НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ, ПРИЕМКЕ, ХРАНЕНИИ, ОТПУСКЕ, А ТАКЖЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ НЕФТЕПРОВОДАМ И НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАМ НА ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

- Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает нормы естественной убыли нефти и нефтепродуктов при перевозке, приемке, хранении, отпуске, внутрибазовой перекачке, а также транспортировании по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам.

Стандарт распространяется на нефть и нефтепродукты, указанные в приложении А. Под нефтью подразумевается товарная нефть в соответствии с СТ РК 1347.

Стандарт не распространяется на: потери нефти и нефтепродуктов, вызванные нарушениями требований правил технической эксплуатации сооружений и оборудования, инструкций о порядке и условиях транспортировки, приемки, хранения и отпуска; потери нефти и нефтепродуктов, связанные с ремонтом и зачисткой резервуаров, трубопроводов и другого технологического оборудования, все виды аварийных потерь.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1347-2005 Нефть. Общие технические условия.

СТ РК 2188-2012 Конденсат газовый стабильный. Технические условия.

СТ РК 2951-2017 Топливо печное бытовое. Технические условия.

ГОСТ 305-82 Топливо дизельное. Технические условия.

ГОСТ 1012-2013 Бензины авиационные. Технические условия.

ГОСТ 1667-68 Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей. Технические условия.

ГОСТ 2084-77 Бензины автомобильные. Технические условия.

ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности.

ГОСТ 6948-81 Пенообразователь ПО-1. Технические условия.

ГОСТ 10227-2013 Топлива для реактивных двигателей. Технические условия.

ГОСТ 12433-83 Изооктаны эталонные. Технические условия.

ГОСТ 25828-83 Гептан нормальный эталонный. Технические условия.

ГОСТ 31378-2009 Нефть. Общие технические условия.

ГОСТ 32595-2013 Топливо авиационное для газотурбинных двигателей Джет А-1 (JET A-1). Технические условия.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодическим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями по [1] и СТ РК 1347 со следующими дополнениями:

3.1 Нефтепродукт: Продукт (дистиллят), полученный при первичных и вторичных процессах переработки нефти.

3.2 Естественная убыль нефти и нефтепродуктов (П): Потери (уменьшение массы при сохранении качества в пределах требований документов по стандартизации), являющиеся следствием физико-химических свойств нефти и нефтепродуктов, воздействия метеорологических факторов и несовершенства, существующих в данное время средств защиты нефти и нефтепродуктов от испарения и налипания при транспортировании, приеме, хранении и отпуске.

3.3 Норма естественной убыли нефти и нефтепродуктов (Н): Допустимая величина безвозвратных потерь нефти и нефтепродуктов, возникающих непосредственно при товарно-транспортных операциях, вследствие сопровождающих их физико-химических процессов, а также потерь, неизбежных на данном уровне состояния применяемого технологического оборудования (потерь от испарения через не плотности насосов, задвижек, технологического оборудования), а также потерь от налипания на внутренние стенки и оборудование резервуаров, транспортных средств и трубопроводов.

3.4 Режим перекачки «из насоса в насос»: Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу без захода нефти в резервуарные парки нефтеперекачивающих станций.

3.5 Режим «прием-сдача»: Перекачка с заходом всей нефти в резервуарные парки нефтеперекачивающих станций с последующей ее откачкой.

3.6 Режим «подключенный резервуар»: Перекачка с заходом части нефти в резервуары, когда резервуары служат лишь для компенсации неравномерности подачи и приема нефти на соседних нефтеперекачивающих станциях (одновременно открыты прием и откачка).

3.7 Средняя температура нефти: Среднестатистическая температура нефти за рассматриваемый промежуток времени (месяц, период) на каждой нефтеперекачивающей станции.

3.8 Средняя плотность нефти: Среднестатистическая плотность нефти при температуре нефти 20°С за рассматриваемый промежуток времени (месяц, период) на каждой нефтеперекачивающей станции.

3.9 Коэффициент перекачки Кпер: Коэффициент, характеризующий величину нормы естественной убыли при работе резервуаров нефтеперекачивающих станций в режимах «прием-сдача», «подключенный резервуар», «из насоса в насос».

4 Общие положения

4.1 В зависимости от физико-химических свойств нефть и нефтепродукты делятся на группы согласно приложению А.

4.2 Для применения норм естественной убыли нефти и нефтепродуктов территория Республики Казахстан разделена на три климатические зоны: северная, средняя и южная согласно приложению Б.

4.3 Нормы естественной убыли нефти и нефтепродуктов установлены для двух периодов года: осенне-зимнего (с 1 октября по 31 марта) и весенне-летнего (с 1 апреля по 30 сентября), а также в зависимости от типа резервуаров, вида технологических операций – перевозка, приемка, хранение, отпуск и внутрибазовая перекачка, транспортировка по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам.

4.4 Естественная убыль нефтепродуктов допустимая списанию, при выявлении недостачи, определяется по следующей формуле:

П = Пп + Пх + По + Ппер , кг 				(1)

где:

Пп – естественная убыль при приемке нефтепродуктов, кг;

Пх – естественная убыль при хранении нефтепродуктов, кг;

По – естественная убыль при отпуске (отгрузке) нефтепродуктов, кг;

Ппер – естественная убыль при внутрибазовой перекачке нефтепродуктов, кг.

4.7 Нормы естественной убыли применяются к массе-нетто.

5 Нормы естественной убыли нефти и нефтепродуктов при перевозках наливом в железнодорожных цистернах

5.1 Нормы естественной убыли нефти и нефтепродуктов при перевозках наливом в железнодорожных цистернах приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Нормы естественной убыли нефти и нефтепродуктов

при перевозках наливом в железнодорожных цистернах

| Группа нефтепро- дуктов | Наименование нефтепродуктов | Нормы убыли, % от массы груза | Нормы убыли, в килограм- мах на одну тонну перевози- мого груза |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | Бензины автомобильные Бензины авиационные, бензин экстракционный, бензин-растворитель для резиновой промышленности, бензин для промышленных целей, бензол, пиробензол, обестолуоленный, изооктан технический Разные нефтепродукты с температурой начала кипения не выше 100° С | 0,03 | 0,3 |
| 3,4 | Керосин для технических целей, ксилолы, бензин-растворитель для лакокрасочной промышленности, алкилбензол технический, изопропил-бензол, пиролизное сырье легкое Разные нефтепродукты с температурой начала кипения в пределах 100-150°С Керосин осветительный, фенолы, авиационные керосины, пиролизное сырье среднее Разные нефтепродукты с температурой начала кипения в пределах 150-180°С | 0,02 | 0,2 |

Продолжение таблицы 1

| Группа нефтепро- дуктов | Наименование нефтепродуктов | Нормы убыли, % от массы груза | Нормы убыли, в килограм- мах на одну тонну перевози- мого груза |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,6 (кроме моторного топлива и мазута) | Топливо дизельное всех марок, сырье для производства сажи, пирополимеры, лакойль, пиролизное сырье тяжелое Разные нефтепродукты с температурой начала кипения выше 180°С Прочие жидкие нефтепродукты | 0,01 | 0,1 |
| 6 | Только моторное топливо и мазуты | 0,015 | 0,15 |
| 8 | Нефти разные | 0,05 | 0,5 |
| Примечание – Указанные нормы естественной убыли массы при перевозках грузов на транспорте являются предельными (контрольными) для государственных органов и руководителей организаций и предприятий при определении закономерности фактически выявленной убыли массы грузов в соответствии с установленным порядком. |  |  |  |

5.2 Естественная убыль всей массы принятых к перевозке нефтепродуктов наливом в железнодорожных цистернах (Пм.тр.) определяется путем умножения нормы естественной убыли нефтепродукта (в кг на 1 тонну груза) на количество принятого к перевозке нефтепродукта в тоннах по каждой вагоноцистерне, по формуле:

Пм.тр = Нтр × Кт, кг					(2)

где:

Нтр – норма естественной убыли нефтепродукта, определяемая по таблице 1, в кг на одну тонну груза;

Кт – количество принятых к перевозке нефтепродуктов, т.

Примечание – Пример расчета естественной убыли 5 тонн нефтепродукта 1 группы при дальности перевозки свыше 2000 км:

Пм.тр = 0,3кг/т × 5т = 1,5 кг

5.3 В нормы естественной убыли нефтепродуктов при железнодорожных перевозках включена естественная убыль только при транспортировании (путевые потери).

6 Нормы естественной убыли нефтепродуктов при водных перевозках

6.1 Нормы естественной убыли нефтепродуктов при водных перевозках распространяются только на перевозки по водным путям Республики Казахстан и определяются в зависимости от периода года.

Таблица 2 – Нормы естественной убыли нефтепродуктов при водных перевозках

в килограммах на одну тонну перевозимого груза (% от массы груза)

| № группы нефтепродукта | Вид перевозок | Периоды года | Норма естественной убыли |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По морским перевозкам | По речным перевозкам |
| 1,2 и 8 | Наливом в судно | весенне-летний | 1,00 (0,100) | 1,00 (0,100) |
|  |  | осенне-зимний | 0,50 (0,050) | 0,50 (0,050) |
| 3,4,5 | Наливом в судно | весенне-летний | 0,700 (0,07) | 0,750 (0,075) |
|  |  | осенне-зимний | 0,45 (0,045) | 0,45 (0,045) |
| 6 | Наливом в судно | все периоды | 0,48 (0,048) | 0,48 (0,048) |

6.2 Естественная убыль при водных перевозках определяется:

- умножением нормы естественной убыли нефтепродуктов согласно таблице 2 (в кг на 1 тонну груза) на принятое к перевозке по накладной количество нефтепродуктов в тоннах.

6.3 Если определение принятого количества нефтепродукта из наливного судна производится по замерам в береговых резервуарах или по счетчикам предприятия, принимающего его, то норму естественной убыли при приеме в резервуар начисляет поставщик.

6.4 При перевалах и паузах в пути следования судна для нефтепродукта 1, 2 групп на переваленное количество дополнительно начисляется естественная убыль в размере 10 % от нормы.

7 Нормы естественной убыли нефтепродуктов 1 и 2 групп при приемке в резервуары

7.1 Нормы естественной убыли нефтепродуктов 1 и 2 групп при приемке в резервуары приведены в Таблице 3.

Таблица 3 – Нормы естественной убыли нефтепродуктов 1 и 2 групп

при приемке в резервуары

в килограммах на одну тонну принятого количества

| Тип резервуара | Группа нефте-продукта | Норма естественной убыли |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Северная зона |  | Средняя зона |  | Южная зона |  |
|  |  | Осенне-зимний период | Весенне-летний период | Осенне-зимний период | Весенне-летний период | Осенне-зимний период | Весенне-летний период |
| Наземные стальные вмести-мостью: до 400 м3 | 1 | 0,24 | 0,41 | 0,30 | 0,49 | 0,32 | 0,53 |
|  | 2 | 0,22 | 0,39 | 0,22 | 0,47 | 0,29 | 0,52 |

Продолжение таблицы 3

| Тип резервуара | Группа нефте-продукта | Норма естественной убыли |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Северная зона |  | Средняя зона |  | Южная зона |  |
|  |  | Осенне-зимний период | Весенне-летний период | Осенне-зимний период | Весенне-летний период | Осенне-зимний период | Весенне-летний период |
| 700-1000 м3 | 1 | 0,23 | 0,40 | 0,30 | 0,46 | 0,31 | 0,52 |
|  | 2 | 0,21 | 0,38 | 0,21 | 0,43 | 0,25 | 0,43 |
| 2000 м3 и более | 1 | 0,17 | 0,25 | 0,17 | 0,27 | 0,19 | 0,28 |
|  | 2 | 0,17 | 0,25 | 0,17 | 0,27 | 0,19 | 0,28 |
| Наземные стальные с понтонами вмести-мостью: до 400 м3 | 1 | 0,20 | 0,36 | 0,20 | 0,42 | 0,20 | 0,42 |
|  | 2 | 0,15 | 0,34 | 0,15 | 0,42 | 0,20 | 0,42 |
| 700-1000 м3 | 1 | 0,20 | 0,42 | 0,20 | 0,39 | 0,20 | 0,42 |
|  | 2 | 0,15 | 0,29 | 0,15 | 0,37 | 0,20 | 0,37 |
| 2000 м3 и более | 1 | 0,06 | 0,14 | 0,06 | 0,14 | 0,06 | 0,18 |
|  | 2 | 0,06 | 0,14 | 0,06 | 0,14 | 0,06 | 0,14 |
| Наземные стальные, имеющие газовую обвязку, вмести-мостью: до 1000 м3 | 1 | 0,12 | 0,26 | 0,13 | 0,27 | 0,13 | 0,30 |
|  | 2 | 0,12 | 0,17 | 0,12 | 0,18 | 0,13 | 0,19 |
| 2000 м3 и более | 1 | 0,11 | 0,25 | 0,12 | 0,27 | 0,13 | 0,27 |
|  | 2 | 0,10 | 0,17 | 0,11 | 0,18 | 0,13 | 0,19 |
| Заглублен-ные | 1 | 0,10 | 0,20 | 0,13 | 0,21 | 0,15 | 0,28 |
|  | 2 | 0,07 | 0,15 | 0,10 | 0,20 | 0,13 | 0,23 |

Примечания

1 К заглубленным резервуарам относятся железобетонные и стальные резервуары, засыпанные грунтом толщиной 0,2 метра и более.

2 Для резервуаров вместимостью от 400 м3 до 700 м3 (по градуировочной таблице на резервуары) норма берется как для резервуаров до 400 м3.

7.2 Естественная убыль всего объема нефтепродуктов при приеме в резервуар определяется умножением соответствующей нормы на массу принятого в резервуар нефтепродукта, по формуле:

Пм.п. = Нп × Кп , кг						(3)

где:

Нп – соответствующая норма, определяемая по типу резервуара, группе нефтепродукта, климатической зоне и периоду года, согласно таблице 3;

Кп – количество принятого в резервуар нефтепродукта, т.

7.3 Норма естественной убыли нефтепродукта при приемке установлена при температуре нефтепродукта до 300С. Если температура нефтепродукта при приеме превышает 300С, то независимо от периода года применяется норма весенне-летнего периода, увеличенная в 1,5 раза.

8 Нормы естественной убыли нефтепродуктов 3, 4, 5 и 6 групп при приеме в резервуары

8.1 Нормы естественной убыли нефтепродуктов 3, 4, 5 и 6 групп при приеме в резервуары приведены в Таблице 4.

Таблица 4 – Нормы естественной убыли нефтепродуктов 3, 4, 5 и 6 групп

при приеме в резервуары

в килограммах на одну тонну принятого количества

| Тип резер-вуара | Тип транспорт-ного средства, из которого ведется прием | Группа нефте-продук-та | Норма естественной убыли |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Северная зона |  | Средняя зона |  | Южная зона |  |
|  |  |  | Осенне- зимний период | Весенне- летний период | Осенне-зимний период | Весенне- летний период | Осенне- зимний период | Весенне- летний период |
| Назем-ный сталь-ной | железно-дорожная цистерна | 3 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,10 |
|  |  | 4 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
|  |  | 5 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | 6 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | автоцистерна, морское или речное судно | 3 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,10 |
|  |  | 4 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
|  |  | 5 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | 6 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Заглуб-ленный | железно-дорожная цистерна | 3 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
|  |  | 4 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
|  |  | 5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | 6 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | автоцистерна, морское или речное судно | 3 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
|  |  | 4 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
|  |  | 5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | 6 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Примечания

1 К заглубленным резервуарам относятся железобетонные и стальные резервуары, засыпанные грунтом толщиной 0,2 метра и более.

2 Для резервуаров вместимостью от 400 м3 до 700 м3 (по градуировочной таблице на резервуары) норма берется как для резервуаров до 400 м3.

8.2 Естественная убыль при приеме в резервуары нефтепродуктов 3, 4, 5 и 6 групп определяется умножением соответствующей нормы согласно таблице 4 на массу принятого нефтепродукта в резервуар в тоннах, а также в зависимости от типа транспортного средства, из которого ведется прием.

8.3 Норма естественной убыли при приемке нефтепродукта 6 группы установлена при температуре 300С.

Если нефтепродукт 6 группы при приеме имел температуру 20-300С, то соответствующая норма уменьшается в 1,5 раза, если температура нефтепродукта при приеме ниже 200С, то соответствующая норма уменьшается в 2 раза.

Если нефтепродукт 6 группы при приеме имел температуру 30-400С, то соответствующая норма должна быть увеличена в 1,5 раза, если температура нефтепродукта при приеме выше 400С, то соответствующая норма увеличивается в 2 раза.

9 Нормы естественной убыли нефтепродуктов 1 и 2 групп при хранении в резервуарах до одного месяца

9.1 Нормы естественной убыли нефтепродуктов 1 и 2 групп при хранении в резервуарах до одного месяца приведены в Таблице 5.

Таблица 5 – Нормы естественной убыли нефтепродуктов 1 и 2 групп при хранении

в резервуарах до одного месяца

в килограммах на одну тонну хранимого количества в месяц

| Тип резервуара | Группа нефте-продук-та | Норма естественной убыли |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Северная зона |  | Средняя зона |  | Южная зона |  |
|  |  | Осенне-зимний период | Весенне-летний период | Осенне-зимний период | Весенне-летний период | Осенне-зимний период | Весенне-летний период |
| Наземные стальные вместимостью:до 400 м3 | 1 | 0,32 | 0,90 | 0,39 | 1,11 | 0,50 | 1.49 |
|  | 2 | 0,27 | 0,84 | 0,37 | 1,07 | 0,48 | 1,22 |
| 700-1000 м3 | 1 | 0,28 | 0,88 | 0,32 | 1,05 | 0,39 | 1,34 |
|  | 2 | 0,23 | 0,79 | 0,31 | 0,91 | 0,32 | 0,91 |
| 2000 м3 и более | 1 | 0,14 | 0,45 | 0,15 | 0,48 | 0,16 | 0,56 |
|  | 2 | 0,14 | 0,42 | 0,15 | 0,48 | 0,16 | 0,56 |
| до 400 м3 | 1 | 0,07 | 0,21 | 0,08 | 0,28 | 0,08 | 0,37 |
|  | 2 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,22 | 0,08 | 0,33 |
| 700-1000 м3 | 1 | 0,05 | 0,20 | 0,06 | 0,27 | 0,07 | 0,33 |
|  | 2 | 0,05 | 0,13 | 0,05 | 0,21 | 0,07 | 0,29 |
| 2000 м3 и боле | 1 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,16 |
|  | 2 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,16 |
| Наземные стальные, имеющие газовую обвязку, вместимостью: до 1000 м3 | 1 | 0,10 | 0,26 | 0,10 | 0,32 | 0,14 | 0,35 |
|  | 2 | 0,08 | 0,25 | 0,08 | 0,26 | 0,14 | 0,28 |
| 2000 м3 и более | 1 | 0,10 | 0,26 | 0,10 | 0,28 | 0,12 | 0,28 |
|  | 2 | 0,08 | 0,21 | 0,08 | 0,24 | 0,12 | 0,25 |
| Заглубленные | 1 | 0,02 | 0,15 | 0,04 | 0,20 | 0,06 | 0,25 |
|  | 2 | - | 0,04 | - | 0,05 | - | 0,05 |

Примечания

1 К заглубленным резервуарам относятся железобетонные и стальные резервуары, засыпанные грунтом толщиной 0,2 метра и более.

2 Для резервуаров вместимостью от 400 м3 до 700 м3 (по градуировочной таблице на резервуары) норма берется как для резервуаров до 400 м3.

9.2 Естественная убыль нефтепродуктов 1 и 2 групп при хранении в резервуарах до одного месяца определяется умножением нормы, выбранной в зависимости от климатических зон, типа резервуара и его вместимости, периода года согласно таблице 5, на массу нефтепродукта (в тоннах), принятого в течение календарного месяца (с 1-го числа месяца по 1-е число следующего месяца).

9.3 Начало хранения определяется датой приемки в резервуар первой партии нефтепродукта, окончание – датой полного освобождения резервуара.

10 Нормы естественной убыли нефтепродуктов 3, 4 и 5 групп при хранении в резервуарах до одного месяца

10.1 Нормы естественной убыли нефтепродуктов 3, 4 и 5 групп при хранении в резервуарах до одного месяца приведены в Таблице 6.

Таблица 6 – Нормы естественной убыли нефтепродуктов 3, 4 и 5 групп

при хранении в резервуарах до одного месяца

в килограммах на одну тонну хранимого количества в месяц

| Тип резервуара | Группа нефте-продукта | Норма естественной убыли |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Северная зона |  | Средняя зона |  | Южная зона |  |
|  |  | Осенне-зимний период | Весенне-летний период | Осенне-зимний период | Весенне-летний период | Осенне-зимний период | Весенне-летний период |
| Наземный стальной | 3 | 0,06 | 0,10 | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 0,12 |
|  | 4 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
|  | 5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,07 |
| Заглубленный стальной | 3 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,08 |
|  | 4 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | 5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Примечания

1 К заглубленным резервуарам относятся железобетонные и стальные резервуары, засыпанные грунтом толщиной 0,2 метра и более.

2 Для резервуаров вместимостью от 400 м3 до 700 м3 (по градуировочной таблице на резервуары) норма берется как для резервуаров до 400 м3.

10.2 Естественная убыль нефтепродуктов 3, 4 и 5 групп при хранении в резервуарах до одного месяца определяется умножением соответствующей нормы согласно таблице 6 на массу принятого в течение текущего месяца нефтепродукта в тоннах.

10.3 Начало хранения нефтепродукта определяется датой приемки в резервуар первой партии нефтепродукта, окончание – датой полного освобождения резервуара.

11 Нормы естественной убыли нефтепродуктов при хранении в резервуарах свыше одного месяца

11.1 Нормы естественной убыли нефтепродуктов при хранении в резервуарах свыше одного месяца приведены в Таблице 7.

Таблица 7 – Нормы естественной убыли нефтепродуктов при хранении

в резервуарах свыше одного месяца

в килограммах на одну тонну хранимого количества в месяц

| Тип резервуара | Группа нефте-продукта | Норма естественной убыли |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Северная зона |  |  | Средняя зона |  | Южная зона |  |
|  |  | Осенне-зимний период |  | Весенне- летний период | Осенне-зимний период | Весенне- летний период | Осенне-зимний период | Весенне- летний период |
| Наземные стальные вместимостью:до 400 м3 | 1 | 0,09 | 0,59 |  | 0,28 | 0,83 | 0,29 | 0,86 |
|  | 2 | 0,09 | 0,43 |  | 0,17 | 0,62 | 0,18 | 0,63 |
|  | 3 | 0,01 | 0,05 |  | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,10 |
|  | 4 | 0,01 | 0,05 |  | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| 700-1000 м3 | 1 | 0,09 | 0,57 |  | 0,27 | 0,80 | 0,28 | 0,82 |
|  | 2 | 0,09 | 0,42 |  | 0,16 | 0,59 | 0,17 | 0,61 |
|  | 3 | 0,01 | 0,05 |  | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,10 |
|  | 4 | 0,01 | 0,05 |  | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| 2000 м3 и более | 1 | 0,09 | 0,37 |  | 0,13 | 0,46 | 0,14 | 0,52 |
|  | 2 | 0,05 | 0,26 |  | 0,09 | 0,38 | 0,09 | 0,40 |
|  | 3 | 0,01 | 0,05 |  | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
|  | 4 | 0,01 | 0,05 |  | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| Наземные стальные с понтоном | 1 | 0,05 | 0,15 |  | 0,05 | 0,19 | 0,05 | 0,20 |
|  | 2 | 0,03 | 0,10 |  | 0,04 | 0,13 | 0,05 | 0,14 |
| Заглубленные | 1 | 0,05 | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | 2 | - | 0,10 |  | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,10 |
|  | 3 | - | - |  | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
|  | 4 | - | 0,02 |  | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |

Примечания

1 К заглубленным резервуарам относятся железобетонные и стальные резервуары, засыпанные грунтом толщиной 0,2 метра и более.

2 Для резервуаров вместимостью от 400 м3 до 700 м3 (по градуировочной таблице на резервуары) норма берется как для резервуаров до 400 м3.

11.2 Естественная убыль нефтепродуктов при хранении в резервуарах свыше одного месяца определяется, начиная со второго месяца хранения после последнего поступления умножением соответствующей нормы на массу нефтепродукта, находящегося в резервуаре после первого месяца хранения.

11.3 Естественная убыль нефтепродуктов при хранении в резервуарах свыше одного месяца в количественном выражении рассчитывается, суммируя нормы для периодов года, для чего подсчитывают число месяцев хранения по каждому из периодов года в отдельности. На подсчитанное число месяцев хранения в каждом из периодов года умножается месячная норма убыли соответствующего периода.

Полученные удельные нормы за срок хранения складывают, а затем умножают на количество хранящегося в резервуаре нефтепродукта.

Формула подсчета естественной убыли нефтепродуктов при хранении в резервуарах свыше одного месяца Пх следующая:

Пх = ( Нв-л × Чв-л + Но-з × Чо-з ) × Кхр, кг				(4)

где:

Нв-л – месячная норма убыли весенне-летнего периода, согласно таблице 7;

Чв-л – число месяцев весенне-летнего периода за весь срок хранения;

Но-з – месячная норма убыли осенне-зимнего периода согласно таблице 7;

Чо-з – число месяцев осенне-зимнего периода за весь срок хранения;

Кхр – количество хранящегося в резервуаре нефтепродуктов, т.

12 Нормы естественной убыли нефтепродуктов при отпуске в транспортные средства

12.1 Нормы естественной убыли нефтепродуктов при отпуске в транспортные средства приведены в Таблице 8.

Таблица 8 – Нормы естественной убыли нефтепродуктов при отпуске

в транспортные средства

в килограммах на одну тонну отпущенного нефтепродукта

| Тип транс-портного средства, в которое ведется отгрузка | Тип резервуара, из которого ведется отгрузка | Группа нефте- продук-та | Норма естественной убыли |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Северная зона |  | Средняя зона |  | Южная зона |  |
|  |  |  | Осенне- зимний период | Весенне- летний период | Осенне- зимний период | Весенне- летний период | Осенне- зимний период | Весенне- летний период |
| Железно-дорожная цистерна | не зависимо от типа резервуара | 1 | 0,09 | 0,19 | 0,13 | 0,20 | 0,13 | 0,21 |
|  |  | 2 | 0,06 | 0,13 | 0,09 | 0,16 | 0,09 | 0,18 |
|  |  | 3 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
|  |  | 4 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  |  | 5 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | вертикальный | 6 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
|  | горизонтальный | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Автомо-бильная цистерна | не зависимо от типа резервуара | 1 | 0,07 | 0,19 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 |
|  |  | 2 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,15 | 0,07 | 0,17 |
|  |  | 3 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
|  |  | 4 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  |  | 5 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | вертикальный | 6 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
|  | горизонтальный | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Продолжение таблицы 8

| Тип транс-портного средства, в которое ведется отгрузка | Тип резервуара, из которого ведется отгрузка | Группа нефте- продук-та | Норма естественной убыли |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Северная зона |  | Средняя зона |  | Южная зона |  |
|  |  |  | Осенне- зимний период | Весенне- летний период | Осенне- зимний период | Весенне- летний период | Осенне- зимний период | Весенне- летний период |
| Морское или речное судно | не зависимо от типа резервуара | 1 | 0,09 | 0,19 | 0,12 | 0,20 | 0,12 | 0,20 |
|  |  | 2 | 0,06 | 0,13 | 0,09 | 0,15 | 0,09 | 0,17 |
|  |  | 3 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
|  |  | 4 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  |  | 5 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | вертикальный | 6 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
|  | горизонтальный | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

12.2 Естественная убыль всей массы нефтепродуктов при отпуске в транспортные средства (Пм.о.) определяется умножением соответствующей нормы в зависимости от климатической зоны, периода года, типа транспортного средства согласно таблице 8, на массу отгруженного нефтепродукта:

Пм.о. = Но × Ко, кг						(5)

где:

Но – соответствующая норма, определяемая по типу транспортного средства, группе нефтепродукта, климатической зоне и периода года согласно таблице 8;

Ко – количество отпущенного (отгруженного) из резервуара нефтепродукта, т.

12.3 Естественная убыль нефтепродуктов 6 группы при отпуске в транспортные средства определяется в зависимости от типа резервуаров, из которых ведется отгрузка.

12.4 Норма естественной убыли нефтепродуктов 6 группы при отпуске в транспортные средства установлена при температуре нефтепродукта 300С и выше.

Если нефтепродукт 6 группы при отпуске имел температуру 20-300С, то соответствующая норма уменьшается в 1,5 раза, если температура нефтепродукта при отпуске менее 200С, то соответствующая норма уменьшается в 2 раза.

Если нефтепродукт 6 группы при отпуске имел температуру 30-400С, то соответствующая норма увеличивается в 1,5 раза, если температура нефтепродукта при отпуске выше 400С, то соответствующая норма увеличивается в 2 раза.

12.5 Предприятие, отгружающее нефтепродукт, начисляет естественную убыль при отпуске, если масса отгруженного нефтепродукта определялась по измерениям в транспортных средствах (автомобильных, железнодорожных цистернах и судах).

12.6 Естественную убыль нефтепродуктов при отпуске в транспортные средства начисляет получатель, если масса отгруженного нефтепродукта определялась по резервуарам или счетчикам предприятия-поставщика.

13 Нормы естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске на автозаправочных станциях и пунктах заправки

13.1 Нормы естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске на автозаправочных станциях и пунктах заправки приведены в Таблице 9.

Таблица 9 – Нормы естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске на автозаправочных станциях (АЗС) и пунктах заправки

в килограммах на одну тонну принятого нефтепродукта

| Тип резервуара | Группа нефте-продукта | Норма естественной убыли |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Северная зона |  | Средняя зона |  | Южная зона |  |
|  |  | Осенне-зимний период | Весенне-летний период | Осенне-зимний период | Весенне-летний период | Осенне-зимний период | Весенне-летний период |
| Наземные стальные | 1 | 0,54 | 1,0 | 0,72 | 1,15 | 0,74 | 1,25 |
|  | 4 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
|  | 5 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Заглубленные стальные | 1 | 0,36 | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,49 | 0,68 |
|  | 4 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
|  | 5 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Примечание – К заглубленным резервуарам вместимостью от 5 м3 до 150 м3 (по градуировочной таблице на резервуары) относятся железобетонные и стальные резервуары, засыпанные грунтом толщиной 0,2 метра и более.

13.2 В нормы естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске на автозаправочных станциях и пунктах заправки включена естественная убыль при приеме нефтепродуктов из транспортных средств, хранении в резервуарах и отпуске через раздаточные колонки.

Примечание – Данные нормы не регламентируют нормы естественной убыли при техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (на АЗС и нефтебазах), поверке средств измерений (топливораздаточные колонки, измерительные комплексы по отпуску нефтепродуктов из резервуаров в бензовозы) внутренними документами на автозаправочных станциях и пунктах заправки в установленном уполномоченным органом по техническому регулированию, порядке.

13.3 Естественная убыль нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске на автозаправочных станциях и пунктах заправки определяется умножением соответствующей нормы согласно таблице 9 на массу принятого нефтепродукта в тоннах.

13.4 Если нефтепродукт на автозаправочных станциях поступает по трубопроводу и принимается по измерениям в резервуарах АЗС, то 50% нормы начисляет автозаправочная станция и 50% – предприятие-поставщик.

14 Нормы естественной убыли нефтепродуктов при откачке из резервуаров в магистральный нефтепровод и нефтепродуктопровод

14.1 Нормы естественной убыли нефтепродуктов при откачке из резервуаров в магистральный нефтепровод и нефтепродуктопровод приведены в Таблице 10.

Таблица 10 – Нормы естественной убыли нефтепродуктов при откачке из резервуаров в магистральный нефтепровод и нефтепродуктопровод

в килограммах на одну тонну откаченного нефтепродукта

| Тип резервуара | Группа нефте-продукта | Норма естественной убыли |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Северная зона |  | Средняя зона |  | Южная зона |  |
|  |  | Осенне-зимний период | Весенне-летний период | Осенне-зимний период | Весенне-летний период | Осенне-зимний период | Весенне-летний период |
| Наземные стальные | 1 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,08 |
|  | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
|  | 3 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
|  | 4 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | 5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Наземные стальные с понтонами | 1 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
|  | 2 | - | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Заглубленные стальные | 1 | - | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|  | 2 | - | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | 3 | - | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
|  | 4 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | 5 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Примечания

1 К заглубленным резервуарам относятся железобетонные и стальные резервуары, засыпанные грунтом толщиной 0,2 метра и более.

2 Для резервуаров вместимостью от 400 м3 до 700 м3 (по градуировочной таблице на резервуары) норма берется как для резервуаров до 400 м3.

14.2 Естественная убыль нефтепродуктов при откачке из резервуаров определяется умножением нормы в зависимости от климатической зоны, типа резервуара и периода года согласно таблице 10 на массу откаченного нефтепродукта.

15 Нормы естественной убыли нефтепродуктов при перекачке по магистральным нефтепродуктопроводам

15.1 Нормы естественной убыли нефтепродуктов при перекачке по магистральным нефтепродуктопроводам приведены в Таблице 11.

Таблица 11 – Нормы естественной убыли нефтепродуктов при перекачке

по магистральным нефтепродуктопроводам

в килограммах на одну тонну перекачиваемого нефтепродукта на

100 км линейной части нефтепродуктопровода

| Группа нефтепродукта | Норма естественной убыли для трубопроводов диаметром до 700 мм включительно |
| --- | --- |
| 1 и 2 | 0,19 |
| 3 и 4 | 0,12 |
| 5 | 0,12 |

15.2 Естественная убыль нефтепродуктов при перекачке по магистральным нефтепродуктопроводам (Пм.пер.) определяется по формуле:

П м.пер. = 0,01 × М × L × Нлч,				(6)

где:

М – масса нефтепродукта, перекачанного по данному участку нефтепродуктопровода, т;

L – длина линейной части нефтепродуктопровода, по которому перекачивается партия нефтепродукта, км;

Нлч – норма естественной убыли нефтепродукта на 100 км линейной части магистрального  нефтепродуктопровода и отвода согласно таблице 11.

16 Нормы естественной убыли нефтепродуктов при сдаче в резервуары грузополучателям и автозаправочным станциям по отводам с магистральных нефтепродуктопроводов

16.1 Нормы естественной убыли нефтепродуктов при сдаче в резервуары грузополучателям и автозаправочным станциям по отводам с магистральных нефтепродуктопроводов приведены в Таблице 12.

Таблица 12 – Нормы естественной убыли нефтепродуктов при сдаче в резервуары грузополучателям и автозаправочным станциям по отводам с магистральных нефтепродуктопроводов

в килограммах на одну тонну сданного нефтепродукта

| Тип резервуара | Группа нефте-продукта | Норма естественной убыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Северная зона |  |  |  |  |  | Средняя зона |  |  |  | Южная зона |  |
|  |  | Осенне-зимний период |  |  | Весенне-летний период |  |  | Осенне-зимний период |  | Весенне-летний период |  | Осенне-зимний период | Весенне-летний период |
| Наземные стальные вместимостью до 400 м3 | 1 |  | 0,24 |  |  | 0,41 |  | 0,30 |  | 0,49 |  | 0,30 | 0,49 |
|  | 2 |  | 0,22 |  |  | 0,39 |  | 0,22 |  | 0,47 |  | 0,22 | 0,47 |
| 700-1000 м3 | 1 |  | 0,23 |  |  | 0,40 |  | 0,30 |  | 0,46 |  | 0,30 | 0,46 |
|  | 2 |  | 0,21 |  |  |  | 0,38 |  | 0,21 | 0,43 |  | 0,21 | 0,43 |
| 2000 м3 и более | 1 |  | 0,17 |  |  |  | 0,25 |  | 0,17 | 0,27 |  | 0,17 | 0,27 |
|  | 2 |  | 0,17 |  |  |  | 0,25 |  | 0,17 | 0,27 |  | 0,17 | 0,27 |
| Наземные стальные | 3 |  | 0,05 |  |  |  | 0,08 |  | 0,05 | 0,09 |  | 0,05 | 0,09 |
|  | 4 |  | 0,04 |  |  |  | 0,05 |  | 0,04 | 0,05 |  | 0,04 | 0,05 |
|  | 5 |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 |
| Наземные стальные с понтонами вместимостью до 400 м3 | 1 |  |  | 0,20 |  |  | 0,36 |  | 0,20 |  | 0,42 | 0,20 | 0,42 |
|  | 2 |  |  | 0,15 |  |  | 0,34 |  | 0,15 |  | 0,42 | 0,15 | 0,42 |

Продолжение таблицы 12

| Тип резервуара | Группа нефте-продукта | Норма естественной убыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Северная зона |  |  |  | Средняя зона |  |  |  | Южная зона |  |
|  |  | Осенне-зимний период |  | Весенне-летний период |  | Осенне-зимний период |  | Весенне-летний период |  | Осенне-зимний период | Весенне-летний период |
| 700-1000 м3 | 1 |  | 0,15 |  | 0,29 |  | 0,15 |  | 0,37 | 0,15 | 0,37 |
|  | 2 |  | 0,15 |  | 0,29 |  | 0,15 |  | 0,37 | 0,15 | 0,37 |
| 2000 м3 и более | 1 |  | 0,06 |  | 0,14 |  | 0,06 |  | 0,14 | 0,06 | 0,14 |
|  | 2 |  | 0,06 |  | 0,14 |  | 0,06 |  | 0,14 | 0,06 | 0,14 |
| Заглубленные | 1 |  | 0,16 |  | 0,18 |  | 0,21 |  | 0,25 | 0,21 | 0,25 |
|  | 2 |  | 0,16 |  | 0,18 |  | 0,21 |  | 0,25 | 0,21 | 0,25 |
|  | 3 |  | 0,03 |  | 0,04 |  | 0,03 |  | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
|  | 4 |  | 0,03 |  | 0,04 |  | 0,03 |  | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
|  | 5 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Примечания

1 К заглубленным резервуарам относятся железобетонные и стальные резервуары, засыпанные грунтом толщиной 0,2 метра и более.

2 Для резервуаров вместимостью от 400 м3 до 700 м3 (по градуировочной таблице на резервуары) норма берется как для резервуаров до 400 м3.

16.2 Естественная убыль нефтепродуктов 1 и 2 групп определяется умножением нормы, выбранной по таблице 12 в зависимости от типа и вместимости резервуара, в который ведется прием нефтепродукта, климатической зоны и периода года, на массу сданного нефтепродукта.

16.3 Естественная убыль нефтепродуктов 3, 4, 5 групп определяется умножением нормы, выбранной по таблице в зависимости от типа резервуара, в который поступает нефтепродукт, климатической зоны и периода года, на массу сданного по отводу нефтепродукта.

16.4 Естественную убыль на прием начисляет предприятие магистрального нефтепродуктопровода при сдаче нефтепродукта по измерениям массы в резервуарах получателя.

17 Нормы естественной убыли нефтепродуктов при длительном простое магистрального нефтепродуктопровода

17.1 Нормы естественной убыли нефтепродуктов при длительном простое магистрального нефтепродуктопровода приведены в Таблице 13.

Таблица 13 – Нормы естественной убыли нефтепродуктов при длительном простое магистрального нефтепродуктопровода

в килограммах на одну тонну находящегося в магистральном

нефтепродуктопроводе нефтепродукта в месяц

| # Группа нефтепродукта | # Норма естественной убыли |
| --- | --- |
| 1 и 2 | 0,08 |
| 3 и 4 | 0,03 |
| 5 | 0,02 |

17.2 Естественная убыль нефтепродуктов при длительном простое нефтепродуктовода (месяц и более месяца) определяется умножением нормы, выбранной по таблице 12, на массу нефтепродукта, находящегося в линейной части магистрального нефтепродуктопровода.

17.3 Естественная убыль нефтепродуктов при длительном простое нефтепродуктовода более месяца начисляется при условии, что в течение календарного месяца перекачка по магистральным нефтепродуктопроводам не производилась.

18 Нормы естественной убыли нефтепродуктов при внутрибазовой перекачке и порядок их применения

18.1 Внутрибазовая перекачка нефтепродуктов производится на основании:

1) необходимости срочного ремонта резервуаров или их оборудования, который нельзя произвести при заполненном резервуаре;

2) для догрузки резервуаров до полной вместимости (95-98) %;

3) для восстановления качества нефтепродуктов путем добавления в него нефтепродуктов, имеющих запас качества по данному показателю;

4) для выполнения работ по совершенствованию резервуаров (внутреннее антикоррозионное покрытие, монтаж автоматизированных систем и др.), если эти резервуары не могут быть освобождены за счет плановой отгрузки (освежения).

18.2 Нормы естественной убыли нефтепродуктов при внутрибазовой перекачке приведены в Таблице 14.

Таблица 14 – Нормы естественной убыли нефтепродуктов

при внутрибазовой перекачке

в килограммах на одну тонну перекаченного нефтепродукта

| Тип резервуаров | Группа нефте-продуктов | Норма естественной убыли |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Северная зона |  | Средняя зона |  | Южная зона |  |
|  |  | Осеннее-зимний период | Весенне-летний период | Осеннее-зимний период | Весенне-летний период | Осенне-зимний период | Весенне-летний период |
| Наземные стальные | 1 | 0,06 | 0,14 | 0,08 | 0,16 | 0,12 | 0,22 |
|  | 2 | 0,04 | 0,10 | 0,06 | 0,11 | 0,08 | 0,15 |
|  | 3 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
|  | 4 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
|  | 5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | 6 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Заглубленные стальные | 1 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,11 | 0,08 | 0,14 |
|  | 2 | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,11 |
|  | 3 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
|  | 4 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | 5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | 6 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Примечания

1 К заглубленным резервуарам относятся железобетонные и стальные резервуары, засыпанные грунтом толщиной 0,2 метра и более.

2 Для резервуаров вместимостью от 400 м3 до 700 м3 (по градуировочной таблице на резервуары) норма берется как для резервуаров до 400 м3.

3 Нормы применяются при внутрибазовых перекачках, не связанных с авариями.

18.3 Норма естественной убыли при внутрибазовой перекачке Ппер рассчитывается путем умножения соответствующей нормы на перекаченное количество нефтепродукта и определяется по формуле:

Ппер = Нпер × Кпер, кг					(7)

где:

Нпер – соответствующая норма при внутрибазовой перекачке согласно таблице 14;

Кпер – количество перекаченного нефтепродукта, т.

18.4 Естественная убыль при внутрибазовой перекачке относится на резервуар, из которого нефтепродукт перекачивался.

18.5 Естественная убыль при внутрибазовой перекачке начисляется в пределах норм, по результатам зачистки, после полного освобождения резервуара, из которого проводилась перекачка, если будет выявлена недостача.

19 Нормы естественной убыли твердых нефтепродуктов 7 группы

19.1 Нормы естественной убыли твердых нефтепродуктов 7 группы приведены в Таблице 15.

Таблица 15 – Нормы естественной убыли твердых нефтепродуктов 7 группы

в килограммах на одну тонну принятого или отпущенного количества в резервуары

| Вид операции | Норма естественной убыли |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Северная зона | Средняя зона | Южная зона |
| Приемка | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| Отпуск | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

19.2 В нормы естественной убыли твердых нефтепродуктов при приеме включена естественная убыль, происходящая при транспортировании и длительном хранении (месяц и более месяца).

19.3 Естественная убыль твердых нефтепродуктов определяется умножением соответствующей нормы на количество принятого или отпущенного нефтепродукта в тоннах.

20 Нормы естественной убыли нефти при приеме, отпуске, хранении и транспортировке и порядок их применения

20.1 Нормы естественной убыли нефти при приеме, отпуске и хранении до одних суток в резервуарных парках магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

Нормы естественной убыли нефти при приеме, отпуске и хранении до одних суток приведены в таблице 16. Нормы принимаются в зависимости от типа резервуара, плотности нефти или смеси нефти и периоду.

Таблица 16 – Нормы естественной убыли нефти при приеме, отпуске и хранении

до одних суток в резервуарных парках магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

в килограммах на 1 тонну принятого в резервуар количества

| Тип резервуара | Норма естественной убыли |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность нефти при ее температуре 20 °С 870 кг/м3 и ниже |  | Плотность нефти при ее температуре 20 °С 871 кг/м3 и выше |  |
|  | Осенне-зимний период | Весенне-летний период | Осенне-зимний период | Весенне-летний период |
| Резервуар вертикальный стальной | 0,410 | 0,460 | 0,250 | 0,280 |
| Резервуар вертикальный стальной с понтоном или плавающей крышей | 0,085 | 0,120 | 0,022 | 0,026 |

Примечания

1 Нормы естественной убыли являются предельными.

2 Нормы действительны для всех климатических зон Республики Казахстан.

Нормы убыли начисляются отдельно по каждому периоду, по типам резервуаров, на различные виды нефти или различную смесь нефти.

В тех случаях, когда в соответствии с технологией проведения товаро-транспортных операций нефть подогревается свыше 30°С, естественная убыль начисляется независимо от периода года по нормам для весенне-летнего периода.

Естественная убыль нефти определяется в зависимости от средней по рассматриваемому промежутку времени плотности при температуре нефти 20°С, от средней по рассматриваемому промежутку времени температуры принимаемой в резервуары нефти, количества нефти, поступившей на нефтеперекачивающую станцию за рассматриваемый промежуток времени. Плотность нефти измеряют по ГОСТ 3900 по объединенной пробе нефти в соответствии с ГОСТ 2517, отобранной из резервуара. Среднюю температуру нефти рассчитывают по температуре точечных проб, используя соотношение для составления объединенной пробы из точечных по ГОСТ 2517.

Естественная убыль при приеме в резервуары Е1, за рассматриваемый период определяется отдельно для каждого типа нефти, каждого типа резервуара и каждого периода по следующей формуле:

П1 = Кпер × Кт × Н1 × Mнпс × 10-3, т					(8)

где:

Кпер – коэффициент, характеризующий величину нормы естественной убыли при работе резервуаров нефтеперекачивающей станции:

- равен 0 при работе в режиме «из насоса в насос»,

- равен 1 при работе резервуаров в режиме «прием-сдача»,

- равен 0,35 при режиме «подключенный резервуар»;

Кт – коэффициент зависимости естественной убыли от средней за рассматриваемый промежуток времени температуры нефти в резервуаре (tн), выбирается по таблице 17;

Н1 – норма естественной убыли нефти из таблицы 16, кг/т;

Mнпс – количество нефти, поступившее на нефтеперекачивающую станцию за рассматриваемый промежуток времени, т.

Таблица 17 – Значение коэффициента зависимости естественной убыли от средней

за рассматриваемый промежуток времени температуры нефти в резервуаре (Кт)

| tн , °С | от +20 и ниже | от +21 до+35 | от +36 до +50 | от +51 и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кт | 1,00 | 1,50 | 2,65 | 4,50 |

20.2 Нормы естественной убыли нефти при хранении в резервуарах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов свыше одних суток и до одного месяца

Нормы естественной убыли нефти при хранении свыше одних суток и до одного месяца представлены в таблице 18. Норма естественной убыли принимается в зависимости от типа резервуара. Если время хранения попадает на разные периоды, норма естественной убыли нефти определяется отдельно по каждому периоду. Норма естественной убыли начисляется, начиная со вторых суток хранения.

Таблица 18 – Нормы естественной убыли нефти при хранении в резервуарах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов свыше одних суток и

до одного месяца

в килограммах на 1 тонну хранимого количества в сутки

| Тип резервуара | Норма естественной убыли |  |
| --- | --- | --- |
|  | Осенне-зимний период | Весенне-летний период |
| Резервуар вертикальный стальной | 0,018 | 0,055 |
| Резервуар вертикальный стальной с понтоном или плавающей крышей | 0,010 | 0,026 |

Примечания

1 Нормы естественной убыли являются предельными.

2 Нормы действительны для всех климатических зон Республики Казахстан и всех типов нефти.

3 При начислении норм осенне-зимним периодом считается время с 1 октября до 31 марта, а весенне-летним периодом – с 1 апреля до 30 сентября.

Естественная убыль нефти при хранении в резервуарах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов свыше одних суток и до одного месяца Е2 определяется по следующей формуле:

П2 = Н2 × Mх × tсут × 10-3, т					(9)

где:

Н2 – норма естественной убыли нефти из таблицы 18, кг/т;

Mх – среднее количество нефти, находящейся на хранении в резервуарах за рассматриваемый период, рассчитывается по остаткам хранимой нефти на каждые сутки хранения, т;

tсут – количество суток хранения, начиная со вторых суток, сутки.

20.3 Нормы естественной убыли нефти при хранении в резервуарах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов свыше одного месяца и до одного года

Нормы естественной убыли нефти при хранении в резервуарах магистральных нефтепроводов свыше одного месяца и до одного года представлены в таблице 19. Норма естественной убыли принимается в зависимости от типа резервуара. Если время хранения попадает на разные периоды, естественная убыль нефти определяется отдельно по каждому периоду. Естественная убыль начисляется, начиная со второго месяца хранения.

Таблица 19 – Нормы естественной убыли нефти при хранении в резервуарах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов свыше одного месяца и

до одного года

в килограммах на 1 тонну хранимого количества в месяц

| Тип резервуара | Норма естественной убыли |  |
| --- | --- | --- |
|  | Осенне-зимний период | Весенне-летний период |
| Резервуар вертикальный стальной | 0,10 | 0,35 |
| Резервуар вертикальный стальной с понтоном или плавающей крышей | 0,00 | 0,09 |

Примечания

1 Нормы естественной убыли являются предельными.

2 Нормы действительны для всех климатических зон Республики Казахстан и всех типов нефти.

3 При начислении норм осенне-зимним периодом считается время с 1 октября до 31 марта, а весенне-летним периодом – с 1 апреля до 30 сентября.

4 Естественная убыль нефти при хранении свыше одного месяца и до одного года включительно определяется, начиная со второго месяца хранения после последнего поступления нефтепродукта.

Естественная убыль нефти при хранении в резервуарах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов свыше одного месяца и до одного года Е3 определяется по следующей формуле:

П3 = Н3 × Mх × tмес × 10-3, т					(10)

где:

Н3 – норма естественной убыли нефти из таблицы 19, кг/т;

Mх – количество нефти, хранимой в резервуарах на начало 2 месяца хранения, тонн;

tмес – количество месяцев хранения, начиная со второго, месяцы.

Если последний месяц хранения неполный, то норма на последний месяц начисляется, если прошла половина и более месяца. Если хранение продолжается более 1 года, норма уменьшается в 2 раза.

Начисление норм может производиться как ежемесячно, так и в конце периода хранения, но не позже последнего месяца текущего года.

20.4 Нормы естественной убыли нефти при отпуске в железнодорожные цистерны и нефтеналивные суда

Нормы естественной убыли нефти при отпуске в железнодорожные цистерны и нефтеналивные суда представлены в таблице 20.

Таблица 20 – Нормы естественной убыли нефти при отпуске в железнодорожные цистерны и нефтеналивные суда

в килограммах на 1 тонну отпущенного или слитого количества нефти

| Операция | Норма естественной убыли |  |
| --- | --- | --- |
|  | Осенне-зимний период | Весенне-летний период |
| Отпуск в железнодорожные цистерны | 0,76 | 1,40 |
| Отпуск в нефтеналивные суда | 0,20 | 0,22 |
| Слив на железнодорожных эстакадах | 0,15 | 0,23 |

Примечания

1 Нормы естественной убыли являются предельными.

2 Нормы при отпуске в нефтеналивные суда действительны для всех климатических зон Республики Казахстан и всех типов нефти; нормы при отпуске в железнодорожные цистерны определены для всех климатических зон для нефти с плотностью 870 кг/м3 при температуре нефти 20°С и ниже, для других нефти естественная убыль определяется согласно настоящему стандарту.

3 При начислении норм осенне-зимним периодом считается время с 1 октября до 31 марта, а весенне-летним периодом – с 1 апреля до 30 сентября

4 В нормы при сливе на железнодорожных эстакадах не входит естественная убыль при приеме в резервуар.

5 Нормы при отпуске в нефтеналивные суда действительны для всех  климатических зон Республики Казахстан и всех типов нефти; нормы при отпуске в железнодорожные цистерны определены для любых климатических зон для нефти с плотностью 870 кг/м3 и ниже, для нефти с плотностью 871 кг/м3 и выше естественная убыль уменьшается в 2,5 раза.

Средняя за рассматриваемый промежуток времени плотность нефти для определения типа нефти принимается аналогично п. 20.1.

Естественная убыль нефти при отпуске в железнодорожные цистерны и нефтеналивные суда Е4 рассчитывается по следующей формуле:

П4 = Н4 × Mо × 10-3, т						(11)

где:

Н4 – норма естественной убыли нефти при отпуске нефти при отпуске в железнодорожные цистерны и нефтеналивные суда из таблицы 20, кг/т;

Mо – количество нефти, отпущенное за рассматриваемой промежуток времени в железнодорожные цистерны или нефтеналивные суда, т.

20.5 Нормы естественной убыли нефти при сливе на железнодорожных эстакадах

Нормы естественной убыли нефти при сливе на железнодорожных эстакадах представлены в таблице 20.

Нормы не включают потери при приеме в резервуар из железнодорожных цистерн.

Естественная убыль нефти при сливе на железнодорожных эстакадах Е5 рассчитывается по следующей формуле:

П5 = Н5 × Mсл × 10-3, т					(12)

где:

Н5 – норма естественной убыли нефти при сливе на железнодорожных эстакадах из таблицы 20, кг/т;

Mсл – количество нефти, слитой за рассматриваемый промежуток времени из железнодорожных цистерн, т.

20.6 Норма естественной убыли нефти при перекачке по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам

Нормы естественной убыли нефти при перекачке по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам включают все технологические потери на линейной части и нефтеперекачивающих станциях магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, не нормируемые в таблицах 16-20.

Норма естественной убыли нефти при перекачке по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам представлена в таблице 21.

Таблица 21 – Норма естественной убыли нефти при перекачке по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам

в килограммах на 1 тонну перекаченного количества на 100 км линейной части трубопровода

| Нефтепроводы всех диаметров | Норма естественной убыли |
| --- | --- |
|  | 0,1 |

Примечание – Нормы естественной убыли являются предельными.

Естественная убыль нефти при перекачке по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам Е6 рассчитывается по следующей формуле:

П6 = Н6 × Mпер × L × 10-5, т					(13)

где:

Н6 – норма естественной убыли нефти из таблицы 21, кг/(т×100 км);

Mпер – количество нефти, принятой для транспортирования в рассматриваемый период, т;

L – общая протяженность трубопроводов, включая лупинги и вставки, по которым осуществляется перекачка нефти, км.

20.7 Норма естественной убыли нефти при транспортировке автомобильным транспортом

Норма естественной убыли нефти при транспортировке автомобильным транспортом представлена в таблице 22.

Таблица 22 – Норма естественной убыли нефти при транспортировке автомобильным транспортом

в килограммах на одну тонну перевозимого нефти (% от массы груза)

| № группы нефтепродукта | Тип транспортного средства | Дальность перевозок в километрах | Нормы естественной убыли |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Осенне-зимний период | Весенне-летний период |
| 8 | автомобильный транспорт | до 500 | 0,03 (0,003) | 0,07 (0,007) |
|  |  | свыше 500 | 0,05 (0,005) | 0,1 (0,010) |

Приложение А

(обязательное)

Распределение нефти и нефтепродуктов по группам

| Группа | Виды нефти и нефтепродуктов |
| --- | --- |
| 1 группа | Бензины автомобильные всех марок ([1], ГОСТ 2084) Прямогонные бензины Конденсат газовый стабильный (СТ РК 2188) Бензин газовый стабильный (из газового конденсата) |
| 2 группа | Нефтяные растворители всех марок с температурой начала кипения от +50°C до 100°C Бензины авиационные ([1], ГОСТ 1012) Топливо для реактивных двигателей Т-2 ([5], ГОСТ 10227) Бензин авиационный всех марок ([1]) Изооктан технический (ГОСТ 12433) Гептан нормальный (ГОСТ 25828) Бензол нефтяной |
| 3 группа | Нефтяные растворители всех марок с температурой начала кипения от 100°C и выше Топливо для реактивных двигателей всех марок, кроме Т-2 ([1], ГОСТ 10227) Топливо для реактивных двигателей РТ ([1], ГОСТ 10227) Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1, ([1], ГОСТ 10227), Джет-А1 ([5], ГОСТ 32595) Сольвент нефтяной Керосин для технических целей Лигроин приборный Ксилол нефтяной Толуол нефтяной Этилбензол технический |
| 4 группа | Топлива дизельные и судовые с температурой помутнения (застывания) или с предельной температурой фильтруемости ниже минус 10°C ([5], ГОСТ 305) Пенообразователь ПО-1 (ГОСТ 6948) Керосины осветительные всех марок Топлива для реактивных двигателей с температурой начала кипения более 150°C |
| 5 группа | Топлива дизельные и судовые с температурой помутнения (застывания) или с предельной температурой фильтруемости от минус 10°C и выше ([5], ГОСТ 305) Топливо печное бытовое (СТ РК 2951) Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей (ГОСТ 1667) |
| 6 группа | Мазуты всех марок [1] Масла смазочные всех марок Битумы нефтяные жидкие Прочие жидкие нефтепродукты, требующие подогрева |
| 7 группа | Битумы твердые Разные твердые нефтепродукты (воск, парафин, озокерит и т.д.) |
| 8 группа | Нефть (СТ РК 1347, ГОСТ 31378) |

Следует учесть, что [1] применяется совместно с Перечнем продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия.

Приложение Б

(обязательное)

Распределение территории Республики Казахстан по климатическим зонам

для применения норм естественной убыли нефти и нефтепродуктов

| Климатические зоны | Наименование областей |
| --- | --- |
| Северная зона | Восточно-Казахстанская, Актюбинская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская |
| Средняя зона | Карагандинская (территория б. Жезказганской), Атырауская |
| Южная зона | Жамбылская, Алматинская, Кзылординская, Южно-Казахстанская, Мангистауская |

Приложение В

(информационное)

Пример нормирования естественной убыли нефти при приеме, отпуске и хранении до одних суток в резервуарных парках магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

Определить естественную убыль Е1 при приеме на нефтеперекачивающих станциях по нефтепроводу и нефтепродуктопроводу 1000000 т нефти в весенне-летний период и 1000000 т нефти в осенне-зимний период.

В весенне-летний период на головную нефтеперекачивающую станцию 500000 т принимается в вертикальные стальные резервуары РВС, а 500000 т – в резервуары с понтоном РВСП. Принимается нефть с плотностью (при 20°С) 875 кг/м3 и температурой 22°С.

Из таблицы 16 принимаем норму для РВС – 0,280 кг/т; для РВСП – 0,026 кг/т. Поскольку температура нефти равна 22°С, из таблицы 17 вводим коэффициент Кт для диапазона температур плюс 21-35°С, равный 1,50.

По формуле (8):

П1 = Кпер× Кт ×Н1 ×Мнпс×10-3

Кпер1=1 (режим «прием-сдача»)

Кт1 = 1,50

Н1 = 0,280 кг/т (РВС)

Н1 = 0,026 кг/т (РВСП)

Мнпс1 РВС = М нпс1 РВСП = 500000 т

П11 РВС = 1×1,50×0,280×500000×10-3 = 210 т

П11 РВСП = 1×1,50×0,026×500000×10-3= 20 т

П11 = 210 т + 20 т = 230 т

На нефтепроводе две другие станции работают в режиме «подключенный резервуар». На одной из них – резервуары вертикальные стальные (РВС), на другой – резервуары с понтоном (РВСП).

Для НПС с резервуарами типа РВС:

Мнпс2 = 1000000 т

Кпер2 = 0,35

Кт2 =1,50

Н1 = 0,280 кг/т

П12 = 0,35 ×1,50 × 0,280 × 1000000 ×10-3 = 147 т

Для нефтеперекачивающих станций с резервуарами типа РВСП:

Мнпс3 = 1000000 т

Кпер3 = 0,35

Кт3 = 1,50

Н1 = 0,026 кг/т

П13= 0,35 × 1,50 × 0,026 × 1000000 × 10-3 = 14 т

Тогда естественная убыль от приема в резервуары на трех станциях в весенне-летний период равна:

П1в-л= П 11+ П 12+ П 13 =230 т + 147 т + 14 т = 391 т

В осенне-зимний период на головную нефтеперекачивающую станцию 500000 т принимается в вертикальные стальные резервуары РВС, а 500000 т – в резервуары с понтоном РВСП. Принимается нефть с плотностью 875 кг/м3 и температурой 10,3°С (температуру округляем до целого числа).

Поскольку температура нефти равна 10,3°С, из таблицы 17 коэффициент Кт равен 1.

Кпер=1 (режим прием-сдача)

Кт = 1

Н1 = 0,250 кг/т (РВС)

Н1 = 0,022 кг/т (РВСП)

Мнпс1 РВС = М нпс2 РВСП = 500000 т

П11 РВС = 1×1×0,250×500000×10-3 = 125 т

П11 РВСП = 1 × 1 × 0,022 × 500000 × 10-3 = 11 т

П11 = 125 т + 11 т = 136 т

На нефтепроводе две другие станции в работают в режиме «подключенный резервуар». На одной из них – резервуары вертикальные стальные (РВС), на другой – резервуары с понтоном (РВСП).

Для нефтеперекачивающих станций с резервуарами типа РВС:

Кпер2 = 0,35

Кт2 = 1

Н1 = 0,250 кг/т

П12 = 0,35 × 1 × 0,250 × 1000000 ×10-3 = 88 т

Для нефтеперекачивающих станций с резервуарами типа РВСП:

Мнпс3 = 1000000 т

Кпер3 = 0,35

Кт3 = 1

Н1 = 0,022 кг/т

П13 = 0,35 × 1 × 0,022 × 1000000 × 10-3 = 8 т

Тогда естественная убыль от приема в резервуары на трех станциях в осенне-зимний период равна:

П1о-з = П11 + П12 + П13 = 136 т + 88 т + 8 т = 232 т

Естественная убыль при приеме, отпуске и хранении до одних суток в течение года составила:

П1год = П1в-л + П1о-з = 391 + 232 = 623 т

Приложение Г

(информационное)

Пример нормирования естественной убыли нефти при хранении в резервуарах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов свыше одних суток и

до одного месяца

Часть нефти, принятая в резервуары типа РВС (приложение В), хранится в резервуарах по 30 суток в осенне-зимний и в весенне-летний периоды.

По формуле (9):

П2 = Н2 × Мх × tсут × 10-3

Из таблицы 18 принимаем норму:

Н2o-з = 0,018 кг/т

Н2в-л = 0,055 кг/т

Среднее количество нефти находящееся на хранении:

Мхо-з = 50000 т

Мхв-л = 50000 т

tсут = 30 сут. – 1 сут. = 29 сут.

П2о-з = 0,018 × 50000 × 29 × 10-3 = 26 т

П2в-л = 0,055 × 50000 × 29 × 10-3 = 80 т

Естественная убыль при хранении свыше одних суток равна:

П2 = П 2о-з + П 2в-л = 26 + 80 = 106 т.

Приложение Д

(информационное)

Пример нормирования естественной убыли нефти при хранении в резервуарах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов свыше одного месяца и

до одного года

Часть нефти, которая хранилась 30 суток в резервуарах типа РВС, остается на хранение до четырех месяцев, причем хранение происходит и в осенне-зимний, и в весенне-летний периоды.

По формуле (10):

П3 = Н3 × Мх × tмес × 10-3

Мх = 20000 т

Из таблицы 19 принимаем норму:

Н3о-з = 0,10 кг/т

Н3в-л = 0,35 кг/т

tмес = 4 – 1 = 3 месяца, по 1,5 месяца в каждый период

П3о-з =  0,10 × 20000 × 1,5 × 10-3 = 3 т

П3в-л = 0,35 × 20000 × 1,5 × 10-3 = 11 т

П3 = П 3о-з + П 3в-л= 3 + 11 = 14 т

Приложение Е

(информационное)

Пример нормирования естественной убыли нефти при отпуске в железнодорожные цистерны и нефтеналивные суда

В конце нефтепровода часть нефти (1000000 т) наливается в нефтеналивные суда и железнодорожные цистерны. Из этой части половина нефти наливается в железнодорожные цистерны, а вторая – в нефтеналивные суда.

Естественная убыль при отпуске (наливе) в железнодорожные цистерны и нефтеналивные суда рассчитывается по формуле (11):

П4 = Н4 × Mо × 10-3

Наливается нефть c плотностью 875 кг/м3 (при 20°С).

Для нефти c плотностью выше 871 кг/м3 уменьшаем нормы для железнодорожных цистерн из таблицы 20.4 в 2,5 раза:

Н4цист. = 0,560 кг/т – для весенне-летнего периода

Н4цист. = 0,304 кг/т – для осенне-зимнего периода

Налив ведется в течение всего года (половина нефти в осенне-зимний период, половина в весенне-летний период).

Всего наливается в течение года:

Mоцист. = 500000 т (250000 т в осенне-зимний и 250000 т в весенне-летний периоды)

П4 цист. = 0,56 × 250000 × 10-3 + 0,304 × 250000 × 10-3 = 140 т + 76 т = 216 т

Налив в нефтеналивные суда ведется в весенне-летний период. Из таблицы 20 для нефтеналивных судов в весенне-летний период:

Н4 н.с.  = 0,22 кг/т

Mо.н.с. = 500000 т

Для нефтеналивных судов:

П4 .н.с. = 0,22 × 500000 × 10-3 = 110 т

П4  = П4 цист.  + П4 .н.с. = 216 т + 110 т. = 326 т.

Приложение Ж

(информационное)

Пример нормирования естественной убыли нефти при сливе

на железнодорожных эстакадах

Часть нефти на головную нефтеперекачивающую станцию доставляется по железной дороге.

Естественная убыль при сливе рассчитывается по формуле (12):

П5 = Н5 × Mсл × 10-3

Mсл = 100000 т (30000 т в осенне-зимний и 70000 т в весенне-летний период)

Из таблицы 20 для слива на железнодорожных эстакадах:

Н5 = 0,23 кг/т – для весенне-летнего периода

Н5 = 0,15 кг/т – для осенне-зимнего периода

П5 = 0,23 × 70000 × 10-3 + 0,15 × 30000 × 10-3 = 16 + 5 = 21 т

Приложение И

(информационное)

Пример нормирования естественной убыли нефти при перекачке по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам

Естественная убыль нефти при перекачке по магистральному нефтепроводу и нефтепродуктопроводу рассчитывается по формуле (13):

П6 = Н6 × Мпер × L × 10-5

Из таблицы 20 принимаем:

Н6 = 0,1 кг/т

Протяженность нефтепровода L=500 км

Мпер = 2000000 т

П6 = 0,1 × 2000000 × 500×10-5 = 1000 т

Приложение К

(информационное)

Пример нормирования естественной убыли нефти при приеме, хранении, отпуске и транспортировке по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам

Естественная убыль при перекачке, приеме, хранении, отпуске нефти равна сумме величин при всех операциях. При приеме, отпуске и хранении нефти до одних суток и хранении свыше 1 суток и до 1 месяца складывается естественная убыль, определенная по п. 20.1 и п. 20.2 (начиная со 2 дня). При приеме, отпуске и хранении нефти свыше              1 месяца и до 1 года складывается естественная убыль, определенная по п. 20.1, п. 20.2 (начиная со 2 дня) и п. 20.3 (начиная со 2 месяца). При приеме, отпуске и хранении нефти свыше 1 года складывается естественная убыль, определенная по п. 20.1, п. 20.2 (начиная со 2 дня), п. 20.3 (начиная со 2 месяца) и п. 20.3 (начиная со 2 года).

Естественная убыль при всех операциях определяется для каждого маршрута транспортирования отдельно по формуле:

П = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6

Для примеров с Приложений В по Приложение И.

П = 623 + 106 + 14 +326 + 21 + 1000 = 2090 т.

Приложение Л

(информационное)

Пример нормирования естественной убыли нефти при приеме, отпуске и хранении до одних суток в резервуарных парках (для случая резервуарного учета нефти, принимаемой от нефтегазодобывающих предприятий и сдаваемой нефтеперерабатывающим предприятиям)

Необходимо определить естественную убыль нефти (средняя плотность нефти при 20°С – 862 кг/м3) при приеме нефти на приемо-сдаточные пункты в резервуарах РВС-5000 и сдаче ее в резервуары РВС-5000 нефтеперерабатывающего завода в весенне-летний период. Прием-сдача нефти ведется в резервуарах приемо-сдаточных пунктов и нефтеперерабатывающих заводах. По технологии перекачки производится подогрев нефти. Средняя температура нефти в резервуарах на приемо-сдаточных пунктах 40°С, на нефтеперерабатывающих заводах 30°С.

Потери в этих случаях распределяются поровну между сдающей и принимающей сторонами.

Из таблицы 16 принимаем норму для РВС – [0,5 × 0,460 = 0,230 кг/т]. Поскольку температура нефти на приемо-сдаточных пунктах равна 40°С, из таблицы 16 вводим коэффициент Кт для диапазона температур от +36°С до +50°С, равный 2,65. Поскольку температура нефти на нефтеперерабатывающих заводах равна 30°С, из таблицы 16 вводим коэффициент Кт для диапазона температур от +21°С до +35°С, равный 1,50.

Для приемо-сдаточных пунктов по формуле (1):

П1ПСП = Кпер× Кт1 ×Н1 ×МнпсПСП × 10-3

Кпер1 = 1 (режим «прием-сдача»)

Кт1 = 2,65

Н1 = 0,230 кг/т (РВС)

МнпсПСП = 500000 т

П1ПСП = 1×2,65×0,230×500000×10-3 = 305 т

П1НПЗ = Кпер× Кт1 ×Н1 ×МнпсНПЗ×10-3

Кпер1 =1 (режим «прием-сдача»)

Кт1 = 1,50

Н1 = 0,230 кг/т (РВС)

МнпсПСП = 500000 т

П1НПЗ = 1 × 1,50 × 0,230 × 500000 × 10-3 = 173 т

П11 = 305 т + 173 т = 478 т

Библиография

[1] ТР ТС 013/2011 Технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

МКС 75.080 Ключевые слова: естественная убыль нефти и нефтепродуктов, транспортировка, перекачка, приемка, хранение нефтепродуктов нормирование естественной убыли

МКС 75.080 Ключевые слова: естественная убыль нефти и нефтепродуктов, транспортировка, перекачка, приемка, хранение нефтепродуктов нормирование естественной убыли

Разработчик:

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

Заместитель Генерального

директора								И. Хамитов

Начальник Центра ЕГФНТД					К. Калауова

Исполнитель

Ведущий специалист отдела ведения

и сопровождения Фонда						Г. Исмаилова