Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ресурсосбережение

ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «НТП Kazecotech»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» «________» от 2023 года № ___

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Технические требования	3

4	Требования безопасности	4

5	Требования охраны окружающей среды	5

6	Правила приемки	5

7	Методы испытаний	6

7.1	Общие указания	6

7.2	Отбор проб	6

7.3	Определение внешнего вида	6

7.4	Определение плотности	7

7.5	Определение массовых долей триэтиленгликоля, моноэтиленгликоля и суммы массовых долей диэтиленгликоля и тетраэтиленгликоля	7

7.6	Определение массовой доли воды	11

7.7	Определение цвета	11

7.8	Определение массовой доли кислот в пересчете на уксусную кислоту	11

7.9	Определение показателя преломления	12

7.10	Определение температурных пределов перегонки	12

8	Транспортирование и хранение	12

9	Гарантии изготовителя	12

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ресурсосбережение

ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к триэтиленгликолю техническому, получаемого из потоков жидкостей, содержащих триэтиленгликоль, предназначенному для использования в качестве экстрагента ароматических углеводородов, для осушки природного газа и применения в других отраслях промышленности.

Формула C6H14O4.

Относительная молекулярная масса – 150,17.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 8.423-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства поверки.

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.121–2015 Система стандартов безопасности труда. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия.

ГОСТ 12.4.215–99 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Резьба для лицевых частей. Центральное резьбовое соединение.

ГОСТ 427–75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 1770–74 (ИСО 1042—83. ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры. мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2517–2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

ГОСТ 2603–79 Реактивы. Ацетон. Технические условия.

ГОСТ 2768–84 Ацетон технический. Технические условия.

ГОСТ 3022–80 Водород технический. Технические условия.

ГОСТ 4328–77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 4517–2016 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе.

ГОСТ 4919.1–2016 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов.

ГОСТ 6247–79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия.

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия.

Проект, редакция 1

ГОСТ 9147–80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия.

ГОСТ 9293–74 (ИСО 2435–73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 9557–87 Поддон плоский деревянный размером 800 х 1200 мм. Технические условия.

ГОСТ 10136–2019 Диэтиленгликоль. Технические условия.

ГОСТ 10157–2016 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 13950–91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия Маркировка грузов.

ГОСТ 14192–96 Продукты химические. Методы определения воды.

ГОСТ 14870–77 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности.

ГОСТ 17433–80 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия.

ГОСТ 18995.1–73 Продукты химические жидкие. Методы определения плотности.

ГОСТ 18995.2–2022 Продукты химические жидкие. Метод определения показателя преломления.

ГОСТ 18995.7–73 Продукты химические органические. Методы определения температурных пределов перегонки.

ГОСТ 19433–88 Грузы опасные. Классификация. Знаки опасности.

ГОСТ 19710–2019 Этиленгликоль. Технические условия.

ГОСТ 20015–88 Хлороформ. Технические условия.

ГОСТ 21029–75 Бочки алюминиевые для химических продуктов. Технические условия.

ГОСТ 21140–88 Тара. Система размеров.

ГОСТ 21650–76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования.

ГОСТ 24104–2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 24484–80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Методы измерения загрязненности.

ГОСТ 24597–81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры.

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 25706–83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования.

ГОСТ 25794.1–83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования.

ГОСТ 26155–84 Бочки из коррозионно-стойкой стали. Технические условия.

ГОСТ 26663–85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования.

ГОСТ 29131–91 (ИСО 2211–73) Продукты жидкие химические. Метод измерения цвета в единицах Хазена (платино-кобальтовая шкала).

ГОСТ 29252–91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 2. Бюретки без установленного времени ожидания.

ГОСТ 31340–2022 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Технические требования

3.1 Триэтиленгликоль изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

3.2 По физико-химическим показателям триэтиленгликоль технический должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-химические показатели триэтиленгликоля технического

| № | Наименование показателя | Норма для триэтиленгликоля технического | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей | По 7.3 |
| 2 | Плотность при 20 °С, г/см3 | 1,120 – 1,124 | По 7.4 |
| 3 | Массовая доля триэтиленгликоля, %, не менее | 90,0 | По 7.5 |
| 4 | Сумма массовых долей моноэтиленгликоля, диэтиленгликоля и тетраэтиленгликоля, %, не более в т.ч. моноэтиленгликоля | 10 0,8 | По 7.5 |
| 5 | Массовая доля воды, %, не более | 1,5 | ГОСТ 14870 (раздел 2) |
| 6 | Цвет, единицы Хазена, не более | 30 | По ГОСТ 29131 |
| 7 | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,01 | По 7.8 |
| 8 | Показатель преломления при 20 °С | 1,445 – 1,455 | По ГОСТ 18995.2 |
| 9 | Температурные пределы перегонки при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.): начало перегонки, °С, не ниже конец перегонки, °С, не выше | 260 288 | По ГОСТ 18995.7 |

3.3 Маркировка

3.3.1 При маркировке должны быть соблюдены нормы законодательства, устанавливающего порядок маркирования продукции информацией на государственном языке.

3.3.2 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с указанием манипуляционного знака «Герметичная упаковка», а также в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

3.3.3 Триэтиленгликоль относится к неопасным грузам.

Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, должна соответствовать требованиям законодательства страны-изготовителя, страны-импортера и содержать:

- наименование продукта, марку;

- наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и юридический адрес;

- номер партии и дату изготовления;

- массу нетто;

- обозначение настоящего стандарта.

3.3.4 Допускается по согласованию с потребителем не наносить номер партии и дату изготовления при условии указания их в документе о качестве. Способ нанесения маркировки – по ГОСТ 14192.

3.3.5 Маркировка упакованного триэтиленгликоля, предназначенного для экспорта, должна соответствовать требованиям договора (контракта), ГОСТ 14192, настоящего стандарта и правилам перевозки опасных грузов, действующих на соответствующем виде транспорта в международном грузовом сообщении.

3.3.6 Предупредительная маркировка – в соответствии с ГОСТ 31340.

3.4 Упаковка

3.4.1 Триэтиленгликоль технический заливают в алюминиевые бочки по ГОСТ 21029 или бочки по ГОСТ 26155, изготовленные из стали марки 12X18H10T.

3.4.2 Триэтиленгликоль технический допускается заливать в оцинкованные бочки по ГОСТ 6247 или в стальные бочки по ГОСТ 13950.

3.4.3 Горловины бочек должны быть герметично закрыты. Бочки перед заполнением продуктом должны быть промыты и высушены.

3.4.4 В зависимости от объема поставок допускается по согласованию с потребителем использовать для транспортировки железнодорожные цистерны и автоцистерны.

3.4.5 Расчет степени (уровня) заполнения цистерн (автоцистерн, бочек) производится с учетом полного использования их вместимости (грузоподъемности) и объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования, но не более 95 % объема тары.

- Требования безопасности

4.1 Триэтиленгликоль технический – нелетучая, горючая жидкость со слабым запахом, растворимая в воде. По степени воздействия на организм человека триэтиленгликоль технический – умеренно опасное вещество, относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Предельно допустимая концентрация (ПДК) триэтиленгликоля технического в воздухе рабочей зоны производственных помещений – 10 мг/м3. Пары триэтиленгликоля технического обладают слабо выраженным наркотическим и раздражающим действием. В связи с низкой упругостью паров триэтиленгликоль технический не представляет опасности острых ингаляционных отравлений.

При непосредственном попадании в организм человека вызывает отравление, действуя на нервную систему и почки.

4.2 При попадании триэтиленгликоля технического на кожу – снять одежду и обмыть облитые участки кожи теплой водой с мылом. При попадании в глаза – обильно промыть глаза водой и закапать альбуцидом. При случайном приеме внутрь – вызвать рвоту и промыть желудок большим количеством воды или насыщенным раствором питьевой соды, обеспечить пострадавшему покой, тепло. Во всех случаях обратиться к врачу.

4.3 Пожароопасные характеристики:

- температура самовоспламенения – 371 °С;

- температура кипения – 287 °С;

- температура вспышки – 154 °С;

- температура воспламенения – 170 °С;

- концентрационные пределы воспламенения паров в смеси с воздухом:

- нижний – 0,9 % об.;

- верхний – 9,2 % об.

4.4 Производственные помещения, в которых проводятся работы с триэтиленгликолем техническим, должны быть оборудования приточно-вытяжной вентиляцией, снабжены огнетушащими средствами: водой, водяным паром, огнетушителями типа ОП и ОУ, оборудование должно быть заземлено от статического электричества. В лабораторных помещениях работы проводятся в вытяжном шкафу. Оборудование должно быть герметичным.

4.5 Производственный персонал должен быть обеспечен специальной одеждой и индивидуальными средствами защиты (резиновые перчатки, противогаз марки А или БКФ по ГОСТ 12.4.121). При концентрациях, превышающих ПДК более чем в 100 раз, следует пользоваться изолирующими противогазами. Работающие с триэтиленгликолем техническим должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры.

4.6 В случае возникновения пожара в производстве все мероприятия выполнять в соответствии с «Правилами пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности». Для тушения горящего триэтиленгликоля технического применять распыленную воду, воздушно-механическую пену, инертные газы. При разливе триэтиленгликоля технического продукт смывают обильным количеством воды.

4.7 Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны производится с периодичностью по ГОСТ 12.1.005, в соответствии с утвержденным графиком, согласованным с инспектирующими организациями. Метод определения фотометрический.

- Требования охраны окружающей среды

5.1 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов заключаются в снижении потерь триэтиленгликоля технического при транспортировании и хранении. Должны применяться меры, исключающие разлив продукта, а также попадание в почву и в водоемы, используя герметичную тару, оборудование, строгое соблюдение технологического режима.

5.2 Отходы, образующиеся при производстве триэтиленгликоля технического, поступают на сжигание и биоочистку.

5.3 При транспортировке, хранении триэтиленгликоля технического вредные газовые выбросы не образуются.

- Правила приемки

6.1 Триэтиленгликоль технический принимают партиями. Партией считают любое количество продукта, однородного по показателям качества, сопровождаемое одним документом о качестве. При поставке продукта в цистернах за партию принимают каждую цистерну.

6.2 При транспортировании триэтиленгликоля технического по трубопроводу партией считают количество продукта, переданное за сутки и оформленное одним документом о качестве.

6.3 Каждая партия должна сопровождаться документом, удостоверяющим соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта.

Документ о качестве должен содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- адрес отправителя и грузополучателя;

- наименование продукта;

- номер партии и дата изготовления;

- количество грузовых мест в партии;

- масса нетто и брутто;

- количество грузовых мест в партии:

- результаты проведенных испытаний и/или подтверждение соответствия качества продукта требованиям настоящего стандарта;

- обозначение настоящего стандарта.

6.4 Для определения показателей качества триэтиленгликоля технического отбирают пробы от 10 % грузовых мест продукции, но не менее чем от трех грузовых мест.

6.5 Допускается у предприятия-изготовителя отбор проб производить из резервуаров-хранения триэтиленгликоля технического. Результаты испытания распространяются на всю партию продукции, отгружаемой из этого резервуара.

6.6 За значение каждого показателя качества в партии продукта, отгружаемого по трубопроводу, принимают среднее арифметическое результатов всех испытаний, проведенных за сутки.

6.7 При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей, по нему проводят повторные испытания. Результаты повторных испытаний проб, отобранных от удвоенного количества мест партии или удвоенного количества проб из цистерны распространяются на всю партию.

- Методы испытаний

Общие указания

При определении показателей и норм качества допускается применение аналогичных средств измерений, классов точности не ниже, указанных в разделе 4, и другого оборудования с аналогичными характеристиками, а также реактивов, выпускаемых по другой НД, но с качеством не ниже указанных в 7.5.1 и 7.8.1.

Отбор проб

Пробы для испытания отбирают в соответствии с ГОСТ 2517. Точечные пробы, отобранные из бочек, соединяют, тщательно перемешивают и отбирают объединенную пробу объемом не менее 1 дм3. Из цистерны отбирают одну пробу объемом не менее 1 дм3.

Объединенную пробу помещают в стеклянную посуду с притертой пробкой или завинчивающейся полиэтиленовой крышкой. На склянку наклеивают этикетку с обозначением наименования продукта и его марки, номера емкости и (или) цистерны, даты и времени отбора пробы, фамилии лица, отобравшего пробу. Перед каждым анализом объединенную пробу тщательно перемешивают.

Определение внешнего вида

Внешний вид триэтиленгликоля технического определяют визуальным сравнением              20 см3 анализируемой пробы и 20 см3 дистиллированной воды (см. ГОСТ 6709), помещенных в одинаковые пробирки из бесцветного стекла диаметром 16 мм                         (см. ГОСТ 25336) при наблюдении в проходящем снеге на белом фоне.

Определение плотности

Плотность триэтиленгликоля определяют по ГОСТ 18995.1 пикнометром или ареометром при температуре 20 °С.

При разногласиях в оценке плотности, плотность определяют пикнометром.

Определение массовых долей триэтиленгликоля, моноэтиленгликоля и суммы массовых долей диэтиленгликоля и тетраэтиленгликоля

7.5.1 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы:

- хроматограф газовый лабораторный с пламенно-ионизационным детектором;

- колонка газохроматографическая стальная или стеклянная с внутренним диаметром от 3 до 4 мм и длиной 1 м;

- шкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева не менее 100 °С;

- весы лабораторные специального класса точности ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

- лупа типа ЛИ по ГОСТ 25706 с ценой деления 0,1 мм;

- линейка измерительная металлическая с ценой деления 1 мм по ГОСТ 427;

- микрошприц МШ-10 по действующей НД;

- секундомер по ГОСТ 8.423;

- термометр группы ТЛ-2 по ГОСТ 215;

- лабораторная посуда по ГОСТ 25336;

- чашка выпарительная по ГОСТ 9147 вместимостью не менее 250 см3;

- инертон-супер с частицами размером от 0,16 до 0,20 мм;

- полиэтиленгликоль с молекулярной массой 20000 (ПЭГ 20М);

- альфа-бромнафталин, ч;

- этиленгликоль по ГОСТ 19710 высшего сорта;

- диэтиленгликоль по ГОСТ 10136 высшего сорта:

- триэтиленгликоль с массовой долей основного вещества не менее 98 %

- тетраэтиленгликоль с содержанием основного вещества не менее 96 % масс;

- азот газообразный по ГОСТ 9293 или гелий газообразный очищенный марки А или аргон по ГОСТ 10157;

- воздух сжатый по ГОСТ 17433 или ГОСТ 24484;

- водород технический марки А или Б по ГОСТ 3022 или водород генераторный СГС-2;

- хлороформ технический по ГОСТ 20015 или фармакопейный;

- ацетон по ГОСТ 2603 или ацетон технический по ГОСТ 2768;

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода эквивалентной чистоты.

7.5.2 Подготовка к испытанию

7.5.2.1 Приготовление насадки и заполнение хроматографической колонки

Перед нанесением неподвижной фазы инертон-супер отсеивают с помощью металлических сит и отбирают необходимую фракцию.

Насадку готовят следующим образом: полиэтиленгликоль, взятый в количестве 5 % от массы инертона-супер, взвешивают. Результаты взвешиваний в граммах записывают до второго десятичного знака. Полиэтиленгликоль растворяют в хлороформе, полученный раствор при непрерывном перемешивании приливают к инертону-супер, помещенному в выпарительную чашку. Количество раствора должно быть таким, чтобы инертон-супер был полностью смочен раствором. Выпарительную чашку помещают на водяную баню, нагретую до (40–60) °С и, непрерывно перемешивая ее содержимое, испаряют растворитель до сыпучего состояния сорбента.

Хроматографическую колонку промывают водой, ацетоном и сушат сжатым воздухом. Затем в колонку вносят небольшими порциями насадку и уплотняют ее с помощью вибратора (или постукиванием) и водоструйного насоса, подсоединенного к противоположному от ввода насадки концу колонки. Концы заполненной колонки закрывают стеклотканью или стекловатой. Заполненную колонку устанавливают в термостат хроматографа, не присоединяя к детектору, и продувают ее газом-носителем от 8 до 10) ч, постепенно повышая температуру от комнатной до 200 °С, затем от 18 до 20 ч при 200 °С.

Монтаж, наладку и вывод хроматографа на рабочий режим производят в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.

7.5.2.2 Режим градуировки и работы хроматографа

Хроматографический анализ и градуировку прибора проводят при условиях, приведенных в таблице 2.

Таблица 2 – Условия проведения хроматографического анализа и градуировки прибора

| Параметр | Значения |
| --- | --- |
| Объемный расход газа-носителя, см3/мин | 35 |
| Соотношение объемных расходов газа-носителя и водорода | 1:1 |
| Соотношение объемных расходов газа-носителя и воздуха | 1:10 |
| Скорость движения диаграммной ленты, см/мин | 0,6 |
| Температура термостата колонки, °С | 170–190 |
| Температура термостата детектора, °С | 200 |
| Температура испарителя, °С | 290 |

В зависимости от типа применяемого хроматографа в условия работы и градуировки прибора могут быть внесены некоторые изменения с целью достижения более полного разделения примесей и контроля их содержания с погрешностью, указанной в настоящем стандарте.

7.5.2.3 Градуировка прибора

Градуировку хроматографа проводят по (3–5) градуировочным смесям, которые готовят следующим образом: в стаканчиках для взвешивания или колбах с пришлифованной пробкой взвешивают от 8 до 10 г триэтиленгликоля, добавляют анализируемую примесь и «внутренний стандарт». Массовая доля этиленгликоля должна составлять от 0,1 % до 0,3 %; диэтиленгликоля – от 0,3 % до 0,8 %; тетраэтиленгликоля –  от 0,2 % до 0,4 % от массы триэтиленгликоля. Массовая доля «внутреннего стандарта» должна быть около 0,3 % от массы триэтиленгликоля. Результаты всех взвешиваний в граммах записывают до четвертого десятичного знака. После тщательного перемешивания вводят в испаритель микрошприцем от 1 до 2 мм3 приготовленных смесей не менее двух раз и исходного триэтиленгликоля не менее трех раз. Погрешность приготовления градуировочной смеси с заданной концентрацией примеси (внутреннего стандарта) не должна превышать 7,0 % относительно заданной концентрации.

Допускается приготовление градуировочных смесей другими способами и приемами с погрешностью, указанной выше. Градуировочные коэффициенты для неидентифицированиых легких примесей принимают равными градуировочным коэффициентам для моноэтиленгликоля.

Градуировочные коэффициенты примесей i-тых компонентов Ki вычисляют по формуле:

Ki=mi∙Sэтmэт∙Si-Siпр                                                          (1)

где mi– масса примеси i-того компонента, введенная в градуировочную смесь, г;

Sэт – площадь пика внутреннего стандарта, мм2;

mэт – масса внутреннего стандарта, г;

Si – площадь пика примеси i-того компонента на хроматограмме градуировочной смеси, мм2;

Siпр – среднее арифметическое значение площадей пиков примеси на хроматограммах триэтиленгликоля, совпадающей по времени удержания с пиком i-того компонента, мм2.

Площадь пика измеряют интегратором или вычисляют как произведение высоты пика на его ширину, измеренную на середине высоты, с учетом масштаба записи. За градуировочный коэффициент для каждой примеси принимают среднее арифметическое всех наблюдений. Проверку градуировочных коэффициентов проводят не реже одного раза в месяц, а также при смене насадки в колонке.

7.5.3 Проведение испытания

В стаканчике для взвешивания или колбе с пришлифованной пробкой взвешивают около 10 г анализируемой пробы триэтиленгликоля (около 8 см3) и добавляют внутренний стандарт в количестве около 0,3 % от массы анализируемого триэтиленгликоля – 20 мм3. Результаты взвешиваний записывают в граммах до четвертого десятичного знака. Пробу тщательно перемешивают, после промывания микрошприца подготовленной пробой не менее 10 раз, отбирают необходимое количество пробы и вводят в испаритель хроматографа. Образец хроматограммы приведен на рисунке 1.

Условные обозначения:

1 – моноэтиленгликоль;

2 – диэтиленгликоль;

3 – бромнафталин;

4 – триэтиленгликоль;

5 – тетраэтиленгликоль

Рисунок 1 – Образец хроматограммы триэтиленгликоля технического

7.5.4 Обработка результатов

Массовые доли примесей моно-, ди- и тетраэтиленгликоля Xi, %, вычисляют по формуле

Xi=Ki∙Si∙mэт∙100Sэт∙m                                                          (2)

где Ki – градуировочный коэффициент определяемой примеси i-того компонента;

Si – площадь пика определяемой примеси i-того компонента, мм2;

mэт – масса навески внутреннего эталона, г;

100 – коэффициент пересчета в проценты;

Sэт – площадь пика внутреннего эталона, мм2;

m – масса навески анализируемой пробы, г.

Массовую долю триэтиленгликоля X, %, вычисляют по формуле:

X=100-Xi+XВ                                                          (3)

где Xi – сумма массовых долей моно-, ди- и тетраэтиленгликоля, % масс.:

XВ – массовая доля воды, определенная по 7.6, % масс.

За результат испытания принимают среднее арифметическое двух параллельных наблюдений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать абсолютных значений 1,0 %, при доверительной вероятности P=0,95. Суммарная погрешность результата испытания ± 0,9 % масс., при доверительной вероятности P=0,95.

Определение массовой доли воды

Определение массовой доли воды проводят по ГОСТ 14870 (раздел 2).

Определение цвета

Цвет определяют по ГОСТ 29131 визуальным методом.

Определение массовой доли кислот в пересчете на уксусную кислоту

7.8.1 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы:

- весы лабораторные специального класса точности с наибольшим пределом взвешивания 500 г по ГОСТ 24104;

- бюретка 1-(1-5)-2-2(5)-0,02 по ГОСТ 29252;

- цилиндр 2-100-2 по ГОСТ 1770;

- лабораторная посуда по ГОСТ 25336;

- вода дистиллированная, не содержащая углекислоты, готовят по ГОСТ 4517;

- натрия гидроксид по ГОСТ 4328, раствор концентрации c(NaOH) = 0,01 моль/дм3, готовят по ГОСТ 25794.1;

- фенолфталеин (индикатор), спиртовой раствор с массовой долей 1 % готовят по ГОСТ 4919.1.

7.8.2 Проведение испытания

Взвешивают около 50 г триэтиленгликоля. Результат взвешивания записывают в граммах до второго десятичного знака. Навеску помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3. Прибавляют 100 см3 дистиллированной воды и от (2–3) капли раствора фенолфталеина. Тщательно перемешивают и титруют раствором гидроксида натрия с молярной концентрацией c(NaOH) = 0,01 моль/дм3 до появления слаборозовой окраски, не исчезающей в течение 30 с.

Одновременно в тех же условиях проводят контрольное титрование со 100 см3 дистиллированной воды.

7.8.3 Обработка результатов

Массовую долю кислот в пересчете на уксусную кислоту XK, %, вычисляют по формуле:

XK=V-V1∙0,000601∙100m                                                          (4)

где V – объем раствора гидроокиси натрия концентрации точно 0,01 моль/дм3, израсходованный на титрование анализируемого раствора, см3;

V1 – объем раствора гидроокиси натрия концентрации точно 0,01 моль/дм3. израсходованный на контрольное титрование, см3;

0,000601 – масса уксусной кислоты, соответствующая 1 см3 раствора гидроокиси натрия с молярной концентрацией точно 0,01 моль/дм3, г/см3;

m – масса навески трихэтиленгликоля, г.

За результат испытания принимают среднее арифметическое двух параллельных наблюдений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 0,0002 %, при доверительной вероятности P=0,95. Абсолютная суммарная погрешность результата испытания ± 0,001 %, при доверительной вероятности P=0,95.

Определение показателя преломления

Показатель преломления определяют по ГОСТ 18995.2

Определение температурных пределов перегонки

Определение температурных пределов перегонки проводят по ГОСТ 18995.7 (раздел 2). За температуру конца перегонки принимают значение температуры, при которой отгоняется 88 % по объему. Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата испытаний ± 1 % при доверительной вероятности Р = 0,95.

- Транспортирование и хранение

8.1 Триэтиленгликоль технический транспортируют в бочках в крытых транспортных средствах автомобильным, железнодорожным транспортом, а также наливом в автомобильных и железнодорожных цистернах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

Триэтиленгликоль технический транспортируют в цистернах изготовителя (потребителя) с котлами из алюминия или коррозионностойкой стали или по согласованию с потребителем с котлами из углеродистой стали в соответствии с правилами перевозок грузов.

8.2 Триэтиленгликоль технический, упакованный в бочках, вместимостью до 100 дм3 включительно транспортируют в пакетированном виде в соответствии с требованиями ГОСТ 26663, ГОСТ 24597, ГОСТ 21650, ГОСТ 21140 на поддонах по ГОСТ 9557.

8.3 Степень (уровень) заполнения цистерн (автоцистерн, бочек) производится с учетом полного использования их вместимости (грузоподъемности) и объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования, но не более 95 % объема тары.

8.4 Триэтиленгликоль технический хранят в герметично закрытых алюминиевых емкостях, емкостях из коррозионностойкой или углеродистой стали. В упаковке изготовителя триэтиленгликоль хранят в складских помещениях. Температурный режим хранения триэтиленгликоля от минус 50 °С до 50 °С.

8.5 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Герметичная упаковка» и знака опасности по ГОСТ 19433 класс 6, подкласс 6.1, классификационный шифр 6162, номер ООН 2810.

8.6 При транспортировании автомобильным транспортом указывается код экстренных мер КЭМ 34511.

- Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества технического триэтиленгликоля требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения технического триэтиленгликоля – 6 месяцев со дня изготовления.

МКС 13.030.01

Ключевые слова: триэтиленгликоль технический, этиленгликоль, технические условия

МКС 13.030.01

Ключевые слова: триэтиленгликоль технический, этиленгликоль, технические условия

РАЗРАБОТЧИК

ТОО «НТП Kazecotech»

| Генеральный директор | Андреев В.И. |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента технического регулирования | Абишев Т.М. |