Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОТХОДОВ

СТ РК ___ - ____

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

# Предисловие

- РАЗРАБОТАН Объединением юридических лиц «Казахстанская ассоциация по управлению отходами «KazWaste», Некоммерческим акционерным обществом «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумербека Даукеева»

ВНЕСЕН Объединением юридических лиц «Казахстанская ассоциация по управлению отходами «KazWaste»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции от_________________

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Введение

Естественная убыль представляет собой количественные потери, вызываемые процессами, которые свойственны веществам и материалам и происходят при их транспортировании и хранении. Количественные потери - уменьшение массы, объема, длины и других количественных характеристик веществ и материалов. Потери этой подгруппы вызываются естественными, свойственными конкретному веществу процессами, происходящими при хранении и другой обработке. Поэтому в ряде нормативных документов их еще называют естественными, а по порядку списания - нормируемыми. Количественные, или естественные, потери относятся к неизбежным. Их можно снизить или изменить место их возникновения путем целенаправленного регулирования факторов внешней или внутренней среды вещества, но невозможно исключить полностью. Этим объясняется установление норм естественных потерь. К таким потерям и относится естественная убыль.

Учет естественной убыли отдельных видов отходов является актуальным и проблематичным для предприятий в сфере управления отходами.

ТБО после сбора подлежат сортировке. Образовавшиеся в результате сортировки отходы, не подлежащие захоронению, накапливаются на специализированных предприятиях. В результате сортировки образуются следующие отдельные виды отходов (ОВО):

- полиэтилентерефталат (далее – ПЭТ) (светлый/ темный);

- полиэтилен низкой плотности (далее – ПНД);

- полипропилен (далее – ПП);

- картон;

- бумага белая;

- поливинилхлорид (далее – ПВХ) прозрачный;

- стрейч-пленка;

- ПВХ цветной;

- брикеты жестяных банок;

- алюминиевая банка.

При накоплении некоторых видов отходов возникает уменьшение их массы.

За основу при разработке данного стандарта был взят отчет о проведенном специально для этих целей научном исследовании «Нормы естественной убыли некоторых видов отходов при накоплении». В отчете представлены особенности нормирования естественной убыли отдельных видов отходов в условиях города Алматы, регламентирующей обеспечение ведения учета отдельных видов отходов на предприятиях; выявлены установленные нормы естественной убыли отдельных видов отходов при различных способах и сроках хранения. В работе проведено экспериментальное исследование изменения массы отдельных видов отходов при их накоплении на складе мусоросортировочного завода.

Экспериментальный метод определения естественной убыли отдельных видов отходов включал в себя следующие этапы:

1) исследование параметров метеорологических условий на площадке и идентификация отдельных видов отходов;

2) подготовка пробы (контейнера) отходов для взвешивания на электронных весах с установлением на контейнер сопроводительного талона;

3) взвешивание пробы, с занесением веса контейнера в журнал регистрации, количественный состав отхода выражают в кг;

4) обработка результатов экспериментальных исследований.

Экспериментальные исследования производились в разные периоды года (зима, весна, лето и осень) в течение 7 дней. Пробы после взвешивания хранились в естественных условиях хранения на специальной закрытой площадке (складе) в течение 7 дней. Взвешивание контейнеров производилось каждый день. Одновременно в течение одного дня бралось 5–10 проб отходов разного вида в зависимости от фактического их образования на складе в результате сортировки. В экспериментальных исследованиях использовались пробы отдельных видов отходов одиннадцати наименований. В результате, на основании приведенных экспериментальных данных, рассчитан коэффициент сезонной неравномерности массы отходов Ку.

Таким образом, установление норм естественной убыли является актуальным, проведенное исследование позволило установить методику ее определения.

Целью разработки данного стандарта является стандартизация единой методики расчета естественной убыли отходов, которая помогла бы способствовать эффективному развитию деятельности в сфере управления отходами.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОТХОДОВ

Дата введения _____.___.___.

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на отдельные виды отходов, получаемые в результате сортировки твердых бытовых отходов: полиэтилентерефталат (светлый/ темный), полиэтилен низкой плотности, полипропилен, картон, бумага белая, поливинилхлорид прозрачный, стрейч-пленка, поливинилхлорид цветной, отходы жестяных банок, отходы алюминиевых банок.

Стандарт устанавливает методику расчета коэффициента сезонной неравномерности массы отходов для определения естественной убыли отдельных видов отходов в процессе накопления.

Стандарт определяет нормы естественной убыли ОВО для города Алматы.

Настоящий стандарт применим специализированными предприятиями в сфере управления отходами, в частности мусоросортирочными комплексами, а также другими производственными предприятиями, действующими в различных отраслях, у которых образуются, сортируются и накапливаются отходы.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1497* Ресурсосбережение. Термины и определения.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяются термины по [1], СТ РК 1497, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- Коммунальные отходы: Смешанные отходы и раздельно собранные отходы домашних хозяйств, а также из других источников, если такие отходы по своему характеру и составу сходны с отходами домашних хозяйств.

Примечание - Коммунальные отходы не включают отходы производства, сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, септиков и канализационной сети, а также от очистных сооружений, включая осадок сточных вод, вышедшие из эксплуатации транспортные средства или отходы строительства.

*На этапе разработки

- Естественная убыль отдельных видов отходов: Потери массы отдельных видов отходов, обусловленные влиянием внешних факторов.

Примечание — К естественной убыли относят усушку, распыл, утечку, розлив и т. д.

- Нормы естественной убыли отходов: Предельный размер потерь массы, устанавливаемый путем расчета по конкретному виду отходов.

- Твердые бытовые отходы: Коммунальные отходы в твердой форме.

- Стрейч-пленка: Полиэтиленовая пленка, изготовляемая методом экструзии из полиэтилена высокого давления (низкой плотности) и композиций на его основе, содержащих пигменты (красители), стабилизаторы, скользящие, антистатические и модифицирующие добавки, обладающая способностью к растяжению на 50-500%.

- Коэффициент

- ОВО: Отдельные виды отходов.

- ТБО: Твердые бытовые отходы.

- ПЭТ: Полиэтилентерефталат.

- ПНД: Полиэтилен низкой плотности.

- ПП: Полипропилен.

- ПВХ: Поливинилхлорид.

- Общие положения

- Естественная убыль ОВО является следствием физико-химических свойств отходов, воздействия метеорологических и других внешних факторов. Причинами возникновения естественной убыли служат следующие процессы:

- испарение воды или усушка;

- впитывание жидкостей;

- дыхание (только для отходов, являющихся живыми объектами, например пищевые отходы);

- бой стеклянной или раздавливание полимерной тары.

- К естественной убыли не относятся потери, вызванные нарушением требований стандартов, технических условий, правил перевозки грузов, а также потери вследствие повреждения тары и изменения качества ОВО.

- Естественная убыль происходит при накоплении и транспортировании ОВО.

- Нормы естественной убыли не устанавливаются на отдельные виды отходов:

- учет количества которых производится в единицах, отличных от массы;

- транспортируемые или хранящиеся в герметической таре;

- легко поглощающие влагу (при перевозках морским и речным транспортом).

- Нормы естественной убыли при накоплении учитывают потери, возникающие в процессе накопления, а также при внутрискладских операциях (складирование, перевалка и т.д.).

- Величина естественной убыли ОВО при накоплении определяется разностью масс нетто в начале и в конце срока накопления.

- Изменение массы ОВО при накоплении в производственных помещениях зависит от метеорологических параметров воздуха (температура, влажность, скорость движения) и времени накопления. Склад накопления ОВО представляет собой помещение с естественной системой вентиляции, не подогреваемое и с поддержанием низкой температуры.

- Нормирование климатических условий при накоплении производится в зависимости от периода года (теплый, холодный (переходный), категории работ по энергозатратам, избытка явного тепла:

- теплый период года характеризуется среднесуточной температурой наружного воздуха 10°С и выше;

- холодный (переходный) период - ниже 10°С.

- Нормы естественной убыли могут применяться только в случае выявления фактических недостач и являются предельными.

- Списание материальных ценностей в пределах норм убыли до установления факта недостачи запрещается.

- При отсутствии утвержденных норм убыль рассматривается как недостача сверх норм.

- Методика расчета

- Определение норм естественной убыли ОВО производится путем проведения натурных замеров объема отходов, массы отходов, плотности и с последующим расчетом коэффициента сезонной неравномерности массы ОВО.

- Для определения объема и массы накопленных твердых бытовых отходов применяется весовое оборудование, внесенное в реестр средств измерений и имеющее свидетельство о поверке. Перед началом замера отходы прессуются в автоматическом гидравлическом прессе для прессования отходов.

- Анализ приведенных методик по определению коэффициента сезонной неравномерности отходов Ксез по объему образования  и средней  плотности показывает их практическую неприменимость  для определения нормы убывания ОВО (расчеты приведены в приложении А). На практике целесообразно использовать данные по изменению веса ОВО в зависимости от сезона года, погодных условий и времени накопления.

  - Для расчета коэффициента сезонной неравномерности по массе (изменение веса) проводят измерения массы отходов.

  - Определение массы отдельного вида отхода в тюке (mi, кг), производят по формуле:

mi=mt-mп  (1)

где mt– масса прессованного тюка с ОВО, кг;

mп – масса обвязочной проволоки (0,5 кг).

  - Определение массы ОВО, образовавшихся на складе предприятия в результате сортировки (mc, кг), производят по формуле:

mc=mt1+mt2+mt3…+mt7  (2)

где mt1, mt2, mt3, …. mt7 – суточная масса ОВО по каждому тюку одного наименования, расположенному на площадке склада, кг.

Расчет mc производится для каждого тюка в зависимости от количества тюков, образовавшихся на складе предприятия в результате сортировки.

Примечание - Замеры изменения массы тюков при хранении их на площадке в течение недели производится аналогично.

  - Определение суммарной массы с учетом россыпи М производится по следующей формуле:

М=∑mi +mpoc (3)

i -количество проб (тюков) в течение суточного замера, i =7;

mpoc – масса образовавшейся россыпи при проведении замеров в течение 7 дней, кг.

Примечание- Замеры проводят в одно и то же время суток до вывоза со склада. Период проведения замеров – семь дней.

  - Определение коэффициента сезонной неравномерности ОВО по массе необходимо произвести при нахождении продукта на складе в течение 7 календарных дней отдельно для четырех периодов года (см. Таблицу 1), определяя для каждого сезона изменение массы ОВО. Если обозначить начальную массу ОВО m1, то расчет изменения веса (%) за семь дней хранения можно определить по формуле:

Ky= m1-Mm1∙100    (4)

где m1 – первоначальный вес ОВО до начала исследования, кг;

M - вес ОВО с учетом россыпи в конце исследования, кг.

Таблица 1 - Сроки проведения замеров

| Период года | Месяц |
| --- | --- |
| Зима | Январь |
| Весна | Апрель |
| Лето | Август |
| Осень | Ноябрь |

  - Коэффициент сезонной неравномерности ОВО, связанной с влиянием параметров окружающей среды, рассчитанный по формуле (4), определен для четырех сезонов: зима, весна, лето и осень, для города Алматы (приложение Б).

  - Утвержденные коэффициенты естественной убыли при накоплении и подготовке к отгрузке ОВО сторонней организации (Приложение В) являются предельными, т.к. откорректированы с учетом изменения массы сырья в различные сезоны года.

  - Под расчетным периодом понимается период продолжительностью девять (теплый период) месяцев и три месяца (холодный период). Для определения ежемесячного коэффициента убыли ОВО расчетными периодами являются холодный период с 1 декабря по 28 февраля и теплый период с 1 марта по 30 ноября текущего года.

  - Определение ежемесячного коэффициента убыли производится как за теплый, так и за холодный период года по фактическому объему находящихся на складе отходов.

  - Для теплого и холодного периодов результаты расчетов приведены в приложении В для города Алматы.

  - Естественная убыль массы ОВО Му определяется по следующей формуле:

Му =m1*Ку  (5)

где m1 – первоначальная масса ОВО до начала исследования, кг;

Ky - коэффициент сезонной неравномерности ОВО по массе, %.

  - Масса отходов Мово, подготовленных к отгрузке сторонней организации (кг), с учетом естественной убыли, рассчитывается по формуле:

Мово= m1 - Му = m1*(100-Ку)/100  (6)

где m1 - вес образовавшегося отхода за определенный период, кг;

Кy - коэффициент сезонной неравномерности ОВО по массе, %.

Мy – естественная убыль отхода, кг;

Мово - масса отходов, подготовленных к отгрузке сторонней организации с учетом естественной убыли, кг.

В Приложении Г приведен пример расчета естественной убыли ОВО для предприятия.

Приложение А

(информационное)

Методика по определению коэффициента сезонной неравномерности отходов по объему образования  и средней  плотности

- Определение объема накопленных ОВО в составе ТБО в одном контейнере для сбора ТБО на объекте в сутки (Vконт ,  м3), вычисляют по формуле:

Vконт=h*S (А1)

где, h – высота от основания контейнера до верхней точки накопленных ТБО, м;

S – площадь основания контейнера, м2;

- Расчет объема накопленных ТБО производится в зависимости от количества контейнеров, расположенных на контейнерной площадке.

- Общий объем накопления ТБО на контейнерной площадке (Vсут,   м3) при количестве контейнеров для сбора ТБО на контейнерной площадке объекта более одного, вычисляют по формуле:

Vсут=Vконт1+Vконт2+Vконт3  (А2)

где, Vконт1, Vконт2, Vконт3 – суточные объемы накопления ТБО по каждому контейнеру, расположенному на контейнерной площадке, м3.

- Определение объема ТБО (Vсез, м3) на объекте в течение сезонного периода наблюдений проводят по формуле:

Vсез=Vсут1+Vсут2+...+Vсутn  (А3)

где Vсут1, Vсут2 – объем накопления ТБО на объекте за каждые сутки в определенный сезон, м3.

Приложение Б

(информационное)

Коэффициент сезонной неравномерности ОВО по массе для четырех сезонов для города Алматы

| № | Вид отходов | Период года |  |  |  | Kyср. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17.02-25.02.22 | 25.04-05.05.22 | 22.08-31.08.22 | 21.12-29.11.22 |  |
| 1 | Картон | 0,44 | 5,46 | 3,69 | 0,46 | 2,51 |
| 2 | ПЭТ светлый | 2,06 | 5,55 | 4,32 | 1,44 | 3,34 |
| 3 | ПНД | 1,19 | 3,37 | 4,04 | 1,81 | 2,60 |
| 4 | ПП | 0,31 | 3,42 | 1,23 | 0,97 | 1,48 |
| 5 | ПНД майки | 0,19 | 2,36 | 2,8 | 0,57 | 1,48 |
| 6 | ПВХ цветной | 0,23 | 2,19 | 2,12 | 0,45 | 1,25 |
| 7 | ПВХ прозрачный | 0,42 | 1,72 | 1,32 | 1,2 | 1,17 |
| 8 | Стрейч-пленка | 0,5 | 1,66 | 1,53 | 0,41 | 1,03 |
| 9 | Бумага белая (макулатура МС-7) | 0,36 | 2,94 | 3,01 | 0,73 | 1,76 |
| 10 | Жестяные банки | 0,67 | 2,82 | 2,06 | 0,86 | 1,60 |
| 11 | Алюминиевые банки | 2,47 | 4,5 | 5,26 | 0,77 | 3,25 |
|  |  |  |  |  |  | 1,95 |

Приложение В

(Информационное)

Итоговые коэффициенты сезонной неравномерности ОВО по массе (Ку) по периодам года для города Алматы

| № | Вид отходов | Теплый период | Холодный период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Картон | 5,46 | 0,45 |
| 2 | ПЭТ светлый | 5,55 | 1,44 |
| 3 | ПНД | 3,37 | 1,81 |
| 4 | ПП | 3,42 | 0,97 |
| 5 | ПНД майки | 2,36 | 0,57 |
| 6 | ПВХ цветной | 2,19 | 0,45 |
| 7 | ПВХ прозрачный | 1,72 | 1,2 |
| 8 | Стрейч-пленка | 1,66 | 0,41 |
| 9 | Бумага белая (макулатура МС-7) | 2,94 | 0,73 |
| 10 | Жестяные банки | 2,82 | 0,86 |
| 11 | Алюминиевые банки | 4,5 | 0,77 |

Приложение Г

(Информационное)

Пример расчета образования ОВО с учетом их естественной убыли

На предприятии ТОО «ХХХ»* в результате производственной деятельности образуются отходы. Необходимо определить фактическую убыль отходов за январь и август с учетом климатических условий для теплого и холодного периодов соответственно и массу отходов, направляемых предприятием сторонней организации. При этом на предприятии образуется несколько видов отходов.

Условные обозначения, принятые в расчете:

m1 - вес образовавшего отхода за определенный период, кг;

Ку -коэффициент сезонной неравномерности ОВО по массе, %;

Му-вес естественной убыли отхода, кг;

Мово - вес отхода, направляемый предприятием сторонней организации, кг.

Исходные данные и результаты расчета приведены в таблицах 1, 2.

Таблица Г-1

| № п/п | Вид вторичного сырья | m1, кг | Ку, % для холодного периода (Приложение В) | Му, кг (формула 9) | Мово, кг (формула10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Картон | 500 | 0,45 | 2,25 | 497,75 |
| 2 | ПЭТ светлый | 500 | 1,44 | 7,2 | 492,8 |
| 3 | ПНД | 500 | 1,81 | 9,05 | 490,95 |
| 4 | ПП | 500 | 0,97 | 4,85 | 495,15 |
| 5 | ПНД майки | 300 | 0,57 | 1,71 | 298,29 |
| 6 | ПВД цветное | 300 | 0,45 | 1,35 | 298,65 |
| 7 | ПВД прозрачное | 100 | 1,2 | 1,2 | 98,8 |
| 8 | Стрейч пленка | 300 | 0,41 | 1,23 | 298,77 |
| 9 | Бумага белая (макулатура МС-7) | 500 | 0,73 | 3,65 | 496,35 |
| 10 | Жестяные банки | 300 | 0,86 | 2,58 | 297,42 |
| 11 | Алюминиевые банки | 100 | 0,77 | 0,77 | 99,23 |

Таблица Г-2

| № п/п | Вид вторичного сырья | m1, кг | Ку, % для теплого периода. | Му, кг (формула 9) | Мово, кг (формула 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Картон | 500 | 5,46 | 27,3 | 472,7 |
| 2 | ПЭТ светлый | 500 | 5,55 | 27,75 | 472,25 |
| 3 | ПНД | 500 | 3,37 | 16,85 | 483,15 |
| 4 | ПП | 500 | 3,42 | 17,1 | 482,9 |
| 5 | ПНД майки | 300 | 2,36 | 7,08 | 292,92 |
| 6 | ПВД цветное | 300 | 2,19 | 6,57 | 293,43 |
| 7 | ПВД прозрачное | 100 | 1,72 | 1,72 | 98,28 |
| 8 | Стрейч пленка | 300 | 1,66 | 4,98 | 295,02 |
| 9 | Бумага белая (макулатура МС-7) | 500 | 2,94 | 14,7 | 485,3 |
| 10 | Жестяные банки | 300 | 2,82 | 8,46 | 291,54 |
| 11 | Алюминиевые банки | 100 | 4,5 | 4,5 | 95,5 |

Пример расчета определения Мово для картона:

На предприятии в результате сортировки образуется m1 кг картона. Определить массу ОВО на момент отгрузки сторонней организации с учетом их естественной убыли при накоплении.

- Определяем Му для картона по формуле (5):

Му =m1*Ку = 500 * 0,45=2,25 кг

- Определяем Мово по формуле (6):

Мово= m1 - Му = m1*(100-Ку)/100 = 500 – 2,25=497,75 кг.

Расчет для остальных видов отходов производится аналогично.

Библиография

- Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан».

- Отчет о научном исследовании «НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОТХОДОВ ПРИ НАКОПЛЕНИИ НА СКЛАДАХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ», НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ», Кафедра «Экологии и менеджмента в инженерии», Алматы, 2023.

МКС 13.030.01 Ключевые слова: Естественная убыль, отельные виды отходов, уменьшение массы отходов, методика расчета естественной убыли

МКС 13.030.01 Ключевые слова: Естественная убыль, отельные виды отходов, уменьшение массы отходов, методика расчета естественной убыли

Разработчик:

Объединение юридических лиц «Казахстанская ассоциация по управлению отходами «KazWaste»

Исполнительный директор_____________________ Мустафина В.В.

Руководитель разработки 	                                    Рыскулова А.

Специалист по стандартизации 	                          Байзакова А.

Заказчик:

НАО Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева

К.Т.Н., доцент                           ___________________  Абикенова А.А.

К.Т.Н., доцент                           ____________________ Санатова Т.С.