Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының Бейнесі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

Ақпараттық технология

АЛМАСУ ФОРМАТТАРЫНЫҢ БІРЫҢҒАЙ ҚҰРЫЛЫМЫ

БИОМЕТРИЯЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

1-БӨЛІМ

Деректер элементтерінің ерекшелігі

ҚР СТ ISO/IEC 19785-1

(ISO/IEC 19785-1:2020 Information technology — Common biometric exchange formats framework — Part 1: Data element specification, IDT)

Осы стандарт жобасы бекітілгенге дейін қолдануға жатпайды

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің

Техникалық реттеу және метрология комитеті

(Мемстандарт)

Нұр-Сұлтан

Алғысөз

1 «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі»АҚ ДАЙЫНДАДЫ

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі ЕНГІЗДІ

2 Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің 202_ жылғы « «      № бұйрығымен БЕКІТІЛДІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ

3 Осы стандарт ISO/IEC 19785-1:2020 Information technology — Common biometric exchange formats framework — Part 1: Data element specification (Ақпараттық технология. Биометриялық деректермен алмасу форматтарының бірыңғай құрылымы. 1-бөлім. Деректер элементтерінің ерекшелігі) халықаралық стандартымен бірдей.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтін ресми нұсқа болып табылады

Халықаралық стандартты ISO/IEC JTC 1 «Ақпараттық технологиялар» техникалық комитеті, SC 37 «Биометрия» ішкі комитеті дайындады

Ағылшын тілінен (en) аударылған.

Негізінде осы стандарт әзірленген еуропалық стандарттың ресми данасы және сілтемелер берілген еуропалық стандарттардың ресми даналары нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорында бар

Сәйкестік дәрежесі - бірдей (IDT)

4 Осы стандартта «Стандарттау туралы» 2018 жылғы 5 қазандағы № 183-VІ, «Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V Қазақстан Республикасы Заңдарының нормалары іске асырылған

### 5 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Осы стандартқа енгізілген өзгерістер туралы ақпарат жыл сайын басып шығарылатын «Стандарттау жөніндегі құжаттар» каталогында, ал өзгерістер мен мәтіні ай сайын басып шығарылатын стандарттардың ақпараттық сілтемелерінде жарияланады. Осы стандарт қайта қаралған (жойылған) немесе ауыстырылған жағдайда, тиісті хабарлама мерзімді басып шығарылатын стандарттардың ақпараттық сілтемесінде жарияланады

Осы стандарт Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толықтай немесе бөлшектеліп басылып шығарыла, көбейтіле және таратыла алмайды

Мазмұны

Кіріспе

1 Қолданылу саласы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Терминдер мен анықтамалар

4 Қысқартулар

5 Сәйкестік

6 Биометриялық сәйкестендіргіштер

7 Биометриялық ақпаратты жазу (БАЖ) құрылымы

7.1 Жалпы ережелер

7.2 БАЖ қарапайым құрылымын пайдаланып, жетекші ұйымының форматын айқындау

7.2.1 Жалпы ережелер

7.2.2 Стандартты биометриялық тақырып (СБТ)

7.2.3 Биометриялық деректер блогы (БДБ)

7.2.4 Ақпаратты қорғау блогы (АҚБ)

7.3 БАЖ кешенді құрылымын пайдаланып, жетекші ұйымының форматын айқындау

7.4 БДАФБҚ БАЖ-ның өздігінен сәйкестендіретін қарапайым құрылымын пайдаланып, жетекші ұйымның форматын айқындау

7.5 БАЖ -ның өздігінен сәйкестендіретін қарапайым құрылымын пайдаланып, жетекші ұйымның форматын айқындау

8 БАЖ түрлендіруді жүзеге асыру

8.1 Жалпы ережелер

8.2 Нөмірленген абстрактілі мәндерді түрлендіру

8.3 Нөмірленбеген деректер элементтерінің мәндерін түрлендіру

9.7 CBEFF_BIR_self_id_type деректер элементі

9.7.1 Атрибуттар

9.7.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.8 CBEFF_subheader_count деректер элементі

9.9 CBEFF_БДБ_biometric_type деректер элементі

9.9.1 Атрибуттар

9.9.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.10 CBEFF_БДБ_biometric_subtype деректер элементі

9.10.1 Атрибуттар

9.10.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.11 CBEFF_БДБ_capture_device_type_owner деректер элементі

9.11.1 Атрибуттар

9.11.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.12 CBEFF_БДБ_capture_device_type деректер элементі

9.12.1 Жалпы ережелер

9.12.2 Атрибуттар

9.12.3 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.13 Деректерінің элементі CBEFF_БДБ_challenge_response

9.13.1 атрибуттар

9.14 CBEFF_БДБ_comparison_algorithm_owner деректер элементі

9.14.1 Атрибуттар

9.14.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.15 CBEFF_БДБ_comparison_algorithm_type деректер элементі

9.15.1 Атрибуттар

9.15.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.16 CBEFF_БДБ_compression_algorithm_owner деректер элементі

9.16.1 Атрибуттар

9.16.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.17 CBEFF_БДБ_compression_algorithm_type деректер элементі

9.17.1 Жалпы ережелер

9.17.2 Атрибуттар

9.17.3 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.18 CBEFF_БДБ_creation_date деректер элементі

9.18.1 Атрибуттар

9.18.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.19 CBEFF_БДБ_feature_extraction_algorithm_owner деректер элементі

9.19.1 Атрибуттар

9.19.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.20 CBEFF_БДБ_feature_extraction_algorithm_type деректер элементі

9.20.1 Жалпы ережелер

9.20.1 Атрибуттар

9.20.3 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.21 CBEFF_БДБ_index деректер элементі

9.21.1 Атрибуттар

9.21.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.22 CBEFF_БДБ_PAD_mechanism_vendor деректер элементі

9.22.1 Атрибуттар

9.22.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.23 CBEFF_БДБ_PAD_mechanism деректер элементі

9.23.1 Атрибуттар

9.23.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.24 CBEFF_БДБ_processed_level деректер элементі

9.24.1 Атрибуттар

9.24.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.25 CBEFF_БДБ_product_owner деректер элементі

9.25.1 Атрибуттар

9.25.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.26 CBEFF_БДБ_product_type деректер элементі

9.26.1 Атрибуттар

9.26.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.27 CBEFF_БДБ_purpose деректер элементі

9.27.1 Атрибуттар

9.27.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.28 CBEFF_БДБ_quality деректер элементі

9.28.1 Атрибуттар

9.28.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.29 CBEFF_БДБ_quality_algorithm_owner деректер элементі

9.29.1 Атрибуттар

9.29.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.30 CBEFF_БДБ_quality_algorithm_type деректер элементі

9.30.1 Жалпы ережелер

9.30.2 Атрибуттар

9.30.3 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.31 CBEFF_БДБ_validity_period деректер элементі

9.31.1 Атрибуттар

9.31.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.32 CBEFF_BIR_creation_data деректер элементі

9.32.1 Атрибуттар

9.32.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.33 CBEFF_BIR_creator деректер элементі

9.33.1 Атрибуттар

9.33.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.34 CBEFF_BIR_index деректер элементі

9.34.1 Атрибуттар

9.34.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.35 CBEFF_BIR_patron_format_owner деректер элементі

9.35.1 Атрибуттар

9.35.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.36 CBEFF_BIR_patron_format_type деректер элементі

9.36.1 Атрибуттар

9.36.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.37 CBEFF_BIR_payload деректер элементі

9.37.1 Атрибуттар

9.37.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.38 CBEFF_BIR_pointer деректер элементі

9.38.1 Атрибуттар

9.38.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.39 CBEFF_patron_header_version деректер элементі

9.39.1 Атрибуттар

9.39.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.40 CBEFF_patron_header_version деректер элементі

9.40.1 Атрибуттар

9.41 CBEFF_SB_format_owner деректер элементі

9.41.1 Атрибуттар

9.41.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.42 CBEFF_SB_format_type деректер элементі

9.42.1 Атрибуттар

9.42.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.43 CBEFF_version деректер элементі

9.43.1 Атрибуттар

9.43.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

А қосымшасы (міндетті) Жетекші ұйымының форматына сәйкестігі туралы декларацияның форматы мен мазмұны

B қосымшасы (анықтамалық) БДАФАҚ атауы

Библиография

Кіріспе

Биометриялық деректермен алмасу форматтарының бірыңғай құрылымы (БДАФБҚ) биометриялық ақпараттың стандартты жазбаларын (БАЖ) және БАЖ тақырыбын құру үшін қолданылатын абстрактілі деректер элементтері мен мәндерінің жиынтығын белгілеу арқылы биометрия саласында қолдануға арналған бағдарламалық және аппараттық құралдардың өзара әрекеттесуін қамтамасыз етуге арналған.

БАЖ жетекші БДАФБҚ ұйымы форматының талаптарына сәйкес құрылған ақпарат блогы болып табылады. БАЖ деректер базасында сақтауға немесе жүйелер немесе жүйелер бөлімі арасында өзара алмасуға арналған. БАЖ әрқашан кемінде екі бөліктен: стандартты биометриялық тақырыптан (СБТ) және кемінде бір биометриялық деректер блогынан (БДБ) тұрады. Сондай-ақ, БАЖ ақпаратты қорғау блогы (АҚБ) деп аталатын үшінші бөлік болуы мүмкін. БДАФБҚ БДБ-ның мазмұны мен жазу тәсіліне қойылатын талаптарды белгілемейді, оның бит мөлшері сегіз еселік болуы тиіс. Бірқатар биометриялық технологиялар үшін стандартталған БДБ форматтары ISO/IEC 1 9794 және ISO/IEC 39794 стандарттар сериясында орнатылған. БАЖ әдетте дерекқорда сақталады немесе жүйелер немесе жүйелер бөлімі арасында беріледі.

БДАФБҚ-ның негізгі мақсаты - абстрактілі деректердің элементтерін анықтау (белгілі бір семантикасы бар абстрактілі шамалар болуы мүмкін деректер элементтері). Абстрактілі деректер элементтері жалпы қабылданған параметрлер болып табылады және БАЖ-да СБТ бөлімі ретінде қолданылады. Осы элементтердің деректерінің анықтамалары осы стандартта келтірілген.

БДАФБҚ биометриялық ұйымдарға, БДАФБҚ форматтарына, БДБ форматтарына және басқа БДАФБҚ объектілеріне бірегей сәйкестендіргіштерді беру үшін биометриялық тіркеу органының (БТОР) болуын талап етеді; қажет болған жағдайда сәйкестендіргіштерді жариялау; және сәйкестендіргіштер арасында қақтығыстардың болмауына кепілдік беру.

Биометриялық ұйым БДАФБҚ-бұл БТОР-дан ұйымның биометриялық сәйкестендіргішіне сұрау салатын және алатын кез-келген мемлекеттік немесе жеке ұйым. БДАФБҚ жетекші ұйымы - бұл БДАФБҚ жетекші ұйымдарының бір немесе бірнеше форматын ашық және жария түрде анықтайтын немесе көрсетуге ниет білдіретін ұйым (биометриялық ұйым ретінде тіркелген). Стандарттау жөніндегі орган, жұмыс тобы немесе салалық консорциум сияқты стандарттау жөніндегі мемлекеттік ұйымдар ғана БДАФБҚ-ның жетекші ұйымы ретінде тіркеле алады (басқа биометриялық БДАФБҚ ұйымдары БДАФБҚ-ның меценаттары болып табылмайды). БДАФБҚ жетекші ұйымы биометриялық тіркеу органынан ұйымның биометриялық сәйкестендіргішін алады, бірақ қарапайым БДАФБҚ биометриялық ұйымдарының артықшылықтарынан асатын басымдықтарға ие: ол БДАФБҚ жетекші ұйымдарының бір немесе бірнеше форматын анықтай, тіркей және жариялай алады.

БДАФБҚ жетекші ұйымының форматы - бұл БДАФБҚ жетекші ұйымы әзірлеген нақты пайдалану саласына арналған кодтаудың толық ерекшелігі. Жетекші ұйымның форматы БДАФБҚ осы құжатта айқындалған БДАФБҚ деректер элементтерінің кейбір немесе барлық абстрактілі мәндерін іске асырады (БДАФБҚ жетекші ұйымы айқындайтын қосымша абстрактілі мәндермен болуы мүмкін) және биометриялық деректері бар бір немесе бірнеше БДБ-ны қолдайды. Жетекші БДАФБҚ ұйымының биометриялық сәйкестендіргіші осы жетекші БДАФБҚ ұйымы айқындаған жетекші ұйымның форматтарына сәйкес келетін БАЖ-ға кодталуы мүмкін (бірақ міндетті емес). Жаңа технологиялардың дамуына қарай кодтаудың жаңа ережелеріне қажеттілік (немесе деректердің көп санын немесе әртүрлі элементтерін қолдау) осы пайдалану саласы үшін БДАФБҚ жетекші ұйымдарының жаңа форматтарын талап етуі мүмкін.

БДАФБҚ биометрия саласындағы тіркеу органының тұжырымдамасын белгілейді (БДАФБҚ биометриялық ұйымы ретінде тіркелген), ол БДАФБҚ қатысушы ұйымдарына, БДБ форматтарына, АҚБ форматтарына және БДАФБҚ жетекші ұйымдарының форматтарының ерекшеліктеріне бірегей сәйкестендіргіштер береді (сәйкестендіргіштер арасындағы қақтығыстардың алдын алу үшін) және осы ақпаратты жариялайды. БДБ форматының иесі стандарттау жөніндегі қоғамдық ұйым бола алады (оны БДАФБҚ жетекші ұйымы деп те санауға болады) немесе белгілі бір жеткізушілер үшін өздерінің БДБ форматтарын олар жариялануы керек пе, жоқ па екенін анықтау қажеттілігі бар кез-келген ұйым.

БДАФБҚ БДБ форматының иесі бір немесе бірнеше БДБ форматын белгілейді және БДБ форматының иесі белгілеген басқа форматтар арасында осы БДБ форматын бірегей анықтайтын БДБ форматының сәйкестендіргішін тағайындайды. БДБ форматының сәйкестендіргіші және тиісті формат BRA-да тіркелуі мүмкін, бірақ міндетті емес.

БДАФБҚ биометриялық өнімнің иесі ұғымын, сондай-ақ келесі арнайы өнімдердің иелерін немесе әзірлеушілерін белгілейді: биометриялық деректерді жинау құрылғысы; биометриялық белгілерді алу алгоритмі; салыстыру алгоритмі; сапаны бағалау алгоритмі; сығымдау алгоритмі; биометриялық ұсынуға шабуылды анықтау әдісі (БДАФБҚ әдісі), ол БДАФБҚ қатысушы ұйымы ретінде тіркелген, биометриялық өнімге биометриялық өнімнің сәйкестендіргішін беруге құқығы бар ұйым болып табылады. Биометриялық өнімнің иесі стандарттау жөніндегі орган, жұмыс тобы немесе өнеркәсіптік консорциум (бұл жағдайда БДАФБҚ жетекші ұйымы болуы мүмкін) немесе белгілі бір биометриялық өнімдерге биометриялық өнімнің сәйкестендіргіштерін тағайындау қажет әзірлеуші немесе интегратор компаниясы сияқты басқа ұйым болуы мүмкін. Мұндай ұйым осы санаттардың бірінде немесе бірнешеуінде бір немесе бірнеше объектінің иесі бола алады (оның ішінде БДБ форматтары және БДБ форматтары қосымша санаттар ретінде), ұйымға тиесілі объектілердің санына немесе осы объектілердің қандай санаттарға жататынына ешқандай шектеусіз.

Биометриялық өнімнің иесі БДАФБҚ бір немесе бірнеше биометриялық өнімдерге биометриялық өнімнің сәйкестендіргіштерін тағайындай алады. Сәйкестендіргіш тағайындалған биометриялық өнімдер аппараттық немесе бағдарламалық қамтылым немесе аппараттық және бағдарламалық қамтылым жиынтығы бола алады. Биометриялық өнімдерге мысал ретінде биометриялық қызмет жеткізушілері (ISO/IEC 19784-1 бойынша биометриялық қызмет провайдерін (БДЖ) анықтау) және алдыңғы абзацта көрсетілген өнімдердің арнайы типтері сияқты биометриялық деректер форматтарын түрлендіретін бағдарламалық қамтылым (бұдан әрі - түрлендіретін бағдарламалық қамтылым) жатады. Биометриялық өнімнің сәйкестендіргіші биометриялық өнімді биометриялық өнімнің иесі берген сәйкестендіргіштер арасында бірегей түрде анықтайды. Өнімнің биометриялық сәйкестендіргіші BRA-да тіркелуі мүмкін, бірақ міндетті емес. Сол сияқты, мамандандырылған биометриялық өнімдердің биометриялық өнімдерінің иелері (мысалы, түсіру құрылғылары, функцияларды алу алгоритмдері, салыстыру алгоритмдері, сапа алгоритмдері, сығымдау алгоритмдері немесе PAD механизмдері) бір немесе бірнеше мамандандырылған биометриялық өнімдерге сәйкестендіргіштерді (мысалы, түсіру құрылғыларының типтік сәйкестендіргіштері, функцияларды алу алгоритмдерінің сәйкестендіргіштері және т.б.) тағайындайды. Мұндай биометриялық өнімдердің иелерін мамандандырылған биометриялық өнімнің атауымен дәлірек атауға болады (мысалы, түсіру құрылғыларының иелері және экстракция алгоритмдерінің иелері).

БДАФБҚ форматының иесі ұғымын БДАФБҚ белгілейді, ол БДАФБҚ қатысушы ұйым ретінде тіркелген, БДБҚ форматының сәйкестендіргішін беруге құқығы бар ұйым болып табылады. БДАФБҚ БДБ форматының иесі стандарттау жөніндегі орган, жұмыс тобы немесе өнеркәсіптік консорциум сияқты стандарттау саласында жұмыс істейтін қоғамдық ұйым болуы мүмкін (бұл жағдайда БДАФБҚ жетекші ұйымы болуы мүмкін) немесе БДБ форматтарының сәйкестендіргіштерін тағайындау қажет әзірлеуші компания немесе интегратор компаниясы сияқты басқа ұйым болуы мүмкін. БДБ форматының иесі бір уақытта БДБ форматының иесі бола алады және керісінше.

БДАФБҚ форматының иесі бір немесе бірнеше БДБ форматының сәйкестендіргіштерін тағайындай алады. БДБ форматының сәйкестендіргіші БДБ форматын БДБ форматының иесі сәйкестендіргіштерді тағайындаған басқа форматтардың арасында бірегей түрде анықтайды. БДБ форматының сәйкестендіргішін міндетті түрде тіркеу органы тіркеуі мүмкін.

Осы стандарт БДАФБҚ БАЖ-дың қарапайым құрылымына (форматы тек осындай БАЖ кездесетін пайдалану саласынан ғана шығарылуы мүмкін) және БДАФБҚ БАЖ-дың кешенді құрылымына (форматы сондай-ақ осындай БАЖ кездесетін пайдалану саласынан ғана шығарылуы мүмкін), сондай-ақ осы құрылымдардың кез келгеніне негізделген БДАФБҚ жетекші ұйымының форматының ерекшеліктеріне қойылатын талаптарды белгілейді.

Осы стандарт сондай-ақ құрылым форматын анықтайтын деректердің міндетті элементтерін қамтитын БДАФБҚ БАЖ өздігінен сәйкестендіретін қарапайым құрылымын белгілейді.

Осы стандарт сондай-ақ БДАФБҚ жетекші ұйымының бір форматынан басқасына БАЖ түрлендірулеріне қойылатын талаптарды белгілейді.

5-бөлімде БДАФБҚ жетекші ұйымына қойылатын талаптар белгіленген, олар оның форматтарын айқындайды, сондай-ақ биометриялық деректерді түрлендіруге арналған бағдарламалық құралдарға (түрлендіретін бағдарламалық қамтылым) қойылатын талаптар және егер БДАФБҚ жетекші ұйымының форматына сәйкестік декларацияланса, осы биометриялық деректерге қойылатын талаптар белгіленеді.

9-бөлімде БДАФБҚ абстрактілі деректерінің элементтері және әрбір деректер элементі үшін биометриялық деректерді түрлендіру қағидалары айқындалған.

А қосымшасында БДАФБҚ жетекші ұйымының форматына сәйкестігі туралы декларацияның мазмұнына қойылатын талаптар белгіленген, оны БДАФБҚ жетекші ұйымдары форматтың БДАФБҚ талаптарына толық сәйкес келетінін растау үшін БДАФБҚ жетекші ұйымының форматы ерекшелігінің бөлігі ретінде жариялайды.

В қосымшасында осы стандартта және ISO/IEC 19785-3-де анықталған деректер элементтері мен абстрактілі мәндер үшін қолданылатын атау беру туралы келісім берілген.

ISO/IEC 19785-2 BRA қолданатын әмбебап сәйкестендіру схемасын сипаттайды (ол https://www.iso.org/main maintenance agency.html веб-парақшасында көрсетілген). BRA рәсімі туралы ақпарат ISO веб-сайтында орналастырылған (https://committee.iso.org/files/live/sites/jtc1Sc37/files/ABOUT/Procedural_Information BRA.pdf). ISO/IEC 19785-3 ISO/IEC JTC 1/SC 37 CBEFF патроны болып табылатын жетекші ұйымдардың бірнеше форматтарын анықтайды. ISO/IEC 19785-4 бірнеше SB форматтарын анықтайды, олар үшін ISO/IEC JTC 1/SC 37 CBEFF-тің жетекші ұйымы болып табылады.

# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

Ақпараттық технология

АЛМАСУ ФОРМАТТАРЫНЫҢ БІРЫҢҒАЙ ҚҰРЫЛЫМЫ

БИОМЕТРИЯЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

1-БӨЛІМ

Деректер элементтерінің ерекшелігі

# Енгізілген күні________

1 Қолданылу саласы

Осы стандарт мыналарды:

- биометриялық ақпаратты жазуға (БАЖ) арналған деректердің құрылымы мен элементтерін.

- биометриялық деректермен алмасу форматтарының бірыңғай құрылымының (БДАФБҚ) талаптарын қанағаттандыратын қандай да бір стандарттың немесе ерекшеліктің қолданылуын белгілеу мақсатында пайдалану саласы ұғымын.

- БДАФБҚ талаптарын қанағаттандыратын БАЖ форматының көпшілікке қолжетімді ерекшелігін ұсынатын БДАФБҚ жетекші ұйымының форматына қойылатын талаптарды.

- БДАФБҚ жетекші ұйымының форматтарын құру кезінде пайдаланылатын БДАФБҚ деректер элементтерінің жиынтығының абстрактілі мәндеріне (және олардың семантикасына) қойылатын талаптарды белгілейді.

Осы стандарт биометриялық ақпарат жазбасына енгізілетін стандартты биометриялық тақырыпты (СБТ) жазудың мазмұны мен тәсілдерін айқындау үшін (мысалы, жетекші БДАФБҚ ұйымының форматын айқындау) жетекші ұйымның БДАФБҚ деректер элементтерін пайдалану қағидаларын белгілейді.

Осы стандарт БАЖ-да биометриялық деректер блогының (БДБ) форматтарын сәйкестендіру тәсілдерін белгілейді. Осы стандарт БДБ форматтарын стандарттау және өзара іс-қимыл қағидаларына қолданылмайды. Осы стандарт БАЖ-дағы БДБ шифрлау әдістері туралы және БАЖ-да қолданылатын тұтастықты қамтамасыз ету тетіктері туралы ақпаратты қамтитын БАЖ ақпаратын қорғау блогына қойылатын талаптарды белгілейді. Ақпаратты қорғау блоктарының құрылымы мен мазмұнын БДАФБҚ жетекші ұйымдары белгілейді. Осы стандарт БДБ шифрлау ерекшеліктеріне және БАЖ тұтастығы тетіктеріне қолданылмайды.

Осы стандарт БДАФБҚ жетекші ұйымының бір форматын екіншісіне түрлендіру ережелерін белгілейді.

Осы стандарт қолданылмайды:

- БДАФБҚ жетекші ұйымдары форматтарының ерекшеліктерінде пайдаланылатын БДАФБҚ деректер элементтерінің абстрактілі мәндерін жазу тәсілдеріне.

- азаматтардың мүдделерін жеке биометриялық деректерді тиісті түрде таратудан және пайдаланудан қорғау саласына.

2 Нормативтік сілтемелер

Осы стандартты қолдану үшін мынадай стандарттау жөніндегі сілтемелік құжаттар қажет. Күні қойылмаған сілтемелер үшін сілтемелік құжаттың соңғы басылымы (оның барлық өзгерістерін қоса алғанда) қолданылады:

ISO/IEC 2382-37, Ақпараттық технологиялар. Сөздік. 37-бөлім. Биометрия

ISO/IEC 10646, Ақпараттық технологиялар. Әмбебап кодталған таңбалар жиынтығы (UCS)

3 Терминдер, анықтамалар және қысқартулар

Осы стандартта ISO/IEC 2382-37 терминдері, сондай-ақ тиісті анықтамалары бар мынадай терминдер қолданылады:

3.1 Биометриялық деректер блогы форматының сәйкестендіргіші (BDB format  identifier): БДБ форматының иесі болып табылатын БДАФБҚ қатысушы ұйымы белгілеген БДБ форматының бірегей сәйкестендіргіші

Ескертпе - БДБ форматының сәйкестендіргіші БДБ белгілі бір форматқа сәйкес келмеген кезде қолжетімді емес.

3.2 Биометриялық деректер блогының форматы (biometric block data format, BDB format ): Биометриялық деректер форматтарының жалпы жүйесімен анықталған (БДАФБҚ) биометриялық деректер блогының (БДБ) форматы, (3.15);

Ескертпе - Егер БДБ белгілі бір форматқа сәйкес келмесе, БДБ форматының мәні қолжетімді емес.

3.3 Биометриялық деректер блогының иесі (biometric block data format owner, BDB format owner): Биометриялық форматтың жалпы алмасу жүйесі (БДАФБҚ) биометриялық ұйым (3.15), ол БДБ форматын (3.2) анықтайды және оған БДБ форматының сәйкестендіргішін тағайындайды (3.1)

Ескертпе - Егер БДБ белгілі бір форматқа сәйкес келмесе, БДБ форматының мәні қолжетімді емес.

3.4 Биометриялық деректер блогы (biometric block; БДБ): Бір немесе одан да көп биометриялық үлгілер немесе биометриялық үлгілер бар белгілі бір форматтағы деректер блогы

Ескертпе - БДБ әдетте СБТ-ны өңдеуге сезімтал емес және міндетті түрде өздігінен шектейтін болуға тиіс емес.

3.5 Биометриялық ақпаратты жазу (biometric information record; BIR): бір немесе одан көп БДБ-ны қамтитын деректер құрылымы, БДБ-ның форматтарын сәйкестендіретін ақпаратпен және қосымша ақпаратпен, мысалы, БДБ-ның түрі туралы (шифрланған), БАЖ-дың электрондық қолтаңбасы бар-жоғы туралы және т.б.

3.6 Биометриялық объект (biometric object): Халықаралық стандартта белгіленген санат анықтамасына сәйкес келетін және БТОР-да тіркеуге болатын биометрика саласына қатысты тақырып немесе тұжырымдама

Ескертпелер

1. Биометриялық объектілер санаттарының мысалы, атап айтқанда биометриялық деректер блоктары (БДБ) (3.4), биометриялық өнімдер (3.7) және қауіпсіздік блоктары (БДБ) (3.43). Биометриялық нысандардың түрін анықтайтын кейбір халықаралық стандарттарға ISO/IEC 19784-1, ISO/IEC 19785-3, ISO/IEC 19794 және ISO/IEC 39794 бөлімі кіреді.

2 Биометриялық нысандарды БТОР тіркеуі мүмкін, бірақ міндетті емес. Мысалы, белгілі бір форматқа сәйкес келмейтін БДБ БТОР-да тіркелмейді.

3.7 Биометриялық өнім (biometric product): Биометриялық өнімнің сәйкестендіргіші берілген бағдарламалық немесе аппараттық өнім немесе бағдарламалық және аппараттық құралдардың комбинациясы, бұл ретте осы сәйкестендіргішті биометриялық өнімнің иесі болып табылатын БДАФБҚ-ға қатысушы ұйым береді.

3.8 Биометриялық өнімнің сәйкестендіргіші (biometric product identifier): Биометриялық өнімнің иесі тиісті сәйкестендіргіштерді тағайындаған барлық биометриялық өнімдердің арасында биометриялық өнімді бірегей түрде анықтайтын биометриялық өнімге берілген сәйкестендіргіш.

3.9 Биометриялық өнімнің иесі (biometric product owner): Биометриялық өнімдерге биометриялық өнімнің сәйкестендіргіштерін беруге құқығы бар БДАФБҚ қатысушы ұйымы.

Ескертпе - Ұйым биометриялық өнімдерді әзірлеуші бола алады.

3.10 Биометриялық деректерді тіркеу органы (Biometric registration authority, BRA): ASN объектілерінің бірегей сәйкестендіргіштерінің тізілімін жүргізу және жариялау арқылы биометриялық объектілерді (3.42) және биометриялық ұйымдарды жаһандық бір мәнді сәйкестендіруді жеңілдететін тіркеу органы (3.6).1

Ескертпе

1 БТОР ISO/IEC JTC 1-ден бастап бөлек реттеледі.

2 БТОР сәйкестендіргіштің бірегейлігін қамтамасыз етуді қоса алғанда, сәйкестендіргіштерді тағайындауға және тіркеуге өтініш беру процесін басқаруға жауап береді.

3.11 Биометриялық деректерді түрлендіру (biometric transformation): БДАФБҚ жетекші ұйымының бастапқы форматында ұсынылған БАЖ, БДАФБҚ жетекші ұйымының нысаналы форматында ұсынылған БАЖ түрлендіру.

Ескертпе - Бұл түрлендіру БДБ мазмұнын өңдеуді қамтуы мүмкін (9.23 және 9.26 қараңыз).

3.12 Биометриялық деректерді жинау құрылғысының типі (capture device type): БДАФБҚ-ға қатысушы ұйым биометриялық деректерді жинау құрылғысының типіне сәйкестендіргіш берілген аппараттық өнім немесе бағдарламалық қамтылым мен жабдықтың үйлесімі.

3.13 Биометриялық деректерді жинау құрылғысының сәйкестендіргіші (capture device type identifier): Биометриялық деректерді жинау құрылғысын бірегей анықтайтын биометриялық деректерді жинау құрылғысының иесі биометриялық деректерді жинау құрылғысына берген сәйкестендіргіш.

3.14 Биометриялық деректерді жинау құрылғысы типінің иесі (capture device type owner): Биометриялық деректерді жинау құрылғыларына биометриялық деректерді жинау құрылғысы типінің сәйкестендіргіштерін беруге құқығы бар БДАФБҚ қатысушы ұйымы.

Ескертпе - Ұйым биометриялық деректерді жинау құрылғыларының өндірушісі бола алады.

3.15 Биометриялық деректермен алмасу форматтарының бірыңғай құрылымына қатысушы ұйым (Common Biometric Exchange Format Framework biometric organization): Тіркеу органы тіркеген ұйым.

Ескертпе - БДАФБҚ қатысушы ұйымы БДБ форматтарын орната, оларға БДБ форматтарының сәйкестендіргіштерін, биометриялық өнімдерге биометриялық өнімдердің сәйкестендіргіштерін, биометриялық деректерді жинау құрылғыларына биометриялық деректерді жинау құрылғыларының сәйкестендіргіштерін, биометриялық белгілерді алу алгоритмдеріне биометриялық белгілерді алу алгоритмдерінің сәйкестендіргіштерін, салыстыру алгоритмдеріне салыстыру алгоритмдерінің сәйкестендіргіштерін бере алады, сапаны бағалау алгоритмдеріне сапаны бағалау алгоритмдерінің сәйкестендіргіштерін, сығымдау алгоритмдеріне сығымдау алгоритмдерінің сәйкестендіргіштерін тағайындай, БДБ форматтарын орната және оларға БДБ форматының сәйкестендіргіштерін тағайындай алады. Егер ұйым БДАФБҚ жетекші ұйымы болса, онда ол БДАФБҚ жетекші ұйымының форматтарын орната және оларға БДАФБҚ жетекші ұйымының форматының сәйкестендіргіштерін бере алады.

3.16 Биометриялық деректермен алмасу форматтарының бірыңғай құрылымына қатысушы ұйымның сәйкестендіргіші (Common Biometric Exchange Format Framework biometric organization identifier): БДАФБҚ қатысушы ұйымға тіркеу органы берген бірегей сәйкестендіргіш.

3.17 Биометриялық деректермен алмасу форматтарының бірыңғай құрылымының жетекші ұйымы (Common Biometric Exchange Format Framework patron): Жетекші ұйым ретінде тіркелген стандарттарды әзірлеумен айналысатын ұйым (стандарттау жөніндегі орган, жұмыс тобы немесе өнеркәсіптік консорциум).

3.18 Биометриялық деректермен алмасу форматтарының Бірыңғай құрылымының жетекші ұйымының форматы (Common Biometric Exchange Format Framework patron format): БДАФБҚ жетекші ұйымы белгілеген БАЖ форматы.

Ескертпе - 7.2, 7.3, 7.4 және 7.5 қараңыз,

3.19 Биометриялық деректермен алмасу форматтарының бірыңғай құрылымының жетекші ұйымының сәйкестендіргіші (Common Biometric Exchange Format Framework patron FORMAT identifier): БДАФБҚ жетекші ұйымының сәйкестендіргіші контекстінде бір мәнді болып табылатын БДАФБҚ жетекші ұйымының форматына арналған сәйкестендіргіш (3.18) (3.21)

3.20 Биометриялық деректермен алмасу форматтарының бірыңғай құрылымының жетекші ұйымының форматының құрылым типі (Common Biometric Exchange Format Framework patron format structure type): БДАФБҚ патронының форматын анықтау үшін қолдануға болатын БДАФБҚ БАЖ құрылымының типтері (3.18)

Ескертпе - Құрылымның ықтимал типтері: Simple CBEFF BIR (3.48), Complex CBEFF BIR (3.27) және Multiple CBEFF BIR (3.35) (олардың кез келгені өздігінен анықталуы мүмкін).

3.21 БДАФБҚ жетекші ұйымының сәйкестендіргіші (Common Biometric Exchange Format Framework patron FORMAT identifier): БДАФБҚ жетекші ұйымының биометриялық ұйымының сәйкестендіргіші (3.16) БДАФБҚ жетекші ұйымы (3.17)

3.22 БДАФБҚ түбірлік тақырыбы (CBEFF root header): БДАФБҚ кешенді құрылымындағы стандартты биометриялық тақырыптардың алдындағы стандартты биометриялық БДАФБҚ тақырыбы.

3.23 БДАФБҚ ішкі тақырыбы (CBEFF sub-header): БДАФБҚ-ның түбір тақырыбынан кейінгі БДАФБҚ-ның кешенді құрылымындағы стандартты биометриялық БДАФБҚ тақырыбы тікелей БДАФБҚ-ның алдында болады немесе одан кейін одан әрі БДАФБҚ ішкі тақырыптары жүреді.

Ескертпе - 7.3 қараңыз.

3.24 Салыстыру алгоритмі (comparison algorithm): Биометриялық сілтемелер арасындағы ұқсастықты немесе айырмашылықты өлшейтін алгоритм (немесе биометриялық сілтемелер мен биометриялық зонд арасындағы) және биометриялық ұйымның салыстыру алгоритмінің сәйкестендіргіші (3.25) берілуі мүмкін (3.15)

3.25 Салыстыру алгоритмінің сәйкестендіргіші (comparison algorithm identifier): Алгоритмді бірегей анықтайтын салыстыру алгоритміне тағайындалған сәйкестендіргіш.

3.26 Салыстыру алгоритмінің иесі (comparison algorithm owner): Салыстыру алгоритмдеріне салыстыру алгоритмінің сәйкестендіргіштерін беруге құқығы бар БДАФБҚ қатысушы ұйымы.

Ескертпе - Ұйым салыстыру алгоритмдерінің зияткерлік меншігінің иесі бола алады.

3.27 Биометриялық деректермен алмасу форматтарының бірыңғай құрылымының БАЖ кешенді құрылымы (Common Biometric Exchange Format biometric information record structure): БДАФБҚ БАЖ құрылымында көптеген БДБҚ болуы мүмкін, олардың әрқайсысының өз СБТ бар, сондай-ақ БДБҚ арасындағы өзара байланысты анықтау үшін қосымша СБТ.

Ескертпе - 7.3 қараңыз.

3.28 Сығымдау алгоритмі (compression algorithm): БДАФБҚ қатысушы ұйымы сығымдау алгоритмінің сәйкестендіргішін тағайындаған алгоритм.

3.29 Сығымдау алгоритмінің сәйкестендіргіші (compression algorithm identifier): Алгоритмді бірегей анықтайтын сығымдау алгоритміне тағайындалған сәйкестендіргіш.

3.30 Сығымдау алгоритмінің иесі (compression algorithm owner): Сығымдау алгоритмдеріне сығымдау алгоритмінің сәйкестендіргіштерін беруге құқығы бар БДАФБҚ қатысушы ұйымы.

Ескертпе - Ұйым сығымдау алгоритмдерінің зияткерлік меншігінің құқық иесі болуы немесе болмауы да мүмкін (3.28).

3.31 Пайдалану саласы (domain of use): БДАФБҚ жетекші ұйымының форматы пайдаланылуы тиіс БДАФБҚ жетекші ұйымы айқындаған қолдану саласы.

3.32 Биометриялық белгілерді алу алгоритмі (feature extraction algorithm): БДАФБҚ қатысушы ұйымы биометриялық белгілерді алу алгоритмінің сәйкестендіргішін берген алгоритм.

3.33 Биометриялық белгілерді алу алгоритмінің сәйкестендіргіші (feature extraction algorithm identifier): Алгоритмді бірегей анықтайтын биометриялық белгілерді алу алгоритміне тағайындалған сәйкестендіргіш.

3.34 Биометриялық белгілерді алу алгоритмінің иесі (feature extraction algorithm): Биометриялық белгілерді алу алгоритмдеріне биометриялық белгілерді алу алгоритмінің сәйкестендіргіштерін беруге құқығы бар БДАФБҚ қатысушы ұйымы.

Ескертпе - Ұйым биометриялық белгілерді алу алгоритмінің алгоритмдерінің зияткерлік меншіктің авторлық құқығы болуы мүмкін немесе болмауы мүмкін

3.35 Биометриялық деректерді алмасу форматтарының бірыңғай құрылымының биометриялық ақпаратын жазу құрылымы (Common Biometric Exchange Format biometric information record structure): Бір немесе бірнеше БОД-ты қамтуы мүмкін және кешенді БДАФБҚ БАЖ болып табылмайтын БДАФБҚ БАЖ құрылымы                 (3.27 қараңыз)

3.36 Шабуылды анықтау механизмі (ШАМ) (presentation attack detection mechanism): Биометриялық ұйым (3.37) ШАМ механизмінің сәйкестендіргіші берілген презентацияға шабуылдарды автоматты түрде анықтау механизмі (3.15)

3.37 Шабуылды анықтау механизмінің сәйкестендіргіші (presentation attack detection mechanism identifier): ШАМ механизміне берілген сәйкестендіргіш (3.36), ол ШАМ механизмінің жеткізушісіне тиісті ақпарат берілген кезде механизмді нақты анықтайды (3.38);

3.38 Шабуылды анықтау механизмін жеткізуші (presentation attack detection mechanism vendor): Биометриялық форматты алмасудың жалпы жүйесі (БДАФБҚ), биометриялық ұйым (3.15), ол ШАМ механизмдеріне ШАМ механизмінің сәйкестендіргіштерін тағайындайды (3.37) (3.36)

3.39 Сапа алгоритмі (quality algorithm): Биометриялық іріктеу сапасын бағалайтын және БДАФБҚ биометриялық ұйымы (3.40) сапа алгоритмінің сәйкестендіргішін (3.15) бере алатын алгоритм

3.40 Сапа алгоритмінің сәйкестендіргіші (quality algorithm identifier): Сапа алгоритміне тағайындалған сәйкестендіргіш (3.39), ол алгоритмді сапа алгоритмінің иесін ескере отырып анықтайды (3.41)

3.41 Сапа алгоритмінің иесі (quality algorithm owner): Биометриялық деректермен алмасу форматтарының бірыңғай құрылымы (БДАФБҚ) (3.15), онда сапа алгоритмдерінің сәйкестендіргіштері (3.40) сапа алгоритмдеріне тағайындалады (3.39)

Ескертпе

1 Ұйым сапа алгоритмдерінің зияткерлік меншік құқығының иесі бола алады немесе болмауы мүмкін (3.39).

2 Осы құжаттың мақсаттары үшін сапа алгоритмінің иесі, әдетте, ISO/IEC 19794 сериясының кейбір бөлімінде қолданылатын «сапа алгоритмінің жеткізушісі» терминімен синоним болып табылады.

3.42 Тіркеу органы ТО (registration authority, RA): Тіркеу органының стандартында тіркеу қызметтерін орындау үшін ИСО тағайындаған орган

Ескертпе: Сондай-ақ, биометриялық тіркеу органын қараңыз (3.10).

3.43 ББ қауіпсіздік блогы (security block, SB): Биометриялық ақпараттық жазбада (БАЖ) (3.5) биометриялық деректер блоктарын (БДБ) шифрлау және БАЖ тұтастығы туралы ақпаратты қамтитын белгілі бір форматтағы деректер блогы

3.44 Қауіпсіздік блогының форматы (security block format): Биометриялық деректермен алмасу форматтарының бірыңғай құрылымымен анықталған қорғалған блок форматы (3.43) (БДАФБҚ) (3.15)

3.45 Қауіпсіздік блогы форматының сәйкестендіргіші (security block format identifier): Бірегей (биометриялық ұйым аясында) қауіпсіздік блогы форматының сәйкестендіргіші (3.43), онда бұл формат толығымен биометриялық құрылыммен анықталды (3.15), қауіпсіздік блогының иесі деп аталады (3.46)

3.46 Қауіпсіздік блогы форматының иесі (security block format owner): Биометриялық деректермен алмасу форматтарының бірыңғай құрылымы (БДАФБҚ) биометриялық ұйым (3.15), ол қауіпсіздік блогының форматын анықтайды (3.44) және оған қауіпсіздік блогы форматының сәйкестендіргішін береді (3.45)

3.47 Бірыңғай құрылымын форматтарын алмасу биометриялық деректерінің биометриялық ақпаратын жазудың өздігінен сәйкестендіру құрылымы (self-identifying Common Biometric Exchange Format biometric information record structure): «SBIR» таңбалар жолын және CBEFF_BIR_ self_id_owner және CBEF_BIR_SELF_ID_TYPE деректер элементтерін қамтитын БДАФБҚ БАЖ құрылымы, жетекші БДАФБҚ ұйымының форматын алдын-ала білместен тақырып мазмұнын оқу арқылы патроны форматының типін анықтауға мүмкіндік береді (3.18)

Ескертпе - 7.5, 9.5 және 9.6 қараңыз.

3.48 Биометриялық деректер алмасу форматтарының бірыңғай құрылымының биометриялық ақпаратын жазудың қарапайым құрылымы (simple Common Biometric Exchange Format biometric information record structure)

БДАФБҚ BIR қарапайым құрылымы

бір стандартты биометриялық тақырыпты (СБТ) (3.51) және бір немесе бірнеше биометриялық деректер блогын (БДБЖ) (3.4)қамтитын БДАФБҚ БАЖ арналған құрылым

Ескертпе - 7.2 қараңыз

3.49 Биометриялық ақпарат көзі (source biometric information record): БАЖ дереккөзі

Биометриялық деректермен алмасу форматтарының бірыңғай құрылымы (3.5) (БДАФБҚ) - түрлендіргіш қосымшаға кіру

3.50 Арнайы биометриялық өнім (specialized biometric product): Түсіру құрылғысы, белгілерді бөлу алгоритмі (3.32), салыстыру алгоритмі (3.24), сапа алгоритмі (3.39), сығымдау алгоритмі (3.28) немесе PAD механизмі (3.36) санаттарының біріне жататын биометриялық өнім (3.7).

Ескертпе - Мамандандырылған биометриялық өнім тиісті санаттағы мамандандырылған биометриялық өнім ретінде және (жалпы) биометриялық өнім ретінде тіркелуі мүмкін.

3.51 Стандартты биометриялық тақырып СБТ (standard biometric header) стандартты биометриялық тақырыбы: БДАФБҚ деректер элементтерінің абстрактілі шамаларын кодтауды қамтамасыз ететін және бағдарламалық қосымшаға БДБҚ-ның өздерін өңдеусіз осы БАЖ құрамындағы БДБ форматы туралы ақпарат алуға мүмкіндік беретін БДАФБҚ-мен келісілетін БАЖ құрылымының бөлігі.

Ескертпе - БДБ-ның өздігінен сәйкестендіруіне қойылатын талаптар белгіленбейді. БДБ форматтарын сәйкестендіру БДАФБҚ деректер элементтерімен қамтамасыз етіледі.

3.52 Биометриялық ақпараттың нысаналы жазбасы (target biometric information record): Түрлендіргіш бағдарламалық қамтылымның көмегімен бастапқы БАЖ-дың өзгеруі нәтижесінде алынатын БДАФБҚ БАЖ

4 Белгілеулер мен қысқартулар

BDB - biometric data block - биометриялық деректер блогы (БДБ)

BIR - biometric information record - биометриялық ақпаратты жазу (БАЖ)

BRA - biometric registration authority - биометриялық деректерді тіркеу органы (БТОР)

BSP - biometric service provider - биометриялық қызметтерді жеткізуші (БДЖ)

CBEFF - common biometric exchange formats framework - биометриялық деректермен алмасу форматтарының бірыңғай құрылымы (БДАФБҚ)

MAC - message authentication code - хабарламаның аутентификациялық коды (ХАК)

PAD – presentation attack detection - шабуылдарды анықтау (ША)

PFCS – patron format conformance statement - БДАФБҚ жетекші ұйымының форматына сәйкестігі туралы декларация (PFCS, patron format conformance statement)

SB - security block - ақпаратты қорғау блогы (БДБ)

SBH - standard biometric header - стандартты биометриялық тақырып (СБТ)

UTC - Coordinated Universal Time (see the ISO 8601 series) - дүниежүзілік үйлестірілген уақыт (ISO 8601 сериясын қараңыз) (ВКВ)

5 Сәйкестік

5.1 БДАФБҚ жетекші ұйымы:

a) 7.2 (БДАФБҚ БАЖ қарапайым құрылымы), немесе 7.3 (БДАФБҚ БАЖ кешенді құрылымы), немесе 7.4 (БДАФБҚ БАЖ өздігінен сәйкестендіретін қарапайым құрылымы), немесе 7.5 (БДАФБҚ БАЖ көпше құрылымы) талаптарына сәйкес БДАФБҚ жетекші ұйымының форматтарын айқындауды;

b) жетекші БДАФБҚ ұйымы форматының ерекшелігіне қосуды;

1) оқылатын түрдегі жетекші БДАФБҚ ұйымының атауын,

2) тіркеу органы беретін жетекші ұйым БДАФБҚ сәйкестендіргішінің мәндерін (ондық және он алтылық санау жүйелерінде),

3) оқылатын түрдегі жетекші БДАФБҚ ұйымы форматының атауын,

4) жетекші ұйым БДАФБҚ осы форматты берген БДАФБҚ форматы сәйкестендіргіштерінің мәндерін (ондық және он алтылық сандық жүйелерде),

5) АSN.1 жүйесіне сәйкес толық көлемде (тамыр тармағынан бастап) жазылған жетекші ұйым форматының сәйкестендіргішін және XML,

6) пайдалану саласын сипаттауды,

7) БДАФБҚ жетекші ұйымының форматы нұсқасының сәйкестендіргішін,

8) жетекші ұйымның форматы анықталған БДАФБҚ нұсқасын,

9) БДАФБҚ жетекші ұйымының форматы құрылымының түрін,

10) белгілі бір БДАФБҚ деректер элементтерінің және қолдау көрсетілетін абстрактілі шамалардың ерекшелігін;

11) БДАФБҚ жетекші ұйымы айқындаған кез келген қосымша деректер элементтерінің және қолдау көрсетілетін абстрактілі мәндердің ерекшелігін қамтиды;

c) осы жетекші ұйымның форматының ерекшелігіне жетекші ұйымның форматына сәйкестігі туралы толтырылған декларацияны БДАФБҚ-ға енгізу қажет.

5.2 БДАФБҚ-ға сәйкес келетін түрлендіруші бағдарламалық қамтылым БДАФБҚ жетекші ұйымының бір форматында ұсынылған бажды осы форматта немесе 8-бөлімнің талаптарына сәйкес БДАФБҚ жетекші ұйымының басқа форматында БАЖ-ға түрлендіруі тиіс.

5.3 Тиісті БДАФБҚ бағдарламалық қамтылым, егер ол жетекші БДАФБҚ ұйымының осы форматына абстрактілі шамаларды жаза алатын немесе одан абстрактілі шамаларды оқи алатын жағдайда ғана жетекші БДАФБҚ ұйымының форматын қолдау туралы мәлімдей алады.

6 Биометриялық сәйкестендіргіштер

Биометриялық жүйелер бірнеше биометриялық құрылғыларды, бірнеше биометриялық деректер форматтарын және белгілерді алу, салыстыру, сапаны бағалау, сығымдау және ШA үшін бірнеше алгоритмдерді қолдайды деп болжанады, мүмкін әр түрлі өндірушілер. Биометриялық ұйымдарды, форматтарды және өнімдерді, соның ішінде түсіру құрылғылары, ерекшелеу алгоритмдері, салыстыру алгоритмдері, сапа алгоритмдері, сығымдау алгоритмдері және ОА механизмдері сияқты арнайы өнімдерді бір мәнді сәйкестендіру әртүрлі өндірушілер жасаған биометриялық компоненттердің үйлесімділігін қолдайды.

Биометриялық сәйкестендіргіштерді БТОР-да тіркеу үшін қолданылатын сәйкестендіру схемасы ISO/IEC 19785-2 арқылы қарастырылады. Бұл рәсімдер биометриялық сәйкестендіргіштерді бір мәнді тағайындауды және оларды биометриялық мақсаттарда қолдануды жеңілдету үшін жариялауды қамтамасыз етеді. Ағымдағы БТОР туралы толық ақпарат https://wwww.iso.org/maintenance агентствах.html бар.

7 Биометриялық ақпаратты жазу (БАЖ) құрылымы

7.1 Жалпы ережелер

7.1.1 БДАФБҚ БАЖ-дың қарапайым құрылымына (7.2 қараңыз), БАЖ-дың кешенді құрылымына (7.3 қараңыз), БАЖ-дың өздігінен сәйкестендіретін қарапайым құрылымына (7.4 қараңыз) немесе БАЖ-дың көпше құрылымына (7.5 қараңыз) негізделген жетекші БДАФБҚ ұйымының форматтарын ерекшелеуге мүмкіндік береді.

Қарапайым БДАФБҚ БАЖ-дан ерекшеленетін BIR құрылымдарын өздігінен сәйкестендіру мүмкіндігі құжаттың осы нұсқасы үшін жаңа болып табылады.

7.1.2 БДАФБҚ жетекші ұйымының форматтары тіркелуі және тіркеу органы жариялаған БДАФБҚ жетекші ұйымының форматының өз сәйкестендіргіштері болуы мүмкін. БДАФБҚ жетекші ұйымының тіркелмеген форматтарын БАЖ-ды өзара әрекеттесу немесе түрлендіру қажеттілігі туындайтын жұмыс режимдерінде пайдалануға жол берілмейді.

7.1.3 БДАФБҚ жетекші ұйымының форматы нақты пайдалану саласында қолданылатын жалғыз ұйым болып табылады деп болжанады, сондықтан оны сәйкестендіру осы пайдалану саласында анық көрсетілуі мүмкін. Егер пайдаланудың нақты саласында БДАФБҚ жетекші ұйымының бірден көп форматын қолдану қажет болса, БДАФБҚ жетекші ұйымының көптеген форматтарын сәйкестендіруді өз құралдарымен орындайды. Бұдан басқа, жетекші БДАФБҚ ұйымының мұндай форматтары оларға берілген жетекші ұйымның тіркелген форматының сәйкестендіргішін немесе осы пайдалану саласында осы форматтарды сәйкестендіретін жетекші БДАФБҚ ұйымы берген сәйкестендіргішті пайдалана алады (бірақ міндетті емес). 3.0 нұсқасына (осы нұсқа) БАЖ-дың өздігінен сәйкестендіретін құрылымының тұжырымдамасы қосылады.

7.1.4 БДАФБҚ қатысушы ұйымы БДБ және БДБ форматтарын орнатуға және оларға сәйкестендіргіштер беруге құқылы. БДБ форматының және БДБ форматының сәйкестендіргіштері 1-ден бастап 65535-ке дейінгі ауқымдағы тұтас сандар түрінде ұсынылуы тиіс. Әрбір сәйкестендіргіш БДБҚ-ға қатысушы ұйым белгілеген БДБ-ның басқа форматтары мен БДБ-ның форматтары арасында БДБ-ның форматын немесе БДБ-ның форматын біржақты айқындауға тиіс. Мұндай БДАФБҚ қатысушы ұйымы өзі белгілеген БДБ немесе БДБ форматтарының иесі болып табылады. Осылайша, БДБ форматын «БДБ форматының иесі - БДБ форматының сәйкестендіргіші» жұп сәйкестендіргіші анықтайды, ал БДБ форматын «БДБ форматының иесі - БДБ форматының сәйкестендіргіші»жұп сәйкестендіргіші анықтайды. БДБ немесе БДБ форматының иесі БДБ форматының сәйкестендіргішін немесе БДБ сәйкестендіргішін тіркеу органында тіркей алады.

7.1.5 БДАФБҚ мақсаттарының бірі БАЖ шеңберінде әрбір БДБ және БДБ форматын бір мәнді сәйкестендіру болып табылады. «БДБ форматының иесі - БДБ форматының сәйкестендіргіші» немесе «БДБ форматының иесі - БДБ форматының сәйкестендіргіші» сәйкестендіргіштер кешенін пайдаланып, осы тәсіл жоғарыда көрсетілген мақсатқа сәйкес келеді.

7.1.6 БДАФБҚ-ның басқа мақсаты - БАЖ шеңберінде БДБҚ жасаушыны бірегей сәйкестендіруді жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз ету. Ол үшін БДАФБҚ жетекші ұйымының форматына енгізілген БДБ өнімінің иесі мен БДБ өнімінің нақты сәйкестендіргіштерінің комбинациясы тіркесі қолданылады. БДАФБҚ-ға қатысушы ұйым осы ұйым дайындаған немесе жасаған (бірақ міндетті емес) бағдарламалық немесе аппараттық құралға биометриялық өнімнің сәйкестендіргішін бере алады. Биометриялық өнімнің сәйкестендіргіші 1-ден бастап 65535-ке дейінгі ауқымдағы тұтас сан түрінде ұсынылуы және осы биометриялық өнімнің иесі болып табылатын БДАФБҚ-ға қатысушы нақты ұйым сәйкестендіргіш берген қалған биометриялық өнімдердің арасында биометриялық өнімді бірегей сәйкестендіруі тиіс. Осылайша, өнім «биометриялық өнімнің иесі - биометриялық өнімнің сәйкестендіргіші» сәйкестендіргішімен анықталады. Биометриялық өнімнің иесі биометриялық өнімнің сәйкестендіргішін тіркеу органында тіркей алады.

7.1.7 БДАФБҚ-ның басқа мақсаты - БДБ құру кезінде қолданылған биометриялық деректерді жинау құрылғысының типін, биометриялық белгілерді алу алгоритмін, салыстыру алгоритмін, сапаны бағалау алгоритмін, сығымдау алгоритмін және БҰША әдісін бірегей сәйкестендіру мүмкіндігін қамтамасыз ету (өмірлік циклдің әртүрлі кезеңінде). Биометриялық деректерді жинау құрылғысының иесі мен биометриялық деректерді жинау құрылғысының сәйкестендіргіші (биометриялық белгілерді алу алгоритмінің иесі және биометриялық белгілерді алу алгоритмінің сәйкестендіргіші және т.б.) осы мақсатқа сәйкес келеді. БДАФБҚ-ға қатысушы ұйым осы ұйым дайындаған биометриялық деректерді жинау құрылғысына биометриялық деректерді жинау құрылғысының сәйкестендіргішін бере алады. Биометриялық деректерді жинау құрылғысы типінің сәйкестендіргіші 1-ден бастап 65535-ке дейінгі ауқымда тұтас сан түрінде ұсынылуы және биометриялық деректерді жинау құрылғысының осы түрінің иесі болып табылатын нақты БДАФБҚ қатысушы ұйымы сәйкестендіргіш берген биометриялық деректерді жинау құрылғыларының қалған типтерінің арасында биометриялық деректерді жинау құрылғысының типін бір мәнді сәйкестендіруі тиіс. Осылайша, өнім «биометриялық деректерді жинау құрылғысының иесі - биометриялық деректерді жинау құрылғысының сәйкестендіргіші» сәйкестендіргішімен анықталады. Биометриялық деректерді жинайтын құрылғы түрінің иесі биометриялық деректерді жинайтын құрылғы түрінің сәйкестендіргішін тіркеу органында тіркей алады. Биометриялық деректерді жинау құрылғысы түрінің тіркелмеген сәйкестендіргішіне сілтеме жасауға жол берілмейді. Осы тармақтың ережелері сондай-ақ «биометриялық деректерді жинау құрылғысы» терминін «биометриялық белгілерді алу алгоритміне» ауыстыру жолымен биометриялық белгілерді алу алгоритмдеріне, салыстыру алгоритмдеріне, сапаны бағалау алгоритмдеріне, сығымдау алгоритмдеріне, АББ әдістеріне және олардың тиісті иелері мен сәйкестендіргіштеріне қолданылады.

7.1.8 БДАФБҚ жетекші ұйымының форматтарының ерекшелігінде деректердің міндетті элементтері үшін БДАФБҚ «NO VALUE AVAILABLE» абстрактілі мәні көзделмеген және пайдаланылмауы тиіс.

7.1.9 БДАФБҚ 9-бөлімде көрсетілген деректердің кейбір элементтерін міндетті емес ретінде айқындайды. Бұл жетекші БДАФБҚ ұйымының форматы мұндай деректер элементінің жетекші БДАФБҚ ұйымының форматының жазбасына міндетті түрде қосылуын, белгілі бір жағдайларда ғана ешқашан қосылмауын немесе қосылмауын талап етуі мүмкін дегенді білдіреді. Егер БДАФБҚ жетекші ұйымының форматы деректер элементінің сипаттамаға ешқашан енбеуін талап етсе, онда мұндай формат берілген деректер элементі үшін абстрактілі шамаларды анықтамауы керек және осы форматтан немесе осы форматтан кез-келген түрлендіруде осы деректер элементіне «NO VALUE AVAILABLE» абстрактілі мән берілуі керек. Егер БДАФБҚ жетекші ұйымының форматы деректер элементінің әрдайым немесе кейбір шарттарды сақтаған кезде ерекшелікке қосылуын талап етсе, онда «NO VALUE AVAILABLE» абстрактілі мәні көзделуі, ал БДАФБҚ осындай деректер элементінің басқа абстрактілі мәндері жетекші БДАФБҚ ұйымының қалауы бойынша белгіленуі тиіс. Міндетті емес деп белгіленген деректер элементтері енгізілген БДАФБҚ жетекші ұйымының форматында БДАФБҚ жетекші ұйымының осы форматында қолдау көрсетілетін БДАФБҚ орнатылған абстрактілі шамалар көрсетілуі тиіс.

7.1.10 БДАФБҚ БАЖ-дың өздігінен сәйкестендіретін құрылымдарын қоспағанда, БДАФБҚ жетекші ұйымының форматтар ерекшелігінде деректер элементтерінің тәртібіне қойылатын талаптарды белгілемейді (7.5 қараңыз).

7.1.11 БДАФБҚ барлық ақпарат шифрланған аппараттық-бағдарламалық ортада пайдаланылған жағдайда ғана SBG шифрланбауы керек деген жалпы талапты белгілейді. БДАФБҚ-ның маңызды мақсаттарының бірі-биометриялық деректерді қолданатын бағдарламалық қамтылым осы БДБ мазмұнын тексерусіз нақты БДБ өңдеу қажет пе, жоқ па, соны оңай анықтауы керек. Шифрланбаған стандартты биометриялық тақырыптардың деректер элементтері осындай тексеруді қамтамасыз етеді.

Ескертпе-БДАФБҚ бағдарламалық қосымша БДБ-ның өңдеуге ұшырауы тиіс екенін орнатқанға дейін өңделмейтін БДАФБҚ белгілеген деректердің кейбір элементтерін шифрлауға мүмкіндік береді (9.12 және 9.36 қараңыз).

7.1.12 Егер БАЖ-дың қарапайым құрылымы бар БАЖ (бұдан әрі - қарапайым БАЖ) немесе өздігінен сәйкестендірілетін БАЖ жасау процесінде ХАК немесе цифрлық қолтаңба арқылы тұтастықты қамтамасыз ету тетігі қолданылса, онда СБТ және БДБ ХАК немесе цифрлық қолтаңба қолданылатын деректерге енгізілуі тиіс. Егер БДАФБҚ БАЖ БАЖ-дың кешенді құрылымына (бұдан әрі - кешенді БАЖ) немесе БДАФБҚ БАЖ-дың көптік құрылымына (бұдан әрі - көптік БАЖ) сәйкес салынса, онда тұтастық тетігі кешенді БАЖ-дың құрамдас бөлігі болып табылатын барлық кешенді БАЖ-ға да, кез келген қарапайым немесе кешенді БАЖ-ға да қолданылуы мүмкін.

7.1.13 БДАФБҚ жетекші ұйымының форматының ерекшелігі БДБ-ның БАЖ-да болуын талап етуі мүмкін

- БДБ-да немесе БАЖ ерекшелігінде немесе BDD-де көрсетілген белгілі бір шифрлау алгоритмдері арқылы шифрланған

- шифрланбаған,

- БДБ шифрлау белгілі бір шифрлау алгоритмдерін немесе басқа шифрлау алгоритмдерін қолдану арқылы ерікті болды.

Шифрлау қолданылатын немесе тұтастық қамтамасыз етілетін нұсқау, әдетте, шифрлау алгоритмін немесе тұтастықты және осы алгоритммен байланысты параметрлер мен кілттерге қатысты келісімді сәйкестендіруді талап етеді. Осы стандарт шифрлау параметрлері бойынша келісімге қолданылмайды, бірақ қолданылған шифрлау алгоритмі мен тұтастығының ерекшелігі үшін БДАФБҚ деректерінің стандартталған элементін, сондай-ақ абстрактілі элементтері БАЖ-дың форматы мен мазмұнын сәйкестендіретін БДАФБҚ деректерінің элементін қамтамасыз етеді.

7.1.14 ЖҚҚ мөлшері сегіз бит еселік тұтас сан болуы тиіс.

Ескертпе - БДАФБҚ БДБ өлшемдерін көрсету үшін деректер элементін көздемейді, себебі БДБ мөлшері кодтау саласына жатады және абстрактілі (кодтауға тәуелсіз) деңгей үшін елеулі болып табылмайды.

7.2 БДАФБҚ БАЖ қарапайым құрылымын пайдаланып, БДАФБҚ жетекші ұйымының форматын айқындау

7.2.1 Жалпы ережелер

БАЖ-дың қарапайым құрылымын пайдаланып құрылған БАЖ үшін БДАФБҚ жетекші ұйымы форматында БДАФБҚ деректерінің элементтеріне сәйкес келетін өрістер СБТ-ға енгізілуі тиіс (7.2.2 қараңыз). SBG-ге жалғыз БДБ бар өріс қосылуы керек [кез-келген стандартталған немесе өндіруші анықтаған форматта (7.2.3 қараңыз)]. Әрбір немесе кейбір БДБ-ны (ол туралы жетекші БДАФБҚ ұйымы форматының ерекшелігінде көрсетілуі тиіс) БДБ-ны ұстануға болады (7.2.4 қараңыз). Мұндай БАЖ-дың құрылымы                 1-суретте көрсетілген. Төменде БАЖ-дың әр бөлігіне қойылатын талаптар келтірілген.

БДБ (міндетті емес)

Бір немесе бірнеше БДБ

СБТ

1-сурет - Қарапайым БАЖ құрылымы

7.2.2 Стандартты биометриялық тақырып (СБТ)

7.2.2.1 Осы тармақта БАЖ-да пайдалану үшін СБТ белгілейтін, БАЖ-дың қарапайым құрылымының көмегімен айқындалған БДАФБҚ-ның жетекші ұйымдарына қойылатын талаптар келтірілген.

7.2.2.2 СБТ БДАФБҚ жетекші ұйымы белгілеген қосымша деректер элементтерімен немесе абстрактілі мәндермен (егер олар көзделген болса) бірге БДАФБҚ деректер элементтерінің абстрактілі мәндерінің жазбасына толық сәйкес келуі тиіс. Атап айтқанда, егер жетекші ұйым форматында қолданылатын кез-келген БДБ өздігінен ажыратпайтын болса, жетекші ұйымның мұндай форматы жетекші ұйым анықтаған деректер элементтерін және барлық БАЖ-дарды кодтауды талдау үшін қажет мәндерді қамтуы керек.

7.2.2.3 СБТ қарапайым БАЖ-да БДАФБҚ деректерінің мынадай элементтері кодталуы қажет:

a) CBEFF_BDB_format_owner (9.1 қараңыз);

b) CBEFF_BDB_format_type (9.2 қараңыз);

c) CBEFF_BDB_encryption_options (9.3 қараңыз);

d) CBEFF_BIR_integrity_options (9.4 қараңыз).

Егер БДАФБҚ жетекші ұйымының форматы барлық БДБ-ның шифрлануын немесе БДБ-ның барлығы шифрланбауын талап етсе, себебі бір ғана абстрактілі мән болуы мүмкін, онда осы форматта CBEFF_BDB_encryption_options және CBEFF_BIR_integrity_options деректер элементтеріне ақпарат енгізілмейді деген талап белгіленуі мүмкін.

7.2.3 Биометриялық деректер блогы (БДБ)

БДБ-бұл бір немесе бірнеше биометриялық үлгілерді, биометриялық үлгілерді немесе басқа биометриялық деректерді қамтитын белгілі бір форматқа сәйкес құрылған деректер блогы. CBEFF_BDB_FORMAT_OWNER (9.1 қараңыз) және CBEFF_BDB_FORMAT_TYPE (9.2 қараңыз) міндетті деректер элементтерінің SBG-де кодталған мәндері БДБ форматын анықтайды.

БДБ форматы белгілі бір өндірушіге тән формат немесе стандарттау органы немесе өнеркәсіптік консорциум анықтайтын формат болуы мүмкін, ал өндіруші, стандарттау органы немесе консорциум БДАФБҚ қатысушы ұйымының сәйкестендіргішін алу үшін тіркеу органымен тіркелуі керек (CBEFF_BDB_format_owner мәнін қамтамасыз ету үшін). Бұл ұйымдар БДБ форматын орнатады және оған БДБ форматының сәйкестендіргішін тағайындайды (CBEFF_BDB_format_type деректер элементіне абстрактілі мән енгізу үшін).

Мысал - БДБ ISO/IEC 19794 немесе ISO/IEC 39794 стандарттарының сериясына сәйкес жазба бола алады

7.2.4 Ақпаратты қорғау блогы (АҚБ)

7.2.4.1 АҚБ-ны БДБ форматының иесі белгілейді және осы иеленуші үшін бірегей ақпаратты қорғау блогының сәйкестендіргішімен сәйкестендіреді.

7.2.4.2 Егер деректердің төмендегі элементтерінің қайсыбірінің немесе екеуінің де абстрактілі мәндері болып табылса, БДАФБҚ жетекші ұйымының форматының ерекшелігі БДБҚ болуын қамтамасыз етуі тиіс:

a) деректер элементі үшін INTEGRITY CBEFF_BIR_integrity_options;

b) деректер элементін шифрлау үшін CBEFF_BDB_encryption_options.

7.3 БДАФБҚ БАЖ кешенді құрылымын пайдаланып, БДАФБҚ жетекші ұйымының форматын айқындау

7.3.1 Жетекші БДАФБҚ ұйымы бір БАЖ-ДА бір немесе әр түрлі биометриялық деректердің (мысалы, БДБ саусақ ізі, бет және дауыс немесе БДБ саусақ іздері) әртүрлі БДБҚ қолдайтын жетекші ұйымның форматын орната алады. БДАФБҚ БАЖ кешенді құрылымы осы талапқа сәйкес келеді.

2-суретте саусақ іздерінің бақылау нүктелерінің деректерін де, көз қарашығының деректерін де қамтитын БДАФБҚ БАЖ кешенді құрылымына негізделген жетекші БДАФБҚ ұйымының форматының мысалы келтірілген.

БДБ

БДБ

БДБ

БДБ

БДБ

АҚБ (БДБ шифрлау)

АҚБ (БДБ шифрлау)

БДБ (БАЖ тұтастығы)

Биометриялық тақырып (ішкі тақырып) (стандарттты БДБ)

Биометриялық тақырып (ішкі тақырып) (стандарттты БДБ А)

Биометриялық тақырып (ішкі тақырып) (стандарттты емес БДБ С)

Биометриялық тақырып (ішкі тақырып) (стандарттты БДБ)

Биометриялық тип (тип – көз қарашағы)

Биометриялық тақырып (ішкі тақырып)

Биометриялық тақырып (ішкі тақырып) (стандарттты БДБ В)

Биометриялық тақырып (ішкі тақырып)

Биометриялық тип (тип-саусақ ізі)

Биометриялық тип (бірнеше биометриялық типті пайдаланады)

Түбірлік биометриялық тақырып

2-сурет - БДАФБҚ БАЖ кешенді құрылымына негізделген жетекші БДАФБҚ ұйымы форматының мысалы

7.3.2 БДАФБҚ кешенді құрылымына негізделген жетекші ұйымның форматы мыналардан тұрады:

a) БДАФБҚ (СБТ)бастапқы бірыңғай түбір тақырыбынан;

b) ішкі тақырыптар:

1) нөлдік деңгейдегі ішкі тақырыптардың бір немесе одан көп блоктарын немесе

2) нөлдік деңгейдегі ішкі тақырыптар болып табылмайтын ішкі тақырыптардың бір немесе одан көп блоктарын;

c) БДБ (міндетті емес). Егер БДАФБҚ жетекші ұйымының форматы БДБҚ болуын көздесе, онда түбір тақырыбы БДАФБҚ деректер элементінің абстрактілі INTEGRITY мәнін CBEFF_BIR_integrity_options қолдауы тиіс. БДБЖ қолданылу саласы БДАФБҚ БАЖ кешенді құрылымына сәйкес салынған барлық БАЖ болып табылады.

Ескертпе - CBEFF_BDB_encryption_options деректер элементі 7.3.7 талаптарына сәйкес түбірлік тақырыппен қолдамайды.

7.3.3 нөлдік деңгейдегі тақырып болып табылмайтын ішкі тақырып блогы мыналардан тұрады:

a) бастапқы бірыңғай ішкі тақырыптан БДАФБҚ (СБТ);

b) ішкі тақырыптар:

1) нөлдік деңгейдегі ішкі тақырыптардың бір немесе одан көп блоктарын немесе

2) нөлдік деңгейдегі ішкі тақырыптар болып табылмайтын ішкі тақырыптардың бір немесе одан көп блоктарын қамтуға тиіс.

7.3.4 Нөлдік деңгейдің ішкі тақырып блогы мыналардан тұрады:

a) өзінің деректер элементінде CBEFF_subheader_count кодталған ZERO абстрактілі мәні бар СБТ-дан;

b) АҚБ;

c) БДБ (міндетті емес). Егер БДАФБҚ жетекші ұйымының форматы белгілі бір нөлдік блоктың тұтастығын қамтамасыз ететін БДБ болса, онда бұл блоктың қосалқы позициясы нөлдік немесе одан жоғары, бірақ түбірлік қосалқы позиция емес, деректер элементіндегі INTEGRITY абстрактілі мәнін CBEFF_BIR_integrity_options қолдауы керек. Бұл БДБ ауқымы тек нөлдік деңгейдегі блок болып табылады.

Нөлдік деңгейдегі ішкі тақырып блогы БДАФБҚ БАЖ-дың қарапайым құрылымына сәйкес келеді. Қарапайым БАЖ кешенді БАЖ-дың бөлігі болуы мүмкін екенін ескере отырып, қарапайым БАЖ үшін жетекші БДАФБҚ ұйымының форматтарын белгілейтін БДАФБҚ жетекші ұйымы кешенді БАЖ-дың неғұрлым жоғары деңгейінен абстрактілі мәндерді мұрагерлік қажеттілігін (7.3.9 қараңыз) қарауы тиіс. Егер қандай да бір мәндерді беруге жол берілмейтін болса, онда қарапайым БАЖ үшін жетекші БДАФБҚ ұйымының форматы неғұрлым жоғары деңгейдегі абстрактілі мәндерді қолдамауы тиіс.

Нөлдік деңгейдегі қосалқы позиция блогында жоғары деңгейлі қосалқы позиция блогынан мұраға қалған INTEGRITY абстрактілі мәні болса да (7.3.9 қараңыз), тиісті БДБ әрекеті тек нөлдік қосалқы позиция блогына ғана қолданылады. Сондай-ақ, 7.3.7-де ENCRYPTION абстрактілі мәнін мұрагерлікке жол берілмейтінін ескеру қажет, сондықтан егер БДБ шифрланған болса, ENCRYPTION абстрактілі мәні тиісті SBG нөлдік деңгейіне жазылуы керек.

7.3.5 Түбірлік тақырыптар мен қосалқы позициялар блоктары CBEFF_subheader_count деректер элементінің барлық абстрактілі мәндерін қолдауы керек. Осы БДАФБҚ деректер элементінің абстрактілі деректері 0-ден бастап 255-ке дейінгі тұтас сандар болып табылады. БДАФБҚ БАЖ кешенді құрылымы кез-келген деңгей санын қолдай алады, бірақ бір деңгейдегі субтитр блоктарының максималды саны 255-ті құрайды. Қажет болған жағдайда бір деңгейде 255-тен астам объект орналастырылуы мүмкін, бұл жаңа сілтеменің басталуын қамтамасыз ететін қосалқы позицияның қосымша блогын жоғары деңгейге енгізу арқылы жүзеге асырылады.

7.3.6 БДАФБҚ деректер элементтері CBEFF_BDB_format_owner және CBEFF_BDB_format_type кем дегенде бір SBG деңгейінде немесе әрбір БДБ деңгейінде міндетті болып табылады. Егер жоғарыда аталған СБТ иерархиясы осы деректер элементтерінің екеуін де бір деңгейден артық қамтыса, онда БДБ-ға жақын деңгейдегі мән осы БДБ-ға қолданылатын мән ретінде түсіндіріледі.

7.3.7 БДАФБҚ деректер элементі CBEFF_BDB_encryption_options нөлдік деңгейдегі әрбір СБТ-да кодталады және БАЖ басқа деңгейлерінде СБТ-да кодталмайды.

Ескертпе - БДАФБҚ СБТ емес, тек БДБ шифрлауға мүмкіндік береді.

7.3.8 БДАФБҚ қосалқы позициясы нөлдік деңгейдің қосалқы позициясы болып табылмайды, CBEFF_subheader_count деректер элементінде келесі төменгі деңгейде орналасқан қосалқы позиция блоктарының санына сәйкес келетін абстрактілі мәнді кодтайды.

7.3.9 БДАФБҚ жетекші ұйымының форматы БАЖ-дың кешенді құрылымына (БДАФБҚ) сәйкес салынған БАЖ жазбасына мынадай талаптарды белгілейді:

a) төменгі деңгейдегі әрбір деректер элементі әдепкі бойынша 7.3.7 талаптарын ескере отырып, келесі жоғары деңгейдегі тиісті деректер элементінің абстрактілі мәнін мұра етуі керек;

b) егер деректер элементін жазу кезінде ішкі құрылым болса, онда әдепкі бойынша мұндай жазба оның мәніне сәйкес келуі керек.

7.4 БДАФБҚ БАЖ бірнеше құрылымын пайдаланып, жетекші БДАФБҚ ұйымының форматын айқындау

БДАФБҚ БАЖ-дың бірнеше құрылымы бір немесе бірнеше БАЖ-дарды қамтуы мүмкін БАЖ құрылымын анықтауды қажет ететін жетекші ұйымдар үшін балама ұсынады. Бірнеше БАЖ құрылымы БДАФБҚ жетекші ұйымға байланысты БАЖ-дарды ұйымдастыру және шарлау үшін өзінің құрылымын анықтауға мүмкіндік береді. Егер БДАФБҚ БАЖ кешенді құрылымының иерархиялық құрылымы оларды пайдалану үшін жетекші БДАФБҚ ұйымының талаптарына сай келмесе, бұл пайдалы болуы мүмкін.

БДАФБҚ БАЖ-дың бірнеше құрылымына сәйкес келетін жетекші ұйымның форматы бір немесе бірнеше БАЖ-ы бар және СБТ-дағы деректер элементтерін анықтайтын немесе осы деректер құрылымындағы кодталған БАЖ арасындағы навигацияны қолдайтын деректер құрылымында қосылуды қолдайтын бір және бірнеше БАЖ форматтарын айқындауы тиіс.

Ескертпе - Осы стандарт БАЖ-дың бірнеше құрылымына енгізілуі тиіс БАЖ-ға қандай да бір нақты талаптарды белгілемейді. БАЖ-дың бірнеше құрылымының бір түрі БДАФБҚ түбірінің тақырыбы ұғымын БДАФБҚ БАЖ күрделі құрылымынан алуы мүмкін (7.3 қараңыз), және БАЖ-дың әртүрлі типтерінің арасындағы навигацияға бір немесе бірнеше қосылған БАЖ шеңберінде осы байланыстар элементтерінің кейбір типтерінің көмегімен қол жеткізуге болады. Сонымен қатар, жетекші ұйымның пайдалану аймағы SBG БАЖ ретінде анықталуы мүмкін индекстік жазба БАЖ-дың қосылған жерін көрсетеді.

СФОБД БАЖ-дың бірнеше құрылымына сәйкес келетін жетекші ұйым форматының ерекшелігі оның жетекші ұйым форматына сәйкестігі туралы декларациясында                             (А қосымшасын қараңыз) ерекшелік БАЖ-дың бірнеше құрылымының данасына тағайындалған әрбір БАЖ-ға қол жеткізуді қолдайтындығы туралы мәлімдемелерді қамтуы керек.

БДБ

БДБ

БДБ

СБТ

х00-ге көрсеткіш

СБТ

БАЖ-2-ге көрсеткіш

АҚБ

АҚБ

БАЖ 3-ке көрсеткіш

БДБ

БАЖ 3

БАЖ 2

БАЖ 1

3-сурет - БАЖ-дың бірнеше құрылымына негізделген БАЖ-дың алғашқы мысалы

1-мысал - Бұл мысал БАЖ-дың бірнеше құрылымын суреттейді, онда БАЖ бір SBG-ден екіншісіне көрсеткіштер арқылы «аяғына дейін» байланысты болады. Жетекші ұйымның кез-келген қолданыстағы немесе жаңа форматын сілтегіш деректер элементін қосу арқылы осы құрылымды қолдауға бейімдеуге болады (9.37 қараңыз). Егер бұл пайдалы болса, онда СБТ-ны» көрсететін «жетекші ұйымның» көрсетілген БАЖ-дың форматын, сонымен қатар келесі БАЖ туралы басқа ақпаратты анықтай алады, бұл қосымшаның үшінші БАЖ-ға қарағанда осы СБТ-ны көбірек қарастыру керектігін шешуге көмектеседі. Айта кету керек, 3-ші БАЖ-да көрсеткіштің мәні нөлге тең, бұл абстрактілі мәннің кодталуына сәйкес келеді no SUBSEQUENT БАЖ. Егер төртінші БАЖ қосылса, алдыңғы БАЖ-дар үшін қажет болатын жалғыз өзгеріс-SBJ 3-тегі көрсеткішті қайта қарау керек.

Түбірлік СБТ

БАЖ саны

АҚБ

АҚБ

АҚБ

БДБ

БДБ

БДБ

3-көрсеткіш

СБТ БАЖ 3

СБТ БАЖ 2

СБТ БАЖ 1

БДБ әрекет ету кезеңі

БДБ әрекет ету кезеңі

БДБ әрекет ету кезеңі

Биометриялық тип

Биометриялық тип

Биометриялық тип

2-көрсеткіш

1-көрсеткіш

БАЖ көптік құрылымы

4-сурет-БАЖ-дың бірнеше құрылымына негізделген БАЖ-дың екінші мысалы

2-мысал - Бұл ақпараттық мысал БАЖ-дың мүмкін болатын бірнеше құрылымын суреттейді, онда түбірлі СБТ құрылымдағы басқа БАЖ-дарды тікелей көрсететін деректер элементтерін қамтиды; түбірлі СБТ-мен байланысты БДБ жоқ екеніне назар аудару керек. БАЖ-дың бірнеше құрылымы БДАФБҚ БАЖ-дың күрделі құрылымына ұқсас, бірақ оны құру және өңдеу оңай. Түбірлі СБТ жалпы құрылымға БАЖ қосылған немесе жойылған кезде тиісті деректер элементтерінің көмегімен жаңартылуы мүмкін. Көрсеткіш деректерінің элементтері нақты көрсетілген БАЖ туралы ақпаратты қамтитын СБТ түбіріндегі деректердің репликацияланған құрылымының бөлігі болуы мүмкін. Мысалы, егер бірнеше БАЖ құрылымы бір пайдаланушыны білдірсе, Жалпы құрылымдағы әрбір БАЖ-ДА сол пайдаланушыдан биометриялық деректердің бір түрі болуы мүмкін (мысалы, ирис, саусақ ізі, дауыс және т.б.) және қолданба SBG түбірінде сипаттамалық деректерді өңдеуге қол жеткізуді шешу үшін қолдана алады.

7.5 БДАФБҚ БАЖ -ның өздігінен сәйкестендіретін қарапайым құрылымын пайдаланып, БДАФБҚ жетекші ұйымның форматын айқындау

Өздігінен сәйкестендіретін қарапайым БДАФБҚ құрылымын пайдаланып, жетекші БДАФБҚ ұйымының форматын айқындау жөніндегі талаптар мынадай талаптарды қоспағанда, 7.2-де айқындалған БДАФБҚ БАЖ-дың қарапайым құрылымына арналған талаптармен бірдей:

a) SBG-нің алғашқы төрт байттары «SBIR» таңбаларын ASCII екілік көрінісі ретінде сериялық он алтылық байттарда кодтауы керек (53, 42, 49 және 52);

b) «SBIR» таңбалық жолынан кейінгі SBG алғашқы екі өрісі cbeff_bir_self_id_owner және CBEFF_BIR_self_id_type деректер элементтерін кодтауы керек;

c) егер клиент форматының құрылымын өңдеу үшін BIR ұзындығын білу қажет болса, онда келесі өріс клиент анықтаған деректер элементін кодтайды, осылайша БАЖ-дың ұзындығын анықтауға мүмкіндік береді. Алайда, егер БАЖ-дың ұзындығы қажет болмаса немесе кодтаудың ажырамас бөлігі болса (мысалы, TLV немесе XML сияқты тегтелген деректер форматтарында), онда жүктеме ұзындығының өрісін анықтау үшін патрон форматы қажет емес.

8 БАЖ түрлендіруді жүзеге асыру

8.1 Жалпы ережелер

Түрлендіруші бағдарламалық қамтылым БДАФБҚ жетекші ұйымының бір форматынан (бастапқы БАЖ) БДАФБҚ жетекші ұйымының сол немесе басқа форматын пайдаланатын жаңа БАЖ-ға (нысаналы БАЖ-ға) түрлендіруді жүзеге асырады. Мұндай өзгерістер былай жүзеге асырылады.

8.2 Нөмірленген абстрактілі мәндерді түрлендіру

9-бөлімде көрсетілген жағдайларды қоспағанда, абстрактілі мәндердің нөмірленген тізімі бар БДАФБҚ деректерінің элементтері (міндетті немесе міндетті емес) а) және b) тізбелерге сәйкес түрлендіріледі:

Ескертпелер

1-ескертпе - 9-бөлімде кодталған абстрактілі мән нысаналы БАЖ-ДА белгіленген БДАФБҚ болып табылмайтын және бастапқы БАЖ-ДА абстрактілі мәнмен байланысы жоқ, ал жергілікті өзгеріс ретінде енгізілген жағдайлар үшін басқа талаптар белгіленген.

a) егер бастапқы БАЖ-ДАҒЫ абстрактілі мән БДАФБҚ жетекші ұйымының форматымен қолдау тапса, онда абстрактілі мән нысаналы БАЖ-ға ауыстырылады;

b) егер бастапқы БАЖ-ДАҒЫ абстрактілі мән БДАФБҚ жетекші ұйымының форматымен қолдау таппаса, онда мұндай абстрактілі мән нысаналы БАЖ-ДА осы БДАФБҚ деректер элементі үшін NO VALUE AVAILABLE ретінде көрсетіледі.

2-ескертпе - Егер деректер элементіне қолдау көрсетілмесе, онда патронның форматы осындай жағдайда жұмыс істеу үшін нақты нұсқауларды анықтамаса, мән түрлендіруде жоғалады. Сондай-ақ, қосымшада сәйкес келмейтін форматтарды анықтау және түрлендіру шығындарын болдырмау үшін пайдаланылуы мүмкін тұтынушы форматының сәйкестігі туралы мәлімдемелер туралы ақпарат бар.

8.3 Нөмірленбеген деректер элементтерінің мәндерін түрлендіру

Абстрактілі мәндері реттелген белгілердің реттілігі, байттардың бірізділігі, күні немесе ондық мәні болып табылатын БДАФБҚ (міндетті немесе міндетті емес) деректер элементтері үшін деректер элементтерінің мәндерін жазу 9-бөлімде белгіленгенге сәйкес келуі тиіс.

9 БДАФБҚ деректер элементтері

9.1 Жалпы ережелер

Осы бөлімде БДАФБҚ белгілеген деректер элементтерінің әрқайсысы үшін анықтамалар мен абстрактілі мәндер белгіленген. 9-бөлімнің тармақтары мынадай тәртіппен реттелген:

а) деректер элементінің атауы бойынша алфавиттік тәртіппен деректердің міндетті элементтері (9.2-9.8):

b) қосымша деректер элементтері алфавиттік ретпен олардың атаулары бойынша (9.8-9.42), Cbeff_БДБ_biometric_type қоспағанда, CBEFF_БДБ_biometric_subtype.

Өздігінен сәйкестендіретін БАЖ-дарды қоспағанда, БДАФБҚ жетекші ұйымы форматының ерекшелігінде деректер элементтерінің тәртібіне қатысты ешқандай шектеулер қоймайды (7.1.10 қараңыз).

9.2 CBEFF_BDB_format_owner деректер элементі

9.2.1 Атрибуттар

Қосу:

Міндетті.

Абстрактілі мәндер:

- Тұтас сан 0 (мән жоқ)

- 0-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны:

Мазмұны: бұл деректер элементінің мәні стандарттау органын, жұмыс тобын, өнеркәсіптік консорциумды немесе осы мәнді қамтитын БДБ және SBZ форматтарын орнатқан басқа БДАФБҚ биометриялық ұйымын анықтайды. БДАФБҚ БДАФБҚ форматын белгілейтін ұйымдардың тіркеу органында тіркелуін және осы деректер элементінде жазатын бірегей сәйкестендіргіші болуын талап етеді. Бұл сәйкестендіргіш                      16 биттік тұтас оң сан болып табылады. Осы деректер элементінің абстрактілі мәндері - бұл сәйкестендіргіштің барлық мүмкін мәндерінің жиынтығы, олардың әрқайсысы жетекші БДАФБҚ ұйымының форматтарымен қамтамасыз етілуі керек. CBEF_BDB_format_owner мәні БДБ белгілі бір форматқа сәйкес келмеген жағдайда ғана қолжетімді емес мәнге орнатылады (және иесі жоқ), әйтпесе ол 1-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сан болып табылады.

ISO/IEC 19785-2 БТОР-дан NO VALUE AVAILABLE кодтау үшін сақталған кез-келген биометриялық ұйымға нөлдік мән бермеуді талап етеді.

Ескертпе - CBEFF_BDB_FORMAT_OWNER деректер элементінде пайдаланылған БДАФБҚ қатысушы ұйымының сәйкестендіргіші CBEFF_BDB_format_type деректер элементінде пайдаланылған БДБ форматының сәйкестендіргішімен бірге (9.3 қараңыз) нақты БДБ форматын бірегей сәйкестендіреді.

Ескертпе - БДБ форматындағы сәйкестендіргіш тіркелуі мүмкін.

9.2.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

Бастапқы БАЖ-ды нысаналы БДБ-ға түрлендірген кезде, CBEFF_BDB_format_owner және CBEFF_BDB_format_type деректер элементтерінің абстрактілі мәндері өзгеріссіз қалуы керек. Егер БДБ түрлендірілсе, нысаналы БАЖ деректерінің тиісті элементтері форматтың иесін және нысаналы БАЖ форматының түрін анықтайды.

Ескертпе - БДБ форматын түрлендіру БДБ-де жасалған ақпаратты одан әрі пайдалану үшін қажет болуы мүмкін.

9.3 CBEFF_BDB_format_type деректер элементі

9.3.1 Жалпы ережелер

Ескертпе  -CBEFF_BDB_format_type деректер элементі 3.1-де анықталған «БДБ форматының сәйкестендіргіші» терминіне сәйкес келеді.

9.3.2 Атрибуттар

Қосу: Міндетті.

Абстрактілі мәндер:

- Тұтас сан 0 (мән жоқ)

- 0-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны: деректер элементі CBEFF_BDB_FORMAT_TYPE сәйкестендіргіші CBEFF_BDB_format_owner деректер элементіне жазылған БДАФБҚ қатысушы ұйымы белгілеген нақты БДБ форматын анықтайды. Бұл БДАФБҚ қатысушы ұйымы, мысалы, стандарттау жөніндегі орган, өнеркәсіптік консорциум тіркеген және жариялаған бдбқ стандартталған форматы болуы мүмкін немесе стандартталмаған жарияланбаған формат болуы мүмкін. БДБ сәйкестендіргішін тіркеу міндетті емес. Тіркелген немесе тіркелмеген сәйкестендіргіш 16 биттік тұтас оң санды білдіреді және нақты БДАФБҚ қатысушы ұйымы белгілеген форматты бірегей сәйкестендіреді. Осы деректер элементінің абстрактілі мәндері - бұл сәйкестендіргіштің барлық мүмкін мәндерінің жиынтығы, олардың әрқайсысы жетекші БДАФБҚ ұйымының форматтарымен қамтамасыз етілуі керек.

9.3.3 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.1.2 қараңыз.

9.4 CBEFF_BDB_encryption_options деректер элементі

9.4.1 Атрибуттар

Қосу: міндетті (9.3.2 қараңыз).

Абстрактілі мәндер:

- NO ENCRYPTION: БДБ шифрланбаған;

- ENCRYPTION: БДБ шифрланған.

Мазмұны: Бұл деректер элементін кодтау БДБ шифрланғанын немесе шифрланбағанын анықтайды.

9.4.2 БДАФБҚ жетекші ұйымы форматының ерекшеліктеріне қойылатын талаптар

БДАФБҚ жетекші ұйымының форматы мына талаптарға сәйкес келуі керек:

a) БДАФБҚ жетекші ұйымдарының форматтары абстрактілі мәндердің кем дегенде біреуін қолдауы керек.

Ескертпе - Егер БДАФБҚ жетекші ұйымының форматы осы деректер элементі үшін бір ғана абстрактілі мәнді қолдаса, бұл абстрактілі мәнді жазбайды.

Егер БДАФБҚ жетекші ұйымының форматы ENCRYPTION абстрактілі мәнін қолдаса, онда мұндай ақпарат БДАФБҚ жетекші ұйымының форматының ерекшелігінде алдын ала орнатылған жағдайларды қоспағанда, CBEFF_SB_format_owner және CBEFF_SB_format_type деректер элементтеріне қолдау көрсетілуі тиіс;

CBEFF_BDB_encryption_options деректер элементі қажет болмаса, сондай-ақ қауіпсіздік құралдары туралы ақпарат басқа жолмен көрсетілсе, қолдау көрсетілмеуі мүмкін;

БДАФБҚ БАЖ кешенді құрылымына сәйкес салынған БАЖ-ДА CBEFF_BDB_encryption_options деректер элементі нөлдік деңгейдегі ішкі тақырыптарда ұсталуы тиіс.

9.4.3 Түрлендіруге қойылатын талаптар

егер БДБ шифрланған бөлігі өзгермесе, қайта құру кезінде бастапқы БАЖ осы деректер элементінің нысаналы абстрактілі мәні бұрынғыдай қалуы тиіс. Бұл жағдайда нысаналы БДБ үшін осы деректер элементінің дерексіз мәні мақсатты БАЖ-ға жазылады. Егер нысаналы БДБ деректер элементінің дерексіз мәні ENCRYPTION болса, онда СБЖ мақсатты БАЖ 9.4.2 b) санамалауында көрсетілгенге сәйкес келуі керек.

Ескертпе - CBEFF_BDB_encryption_options деректер элементін түрлендіру болашақта оны пайдалану үшін қажет.

9.5 CBEFF_BIR_integrity_options деректер элементі

9.5.1 Атрибуттар

Қосу:

Міндетті.

Абстрактілі мәндер:

- NO INTEGRITY: БАЖ тұтастығы қамтамасыз етілмейді;

- INTEGRITY: БАЖ тұтастығын қамтамасыз етеді.

Мазмұны:

Осы деректер элементінің жазбасы БАЖ-дың тұтастығын қамтамасыз ету алгоритмінің қолданылғанын анықтайды.

9.5.2 БДАФБҚ жетекші ұйымы форматының ерекшеліктеріне қойылатын талаптар

БДАФБҚ жетекші ұйымының форматы мына талаптарға сәйкес келуі керек:

a) БДАФБҚ жетекші ұйымдарының форматтары осы деректер элементі үшін кем дегенде бір абстрактілі мәнді қолдауы керек. Егер БДАФБҚ жетекші ұйымының форматы осы деректер элементі үшін бір ғана абстрактілі мәнді қолдаса, онда бұл деректер элементі нөлдік ұзындық өрісі ретінде жазылуы мүмкін;

Егер БДАФБҚ жетекші ұйымының форматы INTEGRITY абстрактілі мәнін қолдаса, онда мұндай ақпарат БДАФБҚ жетекші ұйымының форматының ерекшелігінде алдын ала орнатылған жағдайларды қоспағанда, CBEFF_SB_format_owner және CBEFF_SB_format_type деректер элементтеріне қолдау көрсетілуі тиіс.

9.5.3 Түрлендіруге қойылатын талаптар

Бастапқы БАЖ-ды осы деректер элементінің нысаналы абстрактілі мәніне айналдырған кезде, нысаналы БАЖ-ДА тұтастықты қамтамасыз ету механизмін қолдануды анықтайды. Егер осы деректер элементінің абстрактілі мәні нысаналы БАЖ - INTEGRITY болса, онда SBG нысаналы БАЖ 9.5.2-де көрсетілгенге сәйкес келуі керек.

9.6 CBEFF_BIR_self_id_owner деректер элементі

9.6.1 Атрибуттар

Қосу: - БАЖ-дың өздігінен сәйкестендіретін қарапайым құрылымына сәйкес келетін БАЖ-ға міндетті;

- БДАФБҚ БАЖ қарапайым құрылымында болмауы.

CBEFF_BIR_self_id_owner деректер элементі CBEFF_BIR_SELF_ID_TYPE деректер элементі болмаған жағдайда, БДАФБҚ жетекші ұйымының форматына енгізілмеуі тиіс (9.7 қараңыз).

Абстрактілі мәндер: 1-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны:

Осы деректер элементінің жазбасы ағымдағы СБТ үшін БДАФБҚ жетекші ұйымы болып табылатын БДАФБҚ қатысушы ұйымды сәйкестендіреді. БДАФБҚ ұйымдардан осы деректер элементінде кодталуы керек бірегей сәйкестендіргішті алу үшін тіркеу органында тіркелуді талап етеді. Бұл сәйкестендіргіш 16 биттік тұтас оң сан болып табылады. Осы деректер элементінің абстрактілі мәндері-бұл сәйкестендіргіштің барлық мүмкін мәндерінің жиынтығы, олардың әрқайсысы жетекші БДАФБҚ ұйымының форматтарымен қамтамасыз етілуі керек.

9.6.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан жетекші БДАФБҚ ұйымының нысаналы форматына түрлендіру кезінде нысаналы БАЖ-дың абстрактілі мәні жетекші ұйымның форматының нысаналы БАЖ-ға ұсынылған талаптарына сәйкес келуі тиіс. Сондай-ақ, бұл деректер элементінің мәні қолжетімді болмауы мүмкін.

9.7 CBEFF_BIR_self_id_type деректер элементі

9.7.1 Атрибуттар

Қосу: - БАЖ-дың өздігінен сәйкестендіретін қарапайым құрылымына сәйкес келетін БАЖ-ға міндетті;

- БДАФБҚ БАЖ қарапайым құрылымында болмауы.

CBEFF_BIR_self_id_type деректер элементі CBEFF_BIR_SELF_ID_OWNER деректер элементі болмаған жағдайда, БДАФБҚ жетекші ұйымының форматына енгізілмеуі тиіс (9.5 қараңыз).

Абстрактілі мәндер: 1-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны: осы деректер элементінің жазбасы ағымдағы БАЖ үшін жетекші БДАФБҚ ұйымы форматының сәйкестендіргішін айқындайды. Осы форматты иеленетін БДАФБҚ жетекші ұйымы оған сәйкестендіргіш тағайындауы және тіркеу органында тіркеуі тиіс. Бұл сәйкестендіргіш 16 биттік тұтас оң сан болып табылады. Осы деректер элементінің абстрактілі мәндері-бұл сәйкестендіргіштің барлық мүмкін мәндерінің жиынтығы, олардың әрқайсысы жетекші БДАФБҚ ұйымының форматтарымен қамтамасыз етілуі керек.

9.7.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.6.2 қараңыз.

9.8 CBEFF_subheader_count деректер элементі

Қосу:

- БДАФБҚ БАЖ кешенді құрылымына сәйкес белгіленген жетекші ұйым форматтарында міндетті түрде (7.3 қараңыз);

- БДАФБҚ БАЖ басқа құрылымдарына сәйкес орнатылған БДАФБҚ жетекші ұйымының форматтарында осы деректер элементінің болмауына жол беріледі (7.2, 7.4 немесе 7.5 қараңыз).

Абстрактілі мәндер: 0-ден бастап 255-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны: осы деректер элементінің жазбасы түбір тақырыбынан немесе ағымдағы ішкі тақырыптан кейінгі деңгейде субтитр блоктарының санын анықтайды (7.3.3 қараңыз). Күрделі құрылымның төменгі деңгейінде бұл деректер элементінің абстрактілі мәні нөлдік мәнге ие.

9.9 CBEFF_БДБ_biometric_type деректер элементі

9.9.1 Атрибуттар

Қосу: Міндетті емес.

Абстрактілі мәндер: 1-кесте бойынша.

Мазмұны: осы деректер элементінің жазбасы БДАФБҚ БАЖ қарапайым құрылымының БДБ-да немесе БДАФБҚ БАЖ кешенді құрылымындағы нөлдік деңгейдегі ішкі тақырыптар блоктарының БДБ-да сақталатын биологиялық не іс-қимыл сипаттамаларының типін айқындайды.

1-кесте - CBEFF_БДБ_biometric_type деректер элементінің абстрактілі мәндері

| Абстрактілі мәнінің атауы | Байланысты ішкі типінің болуы (9.9 қараңыз) |
| --- | --- |
| NO VALUE AVAILABLE | Жоқ |
| MULTIPLE BIOMETRIC TYPES | Жоқ |
| DNA | Жоқ |
| EAR | Иә |
| FACE | Жоқ |
| FINGER | Иә |
| FOOT | Иә |
| GAIT | Жоқ |
| HAND GEOMETRY | Иә |
| IRIS | Иә |
| KEYSTROKE | Жоқ |
| LIP MOVEMENT | Жоқ |
| PRESENTATION ATTACK DATA | Жоқ |
| RETINA | Иә |
| SCENT | Жоқ |
| SIGNATURE-SIGN | Жоқ |
| VEIN | Иә |
| VOICE | Жоқ |

Ескертпе - BODY PHOTOGRAPHY, FRICTION RIDGE және THERMAL - бұл осы нұсқа үшін жаңа элементтер.

БДАФБҚ жетекші ұйымдары жоғарыда аталған абстрактілі мәндердің кез-келген жиынтығын қолдана алады және нақты пайдалану саласына қажетті қосымша абстрактілі мәндерді орната алады. Деректер қосымша абстрактілі мәндерді еркін түрде жазуға рұқсат етіледі, мысалы, кодталған белгілердің кестелерін қолданып, сонымен қатар осы деректер элементінің мәні - MULTIPLE BIOMETRIC TYPES кезінде жеке типтерді тізімдеу мүмкіндігі қарастырылуы мүмкін.

9.9.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

8.1 қараңыз.

Егер жетекші ұйымның бастапқы форматы БДАФБҚ 1-кестеде көрсетілген абстрактілі мәндердің комбинациясы болып табылатын қосымша абстрактілі мәндер қатарын көрсету үшін кодталған таңбалар кестелерін пайдаланса, ал жетекші ұйымның нысаналы форматы БДАФБҚ мұндай кодталған таңбалар кестелерін пайдаланбаса, онда осы деректер элементі үшін нысаналы форматта MULTIPLE BIOMETRIC TYPES абстрактілі мәні орнатылуы керек.

9.10 CBEFF_БДБ_biometric_subtype деректер элементі

9.10.1 Атрибуттар

Қосу: Міндетті емес.

Абстрактілі мәндер: 2-кестені қараңыз.

Мазмұны: CBEFF_БДБ_biometric_subtype деректер элементінің абстрактілі мәндері CBEFF_БДБ_biometric_type деректер элементінің абстрактілі мәндері үшін анықтамалық ақпарат ретінде қолданылады.

CBEFF_БДБ_biometric_type-де кодталған абстрактілі мән бірнеше ішкі типінің қолдайтын БДБ құра алатын биометриялық технология болған кезде абстрактілі мәндердің комбинациясына жол берілмейді, тек NO VALUE AVAILABLE кез-келген басқа абстрактілі мәнмен бірге қолданылмауы керек. CBEF_БДБ_biomeric_type типінің бірнеше мәндері болған кезде, CBEFF_ БДБ_biometric_subtype биометриялық типке қатынасы анық емес болған жағдайда ғана қосылуы керек.

CBEF_БДБ_biometric_subtype білікті және білікті емес абстрактілі мәндері анықталған. Мысалы, LEFT INDEX мен RIGHT INDEX сараланады, ал INDEX емес сараланады. Орындаушы БДБ деректерінің нақты шығу тегін білмеген кезде біліксіз мәндер пайдалы.

1-мысал - Егер БДАФБҚ жетекші ұйымының форматы CBEFF_БДБ_biometric_type деректер элементінің RETINA абстрактілі мәнін қолдаса, онда бұл формат CBEFF_БДБ_biometric_subtype деректер элементі үшін LEFT және right абстрактілі мәндерін пайдалана алады.

2-мысал - Егер гипотетикалық биометриялық көздің ирисін тіркеу құрылғысы екі дереккөздің де деректерін қамтитын БІР БДБ құра алса, онда сол және оң абстрактілі мәндер осы БДБ-ны сипаттау үшін бірге қолданылады.

3-мысал - CBEFF BIR бірнеше құрылымында үйкеліс жоталары туралы деректерді жинау үшін биометриялық тип-бұл фрикционды жоталар, ал ішкі типтерінің биометриялық абстрактілі мәндері-ұсынылған үйкеліс жоталары туралы деректер түрін көрсету үшін PALM және WRIST

2-кесте - CBEFF_БДБ_biometric_subtype деректер элементінің абстрактілі мәндері

Абстрактілі мәнінің атауы

NO VALUE AVAILABLE RIGHT LEFT LEFT THUMB LEFT INDEX FINGER LEFT MIDDLE FINGER LEFT RING FINGER LEFT LITTLE FINGER RIGHT THUMB RIGHT INDEX FINGER RIGHT MIDDLE FINGER RIGHT RING FINGER RIGHT LITTLE FINGER LEFT PALM LEFT BACK OF HAND LEFT WRIST RIGHT PALM RIGHT BACK OF HAND RIGHT WRIST THUMB INDEX FINGER MIDDLE FINGER RING FINGER LITTLE FINGER PALM BACKOF HAND WRIST

Ескертпе - БДБ форматының сипаттамасы осы абстрактілі мәндердің қайсысы осы БДБ форматында қолданылатынын анықтайды.

БДАФБҚ жетекші ұйымының форматтарына осы абстрактілі мәндердің кез-келген жиынтығын қолдануға және ұсынылған пайдалану аймағы талап ететіндей қосымша абстрактілі мәндерді анықтауға рұқсат етіледі. Бұл қосымша абстрактілі мәндерге жеке түрлердің нақты тізімін қолдау үшін биттік карта ұсынған кездейсоқ мәндер комбинациясы кіруі мүмкін. БДАФБҚ патрондарының форматтарына абстрактілі мәндердің рұқсат етілген комбинациясын анықтауға рұқсат етіледі.

БДБ форматының сипаттамасы осы мәндердің қайсысы (бар болса) анықтайды CBEFF_БДБ_biometric_subtype осы БДБ форматына қолданылады. Алайда, CBEFF_БДБ_biometric_type және CBEFF_БДБ_biometric_subtype мәндерінің кейбір комбинациялары әдетте 3-кестеде көрсетілгендей қолдау көрсетіледі.

3-кесте-CBEFF_БДБ_biometric_subtype типтік қолдау көрсетілетін мәндер

|  | CBEFF_БДБ_biometric_type values |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBEFF_БДБ_biometric_subtype values | FINGER | IRIS | RETINA | HAND-GEOMETRY | VEIN | EAR | FOOT | FRIC TION RIDGE | THER MAL |
| LEFT | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| RIGHT | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| THUMB | X |  |  |  | X |  |  | X | X |
| LEFT THUMB | X |  |  |  | X |  |  | X | X |
| RIGHT THUMB | X |  |  |  | X |  |  | X | X |
| INDEX FINGER | X |  |  |  | X |  |  | X | X |
| LEFT INDEX FINGER | X |  |  |  | X |  |  | X | X |
| RIGHT INDEX FINGER | X |  |  |  | X |  |  | X | X |
| MIDDLE FINGER | X |  |  |  | X |  |  | X | X |
| LEFT MIDDLE FINGER | X |  |  |  | X |  |  | X | X |
| RIGHT MIDDLE FINGER | X |  |  |  | X |  |  | X | X |
| RING FINGER | X |  |  |  | X |  |  | X | X |
| LEFT RING FINGER | X |  |  |  | X |  |  | X | X |
| RIGHT RING FINGER | X |  |  |  | X |  |  | X | X |
| LITTLE FINGER | X |  |  |  | X |  |  | X | X |
| LEFT LITTLE FINGER | X |  |  |  | X |  |  | X | X |
| RIGHT LITTLE FINGER | X |  |  |  | X |  |  | X | X |
| PALM |  |  |  |  | X |  |  | X | X |
| LEFT PALM |  |  |  |  | X |  |  | X | X |
| RIGHT PALM |  |  |  |  | X |  |  | X | X |
| BACK OF HAND |  |  |  |  | X |  |  | X | X |
| LEFT BACK OF HAND |  |  |  |  | X |  |  | X | X |
| RIGHT BACK OF HAND |  |  |  |  | X |  |  | X | X |
| WRIST |  |  |  |  | X |  |  | X | X |
| LEFT WRIST |  |  |  |  | X |  |  | X | X |
| RIGHT WRIST |  |  |  |  | X |  |  | X | X |

9.10.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

8.2 қараңыз.

9.11 CBEFF_БДБ_capture_device_type_owner деректер элементі

9.11.1 Атрибуттар

Қосу: қосымша: CBEFF_БДБ_capture_device_type_owner деректер элементі CBEFF_БДБ_ capture_device_type деректер элементі болмаған жағдайда жетекші ұйым форматына қосылмауы керек (9.11 қараңыз).

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 1-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны: бұл деректер элементі БДБҚ құру кезінде пайдаланылған биометриялық деректерді жинау құрылғысы тиесілі тіркелген БДАФБҚ қатысушы ұйымды сәйкестендіреді (егер ондай болса). CBEFF_БДБ_capture_device_owner деректер элементінде БДАФБҚ қатысушы ұйымы болуы керек (тіркеу органы тағайындаған                       16 биттік тұтас оң сан). ISO/IEC 19785-2 тіркеу органынан БДАФБҚ қатысушы қандай да бір ұйымға (0х0000) нөлдік мән бермеуді талап етті. Жетекші ұйым форматының сипаттамалары үшін бұл мәнді NO VALUE AVAILABLE үшін кодтау ретінде пайдалану пайдалы болуы мүмкін.

9.11.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан БДАФБҚ жетекші ұйымының нысаналы форматына түрлендіру кезінде осы деректер элементінің алынатын мәні нысаналы бажды пайдалану шарттарына сәйкес келуі тиіс. Сондай-ақ, бұл деректер элементінің мәні қолжетімді болмауы мүмкін.

9.12 CBEFF_БДБ_capture_device_type деректер элементі

9.12.1 Жалпы ережелер

Ескертпе - Бұл деректер элементі 4.10-да анықталған «биометриялық деректерді жинау құрылғысының сәйкестендіргіші» терминіне сәйкес келеді.

9.12.2 Атрибуттар

Қосу: қосымша: CBEFF_БДБ_capture_device_type деректер элементі CBEFF_БДБ_capture_ device_type_owner деректер элементі болмаған жағдайда жетекші ұйым форматына қосылмауы керек (9.10 қараңыз).

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 1-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны: бұл деректер элементі БДБ құру кезінде қолданылатын биометриялық деректерді жинау құрылғысын анықтайды (бар болса). Биометриялық деректерді жинау құрылғысының сәйкестендіргіші - бұл биометриялық деректерді жинау құрылғысының әзірлеушісі немесе иесі болып табылатын және CBEFF_БДБ_capture_device_owner деректер элементімен анықталатын БДАФБҚ қатысушы ұйымы берген 16 биттік тұтас оң сан.

9.12.3 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан БДАФБҚ жетекші ұйымының нысаналы форматына түрлендіру кезінде осы деректер элементінің алынатын мәні нысаналы бажды пайдалану шарттарына сәйкес келуі тиіс. Сондай-ақ, бұл деректер элементінің мәні қолжетімді болмауы мүмкін.

9.13 CBEFF_БДБ_challenge_response деректер элементі

9.13.1 Атрибуттар

Қосу: Міндетті емес.

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- нөл, бір немесе одан да көп байт.

Мазмұны: бұл деректер элементінің жазбасында БДБ құрамындағы биометриялық үлгіні қолданып, биометриялық тексеруге тырысатын пайдаланушыға қоңырау немесе шақыру үшін пайдаланылатын деректер бар. Жетекші ұйым форматының ерекшеліктері жетекші ұйым форматында немесе тиісті БДБ-да көрсетілген шифрлау әдістерін пайдаланып, осы деректер элементінің мазмұнын шифрлауға рұқсат беруі мүмкін, бірақ міндетті емес. Деректер элементі үшін NO VALUE AVAILABLE-тен басқа мәндерді қамтитын жетекші ұйымдардың форматтары абстрактілі деректердің мазмұнын анықтауы керек.

Мысал - Егер биометриялық тип дикторды тануға арналған дауыс болса, онда бұл элементті биометриялық жүйе тақырыпты айтуды сұрайтын сөйлемді сақтау үшін немесе сөйлемді сақтайтын дерекқорға меңзерді сақтау үшін пайдалануға болады. Трансформацияға қойылатын талаптар.

CBEFF_БДБ_challenge_response деректер элементі (оның мазмұнын қоса) БДБ мазмұны үшін нақты болуы мүмкін. Түрлендіргіш бағдарламалық қамтылым мазмұнды бастапқы БАЖ-дан нысаналы БАЖ-ға тікелей көшіруі керек, тек нысаналы БАЖ-дың жетекші ұйымының форматы тек NO VALUE AVAILABLE мәнін қолдайтын жағдайларды қоспағанда..

NO VALUE AVAILABLE -ға ауыстыру БДБ-ны жарамсыз етуі мүмкін.

9.14 CBEFF_БДБ_comparison_algorithm_owner деректер элементі

9.14.1 Атрибуттар

Қосу: қосымша: CBEFF_БДБ_comparison_algorithm_owner деректер элементі CBEFF_БДБ_ comparison_algorithm_type деректер элементі болмаған жағдайда жетекші ұйым форматына қосылмауы керек (9.14 қараңыз).

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 1-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны: CBEFF_БДБ_comparison_algorithm_owner деректер элементі нақты БДБ құру кезінде қолданылған салыстыру алгоритміне ие БДАФБҚ қатысушы ұйымды анықтайды (егер бар болса). CBEFF_БДБ_comparison_algorithm_owner деректер элементінде жазылған БДАФБҚ қатысушы ұйымының сәйкестендіргіші тіркеу органы берген 16 биттік тұтас оң сан болып табылады. ISO/IEC 19785-2 тіркеу органынан БДАФБҚ қатысушы ұйымының сәйкестендіргіші ретінде нөлдік мән (0x0000) бермеуін талап етеді. Жетекші ұйым форматтарының ерекшеліктерінде БДАФБҚ нөлдік мәні (0x0000) NO VALUE AVAILABLE абстрактілі мәнін жазу үшін пайдаланылуы мүмкін.

9.14.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан БДАФБҚ жетекші ұйымының нысаналы форматына түрлендіру кезінде осы деректер элементінің алынатын мәні нысаналы бажды пайдалану шарттарына сәйкес келуі тиіс. Сондай-ақ, бұл деректер элементінің мәні қолжетімді болмауы мүмкін.

9.15 CBEFF_БДБ_comparison_algorithm_type деректер элементі

9.15.1 Атрибуттар

Бұл деректер элементі 3.25-те анықталған «салыстыру алгоритмінің сәйкестендіргіші» терминіне сәйкес келеді.

Қосу: қосымша: CBEFF_БДБ_comparison_algorithm_type деректер элементі CBEFF_БДБ_ comparison_algorithm_owner деректер элементі болмаған жағдайда жетекші ұйым форматына қосылмауы керек (9.14 қараңыз).

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 1-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны: деректер элементі CBEFF_БДБ_comparison_algorithm_type нақты БДБ құру кезінде қолданылған салыстыру алгоритмін анықтайды (бар болса). Салыстыру алгоритмінің сәйкестендіргіші - бұл өнімді құрған немесе иелік ететін тіркелген БДАФБҚ мүше ұйымы тағайындаған 16 биттік тұтас оң сан және CBEFF_БДБ_comparison_algorithm_owner деректер элементінде жазылған сәйкестендіргіш.

9.15.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан БДАФБҚ жетекші ұйымының нысаналы форматына түрлендіру кезінде осы деректер элементінің алынатын мәні нысаналы бажды пайдалану шарттарына сәйкес келуі тиіс. Сондай-ақ, бұл деректер элементінің мәні қолжетімді болмауы мүмкін.

9.16 CBEFF_БДБ_compression_algorithm_owner деректер элементі

9.16.1 Атрибуттар

Қосу: қосымша: CBEFF_БДБ_compression_algorithm_owner деректер элементі CBEFF_БДБ_ compression_algorithm_type деректер элементі болмаған жағдайда жетекші ұйым форматына қосылмауы керек (9.17 қараңыз).

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 1-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны: деректер элементі CBEFF_БДБ_compression_algorithm_owner нақты БДБ құру кезінде қолданылған сығымдау алгоритміне ие БДАФБҚ қатысушы ұйымын анықтайды (егер бар болса). CBEFF_БДБ_compression_algorithm_owner деректер элементінде жазылған БДАФБҚ қатысушы ұйымының сәйкестендіргіші тіркеу органы берген 16 биттік тұтас оң сан болып табылады. ISO/IEC 19785-2 тіркеу органынан БДАФБҚ қатысушы ұйымының сәйкестендіргіші ретінде нөлдік мән (0x0000) бермеуін талап етеді. Жетекші ұйым форматтарының ерекшеліктерінде БДАФБҚ нөлдік мәні (0x0000) NO VALUE AVAILABLE абстрактілі мәнін жазу үшін пайдаланылуы мүмкін..

9.16.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан БДАФБҚ жетекші ұйымының нысаналы форматына түрлендіру кезінде осы деректер элементінің алынатын мәні нысаналы бажды пайдалану шарттарына сәйкес келуі тиіс. Сондай-ақ, бұл деректер элементінің мәні қолжетімді болмауы мүмкін.

9.17 CBEFF_БДБ_compression_algorithm_type деректер элементі

9.17.1 Жалпы ережелер

Ескертпе - Бұл деректер элементі 4.24-те анықталған «сығымдау алгоритмінің сәйкестендіргіші» терминіне сәйкес келеді.

9.17.2 Атрибуттар

Қосу: қосымша: CBEFF_БДБ_compression_algorithm_type деректер элементі CBEFF_БДБ_ compression_algorithm_owner деректер элементі болмаған жағдайда жетекші ұйым форматына қосылмауы керек (9.16 қараңыз).

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 1-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны: деректер элементі CBEFF_БДБ_compression_algorithm_type нақты БДБ құру кезінде қолданылған сығымдау алгоритмін анықтайды (бар болса). Сығымдау алгоритмінің сәйкестендіргіші - бұл өнімді құрған немесе иелік ететін және сәйкестендіргіші CBEFF_БДБ_compression_algorithm_owner деректер элементінде жазылған тіркелген БДАФБҚ қатысушы ұйымы тағайындаған 16 биттік тұтас оң сан.

9.17.3 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан БДАФБҚ жетекші ұйымының нысаналы форматына түрлендіру кезінде осы деректер элементінің алынатын мәні нысаналы БАЖ-ды пайдалану шарттарына сәйкес келуі тиіс. Сондай-ақ, бұл деректер элементінің мәні қолжетімді болмауы мүмкін.

9.18 CBEFF_БДБ_creation_date деректер элементі

9.18.1 Атрибуттар

Қосу: Міндетті емес.

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 2000-01-01T00:00:00Z бастап 3000-12-31T23:59:59Z дейін.

Мазмұны: CBEFF_БДБ_creation_date деректер элементі БДБ құрамындағы биометриялық деректерді жинау күні мен уақытын анықтайды (ИСО 8601 сериясын қараңыз). БДАФБҚ жетекші ұйым форматының ерекшеліктерінде бір секундқа дейінгі дәлдікпен осы деректер элементі үшін абстрактілі мәндерді көздейді.

ВКВ күні уақытының сәті жасау күніне ақылға қонымды жақындауды білдіреді; БДАФБҚ күн уақыты бір секундқа дейінгі дәлдікпен тіркелуді талап етпейді. Жетекші ұйым форматының сипаттамалары қолдануға қойылатын ықтимал талаптарды ескере отырып, нақты пайдалану салаларына қатаң талаптар қоя алады. Бір секундта күндердің дәлдігін талап ететін БДАФБҚ жетекші ұйымдары өздерінің деректер элементін және абстрактілі мәндерін көрсете алады. Жетекші ұйымның форматын кодтау ISO 8601 сериялы кеңейтілген уақыт форматынан басқа форматты қолдана алады (және екілік форматты қолдана алады) абстрактілі күн-уақыт мәндері үшін.

Ескертпе

1 ISO 8601 сериялы күндер мен уақыттардың кеңейтілген форматы БДАФБҚ ерекшеліктерінде күн мен уақыттың абстрактілі мәндері бойынша қолданылады.

2 ВКВ - ISO 8601 сериясында анықталған coordinated Universal Time аббревиатурасы. Бұл серия «Z» таңбасын күн мен уақыт көрінісіндегі ВКВ белгісі ретінде анықтайды.

9.18.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

8.2 қараңыз.

Егер жетекші ұйымның нысаналы форматы БДАФБҚ уақытты өлшеу дәлдігінің басқа дәрежесімен абстрактілі мәндерді орнатса, онда олар БДАФБҚ белгілеген абстрактілі мәндерден ерекшеленеді. Алайда, БДАФБҚ жетекші ұйымының нысаналы форматтарының ерекшеліктерінде көп немесе аз дәрежеде абстрактілі мәндерден осы нысаналы форматтарда қарастырылған абстрактілі мәндерге түрлендіру рәсімі белгіленуі мүмкін. Егер мұндай түрлендіру қамтамасыз етілмесе, онда NO VALUE AVAILABLE деректер элементінің мәнін пайдаланады.

9.19 CBEFF_БДБ_feature_extraction_algorithm_owner деректер элементі

9.19.1 Атрибуттар

Қосу: қосымша: CBEFF_БДБ_feature_extraction_algorithm_owner деректер элементі CBEFF_ БДБ_feature_extraction_algorithm_type деректер элементі болмаған жағдайда жетекші ұйым форматына қосылмауы керек (9.20 қараңыз).

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 1-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны: CBEFF_БДБ_feature_extraction_algorithm_owner деректер элементі нақты БДБ құру кезінде қолданылған биометриялық белгілерді алу алгоритміне ие БДАФБҚ қатысушы ұйымын анықтайды (егер бар болса). CBEFF_БДБ_feature_extraction_algorithm_owner деректер элементінде жазылған БДАФБҚ қатысушы ұйымының сәйкестендіргіші тіркеу органы берген 16 биттік тұтас оң сан болып табылады. ISO/IEC 19785-2 тіркеу органынан БДАФБҚ қатысушы ұйымының сәйкестендіргіші ретінде нөлдік мән (0x0000) бермеуін талап етеді. Жетекші ұйым форматтарының ерекшеліктерінде БДАФБҚ нөлдік мәні (0x0000) NO VALUE AVAILABLE абстрактілі мәнін жазу үшін пайдаланылуы мүмкін.

9.19.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан БДАФБҚ жетекші ұйымының нысаналы форматына түрлендіру кезінде осы деректер элементінің алынатын мәні нысаналы бажды пайдалану шарттарына сәйкес келуі тиіс. Сондай-ақ, бұл деректер элементінің мәні қолжетімді болмауы мүмкін.

9.20 CBEFF_БДБ_feature_extraction_algorithm_type деректер элементі

9.20.1 Жалпы ережелер

Ескертпе - Бұл деректер элементі 3.33-те анықталған «биометриялық белгілерді алу алгоритмінің сәйкестендіргіші» терминіне сәйкес келеді.

9.20.1 Атрибуттар

Қосу: қосымша: CBEFF_БДБ_feature_extraction_algorithm_type деректер элементі CBEFF_БДБ_ feature_extraction_algorithm_owner деректер элементі болмаған жағдайда жетекші ұйым форматына қосылмауы керек (9.19 қараңыз).

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 1-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны: CBEFF_БДБ_feature_extraction_algorithm_type деректер элементі нақты БДБ құру кезінде қолданылған белгілерді алу алгоритмін анықтайды (бар болса). Биометриялық белгілерді алу алгоритмінің сәйкестендіргіші - бұл өнімді құрған немесе иелік ететін және сәйкестендіргіші CBEFF_БДБ_feature_extraction_algorithm_owner деректер элементінде жазылған тіркелген БДАФБҚ қатысушы ұйымы тағайындаған                         16 биттік тұтас оң сан.

9.20.3 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан БДАФБҚ жетекші ұйымының нысаналы форматына түрлендіру кезінде осы деректер элементінің алынатын мәні нысаналы бажды пайдалану шарттарына сәйкес келуі тиіс. Сондай-ақ, бұл деректер элементінің мәні қолжетімді болмауы мүмкін.

9.21 CBEFF_БДБ_index деректер элементі

9.21.1 Атрибуттар

Қосу: Міндетті Емес.

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- сәйкестендіргіш.

Мазмұны: CBEFF_БДБ_index деректер элементінде БДБ-ге қатысты объект сәйкестендіргіші бар. БДАФБҚ жетекші ұйымының форматының сипаттамалары осы деректер элементінің абстрактілі мәндерін белгілейді. Егер бұл деректер элементі күрделі БАЖ-ДА қолданылса, оның форматы күрделі БАЖ құрылымының әртүрлі деңгейлерінде осы деректер элементінің абстрактілі мәндерін белгілеуі керек. Әдетте, бұл деректер элементінде биометриялық деректері БДБ-де орналасқан адамға сәйкес келетін деректер базасында жазба бар. БДАФБҚ жетекші ұйымдарының форматтарында осы деректер элементін ұқсас мақсаттар үшін пайдалануға рұқсат етіледі.

9.21.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан БДАФБҚ жетекші ұйымының нысаналы форматына түрлендіру кезінде осы деректер элементінің алынатын мәні нысаналы БАЖ-ды пайдалану шарттарына сәйкес келуі тиіс. Сонымен қатар, алынған мән түрлендіргіш бағдарламалық қамтылымның қолындағы ақпаратқа байланысты болады. Сондай-ақ, бұл деректер элементінің мәні қолжетімді болмауы мүмкін.

9.22 CBEFF_БДБ_PAD_mechanism_vendor деректер элементі

9.22.1 Атрибуттар

Қосу: міндетті емес: егер CBEFF_БДБ_PAD_ mechanism деректер элементі болмаса, деректер элементі жетекші ұйым форматына қосылмауы керек (9.23 қараңыз).

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 1-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны: деректер элементі CBEFF_БДБ_PAD_mechanism_vendor нақты БДБ құру кезінде қолданылған (егер бар болса) БДҚБҚ қатысушы ұйымды БДҚБҚ әдісімен иеленетін сәйкестендіреді. CBEFF_БДБ_PAD_technique_vendor деректер элементінде жазылған БДАФБҚ қатысушы ұйымының сәйкестендіргіші тіркеу органы берген 16 биттік тұтас оң сан болып табылады. ISO/IEC 19785-2 тіркеу органынан БДАФБҚ қатысушы қандай да бір ұйымға (0х0000) нөлдік мән бермеуді талап етті. Жетекші ұйым форматының сипаттамалары үшін бұл мәнді NO VALUE AVAILABLE үшін кодтау ретінде пайдалану пайдалы болуы мүмкін.

9.22.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан БДАФБҚ жетекші ұйымының нысаналы форматына түрлендіру кезінде осы деректер элементінің алынатын мәні нысаналы бажды пайдалану шарттарына сәйкес келуі тиіс. Сондай-ақ, бұл деректер элементінің мәні қолжетімді болмауы мүмкін.

9.23 CBEFF_БДБ_PAD_mechanism деректер элементі

9.23.1 Атрибуттар

Қосу: қосымша: CBEFF_БДБ_PAD_mechanism деректер элементі CBEFF_БДБ_PAD_mechanism_vendor деректер элементі болмаған жағдайда жетекші ұйым форматына қосылмауы керек (9.22 қараңыз).

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 1-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны: CBEFF_БДБ_PAD_mechanism деректер элементі нақты БДБ құру кезінде қолданылған БҰША әдісін анықтайды (бар болса). БҰША әдісінің сәйкестендіргіші - бұл өнімді құрған немесе иелік ететін және сәйкестендіргіші CBEFF_БДБ_PAD_mechanism_vendor деректер элементінде жазылған тіркелген БДАФБҚ қатысушы ұйымы тағайындаған 16 биттік тұтас оң сан.

9.23.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан БДАФБҚ жетекші ұйымының нысаналы форматына түрлендіру кезінде осы деректер элементінің алынатын мәні нысаналы бажды пайдалану шарттарына сәйкес келуі тиіс. Сондай-ақ, бұл деректер элементінің мәні қолжетімді болмауы мүмкін.

9.24 CBEFF_БДБ_processed_level деректер элементі

9.24.1 Атрибуттар

Қосу: Міндетті емес.

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- RAW (ISO/IEC 2382-37 қараңыз, түсірілген биометриялық үлгі);

- INTERMEDIATE (ISO/IEC 2382-37 қараңыз, аралық биометриялық үлгі);

- PROCESSED (ISO/IEC 2382-37 қараңыз, өңделген биометриялық үлгі).

Мазмұны: бұл деректер элементінде БДБ-де сақталған биометриялық үлгілерді немесе шаблондарды өңдеу деңгейі туралы ақпарат бар (ISO/IEC 19784-1 қараңыз).

9.24.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан нысаналы абстрактілі мәнге түрлендіру кезінде нысаналы БДБҚ өңдеу деңгейін көрсетуі тиіс. Егер түрлендіргіш бағдарламалық қамтылым БДФБ өңдеуді орындамаса, осы деректер элементінің мәні БДАФБҚ бастапқы БАЖ-дыан БДАФБҚ нысаналы БАЖ-дыа көшірілуі тиіс. Егер көшірілетін мәнге БДАФБҚ нысаналы БАЖ-ДЫДА қолдау көрсетілмесе, осы деректер элементіне NO VALUE AVAILABLE мәні жазылады.

9.25 CBEFF_БДБ_product_owner деректер элементі

9.25.1 Атрибуттар

Қосу: CBEFF_БДБ_product_owner деректер элементі CBEFF_БДБ_product_type деректер элементі болмаған жағдайда жетекші ұйым форматына қосылмауы керек                    (9.26 қараңыз).

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 1-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны: CBEFF_БДБ_product_owner деректер элементінде нақты БДБ құрылған биометриялық өнімге (ЖБҚ немесе түрлендіргіш бағдарламалық қамтылымға) ие тіркелген БДАФБҚ қатысушы ұйымның сәйкестендіргіші бар. CBEFF_БДБ_product_owner деректер элементінде жазылған БДАФБҚ қатысушы ұйымының сәйкестендіргіші тіркеу органы берген 16 биттік тұтас оң сан болып табылады. ISO/IEC 19785-2 тіркеу органынан БДАФБҚ қатысушы қандай да бір ұйымға (0х0000) нөлдік мән бермеуді талап етті. Жетекші ұйым форматының сипаттамалары үшін бұл мәнді NO VALUE AVAILABLE үшін кодтау ретінде пайдалану пайдалы болуы мүмкін. CBEFF_БДБ_PRODUCT_OWNER деректердің қосымша элементінде жазылған БДАФБҚ қатысушы ұйымының сәйкестендіргіші (егер ол бар болса) CBEFF_BDB_format_owner деректерінің міндетті элементінде жазылған сәйкестендіргішпен бірдей болуы мүмкін.

9.25.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан нысаналы форматына түрлендіру кезінде, егер түрлендіруші бағдарламалық қамтылым БДБҚ мазмұнын өзгертсе (мысалы, оны бастапқы форматтан аралық форматқа өзгерту жолымен), cbeff_БДБ_product_owner мәні нысаналы БАЖ-ға түрлендіруші бағдарламалық қамтылымды иеленетін БДАФБҚ қатысушы ұйымды анықтауы тиіс, түрлендіруші бағдарламалық қамтылым осы деректер элементінде NO VALUE AVAILABLE абстрактілі мәнін жазып алуы тиіс жағдайларды қоспағанда. Егер түрлендіргіш бағдарламалық қамтылым БДБ - ны өзгертпесе, онда бұл деректер элементінің мәні бастапқы форматтағы бос орынмен бірдей болуы керек.

9.26 CBEFF_БДБ_product_type деректер элементі

9.26.1 Атрибуттар

Қосу: CBEFF_БДБ_product_type деректер элементі CBEFF_БДБ_product_owner деректер элементі болмаған жағдайда жетекші ұйым форматына қосылмауы керек (9.25 қараңыз).

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 1-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны: CBEFF_БДБ_product_type деректер элементінде биометриялық өнімнің сәйкестендіргіші (БДЖ немесе түрлендіретін бағдарламалық қамтылым) бар, оның нәтижесі нақты БДБ болып табылады. Биометриялық өнімнің сәйкестендіргіші - бұл өнімді құрған немесе иелік ететін және сәйкестендіргіші CBEFF_БДБ_product_owner деректер элементінде жазылған тіркелген БДАФБҚ қатысушы ұйымы тағайындаған                  16 биттік тұтас оң сан.

9.26.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

Егер түрлендіргіш бағдарламалық қамтылым мәнді CBEFF_БДБ_product_owner - ге өзгертсе, CBEFF_БДБ_product_type деректер элементінің мәндері болуы мүмкін: түрлендіргіш бағдарламалық қамтылымды анықтайтын мән, бастапқы күйдегі мән немесе мән қолжетімді емес.

9.27 CBEFF_БДБ_purpose деректер элементі

9.27.1 Атрибуттар

Қосу: Міндетті емес.

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- VERIFY;

- IDENTIFY;

- ENROLL;

- ENROLL FOR VERIFICATION ONLY;

- ENROLL FOR IDENTIFICATION ONLY;

- AUDIT.

Мазмұны: CBEFF_БДБ_purpose деректер элементі БДБ-ны қандай мақсатта пайдалану керектігін белгілейді (<url> қараңыз). ISO/IEC 19784, BioAPI және ISO/IEC 7816) сериясы.

9.27.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан осы деректер элементінің нысаналы мәніне түрлендіру кезінде нысаналы БДБҚ мақсатын нысаналы БДБҚ-ға беруге тиіс (мысалы, түрлендіретін бағдарламалық қамтылым бастапқы БДБ-ны өңделген БДБ-ға өңдей алады, оған болжамды пайдалануға байланысты жоғарыда көрсетілген абстрактілі мақсаттардың бірі берілетін болады). Егер түрлендіргіш бағдарламалық қамтылым мұндай өңдеуді жүзеге асырмаса, бастапқы БАЖ-дан мәнді нысаналы БАЖ-ға көшіру керек немесе егер бұл мән нысаналы БАЖ-ға қолдау көрсетілмесе, NO VALUE AVAILABLE мәні осы деректер элементіне жазылады.

9.28 CBEFF_БДБ_quality деректер элементі

9.28.1 Атрибуттар

Қосу: Міндетті Емес.

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- QUALITY NOT SUPPORTED BY БДБ CREATOR;

- QUALITY SUPPORTED BY БДБ CREATOR BUT NOT SET;

- 0-ден бастап 100-ге дейінгі тұтас сандар, мұнда 100 сапаның максималды мәніне сәйкес келеді.

Мазмұны: CBEFF_БДБ_quality деректер элементі БДБ-дегі биометриялық деректердің сапасын анықтайды (ISO/IEC 19784-1).

9.28.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

8.1 қараңыз.

9.29 CBEFF_БДБ_quality_algorithm_owner деректер элементі

9.29.1 Атрибуттар

Қосу: CBEFF_БДБ_quality_algorithm_owner деректер элементі CBEFF_БДБ_quality_ algorithm_type деректер элементі болмаған жағдайда жетекші ұйым форматына қосылмауы керек (9.30 қараңыз).

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 1-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны: деректер элементі CBEFF_БДБ_quality_algorithm_owner нақты БДБ құру кезінде қолданылған сапаны бағалау алгоритмін меңгерген БДАФБҚ қатысушы ұйымын сәйкестендіреді (егер бар болса). CBEFF_БДБ_quality_algorithm_owner деректер элементінде жазылған БДАФБҚ қатысушы ұйымының сәйкестендіргіші тіркеу органы берген 16 биттік тұтас оң сан болып табылады. ISO/IEC 19785-2 тіркеу органынан БДАФБҚ қатысушы қандай да бір ұйымға (0х0000) нөлдік мән бермеуді талап етті. Жетекші ұйым форматының сипаттамалары үшін бұл мәнді NO VALUE AVAILABLE үшін кодтау ретінде пайдалану пайдалы болуы мүмкін.

9.29.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан БДАФБҚ жетекші ұйымының нысаналы форматына түрлендіру кезінде осы деректер элементінің алынатын мәні нысаналы бажды пайдалану шарттарына сәйкес келуі тиіс. Сондай-ақ, бұл деректер элементінің мәні қолжетімді болмауы мүмкін.

9.30 CBEFF_БДБ_quality_algorithm_type деректер элементі

9.30.1 Жалпы ережелер

Бұл деректер элементі 3.40-да анықталған «сапаны бағалау алгоритмінің сәйкестендіргіші» терминіне сәйкес келеді.

9.30.2 Атрибуттар

Қосу: қосымша: CBEFF_БДБ_quality_algorithm_type деректер элементі CBEFF_БДБ_quality_ algorithm_owner деректер элементі болмаған жағдайда жетекші ұйым форматына қосылмауы керек (9.29 қараңыз).

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 1-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны: деректер элементі CBEFF_БДБ_quality_algorithm_type белгілі бір БДБ құру кезінде қолданылған сапаны бағалау алгоритмін анықтайды (бар болса). Сапаны бағалау алгоритмінің сәйкестендіргіші - бұл өнімді құрған немесе иеленген және сәйкестендіргіші CBEFF_БДБ_quality_algorithm_owner деректер элементінде жазылған тіркелген БДАФБҚ қатысушы ұйымы тағайындаған 16 биттік тұтас оң сан.

9.30.3 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан БДАФБҚ жетекші ұйымының нысаналы форматына түрлендіру кезінде осы деректер элементінің алынатын мәні нысаналы бажды пайдалану шарттарына сәйкес келуі тиіс. Сондай-ақ, бұл деректер элементінің мәні қолжетімді болмауы мүмкін.

9.31 CBEFF_БДБ_validity_period деректер элементі

9.31.1 Атрибуттар

Қосу: Міндетті Емес.

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 2000-01-01T00:00:00Z бастап 3000-12-31 дейін.

Мазмұны: егер БДБ жарамды болса, CBEFF_БДБ_validity_period деректер элементі уақыт аралығын береді. Екі уақыт көрінісі арасындағы «/» белгісі уақыт аралығының басталуы мен аяқталуын анықтайды. Уақытты және басқа да тиісті ойларды ұсынуға қатысты БДАФБҚ талаптарымен танысу үшін 9.18 қараңыз. БДАФБҚ жетекші ұйымдары күн - уақыт мәндерін дәлдікпен көрсету қажет болған жағдайда (мысалы, сағат сайын), жеке деректер элементін қосып , оның абстрактілі мәндерін орната алады. Мұндай абстрактілі күн мен уақыт мәндері кеңейтілген ISO 8601 сериялы күн мен уақыт форматын пайдалану үшін қажет емес (мысалы, екілік форматты қолдана алады).

9.31.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДБ-ның қолданылу кезеңі мынадай жағдайларда белгіленеді:

a) әкімшілік себептер бойынша БДБ-ның қолданылу кезеңінің уақытша шектеулері. Бұл жағдайда, мысалы, физикалық қолжетімді лікті уақытша қамтамасыз ету мақсатында БДБ әрекет ету кезеңіне шектеу қарастырылған. БДБ-ның қолданылу кезеңі аяқталғаннан кейін жаңа қолданылу кезеңі берілуі мүмкін, бұл ретте БДБ-да сақталатын биометриялық үлгі өзгермейді;

b) техникалық себептер бойынша БДБ-ның қолданылу кезеңін уақытша шектеу. БДБ-де сақталған биометриялық шаблонның қартаюы тану сапасының деңгейінің төмендеуіне әкеледі.

Осы деректер элементін қамтитын жетекші БДАФБҚ ұйымы форматының сипаттамаларында осы деректер элементін түрлендіру ережелері белгіленуі керек.

9.32 CBEFF_BIR_creation_data деректер элементі

9.32.1 Атрибуттар

Қосу: Міндетті Емес.

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 2000-01-01T00:00:00Z бастап 3000-12-31T23:59:59Z дейін.

Мазмұны: CBEFF_BIR_creation_data деректер элементі БДЖ БАЖ-ды немесе түрлендіргіш бағдарламалық қамтылымды жасау күні мен уақытын анықтайды (ISO 8601 сериясын қараңыз). БДАФБҚ жетекші ұйым форматының ерекшеліктерінде бір секундқа дейінгі дәлдікпен осы деректер элементі үшін абстрактілі мәндерді орнатуы тиіс. Уақытты ұсынуға және басқа да тиісті пікірлерге қатысты БДАФБҚ талаптары туралы білу үшін 9.18 және оған ескертпелерді қараңыз.

9.32.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан БДАФБҚ жетекші ұйымының нысаналы форматына түрлендіру кезінде осы деректер элементінің нысаналы БАЖ-ға абстрактілі мәні нысаналы БАЖ-дың жасалған күні мен уақытын көрсетуі тиіс немесе осы деректер элементінде NO VALUE AVAILABLE мәні жазылады.

9.33 CBEFF_BIR_creator деректер элементі

9.33.1 Атрибуттар

Қосу: Міндетті емес.

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- ISO/IEC 10646 таңбалар жиынтығынан таңбалар жолынан тұратын оқылатын атау. Нақты БАЖ-дағы таңбаларды кодтау жетекші ұйымның форматымен анықталады.

Мазмұны: бұл деректер элементі CBEFF BIR құруға жауапты ұйымның оқылатын атауын анықтайды.

Мысал - Машинада оқылатын жол жүру құжаттарындағы биометриялық деректер үшін CBEFF_BIR_creator мәні - «АҚШ Мемлекеттік департаменті» немесе «Австралия паспорты» сияқты деректерді жасаған ұйымның атауы.

9.33.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан нысаналы БДАФБҚ форматына түрлендіру кезінде осы деректер элементінің нысаналы абстрактілі мәндері түрлендіргіш бағдарламалық қамтылымды иеленетін ұйымды сәйкестендіруі тиіс немесе осы деректер элементіне NO VALUE AVAILABLE абстрактілі мәні жазылады.

9.34 CBEFF_BIR_index деректер элементі

9.34.1 Атрибуттар

Қосу: Міндетті емес.

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- сәйкестендіргіш.

Мазмұны:

CBEFF_BIR_index деректер элементі CBEFF_БДБ_index-ке ұқсас, оның абстрактілі мәні жалғыз БДБ-ге емес, бүкіл БАЖ-ға қатысты сыртқы нысандар туралы дерекқордағы жазбаны көрсетеді. 9.21 қараңыз.

9.34.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан БДАФБҚ жетекші ұйымының нысаналы форматына түрлендіру кезінде осы деректер элементінің алынатын мәні нысаналы бажды пайдалану шарттарына сәйкес келуі тиіс. Сондай-ақ, бұл деректер элементінің мәні қолжетімді болмауы мүмкін.

9.35 CBEFF_BIR_patron_format_owner деректер элементі

9.35.1 Атрибуттар

Қосу:

Қосымша: CBEFF_BIR_patron_format_owner деректер элементі CBEFF_BIR_patron_6 format_type деректер элементі болмаған жағдайда жетекші ұйым форматына қосылмауы керек (9.36 қараңыз).

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 1-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны: CBEFF_BIR_patron_format_owner деректер элементі БАЖ форматы СБТ деректерімен салыстырғанда жоғары деңгейдегі СБТ құру кезінде пайдаланылатын БДАФБҚ қатысушы - ұйымның (БДАФБҚ жетекші ұйымының) сәйкестендіргішін қамтиды. Осы деректер элементіне жазылған сәйкестендіргішті ұйымға тіркеу процесінде тіркеу органы беруі тиіс. Бұл сәйкестендіргіш 16 биттік тұтас оң сан болып табылады. Бұл деректер элементінің абстрактілі мәндері-бұл сәйкестендіргіштің барлық мүмкін мәндерінің жиынтығы, олардың әрқайсысы жетекші ұйымның форматтарымен қамтамасыз етілуі керек.

Ескертпе - Жетекші ұйымның форматын осы деректер элементімен өздігінен анықтау мүмкін емес, себебі форматтың өзін білместен тақырыпты декодтау мүмкін емес.

9.35.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан нысаналы абстрактілі мәндерге нысаналы БАЖ-ға түрлендіру кезінде жетекші ұйым форматының талаптарына сәйкес нысаналы БАЖ жазылады немесе деректердің осы элементіне NO VALUE AVAILABLE абстрактілі мәні жазылады.

9.36 CBEFF_BIR_patron_format_type деректер элементі

9.36.1 Атрибуттар

Қосу:

Қосымша: CBEFF_BIR_patron_format_type деректер элементі CBEFF_BIR_PATRON_ format_owner деректер элементі болмаған жағдайда жетекші БДАФБҚ ұйымының форматына енгізілмеуі керек (9.35 қараңыз).

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 1-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны: CBEFF_BIR_patron_format_type деректер элементінде SBG деректерімен салыстырғанда жоғары деңгейдегі SBG құру кезінде пайдаланылған жетекші БДАФБҚ ұйымының форматының сәйкестендіргіші бар. Осы форматты иеленетін БДАФБҚ жетекші ұйымы оған сәйкестендіргіш тағайындауы және тіркеу органында тіркеуі тиіс. Бұл сәйкестендіргіш 16 биттік тұтас оң сан болып табылады. Бұл деректер элементінің абстрактілі мәндері-бұл сәйкестендіргіштің барлық мүмкін мәндерінің жиынтығы, олардың әрқайсысы жетекші ұйымның форматтарымен қамтамасыз етілуі керек.

9.36.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.35.2 қараңыз.

9.37 CBEFF_BIR_payload деректер элементі

9.37.1 Атрибуттар

Қосу: Міндетті емес.

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

дәйектілігі байт.

Мазмұны: CBEFF_BIR_payload деректер элементінде туынды деректер бар. Шифрлау және тұтастық қолданылуы мүмкін.

9.37.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан нысаналы абстрактілі мәндерге нысаналы БАЖ-ға түрлендіру кезінде жетекші ұйым форматының талаптарына сәйкес келуі тиіс немесе деректердің осы элементіне NO VALUE AVAILABLE абстрактілі мәні жазылады.

9.38 CBEFF_BIR_pointer деректер элементі

9.38.1 Атрибуттар

Қосу: Міндетті емес.

Абстрактілі мәндер:

- NO SUBSEQUENT BIR;

- келесі БАЖ-дың орналасу көрсеткіші.

Мазмұны: CBEFF_BIR_pointer деректер элементінің мәндері қосымшаға БДАФБҚ БАЖ-дың бірнеше құрылымындағы БАЖ тізбегіндегі келесі бажды табуға мүмкіндік береді (7.4 қараңыз).

9.38.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан нысаналы абстрактілі мәндерге нысаналы БАЖ-ға түрлендіру кезінде БДАФБҚ жетекші ұйымының форматының талаптарына сәйкес келуі тиіс.

9.39 CBEFF_BIR_validity_period деректер элементі

9.39.1 Атрибуттар

Қосу: Міндетті емес.

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 2000-01-01-ден бастап 3000-12-31/2000-01-01-ден бастап 3000-12-31-ге дейін.

Мазмұны: CBEFF_BIR_validity_period деректер элементі уақыт аралығын - кезеңнің басталу күнінен бастап оның аяқталу күніне дейінгі кезеңді белгілейді. Уақыт жазбасына қойылатын талаптар 9.18.1-де белгіленген. Уақыт аралықтарын ұсынуға қойылатын БДАФБҚ талаптары 9.31-де белгіленген.

9.39.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ осы деректер элементін қамтитын жетекші БДАФБҚ ұйымы форматының ерекшеліктерінде оны нысаналы БАЖ-ға пайдалану кезінде осы деректер элементін түрлендіру қағидалары белгіленуін талап етеді.

Ескертпе - Қолданылу мерзімін өзгертуге байланысты мәселелерді қарау үшін 9.31 қараңыз. БАЖ қолданылу мерзімі жағдайында биометриялық технология қолданылмайды.

9.40 CBEFF_patron_header_version деректер элементі

9.40.1 Атрибуттар

Қосу: Міндетті емес.

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE.

- Жетекші ұйым форматының нұсқасын анықтайтын жетекші ұйым форматының сипаттамаларында анықталған абстрактілі мәндер. Егер жетекші ұйымның форматына қандай-да бір техникалық өзгерістер енгізілсе, нұсқа нөмірі жаңартылуы керек, осылайша кез-келген қолдау көрсетілетін деректер элементтері, мәндер ауқымы, кодтау, элементтер саны немесе Конвенция жетекші ұйымның формат тақырыбының алдыңғы нұсқасынан өзгеше болады. БДАФБҚ жетекші ұйымының форматының сипаттамасында бұл деректер элементі тек негізгі мәні немесе негізгі және қосымша мәні бар ретінде анықталуы мүмкін.

9.40.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан нысаналы абстрактілі мәндерге нысаналы БАЖ-ға түрлендіру кезінде жетекші БДАФБҚ ұйымының нысаналы форматы ерекшелігінің нұсқасын белгілеу қажет.

9.41 CBEFF_SB_format_owner деректер элементі

9.41.1 Атрибуттар

Қосу:

Қосымша: CBEFF_SB_format_owner деректер элементі CBEFF_SB_format_type деректер элементі болмаған жағдайда жетекші ұйым форматына қосылмауы керек                 (9.42 қараңыз).

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 1-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны: CBEFF_SB_format_owner деректер элементінде нақты БАЖ құрамына кіретін ақпаратты қорғау блогының форматын белгілеген БДАФБҚ қатысушы - ұйымның (БДБ иесінің) сәйкестендіргіші бар. Осы деректер элементіне жазылған сәйкестендіргішті ұйымға тіркеу органы тағайындауы керек. Бұл сәйкестендіргіш 16 биттік тұтас оң сан болып табылады. Осы деректер элементінің абстрактілі мәндері-бұл сәйкестендіргіштің барлық мүмкін мәндерінің жиынтығы, олардың әрқайсысы жетекші БДАФБҚ ұйымының форматтарымен қамтамасыз етілуі керек.

9.41.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

БДАФБҚ БАЖ-ды жетекші ұйымның бастапқы форматынан нысаналы абстрактілі мәндерге нысаналы БАЖ-ға түрлендіру кезінде жетекші ұйым форматының талаптарына сәйкес келуі тиіс немесе деректердің осы элементіне NO VALUE AVAILABLE абстрактілі мәні жазылады.

9.42 CBEFF_SB_format_type деректер элементі

9.42.1 Атрибуттар

Қосу:

Қосымша: CBEFF_SB_format_type деректер элементі CBEFF_SB_FORMAT_OWNER деректер элементі болмаған жағдайда жетекші БДАФБҚ ұйымының форматына енгізілмеуі тиіс (9.41 қараңыз).

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE;

- 1-ден бастап 65535-ке дейінгі тұтас сандар.

Мазмұны: CBEFF_SB_format_type деректер элементі БАЖ құрамына кіретін ақпаратты қорғау блогы форматының сәйкестендіргішін қамтиды. Осы форматты орнатқан БДБ иесі оған сәйкестендіргіш тағайындайды және оны тіркеу органында тіркей алады. Бұл сәйкестендіргіш 16 биттік тұтас оң сан болып табылады. Осы деректер элементінің абстрактілі мәндері-бұл сәйкестендіргіштің барлық мүмкін мәндерінің жиынтығы, олардың әрқайсысы жетекші БДАФБҚ ұйымының форматтарымен қамтамасыз етілуі керек.

9.42.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

9.41.2 қараңыз.

9.43 CBEFF_version деректер элементі

9.43.1 Атрибуттар

Қосу:

Міндетті емес.

Абстрактілі мәндер:

- NO VALUE AVAILABLE.

Негізгі мән - 1-ден бастап 15-ке дейінгі тұтас сан, ал қосымша мән-0-ден бастап 15-ке дейінгі тұтас сан.

Мазмұны: CBEFF_version деректер элементі жетекші БДАФБҚ ұйымы форматының ерекшелігінде пайдаланылған БДАФБҚ нұсқасы туралы ақпаратты қамтиды. Осы Стандартта айқындалған БДАФБҚ нұсқасының мәндері:

- негізгі = «04»;

- қосымша = «00».

Жетекші БДАФБҚ ұйымының осы БДАФБҚ нұсқасына тән тұжырымдамаларды пайдаланып айқындалған форматтары «04» негізгі нұсқасын және «00» қосымша нұсқасын пайдалануы, ал алдыңғы нұсқаға тән тұжырымдамаларды пайдаланып айқындалған форматтар негізгі және қосалқы нұсқалардың тиісті мәндерін пайдалануы тиіс. Мысалы, бұрын тек ISO/IEC 19785-1:2006 тұжырымдамаларын қолданып анықталған патрон форматтары «02» негізгі нұсқасын қолдануы керек, ал тек ISO/IEC 19785-1:2015 (кері қайтарылған) тұжырымдамаларын қолданатындар «03» негізгі нұсқасын және «00» екінші нұсқасын қолдануы керек.

Ескертпе

1. Патрон форматы пайдаланатын БДАФБҚ нұсқасы БДАФБҚ-ның ең ерте нұсқасы болып табылады, ол деректер элементтерін және патронның форматы мәндерінің ауқымын толық қолдайды.

2. Негізгі нұсқа нөмірі БДБ барлық схемаларына өздігінен сәйкестендіру тұжырымдамасын қолдануға мүмкіндік беретін елеулі өзгерістерге байланысты осы басылым үшін 4-ке дейін көбейтілді (7.5 қараңыз).

9.43.2 Түрлендіруге қойылатын талаптар

Нысаналы БАЖ-дағы мән жетекші ұйымның нысаналы форматының нұсқасы жасалған БДАФБҚ нұсқасын көрсетуі керек

А қосымшасы

(міндетті)

БДАФБҚ жетекші ұйымының форматына сәйкестігі туралы декларацияның форматы мен мазмұны

А.1 Талаптар

Осы стандарттың талаптарына сәйкес келетін жетекші БДАФБҚ ұйымының форматын жариялайтын жетекші БДАФБҚ ұйымы оған жетекші БДАФБҚ ұйымының форматына сәйкестік декларациясын енгізуге тиіс. БДАФБҚ-ға қойылатын талаптар                         А.2 анықталған.

Толтырылған ЖҰФСД деректердің ерікті элементтерінің қандай абстрактілі мәндері қолдайтынын және БДАФБҚ жетекші ұйымының формат ерекшелігінде қосымша абстрактілі мәндер енгізілгенін белгілейді. Бұдан кейін ЖҰФСД БДАҚБҚ орнатылмаған абстрактілі мәндерді, БДАФБҚ белгілеген мәндерге қатысты қосымша болып табылатын мәндерді, сондай-ақ (БДАФБҚ белгілеген мәндерге қатысты балама болып табылатын) мәндерді белгілейді.

Төменде PFCS қолдану мысалдары келтірілген:

- осы құжатта анықталған CBEFF талаптарына сәйкестігін тексеру үшін тексеру парағы;

- патрон форматының мүмкіндіктерін сипаттау;

- осы меценат форматы мен басқа да меценат форматы (және мүмкін кері) арасындағы түрлендіру кезінде пайда болатын ақпараттың жоғалуын бастапқы тексеруге негіз. Әр түрлі тұтынушы форматтары арасында түрлендіру кезінде ақпараттың жоғалуын әрдайым болдырмауға болмайды, бірақ мұндай жоғалтуды әдетте сәйкес келмейтін тұтынушы форматтарының PFCS негізінде болжауға болады;

- патронның форматын жасауды немесе өңдеуді талап ететін іске асырудың сәйкестігін тексеру үшін тиісті сынақ жиынтықтарын таңдау үшін негіз.

А.2 ЖҰФСД элементтері

А.2.1 Жалпы ережелер

ЖҰФСД төменде көрсетілген элементтерді қамтуы керек.

А.2.2 Сәйкестендіру ақпараты

Келесі формат кестесі (А.1 қараңыз) жетекші ұйымның формат ерекшелігі талап етілетін сәйкестендіргіш ақпаратты қамтитынын растау үшін ЖҰФСД-ның талабын қанағаттандырады (5-бөлімді қараңыз). Курсивпен БДАФБҚ жетекші ұйымы ақпарат беруге тиіс бағанды белгілейді.

А.1 кестесі

| Қажетті ақпарат | БДАФБҚ жетекші ұйымының форматына сілтеме |
| --- | --- |
| i) жетекші ұйымның атауы | Қараңыз (тиісті бөлімді) |
| ii) жетекші ұйымның сәйкестендіргіші (ондық және он алтылық) | Қараңыз (тиісті бөлімді) |
| iii) жетекші ұйым форматындағы атауы | Қараңыз (тиісті бөлімді) |
| iv) жетекші ұйым форматының сәйкестендіргіші (ондық және он алтылық) | Қараңыз (тиісті бөлімді) |
| v) ASN.1 объектісінің сәйкестендіргіші жетекші ұйым форматында | Қараңыз (тиісті бөлімді) |
| vi) пайдалану саласының сипаттамасы | Қараңыз (тиісті бөлімді) |
| vii) жетекші ұйым форматының нұсқасы | Қараңыз (тиісті бөлімді) |
| viii) БДАФБҚ нұсқасы | Қараңыз (тиісті бөлімді) |
| IX) БДАФБҚ патрон форматы құрылымының түрі | Қараңыз (тиісті бөлімді) |
| x) қолдау көрсетілетін деректер элементтері және БДАФБҚ анықтаған абстрактілі мәндер | Қараңыз (тиісті бөлімді) |
| xi) пайдаланушы анықтаған деректер элементтері және абстрактілі мәндер | Қараңыз (тиісті бөлімді) |

А.2.3 БДАФБҚ белгіленген деректер элементі және абстрактілі мәндер

БДАФБҚ жетекші ұйымының форматы үшін БДАФБҚ айқындаған деректер элементтері туралы ақпарат А.2 кестесінде келтірілген. Кестенің бағандары курсивпен толтырылған, оған ақпаратты БДАФБҚ жетекші ұйымы енгізеді. БДАФБҚ жетекші ұйымының форматын ЖҰФСД толтырудың осы мысалында кестенің бағандарында «Иә немесе жоқ» деп толтыру нұсқалары келтірілген. БДАФБҚ-ға сәйкес келетін жетекші ұйым форматындағы ЖҰФСД-да кестенің осы бағандары тек «иә» мәндерін қамтуы тиіс. Жетекші ұйымның тиісті форматы үшін міндетті өрісті тек осындай өрістің мәні анықталған және болжанған жағдайда ғана алып тастауға болады (мысалы, егер CBEFF_BDB_format_owner жетекші ұйымның осы форматы үшін әрқашан бірдей болса).

А.2 кестесі

| Деректер элементінің атауы БДАФБҚ | Міндетті/ БДАФБҚ деректерінің міндетті емес элементі | БДАФБҚ жетекші ұйымы форматын дағы деректер элементінің атауы | Абстрактілі мән анықтал ды ма? | Абстрактілі мәндерді жазу әдісі анықтал ды ма? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CBEFF_BDB_format_owner | Міндетті | Деректер элементінің атауы | Иә немесе Жоқ | Иә немесе Жоқ |
| CBEFF_BDB_format_type | Міндетті | Деректер элементі нің атауы | Иә немесе жоқ | Иә немесе жоқ |
| CBEFF_BDB_encryption_options | Міндетті | Деректер элементі нің атауы | Иә немесе Жоқ | Иә немесе Жоқ |
| CBEFF_BIR_integrity_options | Міндетті | Деректер элементі нің атауы | Иә немесе Жоқ | Иә немесе Жоқ |
| БДАФБҚ жетекші ұйымы форматында міндетті болып табылатын БДАФБҚ деректерінің қосымша элементі | Міндетті | Деректер элементі нің атауы | Иә немесе жоқ | Иә немесе жоқ |
| БДАФБҚ деректерінің қосымша элементі, ол жетекші БДАФБҚ ұйымы форматында қосымша болып табылады | Міндетті емес | Деректер элементі нің атауы | Иә немесе жоқ | Иә немесе жоқ |

А.2.4 БДАФБҚ жетекші ұйымы анықтаған деректер элементтері және абстрактілі мәндер

Келесі формат кестесі (А.3 қараңыз) ЖҰФСД-ның клиент айқындайтын деректер элементтері туралы ақпарат беру жөніндегі талабын қанағаттандырады. Осы мысалда «Иә» немесе «жоқ» деген ұяшықтарда БДАФБҚ-мен үйлесімді жетекші ұйым форматының сәйкестігі туралы декларацияда «иә» деген мәндер ғана болуы тиіс.

А.3 кестесі

| Жетекші ұйым форматындағы деректер элементінің атауы | Міндетті/ БДАФБҚ деректерінің міндетті емес элементі | БДАФБҚ жетекші ұйымы форматындағы деректер элементінің атауы | Абстрактілі мән анықталды ма? | Абстрактілі мәндерді жазу әдісі анықталды ма? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деректер элементі 1 | Міндетті немесе міндетті емес | Деректер элементінің атауы | Иә немесе жоқ | Иә немесе жоқ |
| Деректер элементі 2 | Міндетті немесе міндетті емес | Деректер элементінің атауы | Иә немесе жоқ | Иә немесе жоқ |

В қосымшасы

(анықтамалық)

БДАФБҚ атауы

В.1 Деректер элементтерінің атауы

Осы стандартта және ISO/IEC 19785-3-те айқындалған БДАФБҚ жетекші ұйымы форматының ерекшеліктерінде көрсетілген деректер элементтерінің атауы (АСН.1-де көрсетілгендерден басқа)  мынадай түрде қалыптасты:

a) «CBEFF_» тұратын бірінші бөлім;

b) БАЖ-дың құрылымдық бөлігін үш негізгі бөліктен (мысалы, CBEFF_patron_header_version, CBEFF_version) қоспағанда, БАЖ-дың құрылымдық бөлігін анықтау үшін бас әріптермен жазылған деректер элементін сипаттайтын екінші бөлім (мысалы, CBEFF_SBH_, CBEFF_БДБ_ немесе CBEFF_SB_);

c) кіші әріптермен жазылған деректер элементінің абстрактілі мәнін анықтайтын қорытынды бөлім. Егер соңғы бөлік бірнеше сөзден тұрса, онда сөздер төменгі астын сызу символымен бөлінеді (мысалы, CBEFF_БДБ_biometric_type, CBEFF_BIR_index).

БДАФБҚ жетекші ұйымының АСН.1-де айқындалған форматының ерекшеліктерінде пайдаланылатын деректер элементтерінің атауы былай құрылды:

a) ASN.1 деректер элементі атауының соңғы бөлігі (немесе оның жалғыз бөлігі, егер ол бір мәнді болса) оның абстрактілі мәнін анықтайды. Ол бір немесе бірнеше сөзден тұрады, олардың әрқайсысы бас әріптен басталады, содан кейін кіші әріптер. Егер қорытынды бөлім бірнеше сөзден тұрса, онда сөздер қосымша таңбаларды қолданбай қосылады(мысалы, SBFormatOwner, SBFormatType, ProcessedLevel);

b) егер деректер элементінің тек бір ғана мәні болуы мүмкін: БАЖ төлсипатын сипаттайтын және/немесе БДБ сипаттайтын және/немесе БДБ сипаттайтын (мысалы, BIR format owner, BDB format  owner және SB format owner) немесе егер деректер элементі БДАФБҚ стандартының төлсипатын сипаттайтын болса (мысалы, CBEFF version), онда атаудың бірінші бөлігі бас әріптермен жазылады және заңды тұлғаны немесе құрылым блоктарын (мысалы, БДБIndex, BIRIndex, CBEFFVersion) айқындайды.

В.2 Абстрактілі мәндер атауы

Осы стандартта берілген абстрактілі мәндердің атауында және ISO/IEC 19785-3-те анықталған БДАФБҚ жетекші ұйымы форматының ерекшеліктерінде (АСН.1-де көрсетілгендерден басқа) тек бас әріптерді қолданады. Бірнеше сөзден тұратын атауларда сөздер бос орын белгісімен бөлінеді (мысалы, саусақ, оң нүкте саусақ).

АСН.1-де анықталған жетекші БДАФБҚ ұйымы форматының ерекшеліктерінде көрсетілген абстрактілі мәндер атауында, тек кіші әріптерді қолданады. Бірнеше сөзден тұратын атауларда сөздер сызықшаның символымен бөлінеді (мысалы, finger, rightpointer-finger).

Библиография

[1] ISO/IEC 7816 (барлық бөлімі) Сәйкестендіру картасы. Интегралды схемалардағы карталар

[2] ISO 8601 (барлық бөлімі), Деректер элементтері және алмасу форматтары. Ақпарат алмасу. Күндер мен уақытты ұсыну

[3] ISO/IEC 8824-1, Ақпараттық технологиялар. Бір нұсқаның абстрактілі синтаксистік нотациясы (ASN.1). 1-бөлім. Негізгі нотацияның ерекшелігі

[4] ISO/IEC 19784-1, Ақпараттық технологиялар. Биометриялық бағдарламалық интерфейс. 1 бөлім. Биометриялық бағдарламалық интерфейстің ерекшелігі

[5] ISO/IEC 19785-2, Ақпараттық технологиялар. Биометриялық деректермен алмасу форматтарының бірыңғай құрылымы. 2- бөлім. Биометрия саласындағы тіркеу органының іс-қимыл рәсімдері

[6] ISO/IEC 19785-3, Ақпараттық технологиялар. Биометриялық деректермен алмасу форматтарының бірыңғай құрылымы. 3-бөлім. Жетекші ұйым форматының ерекшеліктері

[7] ISO/IEC 19794 (барлық бөлімі), Ақпараттық технологиялар. БИОМЕТРИЯ. Биометриялық деректермен алмасу форматтары

[8] ISO/IEC 39794 (барлық бөлімі), Ақпараттық технологиялар. Биометриялық деректермен алмасудың кеңейтілген форматтары.

МСЖ 35.240.15 (IDT)

Түйін сөздер: ақпаратты қорғау, биометриялық сәйкестендіру, тіркеу органы, деректермен алмасу форматы

МСЖ 35.240.15 (IDT)

Түйін сөздер: ақпаратты қорғау, биометриялық сәйкестендіру, тіркеу органы, деректермен алмасу форматы

ТК 34 төрағасы	                                       Д. Голобурда

Әзірлеуші

«Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ

Басқарма Төрағасының орынбасары                              М. Сихаев

Әдіснамалық даму

департаментінің менеджері					А. Серикпаева