ҚР СТ ISO/IEC 19785-1 Ақпараттық технология. Биометриялық

деректермен  алмасу форматтарының бірыңғай құрылымы.

1-бөлім. Деректер элементтерінің ерекшелігі

әзірлеу жөніндегі ұсыныс-өтінімге түсіндірме жазба

1. Стандарттау жөніндегі құжаттарды, оның ішінде стандарттау жөніндегі ұқсас құжаттардың қолданылуы кезінде әзірлеу қажеттілігі мен орындылығы туралы мәліметтер

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30.12.2021ж. №961 қаулысымен бекітілген Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын және цифрлық саланы дамыту Тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде МО сервистерін бірыңғай платформаға көшіру және «электрондық үкімет» архитектурасын дамыту жүзеге асырылатын болады, осыған байланысты АКТ саласында техникалық стандарттарды әзірлеу қажеттігі туындады.

Биометриялық деректермен алмасу форматтарының бірыңғай құрылымы (БДАФБҚ) стандартты биометриялық ақпарат жазбаларын (БАЖ) және БАЖ тақырыбын құру үшін қолданылатын дерексіз деректердің элементтері мен мәндерінің жиынтығын белгілеу арқылы биометрия саласында қолдануға арналған бағдарламалық және аппараттық құралдардың өзара әрекеттесуін қамтамасыз етуге арналған.

БАЖ БДАФБҚ жетекші ұйымы форматының талаптарына сәйкес құрылған ақпарат блогы болып табылады. БАЖ дерекқорда сақтауға немесе жүйелер немесе жүйелер бөліктері арасында өзара алмасуға арналған. БАЖ әрқашан кем дегенде екі бөліктен тұрады: стандартты биометриялық тақырып (СБТ) және кем дегенде бір биометриялық деректер блогы (БДБ). БАЖ-да ақпаратты қорғау блогы (АҚБ) деп аталатын үшінші бөлік болуы мүмкін. Оның бит өлшемі сегізден көп болуын қоспағанда, БДАФБҚ ББД-ны жазу мазмұны мен тәсіліне қойылатын талаптарды белгілемейді. Бірқатар биометриялық технологиялар үшін стандартталған БДБ форматтары ISO/IEC 19794 және ISO/IEC 39794 стандарттар сериясында белгіленген. БАЖ әдетте деректер базасында сақталады немесе жүйелер немесе жүйелер бөліктері арасында беріледі.

БДАФБҚ-ның негізгі мақсаты дерексіз деректердің элементтерін анықтау (белгілі бір семантикасы бар абстрактілі шамалар болуы мүмкін деректер элементтері). Дерексіз деректердің элементтері жалпы қабылданған параметрлер болып табылады және БАЖ-да СБЖ бөлігі ретінде қолданылады. Осы элементтердің деректерінің анықтамалары осы стандартта келтірілген.

БДАФБҚ биометриялық ұйымдарға, БДАФБҚ форматтарына, БДБ форматтарына және БДАФБҚ-ның басқа объектілеріне бірегей сәйкестендіргіштерді беру үшін биометриялық тіркеу органының (БТОР) болуын талап етеді; қажет болған жерде сәйкестендіргіштерді жариялау; және сәйкестендіргіштер арасында қақтығыстардың болмауына кепілдік беру керек.

2. Стандарттау жөніндегі құжатты әзірлеуге мүдделі ұйымдардың атаулары

Мемлекеттік және жеке меншік компанияларды, мемлекеттік мекемелер мен коммерциялық емес ұйымдарды қоса меншік нысанына (ұйымның үлгісі мен көлеміне) қарамастан барлық ұйым ұлттық стандарт жобасының болжамды пайдаланушылары болып табылады.

3. Стандарттау объектісі және оның сипаттамалары туралы мәліметтер

Стандарттау объектісі процесс болып табылады.

Нысанның сипаттамасы: осы стандарт жобасы мыналарды:

- биометриялық ақпаратты жазуға (БАЖ) арналған деректердің құрылымы мен элементтерін.

- биометриялық деректермен алмасу форматтарының бірыңғай құрылымының (БДАФБҚ) талаптарын қанағаттандыратын қандай да бір стандарттың немесе ерекшеліктің қолданылуын белгілеу мақсатында пайдалану саласы ұғымын.

- БДАФБҚ талаптарын қанағаттандыратын БАЖ форматының көпшілікке қолжетімді ерекшелігін ұсынатын БДАФБҚ жетекші ұйымының форматына қойылатын талаптарды.

- БДАФБҚ жетекші ұйымының форматтарын құру кезінде пайдаланылатын БДАФБҚ деректер элементтерінің жиынтығының абстрактілі мәндеріне (және олардың семантикасына) қойылатын талаптарды белгілейді.

4. Негізгі нормативтік база (бастапқы дереккөз) туралы мәліметтер

Негізгі нормативтік база (бастапқы көз) ISO/IEC 19785-1:2020 Information technology — Common biometric exchange formats framework — Part 1: Data element specification (Ақпараттық технология. Биометриялық деректермен алмасу форматтарының бірыңғай құрылымы. 1-бөлім. Деректер элементтерінің ерекшелігі)  халықаралық стандарты пайдалану ұсынылады.

5. Жүргізілген ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар және алынған нәтижелер туралы мәліметтер (олар болған жағдайда) Жоқ.

6. Стандарттау объектісіне қойылатын талаптарды белгілейтін стандарттау жөніндегі құжаттарды қайта қараудың не күшін жоюдың болмауы немесе қажеттілігі туралы ақпарат. Жоқ.