НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СКЕЙТ-ПАРК

Требования безопасности и методы испытаний

Дата введения  ________________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на скейтпарки общественного пользования, предназначенные для использования скейтбордов, другого оборудования для роликового спорта и трюковых велосипедов (BMX).

Стандарт устанавливает требования безопасности и требования к испытаниям и маркировке, информации, предоставляемой производителем, информации для пользователей, а также к инспекции и техническому обслуживанию для защиты пользователей и третьих лиц (например, зрителей) от опасностей, при использовании скейтпарка по назначению или в соответствии с разумными ожиданиями.

Настоящий стандарт не распространяется на велосипедные сооружения, смоделированные из грунта, гравия или камня.

2 Нормативные ссылки

Следующие документы упоминаются в тексте таким образом, что часть или все их содержание представляет собой требования настоящего стандарта. Для датированных ссылок применяется только указанное издание. Для недатированных ссылок применяется последнее издание документа, на который дана ссылка (включая любые поправки.

EN 206:2013 Бетон. Технические требования, показатели, производство и соответствие.

EN 300:2006 Плиты из ориентированной стружки (OSB). Определения, классификация и технические требования.

EN 312:2010 Плиты стружечные. Технические условия.

EN 335:2013 Долговечность древесины и продуктов, сделанных на основе древесины. Классы использования: определения, применение твердой древесины и продуктов, сделанных на её основе.

EN 338:2016 Конструкции деревянные. Классы прочности.

EN 351-1:2022 Прочность древесины и древесных материалов. Плотная древесина, обработанная консервантами. Часть 1. Классификация по проницаемости и удерживанию консервантов.

EN 599-1:2009 Прочность древесины и древесных материалов. Эффективность антисептиков для обработки древесины, определяемая биологическими испытаниями. Часть 1. Технические требования по классу опасности.

EN 636:2012 Фанера. Технические условия.

EN 789:2004 Конструкции деревянные. Методы испытаний. Определение механических свойств деревянных панелей.

CEN/TS 1099:2007 Фанера. Биологическая стойкость. Руководство по оценке фанеры, используемой в условиях различных классов опасности.

EN 1992-1-1:2004 Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий.

EN 10020:2000 Определение и классификация марок стали.

EN 13670:2009 Возведение бетонных конструкций.

EN 14487 (все части) Разбрызгиваемый бетон.

3 Термины и определения

Для целей настоящего стандарта применяются следующие термины и определения.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступно на сайте http://www.electropedia.org/

- ISO Онлайн платформа для просмотра: доступна на сайте http://www.iso.org/obp

3.1 Скейтпарк (skatepark): Объект с одним или несколькими элементами для катания на скейте и спортивными зонами для пользователей скейтбордов или аналогичного роликового спортивного оборудования, а также велосипедов BMX.

3.2 Скейт-элемент (препятствие) (skate element (obstacle)): Специфический для данного вида спорта элемент, который может использоваться для катания, прыжков, шлифовки или скольжения.

Примечание - Скейт-элемент может состоять из одного элемента или группы элементов.

3.3 Связка (cluster): Два или более отдельных скейт- элементов в непосредственной близости друг от друга, обеспечивающих комбинации и непрерывность.

3.4 Поверхность катания (rolling surface): Часть скейт-элемента или скейтпарка, предназначенная для катания.

3.5 Переход (transition): Радиальная часть поверхности катания.

3.6 Откос (bank): Линейная наклонная часть поверхности катания.

3.7 Плоская поверхность (flat): Горизонтальная поверхность качения.

3.8 Поверхность шлифования (grinding surface): Часть скейт-элемента, предназначенная для шлифовки и/или скольжения.

3.9 Удлинитель (extension): Поднятая часть скейт-элемента с продолжением поверхности катания.

3.10 Верт (vert): Верхняя вертикальная часть перехода.

3.11 Ребро  (coping): Круглая труба, которая крепится к верхней части поверхности катания.

3.12 Ребро пула (pool coping): Форма ребра из камня, бетона или других подобных материалов.

3.13 Зона безопасности (safety zone): Пространство вокруг скейт-элемента, предназначенное для обеспечения безопасности пользователя, а также третьих лиц.

3.14 Высота свободного падения (free-fall height): Расстояние по вертикали между опорными поверхностями и следующей самой низкой плоской поверхностью под этой поверхностью.

Примечание - Опорными поверхностями являются горизонтальные поверхности катания и поверхности, предназначенные для стояния. Исключения описаны в соответствующих подпунктах пункта 6.

3.15 Платформа (platform): Горизонтальная опорная площадка скейт - элемента и/или группы элементов с барьером.

3.16 Стол (table): Горизонтальная поверхность катания скейт - элемента и/или группы элементов без барьера.

3.17 Опорная плита (foot plate): Часть поверхности катания, соединяющая скейт - элемент с плоской поверхностью.

Примечание - Например, переходная пластина.

3.18 Барьер (barrier): Конструкция, предотвращающая падение пользователя и/или роликового спортивного оборудования с высоты.

3.19 Компетентное лицо (competent person): Лицо, имеющее достаточную подготовку, опыт и знания настоящего стандарта, а также понимание видов спорта на роликовых коньках или обладающее определенной квалификацией, необходимой для надлежащего выполнения своих обязанностей.

3.20 Зазор (gap): Пространство между двумя поверхностями катания, через которое нужно перепрыгнуть.

3.21 Бордюр/планка (curb/ledge): Скейт-элемент для скольжения и/или шлифовки.

3.22 Рейл (rail): Поднятая труба или пруток на поверхности катания, ступени или плоскости для скольжения и/или шлифования.

3.23 Боул (bowl): Комбинация нескольких изогнутых поверхностей катания или других элементов, различным образом сливающихся друг с другом, создавая функциональный скейт-элемент.

3.24 Воллрайд (wall ride): Скейт-элемент, где его поверхность катания превращается в стену.

3.25 Мини-рампа (mini ramp): Скейт-элемент, состоящий из двух противоположных переходов без верта с плоским участком между ними.

3.26 Вертикальная рампа (Хафпайп) (vert ramp (half-pipe)): Скейт-элемент, состоящий из двух противоположных переходов с вертом с плоской поверхностью между ними.

Примечание - Термин «Хафпайп» на самом деле является названием двух противоположных переходов без плоской поверхности, но часто используется в разговорной речи для обозначения вертикальной рампы.

3.27 Рол ин (roll-in): Закругленный верхний край скейт-элемента.

4 Материалы

4.1 Общие сведения

Материалы должны быть выбраны и защищены таким образом, чтобы структурная целостность оборудования, из которого они изготовлены, не ухудшилась до следующего соответствующего технического осмотра.

Требования пунктов 4.2 и 4.3, касающиеся устойчивости к погодным условиям, можно игнорировать, если скейтпарк установлен в крытых или крытых помещениях.

В скейтпарке не должно быть веществ, которые могут негативно повлиять на здоровье.

Примечание - Ограничения на маркировку и использование некоторых опасных веществ и препаратов регулируются [1].

4.2 Древесина и сопутствующие материалы

4.2.1 Общие сведения

Скейт-элементы, изготовленные из деревянных деталей, защищены от гниения.

Необходимо уделить внимание выбору древесины и/или используемых химических компонентов. Некоторые виды древесины обесцвечивают поверхности, а некоторые химические компоненты ускоряют коррозию металлов.

Должны использоваться конструктивные меры по сохранению древесины, например, скейт - элементы, изготовленные из деревянных деталей, должны позволять воде свободно стекать или капать с них.

4.2.2 Цельная древесина

Для наружного применения цельная древесина должна отвечать требованиям биологического воздействия класса использования 4 согласно EN 335. Естественная или приданная прочность цельной древесины соответствует требованиям EN 351-1 и EN 599-1.

Для конструкционного использования массивная древесина является не ниже класса C 24 в соответствии с EN 338.

4.2.3 Ламинированная древесина

Для наружного применения ламинированная древесина отвечает требованиям класса использования 4 согласно EN 335:2013. Ламинированная древесина со склейками должна быть высокого качества с учетом ее предполагаемого использования.

4.2.4 Фанерная плита

Фанерные плиты соответствуют требованиям к биологическому воздействию класса использования 2 для использования внутри помещений и класса использования 3 для использования вне помещений, согласно EN 335 и CEN/TS 1099.

Для применения в качестве несущего элемента конструкции и климатической стойкости выполняются требования к фанерным плитам согласно EN 636. Продольный модуль упругости и напряжение сдвига (среднее значение в каждом направлении) и прочность при изгибе, сжатии и сдвиге (характерное значение в каждом направлении) указываются в соответствии с EN 789.

4.2.5 Ориентированно-стружечные плиты (OSB)

Ориентированно-стружечные плиты должны отвечать требованиям биологического воздействия класса 2 для использования внутри помещений согласно EN 335.

Для применения в качестве несущего элемента конструкции выполняются требования класса OSB 4 согласно EN 300, механические свойства определяются в соответствии с EN 789.

Не допускается использование ориентированно-стружечных плит на открытом воздухе.

4.2.6 Древесно-стружечные плиты (ДСП)

Древесно-стружечные плиты используются только для крытых скейтпарков. Они должны отвечать требованиям биологического воздействия класса 2 согласно EN 335.

Древесно-стружечные плиты для использования в конструкциях соответствуют стандарту EN 312.

4.3 Металлы

Металлические компоненты должны быть устойчивы к атмосферным воздействиям.

Нержавеющая сталь не используется в качестве шлифовальной поверхности согласно EN 10020.

4.4 Бетон

4.4.1 Бетон для скейтпарков и скейт-элементов соответствуют EN 206 и EN 1992-1-1 (Еврокод 2) вместе с соответствующими национальными приложениями (например, состав бетона, классы воздействия, армирование и т.д.).

Монолитный бетон и сборный бетон должны соответствовать                        EN 13670, торкрет-бетон изготавливается согласно EN 14487 (все части).

4.4.2 Бетон для поверхностей катания соответствует минимальным требованиям класса прочности, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 - Типы используемого бетона

-------------------------------------------------------------------------

| Бетон, используемый для | Класс прочности бетона |
| --- | --- |
| Поверхность катания | C 35/45 |

Примечание - Более подробная информация о требованиях содержится в национальных нормативных документах.

4.5 Асфальт

Асфальт укладываетя как минимум до верхнего слоя. Связующее вещество должно быть типа 50/70 или более твердое.

Эродированные и крупнозернистые поверхности из асфальта не допускаются для скейтпарков. не рекомендуются в качестве поверхности для катания асфальтовые покрытия, особенно в сильную жару.

4.6 Другие материалы

Допускается использование других материалов при условии, если их пригодность и долговечность подтверждены для конкретного вида спорта.

Примечание - Стекловолоконные поверхности качения могут стать причиной риска.

5 Крепления

5.1 Общие сведения

Крепежные системы должны быть защищены от коррозии.

Примечание - Такая защита может быть достигнута, например, путем гальванизации или аналогичных процедур.

5.2 Склеивание

Если используются клеи, они должны быть пригодными для конкретной цели и прочными.

5.3 Металлические крепежные элементы

Запрещается использовать фиксирующие зажимы, клещи и гвозди для прикатывания поверхностей.

6 Требования безопасности

6.1 Общие требования

6.1.1 Если скейтпарки возводятся или строятся в сочетании с детскими площадками, спортивными площадками, парками отдыха и аналогичными учреждениями, они физически разделяются соответственно на определенное расстояние с использованием конструктивных или пространственных мер, чтобы ни пользователи скейтпарка, ни их роликовое спортивное оборудование не представляли опасности для пользователей других объектов или других третьих лиц.

6.1.2 Аварийные службы должны находиться в шаговой доступности от скейтпарка.

6.1.3 Все кромки, доступные снаружи, закругляются с радиусом не менее 3 мм или иметь фаску не менее (3 x 3) мм.

6.1.4 Разница между горизонтальной поверхностью катания и основанием опорной плиты не должна превышать 5 мм (рисунок 1).

Опорная плита располагается по касательной к наклонной поверхности катания.

Переход не должен соприкасаться с землей своей опорной плитой под углом более 15°.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 поверхность для катания

2 опорная плита (плита перехода)

Рисунок 1 - Разница между уровнями горизонтальной поверхности катания и опорной плитой

6.1.5 Не допускается демонтаж скейт-элементов без инструментов.

6.1.6 Скейт-коньков должны быть прикручены друг к другу, или надежно соединены другими средствами, или закреплены на земле для предотвращения смещения и соответствовать требованиям пункта 6.2.1.

Переносные скейт-элементы используются только в контролируемых условиях. Они изготавливаются таким образом, чтобы временно можно было надежно закрепить.

6.1.7 Никакие заостренные и/или острые части (например, винты, обломки) не должны выступать из доступных снаружи частей скейт-элементов.

6.1.8 Концы всех трубчатых частей, включая ребра, должны быть закрыты колпачками.

6.1.9 Высота свободного падения поверхностей катания и шлифования не должна превышать 1 500 мм. Исключения содержатся в соответствующих подпунктах 6.3. Высота свободного падения измеряется на расстоянии                1000 мм по горизонтали от верхнего края опорной поверхности до прилегающей поверхности, расположенной на более низком уровне.

6.1.10 Если скейт-элемент имеет удлинитель, требование к общей ширине должно определяться более высоким уровнем скейт-элемента в соответствии с таблицами 2, 3 и 4.

Если разница в высоте (H) составляет менее 500 мм, а ширина удлинителя (W2) меньше общей ширины (WD x 1/3, требования к ширине распространяются только на нижний уровень скейт-элемента (рисунок 2).

Условные обозначения

W1 общая ширина

W2 Ширина удлинителя W2

H перепад высот

Примечание - Рисунок 2 приведен только для примера, так как возможны и другие варианты исполнения

Рисунок 2 - Ширина удлинителя

6.1.11 Если различные скейт - элементы находятся в связке или объединены, каждый из них также должен соответствовать требованиям настоящего стандарта.

Группы элементов соответствуют общим требованиям настоящего стандарта.

6.1.12 Для скейт - элементов, расположенных рядом друг с другом, боковые проемы между ними должны быть закрыты. Это не относится к бордюрам/планкам и рейлам.

6.1.13 Минимальная толщина со всех сторон поверхности катания или скейт- элемента составляют не менее 40 мм (например, рисунок 11).

6.1.14 Если рейлы или бордюры/планки установлены рядом друг с другом на поверхности катания, расстояние между компонентами должно быть не менее 1 500 мм.

6.1.15 Если скейт-элемент или группа элементов пересекаются под углом менее 60°, а высота превышает 600 мм, угол должен быть закрыт на ширину не менее 200 мм.

6.2 Проектирование/строительство

6.2.1 Структурная целостность и устойчивость

Скейт-элементы проектируются и изготовливаются с достаточной устойчивостью. Они не должны наклоняться, иметь вмятины или шататься. Скейт-элементы прочно закрепляются на земле или защищены от смещения или опрокидывания либо собственным весом, либо анкерным креплением.

Все поверхности катания и скейт-элементы конструируются таким образом, чтобы выдерживать следующие нагрузки:

1) Схема нагрузки 1 - распределенная нагрузка и точечная нагрузка:

Все скейт-элементы и поверхности катания должны выдерживать распределенную нагрузку Qi в 3,5 кН/м2, приложенную перпендикулярно касательной к поверхности катания (в соответствии с рисунком 3).

Скейт-элементы и поверхности катания должны выдерживать точечную нагрузку Q2 7,0 кН, распределенную по площади 50 мм x 50 мм в любой точке.

2) Схема нагрузки 2 - линейная нагрузка:

Все скейт-элементы должны выдерживать линейную нагрузку Q3                1,5 кН/м в горизонтальном положении в середине самой высокой части поверхности катания и барьера.

Нагрузка Q3 (рисунк 3) измеряется отдельно. Испытание барьеров и рейлов проводится в нескольких точках на расстоянии 1 000 мм друг от друга и в любом направлении.

Испытательное усилие инициируется в двух направлениях по длине             80 мм и должно выдерживать горизонтальную поперечную нагрузку Q3                1,5 кН/м.

После испытания не должно быть постоянной деформации или разрыва. Постоянная деформация должна быть отклонена, если она нарушает любое другое требование настоящего стандарта.

Расчеты или испытания можно не проводить, если в соответствии с конструкцией и типом материала они явно не нужны или были достаточно доказаны практическими испытаниями.

Условные обозначения

Q1 распределенная нагрузка

Q2 точечная нагрузка

Q3 линейная нагрузка

Рисунок 3 - Применение нагрузок Qi, Q2 и Q3

6.2.2 Наземные условия

Несущая способность грунта определяется соответствующими мерами, согласно национальным нормам, во избежание критического оседания.

6.2.3 Дренаж

Скейт-элементы и весь скейтпарк проектируются и строятся таким образом, чтобы поверхностные воды могли легко стекать.

Примечание - Уклон ≥ 2 % может негативно сказаться на предполагаемом использовании. Если есть сомнения, лучше медленно высушить скейтпарк, а не увеличивать уклон.

Сливные крышки должны быть переворачиваемыми. Размер отверстий в сливной крышке не должен превышать 8 мм x 8 мм.

6.2.4 Поверхность катания

Поверхность катания является ровной, гладкой и закрытой. Крепежные детали не должны выступать из нее.

Особое внимание должно быть уделено переходу от скейт-элемента к плоской поверхности, особенно к асфальтовому покрытию.

Любые возможные неровности по высоте, например, камни, отверстия или неровности из-за смещения краев или стыков, не должны превышать 3 мм. Исключением являются пункты 6.1.4 и 6.2.3.

Если поверхность катания состоит из нескольких слоев различных материалов, слои не должны отделяться друг от друга.

Ширина открытых швов не должна превышать 5 мм.

Поверхность катания может быть отрезана зазором от другого не рыхлого материала. Требования к поверхности катания здесь не применяются.

6.2.5 Шлифовальная поверхность

Шлифовальные поверхности должны обеспечивать возможность шлифовки с помощью роликового спортивного оборудования. Если шлифовальная поверхность состоит из нескольких частей, стыки не создают разные уровни или зазоры.

6.2.6 Барьеры

Высота барьера должна быть не менее 1 200 мм, и эта высота достигается на расстоянии не более 300 мм от передней части барьера (рисунок 4). Это позволяет обеспечить зазор между передней частью платформы и передней частью барьера.

Размеры в миллиметрах

Примечание - Рисунок 4 приведен только для примера, так как возможны и другие варианты исполнения.

Рисунок 4 - Барьер

Расстояние между верхом платформы и нижним краем барьера не должно превышать 60 мм.

Ни одно отверстие в барьере не должно иметь горизонтальный размер более 89 мм ± 2 мм. Торцы барьера должны иметь радиус не менее 50 мм или быть скошенными не менее чем на (50 x 50) мм.

Барьеры конструируются таким образом, чтобы не было возможности и доступа перелезать их. Не должно быть выступающих частей.

Если барьер сконструирован таким образом, что он полностью закрыт панелью, внутренняя сторона должна быть гладкой.

При удлинении высота барьера в верхней части платформы увеличивается не менее чем на 1 000 мм по горизонтали над нижней частью платформы (см. рис. 5).

Размеры в миллиметрах

Примечание - Рисунок 5 приведен только для примера, так как возможны и другие варианты исполнения.

Рисунок 5 - Барьер для удлинителей

6.2.7 Ребра

Диаметр ребра должен быть > 40 мм, а концы должны быть герметизированы. Ребра закрепляются и скрепляются со скейт-элементом.

Если ребро состоит из нескольких частей, стыки не создают разные уровни или зазоры.

Если ребро состоит из нескольких частей, перепады высот в стыках должны быть не более 5 мм.

Если расстояние (a) между двумя ребрами, расположенными параллельно друг другу, превышает 8 мм, пространство должно быть спроектировано таким образом, чтобы оно было полностью закрыто от оси труб (см. рис. 6).

Условные обозначения

а расстояние между двумя ребрами

Примечание - Рисунок 6 приведен только для примера, так как возможны и другие варианты исполнения.

Рисунок 6 - Параллельное расположение ребер

Ребро должно выступать минимум на 5 мм вперед и вверх, максимум - на 20 мм вперед и вверх (рисунок 7). Размеры выступов для ребер могут отличаться от указанных.

Условные обозначения

5 мм ≤ x ≤ 20 мм

5 мм ≤y ≤ 20 мм

Примечание - Рисунок 7 приведен только для примера, так как возможны и другие варианты исполнения.

Рисунок 7 - Выступ ребра по краю поверхности катания

6.3 Особые требования к различным скейт-элементам и скейтпаркам

6.3.1 Общие положения

Скейт-элементы и скейтпарки не ограничиваются изображением, приведенным в настоящем стандарте. Должны быть соблюдены только указанные размеры и требования.

6.3.2 Рейлы

Рейл (рисунок 8) - это элемент, который позволяет пользователю шлифовать, скользить или прыгать по нему.

Общая высота рейла не должна превышать 1 000 мм от поверхности под ним.

Профильный рейл квадратного или прямоугольного сечения должен иметь ширину и высоту ≥ 40 мм. Если квадратный профильный рейл имеет свободный конец, ширина должна быть ≥ 60 мм. Если прямоугольный профильный рейл имеет свободный конец, ширина должна быть ≥ 50 мм, а высота ≥ 60 мм (рисунок 8a).

Круглый профиль для рейл должен иметь диаметр ≥ 40 мм. Если рейл круглого профиля имеет свободный конец (см. рис. 8b), его диаметр должен быть ≥ 60 мм.

Все концы рейла должны быть заделаны, за исключением достаточных дренажных отверстий с максимальным диаметром 8 мм. Торцевые кромки должны быть закруглены с радиусом не менее 3 мм (рисунгок 8) или, в качестве альтернативы, иметь фаску не менее (3 x 3) мм.

a) Тип 1 - закрытые концы

b) Тип 2 - свободные концы

Условные обозначения

H ≤ 1 000 мм 		D1 ≥ 40 мм 	ws1 ≥ 40 мм 	wr1 ≥ 40 мм 	hr1 ≥ 40 мм

R ≥ 3 мм 		D2 ≥ 60 мм 	ws2 ≥ 60 мм 	wr2 ≥ 50 мм 	hr2 ≥ 60 мм

Примечания

1 Рисунок 8 приведен только для примера, так как возможны и другие варианты исполнения.

2 Прямоугольное сечение может быть повернуто вокруг wr1 и wr2 и, следовательно, выровнено в любом направлении.

Рисунок 8 - Пример рейлов

Если к рейлу имеется прилегающая поверхность катания, она должна иметь ширину ≥ 1 200 мм.

Крепление к земле или пластины должны выступать ≤ 100 мм                    (рисунок 9) во всех направлениях, измеренных от опоры.

Размеры в миллиметрах

Примечание - Рисунок 9 приведен только для примера, так как возможны и другие варианты исполнения.

Рисунок 9 - Пример крепления к земле

6.3.3 Скейт-элементы с платформой или столом

Скейт-элементы с платформой, высота которых h ≤ 1 000 мм, могут быть снабжены столом вместо платформы (рисунок 10).

Размеры в миллиметрах

Примечания

1 Рисунок 10 приведен только для примера, так как возможны и другие варианты исполнения.

2 Размеры скейт-элемента с платформой или столом см. в таблице 2.

Рисунок 10 - Примеры скейт-элементов с платформой

Примечание - Скейт-элемент с платформой обычно используется в качестве стартовой рампы в конце скейтпарка. Здесь платформа также используется в качестве опорной площадки.

Таблица 2 - Размеры скейт-элемента с платформой или столом

| Высота | Ширина | Глубина |
| --- | --- | --- |
| h | b | l1 |
| мм | мм | мм |
| ≤ 1 000 | ≥ 1 200 | ≥ 50 |
| > 1 000 - 1 500 | ≥ 2 400 | ≥ 1 200 |
| > 1 500 - 3 000 | ≥ 3 600 |  |

6.3.4 Скейт-элементы без платформы

Минимальная ширина для скейт-элементов соблюдается в соответствии с таблицей 3. Минимальная ширина не распространяется на бордюры/планки и рейлы.

Таблица 3 - Размеры для скейт-элементов без платформы

| Высота | Ширина |
| --- | --- |
| h | b |
| мм | мм |
| ≤ 1 000 | ≥ 1 200 |
| > 1 000 - 1 500 | ≥ 2 400 |
| > 1 500 - 2 500 | ≥ 3 600 |
| > 2 500 | ≥ 4 800 |

Зазор между скейт-элементами не должен превышать высоту 600 мм. Толщина торца поверхности катания должна быть не менее 40 мм. Расстояние между боковыми гранями составляют минимум 400 мм и максимум 1 500 мм.

Если боковой угол опорной площадки катания меньше 60°, угол проектируется таким образом, чтобы он был полностью закрыт на высоту не менее 200 мм (см. рис. 11).

Размеры в миллиметрах

Примечание - Рисунок 11 приведен только для примера, так как возможны и другие варианты исполнения.

Рисунок 11 - Пример зазора между двумя скейт-элементами

6.3.5 Воллрайд

На рисунке 12 показаны примеры поездки по стене. Минимальная ширина должна составлять 2 000 мм.

a) Катание по стене с переходом 		b) Катание по стене с откосом

Примечание - Рисунок 12 приведен только для примера, так как возможны и другие варианты исполнения.

Рисунок 12 - Пример езды по стене

6.3.6 Мини рампа/вертикальная рампа (хафпайп)

Требования к размерам различных рамп приведены в таблице 4. Пример мини-рампы/вертикальной рампы (хафпайп) приведен на рисунке 13.

Мини-рампа/вертикальная рампа (хафпайп) с высотой свободного падения h1 ≥ 1 000 мм должен быть установлен с барьером в соответствии с 6.2.6.

Таблица 4 - Размеры мини-рампы/вертикальной рампы (хафпайп)

| Описание | h1 | b | r | h3 | h2 | l1 | l2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
|  | ≤ 1 250 | ≥ 2 400 |  |  |  |  |  |
|  | > 1 250 - 1 500 | ≥ 3 600 |  | не допускается a |  |  |  |
| Мини-рампа | > 1 500 - 2 000 | ≥ 4 800 | ≥ h1 |  |  |  |  |
|  | ≥ 2 000 - 2 500 | ≥ 6 000 |  |  | < 600 | > r/2 | > 1200 |
|  | ≥ 1 500 - 2 500 | ≥ 4 800 | ≥ 1 400 - 2 400 | ≤ 300 |  |  |  |
| Верт рампа (хафпайп) | ≥ 2 500 - 4 200 | ≥ 6 000 | ≥ 2 400 - 3 600 | ≤ 600 |  |  |  |
|  | ≥ 4 200 - 5 000 | ≥ 7 200 | ≤ 4 500 | ≤ 1 000 |  |  |  |
| a Верт допускается для удлинений. |  |  |  |  |  |  |  |

a) Мини-рампа

b) Верт - рампа (хафпайп)

Примечание - Рисунок 13 приведен только для примера, так как возможны и другие варианты исполнения.

Рисунок 13 - Пример мини-рампа/ Верт-рампа (хафпайп)

6.3.7 Боул

Пример боула приведен на рисунке 14.

Если минимальная глубина боула превышает 1 500 мм и нет очевидного пути выхода, то для обеспечения безопасности и технического обслуживания следует рассмотреть возможность доступа.

Если поверхность катания внизу ребра или ребра пула по конструкции содержит и/или выступающие препятствия, эти зоны должны быть четко обозначены ребром.

Боул не обязательно должен быть полностью закрытой.

Примечание - Рисунок 14 приведен только для примера, так как возможны и другие варианты исполнения.

Рисунок 14 - Пример пула/боула

6.4 Зона безопасности

Каждый скейт-элемент имеет зону безопасности не менее 2 000 мм по окружности, за исключением рейлов, бордюров/планок в соответствии с                п. 6.1.14. Зоны безопасности могут пересекаться друг с другом. Зоны безопасности должны быть свободны от любых препятствий и не предназначены для просмотра зрителями. Поверхность зон безопасности должна быть выполнена из связанного однородного материала. Не используется рыхлый материал, например, как песок.

Примечание - Связанный однородный материал - это, например, бетон/камень, битумное покрытие, верхний слой почвы и дерн.

Разрешается посадка растений (например, живые изгороди, деревья, кустарники) в пределах зоны безопасности, если они не представляют опасности для пользователей во время занятий спортом.

Растения в зоне безопасности на прилегающей территории за скейт-элементом с платформой или за воллрайдом не разрешены.

7 Тестирование/отчет о тестировании

Испытания (проверки безопасности) должны проводиться только компетентными лицами (п.п.3.19). Если не указано иное, соответствие требованиям настоящего стандарта должно быть проверено путем измерения, осмотра или проведения практических испытаний. Осуществляется проверка материалов в соответствии с п. 4 с помощью соответствующих, проверяемых документов (накладных, сертификатов) или путем проведения испытаний независимым компетентным лицом.

Вновь построенные скейтпарки или элементы для катания проходят испытания после их постройки или установления в соответствии с инструкциями производителя.

Подготавливается протокол испытаний, который включает следующую информацию:

a) номер и дата данного документа, т.е. EN 14974;

b) четкая идентификация протокола испытаний на каждой странице;

c) идентификация скейтпарка;

d) момент времени тестирования;

e) полное имя и адрес лица, проводящего испытание;

f) идентификация клиента;

g) дата и подпись лица, проводившего испытание;

h) перечень скейт-элементов, информация об элементах объекта, растениях, доступе, ограждении и указателях;

i) принципы тестирования;

j) спецификация и оценка дефектов, имеющих отношение к безопасности, подразделяется следующим образом:

1) описание дефекта (дефектов) со ссылкой на соответствующий текст в стандартах или другие принципы, на которые ссылаются в контексте выявления дефектов. Описание дефектов должно сопровождаться фотографиями;

2) положения о сроках устранения дефектов в зависимости от тяжести дефектов, имеющих отношение к безопасности, должны быть частью отчета (например, немедленно, 3 месяца или 1 год);

3) предложение по устранению дефектов (необязательно);

k) список других лиц, участвующих в тестировании (необязательно).

8 Маркировка

Маркировка на скейт-элементах должна быть разборчивой и стойкой, указывающей, по крайней мере, следующее:

a) название производителя;

б) год изготовления;

c) номер и дата данного документа, т.е. EN 14974.

Примечание - Если скейтпарк построен одним производителем, необходима только одна маркировка.

9 Информация, предоставленная производителем

9.1 Общие положения

Производитель/дистрибьютор предоставляет инструкции на языке или языках страны, в которой будет установлен и использоваться скейт-элемент/скейтпарк. Инструкции должны отвечать следующим требованиям:

a) инструкции должны быть разборчивыми и простыми;

b) иллюстрации должны использоваться везде, где это возможно; и

c) инструкции должны содержать следующую информацию:

- детали установки, эксплуатации, проверки и технического обслуживания скейт-элемента/скейтпарка;

- пункт или примечание, обращающее внимание оператора на необходимость более тщательного осмотра/техобслуживания, если скейт-элемент/скейтпарк подвергается интенсивному использованию.

9.2 Монтаж/строительство

Производитель должен предоставить информацию по установке скейт- элементов, включая следующее:

a) размеры скейт-элементов, включая зону безопасности;

b) требования к грунту;

c) соответствие настоящему стандарту;

d) инструкции по правильному возведению конструкции;

e) перечень необходимых специальных инструментов;

f) детали требуемых фундаментов и анкерных креплений, где это необходимо;

g) проверка используемых материалов.

Инструкции по монтажу дополняются четкими и подробными чертежами (например, рисунок в разборке) и/или графическим представлением.

Если установка выполняется обученным персоналом производителя, то инструкции по установке не требуются.

10 Осмотр и техническое обслуживание

10.1 Общие сведения

Инспекция и техническое обслуживание элементов скейтпарка должны сохранять и обеспечивать безопасность оборудования.

Каждый скейт-элемент/скейтпарк снабжается производителем инструкциями по техническому обслуживанию, включающими следующее:

a) информацию о строительных деталях, нуждающихся в уходе (например, очистка от капель воды, затяжка резьбовых соединений);

b) информацию о деталях ремонта (например, информация о материалах);

c) информацию о специальных материалах, требующих особой утилизации;

d) информацию о периодичности осмотра и технического обслуживания скейт-элементов/скейтпарка.

Примечание - Периодичность осмотра и технического обслуживания, определенная производителем, может быть связана только со средними значениями опыта.

Техническое обслуживание включает в себя все необходимые меры для поддержания технических требований безопасности. Это относится как к самим скейт-элементам, так и к зонам безопасности.

10.2 Реализация

Осмотр и техническое обслуживание элементов скейтпарка, включая плоские поверхности, проводятся следующим образом:

a) Визуальный плановый осмотр: Служит для выявления очевидных источников опасности, которые могут возникнуть в результате использования, атмосферных воздействий или вандализма. Частота визуального планового осмотра зависит от интенсивности использования, свойств материала и т.д.

b) Оперативный осмотр: Это более детальный осмотр для проверки эксплуатационной безопасности и стабильности скейт-элементов /скейтпарка, особенно в отношении любого износа. Этот осмотр следует проводить каждые 1-3 месяца или в соответствии с инструкциями производителя. Особое внимание следует уделять переходным зонам поверхностей катания и стыкам.

c) Ежегодная основная инспекция: Ежегодный основной осмотр проводится для определения общего эксплуатационно безопасного состояния скейт-элементов/скейтпарка и поверхности катания, например, соответствия соответствующему пункту (пунктам) настоящего документа, т.е. EN 14974, включая любые изменения в результате оценки мер безопасности, ремонта, замены деталей или добавления элементов, атмосферного воздействия, наличия гнили или коррозии.

Примечание - В ходе ежегодного основного осмотра может потребоваться вскрытие некоторых деталей. Могут потребоваться дополнительные меры для выявления других потенциальных повреждений конструкции здания.

Инспекция скейтпарка должна проводиться только компетентными и квалифицированными лицами (п.п. 3.19) в строгом соответствии с настоящим стандартом.

11 Информация для пользователей

Должен быть установлен четкий и видимый знак (знаки), содержащий следующую информацию:

a) объект для пользователей скейтбордов, роликовых коньков и велосипедов BMX (с указанием названия объекта или информации);

b) идентификатор администратора с номером телефона обслуживающего персонала и общим аварийным номером;

c) объект не является игровой площадкой, он предназначен для взрослых, подростков и детей старше 8 лет;

d) не допускается использование неподходящего оборудования, такого как традиционные дорожные велосипеды, моторизованное спортивное оборудование или игрушки;

e) рекомендуется использовать соответствующее защитное снаряжение (например, шлем, наколенники, локтевые щитки и т.д.);

f) обращать внимание на других пользователей;

g) поверхности для катания и элементы для катания не являются зоной ожидания и должны быть очищены от посторонних предметов;

h) объект не используется в мокром, ледяном или заснеженном состоянии.

Библиография

[1] Постановление (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 года о регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических веществ (REACH), учреждающее Европейское химическое агентство, изменяющее Директиву 1999/45/EC и отменяющее Постановление Совета (EEC) № 793/93 и Постановление Комиссии (ЕС) № 1488/94, а также Директиву Совета 76/769/EEC и Директивы Комиссии 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC и 2000/21/EC.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским стандартам

Таблица ДА.1 - Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным европейским, которые являются идентичными или модифицированными по отношению к международным стандартам (документам)

| Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование государственного (межгосударственного) стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 789:2004, Конструкции деревянные. Методы испытаний. Определение механических свойств деревянных панелей | IDT | СТ РК EN 789-2016 Конструкции деревянные. Методы испытаний. Определение механических свойств деревянных панелей |
| EN 10020:2000, Определение и классификация марок стали | IDT | СТ РК EN 10020-2012 Сталь. Определение и классификация марок стали. |

УДК 796                       МКС 97.220.30                                              (IDT)

Ключевые слова: Скейтпарк, скейт-элемент, проектирование, инспекция

УДК 796                       МКС 97.220.30                                              (IDT)

Ключевые слова: Скейтпарк, скейт-элемент, проектирование, инспекция

РАЗРАБОТЧИКИ:

Казахстанский институт стандартизации и метрологии совместно с Техническим комитетом по стандартизации ТК 118 «Опасные технические устройства»  на базе ТОО «Качество и результат»

Заместитель генерального директора 		            Е. Амирханова

| Руководитель Департамента разработки нормативных технических документов (ДРНТД) Ведущий специалист ДРНТД Директор ТОО «Качество и Результат» Эксперт ТОО «Качество и Результат» |  | А. Сопбеков Ж. Бейсен Е. И. Цечоеваа. К. Цечоев |
| --- | --- | --- |