Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

СКЕЙТ - ПАРК

Требования безопасности

СТ РК EN 14974___________

(

(EN 14974:2019 Skateparks - Safety requirements and test methods)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Казахстанским институтом стандартизации и метрологии совместно с техническим комитетом по стандартизации ТК 118 «Опасные технические устройства»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту EN 14974:2019 Skateparks - Safety requirements and test methods (Скейтпарки - Требования безопасности и методы испытаний).

Международный стандарт разработан CEN/TК 136 «Спортивные, игровые и другие развлекательные объекты, и оборудование», секретариат которого находится в ведении DIN.

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Предисловие ............................................................................................................4 Введение...................................................................................................................5 1 Область применения............................................................................................6 2 Нормативные ссылки...........................................................................................6 3 Термины и определения.......................................................................................7 4 Материалы.............................................................................................................9 4.1 Общие сведения.................................................................................................9 4.2 Древесина и сопутствующие материалы.......................................................10 4.2.1 Общие сведения............................................................................................10 4.2.2 Цельная древесина........................................................................................10 4.2.3 Ламинированная древесина ........................................................................10 4.2.4 Фанерная плита.............................................................................................10 4.2.5 Ориентированно - стружечные плиты (OSB) ...........................................11 4.2.6 Древесно-стружечные плиты (ДСП)..........................................................11 4.3 Металлы............................................................................................................11 4.4 Бетон.................................................................................................................11 4.5 Асфальт............................................................................................................11 4.6 Другие материалы...........................................................................................12 5 Крепления............................................................................................................12 5.1 Общие сведения...............................................................................................12 5.2 Склеивание.......................................................................................................12 5.3 Металлические крепежные элементы...........................................................12 6 Требования безопасности..................................................................................12 6.1 Общие требования...........................................................................................12 6.2 Проектирование/строительство ....................................................................14 6.2.1 Структурная целостность и устойчивость.................................................14 6.2.2 Наземные условия условия..........................................................................16 6.2.3 Дренаж...........................................................................................................16 6.2.4 Поверхность катания....................................................................................16 6.2.5 Шлифовальная поверхность........................................................................17 6.2.6 Барьеры..........................................................................................................17 6.2.7 Ребра..............................................................................................................19 6.3 Особые требования к различным скейт - элементам и скейт - паркам.....20 6.3.1 Общие положения........................................................................................20 6.3.2 Рейлы.............................................................................................................20 6.3.3 Скейт-элементы с платформой или столом...............................................22 6.3.4 Скейт-элементы без платформы.................................................................23 6.3.5 Воллрайд.......................................................................................................24 6.3.6 Мини - рампа/вертикальная рампа (хафпайп) ..........................................24 6.3.7 Боул................................................................................................................26 6.4 Зона безопасности ..........................................................................................27 7 Тестирование/отчет о тестировании.................................................................27 8 Маркировка.........................................................................................................28 9 Информация, предоставляемая производителем............................................28 9.1 Общие сведения...............................................................................................28 9.2 Монтаж/строительство....................................................................................29 10 Инспекция и техническое обслуживание ......................................................29 10.1 Общие сведения.............................................................................................29 10.2 Реализация......................................................................................................30 11 Информация для пользователей .....................................................................30 12 Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским стандартам Библиография.........................................................................................................

Предисловие

Настоящий документ (EN 14974:2019) подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 136 «Спортивные, игровые и другие сооружения и оборудование для отдыха и развлечений», секретариат которого находится в ведении DIN.

Настоящий стандарт должен получить статус национального стандарта либо путем публикации идентичного текста, либо путем одобрения не позднее ноября 2019 года, а противоречащие ему национальные стандарты должны быть отменены не позднее ноября 2019 года.

Следует обратить внимание на вероятность того, что некоторые элементы данного документа могут быть объектом патентных прав. CEN не несет ответственности за выявление любых или всех таких патентных прав.

Настоящий стандарт заменяет собой стандарт EN 14974:2006+A1:2010.

Данное издание содержит следующие технические изменения по отношению к EN 14974:2006+A1:2010:

- требования пересмотрены;

- методы испытаний пересмотрены;

- изменена структура документа;

- редакционные изменения.

Согласно внутренним правилам CEN - CENELEC, национальные организации по стандартизации следующих стран обязаны применять настоящий стандарт: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, бывшая югославская Республика Македония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и Великобритания.

Введение

Настоящий стандарт предназначен в первую очередь для проектировщиков, производителей, строителей, органов государственной власти, операторов, технических экспертов и инспекторов скейт - парков.

Целью настоящего стандарта является определение требований безопасности, которые в значительной степени защищают пользователей и третьих лиц (например, зрителей) от рисков.

Использование скейт - парков связано со спортивными рисками. Спортивные навыки и использование подходящего оборудования для роликовых видов спорта в сочетании с соответствующими средствами защиты существенно снижают риск несчастного случая.

Не все возможные формы проектирования, комбинации, материалы и/или конструктивные элементы скейт - парков и/или элементов для катания на роликах будут указаны в настоящем стандарте, поскольку они постоянно развиваются. Скейт - парки часто характеризуются взаимосвязанными плавными поверхностями и элементами катания. В отношении этих специфических элементов катания необходимо учитывать общие требования настоящего стандарта.

Важно, чтобы разработка, строительство и обслуживание осуществлялись компетентными лицами, имеющими достаточную подготовку, опыт и знания настоящего стандарта, а также понимание роликовых видов спорта.