НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОБОРУДОВАНИЕ БАСКЕТБОЛЬНОЕ

Функциональные требования, требования безопасности

Дата введения  ________________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает функциональные требования и требования безопасности для баскетбольного оборудования.

Настоящий стандарт применим к 8 типам баскетбольного оборудования классов от А до Е.

Настоящий стандарт не применяется к домашнему баскетбольному оборудованию, на которое распространяется действие EN 71-1-2014 и к оборудованию для метания мячей.

Примечание - Оборудование для метания мяча предназначено для отработки попыток броска баскетбольного мяча в корзину.

2 Нормативные ссылки

В нижеприведенных нормативных документах содержатся положения, которые, посредством ссылок по тексту, составляют положения настоящего европейского стандарта. Для жестких ссылок применяются только приведенные издания. Для плавающих ссылок применяется последнее издание ссылочного документа (включая любые поправки).

EN 913:1996 Снаряды гимнастические. Общие требования безопасности и методы испытаний (Gymnastic equipment - General safety requirements and test methods);

EN 10025-1:2004 Изделия горячекатаные из конструкционной стали. Часть 1. Общие технические условия поставки (Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery conditions);

EN 10025-2:2004 Изделия горячекатаные из конструкционной стали. Часть 2. Технические условия поставки для нелегированной конструкционной стали (Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels);

EN ISO 2062:2009 Текстиль. Пряжа в паковках. Определение разрушающего усилия и относительного удлинения при разрыве одиночной нити (ISO 2062:1993) (Textiles - Yarns from packages - Determination of single-end breaking force and elongation at break using constant rate of extension (CRE) tester (ISO 2062:2009)).

3 Требования

3.1 Классификация

Баскетбольное оборудование классифицируется по конструкции (типам) и свободному пространству как типовой эксплуатационный критерий (классы), в соответствии с таблицами 1 и 2.

Таблица 1. Типы

| Тип | Описание | Пример |
| --- | --- | --- |
| 1 | отдельностоящий 3 250 мм и 2 250 мм надставка | рисунок 1 |
| 2 | отдельностоящий (другие надставки) | рисунок 2 |
| 3 | складной | рисунок 3 |
| 4 | фиксированный настенный | рисунок 4 |
| 5 | потолочный | рисунок 5 |
| 6 | сьемный с втулками | рисунок 6 |
| 7 | закрепленный в земле | рисунок 7 |
| 8 | регулируемая с настройкой высоты от 2 600 мм до 3 050 мм |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ. Спецификации по креплению находятся в стадии подготовки. |  |  |

Таблица 2. Классы

| Класс | Свободное место мин. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| A | 3 250 | a |
| B | 2 250 |  |
| C | 1 650 |  |
| D | 1 200 |  |
| E | от 600 до 1 200 |  |
| a в соответствии с / с интерпретацией правил МФБ (Международной федерации баскетбола) |  |  |

Кольца классифицируются как:

а) зафиксированные кольца; или

b) кольца сброса давления.

| Рисунок 1. Образец типа 1 | Рисунок 2. Образец типа 2 | Рисунок 3. Образец типа 3 |
| --- | --- | --- |

| Рисунок 4. Образец типа 4 | Рисунок 5. Образец типа 5 | Рисунок 6. Образец типа 6 |
| --- | --- | --- |

Рисунок 7. Образец типа 7

3.2 Размеры

Баскетбольное оборудование должно соответствовать размерам, указанным на рисунках с 8 по 11 и в таблицах 3 и 4. Полный комплект баскетбольного оборудования должен состоять из следующих компонентов:

а)	1 баскетбольный щит;

b)	1 кольцо;

c)	1 сетка;

d)	несущий каркас;

e)	устройства для устойчивости.

| - Баскетбольный щит 1800 мм × 1050 мм | - Баскетбольный щит 1800 мм × 1200 mm |
| --- | --- |

Рисунок 8. Основные функциональные размеры для классов от                   A до D

Таблица 3. Основные функциональные размеры для классов от             А до D

| Номинальный размер | Размеры с установленными допусками h1 ± 6 | h2 ± 6 | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 050 | 3 050 | 2 900 (2 750)a | от 1 до 7 |
| 3 050/2600 | 2 600 | 2 450 (2 300)a | 8 |
| a для высоты баскетбольного щита - 1200 мм |  |  |  |

Рисунок 9. Размеры баскетбольного щита и маркировка

Таблица 4. Размеры баскетбольного щита и маркировка

| Баскетбольный щит |  | Маркировка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l1 | h1 | l2 | h2 | h3 | h4 | l3 |
| 1 800 | 1 050 | 590 | 450 | 150 | 50 | 50 |
| (1 800)a | (1 200)a | 590 | 450 | 300 | 50 | 50 |
| 1 200 | 900 | — | — | — | — | — |
| 1 100 | 700 | — | — | — | — | — |
| 900 | 600 | — | — | — | — | — |
| любой другой | любой другой | — | — | — | — | — |
| a только на замену. С 26.07.1998 года не допускается по официальным правилам МФБ. |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 10. Кольцевая монтажная накладка для классов А, В и С (классы D и Е не ограничены)

Примечание - Схема расположения отверстий, показанная на рисунке 10, представляет собой заключение всех существующих схем расположения отверстий (согласно МФБ и правилам МФБ). Любая схема расположения отверстий должна находиться в пределах указанных размеров.

Крепление баскетбольного щита не следует делать при помощи отверстий. Допускается любое другое крепление при условии соблюдения требований безопасности.

Условные обозначения

- крепежная накладка

Рисунок 11. Кольцо

3.3 Материал

3.3.1 Баскетбольный щит

Материалы для баскетбольного щита должны соответствовать 3.4.1.

3.3.2 Кольцо

Для классов А и В кольца должны быть изготовлены из твердой стали не ниже S 235 JR, в соответствии с указанием в EN 10025-2:2004.

3.3.3 Сетка

Сетка должна быть изготовлена из синтетических или натуральных волокон.

3.4 Конструкция

3.4.1 Баскетбольный щит

3.4.1.1 Для баскетбольного щита должны использоваться цвета таблицы 5.

Таблица 5. Цвета

|  | Класс A |  |
| --- | --- | --- |
| Материал | Фронтальная часть | Маркировка |
| древесина | белая | черная |
| синтетика или композит | белая | черная |
| синтетика прозрачная | бесцветная | белая |
| защитное стекло | бесцветное, четкое изображение без искажений | белое |
| метал | белый | черный |

3.4.1.2 Передняя часть баскетбольного щита, обращенная к игровой площадке, должна быть плоской.

3.4.2 Кольцо

Для классов А и В, цвет кольца должен быть оранжевым.

Для классов А и В, 12 креплений сетки должны быть расположены на равном расстоянии друг от друга на нижней стороне кольцевого элемента.

При испытании в соответствии с 5.2.2 кольца сброса под давлением после сброса и после прекращения приложения нагрузки должны автоматически и мгновенно возвращаться в исходное положение.

При испытании в соответствии с 5.2.3 все кольца не должны иметь разрывов и остаточных деформаций более 10 мм.

3.4.3 Сетки классов от A до D

Цвет сетки должен быть белым.

Сетка должна быть изготовлена из сетчатой пряжи с разрывным усилием не менее 1700 Н.

Чистая пряжа должна иметь минимальный диаметр не менее 4,5 мм.

При креплении к кольцу сетка должна висеть вертикально на креплениях сетки общей длиной (4000+50) мм

Примечание - Сетка должна оказывать достаточное сопротивление прохождению баскетбольного мяча с окружностью от 749 мм до 780 мм, чтобы замедлить полет мяча. Это позволяет четко определить визуально, прошел ли мяч через сетку или нет.

3.4.4 Каркас классов от A до D

Для баскетбольного оборудования, конструкция которого позволяет регулировать высоту щита с корзиной и сеткой, должны быть установлены фиксирующие устройства на высоте 3050 мм1) и 2600 мм (мини - баскетбол),  h1 на рисунке 8.

После регулировки высоты горизонтальное расстояние от щита до игровой площадки не должно изменяться.

3.4.5 Жесткость

3.4.5.1 При испытании по 5.4 усилием F1 остаточный горизонтальный прогиб каркаса после снятия испытательного усилия, готового к применению, от нулевого положения не должен составлять более 10 мм.

3.4.5.2 При испытании по 5.4 усилием F3 для внутреннего оборудования остаточный горизонтальный прогиб каркаса после снятия испытательного усилия, готового к применению, от нулевого положения не должен составлять более 10 мм.

Если оборудование может использоваться на открытом воздухе, остаточный горизонтальный прогиб каркаса после снятия испытательного усилия, готового к применению, от нулевого положения не должен составлять более 10 мм при испытании по 5.4 усилием F4.

3.4.6 Стабильность

При испытании по 5.5 усилием F2 вертикальный остаточный прогиб каркаса после снятия испытательного усилия, готового к применению, от нулевого положения не должен составлять более 10 мм.

4 Требования безопасности

4.1 Общие положения

Все углы и кромки высотой до 2 900 мм, выходящие в свободное пространство игровой площадки и не защищенные накладками, должны быть закруглены радиусом не менее 3 мм или скошены.

Кромки баскетбольного щита должны быть скошенные или иметь накладки.

4.2 Кольцо

Кольцо должно быть закреплено на каркасе таким образом, чтобы никакая сила, передаваемая кольцом, не воздействовала непосредственно на баскетбольный щит.

Крепежная пластина должна быть сконструирована таким образом, чтобы она не выступала за нижний край баскетбольного щита.

Кольца сброса давления должны отвечать следующим требованиям:

а) между скобой и кольцом не должно быть зазоров, создающих опасность защемления;

b) механизм сброса давления не должен отключаться до тех пор, пока к верхней части кольца в наиболее удаленной от баскетбольного щита точке не будет приложена статическая нагрузка 1050 Н;

с) в отсоединенном состоянии корпус механизма сброса давления и крепления не должны иметь зазоров более 8 мм;

d) в отсоединенном состоянии кольцо не должно отклоняться более чем на 30° ниже исходного горизонтального положения.

Таблица 6. Накладка

| Тип | Баскетбольный щит | Каркас |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.5.1 | Задняя сторона баскетбольного щита 4.5.2 a) | Опора 4.5.2 b) |
| 1 | X | X | X |
| 2 | — | — | (X) |
| 3 | (X) | (X) | — |
| 4 | — | (X) | — |
| 5 | (X) | — | — |
| 6 | — | — | (X) |
| 7 | — | — | (X) |
| 8 | — | — | — |
| X требуемый (X) рекомендуемый |  |  |  |

4.3 Крепление сетки к кольцу

Крепление сетки к кольцу должно быть выполнено таким образом, чтобы пальцы игрока не могли быть защемлены, зазор не должен превышать 8 мм.

Примечание - Крепление сетки согласно рисунку А.1 удовлетворяет настоящему требованию.

4.4 Регулировка высоты и положение для хранения

Конструкция для регулировки высоты щита и его хранения должна предотвращать непреднамеренные изменения во время использования.

Во время активации системы регулировки высоты оператор должен иметь возможность видеть как механизм регулировки, так и щит.

Примечания

1 Настоящие требования также относятся к подъему всего оборудования.

2 Стандарта в перспективе  на подъемные устройства также будет применяться.

_____________

*) В соответствии с регулированием МФБ

4.5 Накладки для классов А и В (Таблицу 6)

4.5.1 Баскетбольные щиты имеют следующие накладки:

а) для нижней и боковых сторон щитов накладки закрывают нижний край и боковые края на расстоянии 350 мм от дна;

b) для передней и задней поверхности накладки закрывают минимум          20 мм от нижнего края (рисунок 12).

4.5.2 Опоры имеют следующие накладки (рисунок 12):

а) нижняя поверхность любой опоры баскетбольного щита сзади и на высоте менее 2 750 мм над полом имеет накладки на расстоянии                 1 200 м от поверхности щита;

b) для типа 1 каркас имеет накладку на той стороне, которая выходит в свободное пространство игровой площадки на высоту 2 150 мм от поверхности площадки.

Примечание - В оборудовании класса А следует предусмотреть накладки боковых сторон опор, которые, хотя и находятся в зоне свободного пространства, расположены достаточно близко и представляют потенциальную опасность.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

а принятая форма правил МФБ

Рисунок 12. Накладка

4.5.3 При испытании в соответствии с положениями EN 913:1996 Приложение С, с эффективной высотой падения 200 мм значение накладки должно быть менее 50 г.

В отличие от EN 913:1996, C.3, испытать накладку без баскетбольного щита.

В дополнение к EN 913:1996, C.3, используют однородный непрофилированный образец для испытаний в соответствии с наполнителем. Толщина испытуемого образца соответствует накладке нижнего края баскетбольного щита.

4.6 Свободное пространство

В свободном пространстве (l), показанном на рисунке 13 и указанном в таблице 2, не должно быть никаких препятствий.

Условные обозначения

а	конечная линия игровой площадки

Рисунок 13. Свободное пространство

5 Методы испытаний

5.1 Общие положения

Если ниже не указано иное, требования разделов 3 и 4 проверяются путем измерения, визуального осмотра или практических испытаний.

Перед испытанием оборудование собирается в соответствии с инструкциями изготовителя в состоянии, близком к рабочему положению.

5.2 Кольцо

5.2.1 Визуально проверяется, передается ли усилие кольцом непосредственно на щит.

5.2.2 Осуществляется испытание кольца сброса давления, как показано на рисунке 14, приложив статическое усилие F1 1050 Н к передней части кольца в течение  5 с.

Необходимо обратить внимание на любые зазоры и на то, освобождается ли кольцо. Когда кольцо освободится, необходимо обратить внимание на следующее:

а) в корпусе механизма сброса давления и крепления не образуются зазоры более 8 мм;

b) кольцо прогибается не более чем на 30°.

Необходимо разгрузить кольцо и обратить внимание, возвращается ли кольцо автоматически и мгновенно в исходное положение.

5.2.3 К передней части неподвижного кольца статически прикладывается усилие F2 величиной 2400 Н в течение 1 мин 0+10 с              (рисунок 15).

Для колец сброса давления приложить усилие F2 к кольцу, которое было выведено из зацепления с силой F1, равной 1050 Н (рисунок 14 и п.п.5.2.2).

Обратить внимание на любой разрыв или остаточную деформацию более 10 мм.

| Рисунок 14. Испытание кольца сброса давления | Рисунок 15. Испытание фиксированного кольца |
| --- | --- |

5.3 Сетка

Разрывное усилие сетчатой пряжи проверяется в соответствии с               EN ISO 2062.

5.4 Жесткость

Проверить жесткость в соответствии с рисунком 16 и таблицей 7, прикладывая усилия в течение 1 мин0+10 с:

- F1 900 Н, и

- F3 900 Н для внутреннего оборудования;

- F4 1 000 Н для наружного оборудования.

Необходимо обратить внимание на остаточные деформации.

5.5 Устойчивость

Проверить устойчивость в соответствии с рисунком 16 и таблицей 7, приложив усилие F2, равную 3 200 Н, в течение 1 мин0+10 с.

Необходимо обратить внимание на остаточные деформации.

Рисунок 16. Испытание на жесткость и устойчивость

Таблица 7. Испытание на жесткость и устойчивость

| Тип | Усилие F1 | Усилие F2 | Усилие F3 в помещении | Усилие F4 на открытом воздухе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X | — |
| 2 | X | X | X или | X |
| 3 | X | X | X или | X |
| 4 | X | X | X или | X |
| 5 | X | X | X | — |
| 6 | X | X | — | X |
| 7 | X | X | — | X |
| 8 | X | X | X или | X |
| X: требуемое. |  |  |  |  |

6 Инструкции по применению

Каждое баскетбольное оборудование имеет инструкции по использованию, включающие, по меньшей мере, следующую информацию:

а) инструкции по сборке;

b) обращение;

c) установка;

d) техническое обслуживание.

7 Предупреждающая табличка

На баскетбольном оборудовании закрепляется постоянная предупредительная табличка следующего содержания:

- Настоящее оборудование не предназначено для использования не по назначению;

- Не залезать на каркас!;

- Не висеть на кольце!

8 Маркировка

Баскетбольное оборудование, соответствующее настоящему стандарту, маркируется путем включения следующей информации:

а) номер настоящего стандарта;

b) название, товарный знак или другие средства идентификации производителя, розничного продавца или импортера и год изготовления.

_______________

*) Маркировка EN 1270 на продукте или в отношении продукта представляет собой декларацию производителя о соответствии, то есть заявление производителя или от его имени о том, что продукт соответствует требованиям стандарта. Следовательно, ответственность за достоверность претензии лежит исключительно на лице, подающем претензию. Такую декларацию не следует путать с сертификацией соответствия третьей стороной, которая также может быть желательной.

Приложение А

(информационное)

Примеры дизайна

Рисунок А.1. Пример крепления сетки

Приложение В

(информационное)

Таблица выбора баскетбольного оборудования

| Примечание | Класс | Тип |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Решение соответствующего типа зависит, в основном от конструкции здания или поля |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Отдельно стоящая надставка | 2 Отдельно стоящее | 3 Складное | 4 Практически установлено на стене | 5 Установлено на потолке | 6 Передвижной подпольным рукавом | 7 Практически установлен под полом | 8 Регулируется по высоте от 2600 до 3050 |
| Применение классов А и В должно соответствовать правилам Федерации | А (Свободное пространство 3250 мин) | Вплоть до соревнований по правилам a) внутренним правилам уровня МФБ. b) по правилам национальной федерации | Не рекомендуется | Вплоть до соревнований по правилам a) по внутренним правилам уровня МФБ b) по правилам национальных федераций |  | Вплоть до соревнований по правилам a) внутренним правилам уровня МФБ. b) по правилам национальной федерации | Не рекомендуется | Не рекомендуется | Дополнительное устройство для оборудования классов А -С, типов 3-5 и классов D и E, типы 2-7 |
|  | В (свободное пространство 2250 мин) | Вплоть до национальных соревнований, при условии их соответствия правилам национальных федераций | Не рекомендуется | Вплоть до национальных соревнований, при условии их соответствия правилам национальных федераций |  |  | открытое спортивное сооружение c игровыми площадками согласно национальным правилам по баскетболу в школах и клубах |  |  |
| Применение типов и классов в зависимости от национальных правил или/и определений | C (свободное пространство 1650 мин) | Не рекомендуется | Тренировка в школах и клубах, в помещении и на открытом воздухе |  |  |  |  |  |  |
|  | D (свободное пространство 1200 мин) | Не рекомендуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E (свободное пространство <1200 мин) | Не рекомендуется |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение С

(информационное)

А-отклонение

А-отклонение: Национальное отклонение вследствие регулирования, изменение которого на данный момент находится за пределами компетенции члена CEN/CENELEC.

Настоящий стандарт не подпадает под действие какой-либо директивы ЕС.

В соответствующих странах CEN/CENELEC настоящие A-отклонения действительны вместо положений стандарта до тех пор, пока они не будут удалены.

Франция:

Учитывая два типа оборудования (тип 1 и тип 2) для отдельно стоящих баскетбольных колец;

Принимая во внимание действующее французское национальное положение, устанавливающее требования безопасности, которым должны соответствовать ворота для футбола, гандбола, хоккея на траве и в закрытых помещениях, а также баскетбольные кольца (указ № 96-495 от 4 июня 1996 г.), которые предусматривают, что:

«Оборудование, размещаемое на рынке, должно быть снабжено установочным устройством, позволяющим обеспечить его надежную фиксацию.

Фиксирующее устройство должно предотвращать падение, опрокидывание или переворачивание оборудования в разумно предсказуемых условиях использования.

Он должен, в частности, обеспечивать устойчивость оборудования в случае зависания или раскачивания на горизонтальной перекладине футбольных, гандбольных, хоккейных ворот или на кольце баскетбольных ворот или с него (статья 3).

«Предоставление пользователям в целях спортивной или игровой деятельности, бесплатно или за плату, футбольных, гандбольных, хоккейных ворот и баскетбольных колец, предназначенных для использования на открытом воздухе или в помещении, запрещается, если это оборудование не закреплено прочно/зафиксировано и если оно не соответствует требованиям безопасности, установленным настоящим указом (ст. статья 6)»

Франция потребовала настоящее национальное отклонение.

Во Франции все положения EN 1270, касающиеся типа 1 и типа 2, недействительны.

Это касается пунктов 1, 3.1, 4.5.2, рисунка 1, рисунка 2, таблицы 3, таблицы 6, таблицы 7 и приложения В.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским стандартам

Таблица ДА.1 - Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным европейским, которые являются идентичными или модифицированными по отношению к международным стандартам (документам)

| Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта (документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование государственного (межгосударственного) стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN 71-1-2014 «Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и физические свойства» | EN 71-1:2011+АЗ:2014 «Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и физические свойства» | IDT | ГОСТ EN 71-1-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства» |
| EN 10025-2:2004, «Изделия горячекатаные из конструкционной стали. Часть 2. Технические условия поставки для нелегированной конструкционной стали» | EN 10025-2:2004, «Изделия горячекатаные из конструкционной стали. Часть 2. Технические условия поставки для нелегированной конструкционной стали» | IDT | СТ РК EN 10025-2-2012 «Изделия горячекатаные из конструкционных сталей Часть 2. Технические условия поставки нелегированных конструкционных сталей» |
| EN 913:1996 «Гимнастическое оборудование - общие требования безопасности и методы испытаний» | EN 913:2008 «Оборудование гимнастическое. Общие требования безопасности и методы испытаний» | IDT | ГОСТ Р 56446-2015 «Оборудование гимнастическое . Общие требования безопасности и методы испытаний» |

УДК 796                       МКС 97.220.30                                              (IDT)

Ключевые слова: Баскетбол, оборудование, испытания, маркировка.

УДК 796                       МКС 97.220.30                                              (IDT)

Ключевые слова: Баскетбол, оборудование, испытания, маркировка.

РАЗРАБОТЧИКИ:

Казахстанский институт стандартизации и метрологии совместно с Техническим комитетом по стандартизации ТК 118 «Опасные технические устройства»  на базе ТОО «Качество и результат»

Заместитель генерального директора 		            Е. Амирханова

| Руководитель Департамента разработки нормативных технических документов (ДРНТД) Ведущий специалист ДРНТД Директор ТОО «Качество и результат» Эксперт ТОО «Качество и результат» |  | А. Сопбеков Ж. Бейсен Е. И. Цечоеваа. К. Цечоев |
| --- | --- | --- |