Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Текстиль

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД, ХИМИЧЕСКАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ТКАНЕЙ И ОДЕЖДЫ

Часть 2

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ЧИСТКЕ И ОТДЕЛКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕТРАХЛОРЭТАНА

СТ РК ISO 3175-2

(ISO 3175-2:2017 Textiles — Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments — Part 2: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using tetrachloroethene, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО Фирма Торговая Палата

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от            «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 3175-2:2017 Textiles — Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments — Part 2: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using tetrachloroethene (Текстиль. Профессиональный уход, химическая и химическая чистка тканей и одежды. Часть 2. Процедура проверки эффективности при чистке и отделке с использованием тетрахлорэтана).

Международный стандарт ISO 3175-2:2017 разработан подкомитетом техническим комитетом ISO/TC 38 «Материалы текстильные» подкомитетом SC 2 «Чистка, заключительная обработка и испытания на водонепроницаемость».

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным и американским стандартам, приведены в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Сухая чистка — это процесс очистки текстильных материалов органическим растворителем, который растворяет масла и жиры и в значительной степени рассеивает частицы грязи без набухания и образования складок, связанных со стиркой и мокрой чисткой. Небольшое количество воды может быть добавлено в растворитель с помощью поверхностно-активных веществ (ПАВ) с целью лучшего удаления грязи и пятен. Некоторые изделия, чувствительные ко влаге, предпочтительно подвергать сухой чистке без добавления воды в растворитель. ПАВ часто используется для удаления грязи и снижения риска образования серых пятен, однако следует иметь в виду, что ПАВ содержат разное количество воды в своем составе.

После сухой чистки, как правило, проводится восстановительная обработка (аппретура) изделия. В большинстве случаев такая процедура включает в себя определенный вид обработки паром и/или горячей прессовки.

Свойства текстиля или одежды могут постепенно изменяться при сухой химической чистке, а также при обработке паром и/или прессовке, и в некоторых случаях одна обработка может мало сказать о степени изменения размеров и прочих изменениях, которые могут произойти после многократной обработки и повлиять на срок службы изделия. Как правило, большинство потенциальных изменений проявляется после трех-пяти процедур сухой химической чистки и заключительной обработки, указанных в настоящем документе. Эти постепенные изменения следует учитывать, когда заинтересованные стороны определяют количество циклов повторной обработки.

Характеристики изделия, которые необходимо рассматривать при оценке способности к сухой чистке, а также методы оценки представлены в ISO 3175-1.

Серия национальных стандартов СТ РК ISO 3175 состоит из 6 частей:

- СТ РК ISO 3175-1 «Текстиль. Профессиональный уход, химическая и химическая чистка тканей и одежды. Часть 1. Оценка рабочих характеристик после чистки и отделки»*;

- СТ РК ISO 3175-2 «Текстиль. Профессиональный уход, химическая и химическая чистка тканей и одежды. Часть 2. Процедура проверки эффективности при чистке и отделке с использованием тетрахлорэтана»*;

- СТ РК ISO 3175-3 «Текстиль. Профессиональный уход, химическая и химическая чистка тканей и одежды. Часть 3. Процедура испытания производительности при чистке и отделке с использованием углеводородных растворителей»*;

- СТ РК ISO 3175-4 «Текстиль. Профессиональный уход, химическая чистка и химическая чистка тканей и одежды. Часть 4. Процедура испытания рабочих характеристик при чистке и отделке с использованием имитации влажной чистки»*;

- СТ РК ISO 3175-5 «Текстиль. Профессиональный уход, химическая и химическая чистка тканей и одежды. Часть 5. Процедура проверки эффективности при чистке и отделке с использованием дибутоксиметана»*;

- СТ РК ISO 3175-6 «Текстиль. Профессиональный уход, химическая и химическая чистка тканей и одежды. Часть 6. Процедура проверки эффективности при чистке и отделке с использованием декаметилпентациклосилоксана»*.

* на стадии разработки

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Текстиль

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД, ХИМИЧЕСКАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ТКАНЕЙ И ОДЕЖДЫ

Часть 2

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ЧИСТКЕ И ОТДЕЛКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕТРАХЛОРЭТАНА

# Дата введения 2020 -__-__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает процедуры сухой чистки с применением тетрахлорэтилена (перхлорэтилена) с использованием серийных машин для сухой чистки текстильных материалов и одежды.

В настоящем стандарте приведены методы испытаний для обычных и чувствительных материалов.

Область применения настоящего стандарта не охватывает локализованное окрашивание и удаление пятен.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 139:2005 Textiles. Standard atmospheres for conditioning and testing (Изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний).

ISO 3175-1:2017 Textiles. Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments. Part 1. Assessment of performance after cleaning and finishing (Изделия текстильные. Профессиональный уход, сухая и мокрая химическая чистка тканей и одежды. Часть 1. Оценка состояния после чистки и заключительной обработки).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Материал/материалы (material): Одежда, композитный образец для испытаний (3.2) или ткань.

3.2 Композитный образец для испытаний (composite test specimen): Образец для испытаний, который включает все составные части законченного изделия, объединенные в один комплект для проведения испытаний.

[ИСТОЧНИК: ISO 3175-1:2017, 3.1]

Проект, редакция 1

3.3 Обычный материал (normal material): Материал (3.1), включающий в себя включает все составные части, который способен выдержать обычный процесс сухой чистки, установленный в настоящем стандарте, без изменений.

Примечание – После внимательного изучения комментариев относительно постепенных изменений, описанных в структурном элементе «Введение», текстильные изделия, которые прошли испытания для обычных материалов, приведенных в таблице 1, и продемонстрировали удовлетворительные результаты при оценках, описанных в ISO 3175-1, могут маркироваться символом  , как указано в стандарте ISO 3758.

3.4 Чувствительный материал (sensitive material): Материал (3.1), включающий в себя включает все составные части, для которого может потребоваться введение ограничений в отношении механического воздействия и/или процедур сушки, и/или добавления воды.

Пример – Тип волокон: акриловый, модифицированный акриловый материал, шелк, ангора. Тип ткани: креп.

Примечание – После внимательного изучения комментариев относительно постепенных изменений, описанных в структурном элементе «Введение», текстильные изделия, которые прошли испытания для чувствительных материалов, приведенных в таблице 1, и продемонстрировали удовлетворительные результаты при оценках, описанных в ISO 3175-1, могут маркироваться символом  , как указано в стандарте ISO 3758.

4 Принцип

Образец проходит сушку в серийной машине и готовится в соответствии с одной из указанных процедур. Этот процесс предшествует оценке очищенного образца, проводимой в соответствии со стандартом ISO 3175-1.

5 Реактивы

5.1 Тетрахлорэтилен, CCl2 = CCl2 дистиллированный, предназначенный для сухой чистки.

5.2 Сорбитанмоноолеат.

Для предотвращения пенообразования необходимо использовать дважды перегнанный (бидистиллированный) прозрачный растворитель и следить, чтобы не переполнился перегонный куб.

Примечание – Сорбитанмоноолеат используется в качестве эталона стандартного стирального порошка для сухой химической чистки. Сорбитанмоноолеат используется как эмульгатор воды в растворителе для сухой чистки.

6 Оборудование

6.1 Машина для сухой чистки включает в себя вращающуюся камеру с обратным ходом закрытого исполнения, предназначенную для использования тетрахлорэтилена.

Диаметр вращающейся камеры должен быть не менее 600 мм и не более 1 080 мм, глубина – не менее 300 мм. Камера должна быть оснащена тремя или четырьмя подъемниками. Скорость должна обеспечивать значение g-фактора от 0,5 до 0,8 для режима чистки и от 60 до 120 для режима отжима.

g-фактор рассчитывается по формуле (1):

g = 5,6n2d × 10-7						(1)

где n – частота вращения (число оборотов в минуту);

d – диаметр вращающейся камеры (мм).

6.1.1 Машина должна быть оснащена средствами контроля растворителя и температуры воздуха в соответствии с требованиями (см. таблицу 1).

6.1.2 Машина должна быть оснащена соответствующим оборудованием для постепенного введения эмульсии (см. 9.2.3) в растворитель между камерой и барабаном ниже уровня растворителя.

6.1.3 Машина должна быть оснащена средствами измерения температуры растворителя во время процедуры чистки, а также средствами измерения температуры входящего или выходящего воздуха во время сушки с точностью до ±2 °C.

6.1.4 Машина должна быть оснащена автоматическим устройством контроля сухости растворителя.

6.2 Оборудование заключительной обработки (аппретуры) образцов испытаний, состоящее из следующих компонентов.

6.2.1 Утюг с приблизительной массой 1,5 кг и площадью основания от 150 до                    200 см2.

6.2.2 Паровой гладильный пресс, состоящий из двух подушек, одна из которых зафиксирована, а вторая подвижная. Площадь поверхности каждой из них составляет примерно 0,35 м2. Давление пара, подаваемого к подушкам, должно составлять приблизительно 500 кПа. Подушки гладильного пресса должны оказывать давление около 350 кПа.

6.2.3 Стол с системой подачи пара, имеющий такую форму и размеры, которые соответствуют размерам образцов для испытаний. Пар подается под давлением приблизительно 500 кПа.

6.2.4 Устройство для формирования пара (манекен), которое может иметь или не иметь специфичную для одежды форму. Пар подается под давлением приблизительно                   500 кПа.

6.2.5 Паровая камера, которая должна иметь специфичную для одежды форму. Пар подается под давлением приблизительно 500 кПа.

6.3 Балласт, состоящий из чистых образцов текстиля белого цвета или светлых оттенков. Примерно 80 % общей массы балласта состоит из шерстяных образцов                    (230 ± 10) г/м2 и 20 % - из хлопковых (180 ± 10) г/м2. Каждый такой образец состоит из двух слоев ткани, сшитых вместе по краям, и имеет следующие размеры:                                        (300 ± 30) мм × (300 ± 30) мм.

7 Кондиционирование

Все образцы, за исключением первого, кондиционируют в течение 16 ч в стандартных атмосферных условиях (20 °C, относительная влажность 65 %) для кондиционирования и испытаний текстильных изделий, указанных в ISO 139. Образцы подвергаются испытанию незамедлительно после их изъятия из условий кондиционирования; в противном случае их необходимо поместить в герметичный полиэтиленовый пакет и подвергнуть испытаниям в течение 30 минут.

8 Образцы для испытаний

8.1 Одежда должна испытываться непосредственно после получения.

8.2 Ткань следует разрезать на куски размером предпочтительно не менее                  500 × 500 мм. Во избежание распускания (осыпания) материала полученные куски необходимо обметать со всех сторон при помощи полиэфирной нити.

8.3 Композитные образцы для испытаний (см. 3.2) подготавливаются тем же способом, что и для тканей (см. 8.2), или испытываются непосредственно после получения.

8.4 Если необходимо провести оценку/сравнение в соответствии с ISO 3175-1, потребуется не менее двух идентичных образцов для испытаний (один – для сравнения, другой – для испытания).

Поскольку могут быть использованы альтернативные процессы различной жесткости контроля, испытания могут проводиться повторно. В таком случае рекомендуется использовать достаточное число образцов для всех необходимых испытаний.

9	 Проведение испытаний

9.1 Общие требования

Во время испытаний к обычным (см. 9.2) и чувствительным материалам (см. 9.3) применяются соответствующие параметры, указанные в таблице 1.

В отсутствие договоренности сторон о количестве циклов испытания необходимо провести не менее трех циклов.

Выбор процедуры испытаний (для обычного, чувствительного материала) зависит от текстильного изделия. Также следует принять во внимание конечное использование изделия, поскольку оно влияет на вероятный вид и степень загрязнения.

Примечание – Как правило, чем проще условия испытания, тем менее эффективна чистка.

9.2 Процедура испытаний для обычных материалов

9.2.1 Производится расчёт массы полной загрузки (с точностью до ± 0,1 %) от объема камеры. Масса образца(ов) для испытания не должна превышать 10% массы загрузки, за исключением случаев, когда масса отдельного образца (ткани, композитного образца или предмета одежды) превышает 50 % массы загрузки. Остальную часть загрузки должен составлять балласт.

9.2.2	После кондиционирования загруженный материал помещается в машину, которую наполняют дистиллированным раствором тетрахлорэтилена (содержащим 1 г/л очищающего средства, как указано в таблице 1) таким образом, чтобы модуль ванны, рассчитанный по объему растворителя в барабане, составлял (5,0 ± 0,5) л/кг загрузки. На протяжении всей процедуры чистки необходимо поддерживать температуру растворителя на уровне (30 ± 3) °C.

9.2.3	Свежая эмульсия готовится путем смешивания (из расчета на килограмм массы загрузки) 10 мл сорбитанмоноолеата (чтобы довести концентрацию очищающего средства до 3 г/л, как указано в таблице 1) и 30 мл тетрахлорэтиленового растворителя с добавлением  20 мл воды во время помешивания. Это соответствует 2 % воды из расчета на массу полной загрузки.

Если запрещено смешивать очищающее средство с тетрахлорэтиленом вне машины, смесь очищающего средства и воды можно добавить непосредственно в машину. В этом случае необходимо принять меры предосторожности во избежание неравномерного распределения отдельных компонентов в загруженном материале. Все отклонения от установленной процедуры необходимо отметить в протоколе испытаний.

Машину запускают с выключенным фильтрующим контуром. Спустя 2 минуты после закрытия входного отверстия камеры медленно добавляют эмульсию в течение                  (30 ± 5) с. Эмульсионный раствор заливают между камерой и барабаном ниже уровня растворителя.

9.2.4 Машину включают на время цикла чистки (стирки). На всем протяжении испытания фильтрующий контур не используется.

9.2.5 Растворитель сливают и удаляют из загруженного материала при помощи центрифуги на протяжении цикла чистки (промежуточный отжим), в том числе на полной скорости отжима в течение, как минимум, 1 минуты.

9.2.6	Беспримесный сухой растворитель добавляют в тот же модуль ванны, который указан в 9.2.2, и осуществляют полоскание в течение цикла чистки (полоскание). Затем повторяется процедура слива и отжима в течение соответствующего промежутка времени (в том числе на полной скорости отжима в течение, как минимум, 2 минут).

9.2.7 Загруженный материал просушивается при помощи машинного воздуха в течение соответствующего промежутка времени в зависимости от технологии, используемой для оборудования 6.1, и 6.1.4 типа загрузки.

После сушки загруженный материал, вращающийся в камере, продувают воздухом при температуре окружающей среды в течение времени дезодорации.

9.2.8 Испытываемый образец незамедлительно вынимают из машины. Предметы одежды развешиваются по отдельности на вешалки, а образцы тканей размещаются на плоской поверхности. Спустя не менее 30 минут проводится заключительная обработка.

9.2.9	Заключительная обработка, соответствующая образцу испытания, проводится при помощи нижеперечисленных методов, условия обработки фиксируются в протоколах:

—	Метод A: обработка не требуется;

—	Метод B: обработка с помощью утюга;

—	Метод C: обработка с помощью парового гладильного пресса;

—	Метод D: обработка паром с помощью парового гладильного пресса или стола;

—	Метод E: обработка паром на манекене или в паровой камере;

—	Метод F: подходящий метод обработки не найден. Методы и условия попытки проведения испытания, а также причины непригодности фиксируются в протоколах.

Фактическое время обработки паром записывают с учетом времени срабатывания педального переключателя пара и показаний таймера.

Цель заключительной обработки (аппретуры) после сухой чистки заключается в восстановлении исходного состояния изделия до момента использования. Продолжительность и тип обработки должен соответствовать характеристикам ткани/одежды и требованиям к процессу восстановления.

Обработка паром согласно методу С предусматривает максимальное выпаривание только для выполнения рекомендуемых норм прессовки.

Примечание – Продолжительность обработки паром/вакуумной чистки варьируется для методов С и D, например, от (2 ± 1) с обработки паром /(5 ± 1) с вакуумной чистки для легкой одежды до (4 ± 1) с обработки паром /(8 ± 1) с вакуумной чистки для теплой/верхней одежды.

9.3 Процедура испытаний для чувствительных материалов

Выполняются процедуры, перечисленные в 9.2, за исключением 9.2.3, но при соответствующих сниженных параметрах согласно таблице 1.

10 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать следующую информацию:

a) ссылка на настоящий стандарта, т.е. СТ РК ISO 3175-2;

b) наименование органа, проводящего испытания, и информация для идентификации протокола;

c) дата проведения испытания;

d) подробная информация об изделии, проходящем испытания (описание и ссылка);

e) перекрестная ссылка на любой протокол испытаний образца(ов), выпущенный в соответствии с ISO 3175-1;

f) тип используемого оборудования для сухой чистки и заключительной обработки;

g) используемые процедуры из таблицы 1 ;

h) изменения в процедурах и параметрах, указанных в разделе 9;

i) общее число процедур сухой чистки и заключительной обработки;

j) подробная информация обо всех отклонениях от установленной процедуры.

Таблица 1 — Процедуры сухой чистки

| Процедура | Коэффициент загрузкиa | Температура растворителя | Расход очищающего средстваb, c | Добавление водыc | Время цикла чистки, мин |  |  |  | Температура сушкиg °C |  | Время дезодорацииh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг·м−3 | °C | г/л | % | Стиркаd | Промежуточный отжимe | Полосканиеf | Заключительный отжимf | вход | выход | мин. |
| Обычный материал | 50 ± 2 | 30 ± 3 | 1b + 2c | 2 | 15 | 2 | 5 | 3 | 80 ± 3 | 60 ± 3 | 5 |
| Чувствительный материал | 33 ± 2 | 30 ± 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 60 ± 3 | 50 ± 3 | 5 |
| a См. 9.2.1. b См. 9.2.2. c См. 9.2.3. d См. 9.2.4. e См. 9.2.5. f См. 9.2.6. g В машине включается функция контроля условий на входе и выходе. h См. 9.2.7. не менее 5 минут, пока температура не опустится ниже 45 °C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Библиография

[1] ISO 3758 Textiles. Care labelling code using symbols (Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу).

[2] ISO 6330 Textiles. Domestic washing and drying procedures for textile testing (Материалы текстильные. Процедуры домашней стирки и сушки, применяемые для испытаний).

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А1 – Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 139:2005 Textiles. Standard atmospheres for conditioning and testing (Изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний) | IDT | ГОСТ ISO 139–2014 Изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний |
| ISO 3175-1:2017 Textiles. Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments. Part 1. Assessment of performance after cleaning and finishing (Изделия текстильные. Профессиональный уход, сухая и мокрая химическая чистка тканей и одежды. Часть 1. Оценка состояния после чистки и заключительной обработки) | IDT | СТ РК ISO 3175-1 Текстиль. Профессиональный уход, химическая и химическая чистка тканей и одежды. Часть 1. Оценка рабочих характеристик после чистки и отделки* |
| * на стадии разработки |  |  |

МКС 59.080.01 IDT Ключевые слова: материалы текстильные, сухая чистка, химическая чистка, обработка с использованием тетрахлорэтилена, методы испытаний, протокол испытания

МКС 59.080.01 IDT Ключевые слова: материалы текстильные, сухая чистка, химическая чистка, обработка с использованием тетрахлорэтилена, методы испытаний, протокол испытания

РАЗРАБОТЧИК

ТОО Фирма Торговая Палата

Директор								Ю.Ю. Ефремов

Руководитель проекта						Т.М. Абишев