# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВЫПОЛНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

Вытесняющие сваи

Дата введения

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к установке вытесняющих свай, которые устанавливаются без выемки или удаления материала из почвы, за исключением ограничения подъемов, колебаний, удаления препятствий или в качестве вспомогательного устройства.

Сваи вставляются в грунт посредством забивки, вибрирования, впрессовывания, ввертывания или комбинирования данных методов.

1.2 Строительными материалами для вытесняющих свай, рассматриваемых в настоящем стандарте, могут быть:

– сталь;

– чугун;

– бетон, раствор;

– лесоматериал;

– цементный раствор;

– комбинирование вышеуказанных строительных материалов.

1.3 Требования настоящего стандарта распространяются на предварительно изготовленные, изготовленные на месте установки свай или комбинирование данных способов по установке вытесняющих свай с запланированной формы.

Примеры представлены на рисунках А.2 и А.3 Приложения А.

1.4 Вытесняющие сваи могут устанавливаться в грунт усиленными методами укрепления грунта. Укрепление грунта может осуществляться до, во время или после установки свай.

1.5 Стандарт не устанавливает ограничения относительно размеров поперечного сечения, расширений ствола или основания, длины или наклона при его практическом применении.

1.6 Положения настоящего стандарта распространяются на:

– отдельные сваи;

– группы свай;

– бетонные шпунтовые сваи.

1.7 Столбы, которые устанавливаются с применением метода улучшения свойства грунта (как, например, смешение материалов на месте, струйная цементация, трамбующая заливка раствором, виброфлотация, виброкрепление, каменные столбы) не являются предметом настоящего стандарта.  Буронабивные сваи рассматриваются в EN 1536. Стальные и деревянные шпунтовые стены в EN 12063. Микросваи рассматриваются в EN 14199.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

EN 206:2013 Concrete – Specification, performance, production and conformity (Бетон. Технические требования, показатели, производство и соответствие).

EN 1090-2:2008 Execution of steel structures and aluminium structures – Part 2: Technical requirements for steel structures (Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 2: Технические требования для стальных конструкций).

EN 1990:2002 Eurocode: Basis of structural design (Еврокод. Основы проектированиям несущих  конструкций).

EN 1991 (all parts) Eurocode: Actions on structures (Еврокод 1. Воздействия на конструкции (все части)).

EN 1992 (all parts) Eurocode 2: Design of concrete structures (Еврокод 2. Проектирование бетонных конструкций (все части)).

EN 1993 (all parts) Eurocode 3: Design of steel structures (Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций (все части)).

EN 1994 (all parts) Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures (Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций (все части)).

EN 1995 (all parts) Eurocode 5: Design of timber structures (Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций (все части)).

EN 1996 (all parts) Eurocode 6: Design of masonry structures (Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций (все части)).

EN 1997-1:2004 Eurocode 7:Geotechnical design – Part 1: General rules (Еврокод 7. Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила с национальным приложением).

EN 1997-2:2007 Eurocode 7: Geotechnical design – Part 2: Ground investigation and testing (Еврокод 7. Геотехническое проектирование. Часть 2. Исследование  и испытания грунта).

EN 1998 (all parts) Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance (Еврокод 8. Проектирование сейсмотойких конструкций (все части)).

EN 1999 (all parts) Eurocode 9: Design of aluminium structures (Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций (все части)).

EN 10025 (all parts) Hot-rolled products of non-alloy structural steels (Изделия горячекатаные из конструкционных сталей (все части)).

EN 10080:2005, Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel – General (Арматура для железобетонных конструкций. Сварная арматура. Общие положения).

EN 10083-1:2006 Steels for quenching and tempering – Part 1: General technical delivery conditions (Стали для закаливания и отпуска. Часть 1. Общие технические условия поставки).

EN 10083-2:2006 Steels for quenching and tempering – Part 2: Technical delivery conditions for non alloy steels (Стали для закаливания и отпуска.Часть 2. Основные технические условия поставки для нелегированных сталей).

EN 10083-3:2006 Steels for quenching and tempering - Part 3: Technical delivery conditions for alloy steels (Стали для закаливания и отпуска. Часть 3 Технические условия поставки для легированных сталей).

EN 10210 (all parts) Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels (Стальные профили конструкционные полые, изготовленные методом горячей прокатки из нелегированных и мелкозернистых сталей (все части)).

EN 10219 (all parts) Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels (Стальные сварные профили конструкционные полые, изготовленные методом холодной прокатки из нелегированных и мелкозернистых сталей (все части)).

EN 10248 (all parts) Hot rolled sheet piling of non alloy steels (Сваи шпунтовые горячекатаные из нелегированных сталей (все части)).

EN 10249 (all parts) Cold formed sheet piling of non-alloy steels (Холодногнутые шпунтовые сваи из нелегированных сталей (все части)).

EN 12794:2005 Precast concrete products – Foundation piles (Изделия железобетонные сборные. Фундаментальные сваи).

EN 13670:2009 Execution of concrete structures (Производство бетонных конструкций).

EN 16228 (all parts) Drilling and foundation equipment – Safety (Оборудование для бурения и устройства фундаментов. Безопасность (все части)).

EN ISO 2560:2020 Welding consumables – Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels - Classification (ISO 2560) (Материалы сварочные. Электроды, покрытые для ручной дуговой сварки нелегированных и мелкозернистых сталей. Классификация).

EN ISO 4063:2010 Welding and allied processes – Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063) (Сварка и родственные процессы. Перечень и условные обозначения процессов).

EN ISO 5817:2014 Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO 5817) (Сварка. Сварные соединения из стали, никеля, титана и их сплавов, полученные сваркой плавлением (исключая лучевые способы сварки). Уровни качества).

EN ISO 9606-1:2017 Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels (ISO 9606-1) (Аттестационные испытания сварщиков. Сварка плавлением. Часть 1. Стали).

EN ISO 9692-1:2003 Welding and allied processes – Types of joint preparation – Part 1: Manual metal arc welding, gas-shielded metal arc welding, gas welding, TIG welding and beam welding of steels (ISO 9692-1) (Сварка и родственные процессы. Рекомендации по подготовке сварных соединений. Часть 1. Ручная дуговая сварка, сварка в защитном газе, газовая сварка, TIG - сварка и лучевая сварка сталей).

EN ISO 9692-2 Welding and allied processes – Joint preparation – Part 2: Submerged arc welding of steels (ISO 9692-2) (Сварка и родственные процессы. Подготовка соединений. Часть 2.Дуговая сварка сталей под флюсом).

EN ISO 11960 Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as casing or tubing for wells (ISO 11960) (Промышленность нефтяная и газовая. Стальные трубы, используемые в скважинах как обсадные или насосно-компрессорные).

EN ISO 14341 Welding consumables – Wire electrodes and weld deposits for gas shielded metal arc welding of non-alloy and fine grain steels - Classification (ISO 14341) (Материалы сварочные. Проволочные электроды и наплавки для дуговой сварки металлическим электродом в среде защитного газа нелегированной и мелкозернистой стали. Классификация).

EN ISO 17660-1 Welding – Welding of reinforcing steel – Part 1: Load-bearing welded joints (ISO 17660-1) (Сварка. Сварка арматурной стали. Часть 1: Сварные соединения, несущие нагрузку).

EN ISO 18276 Welding consumables – Tubular cored electrodes for gas-shielded and non-gas-shielded metal arc welding of high-strength steels - Classification (ISO 18276) (Материалы сварочные. Трубчатые электроды для дуговой сварки высокопрочных сталей в среде защитного газа и без нее. Классификация).

prEN ISO 22477-1:2006, Geotechnical investigation and testing – Testing of geotechnical structures – Part 1: Pile load tst by static axially loaded compression (ISO/DIS 22477-1:2005) (Геотехнические исследования и испытания. Испытания геотехнических конструкций. Часть 1: Испытания свай: статические испытания на сжатие нагрузки).

prEN ISO 22477-10:2014 Geotechnical investigation and testing – Testing of geotechnical structures – Part 10: Testing of piles: rapid load testing (ISO/DIS 22477-10:2014) (Геотехнические исследования и испытания. Испытания геотехнических конструкций. Часть 10: Испытания свай: Испытание при ускоренном нагружении).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Вытесняющая свая (displacement pile): Свая, которая устанавливается в землю без бурения или выемки грунта, за исключением ограничения подъемов, вибрации, удаления препятствий или в качестве вспомогательного устройства при установке.

3.2 Сборная свая (prefabricated pile): Свая или элемент сваи, который изготовлен как единичный элемент или как сегменты сваи до монтажа.

3.3 Набивная свая (cast in situ (displacement) pile): Свая с закрытым нижним концом с железобетонной оболочкой или постоянной или временной обсадной трубой из бетона или стали, которая устанавливается в грунт. Возникшая при этом полость заполняется неармированным или армированным бетоном, цементным раствором или известковым раствором.

3.4 Составная свая (combined pile): Свая, которая состоит из двух или более взаимосвязанных частей разной конструкции или разных размеров.

Примечание – Соединение между частями сваи выполнено для передачи нагрузки и предотвращения разъединения во время или после установки (см. рисунок А.8).

3.5 Винтовая свая (screw pile): Свая или свайная труба, оснащенная в основании ограниченным количеством спиральных витков, и которая устанавливается при комбинированном действии крутящего момента и вертикального осевого давления.

Примечание – Грунт посредством ввинчивания и/или вывинчивания вытесняется в сторону и практически не происходит выемки (см. рисунок А.10).

3.6 Вдавливаемая свая (jacked pile): Свая, которая впрессовывается в грунт посредством статической силы.

3.7 Набивная свая (grouted pile): Свая с предусмотренным расширенным свайным башмаком, которая вдоль всего объема или ее части, образует пустоту, которая во время забивки заполняется цементом, раствором или смесью раствора и грунта.

Примечание – См. рисунок А.11.

3.8 Цементация набивной сваи (post grouted pile): Свая, у которой после установки происходит заполнение бетоном оболочки и/или башмака. Заполнение бетоном осуществляется посредством прессовочных труб, закрепленных вдоль сваи или вмонтированны в сваю.

Примечание – См. рисунок А.12.

3.9 Обсадная труба (casing): Стальная труба, которая применяется временно или постоянно.

Примечание – Временная обсадка поддерживает грунт, окружающий стенку стержня сваи во время строительства. Удаляется по окончании бетонирования или цементации. Постоянная обсадка может действовать в качестве защитного или принимающего нагрузку элемента.

3.10 Забивная труба (drive tube): Стальная труба закрытого типа для вытеснения грунта во время установки забивной сваи на месте работ.

Примечание – Забивная труба вытягивается во время или после бетонирования.

3.11 Гильза, труба-оболочка (liner, lining): Труба, состоящая из тонкостенной стали, которая применяется в качестве составной части свайного ствола.

Примечание – Например, для защиты свайного ствола от мягкого или агрессивного грунта или для снижения негативного трения  по боковой поверхности.

3.12 Соединения сваи (pile joint): Элемент для соединения свайных элементов посредством сварки или посредством механических соединений.

Примечание – Например, см. рисунок А.7, рисунок А.8 и рисунок А.9.

3.13 Свайный башмак (pile shoe): Наконечник или острие, установленный на нижнем конце сваи или обсадной трубы, чтобы образовать свайный башмак.

Примечание – Например, см. рисунок А.4.

3.14 Крылья (wings): Наваренные на ствол сваи стальные профили.

Примечание –  См. пример на рисунке A.2 (g).

3.15 Направляющая стрела (leader): Стальные профили для управления копром и (или) сваей при забивке.

Примечание –  См. рисунок А.6.

3.16 Свайный молот (impact hammer): Деталь оборудования для забивки или извлечения сваи или забивной трубы при помощи забивки (забивка ударом или свободным падением).

3.17 Вибромолот (vibrator (vibrating hammer)): Устройство для установки или вытягивания свай, обсадных труб или обсадок  посредством применения вибрации.

3.18 Кожух сваи (helmet): Устройство, обычно из стали, которое расположено между нижней стороной свайного молотка и сваей или забивной трубой таким образом, что забивные удары распределялись равномерно по наголовнику сваи.

Примечание – См. рисунок А.6.

3.19 Подкладка наголовника (hammer cushion): Устройство или материал, которое/который используется между свайным молотком и наголовником, чтобы защитить молот и головку  от разрушающих прямых ударов.

Примечание – Подкладочный материал должен иметь достаточную жесткость, чтобы передать забивную энергию в сваю (см. рисунок А.6).

3.20 Подкладка сваи (pile cushion): Материал, обычно мягкая порода древесины, который укладывается между кожухом сваи и наголовником готовой бетонной сваи.

Примечание – См. рисунок А.6.

3.21 Наставка сваи (follower): Временное удлинение, применяемое во время забивки, чтобы обеспечить забивку верхней части сваи ниже поверхности земли, воды или ниже самой нижней точки, которую забивное устройство может достичь без освобождения из направляющей стрелы.

3.22 Сердечник сваи (mandrel): Стальной каркас для забивания, который устанавливается в трубчатую сваю с закрытым концом.

Примечание – Сердечник извлекается после монтажа.

3.23 Установка (driving): Любой метод установки сваи или забивной трубы или обсадной трубы в грунт, например забивка, вибрирование, впрессовывание, ввертывание или комбинирование этих методов.

3.24 Забивная свая (driven pile): Свая, устанавливаемая в грунт путем забивания, при этом грунт вытесняется сваей или обсадной трубой.

3.25 Вспомогательные способы установки (driving assistance): Методы, с помощью которых поддерживается установка сваи в грунт.

3.26 Керновое бурение (coring): Выемка грунта посредством кернового бурения (например, чтобы уменьшить воздействие подъема грунта посредством забивки сваи).

Примечание – Удаление грунта может осуществляться путем предварительного бурения (см. 3.28).

3.27 Погружение сваи методом подмыва (jetting): Способ установки сваи посредством применения напора воды для удаления части грунта гидравлическим способом.

3.28 Предварительное бурение (preboring (pre-augering, pre-drilling)): Бурение сквозь препятствия или материалы, которые настолько прочные, что не могут быть пройдены с помощью предусмотренного типа сваи и предусмотренного приборного оборудования.

Примечание – Удаление также может осуществляться керновым бурением (см. 3.26).

3.29 Цементация (grouting): Впрессовывание жидких смесей давлением, превышающим гидростатическое.

3.30 Дозабивка (restrike): Дополнительная серия забивных ударов по готовой свае или забивной трубе для проверки критериев установки и /или несущей способности.

3.31Добивание (redrive): Метод, применяемый для расширения ствола временной обсадной набивной сваи.

3.32 Свая-зонд (probe pile): Первая рабочая свая на строительной площадке.

3.33 Испытательная свая (test pile): Свая, на которую подается нагрузка, чтобы определить параметры сопротивления деформации сваи и окружающего грунта.

3.34 Пробная свая (trial pile): Свая, которая устанавливается для оценки осуществимости и пригодности метода выполнения для особого применения.

Примечание – Пробная свая также может быть использована в качестве испытательной сваи.

3.35 Опытная свая (preliminary pile): Свая, которая устанавливается перед началом свайных работ или их частью, чтобы доказать пригодность выбранного типа сваи, выбранного оборудования и/или подтвердить проектирование, выбор размеров и несущую способность.

3.36 Критерии установки (driving criteria): Параметры  забивки, которые следует выполнять при забивке сваи.

3.37 Погружение (set): Среднее постоянное погружение сваи в грунт при каждом ударе, замеренное при помощи серии ударов.

3.38 Мониторинг (monitoring): Пассивная часть технического контроля качества за процессом изготовления свай.

3.39 Наблюдение(supervision): Активная часть контроля или предписаний величин для установки свай.

3.40 Записи (recording): Составление непрерывного отчета об изготовлении свай и зарегистрированные данные.

3.41 Испытания свай статическими вдавливающими нагрузками (static pile load test): Испытание нагрузками, при котором головка сваи подвергается выбранным статическим осевым и (или) боковым воздействиям на наголовник сваи для анализа ее несущей способности.

3.42 Ступенчатая статическая пробная нагрузка (ML-test, maintained load pile test): Статическое испытание сваи под нагрузкой, при котором опытная свая подвергается возрастающим нагрузкам, которые, соответственно, постоянно выдерживаются настолько долго, пока движение сваи почти не закончится или не снизится до установленного значения

3.43 Направленная статическая пробная нагрузка (CRP-test, constant rate of penetration pile load test): Статическое испытание под нагрузкой, при котором опытная свая вдавливается с постоянной скоростью погружения в грунт и замеряется необходимая для этого сила.

3.44 Динамическая пробная нагрузка на сваю  (dynamic pile load test): Испытание под нагрузкой, при котором свая подвергается определению своей несущей способности посредством динамической силы и замеров напряжения и ускорения.

3.45 Экспресс-испытание несущей способности сваи  нагрузкой  (rapid pile load test): Испытание на нагрузку, при котором свая подвергается определенной осевой нагрузке на головке  сваи для анализа несущей способности.

Примечание – См. prEN ISO 22477-10:2014, Испытание свай: экспресс-испытание на нагрузку.

3.46 Испытание на целостность (integrity test): Испытание установленной сваи для проверки прочности материалов и/или геометрии сваи.

Пример – Испытание зондированием, испытание ультразвуковым методом и испытание керновым бурением.

3.47 Цементный раствор (grout): Однородная смесь цемента и воды, к которой можно добавлять примеси, добавки, наполнитель или песок.

3.48 Цементный раствор (mortar): Бетон с размером зерен 4 мм или меньше.

3.49 Заполнение (filling): Укладка без Давления жидкости, кроме высоты цементного раствора, раствора или бетона

3.50 Уровень свайной платформы (piling platform level): Уровень свайной платформы, на которой работает сваебойная установка.

Примечание –  См. рисунок A.13.

3.51 Высота бетонирования (casting level): Окончательная высота, до которой производится бетонирование.

Примечание – Ею является зависимая от метода установки величина выше высоты торцевания. См. рисунок А.13.

3.52 Высота торцевания (cut off level): Предписанная высота, до которой торцуется свая, прежде чем будет соединена с надстройкой.

Примечание – См. рисунок А.13.

3.53 Нижний конец сваи (toe level): Самая нижняя часть сваи.

Примечание – См. рисунок А.13.

3.54 Наголовник сваи (pile top): Поверхность оголовника сваи.

Примечание – См. рисунок А.13.

3.55 Оголовник  сваи (pile head): Верхняя часть сваи.

Примечание – См. рисунок А.13.

3.56 Ствол сваи (pile shaft): Корпус сваи между головкой  и основанием.

Примечание –  См. рисунок А.13

3.57 Свайное основание (pile bottom): Нижняя часть сваи.

Примечание – См. рисунок А.13.

3.58 Пята сваи (pile toe): Нижняя часть сваи.

Примечание –  См. рисунок А.13.

3.59 Подошва сваи (pile base): Опорная поверхность сваи.

Примечание – См. рисунок А.13.

3.60 Катодная защита от коррозии (cathodic protection): Метод защиты от коррозии стальных свай посредством установки анода протекторной защиты или посредством закладки внешнего электрического напряжения.

3.61 Ток утечки (stray current): Постоянный ток, который индуцируется в земле и может вызвать коррозию сваи.

3.62 Начало схватывания (initial set): Процесс, при котором бетон переходит из жидкого состояния в твердое.

3.63 Подъем (heave): Движение грунта или сваи вверх.

3.64 Размочаливание (brooming): Расщепление деревянной сваи в основании или наголовнике.

3.65 Технические условия на установку (execution specification): Комплект документов, включающий все чертежи, технические данные и требования, необходимые для выполнения конкретного проекта.

3.66 Проектная спецификация (project specification): Документ по конкретному проекту, описывающий требования, применимые к конкретному проекту.

3.67 Забивка наголовника (top driving):  Метод забивки сваи или забивной трубы в грунт путем забивки наголовника сваи или забивной трубы.

3.68 Забивка молотом основания  (bottom hammering): Метод установки сваи или забивной трубы в грунт путем забивки молотом заглушки в основании забивной трубы.

4 Необходимая информация

4.1 Общие требования

4.1.1 Вся необходимая информация должна предоставляться до проведения строительных работ.

4.1.2 Информация должна включать:

– все правовые или законодательные ограничения;

– расположение главных модульных линий для установки;

– состояние сооружений, дорог, служб и т. д., прилегающих к участкам проведения работ, включая все необходимые исследования;

– надлежащая система менеджмента качества, включающая надзор, контроль и испытание.

4.1.3 Информация внутри и  непосредственно вокруг объекта, при необходимости, должна включать:

– геометрические характеристики  строительного участка (границы, топографические особенности, доступ, склоны и др.);

–  существующие подземные сооружения, службы и известные загрязнения;

– экологические ограничения, в том числе шум, вибрация, загрязнение окружающей среды;

– будущие или текущие работы, такие как обезвоживание, прокладка туннелей, глубокая разработка грунта.

4.2 Особенности

4.2.1 В соответствующих случаях особенности должны включать:

– технические условия установки (см. 3.65);

– предыдущее использование строительного участка;

– прилегающие фундаменты (типы, нагрузки и геометрические характеристики);

– геотехническая информация и данные, указанные в разделе 5;

– наличие препятствий в грунте (старая кладка, анкеры и т. д.);

– наличие ограничений по внутренней высоте;

– наличие археологических остатков;

– наличие естественных и (или) искусственных каверн (шахт и др.);

– наличие загрязненного грунта;

– любые особые требования, касающиеся свайных работ, в частности в отношении допусков, качества материалов;

– предыдущий опыт с вытесняющими сваями или другими способами заложения фундамента или подземных работ на строительной площадке или в ее близи;

– предлагаемые или осуществляемые смежные работы, такие как усиление фундамента, предварительная обработка почвы, обезвоживание.

4.2.2 Устанавливают потребность, объем, порядок и содержание исследования по оценке состояния сооружений, дорог, служб в пределах места проведения работ и на прилегающей территории.

4.2.3 Исследование должно проводиться до начала работ, и его результаты должны использоваться для определения пороговых значений любого перемещения, которое может повлиять на смежные конструкции, расположенные на строительной площадке.

4.2.4 Дополнительные и отклоняющиеся от данного стандарта требования должны быть определены и согласованы до начала строительных работ. Систему контроля качества следует адаптировать соответствующим образом.

Примечание – Дополнительные и отклоняющиеся от данного стандарта требования могут включать:

– уменьшенные или увеличенные отклонения при установке;

– применение различных или варьирующихся строительных материалов;

– особое армирование или соединение вытесняющих свай к подстилающей породе;

– особая арматура, как использование стальных труб или стальных стержней, профилей или волокон (стальных или искусственных);

– цементация свайных стволов или оснований;

– применение скальных башмаков;

– применение вспомогательных способов установки (предварительное бурение, предварительная промывка);

– применение покрытий, уменьшающих трение.

5 Геотехническое исследование

5.1 Общие требования

5.1.1 Геотехническое исследование должно соответствовать требованиям EN 1997-1 и EN 1997-2.

5.1.2 Степень и масштаб геотехнического исследования должны быть достаточными для:

– выявления всех грунтовых образований и слоев, влияющих на конструкцию;

– определения соответствующих свойств грунта и распознавания местных условий (например, при опоре на концевую опору следует продемонстрировать, что любой возможный слой основания не должен быть подложен более слабым слоем, если есть вероятность пробивки или чрезмерных перемещений).

5.1.3 Соответствующий опыт выполнения аналогичных фундаментных работ в аналогичных условиях и/или в непосредственной близости от строительной площадки должен учитываться при определении объема работ по исследованию площадки (ссылка на соответствующий опыт разрешается, если приняты соответствующие меры контроля, например, испытание на  погружение, испытание прессиометром или других испытаний).

Примечание – В EN 1997-2 даны руководящие указания относительно глубины и содержания исследований.

5.1.4 Отчет должен быть представлен вовремя, чтобы обеспечить надежное проектирование и установку вытесняющих свай.

5.1.5 Проверяется достаточность геотехнических исследований для проектирования и установки вытесняющих свай.

5.1.6 При недостаточности геотехнических исследований проводится дополнительное исследование.

5.2 Особые требования

5.2.1 Особое внимание следует уделять следующим аспектам, которые относятся  к установке вытесняющих свай:

a) уровень грунта в любой точке исследования или испытания относительно признанных национальных  или фиксированных данных в справочных таблицах;

b) пьезометрические уровни всех грунтовых вод и проницаемость почвы;

c) наличие грунтов с большими коэффициентами фильтрации, каверн (естественных или искусственных), что может привести к внезапным потерям бурового раствора и неустойчивости стенок скважины, что потребует специальных мероприятий;

d) наличие, прочностные и деформационные характеристики мягких грунтов, таких как очень мягкая глина или торф, которые могут вызвать трудности при бетонировании (деформация или нестабильность);

e) наличие валунов или препятствий, которые могут вызвать затруднения во время забивки, а также оценка их размеров и частоты, если применимо;

f) наличие, положение, прочность твердых пород или других твердых материалов, которые могут вызвать трудности во время забивки и потребовать вспомогательных способов забивки;

g) наличие, протяженность и толщина любых пластов, которые могут быть уязвимы к инфильтрации воды или напряжениям, вызванным инструментами для забивки свай (например, ударные или вибрационные воздействия);

h) наличие и характеристики приповерхностного грунта, который будет формировать подкласс свайной платформы, с целью оценки требований к безопасности и эффективности свайной платформы в соответствии с 8.3;

i) подземные пласты с грунтовыми водами с высокой скоростью движения;

j) неблагоприятный химический состав грунтовых вод, почвы и горных пород, а также температура воды, если это необходимо;

Примечание – Ухудшение состояния бетона может навредить долгосрочной эффективности, так как может со временем уменьшить поверхностное трение.

k) вредный химический состав отходов;

l) наличие предварительно обработанной почвы, которая может оказать неблагоприятное воздействие при забивке;

m) добыча полезных ископаемых под строительной площадкой;

n) проблемы с устойчивостью строительной площадки (например, стабильность склонов);

o) толщина и характеристики смещающих пород.

5.2.2 Пьезометрические уровни различных грунтовых вод на строительной площадке должны контролироваться отдельно, и в течение достаточного периода времени для оценки самых высоких пьезометрических уровней, которые могут возникнуть во время установки свай.

5.2.3 Особое внимание должно быть уделено артезианским условиям.

5.2.4 Прочность грунтов и скальных пород определяется путем проведения лабораторных испытаний и (или) испытаний на месте проведения работ по всей глубине свай и на определенной глубине под их основанием.

Примечание – Глубина исследования зависит от характера грунта и функции свай (фундамент или поддерживающая конструкция).

5.2.5 Если для достижения породы требуется наличие вытесняющих свай, определяется уровень поверхности породы.

Примечание – Область исследования зависит от функции свай (фундамент или поддерживающая конструкция).

6 Материалы и изделия

6.1 Общие положения

6.1.1 Все материалы и изделия для вытесняющих свай должны соответствовать требованиям, установленным в соответствующих стандартах и положениях, действующие на  месте эксплуатации, и положениям, указанным в проектной спецификации.

6.1.2 Источники поставок всех составных частей должны быть задокументированы и не могут быть заменены без предварительного уведомления.

6.2 Предварительно изготовленные вытесняющие сваи

6.2.1 Бетонные сваи

Материалы и установка готовых бетонных свай, включая свайное соединение, должны соответствовать EN 12794.

6.2.2 Стальные сваи

6.2.2.1 Материалы и установка стальных свай должны соответствовать:

– EN 1993-1;

– EN 1993-5;

– EN 10210 или EN 10219 или EN ISO 11960 при использовании пустотелых конструкций (например, трубы);

– EN 10025 при использовании горячекатаных изделий (например, двутавровые профили).

Примечания

1 См. требования к актам приемочного контроля в EN 10204;

2 См. повторное использование материала в EN 1993-5:2007, 3.1.

6.2.2.2 Бетон, который дополнительно укладывается в стальную сваю, должен соответствовать EN 206:2013, Приложение D при использовании бетона для конструктивных целей.

6.2.3 Чугунные сваи

Чугунные сваи должны соответствовать заданным параметрам  изготовителя и проекту.

6.2.4 Деревянные сваи

6.2.4.1 Материалы, установка и обращение с деревянными сваями должны соответствовать EN 1995-1-1, техническим требованиям к проекту и производству работ.

6.2.4.2 Размеры сечения могут изменяться максимум на 0,015 м на каждый метр.

6.2.4.3 Величина отклонения от продольной оси сваи может составлять максимум 1% своей длины.

6.2.4.4 Если не согласовано ничего другого, сваи должны поставляться целиком.

6.2.4.5 Способы защиты древесины должны соответствовать требованиям.

6.3 Набивные вытесняющие сваи

6.3.1 Раствор и бетон

6.3.1.1 Общие положения

6.3.1.1.1 Раствор и бетон, используемые в набивных вытесняющих сваях, должны соответствовать EN 206:2013, Приложение D.

6.3.1.1.2 Литой (набивной) раствор и бетон должны укладываться таким образом, чтобы свести к минимуму сегрегацию при укладке, беспрепятственное течение вокруг арматуры и, в случае укладки, обеспечить плотный (и водонепроницаемый) материал.

6.3.1.1.3 Раствор и бетон должны соответствовать требованиям к прочности и долговечности в затвердевшем состоянии, а также требованиям, связанным с консистенцией в свежем состоянии.

Примечания

1 Классы прочности на сжатие для затвердевшего бетона приведены в EN 206:2013. Диапазон, обычно используемый для набивных вытесняющих свай, находится между C20/25 – C45/55.

2 Допускается использование бетона с более высокой прочностью на сжатие.

6.3.1.1.4 Полусухой бетон может использоваться при трамбовке во время забивки. Содержание цемента в полусухом бетоне должно составлять не менее 350 кг/м3. Класс прочности должен быть не ниже C25/30, а удобоукладываемость должна соответствовать спецификации.

6.3.1.2 Заполнители

6.3.1.2.1 Заполнители должны соответствовать требованиям EN 206:2013, Приложение D.

6.3.1.2.2 Замороженный заполнитель должен нагреваться таким образом, чтобы в смесь не попадал лед или иней.

6.3.1.3 Содержание цемента

6.3.1.3.1 Содержание цемента в бетоне должно соответствовать требованиям стандарта EN 206:2013, таблица D.1.

6.3.1.3.2 Если размер заполнителя менее 4 мм, содержание цемента и тонкой фракции следует увеличить.

6.3.1.4 Вода

Вода для смешивания должна соответствовать требованиям стандарта EN 206:2013.

Примечание – Для приготовления жидкого раствора, бетона или цемента допускается использование питьевой воды.

6.3.1.5 Соотношение вода/цемент

Соотношение воды и цемента должно соответствовать требованиям стандарта EN 206:2013.

6.3.1.6 Добавки

Добавки должны соответствовать требованиям стандарта EN 206:2013.

Примечания

1 Добавки, обычно используемыми для бетонирования:

– водопоглощающие/пластифицирующие;

– с высокой степенью  водопоглощения/пластификации;

– замедлитель схватывания.

2 Добавки используются для:

– придания смеси высокой пластичности;

– улучшения текучести бетона;

– уменьшения выделения жидкости и во избежание образования пустот или сегрегации, которые могут возникнуть в результате высокого содержания воды.

– продления удобоукладываемости по мере необходимости на время укладки и обеспечения перерывов в процессе укладки.

3 Неправильное применение добавок может привести к повреждениям.

6.3.1.7 Свежий бетон

Бетон для набивных свай должен соответствовать требованиям стандарта EN 206:2013, Приложение D.

6.3.1.8 Производство бетона

Производство бетона, а также контроль соответствия и производства должны осуществляться в соответствии с EN 206:2013.

6.3.1.9 Отбор проб и испытания на месте работ

6.3.1.9.1 Отбор проб и испытание свежего бетона на месте работ должны соответствовать требованиям стандарта EN 13670 и техническим условиям установки.

Примечание – Проверка соответствия для подтверждения соответствия свойств бетона техническим условиям является частью обязательства производителей (см. EN 206:2013).

6.3.1.9.2 Минимальное количество цилиндрических или кубических образцов в образце - три.

6.3.1.9.3 Если бетон производится не в сертифицированной системе обеспечения качества, отбор проб осуществляется следующим образом:

– по одному образцу для каждой из первых трех свай на участке;

– один образец на каждые последующие пять свай (15 свай, если конкретный объем бетона составляет 4 м3 или менее);

– два дополнительных образца после перерыва в работе более семи дней;

– как минимум один образец на каждые 75 м3 бетона, отлитого в тот же день;

– как минимум один образец для каждой набивной сваи, если требуется класс бетона С35/45 и выше.

6.3.1.9.4 Если бетон не производится в сертифицированной системе обеспечения качества, то прочность на сжатие должна определяться для каждого образца как минимум на одном образце, испытываемом в течение семи дней, и на одном образце, испытываемом в течение 28 дней.

6.3.1.9.5 Для каждого образца, по крайней мере, один образец сохраняется пока не будет оценено соответствие прочности бетона на сжатие на образцах, испытываемых в течение 28 дней.

6.3.1.9.6 Если бетон производится в непрерывной и сертифицированной системе обеспечения качества, могут быть указаны требования, отличающиеся от требований несертифицированной системы обеспечения качества при отборе проб бетона на месте производства работ.

6.3.1.9.7 Частота испытаний на консистенцию, температуру бетона и время удобообрабатываемости должны соответствовать техническим условиям установки.

6.3.1.9.8 Ведется полный отчет обо всех испытаниях бетона. Результаты заносятся в протокол укладки бетона.

6.3.2 Цементный раствор

6.3.2.1 При отсутствии соответствующих стандартов, цементный раствор должен подготавливаться, поддерживаться и контролироваться в соответствии с национальными стандартами и (или) правилами, действующими на месте эксплуатации.

Примечание – Действует европейский стандарт для арматурных систем, EN 446. Требования EN 446 не применимы к настоящему стандарту.

6.3.2.2 Состав цементного раствора должен быть задокументирован и учитывать применение и условия грунта.

6.3.2.3 Могут использоваться добавки.

6.3.3 Арматура

6.3.3.1 Армирующий материал, используемый в набивных сваях должен соответствовать требованиям соответствующих европейских стандартов, настоящему стандарту и техническим условиям установки.

6.3.3.2 Арматурные стальные изделия или одиночный стержень, используемые в набивных вытесняющих сваях должны соответствовать требованиям EN 10080.

6.3.3.3 Стальные элементы, используемые в набивных вытесняющих сваях, должны соответствовать требованиям EN 10025-2, EN 10210 (все части), EN 10219 (все части), EN ISO 11960, EN 10248 (все части), EN 10249 (все части), EN 10083 и EN 13670.

Примечание – Могут использоваться различные типы стальных элементов, например, холоднокатаные или горячекатаные шпунтовые изделия или конструкционные полые изделия и т. д.

6.3.3.4 Материалы, кроме стали, которые будут использоваться в качестве арматуры, такие как стекловолокно, должны иметь установленную пригодность и соответствовать требованиям, указанным в технических условиях.

6.4 Покрытия и составы для защиты от коррозии

Покрытия и составы для защиты от коррозии должны соответствовать проектным техническим условиям. Непрерывность защиты, близкой к соединительным элементам, должна соответствовать техническим условиям и конструкции.

7 Указания по проектированию

7.1 Общие положения

7.1.1 Основополагающими стандартами для проектирования вытесняющих свай являются EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1994, EN 1995, EN 1996, EN 1997, EN 1998 и EN 1999 (Еврокод 0 – 9) (см. раздел 2).

7.1.2 Настоящий стандарт приводит правила относительно выполнения, которые не содержатся в вышеуказанных стандартах и могут повлиять на проектирование и строительное усовершенствование вытесняющих свай.

7.1.3 Проектирование вытесняющих свай должно определить вид и размеры сваи и обеспечить, чтобы ее установка была приемлема для особых условий строительного грунта и ограничений на основании защиты окружающей среды.

Примечание – Данное обеспечение может осуществляться на основании предыдущего сравнимого опыта.

7.1.4 Если сравниваемый опыт относительно возможности установки отсутствует, следует перед началом собственного производства провести одно или несколько испытаний по установке на избранных местах.

Примечания

1 Испытание по установке предоставляет возможность проверить метод установки, оборудование, методы, а также оценить воздействие установки свай на поведение почвы и окружающей среды. Испытания по установке могут, кроме того, применяться для того, чтобы определить  критерии установки и получить сведения о длине и несущей способности сваи.

2 Обучение забивке свай с использованием анализа волнового уравнения или аналогичного анализа может помочь при определении приемлемых методов забивки, оборудования и напряжения.

7.1.5 При исследовании установки свай необходимо учитывать любые требования конструкции или технические условия, вспомогательных методов (см. 8.10.1), которые могут потребоваться для содействия забивки свай.

7.2 Геометрические строительные допуски

7.2.1 Геометрические строительные допуски, указанные в 8.2, должны учитываться при проектировании.

7.2.2 При превышении установленных допусков должен исследоваться размер возможной перегрузки строительных деталей, в случае необходимости должны быть приняты соответствующие меры.

Примечание – Например, определение эксцентриситета сил, прилагаемых к головке  сваи, до горизонтального и вертикального допусков между уровнем свайной платформы и уровнем торцевания стали.

7.2.3 Для регистрации отклонений установки в качестве центра набивной сваи рассматривается центр  наибольшого круга, которая может быть отмечена на площади сечения наголовника сваи.

7.2.4 Допуски по армированию должны учитываться при проектировании.

7.3 Последовательность установки

7.3.1 Последовательность установки (см. 8.4), должна учитываться при проектировании.

7.4 Защита свай

7.4.1 Сваи должны быть защищены от воздействия организмов, агрессивных субстанций, ледовой абразии, коррозии и блуждающего тока.

7.4.2 Принимаемые меры должны быть включены в проектные требования или прочие требования. Возможные меры охватывают:

– применение стали с подходящим химическим составом;

– применение подходящих смесей бетона или раствора;

–  катодная защита от коррозии;

– органическое или неорганическое покрытие или обработка поверхности;

–  бетонное и цементное покрытие;

–  долговечность и бетонное покрытие в соответствии с EN 1992-1-1:2004, раздел 4 и EN 206:2013, Приложение D;

– долговечность в соответствии с EN 1993-5:2007, раздел 4;

– применение толщины абляционного материала;

– применение постоянных обсадок или гильзы.

7.4.3 Не следует подвергать обработке поверхности сваи, при которой уменьшается поверхностное трение, если это не разрешено или не требуется проектом.

Примечание – Негативное поверхностное трение может быть снижено посредством подходящего покрытия.

7.4.4 Деревянные сваи для постоянного применения должны устанавливаться ниже принятого за самый низкий уровень грунтовых вод или свободный уровень воды, если только не будет обеспечена достаточная защита в течение всего срока службы конструкции.

7.4.5 Для набивных свай следует применять постоянную обсадку или гильзу или другие надежные стабилизирующие меры, если строительный грунт имеет характерный недеформированный сдвиг cu на сдвиг менее 15 кПа.

Примечание – Могут применяться другие косвенные измерения прочности сдвига cu.

7.5 Необходимость вспомогательных способов при  установке

7.5.1 В проекте должно быть учтено влияние вспомогательных способов установки на несущие свойства свай и безопасность существующих конструкций.

7.5.2 Планирование и утверждение любых вспомогательных способов установки, такие как предварительная забивка, предварительное бурение, промывка струей воды, отбивка или предварительная обработка, должны осуществляться до начала работ.

7.5.3 Помощь при установке должна применяться таким образом, чтобы несущая способность уже установленных свай или безопасность существующих строительных конструкций не подвержена вредному воздействию.

7.6 Конструкция ударной забивки готовых свай

7.6.1 Общие положения

7.6.1.1 Методы установки, свайный молот для забивки свай, амортизация свай и молотков, состояние почвы, размер и длина сваи, и другие факторы, которые во время забивки влияют на подаваемое в ствол сваи напряжение, должны быть оценены и учтены при определении критериев забивки.

7.6.1.2 Если существует опасность перенапряжения ствола сваи, следует провести исследование забивания с использованием анализа волнового уравнения. В этих условиях необходимо провести измерения волны напряжения во время забивки для проверки прогноза.

7.6.1.3 Напряжения в сваях при забивке не должны превышать в какой-либо точке ствола сваи значений, указанных ниже в 7.6.2, 7.6.3 и 7.6.4.

7.6.1.4 Негативное влияние на сваи, вызванное установкой, должно учитываться при проектировании.

Примечание – Забивка свай может уменьшить допустимую нагрузку сваи.

7.6.1.5 При забивке сборных бетонных свай в свободной воде или в грунтах с высокой проницаемостью следует учитывать риск гидравлической усталости.

Примечание – Гидравлическая усталость или «водяной прорыв» вызваны попеременным сжимающим и растягивающим напряжением в сваях во время забивки, что приводит к усталости бетона. Механизмы усталости бетона усиливаются большим давлением воды в трещинах, возникающих в процессе попеременного всасывания и выталкивания воды.

7.6.2 Готовые сваи из бетона

7.6.2.1 Подаваемая посредством системы забивки энергия должна быть выбрана таким образом, чтобы:

– при сжатии:

– максимальное напряжение (включительно предварительное напряжение) во время забивки не превышала  0,8-кратную характеристическую прочность бетона при сжатии к моменту забивки;

– при напряжении:

– рассчитанная сила  0,9×fyk×A минус сила предварительного напряжения не должна превышаться,

Где, : fyk – характерный предел текучести арматуры;

А– площадь армирования.

7.6.2.2 Если напряжение во время забивки записывается, измеряемые параметры могут превышать приведенные в  7.6.2.1 величины до 10%.

7.6.2.3 При оценке напряжения, следует учитывать возможность возникновения значительного растягивающего напряжения при забивке из твердого слоя в мягкий слой.

Примечание – При забивке свай в подстилающую породу могут возникнуть высокие растягивающие или сжимающие напряжения.

7.6.3 Стальные сваи

7.6.3.1 Подаваемую посредством системы забивки энергию следует выбирать таким образом, чтобы рассчитанное максимальное напряжение в стальных сваях во время забивки не превышало 0,9-кратную величину нормативного предела текучести стали.

7.6.3.2 Если напряжение во время забивки записывается, измеряемые параметры могут превышать приведенные в  7.6.3.1 величины до 20%.

Примечание – Предел текучести увеличивается при динамических ударных нагрузках.

7.6.4 Деревянные сваи

7.6.4.1 Передаваемую посредством системы энергию забивки следует выбирать таким образом, чтобы вырабатываемое во время забивки максимальное напряжение сжатия  не превышало 0,8-кратную величину нормативной прочности при сжатии.

7.6.4.2 Необходимо делать припуск на уменьшение сечения вследствие сверления и насечек.

7.7 Особые указания по проектированию

7.7.1 Общие положения

Если следующие положения для качества или характеристики вытесняющих свай являются важными, их следует определить при проектировании на ранней стадии или по время этапа установки. Они охватывают:

– выполнение соединений;

– качество сварного шва для наращивания свай;

– метод, минимальную длину и допуски торцевания элементов сваи;

– начальную кривизну свайного элемента;

– кривизну сваи после установки/забивки;

– форму и структуру башмака или другие меры предосторожности, если они необходимы для защиты и закрепления башмака сваи в твердой породе;

– влияние времени на несущую способность сваи;

– влияние подъема грунта на ранее установленные сваи;

– повторное испытание готовых свай;

– регулирование  критериев забивки при применении наставки сваи.

7.7.2 Армирование набивных свай

7.7.2.1 Настоящий стандарт охватывает широкий диапазон значений диаметров. Для свай малого диаметра менее 150 мм общие технические характеристики следует адаптировать с учетом недостатка места (например, минимальное количество стержней и расстояние между ними).

7.7.2.2 	Арматурный каркас для набивных свай должен выбираться не только для достаточной прочности готовой сваи, но и для достаточной прочности и жесткости во время монтажа арматурного каркаса и установки сваи. Кроме того, он должен обеспечить легкое обтекание свежего бетона вокруг элементов арматуры.

7.7.2.3 Если в проекте не предусмотрено ничего иного, набивные сваи должны быть армированы по всей длине.

7.7.2.4 Набивная вытесняющая свая может определяться в качестве неармированного бетонного элемента, если:

– армирование головки  сваи производится в соответствии с 7.7.2.5 и

– проектные мероприятия и (или) действия, вызванные строительными работами, и (или) мероприятия, связанные с грунтом, создают только сжимающее напряжение в сваях.

7.7.2.5 Головки для неармированных свай должны быть укреплены, чтобы они могли выдерживать случайные нагрузки (например, в результате всех строительных работ на стройплощадке).

Примечание – Увеличение основания вытесняющей сваи, как правило, выполняется без усиления, превышающего необходимое (при наличии) для ствола.

7.7.2.6 Сваи также должны быть армированы  на любую длину в зоне мягкого или рыхлого грунта.

7.7.2.7 Сваи, рассчитанные на нагрузку, должны быть в любом случае армированы по всей длине.

7.7.2.8 Если требуется армирование и, если посредством определения размеров не было подтверждено ничего другого, то минимальное продольное армирование должно соответствовать Таблице 1.

Таблица 1

| Площадь поперечного сечения бетона | Минимальное армирование |
| --- | --- |
| Ac < 0,5 м2 | As ≥ 0,5 % Ac |
| 0,5м2 < Ac < 1,0м2 | As ≥ 0,0025 м2 |
| Ac > 1,0 м2 | As ≥ 0,25 % Ac |

7.7.2.9 Для железобетонных свай минимальное продольное армирование должно состоять из четырех стержней диаметром 12 мм или эквивалентного им центрального стержня, постоянной обсадки или стального профиля.

7.7.2.10 Для армированных цементных свай минимальный размер стержней может быть уменьшен до 8 мм.

7.7.2.11 При сухих условиях минимальное расстояние в свету между продольными арматурными стержнями должно быть не менее трехкратного максимального диаметра заполнителя, но не менее 50 мм для железобетона.

7.7.2.12 При бетонировании под водой расстояние в свету между продольными арматурными каркасами должно быть как минимум:

– 100 мм;

– 80 мм при использовании заполнителя мм.

Расстояние может быть уменьшено по длине круга стержней.

7.7.2.13 Поперечная арматура должна соответствовать следующим значениям:

–  минимальный диаметр стержней 5 мм;

–  минимальное расстояние между стержнями: как для продольных стержней.

7.7.2.14 Номинальное значение cnom всей арматуры в набивных сваях должно быть не менее:

– 50 мм до внутренней поверхности обсадной колонны для свай с временной обсадкой;

–  75 мм при установке арматуры после бетонирования;

–  25 мм до внутренней поверхности постоянной обсадки или гильзы.

Номинальное расстояние между внутренней поверхностью обсадки и арматурой для вытесняющих свай с временной обсадкой должно быть не менее чем в 1,5 раза больше крупности зерен в используемом бетоне.

Примечание – Рекомендации относительно минимального покрытия несущих элементов цементом или раствором приведены в приложении В.

7.7.2.15 Минимальное покрытие для затирки цементным раствором внутренней поверхности постоянной обсадки или гильзы в набивных сваях может быть уменьшено до 10 мм.

7.7.2.16 Антикоррозионная защита высокопрочной стали и предварительной напряженной стали должна учитывать растягивающие напряжения и соответствующую ширину трещины.

Примечания

1 Антикоррозионная защита натяжного элемента в бетоне не зависит от того, идентифицируется ли этот элемент как анкер или как свая, а только от величины растягивающего напряжения в натяжном элементе, т.е. использование высокопрочной стали может подразумевать необходимость специальной антикоррозионной защиты в

2 Сталь можно классифицировать как высокопрочную, если fy >500 МПа (предельный уровень рекомендован в EN 1993-5).

7.7.3 Свайный башмак

7.7.3.1 Свайный башмак должен изготавливаться из прочного материала, который без ущерба выдерживает нагрузки, вызванные посредством метода установки установки и грунтовых условий.

7.7.3.2	Свайный башмак должен быть изготовлен таким образом, чтобы во время установки сваи вода не проникла в забивную трубу во время строительных работ.

7.7.3.3 При забивке готовых бетонных или стальных свай в твердую породу, на наклонной поверхности скалы, предположительно твердую породу или при забивке в грунт с предполагаемым содержанием валунов, пята сваи должна быть сконструирована таким образом, чтобы она была рассчитана на это.

Примечания

1 В слабых породах или грунтах пята сваи может быть защищена другими способами, например, лентой, дополнительным усилением, пластинами.

2 Типичные примеры сваи и башмака для скальных пород показаны на рисунке А.4.

7.7.3.4 При забивке деревянных свай пята должна быть защищена, если сопоставимый опыт не свидетельствует об обратном.

7.7.3.5 Башмак цементированных стальных свай должен быть увеличен для достижения достаточного покрытия цементным раствором.

7.7.4 Свайные соединения

Соединения между несущими элементами должны удовлетворять требуемой несущей способности при сжатии, растяжении и изгибе.

Примечания

1 Типичные примеры свайных соединений показаны на рисунке A.7, рисунке A.8 и рисунке A.9.

2 Требования к соединениям для сборных железобетонных свай см. в EN 12794.

7.7.5 Расширение свай

7.7.5.1 Если предусмотрено расширение сваи, должны быть согласованы метод по изготовлению расширения и номинальная величина объема ствола и основания, которые будут использоваться в конструкции.

Примечание – Примеры расширений свай приведены на рисунке А.2.

7.7.5.2	Если расширение основания или ствола на набивных сваях изготавливаются посредством повторного забивания, необходимо перед началом работ согласовать метод по установке свай и номинальные величины объема основания и ствола, которые следует использовать при проектировании.

Примечания

1 Если увеличенное основание устанавливается забивкой молотом по трубе (забивка молотом основания) с использованием полусухого бетона вместо расчетного объема, можно указать объем основания.

2 Если увеличенное основание устанавливается путем забивки наголовника мокрым бетоном вместо расчетного объема, можно указать объем основания.

7.7.6 Расстояние между сваями

7.7.6.1 Расстояния между сваями должны быть определены относительно вида, длины сваи, условий строительного грунта и поведения группы свай.

7.7.6.2 При определении типа сваи, расстояния между сваями, ориентации и последовательности установки следует учитывать возможность взаимодействия свай.

7.7.7 Составные сваи

Особое внимание необходимо уделить соединениям частей составных свай и методу их установки, чтобы обеспечить достаточную несущую способность, устойчивость и долговечность.

Примечание – Пример соединения указан на рисунке А.8.

7.7.8 Винтовые сваи

Для свайных систем, состоящих более чем из одной спирали в основании, удаление материала с грунта должно учитываться при проектировании.

8 Установка

8.1 Общие положения

8.1.1 Все работы должны быть запланированы, задокументированы и проводиться в соответствии с заявкой.

8.1.2  Во время установки свай следует предпринять все необходимые меры, которые охватывают обращение со сваями, оборудованием и обращение с материалами, чтобы гарантировать безопасность труда на строительной площадке и вокруг ее и уменьшить до минимального размера риск нанесения травм и воздействия на людей или соседние здания вследствие вибрации и шума.

8.1.3 Перед началом свайных работ необходимо подготовить и утвердить план работ, включающий описание свайного оборудования, способа установки и последовательности установки свай.

8.1.4 Если возможно, пробные приводы или сваи-зонды должны устанавливаться вблизи мест проведения исследований грунта.

8.1.5 Необходимо проверить влияние подъема грунта на ранее установленные сваи, см. 9.2.10 и 9.2.11.

8.2 Строительные допуски

8.2.1 Если не установлено ничего иного, сваи должны  устанавливаться в пределах следующих геометрических отклонений:

–отклонения положения вертикальных и косых свай (замеряя по высоте рабочей плоскости):

– e ≤ 0,1 м;

– наклон вертикальных свай:

– i ≤ imax = 0,04 (0,04 м/м);

–наклон косых свай:

– i ≤ imax = 0,04 (0,04 м/м);

– i – касательная к углу между спроектированной и построенной осевой линией сваи;

– направление косых свай:

– отклонение ≤ 2°.

8.2.2 При заливке воды могут применяться другие строительные допуски.

8.2.3 В тех случаях, когда требуются или допускаются отклонения от геометрических параметров конструкции, отличные от указанных в 8.2.1, они должны быть согласованы до начала работ.

Примечание – Это может быть связано с конструктивными требованиями (сваи малого диаметра, стены), грунтовыми условиями, имеющимся свайным оборудованием или низким уровнем торцевания сваи.

8.3 Подготовка строительной площадки

Рабочая плоскость должна проектироваться, использоваться и обслуживаться таким образом, чтобы работы могли выполняться безопасно и эффективно.

8.4 Последовательность установки

8.4.1 Последовательность установки сваи должна быть определена предварительно.

8.4.2 Данная последовательность должна учитывать:

– последствия бокового или вертикального перемещения сваи или группы свай;

– несущая способность ранее установленных свай не снижается;

– уплотнение грунта, окружающего ранее установленную сваю;

– возникающие при установке набивных свай вибрации не влияли на соседние только что забетонированные сваи или уже схвативший бетон;

– влияние на местную и общую устойчивость окружающей почвы.

8.4.3 В случае если сдвиг  превышает общую несущую способность сваи, необходимо провести повторную оценку.

8.4.4  Местный	 или	сравнительный	опыт	может	повлиять на предложенную последовательность установки.

8.5 Оборудование и методы

8.5.1 Общие положения

Оборудование для установки свай должно соответствовать стандарту EN 16228.

8.5.2 Свайный молот

8.5.2.1	Сваи, обсадка или обсадные трубы должны забиваться при помощи подходящего свайного молота, который обеспечивает проникновение до предписанной глубины или достигает необходимой несущей способности без нанесения ущерба и при ограниченном нарушении окружающей среды.

8.5.2.2 Для верхних забивных свай система забивки должна находиться на оси и прямоугольно на свае или обсадной трубе.

8.5.2.3 Конфигурация системы забивки должна выбираться в соответствии с условиями сваи и грунта (см. 7.6).

8.5.3 Вибромолот

8.5.3.1 Сваи, обсадки или обсадные трубы должны забиваться при помощи  подходящего вибромолота, который обеспечивает погружение на заданную глубину или достичь требуемого сопротивления без повреждений и сократить воздействие на окружающую среду.

      - Вибромолот должен находиться в центре головки  сваи или забивной трубы.

8.5.3.3 Центробежная сила, частота колебаний и амплитуда смещения вибромолота должны выбираться согласно свойствам сваи и грунта.

8.5.3.4 Комбинирование вибрационной и ударной забивки может быть также принято во внимание, причем вибромолот обычно применяется для настройки и предварительной забивки, а свайный молот для забивки свай до достижения необходимой несущей способности или заданной глубины.

8.5.3.5 В случае вероятности повреждения конструкций или служб, находящихся в непосредственной близости, сваи или трубы должны забиваться вибромолотами, которые самостоятельно регулируют эксцентрический момент и частоту.

8.5.4 Оснащение для винтовых свай

Крутящий момент, скорость вращения и давление должны быть выбраны таким образом, чтобы сваи или обсадные трубы были установлены до заданной глубины или, чтобы достичь требуемого сопротивления без повреждений и избежать недопустимых повреждений почвы.

8.5.5 Оснащение для впрессованных свай

8.5.5.1 Система прессования и реакции должна быть выбрана таким образом, чтобы свая была установлена до заданной глубины или достигла необходимой несущей способности, не производя ущерба на свае или системе реакции.

8.5.5.2	Калиброванный динамометр должен быть интегрирован в систему прессования.

8.5.6 Дополнительное оснащение

8.5.6.1 Если площадь торцевания находится ниже высоты местности или уровня грунтовых вод, может быть применена наставка сваи по оси между кожухом и наголовником сваи.

8.5.6.2 Чтобы минимизировать потерю энергии, наставка сваи должна иметь приблизительно одинаковую динамическую жесткость как и свая (см. 7.6).

8.5.7 Обсадная  труба

Обсадная труба не должна иметь никаких значительных изменений наружного или внутреннего диаметра, которые могли бы препятствовать правильной установке сваи.

8.6 Готовые сваи

8.6.1 Общие положения

8.6.1.1 Особые директивы по обращению, установке и хранению свай должны быть соблюдены. Если особые директивы отсутствуют, со свайными элементами необходимо обращаться и хранить таким образом, чтобы не возникало перенапряжений.

8.6.1.2 Если необходимо, то одна или несколько свай после заданного промежутка времени должны дополнительно забиваться, чтобы определить зависимые от времени воздействия на несущую способность (см. 7.7.1)

8.6.1.3 Если критерии установки после дополнительного забивания не выполнены, несущую способность свай необходимо определить заново (см. EN 1997-1).

    - Готовые  сваи из бетона

8.6.2.1 Наголовник забиваемой готовой сваи из бетона следует защитить подкладкой, чтобы гарантировать, что напряжения вследствие ударов будут снижены и будут равномерно распределены по наголовнику сваи.

8.6.2.2 Особые указания по соединению свайных частей должны соблюдаться.

8.6.3 Стальные сваи

8.6.3.1 Свайный наголовник забиваемой сваи должен иметь крепко сидящий кожух из стали, чтобы избежать повреждений свайного наголовника.

8.6.3.2 Конец забиваемой стальной или чугунной сваи должен быть достаточно прочным, чтобы принять силу удара свайного молота и силу, передаваемую на материал затычки (см. 8.7.2.3).

8.6.3.3 Сварка и разделение стальных частей.

8.6.3.3.1 Для конструкционной стали подготовка соединения под сварку, процесс сварки, испытание и проверка должны соответствовать EN 1090-2 и техническим условиям установки.

Примечание – Руководящие указания по минимальным критериям указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Руководство по сварке, испытанию и контролю, минимальные критерии для свай и свайных элементов из конструкционной стали

| Сварка |  |  |  |  |  | Проверка и контроль сварочных соединений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид соединения | Вид сварки | Подготовка соединения под сварку | Вид элек- тродов | Процесс сварки согласно EN ISO 4063* | Описа- ние метода сварки | Допустимый класс дефектов EN ISO 5817 | Вид испытания | Объем испытания |
| встык/ внахлест a | EN ISO 9692-1 EN ISO 9692-2 | EN ISO 9692-1 EN ISO 9692-2 | EN ISO 2560 EN ISO 18275 EN ISO 14341 EN ISO 17362 EN ISO 18276 | 111 114 12 131 135 136 | EN ISO 15609-1 | C | визуальный | 100 % |
|  |  |  |  |  |  |  | неразру- шающий контроль | см. EN 10902*** |
| встык/ внахлест b | EN ISO 9692-1 EN ISO 9692-2 | EN ISO 9692-1 EN ISO 9692-2 |  |  | EN ISO 15609-1 | D | визуальный | 100 % |
| a для швов, несущих рабочую нагрузку** b для швов, не несущих рабочую нагрузку** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * При выполнении сварочных работ в мастерской, все сварочные процедуры, подходящие для углеродистых сталей, являются приемлемыми. ** Сварной шов, несущий рабочую нагрузку – это сварной шов, когда несущим элементом является стальной элемент, например, стальная труба, балка; сварной шов, не несущий рабочую нагрузку – это сварной шов для не несущего элемента в качестве временной или постоянной обсадки или гильзы, или забивной трубы. ***Расширение неразрушающего контроля должно соответствовать требованиям спецификации и EN 1090-2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.6.3.3.2 Перед установкой забиваемой с наголовника стальной или чугунной сваи, наголовник сваи должен быть разрезан прямоугольно к оси сваи.

8.6.3.3.3 Если необходимы подготовка кантов и резание стальных частей, данные работы должны выполняться согласно EN ISO 9692-1.

8.6.3.3.4 Если секции сваи следует соединять встык на площадке, в наличии должны находиться соответствующие устройства для выравнивания и поддержки перед сваркой. Секции следует защитить таким образом, чтобы несоосность или угол между осями двух сегментов соответствовали расчету и соответствующим нормам.

8.6.3.3.5 Сварочные работы не должны выполняться там, где негативно оказывают влияние вибрации.

8.6.3.3.6 Сварочные работы должны выполняться квалифицированными сварщиками в соответствии с EN ISO 9606-1.

8.6.4 Деревянные сваи

8.6.4.1 Перед установкой необходимо принять меры, чтобы предотвратить размочаливание.

8.6.4.2 Если необходимо применить сваи, состоящие из двух или более секций, соединения следует обезопасить проверенным методом (см. примеры на рисунке 8 и 9).

8.6.4.3 Любые соединения должны удовлетворять требуемой несущей способности при сжатии, растяжении и изгибе.

8.6.4.4 После установки наголовники свай следует обрезать прямоугольно до целой древесины и обработать защитным средством до насадки.

8.6.5 Составные сваи

При установке следует обращать внимание на то, чтобы соединение между частями сваи из разных материалов не подвергалось перенапряжению.

8.7 Набивные сваи

8.7.1 Общие положения

8.7.1.1 Все оборудование, материалы и рабочие процессы для установки набивных свай должны обеспечить, чтобы установленная свая соответствовала минимальному  поперечному сечению.

8.7.1.2 Установка обсадной трубы должна осуществляться согласно 8.5.

8.7.1.3 Последовательность установки временных обсадных свай должна быть такой, чтобы предотвратить повреждение уже установленных свай, бетон которых еще не достиг достаточной прочности (см. 8.4).

8.7.1.4 Если не определено ничего другого или не установлено из опыта, смежные сваи без постоянной обсадки не следует устанавливать в пределах шестикратного диаметра от центра до центра, пока бетон в этих сваях не достигнет достаточной прочности.

8.7.1.5 Если грунт имеет нормативную прочность на сдвиг в осушенном состоянии менее чем 50 кПа, расстояние от центра до центра между только что изготовленными набивными сваями с временной обсадкой следует увеличить согласно Рисунку 1, если бетон не достиг достаточной прочности.

Примечание – Могут применяться другие косвенные измерения прочности сдвига cu.

Условные обозначения

X - число диаметров (от центра до центра)

Рисунок 1 –  Минимальное расстояние между только что изготовленными сваями (от центра до центра) без постоянной обсадки в мягком грунте

8.7.1.6 Если для изготовления свайных стволов применяется полусухой, уплотненный бетон, рекомендуемые расстояния можно уменьшить наполовину расстояния, представленного на Рисунке 1.

8.7.2 Временные обсадные трубы

8.7.2.1 Нижний конец трубы забиваемой на наголовнике обсадной трубы должен быть закрыт башмаком или другим закрывающим приспособлением для защиты от проникновения воды или грунта в трубу.

8.7.2.2 Если свайный башмак будет сдвинут или поврежден так, что грунт или вода проникнет  в обсадную трубу, сваю можно бетонировать только после выполнения одной или нескольких из следующих операций:

– трубу следует заполнить сыпучим материалом, если необходимо извлечь и заново установить;

– свая должна быть переустановлена; или

– при наличии препятствия, которое можно просто и надежно удалить, свая должна быть установлена в первоначальное место.

8.7.2.3 Если обсадная труба устанавливается при помощи внутренней забивки, при условии, что она не повреждена во время забивки, можно использовать бетон, гравий или песок в качестве заглушек на нижнем конце обсадной трубы.

8.7.2.4 Транспортировка и монтаж арматуры.

8.7.2.4.1 Арматурный каркас должен быть изготовлен таким образом, чтобы он без повреждения или деформирования мог транспортироваться и вставляться в обсадную трубу.

8.7.2.4.2 Если арматурные каркасы на строительной площадке изготавливаются или удлиняются при помощи сварки, то зона и качество сварных швов должны быть соответствующими для сил, прилагаемых во время транспортировки и при рабочих условиях после бетонирования сваи согласно EN 1992-1-1.

8.7.2.4.3 Сварка арматурной сваи должна осуществляться в соответствии с EN ISO 17660-1.

8.7.2.4.4 Арматурные каркасы должны быть навешены или закреплены таким образом, чтобы во время бетонирования они сохраняли свое правильное положение.

8.7.2.4.5 Процедура установки арматуры должна обеспечивать ее совмещение с осью сваи и поддерживать правильное бетонное покрытие по всей длине.

8.7.2.4.6 Во время укладки бетона уровень армирования должен поддерживаться таким образом, чтобы обеспечить указанный выступ выше окончательного уровня торцевания сваи.

8.7.2.4.7 Установка арматуры после заполнения бетоном допускается, если метод был доказан в сопоставимых грунтовых условиях.

8.7.2.4.8 Подобный монтаж должен осуществляться в кратчайшие сроки после окончания бетонирования.

8.7.2.4.9 Если после бетонирования монтируются арматурные каркасы, возможно станет необходимым обеспечить соблюдение их положения при помощи подходящих средств.

8.7.2.4.10 Процессу монтажа разрешается содействовать легкой вибрацией, или арматура может втягиваться, например, при помощи оправки.

8.7.2.5 Бетонирование

8.7.2.5.1 Бетонирование набивных вытесняющих свай должно выполняться в сухих условиях одним из следующих трех методов:

1) Использование бетона с высокой удобоукладываемостью, который в достаточном количестве заполняется в обсадную трубу до и во время извлечения трубы;

2) Закачка бетона с высокой удобоукладываемостью в обсадную трубу;

3) Использование бетона полусухого прессования, который укладывается мелкими партиями в обсадную трубу, причем каждая партия во время осуществляемого пошагового извлечения трубы расширяется и уплотняется посредством трамбовки.

Первый и третий метод разрешается комбинировать, например, изготовление  подошвы сваи (возможно расширенного) при помощи бетона полусухого прессования и свайного ствола при использовании бетона с высокой удобоукладываемостью.

8.7.2.5.2 Непосредственно перед бетонированием следует проверить трубу на предмет наличия грунта и/или воды в ней.

8.7.2.5.3 Если в трубе имеется вода и (или) грунт, установку следует приостановить, а трубу засыпать грунтом и извлечь. После чего трубу можно забить снова в том же месте, на такую же глубину, а в сухих условиях – забетонировать сваю.

Примечание – Если в трубе отсутствует грунт, допускается бетонирование погружением.

8.7.2.5.4 Свежий бетон всегда должен укладываться в бетон, который сохраняет его полную удобоукладываемость.

8.7.2.5.5 При определении времени удобоукладываемости бетона следует учесть допуски на потенциальные прерывания в поставке и время, необходимое на процесс укладки.

8.7.2.5.6 Бетон должен укладываться в достаточном количестве с достаточной удобоукладываемостью и сцеплением, чтобы обеспечить:

– нет значительного количества захваченного воздуха;

– будет предотвращено вспучивания бетона при извлечении трубы;

– будет предотвращено разделение бетона;

– будет предотвращено проникновение грунта или воды.

8.7.2.5.7 Допускается внешняя вибрация или легкое подсечение обсадной трубы во время процесса извлечения, если тем самым будут улучшены растекание и уплотнение бетона.

8.7.2.5.8 Бетон во время процесса вытягивания должен удерживаться достаточно высоко над нижним концом обсадной трубы.

8.7.2.5.9 Уровень бетона в обсадной трубе должен удерживаться во время процесса извлечения на высоте рабочей плоскости или выше.

8.7.2.5.10 Сваю следует бетонировать до рабочего уровня, если соответствующий опыт не подтверждает, что в этом нет необходимости, чтобы обеспечить целостность и геометрию.

8.7.2.5.11 При применении полусухого состава бетона метод извлечения трубы должен обеспечить, чтобы бетон полусухого прессования не поднимался, а был достаточно уплотнен и утрамбован.

8.7.2.5.12 Во время бетонирования следует контролировать и документировать уровень уложенного бетона и уровень бетона в обсадной трубе.

8.7.2.5.13 Метод и последовательность контроля уровня бетона должны быть приемлемы для размеров, типа сваи и состояния грунта и согласованы перед началом работ.

8.7.2.5.14 При холодной погоде с температурой воздуха 3 °C и ниже, свайные наголовники недавно забетонированных свай должны быть защищены от мороза.

8.7.3 Сваи с постоянными обсадными трубами

8.7.3.1 Постоянная обсадная труба и гильза могут применяться для набивных свай, чтобы, например, предотвратить сужение или бесконтрольное увеличение или служить в качестве защиты в агрессивном грунте или грунтовых водах.

8.7.3.2 Транспортировка, установка арматуры, и бетонирование должны соответствовать 8.7.2.4 и 8.7.2.5.

8.8 Набивная вытесняющая свая

8.8.1 Цементация во время установки

8.8.1.1 Увеличенный свайный башмак может применяться, чтобы вдоль всей поверхности оболочки или ее части образовать пустоту, которая во время установки будет заполняться жидким раствором, бетоном или цементом (см. рисунок А 11).

8.8.1.2 Цементация может осуществляться на уровне свайного башмака через трубу, которая установлена на свае временно или постоянно или через обсадную трубу, чтобы цемент или раствор оставался заметным на рабочей платформе.

8.8.1.3 Подача насоса должна учитывать скорость забивки и размер пространства вокруг сваи.

8.8.2 Цементация после забивки

8.8.2.1 Для бетонных свай цементация ствола должна осуществляться через постоянные трубы для цементации, которые закреплены на свае или объединены со сваей.

8.8.2.2 Для стальных свай цементация ствола и основания должна осуществляться через трубы для цементации, которые закреплены на свае постоянно или временно, или через приводную трубу с обратным клапаном.

8.8.2.3 Для набивных свай с постоянным стальным сердечником или трубой, вставленной в закрытую забивную трубу, цементация под давлением должна производиться во время извлечения временной обсадки.

8.8.2.4 Цементация должна осуществляться при соответствующем давлении и скорости цементации, чтобы:

–  обеспечить расплыв жидкого раствора на граничной поверхности сваи и грунта;

– предотвратить разрушение окружающего грунта.

8.8.2.5 Как только уложенный жидкий раствор застыл, можно выполнять второй этап цементации.

8.8.2.6 Цементация ствола и/или основания набивных свай должна выполняться только после того, как бетон застынет и/или схватится.

8.9 Торцевание бетонных свай

8.9.1 Обнажение и торцевание наголовника  сваи следует выполнять тщательно, чтобы избежать  повреждения стальной сваи.

8.9.2 Особое внимание должно быть уделено качеству бетона в верхней части сваи. Любой дефектный бетон в области наголовника готовой сваи необходимо удалить до слоя неповрежденного бетона и возместить новым бетоном, хорошо связав со старым бетоном.

8.10 Вспомогательные способы установки

8.10.1 Вспомогательные методы могут потребоваться для содействия забивке свай.

Методы включают:

– подмыв струей воды при забивке;

– предварительная забивка;

– предварительное бурение;

– предварительное взрывание;

– отбивка;

– керновое бурение;

– расширение обсадной трубы или основания сваи;

– цементация пяты сваи.

8.10.2 Эти методы не должны ухудшать:

– несущую способность уже установленных свай;

– стабильность окружающего грунта (сползание, ожижение, сильные боковые сдвиги);

– устойчивость соседних конструкций.

8.10.3 Подмыв струей воды необходимо стазу же закончить, если свая или обсадная труба начинает менять свое положение или наклон.

8.11 Метод для минимизации движения грунта

Если при забивке групп свай обнаруживаются недопустимые движения грунта, следует произвести предварительное бурение или выбуривание керна, чтобы ограничить данные воздействия.

8.12 Расширение основания у набивных свай

8.12.1 Перед началом работ должны быть согласованы способы по расширению основания (см. 7.7.5).

8.12.2 Расширение основания может быть образовано посредством подачи уплотнения бетона в грунт ниже подошвы обсадной трубы.

8.12.3 Расход бетона должен быть измерен и задокументирован в соответствии с требованиями.

8.12.4 Для свай, подвергающихся растягивающим усилиям (например, в случае растягивающих действий надстройки и при вероятности появления изгиба сваи), необходимо уделять особое внимание на то, чтобы было достигнуто достаточное анкерное крепление арматурного каркаса на расширенном основании.

9 Наблюдение, контроль и испытания

9.1 Наблюдение

9.1.1 Установка любого типа вытесняющих свай требует тщательного контроля и наблюдения за ходом работ.

Примечания

1 Это включает наблюдение и указанный контроль окружающих конструкций.

2 В разделе 9 приведены дополнительные положения, учитывающие разработку спецификации по наблюдению, контролю и испытаниям свай.

9.1.2 Контроль должен осуществляться в соответствии с проектной спецификацией и отвечать требованиям EN 1997-1, EN 13670, EN 1090-2 и настоящего стандарта.

9.1.3 На различных этапах строительства должен осуществляться надзор и контроль за следующими элементами:

a) предварительные работы перед строительством:

1) расположение свай;

2) материалы;

3) несущие элементы и арматурный каркас (размеры, сборка и длина) и другие встраиваемые элементы;

b) возведение свай:

1) способ установки (инструменты и оборудование), размеры и глубина;

2) Выполнение монтажных работ (в случае необходимости: установка обсадки, установка муфт для свай, расширение и т. д.);

3) укладка (глубина, положение) арматурного каркаса или других элементов (например, сборного бетона или стальных элементов);

4) бетонирование (характеристики бетона, укладка бетона: количество, долговечность, подъем и конечный уровень, восстановление бетонолитной трубы и т. д.);

5) второй этап цементации (восстановление временной осадки, цементация ствола и (или) основания, включая характеристики жидкого раствора и т. д.).

Примечание – Не все элементы применимы к каждому типу вытесняющей сваи.

9.1.4 Испытания материалов должны соответствовать спецификации, EN 206:2013 и настоящему стандарту (см., например, 6.3.1 и 9.1.3).

9.1.5 Все случаи несоответствия должны сообщаться, как это указано в спецификации проекта.

9.1.6 Во время забивки необходимо учитывать поведение грунта, и любые непредвиденные изменения или признаки, имеющие отношение к производительности сваи, и сообщать о них, как это указано в спецификации проекта.

9.2 Контроль установки свай

9.2.1 Контроль всех работ, связанных с производством вытесняющих свай на различных стадиях установки, должен соответствовать техническим условиям установки и плану выполнения.

9.2.2 Процесс установки свай, включая предварительно установленные сваи, должен контролироваться, и все соответствующие данные из раздела 10, и, если требуется, также данные из 10.4 должны записываться.

9.2.3 Воздействие свайных работ вблизи восприимчивых зданий или потенциально неустойчивых откосов должны контролироваться. Измерения должны сравниваться с критериями для приемлемых рабочих характеристик.

Примечание – Способы охватывают измерение вибраций, порового давления, смещений и наклонов.

9.2.4 Периодичность контроля должна быть определена и согласована перед началом свайных работ.

9.2.5 Записи по контролю должны составляться в пределах согласованного промежутка времени и храниться на строительной площадке до окончания свайных работ.

9.2.6 Все приборы, которые используются для контроля установки и/или воздействий установки, должны быть пригодны для целей их применения и откалиброваны.

9.2.7 Любое несоответствие должно фиксироваться.

9.2.8 Записи по полному процессу забивки частей свай должны вестись для установления того, соответствуют ли условия грунта с теми, которые использовались в расчетах.

Данный отчет должен охватывать следующее:

– для забивных свай: высота и вес падения или энергия забивки свайного молота вместе с количеством ударов на единицу пенетрации;

– прилагаемый крутящий момент и давление для винтовых свай;

– номинальная мощность, амплитуда и частота, и скорость пенетрации для свай, забиваемых вибропогружением;

– приложенная сила для вдавливаемых свай.

9.2.9 Если забивные несущие сваи установлены до конечной глубины погружения, энергия и глубина должны быть измерены. В тех случаях, когда энергия забивки свайного молота не измеряется в реальном времени с помощью измерительных приборов буровой установки, следует регулярно проверять эффективность молота, используя динамические измерения деформации и ускорения в свайной головке.

9.2.10 Если изгиб или боковые смещения, которые могут негативно воздействовать на целостность и несущую способность свай, следует перед началом и после забивки соседних свай и (или) после возможной выемки определить положение и высоту верхней части  сваи относительно установленной расчетной точки.

9.2.11 Готовые сваи, которые были подняты вверх сверх приемлемых пределов, должны дополнительно забиваться в соответствии с начальными расчетными критериями.

Примечание – Проверка сплошности может быть проведена после дозабивки бетонных свай.

9.3 Испытания свай

9.3.1 Общие положения

Испытания свай должны осуществляться в соответствии с prEN ISO 22477-1:2006 и prEN ISO 22477-10:2014.

Ввиду отсутствия  стандарта о статистическом испытании сваи на растяжение под осевой нагрузкой могут использоваться национальные стандарты в качестве ориентира при определении требований к данному испытанию.

Испытания сваи на нагрузку (см. 3.41-3.45) и испытания сваи на сплошность (см. 3.46) должны соответствовать EN 1997-1 и настоящему стандарту.

Примечания

1 Обычно для определения реакции репрезентативной сваи и окружающего грунта на действия, как с точки зрения осадки, так и предельной нагрузки, используются испытания сваи на нагрузку, включая:

– испытания на статическую нагрузку (испытания с сохранением или постоянной скоростью проникновения); или

– испытания на динамическую нагрузку.

2 Обычно испытания сваи на сплошность используются для проверки прочности и правильной конструкции сваи. Они определяют распространение механических волн в свайном бетоне для определения возможных аномалий в корпусе сваи.

3 Применение различных испытаний свай показано в таблице 3.

4 Единственным испытанием, которое может непосредственно определить предельное сопротивление, является тест на нагрузку, прилагаемую на сваи, если нагрузка является достаточной и поддерживается на постоянном уровне в течение достаточно длительного периода времени. Другие испытания требуют последующей интерпретации. Методы динамических испытаний не могут измерять уплотнение или ползучесть под нагрузкой. Поэтому любые приближения к результатам с целью установления соотношения нагрузка/уплотнение должны быть четко указаны в протоколах испытаний.

Таблица 3 – Применение некоторых процедур испытаний

|  | Применение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип испытания сваи | Доказательство предельного сопротивления сваи | Доказательство рабочего диапазона деформаций | Структурная прочность (сплошность) |
| Испытание на прилагаемую нагрузку | да | да | иногда возможно |
| Испытание на постоянную статическую пробную нагрузку | да | если достаточно медленно, свидетельствует о несвязном грунте | нет |
| Испытание на динамическую нагрузку | да | возможно | да |
| Испытание на сплошность | нет | нет | да |

9.3.2 Испытание сваи на нагрузки

9.3.2.1 Испытания свай на статические и динамические нагрузки должны выполняться только спустя достаточное время после их установки, учитывая повышение прочности свайного материала и изменения сопротивления грунта вследствие влияния порового давления.

9.3.2.2 Испытания сваи на нагрузки путем статического осевого сжатия должны соответствовать требованиям EN 1997-1, prEN ISO 22477-1:2006 и положениям, действующим на месте эксплуатации.

Примечание – prEN ISO 22477-1:2006 на испытание свай на нагрузки при статическом осевом сжатии находится на стадии разработки. Могут применяться национальные стандарты, до тех пор, пока международный стандарт не вступит в силу.

9.3.2.3 Испытания сваи на динамические нагрузки должны соответствовать стандарту EN 1997-1 и положениям, действующим в месте эксплуатации.

Примечание – EN 1997-1 содержит требования к использованию любого вида испытаний свай на динамические нагрузки и содержание  протоколов испытаний. Ввиду отсутствия европейского стандарта о процедурах испытания могут применяться национальные стандарты.

9.3.2.4  Протоколы испытаний на нагрузку свай должны соответствовать стандарту EN 1997-1.

Примечание – Требования к записи испытаний на статическую или динамическую нагрузку и формат  протокола испытаний  на нагрузку приведены в EN 1997-1.

9.3.3 Испытания на сплошность

9.3.3.1 Ввиду отсутствия  стандарта на испытания на сплошность, такие испытания должны выполняться в соответствии с настоящим стандартом (см. 9.3.3.2), национальными стандартами и (или) положениями, действующими в месте эксплуатации.

Примечание – EN 1997-1 не содержит требований к этим испытаниям.

9.3.3.2 Записи каждого испытания должны указывать:

– обоснование проведения испытания;

– метод испытания и методику;

– результаты испытаний;

– заключение о сплошности сваи.

10 Записи

10.1 Записи на строительной площадке должны состоять из двух частей.

Первая часть: Ссылки и общую информацию относительно:

– сваи (вид, размеры и т. д.);

– метода установки (в том числе вид оборудования); а также

– технические условия на арматуру и бетон, качество стали, качество древесины).

Вторая часть должна содержать специальные данные по установке.

10.2 Общая информационная часть должна быть аналогичной для разных видов свай и методов строительства и включать нижеприведенные сведения:

– расположение строительной площадки Х;

– реквизиты контракта Х;

– строительный объект X;

– генеральный подрядчик (X);

– подрядчик по основанию (установка свай) Х;

–  заказчик / владелец строительной площадки (X);

– инженер / разработчик проекта (фундамент и сваи) (Х);

– вид сваи / размер / качество X;

– метод установки X;

– арматура (X);

– технические условия для бетона (X);

– данные об укладке бетона (X);

– изготовитель готовых свай (X);

– качество материала (X);

– (X) данные, если необходимо.

10.3 Вторая часть, содержащая специальные данные, должна быть согласована с видом сваи и методом установки и содержать перечисленные в таблице 4 данные.

Таблица 4

| Данные | Готовые вытесняющие сваи | Набивные вытесняющие сваи |
| --- | --- | --- |
| Номер сваи (положение) | X | X |
| Вид сваи | X | X |
| Номинальные размеры | X | X |
| Длина готовой сваи | X | (X) |
| Дата и продолжительность забивки и дозабивки | X | X |
| Дата бетонирования (изготовления) | (X) | X |
| План расположения установленной сваи | X | X |
| Наклон установленной сваи | X | X |
| Глубина расположения сваи от уровня земли до основания сваи | X | X |
| Нижний конец сваи | X | X |
| Уровень головки сваи установленной | X | X |
| Уровень торцевания сваи | X | X |
| Вид, вес, высота падения и технические данные свайного молота, крутящего момента и соответствующие данные иного оборудования | X | X |
| Количество и вид примененных подкладок, а также вид и состояние наставки сваи во время забивки | X | X |
| Длина, высота и подробные данные для арматуры (марка и т. д.) | (X) | X |
| Конечная глубина погружения сваи или обсадной трубы в мм на 10 ударов или количество ударов на метр или часть метра погружения | X | (X) |
| Крутящий момент для завинчивания винтовых свай | (X) | X |
| Состав бетона/раствора/жидкого цемента или марка | X | X |
| Объем бетона/раствора/жидкого цемента на сваю | - | X |
| Давление впрыска цемента | (X) | (X) |
| Все данные о препятствиях/задержках и других нарушениях рабочего процесса | X | X |
| Количество и положение соединений | (X) | (X) |
| Длина постоянной обсадной колонны или гильзы |  | (X) |
| Х обязательные данные (Х) данные, если необходимо |  |  |

10.4 Дополнительные специальные данные, указанные ниже в таблице 5, следует записать.

Таблица 5

| Данные | Готовые вытесняющие сваи | Набивные вытесняющие сваи |
| --- | --- | --- |
| Статический уровень воды посредством прямого наблюдения или из данных исследования строительного грунта | (X) | (X) |
| Уровень земли на месте сваи в начале установки | (X) | (X) |
| Высотная отметка рабочей плоскости | (X) | (X) |
| Глубина погружения при установке сваи на последних 3 м | (X) | (X) |
| Временное сжатие (эластичная деформация) грунта и сваи с момента четкого увеличения сопротивления забивке, пока свая не достигла конечного уровня | (X) | (X) |
| Диаметр и длина предварительного бурения/отбора керна | (X) | (X) |
| Глубина и вид вспомогательного способа установки | (X) | (X) |
| Подробности по покрытиям поверхностей | (X) | (X) |
| Измерения порового давления | (X) | (X) |
| Измерения наклона | (X) | (X) |
| Боковые смещения | (X) | (X) |
| Х обязательные данные (Х) данные, если необходимо |  |  |

10.5 В зависимости от цели, данные могут быть составлены в форме:

– отдельных записей для каждой сваи; или

– сборных записей для групп свай одинакового типа и метода установки.

10.6 Перед началом свайных работ детали записей и форма отчетов на строительной площадке должны быть согласованы.

11 Особые требования

11.1 Относительно

– безопасности строительной площадки;

– безопасности производственной практики;

– законности проведения работы, выполняемой вручную, исследований внутренних земляных работ;

– рабочей безопасности свайного и вспомогательного оборудования и инструмента,

при отсутствии европейских стандартов должны соблюдаться соответствующие национальные стандарты, спецификации или законодательные требования в отношении выполнения свайных работ.

11.2 Оборудование должно соответствовать стандарту EN 16228.

11.3 Особое внимание должно быть направлено на:

– все процессы, которые требуют работу  персонала вблизи тяжелых аппаратов и с тяжелым инструментом;

– рабочие процедуры, проводимые вручную, и исследования внутренних земляных работ.

11.4 Вредное воздействие и (или) ущерб, наносимый окружающей среде во время свайных работ, должен сводиться к минимуму.

11.5 Такое вредное воздействие или ущерб, наносимый окружающей среде, может быть вызван:

– шумом;

– колебаниями грунта;

– загрязнением грунта;

– загрязнением поверхностных вод;

– загрязнением грунтовых вод;

– загрязнением воздуха.

Примечание – Вид и размер возможного нарушения или отрицательного воздействия на окружающую среду зависят от:

– местных условий;

– метода работы;

– фактических процессов.

11.6 При отсутствии соответствующих европейских стандартов, касающихся вредного воздействия и защиты окружающей среды, должны соблюдаться национальные и местные требования.

11.7 Если вблизи строительной площадки или возможной зоны влияния свайных работ имеются чувствительные здания, сооружения или неустойчивые откосы, за их состоянием необходимо тщательно наблюдать до и во время выполнения свайных работ и документировать

Приложение A

(информационное)

Классификация и примеры

Вытесняющие сваи

Изготовленные на месте установки

Предварительно изготовленные

Бетон сваи

С постоянной обсадной трубой

С временной обсадной трубой

Сталь

Древесина

Стальные обсадные трубы

Бетонные обсадные трубы

Бетон сваи

Примечания

1 Готовые сваи могут изготавливать целыми или полыми. Они могут быть удлинены посредством сварки, сращивания или соединения.

2 Методы установки различных типов свай и требования описаны в 8.5.

3 Дополнительные методы по улучшению несущей способности сваи, а также дополнительное оборудование, описаны в 8.10 и 8.12.

4 Оба типа свай, готовые и изготовленные на месте установки сваи, могут быть залиты раствором. Методы и возможности описаны в 8.8.

| a) Пример забивной сваи | b) Пример вытесняющей буровой сваи | c) Пример готовых бетонных свай (круглые или квадратные) | d) Пример стальных свай (круглые или H-образные профили) | e) Пример конических готовых бетонных свай (круглые или квадратные) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок A.1 – Технологическая схема вытесняющих свай

| a) Пример набивной сваи с расширением свайного сонования | b) Пример набивной сваи с раширением свайного основания | c) Пример набивной сваи, бетонируемой в обсадной трубе, с расширением свайного основания | d) Пример сваи с расширяющим корпусом основания | e) Пример расширения основания для стальных свай из Н-образных профилей |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок А.2 – Примеры свайных стволов и оснований забивных свай

а) примеры поперечных сечений предварительно изготовленных бетонных свай

| b) Пример поперечного сечения набивной сваи с постоянной обсадкой | c) Пример поперечного сечения запрессованной сваи | d) Пример поперечного сечения запрессованной сваи с временной обсадкой с центральным стержнем или трубой |
| --- | --- | --- |

e) Примеры поперечных сечений стальных свай

f) Примеры поперечных сечений стальных свай, состоящих из стальных шпунтовых свай

g) Пример стены из железобетонных шпунтовых свай

Рисунок А.3 – Примеры поперечного сечения вытесняющих свай

а) Примеры свай с H-образным профилем

b) Примеры стальных трубчатых свай

| c) Примеры башмаков стальных труб для скальных пород | d) Пример башмаков для наклонной скальной поверхности |
| --- | --- |

Условные обозначения:

1 -  специально закаленный конец для скальных пород.

Рисунок A.4 – Примеры защиты свайных оснований для готовых вытесняющих свай

| 1. Ввинчивание | 2.Установка арматурного каркаса | 3. Укладка бетона | 4. Извлечение обсадной трубы |
| --- | --- | --- | --- |

а) Установка полностью вытесняющей буровой сваи

| 1. Установка обсадной трубы | 2. Установка арматурного каркаса | 3. Укладка бетона и извлечение обсадной трубы | 4. Изготовленная свая |
| --- | --- | --- | --- |

b) Изготовление забивной бетонируемой вытесняющей сваи

Рисунок А.5 – Примеры установки вытесняющей сваи на месте работ

Условные обозначения:

1 - направляющая стрела;

2 – молот;

3а - подкладка молота;

3b - подкладка сваи;

4 – наголовник;

5 – свая;

6 - основной аппарат;

7 – рабочая плоскость.

Рисунок А.6 – Пример свайного копра и молота

Условные обозначения:

1 - фиксирующий штифт;

2 - запирающий болт.

Рисунок А.7 – Примеры элементов соединения для предварительно изготовленных бетонных вытесняющих свай

Условные обозначения:

1  - свайное соединение стальной трубы, установленной на бетонной свае - забитая в деревянную сваю

2 - насадка бетонной сваи

3 - арматура

4 - стальная труба

5 - насадка деревянной сваи

Рисунок А.8 – Пример комбинированной сваи

Условные обозначения

1 - металлическая оболочка внутренней грани

2 - дюбель

3 - свинчивание

Рисунок A.9 – Примеры соединения прямоугольной деревянной сваи

Рисунок А.10 – Пример инструмента для винтовой сваи

Условные обозначения

1 - труба для подачи раствора

2 - цемент или раствор

3 - насадка готовой сваи

4 - башмак с выступающей частью

Примечание – Жидкий раствор впрыскивается через трубу/трубы на уровне свайного башмака во время забивки.

а) Пример цементации сваи, установленной забивкой, вибрированием или впрессовыванием

Условные обозначения

1 - труба для подачи раствора

2 - неизвлекаемая обсадная труба

3 - цементный раствор для набивной сваи, смешанный с сыпучим грунтом (полное насыщение пор цементным раствором)

4 - башмак с выступающей частью

Примечание – Жидкий раствор впрыскивается через трубу/трубы на уровне свайного башмака во время забивки.

b) Пример цементации сваи с неизвлекаемой обсадной трубой, установленной ввинчиванием

Условные обозначения

1 - труба для подачи раствора

2 - цементный раствор для набивной сваи, смешанный с сыпучим грунтом (полное насыщение пор цементным раствором)

3 - свая

4 - башмак с выступающей частью

Примечание – Жидкий раствор впрыскивается через трубу/трубы на уровне свайного башмака во время забивки.

c) Пример цементации сваи с неизвлекаемой обсадной трубой или обсадной набивной сваи с временной сваей, установленной ввинчиванием

d) Пример поперечного сечения цементируемой сваи с временной обсадной сваей и центральным стержнем или трубой

Рисунок А.11

Условные обозначения

1 - вытесняющая свая

2 - линия подачи раствора

3 - раствор

4 - обратный клапан

1) вытесняющая свая устанавливается до конечной глубины

2) цементация под высоким давлением выполняется после забивки

Рисунок A.12 – Пример второго этапа цементации сваи

| a) Вытесняющая свая, изготовленная на месте | b) Готовая вытесняющая свая |
| --- | --- |

Условные обозначения

1 Рабочая плоскость

2 верхняя часть  сваи

3 высота бетонирования

4 высота торцевания (уровень обрезки)

5 наголовник  сваи

6 ствол сваи

7 основание сваи

8 подошва сваи

9 пята сваи

10 башмак сваи

11 нижний конец сваи

Рисунок A.13 – Вытесняющие сваи, термины и нивелирные отметки

Приложение В

(справочное)

Руководство по минимальной толщине защитного слоя (в миллиметрах) несущего элемента из стали низкой прочности для  набивных вытесняющих свай

Таблица В.1

| Класс воздействия a | Химическая агрессивность | Несущий элемент с цементным покрытием |  | Несущий элемент с раствором |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сжатие | Растяжение | Сжатие | Растяжение |
| X0 | с неизвлекаемой обсадной трубой | 10 | 10 | 25 | 25 |
| X0, XC1 - XC4 | Не существует | 20b | 20b | 35 | 40 |
| XD1, XD2 | хлорид (кроме соленой воды) | 20 | 20 | 35 | 40 |
| XS1 | хлорид из соленой воды | 20 | 20 | 35 | 40 |
| _________ a Для других классов воздействия в EN 206 минимальная толщина защитного слоя приведено в EN 1992-1-1:2004, раздел 4, и действующем национальном приложении. bПри сроке службы не более 5 лет минимальная площадь цементного покрытия может быть уменьшена до 10 мм. |  |  |  |  |  |

Приложение С

(справочное)

Степень обязательности положений

Положения указываются в соответствии со степенью их обязательности:

| – RQ: Требование |  |
| --- | --- |
| – RC: Рекомендация |  |
| – PE: Разрешение |  |
| – PO: Возможность |  |
| – ST: Утверждение |  |
| Раздел 1 | ST |
| Раздел 2 | ST |
| Раздел 3 | ST |
| 4.1.1 | RQ |
| 4.1.2 | RC |
| 4.1.3 | RQ |
| 4.2 | RQ |
| 5.1.1 | RQ |
| 5.1.2 | RC |
| 5.1.3 | RC |
| 5.1.4 | RQ |
| 5.1.5 | RQ |
| 5.1.6 | RQ |
| 5.2 | RQ |
| 6.1 | RQ |
| 6.2.1 | RQ |
| 6.2.2 | RQ |
| 6.2.3 | RQ |
| 6.2.4.1 | RQ |
| 6.2.4.2 | RC |
| 6.2.4.3 | RQ |
| 6.2.4.4 | RQ |
| 6.2.4.5 | RQ |
| 6.3.1.1.1 | RQ |
| 6.3.1.1.2 | RQ |
| 6.3.1.1.3 | RQ |
| 6.3.1.1.4 | PE |
| 6.3.1.2 | RQ |
| 6.3.1.3.1 | RQ |
| 6.3.1.3.2 | RC |
| 6.3.1.4 | RQ |
| 6.3.1.5 | RQ |
| 6.3.1.6 | RQ |
| 6.3.1.7 | RQ |
| 6.3.1.8 | RQ |
| 6.3.1.9.1 | RQ |
| 6.3.1.9.2 | RQ |
| 6.3.1.9.3 | RQ |
| 6.3.1.9.4 | RQ |
| 6.3.1.9.5 | RC |
| 6.3.1.9.6 | PE |
| 6.3.1.9.7 | RQ |
| 6.3.1.9.8 | RQ |
| 6.3.2.1 | RQ |
| 6.3.2.2 | RQ |
| 6.3.2.3 | PE |
| 6.3.3 | RQ |
| 6.4 | RQ |
| 7.1.1 | RQ |
| 7.1.2 | ST |
| 7.1.3 | RQ |
| 7.1.4 | RC |
| 7.1.5 | RQ |
| 7.2.1 | RQ |
| 7.2.2 | RQ |
| 7.2.3 | ST |
| 7.2.4 | RQ |
| 7.3.1 | RQ |
| 7.4.1 | RQ |
| 7.4.2 | RQ |
| 7.4.3 | RQ |
| 7.4.4 | RQ |
| 7.4.5 | RC |
| 7.5.1 | RQ |
| 7.5.2 | RQ |
| 7.5.3 | RC |
| 7.6.1.1 | RC |
| 7.6.1.2 | RC |
| 7.6.1.3 | RC |
| 7.6.1.4 | RQ |
| 7.6.1.5 | RC |
| 7.6.2.1 | RC |
| 7.6.2.2 | PE |
| 7.6.2.3 | RC |
| 7.6.3.1 | RC |
| 7.6.3.2 | PE |
| 7.6.4.1 | RC |
| 7.6.4.2 | RC |
| 7.7.1 | RC |
| 7.7.2 | ST |
| 7.7.2.2 | RQ |
| 7.7.2.3 | RQ |
| 7.7.2.4 | PE |
| 7.7.2.5 | RQ |
| 7.7.2.6 | RC |
| 7.7.2.7 | RQ |
| 7.7.2.8 | RQ |
| 7.7.2.9 | RQ |
| 7.7.2.10 | PE |
| 7.7.2.11 | RQ |
| 7.7.2.12 | RQ |
| 7.7.2.13 | RQ |
| 7.7.2.14 | RQ |
| 7.7.2.15 | PO |
| 7.7.2.16 | RQ |
| 7.7.3.1 | RQ |
| 7.7.3.2 | RQ |
| 7.7.3.3 | RQ |
| 7.7.3.4 | RC |
| 7.7.3.5 | RQ |
| 7.7.4 | RQ |
| 7.7.5 | RQ |
| 7.7.6.1 | RQ |
| 7.7.6.2 | RC |
| 7.7.7 | RQ |
| 7.7.8 | PO |
| 8.1.1 | RQ |
| 8.1.2 | RC |
| 8.1.3 | RC |
| 8.1.4 | RC |
| 8.1.5 | RQ |
| 8.2.1 | RQ |
| 8.2.2 | PE |
| 8.2.3 | RQ |
| 8.3 | RQ |
| 8.4.1 | RQ |
| 8.4.2 | RC |
| 8.4.3 | RQ |
| 8.4.4 | PO |
| 8.5.1 | RQ |
| 8.5.2 | RQ |
| 8.5.3.1 | RQ |
| 8.5.3.2 | RC |
| 8.5.3.3 | RQ |
| 8.5.3.4 | PO |
| 8.5.3.5 | RC |
| 8.5.4 | RQ |
| 8.5.5 | RQ |
| 8.5.6.1 | PO |
| 8.5.6.2 | RC |
| 8.5.7 | RQ |
| 8.6.1 | RQ |
| 8.6.2.1 | RC |
| 8.6.2.2 | RQ |
| 8.6.3.1 | RC |
| 8.6.3.2 | RQ |
| 8.6.3.3 | RQ |
| 8.6.4.1 | RQ |
| 8.6.4.2 | RC |
| 8.6.4.3 | RQ |
| 8.6.4.4 | RC |
| 8.6.5 | RC |
| 8.7.1.1 | RQ |
| 8.7.1.2 | RQ |
| 8.7.1.3 | RQ |
| 8.7.1.4 | RC |
| 8.7.1.5 | RC |
| 8.7.1.6 | PE |
| 8.7.2.1 | RQ |
| 8.7.2.2 | RQ |
| 8.7.2.3 | PE |
| 8.7.2.4.1 | RQ |
| 8.7.2.4.2 | RQ |
| 8.7.2.4.3 | RQ |
| 8.7.2.4.4 | RQ |
| 8.7.2.4.5 | RQ |
| 8.7.2.4.6 | RQ |
| 8.7.2.4.7 | PE |
| 8.7.2.4.8 | RQ |
| 8.7.2.4.9 | PO |
| 8.7.2.4.10 | PE |
| 8.7.2.5.1 | RQ |
| 8.7.2.5.2 | RQ |
| 8.7.2.5.3 | RQ |
| 8.7.2.5.4 | RQ |
| 8.7.2.5.5 | RC |
| 8.7.2.5.6 | RQ |
| 8.7.2.5.7 | PE |
| 8.7.2.5.8 | RQ |
| 8.7.2.5.9 | RC |
| 8.7.2.5.10 | RC |
| 8.7.2.5.11 | RQ |
| 8.7.2.5.12 | RC |
| 8.7.2.5.13 | RC |
| 8.7.2.5.14 | RQ |
| 8.7.3.1 | PO |
| 8.7.3.2 | RQ |
| 8.8.1.1 | PO |
| 8.8.1.2 | PO |
| 8.8.1.3 | RQ |
| 8.8.2.1 | RQ |
| 8.8.2.2 | RQ |
| 8.8.2.3 | RQ |
| 8.8.2.4 | RQ |
| 8.8.2.5 | PE |
| 8.8.2.6 | RQ |
| 8.9 | RQ |
| 8.10.1 | PO |
| 8.10.2 | RQ |
| 8.10.3 | RQ |
| 8.11 | PO |
| 8.12.1 | RQ |
| 8.12.2 | PE |
| 8.12.3 | RQ |
| 8.12.4 | RQ |
| 9.1 | RQ |
| 9.2.1 | RQ |
| 9.2.2 | RQ |
| 9.2.3 | RQ |
| 9.2.4 | RQ |
| 9.2.5 | RQ |
| 9.2.6 | RQ |
| 9.2.7 | RQ |
| 9.2.8 | RC |
| 9.2.9 | RC |
| 9.2.10 | RC |
| 9.2.11 | RQ |
| 9.3 | RQ |
| 9.3.1 | RQ |
| 9.3.2.1 | RC |
| 9.3.2.2 | RQ |
| 9.3.2.3 | RQ |
| 9.3.2.4 | RQ |
| 9.3.3 | RQ |
| 10.1 | RQ |
| 10.2 | RQ |
| 10.3 | RQ |
| 10.4 | RC |
| 10.5 | PO |
| 10.6 | RQ |
| 11.1 | RQ |
| 11.2 | RQ |
| 11.3 | RQ |
| 11.4 | RQ |
| 11.5 | PO |
| 11.6 | RQ |
| 11.7 | RC |
| Приложение A | информационное |
| Приложение B | информационное |
| Приложение C | информационное |

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандартов ссылочным международным и региональным стандартам

Таблица В.А – Сведения о соответствии национальных строительных норм ссылочным евронормам

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 1990:2004 Eurocode: Basis of structural design (Еврокод. Основы проектирования несущих конструкций). |  | СH РК EN 1990:2002+A1:2005/2011 Еврокод – Основы проектирования несущих конструкций |
| EN 1997-1:2004 Eurocode7: Geotechnical design - Part 1 : General rules (Геотехническое проектирование.Часть 1.Общие правила с национальным приложением) | IDT | СH РК EN 1997-1:2004/2011 Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила с национальным приложением |
| EN 1997-2:2007 Eurocode 7: Geotechnical design – Part 2: Ground investigation and testing (Еврокод 7. (Геотехническое проектирование. Часть 2. Исследование и испытания грунта) | IDT | СH РК EN 1997-1:2004/2011 Геотехническое проектирование. Часть 2. Исследование и испытания грунта |

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 206:2013 Concrete – Specification, performance, production and conformity (Бетон. Технические требования, показатели, производство и соответствие) | IDT | СТ РК EN 206-2017 Бетон. Технические требования, показатели, производство и соответствие. |
| EN 1090-2 Execution of steel structures and aluminium structures – Part 2: Technical requirements for steel structures (Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 2: Технические требования к стальным конструкциям) | IDT | СТ РК EN 1090-2-2011 Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 2. Технические требования к стальным конструкциям |
| EN 10080:2005 Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel – General (Арматура для железобетонных конструкций Сварная арматура Общие положения.) | IDT | СТ РК EN 10080-2011 Арматура для железобетонных конструкций Сварная арматура Общие положения. |
| EN 10083-1:2006 Steels for quenching and tempering – Part 1: General technical delivery conditions (Стали для закаливания и отпуска. Часть 1. Общие технические условия поставки). | IDT | СТ РК EN 10083-1-2014 Стали для закаливания и отпуска. Часть 1. Общие технические условия поставки |
| EN 10083-3:2006 Steels for quenching and tempering - Part 3: Technical delivery conditions for alloy steels (Стали для закаливания и отпуска. Часть 3 Технические условия поставки для легированных сталей). | IDT | СТ РК EN 10083-3-2016 Стали для закаливания и отпуска. Часть 3 Технические условия поставки для легированных сталей |
| EN 12794:2005 Precast concrete products ― Foundation piles (Изделия железобетонные сборные Фундаментные сваи) | IDT | СТ РК EN 12794-2015 Изделия железобетонные сборные Фундаментные сваи |
| EN 13670:2009 Execution of concrete structures (Производство бетонных конструкций). | IDT | СТ РК EN 13670-2015 Производство бетонных конструкций |

Библиография

[1] EN 934-2 Admixtures for concrete, mortar and grout ― Part 2: Concrete admixtures ― Definitions, requirements, conformity, marking and labelling (Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Часть 2. Добавки для бетона. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование).

[2] EN 1536 Execution of special geotechnical work - Bored piles (Выполнение специальных геотехнических работ. Буровые сваи).

[3] EN 10204 Metallic products - Types of inspection documents (Изделия металлические. Типы актов приемочного контроля).

[4] EN 12063 Execution of special geotechnical work - Sheet-pile walls (Производство специальных геотехнических работ. Шпунтовые стены).

[5] EN 14199 Execution of special geotechnical works – Micropiles (Производство специальных геотехнических работ. Микросваи).

МКС 93.020 (IDT) Ключевые слова: работы специальные геотехнические, вытесняющие сваи, материалы, конструкция, контроль

МКС 93.020 (IDT) Ключевые слова: работы специальные геотехнические, вытесняющие сваи, материалы, конструкция, контроль

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | Радаев C.Ю. |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации | Карибжанова С.Б. |
| Специалист Департамента стандартизации | Искакова Д.А. |