Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Мобильные контейнеры для отходов и вторичной переработки

Часть 1

КОНТЕЙНЕРЫ С 2 КОЛЕСАМИ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 400 Л ДЛЯ ГРЕБЕНЧАТЫХ ПОДЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ

Размеры и конструкция

СТ РК EN 840-1

(EN 840-1:2020 Mobile waste and recycling containers - Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices - Dimensions and design, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

осуществлением европейского стандарта EN 840-1:2020 и принят с

разрешения СЕН, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 840-1:2020 Mobile waste and recycling containers - Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices - Dimensions and design (Контейнеры передвижные для переработки отходов. Часть 1. Двухколесные контейнеры вместимостью до 400 л для подъемных устройств с гребенкой. Размеры и конструкция).

Европейский стандарт EN 840-1:2020 разработан Техническим комитетом            CEN/TC 183 «Управление отходами».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным европейским стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Серия стандартов EN 840 состоит из следующих частей:

– EN 840-1:2020 Mobile waste and recycling containers - Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices - Dimensions and design (Контейнеры передвижные для переработки отходов. Часть 1. Двухколесные контейнеры вместимостью до 400 л для подъемных устройств с гребенкой. Размеры и конструкция);

– EN 840-2:2020 Mobile waste and recycling containers — Part 2: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with flat lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design (Мобильные контейнеры для мусора и перерабатываемых отходов – Часть 2: Контейнеры с 4 колесами и вместительностью до 1300 литров, с плоскими крышками, для подъемных устройств с гребнями или кронштейнами – Размеры и конструкция);

– EN 840-3:2020 Mobile waste and recycling containers — Part 3: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with dome lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design (Мобильные контейнеры для мусора и перерабатываемых отходов – Часть 3: Контейнеры с 4 колесами и вместительностью до 1300 литров c куполообразными крышками для подъемных устройств с гребнями и/или кронштейнами - Размеры и конструкция);

– EN 840-4:2020 Mobile waste and recycling containers - Part 4: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 700 l with flat lid(s), for wide trunnion or BG- and/or wide comb lifting devices - Dimensions and design (Контейнеры передвижные для переработки отходов. Часть 4. Четырехколесные контейнеры вместимостью до 1700 л с плоскими крышками для широкозахватных или BG- и/или широкогребенчатых подъемных устройств. Размеры и конструкция);

– EN 840-5:2020 Mobile waste and recycling containers - Part 5: Performance requirements and test methods СТ РК «Мобильные контейнеры для отходов и вторичной переработки. Часть 5. Эксплуатационные требования и методы испытаний»;

– EN 840-6:2020 Mobile waste and recycling containers – Part 6: Safety and health requirements (Передвижные мусорные контейнеры. Часть 6. Требования безопасности и гигиены).

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Мобильные контейнеры для отходов и вторичной переработки

Часть 1

КОНТЕЙНЕРЫ С 2 КОЛЕСАМИ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 400 Л ДЛЯ ГРЕБЕНЧАТЫХ ПОДЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ.

Размеры и конструкция

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к размерам и конструкции передвижных двухколесных контейнеров для сбора и переработки отходов, вместимостью до 400 л для гребенчатых подъемных устройств.

Данные контейнеры должны использоваться исключительно с вышеупомянутыми подъемными устройствами.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 840-5:2020 Mobile waste and recycling containers - Part 5: Performance requirements and test methods (Передвижные мусорные контейнеры. Часть 5: Требования к рабочим характеристикам и методы испытаний)

EN 840-6:2020 Mobile waste and recycling containers - Part 6: Safety and health requirements (Передвижные мусорные контейнеры. Часть 6: Требования безопасности и гигиены труда)

EN 1501-5:2021 Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 5: Lifting devices for refuse collection vehicles (Мусоровозы. Общие требования и требование безопасности. Часть 5. Подъемные устройства)

EN ISO 11469:2016 Plastics - Generic identification and marking of plastics products (Пластмассы. Общая идентификация и маркировка продуктов из пластмассы                          (ISO 11469:2016))

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC электропедия доступна на http://www.electropedia.org/

- Онлайн платформа ISO доступна на http://www.iso.org/obp

Примечание – Термины для компонентов передвижных контейнеров и подъемных устройств на четырех языках приведены в приложении A

3.1 Передвижной мусорный контейнер (mobile waste and recycling container): Контейнер на колесах многократного использования, предназначенный для временного хранения мусора.

3.2 Подъемное устройство (lifting device): Механизм, который поднимает, открывает и опрокидывает контейнер с целью его опустошения.

3.3 Гребенчатое подъемное устройство (comb lifting device): Подъемное устройство захватывающий механизм которого состоит из ряда стержней (уступов) и замка для удержания контейнера в момент опустошения.

3.4 Объем (volume): Общее пространство внутри контейнера при закрытой крышке

Примечание – см. Таблицу 1.

3.5 Номинальный объем (nominal volume, capacity): Объем, указанный производителем.

Примечания:

1 см. Таблицу 1 без допусков.

2 Английский термин «capacity» и французский термин «capacite» переводятся на немецкий как «Nennvolumen».

3.6 Максимальная нагрузка (nominal load): Масса груза 0,4 кг/дм3 × номинальный объем.

Примечание – см. Раздел 6.

3.7 Суммарная допустимая масса (total permissible mass): Масса контейнера с максимальной загрузкой мусором

3.8 Конструктивные и безопасные размеры (functional and safety dimension): Основные размеры, которые обеспечивают функциональность и взаимозаменяемость контейнеров с применяемыми подъемными устройствами, и которые являются важными для безопасности и охраны здоровья оператора.

4 Объемы

Настоящий стандарт идентифицирует два класса контейнеров:

- Класс I – маленького размера (номинальный объем до 200 л.);

- Класс II – большого размера (номинальный объем от 200 до 400 л.).

Объемы внутри двух указанных классов контейнеров приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Объемы

| Объемы, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Методы измерения вместимости приведены в EN 840-5.

Объемы, указанные в Таблице 1 соответствуют вместимости передвижного мусорного контейнера, используемого в настоящее время в Европе. Поскольку имеются определенные наложения вместимости из-за допусков, заказчик и производитель должны выбрать определенную вместимость.

Номинальные объемы отличные от тех, что приведены в Таблице 1, могут использоваться по договоренности между заказчиком и производителем. Допуски для объемов должны составлять ± 10 % максимального измеренного значения согласно            EN 840-5. В таблице 2 приведены примеры наиболее частого присвоения классов и объемов для контейнеров.

Таблица 2 – Примеры наиболее частого присвоения классов и объемов

| Класс I a | Класс I b | Класс I c | Класс I d | Класс II а | Класс II b | Класс II с | Класс II d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| например | например | например | например | например | например | например | например |
| 60 л | 120 л | 140 л | 180 л | 210 л | 240 л | 340 л | 390 л |
| 80 л | 110 л |  | 190 л | 190 л |  | 260 л | 370 л |
| 90 л |  |  |  | 180 л |  | 360 л | 400 л |

5 Размеры и конструкция

5.1 Соответствие конструкции контейнеров чертежам, представленным на            рисунке 1, является необязательным. Должны быть соблюдены функциональные размеры, приведенные в таблицах 2 и 3. Для обеспечения совместимости подъемных устройств контейнер должен соответствовать размерам в пределах выбранного класса (таблица 3 и 4).

5.2 Контейнер должен быть спроектирован так, чтобы при его разгрузке или загрузке максимальной нагрузкой (см. раздел 6), он помещался в утвержденное совместимое подъемное устройство. Он должен автоматически надежно фиксироваться в подъемном устройстве во время операций по подъему.  Фронтальный приемник должен соответствовать одному из вариантов, приведенных на рисунке 2 (Форма A или B).

5.3 Крышки должны закрывать отверстие контейнера полностью. Они должны легко и свободно открываться во время опустошения контейнера. Они должны иметь минимум две точки фиксации и минимум один способ открытия.

5.4 Каждое колесо должно выдерживать статическую нагрузку в 100 кг.

5.5 Все поверхности контейнера, включая конструктивные особенности, должны быть гладкими, без инородных тел или дефектов.

5.6 Конструкция контейнера должна предусматривать возможность его фиксации на месте.

6 Максимальная нагрузка

Контейнер должен быть рассчитан на то, чтобы выдерживать нагрузку 0,4 кг/дм3 × номинальной объем.

7 Требования безопасности и охраны здоровья

Контейнер должен соответствовать требованиям безопасности и охраны здоровья в соответствии с EN 840-6.

8 Испытания

Контейнер должен соответствовать рабочим характеристикам и испытаниям, приведенным в EN 840-5.

9 Маркировка

9.1 Каждый контейнер, соответствующий требованиям настоящего стандарта, должен иметь четкую, должным образом нанесенную, маркировку на корпусе, на видном месте:

– обозначение настоящего стандарта (СТ РК EN 840-1-2021);

– номинальный объем;

– наименование или торговую марку производителя;

– общую допустимую массу в килограммах;

– год и месяц производства.

9.2 Пластиковые части контейнеров, крышек и колес должны быть маркированы в соответствии с требованиями EN ISO 11469. Использование переработанных материалов допускается при учете того, что все требования настоящего стандарта соблюдаются.

10 Обозначения

Контейнер, соответствующий требованиям настоящего стандарта, должен иметь следующие обозначения:

|  | Контейнер |  |  | СТ РК EN 840-1-2021 |  |  |  | 240 |  |  | A |  |  | 96 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный объем, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма фронтального приемника: A = фронтальный приемник (форма A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B = фронтальный приемник (форма B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная нагрузка, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 – Размеры контейнеров - Класс I (до 200 л)

В миллиметрах

| Размер No | Класс I a |  |  | Класс I b | Класс I c | Класс I d | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип a | Тип b |  |  |  |  |  |
| 1а | 448 ± 5 | 480 ± 5 |  | max 505 | max 505 | max 505 | Суммарная ширина контейнера |
| 2а | 448 ± 5 | 480 ± 5 |  | 480 ± 5 | 480 ± 5 | 480 ± 5 | Ширина фронтального приемника |
| 3 | max 530 | max 555 |  | max 555 | max 555 | max 755 |  |
| 4 | max 1005 |  |  | max 1005 | max 1 100 | max 1 100 | Суммарная ширина, включая рукоятки на крышке |
| 5а | min 860; max 970. |  |  | min 860; max 970. | min860; max 1030. | min 860; max 1030. |  |
| 6 | max 450 |  | max 490 | max 490 | max 490 | max 500 |  |
| 7 | max 1 010 |  |  | max 1010 | max 1 155 | max 1 200 |  |
| 8 | min 430; max 670 |  |  | min 430; max 670 | min 430; max 670 | min. 560; max 760 | Для колес 300 мм, максимальный размер на 70 мм больше. |
| 10 | 320 ± 10 |  | max 385 | max 385 | max 385 | max 410 |  |
| 11а |  |  |  |  |  |  | Возможны колеса большего диаметра |
| 12а | min 19 |  |  | min 19 | min 19 | min 19 |  |
| 13а |  |  |  |  |  |  |  |
| 15а |  |  |  |  |  |  |  |
| 16а |  |  |  |  |  |  |  |
| 18а | 26 ± 1 |  |  | 26 ± 1 | 26 ± 1 | 26 ± 1 |  |
| 19а | max 58 |  |  | max 58 | max 58 | max 58 |  |
| 20 | min 20 |  |  | min 20 | min 20 | min 20 |  |
| 21а | max 130 |  |  | max 130 | max 130 | max 130 |  |
| 22 | max 15 |  |  | max 15 | max 15 | max 15 |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26а | 147 ± 8 |  | 180 ± 5 | 180 ± 5 | 180 ± 5 | 180 ± 5 | Обязательные размеры с установленными ребрами, максимальная толщина ребер 6 мм Среднее ребро разрешено только для Класса II a типа a, Класса II b, Класса II c, Класс II d типа b. |
| 27 | min 270° |  |  | min 270° | min 270° | min 270° |  |
| 28 | min 413 |  | min 445 | minb 445 | minb 445 | min 445 | Размер № 28 должен соответствовать рисунку 3 и подъемному устройству. Определение в соответствии с размером гребня, стандартом и идентификации EN 1501-5:2021 |
| Примечание – Размеры 9, 14, 17, 24 и 25 более не используются и как следствие были удалены из таблицы. _______________ a Обязательные размеры по конструктивным причинам и по условиям безопасности. Другие указанные размеры, являются согласованными рекомендуемыми размерами. b Этот размер в Классах I b и I c должен поддерживаться как минимальный для новых спроектированных контейнеров. Для более ранних контейнеров применяется минимум до 420.. |

Таблица 4 – Размеры для контейнеров - Класс II (>200 1)

В миллиметрах

| Размеры № | Класс II а |  | Класс II b | Класс II cd |  | Класс II d |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип a | Тип b |  | Тип ab | Тип bc | Тип ac | Тип bc |  |  |
| 1а | 546 ± 5 |  | 580 ± 5 | max 640 | max 665 | 755+5 -15 |  |  | Суммарная ширина контейнера |
| 2а | 546 ± 5 | 480 ± 5 | 580 ± 5 | 590 +10/ -25 | min 565 max 655 | 745+5 -15 | 660 ± 10 |  | Ширина фронтального приемника |
| 3 | max 730 |  | max 740 | max 880 |  | max 810 |  |  |  |
| 4 | max 1 100 |  | max 1100 | max 1 115 |  | max 1 100 |  |  | Суммарная ширина, включая рукоятки на крышке |
| 5а | min 860; max 1 030 |  | min 860; max 1 030 | min 860; max 1 030 |  | min 860; max 1 030 |  |  |  |
| 6 | max 565 |  | max 590 | max 650 |  | max 775 |  |  |  |
| 7 | max 1 180 |  | max 1 190 | max 1 250 |  | max 1 200 |  |  |  |
| 8 | min 560; max 760 |  | min 560; max 760 | min 560; max 760 |  | min 560; max 760 |  |  | Для колес 300 мм, максимальный размер на 70 мм больше. |
| 10 | 515 ± 15 |  | 430+20 -30 | max 565 |  | 722 ± 5 |  |  |  |
| 11а |  |  |  |  |  |  |  |  | Возможны колеса большего диаметра |
| 12а | min 19 |  | min 19 | min 19 |  | min 19 |  |  |  |
| 13а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 26 ± 1 |  | 26 ± 1 | 26 ± 1 |  | 26 ± 1 |  |  |  |
| 19а | max 58 |  | max 58 | max 58 |  | max 58 |  |  |  |
| 20а | min 20 |  | min 20 | min 20 |  | min 20 |  |  |  |
| 21 | max 130 |  | max 130 | max 130 |  | max 130 |  |  |  |
| 22 | max 15 |  | max 15 | max 15 |  | max 15 |  |  |  |
| 23a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26а | 291 ± 5 | 180 ± 5 |  |  |  |  | 291 ± 5 |  | Обязательные размеры при установке ребер, max толщина ребер 6 мм. Среднее ребро допускается только с классом II a тип a, Класс II b, Класс II c, Класс II d тип b. |
| 27 | 270° min |  | 270° min | 270° min |  | 270° min |  |  |  |
| 28 | min 525 | 445 min | min 545 | min 554 | min 549 | min 714 |  | Min 630 | Размер № 28 должен соответствовать рисунку 3 и подъемному устройству. Определение в соответствии с размером гребня, стандартом и идентификации EN 1501-5:2021. |
| Примечание – Размеры 9, 14, 17, 24 и 25 более не используются и как следствие были удалены из таблицы. _______________ a Обязательные размеры по конструктивным причинам и по условиям безопасности. Другие указанные размеры, являются согласованными рекомендуемыми размерами. b Подъемное устройство с шириной гребня 1 280 мм (EN 1501-5:—): 2 контейнера могут быть опустошены одновременно. cПодъемное устройство с шириной гребня 1 280 мм (EN 1501-5:—): можно опустошить только 1 отдельный контейнер. d Не рекомендуется проектировать новые контейнеры в рамках этого класса II c типа b. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание – Более подробную информацию о размерах см. в таблицах 3 и 4.

Рисунок 1 – Размеры

Условные обозначения

А Форма А

B Форма B

Примечание – Более подробную информацию о размерах см. в таблицах 3 и 4.

Рисунок 2 – Фронтальный приемник

Примечание – При глубине 33 мм следует учитывать минимальную ширину (28). При наличии ребер ширина может быть прервана центрирующим ребром. Размер (28) должен измеряться с помощью подходящего измерительного оборудования. Более подробную информацию о размерах см. в таблицах 3 и 4.

Рисунок 3 – Функциональный размер для фронтальных приемников

Приложение A

(информационное)

Номенклатура

Таблица А.1 – Термины «передвижной мусорный контейнер», «подъемное устройство» и «мусоровоз»

| № | Русский | Английский | Французский | Немецкий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусорный контейнер | Waste and recycling container | Conteneur a ordures menageres et recyclables | Abfall- und Wertstoffbehalter |
| 2 | Увеличенный мусорный контейнер | Large-scale refuse container | Grand conteneur pour dechets | AbfallgrolSbehalter |
| 3 | Контейнер для крупногабаритного мусора | Bulk refuse container | Grand conteneur | GrolSbehalter |
| 4 | Контейнер | Container | Conteneur | Behalter |
| 5 | Передвижной мусорный контейнер | Mobile waste and recycling container | Conteneur roulant a ordures menageres et recyclables | fahrbare Abfall- und Wertstoffbehalter |
| 6 | Одноразовый контейнер | Disposable container | Conteneur a usage unique | Einwegbehalter |
| 7 | Мусорная корзина | Dustbin | Poubelle | Abfalltonne |
| 8 | Мешок для мусора | Refuse sack | Sac a dechets | Abfallsack |
| 9 | Стойка для мусорных мешков | Sackstand | Support sac | Abfallsackstander |
| 10а | Корпус | Body | Corps | Rumpf |
| 11а | Угол наклона | Draft angle | Angle de depouille | Freiwinkel |
| 12а | Крышка | Lid | Couvercle | Deckel |
| 13 | Груз | Load | Charge utile | Nutzlast |
| 14 | Объем | Volume | Volume | Volumen |
| 15 | Суммарный объем | Total volume | Volume total | Gesamtvolumen |
| 16 | Объем корпуса | Body volume | Volume du corps | Rumpfvolumen |
| 17 | Объем крышки | Lid volume | Volume du couvercle | Deckelvolumen |
| 18 | Допуск | Tolerance | Tolerance | Toleranz |
| 19 | Поверхность | Surface | Surface | Oberflache |
| 20 | Расстояние до земли | Ground clearance | Garde au sol | Bodenfreiheit |
| 21 | Боковая часть | Side | Cote | Seite |
| 22a | Правая сторона | Right side | Cote droit | Rechte Seite |
| 23a | Левая сторона | Left side | Cote gauche | Linke Seite |
| 24a | Фронтальная поверхность | Front face | Face avant | Vorderseite |
| 25a | Задняя поверхность | Back face | Face arriere | Ruckseite |
| 26а | Колесо | Wheel | Roue | Rad |
| 27а | Ось | Axle | Axe | Achse |
| 28а | Петля | Hinge | Charniere | Scharnier |
| 29 | Пружина крышки | Lid spring | Ressort de couvercle | Deckelfeder |
| 30 | Ось петли | Hinge pin | Verrou d’axle | Gelenkbolzen |
| 31 | Уплотнитель крышки | Lid seal | Joint de couvercle | Gummischutzleiste |
| 32 | Опора крышки | Lid trunnion | Tenon de couvercle | Deckelzapfen |
| 33а | Рукоятка | Handle | Poignee | Griff |
| 34 | Зазор рукоятки | Clearance of handle | Ouverture de poignee | Grifffreiraum |
| 35 | Высота рукоятки | Handle height | Niveau de poignee | Griffhohe |
| 36 | Тормозная система | Braking system | Systeme de freinage | Bremssystem |
| 37 | Педаль тормоза | Brake pedal | Pedale de frein | Bremspedal |
| 38 | Блокировка направления | Direction lock | Blocage directionnel | Lenksperre |
| 39 | Стопорная система | Locking system | Verrouillage | Verriegelung |
| 40а | Дренажная пробка | Drain plug | Bonde de vidange | Wasserablauf |
| 41 | Привод перемещения | Travelling gear | Dispositif de roulage | Fahrwerk |
| 42а | Верхний обод | Top rim | Collerette | Behalterrand |
| 43а | Кромка опрокидывания | Tipping edge | Bord de dechargement | Schuttkante |
| 44а | Ребро усиления | Reinforcing rib | Gousset raidisseur | Verstarkungsrippen |
| 45 | Подъемное устройство | Lifting device | Leve-conteneur | Schuttung |
| 46а | Фронтальный приемник | Frontal receiver | Prise frontale | Frontaufnahme |
| 47 | Гребенчатое подъемное устройство | Comb lifting device | Leve-conteneur a peigne | Kammschuttung |
| 48а | Гребенка | Comb | Peigne | Kamm |
| 49а | Хомут | Clamp | Pince pour retenir | Verriegelungsleiste |
| 50а | Опора толкателя | Pushing pad | Appui bas | Behalteranschlag |
| 51а | Демпфер | Shock absorber device | Dispositif d’amortissement | Behalter-Kippbegrenzung |
| 52 | Боковой приемник | Lateral receiver | Prise laterale | Seitenaufnahme |
| 53 | Опорное подъемное устройство | Trunnion lifting device | Basculeur par tourillon | Schuttung fur Zapfenaufnahme |
| 54а | Опора | Trunnion | Tourillon de levage | Aufnahmezapfen |
| 55 | Подъемный рычаг | Lifting arm | Bras de prise | Schuttungsarm |
| _______________ a См. рисунки А.1 и А.2 |  |  |  |  |

Рисунок А.1 – Термины

Рисунок А.2 – Термины

Библиография

[1] EN 1501-1:2021 Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles (Мусоровозы. Общие требования и требование безопасности. Часть 1: Мусоровозы с тыльной загрузкой)

[2] EN 1501-2:2021 Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 2: Side loaded refuse collection vehicles (Мусоровозы. Общие требования и требования безопасности. Часть 2: Мусоровозы с боковой загрузкой)

[3] EN 1501-3:2021 Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 3: Front loaded refuse collection vehicles (Мусоровозы. Общие требования и требования безопасности. Часть 3: Мусоровозы с фронтальной загрузкой)

[4] EN 14803:2020 Identification and/or determination of the quantity of waste (Идентификация и/или определение количества отходов)

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным,

региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 840-5:2020 Передвижные мусорные контейнеры. Часть 5: Требования к рабочим характеристикам и методы испытаний) | IDT | СТ РК EN 840-5* «Мобильные контейнеры для отходов и вторичной переработки. Часть 5. Эксплуатационные требования и методы испытаний» |
| EN 840-6:2020 Передвижные мусорные контейнеры. Часть 6: Требования безопасности и гигиены труда | IDT | СТ РК EN 840-6* «Передвижные мусорные контейнеры. Часть 6: Требования безопасности и гигиены» |
| ______________ * на стадии разработки. |  |  |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов, ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN 1501-5:2021 Мусоровозы. Общие требования и требование безопасности. Часть 5. Подъемные устройства | EN 1501-5:2011 Мусоровозы. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 5. Подъемные устройства для установки на мусоровозы | IDT | ГОСТ EN 1501-5-2014* Мусоровозы. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 5. Подъемные устройства для установки на мусоровозы |
| ______________ * не действует на территории Республики Казахстан. |  |  |  |

МКС 13.030.40 (IDT) Ключевые слова: мобильные контейнеры для отходов, подъёмное устройство, объем, масса, размеры, конструкция, гребенчатые подъемные устройства.

МКС 13.030.40 (IDT) Ключевые слова: мобильные контейнеры для отходов, подъёмное устройство, объем, масса, размеры, конструкция, гребенчатые подъемные устройства.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | С. Радаев |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации | С. Карибжанова |
| Ведущий специалист Департамента стандартизации | А. Турумов |