Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК «Ресурсосбережение. Диэтиленгликоль технический»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Диэтиленгликоль реже используется в качестве антифриза по сравнению с этиленгликолем. Однако скорее это связано не с тем, что он имеет менее подходящие для этой цели свойства (температура замерзания водных растворов и другие характеристики различаются не столь значительно) а с тем, что этиленгликоль является более привычным и доступным продуктом и объем его производства больше. При этом в некоторых случаях применение диэтиленгликоля в смеси этиленгликолем позволяет получать антифризы с более высокими эксплуатационными свойствами.

Диэтиленгликоль используется в качестве избирательного (селективного) растворителя с целью экстракции различных веществ из нефти и нефтепродуктов, таких как ксилол, толуол, бензол, т.к. хорошо растворяет ароматические углеводороды и не способен к растворению парафиновых и нафтеновых углеводородов. Благодаря более высокой растворимости диэтиленгликоль предпочтительней этиленгликоля для этих целей. При этом получаются продукты высокой степени чистоты.

Благодаря высокой гигроскопичности диэтиленгликоль широко используется для удаления водяных паров из газов, прокачиваемых по трубопроводам. Удалять водяные пары необходимо с целью предотвращения образования в трубопроводах конденсата и ледяных пробок. Также с помощью диэтиленгликоля можно очищать газы и от других примесей, например сероводорода и углекислого газа.

Дигликоль применяется в качестве сырья при синтезе различных полимерных материалов: ненасыщенных полиэфирных смол, щелочестойких алкидных смол, термостойких и огнестойких полиуретанов, а также используется при синтезе различных модифицирующих компонентов для полимерных материалов: пластификаторов, стабилизаторов, антиоксидантов, активаторов полимеризации, отвердителей эпоксидных смол.

Применение:

- В химпроме – сырье для синтеза сложных эфиров, полиуретанов, некоторых других сложных органических соединений; вспомогательных веществ для текстильпрома (набивочных, уплотняющих материалов).

- В качестве очень эффективного высокоизбирательного экстрагента для извлечения ароматических углеводородов в процессах каталитического риформинга, например бензола, ксилола, толуола.

- Пластификатор, стабилизатор, активатор синтеза полимеров; увлажнитель табака, бумаги и химических волокон.

- Осушитель газов; используется для удаления конденсата и влажных паров из трубопроводов для предотвращения образования ледяных пробок. Для очистки технических газов от разных примесей, например, от двуокиси углерода, сероводорода.

- Применяется при производстве целлофана, клеев, пленок.

- Входит в состав антифризов, тормозных и гидравлических жидкостей, смазок, взрывчатых веществ.

- Как растворитель полиэфирных и эпоксидных смол, нитратов целлюлозы.

- В качестве топлива для компактных переносных горелок (обладает высокой теплоемкостью).

Целью разработки настоящего стандарта является реализация задачи «Устойчивое управление отходами» направления 1 Таза Казахстан» Национального проекта «Зеленый Казахстан», в рамках которой планируется работа с модернизацией экологического сознания населения, чтобы отходы правильно собирали, а затем как можно больше перерабатывали, утилизировали. Объёмы отходов, особенно коммунальных, вряд ли можно снизить, поскольку в стране растут и численность населения, и его потребности.

Для реализации вышеуказанных требований Закона Республики Казахстан. Выявлена необходимость разработки настоящего национального стандарта.

В настоящее время действует межгосударственный стандарт ГОСТ 10136–2019 Диэтиленгликоль. Технические условия. Сравнительный анализ приведен ниже.

| Показатели | Разрабатываемый стандарт | ГОСТ 10136–2019 |
| --- | --- | --- |
| Марки диэтиленгликоля | 1 | 2 |
| Физико-химические показатели диэтиленгликоля |  |  |  |
| Плотность при 20 °С, г/см3 | 1,115 – 1,117 | 1,116 – 1,117 |
| Массовая доля диэтиленгликоля, %, не менее | 90,0 | 99,5; 98,0 |
| Массовая доля органических примесей, %, не более: в том числе этиленгликоля, %, не более | 10 5 | 0,40; 1,8 0,15; 1,0 |
| Массовая доля воды, %, не более | 1,5 | 0,05; 0,2 |
| Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,01 | 0,005; 0,01 |
| Число омыления | отсутствует | 0,10; 0,3 |
| Цвет, единицы Хазена, не более | 30 | 10; 20 |
| Показатель преломления при 20 °С | 1,435 – 1,446 | Отсутствует |
| Температурные пределы перегонки при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.): начало перегонки, °С, не ниже конец перегонки, °С, не выше | 235 250 | 244; 241 249;250 |
| Методы испытаний |  |  |
| Определение внешнего вида | Приведено | Отсутствует |
| Определение числа омыления | Отсутствует | Приведено |
| Определение показателя преломления | Приведено | Отсутствует |

При принятии настоящего стандарта отмена других нормативных документов по стандартизации не требуется.

Заявителем разрабатываемого стандарта является ТОО «Әлем Тынысы».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 433-НҚ от 20.12.2022 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации является диэтиленгликоль технический, предназначенный для осушки природного газа и применения в других отраслях промышленности.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- ГОСТ 19710–2019 Этиленгликоль. Технические условия.

- ГОСТ 10136–2019 Диэтиленгликоль. Технические условия.

- ГОСТ 20015–88 Хлороформ. Технические условия.

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Заинтересованные в разработке документа по стандартизации государственные органы, Крупные нефтегазовые операторы: ТШО, НКОК и КПО, «Мангистаумунайгаз», «Озенмунайгаз», «Казахстан темир жолы», ТОО «Samruk-GreenEnergy» является АО «Самрук-Энерго

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Стандарт разрабатывается впервые на основе СТ ТОО 170440010699-008-2018 «Диэтиленгликоль технический».

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

ТОО «НТП Kazecotech»

г. Астана, проспект Кабанбай батыра 11, 4 секция, ВП 170

эл.почта: kazecotech_standart@mail.ru

Тел.: +7 775 684 39 42

Генеральный директор							Андреев В.И.