Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ресурсосбережение

ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «НТП Kazecotech»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» «________» от 2023 года № ___

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Технические требования	3

4	Требования безопасности	4

5	Требования охраны окружающей среды	5

6	Правила приемки	5

7	Методы испытаний	6

7.1	Отбор проб	6

7.2	Общие указания	6

7.3	Определение внешнего вида	6

7.4	Определение плотности	6

7.5	Определение цвета в единицах Хазена	7

7.6	Определение массовой доли органических примесей и диэтиленгликоля	7

7.7	Определение массовой доли воды	13

7.8	Определение массовой доли кислот в пересчете на уксусную кислоту	13

7.9	Определение показателя преломления	14

7.10	Определение температурных пределов перегонки	15

8	Транспортирование и хранение	15

9	Гарантии изготовителя	15

Библиография	16

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ресурсосбережение

ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к диэтиленгликолю техническому (далее – диэтиленгликоль), получаемого из потоков жидкостей, содержащих диэтиленгликоль, предназначенному для осушки природного газа и применения в других отраслях промышленности.

Диэтиленгликоль – бесцветная или светло-желтая прозрачная жидкость.

Формула С4Н10О3.

Относительная молекулярная масса (по международным атомным массам 2011 г.) –  106,12.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.021–75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 17.2.3.02–2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 1770–74 (ИСО 1042—83. ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры. мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2517–2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

ГОСТ 2603–79 Реактивы. Ацетон. Технические условия.

ГОСТ 3022–80 Водород технический. Технические условия.

ГОСТ 4328–77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 4517–2016 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе.

ГОСТ 4919.1–2016 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов.

ГОСТ 6613–86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия.

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 8751–72 Реактивы. Спирт бензиловый. Технические условия.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ГОСТ 9147–80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия.

ГОСТ 9293–74 (ИСО 2435–73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 13950–91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия Маркировка грузов.

ГОСТ 14192–96 Продукты химические. Методы определения воды.

ГОСТ 14870–77 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности.

ГОСТ 17433–80 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия.

ГОСТ 18300–87 Пломбы. Конструкция и размеры.

ГОСТ 18995.1–73 Продукты химические жидкие. Методы определения плотности.

ГОСТ 18995.2–73 Продукты химические жидкие. Метод определения показателя преломления.

ГОСТ 18995.7–73 Продукты химические органические. Методы определения температурных пределов перегонки.

ГОСТ 19710–2019 Этиленгликоль. Технические условия.

ГОСТ 20015–88 Хлороформ. Технические условия.

ГОСТ 21029–75 Бочки алюминиевые для химических продуктов. Технические условия.

ГОСТ 21140–88 Тара. Система размеров.

ГОСТ 21650–76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования.

ГОСТ 24104–2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 24597–81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры.

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 25794.1–83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования.

ГОСТ 26155–84 Бочки из коррозионно-стойкой стали. Технические условия.

ГОСТ 26319–2020 Грузы опасные. Упаковка.

ГОСТ 26663–85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования.

ГОСТ 27025–86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний.

ГОСТ 29131–91 (ИСО 2211–73) Продукты жидкие химические. Метод измерения цвета в единицах Хазена (платино-кобальтовая шкала).

ГОСТ 29169–91 (ИСО 648–77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой.

ГОСТ 29251–91 (ИСО 385-1–84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 31340–2022 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.

ГОСТ 33757–2016 Поддоны плоские деревянные. Технические условия.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Технические требования

3.1 Диэтиленгликоль изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

3.2 По физико-химическим показателям диэтиленгликоль должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-химические показатели диэтиленгликоля

| № | Наименование показателя | Норма для диэтиленгликоля | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей | По 7.3 |
| 2 | Плотность при 20 °С, г/см3 | 1,115 – 1,117 | По 7.4 и ГОСТ 18995.1 |
| 3 | Массовая доля диэтиленгликоля, %, не менее | 90,0 | По 7.6 |
| 4 | Массовая доля органических примесей, %, не более: в том числе этиленгликоля, %, не более | 10 5 | По 7.6 |
| 5 | Массовая доля воды, %, не более | 1,5 | По 7.7 и ГОСТ 14870 |
| 6 | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,01 | По 7.8 |
| 7 | Цвет, единицы Хазена, не более | 30 | По ГОСТ 29131 |
| 8 | Показатель преломления при 20 °С | 1,435 – 1,446 | По ГОСТ 18995.2 |
| 9 | Температурные пределы перегонки при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.): начало перегонки, °С, не ниже конец перегонки, °С, не выше | 235 250 | По 7.10 и ГОСТ 18995.7 |

Примечание – Цвет, массовую долю кислот, показатель преломления и температурные пределы перегонки определяют по требованию потребителя.

3.3 Маркировка

3.3.1 При маркировке должны быть соблюдены нормы законодательства, устанавливающего порядок маркирования продукции информацией на государственном языке.

3.3.2 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с указанием манипуляционного знака «Герметичная упаковка», а также в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

3.3.3 Диэтиленгликоль относится к неопасным грузам.

Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, должна соответствовать требованиям законодательства страны-изготовителя, страны-импортера и содержать:

- наименование продукта, марку;

- наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и юридический адрес;

- номер партии и дату изготовления;

- массу нетто;

- обозначение настоящего стандарта.

3.3.4 Маркировка упакованного диэтиленгликоля, предназначенного для экспорта, должна соответствовать требованиям договора (контракта), ГОСТ 14192, настоящего стандарта и правилам перевозки опасных грузов, действующих на соответствующем виде транспорта в международном грузовом сообщении.

3.3.5 Предупредительная маркировка – в соответствии с ГОСТ 31340.

3.4 Упаковка

3.4.1 Упаковка диэтиленгликоля должна соответствовать требованиям ГОСТ 26319.

3.4.2 Диэтиленгликоль упаковывают наливом в цистерны, железнодорожные, контейнер-цистерны и танк-контейнеры, в алюминиевые бочки типа 1 вместимостью                  110 и 275 дм3 по ГОСТ 21029 или в бочки из коррозионно-стойкой стали вместимостью от 110 до 250 дм3  по ГОСТ 26155.

По согласованию с потребителем диэтиленгликоль допускается заливать в стальные неоцинкованные бочки вместимостью от 100 до 275 дм3 по ГОСТ 6274 или типа 1 вместимостью 100; 200 дм3 по ГОСТ 13950.

3.4.3 Бочки перед заполнением продуктом должны быть промыты и высушены.

3.4.4 Бочки должны быть герметично укупорены и опломбированы металлической пломбой по ГОСТ 18677.

- Требования безопасности

4.1 Диэтиленгликоль – горючая вязкая гигроскопичная жидкость.

Температура вспышки в закрытом тигле 124 °С в открытом тигле – 143 °С; температура самовоспламенения 345 °С; температурные пределы распространения пламени: нижний 118 °С, верхний 170 °С; концентрационные пределы распространения пламени от 1,7 % до 10,6 % об. по [1].

При производстве и применении диэтиленгликоля следует соблюдать требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

4.2 Диэтиленгликоль токсичен: при попадании в организм вызывает острое отравление, действует на почки, печень. Предельно допустимая концентрация (ПДК) диэтиленгликоля в воздухе рабочей зоны производственных помещений – 10мг/м3 3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

В связи с низкой упругостью паров диэтиленгликоль не представляет опасности острых ингаляционных отравлений.

4.3 Помещения, в которых проводят работы с диэтиленгликолем, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021. Оборудование должно быть герметичным.

4.4 Производственный персонал должен быть обеспечен специальной одеждой согласно отраслевым нормам и средствами индивидуальной защиты (резиновыми перчатками, защитными очками, фильтрующим противогазом).

4.5 При попадании продукта в организм человека через рот необходимо промыть желудок обильным количеством воды или насыщенным раствором питьевой соды и немедленно доставить в медикосанитарную часть.

4.6 При попадании диэтиленгликоля на пол или на оборудование, его необходимо смыть обильной струей воды.

4.7 При попадании диэтиленгликоля на кожу следует снять одежду и обмыть облитые участки кожи теплой водой с мылом.

4.8 При загорании следует применять тонкораспыленную воду, пену и инертные газы.

- Требования охраны окружающей среды

5.1 ПДК диэтиленгликоля в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения – 1 мг/дм3. Лимитирующий показатель вредности – санитарно-токсикологический, класс опасности – 3.

5.2 ПДК диэтиленгликоля в воде водоемов рыбохозяйственного назначения –                         0,05 мг/дм3. Лимитирующий показатель вредности – санитарный, класс опасности – 4.

5.3 С целью охраны окружающей среды от загрязнений сточными водами должен быть организован производственный экологический контроль за соблюдением установленных нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах. Правила установления нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах и контроль за их соблюдением осуществляются в порядке, установленном нормативно-правовыми актами страны-изготовителя.

5.4 ПДК паров диэтиленгликоля в атмосферном воздухе населенных мест – 0,2 мг/м3. Лимитирующий показатель вредности – резорбтивный, класс опасности – 4.

5.5 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнений выбросами вредных веществ должен быть организован контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила установления допустимых выбросов в атмосферу и контроль за их соблюдением – по ГОСТ 17.2.3.02.

5.6 Размещение, хранение и обезвреживание отходов, образующихся в процессе производства, при очистке оборудования, транспортных средств, осуществляется в порядке, установленном нормативно-правовыми актами в области обращения с отходами производства и потребления.

- Правила приемки

6.1 Диэтиленгликоль принимают партиями. За партию принимают любое количество диэтиленгликоля, однородного по своим качественным показателям, но не более 300 т. сопровождаемого одним документом о качестве.

Документ о качестве должен содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование продукта;

- номер партии и дата изготовления;

- номера цистерн, входящих в партию;

- масса нетто и брутто;

- количество грузовых мест в партии:

- результаты проведенных испытаний и/или подтверждение соответствия качества продукта требованиям настоящего стандарта;

- обозначение настоящего стандарта.

6.2 Для проверки соответствия качества диэтиленгликоля требованиям настоящего стандарта отбирают 10 % единиц продукции, но не менее трех единиц продукции, если партия состоит менее чем из 30 единиц. Изготовителю допускается отбирать пробы из емкости-хранилища товарного продукта.

6.3 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытаний по всем показателям на удвоенной выборке бочек и цистерн, взятых от той же партии, или вновь отобранной пробе из хранилища. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

- Методы испытаний

Отбор проб

Отбор точечных проб – по ГОСТ 2517.

При этом точечную пробу из железнодорожной или автомобильной цистерны отбирают переносным пробоотборником с уровня, расположенного на высоте                       0,33 диаметра цистерны от нижней внутренней образующей.

Пробу из хранилища отбирают с любого уровня (нижнего, среднего, верхнего). Перед отбором пробы продукт в хранилище перемешивают.

Точечные пробы, отобранные из бочек, соединяют, перемешивают и объединенную пробу помещают в стеклянную емкость с пришлифованной пробкой или с завинчивающейся крышкой.

На стеклянную емкость с объединенной пробой из бочек или точечной пробы из цистерн наклеивают этикетку с указанием наименования продукта, его марки, обозначения настоящего стандарта, номера партии, даты отбора пробы, фамилии лица, отобравшего пробу.

Объем пробы для испытаний должен быть не менее 1 дм3.

Общие указания

Общие указания по проведению испытаний – по ГОСТ 27025.

Допускается применять другие средства измерений с метрологическими характеристиками и оборудование с техническими характеристиками не хуже, а также реактивы по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте.

Результаты испытаний округляют до того десятичного знака, который приведен в таблице 1.

Определение внешнего вида

Внешний вид диэтиленгликоля технического определяют визуальным сравнением              20 см3 анализируемой пробы и 20 см3 дистиллированной воды (см. ГОСТ 6709), помещенных в одинаковые пробирки из бесцветного стекла диаметром 16 мм                         (см. ГОСТ 25336) при наблюдении в проходящем снеге на белом фоне.

Определение плотности

Плотность диэтиленгликоля определяют по ГОСТ 18995.7 с помощью ареометра или пикнометра. При разногласиях в оценке качества определение плотности проводят с помощью пикнометра.

Определение цвета в единицах Хазена

Цвет диэтиленгликоля в единицах Хазена определяют по ГОСТ 29131 (платно-кобальтовая шкала).

Определение массовой доли органических примесей и диэтиленгликоля

7.6.1 Массовую долю диэтиленгликоля и органических примесей определяют методом газожидкостной хроматографии в изотермическом режиме с использованием насадочной колонки I или колонки II и пламенно-ионизационного детектора. При определении в качестве внутреннего эталона используют дециловый спирт (колонка I) и бензиловый спирт (колонка II). Допускается проводить определение на капиллярных колонках с использованием вышеуказанных внутренних эталонов.

7.6.2 Аппаратура, реактивы

Хроматограф аналитический газовый лабораторный с пламенно-ионизационным детектором.

Колонка газохроматографическая насадочная стальная или стеклянная длиной 1 м внутренним диаметром 3 мм.

Программно-аппаратный комплекс любого типа.

Весы лабораторные классов точности II и III по ГОСТ 24104 с наибольшими пределами взвешивания 310 и 610 г соответственно.

Микрошприц вместимостью 10 мм3.

Термометр любого типа, обеспечивающий измерение температуры в интервале от              40 °С до 60 °С.

Цилиндр по ГОСТ 1770.

Стаканчик для взвешивания по ГОСТ 25336 типа СВ или виалы вместимостью от 5 до 10 см3.

Стакан по ГОСТ 25336 типа В вместимостью 50 и 100 см3.

Воронка типа ВФ или ВФО по ГОСТ 25336.

Посуда лабораторная стеклянная по ГОСТ 25336.

Чашка выпарительная по ГОСТ 9147 № 4 или 5.

Хроматон N-AW или инертон AW, или инертон «Супер» с частицами размером от 0,16 до 0,20 мм или от 0,25 до 0,31 мм.

Полисорб-1 с частицами размером от 0,25 до 0,50 мм.

Сито с номерами сеток 016, 025 и 05 по ГОСТ 6613.

Полиэтиленгликоль с молекулярной массой 20000 (ПЭГ 20М).

Стекловолокно или стекловата.

Гелий газообразный.

Азот газообразный технический по ГОСТ 9293.

Водород технический марок А или Б по ГОСТ 3022 или водород от генератора водорода.

Воздух сжатый по ГОСТ 17433 для питания контрольно-измерительных приборов
Хлороформ очищенный по ГОСТ 20015.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода эквивалентной чистоты.

Спирт бензиловый квалификации ч. по ГОСТ 8751.

Спирт дециловый квалификации ч.

Спирт этиловый ректификованный технический высшего сорта по ГОСТ 18300.

Этиленгликоль высшего сорта по ГОСТ 19710.

Диэтиленгликоль с массовой долей основного вещества не менее 98 %.

Триэтиленгликоль с массовой долей основного вещества не менее 98 %.

Ацетон по ГОСТ 2603.

7.6.3 Подготовка к испытанию

7.6.3.1 Подготовка насадки и заполнение колонок

Полисорб-1 просеивают, отбирают фракцию от 0,25 до 0,50 мм. переносят ее на воронку типа 8Ф или ВФО, промывают ацетоном, затем спиртом, взятыми в 3-5-кратном объеме от объема полисорба-1. Для удаления остатков ацетона и спирта воронку подсоединяют к водоструйному насосу. Затем полисорб-1 высыпают из воронхи тонким слоем на фильтровальную бумагу и выдерживают в вытяжном шкафу при температуре окружающей среды до сыпучего состояния. Насадку готовят следующим образом: взвешивают полисорб (хроматом или инертон), затем взвешивают полиэтиленгликоль 20000 в количестве 5 % от массы полисорба-1 (насадка I) или 5 % от массы хроматона N-AW (или инертона AW. или инертона «Супер») (насадка II). Результаты взвешивания записывают в граммах с точностью до второго десятичного знака. Полиэтиленгликоль растворяют в хлороформе, объем которого достаточен для полного смачивания полисорба (хроматона или инертона) полученным раствором. Приготовленный раствор при непрерывном перемешивании приливают к полисорбу (хроматону или инертону), помещенному в выпарительную чашку. Затем выпарительную чашку помещают в вытяжной шкаф на водяную баню, нагретую до температуры (50 ± 5) °С и выпаривают хлороформ при постоянном перемешивании содержимого чашки. Хроматографическую колонку последовательно промывают водой, ацетоном и сушат в токе воздуха при температуре окружающей среды. Затем в колонку небольшими порциями вносят приготовленную насадку, уплотняют ее постукиванием или с помощью вибратора с применением вакуумирования (подсоединив противоположный от ввода насадки конец колонки с размещенным в нем тампоном из стекловолокна или стекловаты к водоструйному или вакуумному насосу). После заполнения колонки второй конец закрывают тампоном из стекловолокна или стекловаты. Заполненную колонку устанавливают в термостат хроматографа и не присоединяя к детектору, продувают от 8 до 10 ч гелием (азотом), постепенно повышая температуру до 200 °С. и выдерживают при этой температуре от 18 до 20 ч. Монтаж, наладку и вывод хроматографа на рабочий режим проводят в соответствии с инструкцией изготовителя.

7.6.3.2 Режим градуировки и работы хроматографа

Хроматографический анализ и градуировку прибора проводят при условиях, приведенных в таблице 2.

Таблица 2 – Условия проведения хроматографического анализа и градуировки прибора

| Параметр | Насадка I | Насадка II |
| --- | --- | --- |
| Объемный расход гелия (азота), см3/мин | 30 – 50 | 30 – 50 |
| Соотношение объемных расходов гелия (азота) и водорода | 1:1 | 1:1 |
| Соотношение объемных расходов гелия (азота) и воздуха | 1:10 | 1:10 |
| Температура термостата колонок, °С | 200 | 160 – 170 |
| Температура испарителя, °С | 290 | 290 – 300 |
| Температура детектора, °С | 290 | 290 |
| Объем вводимой пробы, мм3 | 1 | 1 |

Типовые хроматограммы органических примесей и диэтиленгликоля при использовании насадок I и II приведены на рисунках 1 и 2 соответственно.

Типовая хроматограмма при работе на капиллярной колонке приведена на рисунке 3.

При разногласиях в оценке массовой доли органических примесей и массовой доли этиленгликоля анализ проводят с использованием насадки I.

В зависимости от модели применяемого хроматографа и типа адсорбента в условия режима работы хроматографа могут быть внесены некоторые изменения для достижения полного разделения примесей и контроля их содержания с погрешностью, указанной в настоящем стандарте.

7.6.3.3 Градуировка хроматографа

Массовую долю органических примесей и этиленгликоля определяют методом внутреннею эталона с учетом градуировочных коэффициентов. В качестве внутреннего эталона используют дециловый спирт при применении насадки I и бензиловый спирт при применении насадки II.

Градуировку хроматографа осуществляют по искусственным смесям.

Условные обозначения:

1 – этиленгликоль;

2 – диэтиленгликоль;

3 – дециловый спирт;

4 – триэтиленгликоль

Рисунок 1 – Типовая хроматограмма органических примесей в диэтиленгликоле на колонке с насадкой I

Условные обозначения:

1, 2, 3, 5, 6 – неидентифицированные примеси;

4 – этиленгликоль;

7 – бензиловый спирт (внутренний эталон);

8 – диэтиленгликоль;

9 – триэтиленгликоль.

Рисунок 2 – Типовая хроматограмма органических примесей в диэтиленгликоле на колонке с насадкой II

Условные обозначения:

1– этиленгликоль;

2 – диэтиленгликоль;

3 – триэтиленгликоль;

4 – дециловый спирт

Рисунок 3 – Хроматограмма пробы товарного диэтиленгликоля на капиллярной колонке VERTICAL VertiBond-1

Искусственные смеси готовят следующим образом: в стаканчик для взвешивания помещают анализируемую примесь (этиленгликоль, триэтиленгликоль), внутренний эталон, диэтиленгликоль. Массовая доля анализируемых примесей и внутреннего эталона должна составлять от 0,05 % до 1,0 % от массы диэтиленгликоля, взятого в количестве от 4 до 5 г. Соотношение суммы анализируемых примесей и внутреннего эталона 1:1. Результаты всех взвешиваний записывают в граммах с точностью до четвертого десятичного знака. Для каждой концентрации анализируемой примеси готовят смесь с погрешностью не более 10 % от заданного значения при доверительной вероятности                  Р = 0,95. Приготовленную смесь тщательно перемешивают, отбирают микрошприцем необходимый объем анализируемого продукта и вводят в испаритель хроматографа. Среднеарифметическое значение градуировочного коэффициента для каждого компонента определяют по результатам трех-четырех параллельных определений для трех смесей. Для определения наличия примесей в исходном диэтиленгликоле, используемом для приготовления искусственной смеси, в испаритель хроматографа не менее двух раз вводят пробу диэтиленгликоля того же объема.

Площади пиков определяют с помощью системы сбора и обработки информации.

Градуировочный коэффициент Ki вычисляют по формуле:

Ki=mi∙Sэтmэт∙Si                                                          (1)

За градуировочный коэффициент для каждой примеси принимают среднеарифметическое значение результатов всех определений, вычисленных с точностью до второго десятичного знака.

Градуировку хроматографа и кондиционирование колонок проводят после 400 определений, а также при смене колонки, изменении условий хроматографического определения, после ремонта хроматографа. Градуировочный коэффициент для неидентифицированной примеси в диэтиленгликоле принимают равным градуировочному коэффициенту этиленгликоля.

7.6.5 Проведение анализа

Взвешивают в стаканчике для взвешивания от 4 до 5 г диэтиленгликоля и добавляют внутренний эталон от 0,05 % до 1,0 % от массы анализируемого продукта. Результаты взвешиваний записывают в граммах с точностью до четвертого десятичного знака. Смесь тщательно перемешивают, отбирают микрошприцем необходимое количество анализируемого продукта и вводят в испаритель хроматографа. Смесь вводят не менее двух раз.

7.6.6 Обработка результатов

Массовую долю определяемой примеси Xi, %, вычисляют по формуле

Xi=Ki∙Si∙mэт∙100Sэт∙m                                                          (2)

где Ki – градуировочный коэффициент определяемой примеси;

Si – площадь пика определяемой примеси, мВ·мин;

mэт – масса навески внутреннего эталона, г;

100 – коэффициент пересчета в проценты;

Sэт – площадь пика внутреннего эталона, мВ·мин;

m – масса навески диэтиленгликоля, взятая для анализа, г.

При соблюдении условий проведения измерений в соответствии с настоящим стандартом прецизионность определения этиленгликоля не превышает значений, приведенных в таблице 3.

Таблица 3 – Прецизионность определения массовой доли этиленгликоля

| Диапазон измерения массовой доли этиленгликоля, % | Граница абсолютной погрешности (при Р = 0,95), ±Δ, % | Предел повторяемости (при Р = 0,95) r, % | Предел воспроизводимости (при Р = 0,95) R, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0,010 до 0,030 включ. | 0,004 | 0,005 | 0,006 |
| Св. 0,03 до 0,05 » | 0,01 | 0,006 | 0,01 |
| » 0,05 » 0,08 » | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| » 0,08 » 0,10 » | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
| » 0,10 » 0,15 » | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
| » 0,15 » 0,30 » | 0,06 | 0,04 | 0,07 |
| » 0,30 » 0,50 » | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
| » 0,50 » 0,80 » | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| » 0,80 » 1,00 » | 0,2 | 0,2 | 0,3 |

При соблюдении условий настоящего стандарта прецизионность определения массовой доли органических примесей не превышает значений, приведенных в таблице 4.

Таблица 4 – Прецизионность определения массовой доли органических примесей

| Диапазон измерения массовой доли органических примесей, % | Граница абсолютной погрешности (при Р = 0,95), ±Δ, % | Предел повторяемости (при Р = 0,95) r, % | Предел воспроизводимости (при Р = 0,95) R, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0,20 до 0,050 включ. | 0,012 | 0,016 | 0,017 |
| Св. 0,05 до 0,20 » | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| » 0,20 » 0,40 » | 0,06 | 0,04 | 0,07 |
| » 0,40 » 0,60 » | 0,09 | 0,08 | 0,10 |
| » 0,60 » 0,80 » | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| » 0,80 » 1,80 » | 0,2 | 0,2 | 0,3 |

Массовую долю диэтиленгликоля X, %, вычисляют по формуле:

X=100-Xi-XВ                                                          (3)

где Xi – сумма массовых долей примесей, определенных хроматографически, % масс.:

XВ – массовая доля воды, определенная по 7.7, % масс.

Определение массовой доли воды

Определение массовой доли воды проводят по ГОСТ 14870 реактивом Фишера визуальным или электрометрическим титрованием. При титровании используют бюретки вместимостью 3 или 10 см3 по ГОСТ 29251.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое значение, равное 0,05 % масс.

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результатов определения не должна превышать ± 0,05 % при доверительной вероятности Р = 0,95.

При разногласиях в оценке качества продукта массовую долю воды определяют электрометрическим методом.

Определение массовой доли кислот в пересчете на уксусную кислоту

7.8.1 Аппаратура, реактивы, растворы:

Весы лабораторные класса точности III по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 610 г.

Посуда лабораторная стеклянная по ГОСТ 25336.

Секундомер.

Цилиндр по ГОСТ 1770 вместимостью 50 см3.

Бюретка 1-1-2-2-0.01 или 1-1-2-5-0.1 по ГОСТ 29251.

Фенолфталеин, спиртовой раствор с массовой долей 1 %; готовят по ГОСТ 4919.1.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, раствор с молярной концентрацией                          с(NaOH) = 0,05 моль/дм3, готовят по ГОСТ 25794.1.

Спирт этиловый ректификованный технический высшего сорта по ГОСТ 18300.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода эквивалентной чистоты, не содержащая углекислоты, готовят по ГОСТ 4517.

7.8.2 Проведение испытания

В конической колбе взвешивают от 49,50 до 50,50 г анализируемого продукта, записывают результат взвешивания в граммах с точностью до второго десятичного знака, добавляют 50 см3 воды, не содержащей диоксида углерода. Содержимое колбы перемешивают, затем прибавляют от 8 до 10 капель раствора фенолфталеина, снова перемешивают. после чего титруют раствором гидроокиси натрия до
появления розового окрашивания, устойчивого в течение 30 с.

В тех же условиях проводят контрольное титрование с 50 см3 дистиллированной воды.

7.8.3 Обработка результатов

Массовую долю кислот в пересчете на уксусную кислоту XK, %, вычисляют по формуле:

XK=V-V1∙0,003∙100m                                                          (4)

где V – объем раствора гидроокиси натрия концентрации точно 0,05 моль/дм3, израсходованный на титрование анализируемого раствора, см3;

V1 – объем раствора гидроокиси натрия концентрации точно 0,05 моль/дм3. израсходованный на контрольное титрование, см3;

0,003 – масса уксусной кислоты, соответствующая 1 см3 раствора гидроокиси натрия с молярной концентрацией точно 0,05 моль/дм3, г/см3;

m – масса навески, г.

При соблюдении условий проведения испытаний в соответствии с настоящим стандартом прецизионность определения массовой доли кислот в пересчете на уксусную кислоту не превышает значений. приведенных в таблице 5.

Таблица 4 – Прецизионность определения массовой доли кислот

| Диапазон измерения массовой доли кислот в пересчете на уксусную кислоту, % | Граница абсолютной погрешности (при Р = 0,95), ±Δ, % | Предел повторяемости (при Р = 0,95) r, % | Предел воспроизводимости (при Р = 0,95) R, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0,0010 до 0,0050 включ. | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 |
| Св. 0,005 до 0,010 включ. | 0,001 | 0,002 | 0,002 |

Определение показателя преломления

Показатель преломления определяют по ГОСТ 18995.2

Определение температурных пределов перегонки

Определение температурных пределов перегонки проводят по ГОСТ 18995.7 (раздел 2). За температуру конца перегонки принимают значение температуры, при которой отгоняется 88 % по объему. Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата испытаний ± 1 % при доверительной вероятности Р = 0,95.

- Транспортирование и хранение

8.1 Диэтиленгликоль, упакованный в бочки, транспортируют в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта, а также наливом в железнодорожных и автомобильных цистернах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Железнодорожным транспортом диэтиленгликоль, упакованный в бочки, перевозят повагонно и мелкими отправками.

При транспортировании наливом – в железнодорожных и автомобильных цистернах изготовителя (потребителя) с котлами из алюминия или коррозионно-стойкой стали.

Допускается по согласованию с потребителем транспортировать диэтиленгликоль в специально выделенных железнодорожных цистернах с верхним сливом и цистернах изготовителя (потребителя) с котлами из углеродистой стали.

Наливные люки цистерн и горловины бочек закрывают крышками с герметизирующими прокладками и пломбируют.

Прокладки должны быть изготовлены из материала, стойкого к воздействию продукта.

Степень (уровень) заполнения цистерн (бочек) вычисляют с учетом максимального использования грузоподъемности (вместимости) цистерн (бочек) и объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования.

8.2 Диэтиленгликоль в бочках вместимостью 100 дм3 транспортируют в пакетированном виде в соответствии с ГОСТ 26663, ГОСТ 21140, ГОСТ 21650, ГОСТ 24597 на плоских деревянных поддонах по ГОСТ 33757.

8.3 Диэтиленгликоль хранят в герметичных емкостях из алюминия, коррозионно-стойкой стали или алюминированной стали.

Диэтиленгликоль в бочках хранят в крытых неотапливаемых складских помещениях.

8.3 Бочки с диэтиленгликолем хранят вертикально. Высота штабеля бочек не должна превышать трех ярусов.

- Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие диэтиленгликоля требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения диэтиленгликоля – один год с даты изготовления.

Библиография

- Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочное издание в 2 книгах; книга 2. А.Н. Баратов, А.Я. Корольченко, Г.Н. Кравчук и др. – М.: Химия. 1990. – 496 с.

МКС 13.030.01

Ключевые слова: диэтиленгликоль технический, этиленгликоль, технические условия

МКС 13.030.01

Ключевые слова: диэтиленгликоль технический, этиленгликоль, технические условия

РАЗРАБОТЧИК

ТОО «НТП Kazecotech»

| Генеральный директор | Андреев В.И. |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента технического регулирования | Абишев Т.М. |