Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к

СТ РК 2739-2015

КОСТЮМ ПОЛЕВОЙ ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Технические условия

Настоящий проект изменения

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Изменение № 1 к СТ РК 2739-2015 «Костюм полевой для подразделений специального назначения. Технические условия»

Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции от «__» _________ 20__ года №____.

Дата введения 20__.__.__

2 абзац подпункта 4.1.1.4 изложить в редакции:

Костюм состоит из брюк, рубашки и кепи.

1 абзац подпункта 4.1.1.5 изложить в редакции:

Рубашка без подкладки, прямого силуэта, рукавами покроя «реглан», воротником-стойкой, центральной бортовой застежкой на тесьма молнию.

2 абзац подпункта 4.1.1.5 изложить в редакции:

Ширина по низу рукавов рубашки регулируется с помощью обтачных хлястиков застегивающихся на текстильную застежку. Перед и спинка из трикотажного полотна.

Первое предложение 3 абзаца подпункта 4.1.1.5 изложить в редакции:

Спинка целая.

4 абзац подпункта 4.1.1.5 изложить в редакции:

Рукава покроя «реглан» одношовные сложной конструкции. Верхняя часть рукава с вертикальными локтевыми вытачками в области внутреннего сгиба локтя и двумя вставками в подмышечной области из трикотажного полотна. В верхней части рукава из ткани верха – наклонные полу объёмные комбинированные карманы с фигурными клапанами, застегивающимися на два отрезка текстильной застежки.

9-11 абзацы подпункта 4.1.1.5 изложить в редакции:

Брюки прямого покроя, без подкладки, цельно выкроенным по передним частям отрезным по задним частям брюк поясом застегивающимся на петлю и пуговицу. Брюки имеют ярко выраженную анатомическую форму. Анатомическая форма брюк достигается за счет сложной конструкции деталей.

Передняя часть брюк состоит из трех деталей верхней передней части, коленной вставки нижней передней части.

Гульфик застегивают на тесьму «молния» реверсным расположением звеньев.

Подпункт 4.1.1.6 изложить в новой редакции:

Брюки с ластовицей в области внутренней стороны бедер (верхняя часть шаговых швов половиной брюк), выполненной из текстильного эластичного полотна.

Верхние передние части брюк с боковыми карманами, обработанными в отрезных частях, верхними накладными полу объёмными карманами c фигурными клапанами застегивающимися на два отрезка текстильной застежки. Фигурные накладные верхние карманы с вертикальными встречными складками глубиной 1,0 - 1,2 см, расположенными вдоль посередине детали. Внутри складки на кармане у нижнего шва настрачивания кармана обметано отверстие диаметром 4-5 мм на равном расстоянии между собой по всей ширине кармана.

Передняя часть брюк состоит из трех деталей: верхней части, коленной вставки и нижней детали.

Коленная вставка из текстильного эластичного полотна Tweave (состав 91% нейлон, 9% спандекс) камуфлированной расцветки в цвет основной ткани. Верхний срез коленной вставки - фигурный скругленный (высшей точкой вверх). Нижний срез верхней передней части брюк повторяет соответственно конфигурацию верхнего среза коленной вставки. За счет разной формы срезов образована вытачка на объем для свободы движения.

Подпункт 4.1.1.7 изложить в новой редакции:

Кепи (бейсболка) состоит из шести клиньев: двух передних, двух боковых и двух задних, козырька и регулировочного хлястика настроченной текстильной застежкой (сторона петлями).

Кепи со сборным налобником.

По центру соединения клиньев кепи в верхней части настрочена текстильная застежка.

Над козырьком на шов соединения двух передних клиньев настрочена текстильная застежка (сторона с петлями).

Детали клиньев стачивают швом шириной 0,4 -0,5 см и растрачивают швом шириной 0,4-0,5 см.

Основную деталь налобника выкраивают под углом 45 °С по направлению к нити основы.

В затылочной части кепи полукруглый вырез, левой стороны которого в шве закрепления налобника втачан регулировочный хлястик. На хлястике расположена текстильная застежка, ответную сторону которой настрачивают с правой стороны от выреза. Ответную сторону текстильной застежки располагают с правой стороны полукруглого выреза параллельно нижнему краю кепи. Конец хлястика заправляют в вертикальную обметанную петлю.

Посередине ширины клиньев в верхней части детали обметывают вентиляционные отверстия диаметром 0,3 см.

Козырек обтяжной с жестким вкладышем. По козырьку прокладывают четыре отделочные строчки.

Рисунок 1 изложить в новой редакции:

Дополнить рисунком:

МКС 61.020

Ключевые слова: брюки, застежка, куртка, рукава, молнии

МКС 61.020

Ключевые слова: брюки, застежка, куртка, рукава, молнии

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора							   С. Радаев

Руководитель

Департамента разработки

нормативно-технических документов					А. Сопбеков

Специалист

Департамента разработки

нормативно-технических документов					А. Зиятаева