Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к

СТ РК 2740-2015

КОСТЮМ ПОЛЕВОЙ УТЕПЛЕННЫЙ ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Технические условия

Настоящий проект изменения

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Изменение № 1 к СТ РК 2740-2015 «Костюм полевой утепленный для подразделений специального назначения. Технические условия»

Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции от «__» _________ 20__ года №____.

Дата введения 20__.__.__

1 абзац подпункта 4.1.1.5 изложить в новой редакции:

Верхняя куртка с воротником - стойкой. Воротник с внутренней части утеплен флисом. На передней части воротника отлетная вставка на липе для застежки концов капюшона. На задней части карман под неутепленный капюшон застегивающийся на текстильную застежку.

Центральная застежка на пластиковую водонепроницаемую молнию, закрытую планкой на 3-х клямерных кнопках. По планке отсрочка на 0,7.

2 абзац подпункта 4.1.1.5 изложить в новой редакции:

Полочки с кокетками, переходящими в вверх рукава. В нижней части полочек прорезные карманы на влагозащитной застежке-молнии с листочкой. По листочкам отсрочка на 0,7. На подкладе левой полочки накладной карман из ткани верха на горизонтальной молнии, Один край кармана входит в подборт. Карман отстрочен на 0,1.

Спинка с кокетками, переходящими в верх рукава. По талии продернут шнур с фиксаторами и наконечниками. Шнур выходит на внутреннею часть куртки через блочки пробитые в подбортах.

Низ куртки обработан в подгибку, По обе стороны от бокового шва на подгибке низа пробиты блочки, в боковой шов подклада вставлена навесная петля, через металлические блочки и петлю вставлен шнур с фиксатором, концы которого крепятся в шве притачивания подгибки на полочках куртки.

3 абзац подпункта 4.1.1.5 изложить в новой редакции:

Рукава двухшовные с притачными манжетами по низу, регулируемыми по ширине при помощи эластичной ленты и пат на двух кнопках. В боковых швах с переходом на рукав – вентиляционные отверстия, застегивающиеся на влагозащитную застежку – молнию с планкой, с внутренней вставкой из сетки.

6 абзац подпункта 4.1.1.5 изложить в новой редакции:

Куртка имеет два капюшона: утепленный и не утеплённый. Утеплённый капюшон съемный пристегивается к куртке при помощи влагозащитной застежки – молнии. По лицевому срезу продернут шнур через блочки с фиксаторами и наконечниками. Капюшон застегивается при помощи текстильной застежки. Не утеплённый капюшон не съемный, в свернутом виде вставляется в воротник. По лицевому срезу продернут шнур через блочки с фиксаторами и наконечниками. Капюшон застегивается на «велькро».

1-3 абзацы подпункта 4.1.1.6 изложить в новой редакции:

Брюки, утепленные с лямками. Гульфик на влагозащитной застежке - молнии. Притачной пояс собран на резину по задним половинкам полностью. На поясе 5 шлевок под ремень, шлевки усилены закрепками, обработанными на спецмашине, высота шлевок 7-8 см. Застежка пояса на две кнопки. На передних половинках брюк наклонные прорезные карманы на влагозащитной застежке-молнии с листочкой. На задних половинах обработан 1 карман на влагозащитной молнии под отлетной кокеткой. B боковых швах обработаны влагозащитные молнии от пояса до низа с двумя бегунками. Молнии закрыты планками на «велькро», Внизу планки пата застегивается на текстильную застежку. По планке и пате отстрочка на 0,7. Боковой шов с внутренней ветрозащитной планкой. К подкладу брючин на высоте 28-30 см пришиты бахилы из подкладочной ткани, застегивающиеся на текстильную застежку. Внизу бахил резина - тормозок, Лямки регулируются по длине при помощи эластичной ленты и пряжек карабинов.

1 строку Таблицы 5 изложить в следующей редакции:

| № | Наименование материала | Назначение материала |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 % полиэстер, мембраная, водоотталкивающая. Цвет: по международному пантону ТРХ 151215 - бежевый, 170535 - олива, 181017 - серый, 180328 - зеленый, 190916 - коричневый, 130401 - светло-бежевый. Рисунок - «Мультикам». Утеплитель – Thinsualte (внутренняя куртка - 1 слой P100, внешняя куртка - 1 слой P150, брюки - 1 слой P100). | Для костюма |

МКС 61.020

Ключевые слова: брюки, застежка, куртка, рукава, молнии

МКС 61.020

Ключевые слова: брюки, застежка, куртка, рукава, молнии

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора							   С. Радаев

Руководитель

Департамента разработки

нормативно-технических документов					А. Сопбеков

Специалист

Департамента разработки

нормативно-технических документов					А. Зиятаева