Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Транспорт дорожный

Информация по дистанционному диагностическому обслуживанию

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЛУЧАИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СТ РК ISO 20080

(ISO 20080:2019 Road vehicles. Information for remote diagnostic support.

General requirements, definitions and use cases, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО Фирма Торговая палата

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 20080:2019 Road vehicles. Information for remote diagnostic support. General requirements, definitions and use cases (Транспорт дорожный. Информация по дистанционному диагностическому обслуживанию. Общие требования, определения и случаи использования).

Международный стандарт ISO 20080:2019 разработан Подкомитетом SC 31 «Data communication» (Коммуникационные данные) технического комитета ISO/TC 22 «Road vehicles» (Дорожные транспортные средства).

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и международного стандарта, на который дана ссылка, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

### 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Введение 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 4 Обозначения и сокращения 5 Обзор процесса дистанционной диагностики и поддержки и общие требования к ним 6 Сценарии использования для дистанционной диагностической поддержки Приложение A (информационное) Внедрение на основании ISO 20078. Транспорт дорожный. Автомобили с расширенной системой диагностического контроля и телематики (ExVe). Веб-сервисы Библиография | IV 1 1 2 5 5 8 18 60 |
| --- | --- |

Введение

Дистанционная диагностическая поддержка используется для диагностики автомобилей на расстоянии до проведения ремонтных работ, тем самым сводя к минимуму время, проводимое в мастерских, снижая помехи на дорожной сети, уменьшая неудобства для пользователей транспортных средств и снижая затраты для владельцев транспортных средств.

Настоящий стандарт определяет дистанционную диагностическую поддержку и ограничения, которые необходимо соблюдать. Настоящий стандарт также может служить ссылкой на другие стандарты, относящиеся к дистанционной диагностической поддержке.

Настоящий стандарт облегчит обмен информацией для удаленной диагностической поддержки между различными заинтересованными сторонами (включая производителей транспортных средств и независимых операторов) отрасли ремонта транспортных средств.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Транспорт дорожный

Информация по дистанционному диагностическому обслуживанию

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЛУЧАИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

# Дата введения _____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и ограничения, применимые к процессу дистанционной диагностики, случаи использования и сценарии, поддерживающие реализацию процесса дистанционной диагностики с использованием стандартизированного интерфейса дополненного транспортного средства (далее – ТС).

Настоящий стандарт применим:

- к дорожным ТС с четырьмя или более колесами, спроектированным и изготовленным главным образом для перевозки лиц, которые определены как ТС Категории 1 в Специальной резолюции №1 Организации Объединенных Наций, содержащейся в документе TRANS/WP.29/1045 с учетом последних поправок от 19 июня 2012 года;

- к дорожным ТС с четырьмя или более колесами, спроектированным и изготовленным главным образом для перевозки груза, которые определены как ТС Категории 2 в Специальной резолюции №1 Организации Объединенных Наций, содержащейся в документе TRANS/WP.29/1045 с учетом последних поправок от 19 июня 2012 года;

в случаях, когда данные дорожные ТС соответствуют спецификациям 
производителя ТС.

Настоящий стандарт не определяет интерфейсы, обеспечиваемые дополненным ТС, а также их реализацию внутри дополненного ТС.

Такие процессы, как ремонт, прогнозирование, мониторинг, конфигурирование, перепрограммирование и вариантное кодирование не включены в настоящий стандарт.

Предварительные условия или требования (например, аутентификация и авторизация) для всех случаев использования в настоящем стандарте не рассматриваются. Возможная спецификация требуемого содержания для реализации приложения дистанционной диагностики с использованием веб-интерфейса дополненного ТС в соответствии с ISO 20078 приведена в приложении A.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим следующий ссылочный документ по стандартизации. Для датированной ссылки применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированной ссылки применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 20077-1:2017 Road Vehicles. Extended vehicle (ExVe) methodology. Part 1: General information (Транспорт дорожный. Методология автомобилей с расширенной системой диагностического контроля и телематики (ExVe). Часть 1: Общая информация).

Проект, редакция 1

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. Участники процесса/Исполнители/Внешние агенты (Actors)

3.1.1 Местный координатор диагностики (local diagnostic facilitator): Лицо в транспортном средстве, которое находится в контакте со специалистом по дистанционной диагностике (3.1.2) и способствует проведению диагностики (3.2) посредством своих возможностей предпринимать действия, затребованные специалистом по дистанционной диагностике, а также отвечает на вопросы специалиста по дистанционной диагностике.

Примечания

1 Как правило, местный координатор диагностики в состоянии понять или описать показания бортовых приборов и индикаторов.

2 Местный координатор диагностики, как правило, имеет необходимое разрешение на управление соответствующим устройством, системой или транспортным средством.

3.1.2 Специалист по дистанционной диагностике (remote diagnostician): Физическое лицо, которое при помощи технологий может осуществлять процесс дистанционной диагностики (3.2).

3.2 Диагностика/Процесс диагностики (diagnostics/diagnostic process): Процесс, предусматривающий обнаружение возможных неисправностей (3.8), выявление вероятной первопричины этих неисправностей и оценку их значимости для эксплуатации транспортного средства.

Примечание – Взято из ISO 20077-1:2017.

3.3 1 этап диагностики (diagnostics step 1): Процесс обнаружения возможных неисправностей (3.8).

Примечания

1 Процесс обнаружения возможных неисправностей транспортного средства (этап диагностики 1) может привести к выводу об отсутствии неисправности.

2 Взято из ISO 20077-1:2017.

3.4 2 этап диагностики (diagnostics step 2): Выявление вероятной первопричины неисправностей (3.8).

Примечания

1 Анализ первопричин (этап диагностики 2) выполняется при наличии неисправности. Анализ первопричин проводится, если был пройден 1 этап диагностики.

2 Взято из ISO 20077-1:2017.

3.5 Транспортное средство (ТС) с расширенной системой диагностики / дополненное транспортное средство / транспортное средство с расширенной системой диагностического контроля и телематики (extended vehicle): Объект, по-прежнему соответствующий техническим требованиям изготовителя транспортного средства (3.7), не ограничивающийся физическими пределами дорожного транспортного средства и состоит из дорожного транспортного средства, бортовых систем, внешних интерфейсов и обмена данными между дорожным транспортным средством и бортовыми системами.

Примечания

1 Дорожные транспортные средства без бортовых систем и дорожные транспортные средства, экипированные средствами телематики, являются дополненными транспортными средствами.

2 Взято из ISO 20077-1:2017.

3.6 Изготовитель/производитель дополненного ТС (ExVe manufacturer): Изготовитель транспортного средства (3.7), несущий ответственность за транспортное средство с расширенной системой диагностического контроля и телематики.

Примечание – Взято из ISO 20077-1:2017.

3.7 Изготовитель/производитель транспортного средства / ТС (vehicle manufacturer): Лицо или организация, которое несет ответственность перед санкционирующим органом за все аспекты процесса официального утверждения или сертификации, а также за обеспечение соответствия производства транспортного средства.

Примечание – Прямое участие лица или организации во всех этапах конструкции транспортного средства, системы, компонентов или отдельного технического узла, подлежащего официальному утверждению, не обязательно.

3.8 Неисправность (malfunction): Состояние системы или компонента, отклоняющегося от технических характеристик изготовителя транспортного средства (3.7).

Примечания

1 Неисправность может быть предметом предупреждения на транспортном средстве и может привести к DTC (диагностический код неисправности), однако неисправность не обязательно исключает возможность DTC.

2 Незначительное ухудшение характеристик системы, к примеру, обычный износ, не является неисправностью до тех пор, пока не ухудшает характеристики этой системы в сравнении с проектной спецификацией изготовителя транспортного средства.

3 Взято из ISO 20077-1:2017.

3.9 Дистанционный/удаленный (remote): Выполняемый на транспортном средстве на расстоянии, когда оператор, ответственный за соответствующую операцию, не находится в одном месте с транспортным средством, и когда транспортное средство подключено через внешнюю сеть.

Пример - Дистанционная диагностика, удаленный доступ.

Примечания

1 Оператор, ответственный за соответствующую операцию, является специфическим участником процесса с точки зрения сценария использования.

2 Взято из ISO 20077-1:2017.

3.10 Процесс дистанционной диагностики (remote diagnostic process): Процесс, включающий в себя обнаружение возможных неисправностей транспортного средства (3.8), выявление вероятных первопричин этих неисправностей и оценку их значимости для эксплуатации транспортного средства, который осуществляется на транспортном средстве с расстояния, когда специалист по дистанционной диагностике, ответственный за соответствующую операцию, не находится в одном месте с транспортным средством и когда транспортное средство подключено к внешней сети.

3.11 Дистанционная диагностическая поддержка (remote diagnostic support): Информация, предоставляемая специалисту по дистанционной диагностике (3.1.2) для оказания содействия в осуществлении процесса дистанционной диагностики (3.10) транспортного средства.

Примечания

1 Типичными примерами поддержки дистанционной диагностики являются:

—	информация для выполнения процесса дистанционной диагностики транспортного средства (например, инструкции, учебные материалы и т.д.),

—	информация, предусмотренная для сценариев использования дистанционной диагностики,

—	информация, используемая в постпродажных комплексах оборудования для дистанционной диагностики.

2 Поддержка диагностики, предоставляемая для проведения обычной диагностики, является основой для дистанционной диагностической поддержки (доступ к этой информации в случае обычной диагностики стандартизирован в ISO 18541-1).

3 Взято из ISO 20077-1:2017.

3.12 Состояния транспортного средства

3.12.1 Состояние транспортного средства (Vehicle state): Состояние транспортного средства в определенный момент времени в отношении движения и эксплуатации.

Пример – Стационарное, подвижное (мобильное), нормально функционирующее, нефункционирующее транспортное средство.

3.12.2 Подвижное (мобильное) транспортное средство (moving vehicle): Транспортное средство, не являющееся стационарным.

3.12.3 Стационарное (неподвижное) транспортное средство (stationary vehicle): Транспортное средство, имевшее скорость 0 км/ч в течение не менее 1 минуты.

Примечание – Для стационарной работы использование любого такого средства, как стояночный, инерционный или ручной тормоз не обязательно.

3.12.4 Нефункционирующее транспортное средство (non-operating vehicle): Стационарное транспортное средство с отключенной двигательной системой (установкой) и отключенным механизмом отбора мощности.

Примечание – Использование любого такого средства, как стояночный, инерционный или ручной тормоз, может быть необходимо для нефункционирующего транспортного средства.

3.12.5 Нормально функционирующее транспортное средство (normally operating vehicle): Транспортное средство, работающее в соответствии с расчетными характеристиками при нормальных условиях эксплуатации.

Примечания

1 Транспортное средство со включенным механизмом отбора мощности считается нормально функционирующим даже в том случае, если оно является стационарным транспортным средством.

2 Транспортное средство, находящееся на ремонте, техническом обслуживании или в процессе инспекции, не считается нормально функционирующим транспортным средством.

3.13 Прогностический процесс (prognostic process): <Автотранспортный> процесс прогнозирования возможного возникновения неисправностей транспортного средства (3.8) и оценки вероятного оставшегося времени функционирования транспортного средства до тех пор, пока не произойдут эти неисправности.

Примечания

1 Прогностический процесс невозможно выполнить без процедуры обнаружения возможных неисправностей одной и той же функционально связанной системы [1 этап диагностики (3.3)].

2 Процесс диагностики (3.2) можно осуществить без прогностического процесса, например, в случае наличия неисправности, когда выполняется 2 этап диагностики (3.4).

3 Взято из ISO 20077-1:2017.

3.14 Моментальные (статические) данные (snapshot data): Записи конкретных данных, связанных с DTC, которые получены и хранятся в момент обнаружения DTC.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения:

API – Интерфейс программирования приложений/ интерфейс прикладной программы.

ECU – Электронное контрольное устройство/ электронный блок управления.

ExVe – Транспортное средство с расширенной системой диагностического контроля и телематики/дополненное транспортное средство/ транспортное средство (ТС) с расширенной системой диагностики.

DTC – Диагностический код неисправности.

ID – Идентификатор.

VIN – Идентификационный номер автомобиля.

VM – Изготовитель транспортного средства/автомобиля.

5 Обзор процесса дистанционной диагностики и поддержки и общие требования к ним

5.1 Приложение для дистанционной диагностики и взаимодействие с ExVe

Настоящий стандарт предназначен взаимодействию между клиентским приложением для дистанционной диагностики и дополненным ТС, как определено в                   ISO 20077-1 (см. рисунок 1).

В отношении перечисленных сценариев использования настоящий стандарт предусматривает связь, установленную между приложением для дистанционной диагностики или сервером оператора связи и дополненным ТС («машина-машина»). Результатом сценариев использования, представленных в настоящем стандарте, является информация, составляющая основную часть дистанционной диагностической поддержки. Эта информация может быть также использована специалистом по дистанционной диагностике при удаленной диагностике транспортного средства или разработчиком приложения для дистанционной диагностики.

Примечание – Данное приложение может быть использовано на более позднем этапе специалистом по дистанционной диагностике.

Местный координатор диагностики

Местный координатор диагностики

Дополненное ТС

Дополненное ТС

ISO 20080

ISO 20080

Приложение/сервер оператора связи

Приложение/сервер оператора связи

Специалист по дистанционной диагностике

Специалист по дистанционной диагностике

Рисунок 1 – Межсерверная связь клиентского приложения для дистанционной диагностики и дополненным ТС

5.2 Содержание и сценарии использования

5.2.1 Способность осуществлять сценарии использования

Способность осуществлять сценарии использования может зависеть от авторизации, задач по диагностике (например, дистанционная активация участников процесса), технических параметров (например, стабильность соединения, мощность батареи, состояние ТС) и, к примеру, от марки и модели автомобиля.

5.2.2 Сценарии использования

Существует два основных сценария: стационарное транспортное средство и мобильное транспортное средство. В обеих ситуациях специалист по дистанционной диагностике отвечает за диагностическую процедуру, и местный координатор диагностики находится непосредственно на месте и отвечает за транспортное средство.

5.3 Основные принципы

Основной принцип 1:

- Все сценарии использования основаны на том условии, что специалист. отвечающий за дистанционную диагностику, находится на расстоянии от транспортного средства.

Основной принцип 2:

- В некоторых сценариях использования требуется взаимодействие в процессе дистанционной диагностики необходимо наличие местного координатора диагностики. Сценарий использования описывает случаи, когда требуется присутствие местного координатора диагностики.

Основной принцип 3:

- В случае поступления одновременных запросов от поставщиков услуг в отношении дополненного ТС, дополненное ТС должно реагировать на одновременные запросы в безопасном режиме. Такое реагирование может, к примеру, предусматривать уведомление о недоступности запрашиваемой функциональности в данный момент времени или о постановке последнего запроса в очередь.

Основной принцип 4:

- Изготовитель дополненного ТС несет ответственность за обеспечение того, чтобы спроектированная функциональность дополненного ТС учитывала, что взаимосвязь между владельцем транспортного средства и выполняемыми функциями не контролируется для целей конкуренции.

Основной принцип 5:

- Изготовитель дополненного ТС несет ответственность за обеспечение того, чтобы ExVe спроектированная функциональность дополненного ТС учитывала, что взаимосвязь между поставщиком постпродажного обслуживания и выполняемыми функциями не контролируется для целей конкуренции.

5.4 Доступ к информации для дистанционной диагностической поддержки

В целях обеспечения дистанционной диагностической поддержки для производителя транспортного средства предусмотрено несколько вариантов:

- В соответствии с приложением A

- Производитель транспортного средства должен представить дополнительную информацию, специфичную для изготовителя транспортного средства.

- Специализированное решение для изготовителя транспортного средства.

- Производитель транспортного средства должен предоставить поставщику услуг технические условия, описывающие решение.

- Другое стандартизированное решение.

Учитываются такие ограничения, как состояние транспортного средства, совместимость со специфическими функциями производителя, доступность данных, безопасность и сохранность грузов и транспорта и т.д.

5.5 Условия возникновения ошибок и их устранение

5.5.1 Общие условия

В данном пункте описаны различные условия возникновения ошибок, которые могут быть доведены до сведения поставщика услуг посредством интерфейса дополненного ТС во время удаленной диагностики. Даже если поставщик услуг имеет доступ к функционалу удаленной диагностики, при обращении к данной функции может быть выдана ошибка. Ошибка может быть вызвана различными причинами, например, неисправным состоянием автомобиля, отсутствием связи, или если спецификация транспортного средства не поддерживает запрашиваемую функцию дистанционной диагностики.

Внутренние ошибки самого дополненного ТС (т.е.: ошибки между вторичным (внутренним) сервером дополненного ТС и физическим транспортным средством) в данном случае не применимы.

5.5.2 Ошибки интерфейса связи

- Интерфейс дополненного ТС не отвечает.

- Отсутствие связи между приложением для дистанционной диагностики и дополненным ТС.

- Идентификатор ТС не распознан.

- Либо идентификатор транспортного средства был введен неправильно, либо система не распознает введенный идентификатор как транспортное средство с возможностью дистанционной диагностики.

- В настоящее время запрос не может быть выполнен дополненным ТС.

5.5.3 Общие ошибки по сценариям использования

- Несовместимое состояние транспортного средства.

5.5.4 Особые ошибки по сценариям использования

- Нижеперечисленные ошибки рассматриваются в отдельных сценариях использования:

- Идентификатор привода недействителен;

- Параметры включения недействительны;

- Идентификатор ECU недействителен;

- Статус DTC недействителен;

- Идентификатор DTC недействителен;

- Количество параметров превышено;

- Идентификатор параметра недействителен;

- Идентификатор программы недействителен;

- Параметры недействительны;

- Идентификатор настройки недействителен;

- Значение недействительно.

5.6 Соблюдение требований настоящего документа

Соблюдение требований настоящего документа означает выполнение следующих условий:

- Изготовитель транспортного средства реализует сценарий использования «выявление сценария использования», указанный в 6.2, в форме, доступной посредством Интернета, и поставщик услуг применяет «выявление сценария использования».

- Действуя в качестве поставщика услуг, изготовитель транспортного средства и поставщик услуг реализуют поддерживаемые ими сценарии использования согласно соответствующим пунктам, как указано в настоящем стандарте.

6 Сценарии использования для дистанционной диагностической поддержки

6.1 Общие условия

Предварительное условие заключается в том, что поставщик услуг имеет доступ к специфичной для изготовителя ТС информации об идентификаторах (включая идентификатор ТС), параметрах, узлах, конверсиях и определении статусов DTC (например, АКТИВНЫЙ, В ОЖИДАНИИ и РАНЕЕ_АКТИВНЫЙ), применяемых в сценариях использования.

В отношении всех поддерживаемых сценариев использования дополненное ТС должно выдавать ответ. В каждом сценарии использования исполнитель процесса представлен приложением дистанционной диагностики.

Временная метка, включенная в сценарий использования, описывает момент времени, когда данные были получены от транспортного средства внутренним сервером ExVe.

Идентификатором транспортного средства может быть VIN или аналогичный уникальный идентифицирующий код транспортного средства. Если не используется VIN, то этот уникальный идентификатор ТС должен соответственно использоваться изготовителем ТС в целях дистанционной диагностической поддержки.

6.2 Сценарий использования 01. Выявление сценария использования

Выявление сценария использования представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Сценарий использования 01. Выявление сценария использования

| Цель | Предоставить информацию о том, какие функции дистанционной диагностики доступны для рассматриваемого транспортного средства посредством интерфейса ExVe. |
| --- | --- |
| Исходные данные | Команда для поддерживаемого диагностического функционала. Исходные данные интерфейса: — Идентификатор транспортного средства |
| Описание | Команда передается на интерфейс дополненного ТС Если выполняется команда обнаружения, ExVe проверяет, что данная команда может быть реализована с учетом применимых ограничений. ExVe сохраняет доступный диагностический функционал в формате, определяемом в зависимости от реализации. |
| Результат | Выдаются поддерживаемые случаи использования диагностики с учетом применимых ограничений. Выходные данные интерфейса: — Доступные сценарии использования (функции дистанционной диагностики) |
| Пример | Исходные данные интерфейса: — Идентификатор транспортного средства: 12345678909876543 Выходные данные интерфейса: - Сценарий использования 02, - Сценарий использования 03, - Сценарий использования 05, - Сценарий использования 06, — Сценарий использования 07 |
| Условия возникновения ошибки | Характерные для сценария ошибки отсутствуют |

6.3 Сценарий использования 02. Определение ECU, установленных на ТС

Определение ECU, установленных на ТС представлен в таблице 2

Таблица 2 — Сценарий использования 02. Определение ECU, установленных на ТС

| Цель | Предоставить все идентификаторы ECU VM и соответствующие инвентарные/артикульные номера программных и аппаратных средств, установленных на выбранном транспортном средстве через интерфейс ExVe. |
| --- | --- |
| Исходные данные | Команда определить идентификатор ECU VM, программные и аппаратные средства всех ECU, установленных на транспортном средстве. Исходные данные интерфейса: — Идентификатор транспортного средства |
| Описание | Команда передается на интерфейс дополненного ТС. Если команда выполняется на транспортном средстве, ExVe проверяет, что данная команда может быть реализована с учетом применимых ограничений, например, состояние транспортного средства. ExVe считывает идентификатор рассматриваемого ECU VM, программные и аппаратные средства всех ECU, установленных на транспортном средстве. |
| Окончание таблицы 2 |  |
| Результат | В соответствии с командой выдается идентификатор рассматриваемого ECU VM, программные и аппаратные средства всех ECU, установленных на транспортном средстве, или команда отклоняется в связи с ограничениями по безопасности, применимыми к состоянию транспортного средства. Выходные данные интерфейса: - Отметка времени (получена на внутренний сервер ExVe) - Список электронных блоков управления (ECU) - По каждому ECU - Идентификатор ECU - Номер детали аппаратного оборудования(s) - Номер части программного обеспечения(s) |
| Пример | Исходные данные интерфейса: — Идентификатор транспортного средства: 12345678909876543 Выходные данные интерфейса: — Отметка времени: 2016-02-24 09:23, - Идентификатор ECU: ABC, - Номер детали аппаратного оборудования: 1234567, - Номер части программного обеспечения: 9876543; - Идентификатор ECU: DEF, - Номер детали аппаратного оборудования: 2345678, - Номер части программного обеспечения: 8976543; - Идентификатор ECU: GHI, - Номер детали аппаратного оборудования: 3456789, - Номер части программного обеспечения: 7896543, Номер части программного обеспечения: 7896555 |
| Условия возникновения ошибки | Характерные для сценария ошибки отсутствуют |

6.4 Сценарий использования 03. Считывание диагностических кодов неисправности (DTC)

Считывание диагностических кодов неисправности (DTC) представлен в таблице 3

Таблица 3 — Сценарий использования 03. Считывание диагностических кодов неисправности (DTC)

| Цель | Предоставить диагностические коды неисправности в зависимости от статуса посредством интерфейса ExVe. |
| --- | --- |
| Исходные данные | Команда считать DTC Исходные данные интерфейса: - Идентификатор транспортного средства - Идентификатор ECU (если пусто: считать со всех ECU) - Статус |
| Описание | Команда передается на интерфейс дополненного ТС. Если команда выполняется на транспортном средстве, ExVe проверяет, что данная команда может быть реализована с учетом применимых ограничений, например, состояние транспортного средства. ExVe считывает все запрашиваемые DTC. |
| Результат | В соответствии с командой выдаются все запрашиваемые DTC, или команда отклоняется в связи с ограничениями по безопасности, применимыми к состоянию транспортного средства. Выходные данные интерфейса: - Отметка времени (получена на внутренний сервер ExVe) - Список ECU - По каждому ECU - Список DTC - По каждому DTC - Идентификатор DTC - Статус - Счетчик(и) событий(выборочно) - Отметка(и) времени DTC (выборочно) - Дополнительный(ые) параметр(ы) (выборочно) |
| Пример | Исходные данные интерфейса: — Идентификатор транспортного средства: 12345678909876543, - Идентификатор ECU: ABC, - Статус: АКТИВНЫЙ Выходные данные интерфейса: — Отметка времени: 2016-02-24 09:23, - Идентификатор ECU: ABC, — Идентификатор DTC: 123456, - Статус: АКТИВНЫЙ, - Счетчик событий: 3; — Отметка времени DTC: 2016-01-20 08:23, — Идентификатор DTC: 345678, - Статус: АКТИВНЫЙ, - Счетчик событий: 1, - — Отметка времени DTC: 2016-01-07 14:56 |
| Условия возникновения ошибки | Идентификатор ECU недействителен Статус DTC недействителен |

6.5 Сценарий использования 04. Считывание кодов готовности

Считывание кодов готовности представлен в таблице 4.

Таблица 4 — Сценарий использования 04. Считывание кодов готовности

| Цель | Предоставить коды готовности посредством интерфейса ExVe. |
| --- | --- |
| Исходные данные | Команда считать коды готовности Исходные данные интерфейса: — Идентификатор транспортного средства |
| Описание | Команда передается на интерфейс дополненного ТС. Если команда выполняется на транспортном средстве, ExVe проверяет, что данная команда может быть реализована с учетом применимых ограничений, например, состояние транспортного средства. ExVe считывает коды готовности транспортного средства. |
| Результат | В соответствии с командой выдаются коды готовности, или команда отклоняется в связи с ограничениями по безопасности, применимыми к состоянию транспортного средства. Выходные данные интерфейса: - Отметка времени (получена на внутренний сервер ExVe) - Список систем - По каждой системе - идентификатор системы - готово/не готово |
| Пример | Исходные данные интерфейса: — Идентификатор транспортного средства: 12345678909876543 Выходные данные интерфейса: — Отметка времени: 2016-02-24 09:23, - Идентификатор системы: EGR, - Готовность: готово; - Идентификатор системы: SCR, - Готовность: не готово |
| Условия возникновения ошибки | Характерные для сценария ошибки отсутствуют |

6.6 Сценарий использования 05. Считывание моментальных данных DTC

Считывание моментальных данных DTC в таблице 5.

Таблица 5 — Сценарий использования 05. Считывание моментальных данных DTC

| Цель | Предоставить моментальные данные посредством интерфейса ExVe. |
| --- | --- |
| Исходные данные | Команда получить моментальные данные Исходные данные интерфейса: - Идентификатор транспортного средства - Идентификатор ECU - Идентификатор DTC |
| Описание | Команда передается на интерфейс дополненного ТС. Если команда выполняется на транспортном средстве, ExVe проверяет, что данная команда может быть реализована с учетом применимых ограничений, например, состояние транспортного средства. ExVe считывает моментальные данные транспортного средства. |
| Результат | В соответствии с командой выдаются моментальные данные, или команда отклоняется в связи с ограничениями по безопасности, применимыми к состоянию транспортного средства. Выходные данные интерфейса: - Отметка времени (получена на внутренний сервер ExVe) - Список параметров - По каждому параметру |

Окончание таблицы 5

| Результат | - Идентификатор параметра - Значение |
| --- | --- |
| Пример | Исходные данные интерфейса: — Идентификатор транспортного средства: 12345678909876543, - Идентификатор ECU: ABC, — Идентификатор DTC: 123456 Выходные данные интерфейса: — Отметка времени: 2016-02-24 09:23, - Идентификатор параметра: 1234, - Значение: 83; - Идентификатор параметра: 5678, - Значение: 2; - Идентификатор параметра: 9012, - Значение: 27 |
| Условия возникновения ошибки | Идентификатор ECU недействителен Идентификатор DTC недействителен |

6.7 Сценарий использования 06. Считывание выбранных параметрических динамических данных диагностики

Считывание выбранных параметрических динамических данных диагностики представлен в таблице 6.

Таблица 6 — Сценарий использования 06. Считывание выбранных параметрических динамических данных диагностики

| Цель | Предоставить выбранные параметрические динамические данные диагностики посредством интерфейса ExVe. |
| --- | --- |
| Исходные данные | Команда считать выбранных параметрических динамических данных диагностики. Исходные данные интерфейса: - Идентификатор транспортного средства - Идентификатор ECU - Список идентификаторов параметров — Идентификатор параметра |
| Описание | Команда передается на интерфейс дополненного ТС. Если команда выполняется на транспортном средстве, ExVe проверяет, что данная команда может быть реализована с учетом применимых ограничений, например, состояние транспортного средства. ExVe считывает выбранные параметрические динамические данные диагностики транспортного средства. |
| Результат | В соответствии с командой выдаются выбранные параметрические динамические данные диагностики, или команда отклоняется в связи с ограничениями по безопасности, применимыми к состоянию транспортного средства. Выходные данные интерфейса: - Отметка времени (получена на внутренний сервер ExVe) - Список параметров - По каждому параметру - Идентификатор параметра - Значение |

Продолжение таблицы 6

| Пример | Исходные данные интерфейса: — Идентификатор транспортного средства: 12345678909876543, - Идентификатор ECU: ABC, - Идентификатор параметра: 1234, 5678 Выходные данные интерфейса: — Отметка времени: 2016-02-24 09:23, - Идентификатор параметра: 1234, - Значение: 648; - Идентификатор параметра: 5678, - Значение: 1000 |
| --- | --- |
| Условия возникновения ошибки | Идентификатор ECU недействителен Количество параметров превышено Идентификатор параметра недействителен |

6.8 Сценарий использования 07. Считывание состояния индикатора неисправности

Считывание состояния индикатора неисправности представлен в таблице 7.

Таблица 7 — Сценарий использования 07. Считывание состояния индикатора неисправности

| Цель | Предоставить статус индикатора неисправности посредством интерфейса ExVe. |
| --- | --- |
| Исходные данные | Команда считать статус индикатора неисправности. Исходные данные интерфейса: — Идентификатор транспортного средства |
| Описание | Команда передается на интерфейс дополненного ТС. Если команда выполняется на транспортном средстве, ExVe проверяет, что данная команда может быть реализована с учетом применимых ограничений, например, состояние транспортного средства. ExVe считывает статус индикатора неисправности транспортного средства. |
| Результат | В соответствии с командой выдается статус индикатора неисправности, или команда отклоняется в связи с ограничениями по безопасности, применимыми к состоянию транспортного средства. Выходные данные интерфейса: - Отметка времени (получена на внутренний сервер ExVe) - Список идентификаторов индикатора - По каждому идентификатору индикатора - Идентификатор индикатора - Статус Исходные данные интерфейса: - Идентификатор транспортного средства: 12345678909876543, |
| Пример | Выходные данные интерфейса: — Отметка времени: 2016-02-24 09:23, - Идентификатор индикатора: A, - Статус: активный, - Идентификатор индикатора: B, - Статус: желтый |
| Условия возникновения ошибки | Характерные для сценария ошибки отсутствуют |

6.9 Сценарий использования 08. Очистить диагностические коды неисправности

Очистить диагностические коды неисправности представлен в таблице 8.

Таблица 8 — Сценарий использования 08. Очистить диагностические коды неисправности

| Цель | Очистить все диагностические коды неисправности. |
| --- | --- |
| Исходные данные | Команда очистить диагностические коды неисправности. Исходные данные интерфейса: - Идентификатор транспортного средства - Идентификатор ECU (если пусто: очистить все DTC во всех ECU) |
| Описание | Команда передается на интерфейс дополненного ТС. ExVe проверяет, что данная команда может быть реализована с учетом применимых ограничений, например, состояние транспортного средства. ExVe стирает либо все DTC в определенном ECU или все DTC во всех ECU. |
| Результат | Все DTC стираются, и в соответствии с командой выдается подтверждение, или команда отклоняется в связи с ограничениями по безопасности, применимыми к состоянию транспортного средства. Выходные данные интерфейса: - Отметка времени (получена на внутренний сервер ExVe) - Подтверждение |
| Пример | Исходные данные интерфейса: — Идентификатор транспортного средства: 12345678909876543, - Идентификатор ECU: ABC Выходные данные интерфейса: — Отметка времени: 2016-02-24 09:23, - Подтверждение: ok |
| Условия возникновения ошибки | Идентификатор ECU недействителен |

6.10 Сценарий использования 09. Регулировка настроек выбранной системы

Регулировка настроек выбранной системы представлен в таблице 9.

Таблица 9 — Сценарий использования 09. Регулировка настроек выбранной системы

| Цель | Обеспечить временную регулировку настроек выбранных систем в целях диагностики посредством интерфейса ExVe. |
| --- | --- |
| Исходные данные | Команда отрегулировать настройки выбранной системы. Исходные данные интерфейса: - Идентификатор транспортного средства - Идентификатор ECU (выборочно) - Идентификатор настроек - Значение |

Окончание таблицы 9

| Описание | Команда передается на интерфейс дополненного ТС. ExVe проверяет, что данная команда может быть реализована с учетом применимых ограничений, например, состояние транспортного средства. В некоторых ситуация местный координатор диагностики обязан подтвердить и предоставить свои замечания или проконтролировать исполнение команды. В рамках сценариев использования, имеющих последствия, связанные с безопасностью, местный координатор диагностики обязан подтвердить специалисту по дистанционной диагностике, что ограничивающие условия допускают эксплуатацию. ExVe регулирует настройки выбранной системы на транспортном средстве. |
| --- | --- |
| Результат | Настройки выбранной системы регулируются, и в соответствии с командой выдается подтверждение, или команда отклоняется в связи с ограничениями по безопасности, применимыми к состоянию транспортного средства. Выходные данные интерфейса: - Отметка времени (получена на внутренний сервер ExVe) - Подтверждение |
| Пример | Исходные данные интерфейса: — Идентификатор транспортного средства: 12345678909876543, - Идентификатор ECU: ABC, - Идентификатор настроек: 57812, - Значение: 51 Выходные данные интерфейса: — Отметка времени: 2016-02-24 09:23, - Подтверждение: ok |
| Условия возникновения ошибки | Идентификатор настроек недействителен Значение недействительно Идентификатор ECU недействителен (если используется) |

6.11 Сценарий использования 10. Включение привода(ов)

Включение привода(ов) представлен в таблице 10.

Таблица 10 — Сценарий использования 10. Включение привода(ов)

| Цель | Обеспечить контроль определенного привода(ов) в целях диагностики посредством интерфейса ExVe. |
| --- | --- |
| Исходные данные | Команда осуществить контроль определенного привода или определенного набора приводов. Исходные данные интерфейса: - Идентификатор транспортного средства - Идентификатор ECU (выборочно) - Идентификация привода - Параметры включения (в зависимости от привода) (выборочно) |
| Описание | Команда передается на интерфейс дополненного ТС. ExVe проверяет, что данная команда может быть реализована с учетом применимых ограничений, например, состояние транспортного средства. |

Продолжение таблицы 10

|  | В некоторых ситуация местный координатор диагностики обязан подтвердить и предоставить свои замечания или проконтролировать исполнение команды. В рамках сценариев использования, имеющих последствия, связанные с безопасностью, местный координатор диагностики обязан подтвердить специалисту по дистанционной диагностике, что ограничивающие условия допускают эксплуатацию. ExVe активирует определенный привод транспортного средства. |
| --- | --- |
| Результат | Определенный привод или определенный набор приводов активируется в соответствии с командой, или команда отклоняется в связи с ограничениями по безопасности, применимыми к состоянию транспортного средства. Выходные данные интерфейса: - Отметка времени (получена на внутренний сервер ExVe) - Результат |
| Пример | Исходные данные интерфейса: — Идентификатор транспортного средства: 12345678909876543, - Идентификатор ECU: ABC - Идентификатор привода: 1234 (например, открытые окна), - Значение: 70 % Выходные данные интерфейса: — Отметка времени: 2016-02-24 09:23, - Результат: 70 % |
| Условия возникновения ошибки | Идентификатор привода недействителен Параметры включения/запуска недействительны Идентификатор ECU недействителен (если используется) |

6.12 Сценарий использования 11. Активация процедуры самотестирования

Активация процедуры самотестирования представлен в таблице 11.

Таблица 11 — Сценарий использования 11. Активация процедуры самотестирования

| Цель | Обеспечить контроль процедуры самотестирования в целях диагностики посредством интерфейса ExVe. |
| --- | --- |
| Исходные данные | Команда осуществить контроль процедуры самотестирования. Исходные данные интерфейса: - Идентификатор транспортного средства - Идентификатор ECU (выборочно) - Идентификатор процедуры - Параметры (выборочно) |
| Описание | Команда передается на интерфейс дополненного ТС. ExVe проверяет, что данная команда может быть реализована с учетом применимых ограничений, например, состояние транспортного средства. В некоторых ситуация местный координатор диагностики обязан подтвердить и предоставить свои замечания или проконтролировать исполнение команды. В рамках сценариев использования, имеющих последствия, связанные с безопасностью, местный координатор диагностики обязан подтвердить специалисту по дистанционной диагностике, что ограничивающие условия допускают эксплуатацию. ExVe активирует процедуру самотестирования транспортного средства. |

Продолжение таблицы 11

| Результат | Процедура самотестирования контролируется, и в соответствии с командой выдается результат, или команда отклоняется в связи с ограничениями по безопасности, применимыми к состоянию транспортного средства. Выходные данные интерфейса: - Отметка времени (получена на внутренний сервер ExVe) - Результат |
| --- | --- |
| Пример | Исходные данные интерфейса: — Идентификатор транспортного средства: 12345678909876543, - Идентификатор ECU: ABC - Идентификатор процедуры: 1234, - Параметры: 70;54;30 Выходные данные интерфейса: - Отметка времени:2016-02-24 09:23, - Результат: 4073 |
| Условия возникновения ошибки | Идентификатор процедуры недействителен Параметры недействительны Идентификатор ECU недействителен (если используется) |

Приложение А

(информационное)

Внедрение на основании ISO 20078. Транспорт дорожный. Автомобили с расширенной системой диагностического контроля и телематики (ExVe).

Веб-сервисы

A.1 Введение

A.1.1 Общие условия

Данное приложение содержит спецификацию веб-службы для сценариев использования, перечисленных в настоящем стандарте. Спецификация веб-службы основана на ISO 20078 (все части)1) [1]. Все веб-службы определены в качестве REST API2) с использованием формата JSON для передачи содержания.

ISO 20078 (все части) [1] используется для реализации веб-сервисов согласно приложению A.

A.1.2 Безопасность

Все REST API используют совместимую инфраструктуру OAuth2 для контроля доступа, совместимую инфраструктуру OpenID Connect в целях идентификации и https для обеспечения передачи, подробная информация представлена в ISO 20078-31). Точная информация о том, как получить доступ, описана каждой из сторон, предлагающих доступ.

A.1.3 Коды ошибок

A.1.3.1	ISO 20078

Коды статуса HTTP (коды ошибок), перечисленные для каждого REST API, описаны в ISO 20078-21)[1].

A.1.3.2	Общие условия возникновения ошибок

Общие условия возникновения ошибок применимы для всех сценариев использования. Таблица A.1 отображает условия возникновения ошибок из 5.5 по ошибкам REST API.

Таблица A.1 — Общие условия возникновения ошибок

| Условия возникновения ошибок | Код статуса HTTP | Идентифика-тор ошибки ExVe | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| — В настоящее время запрос не может быть выполнен дополненным ТС | 503 | 20080-1000 | { "dtcReadout": { "id": "abcde-12345-ghjke-67474", "messageTimestamp": "2016-02-24T09:23:46Z", "exveErrorId": "20080-1000", "exveErrorMsg": "Request currently not possible to perform by the ExVe", "vehicleId": "12345678909876543" } } |

_____________

1) На стадии разработки

2) REST API - (Representational State Transfer («передача состояния представления»); Application Programming Interface («интерфейс прикладного программирования») - архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети.

A.1.3.3	Условия возникновения ошибок, специфичных для сценария использования

Ошибки, специфичные для сценария использования, отражены в кодах статуса HTTP в каждом REST API.

A.2 Ресурсы

Веб-сервис открывает доступ к одному или нескольким ресурсам. Чтобы получить доступ к ресурсу через веб-сервис, необходимо разрешение/авторизация. Это может быть сделано непосредственно на ресурс или через контейнер.

Таблица A.2 отображает сценарии использования из стандарта ISO 20080 в REST API и ресурсах. В некоторых ситуациях отображение сценария использования в REST API обеспечивает некоторое преимущество стандартизации, поскольку это крайне специфично для каждой стороны, предлагающей доступ.

Таблица A.2 — Отображение сценариев использования в REST API

| UC | Название сценария использования | REST API | Ресурс(ы) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Выявление сценария использования | resourceReadouts | Не применимо |  |
| 02 | Определение ECU, установленных на ТС | ecuReadouts | Считывание данных ECU |  |
| 03 | Считывание диагностических кодов неисправности | dtcReadouts | Считывание данных DTC |  |
| 04 | Считывание кодов готовности | readinessCodeReadouts | Считывание кода готовности |  |
| 05 | Считывание моментальных данных DTC | dtcSnapshotReadouts | Считывание моментальных данных DTC |  |
| 06 | Считывание выбранных параметрических динамических данных диагностики | parameterReadouts | Считывание параметров |  |
| 07 | Считывание статуса индикатора неисправности | malfunctionIndicatorReadouts | Считывание данных индикатора неисправности |  |
| 08 | Очистить диагностические коды неисправности | clearDtcJobs | Очистка работы DTC |  |
| 09 | Регулировка настроек выбранной системы | Не применимо / Отсутствие стандартизированного API в силу различий между предлагающими сторонами. | Не применимо | Исходные данные настроек системы и результат специфичны для каждой предлагающей стороны. |
| 10 | Включение приводов | Не применимо / Отсутствие стандартизированного API в силу различий между предлагающими сторонами. | Не применимо | Исходные данные приводов и результат |

Окончание таблицы А.2

| UC | Название сценария использования | REST API | Ресурс(ы) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | специфичны для каждой предлагающей стороны. |
| 11 | Активация процедуры самотестирования | Не применимо / Отсутствие стандартизированного API в силу различий между предлагающими сторонами. | Не применимо | Исходные данные самотестирования и результат специфичны для каждой предлагающей стороны. |

A.3 Информационная модель REST API

Информационная модель REST API на рисунке A.1 составлена на базе сценариев использования, представленных в настоящем документе, и используется в качестве основы для проектирования REST API.

Рисунок A.1 — Информационная модель REST API

A.4 REST API

A.4.1 Сценарий использования 01 – resourceReadouts

API resourceReadout следует шаблону асинхронного взаимодействия, так как время обработки запроса может варьироваться в зависимости от реализации предлагающей стороны (см. рисунок A.2). В некоторых случаях можно выдать результат незамедлительно, в то время как иногда стороне, запрашивающей доступ, приходится вести опрос API до тех пор, пока результат не будет готов.

Сторона, запрашивающая доступ, начинает с отправки запроса на считывание данных с ресурса (см. таблица A.3). Если результат доступен незамедлительно, то он выдается напрямую (см. таблица A.4). Если результат не доступен незамедлительно, вместо показаний выдается статус. Сторона, обращающаяся за доступом, предположительно должна запрашивать статус запроса, пока обработка не будет завершена. По завершении обработки сторона, запрашивающая доступ, получает результат.

Статус и вывод показаний/данных будут доступны в течение ограниченного времени после их формирования. Это время задается стороной, предлагающей доступ.

Рисунок A.2 — Последовательная схема resourceReadouts

Таблица A.3 — POST resourceReadout (добавление)

Таблица A.4 — GET resourceReadout (получение)

A.4.2 Сценарий использования 02 – ecuReadouts

API ecuReadout следует шаблону асинхронного взаимодействия, так как время обработки запроса может варьироваться в зависимости от реализации предлагающей стороны (см. рисунок A.3). В некоторых случаях результат можно выдать незамедлительно, в то время как иногда стороне, запрашивающей доступ, приходится вести опрос API до тех пор, пока результат не будет готов.

Сторона, запрашивающая доступ, начинает с отправки запроса на считывание данных ECU (см. таблица A.5). Если результат доступен незамедлительно, то он выдается напрямую. Если результат не доступен незамедлительно, вместо показаний выдается статус. Сторона, обращающаяся за доступом, предположительно должна запрашивать статус запроса, пока обработка не будет завершена. (см. таблица A.6). По завершении обработки сторона, запрашивающая доступ, получает результат.

Статус и вывод показаний/данных будут доступны в течение ограниченного времени после их формирования. Это время задается стороной, предлагающей доступ.

Рисунок A.3 — Последовательная схема ecuReadouts

Таблица A.5 — POST ecuReadout (добавление)

Таблица A.6 — GET ecuReadout (получение)

A.4.3 Сценарий использования 03 – dtcReadouts

API dtcReadout следует шаблону асинхронного взаимодействия, так как время обработки запроса может варьироваться в зависимости от реализации предлагающей стороны (см. рисунок A.4). В некоторых случаях результат можно выдать незамедлительно, в то время как иногда стороне, запрашивающей доступ, приходится вести опрос API до тех пор, пока результат не будет готов.

Сторона, запрашивающая доступ, начинает с отправки запроса на считывание данных DTC (см. таблица A.7). Если результат доступен незамедлительно, то он выдается напрямую. Если результат не доступен незамедлительно, вместо показаний выдается статус. Сторона, обращающаяся за доступом, предположительно должна запрашивать статус запроса, пока обработка не будет завершена. (см. таблица A.8). По завершении обработки сторона, запрашивающая доступ, получает результат.

Статус и вывод показаний/данных будут доступны в течение ограниченного времени после их формирования. Это время задается стороной, предлагающей доступ.

Рисунок A.4 – Последовательная схема dtcReadouts

Таблица A.7 – POST dtcReadout (добавление)

Таблица A.8 – GET dtcReadout (получение)

A.4.4	Сценарий использования 04 – readinessCodeReadouts

API readinessCodeReadout следует шаблону асинхронного взаимодействия, так как время обработки запроса может варьироваться в зависимости от реализации предлагающей стороны (см. рисунок A.5). В некоторых случаях результат можно выдать незамедлительно, в то время как иногда стороне, запрашивающей доступ, приходится вести опрос API до тех пор, пока результат не будет готов.

Сторона, запрашивающая доступ, начинает с отправки запроса на считывание данных кода готовности (см. таблица A.9). Если результат доступен незамедлительно, то он выдается напрямую. Если результат не доступен незамедлительно, вместо показаний выдается статус. Сторона, обращающаяся за доступом, предположительно должна запрашивать статус запроса, пока обработка не будет завершена. (см. таблица A 10). По завершении обработки сторона, запрашивающая доступ, получает результат.

Статус и вывод показаний/данных будут доступны в течение ограниченного времени после их формирования. Это время задается стороной, предлагающей доступ.

Рисунок A.5 – Последовательная схема readinessCodeReadouts

Таблица A.9 – POST readinessCodeReadout (добавление)

Таблица A.10 – GET readinessCodeReadout (получение)

A.4.5	Сценарий использования 05 – dtcSnapshotReadouts

API dtcSnapshotReadout следует шаблону асинхронного взаимодействия, так как время обработки запроса может варьироваться в зависимости от реализации предлагающей стороны (см. рисунок A.6). В некоторых случаях результат можно выдать незамедлительно, в то время как иногда стороне, запрашивающей доступ, приходится вести опрос API до тех пор, пока результат не будет готов.

Сторона, запрашивающая доступ, начинает с отправки запроса на считывание моментальных данных DTC (см. таблица A.11). Если результат доступен незамедлительно, то он выдается напрямую. Если результат не доступен незамедлительно, вместо показаний выдается статус. Сторона, обращающаяся за доступом, предположительно должна запрашивать статус запроса, пока обработка не будет завершена. (см. таблица A.12). По завершении обработки сторона, запрашивающая доступ, получает результат.

Статус и вывод показаний/данных будут доступны в течение ограниченного времени после их формирования. Это время задается стороной, предлагающей доступ.

Рисунок A.6 – Последовательная схема dtcSnapshotReadouts

Таблица A.11 – POST dtcSnapshotReadout (добавление)

Таблица A.12 – GET dtcSnapshotReadout (получение)

A.4.6 Сценарий использования 06 – parameterReadouts

API parameterReadout следует шаблону асинхронного взаимодействия, так как время обработки запроса может варьироваться в зависимости от реализации предлагающей стороны (см. рисунок A.7). В некоторых случаях результат можно выдать незамедлительно, в то время как иногда стороне, запрашивающей доступ, приходится вести опрос API до тех пор, пока результат не будет готов.

Сторона, запрашивающая доступ, начинает с отправки запроса на считывание данных параметра (см. таблица A.13). Если результат доступен незамедлительно, то он выдается напрямую. Если результат не доступен незамедлительно, вместо показаний выдается статус. Сторона, обращающаяся за доступом, предположительно должна запрашивать статус запроса, пока обработка не будет завершена. (см. таблица A.14). По завершении обработки сторона, запрашивающая доступ, получает результат.

Статус и вывод показаний/данных будут доступны в течение ограниченного времени после их формирования. Это время задается стороной, предлагающей доступ.

Рисунок A.7 – Последовательная схема parameterReadouts

Таблица A.13 – POST parameterReadout (добавление)

Таблица A.14 – GET parameterReadout (получение)

A.4.7	Сценарий использования 07 – malfunctionIndicatorReadouts

API malfunctionIndicatorReadout следует шаблону асинхронного взаимодействия, так как время обработки запроса может варьироваться в зависимости от реализации предлагающей стороны (см. рисунок A.8). В некоторых случаях результат можно выдать незамедлительно, в то время как иногда стороне, запрашивающей доступ, приходится вести опрос API до тех пор, пока результат не будет готов.

Сторона, запрашивающая доступ, начинает с отправки запроса на считывание данных индикатора неисправности (см. таблица A.15). Если результат доступен незамедлительно, то он выдается напрямую. Если результат не доступен незамедлительно, вместо показаний выдается статус. Сторона, обращающаяся за доступом, предположительно должна запрашивать статус запроса, пока обработка не будет завершена. (см. таблица A.16). По завершении обработки сторона, запрашивающая доступ, получает результат.

Статус и вывод показаний/данных будут доступны в течение ограниченного времени после их формирования. Это время задается стороной, предлагающей доступ.

Рисунок A.8 – Последовательная схема malfunctionIndicatorReadouts

Таблица A.15 – POST malfunctionIndicatorReadout (добавление)

Таблица A.16 – GET malfunctionIndicatorReadout (получение)

A.4.8 Сценарий использования 08 – clearDtcJobs

API clearDtcJobs следует шаблону асинхронного взаимодействия, так как время обработки запроса может варьироваться в зависимости от реализации предлагающей стороны (см. рисунок A.9). В некоторых случаях результат можно выдать незамедлительно, в то время как иногда стороне, запрашивающей доступ, приходится вести опрос API до тех пор, пока результат не будет готов.

Сторона, запрашивающая доступ, начинает с отправки запроса на очистку данных DTC (см. таблица A.17). Если результат доступен незамедлительно, то он выдается напрямую. Если результат не доступен незамедлительно, вместо показаний выдается статус. Сторона, обращающаяся за доступом, предположительно должна запрашивать статус запроса, пока обработка не будет завершена. (см. таблица A.18). По завершении обработки сторона, запрашивающая доступ, получает результат.

Статус и вывод показаний/данных будут доступны в течение ограниченного времени после их формирования. Это время задается стороной, предлагающей доступ.

Рисунок A.9 – Последовательная схема clearDtcJobs

Таблица A.17 – POST clearDtcJobs (добавление)

Таблица A.18 – GET clearDtcJobs (получение)

A.5 JSON-схемы

A.5.1 Общие условия

A.5.1.1	Введение

Данный раздел содержит описания и графические изображения JSON-схем [2], на которые ссылаются REST API. Действительные схемы можно скачать с 
http:/ standards.iso.org/iso/20080/ed-1/en. Все JSON-схемы используют 4-ую версию драфта, так как на момент написания стандарта он имеет оптимальную инструментальную поддержку.

Расшифровка для таблиц:

О/В – Обязательный/Выборочный

A.5.1.2	Возможность расширения

Все JSON-схемы являются расширяемыми ("additionalProperties”: true)2, чтобы обеспечить возможность создания будущих версий и/или внесения дополнительной информации от предлагающей стороны.

A.5.1.3	Асинхронная схема взаимодействия

Все JSON-схемы, поддерживающие асинхронные REST API, имеют некоторые общие параметры (см. рисунок A.10) и таблицу A.19). Они описаны в данном пункте и не повторяются в каждом разделе.

______________

2) Элемент схемы, буквально означающий «дополнительные свойства: условие выполняется»

Рисунок A.10 – Общие параметры, поддерживающие асинхронные REST API

Таблица A.19 – Общие параметры, поддерживающие асинхронные REST API

| Свойство | О/В | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | О | Идентификатор показаний, присваивается при создании показаний. |
| messageTimestamp | О | Временная отметка, когда был создан документ JSON, например, 2017-04-12T23:20:50.52Z |
| asyncStatus | О | Отражает статус показаний. Возможные значения: Ожидает: Обработка запрошенной операции еще не началась. В процессе: Запрошенная операция обрабатывается, но еще не завершена. Завершено: Запрошенная операция завершена и прошла успешно. |

Окончание таблицы А.19

| Свойство | О/В | Описание |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ошибка/Отказ: Запрошенная операция завершена и прошла безрезультатно или истекло время ожидания. |
| asyncWait | В | Рекомендуемое время ожидания в миллисекундах до следующего запроса статуса |
| asyncEstimatedComplete | В | Расчетное время считывания показаний |
| asyncProgress | В | Ход считывания показаний в процентах |
| Идентификатор ошибки ExVe | О | Идентификатор ошибки в случае отказа/неудачи |
| exveErrorMsg | O | Сообщение об ошибке в случае отказа/неудачи |
| exveNote | O | Сообщение о результате запроса. Может быть заполнено как при завершении запроса, так и при отказе/неудаче. |
| exveErrorRef | O | Уникальная ссылка на ошибку. Может быть использована при общении с предлагающим стороной для содействия в решении проблем. |
| vehicleId | M | Идентификатор транспортного ExVe, например, VIN |
| receivedTimestamp | O | Отметка времени, когда данные в сообщении были получены внутренним сервером ExVe от транспортного средства. |

A.5.2 Сценарий использования01 – resourceReadouts

Рисунок A.11 и таблица A.20 описывают структуру и содержание JSON-схемы.

Рисунок A.11 – UC01-resourceReadout_schema

Таблица A.20 – UC01-resourceReadout_schema

| Свойство | О/В | Описание |
| --- | --- | --- |
| resources/name | О | Название ресурса |
| resources/version | О | Версия ресурса в API |
| resources/api | О | Универсальный код ресурса, открывающего API |

A.5.3	Сценарий использования 02 - ecuReadout

Рисунок A.12 и таблица A.21 описывают структуру и содержание JSON-схемы.

Рисунок A.12 – UC02-ecuReadout_schema

Таблица A.21 – UC02-ecuReadout_schema

| Свойство | О/В | Описание |
| --- | --- | --- |
| ecuId | О | Идентификатор ECU |
| hardwareIds | О | Идентификатор(ы) аппаратного модуля(ей) данного ECU |
| softwareIds | О | Идентификатор (s) программного модуля(ей) данного ECU |

A.5.4 Сценарий использования 03 - dtcReadout

Рисунок A.13 и таблица A.22 описывают структуру и содержание JSON-схемы.

Рисунок A.13 – UC03-dtcReadout_schema

Таблица A.22 – UC03-dtcReadout_schema

| Свойство | О/В | Описание |
| --- | --- | --- |
| dtcId | О | Идентификатор DTC |
| status | О | Отражает статус DTC. Возможные значения: АКТИВНЫЙ ОЖИДАЕТ РАНЕЕ_АКТИВНЫЙ |
| occurrenceCounter | В | Счетчик количества появления этого DTC |
| ecuId | О | Идентификатор ECU, в котором появился DTC |
| dtcTimestamp | В | Дата и время появления DTC, например, 2017-04-12T23:20:50.52Z |

A.5.5 Сценарий использования04 - readinessCodeReadout

Рисунок A.14 и таблица A.23 описывают структуру и содержание JSON-схемы.

Рисунок A.14 – UC04-readinessCodeReadout_schema

Таблица A.23 – UC04-readinessCodeReadout_schema

| Свойство | О/В | Описание |
| --- | --- | --- |
| systemId | О | Идентификатор системы |
| isReady | О | Готова ли система или нет |

A.5.6 Сценарий использования 05 - dtcSnapshotReadouts

Рисунок A.15 и таблица A.24 описывают структуру и содержание JSON-схемы.

Рисунок A.15 – UC05-dtcSnapshotReadout_schema

Таблица A.24 – UC05-dtcSnapshotReadout_schema

| Свойство | О/В | Описание |
| --- | --- | --- |
| ecuId | О | Идентификатор ECU |
| dtcId | О | Идентификатор DTC |
| dtcSnaphotParameters/id | О | Наименование моментального параметра |
| dtcSnaphotParameters/value | О | Значение моментального параметра |

A.5.7 Сценарий использования06 - parameterReadouts

Рисунок A.16 и таблица A.25 описывают структуру и содержание JSON-схемы.

Рисунок A.16 – UC06-parameterReadout_schema

Таблица A.25 – UC06-parameterReadout_schema

| Свойство | О/В | Описание |
| --- | --- | --- |
| ecuId | О | Идентификатор ECU |
| parameters/id | О | Идентификатор параметра |
| parameters/value | О | Значение параметра |

A.5.8 Сценарий использования07 - malfunctionIndicatorReadout

Рисунок A.17 и таблица A.26 описывают структуру и содержание JSON-схемы.

Рисунок A.17 – UC07-malfunctionIndicatorReadout_schema

Таблица A.26 – UC07-malfunctionIndicatorReadout_schema

| Свойство | О/В | Описание |
| --- | --- | --- |
| indicators/id | О | Идентификатор индикатора неисправности |
| indicators /status | О | Статус индикатора неисправности |

A.5.9 Сценарий использования08 - clearDtcJobs

Рисунок A.18 и таблица A.27 описывают структуру и содержание JSON-схемы.

Рисунок A.18 – UC08-clearDtcJob_schema

Таблица A.27 - UC08-clearDtcJob_schema

| Свойство | О/В | Описание |
| --- | --- | --- |
| clearDtc/подтверждение | О | OK – Процедура выполнена NOK – Процедура не выполнена |

Библиография

[1] ISO 20078 (все части) Road Vehicles. Extended vehicle (ExVe). Web services (Транспорт дорожный. Автомобили с расширенной системой диагностического контроля и телематики (ExVe). Веб-сервисы).

[2] JSON Schema - http://json-schema.org/

МКС 43.180 IDT Ключевые слова: транспорт дорожный, дистанционное диагностическое обслуживание, сценарии использования.

МКС 43.180 IDT Ключевые слова: транспорт дорожный, дистанционное диагностическое обслуживание, сценарии использования.

РАЗРАБОТЧИК:

ТОО Фирма Торговая палата

Директор								         Ефремов Ю.Ю.

Руководитель проекта по разработке 					  Абишев Т.М.