Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН «Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ____ 2020 года №______

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 3864-2:2016 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 2: design principles for product safety labels (Символы графические. Сигнальные цвета и знаки безопасность. Часть 2: принципы проектирования этикеток безопасности на изделиях)

Международный стандарт ISO 3864-2:2016 разработан Техническим комитетом ISO

Перевод с английского языка – (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе  которого разработан настоящий стандарт и на который даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

В приложении В.А приведены сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств.

4 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан       «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ и обеспечивается выполнение требований технического регламента ЕАЭС «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением Совета Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически  издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Настоящий стандарт является

Существует необходимость стандартизировать систему передачи информации о безопасности продукции. Настоящий документ содержит макеты для этикеток безопасности продуктов, которые могут быть использованы для передачи информации по безопасности, связанные с установкой, эксплуатацией, использованием, технического обслуживания и / или утилизации продукта. Этикетки безопасности продукта не должны использоваться в качестве знаков безопасности на стенах на рабочих местах и в общественных зданиях.

Настоящий стандарт основан на системе оповещения об опасности, изложенной в ISO 3864-1. Настоящий стандарт устанавливает дополнительные макеты для этикеток безопасности продукта, которые помогают сообщить о:

a) уровне серьезности опасности, и

b) дополнительной информации о безопасности в словесной или символической форме.

Чтобы помочь в передаче информации о безопасности через языковые барьеры, все схемы маркировки безопасности продукта, показанные в этом документе, включают знаки безопасности. Настоящий документ включает макеты этикеток безопасности продукта, в которых используются только знаки безопасности, а также макеты, в которых используются дополнительные графические символы и текст. Этикетки безопасности продукта, содержащие текст, могут использоваться, когда некоторая необходимая информация о безопасности не может быть передана в символической форме, когда комбинация знака безопасности с текстом считается более эффективной или когда законодательные требования в странах предписывают использование текста для передачи информации по технике безопасности. Образование является неотъемлемой частью любой системы, которая предоставляет информацию о безопасности. Поскольку количество информации о безопасности, необходимой для безопасной эксплуатации или обслуживания изделия, может превышать количество, которое может быть указано на ярлыке безопасности изделия, сопроводительная документация изделия (например, литература по изделию, руководство по установке, руководство по эксплуатации, руководство по обслуживанию) может дополнять этикетки безопасности изделия, чтобы предоставить пользователю дополнительную информацию, необходимую для безопасности. Документация пользователя также предлагает место для ознакомления пользователей со значением знаков безопасности и дополнительных информационных символов безопасности, указанных на этикетках безопасности продукта (см. Приложение A).

Когда должна быть разработана этикетка безопасности продукта, следует оценить опасности, связанные с продуктом, и соответствующие риски. Многие факторы учитываются при принятии решения о том, следует ли предупреждать о безопасности или нет, а также следует ли делать   предупреждение в виде этикетки безопасности продукта и / или в документации пользователя. Такие факторы включают серьезность степени риска, вероятность возникновения опасности, степень, в которой риск очевиден, и тип человека, который может привлечь опасность.

Установленные законодательством требования в некоторых странах могут отличаться от некоторых требований, приведенных в этом документе. Чтобы облегчить международную стандартизацию маркировки безопасности продукта, необходимо учитывать этот документ при пересмотре правил.

Содержание

| 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 4 Цели использования сигнальных цветов 4.1 Общие положения 4.2 Контрастные цвета 4.3 Использование цвета 5 Панели строгого предупреждения опасности 5.1 Общие положения 5.2 Схема панелей строгого предупреждения опасности 6 Тип и расположение этикеток безопасности продукта 6.1 Общие положения 6.2 Одиночный знак безопасности 6.3 Знак безопасности, используемый с отдельной текстовой панелью дополнительной информации о безопасности 6.4 Знак безопасности, используемый с отдельной текстовой панелью с дополнительной информацией о безопасности, которая включает панель строгого предупреждения опасности 6.5 Комбинированная этикетка безопасности продукта не включающая панель строгого предупреждения опасности 6.6 Комбинированная этикетка безопасности продукта включающая панель строгого предупреждения опасности 6.7 Этикетки безопасности с указанием нескольких знаков не включающие в себя панель строгого предупреждения опасности 6.8 Этикетки безопасности с указанием нескольких знаков включающие в себя панель строгого предупреждения опасности. Приложение A (справочное) Руководство по повышению узнаваемости компонентов этикетки безопасности продукта Приложение B (справочное) Перевод сигнальных слов Приложение C (справочное) Примеры этикеток безопасности продукта Приложение D (справочное) Вопросы разработки этикетки безопасности продукта Приложение E (справочное) Рекомендации из системы цветов для сигнального цвета оранжевый Библиография | 1 1 2 6 7 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 16 17 18 21 22 24 24 |
| --- | --- |