НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Символы графические

Сигнальные цвета и знаки безопасность

Часть 2

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭТИКЕТОК БЕЗОПАСНОСТИ НА ИЗДЕЛИЯ

Дата введения__________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает дополнительные принципы к ISO 3864-1 в отношении проектирования этикеток безопасности для изделий то есть любых предметов, производимых и предлагаемых к продаже в ходе обычной торговли, включая потребительские товары и промышленное оборудование. Цель маркировки этикеток безопасности состоит в том, чтобы предупредить людей о конкретной опасности и определить, как можно ее избежать.

Настоящий стандарт применим ко всем изделиям во всех отраслях, где могут возникнуть вопросы, связанные с безопасностью людей. Однако стандарт не относится к используемым этикеткам безопасности:

— для химических препаратов,

— для перевозки опасных веществ и препаратов и

— в тех отраслях, на которые распространяются правовые нормы, отличающиеся от определенных положений настоящего стандарта.

Принципы проектирования  включенные в настоящий документ  предназначены для использования всеми Техническими комитетами ISO и тем кто разрабатывает знаки безопасности изделий и при разработке стандартов на знаки безопасности изделия для своих отраслей или услуг.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта (документа) необходимы, следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

ISO 3864-1-20 Graphic symbols. Safety colours and safety signs. Part 1. Design principles for safety signs and safety markings (Графические символы. Цвета и знаки безопасности. Часть 1: Принципы проектирования знаков и сигнальной разметки).

ISO 3864-4 Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Part 4: Colorimetric and photometric properties of safety sign materials (Графические символы. Цвета и знаки безопасности. Часть 4: Колориметрические и фотометрические свойства материалов для знаков безопасности).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по ISO 3864-2,                   а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Внимание (caution): Сигнальное слово, используемое для обозначения потенциально опасной ситуации, которая, если ее не избежать, может привести к травме легкой или средней тяжести

3.2 Этикетка безопасности с комбинацией информации (combination product safety label): Комбинация знака безопасности продукта и/или дополнительной информации о безопасности и/или панели строгого предупреждения опасности на одной прямоугольной этикетке

Примечание - На этикетке безопасности с комбинацией информации содержится одно сообщение о безопасности.

3.3 Опасность (danger): Сигнальное слово, используемое для обозначения неизбежно опасной ситуации, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам

3.4 Знак общего предупреждения (general warning sign): Знак безопасности, используемый для обозначения общей опасности

Примечания

- Знак общего предупреждения стандартизирован / зарегистрирован как ISO 7010-W001.

- Этот знак безопасности можно использовать для привлечения внимания к этикетке безопасности продукта (см. Рисунок A.5).

3.5 Вред (harm): Телесные повреждения и / или ущерб здоровью или имуществу

(Источник: Руководство ISO/IEC 51: 2014, 3.1, изменено)

3.6 Источник опасности (hazard): Источник потенциального вреда

(Источник: Руководство ISO / IEC 51: 2014, 3.2, изменено)

Примечание - термин «источник опасности» обычно используется для определения происхождения или характера ожидаемого вреда (например, опасность поражения электрическим током, опасность раздавливания, опасность пореза, опасность отравления, опасность пожара, опасность утопления).

3.7 Панель строгого предупреждения опасности (hazard severity panel) : Область комбинации или этикетка безопасности с указанием нескольких знаков, в которых указана категория риска, связанного с опасностью

Примечание - эта панель содержит общий предупреждающий знак, соответствующий цвет и сигнальное слово (необязательно) (см. Таблицу 2).

3.8 Этикетка безопасности с указанием нескольких знаков (multiple product safety label): Этикетка безопасности продукта, которая содержит два или более знаков безопасности на одной прямоугольной этикетке и, если применимо, дополнительную информацию о безопасности и/или панель строгого предупреждения опасности

3.9 Этикетка безопасности продукта (product safety label): Этикетка на продукте, которая информирует наблюдателя об одной или нескольких потенциальных опасностях и описывает меры предосторожности и/или действия, необходимые для избежания опасности

Примечание - в ней указывается опасность, опасная ситуация, меры предосторожности, позволяющие избежать опасности, и / или последствия игнорирования опасности.

3.10 Остаточный риск (residual risk): Риск, остающийся после осуществления мер по снижению риска

(Источник: Руководство ISO/IEC 51: 2014, 3.8)

3.11 Риск (risk): Сочетание вероятности причинения вреда и серьезности этого вреда

(Источник: Руководство ISO / IEC 51: 2014, 3.9, изменено)

3.12 Сигнальный цвет (safety colour): Цвет, предназначенный для привлечения внимания людей к непосредственной или возможной опасности, рабочим узлам оборудования, машин, механизмов и (или) элементам конструкции, которые могут являться источниками опасных и (или) вредных факторов, пожарной технике, средствам противопожарной и иной защиты, знакам безопасности и сигнальной разметке

3.13 Расстояние видимости (safe viewing distance): Расстояние, на котором может находиться человек от этикетки безопасности продукта, и при этом он может ее отчетливо прочитать и иметь возможность следовать сообщению на ней

3.14 Сигнальное слово (signal word): Слово, которое привлекает внимание к этикетке безопасности продукта и обозначает категорию риска

3.15 Дополнительная информационная панель безопасности (supplementary safety information panel): Символ информации о безопасности или текст информации о безопасности, основной целью которого является предоставление дополнительных разъяснений

Примечание - дополнительная информационная панель безопасности, как правило, содержит информацию о последствиях или предотвращении опасности.

3.16 Целевая аудитория (target audience): Лицо (лица), для которого указана информация о безопасности на этикетке продукта

3.17 Допустимый риск (tolerable risk): Уровень риска, который принимается в данном контексте на основе текущих ценностей общества

(Источник: Руководство ISO/IEC 51: 2014, 3.15, изменено - Примечание 1 к определению удалено.)

3.18 Предупреждение (warning): Знак безопасности, указывающий на отдельные источники потенциальной опасности.

4 Цели использования сигнальных цветов

4.1 Общие положения: Существует две основные цели использования определенного сигнального цвета на этикетке безопасности изделий:

а) использование цвета быстро привлекает внимание к этикетке безопасности продукта, так что ее легко заметить;

b) цветовое кодирование безопасности служит для идентификации и придания значения (посредством обучения и/или многократного воздействия) этикетке безопасности продукта в целом и ее составным частям.

Следует использовать только сигнальные цвета в соответствии с колориметрическими и фотометрическими спецификациями ISO 3864-4, в дополнение к оранжевому цвету, который должен использоваться только на панели строгого предупреждения опасности.

В Таблице 1 указаны колориметрические и фотометрические свойства оранжевого цвета. В приложении E приводятся ссылки из системы порядка цвета для оранжевого цвета.

Таблица 1 - Координаты цветности и коэффициент яркости для оранжевого цвета для обычных материалов

| Координата | Координаты цветности угловых точек, определяющих разрешенную цветовую зону: Стандартный источник света D65 CIE 2 ° Стандартный наблюдатель |  |  |  | Коэффициент яркости β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| x | 0,603 | 0,538 | 0,508 | 0,563 | ≥ 0,21 |
| у | 0,397 | 0,382 | 0,412 | 0,436 |  |

4.2 Контрастные цвета

Контрастные цвета должны соответствовать ISO 3864-1. Контрастный цвет для оранжевого - черный.

4.3 Использование цвета

Когда вокруг графического символа используется геометрическая форма, соответствующий цвет безопасности формы должен идентифицировать тип информации о безопасности, которая должна передаваться графическим символом (например, предупреждение, запрет или обязательное действие, см. ISO 3864-1).

Если используется панель строгого предупреждения опасности, цвет должен использоваться для определения соответствующего уровня риска группы опасности (см. Таблицу 2).

Таблица 2 - Общее значение и использование цветов на панелях строгого предупреждения опасности

| Цвет фона панели | Контрастный цвет | Значение / Использование | Иллюстрация панели строгого предупреждения опасности с сигнальным словом или без него |
| --- | --- | --- | --- |
| Красный | Белый | Высокий уровень риска |  |
| Оранжевый | Черный | Средний уровень риска |  |
| Желтый | Черный | Низкий уровень риска |  |
| Примечание: Знак безопасности, включенный в эти панели строгого предупреждения опасности, является общим предупреждающим знаком W001, указанным в ISO 7010. Примечание 2: Можно добавить внешнюю желтую рамку к общему предупреждающему знаку. |  |  |  |

5 Панели строгого предупреждения опасности

5.1 Общие положения

Если необходимо указать уровень серьезности опасности, в верхней части комбинации или этикетки безопасности с указанием нескольких знаков безопасности продукта должна быть добавлена панель строгого предупреждения опасности. При использовании панелей строгого предупреждения опасности, необходимо чтобы они имели прямоугольную форму и, как указано в Таблице 2, содержали следующие элементы:

a) общий предупреждающий знак;

b) цвет панели строгого предупреждения опасности;

c) сигнальное слово (необязательно).

5.2 Схема панелей строгого предупреждения опасности

На панели строгого предупреждения опасности должен быть отображен общий предупреждающий знак. В случае, если используется сигнальное слово, оно размещается справа от общего предупреждающего знака, и они располагаются в центре на панели строгого предупреждения опасности. Если сигнальное слово не используется, общий предупреждающий знак располагается по центру на панели строгого предупреждения опасности (см. таблицу 2).

Сигнальные слова должны отображаться заглавными буквами и жирным шрифтом.

См. Приложение B для стандартизированных сигнальных слов на других языках.

6 Тип и расположение этикеток безопасности продукта

6.1 Общие положения

Этикетка безопасности продукта должна содержать один или несколько знаков безопасности. Кроме того, этикетка безопасности продукта может сопровождаться одной или несколькими дополнительными информационными панелями с информацией о безопасности и панелью строгого предупреждения опасности. Дополнительные информационные панели с информацией о безопасности должны включать текст или дополнительный информационный символ безопасности.

Этикетка безопасности продукта должна соответствовать одному из следующих семи основных типов:

а) основной знак безопасности;

b) основной знак безопасности, используемый с отдельной текстовой панелью дополнительной информации о безопасности;

c) основной знак безопасности, используемый с отдельной текстовой панелью дополнительной информации о безопасности, которая включает в себя панель строгого предупреждения опасности;

d) комбинированная этикетка безопасности продукта, не включающая панель строгого предупреждения опасности;

e) комбинированная этикетка безопасности продукта, включающая панель строгого предупреждения опасности;

f) этикетка безопасности с указанием нескольких знаков, не включающая панель строгого предупреждения опасности;

g) этикетка безопасности с указанием нескольких знаков, включающая панель строгого предупреждения опасности.

Примечания:

1. Примеры этикеток безопасности продукта приведены в Приложении С.

2. Информация по разработке этикеток безопасности продукта приведены в Приложении D.

6.2 Основной знак безопасности

Если этикетка безопасности продукта состоит из основного знака безопасности, макет этикетки безопасности продукта должен использовать форму и цвет знака безопасности в соответствии с ISO 3864-1 (см. рисунок 1).

Для продуктов, как правило, требуется более одного знака безопасности для передачи информации как об идентификации опасности, так и об избежании опасности. Таким образом, знаки безопасности обычно используются вместе; либо совмещенные на этикетке безопасности с указанием нескольких знаков, либо используемые по отдельности (например, знак предупреждение, расположенный рядом со знаком обязательные меры и / или запрещающим знаком). См. ISO 3864-1, чтобы определить правильное расположение и цвета для знаков предупреждение, обязательные меры и запрещающих.

| Предупреждение | Запрет | Обязательные меры |
| --- | --- | --- |

Рисунок 1 - Расположение знаков безопасности в соответствии с ISO 3864-1

6.3 Знак безопасности, используемый с отдельной текстовой панелью дополнительной информации о безопасности

Этикетки безопасности изделий могут использоваться вместе с панелью с дополнительной информацией о безопасности, содержащую информацию, дополняющую или разъясняющую значение знака безопасности. Форма панели с дополнительной информацией о безопасности должна быть прямоугольной.

Панель с дополнительной информацией о безопасности должна быть расположена ниже или рядом со знаком безопасности (см. рисунок 2).

Рисунок 2 - Расположение знаков безопасности, используемых вместе с отдельной текстовой панелью с дополнительной информацией о безопасности

6.4 Знак безопасности, используемый с отдельной текстовой панелью с дополнительной информацией о безопасности, которая включает панель строгого предупреждения опасности

Этикетки безопасности изделий могут использоваться вместе с панелью с дополнительной информацией о безопасности, которая включает в себя как панель строгого предупреждения опасности, так и дополнительную информацию в форме текста, который дополняет или разъясняет значение знака безопасности. Форма панели с дополнительной информацией о безопасности должна быть прямоугольной.

Рисунок 3 - Схема знака безопасности, используемого с отдельной текстовой панелью с дополнительной информацией о безопасности, которая включает панель строгого предупреждения опасности с дополнительным сигнальным словом

6.5 Комбинированная этикетка безопасности продукта не включающая панель строгого предупреждения опасности

Комбинированные этикетки безопасности продукта совмещают знак безопасности с дополнительной информацией о безопасности на одной прямоугольной этикетке. На комбинированных этикетках безопасности продукта дополнительная информация о безопасности может передаваться либо текстом, либо дополнительным символом.

На комбинированных этикетках безопасности продуктов может использоваться черная граница, чтобы разделить знак безопасности и панель с дополнительной информацией о безопасности.

Дополнительная информация о безопасности на комбинированных этикетках безопасности должна быть размещена ниже или рядом со знаком безопасности (см. рисунок 4).

Примеры

А) Вертикальное расположение с общим цветом и границами.

B) Горизонтальное расположение без общего цвета и без границ.

Рисунок 4 - Примеры расположения комбинированных этикеток безопасности продукта не включающих панель строгого предупреждения опасности

6.6 Комбинированная этикетка безопасности продукта включающая панель строгого предупреждения опасности

При сочетании комбинированной этикетки безопасности продукта с панелью строгого предупреждения опасности, панель строгого предупреждения опасности должна размещаться в верхней части вертикальной этикетки или над этикеткой с дополнительной информацией о безопасности на горизонтальной комбинированной этикетке безопасности продукта.

Граница черного цвета может быть использована на комбинированных этикетках безопасности продуктов, чтобы отделить знак безопасности, панель с дополнительной информацией и панель строгого предупреждения опасности (см. рисунок 5).

Примеры

А) Вертикальное расположение.

B и C) Горизонтальное расположение.

Рисунок 5 - Примеры компоновок комбинированных этикеток безопасности с панелью строгого предупреждения опасности, включающей дополнительное сигнальное слово

6.7 Этикетки безопасности с указанием нескольких знаков не включающие в себя панель строгого предупреждения опасности

Этикетки безопасности с указанием нескольких знаков содержат два или более знака безопасности и панель с дополнительной информацией о безопасности на одной прямоугольной этикетке.

Граница черного цвета может быть использована на этикетках безопасности с указанием нескольких знаков, чтобы отделить знаки безопасности и панель с дополнительной информацией о безопасности (см. рисунок 6).

Примеры

А) Без панели строгого предупреждения опасности.

B) С панелью строгого предупреждения опасности без сигнального слова.

Рисунок 6 - Примеры компоновок этикеток безопасности с указанием нескольких знаков

6.8 Этикетки безопасности с указанием нескольких знаков включающие в себя панель строгого предупреждения опасности

Как и в случае с комбинированными этикетками безопасности продукта, использование панели строгого предупреждения опасности необязательно для этикеток безопасности с указанием нескольких знаков. Если используется панель строгого предупреждения опасности, она должна быть выбрана из таблицы 2 с учетом остаточного риска. Если на этикетке безопасности с указанием нескольких знаков указано несколько опасностей, а опасности отнесены к разным уровням риска, панель строгого предупреждения опасности должна соответствовать опасности, имеющей наивысший уровень риска.

Существует несколько вариантов компоновки для этикеток безопасности с указанием нескольких знаков, так что производители продуктов могут выбирать, какой формат лучше всего подходит для их продукта и пользователей.

Граница черного цвета может быть использована на этикетках безопасности с указанием нескольких, чтобы отделить знаки безопасности, панель с дополнительной информацией о безопасности и панель строгого предупреждения опасности (см. рисунок 6).

Приложение A

(справочное)

Руководство по повышению узнаваемости компонентов этикеток безопасности продукции

A.1 Общие положения

Важно, чтобы значение знака безопасности продукта было ясно понято для тех, кто использует или обслуживает продукт. Чтобы лучше понять этикетки безопасности продукта, производителям продукции настоятельно рекомендуется включать информацию, которая поможет людям понять значение этикеток безопасности в документах пользователя своего продукта (например, руководства по эксплуатации, инструкции, литература по безопасности, руководства по обслуживанию и т. д.). Информация о точках продаж также должна стимулироваться в розничной среде. В дополнение к указанию этикеток безопасности продукта в сопроводительной документации продукта, указание следующих применимых определений компонентов может помочь в обучении пользователя для понимания значения составных частей знака безопасности.

A.2 Графические символы

Этикетка безопасности продукта всегда включает графический символ в пределах геометрической формы знака безопасности (см. А.3), и если этикетка безопасности продукта имеет дополнительный символ информации о безопасности, он отображается на прямоугольной панели. Критерии проектирования графических символов, используемых в знаках безопасности, приведены в ISO 3864-3. Значение знаков безопасности и дополнительных символов информации о безопасности, используемых на этикетках безопасности продукта, должно быть объяснено в документации пользователя. Это позволит обозревателю лучше понять значение графических символов, что делает мгновенным распознавание знаков безопасности и дополнительных информационных символов безопасности в будущем. Дополнительная информация также может быть добавлена в прочую сопутствующую литературу для объяснения знаков безопасности продукта и дополнительных информационных символов безопасности.

A.3 Геометрические формы

При использовании Рисунки A.1, A.2 и A. 3 и их названия должны быть указаны в документации пользователя:

Черный графический символ внутри желтого треугольника с черной треугольной полосой определяет знак безопасности, указывающий на источник опасности

Рисунок A.1 — Предупреждение

Черный графический символ внутри красной круглой полосы с красной диагональной полосой определяет знак безопасности, который указывает, что действие не должно предприниматься или должно быть остановлено.

Рисунок A.2 — Запрет

Белый графический символ внутри синего круга определяет знак безопасности, который указывает, что необходимо предпринять действия, чтобы избежать опасности.

Рисунок A.3 — Обязательные меры

A.4 Панели, указывающие на степень опасности

При использовании панелей строгого предупреждения опасности, определенных в настоящем документе, их значение должно быть объяснено в документации пользователя, для улучшения понимания многоуровневой системы классификации опасностей необходимо проводить обучение. Следующие панели могут быть использованы для этой цели.

|  | указывает на опасность с высоким уровнем риска, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам. |
| --- | --- |
|  | указывает на опасность со средним уровнем риска, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам. |
|  | указывает на опасность с низким уровнем риска, которая, если ее не избежать, может привести к травме легкой или средней тяжести. |

Рисунок A.4 - Значение панелей, указывающих на степень опасности

Использование сигнального слова является необязательным (см. 5Л и таблицу 2).

A.5 Знак общего предупреждения

При использовании, значение знака общего предупреждения должно быть объяснено в документации пользователя. В тех случаях, когда литература, сопровождающая продукт, ссылается на потенциальные опасности, знак общего предупреждения может использоваться отдельно или в сочетании с соответствующим сигнальным словом для формирования панели строгого предупреждения опасности и для привлечения внимания к уровню опасности. Для этой цели может быть использована следующая иллюстрация.

|  | Это знак. Он используется для предупреждения пользователя о потенциальных опасностях. Необходимо соблюдать все сообщения о безопасности, следующие за этим знаком для избежания возможного вреда. |
| --- | --- |

Рисунок A.5 - Объяснение знака общего предупреждения в руководствах пользователя

Приложение B

(справочное)

Перевод сигнальных слов

B.1 Общие положения

В Таблице B.1 приведены различные переводы для трех сигнальных слов ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ.

Таблица B.1 - Перевод сигнальных слов

| Язык | Опасность | Предупреждение | Внимание |
| --- | --- | --- | --- |
| Китайский |  |  |  |
| Датский | FARE | ADVARSEL | FORSIGTIG |
| Нидерландский язык | GEVAAR | WAARSCHUWING | VOORZICHTIG |
| Английский | DANGER | WARNING | CAUTION |
| Финский | VAARA | VAROITUS | HUOMIO |
| Французкий | DANGER | AVERTISSEMENT | ATTENTION |
| Немецкий | GEFAHR | WARNUNG | VORSICHT |
| Греческий |  |  |  |
| Итальянский | PERICOLO | AWERTIMENTO | ATTENZIONE |
| Японский |  |  |  |
| Корейский |  |  |  |
| Норвежский | FARE | ADVARSEL | FORSIKTIG |
| Португальский | PERIGO | ATENÇÂO | CUIDADO |
| Русский | ОПАСНОСТЬ | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | ВНИМАНИЕ |
| Испанский | PELIGRO | ADVERTENCIA | ATENCION |
| Шведский | FARA | VARNING | OBSERVERA |
| Тайский |  |  |  |
| Турецкий | TEHLİKE | UYARI | DİKKAT |

Приложение B.A

(информационная)

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 - Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства |
| --- | --- | --- |
| ISO 3864-1-20 Graphic symbols. Safety colours and safety signs. Part 1. Design principles for safety signs and safety markings (). | IDT | СТ РК ISO 3864-1* Графические символы. Цвета и знаки безопасности. Часть 1: Принципы проектирования знаков и сигнальной разметки |
| ISO 3864-4 Graphical symbols. Safety colours and safety signs. Part 4: Colorimetric and photometric properties of safety sign materials | IDT | СТ РК ISO 3864-4* Графические символы. Цвета и знаки безопасности. Часть 4: Колориметрические и фотометрические свойства материалов для знаков безопасности |
| ____________________ * на стадии разработки |  |  |

Приложение C

(справочное)

Примеры этикеток безопасности продукта

Существует несколько вариантов при разработке этикетки безопасности продукта, которая соответствует настоящему документу, включая следующие:

- использование только знаков безопасности ISO 7010, отдельно или вместе на этикетке безопасности с указанием нескольких знаков;

- добавление текста с дополнительной информации о безопасности к знакам безопасности ISO 7010;

- добавление панели строгого предупреждения опасности;

- добавление дополнительных символов информации безопасности;

- использование цветовых границ для разделения компонентов этикеток.

Иллюстрации, показанные на рисунке C.1, предназначены для того, чтобы дать разработчику этикеток безопасности продукта несколько наглядных примеров вариантов разработки форматов этикеток в соответствии с принципами, приведенными в настоящем документе.

Рисунок C.1 иллюстрирует несколько подходов для передачи информации о безопасности для продукта. Использование двух или более знаков безопасности передает как информацию об опасности, так и информацию об избежании опасности:

— A: Пример этикетки безопасности продукта в соответствии с 6.1 a);

— B: Пример этикетки безопасности продукта в соответствии с 61 a);

— C: Пример этикетки безопасности продукта в соответствии с 61 a);

— D: Пример этикетки безопасности продукта в соответствии с 61 f);

— E: Пример этикетки безопасности продукта в соответствии с 6.1 b);

— F: Пример этикетки безопасности продукта в соответствии с 6.1 d);

— G: Пример этикетки безопасности продукта в соответствии с 6.1 c);

— H: Пример этикетки безопасности продукта в соответствии с 6.1 e);

— I: Пример этикетки безопасности продукта в соответствии с 6.1 g);

— J: Пример этикетки безопасности продукта в соответствии с 6.1 g);

— K: Пример этикетки безопасности продукта в соответствии с 6.1 g);

— L: Пример этикетки безопасности продукта в соответствии с 6.1 d).

Рисунок C.1 - Примеры этикеток безопасности продукта

Приложение D

(справочное)

Вопросы разработки этикетки безопасности продукта

D.1 Анализ и оценка рисков

Перед разработкой этикетки безопасности продукта должна быть проведена оценка опасности продукта и риска, связанного с каждой опасностью. Ключом к этому действию является оценка того, какие остаточные риски имеются после принятия защитных мер при разработке и защите от опасностей, и определение того, какие из этих опасностей могут быть устранены с помощью этикетки безопасности. Следует избегать информационной перегрузки в виде слишком большого количества этикеток безопасности. Для многих продуктов все возможные опасности, возникающие в результате использования или возможного неправильного использования продукта, не могут быть сообщены с помощью этикеток безопасности. Необходимо сделать выбор относительно того, какие опасности представляют наибольший риск и требуют этикеток безопасности. Таким же образом должны быть приняты решения относительно того, какие опасности необходимо указать в документации пользователя (например, на упаковке продукта, информационных листах, руководствах по эксплуатации и обслуживанию). Эта оценка также определит, какие риски могут остаться после принятия активных мер. (для получения дополнительной информации об анализе и оценке опасности / риска см. руководство ISO / IEC 51)

D.2 Определение целевой аудитории

Одним из основных факторов, который следует учитывать при разработке этикетки безопасности продукта, является предполагаемая целевая аудитория (то есть люди, которые будут использовать или обслуживать продукт или могут столкнуться с опасностью). Определение целевой аудитории будет полезно при определении наилучшего макета этикетки безопасности продукта для передачи информации о безопасности. Необходимо принять решение относительно того, следует ли использовать знак безопасности в качестве этикетки безопасности продукта или знак безопасности с панелью дополнительной информации о безопасности. Будет ли использоваться панель строгого предупреждения опасности? Если будут использоваться слова, потребуется ли перевод сообщения / сигнального слова на другие языки? Должны ли быть разработаны новые этикетки безопасности продукта, которые лучше передают необходимую информацию? Будут ли необходимы обучение и тренинги для улучшения понимания информации на этикетке продукта? Особые соображения могут быть необходимы в зависимости от того, является ли целевая аудитория широкой публикой или специально обученным персоналом. Если часть целевой аудитории является людьми, с ограниченными возможностями по зрению, может понадобится уделить особое внимание тактильным этикеткам безопасности, которые могут включать выступающие элементы графических символов и / или шрифт Брайля. Уровень обучения целевой аудитории также является фактором, определяющим, следует ли включать текст на этикетке безопасности продукта и необходимо ли проводить проверку на наличие признаков безопасности.

Полезные ссылки при разработке этикеток безопасности, относящихся к потребителю, включены в Руководство ISO/IEC 37 и Руководство ISO/IEC 14.

D.3 Понимание и оценка безопасности продукции

Если считается целесообразным оценить эффективность этикеток безопасности продукта для передачи желаемых сообщений о безопасности, то этикетка с заполненной информацией может быть оценена в соответствии с методами, которые считаются целесообразными производителем продукта.

Если этикетка безопасности продукта состоит только из знака безопасности, то испытания на понимание могут проводиться с использованием ISO 9186-1. Критерии приемлемости должны быть достаточно высокими, чтобы быть уверенными в том, что предполагаемая аудитория поймет этикетку безопасности продукта.

D.4 Определение необходимости использования этикеток безопасности с указанием нескольких знаков

При принятии решения о том, как лучше всего передать информацию об опасности продукта в виде этикетки, необходимо учитывать множество факторов. Данный стандарт излагает требование, что метка безопасности продукта должна предупреждать людей о конкретной опасности и определять, как ее можно избежать с помощью двух или более знаков безопасности, или одного или нескольких знаков безопасности с использованием текста. Решения относительно того, следует ли передать часть этого необходимого содержимого словами, и решение о том, включать или не включать панель строгого предупреждения опасности, являются вариантами, основанными на многих факторах. Такие факторы включают, но не ограничиваются, ожидаемый рынок продукта, перемещение продукта из страны в страну в течение ожидаемого срока его службы, характеристики целевой аудитории, серьезность и риск возникновения опасности, сложность обеспечения переводов, ограниченность пространства для продукта, общепринятая отраслевая практика и правила конкретной страны.

D.5 Размер и удобочитаемость этикеток безопасности продукта

ISO 3864-1 предлагает некоторые рекомендации по размеру знаков безопасности, разборчивости и расстояний для наблюдения. Цвет маркировки безопасности продукта помогает сделать ее заметным. Это можно обеспечить либо путем достижения контраста, когда этикетка безопасности продукта имеет контрастный цвет с цветом поверхности продукта, к которому она прикреплена, либо путем придания этикетке безопасности продукта границы контрастного цвета.

Размер и удобочитаемость этикетки безопасности продукта должны быть такими, чтобы обеспечить достаточную разборчивость этикетки безопасности продукта на безопасном расстоянии от потенциальной опасности.

D.6 Размещение этикетки безопасности продукта

Этикетки безопасности продукта должны быть размещены таким образом, чтобы они

a) были легко видны для предполагаемого зрителя и

b) вовремя предупреждали зрителя об опасности, чтобы он успел предпринять соответствующие действия.

При возможности, размещение этикетки должно обеспечивать защиту от предвиденного повреждения, выцветания или визуальных ограничений, вызванных истиранием, ультрафиолетовым излучением или такими веществами, как смазочные материалы, химикаты и грязь.

D.7 Продолжительность срока службы этикеток безопасности продукта

Этикетки безопасности продукта должны иметь разумный ожидаемый срок службы с хорошей стабильностью цвета, знаком безопасности и разборчивостью символов информации о безопасности, а также разборчивостью текста при просмотре на безопасном расстоянии. Выбор материалов и способа крепления должен учитывать предполагаемую среду использования и ожидаемый срок службы изделия. Для получения информации о методах испытания долговечности материалов и критериях оценки см. ISO 17398.

D.8 Замена

Пользователем продукта должен заменять этикетки безопасности продукта, когда они больше не соответствуют требованиям разборчивости для безопасного расстояния просмотра. В тех случаях, когда продукты имеют большой ожидаемый срок службы или подвержены воздействию экстремальных условий, пользователь продукта должен связаться либо с поставщиком продукта, либо с каким-либо другим источником, чтобы определить средства для получения запасных этикеток безопасности продукта. При разработке этикетки безопасности продукта может быть целесообразно добавить номер для повторного заказа этикетки и контактную информацию на границе этикетки, чтобы в будущем можно было произвести замену.

Приложение E

(справочное)

Рекомендации из системы цветов для сигнального цвета оранжевый

Примеры оранжевого цвета для обычных материалов, соответствующих Таблице 1, приведены в Таблице E.1. Для цветов безопасности, см. ISO 3864-4.

Таблица Е.1 - Примеры для оранжевого цвета

| Эталон цвета | шкала цветов RAL (DIN 6164) | Манселл (Цветовая система) |
| --- | --- | --- |
| Оранжевый | RAL 2010 (5,5: 6,5: 2) | 2,5YR6/14 Ga 5YR6/15 Gb |
| Примечание: Цветные образцы по Манселлу могут иметь глянцевую или матовую поверхность. Там, где отделка глянцевая, Манселл использует метку «G». a JIS Z9103 b ANSI Z535.1 |  |  |

Библиография

[1] ISO 3864-3 Графические символы. Сигнальные цвета и знаки безопасности. Часть 3: Принципы проектирования графических символов, используемых в знаках безопасности

[2] ISO 7010 Графические символы. Сигнальные цвета и знаки безопасности. Зарегистрированные знаки безопасности

[3] ISO 9186-1 Графические символы. Методы испытаний. Часть 1: Методы испытаний на понимание

[4] ISO 17398 Цвета и знаки безопасности. Классификация, эксплуатация и долговечность знаков безопасности

[5] ISO 80416-2 Основные принципы разработки графических обозначений, применяемых на оборудовании. Часть 2: Форма и использование стрелок

[6] ISO/IEC Guide 14 Информация о покупке товаров и услуг, предназначенных для потребителей

[7] ISO/IEC Guide 37 Инструкция по использованию продуктов потребителями

[8] ISO/IEC Guide 51 Аспекты безопасности. Руководящие указания по их включению в стандарты

[9] ANSI Z535.1 Стандарт для цветов безопасности

[10] DIN 6164 Таблица цветов DIN. Система основана на стандартном колориметрическом наблюдателе 2 °

[11] JIS Z9103 Цвета безопасности. Общие технические условия

[12] Манселл, Книга Цветов

УДК 62-7(083.74) (476)                                                                        МКС 13.110 (IDT)

Ключевые слова: Внимание, этикетка безопасности с комбинацией информации, опасность, вред.

УДК 62-7(083.74) (476)                                                                        МКС 13.110 (IDT)

Ключевые слова: Внимание, этикетка безопасности с комбинацией информации, опасность, вред.

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                               Е. Амирханова

Руководитель

технического секретариата                                                                          М. Умаров

Специалист                                                                                                  У. Нурпейсова