Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОТЗЫВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Руководство для изготовителей и уполномоченных представителей изготовителей

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» _________ 20__ года № ____.

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «О промышленной политике» от 27 декабря 2021 года № 86-VII ЗРК.

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ                                                                             20__ г.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ                                                                       5 лет

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений – в ежемесячных информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

|  | Введение | IV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | 4 |
| 2 | Нормативные ссылки | 4 |
| 3 | Термины и определения | 5 |
| 4 | Общие требования | 6 |
| 4.1 | Общие принципы программ отзыва | 6 |
| 4.2 | Отзыв в целях профилактики без производства корректирующих действий и без замены деталей | 7 |
| 4.3 | Инициирование отзыва | 7 |
| 4.4 | Порядок отзыва | 7 |
| 4.5 | Меры по достижению максимальной степени выполнения программы отзыва и способы оповещения о проведении отзыва | 8 |
| 4.6 | Действия и мероприятия для эффективного выполнения проведения отзыва | 9 |
| 5 | Установление уровня риска | 11 |
| 6 | Отчетность по реализации программы отзыва и ее завершение | 15 |
| Приложение А (информационное) Форма программы мероприятий по проведению отзыва |  | 16 |
| Приложение Б (информационное) Форма представления информации в уполномоченный орган в области технического регулирования о ходе реализации программы мероприятий по отзыву |  | 20 |

Введение

Проведение отзыва транспортных средств по инициативе изготовителей является ключевым элементом для обеспечения безопасности при их эксплуатации, обеспечения эффективного сервисного обслуживания и предупреждения возникновения нарушений при эксплуатации транспортных средств.

Настоящий стандарт разработан в целях установления общих требований и установления порядка проведения отзыва транспортных средств по инициативе изготовителей, при обнаружении или вероятности обнаружения их несоответствия техническому регламенту, иных дефектов или недостатков, а также в целях корректирующих или профилактических мероприятий, а также для улучшения каких-либо характеристик и потребительских свойств транспортного средства.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОТЗЫВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Руководство для изготовителей и уполномоченных представителей изготовителей

Дата введения

  - Область применения

Настоящий стандарт содержит руководство и общие требования в отношении отзыва транспортных средств после их выпуска в обращение.

Под транспортными средствами в настоящем стандарте понимают объекты технического регулирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

- колесные транспортные средства категорий L, М, N и О, предназначенные для эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

СТ РК 3.1-2001 Государственная система сертификации Республики Казахстан. Знак соответствия. Технические требования.

ГОСТ 34725-2021 Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Выпуск в обращение: Выпуск в обращение транспортного средства: поставка (реализация) или ввоз транспортного средства (в том числе отправка со склада изготовителя или отгрузка без складирования) с целью распространения на территории Республики Казахстан при осуществлении предпринимательской деятельности.

3.2 Транспортное средство: Устройство на колесном ходу категорий L, М, N, О, предназначенное для перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на нем (далее в тексте может также обозначаться как «продукция»).

Проект, редакция 1

3.3 Изготовитель: Зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан или другой страны, на территории которой осуществляется производство – юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее от своего имени производство или производство и реализацию транспортных средств.

3.4 Уполномоченный представитель изготовителя: Импортер или продавец, организация, которая определена изготовителем на основании соглашения с ним о реализации и/или обслуживания транспортных средств, либо осуществления других действий от его имени на территории Республики Казахстан.

3.5 Импортер: Зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан или государства - члена Евразийского экономического союза юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое заключило с иностранным изготовителем (продавцом) внешнеторговый договор (контракт) на передачу выпускаемых партиями транспортных средств и осуществляет их выпуск в обращение на территории Республики Казахстан.

3.6 Продавец: Зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, реализующее транспортные средства потребителям.

3.7 Сервисный центр: Официальный центр ремонта и обслуживания транспортных средств, представленный их изготовителем на территории Республики Казахстан.

3.8 Отзыв транспортных средств: Мероприятия, проводимые изготовителем или уполномоченным представителем изготовителя, выпущенных в обращение транспортных средств, которые включают в себя корректирующие действия транспортного средства или профилактические мероприятия, с последующим возвратом транспортного средства потребителю.

3.9 Корректирующее действие: Действие, направленное на устранение обнаруженного несоответствия техническому регламенту, либо иных недостатков, а также с целью улучшения характеристик и свойств транспортного средства.

3.10 Потребитель (владелец транспортного средства): Собственник транспортного средства, а также лицо, владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (право аренды, доверенность на право управления транспортным средством, распоряжение соответствующего органа о передаче этому лицу транспортного средства). Не является владельцем транспортного средства лицо, управляющее транспортным средством в силу исполнения своих служебных или трудовых обязанностей, в том числе на основании трудового или гражданско-правового договора с собственником или иным владельцем транспортного средства.

3.11 Уполномоченный орган в области технического регулирования: Центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области технического регулирования.

3.12 Уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности: Центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере обеспечения информационной безопасности

3.13 Уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения: Центральный исполнительный орган и его территориальные подразделения в областях, городах республиканского значения и столице, осуществляющие руководство в пределах своей компетенции и межотраслевую координацию в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

3.14 Государственная база данных: Единая система регистрации и хранения информации о физических лицах Республики Казахстан и национального реестра бизнес-идентификационных номеров юридических лиц Республики Казахстан.

3.15 Портал – «Открытые данные»: Один из компонентов «открытого правительства», площадка, где размещаются общедоступные данные государственных органов в машиночитаемом виде, что позволяет обществу получать достоверные открытые данные от обладателей информации в удобном виде, в том числе для повторного использования.

4 Общие требования

4.1 Общие принципы программ отзыва

Отзыв транспортных средств является необходимым элементом для обеспечения качественной и безопасной эксплуатации транспортного средства в течение его срока службы. Изготовители, уполномоченные представители изготовителя должны выполнять мероприятия по отзыву транспортных средств путем следования общим принципам, изложенным в настоящем стандарте, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Условия для реализации программ отзыва обеспечивают изготовитель, уполномоченный представитель изготовителя, сервисные центры, при содействии уполномоченных государственных органов Республики Казахстан, с учетом их ответственности за обеспечение соответствия транспортных средств установленным требованиям безопасности.

Изготовитель, уполномоченный представитель изготовителя формируют условия для обеспечения:

- сбора и анализа полученной информации о возможном несоответствии техническому регламенту транспортных средств с целью принятия решения о необходимости добровольного отзыва транспортных средств;

- сбора и анализа информации о иных недостатках транспортных средствах с целью принятия решения о необходимости отзыва;

- определения уровня риска транспортных средств;

- максимально возможной реализации мероприятий, предусмотренных объявленной программой отзыва.

4.2 Отзыв в целях профилактики без производства корректирующих действий и без замены деталей

Участие транспортного средства в отзыве не означает 100% наличия недостатка или дефекта, а означает наличие вероятности определенного дефекта. С помощью осмотра определяется какая деталь установлена на транспортном средстве (по маркировке или по другим признакам). Если деталь не требует замены, то изготовителем, (уполномоченным представителем изготовителя регистрируется только осмотр, и на этом выполнение отзыва для данного транспортного средства завершается.

4.3 Инициирование отзыва транспортных средств

Изготовитель принимает решение о проведении отзыва транспортных средств, при выявлении несоответствия их требованиям технического регламента, либо с целью устранения возможного производственного недостатка, не связанного с нарушением требованиям технического регламента, а также для профилактических работ, дооснащения или улучшения его потребительских свойств.

Все корректирующие действия и мероприятия по отзыву транспортных средств, проводятся по инициативе и за счет изготовителя, после выпуска в обращение.

Отзыву транспортных средств подлежит определенное количество транспортных средств из партии или из серии и осуществляется изготовителем или уполномоченным представителем изготовителя.

Под несоответствием транспортного средства установленным требованиям технического регламента в стандарте понимается несоответствие хотя бы одной характеристики конструкции типа транспортного средства, в отношении которой были подтверждены требования безопасности.

4.4 Порядок отзыва

В случае инициирования отзыва изготовитель, или уполномоченный представитель изготовителя информирует уполномоченный орган в области технического регулирования о планируемом мероприятии.

Изготовитель, или уполномоченный представитель изготовителя предоставляет в уполномоченный орган в области технического регулирования разработанную программу мероприятий проведения отзыва (далее — программа мероприятий).

Программа мероприятий должна включать в себя мероприятия по оповещению потребителей, информацию об установленной степени риска (о наличии угрозы причинения вреда), план корректирующих действий, а также сроки реализации таких мероприятий.

Форма программы мероприятий приведена в приложении А.

Форма представления информации в уполномоченный орган в области технического регулирования о ходе реализации программы мероприятий приведена в приложении Б.

4.5 Меры по достижению максимальной степени выполнения программы отзыва и способы оповещения о проведении отзыва

Предоставление транспортных средств для проведения отзыва является обязательным для потребителей транспортных средств, поскольку транспортное средство является источником повышенной опасности и при их эксплуатации существуют риск безопасности дорожного движения, а также риск нанесения вреда имуществу или здоровью граждан.

При проведении отзыва следует предпринять необходимые меры по достижению максимальной степени выполнения программы отзыва со стороны всех ее участников, включая информирование потребителей транспортных средств.

Информирование потребителей транспортных средств о проведении отзыва осуществляется различными способами. Основным способом информирования потребителей транспортных средств при проведении отзыва являются размещение информации на государственном сайте уполномоченного органа в области технического регулирования, и на официальных интернет-сайтах изготовителя и уполномоченного представителя изготовителя.

Изготовитель или уполномоченный представитель изготовителя, либо сервисные центры, при наличии контактных данных потребителей, осуществляют рассылку смс оповещений и обзвон потребителей. При отсутствии контактных данных эта информация запрашивается у уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности.

Уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности вносит в Портале «открытые данные», информацию о необходимости проведения отзыва данного транспортного средства.

После получения от изготовителя информации о начале проведения отзыва, уполномоченный орган в области технического регулирования совместно с уполномоченными органами в сфере обеспечения информационной безопасности и по обеспечению безопасности дорожного движения оказывают содействие в информировании владельцев транспортных средств следующими действиями:

1. Идентификационный номер (VIN) каждого транспортного средства, подлежащего отзыву, отмечается соответствующим образом в государственной базе данных. После получения сообщения о том, что корректирующее действие транспортного средства не было выполнено в связи с непредоставлением его владельцем, уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности ставится отметка о непрохождении транспортного средства отзыва.

2. В зависимости от уровня риска транспортного средства, уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения может установить ограничение на эксплуатацию транспортного средства.

3. Каждое корректирующее действие по отзыву регистрируется уполномоченным представителем изготовителя после его выполнения. До выполнения корректирующего действия VIN номера транспортных средств должны быть отмечены в государственной базе данных, как транспортные средства с невыполненными мероприятиями по отзыву.

4. Уполномоченный представитель изготовителя ведет статистику статуса выполнения отзыва.

5. После получения информации от уполномоченного представителя изготовителя о выполнении корректирующих действий транспортного средства, уполномоченный государственный орган в сфере обеспечения информационной безопасности снимает отметку и уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения снимает ограничительные меры в отношении такого транспортного средства.

4.6 Действия и мероприятия для эффективного проведения отзыва

4.6.1 Изготовитель или уполномоченного изготовителя при принятии решения о проведении отзыва транспортных средств:

1. Устанавливает уровень риска при эксплуатации каждого транспортного средства подлежащего отзыву.

2. Составляет список транспортных средств (VIN номера), достоверные контактные данные владельцев которых есть в наличии у него или сервисных центров.

3. При отсутствии контактных данных владельцев формирует запрос в уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности о необходимости предоставления ему контактных данных владельцев транспортных средств, подлежащих отзыву;

4. Определяет суммарное количество транспортных средств по VIN номерам, которые потенциально могут быть приглашены на корректирующие действия в сервисные центры;

5. Определяет количество транспортных средств по VIN номерам, контактные данные владельцев которых недостоверны и нет возможности их уведомить, а также количество транспортных средств, снятых с учета государственной регистрации транспортных средств.

6. Формирует график очередности проведения корректирующих действий транспортных средств в зависимости от уровня риска и технической возможности сервисных центров.

7. Сообщает уполномоченному органу в области технического регулирования о начале отзыва и предоставляет перечень VIN номеров для размещения информации на их государственном сайте.

8. Уполномоченный представитель изготовителя переводит все материалы, относящиеся к проведению корректирующих действий на русский и государственный языки.

9. Уполномоченный представитель изготовителя заказывает необходимые детали и запасные части (автокомпоненты) для корректирующих действий по данному отзыву. Доставка запасных частей занимает определенное время, в зависимости от их наличия на складах изготовителей.

10. После поступления запасных частей уполномоченный представитель изготовителя сообщает информацию о начале проведения отзыва всем сервисным центрам, с предоставлением всей необходимой документацией (списки VIN номеров, контактные данные владельцев, необходимое количество запасных частей для обеспечения начала корректирующих действий в сервисных центрах)

11. Уполномоченный представитель изготовителя совместно с сервисными центрами определяют распределение по сервисным центрам для проведения корректирующих действий транспортных средств, в зависимости от местонахождения транспортных средств и технического оснащения сервисных центров. Контактные данные сервисного центра указываются в оповещении для удобства владельцам транспортных средств.

12. Уполномоченный представитель изготовителя направляет в уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности информацию об отзыве, для размещения информации на Портале «открытые данные» и для отметки их в государственной базе данных.

13. Уполномоченный представитель изготовителя направляет в уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения информацию о необходимости ограничения эксплуатации транспортных средств, непредоставленных для корректирующих действий, в зависимости от уровня риска

4.6.2 Действия уполномоченных органов с момента получения сообщения от изготовителей о начале проведения отзыва:

1. Уполномоченный орган в области технического регулирования размещает на своем государственном сайте информацию об отзыве. Информация об отзыве публикуется уполномоченным органом в области технического регулирования в строгом соответствии с предоставленным содержанием текста от уполномоченного представителя изготовителя.

2. Уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности, по запросу изготовителя или уполномоченного представителя изготовителя, предоставляет ему контактные данные владельцев транспортных средств, для их своевременного оповещения. Если транспортное средство не зарегистрировано в государственной базе регистрации транспортных средств (либо снято с регистрации), то уполномоченный орган сообщает об этом.

3. Уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности размещает на Портале «открытые данные» информацию об отзыве и список по VIN номеров транспортных средствах подлежащих отзыву, а также отмечает в государственной базе данных владельцев транспортных средств, подлежащих отзыву.

4. В зависимости от уровня риска, уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения устанавливает ограничение на эксплуатацию транспортных средств, по списку VIN номеров транспортных средств, непредоставленных для корректирующих действий.

5 Установление уровня риска

Процесс установления степени риска включает следующие этапы поочередно:

1) установление объектов риска;

2) идентификация опасных событий;

3) оценка тяжести опасных событий;

4) оценка вероятности опасных событий;

5) определение уровня риска.

5.1 Установление объектов риска

Под объектами риска понимают партию транспортных средств, являющихся источниками риска.

В случае, если риск вызван конструктивными особенностями транспортных средств объектами риска являются все транспортные средства, имеющие данную конструктивную особенность.

В случае, если риск вызван особенностями производства транспортных средств, объектами риска являются все транспортные средства, изготовленные с применением данного производственного процесса.

В случае, если риск вызван неправильным информированием потребителя о безопасном использовании продукции, объектами риска являются все транспортные средства с применением данной информации.

5.2 Идентификация опасных событий

При идентификации опасных событий учитывают случившиеся или вероятные события за весь жизненный цикл транспортного средства с момента выпуска в обращение как приведшие к причинению вреда, так и события или ситуации, которые могли привести к причинению вреда.

Идентификацию опасных событий проводят системно с использованием соответствующих методов, например, анализа дерева отказов, анализа видов и последствий отказов, анализа опасностей и работоспособности систем.

Опасные события определяют для соответствующих комбинаций эксплуатационных ситуаций и опасностей.

Если отказы на уровне транспортного средства вызывают потерю нескольких функций, то при анализе ситуации и процедуре выявления опасности рассматривают результирующие опасные события из-за неправильного поведения всего транспортного средства

5.3 При установлении тяжести опасных событий используют три уровня: высокий, средний и низкий

Рекомендуемая классификация уровней тяжести опасных событий в зависимости от характера рисков и проявлений опасных событий приведена в таблице 1.

Таблица 1 — Рекомендуемая классификация уровней тяжести опасных событий

| Уровень тяжести опасных событий | Характер риска |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Риски совершения дорожно- транспортного происшествия из-за несовершенства, отсутствия или отказа отдельных элементов конструкции | Риски наступления серьезного вреда в результате дорожно-транспортного происшествия | Риски загрязнения окружающей среды, риски нанесения вреда здоровью людей вследствие срабатывания систем безопасности транспортного средства, включая случаи нештатного срабатывания, |

|  | транспортного средства, влияющего на способность водителя выполнять надлежащим образом свои функции по управлению транспортным средством |  | риски нанесения вреда здоровью людей, не связанные с дорожно -транспортным происшествием: риски нанесения вреда имуществу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проявление опасного события |  |  |
| Высокий | Потеря контроля за транспортным средством с высоким риском нанесения травм | Полный отказ системы, снижающей последствия дорожно-транспортного происшествия. значительная потеря способности конструкции транспортного средства минимизировать травмирующие воздействия на води- теля. пассажиров и других участников дорожного движения возникающие в процессе и непосредственно после дорожно-транспортного происшествия | Значительный вред здоровью людей, имуществу или значительное загрязнение окружающей среды |
| Средний | Транспортное средство остается управляемым и может продолжать движение, однако дальнейшая эксплуатация может привести к опасным событиям с высоким уровнем тяжести | Частичный отказ системы, снижающей последствия дорожно-транспортного происшествия, или частичная потеря способности конструкции транспортного средства минимизировать травмирующие воздействия. Выполнение основной функции в обоих случаях сохраняется | Умеренный вред здоровью людей. имуществу или умеренное загрязнение окружающей среды |
| Низкий | Частичное влияние на функциональные характеристики транспортного средства в день события | Нет значительного влияния на способность снижения последствия дорожно-транспортного происшествия | Незначительный вред здоровью людей, имуществу или незначительное загрязнение окружающей среды |

Примечание — При определении критериев уровней вреда следует руководствоваться законодательством Республики Казахстан.

5.4 Оценка вероятности опасных событий

В зависимости от вероятности опасные события подразделяют на три уровня: частые, вероятные и маловероятные.

Оценку вероятности опасных событий проводят на основании количественного метода, качественного метода или комбинации этих двух методов.

В качестве количественного метода могут использоваться статистические методы, как например модель распределения Вейбулла или методы инженерного анализа вероятности опасных событий.

Статистические методы не должны применяться изготовителями, выпускающими продукцию в малых объемах, например, в количестве, установленном законодательством для возможности подтверждения соответствия по процедуре малых партий.

Рекомендуемая классификация уровней вероятности опасных событий в зависимости от значений вероятности при использовании количественного метода приведена в 
таблице 2.

Таблица 2 — Рекомендуемая классификация уровней вероятности опасных событий в зависимости от значений вероятности

| Уровень опасного события в зависимости от вероятности | Вероятность опасного события на одной единице продукции объектов риска в течение жизненного цикла после выпуска в обращение |
| --- | --- |
| Частое | >0.1 |
| Вероятное | 0.005...0.1 |
| Маловероятное | <0.005 |

При использовании качественного метода, к которым может относиться, например, метод экспертных оценок, рекомендуется учитывать, что:

а) опасные события, вызванные конструктивными факторами, например, материалами, конструкцией компонента, программным обеспечением, оценивают как частые;

б) опасные события, вызванные производственными факторами, например, дефектами материалов, особенностями обработки материалов, неправильной сборкой, оценивают как частые, вероятные или маловероятные;

в) опасные события, вызванные неправильным информированием потребителя о безопасном использовании продукции, например при неверной информации о допустимых весовых нагрузках на оси транспортного средства, оценивают как частые.

В общем случае окончательная оценка вероятности опасных событий подлежит корректировке, учитывающей особенности эксплуатации транспортных средств и наличие случаев с тяжелыми последствиями. В частности, вероятность опасных событий следует повысить для транспортных средств с интенсивным использованием (например, такси, автобусы, грузовые автомобили) и транспортных средств с тяжелыми условиями эксплуатации (например, длительная эксплуатация в условиях холодного климата).

Наличие имевших место случаев с особо тяжелыми последствиями, включая происшествия, связанные со смертью людей, должно увеличить оценку вероятности опасных событий не менее чем на один уровень.

5.5 Определение уровня риска и необходимости отзыва

После проведения оценки тяжести и вероятности опасных событий уровень риска определяют с помощью матрицы, см. таблицу 3.

Предусмотрено три уровня риска в зависимости от уровней тяжести опасных событий и вероятности опасных событий, указанных по вертикальной и горизонтальной шкалам матрицы.

Таблица 3 — Матрица рисков

| Уровень тяжести опасных событий | Уровень вероятности опасных событий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Маловероятное | Вероятное | Частое |
| Низкий | 1* | 1* | 2* |
| Средний | 1* | 2* | 3* |
| Высокий | 2* | 3* | 3* |

Риск уровня 1* считают допустимым, при этом уровне риска принимается содействие уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности по оповещению владельцев транспортных средств подлежащих отзыву.

Риск уровня 2* – при этом уровне риска обязательное содействие уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности по оповещению владельцев транспортных средств подлежащих отзыву. Если при этом уровне риска, причиной отзыва является несоответствие технического регламента, то необходимо участие уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения. Транспортные средства отмеченные как не прошедшие отзыв могут быть ограничены в участии в дорожном движении, и запрещены к эксплуатации.

Риск уровня 3* считают недопустимым, в этом случае обязательное содействие уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности по оповещению владельцев транспортных средств подлежащих отзыву, и обязательное участие уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения. Транспортные средства отмеченные как не прошедшие отзыв должны быть ограничены в участии в дорожном движении, и запрещены к эксплуатации.

При всех уровнях риска уполномоченный орган в области технического регулирования и уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности информируются изготовителем об отзыве и содействуют в оповещении владельцев транспортных средств подлежащих отзыву.

6 Отчетность по реализации программы отзыва и ее завершение

Изготовитель или уполномоченный представитель изготовителя при наступлении даты, установленной в программе мероприятий, направляет в уполномоченный орган в области технического регулирования отчетную информацию о ее реализации по форме, приведенной в приложении Б.

При продлении программы отзыва отчетная информация о реализации направляется в уполномоченный орган в области технического регулирования для сообщения о достигнутых результатах и уведомления о принятии решения о дальнейшем продлении.

По завершении программы отзыва изготовитель и (или) уполномоченный представитель изготовителя направляет в уполномоченный орган в области технического регулирования заключительную отчетную информацию об итогах реализации программы отзыва.

После выполнения отзыва и проведения корректирующих действий работ для всех VIN номеров из списка, кроме транспортных средств, снятых с учета государственной регистрации отзыв считается завершенным.

Приложение А

(информационное)

Форма программы мероприятий по проведению отзыва транспортных средств выпущенных в обращение

I ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 Изготовитель транспортных средств _______________________________________

расположенный по адресу: _________________________________________________

2 Идентификация транспортных средств: _____________________________________

| Коммерческое наименование (тип) | Период производства | Период реализации | Количество продукции, ед |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с ММ/ГПТ по ММ/ГПТ | с ММ/ГПТ по ММ/ТПТ | Указать количество продукции |

Список транспортных средств подлежащих отзыву должен быть с указанием 
VIN-номеров

3 Описание неисправности (дефекта) продукции: _______________________________

4 Описание способа ремонтного воздействия: __________________________________

5 Уровень риска: _____________________________________

Выполнение корректирующих действий в рамках данной программы будет бесплатными для владельцев.

II ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление изготовителем о решении проведения отзыва своих уполномоченных представителей изготовителей и сервисных центров |  |  |
| 2 | Подготовка подробной технической инструкции корректирующих действий, описывающей метод ремонтного воздействия или профилактических работ (далее — Инструкция по ремонту) |  |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Направление в уполномоченный орган в области технического регулирования информации об отзыве, с описанием ремонтного воздействия, уровня риска. |  |  |
| 4 | Направление в уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности информации о начале отзыва и списком идентификационных номеров (VIN транспортных средств), для получения контактных данных их владельцев. |  |  |
| 5. | Направление в уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения о начале отзыва, списком идентификационных номеров (VIN транспортных средств), подлежащих отзыву, и информации об уровне риска. |  |  |
| 6 | Направление Инструкции по ремонту уполномоченным представителям изготовителя (сервисным центрам) |  |  |
| 7 | Обеспечение наличия достаточного количества деталей для осуществления ремонтных воздействий |  |  |
| 8 | Подготовка образца информационного письма, уведомляющего владельцев продукции о необходимости предоставить указанному в оповещении сервисному центру для осуществления ремонтного воздействия, а также образца содержания текста для оповещения об отзыве на официальных сайтах уполномоченного органа в области технического регулирования и в сфере обеспечения информационной безопасности. |  |  |
| 9 | Подготовка и направление информационных писем владельцам продукции |  |  |
| 10 | Направление текста об информации об отзыве и о проводимой программе мероприятий на официальных на сайтах уполномоченного органа в области технического регулирования и в сфере обеспечения информационной безопасности. |  |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Начало осуществления ремонтного воздействия уполномоченным представителем изготовителя и /или сервисными центрами |  |  |
| 12 | Направление в уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения информации о необходимости ограничения эксплуатации транспортных средств, непредоставленных для корректирующих действий, в зависимости от уровня риска |  |  |
| 13 | Направление в уполномоченный орган в области технического регулирования информации о ходе реализации программы мероприятий (один раз в полгода) |  |  |
| 14 | Направление в уполномоченный орган в области технического регулирования заключительной отчетной информации о реализации программы мероприятий |  |  |

III СВЕДЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация программы мероприятий продлена до «___» ________ 20 ___г.

Директор ____________________________ (Доверенное лицо) (Подпись. ФИО)

Согласовано: Уполномоченный орган в области технического регулирования ____________________________  (Подпись. ФИО)

Реализация программы мероприятий продлена до «___» ________ 20 ___г.

Директор ____________________________ (Доверенное лицо) (Подпись. ФИО)

Согласовано: Уполномоченный орган в области технического регулирования ____________________________  (Подпись уполномоченного лица, ФИО)

Приложение Б

(информационное)

Форма представления информации о ходе реализации программы мероприятий по отзыву транспортных средств

Информация о ходе реализации программы мероприятий по отзыву продукции по состоянию на __________________ г.

| Номер и дата письма в уполномоченный орган в области технического регулирования | Дата начала осуществления ремонтного воздействия | Количество продукции, подпадающей под отзыв Общее количество разосланных писем | Информация об уведомлении владельцев | Информация о ремонте продукции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общее количество проверенных единиц продукции | Проверено, проведен ремонт | Проверено, ремонт не требуется |

Библиография

[1] ISO 10393:2013 Отзыв потребительских товаров. Руководство для поставщиков (Consumer product recall. Guidelines for suppliers).

[2] ISO 10377:2013 Безопасность потребительских товаров. Руководящие указания для поставщиков (Consumer product safety. Guidelines for suppliers).

[3] CE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 Сводная резолюция о конструкции транспортных средств (СР.З)

[4] ISO 26262-3:2018 Дорожные транспортные средства. Функциональная безопасность. Часть 3. Стадия формирования концепции (Road vehicles. Functional safety. Part 3. Concept phase).

МКС 03.120.10

Ключевые слова: отзыв транспортных средств, выпуск в обращение, общие требования, руководство, изготовитель, колесные транспортные средства

МКС 03.120.10

Ключевые слова: отзыв транспортных средств, выпуск в обращение, общие требования, руководство, изготовитель, колесные транспортные средства

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель генерального директора |  | Е. Амирханова |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД |  | А. Сопбеков |
| Специалист Департамента разработки НТД |  | Ж. Туяков |
| Эксперт по стандартизации |  | Е. Сейпилов |