НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ

МЕТОДОМ БАУМАНА-ГАЛЛИ

Дата введения __________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает процедуру определения степени кислотности почвы, используемую для оценки ее класса агрессивности по EN 206. Степень кислотности по Бауманну-Галли является результатом определения концентрации обменных ионов водорода, которые выделяются гумусовыми частицами почвы.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 206 Concrete - Specification, performance, production and conformity (Бетон. Технические требования, эксплуатационные характеристики, производство и соответствие требованиям)

EN 385 Laboratory glassware - Burettes (ISO 385) (Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки)

EN ISO 1042 Laboratory glassware - One-mark volumetric flasks (ISO 1042) (Посуда лабораторная стеклянная. Мерные колбы с одной меткой)

ISO 3310-1 Test sieves - Technical requirements and testing - Part 1: Test sieves of metal wire cloth (Сита лабораторные. Технические требования и испытания. Часть 1. Лабораторные сита из проволочной ткани)

ISO 11074 Soil quality - Vocabulary (Качество почвы. Словарь)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 11074, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Кислотность почвы (soil acidity) SABG: Указывает уровень гидролитической кислоты почвы, выраженный как объем раствора гидроксида натрия в миллилитрах (мл), использованный на килограмм (кг) высушенной почвы.

3.2 Образец грунта с ненарушенной структурой (undisturbed sample): Объемная проба, полученная из почвы с использованием метода, предназначенного для сохранения структуры почвы.

3.3 Образец грунта с нарушенной структурой (disturbed sample): Объемная проба, полученная из почвы без какой-либо попытки сохранить структуру почвы.

3.4 Лабораторная проба (laboratory sample): Уменьшенная проба, полученная из объемной пробы для лабораторного контроля или испытания.

3.5 Подвыборка (subsample): Проба, полученная из лабораторной пробы с помощью процедуры сокращения пробы.

3.6 Образец для анализа (test sample): Порция материала, полученная из лабораторной пробы с помощью соответствующего метода предварительной обработки пробы и имеющая размер, необходимый для заданного испытания или анализа.

3.7 Контрольный образец (check sample): Подвыборка, сохраненная для будущего анализа.

3.8 Часть образца для анализа (test portion): Количество материала надлежащего размера для измерения концентрации или другого интересующего свойства, взятого из образца для анализа.

3.9 Постоянная масса (constant mass): Масса полученная, когда в процессе сушки разница между двумя последовательными взвешиваниями охлажденного образца с интервалом между ними 4 ч не превышает 0,1% (м/м) от последней определенной массы.

4 Сущность метода

Настоящий стандарт предназначен для определения кислотности почвы путем добавления раствора ацетата натрия к подготовленному высушенному образцу почвы. Образуется уксусная кислота, и объем раствора гидроксида натрия, необходимый для нейтрализации кислоты, измеряется методом объемной титриметрии. Степень кислотности выражается в объеме раствора едкого натра, израсходованного на килограмм воздушно-сухой почвы.

5 Оборудование

5.1 Стандартная лабораторная посуда, узкогорлые колбы Эрленмейера вместимостью 250 мл или химические стаканы вместимостью 250 мл, высокие.

5.2 Пластинчатое сито с размером отверстий 2 мм, соответствующее требованиям ISO 3310-1, с поддоном.

5.3 Вентилируемая печь с термостатическим управлением для поддержания температуры (40 ± 5) °С и (105 ± 5) °С.

5.4 Разделитель проб, размер которого достаточен для размещения пробы массой до 2 кг.

5.5 Весы, способные взвешивать с максимально допустимой погрешностью ±0,01 г на весах класса точности II, категории 2.

5.6 Эксикатор, содержащий осушающее вещество, например, силикагель.

5.7 Мешалка, магнитная мешалка и якорь магнитной мешалки, покрытые инертным материалом, например, ПТФЭ.

5.8 Мерная посуда

Мерная посуда должна иметь аналитическую точность, т.е. класса A согласно 
EN ISO 385 и EN ISO 1042.

5.9 Бумага фильтровальная, фильтровальная бумага складчатая качественная марки 2В диаметром 150 мм.

6 Реагенты

Использовать только реагенты известного аналитического качества. При использовании дистиллированная или деионизированная вода должна иметь электрическую проводимость не более 0,1 мСм/м.

6.1 Раствор ацетата натрия - примерно 1 моль/л

Растворить 82,03 г безводного ацетата натрия в дистиллированной или неионизированной воде в мерной колбе вместимостью 1000 мл и довести до полного объема водой.

6.2 Раствор гидроксида натрия - примерно 0,1 моль/л

Растворить 4,00 г гранул безводного гидроксида натрия в воде в мерной колбе вместимостью 1000 мл и довести до объема водой. Настоящий раствор должен быть приготовлен свежим каждый день или титр должен определяться каждый день перед выполнением анализа.

6.3 Индикаторный раствор фенолфталеина

Растворить 0,10 г фенолфталеина в 100 мл этилового спирта (мин. 90%).

7 Лабораторная проба

Для ненарушенных структур почвы отобрать лабораторную пробу на каждый идентифицированный слой весом от 1 до 2 кг. Лабораторные пробы следует отбирать в соответствии с EN ISO 22475-1.

Для нарушенных структур почвы размеры и количество отбираемых лабораторных проб согласовать с заинтересованными сторонами. Лабораторные пробы должны быть отобраны в соответствии с ISO 10381-2.

Сразу после отбора поместить лабораторную пробу в подходящий воздухонепроницаемый контейнер, т.е. банку с завинчивающейся крышкой с резиновым кольцом.

8 Порядок проведения испытания

Извлечь образец лабораторной почвы, отобранный в соответствии с разделом 7, из воздухонепроницаемого контейнера, поместить в поддон и высушить образец в сушильном шкафу при температуре 40 °С до достижения постоянной массы. Если постоянная масса при 40 °С не достигается за 72 ч, то процесс сушки следует завершить при 105 °С до достижения постоянной массы.

Примечание - Процесс сушки можно проводить при температуре 105 °С при условии отсутствия необратимых изменений в образце, вызванных сушкой при этой температуре.

После высушивания до постоянной массы лабораторный образец осторожно раскрошить, тщательно перемешать, а затем разделить его на две части образца, используя, предпочтительно, делитель для образца. Сохранить один из них в качестве контрольного образца и поместить его в герметичный контейнер для хранения. Взвесить и записать массу другого образца.

Используя пластинчатое сито (5.2), просеять часть пробы, извлечь и взвесить фракцию, прошедшую через сито (проба для испытаний). Удалить материал, оставшийся на сите.

Тщательно перемешать испытуемый образец и затем отобрать пробу (100 ± 1) г. Записать массу испытуемого образца мпробы в килограммах (кг). Смешать эту порцию с (200 ± 1) мл раствора ацетата натрия (6.1) и непрерывно перемешивать или встряхивать в течение не менее 1 часа или дольше до тех пор, пока испытуемый образец не будет равномерно диспергирован (распределен).

Суспензию фильтровать на сухой фильтровальной бумаге (5.9) без повторного промывания. Титровать аликвоту, соответствующую половине объема фильтрата, добавляя раствор гидроксида натрия (6.2), используя индикатор фенолфталеин (6.3) или любой эквивалентный метод титрования.

Записать объем V1 в миллилитрах раствора гидроксида натрия (6.2), использованного для нейтрализации уксусной кислоты.

9 Расчет кислотности почвы

Рассчитать степень кислотности почвы по Бауманну-Галли, выраженную как SABG, в миллилитрах раствора гидроксида натрия на килограмм высушенной почвы (мл/кг) по следующему уравнению:

SABG = 2 × V1 / мпробы	(1)

где,

V1 - объем раствора гидроксида натрия, израсходованный на титрование аликвоты, в миллилитрах;

мпробы  - масса части образца для анализа в килограммах.

10 Протокол испытаний

Отчет должен включать:

а) ссылку на настоящий стандарт;

b) место отбора пробы;

c) описание и идентификацию каждого образца для испытаний;

d) тип образца (нетронутый или измененный);

e) дата испытаний;

f) место проведения испытания;

g) масса подвыборки, используемой для просеивания, в килограммах;

h) масса части, прошедшей через сито с размером отверстий 2 мм (образец для анализа), в килограммах;

i) масса части образца для анализа в килограммах;

j) метод титрования фильтрата;

k) объем раствора едкого натра, израсходованного на нейтрализацию уксусной кислоты, в миллилитрах;

l) степень кислотности почвы (SABG);

m) любые отклонения от стандартного метода испытаний;

n) заявление лица, ответственного за испытание, о том, что оно было проведено в соответствии со стандартом, за исключением случаев, указанных в пункте m).

Отчет может включать:

о) масса исходного образца в килограммах;

p) процедура, используемая для сбора пробы.

11 Прецизионность

В настоящее время нет данных о прецизионности для этого испытания.

Библиография

EN ISO 3696 Water for analytical laboratory use - Specification and test methods (ISO 3696) (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний (ISO 3696))

EN ISO 22475-1 ISO 22475-1) (Geotechnical investigation and testing - Sampling methods and groundwater measurements - Part 1: Technical principles for execution (ISO 22475-1) (Геотехнические исследования и испытания. Методы отбора проб и измерения подземных вод Часть 1. Технические принципы для выполнения)

ISO 10381-2 Soil quality - Sampling - Part 2: Guidance on sampling techniques (Качество почвы. Отбор образцов. Часть 2. Руководящие указания по методам отбора)

ISO 11275 Soil quality - Determination of unsaturated hydraulic conductivity and water-retention characteristic - Wind's evaporation method (Качество почвы. Определение коэффициента фильтрации и характеристик водоудержания. Метод испарения Винда)

ISO 11465 Soil quality - Determination of dry matter and water content on a mass basis - Gravimetric method (Качество почвы. Определение содержания сухих веществ и воды по массе. Гравиметрический метод)

PANSU M., GAUTHEYROU J. Handbook of Soil Analysis. Mineralogical, Organic and Inorganic Methods. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York, 2006

DIN 4030-2 Assessment of water, soil and gases for their aggressiveness to concrete - Part 2: Sampling and analysis of water and soil samples (Оценка воды, почвы и газы, относительно их агрессивности по отношению к бетону. Часть 2. Взятие и анализ проб воды и почвы)

МКС 13.080.10  (IDT)

Ключевые слова: почва, определение степени кислотности почвы, степень кислотности по Бауманну-Галли, концентрация обменных ионов водорода.

МКС 13.080.10; 91.100.15  (IDT)

Ключевые слова: почва, определение степени кислотности почвы, степень кислотности по Бауманну-Галли, концентрация обменных ионов водорода.

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации