Пояснительная записка

к проекту СТ РК «Качество воды. Турбидиметрический метод определения сульфатов»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Химически чистая вода с формулой Н₂О - это идеал, никогда не достижимый в природных условиях. Главное природное качество воды — универсальный растворитель, поэтому в ней постоянно присутствуют в растворенном виде различные соединения, элементы, ионы и газы. Количественный и качественный состав природной воды зависит от географических условий местности и строения водоносных горизонтов. Некоторое количество растворенной углекислоты из почвы позволяет воде воздействовать на минеральные соли, активно растворяя их по пути своего следования.

Сульфаты в питьевой воде ухудшают ее органолептические показатели, при высоких концентрациях оказывают физиологическое воздействие на организм человека. Сульфаты в медицине используются как слабительное средство, поэтому их содержание в питьевой воде строго нормируется.

Содержание сульфатов в технической воде также подлежит контролю. В присутствии кальция сульфаты образуют накипь, что важно учитывать при подготовке вод, питающих паросиловые установки.

Содержание сульфатов в промышленной и питьевой воде может быть благоприятным или нежелательным фактором.

Сульфат магния определяется в воде на вкус при содержании от 400 до 600 мг/дм³, сульфат кальция — от 250 до 800 мг/дм³.

ПДК сульфатов для питьевой воды — 500 мг/дм³, для вод рыбохозяйственных водоемов —100 мг/дм³.

О влиянии сульфатов на процессы коррозии нет достоверных данных, но отмечается, что при содержании сульфатов в воде свыше 200 мг/дм³ из свинцовых труб вымывается свинец.

Необходимость разработки настоящего стандарта обусловлена необходимостью определения турбидиметрическим методом массовой концентрации сульфатов в поверхностных, подземных и сточных водах.

2 Основание для разработки стандарта

Планы государственной стандартизации на 2020 год, утвержденный приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «20» марта 2020 года № 101-од (с учетом изменений и дополнений).

3 Характеристика объекта стандартизации

Проект стандарта устанавливает турбидиметрический метод определения массовой концентрации сульфатов в поверхностных, подземных и сточных водах.

Диапазон измерений массовой концентрации сульфатов от 5 до 2500 мг/дм3.

Настоящий стандарт применяется в сфере распространения государственного метрологического контроля. Результаты измерений используются при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта разработан в соответствии с Законами Республики Казахстан «О стандартизации» (№ 183 – VI от 05.10.2018 г.), «Об обеспечении единства измерений» (№ 53 – II от 07.06.2000 г.).

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Проект стандарта предназначен для применения в лабораториях санитарно-эпидемиологических станций,  научными метрологическими центрами, государственными органами, физическими и юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность в области обеспечения единства измерений, испытательные лаборатории и др.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект стандарта направлен на согласование государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, физическим и юридическим лицам Республики Казахстан.

Полученные замечания и предложения будут проанализированы, учтены разработчиком и отражены в сводке отзывов.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается  проекта стандарта

Проект стандарта разработан с учетом МВИ 0306 021-2015 «Качество воды. Турбидиметрический метод определения сульфатов».

8 Данные о разработчиках  и соисполнителях (контактные данные), сроках  разработки проекта стандарта

РГП «Казахстанский институт метрологии», 010000, г. Астана, ул. Мангилик Ел,11; тел.: 8(7172) 28-29-36, е-mail: ubishtaeva@kazinmetr.kz, Убиштаева Б.Б.

Заместитель

генерального директора 	    		 		                              Д. Шарипов