Пояснительная записка

к проекту национального стандарта СТ РК «Биологическая безопасность. Установки факельные высокотемпературные для обезвреживания свалочного газа с системой предварительной осушки и газоочистки. Общие технические условия»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Высокотемпературные факельные установки применяются для сжигания свалочного газа, биогаза, шахтного газа и других промышленных газов. Отличительная особенность высоко­температурных факельных установок: исключительно высокая эффективность очистки. Экологически безопасный процесс горения достигается благодаря практически равномерному температурному распределению газа и времени задержания в оптимальной температурной зоне.

Свалочный газ уже сам по себе является катастрофой. Ясно, что сжигать его в открытом факеле — это безумие, так как появляются риски получить на выходе установки диоксины, фураны, фосген и другие вещества, по токсичности на порядки превосходящие исходные.

Для заводов, сжигающих ТБО, не имеющих жестко контролируемого безопасного состава отходов, контроль за содержанием диоксинов в отходящих газах необходимо иметь постоянно, а не раз в год, официально рекомендованный по справочнику «наилучших» доступных техник (НДТ). Простых индикаторов текущего контроля для обнаружения диоксинов на допустимых уровнях концентраций в мире пока ещё не создано.

Цель данной разработки стандарта – установить общие технические требования к факельным высокотемпературным установкам с системой предварительной осушки и газоочистки для обезвреживания свалочного газа с точки зрения биологической безопасности.

Факельные установки используются для обезвреживания свалочного газа, который содержит вредные соединения, такие как метан, сероводород, оксиды азота и другие. Высокая температура газа при сжигании в факеле обеспечивает его обезвреживание, исключая возможность их выброса в атмосферу.

При проектировании и изготовлении факельных установок необходимо учитывать свойства газов, которые будут обезвреживаться. Некоторые из них могут быть токсичными или взрывоопасными, поэтому важно обеспечить полную безопасность работников и окружающей среды.

Факельные высокотемпературные установки должны соответствовать определенным техническим требованиям, которые будут определены в данном стандарте. В них должны быть установлены системы контроля и автоматический контроль температуры газа, а также предварительной осушки и очистки перед сжиганием.

Применение данного стандарта позволит обеспечить безопасность окружающей среды и персонала, улучшить качество обезвреживания свалочного газа и повысить эффективность работы факельных установок.

Вследствие этого возникла необходимость разработки стандарта, который устанавливает общие технические условия на установку высокотемпературных факельных установок для обезвреживания свалочного газа с системой предварительной осушки и газоочистки.

Кроме того, разработка данного стандарта необходима для реализации 9 статьи 350 Экологического Кодекса Республики Казахстан.

При проведении анализа было выявлено отсутствие документов по стандартизации с аналогичным объектом стандартизации.

Заявителем данного проекта стандарта является Технический комитет по стандартизации 102 «Отходы производства и потребления».

2 Основание для разработки стандарта

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «20» декабря 2022 года № 433-НҚ.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом данного проекта стандарта являются установки факельные высокотемпературные для обезвреживания свалочного газа с системой предварительной осушки и газоочистки.

Аспектом данного стандарта являются общие технические условия

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект национального стандарта взаимосвязан следующими документами по стандартизации:

ГОСТ 12.0.003–2015 Система стандартов по безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

ГОСТ 12.0.004–2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.008–76 Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.019–2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.1.030–81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

ГОСТ 12.2.003–91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.007.0–75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.002–2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.003–86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009–76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.009–83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ГОСТ 12.4.011–89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.021–75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 12.4.026–2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

ГОСТ 12.4.121–2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия.

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Государственные органы в области охраны окружающей среды, местные исполнительные органы, территориальные департаменты экологии, полигоны, производители установок, отраслевые ассоциаций и другие субъекты национальной системы стандартизации.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Министерство энергетики Республики Казахстан, технический комитет по стандартизации 102 «Отходы производства и потребления», Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», акиматы, профильные объединения юридических лиц и др. субъекты национальной системы стандартизации.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт разрабатывается с учетом с учетом ГОСТ Р 59416-2021 «Биологическая безопасность. Установки факельные высокотемпературные для обезвреживания свалочного газа с системой предварительной осушки и газоочистки. Общие технические условия».

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

ТОО «НТП Kazecotech»

г. Астана, проспект Кабанбай батыра 11, 4 секция, ВП 170

эл.почта: kazecotech_standart@mail.ru

Тел.: +7 775 684 39 42

Генеральный директор							Андреев В.И.