Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НЕФТЕХИМИЯ

Определение эффективности биоцидов в нефтегазовой промышленности методом последовательного разбавления

СТ РК 2603–202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- В настоящем стандарте реализованы нормы закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 30 декабря 2020 года № 396-VI ЗРК.

- ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК 2603-2015.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины, определения и сокращения	4

4	Сущность метода	5

5	Требования безопасности	5

6	Требования к условиям исследований	6

7	Средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование, реактивы и материалы	6

8	Подготовка к проведению исследований	8

9	Проведение исследования бактерий	12

10	Оценка эффективности биоцида	15

11	Обработка результатов исследований	20

12	Оформление результатов исследований	21

Приложение А	24

Приложение Б	30

Приложение В	31

Приложение Г	32

Приложение Д	34

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НЕФТЕХИМИЯ

Определение эффективности биоцидов в нефтегазовой промышленности методом последовательного разбавления

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод последовательного разбавления для оценки численности микроорганизмов и эффективности биоцидов в отношении планктонных и адгезированных (биопленочных) форм бактерий в лабораторных условиях.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.4-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК ISO 8362-1-2023 Контейнеры для инъекций и принадлежности. Часть 1. Флаконы для инъекций из стеклянных трубок.

СТ РК ISO 8362-2-2023 Контейнеры для инъекций и принадлежности. Часть 2. Пробки для флаконов для инъекций.

СТ РК ISO 8362-3-2023 Контейнеры для инъекций и принадлежности. Часть 3. Алюминиевые колпачки для флаконов для инъекций.

СТ РК EN 13727-2021 Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Качественное испытание во взвешенном состоянии для оценки бактерицидной активности в местах медицинской деятельности. Метод испытания и требования.

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

ГОСТ ISO 11133-2016 Микробиология пищевых продуктов, кормов для животных и воды. Приготовление, производство, хранение и определение рабочих характеристик питательных сред.

ГОСТ ISO 11140-1-2011 Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ ISO 11138-1-2012 Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы. Часть 1. Технические требования.

ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-010. Частные требования к лабораторному оборудованию для нагревания материалов.

ГОСТ 12.0.001-82 Система стандартов безопасности труда. Основные положения.

ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 2

ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.008-76 Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие требования.

ГОСТ 83-79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия.

ГОСТ 435-77 Реактивы. Марганец (II) сернокислый 5-водный. Технические условия.

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия.

ГОСТ 612-75 Реактивы. Марганец (II) хлористый 4-водный. Технические условия.

ГОСТ 975-88 Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия.

ГОСТ 127.1-93 Сера техническая. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2053-77 Реактивы. Натрий сернистый 9-водный. Технические условия.

ГОСТ 2184-2013 Кислота серная техническая. Технические условия.

ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

ГОСТ 27987-88 Анализаторы жидкости потенциометрические ГСП. Общие технические условия.

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия.

ГОСТ 3210-77 Реактивы. Кальций сернокислый 2-водный. Технические условия.

ГОСТ 3765-78 Реактивы. Аммоний молибденовокислый. Технические условия.

ГОСТ 3769-78 Реактивы. Аммоний сернокислый. Технические условия.

ГОСТ 3771-74 Реактивы. Аммоний фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия.

ГОСТ 3772-74 Реактивы. Аммоний фосфорнокислый двузамещенный. Технические условия.

ГОСТ 3773-72 Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия.

ГОСТ 4038-79 Реактивы. Никель (II) хлорид 6-водный. Технические условия.

ГОСТ 4148-78 Реактивы. Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия.

ГОСТ 4166-76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия.

ГОСТ 4167-74 Реактивы. Медь двухлористая 2-водная. Технические условия.

ГОСТ 4172-76 Реактивы. Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный. Технические условия.

ГОСТ 4174-77 Реактивы. Цинк сернокислый 7-водный. Технические условия.

ГОСТ 4198-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия.

ГОСТ 4201-79 Реактивы. Натрий углекислый кислый. Технические условия.

ГОСТ 4208-72 Реактивы. Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия.

ГОСТ 4209-77 Реактивы. Магний хлористый 6-водный. Технические условия.

ГОСТ 4220-75 Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия.

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия.

ГОСТ 4234-77 Реактивы. Калий хлористый. Технические условия.

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 4464-75 Аммоний - никель (II) сернокислый 6-водный. Технические условия.

ГОСТ 4523-77 Реактивы. Магний сернокислый 7-водный. Технические условия.

ГОСТ 4525-77 Реактивы. Кобальт хлористый 6-водный. Технические условия.

ГОСТ 4815-76 Кислота аскорбиновая пищевая. Технические условия.

ГОСТ 4919.1-2016 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов.

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия.

ГОСТ 6672-75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ ISO 7886-1-2011 Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 1. Шприцы для ручного использования.

ГОСТ 9284-75 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия.

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 10157-2016 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 10652-73 Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'-тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б). Технические условия.

ГОСТ 10782-85 Бутылки стеклянные для крови,трансфузионных и инфузионных препаратов. Технические условия.

ГОСТ 10931-74 Реактивы. Натрий молибденовокислый 2-водный. Технические условия.

ГОСТ 13805-76 Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия.

ГОСТ 14310-78 Кислота 2-аминобензойная техническая. Технические условия.

ГОСТ 15897-97 Нить полиамидная для технических тканей. Технические условия.

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия.

ГОСТ 18289-78 Реактивы. Натрий вольфрамовокислый 2-водный. Технические условия.

ГОСТ 18704-78 Кислота борная. Технические условия.

ГОСТ 20448-2018 Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия.

ГОСТ 21240-89 Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 21241-2023 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 22280-76 Реактивы. Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия.

ГОСТ 22867-77 Реактивы. Аммоний азотнокислый. Технические условия.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 26449.3-85 Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод и дистиллята на содержание газов.

ГОСТ 27068-86 Реактивы. Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия.

ГОСТ 28311-89 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 28483-2015 Дрожжи хлебопекарные сушеные. Технические условия.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 31642-2012 Добавки пищевые. Натрий молочнокислый (лактат натрия) Е325. Технические условия.

ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб.

ГОСТ 31940-2013 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов.

ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.

ГОСТ IEC 61549-2012 Лампы различного назначения. Технические требования.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Биоцид: Химическое вещество или смесь веществ, предназначенные для уничтожения вредных организмов.

3.2 Эффективность биоцида: Способность биоцидного средства в заданных условиях применения обеспечивать требуемое снижение численности жизнеспособных микроорганизмов (или подавление их роста) до установленного нормативами уровня, определяемая по количественному уменьшению биомассы микроорганизмов по сравнению с контролем.

3.3 Последовательное десятикратное разбавление: Поэтапное снижение концентрации микробной суспензии путем ее последовательного разведения в питательной среде.

3.4 Питательные среды: Смесь веществ в жидком, полутвердом или твердом состоянии, состоящая из природных и/или синтетических ингредиентов, предназначенная для культивирования, поддержания жизнеспособности, выделения, идентификации микроорганизмов или для определения их чувствительности к антимикробным препаратам.

3.5 Сульфатвосстанавливающие бактерии (СВБ): Группа анаэробных бактерий, использующих в процессе диссимиляционного дыхания сульфаты в качестве конечных акцепторов электронов, восстанавливая их до сероводорода.

3.6 Бродильные бактерии (ББ): Преимущественно факультативно-анаэробные микроорганизмы, получающие энергию в процессе ферментации (брожения) органических веществ, главным образом углеводов и белковых субстратов, с образованием кислот, газов и других продуктов метаболизма, без участия молекулярного кислорода в качестве акцептора электронов. В присутствии окисленных соединений серы могут осуществлять сульфидогенный метаболизм.

3.7 Тиосульфатвосстанавливающие бактерии (ТСВБ): Группа микроорганизмов, преимущественно облигатных анаэробов, осуществляющих диссимиляционное восстановление тиосульфата, используемого в качестве конечного акцептора электронов при окислении органических соединений или молекулярного водорода и восстанавливаемого до сероводорода и сульфидов.

3.8 Серовосстанавливающие бактерии (СБ): Группа микроорганизмов, осуществляющих диссимиляционное восстановление неорганических соединений серы (элементной серы, сульфатов, сульфитов, тиосульфатов) до сероводорода и сульфидов, используя их в качестве конечных акцепторов электронов в процессе анаэробного дыхания.

3.9 Углеводородокисляющие бактерии (УОБ): Группа микроорганизмов, преимущественно аэробных, способных использовать углеводороды (алифатические, циклические, ароматические) в качестве единственного источника углерода и энергии для своего роста и развития, осуществляя их окислительную деградацию.

3.10 Тионовые бактерии (ТБ): Группа палочковидных бактерий, для которых основным или возможным типом энергетического метаболизма является хемолитоавтотрофное окисление восстановленных неорганических соединений серы (сероводорода, тиосульфата, тетратионата, сульфита, сульфидов металлов, молекулярной серы) до сульфатов, с использованием в качестве конечного акцептора электронов молекулярного кислорода или, у некоторых видов, нитратов.

3.11 Адгезированные бактерии: Микроорганизмы бактериальной природы, находящиеся в состоянии прикрепления (сорбции) к поверхности раздела фаз (биотической или абиотической), осуществляемого за счет специфических и неспецифических физико-химических взаимодействий между поверхностными структурами бактериальной клетки и субстратом, с формированием межклеточных контактов и последующим переходом в фазу прикрепленного роста, стабилизированного слизистым матриксом.

3.12 Накопительная культура: Микробная популяция, полученная на питательной среде со специфическими физико-химическими условиями (температура, pH, аэрация, наличие селективных агентов), обеспечивающих преимущественное размножение определенной группы или вида микроорганизмов за счет подавления роста сопутствующей микрофлоры.

3.13 Готовая питательная среда: Готовая к применению питательная среда для культивирования определенной группы бактерий, выпускаемая промышленным способом в герметичной упаковке.

3.14 Купон/образец-свидетель: металлический образец с нормируемой площадью поверхности, устанавливаемый в исследуемую среду для оценки численности адгезированных бактерий в полевых условиях посредством купонодержателя, а также эффективности биоцида в отношении адгезированных микроорганизмов/биопленки лабораторных условиях.

3.15 Купонодержатель: Устройство, предназначенное для установки и фиксации купонов/образцов-свидетелей в технологических системах (трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании) с целью формирования, накопления и последующего отбора биопленок для последующих исследований.

3.16 Биозонд: Устройство, предназначенное для установки в технологических системах с целью формирования, накопления и последующего отбора биопленок для последующих исследований.

3.17 Бактериальная муть: Равномерно распределенная в жидкой питательной среде взвесь микроорганизмов (бактерий), образующаяся в результате их размножения и проявляющаяся в виде опалесценции, помутнения или осадка во взвешенном состоянии, видимого невооруженным глазом или регистрируемого инструментально.

- Сущность метода

Сущность метода заключается в приготовлении серии последовательных разбавлений биоцида в жидкой среде, инокуляции их стандартизированной тест-культурой бактерий, экспозиции в течение заданного времени и последующем высеве на питательные среды для установления минимальной бактерицидной концентрации (МБК) – наименьшей концентрации биоцида, при которой наблюдается полная гибель тестовых микроорганизмов.

Оценка эффективности проводится на фоне контроля, не контактировавшего с биоцидом, в котором также определяют численность бактерий в тест-культуре методом предельных десятикратных разведений.

- Требования безопасности

5.1 При выполнение микробиологических работ должны соблюдаться требования к биологической безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.008.

5.2 При выполнении полевых и лабораторных работ должны соблюдаться требования системы стандартов безопасности труда, направленные на обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников, а также применение средств индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.0.001 и ГОСТ 12.0.004.

5.3 При проведении отбора проб и выполнении микробиологических исследований должны соблюдаться требования безопасности при работе с вредными веществами и опасными производственными факторами в соответствии с ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.0.003.

- Требования к условиям исследований

При выполнении исследований соблюдают стандартные лабораторные условия:

| - температура окружающего воздуха | (25 ± 5) ºС; |
| --- | --- |
| - относительная влажность | не более 80 % при температуре 25 ºС; |
| - атмосферное давление | от 84,0 до 106,7 кПа. |

- Средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование, реактивы и материалы

7.1 При выполнении исследований применяют следующие средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование, реактивы и другие материалы:

- рН-метр, предназначенный для измерения pH растворов, питательных сред, допускаемой погрешностью ±0,2 ед. в соответствии с ГОСТ 27987;

- термостат (инкубатор), обеспечивающий поддержание заданной температуры с допускаемым отклонением не более ±1 °С по инструкции изготовителя;

- колбы конические вместимостью 100, 250, 500, 1000, 2000 см³ по ГОСТ 25336;

- шприцы инъекционные однократного применения вместимостью 1, 2, 5, 10 см³ по ГОСТ ISO 7886-1;

- автоклав для стерилизации по инструкции изготовителя;

- биоцидная лампа по ГОСТ IEC 61549;

- бюретка с диапазоном измерения от 0 до 25 см3 по ГОСТ 29251;

- вата гигроскопическая по ГОСТ 5556;

- весы аналитические дискретностью 0,1 мг, класс точности 1, по                                                ГОСТ OIML R 76-1;

- дозатор переменного объёма от 0 до 10 мкл, погрешность ±3,0 % по ГОСТ 28311;

- дозатор переменного объёма от 0 до 20 мкл, погрешность ±3,0 % ГОСТ 28311;

- дозатор переменного объёма от 0 до 1000 мкл, погрешность ±1,0 % по ГОСТ 28311;

- колпачки алюминиевые по СТ РК ISO 8362-3;

- микроскоп световой биологический с фазово-контрастным устройством, предназначенный для наблюдения, исследования и подсчета микроорганизмов, обеспечивающий увеличение ×1000 по инструкции изготовителя;

- пробки для флаконов для инъекций по СТ РК ISO 8362-2;

- стекла покровные для микропрепаратов по ГОСТ 6672;

- стекла предметные для микропрепаратов по ГОСТ 9284;

- флаконы для инъекций по СТ РК ISO 8362-1;

- пробирки по ГОСТ 25336;

- пробирки Видаля по ГОСТ 25336;

- бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов по ГОСТ 10782;

- спиртовка по ГОСТ 25336;

- колбы мерные вместимостью 50, 100, 250, 500, 1000 см3 по ГОСТ 1770;

- нагревательная плита с магнитной мешалкой, обеспечивающая нагрев и перемешивание растворов с возможностью регулирования температуры нагрева и скорости перемешивания ГОСТ IEC 61010-2-010;

- нить полиамидная (капроновая) по ГОСТ 15897;

- образцы-свидетели/купоны стальные по инструкции изготовителя;

- купонодержатель по инструкции изготовителя;

- пинцет по ГОСТ 21241;

- скальпель по ГОСТ 21240;

- чашки Петри диаметром 90 мм (объёмом 15 см3) по ГОСТ 25336;

- индикаторы стерилизации по  ГОСТ ISO 11140-1;

- термометр с ценой деления не более 1 °С и диапазоном измерений до 135 оС по ГОСТ 28498;

- биотест по ГОСТ ISO 11138-1;

- холодильник лабораторный по инструкции изготовителя;

- азот газообразный (N2) по ГОСТ 9293;

- аргон газообразный (Ar) по ГОСТ 10157;

- аммоний хлористый (NH4Cl) по ГОСТ 3773;

- аммоний азотнокислый (NH4NO3) по ГОСТ 22867;

- аммоний сернокислый ((NH4)2SO4) по ГОСТ 3769;

- аммоний фосфорнокислый однозамещенный (NH4H2PO4) по ГОСТ 3771;

- аммоний фосфорнокислый двузамещенный ГОСТ 3772;

- глюкоза (C6H12O6) по ГОСТ 975;

- сера (S) по ГОСТ 127.1;

- кислота аскорбиновая (C6H8O6) по ГОСТ 4815;

- дрожжевой экстракт по ГОСТ 28483;

- железо(II) сернокислое 7-водное (FeSO4·7H2O) по ГОСТ 4148;

- метиловый оранжевый (индикатор) по ГОСТ 4919.1;

- калий фосфорнокислый однозамещенный (KH2PO4) по ГОСТ 4198;

- калий двухромовокислый (K2Cr2O7) по ГОСТ 4220;

- калий хлористый (KCl) по ГОСТ 4234;

- кальций сернокислый (CaSO4) по ГОСТ 3210;

- кальций хлористый (CaCl2) по ГОСТ 450;

- кислота соляная (HCl) по ГОСТ 3118;

- кислота серная (H2SO4) по ГОСТ 2184;

- магний сернокислый 7-водный (MgSO4·7H2O) по ГОСТ 4523;

- марганец(II) сернокислый 5-водный (MnSO4·5H2O) по ГОСТ 435;

- магний хлористый 6-водный (MgCl2·6H2O) по ГОСТ 4209;

- натрий молочнокислый (50 % раствор) (NaC3H5O3) по ГОСТ 31642;

- натрий хлористый (NaCl) по ГОСТ 4233;

- натрия гидроксид (NaOH) по ГОСТ 4328;

- натрий углекислый кислый (NaHCO3) по ГОСТ 4201;

- натрий сернистый 9-водный (Na2S·9H2O) по ГОСТ 2053;

- натрий углекислый (Na2CO3) по ГОСТ 83;

- натрий лимоннокислый 5,5-водный (C6H5O7Na3·5,5H2O) по ГОСТ 22280;

- натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный (Na2HPO4·12H2O) по                 ГОСТ 4172;

- натрий сернокислый (Na2SO4) по ГОСТ 4166;

- натрий тиосульфат (Na2S2O3) по ГОСТ 27068;

- спирт этиловый (C2H5OH) по ГОСТ 17299;

- резазурин (индикатор) по инструкции изготовителя;

- соль Мора 6-водная (Fe(NH4)2(SO4)2) по ГОСТ 4208;

- пептон ферментативный по ГОСТ 13805;

- кобальт хлористый 6-водный (CoCl2·6H2O) по ГОСТ 4525;

- комплект реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грама по инструкции изготовителя;

- сульфат аммония никеля 6-водный ((NH4)2Ni(SO4)2) по ГОСТ 4464;

- натрий молибденовокислый 2-водный (Na2MoO4) по ГОСТ 10931;

- вольфрамат натрия 2-водный (Na2WO4) по ГОСТ 18289;

- цинк сернокислый 7-водный (ZnSO4·7H2O) по ГОСТ 4174;

- медь хлористая 2-водная (CuCl2·2H2O) по ГОСТ 4167;

- селенат натрия (Na2SeO4) по инструкции изготовителя;

- трилон Б (этилендиаминтетраацетат натрия) по ГОСТ 10652;

- марганец хлористый 4-водный (MnCl2·4H2O) по ГОСТ 612;

- борная кислота (H3BO3) по ГОСТ 18704;

- никель хлористый 6-водный (NiCl2·6H2O) по ГОСТ 4038;

- биотин (C10H16N2O3S) по технической документации;

- фолиевая кислота (C19H19N7O6) по технической документации;

- пиридоксин (C8H11NO3) (витамин B6) по технической документации;

- рибофлавин (C17H20N4O6) (витамин B2) по технической документации;

- тиамин (C12H17N4OS) (витамин B1) по технической документации;

- никотиновая кислота (C6H5NO2) по инструкции изготовителя;

- пантотеновая кислота (C9H17NO5) по технической документации;

- цианокобаламин (C63H88CoN14O14P) по технической документации;

- кислота 2-аминобензойная (антраниловая) (C7H7NO2) по ГОСТ 14310;

- тиоктовая кислота (C8H14O2S2) по технической документации;

- бромкрезоловый пурпурный (индикатор) по ГОСТ 4919.1;

- аммоний молибденовокислый ((NH4)2MoO4) по ГОСТ 3765;

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;

- пропан технический (C3H8) по ГОСТ 20448;

- ламинарный шкаф по инструкции изготовителя.

7.2 Средства измерений, используемые в настоящем стандарте, должны быть зарегистрированы в Реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан, а также поверены или откалиброваны в соответствии с СТ РК 2.4.

7.3 Допускается применение других средств измерений, реактивов и материалов, обеспечивающих проведение измерений с требуемой точностью.

- Подготовка к проведению исследований

8.1 Подготовка и стерилизация посуды, питательных сред и материалов

8.1.1 Микробиологические исследования проводят в специально выделенном помещении (боксе), обеспечивающем проведение работ в асептических условиях. Перед началом работы помещение обеззараживают бактерицидным ультрафиолетовым облучением в течение не менее 20 мин. Рабочие поверхности и перчатки персонала обрабатывают 70 % раствором этилового спирта или разрешенным к применению дезинфицирующим средством. Допускается проведение микробиологических исследований в ламинарном шкафу биологической безопасности, обеспечивающем защиту исследуемого материала от контаминации.

8.1.2 Лабораторную посуду перед стерилизацией тщательно моют, высушивают и упаковывают (заворачивают в бумагу) для сохранения стерильности.

8.1.3 Предметные стекла моют хромовой смесью, промывают водой, высушивают и хранят в этиловом спирте.

8.1.4 Плоские резиновые пробки моют горячей водой с добавлением соды (Na2CO3), затем тщательно промывают в проточной и дистиллированной воде.

8.1.5 Для проведения исследований рекомендуется использовать одноразовые стерильные шприцы. Повторное использование шприцев допускается только при условии их тщательной промывки в разобранном виде и последующей стерилизации автоклавированием при давлении 0,1 МПа в течение 15–20 мин.

8.1.6 Стерилизацию питательных сред и добавок проводят в автоклаве насыщенным водяным паром. Параметры стерилизации (температуру и время выдержки) выбирают в зависимости от состава и свойств стерилизуемой жидкости в диапазонах: температура от 110 до 134 °С при соответствующем избыточном давлении от 0,05 до 0,2 МПа.

Допускается стерилизация питательных сред, дозированных во флаконы в потоке газа и герметично закрытых, а также растворов пептона и тиосульфата при избыточном давлении 0,1–0,2 МПа.

Растворы глюкозы и суспензию серы стерилизуют в щадящем режиме во избежание их термической деструкции (карамелизации) или изменения фазового состояния (плавления и коагуляции), делающего субстрат недоступным для бактерий. Стерилизацию данных компонентов проводят текучим паром (дробный метод) или при избыточном давлении не более 0,05 МПа и температуре (110±2) °С с уменьшенной выдержкой. Питательную среду и добавки перед стерилизацией разливают в колбы, заполняя их не более чем на 1/2 объема, после чего стерилизуют в автоклаве.

8.1.7 Нефть и нефтепродукты стерилизуют в стеклянных склянках, герметично закрытых бутиловой пробкой и обжатых алюминиевым колпачком, заполняя их не более чем на 1/4 объёма. При отсутствии автоклава допускается применение дробной стерилизации текучим паром: 3 раза по 30–40 мин в течение трёх дней с промежуточным термостатированием при температуре от 30 до 35 °С.

8.1.8 Во избежание повреждения стекла и нарушения стерильности, выгрузку простерилизованной посуды проводят после охлаждения автоклава или шкафа до температуры не выше 80 °С.

8.1.9 Срок хранения стерильной посуды не более 10 суток.

8.1.10 Стерильность приготовленных питательных сред после автоклавирования проверяют путем термостатирования при температуре 37 °С или в условиях, рекомендуемых для культивирования целевых групп бактерий. Продолжительность термостатирования должна составлять не менее 3 суток. Среду считают стерильной, если в ней отсутствуют признаки роста и развития бактерий (газообразование, выпадение осадка, появление мутности, изменение цвета).

Контроль качества питательных сред проводят путем оценки их способности обеспечивать рост соответствующих микроорганизмов. Контроль осуществляют визуально (изменение цвета среды, образование пузырьков газа, появление мутности и осадка), а также с применением фазово-контрастной микроскопии при увеличении ×1000.

8.1.11. Каждую серию готовой питательной среды проверяют так же, как и приготовленную в лаборатории среду путем визуального контроля в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Партию среды, показавшую признаки контаминации или неудовлетворительные ростовые свойства, признают браком и утилизируют.

8.1.12 Для культивирования исследуемых бактерий (СВБ, ТСВБ, СБ, УОБ, ТБ) допускается использование готовых питательных сред промышленного изготовления с известным составом и минерализацией. Минерализация готовых питательных сред должна быть максимально приближена к минерализации исследуемой промысловой воды. Допускаемое отклонение минерализации питательной среды от минерализации исследуемой воды не должно превышать 10 %.

8.1.13 Хранение приготовленных питательных сред осуществляется в соответствии требованиями ГОСТ ISO 11133, готовых сред промышленного изготовления – в соответствии с указаниями паспорта завода-изготовителя.

8.1.14 Все материалы, включая, отработанные и непригодные для применения питательные среды, культуры микроорганизмов и т.д., после обязательного обеззараживания (автоклавирования) подлежат утилизации.

8.1.15 Применяемый для стерилизации автоклав должен быть аттестован в установленном порядке.

Контроль эффективности стерилизации осуществляют химическим, термическим (температурным) и биологическим методами.

Химический контроль проводят при каждом цикле стерилизации с использованием химических индикаторов, предназначенных для соответствующего метода стерилизации паровой или суховоздушной стерилизации.

Температурный контроль проводят не реже двух раз в месяц с использованием поверенного максимального термометра с ценой деления не более 1 °С и диапазоном измерений, превышающим контролируемую температуру.

Биологический контроль проводят не реже двух раз в год с использованием биотестов, предназначенных для соответствующего вида паровой или суховоздушной стерилизации. Контроль выполняют в соответствии с паспортом изготовителя биотеста.

8.2 Общие требования к отбору проб

8.2.1 Отбор проб воды для микробиологических исследований из проточных и статических систем проводят по ГОСТ 31942.

8.2.2 Пробу воды отбирают после предварительного слива жидкости в течение 5 мин, слегка открывая точку отбора и регулируя поток до постоянной скорости.

8.2.3 Воду отбирают в стерильный сосуд с завинчивающейся пробкой. Сосуд заполняют до полного вытеснения воздуха для исключения образования воздушной подушки, что необходимо для сохранения исходного состава бактериального сообщества.

8.2.4 Непосредственно в месте отбора необходимо замерить температуру пробы.

8.2.5 Отбор проб из нагнетательных скважин проводят при их самоизливе. Объём излива и периодичность отбора определяют индивидуально для каждой скважины с учётом её конструкции и иных технологических параметров.

8.2.6 При отборе проб из систем, содержащих водонефтяную эмульсию, её разделяют на нефть и воду. В пробах с низким содержанием воды или с плотной эмульсией количество воды может быть недостаточным для анализа, что требует отбора проб большего объёма.

8.2.7 Если из водонефтяной эмульсии не отделяется свободная фаза воды, перед исследованием пробу подвергают термическому воздействию при температуре до 45 °С (но не выше температуры исследуемого объекта в точке отбора).  Использование химических деэмульгаторов на этапе пробоподготовки для микробиологического анализа не допускается, так как это вносит искажения в состав микробного сообщества. Отделившуюся водную фазу сливают в стерильный сосуд, после чего стерильным шприцем (без контакта с поверхностным нефтяным слоем) отбирают аликвоту и вносят ее во флаконы с питательной средой.

8.2.8 Требования к периоду от отбора проб до начала проведения исследования и температурному режиму транспортировки проб устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 31862.

Время от момента отбора проб до посева не должно превышать 24 часа. Для обеспечения сопоставимости результатов выдержка проб одного цикла мониторинга должна быть, по возможности, одинаковой, но не превышать предельно допустимого срока хранения. Перед исследованием охлаждённые пробы следует довести до температуры окружающей среды. Пробы должны быть защищены от солнечного света, нагрева и переохлаждения.

8.2.9 Отбор проб биоцидов проводят по ГОСТ 2517.

8.2.10 Не допускается совместное хранение и транспортирование проб воды для микробиологического анализа с химическими реагентами (в том числе биоцидами).

8.3 Требования и порядок работы с купонами/образцами-свидетелями в полевых условиях

8.3.1	Материал, марку стали, площадь рабочей поверхности, форму и размеры купонов/образцов-свидетелей выбирают с учетом целей исследования и особенностей эксплуатации обследуемого объекта.

8.3.2	Каждый купон/образец-свидетель маркируют нанесением уникального идентификационного номера методом гравировки (вне рабочей зоны). Номер должен сохраняться читаемым после экспозиции и химической очистки.

8.3.3	Поверхность купонов/образцов-свидетелей, используемых для проведения полевых и лабораторных исследований, должна быть шлифованной.

8.3.4	Перед проведением исследований стальные купоны/образцы-свидетели обезжиривают органическим растворителем (ацетоном или спиртом) или моющим раствором, промывают проточной водой, затем дистиллированной водой, далее высушивают фильтровальной бумагой.

Высушенные купоны/образцы-свидетели помещают в герметичную тару и стерилизуют одним из способов:

- обработкой 70 % раствором этилового спирта с последующим испарением в асептических условиях;

- автоклавированием.

8.3.5	 Подготовленные купоны/образцы свидетели упаковывают в стерильный материал (крафт-бумагу, пергамент) для сохранения стерильности до момента установки.

8.3.6	Купоны/образцы-свидетели устанавливают на объектах в местах, обеспечивающих непосредственный контакт рабочей поверхности купонов с исследуемой средой и соответствующих условиям эксплуатации оборудования (скорость потока, состав среды, наличие отложений).

8.3.7	Крепление купонов/образцов-свидетелей осуществляют с помощью купонодержателей из коррозионностойкого материала (например, нержавеющей стали или фторопласта), исключающих экранирование рабочей поверхности. Допускается применение биозондов, конструкция которых обеспечивает аналогичную гидродинамику.

8.3.8	Продолжительность (время) экспозиции должна составлять от 15 до 30 суток. Конкретный срок устанавливается в зависимости от скорости потока, агрессивности среды и цели контроля.

8.3.9	Купонодержатель с купонами/биозонд извлекают, избегая механического повреждения сформировавшейся биопленки. Купоны снимают стерильным пинцетом. Каждый купон немедленно помещают в отдельный стерильный сосуд с завинчивающейся крышкой, заполненный стерильным буферным раствором без воздушного пространства. Минерализация буферного раствора должна соответствовать минерализации воды, из которой был извлечен купон (см. состав в приложении А).

8.3.10 Сосуды с купонами/образцами-свидетелями в штативах фиксируют в вертикальном положении. Транспортировку в лабораторию осуществляют в термоконтейнерах при температуре от 4 до 10 °С. Время от момента извлечения купона/образца-свидетеля до начала микробиологического анализа не должно превышать 24 ч (или иного срока, обоснованного экспериментально и указанного в протоколе), чтобы минимизировать изменение состава микробного сообщества.

8.3.11	В акте установки и извлечения купонов/образцов-свидетелей фиксируют: количество купонов/образцов-свидетелей, марку стали, место установки (объект, узел), дату и время установки и извлечения, а также условия транспортирования.

8.3.12	В лаборатории купоны/образцы-свидетели извлекают из буферного раствора в асептических условиях (бокс, ламинарный шкаф). Для снятия биопленки купон/образец-свидетель, удерживаемый стерильным пинцетом, помещают в стерильную чашку Петри. Стерильным скальпелем снимают биомассу с предварительно обозначенного участка площадью 1 см2.

При работе с облигатно-анаэробными микроорганизмами манипуляции проводят максимально быстро или в потоке инертного газа (аргона/азота), чтобы свести к минимуму контакт биопленки с кислородом воздуха. Полученную биомассу без остатка количественно переносят во флакон с анаэробно приготовленной жидкой питательной средой (флакон №1).

8.3.14	Диспергирование биоплёнки в жидкой среде (флакон №1) до гомогенной суспензии проводят интенсивным встряхиванием флакона с биомассой вручную или с использованием орбитального шейкере. Допускается применение ультразвуковой (УЗ) ванны при условии, что режим обработки (мощность, время экспозиции) подтвержден как не снижающий жизнеспособность клеток целевых групп. Из полученной суспензии готовят серию десятикратных разведений, количество которых определяют исходя из предполагаемого уровня биозараженности (вплоть до 1010 кл/см2).

8.3.15 	Для обеспечения статистической достоверности результатов на каждом объекте устанавливают не менее 2 купона/образца-свидетеля, каждый из которых исследуют независимую пробу.

8.3.16	При визуально неоднородном распределении биопленки пробу биомассы снимают с нескольких участков поверхности купона/образца-свидетеля, а полученные значения усредняют. Факт неоднородности отмечают в протоколе.

- Проведение исследования бактерий

9.1 Исследование сульфатвосстанавливающих бактерий

9.1.1 Для культивирования СВБ используют питательные среды: Постгейта В (см. таблицу А.1), или Постгейта С (см. таблицу А.2) или Видделя (см. таблицу А.3).

9.1.2 Минерализация всех видов питательных сред должна быть приближена к минерализации исследуемой промысловой воды. По сравнению с исследуемой промысловой водой минерализация среды может варьировать в диапазоне ± 5 %. Для приготовления питательной среды, предназначенной для обнаружения галофильных или галотолерантных СВБ, количество натрия хлорида увеличивают до 40 г/дм3 и более (в пересчете на 1 дм3 среды).

9.1.3 Составы растворов микроэлементов и витаминов приведены в приложении А (см. таблицы А.4–А.6).

9.1.4 Значение pH среды для СВБ доводят до 7,0–7,2 (±0,2) с помощью растворов NaHCO3 (70 %) и HCl (15 %). Газовая фаза – азот или аргон.

9.1.5 При культивировании анаэробных микроорганизмов следует применять методы, позволяющие исключить контакт с молекулярным кислородом, а также создать и поддерживать низкий окислительно-восстановительный потенциал. Для определения степени поглощения кислорода и восстановленности среды добавляют индикаторный краситель – резазурин (0,2 г резазурина растворяют в 20 мл 0,1 н NaOH и доводят дистиллированной водой до 500 мл), который стерилизуют вместе с минеральными компонентами среды.

9.1.6 Приготовление и розлив сред, внесение добавок, посев и культивирование микроорганизмов проводят с максимальной защитой от контакта с кислородом (кипячение, работа в потоке азота или аргона, использование герметически закрытых сосудов). Питательную среду после кипячения разливают во флаконы или пробирки по 9 см3 в потоке азота или аргона для предотвращения диффузии кислорода в среду, затем герметично закрывают бутиловой пробкой и обжимают алюминиевыми колпачками.

Рекомендуется применение газа классификации «ВЧ» (высокой чистоты) с содержанием основного вещества не менее 99,995 %. Контроль анаэробиоза в питательной среде проводится с применением индикатора резазурина.

Все пересевы и внесение добавок в среды проводят с помощью шприцев для исключения попадания кислорода в среду.

9.1.7 Для культивирования анаэробных бактерий используют стеклянные пробирки с завинчивающимися крышками и септой (резиновой пробкой) либо склянки с бутиловой пробкой и обжатым алюминиевым колпачком, позволяющие вносить посевной материал шприцем без доступа кислорода.

9.1.8 Питательную среду кипятят для удаления растворенного молекулярного кислорода. Аскорбиновую кислоту, натрий сернистый или цистеин вносят в питательную среду после её кипячения. Аскорбиновую кислоту и цистеин можно вносить в виде сухой навески; сульфид натрия добавляют в виде 1 % раствора в 5 % растворе бикарбоната натрия.

9.1.9 Натрий молочнокислый (30 % раствор) и другие добавки готовят и стерилизуют отдельно во флаконах или пробирках в потоке азота или аргона, затем герметично закрывают бутиловой пробкой и обжимают алюминиевым колпачком. Среды и добавки стерилизуют в автоклаве при давлении от 0,05 до 0,2 МПа. Стерильные добавки при необходимости вносят в стерильные питательные среды для создания требуемых условий культивирования в соответствии с целью исследования.

9.1.10 Для определения численности клеток посев проб проводят методом последовательного десятикратного разведения в соответствии с приложением Б.

9.1.11 Рост СВБ в посевных склянках определяют визуально по появлению чёрного осадка – сульфида железа (FeS). В процессе сульфатредукции клетки выделяют сероводород, который, связываясь с железом, присутствующим в среде, вызывает почернение среды.

При неравномерном росте СВБ в ряде последовательно разведённых посевов (появление бактериальной мути или других признаков роста бактерий при отсутствии ожидаемого почернения) рекомендуется повторить посев в свежую питательную среду соответствующего состава для исключения ошибки, связанной с несоответствием среды условиям исследования.

9.2	 Исследование бродильных бактерий

9.2.1 Для культивирования ББ используют базовую жидкую питательную среду Видделя (см. таблицу А.3), при необходимости модифицированную для селективного выделения отдельных физиологических групп, внесением соответствующих добавок согласно таблице А.3. Для ТСВБ среду дополнительно вносят тиосульфат натрия (Na2S2O3), для СБ – элементную серу в количестве 2 г/дм³ каждая (см. таблицы А.3–А.6).

Минерализация питательных сред должна быть приближена к минерализации исследуемой промысловой воды. Допускаемое отклонение минерализации питательной среды от минерализации исследуемой воды не должно превышать ± 5 %.

9.2.2 Значение pH среды доводят до 7,0–7,2 (±0,2) с помощью 70 % раствора NaHCO3 и 15 % раствора HCl. Газовая фаза – азот или аргон.

9.2.3 Перед проведением посева в стерильную среду для роста ББ в качестве ростовых субстратов вносят стерильные растворы пептона до конечной концентрации 2 г/дм³ и глюкозы – 5 г/дм3.

9.2.4 Определение численности клеток проводят методом последовательного десятикратного разведения согласно приложению Б.

9.2.5 При культивировании бродильных бактерий (ББ) образование чёрного осадка (сульфида железа) наблюдается не всегда. Это обусловлено тем, что не все штаммы ББ способны восстанавливать окисленные соединения серы до сероводорода, даже при наличии железа в питательной среде. В отсутствие чёрного осадка рост бактерий оценивают по следующим признакам:

- визуально наблюдаемое помутнение питательной среды во флаконах (по сравнению с контрольным стерильным образцом);

- наличие клеток, выявленное микроскопированием с использованием фазово-контрастного устройства (увеличение ×1000).

9.3 Исследование углеводородокисляющих бактерий

9.3.1 Для культивирования УОБ, окисляющих газообразные углеводороды, используют питательную среду, состав которой приведён в таблице А.7.

9.3.2 Значение pH питательной среды для УОБ доводят до 7,0–7,2 (±0,2) с помощью 70 % раствора NaHCO3 и 15 % раствора HCl.

9.3.3 Для культивирования УОБ, окисляющих жидкие углеводороды, используют питательную среду Раймонда (см. таблицу А.8).

Минерализация всех видов питательных сред должна быть приближена к минерализации исследуемой промысловой воды. Допускаемое отклонение минерализации среды от минерализации пробы не должно превышать ± 5 %.

9.3.4 Для культивирования УОБ, окисляющих газообразные углеводороды, в качестве источника углерода и энергии в газовую фазу вводят технический пропан. В культуральном сосуде создают газовую смесь пропана с воздухом в безопасном соотношении, исключающем образование взрывоопасной концентрации (рекомендуемое соотношение — 1:2). Для этого рассчитывают объем газовой фазы сосуда, отбирают эквивалентный объем воздуха стерильным шприцем, после чего вводят расчетный объем пропана через резиновую пробку с помощью стерильной инъекционной иглы, снабженной стерильным ватным фильтром.

9.3.5 Готовые питательные среды для аэробных бактерий разливают в высокие флаконы или пробирки (Видаля) в объеме, заполняя их не более чем на половину объема для обеспечения достаточной газообменной поверхности.

9.3.6 После проведения посева в среду вносят в качестве единственного источника углерода и энергии добавляют нефть исследуемого месторождения или нефтепродукт (дизельное топливо) из расчета 0,2 % от объема среды (об./об.).

9.3.7 Питательную среду и нефть (или нефтепродукт) стерилизуют в автоклаве раздельно. Внесение углеводородного субстрата проводят в асептических условиях после охлаждения среды до комнатной температуры.

9.3.8 Все манипуляции с культурами УОБ (посев, внесение субстратов) проводят в асептических условиях в ламинарном шкафу или стерильном боксе у пламени горелки или спиртовки.

9.3.9 Культивирование аэробных бактерий предпочтительно проводить в условиях перемешивания на шейкере со скоростью вращения пробирок или колб от 90 до 200 об/мин, обеспечивающей эффективную аэрацию среды без смачивания пробок.

9.3.10 Для определения численности УОБ посев проб проводят методом последовательных десятикратных разбавлений в аэробных условиях с последующим высевом на плотную питательную среду в соответствии с приложением Б.

9.3.11 Рост УОБ в исследуемых водах определяют по следующим признакам:

- помутнение жидкой питательной среды (по сравнению с контролем;

- деградация (убыль) углеводородов (визуальное уменьшение объема или диспергирование нефтяной пленки);

- образование колоний на плотной питательной среде в присутствии углеводородов;

- изменение цвета среды или индикатора в посевных пробирках.

9.4 	Исследование тионовых бактерий

9.4.1 Для культивирования ТБ используют жидкие питательные среды, составы которых приведёны в таблицах А.9 и А.10. Значение рН среды устанавливают в 8,0 (±0,2).

Минерализация всех видов питательных сред должна быть максимально приближена к минерализации исследуемой промысловой воды. Допускаемое отклонение минерализации среды от минерализации пробы не должно превышать ±5 %.

9.4.2 Определение численности бактериальных клеток проводят методом последовательного десятикратного разбавления в аэробных условиях в соответствии с Приложением Б.

9.4.3 О присутствии и активности ТБ в исследуемой пробе судят по следующим признакам:

- помутнению питательной среды, обусловленному накоплением бактериальных массы;

- изменению цвета среды с желтого на оранжево-розовый (при использовании индикатора метилового оранжевого);

- образованию на поверхности среды и на стенках флакона (пробирки) белесой пленки или кольца, представляющей собой отложения элементной серы (промежуточного продукта окисления);

- увеличение концентрации сульфат-ионов (SO4-2) в культуральной жидкости, фиксируемое аналитическими методами.

Примечание – Активный рост ТБ сопровождается накоплением серной кислоты, что приводит к смещению значения pH среды в кислую область (вплоть до pH < 3,0).

- Оценка эффективности биоцида

10.1 Основные физико-химические свойства биоцида

10.1.1 Биоциды, поступающие на испытания, должны сопровождаться паспортом (спецификацией) поставщика, содержащим следующие физико-химические характеристики и обязательные сведения:

- действующее вещество (действующие вещества) и его концентрации, % масс.;

- кинематическая вязкость при 20 °С, мм²/с;

- плотность при 20 °С, г/см³;

- температура застывания, °С;

- растворимость в воде или углеводородной фазе;

- номер партии биоцида;

- дата изготовления;

- гарантийный срок годности;

- рекомендуемые условия хранения;

- целевое назначение (спектр антимикробного действия в отношении физиологических групп микроорганизмов).

10.1.2 При приготовлении рабочих растворов и расчете дозировок концентрацию биоцида указывают в пересчете на товарный продукт (если иное не оговорено программой испытаний).

10.2 Методы оценки эффективности

10.2.1 Оценку эффективности биоцида в лабораторных условиях проводят двумя методами  (Метод А и Метод Б), выбор которых зависит от целей исследования.

Метод А предназначен для оценки эффективности биоцида в отношении всего микробного сообщества, содержащегося в промысловой воде конкретного промыслового объекта на момент отбора пробы.  Эффективность оценивают по изменению численности целевых физиологических групп микроорганизмов (СВБ, УОБ, ББ и др.) после экспозиции с биоцидом. По методу А дозирование биоцида проводят непосредственно в образец промысловой воды.

Метод Б предназначен для сопоставления эффективности различных биоцидов (при подборе биоцида, входном контроле, сравнительных испытаниях, подборе оптимальной дозировки и т.д.) в стандартизированных условиях. Данный метод позволяет получить воспроизводимые результаты за счет использования культур с заданной численностью.По методу Б дозирование биоцида проводят в накопительную культуру целевых бактерий с определенной численностью, предварительно полученную из пробы исследуемой промысловой воды. Исходную численность бактерий в накопительной культуре стандартизируют. Её значение оценивают методом прямого подсчета клеток с использованием фазово-контрастной микроскопии (Приложение Г) и методом предельных разведений (Приложение Б)

10.2.2 Сравнительные испытания нескольких образцов биоцидов по Методу Б допускается проводить только при условии, что исходная численность микроорганизмов в тестируемых аликвотах накопительной культуры находится в пределах одного порядка значений.

10.3 Исследование эффективности биоцида в условиях, приближенных к промысловым

10.3.1 Требование к исследуемой промысловой воде:

- объект для отбора пробы выбирают по результатам микробиологического мониторинга. Исследуемая вода должна характеризоваться стабильно высокой численностью целевых групп бактерий;

- в исследуемой воде не должны присутствовать остаточные количества ранее внесенных химических реагентов (в том числе биоциды), способных оказывать влияние на результаты испытаний;

- для проведения испытаний используют свежеотобранную пробу воды. Испытания начинают непосредственно после отбора пробы. При невозможности немедленного проведения испытаний допускается хранение пробы и проведение исследований в течение не более 24 ч после отбора при соблюдении условий, исключающих изменение состава бактериального сообщества.

10.3.2 Подготовка к выполнению исследований:

- готовят по два набора, вместимостью 12-15 см3, каждая из которых содержит по 9 см3 питательной среды, соответствующей типу исследуемых бактерий и минерализации воды;

- нумеруют каждый флакон;

- готовят чистые стерильные шприцы объемом 1-5 см3 для каждого набора флаконов с питательной средой;

- готовят исходные растворы биоцидов в стерильной дистиллированной воде

10.3.3 Проведение исследования:

- контрольные образцы (без биоцида): аликвоту исследуемой воды переносят в питательную среду методом последовательных десятикратных разбавлений без экспозиции;

- контрольные образцы исследуют в двух параллельных посевах;

- опытные образцы: биоцид дозируют в образец промысловой воды. Опытные образцы выдерживают (экспозиция бактерий с биоцидом) с учётом предполагаемого времени пребывания биоцида в промысловой системе при комнатной температуре. При отсутствии указанной информации продолжительность экспозиции принимают равной 4 ч;

- по истечении времени экспозиции проводят пересев опытных образцов в питательную среду методом последовательных десятикратных разбавлений;

- при переносе аликвоты (1 см³) в 9 см³ среды концентрация биоцида снижается в 10 раз. Если остаточная концентрация биоцида в первом флаконе не превышает 10 млн-1 (ppm), нейтрализация, как правило, не требуется.

- при испытании высоких дозировок, в случае риска ингибирования роста остатками биоцида, допускается проводить нейтрализацию в соответствии с СТ РК EN 13727.

10.3.4 Контрольные и опытные образцы культивируют при температуре             иследуемого объекта ± 5 °С в течение 28 сут.

10.3.5 Оценку эффективности проводят путем сравнения роста в контрольных и опытных образцах. Для обеспечения достоверности результатов каждую концентрацию биоцида исследуют не менее в 2-х параллельных посевах.

10.3.6 Критерием наличия роста СВБ считают образование характерного черного осадка сульфида железа (FeS) на среде Постгейта. Для других групп бактерий рост регистрируют по признакам, указанным в разделе 9.

10.3.7 Эффективность биоцида в исследуемой дозировке оценивают:

- для СВБ – по отсутствию чёрного осадка (другие признаки роста не учитывают);

- для иных заявленных групп – по отсутствию специфических признаков роста.

- при отсутствии указания в паспорте целевой группы – по отсутствию любых признаков жизнедеятельности микроорганизмов.

10.3.8 Для определения численности бактерий применяют таблицу интерпретации (приложение В).

За результат принимают максимальное значение численности клеток СВБ в 1 см3 из всех параллельных определений.

10.4 Исследование эффективности биоцида на накопительной культуре бактерий (Метод Б)

10.4.1 Выделение накопительной культуры СВБ

Накопительную культуру сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) выделяют из пробы воды того промыслового объекта, для которого предназначен исследуемый биоцид. Для получения накопительной культуры аликвоту исследуемой пробы вносят в питательную среду и культивируют при температуре, соответствующей температуре пробы воды (объекта) в момент отбора.

Для исследования эффективности биоцида используют накопительную культуру возрастом 3–5 сут., находящуюся в фазе активного роста.

Примечание – Концентрация клеток СВБ в накопительной культуре должна быть стандартизирована. Для получения достоверных и воспроизводимых результатов испытания проводят при уровне численности, соответствующем максимальному значению, зафиксированному в ходе мониторинга на объекте. Если на объекте ранее проводились биоцидные обработки, за исходную численность клеток СВБ принимают максимальное значение, зафиксированное в ходе мониторинга.

10.4.2 Проведение исследования

10.4.2.1 В ряд маркированных флаконов вместимостью 15–30 см3 в потоке азота или аргона наливают 12–25 см3 предварительно прокипяченной промысловой воды объекта, из которого отобрана проба для выделения культуры. Допускается использование модельной воды. Флаконы с водой стерилизуют в автоклаве и охлаждают. Стерильным шприцем во флаконы вносят расчетный объем накопительной культуры, обеспечивающий заданную конечную численность клеток СВБ. Объем вносимой культуры не должен превышать 1 % от общего объема жидкости для минимизации привноса метаболитов. В случае если полученная исходная численность бактерий отличается от заданной фактической численности в промысловой среде, испытания повторяют.

10.4.2.2 В опытные флаконы вносят биоцид в исследуемых концентрациях (не менее двух параллельных определений на каждую дозировку).

10.4.2.3 Два флакона без биоцида служат контрольными образцами (2 повторные параллельные исследования).

10.4.2.4 Контрольные и опытные образцы выдерживают (экспозиция) при комнатной температуре. Продолжительность экспозиции с биоцидом должна соответствовать времени пребывания биоцида в системе. При отсутствии указанной информации продолжительность выдержки принимают равной 4 ч.

После экспозиции из каждого флакона отбирают по 1 см3 жидкости и переносят во флаконы с питательной средой для оценки жизнеспособности СВБ, контактировавших с биоцидом. При необходимости проводят пересев в питательную среду методом последовательных десятикратных разбавлений.

При исследовании высоких дозировок биоцида, в случае необходимости, допускается проводить нейтрализацию остаточного содержания биоцида согласно разделу 10.3.3.

10.4.2.5 Питательную среду готовят согласно разделу 9 и приложению А.

10.4.2.6 Посевы культивируют в термостате в течение 15 суток при температуре, соответствующей температуре объекта (допустимое отклонение ±5 °С), из которого выделена культура. Регистрируют появление продуктов метаболизма СВБ: чёрного осадка (сульфида железа) и накопление сероводорода согласно разделу 9.1.11.

10.4.2.7 В случае помутнения среды наличие жизнеспособных форм СВБ определяют микроскопией с фазово-контрастным устройством (см. приложение Г) и путём пересева проб в свежую питательную среду.

10.4.2.8 Отсутствие признаков жизнедеятельности бактерий во всех флаконах параллельных исследований свидетельствует о 100 % эффективности исследуемой концентрации биоцида в условиях данного теста.

10.4.2.9 Оптимальным считают биоцид, проявляющий бактерицидный эффект в наименьшей концентрации.

10.4.2.10 Исследование эффективности биоцида в отношении других физиологических групп бактерий проводят на питательных средах, оптимальных для их роста. Выживаемость бактерий определяют по накоплению в среде продуктов их метаболизма, указанных в разделе 9.

10.5 Исследование адгезированных сульфидогенных бактерий (СВБ, ТСВБ, СБ)

10.5.1 Для исследования бактерий, адгезированных к металлической поверхности (сульфатвосстанавливающих, тиосульфатвосстанавливающих и серовосстанавливающих), устанавливают стальные образцы-свидетели/купоны на купонодержателях или биозонды на исследуемых объектах. Установку, срок экспозиции, извлечение и транспортировку купонов осуществляют в соответствии с разделом 8.3.

10.5.2 Биоплёнку, снятую с поверхности купона, переносят в питательную среду в соответствии с разделом 8.3.

10.5.3 Культивирование адгезированных бактерий проводят на питательных средах, минерализация которых соответствует минерализации воды исследуемого объекта (таблицы А.1–А.6).

10.5.4 Количественную оценку адгезированных бактерий проводят методом последовательного десятикратного разбавления в соответствии с приложением Б.

10.5.5 Посевы культивируют в термостате в течение 15 суток при температуре, зафиксированной в момент извлечения купонов с объекта.

Численность адгезированных бактерий выражают в количестве клеток на единицу площади (кл/см2).

10.6 Оценка эффективности биоцида в отношении адгезированных форм сульфидогенных бактерий

10.6.1 В технологическом оборудовании промысловых объектов (внутренняя поверхность труб, резервуаров и пр.) формируются биопленки адгезированных форм бактерий. Оптимальная эффективная концентрация биоцида, установленная в лабораторных условиях в отношении адгезированных форм, является ориентировочной при выборе ударной дозировки и может в несколько раз превышать концентрацию, эффективную против планктонных форм.

10.6.2 Оценка эффективности биоцида в отношении адгезированных бактерий состоит из двух этапов.

10.6.2.1 Первый этап – получение сформированных биоплёнок.

Формирование биопленки на поверхности стальных купонов осуществляют путём выдерживания купонов в активной трёх-пятисуточной накопительной культуре сульфидогенных бактерий до достижения стационарной фазыроста адгезированных бактерий (в течение 15 суток).

Купоны/образцы-свидетели  готовят к исследованию в соответствии с разделом 8.3. Количество купонов определяют в зависимости от числа исследуемых концентраций и количества параллельных повторных исследований (не менее двух на объект).

Подготовленные стальные купоны подвешивают с помощью лески (или нити) внутри стеклянных сосудов так, чтобы купон сохранял вертикальное положение и не касался широкой стороной других поверхностей внутри сосуда. Леску фиксируют на внешней стороне сосуда. Сосуд укупоривают бутиловой пробкой, фиксируют алюминиевым колпачком и стерилизуют. В стерильный сосуд с купонами вносят стерильную питательную среду в потоке азота или аргона и накопительную культуру, полученную на основе вод исследуемого объекта (10 % от объёма среды). Сосуд герметично закрывают пробкой и культивируют в термостате в течение 15 суток при температуре исследуемого объекта. За этот период на металле формируется биоплёнка, представляющая собой колонию клеток бактерий, адгезированных на поверхности стального купона.

10.6.2.2 Второй этап – проведение исследований эффективности биоцида.

В ряд стеклянных сосудов наливают по 20–30 см3 стерильной деаэрированной воды (вода исследуемого объекта или модельная вода), затем вводят исследуемый биоцид в заданных концентрациях.

Стальные купоны со сформированной биоплёнкой извлекают из сосуда стерильным пинцетом и помещают в подготовленные сосуды с растворами биоцида различных концентраций. Два купона, экспонированные без биоцида, являются контрольными.

Купоны/образцы-свидетели выдерживают (экспонируют) при комнатной температуре в течение 24 ч. При исследовании эффективности биоцида в отношении адгезированных бактерий для каждой концентрации биоцида используют не менее 2 опытных и 2 контрольных купонов, что позволяет получать сопоставимые и статистически достоверные результаты. По истечении времени экспозиции контрольные и опытные образцы-свидетели/купоны извлекают. Опытные купоны переносят во флаконы с питательной средой. С контрольных купонов снимают биоплёнку и переносят во флакон с питательной средой (раздел 8.3), после чего определяют численность адгезированных бактерий методом последовательных десятикратных разбавлений (Приложение Б). Численность адгезированных бактерий выражают в количестве клеток на единицу площади (кл/см2).

Рост и развитие сульфидогенных бактерий оценивают визуально по образованию чёрного осадка сульфида железа. Отсутствие чёрного осадка свидетельствует о полном подавлении роста адгезированных бактерий.

Оптимальным считают биоцид, обеспечивающий полное подавление в наименьшей концентрации. Результат является лабораторной оценкой для установленной численности клеток и заданных условий испытаний.

- Обработка результатов исследований

11.1 Определение содержания планктонных или адгезированных бактерий

Для определения численности планктонных и адгезированных бактерий используют таблицу интерпретации (см. приложение В).

Контроль точности результатов определения численности бактерий проводят путем выполнения не менее 2 параллельных исследований. Результаты считают удовлетворительными, если расхождение между параллельными определениями количественного содержания бактерий не превышает одного порядка (десятикратного значения). Численность клеток в анализируемой пробе соответствует наибольшему показателю среди параллельных исследований. Численность планктонных бактерий выражают в кл/см3, адгезированных бактерий - в кл/см2.

11.2 Оценка эффективности биоцида

Эффективной считают минимальную концентрацию биоцида, обеспечивающую      100 % подавление жизнедеятельности целевой группы бактерий во всех опытных параллельных образцах при наличии активного роста в контрольных образцах.

Первичную оценку проводят визуально по истечении срока культивирования на основании следующих признаков выживаемости:

- СВБ – появление черного осадка и помутнения среды за счет бактериальной массы;

- ББ, ТСВБ и СБ – появление черного осадка или помутнение среды, образование пузырьков газа;

- УОБ – помутнение среды, изменение цвета среды, деградация углеводородной фазы;

- ТБ – помутнение среды, изменение цвета среды, появление пленки элементной серы.

В случае неполного подавления жизнедеятельности бактерий в качестве дополнительной оценки результата рассчитывают степень их выживаемости после бактерицидной обработки.

Степень выживаемости бактерий (Z) определяют по формуле (1):

Z=Lg(C1)Lg(C)×100 %                                                        (1)

где C – численность бактерий в контрольном образце;

C1 – численность бактерий в контрольном образце.

При затруднении корректной визуальной оценки жизнеспособности бактериальной культуры применяют дополнительно инструментальные методы:

- для СВБ определяют накопление сероводорода по ГОСТ 26449.3;

- для УОБ - убыль углеводородов хроматографическим методом или ИК-спектрометрией;

- для ТСВБ и СБ - накопление сероводорода по ГОСТ 26449.3 или изменение газового состава среды хроматографическим методом или снижение рН среды;

- для ТБ - накопление сульфат-ионов по ГОСТ 31940 и/или снижение рН среды.

Испытания проводят не менее чем в двух параллельных определениях. Биоцид признают эффективным только при отсутствии роста во всех параллельных опытных образцах.

- Оформление результатов исследований

12.1 Протокол результатов микробиологических исследований должен содержать следующие данные:

- объект исследования (место отбора проб);

- цель исследования;

- метод исследования;

- наименование исследуемой группы бактерий;

- дату и время отбора проб жидкости;

- номер акта отбора проб жидкости;

- дату поступления проб в лабораторию;

- дату проведения исследования;

- условия культивирования бактерий;

- условия окружающей среды (температуру, влажность) во время проведения исследования;

- результаты исследования с указанием единиц измерения;

- сведения об исполнителях.

12.2 Результаты исследований численности планктонных бактерий должны дополнительно содержать:

- сведения о применении термического воздействия;

- сведения о применении деэмульгатора.

12.3 Результаты исследований численности адгезированных бактерий на объектах (полевая экспозиция) должны дополнительно содержать:

- материал, форму, марку и размеры купона/образца-свидетеля;

- объект (место) установки;

- дату и время установки и извлечения;

- продолжительность экспозиции;

- номер акта установки и извлечения купона/образца-свидетеля.

12.4 Результаты оценки эффективности биоцида в отношении планктонных бактерий должны дополнительно содержать:

- наименование биоцида и номер партии;

- дату и время отбора пробы биоцида;

- исследуемые дозировки биоцида по товарному продукту;

- продолжительность экспозиции;

- фактическая максимальная численность бактерий на объекте;

- период мониторинга объекта;

- происхождение применяемой воды (промысловая или модельная) с указанием минерализации;

- исходную численность бактерий (контрольная проба);

- численность бактерий после воздействия биоцида по методу А;

- степень подавления бактерий по продуктам метаболизма бактерий по методу Б (при необходимости);

- указать полное/не полное подавление бактерий;

- результаты по параллельным определениям в виде фотоматериалов.

Примечание – При продолжительности экспозиции 4 ч в протоколе испытаний указывают, что сведения о предполагаемом времени пребывания биоцида в системе отсутствуют. При необходимости допускается увеличение продолжительности экспозиции до 24 ч в соответствии с программой исследований.

12.5 Результаты оценки эффективности биоцида в отношении адгезированных бактерий должны дополнительно содержать:

- материал, форму, марку и размеры образца-свидетеля (купона);

- объект (место) установки;

- дата и время установки и извлечения;

- продолжительность экспозиции;

- исследуемые дозировки биоцида по товарному продукту;

- происхождение применяемой воды (промысловая или модельная) с указанием минерализации.

- исходная численность бактерий в биопленке (контрольная проба);

- численность бактерий в биопленке после воздействия биоцида (при необходимости);

- указать полное/не полное подавление бактерий;

- результаты по параллельным определениям в виде фотоматериалов.

Примечание – При продолжительности экспозиции 4 ч в протоколе испытаний указывают, что сведения о предполагаемом времени пребывания биоцида в системе отсутствуют. При необходимости допускается увеличение продолжительности экспозиции до 24 ч в соответствии с программой исследований.

Приложение А

(обязательное)

Составы питательных сред, микроэлементов и витаминов

Таблица А.1 – Питательная среда Постгейта В для СВБ

| Наименование | Формула | Количество |
| --- | --- | --- |
| Калий фосфорнокислый однозамещенный, г/дм3 | КН2РО4 | 0,5 |
| Аммоний хлористый, г/дм3 | NH4Cl | 1,0 |
| Кальций сернокислый, г/дм3 | СaSO4 | 1,0 |
| Магний сернокислый 7 водный, г/дм3 | MgSO4 ⸱7H2O | 2,0 |
| Натрий молочнокислый, 60% раствор, г/дм3 | C3H5O3Na | 3,5 |
| Натрий хлористый, г/дм3 | NaCl | от 5,0 и более |
| Дрожжевой экстракт, г/дм3 |  | 0,1-0,2 |
| Железо сернокислое 7-водное, 5% раствор в 2% HCL, г/дм3 | FeSO4 ⸱7H2O | 0,5 |
| Резазурин, 0,04% раствор, см3/дм3 | C12H7NO4 | 0,5-1,0 |
| Аскорбиновая кислота, г/дм3 | С6Н8О6 | 0,3 |
| Натрия гидроокись, 70% | NaOH | для подведения рН |
| Соляная кислота, 15% | HCl |  |
| Газовая фаза | N2 или Ar | в потоке |
| Водопроводная вода, дм3 | Н2О | 1,0 |
| Примечание – Минерализация всех видов питательных сред должна быть приближена к минерализации исследуемой промысловой воды. По сравнению с исследуемой промысловой воды минерализация среды может варьировать в диапазоне ± 5 %. |  |  |

Таблица А.2 – Питательная среда Постгейта С для СВБ

| Наименование | Формула | Количество |
| --- | --- | --- |
| Калий фосфорнокислый однозамещенный, г/дм3 | КН2РО4 | 0,5 |
| Аммоний хлористый, г/дм3 | NH4Cl | 1,0 |
| Натрий сернокислый, г/дм3 | Na2SO4 | 4,0 |
| Кальций хлористый 6 водный, г/дм3 | СаCl2 ⸱6Н2О | 0,06 |
| Магний сернокислый 7 водный, г/дм3 | MgSO4 ⸱7H2O | 0,06 |
| Натрий хлористый, г/дм3 | NaCl | от 5,0 и более |
| Натрий лимоннокислый 5,5 водный, г/дм3 | С6Н5О7Na3 ⸱5,5Н2О | 0,3 |
| Натрий молочнокислый, 60% раствор, г/дм3 | C3H5O3Na | 6,0 |
| Дрожжевой экстракт, г/дм3 |  | 0,1-0,2 |
| Железо сернокислое 7 водное, 5% раствор в 2% HCL, г/дм3 | FeSO4 ⸱7H2O | 0,5 |
| Резазурин, 0,04% раствор, см3/дм3 | C12H7NO4 | 0,5-1,0 |
| Аскорбиновая кислота, г/дм3 | С6Н8О6 | 0,3 |
| Натрия гидроокись, 70% | NaOH | для подведения рН |
| Соляная кислота, 15% | HCl |  |
| Газовая фаза | N2 или Ar | в потоке |
| Водопроводная вода, дм3 | Н2О | 1,0 |
| Примечание – Минерализация всех видов питательных сред должна быть приближена к минерализации исследуемой промысловой воды. По сравнению с исследуемой промысловой воды минерализация среды может варьировать в диапазоне ± 5 %. |  |  |

Таблица А.3 – Питательная среда Видделя для СВБ, ТСВБ, СБ

| Наименование | Формула | Количество |
| --- | --- | --- |
| Основной раствор: |  |  |
| Магний хлористый 6 водный, г/дм3 | MgCl2·6H2O | 4,0 |
| Кальций хлористый 2 водный, г/дм3 | CaCl2·2H2O | 0,1 |
| Аммоний хлористый, г/дм3 | NH4Cl | 0,25 |
| Калий фосфорнокислый однозамещенный, г/дм3 | KH2PO4 | 0,2 |
| Калий хлористый, г/дм3 | KCl | 0,5 |
| Натрий хлористый, г/дм3 | NaCl | от 1,0 и более |
| Натрий углекислый кислый, г/дм3 | NaHCO3 | 0,2 |
| Дрожжевой экстракт, г/дм3 |  | 1,0 |
| Микроэлементы, раствор, см3/дм3 |  | 1,0 |
| Витамины, раствор, см3/дм3 |  | 1,0 |
| Резазурин, 0,04% раствор, см3/дм3 | C12H7NO4 | 0,5-1,0 |
| Аскорбиновая кислота или Натрий сернистый 9 вв или Цистеин | С6Н8О6 Na2S ⸱ 9Н2О C3H7NO2S | 0,30 0,30 0,30 |
| Газовая фаза | N2 или Ar | в потоке |
| Натрий гидроокись, 70% раствор | NaOH | для подведения рН |
| Соляная кислота, 15% раствор | HCl |  |
| Дистиллированная вода, дм3 | Н2О | 1,0 |
| Добавки для СВБ |  |  |
| Натрий сернокислый г/дм3 | Na2SO4 | 2,0 |
| Натрий молочнокислый, 30% раствор, г/дм3 | С3Н5O3Na | 12,0 |
| Железосернокислое 7-водное, 5% раствор в 2% HCL, г/дм3 | FeSO4 ⸱7H2O | 0,5 |
| Добавки для ТСВБ |  |  |
| Пептон, г/дм3 |  | 2,0 |
| Глюкоза, г/дм3 | С6Н12О6 | 5,0 |
| тиосульфат натрия, г/дм3 | Na2S2O3 | 2,0 |
| Добавки для СБ |  |  |
| Пептон, г/дм3 |  | 2,0 |
| Глюкоза, г/дм3 | С6Н12О6 | 5,0 |
| элементная сера, г/дм3 | S0 | 2,0 |
| Примечание – Минерализация всех видов питательных сред должна быть приближена к минерализации исследуемой промысловой воды. По сравнению с исследуемой промысловой воды минерализация среды может варьировать в диапазоне ± 5 %. |  |  |

Таблица А.4 – Раствор микроэлементов (по Кевбрину и Заварзину) для питательной среды Видделя

| Наименование | Формула | Количество |
| --- | --- | --- |
| Соль Мора 6 водный, г/100 см3 | (NH4)2Fe(SO4) ⸱ 6H2O | 0,784 |
| Кобальт хлористый, г/дм36 водный, г/100 см3 | СoCl2 ⸱6H2O | 0,238 |
| Сульфат аммония никеля 6 водный, г/100 см3 | (NH4)2Ni(SO4)2 ⸱6H2O | 0,395 |
| Натрий молибденовокислый 2 водный , г/100 см3 | Na2MoO4 ⸱2H2O | 0,024 |
| Вольфромат натрия 2 водный, г/100 см3 | Na2WO4 ⸱2H2O | 0,033 |
| Цинк сернокислый 7 водный, г/100 см3 | ZnSO4 ⸱7H2O | 0,144 |
| Медь хлористая 2 водный, г/100 см3 | CuCl2 ⸱2H2O | 0,002 |
| Селенат натрия, г/100 см3 | Na2SeO4 | 0,094 |
| Марганец хлористый 4 водный, г/100 см3 | MnCl2 ⸱4H2O | 0,099 |
| Дистиллированная вода, см3 | Н2О | 100 |

Таблица А.5 – Раствор микроэлементов (по Пфеннигу и Липперту) для питательной среды Видделя

| Наименование | Формула | Количество |
| --- | --- | --- |
| Трилон Б, г/100 см3 | C10H14N2Na2O8 | 0,500 |
| Железо сернокислое 7-водное, г/100 см3 | FeSO4·7H2О | 0,200 |
| Цинк сернокислый 7-водный, г/100 см3 | ZnSO4·7H2О | 0,100 |
| Марганец хлористый 4-водный, г/100 см3 | MnCl2·4H2О | 0,003 |
| Кобальт хлористый 6-водный, г/100 см3 | CoCl2·6H2О | 0,020 |
| Борная кислота, г/100 см3 | H3BО3 | 0,030 |
| Медь хлористый 6-водный, г/100 см3 | CuCl2·6H2О | 0,002 |
| Никель хлористый 6-водный, г/100 см3 | NiCl2 ·6H2О | 0,002 |
| Натрий молибденовокислый 2-водный, г/д100 см3 | Na2MoО4·2H2О | 0,003 |
| Дистиллированная вода, см3 | Н2О | 100,0 |

Таблица А.6 – Раствор витаминов (по рецепту Волину) для питательной среды Видделя

| Наименование | Формула | Количество |
| --- | --- | --- |
| Биотин, г/дм3 | C10H16N2O3S | 2,0 |
| Фолиевая кислота, г/дм3 | C19H19N7O6 | 2,0 |
| Пиридоксин – хлорводород, г/дм3 | C8H11NO3 · HCl | 10,0 |
| Рибофлавин (В2) , г/дм3 | C17H20N4O6 | 5,0 |
| Тиамин (В1) , г/дм3 | C12H17N4OS | 5,0 |
| Никотиновая кислота, г/дм3 | C6H5NO2 | 5,0 |
| Пантотеновая кислота, г/дм3 | C9H17NO5 | 5,0 |
| Цианокобаламин, г/дм3 | С63H88CoN14O14P | 0,1 |
| n-аминобензойная кислота, г/дм3 | C7H7NO2 | 5,0 |
| Тиоктовая кислота, г/дм3 | C8H14O2S2 | 5,0 |
| Дистиллированная вода, дм3 | Н2О | 1,0 |

Таблица А.7 – Питательная среда для УОБ, окисляющих газообразные углеводороды

| Наименование | Формула | Количество |
| --- | --- | --- |
| Основной раствор: |  |  |
| Аммоний сернокислый, г/дм3 | (NH4)2SO4 | 5,0 |
| Аммоний фосфорнокислый однозамещенный, г/дм3 | NH4H2PO4 | 0,04 |
| Аммоний фосфорнокислый двузамещенный, г/дм3 | (NH4)2HPO4 | 0,04 |
| Магний сернокислый, г/дм3 | MgSO4 | 0,02 |
| Калий хлористый, г/дм3 | KCl | 0,06 |
| Индикатор бромкрезоловый пурпурный (0,1% раствор в 20% этиловом спирте), см3/дм3 | C27H28Br2O5S | 40,0 |
| Дистиллированная вода | Н2О | 1,0 |
| Добавки: |  |  |
| Аммоний молибденовокислый, г/дм3 | (NH4)2MoO4 | 0,002 |
| Цинк сернокислый, г/дм3 | ZnSO4 | 10,20 |
| Пропан технический | С3Н8 |  |
| Примечание – Минерализация всех видов питательных сред должна быть приближена к минерализации исследуемой промысловой воды. По сравнению с исследуемой промысловой воды минерализация среды может варьировать в диапазоне ± 5 %. |  |  |

Добавки готовят в 1 дм3 дистиллированной воды, 10 см3 которого добавляют в основную среду.

Таблица А.8 – Питательная среда для УОБ, окисляющих жидкие углеводороды

(среда Раймонда)

| Наименование | Формула | Количество |
| --- | --- | --- |
| Основной раствор: |  |  |
| Натрий углекислый, г/дм3 | Na2CO3 | 0,1 |
| Кальций хлористый, г/дм3 | CаCl2 | 0,01 |
| Марганец сернокислый, г/дм3 | МnSО4 | 0,02 |
| Железо сернокислое, г/дм3 | FeSO4 | 0,01 |
| Натрий фосфорнокислый двузамещенный, г/дм3 | Na2HPO4 | 3,0 |
| Калий фосфорнокислый однозамещенный, г/дм3 | KH2PO4 | 2,0 |
| Магний сернокислый, г/дм3 | MgSO4 | 0,20 |
| Аммоний азотнокислый, г/дм3 | NH4NO3 | 2,0 |
| Индикатор бромкрезоловый пурпурный (0,1 % раствор в 20 % этиловом спирте), см3/дм3 |  | 40,0 |
| Дистиллированная вода, дм3 | Н2О | 1,0 |
| Добавка: |  |  |
| Нефть или нефтепродукт % об./об. (на 9 см3 среды) |  | 0,1 |
| Примечание – Минерализация всех видов питательных сред должна быть приближена к минерализации исследуемой промысловой воды. По сравнению с исследуемой промысловой воды минерализация среды может варьировать в диапазоне ± 5 %. |  |  |

Таблица А.9 – Среда для ТБ с индикатором

| Наименование | Формула | Количество |
| --- | --- | --- |
| Натрий серноватистокислый, г/дм3 | Na2S2O3 | 5,0 |
| Натрий углекислый кислый, г/дм3 | NaHCO3 | 1,0 |
| Калий фосфорнокислый однозамещенный, г/дм3 | KH2PO4 | 0,2 |
| Аммоний хлористый, г/дм3 | NH4Cl | 0,1 |
| Магний хлористый, г/дм3 | MgCl2 | 0,1 |
| Индикатор метилоранж (раствор) , см3/дм3 |  | 10,0 |
| Водопроводная вода, дм3 | Н2О | 1,0 |
| Примечание – Минерализация всех видов питательных сред должна быть приближена к минерализации исследуемой промысловой воды. По сравнению с исследуемой промысловой воды минерализация среды может варьировать в диапазоне ± 5 %. |  |  |

Таблица А.10 – Среда Бейеринка для ТБ

| Наименование | Формула | Количество |
| --- | --- | --- |
| Натрий серноватистокислый, г/дм3 | Na2S2O3 | 5,0 |
| Аммоний хлористый, г/дм3 | NH4Cl | 0,1 |
| Натрий углекислый кислый, г/дм3 | NaHCO3 | 1,0 |
| Натрий фосфорнокислый двузамещенный, г/дм3 | Na2HPO4 | 0,2 |
| Магний хлористый, г/дм3 | MgCl2 | 0,1 |
| Железо сернокислое 7 водный, г/дм3 | FeSO4 ⸱7H2O | 0,005-0,01 |
| Водопроводная вода, дм3 | Н2О | 1,0 |
| Примечание – Минерализация всех видов питательных сред должна быть приближена к минерализации исследуемой промысловой воды. По сравнению с исследуемой промысловой воды минерализация среды может варьировать в диапазоне ± 5 %. |  |  |

Приложение Б

(обязательное)

Метод последовательного десятикратного разбавления

Б.1 Подготовка к разбавлению

Готовят ряд стерильных флаконов, каждый из которых содержит по 9 см³ стерильной питательной среды, соответствующей типу исследуемых бактерий. Номер флакона соответствует номеру разбавления (1–6 и более). Один флакон с питательной средой оставляют без внесения пробы для контроля стерильности.

Б.2 Проведение разбавления

Стерильным шприцем отбирают 1 см³ исследуемой пробы воды и вносят во флакон № 1. Содержимое флакона тщательно перемешивают.

Используя новый стерильный шприц, переносят 1 см³ из флакона № 1 во флакон № 2 и перемешивают. Процедуру последовательно повторяют для флаконов № 3–6 и далее, каждый раз используя новый стерильный шприц.

Б.3 Учёт результатов

После инкубирования флаконов регистрируют наличие или отсутствие признаков роста бактерий в каждом флаконе. Численность бактерий в исходной пробе определяют по таблицам интерпретации MPN (приложение В) в зависимости от комбинации положительных результатов в параллельных разбавлениях.

Рисунок Б.1 - Принципиальная схема последовательного десятикратного разбавления

Б.4 Анализ адгезированных бактерий

При анализе адгезированных бактерий последовательное разбавление выполняют после снятия биопленки с нормированной площади поверхности купона/образца-свидетеля, переноса ее в стерильную питательную среду и ее диспергирования до получения однородной суспензии согласно рисунку Б.1.

Приложение В

(обязательное)

Интерпретации результатов метода последовательного десятикратного разбавления

Таблица В.1 – Интерпретации результатов метода последовательного десятикратного разбавления

| Количество положительных флаконов | Фактическое разбавление образца | Рост указывает на численность клеток бактерий на см3 образца, кл/см3 | Численность клеток бактерий на см3 образца, кл/см3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:10 | от 1 до 9 | 10 |
| 2 | 1:100 | от 10 до 99 | 102 |
| 3 | 1:1000 | от 100 до 999 | 103 |
| 4 | 1:10000 | от 1000 до 9999 | 104 |
| 5 | 1:100000 | от 10000 до 99999 | 105 |
| 6 | 1:1000000 | от 100000 до 999999 | 106 |
| 7 | 1:10000000 | от 1000000до 9999999 | 107 |
| 8 | 1:100000000 | от 10000000 до 99999999 | 108 |
| 9 | 1:1000000000 | от 100000000 до 999999999 | 109 |

Примечания

1 Количество десятикратных разбавлений зависит от максимальной численности бактерий, определенной по результатам мониторинга.

2 При наличии одного пропуска среди положительных флаконов одной параллельной повторности решение принимают с учетом результатов второй параллельной повторности. Если во второй параллельной повторности получена меньшая численность бактерий, за окончательный результат принимают численность, соответствующую количеству положительных флаконов.

3 	Если между положительными флаконами выявлено более одного пропуска, результаты данной серии исследований бракуют и исследование проводят повторно.

Приложение Г

(обязательное)

Количественный учёт микроорганизмов микроскопированием

Г.1 Общие положения

Описанные ниже методы предназначены для количественного учёта микроорганизмов путём прямого микроскопирования неокрашенных (живых) и фиксированных окрашенных препаратов. Методы распространяются на:

- чистые и смешанные культуры микроорганизмов;

- почвы, донные отложения;

- воду (питьевую, природную, сточную);

- другие объекты, допускающие приготовление гомогенных суспензий.

В рамках настоящего документа методы позволяют определить численность бактериальных клеток (СВБ, ТСВБ, СБ, УОБ, ТБ) в жидких пробах.

Прямой микроскопический учёт основан на непосредственном подсчёте микроорганизмов в поле зрения микроскопа с последующим пересчётом на единицу объёма (1 мл или см3) или массы (1 г) исследуемого субстрата. В зависимости от объекта и цели применяют:

Метод 1 – подсчёт в счётных камерах (живые неокрашенные препараты);

Метод 2 – подсчёт в фиксированных окрашенных мазках (метод Виноградского–Брида).

Средства измерений, оборудование, материалы: микроскоп световой с иммерсионным объективом (×90 или ×100) и окулярами ×10 или ×15 с фазово-контрастным устройством; окулярный микрометр или объект-микрометр для калибровки поля зрения; дозаторы на объем образца 0,01-0,05 см³.

Для метода 1: счётная камера Горяева (глубина 0,1 мм, сторона малого квадрата 0,05 мм), покровные стекла специальные (шлифованные) для камер.

Для метода 2: предметные стёкла с ограничительными площадками (трафарет 4 см² или 1 см²), либо стёкла, размеченные восковым карандашом/пластырем, либо стеклянные рамки-шаблоны; красители – 1 % раствор фуксина или 2–4 % эритрозин водный или карболовый эритрозин (по Виноградскому) или метиленовый синий (по Леффлеру) или другие красители.

Метод 1 – Подсчёт в счётных камерах (живые неокрашенные препараты):

Исходную клеточную суспензию разводят в 3-6 раз (в зависимости от численности клеток в исходной культуре) стерильным водным раствором или средой;

Обезжиривают покровное стекло и камеру;

Исследуемую суспензию тщательно перемешивают. Каплю объёмом 0,01 см³ вносят на край покровного стекла или непосредственно в желобок камеры, заполняя её капиллярно. Избыток жидкости не допускается;

Камеру выдерживают 1–3 мин для распределения клеток;

Микроскопируют с объективом ×100 (иммерсия) с применением фазового контраста;

Подсчитывают количество клеток в заранее определённом числе квадратов сетки. Для камеры Горяева обычно считают не менее 5 больших квадратов (80 малых), Учитывают не менее 300 клеток на препарат.

Проводят подсчёт для двух-трёх независимых заполнений камеры.

Расчёт численности клеток:

Количество клеток в 1 см³ (N) вычисляют по формуле:

N=x·1000·nS·h                                                      (Г.1):

где x – среднее число клеток в одном малом квадрате сетки;

1000 – коэффициент перевода см3 в мм3;

S – площадь малого квадрата, мм² (для камеры Горяева – 0,0025 мм²);

h – глубина камеры, мм (0,1 мм);

n – разведение исходной суспензии.

Метод 2. Подсчёт в фиксированных окрашенных мазках (метод Виноградского–Брида.

1. Исходную клеточную суспензию разводят в 3-6 раз (в зависимости от численности клеток в исходной культуре) стерильным водным раствором или средой.

2. На обезжиренном предметном стекле с помощью маркера очерчивают квадрат со стороной 20 мм. Внутрь квадрата автоматическим дозатором наносят 0,02 см3 (на площадь 400 мм2) разбавленной суспензии и равномерно распределяют её петлёй по всей площади квадрата.

3. Препарат высушивают на воздухе и фиксируют в течение 10-15 мин в 96 %-м этиловом спирте.

4. На фиксированный мазок наносят раствор красителя и выдерживают 30–60 с.

5. Краску сливают, препарат промывают дистиллированной водой и высушивают.

6. Мазок микроскопируют с иммерсионной системой (×100). Подсчитывают число клеток в не менее чем 50–100 полях зрения (в зависимости от густоты), перемещаясь по препарату по зигзагообразной траектории. Учитывают и одиночные клетки, и клетки в агрегатах.

Расчёт численности клеток

Численности клеток в 1 см3 исходной пробы (M) вычисляют по формуле (Г.2):

М=n·A·SV·s 	                                                  (Г.2)

где n – кратность разбавления исходной суспензии.

А – среднее количество клеток в одном квадрате окулярной сетки (или в одном поле зрения);

S – общая площадь мазка, мм2 (400 мм²);

s – площадь квадрата окулярной сетки (или поля зрения), мм2 (определяется по объект-микрометру);

V – объём суспензии, нанесённой на предметное стекло, см3 (0,02 или 0,01 см³);

Площадь квадрата окулярной сетки или поля зрения (s) рассчитывают по формуле Г.3:

s=π·r2                                                          (Г.3)

где r – радиус квадрата окулярной сетки (поле зрения), который определяют с помощью объект-микрометра.

Результат выражают в КОЕ-подобных единицах (клеток/мл).

Приложение Д

(обязательное)

Требования к условиям проведения исследований

| № п/п | Влияющий фактор | Наименование бактерии | Требование к влияющим факторам при проведении исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследование бактерий |  |  |  |
| 1. | рН | СВБ | 7,0–7,2 (±0,2) |
|  |  | ТСВБ | 7,0–7,2 (±0,2) |
|  |  | СБ | 7,0–7,2 (±0,2) |
|  |  | УОБ | 7,0–7,2 (±0,2) |
|  |  | ТБ | 8,0 (±0,2) |
| 2. | Минерализация питательной среды | все исследуемые бактерии | Минерализация питательных сред должна быть приближена к минерализации исследуемой промысловой воды. Допускается варьирование минерализации среды в диапазоне ± 5 %. |
| 3. | Тип дыхания | СВБ | анаэробные, газовая фаза - азот или аргон высокой частоты «ВЧ» 99,995% |
|  |  | ТСВБ | факультативно анаэробные, газовая фаза - азот или аргон «ВЧ» 99,995% |
|  |  | СБ | факультативно анаэробные, газовая фаза - азот или аргон «ВЧ» 99,995% |
|  |  | УОБ | аэробные, газовая фаза для УОБ, окисляющих газообразные углеводороды - пропан с воздухом в соотношении 1:2; газовая фаза для УОБ, окисляющих жидкие углеводороды – воздух |
|  |  | ТБ | преимущественно аэробные, газовая фаза – воздух |
| 4. | Температура культивирования | все исследуемые бактерии | при температуре исследуемого объекта ± 5 °С |
| 5. | Срок культивирования | все исследуемые бактерии | 15 сут |
| Исследование эффективности биоцида |  |  |  |
| 6. | Оценка эффективности биоцида | Метод А | В отношении всего бактериального сообщества, содержащегося в промысловой воде, при этом дозирование биоцида проводят непосредственно в образец промысловой воды сразу после ее отбора |
|  |  | Метод Б | Для испытаний используют накопительную культуру целевых бактерий, полученную из пробы исследуемой промысловой воды. Биоцид дозируют в накопительную культуру с заданной численностью бактерий, которую предварительно определяют методом прямого подсчета клеток под микроскопом. |
| 7. | Время экспозиции бактерии с биоцидом | метод А | Продолжительность экспозиции с биоцидом должна соответствовать времени пребывания биоцида в системе . При отсутствии указанной информации продолжительность выдержки принимают равной 4 ч. Экспозиция проводится при комнатной температуре. |
|  |  | метод Б |  |
| 8. | Срок культивирования | Метод А | 28 сут |
|  |  | Метод Б | 15 сут |

МКС 07.100.20

Ключевые слова: биоциды, оценка эффективности, последовательное десятикратное разбавление, сульфатвосстанавливающие бактерии, сульфидогенные бактерии, углеводородокисляющие бактерии, тионовые бактерии

МКС 07.100.20

Ключевые слова: биоциды, оценка эффективности, последовательное десятикратное разбавление, сульфатвосстанавливающие бактерии, сульфидогенные бактерии, углеводородокисляющие бактерии, тионовые бактерии

РАЗРАБОТЧИК:

ТОО «Kazakhstan Business Solution»

Директор

ТОО «Kazakhstan Business Solution»                                                                    А. Ибраева

Эксперт

ТОО «Kazakhstan Business Solution»                                                                  К. Жимаилова

Ведущий инженер

Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз»

доктор философии (PhD)                                                                                     М. Бисенова

Научный сотрудник

Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского

ФИЦ Биотехнологии РАН, Россия

кандидат биологических наук                                                                            С. Биджиева