Пояснительная записка

к проекту СТ РК «Методические указания по измерению концентраций актеллика и примицида в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Актеллик — О,О-диметил-О-(2-диэтиламино-6-метилпиримидил-4)-тиофосфат. Брутто-формула С11H20N3О3PS. Молекулярная масса 305,4. Жидкость соломенного цвета. Плохо растворим в воде, хорошо в большинстве органических растворителей. Нестоек в кислой и щелочной средах. Давление пара 1,3∙10-2 Па (30 °С). Может находиться в воздухе в виде паров и аэрозоля.

Примицид — О,О-диэтил-0-(2-диэтиламино-6-метилпиримидил-4)-тиофосфат. Брутто-формула C13H24N3O3PS. Молекулярная масса 333,4.

Бесцветная с желтым оттенком маслянистая жидкость, разлагается при 130 °С. Растворимость в воде меньше 1 мг/л. Хорошо смешивается с большинством органических растворителей. Быстро разрушается при нагревании с растворами щелочей и минеральных кислот. Давление пара 3,9∙10-2 Па (25 °С). В воздухе может находиться в виде паров и аэрозоля. ПДК актеллика в воздухе рабочей зоны 2 мг/м3. ОБУВ примицида в воздухе рабочей зоны 0,2 мг/м3.

На данный момент отсутствует документ по стандартизации, осуществляющий  методику измерений массовой доли элементов в отходах рентгенофлуоресцентным методом, в связи с чем назрела необходимость разработки настоящего стандарта.

2 Основание для разработки стандарта

Планы государственной стандартизации на 2020 год, утвержденный приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «20» марта 2020 года № 101-од (с учетом изменений и дополнений).

3 Характеристика объекта стандартизации

Проект стандарта устанавливает методические указания по измерению концентраций актеллика и примицида в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта разработан в соответствии с Законами Республики Казахстан «О стандартизации» (№ 183 – VI от 05.10.2018 г.), «Об обеспечении единства измерений» (№ 53 – II от 07.06.2000 г.).

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Проект стандарта предназначен для применения в лабораториях санитарно-эпидемиологических станций,  научными метрологическими центрами, государственными органами, физическими и юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность в области обеспечения единства измерений, испытательные лаборатории и др.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект стандарта направлен на согласование государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, физическим и юридическим лицам Республики Казахстан.

Полученные замечания и предложения будут проанализированы, учтены разработчиком и отражены в сводке отзывов.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается  проекта стандарта

Проект стандарта разработан с учетом МУ 2857-83 «Методические указания по измерению концентраций актеллика и примицида в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии».

8 Данные о разработчиках  и соисполнителях (контактные данные), сроках  разработки проекта стандарта

РГП «Казахстанский институт метрологии», 010000, г. Астана, ул. Мангилик Ел,11; тел.: 8(7172) 28-29-36, е-mail: ubishtaeva@kazinmetr.kz, Убиштаева Б.Б.

ЮКФ РГП «Казахстанский институт метрологии», 050035, г. Алматы, микрорайон 8, дом 83, телефон: 8(727) 303-90-48, e-mail: satybaldiyev@kazinmetr.kz, Сатыбалдиев Ж.

Заместитель

генерального директора 	    		 		                              Д. Шарипов