Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

Ақпараттық технология

ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ОРТАЛЫҚТАРЫНА АРНАЛҒАН ӨНДІРІСТІК ҮЙ-ЖАЙЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ.

6-БӨЛІМ

Қорғау жүйелері

ҚР СТ ISO/IEC TS 22237-6-202_

(ISO/IEC TS 22237-6:2018 Information Technology - Data Centre Facilities And Infrastructures - Part 6:Security systems, IDT)

Осы стандарт жобасы бекітілгенге дейін қолдануға жатпайды

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің

Техникалық реттеу және метрология комитеті

(Мемстандарт)

Нұр-Сұлтан

Алғысөз

1 «Зерде» Ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ ДАЙЫНДАДЫ

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі ЕНГІЗДІ

2 Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің 202_ жылғы «» №  бұйрығымен БЕКІТІЛІП, ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ

3 Осы стандарт ISO/IEC TS 22237-6:2018 Information Technology - Data Centre Facilities And Infrastructures - Part 6: S ecurity systems ( Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 6-бөлім. Қорғау жүйелері) халықаралық стандартымен бірдей.

ISO/IEC TS 22237-6: 2018 халықаралық стандартын ISO/IEC JTC 1, Ақпараттық технологиялар техникалық комитеті, SC 39 «Ақпараттық технологиялардың тұрақты дамуы және оларды қолдану» кіші комитеті әзірледі.

Ағылшын тілінен (en) аударылды

Стандарттардың сілтемелік халықаралық стандарттарға сәйкестігі туралы мәліметтер қосалқы B.A қосымшасында келтірілген

Негізінде осы стандарт әзірленген еуропалық стандарттың ресми данасы және сілтемелер берілген еуропалық стандарттың ресми даналары Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорында бар

Стандарттың «Нормативтік сілтемелер» тарауында және мәтінінде сілтемелік халықаралық стандарттар жаңғыртылған

Сәйкестік дәрежесі-бірдей (IDT)

4 Осы стандартта Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 5 қазандағы № 183-VІ «Стандарттау туралы», 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V ҚРЗ «Ақпараттандыру туралы» Заңдарының нормалары іске асырылған

### 5 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

### Осы стандартқа өзгерістер туралы ақпарат жыл сайын басып шығарылатын «Стандарттау жөніндегі құжаттар» каталогында, ал өзгерістер мен түзетулер мәтіні мерзімді басып шығарылатын «Ұлттық стандарттар» ақпараттық каталогтарында жарияланады. Осы стандарт қайта қаралған (ауыстырылған) немесе күші жойылған жағдайда тиісті хабарлама мерзімді басып шығарылатын «Ұлттық стандарттар» ақпараттық каталогында жарияланатын болады.

Осы стандарт Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің рұқсатынсыз толық немесе бөлшектеліп қайта шығарыла, көбейтіле және таратыла алмайды

Мазмұны

| Алғысөз Кіріспе 1 Қолданылу саласы 2 Нормативтік сілтемелер 3 Терминдер, анықтамалар және қысқарған сөздер 4 Сәйкестік 5 Физикалық қорғау 6 Рұқсат етілмеген қолжетімділіктен қорғау класы 7 Деректер орталығының үй-жайларында өрттен қорғау класы 8 Деректерді өңдеу орталықтарының үй-жайларындағы қоршаған ортаның әсерінен (өрттен басқа) қорғау класы 9 Деректерді өңдеу орталықтарының үй-жайларынан тыс әсерлерден қорғау класы 10 Рұқсат етілмеген қолжетімділікті болдырмау жүйелері A қосымшасы (анықтамалық) Қысымды босату: Қосымша ақпарат Библиография В. А. қосымшасы (ақпараттық) Ұлттық стандарттың сілтемелік халықаралық стандартқа сәйкестігі туралы мәліметтер | III V 1 1 2 3 3 6 17 22 24 25 29 30 31 |
| --- | --- |

Алғысөз

ISO (Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым) және IEC (Халықаралық электротехникалық комиссия) дүниежүзілік стандарттаудың мамандандырылған жүйесін құрайды. ISO немесе IEC мүшелері болып табылатын ұлттық органдар техникалық қызметтің нақты салаларында жұмыс істеу үшін тиісті ұйым құрған техникалық комитеттер арқылы халықаралық стандарттарды әзірлеуге қатысады. ISO және IEC техникалық комитеттері өзара қызығушылық тудыратын салаларда ынтымақтасады. Жұмысқа ISO және IEC-пен бірге үкіметтік және үкіметтік емес басқа да халықаралық ұйымдар қатысады. Ақпараттық технологиялар саласында ISO және IEC ISO/IEC JTC 1 бірлескен техникалық комитетін құрды.

Осы құжатты әзірлеу үшін пайдаланылатын процедуралар және оны одан әрі жүргізуге арналған рәсімдер ISO/IEC Директива, 1-бөлімде сипатталған. Атап айтқанда, әр түрлі құжаттар үшін қажет әр түрлі бекіту критерийлеріне назар аударған жөн. Осы  құжат ISO/IEC Директива 2-бөлімнің редакциялық қағидаларына сәйкес жасалды (www.iso.org/directives қараңыз).

Осы құжаттың кейбір элементтері патенттік құқықтардың мәні болуы мүмкін екендігіне назар аударылады. ISO және IEC кез-келген немесе барлық ұқсас патенттік құқықтарды анықтауға жауапты бола алмайды. Құжатты әзірлеу кезінде белгіленген кез-келген патенттік құқықтарға қатысты мәліметтер кіріспе бөлімінде және/немесе ISO патенттік декларациялар парағында көрсетілуі керек ( www.iso.org/patents қараңыз).

Осы құжатта аталған барлық сауда белгілері пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін берілген және ұсыныстарды білдірмейді.

Стандарттардың ерікті сипатын, сәйкестікті бағалауға байланысты нақты терминдердің мәндерін және ISO өрнектерін, сондай-ақ Дүниежүзілік сауда ұйымының (WTO) сауда-саттықтағы техникалық кедергілердегі (TBT) ISO қағидаттарын сақтау туралы ақпаратты түсіндіру үшін URL мекен-жайын қараңыз: www.iso.org/iso/foreword.html.

Осы құжатты ISO/IEC JTC 1 Ақпараттық технологиялар техникалық комитетінің SC 39 Ақпараттық технологиялардың тұрақты дамуы және оларды қолдану кіші комитеті дайындады.

ISO/IEC TS 22237 сериясының барлық бөліктерінің тізімін ISO веб-сайтынан табуға болады.

Кіріспе

Ақпараттық қоғам талап ететін интернет арқылы ақпаратқа шексіз қол жеткізу Интернет-трафиктің де, сақталатын/шығарылатын деректердің де экспоненциалды өсуіне әкелді. Деректерді өңдеу орталықтарында деректерді өңдеуге, сақтауға және тасымалдауға арналған ақпараттық технологиялар мен желілік телекоммуникация жабдықтары орналастырылады және сақталады. Олар желілік операторларға да (осы қызметтерді клиенттердің үй-жайларына жеткізетін) және осы пайдаланушылардың үй-жайларындағы кәсіпорындарға да қажет.

Деректерді өңдеу орталықтары тез өзгеретін нарық талаптарына оңай сәйкес келу үшін модульдік, масштабталатын және жай бейімделетін бөлмелер мен инфрақұрылымды қамтамасыз етуге тиіс. Бұдан басқа деректер орталығының операторы үшін деректер орталықтарының энергияны тұтынуы экологиялық тұрғыдан (көміртегі ізін азайту) және экономикалық жағынан (энергия құны) өте маңызды болды.

Деректер орталықтарын іске асыру әр түрлі:

a) мақсаты (кәсіпорын, бірлесіп орналастыру, бірлескен хостинг немесе желілік операторлардың өндірістік үй-жайлары);

b) қауіпсіздік деңгейі;

c) физикалық өлшемі;

d) орналастыру (мобильді, уақытша және тұрақты құрылыстар).

Деректерді өңдеу орталықтарының қажеттіліктері қызметтердің қол жетімділігі, қауіпсіздік және энергия тиімділігі мақсаттары тұрғысынан да ерекшеленеді. Осы қажеттіліктер мен мақсаттар ғимараттың құрылысы, электр қуатын бөлу, қоршаған ортаны бақылау және физикалық қауіпсіздік тұрғысынан деректер орталықтарын жобалауға әсер етеді. Тиімді басқару және жедел ақпарат белгіленген қажеттіліктер мен мақсаттардың жетістіктерін бақылау үшін қажет.

ISO/IEC TS 22237 сериясы деректер орталықтарында өндірістік нысандар мен инфрақұрылымды жобалауға, жоспарлауға, сатып алуға, біріктіруге, орнатуға, пайдалануға және қызмет көрсетуге қатысатын әртүрлі тараптарды қолдауға қойылатын талаптар мен ұсыныстарды анықтайды. Осы тараптарға мыналар жатады:

1) үй иелері, үй менеджерлері, ICT менеджерлері, жоба менеджерлері, негізгі мердігерлер;

2) архитекторлар, жобалаушылар және ғимараттарды салушылар, жүйелер мен қондырғыларды жобалаушылар;

3) өндірістік үй-жайлар мен инфрақұрылымның интеграторлары, жабдықтарды жеткізушілер;

4) монтаждаушылар, пайдаланушылар.

Осы стандарт жарияланған кезде ISO/IEC TS 22237 сериясы келесі құжаттардан тұрады:

ISO/IEC TS 22237-1: Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 1-бөлім: Жалпы ұғымдар;

ISO/IEC TS 22237-2: Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 2-бөлім: Ғимараттар құрылысы

ISO/IEC TS 22237-3, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 3-бөлім: Электр энергиясын бөлу

ISO/IEC TS 22237-4, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 4-бөлім: Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау;

ISO/IEC TS 22237-5, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 5-бөлім: Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы;

ISO/IEC TS 22237-6, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 6-бөлім: Қорғау жүйелері;

ISO/IEC TS 22237-7, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 7 бөлім: Менеджмент және операциялық ерекшеліктер туралы ақпарат.

ISO/IEC TS 22237 сериясындағы сипаттамалардың өзара байланысы 1-суретте көрсетілген.

1-сурет - ҚР СТ ISO/IEC TS 22237 құжаттар сериясы арасындағы схемалық өзара байланыс

ISO/IEC TS 22237-2 –ISO/IEC TS 22237-6 ҚР СТ ISO / IEC TS 22237-1 таңдалған «қолжетімділік», «физикалық қауіпсіздік» және «энергия тиімділігі» бойынша тиісті жіктеуді қолдау үшін нақты өндірістік бөлмелер мен инфрақұрылымдарға қойылатын талаптар мен ұсыныстарды анықтайды.

Осы құжатта IT желілерін құру және ғимараттарға қызмет көрсету үшін пайдаланылатын деректерді өңдеу орталықтарындағы телекоммуникациялық кабельдік инфрақұрылымға қойылатын нақты талаптарды қарастырады (ISO/IEC TS 22237-1 талаптарына сәйкес).

ISO/IEC TS 22237-7 стандарты операциялық ақпаратты және басқару ақпаратын қарастырады (ISO/IEC TS 22237-1 талаптарына сәйкес).

Осы құжат архитекторлардың, жобалаушылар мен құрылысшылардың, жүйелер мен қондырғыларды жобалаушылардың пайдалануы мен бірлескен жұмысына арналған.

ISO/IEC TS 22237 сериялы стандарттары ақпараттық технологиялар мен желілік телекоммуникация жабдықтарын, бағдарламалық жасақтаманы және байланысты конфигурация мәселелерін қарастырмайды.

ISO/IEC TS 22237 сериялы стандарттары жабдықты, ақпараттық технологияны және желілік телекоммуникацияны, бағдарламалық жасақтаманы және байланысты конфигурация мәселелерін қарастырмайды.

# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

Ақпараттық технология

ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ОРТАЛЫҚТАРЫНА АРНАЛҒАН ӨНДІРІСТІК ҮЙ-ЖАЙЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ

6-БӨЛІМ

Қорғау жүйелері

# Енгізілген күні_________

1 Қолданылу саласы

Осы стандартта ISO/IEC TS 22237-1 стандарты аясында «қолжетімділік», «қауіпсіздік» және «энергия тиімділігін қамтамасыз ету» өлшемшарттары мен жіктеулеріне негізделген деректер орталықтарының физикалық қауіпсіздігін қарастырады.

Осы стандартта ISO/IEC TS 22237-1-де анықталған деректерді өңдеу орталықтарының үй-жайларына арналған белгіленулер келтірілген.

Осы стандарт деректерді өңдеу орталықтарының үй-жайларына және осы үй-жайларда пайдаланылатын жүйелерге арналған талаптар мен ұсынымдарды анықтайды:

a) конструктивтік, ұйымдастырушылық және технологиялық шешімдерді пайдалана отырып, рұқсат етілмеген қолжетімділік қағидаттарына негізделеді;

b) деректерді өңдеу орталығының үй-жайларындағы өрт тұтанулары;

c) белгіленген қорғау деңгейіне әсер етуі мүмкін деректерді өңдеу орталығының үй-жайларының ішіндегі немесе сыртындағы басқа да оқиғалар.

Қауіпсіздік және электромагниттік үйлесімділік (ЕМС) талаптары осы стандарттың шеңберінен шығып, басқа стандарттар мен нормалармен реттеледі. Алайда, осы стандартта келтірілген ақпарат осы стандарттар мен ережелерді сақтауға көмектеседі.

2 Нормативтік сілтемелер

Төменде келтірілген нормативтік құжаттарда мәтін бойынша сілтемелер арқылы осы ұлттық стандарттың ережелерін құрайтын ережелер бар. Қатаң сілтемелер үшін тек осы басылымдар қолданылады. Қалқымалы сілтемелер үшін сілтеме құжатының соңғы басылымы (түзетулерді қоса алғанда) қолданылады.

ISO/IEC TS 22237-1: Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 1-бөлім: Жалпы ұғымдар;

ISO/IEC TS 22237-2: Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 2-бөлім: Ғимараттар құрылысы

ISO/IEC TS 22237-3, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 3-бөлім: Электр энергиясын бөлу

ISO/IEC TS 22237-4, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 4-бөлім. Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау;

ISO/IEC TS 22237-5, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 5-бөлім. Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы;

Жоба, 2-редакция

IEC 60839-11-1, Электронды күзет дабыл жүйелері. 11-1-бөлім. Қолжетімділікті электронды бақылау жүйелері. Жүйе мен компоненттерге қойылатын талаптар

IEC 62676-1-1: 2014, Қауіпсіздік жүйелерінде қолдануға арналған бейнебақылау жүйелері. 1-1-бөлім. Жүйеге қойылатын талаптар. Жалпы ережелер

EN 3 (барлық бөлімдер), Тасымалданатын өрт сөндіргіштер.

E N 54 (барлық бөлімдер), Өрт дабылы және хабарлау жүйелері.

EN 54-13, Өрт дабылы және хабарлау жүйелері. 13-бөлім. Жүйе компоненттерінің үйлесімділігін бағалау

EN 54-20: 2006, Өрт дабылы және хабарлау жүйелері 20-бөлім: Түтін сіңіретін детекторлар

EN 1047-2, Қауіпсіз сақтау құрылғылары. Жіктеу және отқа төзімділікті сынау әдістері. 2-бөлім. Ақпараттық деректерді сақтауға арналған үй-жайлар мен контейнерлер

EN 1366-3, Ғимараттардың инженерлік жабдықтары. Отқа төзімділік сынақтары. 3-бөлім.  Тығындағыштар

EN 1627: 2011, Есік жақтауы бар жаяу жүргіншілер есігі, терезелер, аралықтар, торлар және жапқыштар. Бұзуға қарсы беріктік. Талаптар және жіктеу

EN 1634 (барлық бөлімдер), Отқа төзімділік және есік пен жапқыштар, ашылатын терезелер мен құрылыс қапсырмаларының элементтері үшін түтін сынағы.

EN 12845, Стационарлық өртке қарсы жүйелер. Автоматты спринклерлі жүйелер. Жобалау, монтаждау және техникалық қызмет көрсету

EN 13565-2, Стационарлық өрт сөндіру жүйелері Көбік жүйелері 2-бөлім: Жобалау, құрылыс және техникалық қызмет көрсету

CEN/TS 14816, Стационарлық өртке қарсы жүйе. Су бүрку жүйелері. Конструкция, орнату және күтім

CEN/TS 14972, Стационарлық өртке қарсы жүйелер. Су араластырғыш жүйелер. Конструкция және орнату

EN 16750, Стационарлық өрт сөндіру жүйелері. Оттегін қалпына келтіру жүйелері. Жобалау, монтаждау, жоспарлау және техникалық қызмет көрсету.

EN 50131 (барлық бөлімдер), Күзет дабыл жүйелері. Күзет және жүйеге дейін ұстап тұру жүйелері

EN 50136 (барлық бөлімдер), Авариялық дабыл және хабарлау жүйелері

EN 50518( барлық бөлімдер), Дабыл хабарламаларын бақылау және қабылдау орталығы.

3 Терминдер, анықтамалар, белгіленулер және қысқарған сөздер

3.1 Терминдер мен анықтамалар

Осы стандартта ISO/IEC TS 22237-1-де келтірілген мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады.

ISO және IEC мына мекенжай бойынша стандарттауда қолдану үшін терминологиялық мәліметтер базасын қолдайды:

- IEC электропедиясы: мына адрес бойынша қолжетімді http://www.electropedia.org/

- ISO Онлайн қарау платформасы: мына адрес қолжетімді https://www.iso.org/obp

3.1.1 Зорлық-зомбылық қаупі (forcible threat): Физикалық күш қолданудан көрінетін қауіп

3.1.2 Ұстау уақыты (hold time): Өрт сөндіргіш заттың концентрациясы қорғалатын кеңістікте тиімді деңгейде сақталатын уақыт

3.1.3 Ақпараттық технологиялар жабдығы (information technology equipment): Тірек желісіне және / немесе қолжетімділік желісіне тікелей қосылуды қамтамасыз етуге арналған жабдықпен бірге деректерді сақтау, өңдеу және тасымалдау жөніндегі қызметтерді ұсынатын жабдық

3.1.4 Қалдық тәуекел (residual risk): Тиісті қарсы шаралар орналастырылғаннан кейін қорғауды талап ететін деректерді өңдеу орталығының мүлкіне байланысты қалған тәуекел (- дер)

3.1.5 Қауіпсіздік жөніндегі менеджер (security manager): Логикалық және физикалық бақылау механизмдері мен процестерін қоса алғанда, деректерді өңдеу  орталығы қауіпсіздігінің барлық операциялық аспектілері үшін ортақ жауапты тұлға

3.1.6 Жасырын шабуыл (surreptitious attack): Ұйымдардың осы мүліктің жария етілуіне әкелетін логикалық немесе физикалық құралдардың көмегімен жасырын шабуыл жасау қаупі

3.1.7 Жасырын қауіп( surreptitious threat): Осы мүліктің жария етілуіне әкелетін логикалық немесе физикалық құралдардың көмегімен субъектілер тарапынан жасырын шабуыл қаупі.

3.2 Қысқарған сөздер

Осы құжаттың мақсаттары үшін ISO/IEC TS 22237-1-де келтірілген және мынадай қысқартылған терминдер қолданылады.

I&HAS 	күзет және дабыл сигнализациясы жүйесі

VSS 		бейнебақылау жүйесі

4 Сәйкестік

Деректерді өңдеу орталығы осы құжаттың талаптарына сәйкес келуі үшін:

1) А.5 тарауынан талап етілетін қорғау класы деректерді өңдеу орталығының әрбір үй-жайына қолданылуға тиіс;

2) 6, 7, 8 және 9 бөлімдерінен тиісті қорғау класының талаптары қолданылды;

3) 6-бөлімнің талаптарын қолдау жүйелері 10-бөлімге сәйкес келеді;

4) Қауіпсіздік техникасын қоса алғанда, жергілікті нормалар сақталды.

5 Физикалық қорғау

5.1 Жалпы ережелер

Деректерді өңдеу орталығының үй-жайлары мен инфрақұрылымына қолданылатын физикалық қауіпсіздік дәрежесі функциялардың қол жетімділігіне де, деректер орталығында сақталатын және өңделетін деректердің тұтастығына/қауіпсіздігіне де әсер етеді. 5.3-тармақ ISO / IEC TS 22237-1-де анықталған деректерді өңдеу орталықтарының сайттарына қойылатын ең аз талаптарды қамтиды. Осы үй-жайларда қолданылатын деректерді өңдеу орталықтары мен жүйелердің осы үй-жайларына қойылатын талаптар мен ұсынымдар:

a) рұқсат етілмеген қолжетімділік (6-бөлімді қараңыз);

b) деректерді өңдеу орталығының үй-жайларында пайда болатын өртті (7-бөлімді қараңыз);

c) белгіленген қорғаныс деңгейіне әсер етуі мүмкін деректер орталығы үй-жайларының ішіндегі (8-бөлімді қараңыз) немесе одан тыс (9-бөлімді қараңыз) басқа оқиғалар.

Қабырғалар мен саңылауларға конструктивті талаптар ISO/IEC TS 22237-2-де келтірілген, ал тиісті айқас сілтемелер осы стандартта берілген. Деректерді өңдеу орталығының үй-жайы тиісті қорғау класының үй-жайы болып саналуы үшін бөлменің сәулеттік және инженерлік жобасы (немесе осы бөлмеге кіру) жоғарыда аталған барлық аспектілер бойынша осы қорғау класына сәйкес келуі немесе асып кетуге тиіс.

5.2 Тәуекелдерді бағалау

Операциялық қауіпсіздікке қойылатын талаптарды деректерді өңдеу орталығының мүлкіне жауапты ұйым айқындауға тиіс. Талаптар деректер ұшырайтын қауіп-қатерлерге негізделген тәуекелді бағалаудан және осы деректерді «жіктеуден» кейін анықталуға тиіс. Тәуекелдерді бағалау әдіснамасы туралы қосымша ақпаратты ISO / IEC TS 22237-1 бөлімінен қараңыз.

2-суретте былайша сипатталған тәуекелді бағалау тұжырымдамасы көрсетілген:

a) мүліктің құны: материалдың жіктелуі тиісті қарсы қорғаныс шараларын қолдану үшін ертерек анықталуға тиіс. «Жіктеу» сипаттамасы деректерді біріктіру әсеріне байланысты «табиғи» немесе «жоғарылаған» болуы мүмкін;

b) ықтималдық: қорғалатын мүлікке шабуылдың қандай да бір нысанының ықтималдығы;

c) қауіптерді талдау (зорлық-зомбылық немесе жасырын): мысалы, мүліктің жоғалуына немесе қол жетімсіздігіне әкелетін мүлікке рұқсатсыз кіру қаупі;

d) осалдықты талдау: мысалы, физикалық қауіпсіздіктің немесе орналастырылған деректерді техникалық бақылаудың жеткіліксіз деңгейі.

2-сурет - Тәуекелдерді бағалау тұжырымдамасы

Бұл төрт элемент деректерді өңдеу орталығының негізгі тәуекелін анықтау үшін тәуекелдерді бағалау процесінде талданады. Анықталған базалық тәуекелді басқару үшін тиісті техникалық, физикалық және рәсімдік қарсы шаралар немесе олардың комбинациясы пайдаланылады.

Базалық қарсы шаралар өрістетілгеннен кейін мүлік иесінің тәуекелді қабылдауына қарай қалдық тәуекелге(тәуекелдерге) қатысты мынадай шешімдер қабылдануға тиіс:

1) жол берілетін ауытқу-қалдық тәуекел (лер) қабылданады және қосымша қарсы шаралар өрістетілмейді;

2) өңдеу-қалған тәуекел(дер)ге қарсы әрекет ету үшін қосымша шаралар қабылданады.;

3) беру - тәуекел(дер) басқа тарапқа беріледі, мысалы, тәуекелді(лерді) төмендету үшін қосымша сақтандыру өтемін алу;

4) тоқтату - тәуекел туғызатын қызмет тоқтатылады.

5.3 Деректерді өңдеу орталықтарының үй-жайларының мақсаты. Қорғау кластары

Деректерді өңдеу орталығының үй-жайларының әрқайсысы, деректер орталығының көлеміне немесе мақсатына қарамастан, белгілі бір қорғау класына жатады. Белгілі бір қорғау класының деректерді өңдеу орталығы туралы түсінік жоқ.

Деректерді өңдеу орталығында мынадай объектілер мен инфрақұрылымдардың элементтеріне қолданылатын қорғау класына қойылатын талаптар:

a) электр энергиясын бөлу жүйесі үшін ISO/IEC TS 22237-3;

b) қоршаған ортаны бақылау жүйесі үшін ISO/IEC TS 22237-4.

Байланыстың барлық жабдықтары және телекоммуникациялық кабельдік инфрақұрылыммен барлық қосылыстар қорғаудың 3 класы бар аймақтарда болуға тиіс. Егер байланыс кабельдері бар маршруттар қорғау класы неғұрлым төмен аймақтарда салынса, олар рұқсат етілмеген кіру тұрғысынан бақылануға тиіс.

Сонымен қатар, 5.2-де сипатталған деректерді өңдеу орталығының құрылысы мен конфигурациясымен бірге тәуекелді бағалау 6.2, басқа үй-жайларды қорғау класын анықтауды талап етеді. Бұған мысал 1-кестеде көрсетілген.

1-кесте - Деректерді өңдеу орталықтарының үй-жайларын қорғау кластарының мысалдары

| 1-қорғау класы | 2-қорғау класы | 3-қорғау класы | 4-қорғау класы |
| --- | --- | --- | --- |
| Деректерді өңдеу орталықтарының үй-жайлары орналасқан ғимараттарға немесе құрылыстарға персоналға арналған кіру есіктері | Док бөліктеріне ішкі қол жеткізу (док бөлігінің тосқауылы қорғаныстың 1 және 2-кластары арасындағы шекараны қамтамасыз етеді) Сыртқы кеңістікті қорғауға арналған үй-жайлар Деректерді өңдеу орталығының үй-жайларына персоналға арналған кіру есіктері Сақтауға арналған үй-жай Ақпаратты сақтауға арналған үй-жайлар Сынауға арналған үй-жай Деректерді өңдеу орталықтарының кеңселік үй-жайлары | a,b үй-жайларына кіру b ғимаратына кіру Компьютер залының үй-жайы Диспетчерлік үй-жай Деректерді өңдеу орталығының қауіпсіздік үй-жайлары | Компьютер залы үй-жайындағы шкафтар, тіреулер немесе блоктар |
| а Бұл деректерді өңдеу орталығының бақылауындағы абоненттік жеткізгіші бар үй-жайларға қатысты. b Қолжетімділікті шектеу қорғау класы неғұрлым төмен аймақтарға апаратын маршруттарға қолданылады. |  |  |  |

6Рұқсат етілмеген қолжетімділікті қорғау класы

6.1 Жалпы ережелер

Осы құжатта 2-кестеде көрсетілгендей (ISO/IEC TS 22237-1 сәйкес) әртүрлі объектілер мен инфрақұрылымдардың элементтері орналасқан кеңістіктерге қол жеткізуге қатысты қорғаудың төрт класы қолданылады.

2-кесте - Рұқсат етілмеген қолжетімділікті қорғау класы

| Қорғау типі | 1-класс | 2-класс | 3-класс | 4-класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рұқсат етілмеген қолжетімділіктен қорғау | Ішінара шектелген қоғамдық немесе жалпы пайдалану аумағы. | Барлық уәкілетті персонал (қызметкерлер мен келушілер) үшін қолжетімді аймақ. | Белгілі бір қызметкерлер мен келушілер үшін шектеулі аймақ (2-класс аймағына кіретін басқа қызметкерлер 3-класс аймағына кіруге құқығы бар қызметкерлермен бірге жүруге тиіс). | Қолжетімділікке қажеттілігі белгіленген белгілі бір қызметкерлер үшін шектелген аймақ (2 немесе 3-класты аймақтарға рұқсаты бар басқа персоналға 4-класты аймақтарға кіруге уәкілетті персонал ілесіп жүруге тиіс). |

Қорғау кластары қолжетімділікті басқару деңгейінің жоғарылауымен сипатталады. Рұқсат етілмеген қолжетімділіктен барынша физикалық қорғауды талап ететін деректерді өңдеу орталығының аймақтары қорғаудың ең жоғары класы бар үй-жайларда орналастырылады. Қосымша нұсқаулықты IEC 60839-11 құжаттар сериясынан табуға болады.

Санамаған жөн:

а) аталған қорғау класының барлық салалары осы қорғау класының саласына қол жеткізе алатын адамдар үшін қолжетімді;

b) осы қорғау класының аумағына қол жеткізе алатын адамдар төменгі қорғау класының барлық салаларына қол жеткізе алады.

Осы тармақ осындай кластарды іске асыру қағидаларын айқындайды.

Кеңістіктер мен жүйелерге қол жеткізу сөзсіз қажетті операциялық минимуммен шектелуге тиіс. Бұл кеңістік, уақыт, персонал және білім сияқты аспектілерге қатысты. Физикалық қауіпсіздікті іске асыру 3-суретте схемалық түрде көрсетілген, «пияз қабығы» немесе «көп деңгейлі қорғаныс»әдісі/моделі деп аталатын философияға сәйкес жүргізілуге тиіс.

3-сурет - Физикалық қорғаудың 4-ші моделі шеңберіндегі қорғау кластары

Деректерді өңдеу орталықтарының неғұрлым жалпы іске асырылуына қатысты болу үшін 3-суреттің жеңілдетілген моделі 4-суретте көрсетілгендей қорғау класындағы аралдар сериясы түрінде ұсынылуы мүмкін.

4-сурет - Корғау класындағы аралдар

5.3-бөлімде деректерді өңдеу орталығының үй-жайларына қолданылатын қорғау кластарының мысалдары келтірілген, алайда рұқсат етілмеген қолжетімділікті бақылау бойынша технологиялық шешімдер қорғау класы шеңберінде деректерді өңдеу орталығының нақты үй-жайлары үшін ерекшеленеді.

Берілген қорғау класы бар аймақ шекарасының/тосқауылының барлық элементтері рұқсат етілмеген қолжетімділікке бірдей тұрақтылық деңгейіне ие болуға тиіс. Егер ISO/IEC TS 222372 - ISO/IEC TS 22237-6 көрсетілген деректерді өңдеу орталықтарының инфрақұрылымы бір қорғау класынан екіншісіне шекарадан өтсе, олар 5-суретте көрсетілгендей өзара байланысқан ең жоғары қорғау класына сәйкес қорғаныспен қамтамасыз етілуге тиіс.

Ескертпе - Ұлттық немесе жергілікті заңдар үй-жайлардан тыс орналасқан инфрақұрылым үшін маршруттарға (мысалы, техникалық қызмет көрсетуге арналған тесіктерге және т.б.) қауіпсіздік шараларын қолдануға кедергі келтіруі мүмкін.

5-сурет - Қорғау кластарының аралдары арасындағы байланыс

Берілген қорғау класының қолжетімділігін бақылау жүйелерін басқару сол немесе одан да жоғары қорғау класы бар аймақтардан жүзеге асырылуға тиіс.

Деректерді өңдеу орталығының инфрақұрылымдық бағыттары (мысалы, электрмен жабдықтау, қоршаған ортаны бақылау және байланыс кабельдері) әр түрлі қорғау класы бар аймақтар арасында рұқсатсыз өтуге жол бермейтіндей етіп жобалануы керек.

Деректерді өңдеу орталықтары және олардың техникалық инфрақұрылымның қосымша функциялары болжамды тәуекелдерге және қорғау мақсаттарына сәйкес келетін деректерді өңдеу орталығының қауіпсіздігіне, сенімділігіне және қолжетімділігіне қажеттілікті көрсететін аймақтарда ұйымдастырылуға тиіс. Қауіп төндіретін деректерді өңдеу орталығының элементтері бөтен адамдардан немесе басқа рұқсат етілмеген персоналдан мүмкіндігінше алыс орналасуы керек. Егер бұл мүмкін болмаса, тәуекелдерді бағалау немесе объектінің қауіпсіздігін бағалау процесінің нәтижелерімен анықталатын қосымша қорғау шаралары қажет болуы мүмкін.

6.2 Іске асыру

6.2.1 Жалпы ережелер

1-класты қорғауды анықтайтын тосқауыл деректерді өңдеу орталығы орналасқан бөлменің сыртқы периметрі болып табылады. Деректерді өңдеу орталығының объектілері мен инфрақұрылымы аумақ шегіндегі бір ғимаратта немесе құрылыста ішінара немесе толық орналастырылуы немесе бірнеше ғимараттар немесе құрылыстар бойынша бөлінуі мүмкін. Егер аумақ адамдардың ғимараттың (-тардың) немесе басқа да құрылыстардың шекараларына толық және шектеусіз қол жеткізуін қамтамасыз етсе, онда ғимараттың (- тардың)/құрылыстың (- тардың) сыртқы қабырғалары (немесе басқа да белгілі бір ішкі тосқауылы) қорғаныстың 1-кластың шекарасын білдіреді. Мұндай жағдайда, мысалы, 6-суретте көрсетілгендей:

a) 2-қорғау класының шекарасы аумақты құрайтын ғимараттарға немесе құрылыстарға кез келген кірулер мен деректерді өңдеу орталығын және онымен байланысты үй-жайларды қамтитын аймақтар арасындағы кедергіні білдіреді (бұл үй-жайлар 1-қорғау класты жеке ғимараттарында немесе құрылыстарында болуы мүмкін);

b) 3-қорғау класының шекарасы деректерді өңдеу орталығының белгіленген үй-жайына кіру мен қорғаудың 3-класын талап ететін аймақ арасындағы кедергіні білдіретін болады;

c) 4-ші қорғау класының шекарасы 3-ші қорғау класын қажет ететін аймаққа кіру мен 4-ші қорғау класын қажет ететін аймақ арасындағы кедергіні білдіреді;

d) қорғау кластарының жүйесі ғимараттар мен құрылыстар үшін көлденең және тігінен әрекет етеді (мысалы, көтергіштер, лифт шахталары, саты торлары, атриумдар, жарық шахталары), яғни егер шатыр 1-қорғау класына жататын болып саналса, онда қорғаныстың неғұрлым жоғары класын талап ететін объектілер немесе инфрақұрылым орналасқан шатырдағы кез келген конструкциялар үшін тиісті тосқауылдар талап етіледі.

6-сурет - Деректерді өңдеу орталығының үй-жайлары үшін сыртқы кедергілерсіз қорғау кластарын қолдану мысалы

Егер үй-жайлар1-қорғау класын бөлуді қамтамасыз ететін сыртқы физикалық тосқауылмен жабдықталған болса, онда 7-суреттегі мысалда көрсетілгендей:

1) персонал мен автокөліктің кіруі үшін қорғаныстың 1-класының шекарасы арқылы өту саны азайтылуға тиіс;

2) қорғау класының 2-шекарасы деректерді өңдеу орталығын және онымен байланысты үй-жайларды қамтитын сыртқы қабырғалар мен ғимараттарға және басқа да құрылыстарға тиісті кіреберістерді білдіреді;

3) қорғаудың 3-класы шекарасы үй-жайларды қамтитын ғимараттарға немесе құрылыстарға кез келген кірулер мен деректерді өңдеу орталығын және онымен байланысты үй-жайларды қамтитын аймақтар арасындағы кедергіні білдіреді (бұл үй-жайлар 2-қорғау класты жеке ғимараттарында немесе құрылыстарында болуы мүмкін);

4) 4-қорғау класының шекарасы деректерді өңдеу орталығының бөлінген үй-жайына кіру мен 4-класты қорғауды талап ететін аймақ арасындағы кедергіні білдіреді;

5) қорғау кластарының жүйесі ғимараттар мен құрылыстар үшін көлденең және тігінен әрекет етеді (мысалы, көтергіштер, лифт шахталары, баспалдақ құдықтары, атриумдар, жарық құдықтары), яғни егер шатыр қорғаныстың 2-класына жататын болып саналса, неғұрлым жоғары сыныпты қорғауды талап ететін объектілер немесе инфрақұрылым орналасқан шатырдағы кез келген конструкциялар үшін тиісті кедергілер қажет болады;

Бұл тек рұқсат етілмеген кіруден қорғауға қатысты. Қоршаған ортаның сыртқы әсерінен қорғау үшін шатыр тек 1-қорғау класының шекарасы болып саналады, ал шатырдағы кез-келген конструкция қосымша қорғауды қажет етеді.

7-сурет - Сыртқы тосқауылдары бар деректерді өңдеу орталығының үй-жайлары үшін қорғау кластарын қолдану мысалы

7-суретте көрсетілген ғимараттар/құрылыстар деректерді өңдеу орталығының әртүрлі инфрақұрылымдарына қызмет көрсететін нақты үй-жайларға арналған болуы мүмкін, мысалы, генератор немесе трансформатор үй-жайы. Әрбір ғимаратта/құрылымда инфрақұрылымның тиісті элементін қорғау үшін тиісті кедергілер қолданылуға тиіс. Сонымен қатар, визуалды және акустикалық экрандау үшін кедергілер қажет болуы мүмкін.

Жоғарыдағы сипаттамаға сәйкес, шатырлар деректер орталығы орналасқан үй-жайлардың конфигурациясына байланысты 1 немесе 2 қорғау класы болып саналуы мүмкін. Шатырлардағы кез келген ойықтар тікелей ойықтың астында орналасқан кеңістікті қорғау класына сәйкес қорғалуға тиіс. Бұдан басқа, деректерді өңдеу орталығының әртүрлі инфрақұрылымдарына қызмет көрсететін нақты үй-жайларға арналған шатырдағы кез келген конструкцияларда инфрақұрылымның тиісті элементін қорғау үшін тиісті кедергілер болуға тиіс.

Шатырға, шатыр конструкцияларына және қажет болған жағдайда инфрақұрылым элементтеріне қызмет көрсету және жөндеу мүддесінде шатырға қол жеткізудің кез келген маршруттары шатырды қорғау класына тең немесе одан жоғары қорғау класы бар аймақтарда болуға тиіс.

Рұқсат етілмеген қолжетімділіктен қорғауға қатысты әртүрлі қорғау кластарының аймақтары арасындағы кедергілерге қойылатын талаптар олардың физикалық дизайнына негізделмеген, яғни бұл қоршаулар, ғимараттардың сыртқы немесе ішкі қабырғалары, тиісті жүйелермен жабдықталған есіктермен және басқа саңылаулармен бірге болуы мүмкін (10-бөлімді қараңыз).

Нақты объектіге немесе инфрақұрылымға арналған көрсетілген қорғау класының үй-жайларына қол жеткізудің кез келген нүктелері деректерді өңдеу орталығының жалпы үй-жайларына немесе сол немесе одан жоғары қорғау класының басқа объектілеріне немесе инфрақұрылымдарына арналған үй-жайларға қол жеткізу маршрутын қамтамасыз етпеуге тиіс.

Әрбір қорғау класының шекаралары көрсеткен қарсылықтың үйлесімі, сондай-ақ осы шекараларды бақылау зорлық-зомбылықпен рұқсат етілмеген қол жеткізуге тырысатын адамдарға барған сайын күрделі міндеттер жүктеуі керек. Осы кедергілерді құрайтын материалдар мынадай көзқараста қаралуға тиіс:

- тұрақтылықты қамтамасыз ететіндігі дәлелденген құралдар мен жабдықтар;

- осы құралдар мен жабдықтарды пайдалана отырып, осы кедергілер арқылы өтуге қажетті уақыт.

Бақылау мен бақылауға арналған кез-келген жабдық ену уақытын ескеруі керек. Адамдардың шекарадан өтуіне мүмкіндік беретін кіруді бақылау жүйелеріне қойылатын талаптар 10-бөлімде келтірілген.

Егер ғимаратта тек деректерді өңдеу орталығы ғана орналаспаса, онда үшінші тараптармен ортақ болатын әрбір шекара сыртқы қабырға, яғни 1-қорғау класының шекарасы ретінде қарастырылуға тиіс. Деректер орталығының бөлігі болып табылмайтын көрші ғимаратпен ортақ кез-келген шекара сыртқы қабырға ретінде қарастырылуы керек, яғни 1-қорғау класты шекарасы.

6.2.2 Деректерді өңдеу орталығының аумағына қолжетімділік

6.2.2.1 Жалпы ережелер

6.2.2.1.1 Талаптар

Қолжеиімділік маршруттары қызметкерлерді, келушілерді бөлу және деректерді өңдеу орталығына жеткізу үшін нақты белгіленуі керек. Негізгі қолжетімділік маршруттары қолжетімді емес жағдайларда жұмысқа қатысты жоспарлар болуы керек.

6.2.2.1.2 Ұсынымдар

Кез келген талаптарды қарастырған жөн:

a) кірме маршруттарда күшейтілген жарықтандыру;

b) дұшпандық көлік құралдарының деректерді өңдеу орталығына кірме маршруттарға әсерін жеңілдету;

c) қоршауларға және шекараларды бақылаудың басқа да құралдарына;

d) келушілерді басқаруға және өңдеуге немесе жеткізуге арналған стерильді аймақтарға;

e)негізгі маршрут қолжетімсіз болған жағдайда қосымша қолжетімділік маршруты.

6.2.2.2 Тұрақтату

6.2.2.2.1 Талаптар

Бұл қорғау класының талаптары автокөліктің деректерді өңдеу орталығы орналасқан үй-жайларға кіруіне қатысты.

Тәуекелдерді талдау нәтижелері бойынша объектінің қауіпсіздік талаптарын және іске қосылған деректердің маңыздылығын ескере отырып шектеулерді енгізуі мүмкін:

a) белгіленген орналасу орны және деректерді өңдеу орталығының үй-жайларынан келушілер мен рұқсат етілмеген көлік құралдары үшін тұрақ орындарына дейінгі ең аз қашықтық;

b) деректер орталығының үй-жайларынан қызметкерлерге арналған кез келген тұрақ аймағына дейінгі белгілі бір орналасқан жері мен ең аз қашықтығы;

c) деректерді өңдеу орталығының үй-жайларынан жеткізу үшін автомобиль тұрағына дейінгі белгілі бір орналасқан жері мен ең аз қашықтығы;

d) кез келген тұрақ аймақтарының деректерді өңдеу орталығының үй-жайларынан техникалық қызмет көрсету автомобильдері мен авариялық автомобильдерге дейінгі белгілі бір орналасқан жері мен ең аз қашықтығы.

6.2.2.2.2 Ұсынымдар

Бұл мүмкіндікті қарастырған жөн:

a)бейнебақылау жүйесінің (VSS) көмегімен тұрақ аймағын бақылау;

b) деректерді өңдеу орталығы периметрінен тыс тұрақтың орналасуы;

c) жарықтандыруға қойылатын талаптар;

d) көлік құралдарын іздеуге қойылатын талаптар;

e) кіруді бақылауға қойылатын талаптарды қоса алғанда, көлік құралының жолаушылары үшін тұрақ орнынан деректерді өңдеу орталығына дейін өту;

f) жедел қауіпсіздікті қамтамасыз ету процесіне қойылатын талаптар.

6.2.2.3 Келушілер

6.2.2.3.1 Талаптар

Келушілерге қызмет көрсету үшін тиісті кеңістік бөлінуі керек.

6.2.2.3.2 Ұсынымдар

Деректерді өңдеу орталығының үй-жайларына апаратын кез келген есіктерде тек уәкілетті персонал мен келушілердің кіру құқығымен кіруін қамтамасыз ететін тиісті есік тетіктері болуға тиіс. Кері өтуден қорғалған есіктерді бақылау тетіктерін пайдалануды деректерді өңдеу орталығының жалпы қауіпсіздік талаптарын негізге ала отырып немесе пайдалану талаптарын қанағаттандыру үшін қарау керек.

VSS арқылы келушілердің қол жетімділігін бақылау мүмкіндігі ескерілуі керек.

6.2.2.4 Жеткізу

6.2.2.4.1 Талаптар

Жүктерді және персоналды тиеу алаңынан деректерді өңдеу орталығының басқа үй-жайларына ауыстыру тиеу алаңының ішкі шекарасында орнатылған тиісті қауіпсіздік тетіктерімен (мысалы, бұғаттағыштармен) бақылануға тиіс.

Қауіпсіздікті бақылаудың жоғары деңгейін талап ететін деректерді өңдеу орталықтарына жеткізуді қамтамасыз ету үшін жеткізу процесін қолдау үшін жедел бақылаудың қосымша шаралары қолданылуға тиіс. Олар мыналарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді:

a) тауарлар тиеу платформасына өткізілетін тиеу платформасының сыртқы тосқауылында стерильді аймақты немесе «шлюздер» жүйесін қамтамасыз етумен, одан кейін тауарларды түсіру уақытында сыртқы тосқауыл жабылады;

b) VSS арқылы бақылауды қамтамасыз ету.

6.2.2.4.2 Ұсынымдар

Ұсынымдар жоқ.

6.2.3 1-қорғау класы

6.2.3.1 Талаптар

6.2.3.1.1 Конструкция

1-қорғау класына жатқызылған аймақтардың сыртқы шекарасы сәйкестендірілетін физикалық тосқауылмен қамтамасыз етілуге тиіс.

1-қорғау класының сыртқы шекарасын құрайтын барлық өту есіктері, терезелері, торлары мен жапқыштары EN 1627:2011 стандартынан 2 тұрақтылық класына сәйкес келуі тиіс. 1-қорғау класының шекарасындағы есіктер (және терезелер) есікті (және терезелерді) ашуға мүмкіндік беретін кез келген компоненттер (мысалы, ілмектер) жабық күйде 1-қорғау класының шегінен тыс аумақтан қол жетімсіз болатындай етіп құрастырылуға тиіс. Егер бұл мүмкін болмаса, есікті (терезені) түйреуіштер мен ұялармен (яғни, жиналмалы болттармен) қорғау керек.

1-қорғау класының аймағына жаяу жүргіншілерге қол жеткізу 2-қорғау класының кез-келген аймағына жаяу жүргіншілерге қол жеткізуден бөлек болуы керек. 1-қорғау класының аймағына автомобиль қол жетімділігі автомобиль қол жетімділігінен 2-қорғау класының кез-келген аймағына физикалық түрде бөлінуі керек.

1-қорғау класының сыртқы шекарасын айқындайтын физикалық тосқауыл арқылы өтетін кез келген өту үшін қажетті жолдарды қоспағанда, көлік құралдарының аумаққа кіруіне кедергі келтіруге тиіс:

a) пайдалануды қамтамасыз ету (яғни 6.2.2.2-тармақта тәуекелдер талдауға жататын қызметкерлердің көлік құралдары мен тиісті тұрақтардың аумағын) және аумаққа техникалық қызмет көрсету;

b) төтенше жағдайларға ден қою.

6.2.3.1.2 Ұйымдастыру процестері

Келушілер мен басқа да рұқсат етілмеген көлік құралдары үшін арнайы тұрақ орындары қарастырылуы керек.

6.2.3.2 Ұсынымдар

Мыналарға назар аудару керек:

a) жаяу жүргіншілерге арналған тосқауылдарға немесе белгілі бір қауіпсіздік шекараларына;

b) күзеттік жарықтандырудың деңгейі мен сипаты;

c) VSS типі мен сыртқы түрі;

d) ғимараттарды физикалық қорғау шаралары;

e) қауіпсіздіктің жедел процедураларына;

f) достық емес көлік құралдарының әсерін жұмсарту;

g)күзет және өрт сигнализациясының айналма жүйелері (I&HAS);

h) қолжетімділікті бақылауға қойылатын талаптарға;

i)I & HAS ішкі жүйелері;

j) поштаны тексеру және жеткізу протоколдары.

Мүмкіндігінше, 1-қорғау класыныңсыртқы шекарасын анықтайтын физикалық тосқауылдан тыс, бірақ оған тікелей жақын аумақ бейнелерді және басқа да деректерді басқару және өңдеу үшін тиісті бақылау шараларын сақтай отырып бақылауға/бақылауға алынуға тиіс (10-тармақты қараңыз).

1-қорғау класс аймақтары:

1) бейнелер мен басқа да деректерді басқару мен өңдеуді тиісті бақылау жағдайында бақылауға/қадағалауға алынуға тиіс;

2) бақылау/қадағалау тиімділігін бұзуы мүмкін объектілерді (уақытша немесе тұрақты) қамтымауға тиіс (мысалы, кез келген екпелер төмен өсетін болуға тиіс, арнайы бөлінген орындардан тыс тұраққа қоюға тыйым салынады, қалқаларға тыйым салынады және т.б.).

6.2.4 2-қорғау класы

6.2.4.1 Жалпы ережелер

2-қорғау класы аумақтарының сыртқы шекаралары 1-қорғау класы аумақтарының шекараларымен біріктірілуі мүмкін.

6.2.4.2 Талаптар

6.2.4.2.1 Конструкция

2-қорғау класына жатқызылған аймақтардың сыртқы шекарасы сәйкестендірілетін физикалық кедергіге ие болуға тиіс. Егер 2-қорғау класы аймағының шекарасы 1-қорғау класы аймақтарының бір немесе бірнеше шекараларына сәйкес келсе, онда төменгі қорғау класы 2-қорғау класының талаптарына сәйкес келуі керек.

Егер бұл қажет деп саналса, 5.2-тармаққа сәйкес тәуекелді бағалағаннан кейін, егер тәуекелді төмендету бойынша балама шаралар қолданылмаса, 2-қорғау класының сыртқы шекарасын құрайтын барлық өту есіктері, терезелер, аспалы қасбеттер, торлар мен жапқыштар en 1627:2011 стандартынан 3-ші орнықтылық класына сәйкес келуі тиіс.

2-қорғау класы шекарасындағы есіктер (және терезелер) есікті (және терезелерді) ашуға мүмкіндік беретін кез келген компоненттер (мысалы, ілмектер) жабық күйде 1-қорғау класы аймағынан қолжетімсіз болатындай етіп құрастырылуға тиіс. Егер бұл мүмкін болмаса, есікті (терезені) түйреуіштер мен ұялармен (яғни, жиналмалы болттармен) қорғау керек.

2-қорғау класының сыртқы шекарасын айқындайтын физикалық тосқауыл арқылы өтетін кез келген өткелдер, деректерді өңдеу орталығының үй-жайларына кіруге рұқсаты бар адамдарды (қызметкерлерді де, келушілерді де) қоспағанда, персоналдың кіруін болдырмауға тиіс. Мұндай өту жолдарына деректерді өңдеу орталығы инфрақұрылымдарының қалыпты немесе авариялық жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін ашық немесе ашық болуы мүмкін (мысалы, газды өрт сөндіру жүйелері үшін қысымды төмендету), онда бұзылулардың алдын алу тетіктері өткелдің функционалдық конструкциясында ескерілуі тиіс.

Көлік құралдарының 2-қорғау класының аймағына кіруі көлік құралдарының  кез келген оқшауланған 3-қорғау класының аймақтарына кіруінен физикалық жағынан бөлек болуға тиіс.

Автокөліктің кіруін қамтамасыз ететін 2-қорғау класының сыртқы шекарасын анықтайтын физикалық тосқауыл арқылы өтетін кез келген жолдар кіруді шектейтін жүйені қамтуға тиіс. Тек көлік құралдары мен персоналға кіруге рұқсат етіледі:

a) деректерді өңдеу орталықтарының объектілерін және инфрақұрылымын пайдалану мен қызмет көрсетуді қолдау;

b) төтенше жағдайларға ден қою.

Материалдар мен жабдықтарды қабылдауға және жөнелтуге арналған док бөліктерден 3-қорғау класты аймақтарына кіру персонал үшін кіретін жерлерден 3-қорғау класты аймақтарына бөлінуге тиіс.

6.2.4.2.2 Ұйымдастыру процестері

Деректерді өңдеу орталығының объектілері мен инфрақұрылымына қызмет көрсететін үй-жайлардың әртүрлі сипаты мен функциялары қол жеткізуді ұсынудың жекелеген қағидаларына жол беруі/талап етуі мүмкін (мысалы, егер аумақта әрқайсысы белгілі бір функцияларды орындайтын бірнеше ғимараттар/құрылыстар орналасқан болса немесе деректерді өңдеу орталығының үй-жайларында бірнеше ұйымдардың меншігіндегі немесе басқаруындағы мүлік орналасқан болса).

Анықтау және болдырмау процедуралары қарастырылуға тиіс:

a) 2-қорғау класты аймақтары арасында тиімсіз немесе қажетсіз қолжетімділік;

b) 2-қорғау класы аймағынан қорғаудың неғұрлым жоғары класының аймақтарына рұқсат етілмеген қолжетімділік.

Мұндай процедураларға қауіпсіздік қызметі персоналының немесе сканерлеу құрылғыларының қарап тексеруі кіреді.

Жаяу жүргіншілердің деректерді өңдеу орталығының үй-жайларына кіруін анықтау және болдырмау үшін процедуралар қарастырылуға тиіс, мысалы, тек материалдар үшін бұғаттау арқылы.

Авариялық шығу есігінің кез келген ашылуға тиісті ден қоюды бастайтын күзет дабылы жүйесінде дабыл сигналын тудыруға тиіс.

6.2.4.3 Ұсынымдар

Бақылау/қадағалау бейнелер мен басқа да деректерді басқару мен өңдеуді тиісті бақылау жағдайында 2-қорғау класты аймақтарында қолданылуға тиіс. Авариялық жағдайларды қоспағанда, 2-қорғау класының әрбір аймағына жалпы персоналдың кіруін және одан шығуын қамтамасыз ету үшін тосқауыл арқылы бір ғана өту болуға тиіс.

1-қорғау класының аймақтарынан кіруді шектеу мақсатында 2-қорғау класының шекарасындағы өткелдерге бекітілген кез келген конструкция (терезелерге орнатылған жарылысқа қарсы торлар) сүйреу арқандарының бекітілуін болдырмайтындай етіп жобалануға тиіс.

6.2.5 3-қорғау класы

6.2.5.1 Талаптар

6.2.5.1.1 Конструкция

3-қорғау класына жатқызылған аймақтардың сыртқы шекарасы сәйкестендірілетін физикалық тосқауылмен қамтамасыз етілуге тиіс.

Егер бұл қажет деп саналса, онда 5.2-тармақ бойынша тәуекелді бағалағаннан кейін 3-қорғау класының сыртқы шекарасын құрайтын барлық өту есіктері, терезелер, торлар мен жапқыштар, егер тәуекелді төмендету бойынша балама шаралар қолданылмаса, EN 1627:2011 стандартынан 4-орнықтылық класына сәйкес келуге тиіс.

Егер тиісті конструктивтік аспектілер кез келген өту есіктерінің, терезелердің орнықтылығына баламалы орнықтылықты қамтамасыз етпесе, 3-қорғау класы аймақтарының шекаралары 1-қорғау класы аймақтарының шекараларымен (мысалы, сыртқы қабырғалар немесе үй-жайлардың төбелері) үйлеспеуге тиіс.

Егер 3-қорғау класы аймағының шекарасы 2-қорғау класы аймақтарының бір немесе бірнеше шекарасымен біріктірілсе, онда біріктірілген шекара арқылы өтуге кедергі қорғаудың 2 және 3-кластарына қолданылатын қарсылықтар сомасына тең болуға тиіс.

3-қорғау класының шекарасындағы есіктер (және терезелер) есікті (және терезелерді) ашуға мүмкіндік беретін кез келген компоненттер (мысалы, ілмектер) жабық күйде 2-қорғау класының аумағынан қолжетімсіз болатындай етіп құрастырылуға тиіс. Бұл мүмкін емес жерде есік (терезе) түйреуіштер мен ұялармен (яғни, жиналмалы болттармен) қорғалуы керек.

3-қорғау класының сыртқы шекарасын айқындайтын физикалық тосқауыл арқылы өтетін кез келген өткелдер, аймақтарға кіруге рұқсаты бар адамдарды қоспағанда, персоналдың кіруін болдырмауға тиіс:

a) 3-қорғау класы;

b) 3-қорғау класының аймақтарына қолжетімділік құқығы бар персонал оларды алып жүру шартымен 2-қорғау класын қамтиды.

Мұндай өткелдерге өткелді функционалдық жобалау кезінде алдын алу тетіктері назарға алынуға тиіс деректерді өңдеу орталығы инфрақұрылымының қалыпты немесе авариялық жұмысын (мысалы, газды өрт сөндіру жүйелері үшін қысымды төмендету) қамтамасыз ету үшін ашық немесе ашық болуы мүмкін өткелдер жатады.

3-қорғау класының сыртқы шекарасын айқындайтын физикалық тосқауыл арқылы өтетін кез келген өту, егер оларды 3-қорғау класының тиісті аймақтарына кіруге уәкілетті персонал алып жүрмесе, авариялық ден қою машиналарынан басқа, көлік құралдарының кіруіне кедергі келтіруі тиіс.

6.2.5.1.2 Ұйымдастыру процестері

Процедуралар қарастырылуға тиіс:

a) 3-қорғау класты аймақтары арасында тиімсіз немесе қажетсіз қолжетімділікті анықтау және алдын алу;

b) 3-қорғау класты аймағынан 4-қорғау класты аймағына рұқсатсыз кіруді анықтау және болдырмау;

c) 3-қорғау класты аймағына кіретін және одан шығатын адамдардың санын мониторингтеу және/немесе бақылау;

d) 3-қорғау класының аймақтарына түсетін және одан шығатын материалдар мен жабдықтарды мониторингтеу және/немесе бақылау.

Мұндай процедуралар:

1) материалдар мен жабдықтарға арналған бұғаттағыштармен бірге немесе олардан бөлек жаяу жүргіншілерге ортақ қол жеткізу үшін бір адамға арналған бұғаттағышты қамтиды;

2) авариялық шығулардың функционалдығына және авариялық жағдайларда автокөліктің қолжетімділігіне қойылатын кез келген талаптарды ескеруі тиіс.

Авариялық шығу есігінің кез келген ашылуға тиісті ден қоюды бастайтын күзет дабылы жүйесінде дабыл сигналын тудыруға тиіс.

6.2.5.2 Ұсынымдар

Бақылау/қадағалау бейнелерді және басқа да деректерді басқару мен өңдеуді тиісті бақылау шартымен 3-қорғау класты аймақтарында қолданылуға тиіс.

6.2.6 4- қорғау класы

6.2.6.1 Талаптар

6.2.6.1.1 Конструкция

4-қорғау класына жатқызылған аймақтардың сыртқы шекарасы сәйкестендірілетін физикалық тосқауылмен қамтамасыз етілуге тиіс.

Егер бұл қажет деп саналса, онда 5.2-тармақ бойынша тәуекелді бағалағаннан кейін 4-қорғау класының сыртқы шекарасын құрайтын барлық өту есіктері, терезелер, торлар мен жапқыштар, егер тәуекелді төмендету бойынша балама шаралар қолданылмаса, EN 1627:2011 стандартынан 4-орнықтылық класына сәйкес келуі тиіс.

Егер тиісті конструктивтік аспектілер кез келген өту есіктерінің, терезелердің (егер бұл 5.2-тармақтағы тәуекелді бағалау нәтижелері бойынша негізделген болса), торлардың және жалюздердің орнықтылығына баламалы тұрақтылықты қамтамасыз етпесе, 4-қорғау клас аймақтарының шекаралары (мысалы, үй-жайлардың сыртқы қабырғалары немесе шатырлары) 1-қорғау класы аймақтарының шекараларымен біріктірілмеуге тиіс.

Егер 4-қорғау класы аймағының шекарасы төменгі қорғау класы аймақтарының бір немесе бірнеше шекарасымен біріктірілсе, онда біріктірілген шекара арқылы өту кедергісі барлық қорғау кластарына қолданылатын қарсылықтар сомасына тең болуға тиіс.

4-қорғау класы шекарасындағы есіктер (және терезелер) есікті (және терезелерді) ашуға мүмкіндік беретін кез келген компоненттер (мысалы, ілмектер) жабық күйде3-қорғау класы аумағынан қол жетімсіз болатындай етіп құрастырылуға тиіс. Бұл мүмкін емес жерде есік (терезе) түйреуіштер мен ұялармен (яғни, жиналмалы болттармен) қорғалуы керек.

4-қорғау класының сыртқы шекарасын айқындайтын физикалық тосқауыл арқылы өтетін кез келген өткелдер, аймақтарға кіруге рұқсаты бар адамдарды қоспағанда, персоналдың кіруін болдырмауға тиіс:

a) 4-қорғау класы;

b) 4-қорғау класы аймақтарына кіруге құқығы бар персонал оларды алып жүру шартымен 3-қорғау класын қамтиды.

Мұндай өткелдерге өткелді функционалдық жобалау кезінде алдын алу тетіктері назарға алынуға тиіс деректерді өңдеу орталығы инфрақұрылымының қалыпты немесе авариялық жұмысын (мысалы, газды өрт сөндіру жүйелері үшін қысымды төмендету) қамтамасыз ету үшін ашық немесе ашық болуы мүмкін өткелдер жатады.

6.2.6.1.2 Ұйымдастыру процестері

Процедуралар қарастырылуға тиіс:

a) 4-қорғау класты аймақтары арасында тиімсіз немесе қажетсіз қолжетімділікті анықтау және алдын алу;

b) 4-қорғау класты аймағына рұқсатсыз кіруді анықтау және болдырмау;

c) 4-қорғау класты аймағына кіретін және одан шығатын адамдардың санын мониторингтеу және/немесе бақылау;

d) 4-қорғау класының аймақтарына түсетін және одан шығатын материалдар мен жабдықтарды мониторингтеу және/немесе бақылау.

Мұндай процедуралар:

1) материалдар мен жабдықтарға арналған бұғаттағыштармен бірге немесе олардан бөлек жаяу жүргіншілерге ортақ қол жеткізу үшін бір адамға арналған бұғаттағышты қамтиды;

2) авариялық шығулардың функционалдығына және авариялық жағдайларда автокөліктің қолжетімділігіне қойылатын кез келген талаптарды ескеруі тиіс.

Авариялық шығу есігінің кез келген ашылуға тиісті ден қоюды бастайтын күзет дабылы жүйесінде дабыл сигналын тудыруға тиіс.

6.2.6.2 Ұсынымдар

4-қорғау класы аймағының шекарасы қорғаудың 1 және 2-кластарының аймақтарының шекараларына сәйкес келмеуге тиіс.

Бақылау/қадағалау бейнелерді және басқа да деректерді басқару мен өңдеуді тиісті бақылау шартымен 4-қорғау класты аймақтарында қолданылуға тиіс.

6.2.7 Шкафтар және шкафтардың орналасуы

Шкафтардың ішіндегі жабдыққа немесе шкаф элементтерінің элементтеріне тиімсіз немесе қажетсіз қолжетімділік, егер бұл 5.2-тармақта келтірілген қатерді бағалау нәтижелері бойынша негізделген болса, қол жеткізуді механикалық бақылауды қолдану жолымен және қажет болған жағдайда шкафтарды рұқсатсыз ашуды бақылау жолымен бақылануға тиіс.

7Деректерді өңдеу орталығының үй-жайларында өрттен қорғау класы

7.1 Жалпы ережелер

7.1.1 Қорғау кластары

Осы құжатта 3-кестеде көрсетілгендей (ISO/IEC TS 22237-1 сәйкес) әртүрлі объектілер мен инфрақұрылымдардың элементтері орналасқан үй-жайларда пайда болатын өртке қатысты қорғаудың төрт класы қолданылады.

3-кесте - Ішкі өрттен қорғау кластары

| Қорғау типі | 1-класс | 2-класс | 3-класс | 4-класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ішкі өрттен қорғау | Арнайы қорғау қолданылмайды | Аймақ өрттен осы аймақтағы өрт кезінде немесе 1-класты аймақтағы өрт кезінде осы аймақтың жұмыс қабілеттілігін қолдайтын анықтау және өрт сөндіру жүйесімен қорғалуға тиіс. | Бұл аймақ өрттен осы аймақтағы өрт немесе 1 немесе 2-класс аймағындағы өрт кезінде осы аймақтың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін анықтау және өрт сөндіру жүйесімен қорғалуы керек. | Бұл аймақты өрттен анықтау және өрт сөндіру жүйесі қорғауы керек, бұл осы аймақта немесе деректерді өңдеу орталығының басқа аймағында өрт кезінде деректерді өңдеу орталығының маңызды функцияларын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. |

Ескертпелер

1 Осы бөлімнің мақсаттары үшін «өрт сөндіру жүйесі» термині «стационарлық өрт сөндіру жүйесі»терминінің синонимі болып табылады.

2 Осы бөлімнің мақсаттары үшін «өртті анықтау жүйесі» термині «өртті анықтау және хабарлау жүйесі» терминінің синонимі болып табылады.

Өртті анықтау жүйесінің (және ескертудің) типі және әр үй-жай үшін таңдалған өрт сөндіру жүйесі бөлменің қорғау класы мен үй-жайдың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қолданылатын тәсілді ескеруі керек. Мысалы, жұмыс істеуді авариялық қалпына келтіру бағдарламасын іске асыру үшін жеткілікті уақыт кезеңі ретінде, яғни деректерді өңдеу орталығының үй-жайының функцияларын деректерді өңдеу орталығының ішіндегі немесе сыртындағы басқа үй-жайға ауыстыру жолымен қарастыруға болады.

Қорғау кластары өртті анықтау және оған жауап беру деңгейінің жоғарылауымен сипатталады. Ішкі өрттерден барынша қорғауды талап ететін деректерді өңдеу орталығының аймақтары қорғаудың ең жоғары класы бар үй-жайларда орналасатын болады. Осы тармақта деректерді өңдеу орталығының үй-жайларында қолданылуға тиіс өртті анықтау және хабарлау жүйелері, стационарлық және тасымалданатын өрт сөндіру жүйелері қаралады. Бұл тармақ өрт қауіпсіздігіне қатысты ұлттық немесе жергілікті нормаларға әдейі қайшы келмейді. Деректерді өңдеу орталықтарына жатпайтын үй-жайлардағы барлық қуат көздерін (резервтік жүйелерді қоса алғанда) ажыратуды талап ететін өрт сөндіру процедураларын қоса алғанда, деректерді өңдеу орталығының үй-жайларындағы объектілер мен инфрақұрылымдардың қолжетімділігіне өрт сөндіру рәсімдерінің әсерін ескеру қажет.

7.1.2 Өртке қарсы аймақтар мен тосқауылдар

7.1.2.1 Талаптар

Деректерді өңдеу орталығының үй-жайлары өртті анықтау, сигнал беру және сөндіру бойынша өз міндеттері бар өрт аймақтарының қатары ретінде қарастырылуға тиіс.

Барлық компоненттер құрамына кіретін өрт аймағы, және кез келген маршруттар арқылы өтетін оның шекаралары, оттың және жану өнімдерінің (түтін және уытты газдар) таралу мүмкіндігін ескеруге тиіс.

Өртке қарсы аймақтарды бөлетін қабырғалар мен тосқауылдар өртке қарсы аймақтың шекарасында болатын қорғаудың ең жоғары класының талаптарына сәйкес ең аз отқа төзімді болуға тиіс. Қабырғадағы есіктер мен терезелердің қарсылық дәрежесі қабырғалар мен кедергілердің қарсылық дәрежесіне сәйкес келуі керек. Олардың өрт сөндіруге арналған судың әсеріне төтеп беру қабілеті ескерілуі керек.

Өртке қарсы белгілі бір әдістерді жоспарлауға, орнату реттілігіне және жарамдылығына қатысты консультациялар өндірушіден де, мамандандырылған мердігерлерден де бірінші мүмкіндікте алынуы керек.

Өрт аймағының шекарасы арқылы өтетін маршруттарға қолданылатын өртке қарсы әдістер:

a) отқа төзімділік дәрежесі, құрылыс бөлшектері және өртке қарсы аймақ конструкциясының бағдары;

b) отты тоқтату қажет болатын өртке қарсы тосқауылдың өту жолының үлгісі, өлшемі және материалы;

с) өртке қарсы тосқауылдан өтетін компоненттерді қоршап тұрған корпус болмаған кезде өртке қарсы тосқауылдың толассыз өту мөлшерін және кіру кезіндегі толтыру пайызын көрсету;

d) өртке қарсы тосқауыл арқылы өтетін құрамдас бөліктерді қоршаған корпус болған кезде ішкі жағынан өтетін өтпелі жолдың және корпус ішіндегі пайыздық толтырудың мөлшерін көрсету;

e) өртке қарсы кедергілер жүйесінің толық сипаттамасы, оның ішінде ойық арқылы өтетін компоненттер үшін қажетті кез келген қосымша тіректер.

Қолданылатын өртке қарсы техника EN 1366-3-те келтірілген сынау әдістерін пайдалана отырып, ерекшелік өлшемдеріне сәйкестігіне расталуға тиіс. Өзара әрекеттесетін компоненттерге негізделген әдістер тұтас жүйе ретінде қарастырылуы керек және тек сол сияқты қолданылуы керек.

Ескертпе - Жоғары тиімді өртке қарсы әдістер туралы қосымша ақпаратты теңіз және мұнай-химия өнеркәсібінен алуға болады.

Жүйені әзірлеуші:

1) өндірушіден/жеткізушіден өртке қарсы әдістің мүмкіндіктерін айқындайтын құжаттық растау алуға;

2) ұсынылып отырған ерекшелік осы құжаттың қолданылу саласына кіретінін тексеруге;

3) өртке қарсы әдістің мақсатқа сәйкестігін қамтамасыз етуге тиіс.

Өртке қарсы құрылғылар өндірушінің/жеткізушінің орнату жөніндегі нұсқаулықтарына сәйкес орнатылуға тиіс. Әрбір өртке қарсы құрылғы енудің келесі жағдайларында сәйкестендіру үшін оның функцияларын көрсету мақсатында нақты таңбалануы немесе өзгеше түрде белгіленуі тиіс.

Өртке қарсы тосқауылдардың конструкциясы және оларға қол жеткізу белгіленген кестелерге сәйкес мерзімді тексеру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

Өрт дабылы іске қосылған жағдайда өртке қарсы клапандар жабылуға тиіс.

7.1.2.2 Ұсынымдар

Өртке қарсы клапандар жеке қорек көзімен жарақтандырылуы және автоматты жабу мүмкіндігі болуға тиіс.

7.1.3 Өрт дабылы және өртті анықтау жүйелері

7.1.3.1 Талаптар

3-кестеде көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін өрт сигнализациясы жүйелері деректерді өңдеу орталығының объектілері мен инфрақұрылымының қолжетімділігіне тікелей әсер ететін деректерді өңдеу орталығының барлық үй-жайларында орнатылуға тиіс.

Жану өнімдерін аварияға дейінгі дабыл арқылы ерте анықтау қажеттілігін ескеру қажет. Аварияға дейінгі сигнал беру деректерді өңдеу орталығының объектілері мен инфрақұрылымының жұмыс істеуін автоматты түрде бұзбауға тиіс (мысалы, қоршаған ортаның жай-күйін бақылау жүйелерімен құрылатын ауа ағыны бұзылмауға тиіс). Аварияға дейінгі дабыл пайдаланылатын жерде:

- өртті анықтау және дабыл жүйесінің компоненттері EN 54 сериясының тиісті бөлімдеріне сәйкес келуі керек;

- жүйе EN 54-13 сәйкес келуі керек.

3 және одан жоғары кластағы үй-жайларда пайдаланылған кезде түтінді анықтау жүйелері (аспирациялық) EN 54-20:2006 стандартындағы A немесе B сезімталдық кластарына сәйкес келуі тиіс.

Өрт сөндіру жүйесін табу мен қосу арасындағы уақыт, егер қажет болса, персоналды қауіпсіз эвакуациялауды көздеуі тиіс.

7.1.3.2 Ұсынымдар

CEN / TS 54-14 құрамында өртті анықтау және өрт дабылы жүйелерін жоспарлау, жобалау, орнату, іске қосу, пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқаулық бар.

Ескертпе - ISO 7240-14 құрамында балама нұсқау бар.

7.1.4 Стационарлық өрт сөндіру жүйелері

7.1.4.1 Жалпы ережелер

3-кестеде көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін, егер бұл қатерді бағалау нәтижесінде қажет деп есептелсе, өрт сөндірудің стационарлық жүйесі көзделуі тиіс.

Егер стационарлық өрт сөндіру жүйесі қорғалатын кеңістіктің кез келген бөлігінде, оның ішінде шкафтардың ішінде басталған өртті сөндіру үшін не қорғалатын кеңістіктің шегінен тыс өрттің таралуын болдырмау үшін орнатылуға тиіс болса; не олардың комбинациясы үшін:

a) жүйе персонал үшін қауіпті барынша азайтатындай етіп жобалануға тиіс;

b) жүйе жабдық үшін қауіпті барынша азайтатындай етіп жобалануға тиіс.

7.1.4.2 Газ тәрізді заттарды пайдалана отырып өрт сөндіру жүйелері

Газ тәрізді жүйелер мынадай стандарттарды ескере отырып жобалануға, орнатылуға және қызмет көрсетілуге тиіс:

a) ISO 14520-1 (көміртегі қос тотығынан басқа газдар үшін);

b) ISO 6183 (көміртегі диоксиді бар жүйелер үшін). Алайда қалыпты от сөндіргіш концентрация кезінде өлімге әкелетін көміртектің қостотығы персоналды қорғау үшін тиісті процедуралары бар үй-жайларда ғана пайдаланылуға тиіс.

Шкафтарға арналған газ жүйелеріне қатысты мынадай қосымша факторлар ескерілуі тиіс:

1) шкафта орналасқан жабдыққа газ тәрізді жүйе разрядының механикалық, климаттық және электр-магниттік әсері;

2) жүйенің жобалық есептері қажет болған жерде от сөндіргіш заттың ағуын өтеуі тиіс.

7.1.4.3 Оттегін қалпына келтіру жүйелері

Оттегіні азайтатын өртке қарсы жүйелер оттың тұтануына немесе таралуына жол бермеу үшін оттегіні төмен концентрацияда ұстайды.

Оттегі мөлшері төмен өртке қарсы жүйелер EN 16750 сәйкес жобалануы, орнатылуы және қызмет көрсетілуі тиіс.

7.1.4.4 Сумен өрт сөндіру жүйелері

Деректерді өңдеу орталығының үй-жайларында кез келген су жүйелері алдын ала әрекет етуі тиіс, яғни құбырлар ауамен немесе инертті газбен толтырылады, ал су өрт анықталғаннан кейін ғана енгізіледі.

Суды пайдалануға негізделген екі технология бар:

a) спринклерлер - EN 12845 сәйкес жобалануы, орнатылуы және қызмет көрсетілуі керек;

b) су тұманы - CEN/TS 14972 немесе егер олар қолданылса, ұлттық стандарттарға сәйкес жобалануы, орнатылуы және қызмет көрсетілуі керек.

Суды сөндіру жүйелерінің негізгі мақсаты-ғимараттар мен үй-жайларды қорғау. Электр жабдықтарын қорғау үшін су негізіндегі жүйелермен байланысты жабдықтың зақымдану қаупін ескеру қажет.»

7.1.4.5 Конденсацияланған аэрозольдық жүйелер

Конденсацияланған аэрозольдық жүйелер тұрғын үй-жайларда немесе электрондық жабдығы бар үй-жайларда пайдаланылмауға тиіс.

Конденсациялық аэрозоль жүйелері CEN/ TS 14816 сәйкес жобалануы, орнатылуы және қызмет етуі керек.

7.1.4.6 Көбікпен сөндіру жүйелері

Көбікпен сөндіру жүйелері электрондық жабдығы бар жабық үй-жайларда пайдаланылмауға тиіс. Көбікпен сөндіру жүйелері EN 13565-2 сәйкес жобалануы, орнатылуы және қызмет көрсетілуі тиіс.

7.1.5 Портативті өртке қарсы жабдық

Егер тасымалданатын өрт сөндіргіштер көзделсе:

a) олар EN 3 сериясына сәйкес келуі керек;

b) тасымалданатын өрт сөндіргіштердің саны мен орналасуы және от сөндіргіш заттардың сипаты ұлттық нормаларға және қатерді бағалау нәтижелеріне сәйкес келуі тиіс.

7.1.6 Құрылымдық аспектілері

Газ тәрізді өрт сөндіру жүйелерін пайдалану кезінде:

a) қорғалатын кеңістіктің шекарасы от сөндіргіш заттың шығарылуын тежеу үшін жеткілікті құрылымдық беріктікке және тұтастыққа ие болуға тиіс, ал қорғалатын кеңістікте шамадан тыс артық немесе жеткіліксіз қысымның алдын алу үшін қысым түсіргіш пайдаланылуға тиіс;

b) көршілес қауіпті немесе жұмыс аймақтарындағы саңылаулар арқылы от сөндіргіш заттың жоғалуын болдырмау үшін қорғалатын кеңістік шекарасындағы кез келген тесіктер не стационарлық тығыздағыштармен жабдықталуға, не автоматты герметизациялау жүйелерімен жабдықталуға тиіс, ал ұстап қалудың болжамды уақыты әуеайлақ әдісімен немесе толық разрядты сынаумен айқындалуға тиіс;

c) тұрақты тұтану көзінен (мысалы, жылу көзінен немесе «терең тұтану ошағы бар өрттен») қайта тұтануды болдырмау үшін от сөндіргіш заттың тиімді концентрациясы қорғалатын үй-жайдың желдеткішін ажырату сияқты шұғыл шаралар қабылдау арқылы белгіленген ұстау уақыты ішінде ұсталуға тиіс;

d) ұстап қалудың ең аз уақыты 10 мин болуға тиіс, бірақ персоналдың өртке әрекет ету және үй-жайдағы жабдықты ажырату үшін қажетті болжамды уақытын ескеру үшін неғұрлым ұзақ уақыт қарастырылуға тиіс;

e) газды өрт сөндіру жүйелері бар үй-жайлардағы түтін мен жылудың сыртқа тарату желдеткіші жүйелері автоматты түрде ашылмауы және тек қолмен ғана іске қосылуға тиіс. Іске қосу құрылғысы рұқсат етілмеген қол жеткізуден қорғалуға тиіс.

Ғимараттар мен жабдықтардың тым жоғары немесе төмен қысымда зақымдануын болдырмау үшін қысымды түсіру құрылғысы көзделуі тиіс. Толығырақ ақпаратты А қосымшасында қараңыз.

7.2 Қорғау класына қойылатын талаптарды іске асыру

7.2.1 1- қорғау класы

1-қорғау класты аймағында өртті анықтау деректерді өңдеу орталығының басқа үй-жайларында хабарлауды бастауға тиіс.

7.2.2 2-қорғау класы

2-қорғау класты аймағында өртті анықтау деректерді өңдеу орталығының басқа үй-жайларында хабарлауды бастауға тиіс.

2-қорғау класты үй-жайлары тиісінше 7.1.3 және 7.1.4-тармақтарға сәйкес анықтау және өрт сөндіру құралдарымен жабдықталуға тиіс.

Бұдан басқа, 2-қорғау класты үй-жайы көршілес 1-қорғау класты үй-жайында өрт анықталғаннан кейін кемінде 60 минут бойы өзінің функционалдық мақсатын сақтауға тиіс.

2-қорғау класты қорғау аймақтарының шекаралары (қабырғалары, едендері мен төбелері) 1-қорғау класты маңындағы аймақтарда ішкі өрттерден физикалық қорғаудың талап етілетін деңгейін қамтамасыз етуі тиіс.

Егер «өртті ерте анықтау» жүйесі пайдаланылса, EN 1634 сериясына сәйкес есіктер түтінге төзімді болуы керек. Есіктер EN 1634 сериясына сәйкес кемінде 60 минут отқа төзімді болуы керек.

Ескертпе - Осы талап ескірген және ISO/IEC TS 22237-2:2018 стандартының 7.8.1 тармағындағы талапқа ауыстырылады.

7.2.3 3 және 4-қорғау кластары

Аймақта өртті анықтау деректерді өңдеу орталығының басқа үй-жайларында хабарлауды бастауға тиіс.

Қорғаудың 3 және 4-кластарының үй-жайлары тиісінше 7.1.3 және 7.1.4-тармақтарға сәйкес анықтау және өрт сөндіру құралдарымен жабдықталуға тиіс.

3-қорғау класты қорғау аймақтарының шекаралары (қабырғалары, едендері мен төбелері) 2-қорғау класты маңындағы аймақтарда ішкі өрттерден физикалық қорғаудың талап етілетін деңгейін қамтамасыз етуі тиіс.

Егер «өртті ерте анықтау» жүйесі пайдаланылса, EN 1634 сериясына сәйкес есіктер түтінге төзімді болуы керек.

Есіктер EN 1634 сериясына сәйкес кемінде 90 минут отқа төзімді болуы керек.

Ескертпе - Осы талап ескірген және ISO/IEC TS 22237-2:2018 стандартының 7.8.1 тармағындағы талапқа ауыстырылады.

EN 1047-2 стандартының талаптарына сәйкес келетін конструкциялар қажетті қорғауды қамтамасыз етеді және кез-келген үй-жайда орналастырылуы мүмкін.

8Деректерді өңдеу орталықтарының үй-жайларындағы қоршаған ортаның әсерінен (өрттен басқа) қорғау класы

8.1 Қорғау кластары

Осы құжатта 4-кестеде көрсетілгендей (ISO/IEC TS 22237-1 сәйкес) әртүрлі объектілер мен инфрақұрылымдардың элементтері орналасқан үй-жайлар үшін ішкі ортаның әсерінен қорғауға қатысты (7-бөліміне сәйкес өрттен басқа) қорғаудың төрт класы қолданылады.

Ішкі ортаның әсеріне мысал ретінде электромагниттік кедергі, діріл, су тасқыны, газ және шаң қаупі жатады.

4-кесте - Ішкі орта оқиғаларынан қорғау кластары

| Қорғау типі | 1-класс | 2-класс | 3-класс | 4-класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ішкі орта оқиғаларынан қорғау (өрттен басқа) | Арнайы қорғау қолданылмайды | Салдарын жұмсарту қолданылады | Салдарын жұмсарту қолданылады | Салдарын жұмсарту қолданылады |

Қорғау кластары қоршаған ортаның ішкі факторларының әсеріне төзімділіктің жоғарылау деңгейімен сипатталады. Ішкі ортаның әсерінен барынша физикалық қорғауды талап ететін деректерді өңдеу орталығының аймақтары қорғаудың ең жоғары класы бар үй-жайларда орналастырылатын болады. Осы тармақта осындай кластарды қолдану қағидалары айқындалған.

8.2 Іске асыру

8.2.1 Жалпы ережелер

Деректерді өңдеу, сақтау және тасымалдау процестерінің, сондай-ақ қосалқы инфрақұрылымдардың тиімді жұмысын бұзуы мүмкін деректерді өңдеу орталығының үй-жайларындағы электр-магниттік ортасына назар аудару қажет. Жабдықты сатып алу, орнату және пайдалану кезінде тұтастай алғанда деректерді өңдеу орталығының электр-магниттік үйлесімділігінің сипаттамалары ескерілуі тиіс.

Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымын және электр энергиясын бөлудің тиісті инфрақұрылымдарын жобалау кезінде деректер қауіпсіздігінің талаптары ескерілуге тиіс:

a) деректерді өңдеу орталығында сақталатын, өңделетін немесе тасымалданатын;

b) деректерді өңдеу орталығы инфрақұрылымдарының жұмысын бақылайтын.

Қабырғалардың құрылымын «жасырын» шабуылдардан қорғау туралы ойлану керек, бұл енудің осы түрін анықтау үшін қосымша қабырға жабындарын қажет етуі мүмкін.

8.2.2 1-қорғау класы

Арнайы қорғау қолданылмайды.

8.2.3 2-қорғау класы

8.2.3.1 Жалпы ережелер

2-қорғау класты аймақтары қорғанысты қамтамасыз етеді және 1-қорғау класты аймағындағы ортаның ішкі оқиғаларына ұшыраған кезде өз функцияларын сақтайды.

8.2.3.2 Талаптар

Ішкі қабырғалар ішкі ортаның оқиғаларынан физикалық қорғаудың талап етілетін дәрежесін қамтамасыз етуге және өрт сөндіру нәтижесінде пайда болған суды қоса алғанда, ластаушы заттардың (қатты бөлшектердің, сұйық немесе газ тәрізді) енуінен тосқауылды қамтамасыз етуге тиіс.

Дренаж жүйелері және басқа құбыр жүйелері (ISO/IEC TS 22237-4 экологиялық бақылау жүйелерін қоса алғанда) ағып кету жағдайында тиісті жұмсарту шаралары қолданылмаса, болмауы керек.

Деректерді өңдеу орталығы инфрақұрылымының қалыпты немесе авариялық жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін ашық болуы мүмкін (мысалы, газды өрт сөндіру жүйелеріндегі қысымды түсіру үшін) өткелдер жабық күйде ластаушы заттардың (қатты бөлшектердің, сұйық немесе газ тәрізді) енуінен қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.

Басқа үй-жайлардан ластаушы заттардың (өрт сөндіру нәтижесінде түзілетін суды қоса алғанда) ену қаупі анықталған жағдайда, қауіпті төмендету жөніндегі шаралар көзделуі тиіс:

a) герметизациялау;

b) анықтау;

c) дренаж.

Егер осы аймақтан тыс өтетін дренаждық маршруттар көзделмесе, 2-ші және одан жоғары қорғау класындағы аймақ шатыр кеңістігіндегі кез келген тесіктердің астында орналаспауға тиіс.

8.2.3.3 Ұсынымдар

Мүмкіндігінше, салдарды жұмсарту құрылыс әдістері мен материалдарын пайдалана отырып іске асырылуға тиіс.

8.2.4 3-қорғау класы

8.2.4.1 Жалпы ережелер

3-қорғау класы аймақтары 2-қорғау класы аймағынан ішкі орта оқиғаларына ұшыраған кезде қорғанысты қамтамасыз етеді және өз функцияларын сақтайды.

8.2.4.2 Талаптар

8.2.3.2-тармақтың талаптарына қосымша төбелер, есіктер және кабельдік кірмелер өрт сөндіру нәтижесінде пайда болған суды қоса алғанда, ластаушы заттардың (қатты бөлшектердің, сұйық немесе газ тәрізді) енуінен қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.

8.2.4.3 Ұсынымдар

8.2.3.3-тармақтағы ұсынымдарға қосымша «бөлмедегі бөлме» конструкциясын қарау керек.

8.2.5 4-қорғау класы

8.2.5.1 Жалпы ережелер

4-қорғау класы аймақтары 3-қорғау класы аймағынан ішкі орта оқиғаларына ұшыраған кезде қорғауды қамтамасыз етеді және өз функцияларын сақтайды.

8.2.5.2 Талаптар

8.2.4.2-тармақтағы ұсынымдарға қосымша «бөлмедегі бөлме» конструкциясын қарау керек.

8.2.5.3 Ұсынымдар

8.2.4.3-тармақтың ұсынымдарына қосымша «бөлмедегі бөлме« конструкциялары EN 1047-2 сынақ режимдеріне сәйкес келетін ортаны қамтамасыз етуі тиіс.

9Деректерді өңдеу орталықтарының үй-жайларынан тыс әсерлерден қорғау класы

9.1 Қорғау кластары

Осы құжатта 5-кестеде көрсетілгендей (ISO/IEC TS 22237-1 сәйкес) әртүрлі объектілер мен инфрақұрылымдардың элементтері орналасқан үй-жайлар үшін қоршаған ортаның сыртқы әсерінен қорғауға қатысты қорғаудың төрт класы қолданылады.

Қоршаған ортаға әсер етудің мысалдары өрт, электромагниттік кедергі, діріл (жер сілкінісін қоса), су тасқыны, газ және шаң қауіптілігі болып табылады.

5-кесте - Сыртқы ортаның әсерінен қорғау кластары

| Қорғау типі | 1-класс | 2-класс | 3-класс | 4-класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сыртқы орта оқиғаларынан қорғау | Арнайы қорғау қолданылмайды | Салдарын жұмсарту қолданылады | Салдарын жұмсарту қолданылады | Салдарын жұмсарту қолданылады |

Қорғау кластары сыртқы қоршаған орта әсеріне төзімділік деңгейінің жоғарылауымен сипатталады. Сыртқы әсерлерден барынша физикалық қорғауды талап ететін деректерді өңдеу орталығының аймақтары қорғаудың ең жоғары класы бар үй-жайларда орналастырылатын болады. Осы тармақта осындай кластарды қолдану қағидалары айқындалған.

9.2 Іске асыру

9.2.1 Жалпы ережелер

Әрбір қорғау класының шекаралары қоршаған ортаның сыртқы әсерінен физикалық қорғаудың талап етілетін дәрежесін қамтамасыз етуге тиіс.

Деректерді өңдеу, деректерді сақтау және тасымалдау жүйелерінің тиімді жұмысын бұзуы мүмкін электромагниттік кедергілердің сыртқы көздеріне назар аудару керек. Электромагниттік жағдайды бағалау әсерді азайту үшін қандай да бір нақты шаралардың қажеттілігін анықтау үшін жүргізілуі керек.

Осы тармақшаның мақсаттары үшін ұялы телефон сигналдары сыртқы желілер арқылы байланысты қамтамасыз ететіндіктен сыртқы экологиялық проблемалар ретінде қаралады. Алайда, егер ұялы телефондардың сыртқы сигналдарын экрандау қорғау класының шекарасымен қамтамасыз етілсе, онда:

a) ұялы телефондарға осы шекарада тыйым салынуы керек, не

b) ұялы телефондардың электромагниттік кедергі көзі болуына жол бермеу үшін шекара ішінде базалық станция орнатылуы керек.

9.2.2 1-қорғау класы

Талаптар немесе ұсынымдар жоқ.

9.2.3 2-қорғау класы

Деректерді өңдеу орталығының инфрақұрылымдарының қалыпты немесе апаттық жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін ашық немесе ашық болуы мүмкін 2 және одан жоғары қорғау кластарының шекараларынан өтетін кез-келген жолдар (мысалы, газды өрт сөндіру жүйелеріндегі қысымның төмендеуі) осы қызметті зақымдауы немесе шектеуі мүмкін объектілердің енуіне жол бермеу үшін физикалық қорғаныспен қамтамасыз етілуі керек. Мұндай физикалық қорғаныс өткелдің функционалды конструкциясында ескерілуі керек.

9.2.4 3-қорғау класы

9.2.3 қараңыз.

9.2.5 4-қорғау класы

9.2.3 қараңыз.

1 0 Рұқсатсыз қолжетімділікті болдырмау жүйелері

10.1 Жалпы ережелер

Рұқсатсыз қолжетімділікті болдырмау үшін қолданылатын жүйелер 6-кестеде сипатталған бірқатар элементтерден тұрады.

6-кесте - Рұқсатсыз қолжетімділікті болдырмау жүйелерінің элементтері

| Объект | Элемент | Сілтеме |
| --- | --- | --- |
| Персонал | Жедел қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатында қауіпсіздік жүйесінің тиісті жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жеткілікті білікті персоналдың болуын және оның тиісті дайындығын қамтамасыз ету. Тиісті және қолданылатын өмірбаяндық тексерулер ішкі қауіптерді басқару және жеңілдету үшін жасалады. Қауіпсіздіктің ең жоғары деңгейін талап ететін жағдайларда персоналға кепілдікті қамтамасыз ету үшін қосымша тексеру қажет болады. | Қосымша ақпарат ISO/ IEC TS 22237-7-де ұсынылған |
| Процестер | Тиісті операциялық процестер деректерді өңдеу орталығында және операциялық алаңда әзірленетін және жұмыс істейтін болады. Операциялық процестер сайттың үздіксіз жұмыс істеуі үшін қажетті барлық жүйелерді қолдайды және біріктіреді. Мысалы, сайтқа келушілерді басқаруға және өңдеуге, сондай-ақ сайтқа жеткізілімдерді алуға және өңдеуге байланысты процестер. | Қосымша ақпарат ISO/ IEC TS 22237-7 ұсынылған |
| Физикалық | Физикалық бақылаудың тиісті құралдары тиісті қорғау деңгейлерін қамтамасыз ете отырып, алаңда әзірленетін және жұмыс істейтін болады. Жергілікті жердегі физикалық бақылау құралдарының сипаты, саны және түрі тәуекелдерді бағалаумен немесе қабылдаушы ұйымдар белгілейтін жедел талаптармен айқындалатын болады. | 6-тармақ |
| Технологиялық | Әр түрлі жүйелер сайттың жұмысын қолдайды және қажет болған жағдайда автоматты қол жеткізуді басқару жүйелерін, VSS жүйелерін және т. б. қамтиды. | 10.2 |

Нақты шешімдерді таңдау және енгізу оларды пайдалануға қатысты тиісті халықаралық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Тиісті сілтемелер 10.2.2 және 10.2.3-тармақтарда келтірілген.

Ескертпе - CLC/TS 50398 дабыл және басқа жүйелерді біріктіру бойынша нұсқауды қамтиды.

10.2 Технология

10.2.1 Күзет аймағын жарықтандыру

Күзет аймағын жарықтандыруды дұрыс орналастыру зиянкестердің кіруіне тиімді жол бермеуді қамтамасыз етеді және VSS бақылау жүйесін пайдалануға көмектеседі (10.2.2 қараңыз). Жарықтандыру стратегиялық жерлерде, әсіресе аумаққа кіру нүктелерінде орналастырылуы керек. Жарықты дұрыс орналастыру нысанды күзетудің мобильді патрульдеріне көмектеседі және қолдау көрсетеді.

Тиісті жарықтандыру технологиясын таңдау үшін маманнан кеңес алу керек, өйткені көптеген шешімдер бар.

Күзет аймағын жарықтандыру кем дегенде 5 люкспен қамтамасыз етілуі керек және деректер орталығының қорғалатын үй-жайларының айналасында терең көлеңкеден аулақ болатындай етіп орналастырылуы керек. Зиянкестер тікелей немесе силуэт арқылы анықталуы үшін сыртқы перемитр тосқауылдарындағы күзет аймағын жарықтандыру ішке қарай бағытталуы керек.

Тиісті жағдайларда шекара қоршауы сызығынан тыс жерде орналасқан күзет аймағын қосымша жарықтандыру белгіленуі мүмкін. Мұндай жарықтандыру сыртқа бағытталады және тиімді жарық экранын жасайды, бұл қараңғыда осы жарық кедергісінің әсерінен белсенділікті бақылауды қиындатады. Жарықтандыруды фотоэлемент немесе таймерлер басқаруы керек. Жарықтандыруды рұқсатсыз араласудан немесе ажыратудан қорғау үшін басқару құралдарын тиісті таңдауды қарастырған жөн.

1 0.2.2 Бейнебақылау жүйесі

10.2.2.1 Талаптар

Егер бұл 5.2-тармақтағы тәуекелді бағалау нәтижелері бойынша ақталса, VSS кем дегенде IEC 62676-1-1:2014-тің 2-класының талаптарына сәйкес келуі тиіс.

10.2.2.2 Ұсынымдар

Сыртқы камералар бақылауға болатындай етіп орналастырылуы керек:

a) деректерді өңдеу орталығының үй-жайларына жақындау;

b) деректерді өңдеу орталығының үй-жайлары мен кеңістігіне кіру нүктелері;

c) деректер орталығының үй-жайлары мен кеңістіктерінің терезелері, есіктері мен шатырлары.

Жүйенің жұмыс істейтініне және кез-келген ауа-райы мен жарықтандыру жағдайында қажетті кескін сапасын қамтамасыз ететініне көз жеткізу үшін тиісті сынақтар жүргізу қажет.

Ішкі камералар бақылауға болатындай етіп орналастырылуы керек:

1) деректерді өңдеу орталығының белгілі бір үй-жайларына жақындау;

2) бір қорғау класының үй-жайларынан екіншісіне немесе белгілі бір қорғау класының үй-жайлары арасында кіру/шығу;

3) саты торларына кіру және баспалдақ аралықтары;

4) авариялық шығулар.

Камераларды деректер орталығының үстіндегі немесе астындағы текшелерге орнатудың қажеттілігі мен тиімділігін қарастырған жөн.

Егер компьютер залының үй-жайында бірнеше ұйымдарға тиесілі жабдықтар мен деректер орналастырылса, бақылауға қойылатын кез келген талаптарды айқындау үшін осы ұйымдармен тығыз байланыс орнату керек.

VSS-тен суреттерді бақылау «нақты уақыт» және «оқиғалар бойынша» режимінде жүзеге асырылуы керек, суреттерді тек рұқсат етілген кіруге рұқсат етілген тиісті қорғалатын аймаққа беру керек (мысалы, объектідегі күзет). Жазылған суреттер жергілікті деректерді қорғау ережелеріне сәйкес сақталуы керек. Егер мұндай қағидалар болмаса, онда суреттер кем дегенде 31 күн сақталуы керек.

1 0.2.3 Күзет және дабыл сигнализациясы жүйелері

10.2.3.1 Талаптар

Олар қолданылатын жерде I&HAS қажетті қауіпсіздік деңгейіне сәйкес болу үшін EN 50131 сериялы стандарттарға сәйкес жобалануы және енгізілуі керек (5.2-тармақтағы тәуекелді бағалау негізінде).

10.2.3.2 Ұсынымдар

Тиісті I&HAS технологиясын таңдау үшін маманнан кеңес алу керек, өйткені көптеген шешімдер бар.

Қауіпті бағалау нәтижелері немесе жедел талаптар бойынша айқындалған қауіпті аймақтар мен басқа да аймақтар күзет және дабыл сигнализациясы жүйесімен бақылануы және ұсталуға тиіс. Жергілікті полицияның әрекет ету қажеттілігін көрсететін тәуекелді бағалау нәтижелері бойынша анықталған жедел талаптар немесе талаптар болған кезде жүйе жергілікті полиция көрсеткен стандарттарға сәйкес келуі тиіс. Күзет және дабыл сигнализациясы жүйесінің іске қосылуына ден қою объектідегі жергілікті операциялық рәсімдерге енгізілетін болады.

10.2.4 Қолжетімділікті басқару

Олар пайдаланылатын жерлерде кіруді бақылау жүйелері талап етілетін қауіпсіздік деңгейіне сәйкес болу үшін IEC 60839-11-1 сәйкес әзірленуі және енгізілуі тиіс (5.2-тармақтағы тәуекелді бағалау негізінде).

Ескертпе - Қосымша ақпарат IEC 60839-11-2-де берілген.

10.2.5 Авариялық сигналдарды бақылау

Олар қолданылатын жерлерде дабыл сигналдарын қашықтықтан басқару жүйелері мен құралдары EN 50136 және EN 50518 серияларының талаптарын ескеруі керек.

A қосымшасы

(анықтамалық)

Қысымды босату: Қосымша ақпарат

A.1 Жалпы ережелер

Келесі ақпаратты әдетте өрт сөндіру жүйесінің дизайнерлері қарастырады, олар қызмет көрсетілетін үй-жайлардағы қысымның төмендеуін қамтамасыз етуді талап етеді.

A. 2 Жобалық шешімдер

Қажет болған жағдайда, бағалаудан кейін:

a) қорғалатын үй-жайдағы әрбір құрылымдық оқшауланған аймақ қысымды түсірудің жеке құрылғысымен жабдықталуға тиіс;

b) қысымды түсіру құрылғысы өрт сөндіру жүйесі шүмегінің тікелей шығу аймағында болмайтындай етіп орнатылуға тиіс;

c) ашу үшін қажетті қысым қысымды төмендетуге арналған тесік деңгейінде өрт сөндіргіш газбен жасалатын геодезиялық қысымнан жоғары болуға тиіс (егер өрт сөндіргіш газ ауадан ауыр болса, геодезиялық қысым өрт сөндіргіш газ бен ауа тығыздығының арақатынасына және үй-жайдың биіктігіне байланысты үй-жайдың төменгі бөлігінде жасалады-артық қысыммен ашылатын және үй-жайдың төменгі бөлігінде орнатылған қысымды түсіру құрылғылары су басу процесінен кейін, атап айтқанда, үй-жайдың жоғарғы бөлігінде;

d) қысымды түсіру белсенді сору сору құрылғыларының көмегімен жүзеге асырылмауға тиіс;

e) қысымды түсіру құрылғысы үй-жайдағы рұқсат етілген артық қысымды, сөндіру процесін іске қосу кезіндегі ең жоғары массалық шығысты және қысымды түсіру типін (желдету саңылауының кедергі коэффициенті, арнадағы қысымның ауытқуы) ескере отырып, жеткілікті мөлшерде болуға тиіс;

f) қысымды түсіру құрылғысымен босатылатын өрт және өрт сөндіру газдары жеке адам мен мүлікке залал келтіруді болдырмау үшін сөндіру аймағынан тыс жерде қауіптің туындауына әкелмеуі тиіс.

Осы себепті қысымды босату тікелей ашық ауа желдеткішінен өтуі керек.

Егер ашық кеңістікке қысым түсіру үшін арнаны пайдалану қажет болса:

1) арнадағы қысымның төмендеуі қосымша есептелуі және көлденең қима бетінің өлшемдерін анықтау кезінде ескерілуі тиіс;

2) арна қысымды да, газ ағынын да қабылдауға жарамды болуы керек;

3) канал жеткілікті түрде газ өткізбейтін және басқа шығу жолдары болмауы керек;

4) арна қысымды түсіру кезінде оттың басқа аймақтарға таралуын болдырмайтындай және істен шығу нәтижесінде арнаның зақымдануын болдырмайтындай етіп жобалануға тиіс;

Ерекше жағдайларда қысымды тек желдету жүйесі арқылы ғана шығаруға болады, жоғарыда көрсетілген талаптар пайдаланылатын арналарға жатады. Ағынның жылдамдығын және құлыптау құрылғыларының істен шығуын ескеру қажет.

g) қысымды түсіру құрылғысы қысымды түсіру және қысымды теңестіру аяқталғаннан кейін жабық болуы керек;

h) сыртқы қоректендіру көзіне тәуелді қысымды түсіру құрылғылары тікелей өрт сөндіру жүйесінен немесе өрт сөндіру жүйесін іске қосатын компоненттен іске қосылуға тиіс және электрлік емес энергияны пайдаланатын компоненттердің бірімен іске қосылуға тиіс;

i) егер электр іске қосылған қысымды түсіру құрылғысы пайдаланылса:

1) өрт сөндіру жүйелерін қолданысқа келтіру бойынша ұсынымдар қолданылуға тиіс;

2) олар берілген ұстап қалу уақыты ішінде қысымның жеткілікті төмендетілуіне кепілдік беру үшін жеткілікті бақыланатын резервтік қорек көзімен жабдықталуға тиіс;

3) егер қысымды түсіру желдету немесе канал арқылы тікелей ашық ауада жүзеге асырылса және егер қысымды төмендетуге арналған желдеткіш саңылаулары бар периметр бойынша қабырғаларды отқа төзімді бөлу бөлігінде өрттен қорғау ережелері сақталмаса, өз салмағының әсерінен немесе үй-жайдағы белгілі бір артық қысым кезінде түсіру серіппелерінің көмегімен ашылатын жалюзи жапқыштарын қолдануға болады, яғни көлбеу күйге өтіп, қысым төмендегеннен кейін бастапқы қалпына оралып, осылайша саңылауды жабады. Егер қысымның төмендеуі периметрдің айналасындағы қабырғалардың отқа төзімді бөлінуіне сәйкес келетін өрт қауіпсіздігі желдеткішімен қамтамасыз етілсе, үй-жайдағы белгілі бір артық қысым кезінде ашылатын және өз салмағымен немесе қалпына келтіру серіппелерімен жабылатын жалюзи/жапқыштарды қолдануға болады, яғни олар көлбеу күйге өтіп, қысымның төмендеуінен кейін бастапқы қалпына келеді, саңылауды жабады;

4) балама ретінде, мысалы, тікелей басқарылатын, яғни ашылатын және жабылатын қысымды төмендететін клапандарды немесе желдеткіштерді қолдануға болады. өрт сөндіру жүйесі арқылы ашылады және жабылады Егер құрылымдық сегрегация бойынша талаптар сақталуға тиіс болса, қысымды түсіру құрылғылары тиісті түрде жобалануға тиіс.

Библиография

[1] ISO/IEC TS 22237-7, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 7 бөлім: Менеджмент және операциялық ерекшеліктер туралы ақпарат.

[2] IEC 60839-11-2, Электрондық күзет дабыл жүйелері. 11-2-бөлім. Қолжетімділікті электронды бақылау жүйелері. Қолдану қағидалары

[3] IEC 60839-11-31, Электрондық күзет дабыл жүйелері. 11-31-бөлім. Қолжетімділікті электронды бақылау жүйелері. Веб-сервистер негізінде негізгі өзара іс-қимыл протоколы

[4] IEC 60839-11-32, Электрондық күзет дабыл жүйелері. 11-32-бөлім: Электрондық қолжетімділікті бақылау жүйелері. Веб-сервистер негізінде қолжетімділікті бақылау мониторингі

[5] IEC 62676 (барлық бөлімдер), Қауіпсіздік жүйелерінде пайдалануға арналған бейнебақылау жүйелері

[6] ISO 6183, Өрт сөндіру жабдықтары. Үй-жайларда пайдаланылатын көмірқышқыл өрт сөндіру жүйелері. Жобалау және орнату.

[7] ISO 7240-14, Отты анықтау жүйелері және дабыл жүйелері. 14-бөлім. Ғимараттарда және олардың айналасында отты анықтау және дабыл беру жүйелерін жобалау, орнату және пайдалану

[8] ISO 14520-1, Газбен сөндіру жүйелері. Физикалық қасиеттері және жобалау. 1-бөлім. Жалпы талаптар

[9] EN 54-1, Өрт дабылы және хабарлау жүйелері. 1-бөлім: Кіріспе

[10] CEN/TS 54-14, Өрт дабылы және хабарлау жүйелері. 14-бөлім: Жоспарлау, жобалау, монтаждау, пайдалануға беру, пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі басшылық нұсқау.

[11] CLC/TS 50398, Дабылдық сигнал беру жүйелері. Құрама және интеграцияланған дабылдық сигнал беру жүйелері. Жалпы талаптар.

В.А қосымшасы

(ақпараттық)

Ұлттық стандарттың сілтемелік халықаралық стандартқа

сәйкестігі мәліметтер

Д.1-кесте – Стандарттардың сілтемелік халықаралық, өңірлік стандарттарға, шет мемлекеттер стандарттарына сәйкестігі туралы мәліметтер

| Халықаралық, өңірлік стандарттардың, шет мемлекет стандартының белгіленуі және атауы | Сәйкестік дәрежесі | Ұлттық стандарттың, мемлекетаралық стандарттың белгіленуі және атауы |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC TS 22237-1: 2018, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 1 бөлім: Жалпы ұғымдар | IDT | ҚР СТ ISO/IEC TS 22237-1*, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 1 бөлім: Жалпы ұғымдар |
| ISO/IEC TS 22237-2, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 2-бөлім: Ғимараттар құрылысы | IDT | ҚР СТ ISO/IEC TS 22237-2*, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 2-бөлім: Ғимараттар құрылысы |
| ISO/IEC TS 22237-3, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 3-бөлім: Электр энергиясын бөлу |  | ҚР СТ ISO/IEC TS 22237-3*, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 3-бөлім: Электр энергиясын бөлу |
| ISO/IEC TS 22237-4, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 4-бөлім: Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау; | IDT | ҚР СТ ISO/IEC TS 22237-4*, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 4-бөлім: Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау; |
| ISO/IEC TS 22237-5, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 5-бөлім. Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы; | IDT | ҚР СТ ISO/IEC TS 22237-5*, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 5-бөлім. Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы; |
| ______________ * әзірлеу сатысында |  |  |

МСЖ 25.040.40; 35.100.05 (IDT) Түйін сөздер: деректерді өңдеу орталығы, қорғау кластары, қауіп, тәуекелдерді бағалау.

ӘЗІРЛЕУШІ

«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ

| Басқарма Төрағасының орынбасары | М. Сихаев |
| --- | --- |
| Әдіснамалық даму департаментінің директоры | Т. Каримова |
| Бірге орындаушы | Г. Қасенова |