Изображение государственного герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Интеллектуальные дома

Терминология

СТ РК ISO/IEC TR 29108 –

(ISO/IEC TR 29108:2013 «Information technology – Terminology for intelligent homes», IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № ____ от _____________ 2022 года

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO/IEC TR 29108:2013 «Information technology – Terminology for intelligent homes» (Информационные технологии. Интеллектуальные дома. Терминология) официальной версией является текст на государственном и русском языках.

Международный стандарт ISO/IEC TR 29108:2013 был подготовлен Техническим комитетом ISO/IEC 1 «Информационная технология» (подкомитет 25 «Подключение оборудования информационных технологий»).

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ				20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ			5 лет

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| Введение....................................................................................................... 1 Область применения..................................................................................... 2 Структура....................................................................................................... 3 Термины, определения и сокращения......................................................... 3.1 Термины и определения............................................................................ 3.2 Сокращения................................................................................................ Библиография................................................................................................... Рисунок 1. Отдельный адрес .......................................................................... Рисунок 2. Адрес группы................................................................................. |  |
| --- | --- |

Введение

Настоящий стандарт содержит рекомендуемые, а также другие существующие определения терминов, используемых в стандартах и технических отчетах, связанных с интеллектуальными домами. В существующих определениях используется точная формулировка источника, поэтому они могут быть как формально неверными, так и содержать орфографические ошибки.

Кроме того, в скобках добавлена необходимая информация, которая не указана в Источнике. Также примечания к термину ниже [ссылка на Источник] являются дополнениями к настоящему стандарту.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Интеллектуальные дома. Терминология

Дата введения ____________

- Область применения

В настоящем стандарте указана терминология, рекомендуемая для будущего использования в стандартах и других спецификациях для интеллектуальных домов.

Также в настоящем стандарте содержится набор терминов и определений, уже используемых и определенных в соответствующих стандартах, технических спецификациях, технических отчетах и рекомендациях, разработанных ISO, IEC и ITU-T

2 Структура

Первое определение каждого термина, т.е. определение под номером 3.1.1, является определением, рекомендованным в настоящем техническом отчете. Это может быть определение или из международного стандарта или другой спецификации, или определение, приведенное  в этом техническом отчете. Если существует несколько определений термина, они расположены иерархически, в порядке снижения приоритетности. Необходимо обратить внимание на то, что определение может применяться к четко определенной среде, но не являться приоритетным, поскольку не является общим.

Источник определения указывается внизу каждого термина (при его наличии). Если источник не указан, термин и определение считаются определенными в настоящем техническим отчете. В цитируемых определениях используются те же формулировки, что и в источнике, поэтому они могут содержать как формальные, так и орфографические ошибки. Источник указывается последним, но одна строка определения является частью ссылки.

Библиография в конце документа состоит из двух частей. В первой части перечислены международные стандарты, термины и определения из которых приведены в пункте 3 далее. Вторая часть содержит соответствующие международные стандарты и другие спецификации.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

3.1.1 Действие

| 3.1.1.1 Действие: Команда, предоставленная службой. Принимает один или несколько входных или выходных аргументов. Может иметь возвращаемое значение. Дополнительную информацию см. в пунктах по описанию и контролю (в ISO/IEC 29341-1). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29341-1:2011, определение в пункте 6] | kz |
| --- | --- |
|  | en action |
| Проект, редакция 1 3.1.2 Элементарное действие 3.1.2.1 элементарное действие: основная единица вызова программного обеспечения, которая приводит к одному определенному и наблюдаемому изменению состояния объекта, для которого она вызывается. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.10.1] | kz |
|  | en action primitive |
| 3.1.3 Применение 3.1.3.1 Применение: Область применения домашних электронных систем. Примечание - Домашняя электронная система может иметь более одного применения. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.1] | kz |
|  | en application |
| 3.1.3.2 Применение: Область применения домашних электронных систем. Домашняя электронная система может иметь более одного применения. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.1] | kz |
|  | en application |
| 3.1.3.3 Приложение (в значении сетевого приложения): Система, включая связанный с ней метод передачи, поддерживаемый кабелем связи. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 11801:2002, определение 3.1.2] [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-1:2006, определение 3.1.1] | kz |
|  | en application (in the sense of network application) |
| 3.1.4 Прикладные данные (ADATA) 3.1.4.1 Прикладные данные ADATA: Область данных для сообщений, обмениваемых при помощи межплатформенного программного обеспечения Примечание - Максимальный размер 256 байт. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.1; ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.1] | kz |
|  | en application data |
| 3.1.5 Счетчик прикладных данных (ADC) 3.1.5.1 Счетчик прикладных данных ADC: Указывает размер области ADATA. Примечание - Размер может изменяться с шагом 1 байт. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.2; ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.2] | kz |
|  | en application data counter ADC |
| 3.1.6 Прикладной объект 3.1.6.1 прикладной объект: Аактивный элемент в процессе применения, реализующий набор возможностей, связанных с OSI и определенных для прикладного уровня, соответствующий определенному типу объекта (без использования каких-либо дополнительных возможностей) [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 7498-1, 7.1.1.1] [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.1.1] | kz |
|  | en application entity |
| 3.1.7 Модель возможности взаимодействия приложения 3.1.7.1 Модель возможности взаимодействия приложения AIM: Модель приложения, указанная в этом стандарте (в ISO/IEC 18012-2) [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.3] | kz |
|  | en application interoperability model AIM |
| 3.1.8 Модель приложения 3.1.8.1 Модель приложения: Представление компонентов, структуры и взаимодействий системы, направленных на определенную область использования [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.2] | kz |
|  | en application model |
| 3.1.9 Прикладной объект 3.1.9.1 Прикладной объект: Объект домашних электронных систем в рамках процесса применения устройства домашних электронных систем | kz |
|  | en application object |
| 3.1.9.2 Прикладной объект: Объект домашних электронных систем, расположенный в рамках процесса применения устройства домашних электронных систем [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.2; ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.2] | kz |
|  | en application object |
| 3.1.9.3 Прикладной объект AOJ: Модель информации, которая должна быть раскрыта для сети из информации, принадлежащей блоку обработки данных, поступающих по линии связи, или модель процедуры доступа Примечания 1 Информация или объект управления, принадлежащие каждому устройству, указываются как свойство, а метод работы (настройка, просмотр) для этого указывается как служба. 2 AOJ используются, когда класс или экземпляр не рассматриваются. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.3] | kz |
|  | en application object |
| 3.1.9.4 Прикладной объект AOJ: Модель информации, которая должна быть раскрыта для сети из информации, принадлежащей блоку обработки данных, поступающих по линии связи, или модель процедуры доступа Примечание - Информация или объект управления, принадлежащие каждому устройству, указываются как свойство, а метод работы (настройка, просмотр) для этого указывается как служба. AOJ используются, когда класс или экземпляр не рассматриваются. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.3] | kz |
|  | en application object |
| 3.1.10 Прикладной процесс 3.1.10.1 Прикладной процесс: Элемент домашних электронных систем, выполняющий обработку информации для определенного применения | kz |
|  | en application process |
| 3.1.10.2 Прикладной процесс: Элемент домашних электронных систем, выполняющий обработку информации для определенного применения [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.3; ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.3] | kz |
|  | en application process |
| 3.1.10.3 Прикладной процесс: Элемент в реальной открытой системе, выполняющий обработку информации для определенного применения [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 7498-1, 4.1.4] [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.1.2] | kz |
|  | en application process |
| 3.1.11 Прикладная программа 3.1.11.1 Прикладная программа: Элемент в установленной системе (т.е. в устройстве), который обрабатывает информацию для определенного приложения и обеспечивает операции, необходимые для выполнения приложения [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-4:2007, определение 3.1.12] | kz |
|  | en application program |
| 3.1.12 Интерфейс прикладного программирования (API) 3.1.12.1 Интерфейс прикладного программирования API: Граница, через которую прикладная программа использует возможности языков программирования для инициирования работы служб Примечание - Полное обсуждение интерфейсов прикладных программ см. в постоянном документе ISO/IEC JTC 1 «Руководство по стандартизации API». [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.4] | kz |
|  | en application programming interface API |
| 3.1.12.2 API: Интерфейс прикладного программирования набор методов инициирования работы и связанных параметров, используемых одной частью программного обеспечения для запроса действий из другой части программного обеспечения [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-1:2004, определение 3.1.1] | kz |
|  | en API |
| 3.1.12.3 Интерфейс прикладного программирования API: Набор функций интерфейса для межплатформенного программного обеспечения Примечание - API облегчает работу межплатформенного программного обеспечения для проектировщиков. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.4; ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.4] | kz |
|  | en application programming interface API |
| 3.1.13 Код свойства приложения (APC) 3.1.13.1 Код свойства приложения APC: Значение кода, связанное со свойством приложения [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.5] | kz |
|  | en application property code APC |
| 3.1.14 Данные значения свойства приложения (APD) 3.1.14.1 Данные значения свойства приложения APD: Данные значения, связанные с кодом свойства приложения (APC), например, сигнализация состояния или специальная настройка и управление с помощью кода прикладной службы (ASC) Примечание - Подробные спецификации размера, значения кода и т.д. APD приведены для каждого APC. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.6] | kz |
|  | en application property value data APD |
| 3.1.14.2 Данные значения свойства приложения APD: Данные значения, связанные с кодом свойства приложения (APC), например, сигнализация состояния или специальная настройка и управление с помощью кода прикладной службы (ASC) Примечание - Подробные спецификации размера, значения кода и т. д. APD приведены для каждого APC. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.5] | kz |
|  | en application property value data APD |
| 3.1.15 Прикладной протокол 3.1.15.1 Прикладной протокол: Стандартизированный протокол для обмена информацией между прикладными процессами в домашних электронных системах; передается без интерпретации ресурсами домашней сети [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.4; ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.4] | kz |
|  | en application protocol |
| 3.1.16 Код прикладной службы (ASC) 3.1.16.1 Код прикладной службы ASC: Значение кода, связанное с прикладной службой [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.7] | kz |
|  | en application service code ASC |
| 3.1.17 Архитектура 3.1.17.1 Архитектура: Концептуальная структура системы Примечание - Система может состоять из нескольких взаимодействующих подсистем, каждая из которых имеет свою архитектуру. | kz |
|  | en architecture |
| 3.1.17.2 Архитектура: Концептуальная структура систем, сообщающихся друг с другом [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.14] | kz |
|  | en architecture |
| 3.1.17.3 Архитектура: Специальная конфигурация аппаратных и программных элементов в системе [ИСТОЧНИК: IEC 61508-4:2010, определение 3.3.4] [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14762:2009, определение 3.1.1] | kz |
|  | en architecture |
| 3.1.18 Адрес области 3.1.18.1 Адрес области: Часть отдельного адреса, указывающая область, в которой установлено устройство [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-2:2006, определение 3.1.3] | kz |
|  | en area address |
| 3.1.19 Аргумент 3.1.19.1 Аргумент: Параметр для действия, попадающий под действие службы. Может быть в x или за его пределами. Дополнительную информацию см. в пунктах Описание и Контроль (в ISO/IEC 29341-1). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29341-1:2011, определение в пункте 6] | kz |
|  | en argument |
| 3.1.20 Аутентификация 3.1.20.1 Аутентификация: Средство подтверждения того, что объект, отправляющий сообщение, является тем, кем он считается, и подтверждения того, что сообщение идентично тому, что было отправлено [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14762:2009, определение 3.1.2] | kz |
|  | en authentication |
| 3.1.21 Авторизация 3.1.21.1 Авторизация: Механизм, гарантирующий, что организация или лицо, получающие доступ к информации, функциям или услугам, имеют на это полномочия [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14762:2009, определение 3.1.3] | kz |
|  | en authorization |
| 3.1.22 Мост 3.1.22.1 Мост: Интерфейс между разными нижними уровнями сети Примечание - Мост может оказывать услуги на уровне 1 (физический уровень) или уровне 2 (канал передачи данных). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-2:2012, определение 3.1.2] | kz |
|  | en bridge |
| 3.1.22.2 Мост: Функциональный блок, соединяющий две домашние сетевые системы, использующие один и тот же протокол сетевого уровня, но могут иметь некоторые различия в протоколе канального уровня [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.15] | kz |
|  | en bridge |
| 3.1.23 Бытовая электроника 3.1.23.1 Бытовая электроника: Аудиовизуальные устройства, которые в основном используются для развлечения, например, телевизор или DVD-магнитофон [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 24767-1:2008, определение 2.1.1] | kz |
|  | en brown goods |
| 3.1.24 Шина 3.1.24.1 Шина: Общий или разделенный канал связи или цифровая шина Примечания 1 Средство соединения устройств под одним управлением, например LAN, включающее устройства, использующие общий набор магистралей. 2 Различие между «логическими» и «физическими» шинами можно выявить при рассмотрении топологии шины. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-2:2012, определение 3.1.3] | kz |
|  | en bus |
| 3.1.25 Блок доступа к шине (BAU) 3.1.25.1 Блок доступа к шине BAU: Ссодержит все уровни протокола плюс дополнительное приложение внутреннего пользователя [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-4:2007, определение 3.1.2] | kz |
|  | en bus access unit BAU |
| 3.1.26 Централизованная группа устройств 3.1.26.1 Централизованная группа устройств: Набор устройств IGRS с устройством IGRS, выступающим в качестве ведущего. Примечания 1 Ведущее устройство отвечает за управление настройкой, роспуск группы устройств и обработку объединенных запросов от других устройств. 2 Ведущее устройство и другие устройства IGRS в такой группе устройств образуют централизованное взаимодействие или взаимодействие ведущего и ведомого устройств. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-5-1:2010, определение 3.1.1; ISO/IEC 14543-5-4:2010, определение 3.2] | kz |
|  | en centralised device group |
| 3.1.27 Классы систем управления домом 3.1.27.1 Классы систем управления домом: Характеристика классов систем управления домом на основании их пропускных способностей [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.7] | kz |
|  | en classes of home control systems |
| 3.1.28 Идентификатор клиента 3.1.28.1 Идентификатор клиента: Уникальный идентификатор, связанный с клиентом на устройстве IGRS, к которому относится этот клиент [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-5-1:2010, определение 3.1.2; ISO/IEC 14543-5-4:2010, определение 3.3] | kz |
|  | en client identifier |
| 3.1.29 Сосуществование 3.1.29.1 Сосуществование: Две или более домашних сетевых систем сосуществуют, когда они могут использоваться и работать, не мешая друг другу [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.7] | kz |
|  | en co-existence |
| 3.1.29.2 Сосуществование: Две или более сетей внутри помещения, которые не мешают друг другу [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-1:2004, определение 3.1.2] | kz |
|  | en co-existence |
| 3.1.29.3 Сосуществование: Отсутствие помех между разными частями оборудования в помещении. А именно, работа одного RG не мешает работе другого RG [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.1] | kz |
|  | en co-existence |
| 3.1.30 Общая структура взаимодействия (CIF) 3.1.30.1 Общая структура взаимодействия CIF: Абстрактные выражения промежуточного языка для перевода сообщений HAN или WAN Примечание - Общая структура взаимодействия включает в себя a) HES-AIL (абстрактный промежуточный язык), и b) набор процессов общих межсетевых функций, специфических для сети (GIWF), для выражения (т.е. перевода) любого сообщения в или из любого специфичного сообщения HAN или WAN. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-2:2012, определение 3.1.4] | kz |
|  | en common interoperability framework CIF |
| 3.1.31 Коммуникационный блок микропрограммного обеспечения 3.1.31.1 Коммуникационный блок микропрограммного обеспечения: Это микропрограммное обеспечение организовано от уровня канала передачи данных до прикладного уровня и выполняет обработку данных от каналов связи в соответствии с протоколом, указанным в ISO/IEC 14543-4-1 и ISO/IEC 14543-4-2 Примечание - Основные составляющие ISO/IEC 14543-4 реализованы при помощи микропрограммного обеспечения средств связи. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.8] | kz |
|  | en communication middleware block |
| 3.1.32 Режим связи 3.1.32.1 Режим связи: Режим, описывающий отношения между пунктами связи, на которых основана связь: один ко многим без организации соединения (многоадресная рассылка), один ко всем без организации соединения (широковещательная рассылка), один к одному без установления соединения, один к одному, ориентированный на соединение [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-4:2007, определение 17.1.9] | kz |
|  | en communication mode |
| 3.1.33 Блок обработки данных, поступающих по линии связи 3.1.33.1 Блок обработки данных, поступающих по линии связи: Один блок обработки для микропрограммного обеспечения связи; этот блок обрабатывает протокол передачи данных для облегчения обработки удаленного управления/мониторинга устройства для прикладного программного обеспечения, хранит информацию и контролирует разную информацию о самом устройстве, а также другие статусы устройства [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.9] | kz |
|  | en communication processing block |
| 3.1.34 Блок микропрограммного обеспечения линии связи 3.1.34.1 Блок микропрограммного обеспечения линии связи: Это микропрограммное обеспечение организовано от уровня канала передачи данных до прикладного уровня и выполняет обработку данных от каналов связи в соответствии с ISO/IEC 14543-4 Примечание - Основные составляющие ISO/IEC 14543-4 реализованы при помощи микропрограммного обеспечения средств связи. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.6] | kz |
|  | en communications middleware block |
| 3.1.35 Блок обработки данных, поступающих по линии связи 3.1.35.1 Блок обработки данных, поступающих по линии связи: Один блок обработки для микропрограммного обеспечения связи; этот блок обрабатывает протокол передачи данных для облегчения обработки удаленного управления/мониторинга устройства для прикладного программного обеспечения, хранит информацию и контролирует разную информацию о самом устройстве, а также другие статусы устройства [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.7] | kz |
|  | en communications processing block |
| 3.1.36 Совместимость 3.1.36.1 Совместимость: Способность двух или более сетей внутри помещений быть взаимно устойчивыми и не мешать друг другу Примечание - Сети сосуществуют, но не обязательно взаимодействуют. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-2:2012, определение 3.1.5] | kz |
|  | en compatibility |
| 3.1.37 Компонент 3.1.37.1 Компонент: Логический подэлемент более крупного, обобщенного понятия [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.8] | kz |
|  | en component |
| 3.1.37.2 Компонент: Логический подэлемент более крупного, обобщенного понятия Примечание - Например, понятие операционной совместимости подразделяется на составляющие компоненты, такие как безопасность, управление и эксплуатация. Такие составляющие компоненты в дальнейшем подразделяются в соответствующих разделах. В контексте HES-шлюза термин «компонент» также используется для обозначения логических подэлементов понятий архитектуры системы, таких как компоненты сетевой реализации (например, адресация) [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-2:2012, определение 19.1.6] | kz |
|  | en component |
| 3.1.37.3 Компонент: Логический подэлемент более крупного, обобщенного понятия Примечание - Понятие операционной совместимости подразделяется на составляющие компоненты, такие как безопасность, управление и эксплуатация. Такие составляющие компоненты в дальнейшем подразделяются в соответствующих разделах. Термин «компонент» также используется для обозначения логических подэлементов понятий архитектуры системы, таких как компоненты сетевой реализации (например, адресация). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-1:2004, определение 3.1.3] | kz |
|  | en component |
| 3.1.38 Одновременные события 3.1.38.1 Одновременные события: Два или более события, стоящие в очереди на обработку в интервале между любыми двумя запланированными операциями обработки ввода или вывода прикладного объекта [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.9] | kz |
|  | en concurrent events |
| 3.1.39 Конфиденциальность 3.1.39.1 Конфиденциальность: Свойство, при котором информация не становится доступной или не раскрывается неуполномоченным лицам, организациям или процессам [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 24767-1:2008, определение 2.1.2; ISO/IEC 24767-2:2009, определение 3.1.1] | kz |
|  | en confidentiality |
| 3.1.40 Соединение 3.1.40.1 Соединение: Связь, установленная между функциональными блоками для передачи данных по сети (или части сети) с целью передачи информации между блоками; связь устанавливается в определенный момент времени и существует до тех пор, пока не завершится. Примечание - В этом контексте передача данных включает в себя аудио, видео и другую информацию в аналоговой или цифровой форме. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.5] | kz |
|  | en connection |
| 3.1.40.2 Соединение: Связь, установленная между двумя равноправными объектами в сети (или части сети) с целью передачи информации между объектами. Связь устанавливается в определенный момент времени и существует до тех пор, пока не завершится. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.8] | kz |
|  | en connection |
| 3.1.41 Услуга в режиме с установлением соединения 3.1.41.1 Услуга в режиме с установлением соединения: Услуга, обеспечивающая связь между двумя объектами в контексте соединения, установленного между объектами [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.20] | kz |
|  | en connection-mode service |
| 3.1.42 Передача в режиме с соединением 3.1.42.1 Передача в режиме с соединением: (N)-передача данных в контексте (N)-соединения [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 7498-1, 5.3.1.17] [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.1.3] | kz |
|  | en connection-mode transmission |
| 3.1.43 Услуга в режиме без установления соединения 3.1.43.1 Услуга в режиме без установления соединения: Услуга, обеспечивающая связь между двумя объектами вне контекста соединения, установленного между объектами [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.10] | kz |
|  | en connectionless-mode service |
| 3.1.44 Передача в режиме без соединения 3.1.44.1 Передача в режиме без соединения: (N)-передача данных не в контексте (N)-соединения и не требуется для поддержания какой-либо логической связи между (N)-сервисными блоками данных [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 7498-1, 5.3.1.18] [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.1.4] | kz |
|  | en connectionless-mode transmission |
| 3.1.45 Канал управления 3.1.45.1 Канал управления: Коммуникационный канал, установленный между двумя или более объектами с основной целью обмена сообщениями управления и контроля домашней электронной системы [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.6] | kz |
|  | en control channel |
| 3.1.45.2 Канал управления: Коммуникационный канал, установленный между двумя или более объектами с основной целью обмена сообщениями управления и контроля домашней электронной системы [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.11] | kz |
|  | en controller |
| 3.1.46 Контроллер 3.1.46.1 Контроллер: Устройство с возможностью управления и, возможно, мониторинга других устройств | kz |
|  | en controller |
| 3.1.46.2 Контроллер: Любое устройство с возможностью управления и, возможно, мониторинга других устройств [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.12] | kz |
|  | en |
| 3.1.47 Контрольная точка 3.1.47.1 Контрольная точка: Получает описания устройств и служб, отправляет действия службам, запрашивает переменные состояния служб и получает события от служб. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29341-1:2011, определение в пункте 6] | kz |
|  | en control point |
| 3.1.48 Данные DA 3.1.48.1 Данные DA: Адрес узла назначения сообщений между коммуникационным программным обеспечением нижнего уровня [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.10; ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.8] | kz |
|  | en DA data |
| 3.1.49 Аутентификация данных 3.1.49.1 Аутентификация данных: Служба, используемая для обеспечения правильной проверки источника данных, заявленных стороной связи [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 24767-1:2008, определение 2.1.3; ISO/IEC 24767-2:2009, определение 3.1.2], | kz |
|  | en data authentication |
| 3.1.50 Датаграмма 3.1.50.1 Датаграмма: Полная последовательность элементов (физических символов), транспортирующих группу данных в физической среде [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-2:2006, определение 3.1.7] | kz |
|  | en datagram |
| 3.1.51 Целостность данных 3.1.51.1 Целостность данных: Свойство, при котором данные не могут изменяться или удаляться неразрешенным способом [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 24767-1:2008, определение 2.1.4; ISO/IEC 24767-2:2009, определение 3.1.3] | kz |
|  | en data integrity |
| 3.1.52 Адрес линии передачи данных (DLA) 3.1.52.1 Адрес линии передачи данных DLA: Адрес, позволяющий проводить идентификацию узла в домашней сети Примечание - Это логический адрес, который определяется отдельно от адреса узла, характерного для коммуникационного программного обеспечения нижнего уровня; он состоит из NetID и NodeID. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.11; ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.9] | kz |
|  | en data link address DLA |
| 3.1.53 Канал передачи данных 3.1.53.1 Канал передачи данных: Данные, состоящие из DHD, SDLA, DDLA, ADC и ADATA [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.12; ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.10] | kz |
|  | en data link data |
| 3.1.54 Счетчик канала передачи данных (DDC) 3.1.54.1 Счетчик канала передачи данных DDC: Определяет порядок разделенных сообщений, указывает окончание разделения сообщения и определяет идентификаторы сообщения разделенной передачи [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.12] | kz |
|  | en data link data counter DDC |
| 3.1.54.2 Счетчик канала передачи данных DDC: Определяет порядок разделенных сообщений, указывает окончание разделения сообщения и определяет идентификаторы сообщения разделенной передачи [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.14] | kz |
|  | en data link data counter DDC |
| 3.1.55 Кадр канала передачи данных 3.1.55.1 Кадр канала передачи данных: Кадр, состоящий из DDC, DHD, SDLA, DDLA, ADC и ADATA [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.13; ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.11] | kz |
|  | en data link frame |
| 3.1.56 Заголовок с информацией о канале передачи данных (DHD) 3.1.56.1 Заголовок с информацией о канале передачи данных DHD: Включены четыре типа данных: - первые данные — это формат сообщения для секции ADATA/PADATA; - второй тип указывает закодированное сообщение или сообщение открытым текстом; - третий тип указывает, является ли DDLA широковещательным адресом или отдельным адресом; - а четвертый тип представляет собой счетчик переходов по сети трассировки [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.13] | kz |
|  | en data link header DHD |
| 3.1.56.2 Заголовок с информацией о канале передачи данных DHD: Включены четыре типа данных: - первые данные — это формат сообщения для секции ADATA/PADATA; - второй тип указывает закодированное сообщение или сообщение открытым текстом; - третий тип указывает, является ли DDLA широковещательным адресом или отдельным адресом; - четвертый тип представляет собой счетчик переходов по сети трассировки [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.15] | kz |
|  | en data link header DHD |
| 3.1.57 Роутер канала передачи данных 3.1.57.1 Роутер канала передачи данных: Узел, используемый для соединения фрагментов сетей Примечание - Соединяет подсети различных протоколов обмена данными нижнего уровня (для разных протоколов, независимо от типа среды передачи) или делит один и тот же протокол на подсети. Протокол связи нижнего уровня последовательно подключается к системе, используя обработку маршрутизации на основании адресов каналов данных в качестве функции. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.14] | kz |
|  | en data link router |
| 3.1.58 Разделенный кадр канала передачи данных 3.1.58.1 Разделенный кадр канала передачи данных: Сообщения, которыми обмениваются между блоками обработки поглощения различий протоколов [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.16] | kz |
|  | en data link split frame |
| 3.1.58.2 Разделенный кадр канала передачи данных: Сообщения, которыми обмениваются между блоками обработки поглощения различий протоколов, называются разделенными кадрами канала передачи данных [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.15] | kz |
|  | еn data link split frame |
| 3.1.59 Устройство 3.1.59.1 Устройство: Отчетливая физическая единица в сети ПРИМЕЧАНИЕ 1 к статье: Устройство может быть или конечным узлом в сети, или промежуточным узлом (как в случае шлюза, маршрутизатора или устройства сетей, соединяющих две отдельные физические сети). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-2:2012, определение 3.1.7] | kz |
|  | en device |
| 3.1.59.2 Устройство: Отчетливая физическая единица в сети ПРИМЕЧАНИЕ 1 к статье: может быть или конечным узлом в сети, или промежуточным узлом (как в случае устройства сетевого шлюза, соединяющего две отдельные физические сети). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-1:2004, определение 3.1.4; ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.10] | kz |
|  | en device |
| 3.1.59.3 Устройство: Физическая реализация функций, принадлежащих одной или нескольким функциональным группам, предоставляющая услугу непосредственно конечному пользователю [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.7; ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.13] | kz |
|  | en device |
| 3.1.59.4 Устройство: Логическое устройство. Контейнер. Может встраиваться в другие логические устройства. Встраивает одну или несколько услуг. Дополнительную информацию см. в пункте «Описание» (в ISO/IEC 29341-1). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29341-1:2011, определение в пункте 6] | kz |
|  | en device |
| 3.1.60 Адрес устройства 3.1.60.1 Адрес устройства: Уникальный идентификатор каждого устройства в подсети; адрес устройства имеет 8-разрядное значение Примечание - На Рисунке 1 показана зависимость между отдельным адресом, адресом подсети, адресом области, линейным адресом и адресом устройства Отдельный адрес. Октет 0; Октет 1. 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0. Адрес области; Линейный адрес; Адрес устройства. Адрес подсети. Рисунок 1. Отдельный адрес [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-2:2006, определение 3.1.5] | kz |
|  | en device address |
| 3.1.61 Обработка приложения устройства 3.1.61.1Обработка приложения устройства: Элемент внутри устройства, обрабатывающий информацию для определенного приложения; процессы применения устройства могут быть ручными, автоматизированными, компьютеризированными или физическими процессами [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.8; ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.14] | kz |
|  | en device application process |
| 3.1.61.2 Обработка приложения устройства: Элемент внутри устройства, обрабатывающий информацию для определенного приложения; может представлять ручной, автоматизированный, компьютеризированный или физический процесс [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.13] | kz |
|  | en device application process |
| 3.1.62 Описание устройства 3.1.62.1Описание устройства: Формальное определение логического устройства, выраженное на языке шаблонов UPnPTM. Написано в синтаксисе XML. Указывается поставщиком UPnP путем заполнения заполнителей в шаблоне устройства UPnP, включая, например, имя производителя, название модели, номер модели, серийный номер и URL для управления, обработки событий и представления. Дополнительную информацию см. в пункте «Описание» (в ISO/IEC 29341-1). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29341-1:2011, определение в пункте 6] | kz |
|  | en device description |
| 3.1.63 Группа устройств 3.1.63.1Группа устройств: Несколько устройств IGRS, организованных в логическую группу при помощи механизма управления группой устройств, указанного в ISO/IEC 14543-5-1 Примечание - Каждое устройство IGRS в группе устройств следует общим правилам взаимодействия. Определены два типа групп устройств: равноправная группа устройств и централизованная (ведущий-ведомый) группа устройств. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-5-4:2010, определение 3.4] | kz |
|  | en device group |
| 3.1.63.2 Группа устройств: Несколько устройств IGRS, организованных в логическую группу при помощи механизма управления группой устройств, указанного в спецификации IGRS Примечание - Каждое устройство IGRS в группе устройств следует общим правилам взаимодействия. Определены два типа групп устройств: равноправная группа устройств и централизованная (ведущий-ведомый) группа устройств. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-5-1:2010, определение 3.1.3] | kz |
|  | en device group |
| 3.1.64 Идентификатор устройства 3.1.64.1 Идентификатор устройства: Уникальный номер каждого узла Примечание - Идентификатор устройства сохраняется и управляется блоком микропрограммного обеспечения связи и назначается прикладным программным обеспечением. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.17] | kz |
|  | en device ID |
| 3.1.65 Идентификатор устройства 3.1.65.1 Идентификатор устройства: Уникальный идентификатор устройства на глобальном уровне, связанный с одним устройством IGRS [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-5-1:2010, определение 3.1.4; ISO/IEC 14543-5-4:2010, определение 3.5] | kz |
|  | en device identifier |
| 3.1.66 Управление устройством 3.1.66.1 Управление устройством: Процедуры для доступа к одному специальному устройству. Например, эти процедуры описывают процедуры загрузки или чтения состояния. Для этих процедур требуется углубленное знание устройства [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-4:2007, определение 26.1.8] | kz |
|  | en device management |
| 3.1.67 Модульность устройства 3.1.67.1 Модульность устройства: Свойство устройств, указывающее, в какой степени они состоят из отдельных частей, называемых модулями [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.9] | kz |
|  | en device modularity |
| 3.1.68 Вертикальная черта устройства 3.1.68.1 Вертикальная черта устройства: Канал, используемый для передачи сообщений о взаимодействии с устройством Примечание - Этот канал настраивается с помощью указанного механизма настройки вертикальной черты (в ISO/IEC 14543-5-1). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-5-1:2010, определение 3.1.5; ISO/IEC 14543-5-4:2010, определение 3.6] | kz |
|  | en device pipe |
| 3.1.69 Тип устройства 3.1.69.1 Тип устройства: Стандартные типы устройств обозначаются urn:schemas-upnp-org:device: за которым следует уникальное название, назначенное рабочим комитетом форума UPnP. Связь один к одному с шаблонами устройств UPnP. Поставщики UPnP могут указывать дополнительные типы устройств; они обозначаются urn:домен-название:устройство: за которым следует уникальное название, присвоенное поставщиком, где домен-название — это доменное имя, зарегистрированное на поставщика. Дополнительную информацию см. в пункте «Описание» (в ISO/IEC 29341-1). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29341-1:2011, определение в пункте 6] | kz |
|  | en device type |
| 3.1.70 Дифференциальный режим 3.1.70.1 Дифференциальный режим: Сигналы PL подаются между фазой и нейтралью [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-5:2007, определение 3.1.1] | kz |
|  | en differential mode |
| 3.1.71 Распределённое питание 3.1.71.1 Распределённое питание: Шина питается распределенным способом от ряда устройств, подключенных к линии (в сравнении с централизованным питанием) | kz |
|  | en distributed power supply |
| 3.1.71.2 Распределённое питание: Шина питается распределенным способом от ряда устройств, подключенных к линии (в сравнении с централизованным питанием) [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.3] | kz |
|  | en distributed power supply |
| 3.1.72 Распределенный шлюз 3.1.72.1 Распределенный шлюз: HES-шлюз реализован в виде отдельных, но взаимосвязанных модулярных элементов [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-2:2012, определение 3.1.8] | kz |
|  | en distributed gateway |
| 3.1.73 Прерванная связь 3.1.73.1Прерванная связь: Если по какой-либо причине передаваемое сообщение является неполным, обрезанным, содержит ошибки или имеет правильный формат, но содержит информацию, выходящую за пределы диапазона ожидаемых параметров такого сообщения [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14762:2009, определение 3.1.4] | kz |
|  | en disturbed communication |
| 3.1.74 Документация 3.1.74.1 Документация: Все образцы литературы по товару, брошюры, технические данные, руководства и каталоги, в которых продукт описан, определен, детализирован или изображен, может быть в бумажном или любом электронном формате Примечание - В этом определении «продукт» относится к продукту, системе, сети или резидентному шлюзу. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.2] | kz |
|  | en documentation |
| 3.1.75 Домен 3.1.75.1 Домен: Диапазон допустимых значений Примечание - Когда термин используется для более определенного понятия, его необходимо уточнить. Двумя примерами являются домен приложения (диапазон, включающий седьмой уровень OSI и выше) и пользовательский домен (диапазон выше седьмого уровня OSI). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.10] | kz |
|  | en domain |
| 3.1.75.2 Домен: Диапазон допустимых значений Примечание - При использовании для определенного понятия, следует указывать точный домен, например, домен приложения, пользовательский домен. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.15] | kz |
|  | en domain |
| 3.1.75.3 Домен: Диапазон в сети, в пределах которого передача информации логически гарантирована Примечание - Считается, что для управления имуществом и безопасностью, включая дома и магазины, используется тот же диапазон, что и для домена, но домен может быть определен системой. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.18] | kz |
|  | en domain |
| 3.1.76 Конечный пользователь 3.1.76.1 Конечный пользователь: Объект за пределами домена системы управления домом, который использует услуги и функции системы управления домом [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.28] | kz |
|  | en end user |
| 3.1.77 Событие 3.1.77.1 Событие: Отдельный вывод прикладного объекта, обычно соответствующий простому или сложному параметру состояния, используемый в прикладном объекте Примечание - см. 6.4 (в ISO/IEC 18012-2:2012). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.11] | kz |
|  | en event |
| 3.1.77.2 Событие: Уведомление об одном или нескольких изменениях в параметрах состояния, предоставляемых службой. Дополнительную информацию см. в пункте События (в ISO/IEC 29341-1) [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29341-1:2011, определение в пункте 6] | kz |
|  | en event |
| 3.1.78 Шина событий 3.1.78.1 Шина событий: Тракт передачи сообщений в домене операционной совместимости для передачи событий между источником и целевыми прикладными объектами, обеспечивающими взаимодействие [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.12] | kz |
|  | en event bus |
| 3.1.79 Внешний интерфейс передачи сообщений (EMI) 3.1.79.1 Внешний интерфейс передачи сообщений EMI: Набор сообщений, которые вместе создают общий интерфейс сообщений для каждого уровня протокола BAU и любой прикладной функции [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-4:2007, определение 3.1.15] | kz |
|  | en external message interface EMI |
| 3.1.80 Протокол передачи файлов (FTP) 3.1.80.1 Протокол передачи файлов FTP: IP-протокол (см. IETF - Инженерная рабочая группа Интернета) [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.3] | kz |
|  | en file transfer protocol FTP |
| 3.1.81 Управление потоком 3.1.81.1 Управление потоком: Функция, управляющая потоком данных внутри слоя или между смежными слоями [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 7498-1, 5.8.1.8] [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.29.6] | kz |
|  | en flow control |
| 3.1.81.2 Управление потоком: Функция, контролирующая поток данных внутри слоя. Регулирует скорость обмена информацией между равноправными объектами [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.17] | kz |
|  | en flow control |
| 3.1.82 Кадр 3.1.82.1 Кадр: Последовательность октетов, которыми обмениваются уровни канала передачи данных через физический уровень [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-2:2006, определение 3.1.8] | kz |
|  | en frame |
| 3.1.83 Функциональное действие 3.1.83.1 Функциональное действие: Объединение из одного или нескольких примитивных действий из одного или нескольких прикладных объектов, содержащихся в одном функциональном объекте Примечание - см. 7.3.3 (в ISO/IEC 18012-2:2012) [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.13] | kz |
|  | en functional action |
| 3.1.84 Функциональный класс 3.1.84.1 Функциональный класс: Набор объектов и действий над объектами, которые моделируют конкретную функцию приложения в домене приложения [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.14] | kz |
|  | en functional class |
| 3.1.85 Функциональное группообразование 3.1.85.1 Функциональное группообразование: Набор функций, выполняющих часть операций системы управления домом Примечание - Функции в функциональной группе могут выполняться в одной или нескольких единицах оборудования, а функции нескольких функциональных групп могут выполняться в одной единице оборудования. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.18] | kz |
|  | en functional grouping |
| 3.1.86 Функциональный объект 3.1.86.1 Функциональный объект: Логическое группирование некоторых функциональных возможностей устройства Примечание - В этом стандарте (в ISO/IEC 18012-2:2012) функциональные объекты используются для моделирования объектов контроллера (аппаратные средства или логические устройства) в домашних электронных системах. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-30:2012, определение 3.1.15] | kz |
|  | en functional object |
| 3.1.87 Функциональная безопасность 3.1.87.1 Функциональная безопасность: Избавление от неприемлемого риска причинения вреда из-за эксплуатации HBES, включая в результате а) нормальной работы, b) прогнозируемого неправильного применения, c) отказа, d) временных помех Примечания 1 См. определение 3.1.9 в стандарте IEC 61508-4. Часть общей безопасности, связанной с EUC (управляемое оборудование) и системой управления EUC, которая зависит от правильной работы электрических/электронных/программируемых электронных (E/E/PE) систем, связанных с безопасностью, других технологических систем, связанных с безопасностью, и внешних средств уменьшения риска. 2 Определения в IEC/TR 61000-2-1 и IEC/TS 61000-1-2 не учитываются. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14762:2009, определение 3.1.5] | kz |
|  | en functional safety |
| 3.1.88 Шлюз 3.1.88.1 Шлюз: Интерфейс между разными сетями. Примечания 1 Шлюз может оказывать услуги до седьмого уровня OSI и выше. 2 к статье: Шлюз домашней электронной системы оказывает услуги перевода протоколов и языков выше седьмого уровня. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-2:2012, определение 3.1.9] | kz |
|  | en gateway |
| 3.1.88.2 Шлюз: Интерфейс между разными сетями, который может оказывать услуги до седьмого уровня OSI и выше [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.16] | kz |
|  | en gateway |
| 3.1.88.3 Шлюз: Блок, соединяющий разные сети или части одной сети, и выполняющий любое необходимое преобразование протоколов [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.19] | kz |
|  | en gateway |
| 3.1.89 Шлюзовая линия связи (GL) 3.1.89.1 Шлюзовая линия связи GL: Полный семиуровневый пакет протоколов и физическая шина, внутренняя и специфичная для архитектуры шлюза HES для подключения модулей GL Примечание - GL используется для передачи закодированных сообщений HES-AIL (полученных в результате процесса преобразования GIWF) между модулями HES-link и не предназначен для связи с устройствами конечного пользователя. Это связь в плане того, что по ней передаются сообщения внутри CIF (т.е. GL и HES-AIL). GL также может называться «HES-link» [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-2:2012, определение 32.1.10 | kz |
|  | en gateway link GL |
| 3.1.90 Архитектура уведомлений общих событий (GENA) 3.1.90.1 GENA: Архитектура уведомлений общих событий. Подписка на события и протокол об уведомлении, определенные в пункте 4 (в ISO/IEC 29341-1). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29341-1:2011, определение в пункте 6] | kz |
|  | en GENA |
| 3.1.91 Общая межсетевая функция (GIWF) 3.1.91.1 Общая межсетевая функция GIWF: Функция трансляции между конкретным языком приложения домашней сети и HES-AIL (абстрактный промежуточный язык), используемым в системе шлюза HES [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-2:2012, определение 3.1.11] | kz |
|  | en generic interworking function GIWF |
| 3.1.92 Групповой адрес 3.1.92.1 Групповой адрес ГА: 2-октетное значение Примечание - На Рисунке 2 показан групповой адрес, состоящий из адреса основной группы и подгруппы. Групповой адрес. Октет 0; Октет 1. 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0. Основная группа; Основная группа. Рисунок 2. Групповой адрес [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-2:2006, определение 3.1.6] | kz |
|  | en group address GA |
| 3.1.93 Таблица группового адреса (GrAT) 3.1.93.1 Таблица группового адреса GrAT: Общий ресурс как канального уровня, так и группового транспортного уровня; используется канальным уровнем в качестве ссылки для поиска с целью проверки, действительно ли он должен передавать полученный кадр на верхние уровни или нет, и используется групповым транспортным уровнем для сопоставления входящего LSAP (группового адреса) с TSAP в направлении приема, и наоборот в направлении передачи [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-4:2007, определение 3.1.10] | kz |
|  | en Group Address Table GrAT |
| 3.1.94 Таблица ассоциаций групповых объектов 3.1.94.1 Таблица ассоциаций групповых объектов: Ресурс прикладного уровня, в котором хранится зависимость между точками доступа к транспортным услугам (TSAP) и точками доступа к услугам прикладного уровня (ASAP), по мере необходимости при сопоставлении сообщений режима многоадресной передачи A_GroupValue_Read и A_GroupValue_Write с сообщениями T_Data_Group, и наоборот Примечания 1 Это указатель в таблице групповых адресов. ASAP — это номер группового объекта. Самый низкий ASAP равен 0. 2 ASAP — это уникальный идентификатор группового объекта для прикладного уровня. См. также спецификации прикладного уровня в ISO/IEC 14543-3-1. Таким образом, ASAP является номером группового объекта. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-4:2007, определение 3.1.11] | kz |
|  | en group object association table |
| 3.1.95 Расстояние Хемминга 3.1.95.1 Расстояние Хемминга: Количество битов, которым различаются два двоичных кода [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14762:2009, определение 3.1.6] | kz |
|  | en hamming distance |
| 3.1.96 HAN для шлюзового интерфейса (HGI) 3.1.96.1 HAN для шлюзового интерфейса HGI: Переводит протокол передачи данных узлов HAN в протокол внутреннего процессора в RG Примечание - Спецификация внутреннего процессора RG выходит за рамки области применения стандарта (ISO/IEC 15045-1). HGI можно реализовать в программном, микропрограммном или аппаратном обеспечении, и может быть модульным или интегрированным в RG. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.5] | kz |
|  | en HAN to gateway interface HGI |
| 3.1.97 Аппаратный адрес 3.1.97.1 Аппаратный адрес: Адрес, определенный на основе метода адресации, обусловленного средой, например, адрес ISO/IEC 8802-3; это уникальное значение для узла среди одного и того же типа канала передачи [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.16] | kz |
|  | en hardware address |
| 3.1.97.2 Аппаратный адрес: Адрес, определенный на основе метода адресации, обусловленного средой, например, адрес IEE8021); это уникальное значение узла среди одного и того же типа канала передачи [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.19] | kz |
|  | en hardware address |
| 3.1.98 Вред 3.1.98.1 Вред: Телесные повреждения или ущерб здоровью людей, прямой или косвенный, в результате нанесения ущерба имуществу или окружающей среде [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14762:2009, определение 3.1.7] | kz |
|  | en harm |
| 3.1.99 Опасность 3.1.99.1 Опасность: Потенциальный источник вреда [ИСТОЧНИК: ISO/IEC Guide 51, определение 3.5] Примечание - Термин включает в себя опасность для людей, возникающую в короткие сроки (например, пожар и взрыв), а также оказывающую продолжительное действие на здоровье человека (например, выброс токсического вещества). [ИСТОЧНИК: IEC 61508-4:1998, определение 3.1.2] 1 «IEE802» необходимо читать «IEEE 802»: IEEE Стандарт для информационных технологий - Телекоммуникация и информационный обмен между системами [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14762:2009, определение 3.1.8] | kz |
|  | en hazard |
| 3.1.100 Опасный случай 3.1.100.1 Опасный случай: Ситуация, которая приводит к вреду при нормальной работе или ненормальных условиях Примечание - Определение IEC 61508-4, 3.1.3 и 3.1.4; обстоятельство, при котором человек подвергается опасности, которая причиняет вред. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14762:2009, определение 3.1.9] | kz |
|  | en hazardous event |
| 3.1.101 Продукт HBES 3.1.101.1 Продукт HBES: Устройства, такие как аппаратное обеспечение, микропрограммное обеспечение, связанное с ними программное обеспечение и средства настройки, предназначенные для использования в HBES Примечание - Продукты HBES часто называют продуктами HES при использовании в домашних условиях. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14762:2009, определение 3.1.11] | kz |
|  | en HBES product |
| 3.1.102 Абстрактный промежуточный язык HES (AIL) 3.1.102.1 Абстрактный промежуточный язык HES AIL: Язык для представления или выражения сообщений любого HAN или WAN Примечание - AIL — это промежуточный язык приложений, ориентированный на HES-шлюз, который включает в себя синтаксическую структуру и семантические определения, содержащие лексикон терминов, включая объекты и методы (действия) [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-2:2012, определение 3.1.35] | kz |
|  | en HES abstract intermediate language AIL |
| 3.1.103 Применение HES 3.1.103.1 Применение HES: Область применения HES Примечание - HES может поддерживать более одного приложения. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.11] | kz |
|  | en HES-application |
| 3.1.104 Прикладной объект HES 3.1.104.1 Прикладной объект HES: Прикладной объект HES — это объект HES, расположенный в процессе применения устройства HES | kz |
|  | en HES application object |
| 3.1.104.2 Прикладной объект HES: Прикладной объект HES — это объект HES, расположенный в процессе применения устройства HES [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.12] | kz |
|  | en HES application object |
| 3.1.105 HES класса 1 3.1.105.1 HES класса 1: HES с пропускными способностями для приложений дистанционного управления, таких как: • Контроль, • Мониторинг, • Измерение, • Тревога, • Низкая скорость передачи данных Примечание - Эти способности обеспечиваются единым пакетным режимом с низкой пропускной способностью и цифровой передачей. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.14] | kz |
|  | en HES class 1 |
| 3.1.106 HES класса 1 Скрученная пара типа 0 3.1.106.1 HES класса 1 Скрученная пара типа 0: Среда скрученной пары Скрученная пара типа 0 (TP0) — это спецификация физического уровня для передачи данных и мощности по одной витой паре, позволяющая асинхронную символьную передачу данных в полудуплексном двунаправленном режиме связи с использованием специально несбалансированного/несимметричного кодирования видеосигналов с предотвращением столкновений в условиях БСНН [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.1] | kz |
|  | en HES Class 1 Twisted Pair Type 0 |
| 3.1.107 HES класса 1 Скрученная пара типа 1 3.1.107.1 HES класса 1 Скрученная пара типа 1: Среда скрученной пары Скрученная пара типа 1 (TP1) — это спецификация физического уровня для передачи данных и мощности по одной витой паре, позволяющая асинхронную символьную передачу данных в полудуплексном двунаправленном режиме связи с использованием специально несбалансированного/несимметричного кодирования видеосигналов с предотвращением столкновений в условиях БСНН [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.2] | kz |
|  | en HES Class 1 Twisted Pair Type 1 |
| 3.1.108 HES класса 2 3.1.108.1 HES класса 2: HES с возможностью переключения голоса или другой передачи информации с аналогичным диапазоном частот Примечание - Эти возможности обычно обеспечиваются системой класса 1, дополненной несколькими коммутируемыми каналами средней полосы пропускания и аналоговой или цифровой передачей, или тем и другим. Все возможности класса 2 могут поддерживаться одним каналом класса 2. Однако HES класса 2 может содержать отдельный канал или использовать отдельную среду для поддержки возможностей класса 1. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.15] | kz |
|  | en HES class 2 |
| 3.1.109 HES класса 3 3.1.109.1 HES класса 3: HES с возможностью переключения высококачественного звука и видео, а также высокоскоростной передачи данных Примечание - Эти возможности обеспечиваются системой класса 2, дополненной несколькими коммутируемыми каналами средней полосы пропускания и аналоговой или цифровой передачей, или тем и другим. Все возможности класса 3 могут поддерживаться на одном канале класса 3. Однако HES класса 3 может содержать отдельный канал или использовать отдельную среду для поддержки возможностей класса 1 и класса 2. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.16] | kz |
|  | en HES class 3 |
| 3.1.110 Процесс применения устройства HES 3.1.110.1 Процесс применения устройства HES: Часть процесса применения устройства, доступная через коммуникационную сеть HES Примечания 1 Процесс применения устройства HES состоит из прикладных объектов. 2 Функциональность процесса применения устройства HES определена в этой серии стандартов (ISO/IEC 14543) или в соответствующих стандартах продукта. | kz |
|  | en HES device application process |
| 3.1.110.2 Процесс применения устройства HES: Часть процесса применения устройства, доступная через коммуникационную сеть HES Примечания 1 Процесс применения устройства HES состоит из прикладных объектов. 2 Функциональность процесса применения устройства HES определена в этой серии стандартов (ISO/IEC 14543) или в соответствующих стандартах продукта. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.37] | kz |
|  | en HES device application process |
| 3.1.110.3 Процесс применения устройства HES: Часть процесса применения устройства, доступная через коммуникационную сеть HES. Процесс применения устройства HES состоит из прикладных объектов. Функциональность процесса применения устройства HES указана в этой серии стандартов или в соответствующих стандартах на продукцию [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.20] | kz |
|  | en HES device application process |
| 3.1.111 HES-шлюз 3.1.111.1 HES-шлюз: Шлюз, соответствующий ISO/IEC 15045-2 Примечание - HES-шлюз предоставляет услуги перевода протокола и языка выше седьмого уровня в соответствии с этим стандартом (ISO/IEC 15045-2). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-2:2012, определение 3.1.13] | kz |
|  | en HES-gateway |
| 3.1.111.2 HES-шлюз: Специальный шлюз, который предоставляет услуги перевода протокола и языка выше седьмого уровня, используя рекомендации ISO/IEC 18012 HES для стандарта функциональной совместимости продуктов [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.17] | kz |
|  | en HES gateway |
| 3.1.112 Домашняя сеть HES 3.1.112.1 Домашняя сеть HES: Домашняя сеть, поддерживающая и включающая в себя универсальные интерфейсы [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.21] | kz |
|  | en HES home network |
| 3.1.113 Лексика HES 3.1.113.1 Лексика HES: Перечень известных прикладных объектов HES и структурированная информация о них Примечание - Лексика в лингвистике – это перечень слов и сведений о них. Термин «лексика» используется для представления списка известных прикладных объектов HES и структурированной информации о них. Эта часть стандарта обеспечивает структуру, которая будет использоваться для подготовки лексики. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.24] | kz |
|  | en HES lexicon |
| 3.1.114 HES-канальный модуль 3.1.114.1 HES-канальный модуль: Устройство, предоставляющее требуемые услуги для одной из сетей системы HES-шлюза Примечание - В контексте настоящего стандарта модуль HES-link предоставляет услуги перевода протокола и языка выше седьмого уровня, и предоставляет интерфейс GL с целью подключения GL к одному или нескольким другим модулям HES-link, обслуживающим другие сети. Два или более модуля HES-link, соединенные вместе через GL, составляют шлюз. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-2:2012, определение 3.1.14] | kz |
|  | en HES-link module |
| 3.1.115 HES-объект 3.1.115.1 HES-объект: Набор данных с соответствующими функциями, применимыми к нему Примечание - HES-объект может быть реализован разными способами. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.18] | kz |
|  | en HES-object |
| 3.1.116 Пользовательский процесс HES 3.1.116.1 Пользовательский процесс HES: Часть процесса приложения для устройства HES, принадлежащая пользовательскому домену HES | kz |
|  | en HES user process |
| 3.1.116.2 Пользовательский процесс HES: Часть процесса приложения для устройства HES, принадлежащая пользовательскому домену HES [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.19] | kz |
|  | en HES user process |
| 3.1.117 Электронные системы домов и зданий (HBES) 3.1.117.1 Электронные системы домов и зданий HBES: система шин, состоящая из нескольких приложений, в которой функции распределены децентрализовано и связаны при помощи общего коммуникационного процесса Примечания 1 HBES используется в домах и зданиях, включая их окрестности. Функциями системы являются, например, переключение, управление разомкнутой цепи, управление замкнутой цепи, мониторинг и контроль. 2 Когда HBES используется дома, ее часто называют HES (домашняя электронная система). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14762:2009, определение 3.1.10] | kz |
|  | en home and building electronic systems HBES |
| 3.1.118 Домашняя локальная сеть (HAN) 3.1.118.1 Домашняя локальная сеть HAN: Сеть, специально обслуживающая узлы, устройства, компоненты и функции в доме или помещениях [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-2:2012, определение 3.1.15] | kz |
|  | en home area network HAN |
| 3.1.118.2 Домашняя локальная сеть HAN: Любая электронная сеть, расположенная в общей среде жилого дома, и соединяющая включенные узлы в этом жилом доме [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.4] | kz |
|  | en home area network HAN |
| 3.1.119 Система управления домом 3.1.119.1 Система управления домом: Домашняя сеть вместе со всеми подключенными к ней устройствами, включая правила контроля, связи и управления процессами приложений. Определены три класса систем управления домом. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.22] | kz |
|  | en home control system |
| 3.1.120 Система управления домом класса 1 3.1.120.1 Система управления домом класса 1: Система управления домом с пропускными способностями для приложений дистанционного управления, такими как: • контроль • мониторинг • измерение • тревога • низкая скорость передачи данных Примечание - Эти способности обычно предоставляются: • одним пакетом с низкой пропускной способностью • цифровой передачей [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.23] | kz |
|  | en home control system class 1 |
| 3.1.121 Система управления домом класса 2 3.1.121.1 Система управления домом класса 2: Система управления домом с пропускной способностью класса 1 плюс: - коммутируемая голосовая или другая передача информации с аналогичной полосой пропускания Примечание - Эти способности предоставляются системой класса 1, дополненной: - несколькими коммутируемыми каналами средней полосы пропускания - аналоговой или цифровой передачей, или обеими Все способности класса 2 могут поддерживаться на одном канале класса 2. Однако системы управления домом класса 2 могут содержать отдельный канал или использовать отдельную среду для поддержки возможностей класса 1. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.24] | kz |
|  | en Home control system class 2 |
| 3.1.122 Система управления домом класса 3 3.1.122.1 Система управления домом класса 3: Система управления домом с пропускной способностью класса 2 плюс: - коммутируемая высококачественная передача звука и видео и высокая скорость передачи данных Примечание - Эти способности предоставляются системой класса 2, дополненной: - несколькими коммутируемыми каналами средней полосы пропускания - аналоговой или цифровой передачей, или обеими Все способности класса 3 могут поддерживаться на одном канале класса 3. Однако системы управления домом класса 3 могут содержать отдельный канал или использовать отдельную среду для поддержки возможностей класса 1 и 2. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.25] | kz |
|  | en home control system class 3 |
| 3.1.123 Домашняя электронная система (HES) 3.1.123.1 Домашняя электронная система HES: Совокупность устройств и компонентов, работающих в доме и связанных между собой через одну или несколько сетей, и внутри которых такие устройства и сети совместимы и взаимодействуют в соответствии с разными стандартами ISO/IEC [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-2:2012, определение 3.1.16] | kz |
|  | en home electronic system HES |
| 3.1.123.2 Домашняя электронная система HES: Разные электронные устройства, используемые в домах, зданиях и аналогичных средах (включая их ближайшее окружение) для нескольких приложений, связанных с домом и/или зданием Примечание - Выражение «Домашняя электронная система» (HES) охватывает любую комбинацию электронных устройств, связанных через цифровую сеть передачи. HES включает в себя спецификацию для этой сети передачи данных. Существует три класса HES в зависимости от пропускной способности передачи. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.20] | kz |
|  | en home electronic system HES |
| 3.1.123.3 Домашняя электронная система HES: Система управления домом, соответствующая стандартам HES. Существует три класса HES, соответствующих классам систем управления домом [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.26] | kz |
|  | en Home Electronic System HES |
| 3.1.124 Домашняя сеть 3.1.124.1 Домашняя сеть: Внутренняя сеть для передачи цифровой и аналоговой информации в доме или служебном помещении аналогичной сложности, обеспечивающая определенные точки доступа и использующая одну или несколько сред в любой топологии [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.41] | kz |
|  | en home network |
| 3.1.124.2 Домашняя сеть : Ввнутренняя сеть для передачи цифровой и аналоговой информации в доме или служебном помещении аналогичной сложности, обеспечивающая определенные точки доступа и использующая любую среду в любой топологии [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.27] | kz |
|  | en home network |
| 3.1.125 Клиент IGRS 3.1.125.1 Клиент IGRS: Приложение, использующее услуги одного или нескольких подключенных устройств IGRS Примечание - В сети может одновременно существовать несколько ведомых экземпляров. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-5-1:2010, определение 3.1.6; ISO/IEC 14543-5-4:2010, определение 3.7] | kz |
|  | en IGRS client |
| 3.1.126 Устройство IGRS 3.1.126.1 Устройство IGRS: Информационное устройство, соответствующее ISO/IEC 14543-5-1 [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-5-4:2010, определение 3.8] | kz |
|  | en IGRS device |
| 3.1.126.2 Устройство IGRS: Информационное устройство, соответствующее спецификации IGRS [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-5-1:2010, определение 3.1.7] | kz |
|  | en IGRS device |
| 3.1.127 Протокол IGRS 3.1.127.1 Протокол IGRS: Протокол информационного обмена, соответствующий ISO/IEC 14543-5-1 [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-5-4:2010, определение 3.9] | kz |
|  | en IGRS protocol |
| 3.1.128 Служба IGRS 3.1.128.1 Служба IGRS: Совместно используемый ресурс, инкапсулированный в устройстве IGRS путем реализации интерфейсов приложений и оказания услуг для других устройств IGRS Примечание - Служба IGRS имеет интерфейс запуска, соответствующий требованиям ISO/IEC 14543-5-1. Эти интерфейсы запуска описываются и анонсируются в сети при помощи спецификации описания службы IGRS. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-5-4:2010, определение 3.10] | kz |
|  | en IGRS service |
| 3.1.128.2 Служба IGRS: Совместно используемый ресурс, инкапсулированный в устройстве IGRS путем реализации интерфейсов приложений и оказания услуг для других устройств IGRS Примечание - Служба IGRS имеет интерфейс запуска, соответствующий требованиям спецификации IGRS. Эти интерфейсы запуска описываются и анонсируются в сети при помощи спецификации описания службы IGRS. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-5-1:2010, определение 3.1.8] | kz |
|  | en IGRS service |
| 3.1.129 Спецификация IGRS 3.1.129.1 Спецификация IGRS: Стандарты серии ISO/IEC 14543-5 [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-5-1:2010, определение 3.1.9] | kz |
|  | en IGRS specification |
| 3.1.130 Пользователь IGRS 3.1.130.1 Пользователь IGRS: Владелец устройства IGRS и клиента [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-5-1:2010, определение 3.1.10; ISO/IEC 14543-5-4:2010, определение 3.11] | kz |
|  | en IGRS user |
| 3.1.131 Отдельный адрес 3.1.131.1 Отдельный адрес IA: Уникальный идентификатор каждого устройства в сети Примечание - Отдельный адрес представляет собой 2-октетное значение, состоящее из 8-битного адреса подсети и 8-битного адреса устройства. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-2:2006, определение 3.1.1] | kz |
|  | en individual address IA |
| 3.1.132 Информационный канал 3.1.132.1 Информационный канал: Канал связи, установленный между двумя или более объектами с основной целью обмена информацией, в отличие от сообщений контроля и мониторинга HES Примечание - Примерами такой информации являются аудио- или видеоданные, факсимильные данные и аналоговые голосовые сигналы. | kz |
|  | en information channel |
| 3.1.132.2 Информационный канал: Канал связи, установленный между двумя или более объектами для обмена информацией, в отличие от сообщений контроля и мониторинга HES Примечание - Примерами такой информации являются аудио- или видеоданные, факсимильные данные и аналоговые голосовые сигналы. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.22] | kz |
|  | en information channel |
| 3.1.132.3 Информационный канал: Канал связи, установленный между двумя или более объектами для обмена информацией, в отличие от сообщений контроля и мониторинга HES. Примерами такой информации являются аудио- или видеоданные, данные факса и аналоговые или цифровые голосовые сигналы. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.28] | kz |
|  | en information channel |
| 3.1.133 Интеллектуальный дом 3.1.133.1 Интеллектуальный дом: Дом, в котором интеграция услуг и взаимодействие устройств улучшают комфорт, благополучие, безопасность и возможности общения жильцов Примечания 1 В центре внимания интеграции находится унифицированный доступ пользователей к службам и устройствам, а также возможности взаимодействия между разными прикладными областями. 2 Примерами прикладных областей являются домашняя безопасность, домашние развлечения, домашняя автоматизация, здравоохранение, телекоммуникации, энергетический менеджмент и персонализированная информация (например, движение, погода и т.д.). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 29107-1:2010, определение 2.1] | kz |
|  | en intelligent home |
| 3.1.134 Взаимосвязанность 3.1.134.1 Взаимосвязанность: Способность устройств подключаться к общей среде передачи путем надлежащей спецификации механических, электрических и функциональных (протокол нижнего уровня) характеристик [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.29] | kz |
|  | en interconnectivity |
| 3.1.135 Интерфейс 3.1.135.1 Интерфейс: Общая граница между двумя реализациями функций, принадлежащих к одной или нескольким функциональным группам [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.23; ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.30] | kz |
|  | en interface |
| 3.1.136 Промежуточная реализация 3.1.136.1 Промежуточная реализация: Смешанная совокупность из двух или более реализаций сети Примечание - Чтобы установить возможность установления соединения, промежуточная реализация обеспечивает общую промежуточную трансляцию между любыми двумя сетями, гарантируя наихудший путь трансляции из двух переходов (из любой сети в общую трансляцию, а затем из общей трансляции в сеть назначения). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-1:2004, определение 3.1.11] | kz |
|  | en intermediate implementation |
| 3.1.137 Межпрограммное взаимодействие 3.1.137.1 Межпрограммное взаимодействие: Логические объекты, функционирующие вместе для приложений в сети [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-1:2004, определение 3.1.5] | kz |
|  | en interoperability |
| 3.1.137.2 Межпрограммное взаимодействие: Способность устройств обмениваться информацией через более высокие уровни, что приводит к обдуманным действиям; сюда входят аспекты домена приложения, который выходит за пределы домена OSI [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.45] | kz |
|  | en interoperability |
| 3.1.137.3 Межпрограммное взаимодействие: Способность логических объектов функционировать вместе для приложений в сети [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.18] | kz |
|  | en interoperability |
| 3.1.137.4 Межпрограммное взаимодействие: Способность двух или более распределенных компонентов обмениваться информацией и взаимодействовать предсказуемым образом, несмотря на различия в языке реализации, среде выполнения или абстракции модели [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.19] | kz |
|  | en interoperability |
| 3.1.137.5 Межпрограммное взаимодействие: Способность логических объектов функционировать вместе для приложений в сети или между несколькими сетями [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-2:2012, определение 3.1.18] | kz |
|  | en interoperability |
| 3.1.137.6 Межпрограммное взаимодействие: Способность устройств обмениваться командами через более высокие уровни, что приводит к обдуманным действиям. Сюда входят аспекты домена приложения, которые выходят за пределы домена OSI [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.31] | kz |
|  | en Interoperability |
| 3.1.138 Домен межпрограммного взаимодействия (ID) 3.1.138.1 Домен межпрограммного взаимодействия ID: Логическое пространство, в котором взаимодействующие объекты беспрепятственно взаимодействуют друг с другом при помощи шины событий [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.19] Примечание - Определение домена межпрограммного взаимодействия — это не только словарь; оно включает в себя систему, использующую одну лексику (словарь) для перевода на устройства, принадлежащие нескольким системам, и с них. | kz |
|  | en interoperability domain ID |
| 3.1.139 Интерфейс домена межпрограммного взаимодействия (IDI) 3.1.139.1 Интерфейс домена межпрограммного взаимодействия IDI: Программный объект, обеспечивающий преобразование между общим экземпляром функционально взаимодействующего объекта приложения и соответствующим аналогом, специфичным для сети/системы [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.21] | kz |
|  | en interoperability domain interface IDI |
| 3.1.140 Взаимодействие 3.1.140.1 Взаимодействие: Способность двух и более устройств поддерживать обмен данных и действий между ними, имея одинаковый интерфейс связи и типы прикладных данных [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.22] | kz |
|  | en interworking |
| 3.1.141 Функция взаимодействия 3.1.141.1 Функция взаимодействия IWF: Модуль ПО, предоставляющий услуги синтаксического и семантического перевода между сетевым/системным устройством и его стандартизированным представлением, обеспечивающим взаимодействие (т.е. его прикладным объектом, обеспечивающим взаимодействие) [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.23] | kz |
|  | en interworking function IWF |
| 3.1.142 IPSec 3.1.142.1 IPSec: обеспечивает службы безопасности на IP-уровне, которые позволяют пользователю применять комбинации целостности, обнаружения воспроизведения и шифрования для IP-пакетов. Также предоставляет пользователям механизм аутентификации друг друга, а также создания и обмена ключами сеанса, секретными ключами, которые используются в течение ограниченного времени (сеанса), а затем отменяются Примечание - Дальнейшие объяснения см. в IETF. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.6] | kz |
|  | en IPSec |
| 3.1.143 Изолирующие функции 3.1.143.1 Изолирующие функции: Функции, обеспечивающие безопасную изоляцию между устройством и NAU [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.32] | kz |
|  | en isolating functions |
| 3.1.144 Узел определения ключа 3.1.144.1 Узел определения ключа: Объект, ответственный за генерацию/распределение и управление ключами [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 24767-2:2009, определение 3.1.4] | kz |
|  | en key setting node |
| 3.1.145 Линейный адрес 3.1.145.1 Линейный адрес: Часть отдельного адреса, которая указывает строку, в которой установлено устройство [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-2:2006, определение 3.1.4] | kz |
|  | en line address |
| 3.1.146 Процесс локального приложения 3.1.146.1 Процесс локального приложения: Часть прикладного процесса внутри устройства, недоступная через коммуникационную сеть HES, расположена внутри пользовательского домена | kz |
|  | en local application process |
| 3.1.146.2 Процесс локального приложения: Часть прикладного процесса внутри устройства, недоступная через коммуникационную сеть HES, расположена внутри пользовательского домена [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.47] | kz |
|  | en local application process |
| 3.1.146.3 Процесс локального приложения: Часть прикладного процесса внутри устройства, недоступная через коммуникационную сеть. Она расположена в пользовательском домене, поэтому может также называться процессом локального пользователя [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.33] | kz |
|  | en local application process |
| 3.1.147 Локальная вычислительная сеть (LAN) 3.1.147.1 Локальная вычислительная сеть LAN: Любая электронная сеть, соединяющая вычислительные устройства с целью формирования группы взаимодействующих устройств [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.7] | kz |
|  | en local area network LAN |
| 3.1.148 Расширенный логический тег HEE 3.1.148.1 Расширенный логический тег HEE: Использование кадра L_Data_Extended, предназначенного для расширенной групповой адресации [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.4] | kz |
|  | en Logical Tag Extended HEE |
| 3.1.149 Линейный адрес 3.1.149.1 Линейный адрес: Часть отдельного адреса, указывающая строку, в которой установлено устройство [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-2:2006, определение 3.1.4] | kz |
|  | en line address |
| 3.1.150 MAC-адрес 3.1.150.1 MAC-адрес: Подуровень управления доступом к среде канального уровня используемого протокола связи [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 24767-2:2009, определение 3.1.5] | kz |
|  | en MAC address |
| 3.1.151 Клиент управления 3.1.151.1 Клиент управления: Мощное устройство с функцией «контроллера», как правило, но не всегда, на базе ПК [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-4:2007, определение 3.1.5] | kz |
|  | en management client |
| 3.1.152 Информационная база управления (MIB) 3.1.152.1 Информационная база управления MIB: Виртуальная база данных, используемая для управления объектами в сети | kz |
|  | en Management Information Base MIB |
| 3.1.152.2 Информационная база управления MIB: Функция памяти в некоторой части шлюза, в которой хранится информация, полезная для разных функций управления сетью Примечание - Здесь не подразумевается какая-либо связь с протоколом управления простой сетью (SNMP), из которого заимствован термин «MIB». [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-2:2012, определение 3.1.19] | kz |
|  | en management information base MIB |
| 3.1.152.3 Информационная база управления: Протокол управления простой сетью (SNMP) Примечание - см. также IETF. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.8] | kz |
|  | en management information base |
| 3.1.153 Процедуры управления 3.1.153.1 Процедуры управления: Динамика управления распределенными ресурсами в сети в условиях абстрактных процедур между двумя партнерами, клиентом управления и сервером управления | kz |
|  | en management procedures |
| 3.1.153.2 Процедуры управления: Динамика управления распределенными ресурсами в сети в условиях абстрактных процедур между двумя партнерами, клиентом управления и сервером управления [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-4:2007, определение 3.1.4] | kz |
|  | en management procedures |
| 3.1.154 Сервер управления 3.1.154.1 Сервер управления: Определенное устройство, выступающее в качестве целевого устройства, за исключением сетевого управления, при котором сеть выступает в качестве партнера или сервера | kz |
|  | en management server |
| 3.1.154.2 Сервер управления: Определенное устройство, выступающее в качестве целевого устройства; за исключением сетевого управления, при котором сеть выступает в качестве партнера или сервера [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-4:2007, определение 3.1.6] | kz |
|  | en management server |
| 3.1.155 Точка соединения со средой 3.1.155.1 Точка соединения со средой: Физическая точка соединения со средой [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.34] | kz |
|  | en medium attachment point |
| 3.1.156 Интерфейс среды (ИС) 3.1.156.1 Интерфейс среды ИС: Интерфейс, размещенный в точке подключения к среде, базовой точке A, соединяющий устройство или NAU непосредственно со средой передачи данных. Механические, электрические, функциональные и процедурные характеристики не предусмотрены в стандартах HES [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.35] | kz |
|  | en Medium Interface MI |
| 3.1.157 Кадр сообщения 3.1.157.1 Кадр сообщения: Минимальная единица данных, передаваемая между узлом бытового прибора и управлением бытового прибора [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 24767-2:2009, определение 3.1.6] | kz |
|  | en message frame |
| 3.1.158 Множественная реализация 3.1.158.1 Множественная реализация: Смешанная совокупность из двух или более реализаций сети Примечание - Для обеспечения функциональной совместимости каждая сеть имеет направление маршрутизации к любой другой сети в системе. Этот путь может включать в себя один или несколько переходов через несколько промежуточных сетей. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-1:2004, определение 3.1.10; ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.25] | kz |
|  | en multiple implementation |
| 3.1.159 NetID 3.1.159.1 NetID: Идентификатор ПОДСЕТИ, который также является компонентом адреса линии передачи данных [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.20; ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.17] | kz |
|  | en NetID |
| 3.1.160 Сеть 3.1.160.1Сеть: Четкая взаимосвязь устройств, совместно использующих единую реализацию физического уровня с точки зрения модели многоуровневой сети OSI Примечание - см. ISO/IEC 7498-1:1994. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-1:2004, определение 3.1.6; ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.26] | kz |
|  | en network |
| 3.1.160.2 Сеть: Четкая взаимосвязь или набор узлов или устройств, использующих общий протокол связи, которые являются взаимно совместимыми и взаимодействующими [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-50:2012, определение 3.1.20] | kz |
|  | en network |
| 3.1.160.3 Сеть: Комбинация нескольких линий передачи, соединенных в отдельных точках электрическими или оптическими средствами, как часть установки, системы, устройства или компонента [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-4:2007, определение 3.1.1] | kz |
|  | en network |
| 3.1.161 Точка доступа к сети 3.1.161.1 Точка доступа к сети: Точка подключения, обеспечивающая доступ к домашней сети [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.36] | kz |
|  | en network access point |
| 3.1.162 Блок доступа к сети (NAU) 3.1.162.1 Блок доступа к сети NAU: Часть оборудования, которая включает в себя механические, электрические и коммуникационные функции для подключения HES Примечание - NAU соответствует одной точке доступа к сетевым услугам (NSAP) и может идентифицироваться одним или несколькими сетевыми адресами. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.26] | kz |
|  | en network access unit NAU |
| 3.1.162.2 Блок доступа к сети NAU: Физическая реализация функций, принадлежащих к одной или нескольким функциональным группам, обеспечивающая доступ к домашней сети и ее среде передачи, включая необходимые функции для конкретной реализации, например управление конфликтами. Имеет один NSAP и может быть идентифицирован одним или несколькими сетевыми адресами [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.37] | kz |
|  | en network access unit NAU |
| 3.1.163 Трансформация сетевого адреса (NAT) 3.1.163.1Трансформация сетевого адреса NAT: Функция, определенная для Интернета, при которой один IP-адрес назначается для RG Сообщения, предназначенные для определенных узлов в домашней сети, отправляются на этот адрес и сопоставляются NAT с адресами определенных узлов, и наоборот Примечание - см. также IETF. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.9] | kz |
|  | en network address translation NAT |
| 3.1.164 Управление сетями 3.1.164.1 Управление сетями: Не зависящие от устройства процедуры управления в сети, такие как, например, чтение/запись отдельного адреса и сканирование сети. Для этих процедур не требуется знание отдельных устройств [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-4:2007, определение 51.1.7] | kz |
|  | en network management |
| 3.1.165 Устройство, питаемое от сети (NPD) 3.1.165.1 Устройство, питаемое от сети NPD: Устройство, получающее питание от сети [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.38] | kz |
|  | en network powered device NPD |
| 3.1.166 Сегмент сети 3.1.166.1 Сегмент сети: Часть сети HES, которая находится в домене одного экземпляра канального уровня [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.27] | kz |
|  | en network segment |
| 3.1.166.2 Сегмент сети: Часть сети, находящаяся в пределах домена одного канального уровня [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.39] | kz |
|  | en network segment |
| 3.1.167 Узел 3.1.167.1 Узел: Узел связи, соответствующий ISO/IEC 14543-4 Примечание - В ISO/IEC 14543-4, это функция передачи данных, которая идентифицируется адресом линии передачи данных. Между прикладными функциями узлов отсутствуют различия. Термин узел используется для описания функции одного терминала связи. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.21; ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.18] | kz |
|  | en node |
| 3.1.168 Адрес узла 3.1.168.1 Адрес узла: Адрес для реализации связи уровня 2 в среде передачи Примечание - В ISO/IEC 14543-4, это не означает Ethernet MAC2 адрес. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.19] | kz |
|  | en node address |
| 3.1.168.2 Адрес узла: Адрес для реализации связи уровня 2 в среде передачи Примечание - В ISO/IEC 14543-4, это соответствует собственному аппаратному адресу. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.22] | kz |
|  | en node address |
| 3.1.169 Идентификатор узла 3.1.169.1 Идентификатор узла: Идентификатор, используемый для уникальной идентификации узла в подсети Примечание - Это логический адрес, преобразованный из адреса узла, характерного для коммуникационного программного обеспечения нижнего уровня. Это также компонент адреса линии передачи данных. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.23; ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.20] | kz |
|  | en NodeID |
| 3.1.170 (N)-точка доступа к сервису ((N)-SAP) 3.1.170.1 (N)-точка доступа к сервису: (N)-SAP точка, в которой (N)-услуги предоставляются (AN)-объектом для (N+1-объекта [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 7498-1, 5.2.1.8] [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.1.9] | kz |
|  | en (N)-service access point (N)-SAP |
| 3.1.171 (N)-сервисный блок данных ((N)-SDU) 3.1.171.1 (N)-сервисный блок данных (N)-SDU: Количество информации, идентичность которой сохраняется при передаче между равноправными (N+1)-объектами, и которая не интерпретируется обслуживающими (N)-объектами [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 7498-1, 5.6.1.4] [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.1.5] 2 Ethernet™ — это торговое наименование продукта, поставляемого Xerox Corporation. Эта информация представлена для удобства пользователей данного документа и не означает одобрения указанного продукта со стороны ISO или IEC. Эквивалентные продукты могут использоваться, если будет доказано, что они приводят к одинаковым результатам. Технические характеристики MAC-адреса см. в ISO/IEC 8802-3. | kz |
|  | en (N)-service-data-unit (N)-SDU |
| 3.1.172 Объект 3.1.172.1 Объект: Программа или единица с функциональностью ПО Примечание - Данное определение аналогично тому, что традиционно используется в объектно-ориентированном программировании. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-2:2012, определение 3.1.21, ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.27] | kz |
|  | en object |
| 3.1.172.2 Объект: Набор данных с соответствующими функциями, применимыми к нему. Объект домашних электронных систем может быть реализован разными способами [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.40] | kz |
|  | en object |
| 3.1.172.3 Объект: Программа или единица с функциональностью ПО Примечание - Данное определение аналогично тому, что традиционно используется в объектно-ориентированном программировании. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.27] | kz |
|  | en object |
| 3.1.172.4 Объект: Единица с функциональностью ПО Примечание - Данное определение аналогично тому, что традиционно используется в объектно-ориентированном программировании. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-1:2004, определение 3.1.7] | kz |
|  | en object |
| 3.1.173 Карта привязки объектов 3.1.173.1 Карта привязки объектов: Информационная структура, связанная с несколькими прикладными объектами, определяющая связи с событийными выходами в прикладных объектах [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.28] | kz |
|  | en object binding map |
| 3.1.174 Нерабочее состояние 3.1.174.1 Нерабочее состояние: Состояние, в котором устройство ПИ не выполняет свою встроенную функцию [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.41] | kz |
|  | en off state |
| 3.1.175 Рабочее состояние 3.1.175.1 Рабочее состояние: Состояние, в котором устройство ПИ выполняет свою встроенную функцию [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.42] | kz |
|  | en on state |
| 3.1.176 Среда OSI (OSIE) 3.1.176.1 Среда OSI OSIE: Абстрактное представление набора понятий, элементов, функций, служб, протоколов и т. д., как определено эталонной моделью OSI и производными конкретными стандартами, которые, при применении, обеспечивают связь между открытыми системами [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 7498-1, 4.1.5] [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.1.7] | kz |
|  | en OSI environment OSIE |
| 3.1.177 За пределами полосы 3.1.177.1 За пределами полосы: Использование других механизмов, отличных от тех, которые требуются в коммуникационном канале для передачи информации [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 24767-2:2009, определение 3.1.7] | kz |
|  | en out of band |
| 3.1.178 Передача с коммутацией пакетов 3.1.178.1 Передача с коммутацией пакетов: Передача, использующая пропускную способность канала связи в импульсах. Объект, передающий данные с использованием передачи с коммутацией пакетов, организует данные в виде дискретных «пакетов». Как правило, два или более объектов, использующих передачу с коммутацией пакетов, совместно используют канал связи. Протокол необходим для разрешения конфликтов между передающими объектами, чтобы обеспечить упорядоченное чередование пакетов от разных объектов [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.43] | kz |
|  | en packet-switched transmission |
| 3.1.179 Группа равноправных устройств 3.1.179.1 Группа равноправных устройств: Набор устройств IGRS, в котором каждое устройство IGRS в этом наборе имеет равноправные отношения друг с другом [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-5-1:2010, определение 3.1.11; ISO/IEC 14543-5-4:2010, определение 3.12] | kz |
|  | en peer-to-peer device group |
| 3.1.180 Тип PEI 3.1.180.1 Тип PEI: Физический и логический идентификатор конфигурации PEI для обеспечения распознавания аппаратной совместимости [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-4:2007, определение 3.1.14] | kz |
|  | en PEI type |
| 3.1.181 Персональная сеть 3.1.181.1 Персональная сеть: Любая электронная сеть, подключающаяся к включенным устройствам в непосредственной близости от человека, обычно в радиусе 10 м, включая устройства, которые носит этот человек [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.10] | kz |
|  | en personal area network |
| 3.1.182 Физический внешний интерфейс (PEI) 3.1.182.1 Физический внешний интерфейс PEI: Физический и электрический интерфейс, расположенный в устройстве между блоком доступа к шине и любым аппаратным обеспечением, выполняющим прикладную функцию [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-4:2007, определение 3.1.13] | kz |
|  | en physical external interface PEI |
| 3.1.183 PL 110 3.1.183.1 PL110: Линия электропередачи, работающая в диапазоне частот от 95 кГц до 125 кГц в соответствии с EN 50065-1 [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-5:2007, определение 3.1.3] | kz |
|  | en PL110 |
| 3.1.184 PL 132 3.1.184.1 PL132: Линия электропередачи, работающая в диапазоне частот от 125 кГц до 140 кГц в соответствии с EN 50065-1 [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-5:2007, определение 3.1.4] | kz |
|  | en PL132 |
| 3.1.185 Полная совместимость 3.1.185.1 Полная совместимость: Объединенная способность взаимодействия и взаимосвязи. Это значит, что определенный интерфейс заявлен для определенной цели в той степени, в какой показ определенного интерфейса подразумевает возможности взаимодействия | kz |
|  | en plug compatibility |
| 3.1.185.2 Полная совместимость: Объединенная способность взаимодействия и взаимосвязи. Это значит, что определенный интерфейс заявлен для определенной цели в той степени, в какой показ определенного интерфейса подразумевает возможности взаимодействия [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.44] | kz |
|  | en plug compatibility |
| 3.1.186 Обработка и преобразование протокола 3.1.186.1 Обработка и преобразование протокола: Обработка и преобразование протокола могут происходить для любого WGI или HGI для представления данных в формате и протоколе RG [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.11] | kz |
|  | en processing and protocol conversion |
| 3.1.187 Интерфейс процесса 3.1.187.1 Интерфейс процесса: Любой интерфейс между устройствами и сетью, расположенный выше уровня 7 в эталонной модели OSI в системе управления домом Примечание - Примеры интерфейсов процессов: однобитовые интерфейсы, параллельные интерфейсы и аналоговые интерфейсы. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.45] | kz |
|  | en process interface |
| 3.1.188 Адаптация интерфейса процесса 3.1.188.1 Адаптация интерфейса процесса: Процесс адаптации устройства или NAU к интерфейсу процесса [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.46] | kz |
|  | en process interface adaptation |
| 3.1.189 Продукт 3.1.189.1 Продукт: Такие устройства, как аппаратное обеспечение, микропрограммное обеспечение, связанное с ними программное обеспечение, и средства настройки [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14762:2009, определение 3.1.12] | kz |
|  | en product |
| 3.1.189.2 Продукт: Устройство или сеть устройств, которые можно приобрести для создания домашней электронной системы [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-2:2012, определение 3.1.22] | kz |
|  | en product |
| 3.1.189.3 Продукт: Устройство или сеть, которые можно приобрести для создания домашней электронной системы [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-1:2004, определение 3.1.8] | kz |
|  | en product |
| 3.1.189.4 Продукт: Устройство или сеть, которые можно приобрести для создания домашней электронной системы (HES) [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-2:2012, определение 3.1.30] | kz |
|  | en product |
| 3.1.190 Документация по продукту 3.1.190.1 Документация по продукту: Литература производителя по монтажу и эксплуатации, прилагаемая к продукту; информация о продукте, указанная в каталоге производителя, и другие маркетинговые материалы о продукте; описание, определения, литература о продукте и использовании, представленные в электронном формате на веб-сайте производителя (или поставщика) в Интернете [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14762:2009, определение 3.1.13] | kz |
|  | en product documentation |
| 3.1.191 Блок обработки протоколов поглощения различий 3.1.191.1 Блок обработки протоколов поглощения различий: Один блок обработки коммуникационного микропрограммного обеспечения Примечание - Этот блок предназначен для поглощения различий нескольких протоколов, включая линии электропередач и маломощные беспроводные сети, для настройки единой сети. Блок транслирует адреса, преобразует типы связи, разделяет и собирает данные. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.21] | kz |
|  | en protocol difference absorption processing block |
| 3.1.192 Издатель 3.1.192.1 Издатель: Источник сообщений о событиях. Обычно услуга устройства. Дополнительную информацию см. в пункте Обработка событий (в ISO/IEC 29341-1). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29341-1:2011, определение в пункте 6] | kz |
|  | en publisher |
| 3.1.193 Обоснованно прогнозируемое неправильное применение 3.1.193.1 Обоснованно прогнозируемое неправильное применение: Использование продукта, процесса или услуги в условиях или для целей, не предусмотренных поставщиком, но которые могут произойти, возникнуть из-за продукта, процесса или услуги в сочетании с или в результате обычного человеческого поведения [ИСТОЧНИК: IEC 61508-4:1998, определение 3.1.11] [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14762:2009, определение 3.1.16] | kz |
|  | en reasonably foreseeable misuse |
| 3.1.194 Эталонная модель 3.1.194.1 Эталонная модель: Модель, описывающая общие принципы взаимосвязей в системе и сетевую архитектуру, вытекающую из этих принципов [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.28; ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.47] | kz |
|  | en reference model |
| 3.1.195 Устройство с удаленным питанием 3.1.195.1 Устройство с удаленным питанием: Устройства с удаленным питанием от шины (RPD) получают свою энергию для использования цепи и контроллера шины из шины, а не из другого независимого источника энергии, например, сети. Благодаря уменьшенному потреблению постоянного тока RPD, линия шины, оснащенная такими устройствами, требует меньше энергии от установленного блока питания (БП). Подключение контроллера шины и применение с одним электрическим потенциалом снижает усилие гальванической развязки в RPD [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.5] | kz |
|  | en Remote Powered Devices |
| 3.1.196 Повторитель 3.1.196.1 Повторитель: Устройство, регенерирующее или усиливающее сигналы для расширения области передачи между точками подключения среды или для соединения двух сегментов сети, использующих одни и те же протоколы [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.29] | kz |
|  | en repeater |
| 3.1.196.2 Повторитель: Устройство, усиливающее и регенерирующее сигналы для расширения области передачи между точками подключения среды или для соединения двух сегментов сети, использующих одни и те же протоколы [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.48] | kz |
|  | en repeater |
| 3.1.197 Запрашиваемая служба 3.1.197.1 Запрашиваемая служба: Сетевой узел, который отвечает за запросы на обслуживание [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 24767-2:2009, определение 3.1.8] | kz |
|  | en requested service |
| 3.1.198 Резидентный шлюз 3.1.198.1 Резидентный шлюз: Электронное устройство, расположенное между WAN и HAN (или LAN) в помещениях [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.12] | kz |
|  | en residential gateway |
| 3.1.199 Внутренние процессы резидентного шлюза 3.1.199.1 Внутренние процессы резидентного шлюза RG: Будет иметь внутренние процессы (которые не определены с точки зрения требований к программному обеспечению) с целью соблюдения требований RG [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.13] | kz |
|  | en residential gateway internal processes |
| 3.1.200 Риск 3.1.200.1 Риск: Комбинация события вероятности вреда и тяжести этого вреда [ИСТОЧНИК: ISO/IEC Guide 51:1999, определение 3.2, IEC 61508-4:1998, определение 3.1.5] [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14762:2009, определение 3.1.15] | kz |
|  | en risk |
| 3.1.201 Основное устройство 3.1.201.1 Основное устройство: Логическое устройство, не встроенное ни в какое другое логическое устройство. Дополнительную информацию см. в пункте «Описание» (в ISO/IEC 29341-1). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29341-1:2011, определение в пункте 6] | kz |
|  | en root device |
| 3.1.202 Маршрут 3.1.202.1 Маршрут: Направляет информацию, команду или поток данных на определенный адрес или узел в WAN, LAN или HAN | kz |
|  | en route |
| 3.1.202.2 Маршрут: Маршрутизировать информацию это значит направлять информацию, команду или поток данных на определенный адрес или узел в WAN, LAN или HAN [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.14] | kz |
|  | en route |
| 3.1.203 Маршрутизатор 3.1.203.1 Маршрутизатор: Направляет пакеты данных на основании содержащейся в них адресной информации из одной сети к своей цели в другой сети или к другому маршрутизатору по направлению к своей целевой сети | kz |
|  | en router |
| 3.1.203.2 Маршрутизатор: Соединяет одну подсеть с другой подсетью [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-5:2007, определение 3.1.2] | kz |
|  | en router |
| 3.1.203.3 Маршрутизатор: Интерфейс между разными сетями среднего уровня Примечание - Маршрутизатор может оказывать услуги на уровне 2 (канальный уровень) или уровне 3 (сетевой уровень) [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-2:2012, определение 3.1.23] | kz |
|  | en router |
| 3.1.204 Данные SA 3.1.204.1 Данные SA: Адрес узла ресурса сообщений между коммуникационным программным обеспечением нижнего уровня [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.24; ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.22] | kz |
|  | en SA data |
| 3.1.205 Функция безопасности 3.1.205.1 Функция безопасности: Функция, которая должна быть реализована E/E/PE системой, связанной с безопасностью, другими технологическими системами, связанными с безопасностью, или внешними средствами уменьшения риска, которая предназначена для достижения и поддержания безопасного состояния EUC в отношении определенного опасного события (см. IEC 61508-4, определение 3.1.4) [ИСТОЧНИК: IEC 61508-4, определение 3.5.1] [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14762:2009, определение 3.1.17] | kz |
|  | en safety function |
| 3.1.206 Система безопасности 3.1.206.1 Система безопасности: Выделенная система, реализующая требуемые функции безопасности, необходимые для достижения или поддержания безопасного состояния EUC, и предназначенная для самостоятельного достижения или при помощи других E/E/PE систем, связанных с безопасностью, других технологических систем, связанных с безопасностью, или внешних средств уменьшения риска, необходимой полноты безопасности для требуемых функций безопасности Примечания 1 Термин относится к тем системам, которые обозначены как системы, связанные с безопасностью, которые предназначены для достижения необходимого снижения риска для соблюдения требуемого допустимого риска вместе с внешними средствами уменьшения риска (см. IEC 61508-4, определение 3.4.3) (см. IEC 61508-4, определение 3.1.6). См. также Приложение А стандарта IEC 61508-5. 2 Системы, связанные с безопасностью, предназначены для предотвращения перехода EUC в опасное состояние путем выполнения соответствующих действий при получении команд. Отказ системы, связанной с безопасностью, будет включен в число событий, приводящих к определенной опасности или опасностям. Хотя могут существовать и другие системы, выполняющие функции безопасности, системы, связанные с безопасностью, предназначены для достижения требуемого допустимого риска. Системы, связанные с безопасностью, можно разделить на системы управления, связанные с безопасностью, и системы защиты, связанные с безопасностью, и иметь два режима работы (IEC 61508-4, определение 3.5.12). 3 Системы, связанные с безопасностью, могут быть неотъемлемой частью системы управления EUC или могут взаимодействовать с EUC при помощи датчиков и/или исполнительных механизмов. То есть требуемый уровень полной безопасности может быть достигнут за счет реализации функций безопасности в системе управления EUC (и, возможно, также с помощью дополнительных отдельных и независимых систем), или функции безопасности могут быть реализованы отдельными и независимыми системами, предназначенными для обеспечения безопасности. 4 Система, связанная с безопасностью, может а) быть спроектирована таким образом, чтобы предотвратить опасное событие (т.е. если системы, связанные с безопасностью, выполняют свои функции безопасности, то опасное событие не возникает), b) быть спроектирована таким образом, чтобы смягчить последствия опасного события, снижая, тем самым, риск за счет уменьшения последствий, c) быть спроектирована для достижения комбинации a) и b). 5 Человек может быть частью системы, связанной с безопасностью (IEC 61508-4, определение 3.3.1). Например, человек может получать информацию от программируемого электронного устройства и выполнять действие по обеспечению безопасности на основании этой информации или выполнять действие по обеспечению безопасности при помощи программируемого электронного устройства. 6 Термин включает в себя все аппаратные средства, программное обеспечение и вспомогательные службы (например, источники питания), необходимые для осуществления указанной функции безопасности (датчики, другие устройства ввода, исполнительные элементы (приводы), поэтому и другие устройства вывода входят в систему, связанную с безопасностью). 7 Система, связанная с безопасностью, может быть основана на большом числе технологий, включая электрические, электронные, программируемые электронные, гидравлические и пневматические технологии. [ИСТОЧНИК: IEC 61508-4, определение 3.4.1] [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14762:2009, определение 3.1.14] | kz |
|  | en safety related system |
| 3.1.207 Безопасные/универсальные расширения почты Интернета 3.1.207.1 Безопасные/универсальные расширения почты Интернета: Безопасное кодирование вложенных файлов Примечание - См. также IETF. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.16] | kz |
|  | en secure/multi purpose internet mail extensions |
| 3.1.208 Протоколы безопасных соединений/безопасность транспортного уровня (SSL/TLS) 3.1.208.1 Протоколы безопасных соединений/безопасность транспортного уровня SSL/TSL: Протокол безопасных соединений реализует безопасность на средствах сообщения на основании HTTP3 | kz |
|  | en secure sockets layer/transport layer security SSL/TSL |
| 3.1.208.2 Протоколы безопасных соединений/безопасность транспортного уровня SSL: Протокол безопасных соединений реализует безопасность на средствах сообщения на основании HTTP [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.17] | kz |
|  | en Secure sockets layer/transport layer security SSL |
| 3.1.209 Сегментирование 3.1.209.1 Сегментирование: Функция, выполняемая (N)-объектом для отображения одного (N)-SDU на нескольких (N)-DPU. Это функция, обратная функции повторной сборки [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.49] | kz |
|  | en segmentation |
| 3.1.210 Сегментация 3.1.210.1 Сегментация: Функция, выполняемая (N)-объектом для отображения нескольких (N)-блоков служебных данных в нескольких (N)-блоках протокольных данных [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 7498-1, 5.8.1.9] [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.1.8] | kz |
|  | en segmenting |
| 3.1.211 Устройство с автономным питанием (SPD) 3.1.211.1 Устройство с автономным питанием SPD: Устройство, получающее питание из других источников, помимо сети [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.50] | kz |
|  | en self powered device SPD |
| 3.1.212 Служба 3.1.212.1 Служба: Логическая функциональная единица. Наименьшая единица контроля. Представляет действия и моделирует состояние физического устройства при помощи параметров состояния. Дополнительную информацию см. в пункте Контроль (в ISO/IEC 29341-1) [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29341-1:2011, определение в пункте 6] | kz |
|  | en service |
| 3.1.213 Описание службы 3.1.213.1 Описание службы: Официальное определение логической службы, выраженное на языке шаблонов UPnP. Написано в синтаксисе XML. Указывается поставщиком UPnP путем заполнения любых заполнителей в шаблоне службы UPnP. (SCPD.) Дополнительную информацию см. в пункте Описание (в ISO/IEC 29341-1) [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29341-1:2011, определение в пункте 6] | kz |
|  | en service description |
| 3.1.214 Идентификатор службы 3.1.214.1 Идентификатор службы: Уникальный идентификатор, присвоенный службе, предоставляемой конкретным устройством IGRS 3 IETF сформировала рабочую группу TLS для разработки общего стандарта. Версия 1 TLS, протокол безопасности транспортного уровня [N10], была выпущена в январе 1999 года. См. IETF. Примечание - Один и тот же тип службы может предоставляться несколькими устройствами IGRS в одной сети. Каждый экземпляр службы имеет уникальный идентификатор службы на устройстве IGRS, предоставляющем эту службу. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-5-4:2010, определение 3.13] | kz |
|  | en service identifier |
| 3.1.214.2 Идентификатор службы: Уникальный идентификатор, присвоенный службе, предоставляемой конкретным устройством IGRS Примечание - Необходимо отметить, что один и тот же тип службы может предоставляться несколькими устройствами IGRS в одной сети. Каждый экземпляр службы имеет уникальный идентификатор службы на устройстве IGRS, предоставляющем эту службу. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-5-1:2010, определение 3.1.12] | kz |
|  | en service identifier |
| 3.1.215 Инициатор службы 3.1.215.1 Инициатор службы: Сетевой узел, выдающий запросы на службы [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 24767-2:2009, определение 3.1.9] | kz |
|  | en service requester |
| 3.1.216 Тип службы 3.1.216.1 Тип службы: Стандартные типы служб обозначаются urn:schemas-upnp-org:service:, за которым следует уникальное имя, назначенное форумом рабочего комитета UPnP, двоеточие и номер версии в виде целого числа. Связь один к одному с шаблонами службы UPnP. Поставщики UPnP могут указать дополнительные службы; они обозначаются urn:domain-name:service:, за которым следует уникальное имя, присвоенное поставщиком, двоеточие и номер версии, где domain-name — доменное имя, зарегистрированное на поставщика. Дополнительную информацию см. в пункте «Описание» (в ISO/IEC 29341-1). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29341-1:2011, определение в пункте 6] | kz |
|  | en service type |
| 3.1.216.2 Тип службы: Категория службы IGRS, определяемая в соответствии с набором инкапсулированных ресурсов Примечание - Тип службы позволяет сервисным приложениям одной категории иметь общие интерфейсы запуска. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-5-1:2010, определение 3.1.13; ISO/IEC 14543-5-4:2010, определение 3.14] | kz |
|  | en service type |
| 3.1.217 Адаптация ПИ 3.1.217.1 Адаптация ПИ: Процесс адаптации устройства или NAU к ПИ [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.51] | kz |
|  | en SI adaption |
| 3.1.218 Кабель ПИ 3.1.218.1 Кабель ПИ: Кабель, соединяющий устройство ПИ с ПИ NAU Примечания 1 Разъем ПИ на NAU обычно крепится к стене. 2 На конце NAU кабель ПИ имеет разъем; на конце устройства может быть разъем или он может быть постоянно прикрепленным к устройству. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.62] | kz |
|  | en SI-cable |
| 3.1.219 Кабельный разъем ПИ 3.1.219.1 Кабельный разъем ПИ: Стандартный разъем на кабеле ПИ для подключения устройства ПИ к ПИ NAU Примечание - На конце кабеля устройства может быть разъем, или он может быть постоянно прикрепленным к устройству. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.52] | kz |
|  | en SI cable connector |
| 3.1.220 Проводник ПИ 3.1.220.1 Проводник ПИ: Проводник, соединяющий ПИ NAU и устройство ПИ [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.63] | kz |
|  | en SI conductor |
| 3.1.221 Соединение ПИ 3.1.221.1 Соединение ПИ: Точка соединение между кабелем ПИ (если имеется) и устройством ПИ [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.53] | kz |
|  | en SI connection |
| 3.1.222 Элемент соединения ПИ 3.1.222.1 Элемент соединения ПИ: Элемент соединения ПИ NAU для соединения ПИ устройства с ПИ NAU Примечание - Элемент соединения ПИ обычно устанавливается на стене. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.54] | kz |
|  | en SI connector |
| 3.1.223 Контрольный сигнал ПИ 3.1.223.1 Контрольный сигнал ПИ: Сигнал, передаваемый через ПИ NAU на ПИ устройства с целью определения состояния устройства [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.55] | kz |
|  | en SI control signal |
| 3.1.224 Устройство ПИ 3.1.224.1 Устройство ПИ: Устройство, поддерживающее и предлагающее ПИ Примечание - Если из контекста ясно, что устройство является устройством ПИ, ПИ опускается в термине. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.56] | kz |
|  | en SI device |
| 3.1.225 Разъем устройства ПИ 3.1.225.1 Разъем устройства ПИ: Дополнительный разъем на устройстве ПИ для подключения кабеля ПИ. Вместо этого кабель может быть постоянно подсоединен к устройству [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.57] | kz |
|  | en SI device connector |
| 3.1.226 Динамичный управляющий сигнал ПИ 3.1.226.1 Динамичный управляющий сигнал ПИ: Одна из двух форм управляющего сигнала ПИ, характеризующаяся непрерывным переключением между высоким и низким уровнями сигнала для включенного состояния [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.58] | kz |
|  | en SI dynamic monitor signal |
| 3.1.227 Управляющий сигнал ПИ 3.1.227.1 Управляющий сигнал ПИ: Сигнал, указывающий состояние устройства ПИ, передаваемый с устройства на ПИ NAU [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.59] | kz |
|  | en SI monitor signal |
| 3.1.228 Простой интерфейс (ПИ) 3.1.228.1 Простой интерфейс ПИ: Интерфейс процесса, который будет использоваться простыми устройствами, такими как силовые приводы и датчики, внутри домашней электронной системы. ПИ предлагает только одну/ноль команд и принимает только один/ноль элементов данных. Спецификация ПИ включает в себя необходимые механические, электрические, функциональные и процедурные характеристики интерфейса [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.64] | kz |
|  | en simple interface SI |
| 3.1.229 Простой протокол доступа к объектам (SOAP) 3.1.229.1 SOAP: Простой протокол доступа к объектам. Механизм вызова удаленной процедуры на основании XML, который отправляет команды и получает значения по протоколу HTTP. Дополнительную информацию см. в пункте Контроль (в ISO/IEC 29341-1). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29341-1:2011, определение в пункте 6] | kz |
|  | en SOAP |
| 3.1.230 Простой протокол обнаружения сервисов (SSDP) 3.1.230.1 SSDP: Простой протокол обнаружения сервисов. Механизм обнаружения при помощи многоадресной рассылки и поиска, в котором используется многоадресность HTTP над UDP. Определено в пункте 1 об Обнаружении (в ISO/IEC 29341-1). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29341-1:2011, определение в пункте 6] | kz |
|  | en SSDP |
| 3.1.231 Блок доступа к сети ПИ 3.1.231.1 Блок доступа к сети ПИ: NAU предлагает и поддерживает ПИ Примечание - Если контекст дает понять, что NAU является ПИ NAU, ПИ обычно опускается из термина. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.60] | kz |
|  | en SI network access unit |
| 3.1.232 Разовая реализация 3.1.232.1 Разовая реализация: Разовая, гомогенная реализация сети, где возможность взаимодействия представляет интерес только в пределах единой сети [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 18012-1:2004, определение 3.1.9] | kz |
|  | en single implementation |
| 3.1.233 Статический управляющий сигнал ПИ 3.1.233.1 Статический управляющий сигнал ПИ: Одна из двух форм управляющего сигнала ПИ, характеризующаяся высоким состоянием сигнала включенного устройства и низким состоянием сигнала выключенного устройства [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.61] | kz |
|  | en SI static monitor signal |
| 3.1.234 Специальный WAN-интерфейс 3.1.234.1 Специальный WAN-интерфейс: Специальный интерфейс для разъединения WAN [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.18] | kz |
|  | en specific WAN interface |
| 3.1.235 Шпионское ПО 3.1.235.1 Шпионское ПО: Троянская программа, которая может сообщать элементу внешней системы информацию о компьютере, устройстве или сети, и ее параметрах [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.15] | kz |
|  | en spyware |
| 3.1.236 Стандартизированный интерфейс процесса (SPI) 3.1.236.1 Стандартизированный интерфейс процесса SPI: Любой интерфейс процесса, стандартизированный ISO/IEC [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.65] | kz |
|  | en standardized process interface SPI |
| 3.1.237 Параметр состояния 3.1.237.1 Параметр состояния: Один аспект модели физического сервиса. Подвергается действию службы. Имеет имя, тип данных, дополнительное значение по умолчанию, дополнительное значение ограничений и может повлечь за собой события при изменении его значения. Дополнительную информацию см. в разделе «Описание и Контроль» (в ISO/IEC 29341-1). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29341-1:2011, определение в пункте 6] | kz |
|  | en state variable |
| 3.1.238 ПОДСЕТЬ 3.1.238.1 ПОДСЕТЬ: Группа узлов, использующих один и тот же протокол передачи данных нижнего уровня Примечание - Каждая ПОДСЕТЬ имеет NetID; разные ПОДСЕТИ могут быть связаны роутером канала передачи данных. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-4-1:2008, определение 3.1.25; ISO/IEC 14543-4-2:2008, определение 3.1.23] | kz |
|  | en SUBNET |
| 3.1.239 Адрес подсети (SNA) 3.1.239.1Адрес подсети SNA: Часть отдельного адреса; состоит из 4-битного линейного адреса и 4-битного адреса области, который определяет подсеть, в которой установлено устройство [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-2:2006, определение 3.1.2] | kz |
|  | en subnetwork address SNA |
| 3.1.240 Абонент 3.1.240.1 Абонент: Получатель сообщений о событиях. Как правило, контрольная точка. Дополнительную информацию см. в пункте События (в ISO/IEC 29341-1). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29341-1:2011, определение в пункте 6] | kz |
|  | en subscriber |
| 3.1.241 Телнет 3.1.241.1 Телнет: Программа эмуляции терминала для TCP для удаленного доступа к компьютерам [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.19] | kz |
|  | en telnet |
| 3.1.242 Тестовое устройство 3.1.242.1 Тестовое устройство: Физический объект, который может отправлять, получать и проверять сетевые сообщения, соответствующие ISO/IEC 14543-5-1 [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-5-4:2010, определение 3.15] | kz |
|  | en test device |
| 3.1.243 Топология 3.1.243.1 Топология: Структура каналов связи между точками подключения сети Примечание - Примеры топологий: шина, кольцо, звезда, дерево | kz |
|  | en topology |
| 3.1.243.2 Топология: Структура каналов связи между точками подключения сети Примечание - Примеры топологий: шина, кольцо, звезда, дерево. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.30] | kz |
|  | en topology |
| 3.1.243.3 Топология: Структура каналов связи между точками подключения сети. Примеры топологий: шина, кольцо, звезда, дерево. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.66] | kz |
|  | en topology |
| 3.1.244 Коэффициент TP0 C 3.1.244.1 Коэффициент TP0 C: Для упрощения систем проектирования, питающий ток устройства TP0 (как источника питания, так и шинного устройства) выражается коэффициентом «C», определяемым как Действующее значение тока может быть получено от источника питания или использоваться устройством [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.6] | kz |
|  | en TP0 C Factor |
| 3.1.245 Символ TP0 3.1.245.1 Символ TP0: 11-битный набор, включая 8 битов данных, 1 контрольный бит (нечетный разряд четности) и два бита синхронизации (стартовый и стоповый биты) [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.7] | kz |
|  | en TP0 Character |
| 3.1.246 Искажение TP0 3.1.246.1 Искажение TP0: Процентное отношение времени отклонения между моментом перехода и идеальным моментом перехода, и длительностью бита (~208 мкс); искажение измеряется для каждого бита символа, начиная со стартового бита [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.8] | kz |
|  | en TP0 Distortion |
| 3.1.247 Время между кадрами TP0 3.1.247.1 Время между кадрами TP0: Время между концом кадра (конец стопового бита для последнего символа) и началом следующего кадра (начало стартового бита первого символа) [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.9] | kz |
|  | en TP0 Inter-Frame Time |
| 3.1.248 Нагрузка линии TP0 3.1.248.1 Нагрузка линии TP0: Процентное соотношение, представляющее долю фактической передачи символов в течение указанного интервала времени интеграции [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.10] | kz |
|  | en TP0 Line Load |
| 3.1.249 Нечетный разряд точности TP0 3.1.249.1 Нечетный разряд точности TP0: Контрольный бит, величина которого такая, что нечетное количество логических «0» имеется в полях данных и четности [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.11] | kz |
|  | en TP0 Odd parity bit |
| 3.1.250 Повторитель TP0 3.1.250.1 Повторитель TP0: Соединяет первичный сегмент с вторичным сегментом [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.12] | kz |
|  | en TP0 Repeater |
| 3.1.251 Основные соединительные устройства TP1 3.1.251.1 Основные соединительные устройства TP1: 15 основных соединительных устройств могут использоваться для соединения до 16 зон для полноразмерной сети TP1 [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.13] | kz |
|  | en TP1 Backbone Couplers |
| 3.1.252 Магистральная линия TP1 3.1.252.1 Магистральная линия TP1: Основная линия внутренней зоны называется магистральной линией | kz |
|  | en TP1 Backbone Line |
| 3.1.252.2 Магистральная линия TP1: Основная линия внутренней зоны называется магистральной линией [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.14] | kz |
|  | en TP1 Backbone Line |
| 3.1.253 Мост TP1 3.1.253.1 Мост TP1: Четыре физических сегмента TP1-64 могут быть объединены в линию при помощи мостов; к такой линии можно подключить 256 устройств [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.15] | kz |
|  | en TP1 Bridge |
| 3.1.254 Линия TP1 3.1.254.1 Линия TP1: Линия TP1 состоит максимум из 256 устройств, или подключенных напрямую в случае TP1-256, или разделенных на 4 физических сегмента в случае TP1-64, по 64 устройства в каждом | kz |
|  | en TP1 Line |
| 3.1.254.2 Линия TP1: Линия TP1 состоит максимум из 256 устройств, или подключенных напрямую в случае TP1-256, или разделенных на 4 физических сегмента в случае TP1-64, по 64 устройства в каждом [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.16] | kz |
|  | en TP1 Line |
| 3.1.255 Соединительные устройства линии TP1 3.1.255.1 Соединительные устройства линии TP1: Маршрутизаторы, объединяющие линии в зону, называются соединительными устройствами линии [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.17] | kz |
|  | en TP1 Line Couplers |
| 3.1.256 Логическое устройство TP1 3.1.256.1 Логическое устройство TP1: Преобразует серийный поток битов в октеты и октеты в серийный поток битов, который является последовательным потоком символов [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.18] | kz |
|  | en TP1 Logical Unit |
| 3.1.257 Магистральная линия TP1 3.1.257.1 Магистральная линия TP1: Внутренняя линия зоны называется основной линией | kz |
|  | en TP1 Main line |
| 3.1.257.2 Магистральная линия TP1: Внутренняя линия зоны называется основной линией [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.20] | kz |
|  | en TP1 Main line |
| 3.1.258 Устройство доступа к среде передачи данных TP1 3.1.258.1 Устройство доступа к среде передачи данных TP1: Преобразует информационные сигналы в аналоговые сигналы и наоборот, извлекает мощность постоянного тока из среды [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.19] | kz |
|  | en TP1 Medium Access Unit |
| 3.1.259 Физический сегмент TP1 3.1.259.1 Физический сегмент TP1: Физический сегмент — это наименьший объект в топологии TP1. К физическому сегменту ТР1-64 можно подключить до 64 устройств. К физическому сегменту ТР1-256 можно подключить до 256 устройств | kz |
|  | en TP1 Physical Segment |
| 3.1.259.2 Физический сегмент TP1: Физический сегмент — это наименьший объект в топологии TP1. К физическому сегменту ТР1-64 можно подключить до 64 устройств. К физическому сегменту ТР1-256 можно подключить до 256 устройств [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.21] | kz |
|  | en TP1 Physical Segment |
| 3.1.260 Ведущее устройство опроса TP1 3.1.260.1 Ведущее устройство опроса TP1: Устройство, передающее кадр Poll_Data, называется ведущим устройством опроса TP1 или ведущим устройством Poll_Data | kz |
|  | en TP1 Polling Master |
| 3.1.260.2 Ведущее устройство опроса TP1: Устройство, передающее кадр Poll_Data, называется ведущим устройством опроса TP1 или ведущим устройством Poll_Data [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.71] | kz |
|  | en TP1 Polling Master |
| 3.1.261 Подчиненное устройство опроса TP1 3.1.261.1 Подчиненное устройство опроса TP1: Устройство, передающее символ Poll_Data, называется подчиненным устройством опроса TP1 или подчиненным устройством Poll_Data | kz |
|  | en TP1 Polling Slave |
| 3.1.261.2 Подчиненное устройство опроса TP1: Устройство, передающее символ Poll_Data, называется подчиненным устройством опроса TP1 или подчиненным устройством Poll_Data [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.23] | kz |
|  | en TP1 Polling Slave |
| 3.1.262 Маршрутизатор TP1 3.1.262.1 Маршрутизатор TP1: Маршрутизатор подтверждает кадры на уровне канала связи и передает полученный кадр на другую сторону маршрутизатора, при условии, что устройство, связанное с адресом назначения, расположено на другой стороне | kz |
|  | en TP1 router |
| 3.1.262.2 Маршрутизатор TP1: Маршрутизатор подтверждает кадры на уровне канала связи и передает полученный кадр на другую сторону маршрутизатора, при условии, что устройство, связанное с адресом назначения, расположено на другой стороне [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.24] | kz |
|  | en TP1 router |
| 3.1.263.1 Сублиния TP1: Внешние линии зоны называются сублиниями или линиями | kz |
|  | en TP1 sub-line |
| 3.1.263.2 Сублиния TP1: Внешние линии зоны называются сублиниями или линиями [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.25] | kz |
|  | en TP1 sub-line |
| 3.1.264 Зона TP1 3.1.264.1 Зона TP1: 16 линий TP1 могут быть подключены к зоне при помощи 15 маршрутизаторов [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-6:2007, определение 3.1.26] | kz |
|  | en TP1 Zone |
| 3.1.265 Среда передачи данных 3.1.265.1Среда передачи данных: Физическая среда, передающая сигналы ПРИМЕЧАНИЕ 1 к статье: Часто относится к среде. | kz |
|  | en transmission medium |
| 3.1.265.2 Среда передачи данных: Физическая среда, передающая сигналы Примечание - Часто относится к среде. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.32] | kz |
|  | en transmission medium |
| 3.1.265.3 Среда передачи данных: Физическая среда, передающая сигналы. Часто относится к среде [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.67] | kz |
|  | en transmission medium |
| 3.1.266 Вирус Троянский конь 3.1.266.1 Вирус Троянский конь: Тип компьютерного вируса, при котором вирус внедряется в программное обеспечение на компьютере, и несет полезную нагрузку, которая затем вызывает другие типы событий, которые могут стать злым умыслом [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.20] | kz |
|  | en trojan horse virus |
| 3.1.267 Адаптация УИ 3.1.267.1 Адаптация УИ: Процесс адаптации устройства или NAU к УИ [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.68] | kz |
|  | en UI adaptation |
| 3.1.268 Кабель УИ 3.1.268.1 Кабель УИ: Кабель, соединяющий устройство УИ с УИ NAU. Разъем УИ на NAU обычно крепится к стене Примечание - Конец кабеля NAU УИ имеет стандартный разъем; на конце устройства он может иметь разъем или быть постоянно прикрепленным к устройству. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.69] | kz |
|  | en UI cable |
| 3.1.269 Кабельный соединитель УИ 3.1.269.1 Кабельный соединитель УИ: Стандартный соединитель на кабеле УИ для подключения устройства УИ к УИ NAU Примечание - Конец устройства кабеля может иметь разъем или быть постоянно прикрепленным к устройству. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.70] | kz |
|  | en UI cable connector |
| 3.1.270 Корпус кабельной фишки УИ (УИ CPH) 3.1.270.1 Корпус кабельной фишки УИ (УИ CPH): Корпус соединителя для конца кабеля УИ NAU [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.71] | kz |
|  | en UI cable plug housing UI CPH |
| 3.1.271 Соединитель УИ 3.1.271.1 Соединитель УИ: Соединитель УИ NAU для соединения устройства УИ с УИ NAU Примечание - Соединитель УИ обычно крепится к стене. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.72] | kz |
|  | en UI connector |
| 3.1.272 Устройство УИ 3.1.272.1 Устройство УИ: Устройство, поддерживающее и предлагающее УИ Примечание - Если из контекста ясно, что устройство является устройством УИ, УИ можно опустить из термина. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.73] | kz |
|  | en UI device |
| 3.1.273 Разъем устройства УИ 3.1.273.1 Разъем устройства УИ: Дополнительный соединительный разъем на устройстве УИ для подключения кабеля УИ. Вместо этого кабель может быть постоянно подключен к устройству [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.74] | kz |
|  | en UI device connector |
| 3.1.274 Блок доступа к сети УИ 3.1.274.1 Блок доступа к сети УИ: NAU поддерживает и предлагает универсальный интерфейс Примечание - Если из контекста ясно, что NAU является УИ NAU, УИ можно опустить. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.75] | kz |
|  | en UI network access unit |
| 3.1.275 Единица 3.1.275.1 Единица: Часть оборудования [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.33] | kz |
|  | en unit |
| 3.1.276 Универсальный интерфейс (УИ) 3.1.276.1 Универсальный интерфейс УИ: Стандартизированный интерфейс, расположенный поверх сетевого уровня, между домашней сетью и устройствами, которые к ней подключаются; спецификация универсального интерфейса включает в себя необходимые механические, электрические, функциональные и процедурные характеристики интерфейса [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.74] | kz |
|  | en universal interface UI |
| 3.1.276.2 Универсальный интерфейс УИ: Стандартизированный интерфейс, расположенный поверх сетевого уровня, между домашней сетью и устройствами, которые к ней подключаются. Спецификация универсального интерфейса включает в себя необходимые механические, электрические, функциональные и процедурные характеристики интерфейса. Определены три класса универсальных интерфейсов, соответствующие трем классам систем управления домом [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.76] | kz |
|  | en universal interface UI |
| 3.1.277 Шаблон устройства UPnP 3.1.277.1 Шаблон службы UPnP: Шаблон со списком типов устройств, необходимых встроенных устройств (если они есть) и необходимых служб. Написан в синтаксисе XML и получен из языка шаблона UPnP. Определяется рабочим комитетом форума UPnP. Отношение один к одному со стандартными типами устройств. Дополнительную информацию см. в пункте «Описание» (в ISO/IEC 29341-1). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29341-1:2011, определение в пункте 6] | kz |
|  | en UPnP Device Template |
| 3.1.278 Шаблон службы UPnP 3.1.278.1 Шаблон службы UPnP: Шаблон со списком названий действий, параметров для этих действий, параметров состояния и свойств этих параметров состояния. Написан в синтаксисе XML и получен из языка шаблона UPnP. Определяется рабочим комитетом форума UPnP. Отношение один к одному со стандартными типами устройств. Дополнительную информацию см. в пункте «Описание» (в ISO/IEC 29341-1). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29341-1:2011, определение в пункте 6] | kz |
|  | en UPnP Service Template |
| 3.1.279 Язык шаблонов UPnP 3.1.279.1 Язык шаблонов UPnP: Определяет элементы и атрибуты, используемые в шаблонах устройств и услуг UPnP. Написано в синтаксисе XML и получено из XML-схемы (часть 1: структуры, часть 2: типы данных). Определяется архитектурой устройства UPnP. Дополнительную информацию см. в пункте «Описание» (в ISO/IEC 29341-1). [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 29341-1:2011, определение в пункте 6] | kz |
|  | en UPnP Template Language |
| 3.1.280 Приложение пользователя 3.1.280.1 Приложение пользователя: Функциональные возможности программного обеспечения, алгоритм управления, который вводит в действие одно устройство [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-3-1:2006, определение 3.1.2] | kz |
|  | en user application |
| 3.1.281 Аутентификация пользователя 3.1.281.1 Аутентификация пользователя: Служба, используемая для обеспечения того, чтобы идентификационная информация, заявленная стороной для передачи, была правильно проверена, поскольку служба авторизации гарантирует, что идентифицированная и аутентифицированная сторона имеет право на доступ к определенному устройству или приложению в домашней сети [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 24767-1:2008, определение 2.1.5; ISO/IEC 24767-2:2009, определение 3.1.10] | kz |
|  | en user authentication |
| 3.1.282 Протокол передачи дейтаграмм пользователя 3.1.282.1 Протокол передачи дейтаграмм пользователя: Протокол без установления соединения Примечание - см. также IETF. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.21] | kz |
|  | en user datagram protocol |
| 3.1.283 Пользовательский домен 3.1.283.1 Пользовательский домен: Часть домашней электронной системы выше уровня 7 | kz |
|  | en user domain |
| 3.1.283.2 Пользовательский домен: Часть домашней электронной системы выше уровня 7 [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.35] | kz |
|  | en user domain |
| 3.1.283.3 Пользовательский домен: Часть домашней электронной системы выше уровня 7 [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.77] | kz |
|  | en user domain |
| 3.1.284 Элемент пользователя 3.1.284.1 Элемент пользователя: Аспект процесса применения устройства, который взаимодействует с уровнем 7 стека коммуникационного протокола | kz |
|  | en user element |
| 3.1.284.2 Элемент пользователя: Аспект процесса применения устройства, который взаимодействует с уровнем 7 стека коммуникационного протокола [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.78] | kz |
|  | en user element |
| 3.1.285 Идентификатор пользователя 3.1.285.1 Идентификатор пользователя: Идентификатор пользователя IGRS [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-5-1:2010, определение 3.1.14; ISO/IEC 14543-5-4:2010, определение 3.1.16] | kz |
|  | en user identifier |
| 3.1.286 Процесс пользователя 3.1.286.1 Процесс пользователя: Часть процесса применения устройства, принадлежащего реальной системной среде, то есть пользовательскому домену | kz |
|  | en user process |
| 3.1.286.2 Процесс пользователя: Часть процесса применения устройства, принадлежащего реальной системной среде, то есть пользовательскому домену [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14543-2-1:2006, определение 3.2.31] | kz |
|  | en user process |
| 3.1.286.3 Процесс пользователя: Часть процесса применения устройства, принадлежащего реальной системной среде, то есть пользовательскому домену [ИСТОЧНИК: ISO/IEC TR 15044:2000, определение 2.79] | kz |
|  | en user process |
| 3.1.287 Виртуальная частная сеть 3.1.287.1 Виртуальная частная сеть: Вычислительное устройство, подключенное в удаленном месте от сети компьютеров при помощи безопасных средств связи так, что удаленное устройство имеет такие же характеристики, как если бы оно находилось в сети компьютеров | kz |
|  | en virtual private network |
| 3.1.287.2 Виртуальная частная сеть: Вычислительное устройство, подключенное в удаленном месте от сети компьютеров при помощи безопасных средств связи так, что удаленное устройство имеет такие же характеристики, как если бы оно находилось в сети компьютеров [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.22] | kz |
|  | en virtual private network |
| 3.1.288 WAN для шлюзового интерфейса (WGI) 3.1.288.1 WAN для шлюзового интерфейса WGI: Компонент, который переводит протокол передачи данных узлов WAN в протокол внутреннего процессора в RG Примечание - Спецификация внутреннего процессора RG не входит в область применения настоящего стандарта (ISO/IEC 15045-1). WGI может быть реализован в программном, встроенном или аппаратном обеспечении, и может быть модульным или интегрированным в RG. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.25] | kz |
|  | en WAN to gateway interface WGI |
| 3.1.289 Крупные бытовые приборы 3.1.289.1 Крупные бытовые приборы: Приборы, используемые в повседневной жизни, например, кондиционер, холодильник и т.д. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 24767-1:2008, определение 2.1.6] | kz |
|  | en white goods |
| 3.1.289.2 Крупные бытовые приборы: Приборы, используемые в повседневной жизни, например, кондиционер, холодильник и т.д. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 24767-2:2009, определение 3.1.77] | kz |
|  | en white goods |
| 3.1.290 Глобальная вычислительная сеть (WAN) 3.1.290.1 Глобальная вычислительная сеть WAN: Любая электронная сеть, соединяющая вычислительные устройства в окружающей среде за пределами помещения [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.23] | kz |
|  | en wide area network WAN |
| 3.1.291 Цифровая абонентская линия «х», xDSL 3.1.291.1 Цифровая абонентская линия «х» xDSL: Техника совмещения цифровых сигналов на стандартной аналоговой местной телефонной линии на частоте выше частоты слышимой речи; «x» может быть «A» для асимметричной или «V» для очень высокой скорости [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 15045-1:2004, определение 3.1.26] | kz |
|  | en “x” digital subscriber line xDSL |

3.2 Сокращения

ACK	Подтверждение

AL	Прикладной уровень

ADATA	Прикладные данные

ADC	Счетчик прикладных данных

АD-преобразователь	Аналого-цифровой преобразователь

AIL	Абстрактный промежуточный язык

AOJ	Прикладной объект

AME	Объект управления приложениями

APDU	Блок протокола прикладного уровня

APCI	Управляющие данные протокола прикладного уровня

API	Интерфейс прикладного программирования

APC	Код свойства приложения

APD	Данные значения свойства приложения

ASAP	Точка доступа к услуге прикладного уровня

ASC	Код прикладной услуги

Acon	Подтверждение прикладного уровня

BAU	Блок доступа к шине

BER	Частота битовых ошибок

CIF	Общая структура взаимодействия

con	Подтверждение

CPU	Центральный процессор

CX	Коаксиальная линия передачи

DDC	Счетчик канала передачи данных

DHD	Заголовок с информацией о канале передачи данных

DLA	Адрес линии передачи данных

DLL	Уровень канала связи

DDC	Счетчик канала передачи данных

DHD	Заголовок с информацией о канале передачи данных

EMI	Внешний интерфейс сообщений

ERP	Эффективная мощность излучения

FO	Оптическое волокно

FSK	Частотная модуляция

FTP	Протокол передачи файлов

GA	Групповой адрес

GENA	Архитектура уведомлений общих событий

GL	Шлюзовая линия связи

GIWF	Групповая межсетевая функция

GrAT	Таблица группового адреса

HBES	Электронные системы жилых домов и общественных зданий

HES	Домашняя электронная система

HES Класс 1	относится к простому управлению и командованию

HES Класс 2	относится к Классу 1 плюс простая передача голоса и стабильная передача изображения

HES Класс 3	относится к Классу 2 плюс сложная передача видео

HES/RM	Домашняя электронная система / базовая модель

IA	Отдельный адрес

IACK	Немедленное подтверждение

Ind	Указание

IR	Инфракрасный

Lcon	Местное подтверждение

LME	Объекты управления уровнем

LPDU	Блок протокола канала передачи данных

LSDU	Блок служебных данных канального уровня

MIB	Информационная база управления

MI	Интерфейс среды

NACK	Отрицательное подтверждение

NAU	Блок доступа к сети

NPD	Устройство с питанием от сети

NPDU	Блок протокольных данных сетевого уровня

NSAP	Точка доступа к сетевой услуге

NSDU	Блок услуг сетевого уровня

OSIE	Среда OSI

OSI/RM	OSI / эталонная модель

PEI	Физический внешний интерфейс

PDU	Блок протокольных данных

PhL	Физический уровень

PL	Линия электропитания

Rcon	Удаленное подтверждение

req	запрос

res	ответ

RF	Радиочастота

RSE	Среда реальной системы

Rx	Получатель

SI	Простой интерфейс

SME	Субъект управления системой

SNA	Адрес подсети

SOAP	Простой протокол доступа к объектам

SPD	Устройство с автономным питанием

SPI	Интерфейс стандартизированного процесса

SSDP	Простой протокол обнаружения сервисов

SSL	Протокол безопасных соединений/безопасность транспортного уровня

TL	Транспортный уровень

TP	Витая пара (симметричный кабель)

TPDU	Блок данных протокола транспортного уровня

TRx	Приемник

Tx	Передатчик

TSAP	Точка доступа к транспортным услугам

UART	Универсальный асинхронный приемопередатчик

USERMSG	Сообщение пользователя

UI	Универсальный интерфейс

UI CPH	Корпус кабельной фишки пользовательского интерфейса

Библиография

[1] ISO/IEC 14543-2-1:2006, Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 2-1: Introduction and device modularity (Информационная технология. Архитектура электронных систем домов (HES). Часть 2-1. Введение и принцип модульности устройств).

[2] ISO/IEC 14543-3-1:2006, Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 3-1: Communication layers – Application layer for network based control of HES Class 1 (Информационные технологии. Архитектура домашней электронной системы (HES). Часть 3-1. Уровни коммуникаций. Прикладной уровень для контроля HES на базе сети. Класс 1)

[3] ISO/IEC 14543-3-2:2006, Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 3-2: Communication layers – Transport, network and general parts of data link layer for network based control of HES Class 1 (Информационные технологии. Архитектура домашних электронных систем (HES). Часть 3-2: Уровни коммуникаций. Транспортные, сетевые и общие части уровня канала данных для контроля HES. Класс 1).

[4] ISO/IEC 14543-3-3:2007, Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 3-3: User process for network based control of HES Class 1 (Информационные технологии. Архитектура домашних электронных систем (HES). Часть 3-3. Пользовательский процесс для контроля HES класса 1 на основе сети).

[5] ISO/IEC 14543-3-4:2007, Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 3-4: System management – Management procedures network based control of HES Class 1 (Информационные технологии. Архитектура домашних электронных систем (HES). Часть 3-4. Управление системой. Методики управления для контроля HES класса 1 на основе сети).

[6] ISO/IEC 14543-3-5:2007, Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 3-5: Media and media dependent layers – Powerline for network based control of HES Class 1 (Информационные технологии. Архитектура домашних электронных систем (HES). Часть 3-5. Среда и зависимые от нее уровни. Шина питания для контроля HES класса 1 на основе сети).

[7]  ISO/IEC 14543-3-6:2007, Information technology – Home electronic system (HES) architecture –Part 3-6: Media and media dependent layers – Twisted pair for network based control of HES Class 1 (Информационные технологии. Архитектура домашних электронных систем (HES). Часть 3-6. Среда и зависящие от нее уровни. HES класса 1 на основе сети, витая пара).

[9] ISO/IEC 14543-3-7:2007, Information technology – Home electronic system (HES) architecture –Part 3-7: Media and media dependent layers – Radio frequency for network based control of HES Class 1 (Информационные технологии. Архитектура домашних электронных систем (HES). Часть 3-7. Среда и зависящие от нее уровни. Радиочастота для HES класса 1 на основе сети).

[10] ISO/IEC 14543-4-1:2008, Information technology – Home electronic system (HES) architecture –Part 4-1: Communication layers – Application layer for network enhanced control devices of HES Class 1 (Информационные технологии. Архитектура домашней электронной системы (HES). Часть 4-1. Уровни связи. Уровень применения для сети, дополненной контрольно-измерительными приборами HES, класс 1).

[11] ISO/IEC 14543-4-2:2008, Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 4-2: Communication layers – Transport, network and general parts of data link layer for network enhanced control devices of HES Class 1 (Информационные технологии. Архитектура домашней электронной системы (HES). Часть 4-2. Уровни связи. Транспортные, сетевые и общие части уровня звеньевых данных для сети, дополненной контрольно-измерительными приборами HES, класс 1).

[12] ISO/IEC 14543-5-1:2010, Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 5-1: Intelligent grouping and resource sharing for Class 2 and Class 3 –Core protocol (Информационная технология. Архитектура электронных систем домов (HES). Часть 5-1. Интеллектуальная группировка и совместное использование ресурсов для классов 2 и 3. Протокол ядра).

[13] ISO/IEC 14543-5-4:2010, Information technology – Home electronic system (HES) architecture –Part 5-4: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 – Device validation (Информационная технология. Архитектура электронных систем домов (HES). Часть 5-4. Интеллектуальная группировка и совместное использование ресурсов для классов 2 и 3 HES. Валидация устройств).

[14] ISO/IEC 14762:2009, Information technology – Functional safety requirements for home and building electronic systems (HBES) (Информационные технологии. Требования к функциональной безопасности электронных систем домов и зданий (HBES)).

[15] ISO/IEC TR 15044:2000, Information technology – Terminology for Home Electronic System (HES) (Информационные технологии. Терминология в области домашних электронных систем).

[16] ISO/IEC 15045-1:2004, Information technology – Home electronic system (HES) gateway –Part 1: A residential gateway model for HES (Информационные технологии. Связной процессор для домашних электронных систем. Часть 1. Модель для жилых зданий).

[17] ISO/IEC 15045-2:2012, Information technology – Home electronic system (HES) gateway –Part 2: Modularity and protocol (Информационные технологии. Связной процессор для домашних электронных систем. Часть 2. Модулярность и протокол).

[18] ISO/IEC 18012-1:2004, Information technology – Home electronic system (HES) –Guidelines for product interoperability – Part 1: Introduction (Информационная технология. Домашняя электронная система. Руководящие положения по взаимодействию. Часть 1. Введение).

[19] ISO/IEC 18012-2:2012, Information technology – Home electronic system (HES) –Guidelines for product interoperability – Part 2: Taxonomy and application interoperability Model (Информационная технология. Домашняя электронная система. Руководящие указания по взаимодействию продуктов. Часть 2. Таксономия и модель взаимодействия при использовании).

[20] ISO/IEC 24767-1:2008, Information technology – Home network security – Part 1: Security requirements (Информационные технологии. Безопасность домашней сети. Часть 1. Требования безопасности).

[21] ISO/IEC 24767-2:2009, Information technology – Home network security – Part 2: Internal security services – Secure communication protocol for middleware (SCPM) (Информационные технологии. Безопасность домашних сетей. Часть 2. Службы обеспечения внутренней безопасности. Протокол защищенной связи для промежуточного программного обеспечения (SCPM)).

[22] ISO/IEC TR 29107-1:2010, Information technology – Intelligent homes – Taxonomy of specifications – Part 1: Taxonomy method (Информационные технологии. Интеллектуальные дома. Таксономия спецификаций. Часть 1. Схема).

[23] ISO/IEC 29341-1:2011, Information technology – UPnP device architecture – Part 1: UPnP Device Architecture Version 1.0 (Информационная технология. Архитектура устройства UPnP. Часть 1-1. Версия 1.1 архитектуры устройства UPnP).

Прочие ссылки

[24] IEC/TS 61000-1-2:2008, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 1-2: General –Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 1-2. Общие положения. Методология достижения функциональной безопасности электрических и электронных систем, включая оборудование, в отношении электромагнитных помех).

[25] IEC/TR 61000-2-1:1990, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2: Environment –Section 1: Description of the environment – Electromagnetic environment for low-frequency conducted disturbances and signalling in public power supply systems (Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 2: Условия окружающей среды. Раздел 1: Описание условий окружающей среды. Электромагнитная обстановка, влияющая на низкочастотные проводимые помехи и прохождение сигналов в системах коммунального энергоснабжения).

[26] IEC 61508-4:2010, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safetyrelated systems – Part 4: Definitions and abbreviations4 (Системы электрические/электронные/ программируемые электронные, связанные с функциональной безопасностью. Часть 4. Определения и сокращения)4

[27] IEC 61508-5:2010, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safetyrelated systems – Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels (Функциональная безопасность электрических/ электронных/программируемых электронных систем, связанных с безопасностью. Часть 5. Примеры методов для определения уровней целостности защиты).

[28] ISO/IEC Guide 51:1999, Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards (Руководство ISO/IEC 51:1999, Аспекты безопасности. Руководящие указания по включению их в стандарты).

[29] ISO/IEC 7498-1:1994, Information technology – Open systems interconnection – Basic reference model: The basic model (Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 1. Базовая модель).

[30] ISO/IEC 8802-3:2000, Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements – Part 3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical layer specifications (Информационные технологии. Телекоммуникации и обмен информацией между системами. Локальные и общегородские сети. Специальные требования. Часть 3. Метод множественного доступа с контролем носителя и обнаружением столкновений и спецификации физического уровня: описание стандарта и тендеры).

Также цитируемые:

[31] ISO/IEC 11801:2002, Information technology – Generic cabling systems (Информационные технологии. Прокладка кабелей по схеме общего назначения в помещениях пользователей телекоммуникационных систем Поправка 1:2008 Поправка 2:2010).

[32] ISO/IEC TR 14543-4:2002, Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 4: Home and building automation in a mixed-use building (Информационные технологии. Архитектура домашней электронной системы (HES). Часть 4. Домашняя автоматизация и автоматизация зданий в зданиях смешанного типа).

4 IEC 61508-4:1998, Системы электрические/электронные/ программируемые электронные, связанные с функциональной безопасностью. Часть 4. Определения и сокращения (первое издание)

[33] ISO/IEC 14543-5 (all parts), Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 (все части), Информационная технология. Архитектура электронных систем домов - Интеллектуальная группировка и совместное использование ресурсов для классов 2 и 3 HES (все части)).

[34] ISO/IEC 15018:2004, Information technology – Generic cabling for homes Amendment 1:2009 (Информационные технологии. Прокладка основного кабеля для бытовых устройств Поправка 1:2009).

[35] EN 50065-1, Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz – Part 1: General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances (Совместимость технических средств электромагнитная. Сигнализация в низковольтных электрических установках в полосе частот от 3 до 148,5 КГЦ. Часть 1. Общие требования, полосы частот и электромагнитные помехи).

[36] EN 50090-1, Home Electronic System (HBES) – Part 1: Standardisation structure (Системы электронные бытовые и для зданий (HBES). Часть 1. Структура стандартизации).

[37] EN 50090-3-2, Home and Building Electronic System (HBES) – Part 3-2: Aspects of application – User process for HBES Class 1 (Системы электронные бытовые и для зданий (HBES). Часть 3-2. Аспекты применения. Процесс применения Класса 1).

[38] EN 50090-7-1, Home and Building Electronic System (HBES) – Part 7-1: System Management – Management procedures (Системы электронные бытовые и для зданий (HBES). Часть 7-1. Управление системами. Процедуры управления).

[39] EN 50090-5 (all subparts), Home and Building Electronic System (HBES) – Media and media dependent layers Электронные системы жилых домов и общественных зданий (HBES). Среда передачи данных и уровни, независимые от среды (все подчасти).

МКС 35.200

Ключевые слова: код свойства приложения, код прикладной службы, архитектура, авторизация, компонент, канал управления, контроллер, датаграмма, счетчик канала передачи данных, управление потоком, опасность, опасный случай, домашняя сеть, интерфейс

МКС 35.200

Ключевые слова: код свойства приложения, код прикладной службы, архитектура, авторизация, компонент, канал управления, контроллер, датаграмма, счетчик канала передачи данных, управление потоком, опасность, опасный случай, домашняя сеть, интерфейс

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

| Заместитель генерального директора |  | А. Шамбетова |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД |  | А. Сопбеков |
| Главный специалист Департамента разработки НТД |  | К. Калауова |