Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Интеллектуалды үйлер

Терминология

ҚР СТ ISO/IEC TR 29108 –

(ISO/IEC TR 29108:2013 «Information technology – Terminology for intelligent homes», IDT)

Осы стандарт жобасы

бекітілгенге дейін қолданылуға жатпайды

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің

Техникалық реттеу және метрология комитеті

(Мемстандарт)

Нұр-Сұлтан

Алғысөз

- 1 Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің «Қазақстан стандарттау және метрология институты» ШЖҚ республикалық мемлекеттің кәсіпорны ДАЙЫНДАП ЕНГІЗДІ

- Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті Төрағасының 2022 жылғы_____________№ _ _ бұйрығымен БЕКІТІЛІП, ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ

3 Осы стандарт ISO/IEC TR 29108:2013 «Information technology –Terminology for intelligent» (Ақпараттық технологиялар. Интеллектуалды үйлер. Терминология) ресми нұсқасы мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтін болып табылады.

ISO/IEC TR 29108:2013 халықаралық стандартын ISO/IEC 1 «Ақпараттық технология» техникалық комитеті дайындады (25 «Ақпараттық технологиялар жабдықтарын қосу» кіші комитеті).

Аударма ағылшын тілінен (en).

Сәйкестік дәрежесі - бірдей (IDT).

4 БІРІНШІ ТЕКСЕРУ МЕРЗІМІ				20 _ _ жыл

ТЕКСЕРУ КЕЗЕҢДІЛІГІ			5 жыл

5 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Осы стандартқа енгізілетін өзгерістер туралы ақпарат жыл сайын басып шығарылатын «Стандарттау жөніндегі құжаттар» ақпараттық каталогында, ал өзгерістер мен түзетулер мәтіні мерзімді басып шығарылатын «Ұлттық стандарттар» ақпараттық каталогында жарияланады. Осы стандарт қайта қаралған (ауыстырылған) немесе күші жойылған жағдайда тиісті хабарлама мерзімді басып шығарылатын «Ұлттық стандарттар» ақпараттық сілтемесінде жарияланатын болады.

Осы стандарт Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толығымен немесе бөлшектеліп басылып шығарыла, көбейтіле және таратыла алмайды

Мазмұны

| Кіріспе....................................................................................................... 1 Қолданылу саласы..................................................................................... 2 Құрылымы....................................................................................................... 3 Терминдер, анықтамалар және қысқартулар...................................................... 3.1 Терминдер мен анықтамалар............................................................................ 3.2 Қысқартулар................................................................................................ Библиография................................................................................................... 1-сурет. Жеке адрес .......................................................................... 2-сурет. Топтың адресі................................................................................. |  |
| --- | --- |

Кіріспе

Осы стандарт зияткерлік үйлерге байланысты стандарттар мен техникалық есептерде қолданылатын терминдердің ұсынылған, сондай-ақ басқа да анықтамаларын қамтиды. Қолданыстағы анықтамаларда дереккөздің нақты тұжырымы қолданылады, сондықтан олар ресми түрде қате болуы мүмкін немесе емле қателері болуы мүмкін.

Сонымен қатар, жақшада Дереккөзде көрсетілмеген, қажетті ақпарат қосылған. Сондай-ақ төмендегі терминге ескертпелер [Дереккөзге сілтеме] осы стандартқа толықтырулар болып табылады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР.

Интеллектуалды үйлер. Терминология

Енгізілген күні ____________

- Қолданылу саласы

Осы стандартта зияткерлік үйлер үшін болашақта стандарттар мен басқа да техникалық сипаттамаларда қолдануға ұсынылатын терминология көрсетілген.

Сондай-ақ, осы стандартта ISO, IEC және ITU-T әзірлеген тиісті стандарттарда, техникалық ерекшеліктерде, техникалық есептер мен ұсыныстарда қолданылатын және анықталған терминдер мен анықтамалар жинағы бар

2 Құрылымы

Әр терминнің бірінші анықтамасы, яғни 3.1.1 нөміріндегі анықтама осы техникалық есепте ұсынылған анықтама болып табылады. Бұл халықаралық стандарттан немесе басқа ерекшеліктен алынған анықтама немесе осы техникалық есепте келтірілген анықтама болуы мүмкін. Егер терминнің бірнеше анықтамалары болса, олар басымдылықты төмендету тәртібімен иерархиялық түрде орналастырылады. Анықтама нақты анықталған ортаға қолданылатынына назар аудару керек, бірақ басым емес, өйткені ол жалпы болып табылмайды.

Анықтау көзі әрбір терминнің төменгі жағында (ол болған жағдайда) көрсетіледі. Егер дереккөз көрсетілмесе, термин мен анықтама осы техникалық есепте анықталған болып саналады. Келтірілген анықтамаларда дереккөздегідей тұжырымдар қолданылады, сондықтан оларда ресми және орфографиялық қателер болуы мүмкін. Дереккөз соңғысын көрсетеді, бірақ анықтаманың бір жолы сілтеменің бөлігі болып табылады.

Құжаттың соңындағы Библиография екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде халықаралық стандарттар келтірілген, олардың терминдері мен анықтамалары бұдан әрі 3-тармақта келтірілген. Екінші бөлім тиісті халықаралық стандарттар мен басқа ерекшеліктерден тұрады.

3 Терминдер, анықтамалар және қысқартулар

3.1 Терминдер мен анықтамалар

3.1.1 Әрекет

| 3.1.1.1 Әрекет: Қызмет ұсынған команда. Бір немесе бірнеше кіріс немесе шығыс дәлелдерін қабылдайды. Қайтару мәні болуы мүмкін. Қосымша ақпаратты сипаттау және бақылау тармақтарынан қараңыз (ISO/IEC 29341-1). [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 29341-1: 2011, 6-тармақтағы анықтама] | kz |
| --- | --- |
|  | en action |
| Жоба, 1-редакция 3.1.2 Қарапайым әрекет 3.1.2.1 қарапайым әрекет: бағдарламалық қамтылымды шақырудың негізгі бірлігі, ол шақырылған объектінің күйінің белгілі бір және байқалатын өзгеруіне әкеледі. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2:2012, 3.10.1 анықтамасы] | kz |
|  | en action primitive |
| 3.1.3 Қолданылуы 3.1.3.1 Қолданылуы: Үйдегі электронды жүйелердің қолданылу саласы. Ескертпе - Үйдегі электронды жүйе бірнеше қолданысы болуы мүмкін. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.2.1 анықтамасы] | kz |
|  | en application |
| 3.1.3.2 Қолданылуы: Үйдегі электронды жүйелердің қолданылу саласы. Үйдегі электрондық жүйеде бірнеше қолданысы болуы мүмкін. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044:2000, 2.1 анықтамасы] | kz |
|  | en application |
| 3.1.3.3 Қосымша (желілік қосымшаның мағынасында): Байланыс кабелімен қолдау көрсетілетін, оған байланысты беру әдісін қоса алғанда, жүйе. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 11801:2002, 3.1.2 анықтамасы] [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-1:2006, 3.1.1 анықтамасы] | kz |
|  | en application (in the sense of network application) |
| 3.1.4 Қолданбалы деректер (ADATA) 3.1.4.1 ADATA қолданбалы деректері: платформааралық бағдарламалық қамтылым арқылы алмасатын хабарламаларға арналған деректер саласы Ескертпе - Ең үлкен өлшемі 256 байт. [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 14543-4-1:2008, 3.1.1 анықтамасы; ISO/IEC 14543-4-2: 2008, 3.1.1 анықтамасы] | kz |
|  | en application data |
| 3.1.5 Қолданбалы деректер есептегіші (ADC) 3.1.5.1 ADC қолданбалы деректер есептегіші: ADATA саласының көлемін көрсетеді. Ескертпе - Өлшем 1 байт қадамымен өзгеруі мүмкін. [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 14543-4-1:2008, 3.1.2 анықтамасы; ISO/IEC 14543-4-2: 2008, 3.1.2 анықтамасы] | kz |
|  | en application data counter ADC |
| 3.1.6 Қолданбалы объект 3.1.6.1 Қолданбалы объект: OSI-мен байланысты және объектінің белгілі бір түріне сәйкес келетін қолданбалы деңгей үшін айқындалған мүмкіндіктер жинағын іске асыратын қолдану процесіндегі белсенді элемент (қандай да бір қосымша мүмкіндіктерді пайдаланбай) [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 7498-1, 7.1.1.1] [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.1.1 анықтамасы] | kz |
|  | en application entity |
| 3.1.7 Қосымшаның өзара әрекеттесу мүмкіндігінің моделі 3.1.7.1 Қосымшаның өзара әрекеттесу мүмкіндігінің моделі AIM: Осы стандартта көрсетілген қосымша моделі (ISO/IEC 18012-2) [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2: 2012, 3.1.3 анықтамасы] | kz |
|  | en application interoperability model AIM |
| 3.1.8 Қосымша моделі 3.1.8.1 Қосымша моделі: Белгілі бір қолдану саласына бағытталған жүйенің компоненттерін, құрылымын және өзара әрекеттесуін көрсету [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2:2012, 3.1.2 анықтамасы] | kz |
|  | en application model |
| 3.1.9 Қолданбалы объект 3.1.9.1 Қолданбалы объект: Үйдегі электрондық жүйелердің құрылғысын қолдану процесі шеңберіндегі үй электрондық жүйелерінің объектісі | kz |
|  | en application object |
| 3.1.9.2 Қолданбалы объект: Үйдегі электрондық жүйелердің құрылғысын қолдану процесі шеңберінде орналасқан үй электрондық жүйелерінің объектісі [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 14543-2-1:2006, 3.2.2 анықтамасы; ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.2 анықтамасы] | kz |
|  | en application object |
| 3.1.9.3 AOJ қолданбалы объектісі: Байланыс желісі бойынша келіп түсетін деректерді өңдеу блогына тиесілі ақпараттан желі үшін ашылуы тиіс ақпарат моделі немесе қол жеткізу рәсімінің моделі Ескертпелер 1 Әр құрылғыға тиесілі ақпарат немесе басқару объектісі қасиет ретінде көрсетіледі, ал жұмыс әдісі (орнату, қарау) қызмет ретінде көрсетіледі. 2 AOJ класс немесе данасы қарастырылмаған кезде қолданылады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-1: 2008, 3.1.3 анықтамасы] | kz |
|  | en application object |
| 3.1.9.4 AOJ қолданбалы объектісі: Байланыс желісі бойынша келіп түсетін деректерді өңдеу блогына тиесілі ақпараттан желі үшін ашылуы тиіс ақпарат моделі немесе қол жеткізу рәсімінің моделі Ескертпе - Әрбір құрылғыға тиесілі ақпарат немесе басқару объектісі қасиеті ретінде көрсетіледі, ал жұмыс әдісі (орнату, қарау) қызмет ретінде көрсетіледі. AOJ класс немесе данасы қарастырылмаған кезде қолданылады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-2: 2008, 3.1.3 анықтамасы] | kz |
|  | en application object |
| 3.1.10 Қолданбалы процесс 3.1.10.1 Қолданбалы процесс: Белгілі бір қолдану үшін ақпаратты өңдеуді жүзеге асыратын, үйдегі электрондық жүйелердің элементі | kz |
|  | en application process |
| 3.1.10.2 Қолданбалы процесс: Белгілі бір қолдану үшін ақпаратты өңдеуді жүзеге асыратын, үйдегі электрондық жүйелердің элементі [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 14543-2-1:2006, 3.2.3 анықтамасы; ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.3 анықтамасы] | kz |
|  | en application process |
| 3.1.10.3 Қолданбалы процесс: белгілі бір қолдану үшін ақпаратты өңдеуді жүзеге асыратын, нақты ашық жүйедегі элемент [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 7498-1, 4.1.4] [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1:2006, 3.1.2 анықтамасы] | kz |
|  | en application process |
| 3.1.11 Қолданбалы бағдарлама 3.1.11.1 Қолданбалы бағдарлама: Белгілі бір қосымшаның ақпаратын өңдейтін және қосымшаны орындау үшін қажетті әрекеттерді қамтамасыз ететін, орнатылған жүйедегі (яғни құрылғыдағы) элемент [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-4:2007, 3.1.12 анықтамасы] | kz |
|  | en application program |
| 3.1.12 Қолданбалы бағдарламалау интерфейсі (API) 3.1.12.1 Қолданбалы бағдарламалау интерфейсі API: Қолданбалы бағдарлама қызметтердің жұмысын бастау үшін бағдарламалау тілдерінің мүмкіндіктерін пайдаланатын, шекара Ескертпе - Қолданбалы интерфейстерді толық талқылау үшін ISO/IEC JTC 1 «API стандарттау жөніндегі нұсқаулық» тұрақты құжатын қараңыз. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2: 2012, 3.1.4 анықтамасы] | kz |
|  | en application programming interface API |
| 3.1.12.2 API: Қолданбалы бағдарламалау интерфейсі бағдарламалық қамтылымның бір бөлігі бағдарламалық қамтылымның басқа бөлігінен әрекеттерді сұрау үшін пайдаланатын, жұмысты бастау әдістері мен байланысты параметрлер жинағы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-1:2004, 3.1.1 анықтамасы] | kz |
|  | en API |
| 3.1.12.3 Қолданбалы бағдарламалау интерфейсі API:Платформааралық бағдарламалық қамтылымға арналған интерфейс функциясының жинағы Ескертпе - API жобалаушылар үшін платформалық бағдарламалық қамтылымның жұмысын жеңілдетеді. [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 14543-4-1:2008, 3.1.4 анықтамасы; ISO/IEC 14543-4-2: 2008, 3.1.4 анықтамасы] | kz |
|  | en application programming interface API |
| 3.1.13 Қосымша қасиетінің коды (APC) 3.1.13.1 Қосымша қасиеттерінің коды APC: Қосымшаның қасиетіне байланысты, кодтың мәні [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-1: 2008, 3.1.5 анықтамасы] | kz |
|  | en application property code APC |
| 3.1.14 Қосымша қасиеттері мәндерінің деректері (APD) 3.1.14.1 APD қосымша қасиеттері мәндерінің деректері : жай-күй дабылы немесе қолданбалы қызмет коды (ASC) көмегімен арнайы баптау және басқару сияқты қосымша қасиетінің кодымен (APC) байланысты, мәндердің деректері Ескертпе - Өлшемнің толық ерекшеліктері, код мәні және т.б. APD әрбір APC үшін берілген. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-1: 2008, 3.1.6 анықтамасы] | kz |
|  | en application property value data APD |
| 3.1.14.2 APD қосымша қасиеті мәндерінің деректері: мысалы, жай-күй дабылы немесе қолданбалы қызмет коды (ASC) көмегімен арнайы баптау және басқару сияқты қосымша қасиетінің кодымен (APC) байланысты мәндер деректері Ескертпе - Өлшемнің толық ерекшеліктері, код мәні және т.б. APD әрбір APC үшін берілген. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-2: 2008, 3.1.5 анықтамасы] | kz |
|  | en application property value data APD |
| 3.1.15 Қолданбалы протокол 3.1.15.1 Қолданбалы протокол: Үйдегі электрондық жүйелердегі қолданбалы процестер арасында ақпарат алмасуға арналған стандартталған протокол; үй желісінің ресурстарымен түсіндірусіз беріледі [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 14543-2-1:2006, 3.2.4 анықтамасы; ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.4 анықтамасы] | kz |
|  | en application protocol |
| 3.1.16 Қолданбалы қызмет коды (ASC) 3.1.16.1 ASC қолданбалы қызмет коды: Қолданбалы қызметке байланысты код мәні [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-1: 2008, 3.1.7 анықтамасы] | kz |
|  | en application service code ASC |
| 3.1.17 Архитектура 3.1.17.1 Архитектура: Жүйенің тұжырымдамалық құрылымы Ескертпе - Жүйе бірнеше өзара әрекеттесетін ішкі жүйелерден тұруы мүмкін, олардың әрқайсысының өзіндік архитектурасы бар. | kz |
|  | en architecture |
| 3.1.17.2 Архитектура: Бір-бірімен байланысатын жүйелердің тұжырымдамалық құрылымы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.14 анықтамасы] | kz |
|  | en architecture |
| 3.1.17.3 Архитектура: Жүйеде аппараттық және бағдарламалық элементтердің арнайы конфигурациясы [ДЕРЕККӨЗ: IEC 61508-4:2010, 3.3.4 анықтамасы] [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14762: 2009, 3.1.1 анықтамасы] | kz |
|  | en architecture |
| 3.1.18 Облыс адресі 3.1.18.1 Облыс адресі: Құрылғы орнатылған облысты көрсететін жеке адрес бөлігі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-2:2006, 3.1.3 анықтамасы] | kz |
|  | en area address |
| 3.1.19 Аргумент 3.1.19.1 Аргумент: Қызмет әрекетіне жататын, әрекет үшін параметр Мүмкін x немесе одан тыс болуы мүмкін. Қосымша ақпаратты Сипаттама және Бақылау тармақтарынан қараңыз (ISO/IEC 29341-1). [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 29341-1: 2011, 6-тармақтағы анықтама] | kz |
|  | en argument |
| 3.1.20 Аутентификация 3.1.20.1 Аутентификация: Хабарламаны жіберетін объектінің ол кім болып саналатынын және хабарламаның жіберілгенге ұқсас екенін растайтын құрал [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14762:2009, 3.1.2 анықтамасы] | kz |
|  | en authentication |
| 3.1.21 Авторизациялау 3.1.21.1 Авторизация: Ақпаратқа, функцияларға немесе қызметтерге қол жеткізетін ұйымның немесе тұлғаның бұған өкілеттігі бар екеніне кепілдік беретін механизм [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14762: 2009, 3.1.3 анықтамасы] | kz |
|  | en authorization |
| 3.1.22 Көпір 3.1.22.1 Көпір: Желінің әртүрлі төменгі деңгейлері арасындағы интерфейс Ескертпе - Көпір 1-деңгейде (физикалық деңгей) немесе 2-деңгейде (деректерді беру арнасы) қызмет көрсете алады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-2: 2012, 3.1.2 анықтамасы] | kz |
|  | en bridge |
| 3.1.22.2 Көпір: Бірдей желілік деңгей протоколын қолданатын екі үй желілік жүйесін қосатын функционалды блок, бірақ арна деңгейінің протоколында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044:2000, 2.15 анықтамасы] | kz |
|  | en bridge |
| 3.1.23 Тұрмыстық электроника 3.1.23.1 Тұрмыстық электроника: Негізінен, мысалы, теледидар немесе DVD-магнитофон сияқты ойын-сауық үшін пайдаланылатын, аудиовизуалды құрылғылар [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 24767-1: 2008, 2.1.1 анықтамасы] | kz |
|  | en brown goods |
| 3.1.24 Шина 3.1.24.1 Шина: Ортақ немесе бөлінген байланыс арнасы немесе цифрлық шина Ескертпелер 1 Құрылғыларды бір басқарумен қосу құралы, мысалы, LAN, оның ішінде магистральдардың жалпы жинағын қолданатын құрылғылардан тұрады. 2 «Логикалық» және «физикалық» шиналардың арасындағы айырмашылықты шина топологиясын қарастырған кезде анықтауға болады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-2: 2012, 3.1.3 анықтамасы] | kz |
|  | en bus |
| 3.1.25 Шинаға кіру блогы (BAU) 3.1.25.1 BAU шинасына кіру блогы: Протоколдың барлық деңгейлерін және ішкі пайдаланушының қосымша қосымшасын қамтиды [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-4:2007, 3.1.2 анықтамасы] | kz |
|  | en bus access unit BAU |
| 3.1.26 Құрылғылардың орталықтандырылған тобы 3.1.26.1 Орталықтандырылған құрылғылар тобы: Жетекші ретінде әрекет ететін IGRS құрылғысы бар IGRS құрылғыларының жинағы. Ескертпелер 1 Жетекші құрылғы орнатуды басқаруға, құрылғылар тобын таратуға және басқа құрылғылардың біріккен сұраныстарын өңдеуге жауап береді. 2 Жетекші құрылғы және осындай құрылғылар тобындағы басқа IGRS құрылғылары орталықтандырылған өзара әрекеттесуді немесе жетекші және жетектеген құрылғылардың өзара әрекеттесуін құрайды. [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 14543-5-1:2010, 3.1.1 анықтамасы; ISO/IEC 14543-5-4: 2010, 3.2 анықтамасы] | kz |
|  | en centralised device group |
| 3.1.27 Үйді басқару жүйелерінің кластары 3.1.27.1 Үйді басқару жүйелерінің кластары: Үйді басқару жүйелерінің кластарын олардың өткізу қабілеттеріне қарай сипаттау [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.7 анықтамасы] | kz |
|  | en classes of home control systems |
| 3.1.28 Клиенттің сәйкестендіргіші 3.1.28.1 Клиент сәйкестендіргіші: Осы клиент жататын, IGRS құрылғысындағы клиентпен байланысқан, бірегей сәйкестендіргіш [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 14543-5-1:2010, 3.1.2 анықтамасы; ISO/IEC 14543-5-4: 2010, 3.3 анықтамасы] | kz |
|  | en client identifier |
| 3.1.29 Қатар өмір сүру 3.1.29.1 Қатар өмір сүру: Екі немесе одан да көп үй желілік жүйелері оларды бір-біріне кедергі келтірместен қолдануға және жұмыс істеуге болатын кезде қатар өмір сүреді [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2: 2012, 3.1.7 анықтамасы] | kz |
|  | en co-existence |
| 3.1.29.2 Қатар өмір сүру: Бір-біріне кедергі жасамайтын үй-жай ішіндегі екі немесе одан да көп желілер [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-1:2004, 3.1.2 анықтамасы] | kz |
|  | en co-existence |
| 3.1.29.3 Қатар өмір сүру: Үй-жайдағы жабдықтың әртүрлі бөліктері арасында кедергілердің болмауы. Атап айтқанда, бір RG жұмысы басқа RG жұмысына кедергі келтірмейді [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.1 анықтамасы] | kz |
|  | en co-existence |
| 3.1.30 Өзара әрекеттесудің жалпы құрылымы (CIF) 3.1.30.1 CIF өзара әрекеттесуінің жалпы құрылымы: HAN немесе WAN хабарламаларын аудару үшін аралық тілдің абстрактілі өрнектері Ескертпе - Өзара әрекеттесудің жалпы құрылымы мыналарды қамтиды a) HES-AIL (абстрактілі аралық тіл) және b) кез келген HAN немесе WAN хабарламасына немесе кез келген хабарламаға кез келген хабарламаны білдіру (яғни аудару) үшін желіге тән жалпы брандмауэр функциялары процестерінің жиынтығы (GIWF). [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-2: 2012, 3.1.4 анықтамасы] | kz |
|  | en common interoperability framework CIF |
| 3.1.31 Микробағдарламалық қамтамасыз етудің коммуникациялық блогы 3.1.31.1 Микробағдарламалық қамтамасыз етудің коммуникациялық блогы: Осы микробағдарламалық қамтамасыз ету деректерді беру арнасының деңгейінен қолданбалы деңгейге дейін ұйымдастырылған және ISO/IEC 14543-4-1 және ISO/IEC 14543-4-2 көрсетілген протоколға сәйкес байланыс арналарынан деректерді өңдеуді орындайды Ескертпе - ISO/IEC 14543-4 негізгі компоненттері байланыс құралдарын микробағдарламалық қамтамасыз ету арқылы жүзеге асырылады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-1:2008, 3.1.8 анықтамасы] | kz |
|  | en communication middleware block |
| 3.1.32 Байланыс режимі 3.1.32.1 Байланыс режимі: Байланыс негізделетін байланыс пункттері арасындағы қатынастарды сипаттайтын режим: біреуі - көп адрестік жіберілім (көп адрестік жіберілім), біреуі - қосылуды ұйымдастырмастан барлығына (кең тарату таратылымы), біреуі - қосылуды орнатпастан, біреуі- қосылуға бағдарланған [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-4: 2007, анықтама 17.1.9] | kz |
|  | en communication mode |
| 3.1.33 Байланыс желісі бойынша келіп түсетін деректерді өңдеу блогы 3.1.33.1 Байланыс желісі бойынша келіп түсетін деректерді өңдеу блогы: Микробағдарламалық байланысты қамтамасыз етуге арналған бір өңдеу блогы; бұл блок қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуге арналған құрылғыны қашықтан басқару/мониторинг жүргізуді жеңілдету үшін деректерді беру протоколын өңдейді, ақпаратты сақтайды және құрылғының өзі туралы әртүрлі ақпаратты, сондай-ақ құрылғының басқа да күйлерін бақылайды [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-1: 2008, 3.1.9 анықтамасы] | kz |
|  | en communication processing block |
| 3.1.34 Байланыс желісін микробағдарламалық қамтамасыз ету блогы 3.1.34.1 Байланыс желісінің микробағдарламалық қамтамасыз ету блогы: Бұл микробағдарламалық қамтамасыз ету деректерді беру арнасының деңгейінен қолданбалы деңгейге дейін ұйымдастырылған және ISO/IEC 14543-4 сәйкес байланыс арналарынан деректерді өңдеуді орындайды Ескертпе - ISO/IEC 14543-4 негізгі компоненттері байланыс құралдарын микробағдарламалық қамтамасыз ету арқылы жүзеге асырылады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-2: 2008, 3.1.6 анықтамасы] | kz |
|  | en communications middleware block |
| 3.1.35 Байланыс желісі бойынша келіп түсетін, деректерді өңдеу блогы 3.1.35.1 Байланыс желісі бойынша келіп түсетін, деректерді өңдеу блогы: Микробағдарламалық байланысты қамтамасыз етуге арналған бір өңдеу блогы; бұл блок қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуге арналған құрылғыны қашықтан басқаруды/мониторингілеуді жеңілдету үшін деректерді беру протоколын өңдейді, ақпаратты сақтайды және құрылғының өзі туралы әртүрлі ақпаратты, сондай-ақ құрылғының басқа да күйлерін бақылайды [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-2: 2008, 3.1.7 анықтамасы] | kz |
|  | en communications processing block |
| 3.1.36 Үйлесімділік 3.1.36.1 Үйлесімділік: Үй-жай ішіндегі екі немесе одан да көп желілердің өзара тұрақты болу және бір-біріне кедергі жасамау қабілеті Ескертпе - Желілер бірге өмір сүреді, бірақ міндетті түрде өзара әрекеттеспейді. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-2: 2012, 3.1.5 анықтамасы] | kz |
|  | en compatibility |
| 3.1.37 Компонент 3.1.37.1 Компонент: Аса үлкен, жалпыланған ұғымның логикалық ішкі элементі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2:2012, 3.1.8 анықтамасы] | kz |
|  | en component |
| 3.1.37.2 Компонент: Аса ірі, жалпыланған ұғымның логикалық ішкі элементі Ескертпе - Мысалы, операциялық үйлесімділік ұғымы қауіпсіздік, басқару және пайдалану сияқты құрамдас компоненттерге бөлінеді. Мұндай құрамдас компоненттер кейіннен тиісті бөлімдерде бөлінеді. HES шлюзі контекстінде «компонент» термині желілік іске асыру компоненттері (мысалы, адресация) сияқты жүйелік архитектура ұғымдарының логикалық ішкі элементтеріне сілтеме жасау үшін де қолданылады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-2: 2012, анықтама 19.1.6] | kz |
|  | en component |
| 3.1.37.3 Компонент: Аса ірі, жалпыланған ұғымның логикалық ішкі элементі Ескертпе - Операциялық үйлесімділік ұғымы қауіпсіздік, басқару және пайдалану сияқты құраушы компоненттерге бөлінеді. Мұндай құрамдас компоненттер кейіннен тиісті бөлімдерде бөлінеді. «Компонент» термині желілік іске асыру компоненттері (мысалы, адресация) сияқты жүйелік архитектура ұғымдарының логикалық ішкі элементтеріне сілтеме жасау үшін де қолданылады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-1:2004, 3.1.3 анықтамасы] | kz |
|  | en component |
| 3.1.38 Бір уақыттағы оқиғалар 3.1.38.1 Бір уақыттағы оқиғалар: Қолданбалы объектінің енгізу немесе шығаруды өңдеудің кез келген екі жоспарланған операциялары арасындағы аралықта өңдеуге кезекте тұрған, екі немесе одан да көп оқиғалар [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2: 2012, 3.1.9 анықтамасы] | kz |
|  | en concurrent events |
| 3.1.39 Құпиялылық 3.1.39.1 Құпиялылық: Ақпарат қолжетімді болмайтын немесе уәкілетті емес тұлғаларға, ұйымдарға немесе процестерге ашылмайтын қасиеті [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 24767-1:2008, 2.1.2 анықтамасы; ISO/IEC 24767-2: 2009, 3.1.1 анықтамасы] | kz |
|  | en confidentiality |
| 3.1.40 Қосылыс 3.1.40.1 Қосылыс: Блоктар арасында ақпарат беру мақсатында желі (немесе желі бөлігі) бойынша деректерді беру үшін функционалдық блоктар арасында орнатылған байланыс; байланыс белгілі бір уақытта орнатылады және ол аяқталғанға дейін болады. Ескертпе - Бұл мәнмәтінде деректерді беру аналогтық немесе сандық түрдегі аудио, видео және басқа ақпаратты қамтиды. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.2.5 анықтамасы] | kz |
|  | en connection |
| 3.1.40.2 Қосылыс: Объектілер арасында ақпарат беру мақсатында желідегі (немесе желінің бір бөлігіндегі) тең екі объект арасында орнатылған байланыс. Байланыс белгілі бір уақытта орнатылады және ол аяқталғанға дейін болады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO / IEC TR 15044: 2000, 2.8 анықтамасы] | kz |
|  | en connection |
| 3.1.41 Қосылысты орнату режиміндегі қызмет 3.1.41.1 Қосылысты орнату режиміндегі қызмет: Объектілер арасында орнатылған қосылыс мәнмәтінінде екі объект арасындағы байланысты қамтамасыз ететін қызмет [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.20 анықтамасы] | kz |
|  | en connection-mode service |
| 3.1.42 Қосылу режимінде беру 3.1.42.1 Қосылу режимінде беру: (N)-қосылыс контекстінде деректерді беру (N) [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 7498-1, 5.3.1.17] [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.1.3 анықтамасы] | kz |
|  | en connection-mode transmission |
| 3.1.43 Қосылыс орнатылмаған режимдегі қызмет 3.1.43.1 Қосылыс орнатылмаған режимдегі қызмет: Объектілер арасында орнатылған, қосылыс контекстінен тыс екі объект арасындағы байланысты қамтамасыз ететін, қызмет [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044:2000, 2.10 анықтамасы] | kz |
|  | en connectionless-mode service |
| 3.1.44 Қосусыз режимде беру 3.1.44.1 Қосусыз режимде беру: (N) - деректерді контекстен тыс беру (N) - қосылыс және (N)-сервистік деректер блоктары арасында қандай да бір логикалық байланысты қолдау үшін талап етілмейді [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 7498-1, 5.3.1.18] [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.1.4 анықтамасы] | kz |
|  | en connectionless-mode transmission |
| 3.1.45 Басқару арнасы 3.1.45.1 Басқару арнасы: Екі немесе одан да көп объектілер арасында үйдегі электрондық жүйені басқару және бақылау хабарламаларын алмасудың негізгі мақсатында орнатылған коммуникациялық арна [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.2.6 анықтамасы] | kz |
|  | en control channel |
| 3.1.45.2 Басқару арнасы: Екі немесе одан да көп объектілер арасында, үйдегі электрондық жүйені басқару және бақылау хабарламаларын алмасудың негізгі мақсатында орнатылған, коммуникациялық арна [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044:2000, 2.11 анықтамасы] | kz |
|  | en controller |
| 3.1.46 Контроллер 3.1.46.1 Контроллер: Басқа құрылғыларды басқару және мүмкін, мониторингілеу мүмкіндігі бар құрылғы | kz |
|  | en controller |
| 3.1.46.2 Контроллер: Басқа құрылғыларды басқару және мүмкін, мониторингілеу мүмкіндігі бар кез келген құрылғы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044:2000, 2.12 анықтамасы] | kz |
|  | en |
| 3.1.47 Бақылау нүктесі 3.1.47.1 Бақылау нүктесі: Құрылғылар мен қызметтердің сипатын алады, қызметтерге әрекеттерді жібереді, қызметтердің айнымалы жай-күйін сұрайды және қызметтерден оқиғалар алады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 29341-1: 2011, 6-тармақтағы анықтама] | kz |
|  | en control point |
| 3.1.48 DA деректері 3.1.48.1 DA деректері: Төменгі деңгейдегі коммуникациялық бағдарламалық қамтылым арасындағы хабарлама тағайындау торабының адресі [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 14543-4-1:2008, 3.1.10 анықтамасы; ISO/IEC 14543-4-2: 2008, 3.1.8 анықтамасы] | kz |
|  | en DA data |
| 3.1.49 Деректерді аутентификациялау 3.1.49.1 Деректерді аутентификациялау: Байланыс тарабы мәлімдеген деректер көзін дұрыс тексеруді қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын қызмет [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 24767-1:2008, 2.1.3 анықтамасы; ISO/IEC 24767-2: 2009, 3.1.2 анықтамасы], | kz |
|  | en data authentication |
| 3.1.50 Датаграмма 3.1.50.1 Датаграмма: Физикалық ортада деректер тобын тасымалдайтын элементтердің (физикалық символдардың) толық тізбегі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-2: 2006, 3.1.7 анықтамасы] | kz |
|  | en datagram |
| 3.1.51 Деректердің тұтастығы 3.1.51.1 Деректердің тұтастығы: Деректер рұқсат етілмеген тәсілмен өзгертілмейтін немесе жойылмайтын қасиеті [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 24767-1:2008, 2.1.4 анықтамасы; ISO/IEC 24767-2: 2009, 3.1.3 анықтамасы] | kz |
|  | en data integrity |
| 3.1.52 Деректерді беру желісінің адресі (DLA) 3.1.52.1 DLA деректерді беру желісінің адресі: Үй желісінде түйінді сәйкестендіруге мүмкіндік беретін адрес Ескертпе - Бұл төменгі деңгейдегі коммуникациялық бағдарламалық қамтылымына тән түйін адресінан бөлек анықталатын, логикалық адрес; ол NetID және NodeID-тен тұрады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-1:2008, 3.1.11 анықтамасы; ISO/IEC 14543-4-2: 2008, 3.1.9 анықтамасы] | kz |
|  | en data link address DLA |
| 3.1.53 Деректерді беру арнасы 3.1.53.1 Деректерді беру арнасы: DHD, SDLA, DDLA, ADC және ADATA-дан тұратын деректер [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 14543-4-1:2008, 3.1.12 анықтамасы; ISO/IEC 14543-4-2: 2008, 3.1.10 анықтамасы] | kz |
|  | en data link data |
| 3.1.54 Деректерді беру арнасының есептегіші (DDC) 3.1.54.1 DDC деректерді беру арнасының есептегіші: Бөлінген хабарламалардың ретін анықтайды, хабарламаны бөлудің аяқталуын көрсетеді және бөлінген хабарламаның сәйкестендіргіштерін анықтайды [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-2:2008, 3.1.12 анықтамасы] | kz |
|  | en data link data counter DDC |
| 3.1.54.2 DDC деректерді беру арнасының есептегіші: Бөлінген хабарламалардың ретін анықтайды, хабарламаны бөлудің аяқталуын көрсетеді және бөлінген хабарламаның сәйкестендіргіштерін анықтайды [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-1:2008, 3.1.14 анықтамасы] | kz |
|  | en data link data counter DDC |
| 3.1.55 Деректерді беру арнасының кадры 3.1.55.1 Деректер арнасының кадры: DDC, DHD, SDLA, DDLA, ADC және ADATA-дан тұратын кадр [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 14543-4-1:2008, 3.1.13 анықтамасы; ISO/IEC 14543-4-2: 2008, 3.1.11 анықтамасы] | kz |
|  | en data link frame |
| 3.1.56 Деректерді беру арнасы (DHD) туралы ақпараты бар тақырып 3.1.56.1 DHD деректерді беру арнасы туралы ақпараты бар тақырып: Деректердің төрт түрі енгізілген: — бірінші деректер - ADATA/PADATA бөлімі үшін хабарлама пішімі; - екінші түрі кодталған хабарламаны немесе хабарламаны ашық мәтінмен көрсетеді; - үшінші түрі DDLA хабар тарату адресі немесе жеке адресі екенін көрсетеді; - ал төртінші түрі жол тарту желісі бойынша өту есептегішінен тұрады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-2:2008, 3.1.13 анықтамасы] | kz |
|  | en data link header DHD |
| 3.1.56.2 DHD деректерді беру арнасы туралы ақпараты бар тақырып: Деректердің төрт түрі енгізілген: — бірінші деректер - ADATA/PADATA бөлімі үшін хабарлама пішімі; - екінші түрі кодталған хабарламаны немесе хабарламаны ашық мәтінмен көрсетеді; - үшінші түрі DDLA хабар тарату адресі немесе жеке адресі екенін көрсетеді; - төртінші түрі жол тарту желісі бойынша өту есептегішінен тұрады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-1:2008, 3.1.15 анықтамасы] | kz |
|  | en data link header DHD |
| 3.1.57 Деректерді беру арнасының роутері 3.1.57.1 Деректерді беру арнасының роутері: Желі фрагменттерін қосу үшін қолданылатын торап Ескертпе - Төменгі деңгейдегі деректермен алмасудың әртүрлі протоколдарының ішкі желілерін қосады (беру ортасының түріне қарамастан әртүрлі протоколдар үшін) немесе сол протоколды ішкі желілерге бөледі. Төменгі деңгейдегі байланыс протоколы функция ретінде деректер арналарының адрестеріне негізделген маршруттық өңдеуді қолдана отырып, жүйеге дәйекті түрде қосылады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-2:2008, 3.1.14 анықтамасы] | kz |
|  | en data link router |
| 3.1.58 Деректерді беру арнасының бөлінген кадры 3.1.58.1 Деректерді беру арнасының бөлінген кадры: Протоколдардың айырмашылықтарын сіңіруді өңдеу блоктары арасында алмасатын хабарламалар [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-1:2008, 3.1.16 анықтамасы] | kz |
|  | en data link split frame |
| 3.1.58.2 Деректерді беру арнасының бөлінген кадры: Протоколдық айырмашылықтарды сіңіруді өңдеу блоктары арасында алмасатын хабарламалар деректерді беру арнасының бөлінген кадрлары деп аталады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-2:2008, 3.1.15 анықтамасы] | kz |
|  | еn data link split frame |
| 3.1.59 Құрылғы 3.1.59.1 Құрылғы: Желідегі нақты физикалық бірлік Бапқа 1-ЕСКЕРТПЕ: Құрылғы желідегі соңғы түйін немесе аралық торап болуы мүмкін (шлюз, маршрутизатор немесе екі жеке физикалық желіні қосатын желі құрылғысы сияқты). [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-2: 2012, 3.1.7 анықтамасы] | kz |
|  | en device |
| 3.1.59.2 Құрылғы: Желідегі нақты физикалық бірлік Бапқа 1-ЕСКЕРТПЕ: Желідегі соңғы торап немесе аралық торап болуы мүмкін (екі жеке физикалық желіні қосатын желілік шлюз құрылғысы сияқты). [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 18012-1:2004, 3.1.4 анықтамасы; ISO/IEC 18012-2: 2012, 3.1.10 анықтамасы] | kz |
|  | en device |
| 3.1.59.3 Құрылғы: Түпкілікті пайдаланушыға тікелей қызмет көрсететін, бір немесе бірнеше функционалдық топтарға жататын функцияларды физикалық іске асыру [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 14543-2-1:2006, 3.2.7 анықтамасы; ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.13 анықтамасы] | kz |
|  | en device |
| 3.1.59.4 Құрылғы: Логикалық құрылғы. Контейнер. Басқа логикалық құрылғыларға қосыла алады. Бір немесе бірнеше қызметтерді енгізеді. Қосымша ақпаратты «Сипаты» тармағынан қараңыз (ISO/IEC 29341-1). [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 29341-1: 2011, 6-тармақтағы анықтама] | kz |
|  | en device |
| 3.1.60 Құрылғының адресі 3.1.60.1 Құрылғы адресі: Ішкі желідегі әр құрылғының бірегей сәйкестендіргіші; құрылғы адресі 8-разрядты мәнге ие Ескертпе - 1-суретте жеке адрес, ішкі желі адресі, облыс адресі, сызықтық адресі және құрылғы адресі арасындағы байланыс көрсетілген Жеке адрес. Октет 0; Октет 1. 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0. Облыс адресі; Сызықтық адрес; Құрылғы адресі. Ішкі желі адресі. 1-сурет. Жеке адрес [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-2: 2006, 3.1.5 анықтамасы] | kz |
|  | en device address |
| 3.1.61 Құрылғы қосымшасын өңдеу 3.1.61.1 Құрылғың қосымшасын өңдеу: Белгілі бір қосымшаның ақпаратын өңдейтін құрылғы ішіндегі элемент; құрылғыны қолдану процестері қолмен, автоматтандырылған, компьютерленген немесе физикалық процестер болуы мүмкін [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 14543-2-1:2006, 3.2.8 анықтамасы; ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.14 анықтамасы] | kz |
|  | en device application process |
| 3.1.61.2 Құрылғы қосымшасын өңдеу: Белгілі бір қосымшаның ақпаратын өңдейтін құрылғы ішіндегі элемент; қолмен, автоматтандырылған, компьютерленген немесе физикалық процесті ұсына алады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1:2006, 3.2.13 анықтамасы] | kz |
|  | en device application process |
| 3.1.62 Құрылғы сипаты 3.1.62.1 Құрылғы сипаты: UPnPTM шаблондар тілінде көрсетілген, логикалық құрылғының ресми анықтамасы. XML синтаксисінде жазылған. UPnP жеткізушісі UPnP құрылғысының шаблонындағы толтырғыштарды толтыру арқылы көрсетеді, мысалы, өндірушінің аты, модель атауы, модель нөмірі, сериялық нөмір және басқару, оқиғаларды өңдеу және көрсету үшін URL адресі. Қосымша ақпаратты «Сипаты» тармағынан қараңыз (ISO/IEC 29341-1). [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 29341-1: 2011, 6-тармақтағы анықтама] | kz |
|  | en device description |
| 3.1.63 Құрылғылар тобы 3.1.63.1 Құрылғылар тобы: ISO/IEC 14543-5-1 көрсетілген құрылғылар тобын басқару механизмін қолдана отырып, логикалық топқа ұйымдастырылған бірнеше IGRS құрылғылары Ескертпе - Құрылғылар тобындағы әрбір IGRS құрылғысы өзара әрекеттесудің жалпы қағидаларына сәйкес келеді. Құрылғылар тобының екі түрі анықталды: құрылғылардың тең тобы және құрылғылардың орталықтандырылған (жетекші-жетектеген) тобы. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-5-4: 2010, 3.4 анықтамасы] | kz |
|  | en device group |
| 3.1.63.2 Құрылғылар тобы: IGRS ерекшелігінде көрсетілген құрылғылар тобын басқару механизмін қолдана отырып, логикалық топқа ұйымдастырылған бірнеше IGRS құрылғылары Ескертпе - Құрылғылар тобындағы әрбір IGRS құрылғысы өзара әрекеттесудің жалпы қағидаларына сәйкес келеді. Құрылғылар тобының екі түрі анықталды: құрылғылардың тең тобы және құрылғылардың орталықтандырылған (жетекші-жетектеген) тобы. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-5-1:2010, 3.1.3 анықтамасы] | kz |
|  | en device group |
| 3.1.64 Құрылғы сәйкестендіргіші 3.1.64.1 Құрылғы сәйкестендіргіші: Әр тораптың бірегей нөмірі Ескертпе - Құрылғы сәйкестендіргіші сақталады және микробағдарламалық қамтамасыз ету блогымен басқарылады және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етумен тағайындалады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-1:2008, 3.1.17 анықтамасы] | kz |
|  | en device ID |
| 3.1.65 Құрылғы сәйкестендіргіші 3.1.65.1 Құрылғы сәйкестендіргіші: Бір IGRS құрылғысымен байланысты ғаламдық деңгейдегі бірегей құрылғы сәйкестендіргіші [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 14543-5-1:2010, 3.1.4 анықтамасы; ISO/IEC 14543-5-4: 2010, 3.5 анықтамасы] | kz |
|  | en device identifier |
| 3.1.66 Құрылғыны басқару 3.1.66.1 Құрылғыны басқару: Бір арнайы құрылғыға қол жеткізу рәсімдері. Мысалы, бұл рәсімдер күйді жүктеу немесе оқу рәсімдерін сипаттайды. Бұл рәсімдер құрылғыны терең білуді қажет етеді [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-4:2007, 26.1.8 анықтамасы] | kz |
|  | en device management |
| 3.1.67 Құрылғының модульділігі 3.1.67.1 Құрылғының модульділігі: Олардың модульдер деп аталатын жеке бөліктерден қаншалықты тұратынын көрсететін құрылғылардың қасиеті [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.2.9 анықтамасы] | kz |
|  | en device modularity |
| 3.1.68 Құрылғының тік сызығы 3.1.68.1 Құрылғының тік сызығы: Құрылғымен өзара әрекеттесу туралы хабарларды жіберу үшін пайдаланылатын арна Ескертпе - Осы арна көрсетілген тік сызықты баптау механизмімен реттеледі (ISO/IEC 14543-5-1-де). [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 14543-5-1:2010, 3.1.5 анықтамасы; ISO/IEC 14543-5-4: 2010, 3.6 анықтамасы] | kz |
|  | en device pipe |
| 3.1.69 Құрылғы түрі 3.1.69.1 Құрылғы түрі: Стандартты құрылғы түрлері urn:schemas-upnp-org:device: содан кейін UPnP форумының жұмыс комитеті тағайындаған ерекше атау. UPnP құрылғыларының үлгілерімен бір-бірімен байланыс. UPnP жеткізушілері қосымша құрылғы түрлерін көрсете алады; олар urn арқылы белгіленеді:домен атауы:құрылғы: содан кейін жеткізуші берген ерекше атау, мұнда домен атауы-жеткізушіге тіркелген домен атауы. Қосымша ақпаратты «Сипаты» тармағынан қараңыз (ISO/IEC 29341-1). [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 29341-1: 2011, 6-тармақтағы анықтама] | kz |
|  | en device type |
| 3.1.70 Дифференциалды режим 3.1.70.1 Дифференциалды режим: PL сигналдары фаза мен бейтарап арасында беріледі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-5: 2007, 3.1.1 анықтамасы] | kz |
|  | en differential mode |
| 3.1.71 Таратылған қуат көзі 3.1.71.1 Таратылған қуат көзі: Шина желіге қосылған бірқатар құрылғылардан таратылған тәсілмен қуат алады (орталықтандырылған қуатпен салыстырғанда) | kz |
|  | en distributed power supply |
| 3.1.71.2 Таратылған қуат көзі: Шина желіге қосылған бірқатар құрылғылардан таратылған тәсілмен қуат алады (орталықтандырылған қуатпен салыстырғанда) [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6: 2007, 3.1.3 анықтамасы] | kz |
|  | en distributed power supply |
| 3.1.72 Таратылған шлюз 3.1.72.1 Таратылған шлюз: HES-шлюз жеке, бірақ өзара байланысты модулярлық элементтер түрінде іске асырылады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-2: 2012, 3.1.8 анықтамасы] | kz |
|  | en distributed gateway |
| 3.1.73 Үзілген байланыс 3.1.73.1 Үзілген байланыс: Егер қандай да бір себептермен берілетін хабарлама толық емес, қиылған болса, қателері болса немесе дұрыс форматы болса, бірақ осындай хабарламаның күтілетін параметрлері ауқымынан тыс шығатын ақпаратты қамтыса [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14762: 2009, 3.1.4 анықтамасы] | kz |
|  | en disturbed communication |
| 3.1.74 Құжаттама 3.1.74.1 Құжаттама: Өнім сипатталған, айқындалған, егжей-тегжейлі немесе бейнеленген тауар бойынша оқулықтың барлық үлгілері, брошюралар, техникалық деректер, нұсқаулықтар мен каталогтар қағаз немесе кез келген электрондық форматта болуы мүмкін Ескертпе - Осы анықтамада «өнім» өнімге, жүйеге, желіге немесе резиденттік шлюзге қатысты. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.2 анықтамасы] | kz |
|  | en documentation |
| 3.1.75 Домен 3.1.75.1 Домен: Рұқсат етілген мәндер ауқымы Ескертпе - Термин неғұрлым нақты тұжырымдама үшін қолданылған кезде оны нақтылау қажет. Екі мысал қосымшаның домені (жетінші OSI деңгей және одан жоғары диапазон) және пайдаланушы домені (жетінші OSI деңгейінен жоғары диапазон). [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1:2006, 3.2.10 анықтамасы] | kz |
|  | en domain |
| 3.1.75.2 Домен: Рұқсат етілген мәндер ауқымы Ескертпе - Белгілі бір тұжырымдама үшін пайдаланған кезде нақты доменді көрсету керек, мысалы, қосымша домені, пайдаланушы домені. [ДЕРЕККӨЗ: ISO / IEC TR 15044:2000, 2.15 анықтамасы] | kz |
|  | en domain |
| 3.1.75.3 Домен: Ақпаратты беруге логикалық кепілдік берілген желідегі диапазон Ескертпе - Мүлік пен қауіпсіздікті, соның ішінде үйлер мен дүкендерді басқару үшін домен үшін бірдей диапазон қолданылады деп саналады, бірақ доменді жүйемен анықтауға болады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-1:2008, 3.1.18 анықтамасы] | kz |
|  | en domain |
| 3.1.76 Түпкілікті пайдаланушы 3.1.76.1 Түпкілікті пайдаланушы: Үйді басқару жүйесінің қызметтері мен функцияларын пайдаланатын үйді басқару жүйесінің доменінен тыс объект [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.28 анықтамасы] | kz |
|  | en end user |
| 3.1.77 Оқиға 3.1.77.1 Оқиға: Қолданбалы объектіде пайдаланылатын жай немесе күрделі күй параметріне сәйкес келетін қолданбалы объектінің жеке қорытындысы Ескертпе - 6.4 қараңыз (ISO/IEC 18012-2:2012). [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2:2012, 3.1.11 анықтамасы] | kz |
|  | en event |
| 3.1.77.2 Оқиға: Қызмет ұсынатын күй параметрлеріндегі бір немесе бірнеше өзгерістер туралы хабарлама. Қосымша ақпаратты Оқиға тармағынан қараңыз (ISO/IEC 29341-1) [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 29341-1: 2011, 6-тармақтағы анықтама] | kz |
|  | en event |
| 3.1.78 Оқиғалар шинасы 3.1.78.1 Оқиғалар шинасы: Өзара әрекеттесуді қамтамасыз ететін дереккөз және нысаналы қолданбалы объектілер арасында оқиғаларды беруге арналған операциялық үйлесімділік доменіндегі хабарламаларды беру трактісі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2:2012, 3.1.12 анықтамасы] | kz |
|  | en event bus |
| 3.1.79 Сыртқы хабар алмасу интерфейсі (EMI) 3.1.79.1 EMI хабарламаларын берудің сыртқы интерфейсі: BAU протоколының әр деңгейі және кез-келген қолданбалы функция үшін ортақ хабарлама интерфейсін құратын хабарламалар жинағы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-4:2007, 3.1.15 анықтамасы] | kz |
|  | en external message interface EMI |
| 3.1.80 Файлдарды жіберу протоколы (FTP) 3.1.80.1 FTP файлдарды жіберу протоколы: IP протоколы (IETF - Интернеттің инженерлік жұмыс тобын қараңыз) [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.3 анықтамасы] | kz |
|  | en file transfer protocol FTP |
| 3.1.81 Ағынды басқару 3.1.81.1 Ағынды басқару: Қабат ішіндегі немесе іргелес қабаттар арасындағы деректер ағынын басқаратын функция [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 7498-1, 5.8.1.8] [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.29.6 анықтамасы] | kz |
|  | en flow control |
| 3.1.81.2 Ағынды басқару: Қабат ішіндегі деректер ағынын басқаратын функция. Тең объектілер арасындағы ақпарат алмасу жылдамдығын реттейді [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044:2000, 2.17 анықтамасы] | kz |
|  | en flow control |
| 3.1.82 Кадр 3.1.82.1 Кадр: Физикалық деңгей арқылы деректерді беру арнасының деңгейлерін алмасатын октеттер тізбегі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-2: 2006, 3.1.8 анықтамасы] | kz |
|  | en frame |
| 3.1.83 Функционалдық әрекет 3.1.83.1 Функционалдық әрекет: Бір немесе бірнеше қарапайым әрекеттерден бір немесе бірнеше қолданбалы объектілерден біріктіру, бір функционалдық объектіде қамтылған Ескертпе -7.3.3 қараңыз (ISO/IEC 18012-2: 2012) [Дереккөз: ISO/IEC 18012-2:2012, 3.1.13 анықтамасы] | kz |
|  | en functional action |
| 3.1.84 Функционалдық класс 3.1.84.1 Функционалдық класс: Қолданба доменіндегі қосымшаның нақты функциясын модельдейтін объектілер мен әрекеттер жинағы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2: 2012, 3.1.14 анықтамасы] | kz |
|  | en functional class |
| 3.1.85 Функционалдық топ құру 3.1.85.1 Функционалдық топ құру: Үйді басқару жүйесі операцияларының бір бөлігін орындайтын функциялар жинағы Ескертпе - Функционалдық топтағы функциялар жабдықтың бір немесе бірнеше бірлігінде, ал бірнеше функционалдық топтардың функциялары жабдықтың бір бірлігінде орындалуы мүмкін. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.18 анықтамасы] | kz |
|  | en functional grouping |
| 3.1.86 Функционалдық объект 3.1.86.1 Функционалдық объект: Құрылғының кейбір функционалдық мүмкіндіктерін логикалық топтастыру Ескертпе - Осы стандартта (ISO/IEC 18012-2:2012) функционалды объектілер үйдегі электронды жүйелердегі контроллер объектілерін (аппараттық немесе логикалық құрылғылар) модельдеу үшін қолданылады. [Дереккөз: ISO/IEC 18012-30:2012, 3.1.15 анықтамасы] | kz |
|  | en functional object |
| 3.1.87 Функционалдық қауіпсіздік 3.1.87.1 Функционалдық қауіпсіздік: HBES пайдалану салдарынан зиян келтірудің қолайсыз тәуекелінен құтылу, соның ішінде а) қалыпты жұмыс, b) болжамды дұрыс қолданбау, c) бас тарту, d) уақытша кедергілер Ескертпелер 1 IEC 61508-4 стандартындағы 3.1.9 анықтамасын қараңыз. EUC (басқарылатын жабдық) және EUC басқару жүйесімен байланысты жалпы қауіпсіздіктің бір бөлігі, ол электрлік/электронды/бағдарламаланатын электронды (E/E/PE) жүйелердің, қауіпсіздікке байланысты басқа технологиялық жүйелердің және тәуекелдерді азайтудың сыртқы құралдарының дұрыс жұмыс істеуіне байланысты. 2 IEC/TR 61000-2-1 және IEC/TS 61000-1-2 анықтамалары ескерілмейді. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14762: 2009, 3.1.5 анықтамасы] | kz |
|  | en functional safety |
| 3.1.88 Шлюз 3.1.88.1 Шлюз: Әр түрлі желілер арасындағы интерфейс. Ескертпелер 1 Шлюз OSI және одан жоғары жетінші деңгейге дейін қызмет көрсете алады. 2-бапқа: Үйдегі электрондық жүйенің шлюзі протоколдар мен тілдерді жетінші деңгейден жоғары аудару қызметін көрсетеді. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-2: 2012, 3.1.9 анықтамасы] | kz |
|  | en gateway |
| 3.1.88.2 Шлюз: OSI және одан жоғары жетінші деңгейге дейін қызмет көрсете алатын әртүрлі желілер арасындағы интерфейс [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2:2012, 3.1.16 анықтамасы] | kz |
|  | en gateway |
| 3.1.88.3 Шлюз: Әртүрлі желілерді немесе бір желінің бөліктерін қосатын және кез келген қажетті протоколдарды түрлендіруді орындайтын блок [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.19 анықтамасы] | kz |
|  | en gateway |
| 3.1.89 Шлюздік байланыс желісі (GL) 3.1.89.1 GL шлюзінің байланыс желісі: Толық жеті деңгейлі протокол пакеті және GL модульдерін қосуға арналған HES шлюзінің архитектурасына тән физикалық шина Ескертпе - GL HES-link модульдері арасында кодталған HES-AIL хабарламаларын (GIWF түрлендіру процесі нәтижесінде алынған) беру үшін қолданылады және соңғы пайдаланушының құрылғыларымен байланысуға арналмаған. Бұл CIF (яғни GL және HES-AIL) ішіндегі хабарламалар арқылы берілетін байланыс. GL - ді «HES-link» деп те атауға болады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-2: 2012, 32.1.10 анықтамасы | kz |
|  | en gateway link GL |
| 3.1.90 Жалпы оқиғалар туралы хабарландыру архитектурасы (GENA) 3.1.90.1 GENA: Жалпы оқиғалар туралы хабарландыру архитектурасы. 4-тармақта айқындалған оқиғаларға жазылу және хабарлама туралы протокол (ISO/IEC 29341-1). [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 29341-1: 2011, 6-тармақтағы анықтама] | kz |
|  | en GENA |
| 3.1.91 Жалпы желіаралық функция (GIWF) 3.1.91.1 GIWF жалпы желіаралық функциясы: HES шлюзі жүйесінде қолданылатын үй желісі қосымшасының белгілі бір тілі мен HES-AIL (дерексіз аралық тіл) арасындағы трансляция функциясы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-2: 2012, 3.1.11 анықтамасы] | kz |
|  | en generic interworking function GIWF |
| 3.1.92 Топтық адресі 3.1.92.1 ТМ топтық адресі: 2-октеттік мәні Ескертпе - 2-суретте негізгі топтың және кіші топтың адресінан тұратын топтық адрес көрсетілген. Топтық адрес. Октет 0; Октет 1. 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0. Негізгі топ; Негізгі топ. 2-сурет. Топтық адрес [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-2:2006, 3.1.6 анықтамасы] | kz |
|  | en group address GA |
| 3.1.93 Топтық адрес кестесі (GrAT) 3.1.93.1 топтық адрес кестесі GrAT: Арна деңгейінің де, топтық көлік деңгейінің де ортақ ресурсы; арна деңгейі алынған жақтауды шынымен жоғарғы деңгейге беру керек пе, жоқ па, соны тексеру үшін іздеу сілтемесі ретінде қолданылады және топтық көлік деңгейі кіріс LSAP (топтық адрес) - ны TSAP бағытына және керісінше беру бағытында сәйкестендіру үшін қолданылады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-4:2007, 3.1.10 анықтамасы] | kz |
|  | en Group Address Table GrAT |
| 3.1.94 Топтық объектілер қауымдастықтарының кестесі 3.1.94.1 Топтық объектілер қауымдастықтарының кестесі: Көлік қызметтеріне қол жеткізу нүктелері (TSAP) мен қолданбалы деңгей қызметтеріне қол жеткізу нүктелері (ASAP) арасындағы тәуелділікті сақтайтын қолданбалы деңгей ресурсы, A_GroupValue_Read және A_GroupValue_Write көп адрестік беру режимінің хабарламаларын T_Data_Group хабарламаларымен салыстыру кезінде және керісінше Ескертпелер 1 Бұл топтық адрестер кестесіндегі көрсеткіш. ASAP - бұл топтық объектінің нөмірі. Ең төменгі ASAP 0-ге тең. 2 ASAP - бұл қолданбалы деңгейге арналған бірегей топтық объектінің сәйкестендіргіші. ISO/IEC 14543-3-1-де қолданбалы деңгейдің ерекшеліктерін қараңыз. Осылайша, ASAP топтық объектінің нөмірі болып табылады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-4:2007, 3.1.11 анықтамасы] | kz |
|  | en group object association table |
| 3.1.95 Хемминг қашықтығы 3.1.95.1 Хемминг қашықтығы: Екі екілік кодты ажырататын биттер саны [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14762: 2009, 3.1.6 анықтамасы] | kz |
|  | en hamming distance |
| 3.1.96 Шлюз интерфейсіне арналған HAN (HGI) 3.1.96.1 hgi шлюзі интерфейсі үшін HAN: han түйіндерінің деректерін беру протоколын RG-де ішкі процессор протоколына аударады Ескертпе - RG ішкі процессорының ерекшелігі стандартты қолдану аясынан тыс (ISO/IEC 15045-1). HGI бағдарламалық қамтылымда, микробағдарламада немесе аппараттық жасақтамада жүзеге асырылуы мүмкін және модульдік немесе RG-ге біріктірілуі мүмкін. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.5 анықтамасы] | kz |
|  | en HAN to gateway interface HGI |
| 3.1.97 Аппараттық адресі 3.1.97.1 аппараттық адресі: Қоршаған ортаға байланысты адресация әдісі негізінде анықталған адрес, мысалы, ISO/IEC 8802-3 адресі; бұл тарату арнасының бір түрі арасындағы торап үшін ерекше мән [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-2:2008, 3.1.16 анықтамасы] | kz |
|  | en hardware address |
| 3.1.97.2 Аппараттық адрес: Ортаға байланысты адресация әдісі негізінде анықталған адрес, мысалы, IEE8021 адресі); бұл тарату арнасының бір түрі арасындағы түйіннің ерекше мәні [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-1: 2008, 3.1.19 анықтамасы] | kz |
|  | en hardware address |
| 3.1.98 Зиян 3.1.98.1 Зиян: Мүлікке немесе қоршаған ортаға зиян келтіру нәтижесінде тікелей немесе жанама дене жарақаттары немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіру [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14762: 2009, 3.1.7 анықтамасы] | kz |
|  | en harm |
| 3.1.99 Қауіп 3.1.99.1 Қауіп: Зиянның әлеуетті көзі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC нұсқаулығы 51, 3.5 анықтамасы] Ескертпе - Термин қысқа мерзімде пайда болатын (мысалы, өрт және жарылыс), сондай-ақ адам денсаулығына ұзақ әсер ететін (мысалы, уытты заттың шығарылуы) адамдар үшін қауіпті қамтиды. [ДЕРЕККӨЗ: IEC 61508-4: 1998, 3.1.2 анықтамасы] 1 «IEE802» оқу керек «IEEE 802»: Ақпараттық технологияларға арналған IEEE стандарты - Телекоммуникациялар және жүйелер арасындағы ақпарат алмасу [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14762: 2009, 3.1.8 анықтамасы] | kz |
|  | en hazard |
| 3.1.100 Қауіпті жағдай 3.1.100.1 Қауіпті жағдай: Қалыпты жұмыс немесе қалыптан тыс жағдайлар кезінде зиян келтіруге әкелетін жағдай Ескертпе - IEC 61508-4, 3.1.3 және 3.1.4 анықтамасы; адамға зиян келтіретін қауіп төндіретін жағдай. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14762: 2009, 3.1.9 анықтамасы] | kz |
|  | en hazardous event |
| 3.1.101 HBES өнімі 3.1.101.1 HBES өнімі: Аппараттық құрал, микробағдарлама, байланысты бағдарламалық қамтылым және HBES-те пайдалануға арналған теңшеу құралдары сияқты құрылғылар Ескертпе - HBES өнімдері көбінесе үйде қолданылған кезде HES өнімдері деп аталады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14762: 2009, 3.1.11 анықтамасы] | kz |
|  | en HBES product |
| 3.1.102 Абстрактілі аралық тіл HES (AIL) 3.1.102.1 HES AIL абстрактілі аралық тілі: Кез келген HAN немесе WAN хабарламаларын ұсынуға немесе білдіруге арналған тіл Ескертпе - AIL - бұл HES шлюзіне бағытталған қосымшалардың аралық тілі, онда синтаксистік құрылым және терминдер лексикасы, соның ішінде объектілер мен әдістер (әрекеттер), семантикалық анықтамалар бар [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-2: 2012, 3.1.35 анықтамасы] | kz |
|  | en HES abstract intermediate language AIL |
| 3.1.103 HES қолдану 3.1.103.1 HES қолдану: HES қолдану саласы Ескертпе - HES бірнеше қосымшаны қолдай алады. [Дереккөз: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.2.11 анықтамасы] | kz |
|  | en HES-application |
| 3.1.104 HES қолданбалы объектісі 3.1.104.1 HES қолданбалы объектісі: HES қолданбалы объектісі - HES құрылғысын қолдану процесінде орналасқан HES объектісі | kz |
|  | en HES application object |
| 3.1.104.2 HES қолданбалы объектісі: HES қолданбалы объектісі - HES құрылғысын қолдану процесінде орналасқан HES объектісі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1:2006, 3.2.12 анықтамасы] | kz |
|  | en HES application object |
| 3.1.105 HES 1-класс 3.1.105.1 HES 1-класс: HES сияқты қашықтан басқару қосымшалар үшін өткізу қабілеті бар: * Бақылау, * Мониторинг, * Өлшеу, * Дабыл, * Деректерді беру жылдамдығы төмен Ескертпе - Бұл қабілеттер өткізу қабілеті төмен және цифрлық берілісі бар бірыңғай пакеттік режиммен қамтамасыз етіледі. [Дереккөз: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.2.14 анықтамасы] | kz |
|  | en HES class 1 |
| 3.1.106 HES 1 класы 0 типті бұралған жұп 3.1.106.1 HES класы 1 0 типті бұралған жұп: Бұралған жұп орта 0 типті бұралған жұп (TP0) — бұл BSNN жағдайында соқтығысуды болдырмайтын бейне сигналдарды арнайы теңгерілмеген/асимметриялық кодтауды қолдана отырып, жартылай дуплексті екі бағытты байланыс режимінде деректерді және қуатты бір бұралған жұп арқылы беруге арналған физикалық деңгейдің сипаттамасы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6: 2007, 3.1.1 анықтамасы] | kz |
|  | en HES Class 1 Twisted Pair Type 0 |
| 3.1.107 HES 1-класс 1-типті бұралған жұп 3.1.107.1 HES класы 1 типті бұралған жұп: Бұралған жұп орта 1 типті бұралған жұп (TP1) - бұл BSNN жағдайында соқтығысуды болдырмай, бейне сигналдарын арнайы теңгерілмеген/асимметриялық кодтауды қолдана отырып, жартылай дуплексті екі бағытты байланыс режимінде деректерді және қуатты бір бұралған жұпқа беру үшін физикалық деңгейдің сипаттамасы [Дереккөз: ISO/IEC 14543-3-6:2007, 3.1.2 анықтамасы] | kz |
|  | en HES Class 1 Twisted Pair Type 1 |
| 3.1.108 HES 2-класы 3.1.108.1 HES 2-класы: HES дауысты ауыстыру немесе ұқсас жиілік диапазонымен басқа ақпаратты беру мүмкіндігімен Ескертпе - Бұл мүмкіндіктер, әдетте, орта өткізу жолағының бірнеше коммутацияланатын арналарымен және аналогты немесе цифрлық беріліспен толықтырылған 1-класс жүйесімен немесе екеуімен де қамтамасыз етіледі. 2-кластың барлық мүмкіндіктерін 2-кластың бір арнасы қолдана алады. Алайда, 2-кластағы HES жеке арнаны қамтуы мүмкін немесе 1-кластың мүмкіндіктерін қолдау үшін жеке ортаны қолдана алады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1:2006, 3.2.15 анықтамасы] | kz |
|  | en HES class 2 |
| 3.1.109 HES 3-класы 3.1.109.1 HES 3-класы: HES жоғары сапалы дыбыс пен бейнені, сондай-ақ жоғары жылдамдықты деректерді ауыстыру мүмкіндігімен Ескертпе - Бұл мүмкіндіктер орта өткізу жолағының бірнеше коммутацияланатын арналарымен және аналогты немесе цифрлық беріліспен толықтырылған 2-класс жүйесімен немесе екеуімен де қамтамасыз етіледі. 3-кластың барлық мүмкіндіктерін 3-кластың бір арнасында сақтауға болады. Алайда, 3-кластағы HES жеке арнаны қамтуы мүмкін немесе 1-класс пен 2-кластың мүмкіндіктерін қолдау үшін жеке ортаны қолдана алады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1:2006, 3.2.16 анықтамасы] | kz |
|  | en HES class 3 |
| 3.1.110 HES құрылғысын қолдану процесі 3.1.110.1 HES құрылғысын қолдану процесі: HES коммуникациялық желісі арқылы қол жетімді құрылғыны қолдану процесінің бөлігі Ескертпелер 1 HES құрылғысын қолдану процесі қолданбалы нысандардан тұрады. 2 HES құрылғысын қолдану процесінің функционалдығы осы стандарттар сериясында (ISO/IEC 14543) немесе тиісті өнім стандарттарында анықталған. | kz |
|  | en HES device application process |
| 3.1.110.2 HES құрылғысын қолдану процесі: HES коммуникациялық желісі арқылы қол жетімді құрылғыны қолдану процесінің бөлігі Ескертпелер 1 HES құрылғысын қолдану процесі қолданбалы нысандардан тұрады. 2 HES құрылғысын қолдану процесінің функционалдығы осы стандарттар сериясында (ISO/IEC 14543) немесе тиісті өнім стандарттарында анықталған. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.2.37 анықтамасы] | kz |
|  | en HES device application process |
| 3.1.110.2 HES құрылғысын қолдану процесі: HES коммуникациялық желісі арқылы қол жетімді құрылғыны қолдану процесінің бөлігі HES құрылғысын қолдану процесі қолданбалы нысандардан тұрады. HES құрылғысын қолдану процесінің функционалдығы осы стандарттар сериясында немесе өнімнің тиісті стандарттарында көрсетілген [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.20 анықтамасы] | kz |
|  | en HES device application process |
| 3.1.111 HES-шлюз 3.1.111.1 HES-шлюз: ISO/IEC 15045-2 сәйкес келетін шлюз Ескертпе - HES шлюзі осы стандартқа (ISO/IEC 15045-2) сәйкес жетінші деңгейден жоғары протокол мен тілді аудару қызметін ұсынады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-2: 2012, 3.1.13 анықтамасы] | kz |
|  | en HES-gateway |
| 3.1.111.2 HES-шлюз: өнімдердің функционалдық үйлесімділік стандарты үшін ISO/IEC 18012 HES ұсынымдарын пайдалана отырып, жетінші деңгейден жоғары протокол мен тілді аудару қызметтерін ұсынатын арнайы шлюз [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2:2012, 3.1.17 анықтамасы] | kz |
|  | en HES gateway |
| 3.1.112 HES үй желісі 3.1.112.1 HES үй желісі: Әмбебап интерфейстерді қолдайтын және қамтитын үй желісі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.21 анықтамасы] | kz |
|  | en HES home network |
| 3.1.113 HES лексикасы 3.1.113.1 HES лексикасы: HES белгілі қолданбалы объектілерінің тізбесі және олар туралы құрылымдалған ақпарат Ескертпе - Лингвистикадағы лексика - бұл сөздер мен олар туралы ақпарат тізімі. «Лексика» термині белгілі HES қолданбалы нысандарының тізімін және олар туралы құрылымдық ақпаратты ұсыну үшін қолданылады. Стандарттың бұл бөлігі лексиканы дайындау үшін қолданылатын құрылымды қамтамасыз етеді. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2: 2012, 3.1.24 анықтамасы] | kz |
|  | en HES lexicon |
| 3.1.114 HES-арна модулі 3.1.114.1 HES-арналық модуль: HES-шлюз жүйесінің желілерінің біріне қажетті қызметтерді ұсынатын құрылғы Ескертпе - Осы стандарттың контекстінде HES-link модулі жетінші деңгейден жоғары протокол мен тілді аудару қызметтерін ұсынады және GL интерфейсін басқа желілерге қызмет көрсететін бір немесе бірнеше басқа HES-link модульдеріне қосу үшін ұсынады. GL арқылы қосылған екі немесе одан да көп HES-link модульдері шлюзді құрайды. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-2: 2012, 3.1.13 анықтамасы] | kz |
|  | en HES-link module |
| 3.1.115 HES-объект 3.1.115.1 HES-объект: Оған қолданылатын тиісті функциялары бар деректер жинағы Ескертпе - HES объектісі әртүрлі жолдармен жүзеге асырылуы мүмкін. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.2.37 анықтамасы] | kz |
|  | en HES-object |
| 3.1.116 HES пайдаланушы процесі 3.1.116.1 HES пайдаланушы процесі: HES пайдаланушы доменіне тиесілі HES құрылғысына арналған бағдарлама процесінің бөлігі | kz |
|  | en HES user process |
| 3.1.116.2 HES пайдаланушы процесі: HES доменіне тиесілі HES құрылғысына арналған қолданба процесінің бөлігі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.2.19 анықтамасы] | kz |
|  | en HES user process |
| 3.1.117 Үйлер мен ғимараттардың электрондық жүйелері (HBES) 3.1.117.1 HBES үйлері мен ғимараттарының электрондық жүйелері: Функциялары орталықсыздандырылған және жалпы коммуникациялық процесс арқылы байланысқан бірнеше қосымшалардан тұратын шина жүйесі Ескертпелер 1 HBES үйлер мен ғимараттарда, соның ішінде олардың айналасында қолданылады. Жүйенің функциялары, мысалы, коммутация, ашық тізбекті басқару, жабық тізбекті басқару, бақылау және басқару. 2 HBES үйде қолданылған кезде оны көбінесе HES (үйдегі электронды жүйе) деп атайды. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14762: 2009, 3.1.10 анықтамасы] | kz |
|  | en home and building electronic systems HBES |
| 3.1.118 Үйдің жергілікті желісі (HAN) 3.1.118.1 HAN үйдің жергілікті желісі: Үйдегі немесе үй-жайдағы тораптарға, құрылғыларға, компоненттер мен функцияларға арнайы қызмет көрсететін желі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-2: 2012, 3.1.15 анықтамасы] | kz |
|  | en home area network HAN |
| 3.1.118.2 HAN үй жергілікті желісі: Тұрғын үйдің ортақ ортасында орналасқан және осы тұрғын үйдегі қосылған тораптарды қосатын кез келген электрондық желі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.4 анықтамасы] | kz |
|  | en home area network HAN |
| 3.1.119 Үйді басқару жүйесі 3.1.119.1 Үйді басқару жүйесі: үй желісі және оған қосылған барлық құрылғылар, соның ішінде басқару, байланыс және қолданбалы процестерді басқару ережелері. Үйді басқару жүйелерінің үш класы анықталды. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044:2000, 2.22 анықтамасы] | kz |
|  | en home control system |
| 3.1.120 1-класты үйді басқару жүйесі 3.1.120.1 1-класты үйді басқару жүйесі: Қашықтан басқару қосымшалары үшін өткізу қабілеті бар үйді басқару жүйесі: * бақылау - мониторинг; * өлшеу * дабыл * деректерді беру жылдамдығы төмен Ескертпе - Бұл қабілеттер әдетте беріледі: * өткізу қабілеті төмен бір пакет * цифрлық беру [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.23 анықтамасы] | kz |
|  | en home control system class 1 |
| 3.1.121 2 класты үйді басқару жүйесі 3.1.121.1 2-класты үйді басқару жүйесі: 1 плюс класты өткізу қабілеті бар үйді басқару жүйесі: - өткізу қабілеті ұқсас коммутацияланған дауыстық немесе басқа ақпарат беру. Ескертпе - Бұл қабілеттер 1-класс жүйесімен қамтамасыз етіледі: - орташа өткізу жолағының бірнеше коммутацияланатын арналарымен - аналогтық немесе сандық беру немесе екеуі де 2-сыныптың барлық қабілеттерін 2-кластың бір арнасында сақтауға болады. Алайда, 2-класты үйді басқару жүйелері жеке арнаны қамтуы мүмкін немесе 1-кластың мүмкіндіктерін қолдау үшін жеке ортаны қолдана алады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.24 анықтамасы] | kz |
|  | en home control system class 2 |
| 3.1.121 2-класты үйді басқару жүйесі 3.1.122.1 2-класты үйді басқару жүйесі: 2-класты плюс өткізу қабілеті бар үйді басқару жүйесі: - жоғары сапалы дыбыс және бейне беру және жоғары жылдамдықты деректерді беру Ескертпе - Бұл қабілеттер 2-класс жүйесімен қамтамасыз етіледі: - орташа өткізу жолағының бірнеше коммутацияланатын арналарымен - балама немесе цифрлық беру немесе екеуі де 3-кластың барлық қабілеттерін 3-кластың бір арнасында сақтауға болады. Алайда, 3-класты үйді басқару жүйелері жеке арнаны қамтуы мүмкін немесе 1 және 2-кластың мүмкіндіктерін қолдау үшін жеке ортаны қолдана алады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.25 анықтамасы] | kz |
|  | en home control system class 3 |
| 3.1.123 Үйдің электронды жүйесі (HES) 3.1.123.1 HES үй электрондық жүйесі: Үйде жұмыс істейтін және бір немесе бірнеше желілер арқылы өзара байланысты және олардың ішінде осындай құрылғылар мен желілер ISO/IEC әртүрлі стандарттарына сәйкес үйлесімді және өзара әрекеттесетін құрылғылар мен компоненттер жиынтығы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-2: 2012, 3.1.16 анықтамасы] | kz |
|  | en home electronic system HES |
| 3.1.123.2 үйдегі HES электрондық жүйесі: Үйге және/немесе ғимаратқа қатысты бірнеше қосымшалар үшін үйлерде, ғимараттарда және ұқсас орталарда (олардың жақын ортасын қоса) қолданылатын әртүрлі электрондық құрылғылар Ескертпе – «Үйдегі электрондық жүйе» (HES) өрнегі цифрлық тарату желісі арқылы байланысқан электрондық құрылғылардың кез-келген комбинациясын қамтиды. HES осы деректер желісінің сипаттамасын қамтиды. Беріліс сыйымдылығына байланысты үш HES класы бар. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.2.37 анықтамасы] | kz |
|  | en home electronic system HES |
| 3.1.123.3 Үйдегі HES электронды жүйесі: HES стандарттарына сәйкес келетін үйді басқару жүйесі. Үйдегі басқару жүйелерінің кластарына сәйкес келетін үш HES класы бар. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.28 анықтамасы] | kz |
|  | en home electronic system HES |
| 3.1.124 Үй желісі 3.1.124.1 Үй желісі: Белгілі бір кіру нүктелерін қамтамасыз ететін және кез келген топологияда бір немесе бірнеше ортаны пайдаланатын, күрделілігі ұқсас үйде немесе қызметтік үй-жайда цифрлық және ұқсас ақпаратты беруге арналған ішкі желі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.2.41 анықтамасы] | kz |
|  | en home network |
| 3.1.124.2 Үй желісі: Белгілі бір кіру нүктелерін қамтамасыз ететін және кез келген топологиядағы кез келген ортаны пайдаланатын, күрделілігі ұқсас үйде немесе қызметтік үй-жайда цифрлық және ұқсас ақпаратты беруге арналған ішкі желі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.27 анықтамасы] | kz |
|  | en home network |
| 3.1.125 IGRS клиенті 3.1.125.1 IGRS клиенті: Бір немесе бірнеше қосылған IGRS құрылғыларының қызметтерін пайдаланатын қосымша Ескертпе - Желіде бір уақытта бірнеше жетекші даналар болуы мүмкін. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-5-1:2010, 3.1.6 анықтамасы; ISO/IEC 14543-5-4: 2010, 3.7 анықтамасы] | kz |
|  | en IGRS client |
| 3.1.126 IGRS құрылғысы 3.1.126.1 IGRS құрылғысы: ISO/IEC 14543-5-1 сәйкес келетін ақпараттық құрылғы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-5-4:2010, 3.8 анықтамасы] | kz |
|  | en IGRS device |
| 3.1.126.2 IGRS құрылғысы: IGRS спецификациясына сәйкес келетін ақпараттық құрылғы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-5-1:2010, 3.1.7 анықтамасы] | kz |
|  | en IGRS device |
| 3.1.127 IGRS протоколы 3.1.127.1 IGRS протоколы: ISO/IEC 14543-5-1 сәйкес келетін ақпарат алмасу протоколы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-5-4: 2010, 3.9 анықтамасы] | kz |
|  | en IGRS protocol |
| 3.1.128 IGRS қызметі 3.1.128.1 IGRS қызметі: igrs құрылғысында қосымшалар интерфейстерін іске асыру және басқа IGRS құрылғыларына қызмет көрсету арқылы инкапсуляцияланған ортақ ресурс Ескертпе - IGRS қызметінде ISO/IEC 14543-5-1 талаптарына сәйкес келетін іске қосу интерфейсі бар. Бұл іске қосу интерфейстері IGRS қызметінің сипаттамасының сипаттамасын пайдаланып желіде сипатталады және жарияланады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-5-4: 2010, 3.9 анықтамасы] | kz |
|  | en IGRS service |
| 3.1.128.2 IGRS қызметі: IGRS құрылғысында қосымшалар интерфейстерін енгізу және басқа IGRS құрылғыларына қызмет көрсету арқылы инкапсулирленген ресурс Ескертпе - IGRS қызметінде IGRS спецификациясының талаптарына сәйкес келетін іске қосу интерфейсі бар. Бұл іске қосу интерфейстері IGRS қызметінің сипаттамасының сипаттамасын пайдаланып желіде сипатталады және жарияланады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-5-1:2010, 3.1.7 анықтамасы] | kz |
|  | en IGRS service |
| 3.1.129 IGRS ерекшелігі 3.1.129.1 IGRS ерекшелігі: ISO/IEC 14543-5 сериялы стандарттар [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-5-1:2010, 3.1.7 анықтамасы] | kz |
|  | en IGRS specification |
| 3.1.130 IGRS пайдаланушысы 3.1.130.1 IGRS пайдаланушысы: IGRS құрылғысының иесі және клиент [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 14543-5-1:2010, 3.1.10 анықтамасы; ISO/IEC 14543-5-4: 2010, 3.11 анықтамасы] | kz |
|  | en IGRS user |
| 3.1.131 Жеке адрес 3.1.131.1 Жеке IA адресі: желідегі әрбір құрылғының бірегей сәйкестендіргіші Ескертпе - Жеке адрес 8 биттік ішкі желі адресі мен 8 биттік құрылғы адресінан тұратын 2 октеттік мән. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-2:2006, 3.1.1 анықтамасы] | kz |
|  | en individual address IA |
| 3.1.132 Ақпараттық арна 3.1.132.1 Ақпараттық арна: HES бақылау және мониторинг хабарламаларына қарағанда ақпарат алмасудың негізгі мақсатында екі немесе одан да көп объектілер арасында орнатылған байланыс арнасы Ескертпе - Мұндай ақпараттың мысалдары аудио немесе бейне деректер, факсимильді деректер және аналогтық дауыс сигналдары болып табылады. | kz |
|  | en information channel |
| 3.1.132.2 Ақпараттық арна: HES бақылау және мониторинг хабарламаларына қарағанда ақпарат алмасудың негізгі мақсатында екі немесе одан да көп объектілер арасында орнатылған байланыс арнасы Ескертпе - Мұндай ақпараттың мысалдары аудио немесе бейне деректер, факсимильді деректер және аналогтық дауыс сигналдары болып табылады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1:2006, 3.2.22 анықтамасы] | kz |
|  | en information channel |
| 3.1.132.3 Ақпараттық арна: HES бақылау және бақылау хабарламаларынан айырмашылығы, ақпарат алмасу үшін екі немесе одан да көп объектілер арасында орнатылған байланыс арнасы. Мұндай ақпараттың мысалдары аудио- немесе бейне деректер, факсимильді деректер және балама немесе цифрлық сөйлеу сигналдары. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.28 анықтамасы] | kz |
|  | en information channel |
| 3.1.133 Интеллектуалды үй 3.1.133.1 Интеллектуалды үй: Қызметтерді біріктіру және құрылғылардың өзара іс-қимылы тұрғындардың жайлылығын, әл-ауқатын, қауіпсіздігін және қарым-қатынас мүмкіндіктерін жақсартатын үй Ескертпелер 1 интеграцияның басты бағыты-пайдаланушылардың қызметтер мен құрылғыларға бірыңғай қол жетімділігі, сонымен қатар әртүрлі қолданбалы аймақтар арасындағы өзара әрекеттесу мүмкіндігі. Қолданбалы бағыттардың 2 мысалы - үй қауіпсіздігі, үйдегі ойын-сауық, үйді автоматтандыру, Денсаулық сақтау, телекоммуникация, энергияны басқару және жеке ақпарат (мысалы, қозғалыс, ауа-райы және т.б.). [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 29107-1:2010, 2.1 анықтамасы] | kz |
|  | en intelligent home |
| 3.1.134 Өзара байланыстылық 3.1.134.1 Өзара байланыстылығы: Құрылғылардың механикалық, электрлік және функционалдық (төменгі деңгей протоколы) сипаттамаларының тиісті ерекшелігі арқылы жалпы беру ортасына қосылу қабілеті [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.29 анықтамасы] | kz |
|  | en interconnectivity |
| 3.1.135 Интерфейс 3.1.135.1 Интерфейс: Бір немесе бірнеше функционалдық топтарға жататын функциялардың екі орындалуы арасындағы жалпы шекара [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1:2006, 3.2.8 анықтамасы; ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.14 анықтамасы] | kz |
|  | en interface |
| 3.1.136 Аралық іске асыру 3.1.136.1 Аралық іске асыру: Желінің екі немесе одан да көп іске асырылуынан тұратын аралас жиынтық Ескертпе - Қосылымды орнату мүмкіндігін анықтау үшін аралық іске асыру кез-келген екі желі арасында жалпы аралық хабар таратуды қамтамасыз етеді, бұл екі ауысудан (кез-келген желіден жалпы трансляцияға, содан кейін жалпы трансляциядан мақсатты желіге) ең нашар трансляция жолына кепілдік береді. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-1:2004, 3.1.11 анықтамасы] | kz |
|  | en intermediate implementation |
| 3.1.137 Бағдарламааралық өзара іс-қимыл 3.1.137.1 Бағдарламааралық өзара іс-қимыл: Желідегі қосымшалар үшін бірге жұмыс істейтін логикалық объектілер [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-1:2004, 3.1.11 анықтамасы] | kz |
|  | en interoperability |
| 3.1.137.2 Бағдарламааралық өзара әрекеттесу: Құрылғылардың жоғары деңгейлер арқылы ақпарат алмасу мүмкіндігі, бұл әдейі әрекеттерге әкеледі; бұған OSI доменінен тыс қолданбалы доменнің аспектілері кіреді [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.2.45 анықтамасы] | kz |
|  | en interoperability |
| 3.1.137.3 Бағдарламааралық өзара іс-қимыл: Логикалық объектілердің желідегі қосымшалар үшін бірге жұмыс істеу қабілеті [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2:2012, 3.1.18 анықтамасы] | kz |
|  | en interoperability |
| 3.1.137.4 Бағдарламааралық өзара іс-қимыл: Екі немесе одан да көп таратылған компоненттердің іске асыру тіліндегі, орындау ортасындағы немесе модель абстракциясындағы айырмашылықтарға қарамастан ақпарат алмасу және болжамды түрде өзара іс-қимыл жасау қабілеті [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2: 2012, 3.1.19 анықтамасы] | kz |
|  | en interoperability |
| 3.1.137.5 Бағдарламааралық өзара іс-қимыл: Логикалық объектілердің желідегі немесе бірнеше желілер арасындағы қосымшалар үшін бірге жұмыс істеу қабілеті [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-2: 2012, 3.1.18 анықтамасы] | kz |
|  | en interoperability |
| 3.1.137.6 Бағдарламааралық өзара іс-қимыл: Құрылғылардың жоғары деңгейлер арқылы командаларды алмасу мүмкіндігі, бұл әдейі әрекеттерге әкеледі. Бұған OSI доменінен тыс қолданба доменінің аспектілері кіреді [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.28 анықтамасы] | kz |
|  | en interoperability |
| 3.1.138 Бағдарламааралық өзара әрекеттесу домені (ID) 3.1.138.1 Бағдарламааралық өзара әрекеттесу домені ID: өзара әрекеттесетін объектілер оқиға шинасының көмегімен бір-бірімен кедергісіз өзара әрекеттесетін логикалық кеңістік [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2: 2012, 3.1.19 анықтамасы] Ескертпе - Бағдарламааралық өзара әрекеттесу доменін анықтау тек сөздік қана емес; оған бірнеше жүйеге жататын құрылғыларға аудару үшін бір лексиканы (сөздікті) қолданатын жүйе кіреді. | kz |
|  | en interoperability domain ID |
| 3.1.139 Бағдарламааралық өзара әрекеттесу доменінің интерфейсі (IDI) 3.1.139.1 IDI бағдарламааралық өзара әрекеттесу доменінің интерфейсі: қосымшаның функционалды өзара әрекеттесетін объектісінің жалпы данасы мен желіге/жүйеге тән сәйкес аналогы арасындағы түрлендіруді қамтамасыз ететін бағдарламалық объект [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2:2012, 3.1.21 анықтамасы] | kz |
|  | en interoperability domain interface IDI |
| 3.1.140 Өзара әрекеттесу 3.1.140.1 Өзара әрекеттесу: еЕкі немесе одан да көп құрылғылардың байланыс интерфейсі мен қолданбалы деректер түрлеріне ие бола отырып, олардың арасындағы деректер алмасуды және әрекеттерді қолдау мүмкіндігі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2:2012, 3.1.22 анықтамасы] | kz |
|  | en interworking |
| 3.1.141 Өзара әрекеттесу функциясы 3.1.141.1 IWF өзара әрекеттесу функциясы: желілік/жүйелік құрылғы мен оның өзара әрекеттесуді қамтамасыз ететін стандартталған көрінісі арасындағы синтаксистік және семантикалық аударма қызметтерін ұсынатын бағдарламалық Модуль (яғни өзара әрекеттесуді қамтамасыз ететін қолданбалы объект) [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2:2012, 3.1.23 анықтамасы] | kz |
|  | en interworking function IWF |
| 3.1.142 IPSec 3.1.142.1 IPSec: Пайдаланушыға IP пакеттеріне тұтастық, ойнатуды анықтау және шифрлау комбинацияларын қолдануға мүмкіндік беретін IP деңгейіндегі қауіпсіздік қызметтерін ұсынады. Сондай-ақ, пайдаланушыларға бір-бірін аутентификациялау механизмін ұсынады, сонымен қатар сеанс кілттерін, шектеулі уақыт (сеанс) үшін пайдаланылатын, содан кейін жойылатын құпия кілттерді құру және бөлісу Ескертпе - Қосымша түсініктемелерді IETF қараңыз. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.6 анықтамасы] | kz |
|  | en IPSec |
| 3.1.143 Оқшаулау функциялары 3.1.143.1 Оқшаулау функциялары: Құрылғы мен NAU арасындағы қауіпсіз оқшаулауды қамтамасыз ететін функциялар [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.32 анықтамасы] | kz |
|  | en isolating functions |
| 3.1.144 Кілтті анықтау түйіні 3.1.144.1 Кілтті анықтау түйіні: Кілттерді құруға/таратуға және басқаруға жауапты объект [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 24767-2: 2009, 3.1.4 анықтамасы] | kz |
|  | en key setting node |
| 3.1.145 Сызықтық адрес 3.1.145.1 Сызықтық адрес: құрылғы орнатылған жолды көрсететін жеке адрес бөлігі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-2: 2006, 3.1.4 анықтамасы] | kz |
|  | en line address |
| 3.1.146 Жергілікті қолдану процесі 3.1.146.1 Жергілікті қолдану процесі: HES байланыс желісі арқылы қол жетімді емес құрылғы ішіндегі қолданбалы процестің бөлігі пайдаланушы доменінің ішінде орналасқан | kz |
|  | en local application process |
| 3.1.146.2 Жергілікті қолдану процесі: HES байланыс желісі арқылы қол жетімді емес құрылғы ішіндегі қолданбалы процестің бөлігі пайдаланушы доменінің ішінде орналасқан [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.2.47 анықтамасы] | kz |
|  | en local application process |
| 3.1.146.3 Жергілікті қолдану процесі: Коммуникациялық желі арқылы қол жетімді емес құрылғы ішіндегі қолданбалы процестің бөлігі. Ол пайдаланушы доменінде орналасқан, сондықтан оны жергілікті пайдаланушы процесі деп те атауға болады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.33 анықтамасы] | kz |
|  | en local application process |
| 3.1.147 Жергілікті есептеу желісі (LAN) 3.1.147.1 LAN жергілікті есептеу желісі: өзара іс-қимыл жасайтын құрылғылар тобын қалыптастыру мақсатында есептеу құрылғыларын қосатын кез келген электрондық желі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.7 анықтамасы] | kz |
|  | en local area network LAN |
| 3.1.148 Кеңейтілген HEE логикалық тегі 3.1.148.1 HEE кеңейтілген логикалық тегі: Кеңейтілген топтық адрестеуге арналған l_data_extended жақтауын пайдалану [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6: 2007, 3.1.4 анықтамасы] | kz |
|  | en Logical Tag Extended HEE |
| 3.1.149 Сызықтық адрес 3.1.149.1 Сызықтық адрес: Құрылғы орнатылған жолды көрсететін жеке адрестің бөлігі [Дереккөз:ISO/IEC 14543-3-2: 2006, 3.1.4 анықтамасы] | kz |
|  | en line address |
| 3.1.150 MAC адресі 3.1.150.1 MAC-адресі: Пайдаланылатын байланыс протоколының арналық деңгейінің ортасына қол жеткізуді басқарудың кіші деңгейі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 24767-2: 2009, 3.1.5 анықтамасы] | kz |
|  | en MAC address |
| 3.1.151 Басқару клиенті 3.1.151.1 Басқару клиенті: «контроллер» функциясы бар қуатты құрылғы, әдетте, бірақ әрқашан емес, ДК негізінде [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-4: 2007, 3.1.5 анықтамасы] | kz |
|  | en management client |
| 3.1.152 Басқарудың ақпараттық базасы (MIB) 3.1.152.1 MIB ақпараттық басқару базасы: Желідегі объектілерді басқару үшін пайдаланылатын виртуалды деректер базасы | kz |
|  | en Management Information Base MIB |
| 3.1.152.2 MIB ақпараттық басқару базасы: Шлюздің бір бөлігіндегі жад функциясы, ол желіні басқарудың әртүрлі функциялары үшін пайдалы ақпаратты сақтайды Ескертпе - Мұнда «MIB» термині алынған қарапайым желіні басқару протоколымен (SNMP) ешқандай байланыс жоқ. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-2: 2012, 3.1.19 анықтамасы] | kz |
|  | en management information base MIB |
| 3.1.152.3 Басқарудың ақпараттық базасы: Қарапайым желіні басқару протоколы (SNMP) Ескертпе - IETF-ті де қараңыз. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.8 анықтамасы] | kz |
|  | en management information base |
| 3.1.153 Басқару рәсімдері 3.1.153.1 басқару рәсімдері: Екі серіктес, басқару клиенті және басқару сервері арасындағы абстрактілі рәсімдер жағдайында желідегі таратылған ресурстарды басқару динамикасы | kz |
|  | en management procedures |
| 3.1.153.2 Басқару рәсімдері: Екі серіктес, басқару клиенті және басқару сервері арасындағы абстрактілі процедуралар жағдайында желідегі таратылған ресурстарды басқару динамикасы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-4: 2007, 3.1.4 анықтамасы] | kz |
|  | en management procedures |
| 3.1.154 Басқару сервері 3.1.154.1 Басқару сервері: Желі серіктес немесе сервер ретінде әрекет ететін желілік басқаруды қоспағанда, мақсатты құрылғы ретінде әрекет ететін белгілі бір құрылғы | kz |
|  | en management server |
| 3.1.154.2 Басқару сервері: Мақсатты құрылғы ретінде әрекет ететін белгілі бір құрылғы; желі серіктес немесе сервер ретінде әрекет ететін желілік басқаруды қоспағанда [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-4: 2007, 3.1.6 анықтамасы] | kz |
|  | en management server |
| 3.1.155 Ортаға қосылу нүктесі 3.1.155.1 Ортаға қосылу нүктесі: Ортаға қосылудың физикалық нүктесі [ДЕРЕККӨЗ: ISO / IEC TR 15044: 2000, 2.34 анықтамасы] | kz |
|  | en medium attachment point |
| 3.1.156 Орта интерфейсі (ОИ) 3.1.156.1 Орта интерфейсі ОИ: Қоршаған ортаға қосылу нүктесінде, a базалық нүктесінде орналасқан, құрылғыны немесе NAU-ны тікелей деректерді беру ортасымен қосатын интерфейс. HES стандарттарында механикалық, электрлік, функционалды және рәсімдік сипаттамалар қарастырылмаған [ДЕРЕККӨЗ: ISO / IEC TR 15044: 2000, 2.35 анықтамасы] | kz |
|  | en Medium Interface MI |
| 3.1.157 Хабарлама кадры 3.1.157.1 Хабарлама кадры: Тұрмыстық аспап торабы мен тұрмыстық аспапты басқару арасында берілетін деректердің ең аз бірлігі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 24767-2: 2009, 3.1.5 анықтамасы] | kz |
|  | en message frame |
| 3.1.158 Көптік іске асыру 3.1.158.1 Көптік іске асыру: Екі немесе одан да көп желілік іске асырулардан тұратын аралас жиынтық Ескертпе - Функционалдық үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін әрбір желінің жүйедегі кез келген басқа желіге маршруттау бағыты болады. Бұл жолға бірнеше аралық желілер арқылы бір немесе бірнеше өтулер кіруі мүмкін. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-1:2004, 3.1.10 анықтамасы; ISO/IEC 18012-2: 2012, 3.1.25 анықтамасы] | kz |
|  | en multiple implementation |
| 3.1.159 NetID 3.1.159.1 NetID: Деректер желісі адресіның құрамдас бөлігі болып табылатын ішкі желі сәйкестендіргіші [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-1:2008, 3.1.20 анықтамасы; ISO/IEC 14543-4-2: 2008, 3.1.17 анықтамасы] | kz |
|  | en NetID |
| 3.1.160 Желі 3.1.160.1 Желі: OSI көп деңгейлі желі моделі тұрғысынан физикалық деңгейдің бірыңғай орындалуын бөлісетін құрылғылардың нақты өзара байланысы Ескертпе - ISO/IEC 7498-1:1994 қараңыз. [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 18012-1:2004, 3.1.6 анықтамасы; ISO/IEC 18012-2: 2012, 3.1.26 анықтамасы] | kz |
|  | en network |
| 3.1.160.2 Желі: Өзара үйлесімді және өзара әрекеттесетін байланыстың жалпы протоколын пайдаланатын тораптардың немесе құрылғылардың нақты өзара байланысы немесе жинағы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-50: 2012, 3.1.20 анықтамасы] | kz |
|  | en network |
| 3.1.160.3 Желі: Қондырғы, жүйе, құрылғы немесе компонент бөлігі ретінде жекелеген нүктелерде электр немесе оптикалық құралдармен қосылған бірнеше беру желілерінің комбинациясы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-4: 2007, 3.1.1 анықтамасы] | kz |
|  | en network |
| 3.1.161 Желіге кіру нүктесі 3.1.161.1 Желіге кіру нүктесі: Үй желісіне кіруді қамтамасыз ететін қосылу нүктесі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.36 анықтамасы] | kz |
|  | en network access point |
| Желіге кіру блогы 3.1.162.1 NAU желісіне қол жеткізу блогы: HES қосуға арналған механикалық, электрлік және коммуникациялық функцияларды қамтитын жабдықтың бір бөлігі Ескертпе - NAU желілік қызметтерге қол жеткізудің бір нүктесіне (NSAP) сәйкес келеді және оны бір немесе бірнеше желілік адрестер анықтай алады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1:2006, 3.2.26 анықтамасы] | kz |
|  | en network access unit NAU |
| 3.1.162.2 NAU желісіне қол жеткізу блогы: үй желісіне және оның берілу ортасына қол жеткізуді қамтамасыз ететін бір немесе бірнеше функционалдық топтарға жататын функцияларды физикалық іске асыру, соның ішінде нақты іске асыру үшін қажетті функциялар, мысалы, қақтығыстарды басқару. Онда бір NSAP бар және оны бір немесе бірнеше желілік адрестермен бір мәнді сәйкестендіріледі. [ДЕРЕККӨЗ: ISO / IEC TR 15044: 2000, 2.37 анықтамасы] | kz |
|  | en network access unit NAU |
| 3.1.163 Желілік адресті трансформациялау (NAT) 3.1.163.1 NAT желілік адресін түрлендіру: RG үшін бір IP адресі тағайындалған интернет үшін анықталған Функция Үй желісіндегі белгілі бір түйіндерге арналған хабарламалар осы адреске жіберіледі және NAT белгілі бір түйіндердің адрестерімен салыстырылады және керісінше Ескертпе - IETF-ті де қараңыз. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.9 анықтамасы] | kz |
|  | en network address translation NAT |
| 3.1.164 Желілерді басқару 3.1.164.1 Желілерді басқару: Мысалы, жеке адресті оқу/жазу және желіні сканерлеу сияқты құрылғыдан тәуелсіз желіні басқару рәсімдері. Бұл рәсімдер жеке құрылғыларды білуді қажет етпейді [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-4:2007, 51.1.7 анықтамасы] | kz |
|  | en network management |
| 3.1.165 Желіден қуат алатын құрылғы (NPD) 3.1.165.1 NPD желісінен қоректенетін құрылғы: Желіден қуат алатын құрылғы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.38 анықтамасы] | kz |
|  | en network powered device NPD |
| 3.1.166 Желі сегменті 3.1.166.1 Желі сегменті: Арна деңгейінің бір данасының доменінде орналасқан HES желісінің бөлігі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.2.27 анықтамасы] | kz |
|  | en network segment |
| 3.1.166.2 Желі сегменті: Бір арна деңгейінің домені шегінде орналасқан желі бөлігі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.39 анықтамасы] | kz |
|  | en network segment |
| 3.1.167 Торап 3.1.167.1-торап: ISO/IEC 14543-4 сәйкес келетін байланыс торабы Ескертпе - ISO/IEC 14543-4-де бұл деректерді беру желісінің адресі бойынша анықталатын деректерді беру функциясы. Тораптардың қолданбалы функциялары арасында айырмашылықтар жоқ. Торап термині бір байланыс терминалының функциясын сипаттау үшін қолданылады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-1:2008, 3.1.21 анықтамасы; ISO/IEC 14543-4-2: 2008, 3.1.18 анықтамасы] | kz |
|  | en node |
| 3.1.168 Тораптың адресі 3.1.168.1 Тораптың адресі: Беру ортасында 2-деңгейдегі байланысты іске асыруға арналған адрес Ескертпе - ISO/IEC 14543-4, бұл Ethernet MAC2 адресін білдірмейді. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-2: 2008, 3.1.19 анықтамасы] | kz |
|  | en node address |
| 3.1.168.2 Торап адресі: беру ортасында 2-деңгейдегі байланысты іске асыруға арналған адрес Ескертпе - ISO/IEC 14543-4-де бұл жергілікті аппараттық адреске сәйкес келеді. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-1:2008, 3.1.22 анықтамасы] | kz |
|  | en node address |
| 3.1.169 Торап сәйкестендіргіші 3.1.169.1 Торап сәйкестендіргіші: Ішкі желідегі түйінді бірегей анықтау үшін қолданылатын сәйкестендіргіш Ескертпе - Бұл төменгі деңгейдегі байланыс бағдарламалық қамтылымға тән торап адресінан түрлендірілген логикалық адрес. Бұл сонымен қатар деректер желісінің адрес компоненті. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-1:2008, 3.1.23 анықтамасы; ISO/IEC 14543-4-2: 2008, 3.1.20 анықтамасы] | kz |
|  | en NodeID |
| 3.1.170 (N)-қызметке кіру нүктесі ((N) - SAP) 3.1.170.1 (N)-қызметке кіру нүктесі: (N)-SAP нүктесі, онда (N) - қызметтер ұсынылады (AN)-объект үшін (N+1-объект [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 7498-1, 5.2.1.8] [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.1.9 анықтамасы] | kz |
|  | en (N)-service access point (N)-SAP |
| 3.1.171 (N)-сервистік деректер блогы ((N)-SDU) 3.1.171.1 (N)-сервистік деректер блогы (N)-SDU: Тең құқықты (N+1) объектілер арасында беру кезінде сәйкестігі сақталатын және қызмет көрсететін (N) объектілер түсіндірмейтін ақпарат саны [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 7498-1, 5.6.1.4] [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.1.5 анықтамасы] 2 Ethernet™ - бұл Xerox Corporation жеткізетін өнімнің сауда атауы. Бұл ақпарат осы құжатты пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін ұсынылған және аталған өнімді ISO немесе IEC мақұлдауын білдірмейді. Балама өнімдерді олардың бірдей нәтижелерге әкелетіні дәлелденген жағдайда қолдануға болады. MAC адресінің техникалық сипаттамаларын ISO/IEC 8802-3 бөлімінен қараңыз. | kz |
|  | en (N)-service-data-unit (N)-SDU |
| 3.1.172 Объект 3.1.172.1 Объект: бағдарламалық қамтылым бойынша функционалдығы бар бағдарлама немесе Бірлік Ескертпе - Осы анықтама объектіге бағытталған бағдарламалауда дәстүрлі қолданылатынға ұқсас. [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 15045-2: 2012, 3.1.21 анықтамасы, Дереккөз:ISO/IEC 18012-2: 2012, 3.1.27 анықтамасы] | kz |
|  | en object |
| 3.1.172.2 Объект: Оған қолданылатын тиісті функциялары бар деректер жинағы. Үйдегі электрондық жүйелер объектісі әртүрлі жолдармен жүзеге асырылуы мүмкін [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.40 анықтамасы] | kz |
|  | en object |
| 3.1.172.3 Объект: Бағдарламалық қамтылым бойынша функционалдығы бар бағдарлама немесе бірлік Ескертпе - Осыл анықтама объектіге бағытталған бағдарламалауда дәстүрлі қолданылатынға ұқсас. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2: 2012, 3.1.19 анықтамасы] | kz |
|  | en object |
| 3.1.172.4 Объект: БҚ функционалдығы бар бірлік Ескертпе - Осы анықтама объектіге бағытталған бағдарламалауда дәстүрлі қолданылатынға ұқсас. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-1:2004, 3.1.11 анықтамасы] | kz |
|  | en object |
| 3.1.173 Объектілерді байланыстыру картасы 3.1.173.1 Объектілерді байланыстыру картасы: Қолданбалы объектілердегі оқиғалық шығулармен байланысты анықтайтын бірнеше қолданбалы объектілермен байланысты ақпараттық құрылым [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2:2012, 3.1.28 анықтамасы] | kz |
|  | en object binding map |
| 3.1.174 Жұмыссыз жағдай 3.1.174.1 Жұмыссыз жағдай: ҚИ құрылғысы өзінің кірістірілген функциясын орындамайтын күй [дереккөз: ISO/IEC TR 15044:2000, 2.41 анықтамасы] | kz |
|  | en off state |
| 3.1.175 Жұмыс жағдайы 3.1.175.1 Жұмыс жағдайы: ҚИ құрылғысы өзінің кіріктірілген функциясын орындайтын күй [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044:2000, 2.42 анықтамасы] | kz |
|  | en on state |
| 3.1.176 OSI (OSIE) ортасы 3.1.176.1 OSI OSIE ортасы: OSI анықтамалық моделімен анықталған ұғымдар, элементтер, функциялар, қызметтер, протоколдар және т.б. жиынтығының дерексіз көрінісі және қолданылған кезде ашық жүйелер арасындағы байланысты қамтамасыз ететін туынды нақты стандарттар [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 7498-1, 4.1.5] [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.1.7 анықтамасы] | kz |
|  | en OSI environment OSIE |
| 3.1.177 Жолақтан тыс 3.1.177.1 Жолақтан тыс: Ақпарат беру үшін коммуникациялық арнада талап етілетіннен басқа тетіктерді пайдалану [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 24767-2: 2009, 3.1.7 анықтамасы] | kz |
|  | en out of band |
| 3.1.178 Пакеттерді коммутациялаумен беру 3.1.178.1 Пакеттік коммутацияланған беріліс: Байланыс арнасының өткізу қабілетін импульстарда пайдаланатын беріліс. Пакеттік коммутациялық берілісті қолдана отырып деректерді беретін объект, деректерді дискретті «пакеттер» түрінде ұйымдастырады. Әдетте, пакеттік коммутацияны қолданатын екі немесе одан да көп нысандар байланыс арнасын қолданады. Протокол әртүрлі нысандардан пакеттердің реттелген ауысуын қамтамасыз ету үшін таратушы объектілер арасындағы қақтығыстарды шешу үшін қажет [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.43 анықтамасы] | kz |
|  | en packet-switched transmission |
| 3.1.179 Тең құрылғылар тобы 3.1.179.1 Тең құрылғылар тобы: IGRS құрылғыларының жиынтығы, онда осы жиынтықтағы әрбір IGRS құрылғысы бір-бірімен тең қарым-қатынаста болады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-5-1:2010, 3.1.11 анықтамасы; ISO/IEC 14543-5-4: 2010, 3.12 анықтамасы] | kz |
|  | en peer-to-peer device group |
| 3.1.180 PEI түрі 3.1.180.1 PEI түрі: Аппараттық үйлесімділікті тануды қамтамасыз ету үшін PEI физикалық және логикалық конфигурация сәйкестендіргіші [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-4: 2007, 3.1.14 анықтамасы] | kz |
|  | en PEI type |
| 3.1.181 Дербес желі 3.1.181.1 Дербес желі: Адамға тікелей жақын орналасқан, әдетте 10 м радиуста, осы адам киетін құрылғыларды қоса алғанда, қосылған құрылғыларға қосылатын кез келген электрондық желі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.10 анықтамасы] | kz |
|  | en personal area network |
| 3.1.182 Физикалық сыртқы интерфейс (PEI) 3.1.182.1 PEI физикалық сыртқы интерфейсі: Шинаға кіру блогы мен қолданбалы функцияны орындайтын кез-келген аппараттық құрал арасындағы құрылғыда орналасқан физикалық және электрлік интерфейс [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-4: 2007, 3.1.14 анықтамасы] | kz |
|  | en physical external interface PEI |
| 3.1.183 PL 110 3.1.183.1 PL110: EN 50065-1 сәйкес 95 кГц-тен 125 кГц-ке дейінгі жиілік диапазонында жұмыс істейтін электр беру желісі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-5: 2007, 3.1.3 анықтамасы] | kz |
|  | en PL110 |
| 3.1.184 PL 132 3.1.184.1 PL132: EN 50065-1 сәйкес 125 кГц-тен 140 кГц-ке дейінгі жиілік диапазонында жұмыс істейтін электр беру желісі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-5: 2007, 3.1.4 анықтамасы] | kz |
|  | en PL132 |
| 3.1.185 Толық үйлесімділік 3.1.185.1 Толық үйлесімділік: Өзара әрекеттесу мен өзара байланыстың біріктірілген қабілеті. Бұл белгілі бір интерфейстің өзара әрекеттесу мүмкіндіктерін білдіретін дәрежеде белгілі бір мақсат үшін мәлімделгенін білдіреді | kz |
|  | en plug compatibility |
| 3.1.185.2 Толық үйлесімділік: Өзара әрекеттесу мен өзара байланыстың біріктірілген қабілеті. Бұл белгілі бір интерфейстің өзара әрекеттесу мүмкіндіктерін білдіретін дәрежеде белгілі бір мақсат үшін мәлімделгенін білдіреді [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.44 анықтамасы] | kz |
|  | en plug compatibility |
| 3.1.186 Протоколды өңдеу және түрлендіру 3.1.186.1 Протоколды өңдеу және түрлендіру: деректерді RG форматында және протоколында ұсыну үшін кез келген WGI немесе HGI үшін протоколды өңдеу және түрлендіру орын алуы мүмкін [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.11 анықтамасы] | kz |
|  | en processing and protocol conversion |
| 3.1.187 Процесс интерфейсі 3.1.187.1 Процесс интерфейсі: Үй басқару жүйесіндегі OSI анықтамалық моделіндегі 7-деңгейден жоғары орналасқан құрылғылар мен желі арасындағы кез келген интерфейс Ескертпе - Процесс интерфейстерінің мысалдары: бір биттік интерфейстер, параллель интерфейстер және аналогтық интерфейстер. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.45 анықтамасы] | kz |
|  | en process interface |
| 3.1.188 Процесс интерфейсін бейімдеу 3.1.188.1 Процесс интерфейсін бейімдеу: Құрылғыны немесе NAU процесс интерфейсіне бейімдеу процесі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.46 анықтамасы] | kz |
|  | en process interface adaptation |
| 3.1.1.89 Өнім 3.1.189.1 Өнім: аппараттық құрал, микробағдарлама, байланысты бағдарламалық қамтылым және теңшеу құралдары сияқты құрылғылар [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 14762: 2009, 3.1.12 анықтамасы] | kz |
|  | en product |
| 3.1.189.2 Өнім: Үй электрондық жүйесін жасау үшін сатып алуға болады құрылғы немесе құрылғылар желісі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-2: 2012, 3.1.22 анықтамасы] | kz |
|  | en product |
| 3.1.189.3 Өнім: Үй электрондық жүйесін құру үшін сатып алуға болатын құрылғы немесе желі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-1: 2004, 3.1.8 анықтамасы] | kz |
|  | en product |
| 3.1.189.4 Өнім: Үй электрондық жүйесін (HES)жасау үшін сатып алуға болады құрылғы немесе желі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-2:2012, 3.1.30 анықтамасы] | kz |
|  | en product |
| 3.1.190 Өнім бойынша құжаттама 3.1.190.1 Өнім бойынша құжаттама: Өнімге қоса берілетін монтаждау және пайдалану жөніндегі өндірушінің әдебиеті; өндірушінің каталогында көрсетілген өнім туралы ақпарат және өнім туралы басқа да маркетингтік материалдар; өндірушінің (немесе өнім берушінің) веб-сайтында электрондық форматта ұсынылған Өнім және пайдалану туралы сипаттама, анықтамалар, әдебиет [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14762: 2009, 3.1.13 анықтамасы] | kz |
|  | en product documentation |
| 3.1.191 Айырмашылықтарды сіңіру протоколдарын өңдеу блогы 3.1.191.1 Айырмашылықтарды сіңіру протоколдарын өңдеу блогы: Коммуникациялық микробағдарламалық қамтамасыз етуді өңдеудің бір блогы Ескертпе - Бұл блок бірнеше протоколдардың, соның ішінде электр желілері мен төмен қуатты сымсыз желілердің айырмашылықтарын бір желіні орнатуға арналған. Блок адрестерді таратады, байланыс түрлерін түрлендіреді, деректерді бөледі және жинайды. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-4-2:2008, 3.1.21 анықтамасы] | kz |
|  | en protocol difference absorption processing block |
| 3.1.192 Баспагер 3.1.192.1 Баспагер: Оқиғалар туралы хабарламалар көзі. Әдетте құрылғы қызметі. Қосымша ақпаратты оқиғаларды өңдеу бөлімінен қараңыз (ISO/IEC 29341-1). [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 29341-1: 2011, 6-тармақтағы анықтама] | kz |
|  | en publisher |
| 3.1.193 Негізделген болжамды дұрыс қолданбау 3.1.193.1 Негізделген болжамды дұрыс қолданбау: Өнімді, процесті немесе қызметті өнім беруші көздемеген, бірақ өнімнің, процестің немесе қызметтің салдарынан туындауы мүмкін жағдайларда немесе мақсаттар үшін пайдалану немесе әдеттегі адами мінез-құлықтың нәтижесінде [ДЕРЕККӨЗ: IEC 61508-4: 1998, 3.1.11 анықтамасы] [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14762: 2009, 3.1.16 анықтамасы] | kz |
|  | en reasonably foreseeable misuse |
| 3.1.194 Эталонды модель 3.1.194.1 Эталонды модель: Жүйеде өзара байланыстардың жалпы принциптерін және осы қағидаттардан туындайтын желілік архитектураны сипаттайтын модель [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 14543-2-1:2006, 3.2.28 анықтамасы; ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.47 анықтамасы] | kz |
|  | en reference model |
| 3.1.195 Қашықтан басқарылатын құрылғы 3.1.195.1 Қашықтан басқарылатын құрылғы: Шина қашықтан жұмыс істейтін құрылғылар (RPD) өз энергиясын желі сияқты басқа тәуелсіз энергия көзінен емес, Шина тізбегі мен автобус контроллерін пайдалану үшін алады. RPD тұрақты ток шығынын азайту арқылы осындай құрылғылармен жабдықталған автобус желісі орнатылған қуат көзінен (ПМУ) аз энергияны қажет етеді. Автобус контроллерін қосу және бір электрлік потенциалмен қолдану RPD-де гальваникалық оқшаулау күшін азайтады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6: 2007, 3.1.5 анықтамасы] | kz |
|  | en Remote Powered Devices |
| 3.1.196 Қайталағыш 3.1.196.1 Қайталағыш: Ортаның қосылу нүктелері арасындағы беру аймағын кеңейту үшін немесе бірдей протоколдарды пайдаланатын желінің екі сегментін қосу үшін сигналдарды қалпына келтіретін немесе күшейтетін құрылғы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.2.29 анықтамасы] | kz |
|  | en repeater |
| 3.1.196.2 Қайталағыш: Ортаның қосылу нүктелері арасындағы беру аймағын кеңейту үшін немесе бірдей протоколдарды пайдаланатын желінің екі сегментін қосу үшін сигналдарды күшейтетін және қалпына келтіретін құрылғы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.48 анықтамасы] | kz |
|  | en repeater |
| 3.1.197 Сұрау салынған қызмет 3.1.197.1 Сұрау салынған қызмет: Қызмет сұрауларына жауап беретін желілік торап [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 24767-2: 2009, 3.1.8 анықтамасы] | kz |
|  | en requested service |
| 3.1.198 Резиденттік шлюз 3.1.198.1 Резиденттік шлюз: Үй-жайларда WAN және HAN (немесе LAN) арасында орналасқан электрондық құрылғы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.12 анықтамасы] | kz |
|  | en residential gateway |
| 3.1.199 Резиденттік шлюздің ішкі процестері 3.1.199.1 RG резиденттік шлюзінің ішкі процестері: RG талаптарын сақтау мақсатында ішкі процестер болады (Бағдарламалық қамтылымға қойылатын талаптар тұрғысынан анықталмаған) [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.13 анықтамасы] | kz |
|  | en residential gateway internal processes |
| 3.1.200 Тәуекел 3.1.200.1 Тәуекел: Зиян ықтималдығы оқиғасының және осы зиянның ауырлығының комбинациясы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC нұсқаулығы 51:1999, 3.2 анықтамасы, IEC 61508-4:1998, 3.1.5 анықтамасы] [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14762:2009, 3.1.15 анықтамасы] | kz |
|  | en risk |
| 3.1.201 Негізгі құрылғы 3.1.201.1 Негізгі құрылғы: Басқа логикалық құрылғыға салынбаған логикалық құрылғы. Қосымша ақпаратты «Сипаты» тармағынан қараңыз (ISO/IEC 29341-1). [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 29341-1: 2011, 6-тармақтағы анықтама] | kz |
|  | en root device |
| 3.1.202 Бағыт 3.1.202.1 Бағыт: Ақпаратты, команданы немесе деректер ағынын WAN, LAN немесе HAN-дағы белгілі бір адреске немесе түйінге жібереді | kz |
|  | en route |
| 3.1.202.2 Маршрут: ақпаратты бағыттау бұл ақпаратты, команданы немесе деректер ағынын WAN, LAN немесе HAN-дағы белгілі бір адреске немесе түйінге бағыттауды білдіреді [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.14 анықтамасы] | kz |
|  | en route |
| 3.1.203 Маршрутизатор 3.1.203.1 Маршрутизатор: Ондағы адрестік ақпарат негізінде деректер пакеттерін бір желіден өзінің мақсатына, басқа желіге немесе басқа маршрутизаторға өзінің мақсатты желісіне бағыт бойынша жібереді | kz |
|  | en router |
| 3.1.203.2 Маршрутизатор: Бір ішкі желіні басқа ішкі желіге қосады [дереккөз: ISO/IEC 14543-3-5: 2007, 3.1.2 анықтамасы] | kz |
|  | en router |
| 3.1.203.3 Маршрутизатор: Оорта деңгейдегі әртүрлі желілер арасындағы Интерфейс Ескертпе - Маршрутизатор 2-деңгейде (арна деңгейі) немесе 3-деңгейде (желі деңгейі)қызмет көрсете алады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-2: 2012, 3.1.23 анықтамасы] | kz |
|  | en router |
| 3.1.204 SA деректері 3.1.204.1 SA деректері: Төменгі деңгейдегі коммуникациялық бағдарламалық қамтамасыз ету арасындағы хабарлама ресурсы торабының адресі [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 14543-4-1:2008, 3.1.24 анықтамасы; ISO/IEC 14543-4-2: 2008, 3.1.22 анықтамасы] | kz |
|  | en SA data |
| 3.1.205 Қауіпсіздік функциясы 3.1.205.1 Қауіпсіздік функциясы: Е/E/PE қауіпсіздікпен байланысты жүйемен, қауіпсіздікпен байланысты басқа технологиялық жүйелермен немесе белгілі бір қауіпті оқиғаға қатысты EUC қауіпсіз күйіне қол жеткізуге және оны ұстап тұруға арналған тәуекелдерді азайтудың сыртқы құралдарымен іске асырылуы тиіс Функция (IEC 61508-4 қараңыз, 3.1.4 анықтамасы) [ДЕРЕККӨЗ: IEC 61508-4, 3.5.1 анықтамасы] [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14762: 2009, 3.1.17 анықтамасы] | kz |
|  | en safety function |
| 3.1.206 Қауіпсіздік жүйесі 3.1.206.1 Ққауіпсіздік жүйесі: EUC қауіпсіз жағдайына қол жеткізу немесе қолдау үшін қажетті қажетті қауіпсіздік функцияларын іске асыратын және өздігінен қол жеткізуге немесе қауіпсіздікке байланысты басқа Е/E/PE жүйелерін, қауіпсіздікке байланысты басқа технологиялық жүйелерді немесе сыртқы тәуекелдерді азайту құралдарын қолдана отырып, талап етілетін қауіпсіздік үшін қажетті қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған арнайы жүйе қауіпсіздік функциялары Ескертпелер 1 Термин қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жүйелер ретінде белгіленген жүйелерге қатысты, олар сыртқы тәуекелдерді азайту құралдарымен бірге қажетті рұқсат етілген тәуекелді сақтау үшін қажетті тәуекелді азайтуға қол жеткізуге арналған (IEC 61508-4, 3.4.3 анықтамасын қараңыз) (IEC 61508-4, 3.1.6 анықтамасын қараңыз). Сондай-ақ, IEC 61508-5 стандартының А қосымшасын қараңыз. 2 қауіпсіздікке қатысты жүйелер командаларды қабылдау кезінде тиісті әрекеттерді орындау арқылы EUC-тің қауіпті күйге өтуін болдырмауға арналған. Қауіпсіздікке байланысты жүйенің істен шығуы белгілі бір қауіп-қатерге немесе қауіп-қатерге әкелетін оқиғалар санына қосылады. Қауіпсіздік функцияларын орындайтын басқа жүйелер болуы мүмкін, бірақ қауіпсіздікке қатысты жүйелер қажетті рұқсат етілген қауіп-қатерге қол жеткізуге арналған. Қауіпсіздікке қатысты жүйелерді қауіпсіздікке байланысты басқару жүйелеріне және қауіпсіздікке байланысты қорғаныс жүйелеріне бөлуге болады және екі жұмыс режиміне ие (IEC 61508-4, 3.5.12 анықтамасы). 3 қауіпсіздікке байланысты жүйелер EUC басқару жүйесінің ажырамас бөлігі бола алады немесе EUC-пен сенсорлар және/немесе жетектер арқылы өзара әрекеттесе алады. Яғни, қауіпсіздіктің қажетті деңгейіне EUC басқару жүйесіндегі қауіпсіздік функцияларын орындау арқылы қол жеткізуге болады (және, мүмкін, қосымша жеке және тәуелсіз жүйелер арқылы) немесе қауіпсіздік функцияларын қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған жеке және тәуелсіз жүйелер жүзеге асыра алады. 4 қауіпсіздікке байланысты жүйе а) қауіпті оқиғаның алдын алатындай етіп жобалануы тиіс (яғни, егер қауіпсіздікке байланысты жүйелер өзінің қауіпсіздік функцияларын орындайтын болса, онда қауіпті оқиға туындамайды), b) қауіпті оқиғаның салдарын жұмсарту, сол арқылы салдарын азайту есебінен тәуекелді төмендету үшін жобалануы тиіс, c) A) және b) комбинациясына жету үшін жобалануы керек. 5 адам қауіпсіздікке қатысты жүйенің бөлігі бола алады (IEC 61508-4, 3.3.1 анықтамасы). Мысалы, адам бағдарламаланатын электрондық құрылғыдан ақпарат ала алады және осы ақпарат негізінде қауіпсіздік шараларын орындай алады немесе бағдарламаланатын Электрондық құрылғының көмегімен қауіпсіздік шараларын орындай алады. 6 Термин аталған қауіпсіздік функциясын жүзеге асыру үшін қажетті барлық аппараттық құралдарды, бағдарламалық қамтамасыз етуді және қосалқы қызметтерді (мысалы, қуат көздері) қамтиды (датчиктер, басқа енгізу құрылғылары, атқарушы элементтер (жетектер), сондықтан басқа да шығару құрылғылары қауіпсіздікке байланысты жүйеге кіреді). 7 қауіпсіздікке байланысты жүйе электр, электрондық, бағдарламаланатын электрондық, гидравликалық және пневматикалық технологияларды қоса алғанда, көптеген технологияларға негізделуі мүмкін. [ДЕРЕККӨЗ: IEC 61508-4, 3.4.1 анықтамасы] [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14762: 2009, 3.1.14 анықтамасы] | kz |
|  | en safety related system |
| 3.1.207 Қауіпсіз/әмбебап Интернет пошта кеңейтімдері 3.1.207.1 Қауіпсіз/әмбебап Интернет пошта кеңейтімдері: Кірістірілген файлдарды қауіпсіз кодтау Ескертпе - IETF-ті де қараңыз. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.16 анықтамасы] | kz |
|  | en secure/multi purpose internet mail extensions |
| 3.1.208 Қауіпсіз қосылу протоколдары/көлік деңгейінің қауіпсіздігі (SSL/TLS) 3.1.208.1 Қауіпсіз қосылыстар протоколдары/SSL/TSL көлік деңгейінің қауіпсіздігі: Қауіпсіз қосылыстар протоколы HTTP3 негізінде хабарлама құралдарында қауіпсіздікті жүзеге асырады. | kz |
|  | en secure sockets layer/transport layer security SSL/TSL |
| 3.1.208.2 Қауіпсіз қосылыстар протоколдары/SSL көлік деңгейінің қауіпсіздігі: Қауіпсіз қосылыстар протоколы HTTP негізінде хабарлама құралдарында қауіпсіздікті жүзеге асырады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.17 анықтамасы] | kz |
|  | en secure sockets layer/transport layer security SSL |
| 3.1.209 Сегменттеу 3.1.209.1 Сегменттеу: Бір (N)-SDU-ны бірнеше (N)-DPU-ға көрсету үшін (N) - объект орындайтын функция. Бұл функция, қайта құру функциясы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.49 анықтамасы] | kz |
|  | en segmentation |
| 3.1.210 Сегменттеу 3.1.210.1 Сегменттеу: (N)-объект бірнеше (N)-қызметтік деректер блоктарын бірнеше (N)-Протоколдық деректер блоктарында көрсету үшін орындайтын Функция [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 7498-1, 5.8.1.9] [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.1.8 анықтамасы] | kz |
|  | en segmenting |
| 3.1.211 Автономды қуаты бар құрылғы (SPD) 3.1.211.1 Автономды қуатты құрылғы SPD: Желіден басқа көздерден қуат алатын құрылғы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044:2000, 2.50 анықтамасы] | kz |
|  | en self powered device SPD |
| 3.1.212 Қызмет 3.1.212.1 Қызмет: Логикалық функционалдық бірлік. бақылаудың ең кіші бірлігі. Әрекеттерді мен айқындалған физикалық құрылғылар көмегімен параметрлерінің жай-күйін ұсынады және модельдейді. Қосымша ақпаратты бақылау бөлімінен қараңыз (ISO / IEC 29341-1) [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 29341-1: 2011, 6-тармақтағы анықтама] | kz |
|  | en service |
| 3.1.213 Қызмет сипаттамасы 3.1.213.1 Қызмет сипаттамасы: UPnP шаблондарының тілінде көрсетілген логикалық қызметтің ресми анықтамасы. XML синтаксисінде жазылған. UPnP жеткізушісі UPnP қызмет үлгісінде кез келген толтырғыштарды толтыру арқылы көрсетеді. (SCPD.) Қосымша ақпаратты Сипаттама тармағынан қараңыз (ISO / IEC 29341-1) [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 29341-1: 2011, 6-тармақтағы анықтама] | kz |
|  | en service description |
| 3.1.214 Қызмет сәйкестендіргіші 3.1.214.1 Қызмет сәйкестендіргіші: Белгілі бір IGRS құрылғысы ұсынатын қызметке тағайындалған бірегей сәйкестендіргіш 3 IETF жалпы стандартты әзірлеу үшін TLS жұмыс тобын құрды. 1 TLS нұсқасы, көлік деңгейіндегі қауіпсіздік протоколы [N10] 1999 жылдың қаңтарында шығарылды. IETF қараңыз. Ескертпе - Бірдей қызмет түрін бір желідегі бірнеше IGRS құрылғылары ұсына алады. Қызметтің әр данасында осы қызметті ұсынатын IGRS құрылғысында бірегей қызмет сәйкестендіргіші бар. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-5-4:2010, 3.13 анықтамасы] | kz |
|  | en service identifier |
| 3.1.214.2 қызмет сәйкестендіргіші: белгілі бір IGRS құрылғысы ұсынатын қызметке тағайындалған бірегей сәйкестендіргіш Ескертпе - Қызметтің бір түрін бір желідегі бірнеше IGRS құрылғылары ұсына алатындығын атап өткен жөн. Қызметтің әр данасында осы қызметті ұсынатын IGRS құрылғысында бірегей қызмет сәйкестендіргіші бар. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-5-1:2010, 3.1.12 анықтамасы] | kz |
|  | en service identifier |
| 3.1.21 Қызметтің бастамашысы 3.1.215.1 Қызметтің бастамашысы: Қызметтерге сұраныстар беретін желілік торап [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 24767-2: 2009, 3.1.9 анықтамасы] | kz |
|  | en service requester |
| 3.1.216 Қызмет түрі 3.1.216.1 Қызмет түрі: Қызметтің стандартты түрлері urn:schemas-upnp-org:service:, содан кейін UPnP жұмыс комитетінің форумы тағайындаған ерекше атау, қос нүкте және бүтін сан түріндегі нұсқа нөмірі. UPnP қызметінің шаблондарымен бір-бірімен байланыс. UPnP жеткізушілері қосымша қызметтерді көрсете алады; олар urn:domain-name:service:, содан кейін жеткізуші тағайындаған ерекше атау, қос нүкте және нұсқа нөмірі, мұнда domain-name — жеткізушіге тіркелген домен атауы. Қосымша ақпаратты «Сипаты» тармағынан қараңыз (ISO/IEC 29341-1). [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 29341-1: 2011, 6-тармақтағы анықтама] | kz |
|  | en service type |
| 3.1.216.2 Қызмет түрі: Инкапсулирленген ресурстар жинағына сәйкес анықталатын, IGRS қызметінің санаты Ескертпе - Қызмет түрі бір санаттағы сервистік қосымшаларға жалпы іске қосу интерфейстеріне ие болуға мүмкіндік береді. [ДЕРЕККӨЗ:I SO/IEC 14543-5-1:2010, 3.1.13 анықтамасы; ISO/IEC 14543-5-4: 2010, 3.14 анықтамасы] | kz |
|  | en service type |
| 3.1.217 ҚИ бейімдеу 3.1.217.1 ҚИ бейімдеу: Құрылғыны немесе NAU-ны ҚИ-ға бейімдеу процесі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.51 анықтамасы] | kz |
|  | en SI adaption |
| 3.1.218 ҚИ кабелі 3.1.218.1 ҚИ кабелі: ҚИ құрылғысын ҚИ NAU-ға қосатын кабель Ескертпелер NAU-дағы 1 ҚИ қосқышы әдетте қабырғаға бекітіледі. 2 NAU ұшында ҚИ кабелінің қосқышы бар; құрылғының соңында қосқыш болуы мүмкін немесе оны құрылғыға үнемі қосуға болады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.62 анықтамасы] | kz |
|  | en SI-cable |
| 3.1.219 ҚИ кабельдік қосқышы 3.1.219.1 ҚИ кабельдік қосқышы: ҚИ құрылғысын ҚИ NAU-ға қосу үшін ҚИ кабеліндегі стандартты қосқыш Ескертпе - Құрылғы кабелінің соңында қосқыш болуы мүмкін немесе оны құрылғыға үнемі қосуға болады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.52 анықтамасы] | kz |
|  | en SI cable connector |
| 3.1.220 ҚИ өткізгіші 3.1.220.1 ҚИ өткізгіші: ҚИ NAU және ҚИ құрылғысын қосатын өткізгіш [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.63 анықтамасы] | kz |
|  | en SI conductor |
| 3.1.221 ҚИ қосылысы 3.1.221.1 ҚИ қосылысы: ҚИ кабелі (бар болса) мен PI құрылғысы арасындағы байланыс нүктесі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.53 анықтамасы] | kz |
|  | en SI connection |
| 3.1.222 ҚИ қосылу элементі 3.1.222.1 ҚИ қосылу элементі: ҚИ NAU қосылу элементі ҚИ Nau құрылғыны ҚИ NAU қосу үшін Ескертпе - ҚИ қосылу элементі әдетте қабырғаға орнатылады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.54 анықтамасы] | kz |
|  | en SI connector |
| 3.1.223 ҚИ бақылау сигналы 3.1.223.1 ҚИ бақылау сигналы: Құрылғының күйін анықтау мақсатында ҚИ NAU арқылы ҚИ құрылғысына берілетін сигнал [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.55 анықтамасы] | kz |
|  | en SI control signal |
| 3.1.224 ҚИ құрылғысы 3.1.224.1 ҚИ құрылғысы: ҚИ қолдайтын және ұсынатын құрылғы Ескертпе - Егер контекстен құрылғы ҚИ құрылғысы екендігі анық болса, ҚИ терминге түседі. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.56 анықтамасы] | kz |
|  | en SI device |
| 3.1.225 ҚИ құрылғы қосқышы 3.1.225.1 ҚИ құрылғысының қосқышы: ҚИ кабелін қосу үшін ҚИ құрылғысындағы қосымша қосқыш. Оның орнына кабельді құрылғыға үнемі қосуға болады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.57 анықтамасы] | kz |
|  | en SI device connector |
| 3.1.226 ҚИ динамикалық басқару сигналы 3.1.226.1 ҚИ динамикалық басқару сигналы: Қосылған күй үшін сигналдың жоғары және төмен деңгейлері арасында үздіксіз ауысумен сипатталатын ҚИ басқару сигналының екі нысанының бірі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.58 анықтамасы] | kz |
|  | en SI dynamic monitor signal |
| 3.1.227 ҚИ басқару сигналы 3.1.227.1 ҚИ басқарушы сигналы: құрылғыдан ҚИ NAU-ға берілетін ҚИ құрылғысының жай-күйін көрсететін сигнал [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.59 анықтамасы] | kz |
|  | en SI monitor signal |
| 3.1.228 Қарапайым интерфейс (ҚИ) 3.1.228.1 қарапайым PI интерфейсі: үйдегі электрондық жүйенің ішіндегі қуат жетектері мен сенсорлар сияқты қарапайым құрылғылар қолданатын процесс интерфейсі. ҚИ тек бір/нөл пәрмендерін ұсынады және тек бір/нөл деректер элементтерін қабылдайды. ҚИ сипаттамасы интерфейстің қажетті механикалық, электрлік, Функционалды және процедуралық сипаттамаларын қамтиды [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.64 анықтамасы] | kz |
|  | en simple interface SI |
| 3.1.229 Объектілерге қол жеткізудің қарапайым протоколы (SOAP) 3.1.229.1 SOAP: Объектілерге қол жеткізудің қарапайым протоколы. Пәрмендерді жіберетін және HTTP протоколы арқылы мәндерді алатын XML негізіндегі қашықтағы процедураны шақыру механизмі. Қосымша ақпаратты бақылау бөлімінен қараңыз (ISO/IEC 29341-1). [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 29341-1: 2011, 6-тармақтағы анықтама] | kz |
|  | en SOAP |
| 3.1.230 Қарапайым сервистерді анықтау протоколы (SSDP) 3.1.230.1 SSDP: Қызметтерді анықтаудың қарапайым протоколы. UDP үстіндегі HTTP көп адрестілігі пайдаланылтын, көп адрестілікке жіберу және іздеу арқылы анықтау механизмі. Анықтау туралы 1-тармақта анықталған (ISO/IEC 29341-1). [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 29341-1: 2011, 6-тармақтағы анықтама] | kz |
|  | en SSDP |
| ҚИ желіге кіру блогы 3.1.231.1 ҚИ желісіне кіру блогы: NAU ҚИ ұсынады және қолдайды Ескертпе - Егер контекст NAU ҚИ NAU екенін түсінсе, ҚИ әдетте терминнен алынып тасталады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044:2000, 2.60 анықтамасы] | kz |
|  | en SI network access unit |
| 3.1.232 Бір реттік іске асыру 3.1.232.1 Бір реттік іске асыру: Өзара іс-қимыл мүмкіндігі бірыңғай желі шегінде ғана қызығушылық тудыратын желіні бір реттік, біртекті іске асыру [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 18012-1: 2004, 3.1.9 анықтамасы] | kz |
|  | en single implementation |
| 3.1.233 ҚИ статикалық басқару сигналы 3.1.233.1 Статикалық басқару сигналы ҚИ: Қосылған құрылғының жоғары сигнал күйімен және өшірілген құрылғының төмен сигнал күйімен сипатталатын ҚИ басқару сигналының екі түрінің бірі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.61 анықтамасы] | kz |
|  | en SI static monitor signal |
| 3.1.234 Арнайы WAN-интерфейсі 3.1.234.1 Арнайы WAN-интерфейсі: WAN ажырату үшін арнайы интерфейс [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.18 анықтамасы] | kz |
|  | en specific WAN interface |
| 3.1.235 Шпиондық бағдарлама 3.1.235.1 Шпиондық бағдарлама: Сыртқы жүйенің элементіне компьютер, құрылғы немесе желі және оның параметрлері туралы ақпарат бере алатын үштік бағдарлама [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.15 анықтамасы] | kz |
|  | en spyware |
| 3.1.236 Стандартталған процесс интерфейсі (SPI) 3.1.236.1 Стандартталған SPI процесінің интерфейсі: ISO/IEC стандартталған кез келген процесс интерфейсі [Дереккөз: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.65 анықтамасы] | kz |
|  | en standardized process interface SPI |
| 3.1.237 Жай-күй параметрі 3.1.237.1 Жай-күй параметрі: Физикалық қызмет моделінің бір аспектісі. Қызмет әрекетіне ұшырайды. Оның аты, деректер түрі, қосымша бастапқы мәні, қосымша шектеулер мәні бар және оның мәні өзгерген кезде оқиғаларға әкелуі мүмкін. Қосымша ақпаратты «Сипаттама және Бақылау» бөлімінен қараңыз (ISO/IEC 29341-1). [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 29341-1: 2011, 6-тармақтағы анықтама] | kz |
|  | en state variable |
| 3.1.238 ІШКІ ЖЕЛІ 3.1.238.1 ІШКІ ЖЕЛІ: Сол төменгі деңгейдегі деректерді беру протоколын пайдаланатын тораптар тобы Ескертпе - Әр ІШКІ ЖЕЛІДЕ NetID бар; әр түрлі ІШКІ ЖЕЛІЛЕРДІ деректер арнасының маршрутизаторы арқылы қосуға болады. [ДЕРЕККӨЗ:ISO/IEC 14543-4-1:2008, 3.1.25 анықтамасы; ISO/IEC 14543-4-2: 2008, 3.1.23 анықтамасы] | kz |
|  | en SUBNET |
| 3.1.239 Ішкі желі адресі (SNA) 3.1.239.1 SNA ішкі желісінің адресі: Жеке адрестің бөлігі; 4 биттік сызықтық адрестен және құрылғы орнатылған ішкі желіні анықтайтын 4 биттік аймақ адресінан тұрады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-2:2006, 3.1.2 анықтамасы] | kz |
|  | en subnetwork address SNA |
| 3.1.240 Абонент 3.1.240.1 Абонент: Оқиғалар туралы хабарламаларды алушы. Әдетте, бақылау нүктесі. Қосымша ақпаратты Оқиға тармағынан қараңыз (ISO/IEC 29341-1). [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 29341-1: 2011, 6-тармақтағы анықтама] | kz |
|  | en subscriber |
| 3.1.241 Телнет 3.1.241.1 Телнет: Компьютерлерге қашықтан қол жеткізуге арналған TCP үшін терминалды эмуляциялау бағдарламасы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.19 анықтамасы] | kz |
|  | en telnet |
| 3.1.242 Тест құрылғысы 3.1.242.1 Тест құрылғысы: ISO/IEC 14543-5-1 сәйкес келетін желілік хабарламаларды жібере, қабылдай және тексере алатын физикалық объект [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-5-4:2010, 3.15 анықтамасы] | kz |
|  | en test device |
| 3.1.243 Топология 3.1.243.1 Топология: Желіні қосу нүктелері арасындағы байланыс арналарының құрылымы Ескертпе - Топологияның мысалдары: шина, сақина, жұлдыз, ағаш | kz |
|  | en topology |
| 3.1.243.2 Топология: Желіні қосу нүктелері арасындағы байланыс арналарының құрылымы Ескертпе - Топологияның мысалдары: шина, сақина, жұлдыз, ағаш. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1:2006, 3.2.30 анықтамасы] | kz |
|  | en topology |
| 3.1.243.3 Топология: Желіні қосу нүктелері арасындағы байланыс арналарының құрылымы. Топология мысалдары: шина, сақина, жұлдыз, ағаш. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.66 анықтамасы] | kz |
|  | en topology |
| 3.1.244 TP0 C коэффициенті 3.1.244.1 TР0 C коэффициенті: Жобалау жүйелерін жеңілдету үшін TP0 құрылғысының (қуат көзі де, шина құрылғысы да) ток көзі «C» коэффициентімен анықталады Ағымдағы мәнді қуат көзінен алуға немесе құрылғы пайдалануға болады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6: 2007, 3.1.6 анықтамасы] | kz |
|  | en TP0 C Factor |
| 3.1.245 TР0 символы 3.1.245.1 TР0 символы: 11 биттік жинақ, оның ішінде 8 бит, 1 бақылау биті (жұп разрядтың тақ саны) және екі синхрондау биті (бастапқы және тоқтату биттері) [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6:2007, 3.1.7 анықтамасы] | kz |
|  | en TP0 Character |
| 3.1.246 TP0 бұрмалануы 3.1.246.1 TP0 бұрмалануы: Ауысу сәті мен шынайы ауысу сәті мен бит ұзақтығы арасындағы ауытқу уақытының пайыздық қатынасы (~208 мкс); бұрмалау бастапқы биттен бастап таңбаның әр биті үшін өлшенеді [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6: 2007, 3.1.8 анықтамасы] | kz |
|  | en TP0 Distortion |
| 3.1.247 TP0 кадрлар арасындағы уақыт 3.1.247.1 TP0 кадрлары арасындағы уақыт: Кадрдың соңы (соңғы таңба үшін тоқтау битінің соңы) мен келесі кадрдың басы (бірінші таңбаның бастапқы битінің басы) арасындағы уақыт [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6: 2007, 3.1.9 анықтамасы] | kz |
|  | en TP0 Inter-Frame Time |
| 3.1.248 ТРО желісінің жүктемесі 3.1.248.1 TP0 желісінің жүктемесі: Интеграцияның көрсетілген уақыт аралығы ішінде таңбалардың нақты берілу үлесін білдіретін пайыздық қатынас [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6:2007, 3.1.10 анықтамасы] | kz |
|  | en TP0 Line Load |
| 3.1.249 ТРО дәлдігінің тақ разряды 3.1.249.1 TP0 дәлдігінің тақ разряды: Бақылау биті, оның шамасы қисынның тақ саны «0» деректер мен жұп өрістерінде бар [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6:2007, 3.1.11 анықтамасы] | kz |
|  | en TP0 Odd parity bit |
| 3.1.250 TР0 қайталағышы 3.1.250.1 TР0 қайталағышы: Бастапқы сегментті екінші сегментке қосады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6:2007, 3.1.12 анықтамасы] | kz |
|  | en TP0 Repeater |
| 3.1.251 TP1 құрылғысының негізгі қосқыштары 3.1.251.1 TP1 құрылғысының негізгі қосқыштары: 15 негізгі қосқышқұрылғылары толық TP1 желісі үшін 16 аймаққа қосылу үшін пайдаланылуы мүмкін [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6:2007, 3.1.13 анықтамасы] | kz |
|  | en TP1 Backbone Couplers |
| 3.1.252 TP1 магистральдық желісі 3.1.252.1 TP1 магистральдық желісі: Ішкі аймақтың негізгі сызығы магистральдық сызық деп аталады | kz |
|  | en TP1 Backbone Line |
| 3.1.252.2 TP1 магистральдық желісі: Ішкі аймақтың негізгі сызығы магистральдық сызық деп аталады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6:2007, 3.1.14 анықтамасы] | kz |
|  | en TP1 Backbone Line |
| 3.1.253 TP1 көпірі 3.1.253.1 TP1 көпірі: TP1-64 төрт физикалық сегментін көпір арқылы сызыққа біріктіруге болады; мұндай желіге 256 құрылғыны қосуға болады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6:2007, 3.1.15 анықтамасы] | kz |
|  | en TP1 Bridge |
| 3.1.254 TP1 желісі 3.1.254.1 TP1 желісі: TP1 желісі ең көбі 256 құрылғыдан тұрады немесе TP1-256 жағдайында тікелей қосылған немесе TP1-64 жағдайында 4 физикалық сегментке бөлінген, әрқайсысы 64 құрылғы | kz |
|  | en TP1 Line |
| 3.1.254.2 TP1 желісі: TP1 желісі ең көбі 256 құрылғыдан тұрады немесе TP1-256 жағдайында тікелей қосылған немесе TP1-64 жағдайында 4 физикалық сегментке бөлінген, әрқайсысы 64 құрылғы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6:2007, 3.1.16 анықтамасы] | kz |
|  | en TP1 Line |
| 3.1.255 TP1 желісін қосу құрылғылары 3.1.255.1 TP1 желісін қосу құрылғылары: Сызықтарды аймаққа біріктіретін маршрутизаторлар желіні қосу құрылғылары деп аталады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6:2007, 3.1.17 анықтамасы] | kz |
|  | en TP1 Line Couplers |
| 3.1.256 TP1 логикалық құрылғысы 3.1.256.1 TP1 логикалық құрылғысы: Сериялық бит ағынын октеттерге және октеттерге сериялық бит ағынына айналдырады, бұл жүйелі символдар ағыны болып табылады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6:2007, 3.1.18 анықтамасы] | kz |
|  | en TP1 Logical Unit |
| 3.1.257 TP1 магистральдық желісі 3.1.257.1 TP1 магистральдық желісі: Аймақтың ішкі сызығы негізгі сызық деп аталады | kz |
|  | en TP1 Main line |
| 3.1.257.2 TP1 магистральдық желісі: Аймақтың ішкі сызығы негізгі сызық деп аталады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6: 2007, 3.1.20 анықтамасы] | kz |
|  | en TP1 Main line |
| 3.1.258 TP1 деректерді беру ортасына қол жеткізу құрылғысы 3.1.258.1 TP1 деректер беру ортасына қол жеткізу құрылғысы: Ақпараттық сигналдарды балама сигналдарға түрлендіреді және керісінше, ортадан тұрақты ток қуатын шығарады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6: 2007, 3.1.19 анықтамасы] | kz |
|  | en TP1 Medium Access Unit |
| 3.1.259 TP1 физикалық сегменті 3.1.259.1 TP1 физикалық сегменті: Физикалық сегмент - TP1 топологиясындағы ең кіші объект. TR1-64 физикалық сегментіне 64 құрылғыны қосуға болады. TR1-256 физикалық сегментіне 256 құрылғыны қосуға болады | kz |
|  | en TP1 Physical Segment |
| 3.1.259.2 TP1 физикалық сегменті: физикалық сегмент — бұл TP1 топологиясындағы ең кіші объект. TR1-64 физикалық сегментіне 64 құрылғыны қосуға болады. TR1-256 физикалық сегментіне 256 құрылғыны қосуға болады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6:2007, 3.1.21 анықтамасы] | kz |
|  | en TP1 Physical Segment |
| 3.1.260 TP1 сұрауының жетекші құрылғысы 3.1.260.1 TP1сұрауының жетекші құрылғысы: Poll_Data кадрын беретін құрылғы, TP1 сұрауының жетекші құрылғысы немесе Poll_Data жетекші құрылғысы деп аталады | kz |
|  | en TP1 Polling Master |
| 3.1.260.2 TP1 сұрауының жетекші құрылғысы: Poll_Data кадрын беретін құрылғы, TP1сұрауының жетекші құрылғысы немесе Poll_Data жетекші құрылғысы деп аталады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6:2007, 3.1.71 анықтамасы] | kz |
|  | en TP1 Polling Master |
| 3.1.261 TP1 бағыныңқы сұрау құрылғысы 3.1.261.1 TP1 бағыныңқы сұрау құрылғысы: Poll_Data символын беретін құрылғы, TP1 бағыныңқы сұрау құрылғысы немесе Poll_Data бағыныңқы құрылғысы деп аталады | kz |
|  | en TP1 Polling Slave |
| 3.1.261.2 TP1 бағыныңқы сұрау құрылғысы: Poll_Data символын беретін құрылғы, TP1 бағыныңқы сұрау құрылғысы немесе Poll_Data бағыныңқы құрылғысы деп аталады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6:2007, 3.1.23 анықтамасы] | kz |
|  | en TP1 Polling Slave |
| 3.1.262 TP1 маршрутизаторы 3.1.262.1 TP1 маршрутизаторы: Маршрутизатор кадрларды байланыс арнасы деңгейінде растайды және тағайындалған адреске байланысты құрылғы екінші жағында орналасқан жағдайда алынған жақтауды маршрутизатордың екінші жағына жібереді | kz |
|  | en TP1 router |
| 3.1.262.2 TP1 маршрутизаторы: Маршрутизатор кадрларды байланыс арнасы деңгейінде растайды және алынған жақтауды тағайындалған адреске байланысты құрылғы екінші жағында орналасқан жағдайда маршрутизатордың екінші жағына жібереді [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6: 2007, 3.1.24 анықтамасы] | kz |
|  | en TP1 router |
| 3.1.263.1 TP1 қосалқы сызықтары: Аймақтың сыртқы сызықтары қосалқы сызықтар немесе сызықтар деп аталады | kz |
|  | en TP1 sub-line |
| 3.1.263.2 TP1 қосалқы сызықтары: Аймақтың сыртқы сызықтары қосалқы сызықтар немесе сызықтар деп аталады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6: 2007, 3.1.25 анықтамасы] | kz |
|  | en TP1 sub-line |
| 3.1.264 TP1 аймағы 3.1.264.1 TP1 аймағы: 16 TP1 желісі аймаққа 15 маршрутизатордың көмегімен қосылуы мүмкін [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-6:2007, 3.1.26 анықтамасы] | kz |
|  | en TP1 Zone |
| 3.1.265 Деректерді беру ортасы 3.1.265.1 Деректерді беру ортасы: Сигналдарды беретін физикалық орта Бапқа 1-ескертпе: Көбінесе қоршаған ортаға қатысты. | kz |
|  | en transmission medium |
| 3.1.265.2 Деректерді беру ортасы: Сигналдарды беретін физикалық орта Ескертпе - Көбінесе қоршаған ортаға қатысты. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1:2006, 3.2.32 анықтамасы] | kz |
|  | en transmission medium |
| 3.1.265.3 Деректерді беру ортасы: Сигналдарды беретін физикалық орта. Көбінесе қоршаған ортаға қатысты [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.67 анықтамасы] | kz |
|  | en transmission medium |
| 3.1.266 Трояндық жылқы вирусы 3.1.266.1 Трояндық жылқы вирусы: Компьютердегі бағдарламалық қамтылымға вирус енгізілетін және пайдалы жүктемені көтеретін компьютерлік вирустың түрі, содан кейін зиянды ниетке айналуы мүмкін оқиғалардың басқа түрлерін тудырады [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.20 анықтамасы] | kz |
|  | en trojan horse virus |
| 3.1.267 ӘИ бейімдеу 3.1.267.1 ӘИ бейімдеу: Құрылғыны немесе NAU ӘИ-ға бейімдеу процесі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.68 анықтамасы] | kz |
|  | en UI adaptation |
| 3.1.268 ӘИ кабелі 3.1.268.1 ӘИ кабелі: ӘИ құрылғысын ӘИ NAU-ға қосатын кабель. NAU-дағы UI қосқышы әдетте қабырғаға бекітіледі Ескертпе - NAU ӘИ кабелінің ұшында стандартты қосқышы бар; құрылғының ұшында ол қосқышқа ие болуы мүмкін немесе құрылғыға үнемі қосылып тұруы мүмкін. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.69 анықтамасы] | kz |
|  | en UI cable |
| 3.1.269 ӘИ кабель жалғағышы 3.1.269.1 ӘИ кабель жалғағышы: ӘИ құрылғысын NAU ӘИ-ға қосу үшін ӘИ кабеліндегі стандартты жалғағыш Ескертпе - Кабель құрылғысының ұшында қосқышы болуы мүмкін немесе құрылғыға үнемі қосылып тұруы мүмкін. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.70 анықтамасы] | kz |
|  | en UI cable connector |
| 3.1.270 ӘИ (ӘИ CPH) Кабель фишкасының корпусы 3.1.270.1 ӘИ кабель фишкасының корпусы (ӘИ CPH): ӘИ NAU кабелінің ұшына арналған қосқыш корпусы [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.71 анықтамасы] | kz |
|  | en UI cable plug housing UI CPH |
| 3.1.271 ӘИ қосқышы 3.1.271.1 ӘИ қосқышы: ӘИ құрылғысын ӘИ NAU-ға қосуға арналған ӘИ NAU қосқышы Ескертпе - ӘИ қосқышы әдетте қабырғаға бекітіледі. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.72 анықтамасы] | kz |
|  | en UI connector |
| 3.1.272 ӘИ құрылғысы 3.1.272.1 ӘИ құрылғысы: ӘИ қолдайтын және ұсынатын құрылғы Ескертпе - Егер контекстен құрылғы ӘИ құрылғысы екендігі анық болса, онда ӘИ терминнен шығаруға болады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.73 анықтамасы] | kz |
|  | en UI device |
| 3.1.273 ӘИ құрылғысының қосқышы 3.1.273.1 ӘИ құрылғысының қосқышы: ӘИ кабелін қосу үшін ӘИ құрылғысындағы қосымша қосқыш. Оның орнына кабельді құрылғыға үнемі қосуға болады [ДЕРЕККӨЗ: ISO / IEC TR 15044: 2000, 2.74 анықтамасы] | kz |
|  | en UI device connector |
| 3.1.274 ӘИ желісіне кіру блогы 3.1.274.1 ӘИ желісіне кіру блогы: NAU әмбебап интерфейсті қолдайды және ұсынады Ескертпе - Егер контекстен NAU ӘИ NAU екендігі анық болса, оны елемеуге болады. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.75 анықтамасы] | kz |
|  | en UI network access unit |
| 3.1.275 Бірлік 3.1.275.1 Бірлік: Жабдықтың бөлігі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1:2006, 3.2.33 анықтамасы] | kz |
|  | en unit |
| 3.1.276 Әмбебап интерфейс (ӘИ) 3.1.276.1 Әмбебап интерфейс ӘИ: Үй желісі мен оған қосылған құрылғылар арасында желілік деңгейдің жоғарғы жағында орналасқан стандартталған интерфейс; әмбебап интерфейстің сипаттамасы интерфейстің қажетті механикалық, электрлік, функционалды және рәсімдік сипаттамаларын қамтиды [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.2.74 анықтамасы] | kz |
|  | en universal interface UI |
| 3.1.276.2 Әмбебап интерфейс ӘИ: Үй желісі мен оған қосылған құрылғылар арасында желі деңгейінің жоғарғы жағында орналасқан стандартталған интерфейс. Әмбебап интерфейстің ерекшелігі интерфейстің қажетті механикалық, электрлік, функционалды және рәсімдік сипаттамаларын қамтиды. Үйді басқару жүйелерінің үш класына сәйкес келетін әмбебап интерфейстердің үш класы анықталды [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.76 анықтамасы] | kz |
|  | en universal interface UI |
| 3.1.277 UPnP құрылғы шаблоны 3.1.277.1 UPnP қызметінің шаблоны: Құрылғы түрлерінің тізімі бар швблон, қажетті кіріккен құрылғылар (егер бар болса) және қажетті қызметтер. XML синтаксисінде жазылған және UPnP шаблон тілінен алынған. UPnP форумының жұмыс комитеті анықтайды. Құрылғылардың стандартты түрлерімен бір-біріне қатынасы. Қосымша ақпаратты «Сипаты» тармағынан қараңыз (ISO/IEC 29341-1). [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 29341-1: 2011, 6-тармақтағы анықтама] | kz |
|  | en UPnP Device Template |
| 3.1.278 UPnP қызметінің шаблоны 3.1.278.1 UPnP қызметінің шаблоны: Әрекет атауларының тізімі, сол әрекеттер үшін параметрлер, жай-күй параметрлері және сол жай-күй параметрлерінің қасиеттері бар шаблон. XML синтаксисінде жазылған және UPnP шаблон тілінен алынған. UPnP форумының жұмыс комитеті анықтайды. Құрылғылардың стандартты түрлерімен бір-біріне қатынасы. Қосымша ақпаратты «Сипаты» тармағынан қараңыз (ISO/IEC 29341-1). [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 29341-1:2011, 6-тармақтағы анықтама] | kz |
|  | en UPnP Service Template |
| 3.1.279 UPnP шаблондарының тілі 3.1.279.1 UPnP шаблондарының тілі: UPnP құрылғылары мен қызметтерінің шаблондарында қолданылатын элементтер мен атрибуттарды анықтайды. XML синтаксисінде жазылған және XML схемасынан алынған (1-бөлім: құрылымдар, 2-бөлім: деректер түрлері). UPnP құрылғысының архитектурасымен анықталады. Қосымша ақпаратты «Сипаты» тармағынан қараңыз (ISO/IEC 29341-1). [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 29341-1: 2011, 6-тармақтағы анықтама] | kz |
|  | en UPnP Template Language |
| 3.1.280 Пайдаланушының қосымшасы 3.1.280.1 Пайдаланушының қосымшасы: Бағдарламалық қамтылымның функционалдық мүмкіндіктері, бір құрылғыны қолданысқа енгізетін басқару алгоритмі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-3-1:2006, 3.1.2 анықтамасы] | kz |
|  | en user application |
| 3.1.281 Пайдаланушының аутентификациясы 3.1.281.1 Пайдаланушының аутентификациясы: Тарап беру үшін мәлімдеген сәйкестендіру ақпаратының дұрыс тексерілуін қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын қызмет, себебі авторизациялау қызметі сәйкестендірілген және аутентификацияланған тараптың үй желісіндегі белгілі бір құрылғыға немесе қосымшаға қол жеткізуге құқылы екендігіне кепілдік береді [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 24767-1:2008, 2.1.5 анықтамасы; ISO/IEC 24767-2: 2009, 3.1.10 анықтамасы] | kz |
|  | en user authentication |
| 3.1.282 Пайдаланушының дейтаграммаларын беру протоколы 3.1.282.1 Пайдаланушының дейтаграммаларын беру протоколы: Қосылым орнатылмаған протокол Ескертпе - IETF-ті де қараңыз. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.21 анықтамасы] | kz |
|  | en user datagram protocol |
| 3.1.283 Пайдаланушы домені 3.1.283.1 Пайдаланушы домені: 7 деңгейінен жоғары үй электрондық жүйесінің бөлігі | kz |
|  | en user domain |
| 3.1.283.2 Пайдаланушы домені: 7 деңгейінен жоғары үйдегі электрондық жүйенің бөлігі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.2.35 анықтамасы] | kz |
|  | en user domain |
| 3.1.283.3 Пайдаланушы домені: 7-деңгейден жоғары үйдегі электрондық жүйенің бөлігі [ДЕРЕККӨЗ: ISO / IEC TR 15044: 2000, 2.77 анықтамасы] | kz |
|  | en user domain |
| 3.1.284 Пайдаланушы элементі 3.1.284.1 Пайдаланушы элементі: Байланыс протоколының 7 стек деңгейімен өзара әрекеттесетін құрылғыны қолдану процесінің аспектісі | kz |
|  | en user element |
| 3.1.284.2 Пайдаланушы элементі: Байланыс протоколының 7 стек деңгейімен өзара әрекеттесетін құрылғыны қолдану процесінің аспектісі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC TR 15044: 2000, 2.78 анықтамасы] | kz |
|  | en user element |
| 3.1.285 Пайдаланушы сәйкестендіргіші 3.1.285.1 Пайдаланушы сәйкестендіргіші: IGRS Пайдаланушы сәйкестендіргіші [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-5-1:2010, 3.1.14 анықтамасы; ISO/IEC 14543-5-4: 2010, 3.1.16 анықтамасы] | kz |
|  | en user identifier |
| 3.1.286 Пайдаланушы процесі 3.1.286.1 Пайдаланушы процесі: Нақты жүйелік ортаға, яғни пайдаланушы доменіне тиесілі құрылғыны қолдану процесінің бөлігі | kz |
|  | en user process |
| 3.1.286.2 Пайдаланушы процесі: Нақты жүйелік ортаға, яғни пайдаланушы доменіне тиесілі құрылғыны қолдану процесінің бөлігі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14543-2-1: 2006, 3.2.31 анықтамасы] | kz |
|  | en user process |
| 3.1.286.3 Пайдаланушы процесі: Нақты жүйелік ортаға, яғни пайдаланушы доменіне тиесілі құрылғыны қолдану процесінің бөлігі [ДЕРЕККӨЗ: ISO / IEC TR 15044: 2000, 2.79 анықтамасы] | kz |
|  | en user process |
| 3.1.287 Виртуалды жеке желі 3.1.287.1 Виртуалды жеке желі: Компьютерлер желісінен алыс жерде қауіпсіз байланыс құралдары арқылы қосылған есептеу құрылғысы, сондықтан қашықтағы құрылғы компьютерлер желісінде болғандай сипаттамаларға ие | kz |
|  | en virtual private network |
| 3.1.287.2 Виртуалды жеке желі: Компьютерлер желісінен алыс жерде қауіпсіз байланыс құралдарын қолдана отырып қосылған есептеу құрылғысы, сондықтан қашықтағы құрылғы компьютерлер желісінде болғандай сипаттамаларға ие [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.22 анықтамасы] | kz |
|  | en virtual private network |
| 3.1.288 Шлюз интерфейсі үшін WAN (WGI) 3.1.288.1 WGI шлюзі интерфейсі үшін WAN: WAN тораптарының деректерін RG-де ішкі процессор протоколына аударатын компонент Ескертпе - RG ішкі процессорының ерекшелігі осы стандарттың қолданылу саласына кірмейді (ISO/IEC 15045-1). WGI бағдарламалық қамтылымда, кіріккен немесе аппараттық қамтылымда жүзеге асырылуы мүмкін және модульдік немесе RG-ге біріктірілуі мүмкін. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.25 анықтамасы] | kz |
|  | en WAN to gateway interface WGI |
| 3.1.289 Ірі тұрмыстық аспаптар 3.1.289.1 ірі тұрмыстық аспаптар: Күнделікті өмірде қолданылатын аспаптар, мысалы, кондиционер, тоңазытқыш және т.б. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 24767-1: 2008, 2.1.6 анықтамасы] | kz |
|  | en white goods |
| 3.1.289.2 Ірі тұрмыстық аспаптар: Күнделікті өмірде қолданылатын аспаптар, мысалы, кондиционер, тоңазытқыш және т.б. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 24767-2: 2009, 3.1.77 анықтамасы] | kz |
|  | en white goods |
| 3.1.290 Ғаламдық есептеу желісі (WAN) 3.1.290.1 WAN ғаламдық есептеу желісі: Есептеу құрылғыларын үй-жайдан тыс ортада қосатын, кез келген электрондық желі [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.23 анықтамасы] | kz |
|  | en wide area network WAN |
| 3.1.291 «х» сандық абоненттік желі, xDSL 3.1.291.1 «х» xDSL цифрлық абоненттік желісі: Естілетін сөйлеу жиілігінен жоғары жиілікте стандартты балама жергілікті телефон желісінде цифрлық сигналдарды біріктіру техникасы; «x» асимметриялық үшін «A» немесе өте жоғары жылдамдық үшін «V» болуы мүмкін [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 15045-1: 2004, 3.1.26 анықтамасы] | kz |
|  | en “x” digital subscriber line xDSL |

3.2 Қысқартулар

ACK	Растау

AL	Қолданбалы деңгей

ADATA	Қолданбалы деректер

ADC	Қолданбалы деректер есептегіші

Ad түрлендіргіші	Аналогты-сандық түрлендіргіш

AIL	Абстрактілі аралық тіл

AOJ	Қолданбалы объект

AME	Қосымшаларды басқару объектісі

APDU	Қолданбалы деңгейдегі протокол блогы

APCI	Қолданбалы деңгей протоколының басқарушы деректері

API	Қолданбалы бағдарламалау интерфейсі

APC	Қосымша қасиетінің коды

APD	Қолданба қасиеті мәндерінің деректері

ASAP	Қолданбалы деңгейдегі қызметке қол жеткізу нүктесі

ASC	Қолданбалы қызмет коды

Acon	Қолданбалы деңгейді растау

BAU	Шинаға кіру блогы

BER	Бит қателіктерінің жиілігі

CIF	Өзара әрекеттесудің жалпы құрылымы

con	Растау

CPU	Орталық процессор

CX	Коаксиалды беру желісі

DDC	Деректерді беру арнасының есептегіші

DHD	Деректерді беру арнасы туралы ақпараты бар тақырып

DLA	Деректерді беру желісінің адресі

DLL	Байланыс арнасының деңгейі

DDC	Деректерді беру арнасының есептегіші

DHD	Деректерді беру арнасы туралы ақпараты бар тақырып

EMI	Хабарламалардың сыртқы интерфейсі

ERP	Тиімді сәулелену қуаты

FO	Оптикалық талшық

FSK	Жиілік модуляциясы

FTP	Файлдарды жіберу протоколы

GA	Топтық адрес

GENA	Жалпы оқиғалар туралы хабарландыру архитектурасы

GL	Шлюздік байланыс желісі

GIWF	Топтық желіаралық функция

GrAT	Топтық адрес кестесі

HBES	Тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттардың электрондық жүйелері

HES	Үйдегі электронды жүйе

HES 1-класс 	қарапайым басқару және команда беруге жатады

HES 2-класс 	1  класына жатады плюс қарапайым дауыс беру және тұрақты кескін беру

HES 3-класс	2 класына және күрделі бейне берілісіне жатады

HES/RM	Үйдегі электронды жүйе/негізгі модель

IA	Жеке адрес

IACK	Дереу растау

Ind	Нұсқау

IR	Инфрақызыл

Lcon	Жергілікті растау

LME	Деңгейді басқару объектілері

LPDU	Деректерді беру арнасының протокол блогы

LSDU	Арна деңгейіндегі қызметтік деректер блогы

MIB	Басқарманың ақпараттық базасы

MI	Орта интерфейсі

NACK	Теріс растау

NAU	Желіге кіру блогы

NPD	Желіден қуат алатын құрылғы

NPDU	Желілік деңгейдегі Протоколдық деректер блогы

NSAP	Желілік қызметке кіру нүктесі

NSDU	Желілік деңгейдегі қызметтер блогы

OSIE	OSI ортасы

OSI/RM	OSI/эталонды модель

PEI	Физикалық сыртқы интерфейс

PDU	Протоколдық деректер блогы

PhL	Физикалық деңгей

PL	Электрмен қуаттану желісі

Rcon	Қашықтан растау

req	сұрау

res	жауап

RF	Радиожиілік

RSE	Нақты жүйе ортасы

Rx	Алушы

SI	Қарапайым интерфейс

SME	Жүйені басқару субъектісі

SNA	Ішкі желі адресі

SOAP	Объектілерге қол жеткізудің қарапайым протоколы

SPD	Автономды қуаты бар құрылғы

SPI	Стандартталған процесс интерфейсі

SSDP	Сервистерді анықтаудың қарапайым протоколы

SSL	Қауіпсіз қосылыстар протоколы/көлік деңгейінің қауіпсіздігі

TL	Көлік деңгейі

TP	Бұралған жұп (симметриялы кабель)

TPDU	Көлік деңгейі протоколының деректер блогы

TRx	Қабылдағыш

Tx	Таратқыш

TSAP	Көлік қызметтеріне қол жеткізу нүктесі

UART	Әмбебап асинхронды қабылдағыш

USERMSG	Пайдаланушының хабарламасы

UI	Әмбебап интерфейс

UI CPH	Пайдаланушы интерфейсінің кабельдік фишкасының корпусы

Библиография

[1] ISO/IEC 14543-2-1:2006, Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 2-1: Introduction and device modularity (Ақпараттық технология. Электрондық үй жүйелерінің архитектурасы (HES). 2-1 бөлім. Кіріспе және модульдік құрылғылар қағидаты).

[2] ISO/IEC 14543-3-1:2006, Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 3-1: Communication layers – Application layer for network based control of HES Class 1 (Ақпараттық технологиялар. Үйдегі электрондық жүйенің архитектурасы (HES). 3-1 бөлім. Коммуникация деңгейлері. Желі негізіндегі HES бақылау үшін қолданбалы деңгей. 1-класс)

[3] ISO/IEC 14543-3-2: 2006, ақпараттық технология-Home electronic system (HES) architecture – Part 3-2: Communication layers – Transport, network and general parts of data link layer for network based control of HES Class 1 (Ақпараттық технологиялар. Үйдегі электронды жүйелер архитектурасы (HES). 3-2 бөлім: байланыс деңгейлері. HES бақылау үшін деректер арнасы деңгейінің көліктік, желілік және жалпы бөліктері. 1-класс).

[4] ISO/IEC 14543-3-3:2007, Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 3-3: User process for network based control of HES Class 1 (Ақпараттық технологиялар. Үйдегі электронды жүйелер архитектурасы (HES). 3-1 бөлім. Желі негізінде HES 1-класын басқаруға арналған пайдаланушы процесі).

[5] ISO/IEC 14543-3-4:2007, Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 3-4: System management – Management procedures network based control of HES Class 1 (Ақпараттық технологиялар. Үйдегі электронды жүйелер архитектурасы (HES). 3-1 бөлім. Жүйені басқару. Желі негізінде 1-кластағы HES бақылау үшін басқару әдістері).

[6] ISO/IEC 14543-3-5:2007, Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 3-5: Media and media dependent layers – Powerline for network based control of HES Class 1  (Ақпараттық технологиялар. Үйдегі электронды жүйелер архитектурасы (HES). 3-5 бөлім. Қоршаған орта және оған тәуелді деңгейлер. Желі негізінде HES 1-класын басқаруға арналған қуат шинасы).

[7] ISO/IEC 14543-3-6:2007, Information technology – Home electronic system (HES) architecture –Part 3-6: Media and media dependent layers – Twisted pair for network based control of HES Class 1(Ақпараттық технологиялар. Үйдегі электронды жүйелер архитектурасы (HES). 3-6 бөлім. Қоршаған орта және оған тәуелді деңгейлер. Желі негізіндегі HES 1-класы, бұралған жұп).

[9] ISO/IEC 14543-3-7:2007, Information technology – Home electronic system (HES) architecture –Part 3-7: Media and media dependent layers – Radio frequency for network based control of HES Class 1(Ақпараттық технологиялар. Үйдегі электронды жүйелер архитектурасы (HES). 3-7 бөлім. Қоршаған орта және оған тәуелді деңгейлер. Желі негізінде HES 1 класы үшін радиожиілік).

[10] ISO/IEC 14543-4-1:2008,  Information technology – Home electronic system (HES) architecture –Part 4-1: Communication layers – Application layer for network enhanced control devices of HES Class 1  (Ақпараттық технологиялар. Үйдегі электрондық жүйенің архитектурасы (HES). 4-1 бөлім. Байланыс деңгейлері. HES бақылау-өлшеу аспаптарымен толықтырылған, желі үшін қолдану деңгейі, 1-класс).

[11] ISO/IEC 14543-4-2:2008, Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 4-2: Communication layers – Transport, network and general parts of data link layer for network enhanced control devices of HES Class 1  (Ақпараттық технологиялар. Үйдегі электрондық жүйенің архитектурасы (HES). 4-2 бөлім. Байланыс деңгейлері. HES бақылау-өлшеу аспаптарымен толықтырылған желі үшін көліктік, желілік және звенолық деректер деңгейінің жалпы бөліктері, 1-класс).

[12] ISO/IEC 14543-5-1:2010, Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 5-1: Intelligent grouping and resource sharing for Class 2 and Class 3 –Core protocol (Ақпараттық технология. Электрондық үй жүйелерінің архитектурасы (HES). 5-1 бөлім. 2 және 3 кластарға арналған ресурстарды интеллектуалды топтау және бөлісу. Ядро протоколы).

[13] ISO/IEC 14543-5-4:2010, Information technology – Home electronic system (HES) architecture –Part 5-4: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 – Device validation (Ақпараттық технология. Электрондық үй жүйелерінің архитектурасы (HES). 5-4 бөлім. 2 және 3 HES кластары үшін ресурстарды интеллектуалды топтау және бірлесе пайдалану. Құрылғылардың валидациясы).

[14] ISO/IEC 14762:2009, Information technology – Functional safety requirements for home and building electronic systems (HBES) (HBES) (Ақпараттық технологиялар. Үйлер мен ғимараттардың электрондық жүйелерінің функционалдық қауіпсіздігіне қойылатын талаптар (HBES)).

[15] ISO/IEC TR 15044:2000, Information technology – Terminology for Home Electronic System (HES) (Ақпараттық технологиялар. Электрондық жүйелер саласындағы терминология).

[16] ISO/IEC 15045-1:2004, Information technology – Home electronic system (HES) gateway –Part 1: A residential gateway model for HES (Ақпараттық технологиялар. Үйдегі электронды жүйелерге арналған байланысқан процессор. 1-бөлім. Тұрғын үй ғимараттарына арналған модель).

[17] ISO/IEC 15045-2:2012, Information technology – Home electronic system (HES) gateway –Part 2: Modularity and protocol (Ақпараттық технологиялар. Үйдегі электронды жүйелерге арналған байланысқан процессор. 2-бөлім. Модулярлық және протокол).

[18] ISO/IEC 18012-1:2004,  Information technology – Home electronic system (HES) –Guidelines for product interoperability – Part 1: Introduction (Ақпараттық технология. Үйдегі электронды жүйе. Өзара іс-қимыл жөніндегі басшылық ережелер. 1-бөлім. Кіріспе).

[19] ISO/IEC 18012-2:2012, Information technology – Home electronic system (HES) –Guidelines for product interoperability – Part 2: Taxonomy and application interoperability Model (Ақпараттық технология. Үйдегі электронды жүйе. Өнімдердің өзара әрекеттесуі туралы жетекші нұсқаулар. 2-бөлім. Таксономия және пайдалану кезіндегі өзара әрекеттесу моделі).

[20] ISO/IEC 24767-1:2008, Information technology – Home network security – Part 1: Security requirements (Ақпараттық технологиялар. Үй желісінің қауіпсіздігі. 1-бөлім. Қауіпсіздік талаптары).

[21] ISO/IEC 24767-2:2009, Information technology – Home network security – Part 2: Internal security services – Secure communication protocol for middleware (SCPM)(Ақпараттық технологиялар. Үй желілерінің қауіпсіздігі. 2-бөлім. Ішкі қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметтері. Аралық бағдарламалық қамтамасыз ету үшін қорғалған байланыс протоколы (SCPM)).

[22] ISO/IEC TR 29107-1:2010, Information technology – Intelligent homes – Taxonomy of specifications – Part 1: Taxonomy method (Ақпараттық технологиялар. Интеллектуалды үйлер. Спецификациялар таксономиясы. 1-бөлім. Схемасы).

[23] ISO/IEC 29341-1:2011,  Information technology – UPnP device architecture – Part 1: UPnP Device Architecture Version 1.0 (Ақпараттық технология. UPnP құрылғысының архитектурасы. 1-1 бөлім. UPnP құрылғысы архитектурасының 1.1 нұсқасы).

Басқа сілтемелер

[24] IEC/TS 61000-1-2:2008, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 1-2: General –Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena (Электромагниттік үйлесімділік (ЭМҮ). 1-2 бөлім. Жалпы ережелер. Электромагниттік кедергілерге қатысты, жабдықты қоса алғанда, электрлік және электрондық жүйелердің функционалдық қауіпсіздігіне қол жеткізу әдістемесі).

[25] IEC/TR 61000-2-1:1990, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2: Environment –Section 1: Description of the environment – Electromagnetic environment for low-frequency conducted disturbances and signalling in public power supply systems (Электромагниттік үйлесімділік (EMҮ). 2-бөлім: Қоршаған орта жағдайлары. 1-бөлім: Қоршаған орта жағдайларының сипаттамасы. Коммуналдық энергиямен жабдықтау жүйелерінде төмен жиілікті кедергілерге және сигналдардың өтуіне әсер ететін электромагниттік орта).

[26] IEC 61508-4:2010, IEC 61508-4:2010, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safetyrelated systems – Part 4: Definitions and abbreviations4 (Функционалдық қауіпсіздікпен байланысты, электрлік/электрондық/ бағдарламаланатын электрондық жүйелер. 4-бөлім. Анықтамалар және қысқартулар) 4

[27] IEC 61508-5:2010, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safetyrelated systems – Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels (Қауіпсіздікке байланысты электрлік/ электрондық/бағдарламаланатын электрондық жүйелердің функционалдық қауіпсіздігі. 5-бөлім. Қорғаныс тұтастығының деңгейлерін анықтау әдістерінің мысалдары).

[28] ISO/IEC Guide 51:1999, Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards (ISO/IEC 51:1999 нұсқауы, Қауіпсіздік аспектілері. Оларды стандарттарға енгізу жөніндегі басшылық нұсқаулар).

[29] ISO/IEC 7498-1:1994, ақпараттық технология – Open systems interconnection – Basic reference model: the basic model (Ақпараттық технология. Ашық жүйелердің өзара байланысы. Негізгі эталондық модель. 1-бөлім. Негізгі модель).

[30] ISO/IEC 8802-3:2000, Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements – Part 3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical layer specifications (Ақпараттық технологиялар. Телекоммуникациялар және жүйелер арасындағы ақпаратмен алмасу. Жергілікті және жалпы қалалық желілер. Арнайы талаптар. 3-бөлім. Тасымалдаушыны бақылау және соқтығысуды анықтау және физикалық деңгейдің сипаттамалары бар бірнеше қол жетімділік әдісі: стандарт сипаты және тендерлер).

Сондай-ақ, цитируемые:

[31] ISO/IEC 11801:2002, Information technology – Generic cabling systems (Ақпараттық технологиялар. Телекоммуникациялық жүйелерді пайдаланушылардың үй-жайларында жалпы мақсаттағы схема бойынша кабельдерді төсеу Түзету 1:2008 Түзету 2:2010).

[32] ISO/IEC TR 14543-4:2002, Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 4: Home and building automation in a mixed-use building  (Ақпараттық технологиялар. Үйдегі электрондық жүйенің архитектурасы (HES). 4-бөлім. Үйді автоматтандыру және аралас типтегі ғимараттардағы ғимараттарды автоматтандыру).

4 IEC 61508-4: 1998, Функционалды қауіпсіздікпен байланысты, электрлік/электрондық/ бағдарламаланатын электрондық жүйелер. 4-бөлім. Анықтамалар мен қысқартулар (бірінші басылым)

[33] ISO/IEC 14543-5 (all parts), Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 (барлық бөліктер), Ақпараттық технология. Электрондық үй жүйелерінің архитектурасы - 2 және 3 HES (барлық бөліктер) кластары үшін ресурстарды интеллектуалды топтастыру және бірлесе пайдалану.

[34] ISO/IEC 15018:2004,  Information technology – Generic cabling for homes Amendment 1:2009 (Ақпараттық технологиялар. Тұрмыстық құрылғыларға арналған негізгі кабельді төсеу Түзету 1:2009).

[35]EN 50065-1, Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz – Part 1: General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances (Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі. 3-тен 148,5 КГЦ-ке дейінгі жиілік жолағындағы төмен вольтты электр қондырғыларындағы сигнализация. 1-бөлім. Жалпы талаптар, жиілік жолақтары және электромагниттік кедергілер).

[36] EN 50090-1,Home Electronic System (HBES) – Part 1: Standardisation structure (Тұрмыстық және ғимараттарға арналған электрондық жүйелер (HBES). 1-бөлім. Стандарттау құрылымы).

[37] EN 50090-3-2, Home and Building Electronic System (HBES) – Part 3-2: Aspects of application – User process for HBES Class 1 (Тұрмыстық және ғимараттарға арналған электрондық жүйелер (HBES). 3-2 бөлім. Қолдану аспектілері. 1-класты қолдану процесі).

[38] EN 50090-7-1, Home and Building Electronic System (HBES) – Part 7-1: System Management – Management procedures  (Тұрмыстық және ғимараттарға арналған электрондық жүйелер (HBES). 7-1 бөлім. Жүйелерді басқару. Басқару рәсімдері).

[39] EN 50090-5 (all subparts),Home and Building Electronic System (HBES) – Media and media dependent layers Тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттардың электронды жүйелері (HBES). Деректерді беру ортасы және ортаға тәуелсіз деңгейлер (барлық ішкі бөлімдер).

МСЖ 35.200

Түйін сөздер: қосымша қасиетінің коды, қолданбалы қызмет коды, архитектура, авторизация, компонент, басқару арнасы, контроллер, датаграмма, деректер арнасы есептегіші, ағынды басқару, қауіп, қауіпті жағдай, үй желісі, интерфейс

МСЖ 35.200

Түйін сөздер: қосымша қасиетінің коды, қолданбалы қызмет коды, архитектура, авторизация, компонент, басқару арнасы, контроллер, датаграмма, деректер арнасы есептегіші, ағынды басқару, қауіп, қауіпті жағдай, үй желісі, интерфейс

ӘЗІРЛЕУШІ:

«Қазақстан стандарттау және метрология институты» республикалық мемлекеттік кәсіпорны

| Бас директордың орынбасары |  | А. Шамбетова |
| --- | --- | --- |
| НТҚ әзірлеу департаментінің бас маманы |  | А. Сопбеков |
| НТҚ әзірлеу департаментінің бас маманы |  | Қ. Қалауова |