Изображение государственного герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Терминология для домашней электронной системы (HES)

СТ РК ISO/IEC TR 15044 –

(ISO/IEC TR 15044:2000, «Information technology-terminology for the home electronic system (HES)», IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № ____ от _____________ 2022 года.

3  Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                       ISO/IEC TR 15044:2000, «Information technology-terminology for the home electronic system (HES)» (Информационная технология. Терминология для домашней электронной системы (HES)) официальной версией является текст на государственном и русском языках.

Международный стандарт ISO/IEC TR 15044:2000 был подготовлен Техническим комитетом ISO/IEC 1 «Информационная технология» (подкомитет 25 «Подключение оборудования информационных технологий»).

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Терминология для домашней электронной системы (HES)

Дата введения ____________

- Область применения

Домашняя электронная система (HES) обеспечивает домашними системами управления (HCS), такими как датчики, приводы, приборы, пользовательские интерфейсы, контроллеры, коммутаторы и т.д. HCS – это локальная сеть, специализированная для домашних коммуникаций, обычно называемая бытовой автоматизацией.

Данная терминология применима ко всем стандартам и техническим отчетам, касающимся HES.

2 Терминология

Проект, редакция 1

| 2.1 Приложение: Область использования HES. HES может поддерживать несколько приложений. | kz |
| --- | --- |
|  | en application |
| 2.2 Объект приложения: Объект HES, расположенный в пределах прикладного процесса устройства HES. | kz |
|  | en application object |
| 2.3 Прикладной процесс: Элемент в пределах HES, который выполняет информационную обработку для отдельного приложения. | kz |
|  | en application process |
| 2.4 Прикладной протокол: Стандартизированный протокол для обмена информацией между прикладными процессами в HES, который передается без интерпретации со стороны домашних сетевых ресурсов. | kz |
|  | en application protocol |
| 2.5 Архитектура: Концептуальная структура систем, поддерживающая связь друг с другом. | kz |
|  | en architecture |
| 2.6 Мост: Функциональный блок, соединяющий две домашние сетевые системы, которые используют один и тот же протокол сетевого уровня, но с некоторыми возможными отличиями в протоколе канального уровня. | kz |
|  | en bridge |
| 2.7 Классы домашних систем управления: Характеристика домашних систем управления на основе их возможности передачи. | kz |
|  | en classes of home control systems |
| 2.8 Соединение: Ассоциация, установленная между двумя одноранговыми логическими объектами в сети (или части сети) с целью коммуникации между объектами. Ассоциация устанавливается явно в какой-то момент времени и существует до тех пор, пока явно не будет завершена. | kz |
|  | en connection |
| 2.9 Услуга в режиме с установлением соединения: Услуга, обеспечивающая коммуникацию между двумя объектами в контексте соединения, установленного между объектами. | kz |
|  | en connection-mode service |
| 2.10 Услуга в режиме без установления соединения: Услуга, обеспечивающая коммуникацию между двумя объектами вне контекста соединения, установленная между объектами. | kz |
|  | en connectionless-mode service |
| 2.11 Канал управления: Коммуникационный канал, установленный между двумя или более объектами с основной целью обмена сообщениями по управлению и мониторингу HES. | kz |
|  | en control channel |
| 2.12 Контроллер: Любое устройство с возможностью управления и, возможно, мониторинга других устройств. | kz |
|  | en controller |
| 2.13 Устройство: Физическая реализация функций, принадлежащих к одной или нескольким функциональным группообразованиям, предоставляющим услугу непосредственно конечному пользователю. | kz |
|  | en device |
| 2.14 Прикладной процесс устройства: Элемент внутри устройства, выполняющий обработку информации для конкретного приложения. Прикладные процессы устройств могут представлять собой ручные, автоматизированные, компьютеризированные или физические процессы. | kz |
|  | en device application process |
| 2.15 Домен: Диапазон применимости. Примечание - При использовании для конкретной концепции следует указывать точный домен, например, домен приложения, домен пользователя. | kz |
|  | en domain |
| 2.16 Конечный пользователь: Объект вне домена домашней системы управления, который использует услуги и функции домашней системы управления. | kz |
|  | en end user |
| 2.17 Управление потоком: Функция, управляющая потоком данных внутри слоя. Она регулирует скорость обмена информацией между одноранговыми логическими объектами. | kz |
|  | en flow control |
| 2.18 Функциональное группообразование: Набор функций, выполняющих часть операций домашней системы управления. Примечание - Функции в функциональном группообразовании могут выполняться одним или несколькими единицами оборудования, а функции нескольких функциональных группообразований могут выполняться в одной единице оборудования. | kz |
|  | en functional grouping |
| 2.19 Межсетевой интерфейс: Блок, соединяющий разные сети или части одной сети и выполняющий любое необходимое преобразование протоколов. | kz |
|  | en gateway |
| 2.20 Прикладной процесс устройства HES: Та часть прикладного процесса устройства, которая доступна через коммуникационную сеть HES. Прикладной процесс устройства HES строится из объектов приложения. Функциональность прикладного процесса устройства HES определена в этой серии стандартов или в соответствующих стандартах на продукцию. | kz |
|  | en HES device application process |
| 2.21 Домашняя сеть HES: Домашняя сеть, поддерживающая и включающая универсальные интерфейсы. | kz |
|  | en HES home network |
| 2.22 Домашняя система управления: Домашняя сеть вместе со всеми подключенными к ней устройствами, включая правила управления, коммуникации и администрирования прикладных процессов. Определены три класса домашних систем управления. | kz |
|  | en home control system |
| 2.23 Домашняя система управления, класс 1: Домашняя система управления с возможностями передачи для приложений телеуправления, таких как: - управление; - мониторинг; - измерение – сигнализация; - низкая скорость передачи данных. Примечание - Данные возможности обычно обеспечиваются: - однопакетным каналом с низкой пропускной способностью; - цифровой передачей. | kz |
|  | en home control system class 1 |
| 2.24 Домашняя система управления, класс 2: Домашняя система управления с возможностями передачи класса 1 плюс: - коммутируемая голосовая или другая передача информации с аналогичной пропускной способностью. Примечание - Данные возможности обычно обеспечиваются системой класса 1, дополненной: - несколькими коммутируемыми каналами со средней пропускной способностью; - аналоговой или цифровой передачей, или и тем и другим. В принципе, все возможности класса 2 могут поддерживаться на одном канале класса 2. Однако по практическим причинам домашние системы управления класса 2 могут содержать отдельный канал или использовать отдельную среду передачи для поддержки возможностей класса 1. | kz |
|  | en home control system class 2 |
| 2.25 Домашняя система управления, класс 3: Домашняя система управления с возможностями передачи класса 2 плюс: - коммутируемая передача высококачественного звука и видео и высокоскоростная передача данных. Примечание - Данные возможности обычно обеспечиваются системой класса 2, дополненной: - несколькими коммутируемыми каналами с высокой пропускной способностью; - аналоговой или цифровой передачей, или и тем и другим. В принципе, все возможности класса 3 могут поддерживаться на одном канале класса 3. Однако по практическим причинам домашние системы управления класса 3 могут содержать отдельные каналы или использовать отдельные среды передачи для поддержки возможностей класса 1 и 2. | kz |
|  | en home control system class 3 |
| 2.26 Домашняя электронная система, HES: Домашняя система управления, соответствующая стандартам HES. Существует три класса HES, соответствующих классам домашних систем управления. | kz |
|  | en home electronic system, HES |
| 2.27 Домашняя сеть: Внутренняя сеть для передачи цифровой и аналоговой информации в жилых или коммерческих помещениях аналогичной сложности, обеспечивающая определенные точки доступа и использующая любую среду передачи в любой топологии. | kz |
|  | en home network |
| 2.28 Информационный канал: Коммуникационный канал, установленный между двумя или более объектами с основной целью обмена информацией, отличной от сообщений HES по управлению и мониторингу. Примерами такой информации являются аудио- или видеоданные, факсимильные данные и аналоговые или цифровые речевые сигналы. | kz |
|  | en information channel |
| 2.29 Межсетевое взаимодействие: Способность устройств подключаться к общей среде передачи путем надлежащей спецификации механических, электрических и функциональных (протокол нижнего уровня) характеристик. | kz |
|  | en interconnectivity |
| 2.30 Интерфейс: Общая граница между двумя реализациями функций, принадлежащих к одной или нескольким функциональным группообразованиям. | kz |
|  | en interface |
| 2.31 Функциональная совместимость: Способность устройств обмениваться командами через более высокие уровни, что приводит к значимым действиям. Сюда входят аспекты домена приложения, которые по определению выходят за пределы домена OSI. | kz |
|  | en interoperability |
| 2.32 Изолирующие функции: Функции, обеспечивающие безопасную изоляцию между устройством и NAU. | kz |
|  | en isolating functions |
| 2.33 Локальный прикладной процесс: Часть прикладного процесса внутри устройства, которая недоступна через коммуникационную сеть. Она расположена в пользовательском домене и поэтому может также называться локальным пользовательским процессом. | kz |
|  | en local application process |
| 2.34 Точка подключения к среде передачи: Точка физического подключения к среде передачи. | kz |
|  | en medium attachment point |
| 2.35 Интерфейс среды передачи, MI: Интерфейс, размещенный в точке подключения к среде передачи, эталонной точке A, которая соединяет устройство или NAU непосредственно со средой передачи. Механические, электрические, функциональные и технологические характеристики в стандартах HES не предусмотрены. | kz |
|  | en medium interface, MI |
| 2.36 Точка доступа к сети: Точка подключения, дающая доступ к домашней сети. | kz |
|  | en network access point |
| 2.37 Блок доступа к сети, NAU: Физическая реализация функций, принадлежащих к одной или нескольким функциональным группообразованиям, обеспечивающая доступ к домашней сети и ее среде передачи, включая необходимые функции для конкретной реализации, например управление конфликтами. Он имеет один NSAP и может быть однозначно идентифицирован одним или несколькими сетевыми адресами. | kz |
|  | en network access unit, NAU |
| 2.38 Устройство с сетевым питанием, NPD: Устройство, получающее питание от сети. | kz |
|  | en network powered device, NPD |
| 2.39 Сетевой сегмент: Часть сети, находящаяся в пределах домена одного канального уровня. | kz |
|  | en network segment |
| 2.40 Объект: Набор данных с соответствующими функциями, применимыми к нему. Объект HES может быть реализован различными способами. | kz |
|  | en object |
| 2.41 Выключенное состояние: Состояние, в котором устройство SI не выполняет свою внутреннюю функцию. | kz |
|  | en off state |
| 2.42 Включенное состояние: Состояние, в котором устройство SI выполняет свою внутреннюю функцию. | kz |
|  | en on state |
| 2.43 Передача с коммутацией пакетов: Передача, которая использует коммуникационную пропускную способность в пакетах. Объект, передающий данные с использованием передачи с коммутацией пакетов, организует данные в виде дискретных «пакетов». Как правило, два или более объектов, использующих передачу с коммутацией пакетов, совместно используют коммуникационный канал. Протокол необходим для разрешения конфликтов между передающими объектами, чтобы обеспечить упорядоченное чередование пакетов от разных объектов. | kz |
|  | en packet-switched transmission |
| 2.44 Совместимость по соединителям: Комбинированная способность функциональной совместимости и межсетевого соединения. Она обычно подразумевает, что конкретный интерфейс заявлен для конкретной цели в той степени, в которой демонстрация определенного интерфейса подразумевает способности обеспечения межсетевого обмена. | kz |
|  | en plug compatibility |
| 2.45 Интерфейс процесса: Любой интерфейс между устройствами и сетью, расположенный выше уровня 7 в эталонной модели OSI в домашней системе управления. Примечание - Примерами интерфейсов процесса являются: однобитовые интерфейсы, параллельные интерфейсы и аналоговые интерфейсы. | kz |
|  | en process interface |
| 2.46 Адаптация интерфейса процесса: Процесс адаптации устройства или NAU к интерфейсу процесса. | kz |
|  | en process interface adaptation |
| 2.47 Эталонная модель: Модель, описывающая общие принципы межсетевых соединений в системе и сетевую архитектуру, вытекающую из этих принципов. | kz |
|  | en reference model |
| 2.48 Повторитель сигнала: Блок, который усиливает и регенерирует сигналы для расширения дальности передачи между точками подключения к среде передачи или для межсетевого соединения двух сегментов сети, использующих одни и те же протоколы. | kz |
|  | en repeater |
| 2.49 Сегментация: Функция, выполняемая (N)-объектом для отображения одного (N)-SDU в нескольких (N)-DPU. Это функция, обратная повторной сборке. | kz |
|  | en segmentation |
| 2.50 Устройство с автономным питанием, SPD: Устройство, которое получает питание от других источников, кроме сети. | kz |
|  | en self-powered device, SPD |
| 2.51 Адаптация SI: Процесс адаптации устройства или NAU к SI. | kz |
|  | en SI adaptation |
| 2.52 Кабельный разъем SI: Стандартный разъем на кабеле SI для подключения устройства SI к SI NAU. Примечание - Кабель на конце устройства может иметь разъем или быть постоянно подключенным к устройству. | kz |
|  | en SI cable connector |
| 2.53 Соединение SI: Точка соединения между кабелем SI (где применимо) и устройством SI. | kz |
|  | en SI connection |
| 2.54 Разъем SI: Разъем на SI NAU для подключения устройства SI к SI NAU. Примечание - Разъем SI обычно монтируется в стену. | kz |
|  | en SI connector |
| 2.55 Сигнал управления SI: Сигнал, передаваемый через SI NAU на устройство SI, чтобы установить состояние устройства. | kz |
|  | en SI control signal |
| 2.56 Устройство SI: Устройство, поддерживающее и предлагающее SI. Примечание - Если из контекста становится ясно, что устройство является устройством SI, обычно SI не используется в этом термине. | kz |
|  | en SI device |
| 2.57 Разъем устройства SI: Дополнительный разъем на устройстве SI для подключения кабеля SI. Вместо этого кабель может быть постоянно подключен к устройству. | kz |
|  | en SI device connector |
| 2.58 Динамический сигнал монитора SI: Одна из двух форм сигнала монитора SI, характеризующаяся непрерывной коммутацией между высоким и низким уровнями сигнала для включенного состояния. | kz |
|  | en SI dynamic monitor signal |
| 2.59 Сигнал монитора SI: Сигнал, указывающий состояние устройства SI, передаваемый с устройства на SI NAU. | kz |
|  | en SI monitor signal |
| 2.60 Блок доступа к сети SI: NAU, поддерживающий и предлагающий SI. Примечание - Если из контекста становится ясно, что NAU является SI NAU, обычно SI не используется в этом термине. | kz |
|  | en SI network access unit |
| 2.61 Статический сигнал монитора SI: Одна из двух форм сигнала монитора SI, характеризующаяся высоким уровнем сигнала при включенном устройстве и низким уровнем сигнала при выключенном устройстве. | kz |
|  | en SI static monitor signal |
| 2.62 SI-кабель: Кабель, соединяющий устройство SI с SI NAU. Примечания 1 Разъем SI на NAU обычно крепится к стене. 2 На конце NAU кабель SI имеет разъем; на конце устройства он может иметь разъем или может быть постоянно прикреплен к устройству. | kz |
|  | en SI-cable |
| 2.63 Проводник SI: Проводник, соединяющий SI NAU и устройство SI. | kz |
|  | en SI conductor |
| 2.64 Простой интерфейс, SI: Интерфейс процесса, который будет использоваться простыми устройствами, такими как исполнительные механизмы и датчики, внутри HES. SI предлагает только одну/ноль команд и принимает только один/ноль записей данных. Спецификация SI включает необходимые механические, электрические, функциональные и процедурные характеристики интерфейса. | kz |
|  | en simple interface, SI |
| 2.65 Стандартизированный интерфейс процесса, SPI: Любой интерфейс процесса, стандартизированный по ISO/IEC. | kz |
|  | en standardized process interface, SPI |
| 2.66 Топология: Структура коммуникационных путей между точками подключения к среде передачи. Примерами топологии являются шина, кольцо, звезда, дерево. | kz |
|  | en topology |
| 2.67 Среда передачи: Физическая среда передачи, которая передает сигналы. Часто называют средой. | kz |
|  | en transmission medium |
| 2.68 Адаптация UI: Процесс адаптации устройства или NAU к UI. | kz |
|  | en UI adaptation |
| 2.69 Кабель UI: Кабель, соединяющий устройство UI с UI NAU. Разъем UI на NAU обычно крепится к стене. Примечание - Конец NAU кабеля UI имеет стандартный разъем; на конце устройства он может иметь разъем или может быть постоянно прикреплен к устройству. | kz |
|  | en UI cable |
| 2.70 Разъем кабеля UI: Стандартный разъем на кабеле UI для подключения устройства UI к UI NAU. Примечание - Конец кабеля устройства может иметь разъем или быть постоянно присоединен к устройству. | kz |
|  | en UI cable connector |
| 2.71 Корпус разъема кабеля UI, UI CPH: Корпус разъема для NAU конца кабеля UI. | kz |
|  | en UI cable plug housing, UI CPH |
| 2.72 Разъем UI: Разъем на UI NAU для подключения устройства UI к UI NAU. Примечание - Разъем UI обычно крепится к стене. | kz |
|  | en UI connector |
| 2.73 Устройство UI: Устройство, поддерживающее и предлагающее UI. Примечание - Если из контекста становится ясно, что устройство является устройством UI, обычно UI не используется в этом термине. | kz |
|  | en UI device |
| 2.74 Разъем устройства UI: Дополнительный разъем на устройстве UI для подключения кабеля UI. Вместо этого кабель может быть постоянно подключен к устройству. | kz |
|  | en UI device connector |
| 2.75 Блок доступа к сети UI: NAU, поддерживающий и предлагающий UI. Примечание - Если из контекста становится ясно, что NAU является UI NAU, обычно UI не используется в этом термине. | kz |
|  | en UI network access unit |
| 2.76 Универсальный интерфейс, UI: Стандартизированный интерфейс, расположенный поверх сетевого уровня, между домашней сетью и устройствами, которые к ней подключаются. Спецификация UI включает необходимые механические, электрические, функциональные и процедурные характеристики интерфейса. Определены три класса UI, соответствующих трем классам систем управления жилым домом. | kz |
|  | en universal interface, UI |
| 2.77 Пользовательский домен: Эта часть HES выше уровня 7. | kz |
|  | en user domain |
| 2.78 Пользовательский элемент: Аспект прикладного процесса устройства, который взаимодействует с уровнем 7 стека коммуникационных протоколов. | kz |
|  | en user element |
| 2.79 Пользовательский процесс: Часть прикладного процесса устройства, принадлежащая реальной системной среде, то есть пользовательскому домену. | kz |
|  | en user process |

МКС 35.200

Ключевые слова: приложение, объект приложения, прикладной процесс, архитектура, мост, соединение, канал управления, контроллер, устройство, домен, управление потоком, межсетевой интерфейс, сеть жилого дома, информационный канал, интерфейс, точка доступа к сети, блок доступа к сети, сетевой сегмент, топология.

МКС 35.200

Ключевые слова: приложение, объект приложения, прикладной процесс, архитектура, мост, соединение, канал управления, контроллер, устройство, домен, управление потоком, межсетевой интерфейс, сеть жилого дома, информационный канал, интерфейс, точка доступа к сети, блок доступа к сети, сетевой сегмент, топология.

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

| Заместитель генерального директора |  | А. Шамбетова |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД |  | А. Сопбеков |
| Главный специалист Департамента разработки НТД |  | К. Калауова |