Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ

Үйдегі электрондық жүйенің терминологиясы (HES)

ҚР СТ ISO/IEC TR 15044 –

(ISO/IEC TR 15044:2000, «Information technology-terminology for the home electronic system (HES)», IDT)

Осы стандарт жобасы

бекітілгенге дейін қолданылуға жатпайды

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің

Техникалық реттеу және метрология комитеті

(Мемстандарт)

Нұр-Сұлтан

Алғысөз

- Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің «Қазақстан стандарттау және метрология институты» ШЖҚ-дағы республикалық мемлекеттің кәсіпорны ДАЙЫНДАП ЕНГІЗДІ

- Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитеті Төрағасының 20__ жылғы __________ №____ бұйрығымен БЕКІТІЛІП, ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ.

3 Осы стандарт ISO/IEC TR 15044:2000, «Information technology-terminology for the home electronic system (HES)» (Ақпараттық технология. Үйдегі электрондық жүйеге арналған терминология (HES)) халықаралық стандарттарымен бірдей, ресми нұсқасы мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтін болып табылады.

ISO/IEC TR 15044:2000 халықаралық стандартын ISO/IEC 1 «Ақпараттық технология» техникалық комитеті («Ақпараттық технологиялар жабдықтарын қосу» 25 кіші комитеті) дайындады.

Аударма ағылшын тілінен (en).

Сәйкестік дәрежесі - бірдей (IDT).

4 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Осы стандартқа өзгерістер туралы ақпарат жыл сайын басып шығарылатын «Стандарттау жөніндегі құжаттар» ақпараттық каталогында, ал өзгерістер мен түзетулер мәтіні мерзімді басып шығарылатын «Ұлттық стандарттар» ақпараттық каталогында жарияланады. Осы стандарт қайта қаралған (ауыстырылған) немесе күші жойылған жағдайда тиісті хабарлама мерзімді басып шығарылатын «Ұлттық стандарттар» ақпараттық сілтемесінде жарияланатын болады.

Осы стандарт Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толығымен немесе бөлшектеліп басылып шығарыла, көбейтіле және таратыла алмайды

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ

Үйдегі электрондық жүйенің терминологиясы (HES)

Енгізілген күні ____________

- Қолданылу саласы

Үйдегі электронды жүйе (HES) бергіштер, жетектер, аспаптар, пайдаланушы интерфейстері, бақылаушылар, жалғағыштар және т.б. сияқты үйді басқару жүйелерін (HCS) қамтамасыз етеді. HCS - бұл үй коммуникациясына мамандандырылған жергілікті желі, оны әдетте тұрмыстық автоматтандыру деп атайды.

Осы терминология HES-ке қатысты барлық стандарттар мен техникалық есептерге қолданылады.

2 Терминология

Жоба, 1-редакция

Жоба, 1-редакция

| 2.1 Қосымша: HES қолдану саласы. HES бірнеше қосымшаларды қолдай алады. | kz |
| --- | --- |
|  | en application |
| 2.2 Қосымша объектісі: HES құрылғысының қосымша процесінде орналасқан HES объектісі. | kz |
|  | en application object |
| 2.3 Қолданбалы процесс: HES ішіндегі элемент, ол жеке қосымшаның ақпараттық өңдеуін орындайды. | kz |
|  | en application process |
| 2.4 Қолданбалы хаттама: HES-тегі қолданбалы процестер арасында ақпарат алмасуға арналған стандартталған хаттама, ол үйдегі желілік ресурстарды түсіндірместен беріледі. | kz |
|  | en application protocol |
| 2.5 Архитектура: Бір-бірімен байланысатын жүйелердің тұжырымдамалық құрылымы. | kz |
|  | en architecture |
| 2.6 Көпір: Бірдей желілік деңгей хаттамасын қолданатын, бірақ арна деңгейінің хаттамасында ықтимал болатын, кейбір айырмашылықтармен екі үй желілік жүйесін қосатын функционалды блок. | kz |
|  | en bridge |
| 2.7 Үйдегі басқару жүйелерінің кластары: Олардың берілу мүмкіндігіне негізделген үйдегі басқару жүйелерінің сипаттамасы. | kz |
|  | en classes of home control systems |
| 2.8 Байланыс: Объектілер арасындағы байланыс мақсатында желідегі (немесе желі бөлігіндегі) екі бір дәрежелі логикалық объектілер арасында орнатылған қауымдастық. Қауымдастық белгілі бір уақытта нақты белгіленеді және нақты аяқталғанға дейін бар. | kz |
|  | en connection |
| 2.9 Қосылыс орнату режиміндегі қызмет: Объектілер арасында орнатылған қосылыс контекстінде, екі объект арасындағы байланысты қамтамасыз ететін, қызмет. | kz |
|  | en connection-mode service |
| 2.10 Қосылыс орнатылмаған режимдегі қызмет: Объектілер арасында орнатылған қосылыс контекстінен тыс, екі объект арасындағы байланысты қамтамасыз ететін, қызмет. | kz |
|  | en connectionless-mode service |
| 2.11 Басқару арнасы: HES басқару және бақылау хабарламаларын алмасудың негізгі мақсатымен екі немесе одан да көп объектілер арасында орнатылған, байланыс арнасы. | kz |
|  | en control channel |
| 2.12 Бақылаушы: Басқа құрылғыларды басқару және, мүмкін, бақылау мүмкіндігі бар кез келген құрылғы. | kz |
|  | en controller |
| 2.13 Құрылғы: Шеткі пайдаланушыға тікелей қызмет көрсететін, бір немесе бірнеше функционалды топтарға тиесілі, функцияларды физикалық іске асыру. | kz |
|  | en device |
| 2.14 Құрылғының қолданбалы процесі: Белгілі бір қолданба үшін ақпаратты өңдеуді жүзеге асыратын, құрылғы ішіндегі элемент. Құрылғылардың қолданбалы процестері қолмен, автоматтандырылған, компьютерленген немесе физикалық процестер болуы мүмкін. | kz |
|  | en device application process |
| 2.15 Домен: Қолдану ауқымы. Ескертпе - Нақты тұжырымдама үшін қолдану кезінде нақты домен көрсетілуі керек, мысалы, қосымша домені, пайдаланушы домені. | kz |
|  | en domain |
| 2.16 Түпкілікті пайдаланушы: Үй басқару жүйесінің қызметтері мен функцияларын пайдаланатын, үй басқару жүйесінің доменінен тыс объект. | kz |
|  | en end user |
| 2.17 Ағынды басқару: Қабат ішіндегі деректер ағынын басқаратын, функция. Ол бір дәрежелі логикалық объектілер арасындағы ақпарат алмасу жылдамдығын реттейді. | kz |
|  | en flow control |
| 2.18 Функционалдық топ құру: Үй басқару жүйесі операцияларының бір бөлігін орындайтын, функциялар жинағы. Ескертпе - Функционалдық топ құрудағы функциялар жабдықтың бір немесе бірнеше бірлігімен орындалуы мүмкін, ал бірнеше функционалдық топ құру функциялары жабдықтың бір бірлігінде орындалуы мүмкін. | kz |
|  | en functional grouping |
| 2.19 Желіаралық интерфейс: Әр түрлі желілерді немесе бір желінің бөліктерін қосатын және хаттамалардың кез-келген қажетті түрлендіруін орындайтын, блок. | kz |
|  | en gateway |
| 2.20 HES құрылғысының қолданбалы процесі: HES байланыс желісі арқылы қолжетімді, құрылғының қолданбалы процесінің бөлігі. HES құрылғысының қолданбалы процесі қолданбалы объектілерден жасалады. HES құрылғысының қолданбалы процесінің функционалдығы осы стандарттар сериясында немесе тиісті өнім стандарттарында анықталған. | kz |
|  | en HES device application process |
| 2.21 HES үй желісі: Әмбебап интерфейстерді қолдайтын және қосатын, үй желісі. | kz |
|  | en HES home network |
| 2.22 Үйді басқару жүйесі: Оған қосылған барлық құрылғылармен бірге, соның ішінде басқару, байланыс және қолданбалы процестерді басқару қағидаларын қоса алғанда, үй желісі. Үйдегі басқару жүйелерінің үш класы анықталды. | kz |
|  | en home control system |
| 2.23 Үйді басқару жүйесі, 1-класс: Телебасқару қосымшаларына арналған тарату мүмкіндіктері бар үйді басқару жүйесі, мысалы, мынадай: - басқару; - мониторинг; - өлшеу – сигнал беру; - деректерді берудің төмен жылдамдығы. Ескертпе - Бұл мүмкіндіктер әдетте: - өткізу қабілеті төмен бір пакеттік арнамен; - цифрлық берумен қамтамасыз етіледі. | kz |
|  | en home control system class 1 |
| 2.24 Үйді басқару жүйесі, 2-класс: 1 плюс класты беру мүмкіндігі бар үйді басқару жүйесі: - өткізу қабілеті ұқсас коммутацияланған дауыстық немесе басқа ақпарат беру. Ескертпе - Бұл мүмкіндіктер әдетте 1-класс жүйесімен қамтамасыз етіледі, мыналармен толықтырылған: - орташа өткізу қабілеті бар бірнеше коммутацияланатын арналар; - балама немесе цифрлық беріліс, немесе екеуі де. Негізінде, 2-кластың барлық мүмкіндіктерін 2-кластың бір арнасында сақтауға болады. Алайда, практикалық себептерге байланысты, 2-класты үйдегі басқару жүйелері жеке арнаны қамтуы мүмкін немесе 1-кластың мүмкіндіктерін қолдау үшін бөлек тарату ортасын қолдануы мүмкін. | kz |
|  | en home control system class 2 |
| 2.25 үйді басқару жүйесі, 3-класс: 2 плюс класты беру мүмкіндігі бар үйді басқару жүйесі: - жоғары сапалы дыбыс пен бейнені коммутациялайтын беріліс және жоғары жылдамдықты деректерді беру. Ескертпе - Бұл мүмкіндіктер әдетте 2 - класс жүйесімен қамтамасыз етіледі, мыналармен толықтырылған: - өткізу қабілеті жоғары бірнеше коммутациялық арналар; - балама немесе цифрлық беріліс, немесе екеуі де. Негізінде, 3-кластың барлық мүмкіндіктерін 3-кластың бір арнасында сақтауға болады. Алайда, практикалық себептерге байланысты 3-класты үйдегі басқару жүйелері жеке арналарды қамтуы мүмкін немесе 1 және 2-кластың мүмкіндіктерін қолдау үшін жеке тарату орталарын қолдана алады. | kz |
|  | en home control system class 3 |
| 2.26 Үйдегі электронды жүйе, HES: HES стандарттарына сәйкес келетін, үйдегі басқару жүйесі. Үйдегі басқару жүйелерінің кластарына сәйкес келетін үш HES класы бар. | kz |
|  | en home electronic system, HES |
| 2.27 Үй желісі: белгілі бір кіру нүктелерін қамтамасыз ететін және кез-келген топологиядағы кез-келген тарату ортасын пайдаланатын ұқсас күрделіліктегі тұрғын немесе коммерциялық үй-жайларда цифрлық және балама ақпаратты беруге арналған ішкі желі. | kz |
|  | en home network |
| 2.28 Ақпараттық арна: Басқару және мониторингілеу бойынша, HES хабарламаларынан басқа ақпарат алмасудың негізгі мақсатында екі немесе одан да көп объектілер арасында орнатылған, коммуникациялық арна. Мұндай ақпараттың мысалдары аудио- немесе бейне деректер, факсимильді деректер және балама немесе цифрлық сөйлеу сигналдары. | kz |
|  | en information channel |
| 2.29 Желіаралық өзара іс-қимыл: Механикалық, электрлік және функционалдық (төменгі деңгейдегі хаттама) сипаттамалардың тиісті ерекшелігі арқылы құрылғылардың жалпы беру ортасына қосылу қабілеті. | kz |
|  | en interconnectivity |
| 2.30 Интерфейс: Бір немесе бірнеше функционалды топтарға жататын функциялардың екі орындалуы арасындағы жалпы шекара. | kz |
|  | en interface |
| 2.31 Функционалды үйлесімділік: Құрылғылардың жоғары деңгейлер арқылы командаларды алмасу мүмкіндігі, нәтижесінде маңызды әрекеттерге әкеледі. Бұған анықтама бойынша OSI доменінен тыс қосымшалар доменінің аспектілері кіреді. | kz |
|  | en interoperability |
| 2.32 Оқшаулау функциялары: Құрылғы мен NAU арасындағы қауіпсіз оқшаулауды қамтамасыз ететін, функциялар. | kz |
|  | en isolating functions |
| 2.33 Жергілікті қолданбалы процесс: Байланыс желісі арқылы қол жетімді емес, құрылғы ішіндегі қолданбалы процестің бөлігі. Ол пайдаланушы доменінде орналасқан, сондықтан оны жергілікті пайдаланушы процесі деп те атауға болады. | kz |
|  | en local application process |
| 2.34 Беру ортасына қосылу нүктесі: Беру ортасына физикалық қосылу нүктесі. | kz |
|  | en medium attachment point |
| 2.35 Беру ортасының интерфейсі, MI: А эталонды нүктесінде беріліс ортасына қосылу нүктесінде орналастырылған интерфейс, ол құрылғыны немесе NAU-ны тікелей беру ортасына қосады. HES стандарттарында механикалық, электрлік, функционалдық және технологиялық сипаттамалар қарастырылмаған. | kz |
|  | en medium interface, MI |
| 2.36 Желіге кіру нүктесі: Үй желісіне кіретін, қосылу нүктесі. | kz |
|  | en network access point |
| 2.37 Желіге кіру блогы, NAU: Үй желісіне және оның берілу ортасына қол жетімділікті қамтамасыз ететін, бір немесе бірнеше функционалды топтарға жататын функцияларды физикалық іске асыру, соның ішінде нақты іске асыру үшін қажетті функциялар, мысалы, қақтығыстарды басқару. Онда бір NSAP бар және оны бір немесе бірнеше желілік адрестермен бір мәнді сәйкестендіріледі. | kz |
|  | en network access unit, NAU |
| 2.38 Желілік қуат құрылғысы, NPD: Желіден қуат алатын құрылғы. | kz |
|  | en network powered device, NPD |
| 2.39 Желі сегменті: Бір арна деңгейінің домені шектерінде орналасқан, желі бөлігі. | kz |
|  | en network segment |
| 2.40 Объект: Оған қолданылатын тиісті функциялары бар деректер жинағы. HES объектісі әртүрлі жолдармен жүзеге асырылуы мүмкін. | kz |
|  | en object |
| 2.41 Өшірілген күй: SI құрылғысы өзінің ішкі функциясын орындамайтын күй. | kz |
|  | en off state |
| 2.42 Қосылған күй: SI құрылғысы өзінің ішкі функциясын орындайтын күй. | kz |
|  | en on state |
| 2.43 Пакеттік коммутациялық беріліс: Пакеттерде байланыс өткізу қабілетін пайдаланатын беріліс. Пакеттік коммутациялық берілісті қолдана отырып деректерді беретін объект, деректерді дискретті «пакеттер» түрінде ұйымдастырады. Әдетте, пакеттік коммутацияны қолданатын екі немесе одан да көп объектілер байланыс арнасын қолданады. Хаттама әртүрлі объектілерден пакеттердің реттелген ауысуын қамтамасыз ету үшіне таратушы объектілер арасындағы қақтығыстарды шешу үшін қажет. | kz |
|  | en packet-switched transmission |
| 2.44 Қосылыстар бойынша үйлесімділік: Функционалды үйлесімділік пен желіаралық қосылыстың біріктірілген қабілеті. Бұл, әдетте, белгілі бір интерфейсті көрсету желіаралық айналымды қамтамасыз ету қабілетін білдіретін, дәрежеде белгілі бір мақсат үшін мәлімделгенін білдіреді. | kz |
|  | en plug compatibility |
| 2.45 Процесс интерфейсі: Үй басқару жүйесіндегі OSI эталондық моделіндегі 7 деңгейден жоғары орналасқан құрылғылар мен желі арасындағы кез-келген интерфейс. Ескертпе - Процесс интерфейстерінің мысалдары: бір биттік интерфейстер, параллель интерфейстер және балама интерфейстер. | kz |
|  | en process interface |
| 2.46 Процесс интерфейсін бейімдеу: Құрылғыны немесе NAU-ны процесс интерфейсіне бейімдеу процесі. | kz |
|  | en process interface adaptation |
| 2.47 Эталонды модель: Жүйеде желіаралық қосылыстардың жалпы қағидаттарын және осы қағидаттардан туындайтын желілік архитектураны сипаттайтын модель. | kz |
|  | en reference model |
| 2.48 Сигнал қайталағышы: Тарату ортасына қосылу нүктелері арасындағы тарату қашықтығын кеңейту үшін немесе бірдей хаттамаларды қолдана отырып, екі желі сегменттерін желіаралық қосу үшін сигналдарды күшейтетін және қалпына келтіретін блок. | kz |
|  | en repeater |
| 2.49 Сегментация: Бір (N)-SDU-ны бірнеше (N)-DPU-да көрсету үшін (N) - объект орындайтын функция. Бұл қайта құрастырудың кері функциясы. | kz |
|  | en segmentation |
| 2.50 Автономды қуаты бар құрылғы, SPD: Желіден басқа, басқа көздерден қуат алатын құрылғы. | kz |
|  | en self-powered device, SPD |
| 2.51 SI бейімделуі: Құрылғыны немесе NAU-ны SI-ге бейімдеу процесі. | kz |
|  | en SI adaptation |
| 2.52 SI кабельдік қосқышы: SI құрылғысын SI NAU-ға қосу үшін SI кабеліндегі стандартты қосқыш. Ескертпе - Құрылғының ұшындағы кабельдің қосқышы болуы немесе құрылғыға үнемі қосылып тұруы керек. | kz |
|  | en SI cable connector |
| 2.53 SI қосылысы: SI кабелі (қолданылатын жерде) мен SI құрылғысы арасындағы қосылыс нүктесі. | kz |
|  | en SI connection |
| 2.54 SI қосқышы: SI құрылғысын SI NAU-ға қосатын SI NAU қосқышы. Ескертпе - SI қосқышы әдетте қабырғаға орнатылады. | kz |
|  | en SI connector |
| 2.55 SI басқару сигналы:Құрылғы күйін орнату үшін SI NAU арқылы SI құрылғысына берілетін сигнал. | kz |
|  | en SI control signal |
| 2.56 SI құрылғысы: SI қолдайтын және ұсынатын құрылғы. Ескертпе - Егер контекстен құрылғы SI құрылғысы екендігі анық болса, әдетте SI бұл терминде қолданылмайды. | kz |
|  | en SI device |
| 2.57 SI құрылғысының қосқышы: SI кабелін қосу үшін SI құрылғысындағы қосымша қосқыш. Оның орнына кабельді құрылғыға үнемі қосуға болады. | kz |
|  | en SI device connector |
| 2.58 SI мониторының динамикалық сигналы: SI мониторы сигналының екі түрінің бірі, ол қосылған күй үшін жоғары және төмен сигнал деңгейлері арасында үздіксіз ауысумен сипатталады. | kz |
|  | en SI dynamic monitor signal |
| 2.59 SI мониторының сигналы: Құрылғыдан SI NAU-ға берілетін SI құрылғысының күйін көрсететін сигнал. | kz |
|  | en SI monitor signal |
| 2.60 SI желісіне кіру блогы: SI қолдайтын және ұсынатын NAU. Ескертпе - Егер контекстен NAU SI NAU екендігі анық болса, әдетте SI бұл терминде қолданылмайды. | kz |
|  | en SI network access unit |
| 2.61 SI мониторының статикалық сигналы: SI мониторы сигналының екі түрінің бірі, ол құрылғы қосылған кезде жоғары сигналмен және құрылғы өшірілген кезде төмен сигналмен сипатталады. | kz |
|  | en SI static monitor signal |
| 2.62 SI кабелі: SI құрылғысын SI NAU-ға қосатын кабель. Ескертпелер 1 NAU-дағы SI қосқышы әдетте қабырғаға бекітіледі. 2 NAU ұшында SI кабелінің қосқышы бар; құрылғының ұшында онық қосқышы болады немесе оны құрылғыға үнемі қосуға болады. | kz |
|  | en SI-cable |
| 2.63 SI өткізгіші: SI NAU және SI құрылғысын қосатын, өткізгіш. | kz |
|  | en SI conductor |
| 2.64 Қарапайым интерфейс, SI: HES ішіндегі атқарушы механизмдер мен бергіштер сияқты, қарапайым құрылғылар қолданатын процесс интерфейсі. SI тек бір/нөл пәрмендерін ұсынады және тек бір/нөл деректер жазбаларын ғана қабылдайды. SI ерекшелігі интерфейстің қажетті механикалық, электрлік, функционалды және рәсімдік сипаттамаларды қамтиды. | kz |
|  | en simple interface, SI |
| 2.65 Стандартталған процесс интерфейсі, SPI: ISO/IEC стандартталған кез-келген процесс интерфейсі. | kz |
|  | en standardized process interface, SPI |
| 2.66 Топология: Тарату ортасына қосылу нүктелері арасындағы байланыс жолдарының құрылымы. Топологияның мысалдары шина, сақина, жұлдыз, ағаш болып табылады. | kz |
|  | en topology |
| 2.67 Беру ортасы: Сигналдарды беретін физикалық беру ортасы. Көбінесе орта деп атайды. | kz |
|  | en transmission medium |
| 2.68 UI бейімделуі: Құрылғыны немесе NAU-ны UI-ге бейімдеу процесі. | kz |
|  | en UI adaptation |
| 2.69 UI кабелі: UI құрылғысын UI NAU-ға қосатын кабель. NAU-дағы UI қосқышы әдетте қабырғаға бекітіледі. Ескертпе - NAU UI кабелінің ұшында стандартты қосқышы бар; құрылғының ұшында оның қосқышы болуы мүмкін немесе құрылғыға үнемі қосыла алады. | kz |
|  | en UI cable |
| 2.70 UI кабель қосқышы: UI құрылғысын UI NAU-ға қосатын UI кабеліндегі стандартты қосқыш. Ескертпе - Құрылғы кабелінің ұшында қосқышы болуы мүмкін немесе құрылғыға үнемі қосылып тұруы мүмкін. | kz |
|  | en UI cable connector |
| 2.71 UI кабелі қосқышының корпусы, UI CPH: UI кабелінің NAU ұшына арналған қосқыш корпусы. | kz |
|  | en UI cable plug housing, UI CPH |
| 2.72 UI қосқышы: UI құрылғысын UI NAU-ға қосуға арналған UI NAU қосқышы. Ескертпе - UI қосқышы әдетте қабырғаға бекітіледі. | kz |
|  | en UI connector |
| 2.73 UI құрылғысы: UI қолдайтын және ұсынатын құрылғы. Ескертпе - Егер контекстен құрылғы UI құрылғысы екендігі анық болса, әдетте UI бұл терминде қолданылмайды. | kz |
|  | en UI device |
| 2.74 UI құрылғы қосқышы: UI кабелін қосу үшін UI құрылғысындағы қосымша қосқыш. Оның орнына кабельді құрылғыға үнемі қосуға болады. | kz |
|  | en UI device connector |
| 2.75 UI желісіне кіру блогы: UI қолдайтын және ұсынатын NAU. Ескертпе - Егер контекстен NAU UI NAU екендігі анық болса, әдетте UI бұл терминде қолданылмайды. | kz |
|  | en UI network access unit |
| 2.76 Әмбебап интерфейс, UI: Үй желісі мен оған қосылған құрылғылар арасында желі деңгейінің жоғарғы жағында орналасқан, стандартталған интерфейс. UI ерекшелігі интерфейстің қажетті механикалық, электрлік, функционалды және рәсімдік сипаттамаларын қамтиды. Тұрғын үйді басқару жүйесінің үш класына сәйкес келетін, үш UI класы анықталды. | kz |
|  | en universal interface, UI |
| 2.77 Пайдаланушы домені: Бұл 7 деңгейінен жоғары HES бөлігі. | kz |
|  | en user domain |
| 2.78 Пайдаланушы элементі: Байланыс хаттамаларының 7 стек деңгейімен өзара әрекеттесетін құрылғының қолданбалы процесінің аспектісі. | kz |
|  | en user element |
| 2.79 Пайдаланушы процесі: Нақты жүйелік ортаға, яғни пайдаланушы доменіне жататын, құрылғының қолданбалы процесінің бөлігі. | kz |
|  | en user process |

МСЖ 35.200

Түйін сөздер: қосымша, қосымша объектісі, қолданбалы процесс, архитектура, көпір, байланыс, басқару арнасы, бақылаушы, құрылғы, домен, ағынды басқару, желіаралық интерфейс, тұрғын үй желісі, ақпараттық арна, интерфейс, желіге кіру нүктесі, желіге кіру блогы, желі сегменті, топология.

МСЖ 35.200

Түйін сөздер: қосымша, қосымша объектісі, қолданбалы процесс, архитектура, көпір, байланыс, басқару арнасы, бақылаушы, құрылғы, домен, ағынды басқару, желіаралық интерфейс, тұрғын үй желісі, ақпараттық арна, интерфейс, желіге кіру нүктесі, желіге кіру блогы, желі сегменті, топология.

ӘЗІРЛЕУШІ:

«Қазақстан стандарттау және метрология институты» республикалық мемлекеттік кәсіпорны

| Бас директордың орынбасары |  | А. Шамбетова |
| --- | --- | --- |
| НТҚ әзірлеу департаментінің басшысы |  | А. Сопбеков |
| НТҚ әзірлеу департаментінің бас маманы |  | Қ. Қалауова |