Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфраструктура интеллектуальных сообществ

РУКОВОДСТВО ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ ТРАНСПОРТУ С ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ И АУТЕНТИФИКАЦИЕЙ ПО QR-КОДУ В ТРАНСПОРТЕ И СВЯЗАННЫХ С НИМ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

СТ РК ISO 37180

(ISO 37180:2021 Smart community infrastructures Guidance on smart transportation with QR code identification and authentification in transportation and its related or additional services, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» _________ 20__ года № ____.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 37180:2021 Smart community infrastructures Guidance on smart transportation with QR code identification and authentification in transportation and its related or additional services (Инфраструктуры умного сообщества. Руководство по использованию интеллектуальной системы транспорта с идентификацией и аутентификацией по QR-коду при выполнении транспортных и связанных с ними или дополнительных услуг).

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 1 «Интеллектуальные инфраструктурные системы жилых районов» ISO/TC 268 «Устойчивые города и сообщества».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ                                                                             20__ г.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ                                                                       5 лет

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений – в ежемесячных информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Введение

Коды быстрого реагирования (или QR) широко используются во всем мире из-за их чрезвычайно большой емкости для хранения и передачи данных вместо штрих-кодов. В транспортной сфере QR-коды используются уже более 20 лет. Однако их применение ограничено, поскольку процедура идентификации и аутентификации с помощью QR-кодов при передаче данных занимает более одной секунды. В городах, на железнодорожных станциях турникеты должны обслуживать 60 клиентов в минуту для проверки их билетов. Поскольку количество людей, задержанных из-за обработки билетов в зале, увеличивается, это приводит к большему риску травм пассажиров. Типичным примером является метро в Бангкоке, Таиланд. Медленная скорость обработки автоматами контроля билетов нарушает пассажиропотоки на станции. Пассажиры часто задерживаются на выходе из-за обработки, что приводит к опозданию на поезда.

В прошлом безопасность QR-кодов была очень ограниченной, поэтому использование QR-кода для хранения информации о стоимости билетов было очень рискованным. Если бы QR-коды были неправомерно продублированы, копии будут работать как действительный билет. Транспортные операторы не решались применять QR-коды при продаже билетов и использовали код только для определенных целей или в конкретных ситуациях. Например, билет с нумерацией автобусных остановок для корректировки стоимости проезда в автобусах и бронирования мест продается в течение одного часа после отправления поезда.

Однако недостаток средств защиты был преодолен путем усовершенствования процедур идентификации и аутентификации QR-кода за счет использования динамических ключей шифрования и полей проверки на соответствие. Эти процессы помогают добиться повышения текучести, контролируемой анонимности, защиты от подделок, неповторяемой передачи данных и безотказности. QR-коды теперь являются эффективными инструментами для идентификации отправителей и получателей данных. Кроме того, QR-коды можно использовать для проверки подлинности содержания информации и авторизации личного статуса, выполняя процедуры безопасно и быстро. Такие усовершенствованные характеристики и безопасность способствуют повышению качества перевозок и связанных с ними или дополнительных услуг, таких как услуги по переводу денег для оплаты и пополнения предоплаченных карт. Таким образом гарантируется, что услуги будут более выгодными для клиентов, и оказывается содействие сервисным агентам с более точным и функциональным информационным потоком данных. В географических информационных системах, где осуществляется торговля большими данными, при поддержке таких усилий уже началось применение QR-кодов для указания происхождения данных, связывания метаданных, организации словарей, интеграции данных, квалификации и обмена, а также обеспечения безопасности.

В настоящем стандарте описаны идентификация и аутентификация QR-кода, которые должны использоваться в таких услугах.

Руководство ISO 82 было принято во внимание при рассмотрении вопросов устойчивого развития при разработке настоящего стандарта.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфраструктура интеллектуальных сообществ

РУКОВОДСТВО ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ ТРАНСПОРТУ С ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ И АУТЕНТИФИКАЦИЕЙ ПО QR-КОДУ В ТРАНСПОРТЕ И СВЯЗАННЫХ С НИМ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

Дата введения

  - Область применения

Настоящий стандарт устанавливает руководство по организации перевозок и связанных с ними или дополнительных услуг с использованием кодов быстрого реагирования (QR) для идентификации и аутентификации при передаче данных, с целью сделать свои услуги удобными и выгодными для клиентов и сервисных агентов, одновременно защищая их от мошенничества и незаконных действий при передаче данных.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 QR-код (QR code): Код быстрого реагирования (QR) интеллектуального транспорта, такой, как указан в ISO/IEC 18004, который должен использоваться для идентификации и аутентификации при передаче данных в интеллектуальном транспорте или для интеллектуального транспорта в общем значении, определенном в 
ISO 37154:2017, 3.7

Примечания

1 Интеллектуальный транспорт в широком смысле — это транспорт, обеспечивающий решение городских проблем транспортной системой.

2 В интеллектуальном транспорте, данные обычно передаются между клиентами и сервисными агентами в сфере транспорта и связанной с ним или дополнительными услугами, а также между агентами.

3 В интеллектуальном транспорте должны использоваться QR-коды, установленные в ISO/IEC 18004. При использовании других QR-кодов, не подпадающих под стандарты ISO, с пользователя будет взиматься плата за использование, даже если такие QR-коды все еще технически работают с интеллектуальным транспортном.

3.2 Идентификация QR-кода (QR code identification): Процесс идентификации данных отправителей и получателей с помощью QR-кодов, (3.1), при передаче данных при транспортировке и связанных с ней или дополнительных услугах.

3.3 Аутентификация по QR-коду (QR code authentication): Процесс проверки подлинности содержания информации с помощью QR-кодов (3.1), при передаче данных на транспорте и связанных с ним или дополнительных услугах.

Проект, редакция 1

3.4 Авторизация по QR-коду (QR code authorization): Процесс авторизации личного статуса с помощью QR-кода (3.1) идентификация и аутентификация при перевозках и связанных с ними или дополнительных услугах.

3.5 Сервисный агент (service agent): Лицо, работающее на операторов, администраторов и владельцев объектов в сфере транспорта и связанных с ним или дополнительных услуг.

4 Концепция интеллектуального транспорта с идентификацией и аутентификацией QR-кода

4.1 Предпосылки

При транспортировке и связанных с ней дополнительных услугах, данные должны безопасно и быстро передаваться между клиентами и сервисными агентами для конкретных целей, таких как оплата проезда или сборов, квитанций, бронирования и подтверждения места спального вагона и гостиничного номера, а также доставки предметов и отслеживания груза. В этом случае идентификация отправителя и получателя данных и проверка подлинности информационного содержания должны быть выполнены мгновенно. Идентификация подтверждает, личность, а аутентификация распознает информацию. Идентификация и аутентификация работают для проверки личности и информации, соответственно. Например, с помощью QR-кода, напечатанного на билете, можно проверить, что билет действителен, находится у квалифицированного лица и зафиксирован для оплаты проезда и сборов транспортным операторам. Платежи также могут осуществляться с помощью QR-кодов, если они надежно защищены и быстро обрабатываются.

4.2 Практическая польза QR-кодов

QR-коды имеют хорошую читаемость, что помогает идентифицировать людей, аутентифицируя содержимое информации и сохраняя несколько типов информации.

QR-коды наносятся путем печати непосредственно на бумаге или других материалах, таких как пластиковые билеты, и наклейки на них в любом удобном для обслуживания месте (например, на корпусах автоматов по продаже билетов, ящиках для оплаты транспортных средств, стойках кассиров) для идентификации отправителей и получателей данных (например, клиентов, сервисных агентов) и проверки подлинности содержания информации (например, бронирования, денежных операций, запросов). Смартфоны, которые обычно оснащены функциями цифровой камеры, эффективно работают в качестве считывателей и индикаторов QR-кодов. Дисплеи ПК также являются полезными устройствами индикации QR-кода, которые показывают домашние страницы, связанные с официальными веб-сайтами для информационных запросов. Если клиенты пользуются QR-кодами с идентификацией и аутентификацией, то QR-коды во время взаимодействия защищают их от мошеннических действий через фишинговые веб-сайты.

4.3 Достижение целей устойчивого развития

Интеллектуальный транспорт работает на достижение целей устойчивого развития ООН (ЦУР), особенно 8 цели «Достойная работа и экономический рост», 9 цели «Промышленность, инновации и инфраструктура», 10 цели «Сокращение неравенства», 
11 цели «Устойчивые города и сообщества», 12 цели «Ответственное потребление и производство» и 15 цели «Жизнь на земле».

5 Идентификация и аутентификация QR-кода на транспорте и связанные или дополнительные услуги

5.1 Общие положения

Идентификация и аутентификация по QR-коду обычно используются как методы высокозащищенной передачи данных. Когда они применяются в транспорте и связанных с ним или дополнительных услугах, они работают для идентификации отправителей данных (например, клиентов) и получателей (например, сервисных транспортных агентов) и аутентификации информационного содержания (например, зарезервированных мест, кроватей и номеров). Действующие услуги для клиентов и коммерческая работа операторов, администраторов и владельцев объектов описаны в ISO 37154. Смотреть 5.2 - 5.6 для удобства поиска действующих услуг.

5.2 Обслуживание клиентов в общественном транспорте

В отношении перевозки пассажиров, а также служб доставки и доставляемых товаров, смотреть ISO 37154, 5.2.6.2, а) и b).

Пример - Идентификация и аутентификация QR-кода работает при оформлении билетов (например, билеты с резервированием места), проверке билетов (например, верификации билетов), оплате проезда, пошлины, сборов (например, d-платеж), планировании поездки (например, загрузка графика обслуживания), планировании отправки и получения, доставки товаров и отслеживании груза (например, успешное получение), также обрабатывает прогноз погоды, информацию о доставке, экстренную связь (например, автоматическое соединение), предоставляет и показывает информацию, а также подключает к Интернету.

5.3 Обслуживание клиентов в частном транспорте

Информацию по стандартным транспортным средствам и транспортным средствам под единым управлением, смотреть ISO 37154, 5.2.6.3, a) и b).

Пример - Идентификация и аутентификация по QR-коду работают на предоставление информации (например, отображение карты), услуги парковки (например, парковочные талоны), а также услуги совместного использования и аренды транспортных средств (например, договоры аренды).

5.4 Обслуживание клиентов в интермодальных, транспортных или линейных оперативных перевозках для общественных и частных целей

Для услуг одного и того же вида транспорта, интермодальных услуг и смежных услуг - услуг оказываемым между общественным и частным транспортом, смотреть, ISO 37154, 6.3.2, 6.3.3 и 6.3.4 соответственно.

Пример - Идентификация и аутентификация с помощью QR-кода при оформлении билетов для поездок другим перевозчикам того же режима и интермодальным транспортом (например, путем проверки билетов между разными перевозчиками), организации доставки перевозчикам другого вида (например, планирование доставки другим перевозчиком) и услуги парковки на интермодальных интерфейсах (например, бронирование парковки).

5.5 Коммерческая деятельность операторов, администраторов и владельцев транспортных общественных средств и связанных с ними или дополнительных услуг

Для железнодорожного, автобусного и грузового транспорта, паромов, а также видов воздушного транспорта смотреть ISO 37154, 5.2.5.2, a), b), c) и d).

Пример - Идентификация и аутентификация по QR-коду работает в пассажирских, курьерских и грузовых службах, а также в службах эксплуатации (например, службы диспетчеров), их технической поддержки (например, регистрация ремонтных работ, руководства по эксплуатации), обеспечения безопасности и предоставления информации в службах.

5.6 Коммерческая деятельность операторов, администраторов и владельцев транспортных частных средств и связанных с ними или дополнительных услуг

Информацию по коммерческой деятельности и по общественному транспорту для личного пользования смотреть, ISO 37154, 5.2.5.3, a) и b).

Пример - Идентификация и аутентификация с помощью QR-кода при совместном использовании и аренде транспортных средств (например, бронирование транспортных средств, договоры аренды).

6 Идентификация, аутентификация и авторизация по QR-коду в интеллектуальном транспорте или для него

6.1 Общие положения

QR-коды в интеллектуальных транспортных средствах или для них, которые будут использоваться с временными ключами и полями проверки на соответствие, работают для личной идентификации и аутентификации информационного контента всякий раз, когда клиенты и сервисные агенты передают данные. Такие QR-коды позволяют безопасно и быстро запрашивать информацию о перевозках и связанных с ними или дополнительных услугах, которые связаны с соответствующими веб-сайтами, защищая клиентов от обмана и раскрытия информации.

Традиционные процедуры обеспечения безопасности передачи данных требуют утомительных и сложных сертификатов идентификации и аутентификации. Получение сертификата занимает время, а повторное общение беспокоит клиентов и сервисных агентов в процессе. Чтобы избежать таких недостатков, идентификация и аутентификация с помощью QR-кода в интеллектуальном транспорте или для него должны иметь следующие характеристики:

— нецентрализованные, сквозные режимы передачи данных;

— криптографию с открытым ключом для обеспечения высокой эффективности и низкозатратной передачи данных;

— удобство и безопасность;

— онлайн или офлайн взаимодействие;

— передачу данных без несанкционированного доступа и без отказа;

— мобильную торговлю.

6.2 Идентификация QR-кода

Идентификация с помощью QR-кода применяется при передаче данных в транспорте и сопутствующих или дополнительных услугах для идентификации отправителей и получателей данных. При оказании услуг происходит передача данных:

— между клиентами и сервисными агентами операторов, администраторами или владельцами объектов;

— между сервисными агентами операторов, администраторами или владельцами объектов;

— между клиентами или сервисными агентами операторов, администраторами и владельцами объектов, а также расчетными организациями.

6.3 Аутентификация по QR-коду

Аутентификация с помощью QR-кода применяется при передаче данных при транспортировке и связанных с ней или дополнительных услугах, чтобы защитить содержимое информации от неправомерных действий. Данные обычно передаются между лицами, как указано в 6.2.

6.4 Авторизация по QR-коду

6.4.1 Общие положения

Обычно клиенты бронируют билеты на поезда, автобусы и паромы, авиаперелеты, а также гостиницы и рестораны. Авторизация по QR-коду применяется в процессе бронирования. Когда люди (например, клиенты) идентифицируются, а содержимое информации (например, детали бронирования) аутентифицируется с помощью QR-кодов, их статус (например, квалификация для занятия зарезервированного места) авторизуется. QR-коды упрощают процессы авторизации, которые обычно занимают время при использовании обычных способов, в то время как в интеллектуальном транспорте, авторизация с помощью QR-кода выполняется за короткое время. Авторизация с помощью QR-кода также позволяет избежать неправомерных или ошибочных действий, которые происходят при ручной обработке.

6.4.2 Процессы авторизации

Авторизация с помощью QR-кода работает с немедленным ответом для подтверждения личного статуса, который завершается применением идентификации и аутентификации с помощью QR-кода. Статус клиента авторизируется в транспорте и связанных с ним или дополнительных услугах, например, при проверке билетов на вокзале, паромном терминале или в аэропорту, паспортов на паспортном контроле и квитанций о бронировании в гостинице или ресторане.

Кроме того, при бронировании мест, кроватей и комнат, а также при покупке товаров клиенты могут указать свое право на получение скидок (например, студенты, клиенты, получающие услугу второй раз, частые посетители) и освобождение от платы (например, студенты, пожилые люди, инвалиды). Авторизация по QR-коду работает так же, как и сертификаты (например, водительские права, въездная виза, личная медицинская карта).

При авторизации по QR-коду личная информация (например, имя, возраст, место регистрации, номер мобильного телефона, адрес электронной почты) заранее сохраняется в базе данных после шифрования для защиты от раскрытия.

6.5 Другие практически полезные применения QR-кодов в транспорте и связанных с ним или дополнительных услугах

6.5.1 Общие положения

Виртуальные QR-коды могут отображать последние версии формирования QR-кодов, которые не отображаются постоянно, а создаются временно для отображения на смартфонах или на веб-сайтах. Виртуальными QR-кодами следует управлять:

— для обеспечения достоверности;

— во избежание заражения вирусными программами;

— чтобы избежать ссылок на фишинговые веб-сайты;

— для проверки доменных имен веб-сайтов;

— для проверки пространственного домена веб-сайта.

6.6 Заявка на проверку передачи данных

QR-коды могут работать ограниченное количество раз или без ограничения количества, для:

— билетов одноразового использования;

— подлинности сертификата (например, на туристические сувениры, посылки);

— денежных квитанций (например, у продавцов, в магазинах, ресторанах);

— оплаты (например, личной, компаниями);

— авторизации информации об объекте (например, у продавцов, отелей, ресторанов);

— авторизации статуса клиента (например, для правообладателей билетов, для идентификации клиентов, которые совершили бронирование);

— личной идентификации или авторизации;

— аутентификации информационного содержания;

— бронирования и регистрации заезда и отъезда (например, поездов, автобусов, паромов, авиарейсов, гостиниц);

— ссылки для запросов на официальные веб-сайты агентств (например, железных дорог, авиакомпаний, отелей, информационных центров для посетителей);

— абонементов (например, ежемесячные, сезонные, годовые);

— купонов на скидку (например, 11 раз, фиксированный тариф, ограниченный тариф и стоимость сборов).

7 Безопасность интеллектуального транспорта с идентификацией и аутентификацией по QR-коду

7.1 Общие положения

При транспортировке и сопутствующих или дополнительных услугах, где работа должна быть выполнена вовремя, задержка в передаче данных не допускается. Идентификация и аутентификация по QR-коду должны удовлетворять следующим требованиям:

— процесс (например, взаимная идентификация) должен быть завершен менее чем за 200 мс сразу после считывания QR-кодов;

— как идентифицированное, так и аутентифицированное сообщение должно быть защищено от рисков (например, модификации, доступа, блокирования, уничтожения, технологической уязвимости).

Безопасность - это самая важная процедура в интеллектуальном транспорте. Как минимум, безопасность идентификации и аутентификации по QR-коду должны обеспечивать следующее для передачи данных:

— текучесть;

— контролируемую анонимность;

— отсутствие подделки;

— неповторяемую передачу данных;

— безотказность.

7.2 Безопасность идентификации и аутентификации по QR-коду

В интеллектуальном транспорте с помощью d-платежей, обозначенных в ISO 37165, где требуется высокая безопасность для денежных транзакций, криптография с открытым ключом обеспечивает передачу данных с использованием ключей и полей проверки на соответствие динамически или один раз для каждого раза. Для идентификации и аутентификации по QR-коду такая криптография должна применяться для того же уровня безопасности.

Как временные открытые, так и закрытые ключи должны создаваться отправителем данных (например, клиентом) и получателем (например, продавцом). Кроме того, для подтверждения совпадения закрытого и открытого ключей необходимо также создать временное поле проверки на соответствие. Закрытый ключ отправителя, созданный отправителем, и открытый ключ отправителя, созданный получателем с использованием общего алгоритма, объединяются во временном поле проверки на соответствие, также созданном получателем. Таким же образом отправителем создается временное поле, в котором закрытый ключ получателя, созданный получателем, объединяется с открытым ключом получателя, созданным отправителем, в том же алгоритме. При успешном сопоставлении комбинаций в двух полях они распознают друг друга с более высокой точностью. Для достижения максимальной безопасности все персональные данные объекта или открытые и закрытые ключи и поля проверки на соответствие должны быть временными и использоваться только один раз. Для быстрой обработки процедуры между участниками должно быть заранее достигнуто соглашение о порядке использования общего алгоритма для создания временных ключей и полей.

Если быть технически корректным, закрытые ключи узнаваемы не всеми участниками, а только отправителем и получателем данных. Поэтому при поиске указанного получателя данных и указанного отправителя, участники могут найти только открытые ключи.

7.3 Безопасность авторизации по QR-коду

7.3.1 Общие положения

Как описано в 6.4, авторизация по QR-коду завершается идентификацией лица, собирающегося передать данные, и проверкой подлинности содержания информации, чтобы подтвердить статус этого лица. Для идентификации лиц, участвующих в передаче данных, их личная информация собирается заранее и шифруется для защиты от раскрытия при хранении.

7.3.2 Сбор и шифрование личной информации

Собранная личная информация, включая имя пользователя QR-кода, возраст, место регистрации, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и т. д., должна храниться в базе данных после шифрования асимметричными открытыми ключами и привязки к зашифрованному тегу. Зашифрованный тег работает как метка набора данных личной информации.

7.3.3 Процедуры безопасности.

Авторизация по QR-коду обеспечивается путем соблюдения надлежащей процедуры. Как упоминалось в 7.3.1, авторизация завершается идентификацией и аутентификацией QR-кода, где используются открытый и закрытый ключи для сопоставления.

Клиенты, у которых есть идентификационный QR-код и чья личная информация надежно хранится в базе данных в виде зашифрованного тега, предъявляют свой идентификационный QR-код сервисному агенту (например, сотрудникам иммиграционной службы на паспортном контроле, администраторам в гостинице или ресторане). Сервисный агент считывает QR-код, содержащий идентификационные данные клиента, зашифрованные с помощью закрытого ключа, и отправляет их в базу данных для идентификации клиента.

База данных может определить тег клиента, зашифрованный с помощью другого закрытого ключа, который задействован в личной информации каждого клиента. База данных пытается объединить закрытый ключ тега и закрытый ключ, шифрующий личность этого клиента в поле проверки на соответствие, которое также зашифровано открытым ключом.

Если два закрытых ключа успешно сопоставлены с открытым ключом, база данных дает положительный ответ сервисному агенту. Если нет, то база данных реагирует отрицательно.

После получения сервисным агентом ответа из базы данных, клиенты идентифицируются, и их статус авторизуется.

Как описано в 7.2, закрытый и открытый ключи и поля проверки на соответствие используются динамически или по одному разу за каждый раз, даже при авторизации по QR-коду. Закрытые ключи также не распознаются всеми участниками, кроме отправителя и получателя данных.

8 Организация и эксплуатация интеллектуального транспорта с идентификацией и аутентификацией по QR-коду

8.1 Общие положения

Идентификация и аутентификация по QR-коду на транспорте и связанные или дополнительные услуги основаны на онлайн- и офлайн взаимодействии, которое осуществляется безопасно и быстро с помощью надежных доверенных инфраструктур.

Мобильная передача данных с идентификацией и аутентификацией по QR-коду полезна, поскольку смартфоны используются повсеместно. В интеллектуальном транспорте, пользователи мобильных телефонов также могут передавать данные с идентификацией и аутентификацией через сети мобильной связи и платформы данных или другие соединения мобильных терминалов, принятые операторами мобильной связи.

8.2 Безопасные доверенные инфраструктуры для идентификации и аутентификации QR-кодов

8.2.1 Надежные сервисные модули управления

Надежные сервисные модули управления должны организовывать и управлять несколькими приложениями для обеспечения идентификации и аутентификации с помощью QR-кода, включая доступ к связанному бизнесу и авторизацию.

8.2.2 Центры анализа больших данных

Центры анализа больших данных должны обеспечивать безопасность идентификации и аутентификации QR-кода, чтобы предотвратить незаконную деятельность (например, мошенническую передачу данных, отмывание денег, финансирование терроризма) путем анализа каждого сообщения о передаче данных. Центры анализа больших данных предоставляют рекомендации по потоку и циклу передачи данных, идентифицированных и аутентифицированных QR-кодом, в интеллектуальном транспорте.

8.2.3 Центры регистрации

Центры регистрации должны регистрировать следующую информацию:

— соответствующие взаимосвязи между передачей данных, идентифицированных QR-кодом и аутентифицированных данных или авторизацией QR-кода и информацией об идентификации пользователя;

— поток передачи данных, идентифицированных и аутентифицированных по QR-коду.

Центры регистрации также завершают регистрацию процессов передачи данных с помощью идентификации по QR-коду и аутентификации.

8.2.4 Модули передачи данных

Модули передачи данных должны поддерживать отправителей и получателей данных для передачи идентифицированных и аутентифицированных по QR-коду данных и получения авторизации как онлайн (например, через интернет), так и офлайн (например, NFC, блютуз).

8.2.5 Модули прикладных терминалов

Модули прикладных терминалов должны включать мобильные терминалы, которые работают как модули для управления клиентами и безопасности терминалов. Мобильные терминалы находятся у отправителей данных (например, клиентов) и получателей (например, бизнес-операторов).

9 Качественное обслуживание интеллектуального транспорта с идентификацией и аутентификацией по QR-коду

9.1 Общие положения

Чтобы поддерживать интеллектуальный транспортир с идентификацией и аутентификацией по QR-коду, необходимо регулярно наблюдать за параметрами в 9.2 и делать соответствующие оценки для повышения качества услуг в интеллектуальном транспорте. Это поможет в будущем планировать и внедрять идентификацию и аутентификацию QR-кода в других географических областях или сферах бизнеса.

9.2 Параметры, которые необходимо соблюдать

Для сравнения эффективности интеллектуального транспорта можно использовать следующие параметры. Для наблюдения, необходимо использовать соответствующие единицы измерения:

— количество раз, когда идентификация и аутентификация по QR-коду выбираются при передаче данных при транспортировке и связанных или дополнительных услугах;

— продолжительность времени, затраченного на передачу данных с идентификацией по QR-коду и аутентификацией;

— номер подтверждения безопасности, полученный при передаче данных с помощью QR-кода идентификации и аутентификации;

— время проверки безопасности, затрачиваемое при передаче данных с идентификацией по QR-коду и аутентификацией;

— количество агентств и коммерческих мероприятий, использующих передачу данных с идентификацией по QR-коду и аутентификацией (например, в месяц);

— меры, предусмотренные агентствами и в коммерческих мероприятиях с использованием передачи данных с идентификацией и аутентификацией QR-кода, чтобы защитить конфиденциальность пользователей от раскрытия;

— внедрение идентификации и аутентификации QR-кода или коэффициент применения в целевых городах или регионах, где расположен интеллектуальный транспорт;

— экономические показатели в целевых городах или регионах, где расположен интеллектуальный транспорт;

— количество операционных сбоев при передаче данных с идентификацией по QR-коду и аутентификацией;

— показатели содействия гражданам, указанные в ISO 37120 и ISO 37122.

Принимая во внимание результаты, полученные путем наблюдения за параметрами, можно понять фактическое использование идентификации и аутентификации QR-кода для передачи данных при транспортировке и связанных или дополнительных услугах в целевой области. Эта информация поможет в дальнейшем планировании и совершенствовании применения и управления интеллектуальным транспортом в таких услугах.

Библиография

[1] ISO/IEC 18004:2015 Information technology. Automatic identification and data capture techniques. QR Code bar code symbology specification (Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация символики штрихового кода QR Code).

[2] ISO 37154:2017 Smart community infrastructures. Best practice guidelines for transportation (Информационные технологии. Умный город. Руководящие указания по передовой практике в области перевозок).

[3] ISO 37157:2018 Smart community infrastructures. Smart transportation for compact cities (Интеллектуальные коммунальные инфраструктуры. Интеллектуальная система транспорта для городов с плотной застройкой).

[4] ISO 37158:2019 Smart community infrastructures. Smart transportation using battery-powered buses for passenger services (Интеллектуальные коммунальные инфраструктуры. Интеллектуальная система транспорта, использующая пассажирские автобусы на аккумуляторной тяге).

[5] ISO 37159:2019 Smart community infrastructures. Smart transportation for rapid transit in and between large city zones and their surrounding areas (Интеллектуальные коммунальные инфраструктуры. Интеллектуальная система транспорта в пределах больших городских районов или между ними и в их окрестностях).

[6] ISO 37162:2020 Smart community infrastructures. Smart transportation for newly developing areas (Интеллектуальные коммунальные инфраструктуры. Интеллектуальная система транспорта для новых районов).

[7] ISO 37163:2020 Smart community infrastructures. Smart transportation for parking lot allocation in cities (Инфраструктуры умного сообщества. Интеллектуальная система транспорта для размещения автомобильных парковок в городах).

[8] ISO 37120:2018 Sustainable cities and communities. Indicators for city services and quality of life (Устойчивое развитие городов и сообществ. Индикаторы городских услуг и качества жизни в сообществах).

[9] ISO 37122:2019 Sustainable cities and communities. Indicators for smart cities (Устойчивое развитие городов и сообществ. Индикаторы умных городов).

[10] ISO 37165:2020 Smart community infrastructures. Guidance on smart transportation with the use of digitally processed payment (d-payment) (Инфраструктуры умного сообщества. Руководство по интеллектуальной системе транспорта с использованием оплаты в цифровом формате (d-payment)).

МКС 13.020.20

Ключевые слова: инфраструктура интеллектуальных сообществ, интеллектуальный транспорт, идентификация, аутентификация, код быстрого реагирования, руководство

МКС 13.020.20

Ключевые слова: инфраструктура интеллектуальных сообществ, интеллектуальный транспорт, идентификация, аутентификация, код быстрого реагирования, руководство

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель генерального директора |  | Е. Амирханова |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД |  | А. Сопбеков |
| Специалист Департамента разработки НТД |  | Ж. Туяков |
| Эксперт по стандартизации |  | К. Тайжанов |