Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

______НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН______

Интеграция приложений в электроэнергетику общего пользования

СИСТЕМНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ

Часть 2

Словарь терминов

СТ РК IEC/TS 61968-2

(IEC/TS 61968-2:2011 Application integration at electric utilities – System interfaces for

distribution management – Part 2: Glossary)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН  ТОО «Стройинжиниринг Астана»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от ____ 20__ года №____

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61968-2:2011 Application integration at electric utilities – System interfaces for distribution management – Part 2: Glossary (Интеграция приложений в электроэнергетику общего пользования – Системные интерфейсы для управления распределением – Часть 2: Словарь терминов).

Официальной версией является текст на государственном и русском языке.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении B.A.

Международный стандарт IEC 61968-2 подготовлен техническим комитетом IEC 57: «Управление работой энергосистем и связанный с ними обмен информацией».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Степень соответствия - идентичная (IDT).

4 В настоящем стандарте учтены положения Кодекса Республики Казахстан от 9 января 2026 года № 255-VIII «Цифровой кодекс Республики Казахстан», Законов Республики Казахстан «О электроэнергетике» от 09 июля 2004 года № 588-II, «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13 января 2012 года № 541-IV, «О связи» от 05 июля 2004 года № 567-II, «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК , «О техническом регулировании» от 9 ноября.2004 г № 603-II.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Содержание

| Введение |  |  | IV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения |  | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки |  | 1 |
| 3 | Термины, определения и сокращения |  |  |
| 4 | Словарь терминов аббревиатур в сериях IEC 61968 |  |  |  |
| Приложение В.А (информационное) |  |  | Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам | 26 |  |
| Библиография |  |  |  | 39 |  |

- Введение

Разработка данного стандарта необходима для обеспечения и выполнения требования Принятых Концепции развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан (далее - РК), развития топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК) РК, цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023–2029 годы.

Разработка Стандарта необходима предприятиям электроэнергетики, которые эксплуатируют программные продукты, содержащих информацию об электрических сетях, оборудовании и объектах электроэнергетики. Взаимная интеграция таких программных продуктов осуществляется частично.

При разработке Стандарт учтены особенности национальной электроэнергетической отрасли РК и практический опыт системного оператора.

Разработка Стандарта необходима для обеспечения реализации нового подхода в управлении энергетическими объектами, путем введения международных стандартов, позволяющий свести воедино весь комплекс задач по работе с данными в рамках отрасли. Серия стандартов IEC 61968 предназначена для облегчения межприложной интеграции, в отличие от внутриприложной интеграции, различных распределенных программных прикладных систем, поддерживающих управление сетями распределения электроэнергии. Внутренняя интеграция приложений направлена на программы в одной и той же системе приложений, которые обычно взаимодействуют друг с другом с помощью промежуточного программного обеспечения, встроенного в их базовую среду выполнения, и, как правило, оптимизированы для тесных, синхронных соединений в режиме реального времени и интерактивных моделей связи запрос/ответ или диалог. Стандарт IEC 61968, напротив, предназначен для поддержки межприкладной интеграции коммунального предприятия, которому необходимо подключить разрозненные приложения, которые уже созданы или являются новыми (устаревшие или приобретенные приложения), каждое из которых поддерживается разными средами выполнения. Таким образом, IEC 61968 актуален для слабо связанных приложений с большей гетерогенностью языков, операционных систем, протоколов и инструментов управления. IEC 61968 предназначен для поддержки приложений, которым необходимо обмениваться данными на основе событий. IEC 61968 предназначен для реализации с помощью промежуточных сервисов, которые обеспечивают обмен сообщениями между приложениями, и будет дополнять, но не заменять хранилища данных коммунальных предприятий, шлюзы баз данных и операционные хранилища.

В серии стандартов будет использоваться множество определений, терминов и сокращений из области управления распределением, а также из области информационно-коммуникационных технологий. В данной части словаря терминов дается определение терминов и сокращений, используемых в контексте данной серии стандартов.

| НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |  |
| --- | --- |
| Интеграция приложений в электроэнергетику общего пользования СИСТЕМНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ Часть 2 Словарь терминов |  |

Дата введения _____________

Область применения

  - В этой части стандарта IEC 61968 определены и объяснены термины и сокращения, используемые в остальных частях стандарта IEC 61968.

  - Данный словарь терминов, сопровождающий серию стандартов IEC 61968, является второй частью серии, которая в целом определяет интерфейсы для основных элементов архитектуры интерфейса систем управления распределением (DMS).

  - В соответствии со стандартом IEC 61968, DMS представляет собой совокупность распределённых программных компонентов, предназначенных для управления сетями электрораспределения. Эти функции включают мониторинг и управление оборудованием электроснабжения, процессы диспетчерского управления для обеспечения надёжности системы, регулирование напряжения, управление спросом, управление отключениями, оперативное управление, автоматизированное картографирование и управление активами.

Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 Абстрактный компонент (abstract component):

наименьший логический блок программного обеспечения, рассматриваемый в эталонной модели интерфейса IEC 61968.

Примечание - Абстрактные компоненты имеют интерфейсы, которые будут определены в частях 3–10 серии IEC 61968. Ожидается, что различные поставщики будут поставлять физические компоненты приложений, поддерживающие интерфейсы для одного или нескольких абстрактных компонентов.

2.2 Абсолютные данные (absolute data):

данные, основанные на фиксированной выборке в заданный момент времени.

Примечания:

- Данные могут быть масштабированы и могут состоять из значения со знаком (в отличие от значения без знака).

- См. также: «инкрементные данные».

  - Номер счета (account number):

уникальный номер, выдаваемый системой информации о клиентах для идентификации конкретного клиентского счета в рамках данной коммунальной службы.

  - Точность (измерения) (accuracy (of a measurement)):

качество, характеризующееся отсутствием ошибок или заблуждений, то есть соответствие истине или правилу.

Примечания:

1. Точность отличается от точности, как в следующем примере: шестизначная таблица более точна, чем четырехзначная таблица. Однако, если в шестизначной таблице есть ошибки, она может быть более или менее точной, чем четырехзначная таблица.

2. Точность указанного или зарегистрированного значения выражается отношением погрешности указанного значения к истинному значению. Обычно она выражается в процентах. Поскольку истинное значение не может быть определено точно, измеренное или рассчитанное значение с наивысшей доступной точностью принимается за истинное значение или эталонное значение. Сравнение результатов, полученных с помощью различных процедур измерения, часто бывает полезно для установления истинного значения.

3. См. также: «резолюция».

  - Активная энергия (active energy):

реальная энергия, интеграл активной мощности по времени.

Примечание - В распределительной сети активная энергия обычно измеряется в киловатт-часах (кВт·ч). [Aclara 2008].

2.6 Активная мощность (active power):

реальная мощность в периодических условиях, среднее значение мгновенной мощности p, взятое за один периода T

Примечания:

- В синусоидальных условиях активная мощность является действительной частью комплексной мощности.

- Единицей измерения активной мощности в системе СИ является ватт. [IEC 60050-131:2002, 131-11-42]

- Активная мощность в распределительной сети обычно выражается в кВт.

2.7 Адаптер (adapter):

адаптер объекта, уровень программного обеспечения, который соединяет один компонент с другим компонентом.

Примечания:

- Примером компонента может служить приложение.

- Примером адаптера может служить реализация интерфейса или реализация промежуточного программного обеспечения.

  - Усовершенствованный счетчик (advanced meter):

электросчетчик, новый или соответствующим образом модернизированный, который 1) способен измерять и регистрировать данные об использовании в регистрах с дифференциацией по времени, включая почасовые или такие интервалы, которые определены регулирующими органами, 2) позволяет потребителям электроэнергии, поставщикам и поставщикам услуг участвовать во всех типах программ реагирования на спрос, основанных на ценах, и 3) предоставляет другие данные и функции, которые касаются качества электроэнергии и других вопросов, связанных с электроснабжением. [DRAM 2008].

  - Управление усовершенствованными счетчиками (advanced meter management):

система, способная осуществлять двустороннюю связь со счетчиками в сети с целью считывания показаний и управления счетчиками.

Примечание - См. также: «автоматизированная система считывания показаний счетчиков» и «усовершенствованная инфраструктура учета».

  - Сигнал тревоги (alarm):

сообщение, указывающее на ненормальное состояние или на то, что измеренное значение превысило заданное значение. [Aclara 2008].

  - Видимая энергия (apparent energy):

интеграл кажущейся мощности по времени.

Примечание - В распределительной сети видимая энергия обычно измеряется в киловольт-ампер-часах (кВАч). [Aclara 2008].

  - Видимая мощность (apparent power):

произведение среднеквадратичного напряжения U между клеммами двухполюсного элемента или двухполюсной цепи и среднеквадратичного электрического тока I в элементе или цепи:

S = UI

Примечания:

1. В синусоидальных условиях видимая мощность является модулем комплексной мощности.

2. Единицей измерения видимой мощности в системе СИ является вольт-ампер. [IEC 60050-131:2002, 131-11-41]

3. Видимая мощность в распределительной сети обычно выражается в кВА.

4. См. также: «активная мощность» и «реактивная мощность»

  - Компонент приложения (application component):

блок программного обеспечения с определенными функциями и интерфейсами.

Примечание - Система управления распределением считается набором одного или нескольких приложений. Каждое приложение состоит из одного или нескольких компонентов приложения.

2.14 Интерфейс программного приложения (application programming interface):

спецификация программного обеспечения и интерфейс к конкретному программному приложению.

Примечание - Это позволяет программистам взаимодействовать с программным приложением через общий интерфейс

[Itron 2008].

2.15 Атрибут (attribute):

идентифицируемая связь между объектом и значением.

Примечание- Атрибут - это свойство объекта.

2.16 Аудиторский след (audit trail):

информация, сохраненная в последовательной форме, чтобы событие можно было отследить до его источника.

2.17 Автоматизированное картографирование / геообъекты (automated mapping/geofacilities):

геопространственная система управления, использующая технологии компьютерной графики для ввода, хранения и обновления графической и неграфической информации.

Примечание - Автоматизированное картографирование снижает затраты и трудоемкость создания и ведения карт, а также ведения учета объектов. Автоматизированная система картографирования/геопространственных данных обрабатывает географические изображения и связанные с ними неграфические элементы данных для каждого объекта, хранящегося в цифровой базе данных. Графические изображения сопоставляются с помощью системы координат, которая связана с местоположениями на поверхности Земли. Информация в базе данных может быть запрошена и отображена на основе графических или неграфических атрибутов объектов. Система предоставляет коммунальному предприятию единую непрерывную электронную карту территории обслуживания.

2.18 Автоматическое считывание показаний счетчиков (система) (automated meter reading (system):

система, в которой совокупное потребление электроэнергии в кВт·ч, а в некоторых случаях и спрос, извлекаются с помощью автоматических средств, таких как проезжающий мимо автомобиль (фиксированная сеть) или проходящий мимо человек с ручным устройством. [DRAM 2008]

Примечание - См. также: «усовершенствованное управление счетчиками» и «усовершенствованная инфраструктура учета».

2.19 Передовая инфраструктура учета (advanced metering infrastructure):

коммуникационное оборудование и программное обеспечение, а также связанное с ними программное обеспечение для управления системами и данными, которое создает сеть между передовыми счетчиками и бизнес-системами коммунальных предприятий, что позволяет собирать и распространять информацию среди клиентов и других сторон, таких как конкурентные розничные поставщики, в дополнение к самому коммунальному предприятию. [DRAM 2008]

Примечание - См. также: «усовершенствованное управление счетчиками.

2.20 Автоматическое управление генерацией (automatic generation control):

управление генерацией таким образом, чтобы среднесуточное управление генерацией соответствовало графику предварительной диспетчеризации

Примечание - Уровни генерации могут изменяться в зависимости от улучшения экономической эффективности эксплуатации, аварийных ситуаций или других улучшенных условий.

2.21 Номер значка (badge number):

номер, присвоенный счетчику

[Aclara 2008].

2.22 Пакетная коммуникация (batch communication):

коммуникация, при которой функция, владеющая данными, периодически отправляет информацию группами

Примечание - В этом режиме обычно существует задержка между моментом появления новой информации и моментом ее отправки.

[MultiSpeak 2005]

2.23 Большой эндиан (big endian):

схема упорядочения для хранения или передачи данных, при которой наиболее значимая часть многобайтовых данных хранится по адресу с наименьшим байтом и передается первой

[IEC 61375-1:2007, 1.3.16]

Примечание - См. также: «маленький эндиан».

2.24 Требование к оплате (billing demand):

требование, на котором основана выставленная клиенту счёт, как указано в тарифном плане или контракте

Примечание - Требование к оплате может быть основано на контрактном годе, минимальном контрактном объеме или предыдущем максимальном объеме и, следовательно, не обязательно совпадает с фактическим измеренным спросом за расчётный период.

[EEI 2005].

2.25 Определяющий фактор выставления счета (billing determinant):

обработанное число, после всех умножений и корректировок (таких как нормализация спроса для определенного временного интервала), на которое умножается тариф, чтобы определить сумму счета клиента

[Aclara 2008].

2.26 Система выставления счета (billing system):

система для формирования счетов клиентам на основе данных счетчиков и предоставления информации о том, как был сформирован счет

Примечание - Система выставления счета обычно является компонентом системы информации о клиентах.

2.27 Период выставления счетов (billing window):

нормативный срок, в течение которого должны быть сняты показания счетчиков

Примечание - Система учета, система управления данными счетчиков, система информации о клиентах и, возможно, другие системы должны взаимодействовать для снятия показаний счетчиков и выставления счетов в течение периода выставления счетов.

[Aclara 2008]

2.28 Управление выключателем (breaker control):

операторное или ручное открытие или закрытие выключателя для изоляции неисправности или изменения конфигурации сети

2.29 Шинопровод (busbar):

проводник с низким сопротивлением, к которому можно отдельно подключить несколько электрических цепей.

[IEC 60050-605:1983, 605-02-01].

2.30 регулирование напряжения на шинах (busbar voltage control):

регулирование напряжения на шинах распределительной подстанции с помощью регулировки отводов трансформатора

Примечание - Включает управление одиночными или параллельно соединенными трансформаторами подстанции.

2.31 Бизнес-функции (business functions):

функции, составляющие часть бизнес-процесса

Примечание - Функции могут выполняться вручную и/или с помощью одного или нескольких программных приложений.

2.32 Картографическая карта (cartographic map):

карта, на которой отображается планиметрическая и/или топографическая информация и которая может использоваться в качестве основы для тематического слоя

Примечания:

1. К объектам, которые могут быть включены в базовую карту, относятся дороги, реки, крупные сооружения (здания), контуры и т. д. Однако представление объектов будет зависеть от масштаба карты.

2. Картографический объект - это термин, применяемый к природным или культурным объектам, показанным на карте или схеме.

3. См. также: «географическая информационная система».

2.33 Канал (channel):

один путь передачи цифровых данных, обычно в отличие от других параллельных путей. [Aclara 2008].

2.34 Цепь питания (circuit):

нормальная или фактическая конфигурация конкретной распределительной цепи, начинающейся на подстанции и проходящей либо к нормально разомкнутым выключателям других распределительных цепей, либо просто заканчивающейся в различных конечных точках.

2.35 Класс (class):

определение атрибута и методов для типа объекта

Примечание - См. также: «объект».

2.36 Разрешение (clearance):

разрешение на безопасность, специальные полномочия, предоставленные лицу или лицам, работающим с обесточенными кабелями, проводами или оборудованием

2.37 Клиент (информационные технологии) (client (information technology)):

запрашивающая сторона одной или обеих услуг или ресурсов

Примечание - Клиент - это код или процесс, который вызывает операцию над объектом.

2.38 Подключение холодной нагрузки (cold load pickup):

<текущая> нагрузка, возлагаемая на распределительный фидер после восстановления обслуживания, при котором произошла некоторая потеря разнообразия нагрузки. [Lawhead, et. al. 2006]

<процесс> контролируемый процесс, используемый для восстановления энергоснабжения в таких районах

2.39 Общие средства (common facilities):

наборы программ и документов, используемые приложениями через общий интерфейс

2.40 Коммуникационные услуги (communication services):

операция или функция, которую объект и/или класс объектов выполняет по запросу другого объекта и/или класса для интеграции или адаптации одного или нескольких компонентов

Примечание - Для подключения нескольких компонентов интеграционная система должна согласовывать различия в сетях и протоколах.

2.41 Компонент (component):

набор услуг с четко определенным интерфейсом

Примечание - Компонент может быть как большим, как полноценное (устаревшее) приложение, которое реализует несколько служб, так и маленьким, как крошечный виджет, который реализует только одну службу. Компоненты - это независимые программные объекты, которые инкапсулируют (частные) данные, необходимые компоненту для выполнения своей бизнес-функции. Например, он может выполнять любую функцию, необходимую для управления распределением. Типичные категории функций показаны в эталонной модели интерфейса.

2.42 Адаптер компонента (component adapter):

программное обеспечение, которое обеспечивает соответствие несовместимых компонентов требованиям серии стандартов IEC 61968.

Примечания:

1. Адаптер компонента выполняет только те функции, которые необходимы для обеспечения соответствия компонента одной или нескольким конкретным спецификациям интерфейса IEC.

2. Адаптер компонента является разновидностью оболочки.

2.43 Обмен данными конфигурации (configuration data exchange):

передача определенной группы настроек на устройство для обеспечения его правильной работы в сети.

Примечания:

1. Передача информации может быть связана с вводом в эксплуатацию нового оборудования в сети или с тем, чтобы одно оборудование могло заменить другое.

2. В приложениях SCADA может происходить межподстанционная компьютерная связь для передачи управления/мониторинга устройств на соседнюю подстанцию в связи с реконфигурацией или отключением.

2.44 Модель подключения (connectivity model):

полное описание электрических соединений между линиями, кабелями, выключателями, изоляторами и другими компонентами сети.

2.45 Потребитель (consumer):

клиент, лицо, пользующееся услугами коммунального предприятия.

Примечание - Потребитель может быть классифицирован как бытовой, коммерческий, промышленный или иной тип потребителя; он может потреблять электроэнергию, газ, воду и/или иные услуги. [Aclara 2008]

2.46 Потребление (consumption):

измеренное использование определенного товара за определенный период времени.

Примечание - Потребление обычно выражается в зависимости от направления потока и единицы измерения.

2.47 Анализ непредвиденных обстоятельств (contingency analysis):

изучение последствий непредвиденного сбоя или отключения компонента системы.

Примечание - В распределительных системах это обычно включает в себя изучение способов восстановления электроснабжения потребителей в случае недоступности обычного пути подачи электроэнергии.

Это также рабочее приложение, которое рассчитывает потенциальное влияние непредвиденных обстоятельств, связанных с потерей объектов генерации и передачи электроэнергии. Конкретный набор заранее определенных непредвиденных обстоятельств анализируется на циклической основе. Оно моделирует непредвиденные обстоятельства и рассчитывает изменения напряжения в шинах и потоков мощности, возникающие в результате непредвиденных обстоятельств. Базовыми условиями для этого расчета являются напряжение в шинах или потоки мощности, полученные из программы расчета потоков нагрузки.

2.48 Непрерывный совокупный максимальный спрос (continuous cumulative maximum demand):

непрерывный совокупный спрос, сумма максимального спроса за предыдущий расчетный период и максимального спроса за текущий период. [EEI 2002].

Примечание - См. также: «совокупный максимальный спрос».

2.49 График отправки бригад (crew dispatch schedule):

динамически создаваемый график, в котором описывается рабочий заказ для конкретной бригады.

Примечание - График основан на запланированных работах или незапланированных перерывах в обслуживании инфраструктуры, известных на момент создания графика.

2.50 Управление бригадой (crew management):

отслеживание графиков бригады, членов бригады и всех общих действий, связанных с отключением и общими оперативными расследованиями.

2.51 Планирование работы бригады (crew scheduling):

диспетчеризация выездов сервисных специалистов по вызовам клиентов и распределение работ, а также учет и контроль времени, затраченного на каждый вызов.

2.52 Отчеты об отслеживании бригад (crew tracking reports):

динамическая информация о местоположении и прогрессе полевых бригад в выполнении работ, назначенных текущим контролем.

2.53 Критическое пиковое ценообразование (critical peak pricing):

тип динамического ценообразования, при котором большая часть потребления электроэнергии оплачивается на основе условий использования, но в определенные часы в определенные дни, когда система испытывает высокий пиковый спрос, применяются более высокие почасовые цены на энергию, которые отражают рыночные условия для пиковой генерации и доставки в периоды пикового спроса.

Примечание - Эти цены в критические периоды могут быть известны потребителям электроэнергии на условиях «на сутки вперед» или «на час вперед» и, как правило, применяются ограниченное количество раз в год.

[DRAM 2008].

2.54 Совокупная максимальная нагрузка (cumulative maximum demand):

совокупная нагрузка, сумма показаний максимальной нагрузки за предыдущий расчетный период.

Примечания:

- При сбросе периода выставления счета максимальная потребляемая мощность за последний период биллинга добавляется к ранее накопленной сумме всех максимальных значений потребляемой мощности.

[EEI 2002].

- См. также: «максимальный спрос» и «непрерывный совокупный максимальный спрос»

2.55 Управление током (current control):

управление циркулирующим током в параллельной конфигурации трансформаторов на распределительной подстанции

Примечание - Управление током снижает потери на нагрузке трансформаторов подстанций и минимизирует перегрузки трансформаторов за счет выравнивания нагрузки между трансформаторами в одной или соседних распределительных подстанциях.

2.56 Трансформатор тока (current transformer):

измерительный трансформатор, предназначенный для измерения или регулирования тока

Примечание - Первичная обмотка трансформатора тока, которая может быть одновитковая или шинная, подключается последовательно с нагрузкой. Обычно она используется для уменьшения первичного тока на известное отношение до диапазона подключенного измерительного прибора. [EEI 2002]

  - Коэффициент трансформации тока (current transformer ratio):

эффективное число оборотов трансформатора тока.

[Aclara 2008].

2.58 Система информации о клиентах (customer information system):

система, которая хранит информацию о клиентах.

Примечание - Система информации о клиентах может состоять из набора приложений, обычно предоставляемых и интегрированных одним поставщиком, которые помимо хранения информации о клиентах выполняют функции выставления счетов, финансов, бухгалтерского учета и, возможно, другие услуги.

[MultiSpeak 2005, изменено]

2.59 Анализ отключений клиентов (customer outage analysis):

актуальная информация о количестве клиентов, затронутых конкретным сетевым инцидентом

##### 2.60 Клиентская программа (customer program):

##### схема классификации для продажи энергии потребителям по конкретному тарифу

Примечания:

1. Программа может определять цель, условия использования, напряжение (напряжения) обслуживания, объемы потребления и/или другие условия в качестве условия продажи.

2. Коммунальные предприятия могут продвигать определенные программы среди своих промышленных, коммерческих, сельскохозяйственных и бытовых потребителей в целях поощрения определенного поведения или информирования их о доступных вариантах.

##### 2.61 Цикл дня (cycle day):

повторяющийся день в календаре, в пределах каждого месяца, в который должно производиться считывание показаний счетчика.

[Aclara 2008].

##### 2.62 Элемент данных (data element):

общий термин для обозначения элемента данных, который считывается с измерительного прибора или другого конечного устройства или записывается на него.

Примечание - Элемент данных может быть «измерением» или «параметром».

[Aclara 2008, изменено].

##### 2.63 Регистратор данных (data logger):

##### система для измерения ряда переменных и составления письменных таблиц и/или записей в форме, пригодной для ввода в компьютер. [IEEE 2000].

##### 2.64 Модель данных (data model):

##### совокупность описаний структур данных и содержащихся в них полей, а также операций или функций, которые манипулируют ими.

##### 2.65 Хранилище данных (data warehouse):

##### репозиторий данных.

##### 2.66 Управление базой данных/безопасность (database management/security):

##### процесс поддержания целостности базы данных.

Примечания:

1. Управление безопасностью базы данных обеспечивает необходимое обслуживание элементов данных и контролирует требования к данным других подсистем.

2. Управление безопасностью включает средства авторизации контроля доступа и разбиение сети на разделы. Управление безопасностью может также включать поддержку шифрования и ведение журналов безопасности.

##### 2.67 Отложенный синхронный запрос (deferred synchronous request):

##### запрос, при котором клиент не ожидает завершения запроса, но намеревается принять результаты позже

Примечание - Это контрастирует с синхронным запросом и односторонним запросом.

##### 2.68 спрос (demand):

##### средняя мощность или связанная с ней величина за определенный промежуток времени.

Примечания:

1. Потребление (в распределительной сети) выражается в кВт, кВА, кВАр или других подходящих единицах.

2. Промежуток времени может составлять 1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин или 60 мин.

3. «Прямая энергия» обычно используется в качестве основы для расчета спроса, поскольку основная цель состоит в определении мощности инфраструктуры, необходимой для обслуживания нагрузки.

4. Средства измерений электрической энергии, как правило, сохраняют значения мощности (спроса), определённые за интервал, установленный тарифом. До представления указанных значений в единицах СИ (кВт, квар) должно выполняться масштабирование. Производители и потребители данных должны обеспечивать однозначное определение применённых коэффициентов масштабирования, а также разграничение коэффициентов, уже применённых к значениям, и коэффициентов, подлежащих применению.

[ANSI 2001, с изменениями, IEEE 2000, с изменениями, и EEI 2002, с изменениями].

5. См. также: «нагрузка».

##### 2.69 Сброс спроса (demand reset):

##### процесс обнуления накопителя максимального спроса

Примечание - Обычно это предполагает перенос «текущего максимального спроса» в разряд нового «предыдущего максимального спроса» и обнуление «текущего максимального спроса».

[Aclara 2008].

##### 2.70 Счетчик сброса спроса (demand reset count):

##### счетчик, который отражает количество раз, когда данный счетчик подвергался сбросу спроса. [Aclara 2008].

##### 2.71 Реакция спроса (demand response):

##### сокращение потребления энергии потребителями в периоды пикового потребления с целью повышения надежности системы, отражения рыночных условий и цен, а также оптимизации или отсрочки инфраструктуры.

Примечания:

1 Программы реагирования на спрос могут включать динамическое ценообразование/тарифы, торги по спросу с учетом цен, ограничение потребления по договору и добровольное ограничение, а также прямое управление нагрузкой/циклическое управление. [DRAM 2008].

2. См. также: «прямой контроль нагрузки».

##### 2.72 Подпромежуток спроса (demand subinterval):

##### часть промежутка спроса, используемая в расчетах спроса по скользящему блоку

Примечание - Подинтервал спроса всегда делится на интервал спроса равномерно. Например, 15-минутный интервал спроса можно разделить на три 5-минутных подинтервала. Подинтервал может иметь длину 1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин или 30 мин, при условии, что он делится на соответствующий интервал спроса один или несколько (целых) раз. [Aclara 2008].

##### 2.73 Управление спросом (demand-side management):

##### функции, позволяющие коммунальному предприятию управлять кривой спроса в аварийном или плановом режиме и определять кривую нагрузки потребителей.

Примечание - Функции управления спросом включают контроль нагрузки и исследование нагрузки.

##### 2.74 Отдел (department):

##### бизнес-функция, например, устранение аварий, ремонт счетчиков и ремонт распределительной сети, или обслуживание клиентов.

##### 2.75 Производное (derived):

<общее>  значение данных, рассчитанное на основе одного или нескольких связанных измерений.

Примечания:

1. Расчет значения данных может основываться на входных данных, которые имеют другой тип считывания, чем итоговый тип считывания. Например, значение «средней мощности» может быть рассчитано (выведено) на основе нескольких дискретных измерений «мгновенной мощности».

2. См. также: «оценочное».

<выведенное>  значение данных, выведенное из данных в связанных местах.

Примечание - Когда ряд счетчиков ниже данного сервисного трансформатора обесточены, можно сделать вывод, что сервисный трансформатор и другие сервисные точки ниже того же трансформатора имеют статус обесточенности и качество «выведенное (выведенное)».

##### 2.76 Фиксатор (detent):

##### механизм, позволяющий циферблату счетчика вращаться только в одном направлении (т.е. только «вперед» или «назад»). [Aclara 2008]

##### 2.77 История работы устройства (device operation history):

##### данные, касающиеся работы электрических устройств, часто используемые в схемах технического обслуживания по состоянию.

##### 2.78 Диагностика (diagnostic):

##### процесс, с помощью которого можно обнаружить неисправности оборудования. [IEEE 2000]

##### 2.79 Считывание показаний (dial reading):

##### буквально, значение, отображаемое на циферблате счетчика для человека, считывающего показания, до применения какого-либо скалярного коэффициента, указанного на этикетке, читаемой человеком. [Aclara 2008].

##### 2.80 Система прямого управления нагрузкой (direct load control):

##### система или программа, которая позволяет коммунальным предприятиям, другим организациям, обслуживающим нагрузку, или поставщикам услуг по управлению спросом контролировать нагрузку пользователей посредством (1) прямого циклического управления дискреционной нагрузкой определенных конечных потребителей, (2) прямого отключения таких нагрузок или (3) внедрения индивидуальных стратегий управления нагрузкой, которые снижают пиковое потребление. [DRAM 2008].

Примечание - См. также: «реагирование на спрос» и «управление нагрузкой».

##### 2.81 Диспетчируемая генерация (dispatchable generation):

##### генерация под контролем диспетчера или системного оператора.

##### 2.82 Диспетчируемая нагрузка (dispatchable load): нагрузка, находящаяся под контролем системы управления нагрузкой.

Примечание - Обычно такие нагрузки заранее выбираются как «откладываемые» и имеющие незначительное негативное воздействие на потребителя. Примерами могут служить некоторые насосные, отопительные и охладительные системы.

##### 2.83 Диспетчер (dispatcher):

##### лицо, ответственное за управление на главной станции.

##### 2.84 Множитель показаний (display multiplier):

##### значение, на которое необходимо умножить показания счетчика, чтобы получить фактическое потребление.

Примечания:

1. Множитель показаний также обозначается символом «Kr».

2. У подавляющего большинства счетчиков значение Kr=1. У некоторых счетчиков значение Kr=10 или другое. [Aclara 2008, с изменениями].

##### 2.85 Распределенная генерация (distributed generation):

##### небольшие объемы генерации или элементы генерационного оборудования, применяемые в распределительной системе энергокомпании с целью удовлетворения местных пиковых нагрузок и/или устранения необходимости строительства дополнительных (или модернизации) местных распределительных линий и инфраструктуры

Примечание - Распределенная генерация может осуществляться с помощью газовых или пропановых генераторов, топливных элементов и т. д.

[Itron 2008].

##### 2.86 Распределенное управление нагрузкой (distributed load control):

##### управление нагрузкой с помощью команд коммунальных служб из удаленного местоположения, а также с помощью локального контроллера, который реагирует на местные условия

Примечание - Потребитель может сохранить за собой право отменять или изменять команды коммунальных служб.

##### 2.87 Автоматизация распределения (distribution automation):

##### меры по автоматизации распределительных сетей для обеспечения автоматического или дистанционного управления.

Примечания:

1. Может включать модернизацию распределительного устройства с помощью приводов/двигателей и установку RTU.

2. Действия по восстановлению питания после неисправности могут инициироваться вручную через систему SCADA или автоматически с помощью IED, RTU, FPI или EFI.

##### 2.88 Система управления распределением (distribution management system):

##### интеграция бизнес-процессов, аппаратного и программного обеспечения, а также телекоммуникационного оборудования, которые предоставляют эффективные инструменты для управления операционными бизнес-процессами, связанными с управлением сетью, управлением отключениями, качеством электроэнергии и другими вспомогательными операционными практиками.

##### 2.89 Распределительная сеть (distribution network):

##### сторона распределительного напряжения подстанции, включающая все линии, выключатели, трансформаторы и защитные устройства. [Aclara 2008].

##### 2.90 Домен (domain):

сфера

<управление распределением> бизнес-функции, программные системы, физическое оборудование и персонал, связанные с распределением электроэнергии потребителям

<коммунальное предприятие> программные системы, оборудование, персонал и потребители одного коммунального предприятия, которым может быть компания или отдел.

Примечание - Предполагается, что в пределах каждой области коммунального хозяйства системы, оборудование, персонал и потребители могут быть однозначно идентифицированы. При обмене информацией между двумя областями коммунального хозяйства может потребоваться расширение идентификаторов с указанием идентичности коммунальной организации, чтобы гарантировать глобальную уникальность.

##### 2.91 Динамическое ценообразование (dynamic pricing):

##### розничные цены на потребляемую энергию, которые варьируются в зависимости от времени суток и отражают тот факт, что затраты на производство электроэнергии и оптовую закупку электроэнергии меняются в разное время суток

Примечание - К типам динамического ценообразования относятся ценообразование в зависимости от времени суток, ценообразование в часы пиковой нагрузки и ценообразование в режиме реального времени.

###### [DRAM 2008]

##### 2.92 Экономическая диспетчеризация (функция) (economic dispatch (function)):

##### <режим реального времени> регулирование выработки электроэнергии между задействованными блоками с целью минимизации общих эксплуатационных затрат.

<режим исследования> планирование распределения выработки электроэнергии между блоками с целью минимизации общих эксплуатационных затрат.

Примечания:

1. Функция экономической диспетчеризации тесно связана с функцией автоматического управления выработкой электроэнергии.

2. В режиме исследования распределение генерации анализируется в течение более длительного периода времени, чем в режиме реального времени. (Например, в режиме исследования может анализироваться график на неделю, а в режиме реального времени — только на следующий час.)

##### 2.93 Редактированный (edited):

##### значение, измененное человеком№

Примечания:

- В контексте VEE «редактированный» означает, что значение было изменено человеком.

- См. также: «производный» и «оценочный».

##### 2.94 Электросчетчик (electricity meter):

##### устройство, измеряющее и регистрирующее интеграл электрической величины по времени. [IEEE 2000].

##### 2.95 Электронное выставление счетов (electronic billing):

<процесс> приложение для бэк-офиса коммунальных служб, которое использует компьютеры и передачу данных, в отличие от ручных методов, для расчета счетов клиентов и запроса оплаты.

<интерфейс> услуга, предоставляемая коммунальной службой, в рамках которой клиентам периодически (обычно ежемесячно) передаются электронные счета за потребление.

##### 2.96 Программы реагирования на чрезвычайные ситуации (emergency demand response programs):

##### программы, которые запускаются системными операторами, когда рабочие резервы системы снижаются до уровня, при котором необходимо сократить нагрузку для поддержания краткосрочной надежности системы. [DRAM 2008].

##### 2.97 Реагирование на чрезвычайные ситуации (emergency response):

##### внешнее помещение, оборудованное прямыми телефонными линиями связи с регулирующими органами и прессой для использования в случае ядерной аварии.

##### 2.98 Конечное устройство (end device):

##### оборудование, расположенное на конце сети связи.

##### Примечание - Это оборудование обычно находится на территории заказчика. Оно может выполнять такие функции, как метрология, удаленное подключение/отключение, управление нагрузкой, реагирование на спрос или другие функции, и может иметь реле питания и/или вторичные коммуникационные возможности.

##### 2.99 Энергоснабжение (статус) (energization (status)):

##### состояние оборудования, описывающее, находится ли оно под напряжением («под напряжением» или «под током») или не находится («без напряжения» или «без тока»)

Примечание - См. также: «проверка питания измерительного прибора».

##### 2.100 Учет энергии (energy accounting):

##### учет продаж и покупок энергии другим коммунальным предприятиям.

Примечания:

1. Функция сбора данных по учету энергии отслеживает фактический объем энергии, обмененной с другими коммунальными предприятиями.

2. Функция сверки счетов по учету энергии сообщает о непреднамеренных данных путем сравнения данных из функции планирования обмена (планируемый обмен энергией) с данными из функции сбора данных по учету энергии (фактический обмен энергией).

3. Функция учета энергии также включает выставление счетов когенераторам и другим коммунальным предприятиям за проданную энергию.

##### 2.101 Система управления энергопотреблением (energy management system):

##### компьютерная система, состоящая из программной платформы, обеспечивающей базовые услуги поддержки, и набора приложений, обеспечивающих функциональность, необходимую для эффективной работы объектов по производству и передаче электроэнергии, с целью обеспечения надлежащей безопасности энергоснабжения при минимальных затратах. [IEC 61970-2:2004, 3.24].

##### 2.102 Оценочное (estimated):

##### значение данных, определенное на основе одного или нескольких измерений одного и того же типа, взятых из того же или аналогичного источника.

Примечания:

1. Расчетные значения обычно предоставляются, поскольку исходное значение было признано неверным или отсутствовало. Например, отсутствующее значение «60-минутный инкрементный интервал данных о чистой энергии (кВт·ч)» может быть рассчитано (оценено) на основе ряда аналогичных показаний, полученных с того же счетчика за несколько часов до и после.

2. В контексте VEE «оцененный» означает, что значение было определено с помощью алгоритма, который может включать интерполяцию, экстраполяцию, подстановку или другую предписанную логику.

3. См. также: «производный».

##### 2.103 Характеристики оборудования (equipment characteristics):

##### данные о характере и эксплуатационных параметрах физических устройств, предназначенных для выполнения определенных функций

Примечание - Характеристики можно рассматривать как соотношение между двумя или более переменными величинами, которое описывает работу устройства в определенных условиях.

##### 2.104 Статистика эксплуатации оборудования (equipment operation statistics):

##### данные, такие как продолжительность, количество раз или другие параметры, которые указывают, как физическое устройство выполняло свою функцию в течение определенного периода времени

##### 2.105 Ложное срабатывание (false alarm):

##### сигнализация о несуществующей неисправности. [IEC 62243:2005, 3.1.8].

##### 2.106 Неисправность (fault):

##### незапланированное прерывание питания

##### 2.107 Анализ неисправностей (fault analysis):

##### анализ записей о неисправностях, записей о последовательности событий и другой документации, составленной при возникновении неисправности, с целью определения причины неисправности, ее общего воздействия, мер, принятых системой для устранения неисправности, и возможных способов предотвращения ее повторения в будущем.

Примечание - Анализируемые данные включают информацию, полученную до и после неисправности, за определенный период времени.

##### 2.108 Изоляция неисправности (fault isolation):

##### процесс изоляции участка неисправной сети передачи или распределения электроэнергии

##### 2.109 Оценка местоположения неисправности (fault locations estimates):

##### оценка, основанная на полученной информации о неисправности, например, на показаниях реле дистанционной защиты, которая используется для расчета предполагаемого местоположения неисправности

##### 2.110 Устранение неисправности (fault restoration):

##### восстановление питания, процесс восстановления неисправного участка сети передачи или распределения электроэнергии

##### 2.111 Питатель (feeder):

##### контур

##### нормальная или фактическая конфигурация конкретного распределительного контура, начинающегося на подстанции и проходящего либо к нормально разомкнутым выключателям других распределительных контуров, либо просто заканчивающегося в различных конечных точках.

##### 2.112 Прошивка (firmware):

##### сочетание программного обеспечения и данных, хранящихся в ПЗУ, EEROM или на других аналогичных постоянных или полупостоянных носителях информации. [IEEE 2000, с изменениями].

##### 2.113 Расчет спроса с фиксированным интервалом (fixed interval demand calculation):

##### расчет фиксированного блока спроса, мониторинг спроса с помощью метода, который измеряет среднюю мощность за фиксированный период времени.

Примечания:

1. Интервалы спроса обычно составляют 15 или 30 минут. [Aclara 2008].

2. См. также: «расчет скользящего интервала спроса» и «спрос».

##### 2.114 Направление потока (flow direction):

##### учет пути прохождения энергии через счетчик.

Примечания:

1. Существует 4 основных направления потока активной энергии: «прямое», «обратное», «чистое» и «общее».

2. См. также: «прямая энергия», «обратная энергия», «чистая энергия», «общая энергия» и «четырехквадрантный учет».

##### 2.115 Прямая энергия США (forward energy US SA):

положительная энергия США

поставляемая энергия США

импортируемая энергия Великобритания

экспортируемая энергия Австралия

количество энергии, поставляемое распределительной сетью в электрическую сеть

Примечания:

1. «Прямая энергия» может относиться к «активной», «кажущейся» или «реактивной» энергии.

2. Значение может в какой-то момент обнулиться в зависимости от возможностей счетчика. [Aclara 2008, с изменениями]

##### 3. См. также: «обратная энергия», «чистая энергия», «общая энергия», «направление потока» и «четырехквадрантный учет».

##### 2.116 Четырехквадрантное измерение (four-quadrant metering):

##### процесс измерения реактивной и активной энергии с учетом прямых и обратных потоков

кВАр·ч

+Q

II

I

III

IV

S

φ

φ

кВт·ч

+Р

-Р

-Q

Примечания:

- Мощность часто рассчитывается как вектор S=P+jQ, где реактивная мощность (Q, в единицах ВАр) отображается на оси ординат, а активная мощность (P, в ваттах) — на оси абсцисс. Четырехквадрантный учет - это расширение концепции потока мощности на энергию. Поток мощности приводит к регистрации энергии в квадрантах, которые соответствуют положению вектора мощности.

- Квадрант I определяется как область, в которой обе энергии протекают положительно (обе поставляются в сеть). В квадранте II реактивная энергия положительна, а активная энергия протекает отрицательно. В квадранте III реактивная и активная энергии протекают отрицательно (обе энергии получаются из сети). В квадранте IV реактивная энергия протекает отрицательно, а активная энергия протекает положительно.

- См. также: «направление потока».

2.117 Реле частоты (frequency relay):

устройство, которое срабатывает при достижении заданного значения частоты - ниже или выше нормальной частоты системы или скорости изменения частоты

Примечание - Когда оно используется для работы на заданном значении ниже номинальной частоты, его обычно называют «реле пониженной частоты», а когда оно работает на заданном значении выше номинального, его называют «реле повышенной частоты».

[IEEE 1986].

2.118 Географическая информационная система (geographic information system):

система данных, которая обеспечивает визуализацию пространственно (географически) связанных данных. [Kurland и Gorr 2007].

2.119 Домашняя сеть (home area network):

электронная сеть, расположенная в общей среде жилого помещения и соединяющая подключенные узлы в пределах этого помещения. [ISO/IEC 15045-1:2004, 3.1.4, с изменениями].

2.120 Реализация (implementation):

часть кода, которая выполняется, т.е. определение, которое предоставляет информацию, необходимую для создания объекта и позволяет объекту участвовать в предоставлении соответствующего набора услуг.

Примечание - Реализация обычно включает в себя описание структуры данных, используемой для представления основного состояния, связанного с объектом, а также определения методов, которые обращаются к этой структуре данных. Обычно она также включает в себя информацию о предполагаемом интерфейсе объекта.

2.121 Входящая транзакция (inbound transaction):

коммуникация, которая передается (внутрь) из поля в центральный контрольный центр или главный офис. [Aclara 2008].

2.122 Симуляция инцидента (incident simulation): воссоздание инцидента в сети для анализа, а также для обучения.

2.123 Инкрементные данные (incremental data): данные, основанные на разнице между двумя выборками данных в два заданных момента времени.

Примечания:

1. Данные могут быть масштабированы и могут состоять из знакового или беззнакового значения. [Aclara 2008]

2. См. также: «абсолютные данные».

2.124 Экземпляр (instance):

<интерфейса> объект, который предоставляет операции, сигнатуры и семантику, определенные этим интерфейсом.

<реализации> объект, поведение которого обеспечивается этой реализацией.

2.125 Мгновенное (значение) (instantaneous (value)):

значение, вычисленное таким образом, чтобы описать измерение в текущий момент времени.

Примечания:

1. Мгновенные значения обычно измеряются в течение короткого периода времени - обычно нескольких циклов - максимум нескольких секунд.

2. См. также: «текущее значение» и «последнее завершенное значение».

2.126 Меж приложение (inter application):

между двумя или более приложениями.

2.127 Интерактивный голосовой ответ (interactive voice response):

система для обработки телефонных запросов клиентов без необходимости вмешательства человека с помощью автоматических сценариев запросов/ответов.

Примечание - При необходимости часто может потребоваться вмешательство человека. Эти системы часто используются для сообщения о неисправностях.

2.128 Интерфейс (interface):

полный протокол, используемый классом для всех своих сообщений.

Примечания:

1. Интерфейс представляет собой перечень операций и атрибутов, предоставляемых объектом. Сюда входят сигнатуры операций и типы атрибутов.

- 2. В идеале определение интерфейса также включает семантику. Объект удовлетворяет интерфейсу, если он может быть указан в качестве целевого объекта в каждом потенциальном запросе, описанном интерфейсом.

##### 2.129 Адаптеры интерфейса (interface adapters):

##### стандартное программное обеспечение интерфейс, который облегчает взаимодействие программного модуля с другими программными модулями и обмен информацией между ними.

##### 2.130 Профиль интерфейса (interface profile):

##### описание набора интерфейсов для абстрактного компонента, использующего определенный тип промежуточного программного обеспечения.

##### 2.131 Эталонная модель интерфейса (interface reference model):

##### архитектурная модель бизнес-функций, абстрактных компонентов и промежуточного программного обеспечения.

##### 2.132 Кривая ITI (ITI curve):

##### кривая, описывающая входное переменное напряжение (определенное в примечании к применению ITI/CBEMA), которое обычно может быть допустимо (без прерывания работы) для большинства информационно-технологического оборудования

Примечание - Семь типов событий описываются составной огибающей: допустимые отклонения в установившемся режиме, скачок напряжения в сети, низкочастотные затухающие колебания, высокочастотные импульсы и колебания, падение напряжения до 80 % от номинального значения, падение напряжения до 70 % от номинального значения и пропадание напряжения; кроме того, в соответствии с примечанием к применению ITI (CBEMA) изображены область без повреждений и запрещенная область.

[ITI 2000].

##### 2.133 Совместимый (interoperabile):

##### способный обмениваться информацией, необходимой для надлежащего выполнения своих соответствующих функций.

Примечание - Обычно это достигается путем использования только опубликованных стандартных определений интерфейса прикладных программ (API), которые определяют совместимые определения данных и методы обмена.

##### 2.134 Внутриприложное (intra-application):

##### в пределах одного и того же приложения.

##### 2.135 Прерываемое энергоснабжение (interruptible power):

##### энергоснабжение, предоставляемое в соответствии с соглашениями, которые допускают сокращение или прекращение поставок со стороны поставщика. [EEI 2005].

##### 2.136 Перерыв (interruption):

##### потеря обслуживания одного или нескольких клиентов, подключенных к распределительной сети. [IEEE 2000, с изменениями].

##### 2.137 Порог перерыва (interruption threshold):

##### величина напряжения, указанная для целей обнаружения начала и окончания перерыва напряжения. [IEC 61000-4-30:2008, 3.17].

##### 2.138 Интервальные данные (interval data):

##### показания интервальных данных, собираемые через регулярные промежутки времени

Примечание - Интервальные данные могут собираться в виде инкрементных, абсолютных или относительных данных. Источником данных обычно является тарифное количество или инженерное количество. Данные обычно собираются с временными метками, в единых интервалах фиксированной длительности: 5, 10, 15, 30 или 60 минут.

[Aclara 2008].

##### 2.139 Интервальный регистратор данных (interval data recorder):

##### система, которая записывает метрологические данные в виде серии показаний с отметкой времени

Примечание - Некоторые системы интервальной записи данных способны одновременно записывать данные по нескольким каналам.

##### 2.140 Интервальный счетчик (interval meter):

##### счетчик, который измеряет и записывает данные через заранее определенные или дистанционно настраиваемые интервалы времени, где интервалы измеряются в минутах или часах.

Примечание - Собранные данные обычно представляют собой потребление в кВт·ч, выраженное в виде определенного направления потока (например, «Чистое», «Прямое» или «Обратное»). Некоторые интервальные счетчики способны записывать данные по нескольким каналам. Также довольно распространенным является сбор данных по интервалам кВАр·ч. Потребление обычно записывается в виде серии инкрементных значений, в то время как другие величины, такие как напряжение и ток, обычно записываются в виде абсолютных значений.

[DRAM 2008].

##### 2.141 Инвентаризация (inventory):

##### список товаров, в котором обычно указываются кодовый номер, количество и стоимость каждого товара.

##### 2.142 Выдача (товара) (issue (of an item)):

##### физическое перемещение товара из места хранения.

Примечание - Выдача может быть результатом выполнения заказа на продажу, производственного заказа или рабочего заказа.

##### 2.143 Отстающий ток (lagging current):

##### переменный ток, который в каждом полуцикле достигает своего максимального значения на долю цикла позже, чем максимальное значение напряжения, которое его генерирует. [EEI 2002].

##### 2.144 Последнее завершенное (значение) (last completed (value)):

##### последнее завершенное вычисление в временной серии производных величин.

Примечание - См. также: «текущая стоимость».

##### 2.145 Ведущий ток (leading current):

##### переменный ток, который в каждом полуцикле достигает своего максимального значения на долю цикла раньше, чем максимальное значение напряжения, которое его генерирует. [EEI 2002].

##### 2.146 Маленький эндиан (little endian):

##### схема упорядочения для хранения или передачи данных, при которой наименее значимая часть многобайтовых данных хранится по адресу самого младшего байта и передается первой. [IEC 61375-1:2007, 1.3.85].

Примечание - См. также: «большой эндиан».

##### 2.147 Нагрузка (электрическая) (load (electric)):

##### электрическая энергия, потребляемая устройствами, подключенными к системе генерации электроэнергии. [IEEE 2000].

##### 2.148 Анализ нагрузки (load analysis):

##### моделирование и прогнозирование нагрузок на распределительную сеть.

Примечание - Модели часто основываются на исторических данных об использовании в зависимости от времени суток, топологии цепи, потока нагрузки, ограничений передачи, демографических данных потребителей и погодных условий. Прогнозирование обычно может служить поддержкой анализа, в котором сценарии показывают потерю критически важных активов, изменения в топологии цепи, новое строительство и прогнозы погоды. Анализ нагрузки может проводиться в рамках программы инженерного анализа или программы анализа нагрузки, работающей в центре управления сетью. [Aclara 2008].

##### 2.149 Управление нагрузкой (load control):

##### явное действие, предпринимаемое для снижения нагрузки в определенный момент времени.

Примечания:

1. Предпринимаемые действия могут включать: снижение напряжения, отключение выбранных устройств потребителей или полное прерывание подачи электроэнергии некоторым потребителям и т.д.

2. См. также: «прямое управление нагрузкой» и «реагирование на спрос».

##### 2.150 Устройство контроля нагрузки (load control device):

##### тип «конечного устройства», которое может принимать сигналы, вызывающие снижение нагрузки в целях поддержания надежности сети и/или выполнения коммерческих соглашений.

##### 2.151 Прогноз нагрузки (load forecast):

##### прогноз ожидаемой нагрузки в определенное время и день недели для каждого фидера в сети.

##### 2.152 Прогнозирование нагрузки (load forecasting) :

##### функция, которая прогнозирует почасовую нагрузку системы.

Примечание - Функция прогнозирования нагрузки обычно поддерживает прогноз в реальном времени и прогноз на основе анализа. Прогноз в реальном времени обычно основан на фактических исторических данных о нагрузке и погоде и генерирует прогноз нагрузки на текущий час. Прогноз на основе анализа обычно использует полностью независимый набор исторических и прогнозируемых данных, которые оператор может использовать для создания и оценки гипотетических ситуаций на срок до семи дней вперед.

##### 2.153 Управление нагрузкой (load management) :

##### термин, используемый для обозначения прерываемых тарифов, программ ограничения и программ прямого управления нагрузкой.

##### [DRAM 2008].

##### 2.154 Система управления нагрузкой (load management system):

##### система, охватывающая все потребности энергоснабжающей компании в управлении нагрузкой.

Примечание - Система будет поддерживать одну или несколько из следующих функций: управление нагрузкой, анализ нагрузки или реагирование на спрос.

[Aclara 2008].

##### 2.155 Профиль нагрузки (load profile):

временной ряд, представляющий изменение нагрузки во времени, обычно почасово, за определенный день

##### 2.156 Сброс нагрузки (load shedding):

аварийное отключение потребителей электроэнергии для сохранения работоспособности сети.

Примечание - Сброс нагрузки устраняет перегрузки и предотвращает последующее снижение частоты без нарушения работы передающей сети энергоснабжения.

##### 2.157 Журнал (log):

запись событий и времени их возникновения

[Aclara 2008]

##### 2.158 Низкое напряжение (low voltage):

участок распределительной электросети, напряжение которого ниже заданного значения

##### 2.159 Техническое обслуживание (maintenance):

работы, включающие осмотр, очистку, регулировку или иное обслуживание оборудования для повышения его производительности или продления срока службы

Примечание - Как правило, хотя и не всегда, оборудование необходимо выводить из эксплуатации на время проведения технического обслуживания.

##### 2.160 Планирование технического обслуживания (maintenance scheduling):

планирование конкретного времени, когда следует выполнять набор работ по техническому обслуживанию

Примечание - При планировании технического обслуживания необходимо учитывать множество ограничивающих факторов, таких как влияние вывода оборудования из эксплуатации, доступность и рабочая нагрузка ремонтных бригад и т.д.

##### 2.161 Значение, принятое вручную (manually accepted):

Возможно, сомнительное, но одобренное человеком без изменений.

Примечания:

1. В контексте VEE «принятое вручную» значение - это значение, одобренное для использования, даже если оно не прошло проверку достоверности.

2. См. также: «отредактировано» и «сомнительное».

##### 2.162 Основной идентификатор ресурса (master resource identifier):

предоставляет уникальный идентификационный номер для именованного элемента

##### 2.163 Максимальный спрос (maximum demand):

пиковый спрос

наивысший спрос за выбранный период времени

[ANSI 2008]

##### 2.164 Сообщение (в управлении распределением) (message (in distribution management)):

спецификация передачи информации от одного экземпляра к другому с ожиданием, что последует какая-либо деятельность

Примечание - Сообщение может указывать на подачу сигнала или вызов операции.

##### 2.165 Брокеры сообщений (message brokers):

брокеры сообщений позволяют объектам прозрачно отправлять и получать запросы и ответы в распределенной среде

##### 2.166 Промежуточное ПО для очередей сообщений (message queue middleware):

промежуточное ПО, использующее механизм очередей сообщений для предоставления надежных, асинхронных и слабо связанных коммуникационных услуг.

##### 2.167 Метаданные (metadata):

данные, описывающие данные.

Примечание - Словари и хранилища данных являются примерами метаданных. Этот термин также может относиться к любому файлу или базе данных, содержащим информацию о структуре, атрибутах, обработке или изменениях другой базы данных.

##### 2.168 Счетчик (meter):

тип «конечного устройства», выполняющего метрологические измерения и поддерживающего тарификацию сети распределения и / или передачи.

Примечание - Счетчик можно определить как устройство 61850 с логическими узлами.

##### 2.169 Бланк счетчика (meter badge):

определенная коммунальным предприятием область на табличке счетчика

Примечание - Бланк счетчика может содержать штрихкод, код AEP, требуемые коэффициенты трансформации трансформаторов тока и напряжения и т.д.

[Aclara 2008]

##### 2.170 Замена счетчика (meter changeout):

смена счетчика

процесс замены существующего счетчика на новый.

Примечание - Монтажник обычно следует рабочему заказу, в котором указано конкретное место, и обычно требует, чтобы он или она сняли показания со старого и нового счетчиков, а также зафиксировали время и день выполнения работ.

##### 2.171 Класс счетчика (ватт-часовый счетчик) (meter class (watthour meter)):

определяет максимальное значение диапазона нагрузки в амперах

[ANSI 2001, IEEE 2000]

##### 2.172 Модуль связи счетчика (meter communication module):

компонент счетчика, обеспечивающий участие в коммуникационной сети

[Aclara 2008]

##### 2.173 Управление данными счетчиков (meter data management):

прикладной компонент, который запрашивает и/или агрегирует данные показаний счетчиков из одной или нескольких систем учета и передает данные счетчиков другим системам

Примечания:

1. Прикладной компонент управления данными счетчиков может выполнять проверку, редактирование и оценку (VEE) данных.

2. Показания счетчиков могут храниться в хранилище для использования другими приложениями, такими как системы выставления счетов и исторический анализ.

3. Приложение управления данными счетчиков может управлять информацией о конфигурации счетчиков и вести историю измерений. Оно также может выдавать команды конфигурации системе учета.

4. Приложение управления данными счетчиков может выступать посредником в передаче команд управления и выдавать соответствующие команды соответствующей системе учета.

5. Система управления данными счетчиков может включать в себя приложение управления данными счетчиков и другие связанные приложения.

##### 2.174 Регистратор данных счетчика (meter data recorder):

система интервальной записи данных, которая записывает метрологические данные в виде серии инкрементальных, абсолютных или относительных показаний и присваивает записанному значению время и статус захвата

[Aclara 2008]

##### 2.175 Расхождение показаний счетчика (meter divergence):

форма кумулятивной ошибки, при которой значение, предоставленное AMR, отличается от показаний циферблата, и со временем ошибка возрастает

[Aclara 2008]

##### 2.176 Форма счетчика (meter form):

буквенно-цифровое обозначение, указывающее на схему цепи, для которой предназначен счетчик, и на его конкретное расположение клемм

Примечание - Это же обозначение применимо к эквивалентным счетчикам ANSI всех производителей.

[ANSI 2001, IEEE 2000, определение формы счетчика ватт-часов]

##### 2.177 Паспортная табличка счетчика (meter nameplate):

##### паспортная табличка, размещенная на счетчике производителем

Примечание - Паспортная табличка будет содержать информацию, требуемую национальными стандартами, такую как форма, напряжение, класс и т. д.; а также может иметь обозначение зоны, определенной коммунальным предприятием.

[Aclara 2008]

##### 2.178 Номер счетчика (meter number):

Номер, присвоенный счетчику системой учета в коммунальном предприятии

[Aclara 2008]

##### 2.179 Записи показаний счетчика (meter records):

история показаний счетчика за определенный период времени

Примечание - В записи счетчика также будут включены клиенты, которые использовали электроэнергию в месте расположения счетчика.

##### 2.180 Пломба счетчика (meter seal):

устройство, которое механически герметизирует счетчик и сигнализирует о попытке взлома при нарушении целостности пломбы

Примечание - В ранних конструкциях пломб для соединения двух проводов использовался просто прессованный свинец. Многие современные конструкции пломб не содержат свинца и имеют уникальные идентификационные номера или логотип компании.

[Aclara 2008]

##### 2.181 Серийный номер счетчика (meter serial number):

номер, присвоенный измерительной части счетчика производителем счетчика

[Aclara 2008, с изменениями]

##### 2.182 Мастерская по ремонту счетчиков (metershop):

место, где счетчики проверяются, ремонтируются, тестируются и регулируются

[ANSI 2001]

##### 2.183 Метод (method):

операция

отдельный запрос или сообщение, предоставляемое сервером, т.е. реализация операции

Примечание - Методы часто реализуются в виде кода, который выполняется для выполнения запрошенной услуги. Методы, связанные с объектом, могут быть структурированы в одну или несколько программ.

2.184 Адаптер промежуточного программного обеспечения (middleware adapter)

программное обеспечение, которое играет роль в том, чтобы сделать несовместимые службы промежуточного программного обеспечения, не соответствующие IEC, соответствующим спецификациям интерфейса IEC 61968

##### 2.185 Адаптер промежуточного программного обеспечения (middleware services):

программное обеспечение, роль которого заключается в обеспечении соответствия несовместимых с IEC сервисов промежуточного программного обеспечения спецификациям интерфейса IEC 61968

Примечание - Сервисы промежуточного программного обеспечения могут обеспечить независимость приложения от сервисов профиля связи, надежную доставку и другие преимущества.

##### 2.186 Чистая энергия (net energy):

направление потока, учитываемое как прямая энергия минус обратная энергия

чистая энергия = прямая энергия – обратная энергия

[Aclara 2008]

Примечания:

1. «Чистая энергия» может относиться к «активной», «кажущейся» или «реактивной» энергии.

2. См. также: «прямая энергия», «обратная энергия», «полная энергия» и «направление потока».

##### 2.187 Нетто-учет (net metering):

практика учета электроэнергии коммунальными предприятиями, при которой коммунальные предприятия измеряют и выставляют счета за чистое потребление или выработку электроэнергии своими клиентами с помощью небольших генераторов

Примечание - Нетто-учет может осуществляться двумя способами: (1) с помощью одного двунаправленного электросчетчика, который поворачивается назад, когда генератор клиента вырабатывает энергию сверх его потребности, и вперед, когда потребность клиента превышает выработанную энергию, или (2) путем отдельного учета потоков электроэнергии, поступающих на объект клиента и выходящих с него. Положения о нетто-учете различаются в зависимости от штата и коммунального предприятия, но обычно применяются только к очень небольшим генераторам, которые, как правило, используют солнечную или ветровую энергию.

###### [EEI 2005]

##### 2.188 Сеть (network):

система для предоставления услуг

Примечание - Электрическая распределительная сеть состоит из всех взаимосвязанных электрических элементов, начиная с конца передающей сети и заканчивая началом проводки в здании. Коммуникационная сеть состоит из всех взаимосвязанных или взаимозависимых коммуникационных узлов. Некоторые системы AMI используют части оборудования распределительной сети для формирования коммуникационной сети, другие технологии AMI создают инфраструктуру для передачи информации, которая полностью отделена от электрической распределительной сети.

[Aclara 2008]

##### 2.189 Расчет сети (network calculation):

набор прикладного программного обеспечения, используемого для анализа мощности, эффективности и надежности электросети

##### 2.190 Контроль состояния сети (network state supervision):

мониторинг и контроль фидерных сетей

##### 2.191 Уведомление (notification):

сообщение, сообщающее об изменении рабочего состояния оборудования

[Aclara 2008]

##### 2.192 Объект (object):

экземпляр класса, поддерживающий инкапсуляцию, наследование и полиморфизм

Примечание - Объект - это комбинация состояния и набора методов, которая явно воплощает абстракцию, характеризующуюся поведением соответствующих запросов. Объект является экземпляром реализации и интерфейса. Объект моделирует реальную сущность и реализуется как вычислительная сущность, которая инкапсулирует состояние и операции (внутренне реализованные как данные и методы) и отвечает на запросы или услуги.

##### 2.193 Односторонняя (связь) (one-way (communication))

система, которая обменивается данными только в одном направлении — от отправителя к получателю

Примечания:

1. Система может быть спроектирована для передачи данных из центрального офиса к точкам связи на местах (только исходящие) или для передачи данных от точек связи на местах к центральному офису (только входящие). Некоторые системы, способные к односторонней связи, также способны к двусторонней связи. Некоторые системы поддерживают двустороннюю связь на определенных уровнях своей архитектуры, а на других уровнях - одностороннюю.

[Aclara 2008, с изменениями]

2. См. также: «двусторонняя связь», «входящая связь» и «исходящая связь».

##### 2.194 Чтение по запросу (on-request read):

чтение по требованию

запрос потребителя данных на создание нового чтения поставщиком данных

Примечание - Запрос подразумевает ожидание ответа практически в режиме реального времени.

[Aclara 2008]

##### 2.195 Оптимальный поток мощности (optimal power flow):

оптимальное решение расчетов потока мощности в сети передачи или распределения

##### 2.196 Отключение (outage):

##### потеря электроснабжения потребителя из-за отказа компонента

[IEEE 2000]

##### 2.197 Анализ отключений (outage analysis):

процесс анализа информации из системы автоматизации распределения, системы управления энергопотреблением и/или системы информации о клиентах относительно обращений о неисправностях, отключений электроэнергии и обрывов цепей для определения отключений электроэнергии и оказания помощи в процессе восстановления электроснабжения

##### 2.198 Система управления отключениями (outage management system):

все связанные бизнес-процессы и вспомогательные технологии, связанные с прерыванием электроснабжения потребителей

Примечание - Как правило, это включает обработку обращений о неисправностях, уведомление клиентов, прогнозирование вероятных устройств, рабочие процессы диспетчеризации при отключениях и общих проблемах с электроснабжением, управление сетью, управление бригадами и отчетность о надежности.

##### 2.199 Картирование отключений (outage mapping):

процесс определения масштабов отключения в зависимости от затронутой территории обслуживания

[Aclara 2008]

##### 2.200 Отчет об отключениях (outage report):

отчет о ходе восстановления электроснабжения после аварии

Примечание - Отчеты об отключениях указывают, является ли каждое отключение платным для энергоснабжающей компании и должно ли оно быть отражено в статистике надежности.

##### 2.201 Графики отключений (outage schedules):

данные, определяющие время, продолжительность и масштабы запланированных отключений

##### 2.202 Исходящая транзакция (outbound transaction):

коммуникация, которая передается (исходящим) из центрального управления или главного офиса

[Aclara 2008]

##### 2.203 Переполнение (overflow):

состояние, возникающее, когда результат арифметической операции превышает возможности системы представления чисел, используемой в цифровом компьютере

###### [IEEE 2000]

##### 2.204 Событие перенапряжения (overvoltage event):

скачок напряжения

увеличение измеренного напряжения энергосистемы выше заданного (критического) порогового значения напряжения и продолжительности

[Aclara 2008]

##### 2.205 Платежный счетчик (payment meter):

счетчик электроэнергии с дополнительными функциями, который может управляться и контролироваться для обеспечения потока энергии в соответствии с согласованными режимами оплаты

###### [IEC 62055-31:2005, 3.1.6]

##### 2.206 Однопроцессное взаимодействие (межпроцессная связь) (peer (inter-process communication)):

другой процесс с аналогичными возможностями создания и обслуживания запросов

##### 2.207 Тарифы, основанные на производительности (performance based rates):

метод определения компенсации для электроэнергетической компании на основе ее производительности

Примечание - Надежность часто является одним из показателей, используемых для расчета производительности.

[Aclara 2008]

##### 2.208 Регулирование, основанное на производительности (performance based regulation):

механизм установления тарифов, который пытается связать вознаграждение (как правило, прибыль) с желаемыми результатами или целями

Примечание - Регулирование, основанное на производительности, устанавливает тарифы или компоненты тарифов на определенный период времени на основе внешних индексов, а не себестоимости услуг компании. Форма регулирования тарифов, которая предоставляет компаниям лучшие стимулы для снижения своих затрат, чем регулирование на основе себестоимости услуг.

[EnergyBuyer 2006]

##### 2.209 Мониторинг производительности (performance monitoring):

процедура мониторинга, реализующая процессы сбора данных для получения данных о производительности с использованием специализированного оборудования для тестирования производительности и документирование результатов мониторинга производительности

##### 2.210 Постоянный номер местоположения (permanent location number):

номер, присвоенный участку земли, независимому от каких-либо улучшений на нем

[Aclara 2008]

##### 2.211 Фазовый дисбаланс (phase imbalance):

состояние, при котором векторная сумма электрических фаз значительно отклонилась от нуля

[Aclara 2008]

##### 2.212 Пинг (ping), глагол (в сетях учета):

подтверждение успешной двусторонней связи с помощью короткого сообщения

Примечание - Результат пинга определяет доступность и/или состояние питания конечной точки.

##### 2.213 Планирование (planning):

определяет условия регулирования и поддержки устройств регулирования напряжения, а также необходимую величину, знак и местоположение подачи реактивной мощности в электрическую сеть для поддержания желаемого профиля напряжения системы; минимизации потерь в системе; поддержания стабильности системы при максимизации передачи мощности; снижения затрат на производство электроэнергии; и разгрузки оборудования передающей системы за счет уменьшения реактивных потоков

##### 2.214 Точка общего подключения (point of common coupling):

точка, в которой происходит соединение электроэнергетической компании и проводки здания

Примечания:

1 Как правило, эта точка находится на коммерческом счетчике электроэнергетической компании.

2. См. также: «точка обслуживания».

##### 2.215 Коэффициент мощности (power factor):

отношение активной мощности к полной мощности в цепи переменного тока

[IEC/TS 62257-7-3:2008, 3.14]

##### 2.216 Функция расчета потоков мощности (power flow):

функция для изучения управляющих воздействий на энергосистему

Примечание - Функция расчета потоков мощности работает в двух режимах. Расчет потоков мощности диспетчером позволяет оператору определять влияние управляющих воздействий (переключение выключателей, изменение ответвлений и корректировка переключений) на систему. В режиме оптимального расчета потоков мощности управляющие воздействия автоматически определяются в пределах ограничений энергосистемы.

##### 2.217 Линия электропередачи (power line carrier):

система связи, в которой линия электропередачи энергосистемы используется в качестве основного элемента канала связи

###### [EEI 2005]

##### 2.218 Качество электроэнергии (power quality):

характеристики электроэнергии, определяющие ее полезность

[EEI 2005]

##### 2.219 Точность (precision):

степень точности или разборчивости, с которой указывается величина

Примечания:

1. Например, точность в 2 знака после запятой против точности в 5 знаков после запятой.

###### [IEEE 2000]

2. См. также: «разрешение».

##### 2.220 Помещения (premises):

здание (-я), территории и принадлежности (имущество), находящиеся под контролем заказчика

###### [ISO/IEC 18010:2002, 3.1.10]

##### 2.221 Проводка в помещениях (premises wiring):

внутренняя и наружная проводка, включая проводку силовых, осветительных, контрольных и сигнальных цепей, а также все сопутствующее оборудование, арматуру и электромонтажные устройства, как стационарно, так и временно установленные.

Это включает в себя (а) проводку от точки подключения или источника питания до розеток или (б) проводку от источника питания до розеток, где нет точки подключения.

Примечание - Данная проводка не включает проводку внутри электроприборов, светильников, двигателей, контроллеров, центров управления двигателями и аналогичного оборудования.

###### [NFPA 2008]

##### 2.222 Предоплата за электроэнергию (prepaid metering):

метод выставления счетов, при котором коммунальное предприятие получает оплату авансом до продажи электроэнергии

[Aclara 2008]

##### 2.223 Режим предоплаты (prepayment mode):

режим оплаты, при котором происходит автоматическое отключение при исчерпании доступного кредита

[IEC 62055-31:2005, 3.1.8]

##### 2.224 Текущее (значение) (present (value)):

последнее доступное показание выборки

Примечания:

1. Значения энергии и мощности обычно непрерывно доступны со счетчика, другие величины, такие как спрос, обычно являются производными значениями. Если получено производное значение, такое как «текущий спрос», следует отметить, что его расчет не будет завершен до конца интервала спроса. В таком случае может быть полезно также получить «оставшееся время» до конца интервала, чтобы можно было вычислить оценку, или получить другой показатель, который лучше подходит для ваших целей.

2. См. также: «мгновенное значение» и «последнее завершенное значение».

##### 2.225 Текущая энергия (present energy):

самое последнее доступное показание энергии, представленное в регистрах счетчика

Примечания: Значение «текущая» должно представлять собой показания циферблата счетчика с учетом частоты обновления и задержек связи.

[Aclara 2008]

##### 2.226 Текущая максимальная потребность (present maximum demand):

наибольшая наблюдаемая потребность, рассчитанная с использованием заданного метода расчета потребности, с момента последнего сброса потребности

Примечание - См. также: «максимальная потребность» и «предыдущая максимальная потребность».

##### 2.227 Предыдущая энергия (previous energy):

значение регистра «текущая энергия», которое было «сдвинуто» или «заморожено» в определенный момент времени

Примечание - Обычно регистры сдвигаются в полночь.

[Aclara 2008]

##### 2.228 Предыдущий максимальный спрос (previous maximum demand):

максимальный спрос, зафиксированный в результате сброса спроса

Примечания:

1. «Текущий максимальный спрос», зарегистрированный непосредственно перед сбросом спроса, становится «предыдущим максимальным спросом» в результате сброса спроса.

2. См. также: «максимальный спрос» и «текущий максимальный спрос».

##### 2.229 Первичный учет (primary metering):

относится к учету нагрузки на высоковольтной (первичной) стороне распределительного трансформатора

Примечание - См. также: «вторичный учет».

##### 2.230 Первичное напряжение (primary voltage):

напряжение цепи, подающей питание на трансформатор

Примечание - В отличие от этого, выходное напряжение, или напряжение нагрузки-питания, называется вторичным напряжением. В практике электроснабжения первичная обмотка почти всегда является высоковольтной стороной, а вторичная - низковольтной стороной трансформатора, за исключением электростанций.

[EEI 2005, с изменениями]

##### 2.231 Процесс (process):

индивидуально управляемая вычислительная сущность, которая может проходить через ряд дискретных состояний процесса

##### 2.232 Комиссия по коммунальным услугам (public utility commission):

правительственное агентство, обладающее регулирующими полномочиями в отношении ценообразования на энергоносители и связанных с этим вопросов

[EnergyBuyer 2006]

##### 2.233 Коммуникация публикации/подписки (publish / subscribe communication):

коммуникация, при которой сервер (поставщик данных) предоставляет (или публикует) данные, хранящиеся в его системе, одному или нескольким клиентам, которые подписываются на такие данные

[MultiSpeak 2005]

##### 2.234 Импульс (в управлении распределением) (pulse (in distribution management)):

импульс

единица потребления, работающая пропорционально потоку измеряемого вещества

Примечание - Импульсы обычно генерируются устройствами, обладающими механическим движением, и могут соответствовать одному обороту диска в измерительном устройстве. Многие твердотельные счетчики также сохраняют традицию генерации импульсов. В этом случае импульс может соответствовать Вт·ч или какому-либо другому произвольному эталонному значению. Импульсы, как правило, необходимо масштабировать (с использованием коэффициента Kh и, возможно, других скалярных коэффициентов), чтобы преобразовать измерение в значение, выраженное в официальной единице измерения системы СИ.

[Aclara 2008]

##### 2.235 Импульсное устройство (pulse device):

функциональная единица для излучения, передачи, ретрансляции или приема электрических импульсов, представляющих конечные величины, такие как энергия, обычно передаваемых от какого-либо электросчетчика к приемному устройству

###### [IEC 62052-11:2003, 3.2.2.4]

##### 2.236 Заказ на покупку (purchase order):

документ, разрешающий покупку товаров или услуг у конкретного поставщика

Примечание - Заказ на покупку включает условия покупки, требования к поставке, идентификацию заказанных товаров или услуг, а также их количество и цены.

##### 2.237 q -час (q-hour:)

величина, полученное путем эффективного отставания приложенного напряжения к ватт-часовому счетчику на 60 градусов

Примечания:

1. Эта величина является одной из величин, используемых при расчете квадерги.

2. В распределительной сети квадергия обычно выражается в кВА·ч.

[IEEE 2000, с изменениями]

##### 2.238 Квадергия (quadergy):

реактивная энергия

интеграл реактивной мощности по времени

Примечание - В распределительной сети квадергия обычно выражается в кВАр·ч.

[ANSI 2001, с изменениями, IEEE 2000, с изменениями]

##### 2.239 Анализ индекса качества (quality index analysis):

отчет об общей эффективности работы энергоснабжающей компании в сфере электроснабжения потребителей

##### 2.240 Сомнительный (questionable):

значение, качество которого неизвестно по причинам, которые могут включать, помимо прочего, непрохождение проверки на соответствие критериям разумности

##### 2.241 Тарифный класс (rate class):

группа потребителей, идентифицированная как класс и облагаемая тарифом, отличным от тарифов других групп

###### [EEI 2005]

##### 2.242 Компонент ставки (rate component):

тарифный компонент

любая измеримая величина, которая может быть использована для расчета счета потребителя

Примечания:

1. Типичные компоненты тарифа на электроэнергию (в распределительной сети) включают прямые, обратные, чистые и/или суммарные значения: активной энергии (кВт·ч), полной энергии (кВА·ч) и/или реактивной энергии (кВА·ч).

2. Типичные компоненты тарифа на мощность (в распределительной сети) включают активную мощность (кВт), полную мощность (кВА) и/или реактивную мощность (кВА·ч).

3. Некоторые тарифы могут также предусматривать расчет штрафа на основе максимальной нагрузки и/или коэффициента мощности (КПД).

[Aclara 2008]

##### 2.243 Тарифная сетка (rate schedule):

разработка и организация выставления счетов клиентам

Примечание - Тарифная структура может включать одну или несколько из тарифных сеток, определенных в настоящем документе.

###### [EEI 2005]

##### 2.244 Реактивная мощность (reactive power):

неактивная мощность для линейного двухполюсного элемента или двухполюсной цепи

Примечания:

1. В синусоидальных условиях реактивная мощность является произведением полной мощности S и синуса угла смещения φ: Q = S sinφ.

2. Единицей измерения реактивной мощности в системе СИ является вольтампер. Специальное название «var» и символ «var» приведены в IEC 60027-1.

###### [IEC 60050-131:2002, 131-11-44]

3. Реактивная мощность в распределительной сети обычно выражается в кВАр.

##### 2.245 Дебиторская задолженность (receivable):

операция, представляющая собой счет-фактуру, кредитное или дебетовое уведомление клиенту

Примечание - Дебиторская задолженность - это открытая (неоплаченная) запись в реестре дебиторской задолженности.

##### 2.246 Регистр (register):

<электромеханический счетчик> средство регистрации оборотов ротора

Примечания:

1. Регистр обычно представляет собой механический узел, который можно отделить от других частей счетчика.

2. Регистр также обычно отображает зарегистрированное значение.

3. Запись осуществляется с помощью зубчатых передач к валу диска. Может использоваться регистр типа часов (стрелочный) или циклометрический регистр.

<твердотельный счетчик> место хранения определенного элемента данных

##### 2.247 Множитель (register constant):

коэффициент, на который необходимо умножить показание регистра для обеспечения надлежащего учета регистра, или передаточного отношения, и коэффициентов трансформации измерительного трансформатора для получения показаний в желаемой единице измерения

Примечание - Регистровая константа обычно обозначается символом «Kr».

###### [IEEE 2000]

##### 2.248 Показание регистра (register reading):

числовое значение, отображаемое регистром

Примечание - Множитель и контрольная шкала (при их наличии) в расчёте не учитываются.

###### [IEEE 2000]

##### 2.249 Регулятор (regulator):

государственное агентство, ответственное за контроль или управление экономическими субъектами посредством нормотворчества и вынесения судебных решений

[Aclara 2008]

##### 2.250 Планирование команд дистанционного переключения (разблокировка/отключение) (release/clearance remote switch command scheduling):

подготовка и выполнение планов переключения для операций дистанционного переключения и управление необходимой документацией по безопасности

##### 2.251 Дистанционное подключение/отключение (remote connect / disconnect):

действие для выполнения «подключения», «отключения» или «постановки на охрану» услуги дистанционно с помощью сети связи и коммутационного оборудования на месте

[Aclara 2008]

Примечание - См. также: «виртуальное отключение».

##### 2.252 Запрос (remote connect / disconnect):

связь, в которой клиент отправляет запрос на выполнение услуги

Примечание - Запрос состоит из операции (т.е. названия метода) и нуля или более параметров.

##### 2.253 Запрос-ответ транзакция запрос/ответ обмен запрос/ответ транзакция ответ (request-response transaction):

взаимодействие между парой распределенных взаимодействующих объектов, состоящее из запроса на обслуживание, отправленного объекту, за которым следует ответ, передающий результат

###### [ISO/IEC 14776-411:1999, 3.1.67]

##### 2.254 Разрешение (resolution):

наименьшее значение измеряемой величины, которое можно различить

Примечание - При обмене данными между системами разрешение часто выражается как количество цифр после запятой.

[Aclara 2008]

##### 2.255 Отклик (response):

ответ

транзакция, передающая результат запроса

[ISO/IEC 14776-412:2006, 3.1.82]

##### 2.256 Мониторинг восстановления (restoration monitoring):

процесс мониторинга хода восстановления, особенно в части обеспечения того, чтобы всем пострадавшим потребителям была восстановлена услуга

[Aclara 2008]

##### 2.257 Результаты (results):

информация, возвращаемая клиенту, которая может включать значения, а также информацию о статусе, указывающую на то, что при попытке выполнения запрошенной услуги были выявлены исключительные обстоятельства

##### 2.258 Повторная попытка (retry):

механизм, при котором транзакция, которая (по какой-либо причине) не могла быть завершена в текущей операции, предпринимается повторно позже

###### [IEEE 2000]

##### 2.259 Обратная энергия США (reverse energy US SA):

отрицательная энергия США

полученная энергия США

импортированная энергия Австралия

экспортированная энергия Великобритания

количество энергии, полученной распределительной сетью от электросети

Примечания:

1. Обратная энергия обычно представляется в виде положительного (беззнакового, неотрицательного) значения.

2. Обратная энергия может представлять собой любое количество энергии, указанное в тарифе (активная, полная и/или реактивная энергия), но наиболее распространенной является активная энергия.

[Aclara 2008, с изменениями]

3. См. также: «прямая энергия», «направление потока» и «четырехквадрантное измерение».

##### 2.260 Расчет спроса по скользящему интервалу (rolling interval demand calculation):

расчет спроса по блоку

расчет спроса по скользящему блоку

мониторинг спроса с использованием метода, измеряющего среднюю мощность за скользящий период времени

Примечания:

1. Интервалы спроса обычно имеют длину 15 или 30 минут и делятся на «подинтервалы», которые обычно имеют длину 5 минут. Затем процесс суммирует смежные подинтервалы для получения значения за полный интервал спроса.

[Aclara 2008]

2. См. также: «расчет спроса по фиксированному интервалу» и «спрос».

##### 2.261 Переход (roll-over):

процесс, который происходит, когда отображаемое или сохраненное беззнаковое целое число переходит от своего максимально допустимого значения к нулю в результате добавления единицы

Примечание - Например, когда когда прямая (учитываемая в прямом направлении) энергия проходит через 5-стрелочный электросчетчик, его показания при переполнении переходят с 99999 на 00000.

[Aclara 2008]

##### 2.262 Перекат (roll-under):

процесс, происходящий, когда значение на дисплее или сохраненное беззнаковое целое число изменяется от нуля до максимально допустимого значения в результате вычитания единицы

Примечание - Например, когда обратная энергия проходит через 5-стрелочный электросчетчик, его стрелки (обычно) переходят от 00000 к 99999 при «перекате».

[Aclara 2008]

##### 2.263 Частота дискретизации (sampling rate):

частота, с которой регистратор событий регулярно отслеживает входной канал для определения его значения

###### [IEEE 2000]

##### 2.264 Масштабирование (scale), глагол:

умножение числового представления на множитель для приведения его диапазона в заданные пределы

Примечание - При применении скалярных величин может также происходить соответствующее изменение единицы измерения. Например, показания счетчика могут быть преобразованы из «импульсов» в «кВт·ч» путем применения соответствующей скалярной величины.

###### [IEEE 2000]

##### 2.265 Остановка (в приложениях управления нагрузкой) (scram (in load control applications)):

действие в ответ на чрезвычайную ситуацию, при котором вся управляемая нагрузка отключается как можно быстрее

Примечание - Слово «scram» (остановка) происходит из ранних этапов развития ядерных реакторов и обычно ассоциируется с функцией остановки ядерной реакции в аварийной ситуации. Многие считают, что этот термин является аббревиатурой, означающей «safety control rod axe man» (человек с топором и стержнем управления безопасностью). С тех пор это слово стало использоваться в некоторых областях для обозначения чего-либо, требующего как быстрых действий, так и полного реагирования на критическую проблему.

##### 2.266 Сезон (season):

календарный период, используемый для активации тарифных планов

[IEEE 2000]

##### 2.267 Вторичная ватт-часовая константа (secondary watthour constant):

количество ватт-часов на оборот диска

Примечание - Обычно обозначается как «Kh» счётчика.

##### 2.268 Вторичный учет (в распределительных сетях) (secondary metering (in distribution networks)):

учет на низковольтной (вторичной) стороне сервисного трансформатора

Примечания:

1. Системы AMI обычно публикуют значения, отражающие показания циферблата счетчика, и следовательно, в основном публикуют значения «вторичного учета».

2. См. также: «первичный учет».

##### 2.269 Безопасность (security):

информационная безопасность

защита информации от несанкционированного раскрытия, передачи, изменения или уничтожения, случайного или преднамеренного

###### [IEC 60050-721:1991, 721-08-57]

##### 2.270 Самостоятельное считывание показаний (self read):

процесс, при котором счетчик или модуль связи со счетчиком может автоматически считывать показания в соответствии с расписанием или другим механизмом запуска

[Aclara 2008]

##### 2.271 Сервер (server):

субъект, предоставляющий услугу или ресурсы

Примечание - Сервер - это процесс, выполняющий одну или несколько операций над одним или несколькими объектами.

##### 2.272 Объект сервера (server object):

объект, предоставляющий ответ на запрос об услуге

Примечание - Данный объект может быть клиентом для одних запросов и сервером для других.

##### 2.273 Услуга (service):

<электрические> проводники и оборудование для передачи электроэнергии от обслуживающей компании к электропроводке обслуживаемого помещения

###### [NFPA 2008]

<информационные технологии> операция или функция, которую объект и/или класс объектов выполняет по запросу другого объекта и/или класса объектов

###### [IEC 61158-4-12:2010, 3.4.28]

##### 2.274 Вспомогательные провода (service drop):

воздушные вводные провода от последнего столба или другой воздушной опоры до мест соединений, если таковые имеются, соединяющиеся с вводными проводниками в здании или другом сооружении

###### [NFPA 2008]

##### 2.275 Вспомогательные боковые провода (service lateral):

подземные вводные провода между магистралью улицы, включая любые стояки на столбе или другом сооружении или от трансформаторов, и первой точкой подключения к вводным проводникам в клеммной коробке, счетчике или другом корпусе, внутри или снаружи стены здания

Примечание - Если нет клеммной коробки, счетчика или другого корпуса, точкой подключения считается точка ввода вводных проводников в здание.

###### [NFPA 2008]

##### 2.276 Соглашение об уровне обслуживания (service level agreement):

официальное письменное соглашение, заключенное между поставщиком услуг и получателем услуг, которое определяет основу взаимопонимания между двумя сторонами относительно предоставления самой услуги

Примечание - Соглашение об уровне обслуживания, как правило, содержит пункты, определяющие определенный уровень обслуживания, варианты поддержки, поощрительные выплаты за превышение уровня обслуживания и/или положения о штрафных санкциях за непредоставление услуг.

[Aclara 2008]

##### 2.277 Местоположение обслуживания (service location):

физическое местоположение, обслуживаемое данной электросетью

Примечания:

1. Данное местоположение обслуживания может включать несколько помещений, услуг или счетчиков.

2. Атрибуты данных обычно включают описание адреса, города, штата, почтового индекса и, возможно, некоторые координаты на карте или местоположение.

[Aclara 2008]

##### 2.278 Точка предоставления услуг (service delivery point):

точка обслуживания

точка соединения между объектами обслуживающей компании и электропроводкой здания

[NFPA 2008, NFPA 1999]

Примечания:

1. Точка предоставления услуг - это точка в электропроводке, где заканчивается электропроводка распределительной сети обслуживающей компании и начинается электропроводка потребителя.

2. См. также: «точка общего соединения» и «точка передачи».

##### 2.279 Территория обслуживания (service territory):

зона, в которой энергосистема обязана или имеет право предоставлять услуги потребителям

Примечание - Адаптировано из EEI 2005.

##### 2.280 Анализ короткого замыкания (short circuit analysis):

прикладная программа, используемая для анализа передающей или распределительной сети

##### 2.281 Твердотельный счетчик (solid-state meter):

счетчик, в котором метрологические измерения выполняются твердотельными компонентами (в отличие от механизма, используемого в более традиционных электромеханических счетчиках)

[Aclara 2008]

##### 2.282 Резерв мощности (spinning reserve):

ненагруженная генерация, синхронизированная и готовая к удовлетворению дополнительного спроса

[IEEE 2000]

##### 2.283 Стандартный счетчик (standard meter):

электромеханический или твердотельный счетчик, который кумулятивно измеряет, регистрирует и хранит агрегированные кВт·ч, которые периодически извлекаются для использования в выставлении счетов клиентам

###### [DRAM 2008]

##### 2.284 Состояние (state):

изменяющиеся во времени свойства объекта, влияющие на его поведение

##### 2.285 Подстанция (substation):

зона или группа оборудования, содержащая выключатели, автоматические выключатели, шины и трансформаторы для коммутации силовых цепей и преобразования энергии из одного напряжения в другое или из одной системы в другую

###### [IEEE 2000]

##### 2.286 Контроль состояния подстанции (substation state supervision):

мониторинг и управление первичными подстанциями, включая состояние автоматических выключателей и разъединителей

##### 2.287 Оценка восстановления электроснабжения (supply restoration assessment):

анализ вариантов переключения после сбоя в сети для восстановления электроснабжения как можно большего числа потребителей

##### 2.288 Моделирование переключения (switching simulation):

моделирование операций переключения для изоляции участка сети и последующего его повторного подключения

##### 2.289 Распределительное устройство (switchgear):

общий термин, охватывающий коммутационные устройства и их комбинацию с соответствующим контрольно-измерительным, защитным и регулирующим оборудованием, а также узлы, устройства и оборудование, предназначенные в принципе для использования в связи с генерацией, передачей, распределением и преобразованием энергии

##### 2.290 Система учета (system of record):

система, являющаяся авторитетным источником данных для данного элемента данных или фрагмента информации

Примечание - «Орган, осуществляющий моделирование» тесно связан с «системой учета» в том смысле, что орган, осуществляющий моделирование, организует набор данных по объектам CIM независимо от их развертывания в различных системах, в то время как система учета является авторитетным источником для данной категории данных в рамках энергоснабжающей компании.

##### 2.291 Тариф (tariff):

документ, утвержденный ответственным регулирующим органом, содержащий условия, включая прейскурант цен, в соответствии с которыми будут предоставляться коммунальные услуги

[EnergyBuyer 2006]

##### 2.292 Телеуправление (telecontrol):

система, в которой контролируемая информация получается по запросу с главной станции на удаленные станции

##### 2.293 Тепловые характеристики (thermal ratings):

температурные пределы работы устройства

##### 2.294 Ценообразование в зависимости от времени суток (time-of-use pricing)

цены на электроэнергию, устанавливаемые на определенные периоды времени

Примечания:

1. Цены, уплачиваемые за потребленную энергию в эти периоды, устанавливаются заранее и известны потребителям до такого потребления, что позволяет им изменять свой спрос и потребление в зависимости от таких цен и управлять своими затратами на электроэнергию, перенося потребление на более дешевый период или сокращая потребление в целом.

2. Цены устанавливаются заранее и, как правило, не меняются чаще двух раз в год (летний и зимний сезоны). Временные интервалы заранее установлены, обычно включают от двух до не более четырех периодов в день и не меняются по времени начала и окончания.

[DRAM 2008, с изменениями]

##### 2.295 Полная энергия (total energy):

обеспеченная энергия

добавленная энергия

прямая энергия плюс

обратная энергия

полная энергия = прямая энергия  +обратная энергия

Примечания:

1. Общий объем потребляемой энергии иногда используется в качестве сдерживающего фактора для кражи энергии. Он применяется в системах учета, где известно, что место предоставления услуги (и соответствующая программа и тариф для потребителей) не поддерживает распределенную генерацию.

2. Под «полной энергией» может подразумеваться «активная», «кажущаяся» или «реактивная» энергия.

[Aclara 2008, с изменениями]

3 См. также: «прямая энергия», «чистая энергия», «обратная энергия» и «направление потока».

##### 2.296 Транзакция (transaction):

единица взаимодействия между системами

[Aclara 2008]

##### 2.297 Приемопередатчик (transceiver):

устройство, которое одновременно передает и принимает данные

[IEEE 2000]

##### 2.298 Трансформатор (transformer):

преобразователь электрической энергии без движущихся частей, изменяющий напряжения и токи, связанные с электрической энергией, без изменения частоты

###### [IEC 60050-151:2001,151-13-42]

##### 2.299 Точка передачи (transmission delivery point):

точка соединения между передающей сетью и распределительной сетью

Примечания:

1. Точка передачи - это точка в системе электропроводки, где заканчивается передающая сеть и начинается распределительная сеть обслуживающей компании.

2. См. также: «точка предоставления услуг».

##### 2.300 Транспондер (transponder):

устройство, реагирующее на физический или электрический стимул и излучающее электрический сигнал в ответ на него

###### [IEEE 2000]

##### 2.301 Двусторонняя связь (two-way communication):

двунаправленная связь

система, обеспечивающая связь между инициатором транзакции и получателем, и обратно

Примечания:

1. Двусторонняя система может быть полудуплексной или полнодуплексной. Двусторонняя система во многих случаях может также работать как односторонняя система.

[Aclara 2008]

2. См. также: «односторонняя», «входящая» и «исходящая».

##### 2.302 Тип (type):

абстракция, используемая для композиции, описывающая базовые свойства сущности, а также в качестве механизма защиты, используемого для проверки ожидаемой согласованности таких сущностей во время компиляции

##### 2.303 Переполнение (underflow):

состояние, возникающее, когда математическая операция выполняется для получения результата, близкого к нулю, и система представляет его как ноль

[Aclara 2008]

##### 2.304 Понижение частоты (under-frequency event):

снижение частоты в энергосистеме ниже заданного (критического) порогового значения частоты и продолжительности

[Aclara 2008]

##### 2.305 Сброс нагрузки при пониженной частоте (under-frequency load shed):

автоматическое отключение нагрузки в ответ на событие пониженной частоты

[Aclara 2008]

##### 2.306 Событие пониженного напряжения (under-voltage event):

провал напряжения

снижение измеренного напряжения энергосистемы ниже заданного (критического) порогового значения напряжения и продолжительности

[Aclara 2008]

##### 2.307 Вариант использования (класс) (use case (class)):

спецификация последовательности действий, включая варианты, которые может выполнять система (или другой объект), взаимодействуя с участниками системы

Примечание - См. также: «экземпляры вариантов использования».

##### 2.308 Контроль доступа пользователей (user access control):

регулирование, авторизация и расширение полномочий персонала коммунальных предприятий для выполнения операций в электросети

##### 2.309 Проверенные данные (validated):

данные, которые были проверены с использованием различных бизнес-правил, служащих проверкой на обоснованность для подтверждения легитимности данных

Примечание - В контексте VEE «проверенные/validated» или «проверка/ validation» означает, что значение прошло проверку на обоснованность для подтверждения его легитимности.

##### 2.310 Проверка питания счетчика (verify meter power):

проверка состояния питания

процесс связи со счетчиком с целью определения его состояния питания

Примечание - См. также: «состояние включения» и «пинг».

##### 2.311 Виртуальное отключение (virtual disconnect):

действие, имитирующее отключение электроснабжения путем мониторинга измеренного потребления и подачи сигнала тревоги при превышении порогового значения потребления

[Aclara 2008]

Примечание - См. также: «удаленное подключение/отключение».

##### 2.312 Сигнал тревоги о превышении порогового напряжения (voltage threshold alarm):

сигнал тревоги, вызванный пониженным или повышенным напряжением

[Aclara 2008]

##### 2.313 Кривая допустимого напряжения (voltage tolerance curve):

кривая, характеризующая диапазон входного переменного напряжения, который может быть допустим без прерывания работы электронного устройства

[Aclara 2008]

##### 2.314 Трансформатор напряжения (voltage transformer):

потенциальный трансформатор

измерительный трансформатор, в котором вторичное напряжение в нормальных условиях эксплуатации практически пропорционально первичному напряжению и отличается от него по фазе на угол, приблизительно равный нулю, при соответствующем направлении соединений

###### [IEC 60050-321:1986, 321-03-01]

##### 2.315 Коэффициент трансформации напряжения (voltage transformer ratio):

эффективное отношение витков трансформатора напряжения

[Aclara 2008]

##### 2.316 Реактивная мощность в вольт-амперах (среднеквадратичное значение) (volt-ampere reactive rms):

реактивная мощность, измеренная методом среднеквадратичного отклонения

Примечание - В распределительной сети реактивная мощность обычно измеряется в кВАр.

##### 2.317 Реактивная мощность в вольт-амперах (время задержки) (volt-ampere reactive td):

реактивная мощность, измеренная методом задержки времени

Примечание - В распределительной сети реактивная мощность обычно измеряется в кВАр.

[Aclara 2008, с изменениями]

##### 2.318 Вольт-ампер среднеквадратичное значение (volt-ampere rms):

полная мощность, измеренная с использованием формулы среднеквадратичного усреднения

Примечание - В распределительной сети полная мощность обычно измеряется в кВА.

[Aclara 2008, с изменениями]

##### 2.319 Вольт-ампер время задержки (volt-ampere td):

##### полная мощность, измеренная с использованием метода задержки по времени

Примечание - В распределительной сети полная мощность обычно измеряется в кВА.

[Aclara 2008, с изменениями]

##### 2.320 Ватт-часовый счетчик (watt-hour meter):

счетчик активной энергии

прибор, предназначенный для измерения активной энергии путем интегрирования активной мощности по времени

[IEC 60050-313:2001, 313-06-01]

##### 2.321 Управление работами (work management):

планирование и отслеживание выполнения заказов на работы, распределение рабочей силы, подготовка спецификаций материалов, оценка и контроль затрат

### 3. Словарь терминов сокращений в сериях IEC 61968

| Аббревиатура | Значение |
| --- | --- |
| EP | Американская электроэнергетическая компания |
| AGC | автоматическое управление генерацией |
| AM | управление активами |
| AMI | развитая инфраструктура учета |
| AMM | развитое управление счетчиками |
| AMR | автоматизированное считывание показаний счетчиков |
| API | интерфейс прикладного программирования |
| CAD | система автоматизированного проектирования |
| CIM | общая информационная модель |
| CIS | система информации о клиенте |
| COSEM | сопутствующая спецификация для учета энергии |
| CPP | ценообразование в критические пиковые периоды |
| CSP | поставщик услуг связи |
| CT | трансформатор тока |
| CTR | коэффициент трансформации трансформатора тока |
| DAS | система автоматизации распределения |
| DG | распределенная генерация |
| DLMS UA | спецификация языка устройства, ассоциация пользователей |
| DMS | система управления распределением |
| DR | реагирование на спрос |
| DSM | управление спросом |
| EMS | система управления энергопотреблением |
| GIS | географическая информационная система |
| HAN | домашняя сеть |
| HTTP | протокол передачи гипертекста |
| I/T | информационные технологии |
| ICT | интеграционные коммуникационные технологии |

| Аббревиатура | Значение |
| --- | --- |
| ID | Идентификатор |
| IDR | интервальные показания данных регистратор интервальных данных |
| IEC | Международная электротехническая комиссия |
| IED | интеллектуальное электронное устройство |
| IEM | модель обмена информацией |
| IRM | эталонная модель интерфейса |
| ISO | Международная организация по стандартизации |
| ITIC | Совет по информационным технологиям |
| IVR | интерактивный голосовой ответ |
| LA | анализ нагрузки |
| LAN | локальная сеть |
| LC | контроль за нагрузкой |
| LM | управление нагрузкой |
| LMS | система управления нагрузко |
| LV | низкое напряжение |
| MAM | управление активами счетчиков |
| MDM | управление данными счетчиков |
| MDMS | система управления данными счетчиков |
| MM | обслуживание счетчиков |
| MOM | промежуточное программное обеспечение, ориентированное на сообщения |
| MR | снятие показаний счетчиков |
| mRID | идентификатор основного ресурса |
| MS | система учета |
| MQM | промежуточное программное обеспечение для очередей сообщений |
| MS | система учета |
| NMS | система управления сетью |
| NO | операции сети |
| OA | анализ отключений |

| Аббревиатура | Значение |
| --- | --- |
| OD | обнаружение отключений |
| OMS | система управления отключениями |
| OOS | выведен из эксплуатации |
| OPF | оптимальный поток мощности |
| PF | коэффициент мощности |
| POC | точка общего подключения |
| POS | точка продажи |
| PT | потенциальный трансформатор |
| PV | фотоэлектрический |
| RF | радиочастота |
| RMR | дистанционное считывание показаний счетчиков |
| RTP | ценообразование в реальном времени |
| RTU | дистанционный терминальный блок |
| SCADA | система диспетчерского управления и сбора данных |
| SDP | точка предоставления услуг |
| SIM | модуль интеграции подстанции |
| SLA | соглашение об уровне обслуживания |
| TOU | ценообразование в зависимости от времени суток |
| UC | планирование энергоблоков |
| UCA | архитектура связи энергоснабжающей компании |
| UFLS | снижение нагрузки при пониженной частоте |
| UML | унифицированный язык моделирования |
| VAR | вольтампер-реактивный ток |
| VEE | проверка, редактирование и оценка |
| VT | трансформатор напряжения |
| VTR | коэффициент трансформации трансформатора напряжения |
| WAN | глобальная сеть |
| WM | управление работами |
| XML | расширяемый язык разметки |

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица В.А.1 Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, международного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60050-151:2001 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices. | IDT | ГОСТ IEC 60050-151-2014 Международный электротехнический словарь. Часть 151. Электрические и магнитные устройства |
| IEC 61000-4-30:2008 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods | MOD | ГОСТ 30804.4.30-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии |
| IEC 61375-1:2012 Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 1: General architecture | IDT | СТ РК IEC 61375-1-2014 Электрооборудование железнодорожное. Сеть железнодорожной связи. Часть 1. Общая архитектура |
| IEC 61968-1:2012 Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 1: Interface architecture and general recommendations | IDT | СТ РК IEC 61968-1-2018 Интеграция приложений в электроэнергетику общего пользования Системные интерфейсы для управления распределением. Часть 1. Архитектура интерфейса и общие требования |
| IEC 61968-3:2018 Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 3: Interface for network operations | IDT | СТ РК IEC 61968-3-2018 Интеграция приложений в электроэнергетику общего пользования. Системные интерфейсы для управления распределением. Часть 3. Интерфейс для сетевых операций |
| IEC 61968-6:2015 Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 6: Interfaces for maintenance and construction | IDT | СТ РК IEC 61968-6-2018 Интеграция приложений в электроэнергетику общего пользования Системные интерфейсы для управления распределением Часть 6 Интерфейсы для текущего обслуживания и строительства |
| IEC 61968-8:2015 Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 8: Interfaces for customer operations | IDT | СТ РК IEC 61968-8-2018 Интеграция приложений в электроэнергетику общего пользования. Системные интерфейсы для управления распределением. Часть 8. Интерфейсы для операций потребителя |
| IEC 61968-9:2013 Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 9: Interfaces for meter reading and control | IDT | СТ РК IEC 61968-9-2018 Интеграция приложений в электроэнергетику общего пользования. Системные интерфейсы для управления распределением. Часть 9. Интерфейсы для считывания и контроля измерений |
| IEC 62052-11:2003 Electricity metering equipment (а.с.) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment. Amendment 1. Corrigendum 1 | IDT | ГОСТ 31818.11-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии |
| IEC/TS 62257-7-3:2008 Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 7-3: Generator set - Selection of generator sets for rural electrification systems | IDT | СТ РК МЭК/ТУ 62257-7-3-2011 Рекомендации по малым системам возобновляемых источников энергии и смешанным системам для сельской электрификации. Часть 7-3. Генераторные установки. Выбор генераторных установок для систем сельской электрификации |

Библиография

IEC 60027-1:1992, Буквенные обозначения, используемые в электротехнике. Часть 1: Общие положения.

IEC 60050-131:2002, Международный электротехнический словарь - Часть 131: Теория цепей.

IEC 60050-151:2001, Международный электротехнический словарь - Часть 151: Электрические и магнитные устройства.

IEC 60050-313:2001, Международный электротехнический словарь - Электрические и электронные измерения и измерительные приборы - Часть 313: Типы электроизмерительных приборов.

IEC 60050-321:1986, Международный электротехнический словарь - Глава 321: Измерительные трансформаторы.

IEC 60050-605:1983, Международный электротехнический словарь - Глава 605: Генерация, передача и распределение электроэнергии - Подстанции

IEC 60050-721:1991, Международный электротехнический словарь - Глава 721: Телеграфия, факсимильная связь и передача данных

IEC 61000-4-30:2008, Электромагнитная совместимость (ЭМС) - Часть 4-30: Методы испытаний и измерений - Методы измерения качества электроэнергии

IEC 61158-4-12:2010, Промышленные коммуникационные сети - Спецификации полевых шин - Часть 4-12: Спецификация протокола канального уровня - Элементы типа.

IEC 61375-1:2007, Электрическое железнодорожное оборудование - Железнодорожная шина - Часть 1: Коммуникационная сеть поезда

IEC 61970-2:2004, Интерфейс прикладного программирования системы управления энергией (EMS-API) ‒ Часть 2: Словарь терминов

IEC 62052-11:2003, Оборудование для учета электроэнергии (переменный ток) ‒ Общие требования, испытания и условия испытаний ‒ Часть 11: Измерительное оборудование

IEC 62055-31:2005, Учет электроэнергии ‒ Платежные системы ‒ Часть 31: Особые требования ‒ Статические платежные счетчики активной энергии (классы 1 и 2)

IEC 62243:2005, Обмен данными и связь сервисов искусственного интеллекта со всеми тестовыми средами (Al-ESTATE)

IEC/TS 62257-7-3:2008, Рекомендации для малых возобновляемых источников энергии и гибридных систем для электрификации сельских районов ‒ Часть 7-3: Генераторная установка ‒ Выбор генератора комплекты для систем электрификации сельских районов

IEC 61970-2:2004, Интерфейс прикладного программирования системы управления энергией (EMS-API) ‒ Часть 2: Словарь терминов

IEC 62052-11:2003, Оборудование для учета электроэнергии (переменный ток) ‒ Общие требования, испытания и условия испытаний ‒ Часть 11: Измерительное оборудование

IEC 62055-31:2005, Учет электроэнергии ‒ Платежные системы ‒ Часть 31: Особые требования ‒ Статические платежные счетчики активной энергии (классы 1 и 2)

IEC 62243:2005, Обмен данными и связь сервисов искусственного интеллекта со всеми тестовыми средами (Al-ESTATE)

IEC 61970-2:2004, Интерфейс прикладного программирования системы управления энергопотреблением (EMS-API) - Часть 2: Словарь терминов

IEC 61970-2:2004, Интерфейс прикладного программирования системы управления энергией (EMS-API) ‒ Часть 2: Словарь терминов

IEC 62052-11:2003, Оборудование для учета электроэнергии (переменный ток) ‒ Общие требования, испытания и условия испытаний ‒ Часть 11: Измерительное оборудование

IEC 62055-31:2005, Учет электроэнергии ‒ Платежные системы ‒ Часть 31: Особые требования ‒ Статические платежные счетчики активной энергии (классы 1 и 2)

IEC 62243:2005, Обмен данными и связь сервисов искусственного интеллекта со всеми тестовыми средами (Al-ESTATE)

IEC/TS 62257-7-3:2008, Рекомендации для малых возобновляемых источников энергии и гибридных систем для электрификации сельских районов ‒ Часть 7-3: Генераторная установка ‒ Выбор генератора комплекты для систем электрификации сельских районов

ISO/IEC 14776-411:1999, Информационные технологии - Интерфейс малой компьютерной системы-3 (SCSI-3) - Часть 411: Архитектурная модель SCSI-3 (SCSI-3 SAM)

ISO/IEC 14776-412:2006, Информационные технологии - Интерфейс малой компьютерной системы (SCSI) - Часть 412: Архитектурная модель-2 (SAM-2)

ISO/IEC 15045-1:2004, Информационные технологии - Шлюз домашней электронной системы (HES) - Часть 1: Модель домашнего шлюза для HES

ISO/IEC 18010:2002, Информационные технологии - Кабельная разводка

ISO/IEC 14776-411:1999, Информационные технологии - Интерфейс малой компьютерной системы-3 (SCSI-3) - Часть 411: Архитектурная модель SCSI-3 (SCSI-3 SAM)

ISO/IEC 14776-412:2006, Информационные технологии - Интерфейс малой компьютерной системы (SCSI) - Часть 412: Архитектурная модель-2 (SAM-2)

ISO/IEC 15045-1:2004, Информационные технологии - Шлюз домашней электронной системы (HES) - Часть 1: Модель домашнего шлюза для HES

ISO/IEC 18010:2002, Кабельные каналы и пространства информационных технологий для помещений заказчика

Aclara, Отраслевой словарь терминов AMI, Y32000-REF Rev A, Аклара, Сент-Луис, Миссури, США, © 2008.

ANSI, ANSI C12.1-2001, Американский национальный стандарт для электросчетчиков, Кодекс учета электроэнергии, опубликованный Национальной ассоциацией производителей электрооборудования, Росслин, Вирджиния, США, © 2001.

ANSI 2008, ANSI C12.19-2008, Американский национальный стандарт для таблиц данных конечных устройств в коммунальной отрасли.

DRAM, Определения, Коалиция по управлению спросом и усовершенствованному учету электроэнергии, Вашингтон, округ Колумбия, США; получено 24 января 2008г. с http://www.dramcoalition.org/id19.htm.

EEI, Справочник по учету электроэнергии, 10-е издание, Институт Эдисона, Вашингтон, округ Колумбия, США, © 2002.

EEI. 2005, Словарь терминов электротехнической промышленности.

Словарь терминов Energybuyer, Energywiz, Inc., Нью-Йорк, обновлено 3 сентября 2006 г.; получено в декабре 2007 г. с сайта http://www.energybuyer.org/glossaryCD.htm и связанных веб-страниц.

Словарь терминов IEC, © 2003, получено 21 января 2008 г. с сайта http://std.iec.ch/glossary.

IEEE, Рекомендации IEEE по защите и координации промышленных и коммерческих энергетических систем, Справочник IEEE, Стандарт IEEE 242, Институт инженеров электротехники и электроники, Пискатуэй, Нью-Джерси, США, © 1986.

IEEE 2000, Авторитетный словарь терминов стандартов IEEE, 7-е издание, Стандарт 100, Сеть информации о стандартах, Издательство IEEE, © 2000.

ISO/IEC, Директивы, Часть 2 - Правила структуры и составления международных стандартов, 5-е издание, Международная электротехническая комиссия, Женева, Швейцария; © 2004

Директивы ISO/IEC, Дополнение - Процедуры, специфичные для IEC, 5-е издание, Международная электротехническая комиссия, Женева, Швейцария; © 2010

ITI 2000, ITI (CBMEA) Curve Application Note, Совет индустрии информационных технологий (ITI), Вашингтон, округ Колумбия; получено 23 января 2008г. C http://www.itic.org/archives/iticurv.pdf.

ITRON 2008, Словарь терминов, Либерти-Лейк, Вашингтон, США, получено 13 октября 2008 г. с http://www.itron.com/pages/resources_glossary.asp

Курланд и Горр, Учебное пособие по ГИС для здравоохранения, 2-е изд., ESRI Press, Кристен Курланд и Вилпен Горр, Редлендс, Калифорния, США, © 2007, получено в июне 2006 г. с http://gis.esri.com/esripress/shared/images/127/ch01_GISTH.pdf

Лоухед и др., Сбор холодных грузов – теория и отраслевая практика, 60-я ежегодная конференция по защитным реле Технологического института Джорджии, 3-5 мая 2006г.; Ларри Лоухед и Джон Хорак (Basler Electric); Вахид Мадани и Мохаммад Вазири (Pacific Gas and Electric); Атланта. Получено 23 января 2008 г. с сайта http://www.baslerelectric.com/downloads/ColdLoad.pdf.

MultiSpeak, Спецификация MultiSpeak™ версии 3, 16 ноября 2005 г., Национальная ассоциация сельских электрокооперативов, Арлингтон, Вирджиния, США, © 2005, получено в январе 2008 г. с сайта http://www.multispeak.org/download.htm

NFPA, Национальный электротехнический кодекс (NFPA 70), Национальная ассоциация противопожарной защиты, Куинси, Массачусетс, США, © 2008.

NFPA, Справочник по Национальному электротехническому кодексу, 8-е издание, © 1999.

OAGIS – Канонический язык бизнес-логики, версия 1.0, Майкл Роуэлл, Open Applications Group, доступен по адресу < http://www.openapplications.org

_____________________________________________________________________________

МКС 35.240.5

Ключевые слова: Коммуникационные услуги, питание, канал, напряжение, счетчик, энергия, мощность, точность, нагрузка.

_____________________________________________________________________________

| РАЗРАБОТЧИК |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТОО «Стройинжиниринг Астана» |  |  |
| Руководитель разработки: Директор |  | А.К.Кайпиев |
| Исполнитель: Руководитель проекта |  | Ж.Кабдрахманова |