Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМАНДНО-ШТАБНАЯ МАШИНА ОРГАНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Общие технические требования

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» _________ 20__ года № ____.

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК.

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ                                                                             20__ г.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ                                                                       5 лет

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений – в ежемесячных информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины и определения | 1 |
| 4 | Общие технические требования | 1 |
| 5 | Требования к эргономике КШМ | 53 |
| 6 | Требования к документации | 53 |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМАНДНО-ШТАБНАЯ МАШИНА ОРГАНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Общие технические требования

Дата введения

  - Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к командно - штабной машине (далее - КШМ).

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

ГОСТ 33990-2016 Транспортные средства. Маркировка. Технические требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Командно-штабная машина: Машина, главной задачей которой является обеспечение связи.

МЧС РК - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

БПЛА - Беспилотный летательный аппарат.

4 Общие технические требования

4.1 Общие требования к КШМ

4.1.1 Командно-штабная машина предназначена для обеспечения круглосуточной, автономной и устойчивой связи, обеспечения надежного и бесперебойного управления силами и средствами МЧС РК оперативным штабом при угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС) на местности, не подготовленной в отношении связи, а также на территории, где элементы стационарной системы связи подверглись намеренному или техногенному разрушению.

КШМ размещается в районе ЧС, на минимально возможном удалении от границы зоны ЧС, за пределами зоны опасных факторов ЧС.

Проект, редакция 1

Рисунок 1 - Командно-штабная машина

4.1.2 КШМ представляет собой совокупность технических средств связи, размещенных в кузове-фургоне на базе автомобиля повышенной проходимости.

4.1.3 КШМ должна обеспечивать:

-  постоянную готовность к применению по предназначению;

-  перемещение от места постоянной дислокации к месту выполнения задач по дорогам общего пользования с асфальтовым, щебеночным, гравийным, сборным из цементно - бетонных плит покрытиям и пересеченной местности своим ходом и железнодорожным транспортом;

-  функционирование как на стоянке, так и в движении. Время развертывания для работы в движении/на стоянке, не более 10/30 минут соответственно;

-  создание условий работы членов оперативного штаба не менее чем на 10 человек, для выполнения ими своих функциональных обязанностей с обеспечением необходимыми видами связи;

-  работу установленных систем и оборудования для сбора и обработки оперативной информации, обмен данными и визуализации информации;

-  предоставление необходимых видов связи для управления силами и средствами;

-  время непрерывной работы от промышленной сети переменного тока 220 вольт и от дизель генераторной установки круглосуточно, с технологическим перерывом.

4.1.4 Возможности КШМ:

-  работа в сети телефонной связи и передачи данных, выход в сеть телекоммуникаций общего пользования по каналу спутниковой связи на стоянке;

-  организация КВ и УКВ радиосвязи, как на стоянке, так и в движении;

-  организация телефонной связи с применением спутниковых телефонов, как на стоянке так и в движении;

-  организация видеоконференцсвязи;

-  обеспечение взаимной коммутации каналов телефонной и радиосвязи;

- обеспечение видеонаблюдения на местности, а также запись и передачу видеоинформации посредством спутниковой связи в режиме реального времени;

-  организация передачи звуковых и речевых сообщений через громкоговорители, как на стоянке, так и в движении;

-  мониторинг метеорологической обстановки на месте развертывания КШМ.

4.1.5 Внешний вид КШМ и цветографическая схема должны соответствовать требованиям для техники, состоящей в подразделениях МЧС.

4.1.6 Оборудование комплекса должно быть размещено рационально, чтобы его эксплуатация, ремонт и обслуживание были удобными и безопасными, обеспечивали непрерывность технологического применения.

4.1.7 Все оборудование и оснащение КШМ должны быть установлено так, чтобы исключить их смешение и возникновение неисправности во время движения.

4.1.8 Размещение оборудования в КШМ должно обеспечивать достаточные проходы для быстрой эвакуации членов экипажа и оперативного штаба.

4.1.9 По условиям эксплуатации и стойкости к внешним воздействиям, функционирование КШМ должно обеспечиваться при температуре окружающей среды от -40 до +50 °С, при этом с сохранением температуры в кузове не менее +15 и не более 22 °С, при относительной влажности воздуха не более 80%.

4.1.10 Установленное оборудование в КШМ должно быть подключено к внутренней локальной вычислительной сети (далее - ЛВС) и обеспечивать привязки к внешним линиям телекоммуникаций.

4.2 Комплектация командно – штабной машины

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные элементы |  |  |  |
| 1. | Автомобильное шасси | к-т | 1 |
| 2. | Кузов | к-т | 1 |
| Система передачи данных и телефонной связи |  |  |  |
| 3. | Оборудование спутниковой связи | к-т | 1 |
| 4. | Маршрутизатор | к-т | 1 |
| 5. | Коммутатор | к-т | 1 |
| 6. | Проводная и беспроводная ЛВС | к-т | 1 |
| 7. | Портативный компьютер (ноутбук) | к-т | 12 |
| 8. | Автоматическая телефонная станция | к-т | 1 |
| 9. | Терминал абонентский (тип 1) | к-т | 4 |
| 10. | Терминал абонентский (тип 2) | к-т | 10 |
| 11. | Терминал абонентский (тип 3) | к-т | 16 |
| 12. | Полевой кабель 500 м на металлической катушке | к-т | 4 |
| 13. | Носимый спутниковый телефон с офисным адаптером | к-т | 1 |
| 14. | 19” телекоммуникационный шкаф | к-т | 1 |
| 15. | Внешний соединительный коммутационный ввод | к-т | 1 |
| Система радиосвязи |  |  |  |
| 16. | Мобильная КВ радиостанция, с дополнительной выносной тангентой | к-т | 1 |
| 17. | Мобильная УКВ радиостанция TETRA | к-т | 1 |
| 18. | Носимая УКВ радиостанция TETRA | к-т | 4 |
| 19. | Групповое зарядное устройство для носимой УКВ радиостанции TETRA | к-т | 1 |
| 20. | Мобильная УКВ радиостанция APCO-25 | к-т | 1 |
| 21. | Носимая УКВ радиостанция стандарта APCO-25 | к-т | 4 |
| 22. | Групповое зарядное устройство для носимой УКВ радиостанция APCO-25, |  | 1 |
| 23. | Мобильная УКВ радиостанция цифрового стандарта DMR TIER III | к-т | 2 |
| 24. | Носимая УКВ радиостанция цифрового стандарта DMR TIER III с буквенно-цифровой клавиатурой и дисплеем | к-т | 13 |
| 25. | Групповое зарядное устройство для носимой УКВ радиостанция цифрового стандарта DMR TIER III с буквенно-цифровой клавиатурой и дисплеем | к-т | 2 |
| 26. | Мобильная УКВ радиостанция LB диапазона | к-т | 1 |
| 27. | Мобильная УКВ радиостанция авиационного диапазона, | к-т | 1 |
| 28. | Носимая УКВ радиостанция авиационного диапазона | к-т | 4 |
| 29. | Групповое зарядное устройство | к-т | 1 |
| 30. | УКВ ретранслятор цифрового стандарта DMR TIER II | к-т | 1 |
| 31. | Оборудование записи радиопереговоров | к-т | 1 |
| 32. | Межсетевой радиокоммутатор | к-т | 1 |
| 33. | Внешний соединительный ввод | к-т | 1 |
| 34 | Мачта телескопическая | к-т | 2 |
| Оборудование видеонаблюдения и видеоконференцсвязи |  |  |  |
| 35 | Поворотная видеокамера с пультом дистанционного управления (ПДУ) | к-т | 1 |
| 36. | Мачта электромеханическая | к-т | 1 |
| 37. | Оборудование переносного видеонаблюдения | к-т | 1 |
| 38. | Оборудование периметрального видеонаблюдения | к-т | 1 |
| 39. | Беспилотный летающий аппарат (далее – БПЛА) | к-т | 1 |
| 40. | Оборудование видеокоммутации и регистрации | к-т | 1 |
| 41. | Терминал ВКС | к-т | 1 |
| 42. | Микрофонный пульт участника | к-т | 2 |
| 43. | Видеомониторы отображения информации | к-т | 7 |
| 44. | Оборудование спутникового телевидения | к-т | 1 |
| Оборудование аудиосопровождения и передачи звуковых и речевых сообщений через громкоговорители |  |  |  |
| 45. | Центральный блок конференц системы | к-т | 1 |
| 46. | Микрофонный пульт | к-т | 10 |
| 47. | Кабель межблочный | к-т | 2 |
| 48. | Инфракрасный ресивер конференц системы | к-т | 1 |
| 49. | Зарядный кейс конференц системы, на 10 аккумуляторов | к-т | 1 |
| 50. | Настенный громкоговоритель | к-т | 3 |
| 51. | Предусилитель | к-т | 1 |
| 52. | Низкоомный усилитель мощности | к-т | 1 |
| 53. | Усилитель мощности трансляционный | к-т | 1 |
| 54. | Всепогодный рупорный громкоговоритель | к-т | 4 |
| 55. | Кабель межблочный | к-т | 4 |
| Оборудование жизнеобеспечения |  |  |  |
| 56. | Система электроснабжения КШМ | к-т | 1 |
| 57. | Система освещения | к-т | 1 |
| 58. | Система автономного отопления | к-т | 1 |
| 59. | Система кондиционирования воздуха | к-т | 1 |
| 60. | Система вентиляции отсеков кузова | к-т | 1 |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 61. | Станция автоматическая метеорологическая | к-т | 1 |
| 62. | Детектор содержания углекислого газа | к-т | 1 |
| 63. | Фотоаппарат | к-т | 1 |
| 64. | Многофункциональное устройство печати (далее - МФУ) | к-т | 1 |
| 65. | Аптечка первой медицинской помощи | к-т | 1 |
| 66. | Холодильник | к-т | 1 |
| 67. | Микроволновая печь | к-т | 1 |
| 68. | Электрочайник | к-т | 1 |
| 69. | Емкость для питьевой воды не менее 40л. с креплением при движении | к-т | 3 |
| Комплект запасных частей, инструментов, принадлежностей (далее – ЗИП) |  |  |  |
| 70. | Набор рабочего инструмента | к-т | 1 |
| 71. | Набор шанцевого инструмента | к-т | 1 |
| 72. | Фонарь переносной светодиодный | к-т | 3 |
| 73. | Комплект огнетушителей (на каждый отсек кузова, снаружи кузова, в кабине) | к-т | 5 |
| 74. | Запасные части и принадлежности | к-т | 1 |

4.3 Требования к автомобильному шасси КШМ

Кузов устанавливается на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости. При этом общая габаритная высота КШМ должна быть не более 3800 мм.

Таблица 1 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Колесная формула, не менее | 6х6 |
| Угол крутизны преодолеваемого подъема, не менее | 310 |
| Цвет кабины | белый |
| Допустимая масса кузова | не более 13 000 кг |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
| Номинальная мощность, не менее | 180 кВт (260 л.с.) |
| Расположение и число цилиндров, не менее | V- образное, 8 |
| Рабочий объем двигателя, не менее | 10,85 литров |
| Объем полного топливного бака, не менее | 500 литров |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Аккумулятор, не менее | 2x12 В/190 А/ч |
| Генератор, не хуже | 28 В /2000 Вт |
| Тип раздаточной коробки | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Привод тормозов | пневматический |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, с регулировкой давления |
| Кабина | трехместная со спальным местом, над мотором, с высокой крышей |
| Дополнительное оборудование автомобильного шасси |  |
| Тип оборудования | Место установки |
| Механическая лебедка с коробкой отбора мощности | сзади на раму |
| Дополнительное запасное колесо | сзади под раму |
| Тягово - сцепное устройство (фаркоп) | сзади на раму |
| Жесткая сцепка | сбоку на раме |
| Дополнительные противотуманные фары | снизу под бампер |
| Фароискатель прожектор | на кабине со стороны водителя и пассажира, управление с места водителя и пассажира |
| Подогреватель топлива | топливная система |
| Предпусковой подогреватель двигателя | подогреватель жидкостный дизельный |
| Автономный воздушный отопитель | в кабине, воздушный на дизельном топливе |
| Кондиционер салона | в кабине |
| Светодиодный фонарь головного света | на багажнике крыши кабины |
| Дополнительные габаритные фонари. | кузов |
| Светодиодные фонари периметрального освещения | на багажнике крыши кабины и кузова |
| Сигнальная громкоговорящая установка | на багажнике крыши кабины, дополнительные проблесковые фонари на задней панели кузова. |
| Мобильная УКВ радиостанция цифрового стандарта DMR TIER III | в кабине |
| Мобильная радиостанция Си-Би | в кабине |
| Носимый спутниковый телефон | в кабине |
| GPS/ГЛОНАСС навигатор для водителя | в кабине, диагональ экрана не менее 9'' |
| Видеорегистратор | в кабине, диагональ экрана не менее 9'', визуализация и запись видео с не менее четырех видеокамер |
| Багажник на крышу кабины с боковой лестницей | на крышу кабины с боковой лестницей для подъема, каркас багажника предусматривает резьбовое крепление металлической решетки защиты лобового стекла |
| Ящик металлический | под кузовом в задней части |
| Ящик металлический | под кузовом в задней части |
| Металлические решетки на окна кабины | крепление на резьбовых соединениях, в транспортном положении укладываются в пол багажника на крыше кабины |
| Окраска согласно стандартам МЧС РК (оракал, эмблемы) | кабина, кузов |
| ЗИП автомобильного шасси | места укладки |

4.4 Требования к светодиодному фонарю головного света

Светодиодный фонарь головного света предназначается для дополнительного освещения в условиях недостаточной видимости и крепится на багажнике крыши кабины. Фонарь представляет из себя площадку со светодиодами, в защищенном корпусе от неблагоприятных погодных условий. Кнопка управления размещается 
в кабине автомобиля в рабочей зоне водителя. Длина блока составляет
не менее 1040 мм. Электропитание осуществляется от бортовой сети автомобильного шасси.

4.5 Требования к светодиодным фонарям периметрального освещения

Светодиодные фонари периметрального освещения предназначены
для освещения территории вокруг КШМ в темное время суток и должны иметь пыле влагозащищенный корпус.

Фонари должны освещать площадки перед кабиной, задней дверью, дверью
по правому борту и левым бортом.

Фонари крепятся на поручни ограждения крыши кузова и багажник крыши кабины.

Управление фонарями осуществляется с места оператора связи.

Электропитание осуществляется от сети кузова.

4.6 Требования к сигнальной громкоговорящей установке (СГУ)

Сигнальное громкоговорящее устройство должно быть установлено
на багажнике крыши кабины. Тип светоакустической панели - светодиодная, синего цвета.

На задней панели кузова устанавливаются дополнительные проблесковые светодиодные фонари синего цвета.

Панель управления СГУ размещается в кабине автомобиля в рабочей зоне водителя. Электропитание устройства осуществляется от бортовой сети шасси автомобиля.

4.7 Требования к мобильной УКВ радиостанции 
цифрового стандарта DMR TIER III

Таблица 2 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Общие характеристики |  |  |
| Режимы работы, наличие | DMR Tier III; смешанный режим: аналоговый и цифровой |  |
| Диапазон частот | ОВЧ: 136-174 МГц |  |
| Число каналов связи, не менее | 1024 |  |
| Число зон связи, не менее | 64 (до 256 каналов в каждой зоне) |  |
| Шаг сетки частот, не менее | 12.5 / 20 /25 кГц |  |
| Рабочее напряжение | 13,6 В ± 15% |  |
| Потребляемый ток, не более | режим ожидания: 0,5 А; режим приёма: 2,0 А; режим передачи при максимальной мощности: 12 А |  |
| Стабильность частоты, не хуже | 0.5 ppm |  |
| Дисплей, наличие | цветной ЖК-дисплей |  |
| Клавиатура, наличие | на передней панели буквенно-цифровой клавиатуры и кнопок навигации меню |  |
| Прошивка радиостанции | с поддержкой транкингового стандарта DMR Tier III |  |
| Передатчик |  |  |
| Выходная мощность РЧ сигнала | 1-45 Вт (высокая) / 1-25 Вт (низкая) |  |
| Частотная модуляция, не хуже | 11K0F3E при 12,5 кГц; 14K0F3E при 20 кГц; 16K0F3E при 25 кГц |  |
| Цифровая модуляция 4FSK,хуже | 12,5 кГц, только данные: 7K60FXD 12,5 кГц, данные и голос: 7K60FXW |  |
| Кондуктивное/эмиссионное излучение, не хуже | -36 дБм ≤ 1 ГГц; -30 дБм > 1 ГГц |  |
| Ограничение модуляции | ±2,5 кГц при 12,5 кГц; ±4,0 кГц при 20 кГц; ±5,0 кГц при 25 кГц |  |
| Фон и шум, не более | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц |  |
| Мощность по соседнему каналу, не более | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |  |
| Звуковая чувствительность, не менее | +1 ~ -3 дБ |  |
| Искажение аудиосигнала, не более | 3% |  |
| Тип цифрового вокодера | AMBE+2™ |  |
| Цифровые протоколы, наличие | ETSI-TS102 361-1, ETSI-TS102 361-2, ETSI-TS102 361-3, ETSI-TS102 361-4 |  |
| Приемник |  |  |
| Чувствительность, не хуже | аналоговый режим: 0,18 мкВ / SINAD 12дБ (0,16 мкВ тип. / SINAD 12дБ) цифровой режим: 0.18 мкВ / BER 5% |  |
| Избирательность по соседнему каналу, не хуже | TIA-603: 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 20/25 кГц ETSI: 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 20/25 кГц |  |
| Интермодуляционная избирательность, не хуже | TIA-603: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц ETSI: 65 дБ при 12,5/20/25 кГц |  |
| Подавление побочных каналов приема, не хуже | TIA-603: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц ETSI: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |  |
| Блокировка, не менее | TIA-603: 80 дБ; ETSI: 84 дБ |  |
| Фон и шум, не более | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц |  |
| Номинальная выходная мощность, не менее | внутренний (нагрузка 20 Ом) | 3 Вт |
|  | внешний (нагрузка 8 Ом) | 7,5 Вт |
| Максимальная выходная мощность, не менее | внутренний (нагрузка 20 Ом) | 8 Вт |
|  | внешний (нагрузка 8 Ом) | 20 Вт |
| Номинальное искажение аудиосигнала, не более | 3% |  |
| Звуковая чувствительность, не менее | +1 ~ -3 дБ |  |
| Кондуктивное паразитное излучение, не хуже | -57 дБм |  |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Рабочая температура, не менее | -30◦C ~ +60◦C |  |
| Температура хранения, не менее | -40◦C ~ +85◦C |  |
| Устойчивость к электростатическому разряду, не хуже | МЭК 61000-4-2 (уровень 4) ±8 кВ (при контакте) ±15 кВ (через воздух) |  |
| Пыле- и влагозащита, не хуже | IP54 |  |
| Комплектация |  |  |
| Приемопередатчик | 1 |  |
| Антенна автомобильная с кабелем и креплением | 1 |  |
| Кабель питания | 1 |  |
| Выносной микрофон с буквенно-цифровой клавиатурой и кнопками навигации меню | 1 |  |
| Преобразователь напряжения 24VDC/12VDC, не менее 23А | 1 |  |
| Программное обеспечение программирования радиостанций | 1 |  |
| Кабель программирования радиостанций с переходами | 1 |  |

4.8 Требования к носимому спутниковому телефону

Спутниковый телефон, предназначен для организации телефонной связи по спутниковому каналу и должен работать в сети спутниковой группировки «Иридиум».

Таблица 3 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Дисплей |  |
| ЖК-Дисплей | наличие |
| Наличие индикаторов | индикация уровня сигнала, заряда батареи и громкости |
| Передача данных |  |
| Скорость передачи данных (факс-модемная связь), не менее | 2400 бит/сек |
| Возможность подключения к персональному компьютеру посредством USB-кабеля | наличие |
| Прием/передача E-mail | наличие |
| Прием/передача факсов | наличие |
| Память и записная книжка |  |
| Емкость записной книжки телефона, не менее | 100 абонентов |
| Пользовательские функции |  |
| Встроенный GPS приемник | наличие |
| Подсветка клавиатуры | наличие |
| Громкая связь | наличие |
| Предустановленные международные коды для программирования быстрого набора | наличие |
| Возможность выбора префикса 00 или + | наличие |
| Блокировка клавиатуры и SIM карты | наличие |
| Предустановленные мелодии, не менее | 8 |
| Ведение истории звонков | исходящие, принятые и пропущенные |
| Технические характеристики |  |
| Габаритные размеры, не более | 150 мм (высота) x 60 мм (ширина) x 35 мм (глубина) |
| Вес, не более | 300 гр. |
| Время непрерывной работы в режиме ожидания, не менее | 20 часов |
| Время непрерывной работы в режиме разговора, не менее | 4 часов |
| Клавиатура | наличие |
| Комплектация |  |
| Спутниковый телефон | 1 |
| Аккумуляторная батарея | 1 |
| Блок питания/зарядное устройство 220/12В с переходниками для всех типов розеток | 1 |
| Автомобильное зарядное устройство | 1 |
| Выносная магнитная антенна | 1 |
| Адаптер для использования выносной антенны | 1 |
| Кожаный чехол | 1 |
| Гарнитура | 1 |
| Руководство пользователя | 1 |

4.9 Требование к ЗИП автомобильного шасси

В комплектации автомобильного шасси необходимо предусмотреть ЗИП автомобильного шасси для проведения технического обслуживания или ремонта.

| Наименование параметра | Кол-во |
| --- | --- |
| Топливный фильтр | 1 шт. |
| Воздушный фильтр | 1 шт. |
| Электрический фонарь 24В (шнур не менее 10 м.) | 1 шт. |
| Набор плавких предохранителей разных номиналов | 1 компл. |
| Малая сумка инструментов (ключи от 10 до 32, молоток, пассатижи, набор отверток) | 1 шт. |
| Большая сумка инструментов (монтировка, ключ-баллонник, манометр) | 1 шт. |
| Набор инструмента, не менее 50 элементов | 1 к-т. |
| Канистра металлическая 20 л с креплением на задней стенке кузова снаружи | 2 шт. |
| Воронка | 2 шт. |
| Ведро металлическое | 1 шт. |
| Шланг для подкачки колес 10м с наконечником | 1 шт. |
| Шланг для перелива топлива | 1 шт. |
| Домкрат для грузовиков | 1 шт. |
| Ареометр | 1 шт. |
| Утеплитель радиатора | 1 шт. |
| Паяльная лампа | 1 шт. |
| Огнетушитель | 1 шт. |
| Противооткатные башмаки | 4 шт. |
| Знак аварийной остановки | 1 шт. |
| Аптечка медицинская автомобильная | 2 шт. |

4.10 Требования к кузову КШМ

Кузов-фургон универсальный нормального (нулевого) габарита (далее – кузов), предназначен для размещения, монтажа и эксплуатации в нем основного оборудования КШМ.

Кузов должен быть интегрирован на надрамник, образуя единую конструкцию.

Надрамник представляет собой конструкцию выполненную из стали, состоящую из:

-  нижних продольных лонжеронов, прямоугольного сечения;

-  поперечного силового набора из труб квадратного сечения;

-  верхних продольных лонжеронов Z-образного сечения.

Крепление кузова с надрамником к шасси должно иметь не менее 12 (двенадцати) точек крепления, при помощи упругих опор в передней части, жестких в средней и задней частях.

Для обеспечения требований по габаритной высоте кузов (общая габаритная транспортная высота КШМ не более 3800 мм.), он должен быть смонтирован таким образом, чтобы колесные арки были интегрированы в панели кузова.

Кузов должен быть изотермический бескаркасный, изготовлен из монолитных пятислойных сэндвич – панелей, обеспечивающих покрытие без швов на всю поверхность панели.

Наружная обшивка металлическим листом толщиной не менее 0,5 мм, с полимерным покрытием белого цвета.

Материал покрытия внутренних стеновых и потолочных панелей должен быть выполнен из стеклонаполненного пластика.

Напольное покрытие должно быть выполнено из прочного термостойкого антистатического поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе.

Кузов оборудуется окнами открыванием наружу с фиксацией в положении для вентиляции и в полностью открытом положении. Окна должны быть выполнены с двойным стеклопакетом, шторкой из плотной светонепропускающей ткани белого цвета и москитной сеткой.

Входные двери, размещаются на задней стенке и по правому борту по ходу движения. Двери оборудуются замками, запираемыми, как изнутри, так и снаружи, включая поручень. Окна дверей не открывающиеся, с двойным стеклопакетом, шторкой из плотной светонепропускающей ткани белого цвета.

На все окна устанавливаются металлические решетки на резьбовых соединениях, в снятом положении укладываются в пол багажника на крыше кабины.

Два входа в кузов оснащаются лестницами (трапами) в коробах, закрепленными под кузовом. Короб должен быть с крышкой с поворотным замком и ручкой для удобства раскладывания трапа. Лестница должна быть раскладная

4-х ступенчатая, ступени снабжены шипами противоскольжения трапециевидной формы высотой не менее 2 мм. На поверхности ступеней предусматриваются технологические отверстия для предотвращения загрязнения.

На внешней задней панели кузова размещается раскладная лестница для подъема на крышу.

Внешняя поверхность крыши кузова должна иметь не скользящую поверхность, выполненную из алюминиевых рифленых листов по всей поверхности крыши, с ограждением по периметру крыши.

В крыше на передней части кузова необходимо предусмотреть нишу для размещения площадки под установку спутниковой антенны, так чтобы верхняя часть антенны в сложенном состоянии была в уровень с поверхностью крыши.

В нише устанавливается такелажный ящик, предназначенный для размещения антенного и другого оборудования, конструкция которого должна быть выполнена с цельносварным каркасом, обшитым алюминиевыми рифлеными листами.

Такелажный ящик крепится к крыше кузова, с соблюдением герметичности крыши. Также предусматривается внешний соединительный ввод, для подключения внешнего оборудования радиосвязи, громкоговорителей и освещения, установленного на крыше.

Для защиты спутниковой антенны от атмосферных осадков (дождь, снег) предусматривается съемный тент на разборном каркасном основании.

Внешние размеры кузова:

-  длина – не менее 7500 мм;

-  ширина – не менее 2400 мм;

-  высота – не более 2100 мм.

Внутри кузов делится на три отсека:

-  технический (в передней части кузова);

-  операторов связи (в средней части кузова);

-  командно-штабной (в задней части кузова).

Внутренние размеры фургона:

-  технический отсек, длина – не менее 1300 мм, ширина – не менее 2200 мм, высота не менее 1700 мм;

-  отсек операторов связи, длина – не менее 1600 мм, ширина – не менее 2200 мм, высота – не менее 1900 мм;

-  командно-штабной отсек, длина – не менее 4300 мм, ширина не менее 2200 мм, высота не менее 1900 мм.

Технический отсек расположен в передней части фургона, предназначен для, размещения электромеханической мачты, дополнительного оборудования, организации места отдыха экипажа и должен быть оборудован:

-  мачтой электромеханической слева от входа;

-  диваном рундуком, полка-сиденье которого трансформируется в стол и сидячие места. Над рундуком размешается подъёмная полка для организации спального места второго яруса. Размешается вдоль передней панели кузова.

-  шкафом справа от входа в отсек, оборудуемый для хранения вещей экипажа, мойки для умывания;

-  бытовым шкафом, для микроволновой печи (с работой без поворотного круга), для холодильника и электрочайника, места для хранения посуды из нержавеющей стали на 
13 человек и продуктов, размещается по левому борту кузова походу движения.

Технический отсек отделен от отсека операторов связи перегородкой, с проемом, зашториваемым плотным светонепропускающим тканевым материалом.

Отсек операторов связи предназначен для размещения серверного и коммуникационного оборудования, подключения абонентов к каналам связи, организации рабочих мест операторов связи и должен быть оборудован:

-  рабочим столом для обеспечения условий работы двух операторов связи. Стол имеет металлический каркас и столешницу, выполненную из ламинированной деревостружечной плиты. Над столом устанавливается дополнительное освещение;

-  стулом оператора (поворотное, рояльного типа) – 2 шт., с возможностью изменения высоты, поворота в горизонтальной плоскости, крепления в транспортном положении;

-  комплексом средств, необходимых операторам для управления оборудованием связи и коммуникациями. Количество мониторов отображения информации должно быть достаточным для управления всем оборудованием КШМ;

-  навесными шкафами, с фиксацией дверок в закрытом положении, смонтированными над рабочими местами операторов;

-  металлическим сейфом с замком и устройством для опечатывания;

-  консолью оператора для установки оборудования радиосвязи, с возможностью ведения переговоров, не вставая с кресла оператора;

-  главным распределительным щитом электропитания, переключение не вставая с кресла оператора;

-  МФУ;

-  19” телекоммуникационным шкафом для размещения оборудования.

Отсек операторов связи отделен от командно-штабного отсека перегородкой, с дверью, с глухим окном и светонепропускающей шторой.

Командно-штабной отсек оборудован:

-  столом совещаний для размещения рабочих мест оперативной группы, в количестве не менее 10 человек;

-  двумя диванами рундуками, расположенными вдоль левого борта кузова по направлению движения. Спинки и полки должны быть длиной не менее 1,8 метра, наполнены поролоном, обиты кожзаменителем серого цвета. Спинки поднимаются и фиксируется в горизонтальном положении, образуя полку второго яруса;

-  сиденьями, закрепленными по правому борту на боковой стенке, полки которых откидные для обеспечения прохода вдоль стола к месту руководителя;

-  мебельными шкафами для верхней одежды и личных вещей. Шкафы должны иметь распашные двери, с возможностью запирания в закрытом состоянии;

-  оконечными средствами аудио и видео визуализации, телефонной связи, портами проводного подключения, доступа к беспроводной сети, спутникового телевидения;

-  настенными часами для отображения столичного, местного и оперативного времени.

4.11 Требования к оборудованию спутниковой связи

Оборудование спутниковой связи и передачи данных по технологии VSAT, должно обеспечивать доступ в сети передачи данных и телефонной связи, в сеть общего доступа Интернет и содержать следующие компоненты:

-  спутниковый терминал;

-  спутниковый передатчик мощностью не менее 10 Вт;

-  контроллер спутниковой системы;

-  спутниковую антенну с автоматическим наведением на спутник;

-  комплект соединительных кабелей.

Внутреннее оборудование системы спутниковой связи и передачи данных устанавливается в 19” телекоммуникационный шкаф. Антенна устанавливается в предусмотренную на крыше кузова нише. Для защиты от атмосферных осадков предусматривается тент на каркасном основании.

Таблица 4 - Технические характеристики спутниковой антенны связи

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Размер отражателя, не менее | 1.2 м |
| Позиционирование | автоматическое на заранее заданный спутник |
| Перемещение: - поляризация, не менее - по азимуту, не менее - по углу места, не менее | ±95° 400° или ±200° относительно опорного направления 0-65° относительно опорного направления |
| Диапазон частот, в пределах | 10,95 – 12,75 ГГц (прием) 13,75 – 14,50 ГГц (передача) |
| Усиление на середине диапазона (±0.5 дБ), не менее | 41 дБи (прием) 42,0 дБи (передача) |
| Рабочая ветровая нагрузка | не менее 70 км/ч |
| Дополнительное оснащение, наличие | система подогрева механической части позиционирования антенны |

Таблица 5 - Технические характеристики спутникового терминала

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Прямой канал |  |
| Стандарт, не хуже | DVB-S2 ACM |
| Скорость передачи данных, не менее | 2 Мбит/с |
| Модуляция, не хуже | QPSK, 8PSK, 16APSK, 32ASPK |
| Тип помехоустойчивого кодирования, не хуже | LDPC и BCH |
| Обратный канал |  |
| Схема доступа, наличие | MF-TDMA |
| Скорость передачи данных, не менее | 4 Мбит/с |
| Модуляция, не хуже | QPSK, 8PSK |
| Характеристики IP, не хуже | VLAN, RIP, VRRP, DHCP, NAT/PAT, IGMP, IP prioritization |
| Поддержка одновременных соединений, не менее | 2048 TCP-сессий; 30 голосовых сессий; 2 видео сессий |
| Дополнительное оборудование | терминал укомплектовать голосовым шлюзом на 4 порта FXS |

4.12 Требования к маршрутизатору

Маршрутизатор LAN предназначен для подключения к внешним каналам передачи данных и защиты внутренней сети, устанавливается в 19” телекоммуникационный шкаф.

Таблица 6 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Количество портов LAN, не менее | 4 |
| Поддержка стандартов и протоколов, не хуже | VPN с IPsec и IPS, UTM, RIPv2/v1, OSPF/OSPFv3, BGP, BGP Router Reflector, IS-IS, PIM-SM/DM/SSM, SDP, DVMRP, MSDP, MPLS (RSVP, LDP, CCC), NGMVPN, TCC, Layer 2 VPN (VPLS), Layer 3 VPN, VPLS |

4.13 Требования к коммутатору

Коммутатор LAN предназначен для организации и подключения оборудования внутренней ЛВС, устанавливается в 19” телекоммуникационный шкаф.

Таблица 7 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Форм-фактор, наличие | RACK 19", 1U |
| Управляемый коммутатор, не хуже | L2+ |
| Поддержка PoE, PoE +, Hi-PoE | наличие |
| Скорость передачи, не менее: | Ethernet - 10 Mb/s Full Duplex Fast Ethernet - 100 Mb/s Full Duplex Gigabit Ethernet - 1000 Mb/s Full Duplex (Uplink) |
| Количество портов Ethernet, не менее | 48 |
| Поддержка стандартов и протоколов, не хуже | SNMP v1, v2, v3, 802.1d, 802.1p, 802.1Q, Port Bonding, Port Mirroring |
| DHCP-сервер | наличие |
| Межсетевой экран | наличие |
| Поддержка веб-управления | наличие |

4.14 Требования к проводной и беспроводной ЛВС

Для организации внутренней проводной ЛВС должна предусматриваться прокладка кабеля категории, не менее 6A FTP. Кабель должен быть предназначен для стационарной внутренней прокладки и эксплуатации в структурированных кабельных сетях. Сопутствующее оборудование, используемое для обеспечения соединений, должно соответствовать типу используемого кабеля.

Рабочее место должно включать: экранированный соединительный шнур и одну информационную розетку, состоящую из 2 (двух) розеточных модулей и других аксессуаров (суппорт, адаптер, рамка и т.д.), необходимых для надежного крепления информационной розетки. Розеточный модуль должен быть экранированным, соответствовать категории 6A, иметь модульный разъем RJ-45. Маркировка контактов розеточного модуля должна быть выполнена двойным цветовым кодом 568А и 568В. Монтаж кабеля на розеточный модуль должен быть выполнен по схеме 568В, при котором изолируются и экранируются все проводники кабеля. Информационная розетка должна быть укомплектована противопылевой шторкой, с местом для установки маркировочной метки, защищенной прозрачным пластиком.

Соединение между информационной розеткой и рабочим местом должно быть обеспечено экранированным соединительным шнуром. Шнур должен быть заводского изготовления.

Для обеспечения работы ЛВС необходимо предусмотреть следующее количество информационных розеток:

-  бытовой отсек - не менее 2х информационных розеток;

-  операторский отсек - не менее 10-и информационных розеток;

-  командно-штабной отсек - не менее 15 информационных розеток.

Кабели от информационных розеток должны заводиться в коммутационные панели, расположенные в 19 дюймовом телекоммуникационном шкафу в отсеке операторов. Общее количество портов коммутационных панелей (патч-панелей) должно быть не менее 144 шт.

Коммутационная панель должна быть экранированной, форм-фактор 19”, категории 6A. Конструктивно, панель должна быть выполнена с установленными на них экранированными модульными гнездами типа RJ-45 и контактами типа IDC 110, расположенных внутри полностью закрытого металлического корпуса, служащего общим закрытым экраном. С задней стороны панель должна быть оборудована встроенным организатором для крепления кабелей. На корпусе панели должно быть предусмотрено место для подключения внешнего заземляющего проводника и обеспечиваться автоматическое заземление каждого коннектора.

Допускается использование наборных патч-панелей, при условии, что в них используются экранированные модули, обеспечивается автоматическое заземление каждого модуля и коннектора, а также корпус панели имеет место для подключения внешнего заземляющего проводника.

Каждая коммутационная панель должна быть заземлена на шину заземления отдельным отрезком медного кабеля, сечением не менее 16 мм².

Для укладки избытка длины коммутационных шнуров, для каждой коммутационной панели, необходимо предусмотреть горизонтальные кабельные организаторы.

Для организации доступа к ресурсам ЛВС комплекса в составе КШМ предусмотреть беспроводную точку доступа Wi-Fi с применением роутеров для внутренних помещений и снаружи кузова уличного исполнения.

Таблица 8 - Технические характеристики внутренней точки доступа Wi-Fi

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Исполнение, наличие | внутреннее |
| Стандарты Wi-Fi, не менее | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Максимальная мощность, не менее | 20 dBm |
| Усиление антенны, не менее | 3 dBi |
| Сетевой интерфейс, наличие | Ethernet |

Таблица 9 - Технические характеристики уличной точки доступа Wi-Fi

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Исполнение, наличие | уличное применение |
| Стандарты Wi-Fi, не менее | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Максимальная мощность, не менее | 1000 dBm |
| Усиление антенны, не менее | 6 dBi |
| Сетевой интерфейс, наличие | Ethernet |
| Диапазон рабочей температуры | от -40 °C до +50 °C |

4.15 Требования к портативному компьютеру (ноутбуку)

Ноутбуки предназначены для обеспечения работы оперативной группы и управления оборудованием КШМ операторами связи. Ноутбуки должны иметь возможность управления видеорегистратором, коммутатором локальной сети, маршрутизатором, терминалом ВКС, а также другим оборудованием, смонтированным в КШМ и для этого оснащаются необходимыми ПО и интерфейсами. Ноутбуки не подлежат монтажу. Перевозка их в герметичных противоударных кейсах, классом не менее ip 67, в одном из отсеков КШМ.

Таблица 10 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Частота процессора, не менее | 2,6 ГГц |
| Количество ядер, не менее | 4 |
| Разрядность вычислений, не менее | 64 bit |
| ОЗУ DDR4, не менее | 8 Гб |
| Твердотельный накопитель, SSD, не менее | 512 Гб |
| Интерфейс, наличие | 2хUSB3.0, 1xHDMI, 1хRJ-45 |
| Встроенный сетевой адаптер, не менее | 100 Mbit |
| Звуковой контроллер, наличие | встроенная поддержка звука с аудиокодеком |
| Видео адаптер, не хуже | интегрированная в процессор графика |
| Манипуляторы и средства ввода информации, наличие | Touchpad, сенсорная панель с поддержкой технологии Multi-Touch |
| Операционная система | 64-битная Windows 10Pro, с ключом активации (бессрочным) |
| Беспроводной интерфейс, не хуже | Wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluetooth 3.0 |
| Дисплей, не менее | 15,6 дюймов |
| Формат, не менее | 16:9 (широкоформатный) |
| Разрешение, не менее | 1920х1080 пикселей |
| Отображаемые цвета, не менее | 16,7 млн. |
| Подсветка экрана, не хуже | светодиодная |
| Питание, наличие | встроенный аккумулятор |

4.16 Требования к автоматической телефонной станции

Автоматическая телефонная станция (далее - IP-АТС) должна обладать модульной конструкцией, позволяющей изменять конфигурацию телефонной станции.

IP-АТС должна обеспечить:

-  построение сети телефонной связи на основе ISDN и VoIP (H323 и SIP);

-  замену плат в основном модуле расширения без отключения питания АТС – «горячая замена»;

-  опционально запись разговора абонентов в индивидуальный голосовой ящик пользователя или голосовой ящик супервизора в автоматическом или ручном режимах, а также возможность отправки записанных разговоров по электронной почте или NAS-сервер;

-  поддержку функции call-центра, объявление очереди при поступлении вызова в группу абонентов call-центра, встроенную систему отчетов по работе операторов, встроенный сервер для подключения программного обеспечения оператора call-центра.

-  IP-АТС должна поддерживать полную совместимость с IP-АТС Panasonic серий KX-TDA/TDE/NS, установленных в территориальных подразделениях и центральном офисе Заказчика.

-  форм-фактор IP-АТС должен составлять 19 дюймов, для установки в 19-дюймовый телекоммуникационный шкаф.

IP-АТС должна работать под управлением операционной системы, позволяющей масштабировать систему, а также обеспечивать взаимодействие между блоками, модулями и терминалами сети телефонной связи на основе собственного закрытого протокола, а также на основе протоколов ISDN QSIG, H323 и SIP.

Центральный блок управления должен обеспечить объединение в единую систему до 16-и базовых блоков, под управлением одного мастер-блока.

Таблица 11 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Емкость центрального блока IP-АТС: |  |
| Внешних линий, всего не менее: | 14 |
| Внешних IP-каналов, не менее | 8 |
| SIP, не менее | 4 |
| H.323/QSig, не менее | 4 |
| Аналоговых соединительных линий, не менее | 6 |
| Потоков E1 ISDN PRI30, не менее | 1 |
| Внутренних IP линий, не менее | 4 |
| Внутренних SIP линий, не менее | 10 |
| Внутренних цифровых линий, не менее | 12 |
| Внутренних аналоговых линий, не менее | 20 |
| DISA, не менее | 64 канала |
| Голосовая почта, не менее | 2 канала |
| Комплектация центрального блока IP-АТС: |  |
| Центральный процессор IP-АТС со встроенным блоком питания, не менее | 1 |
| Плата для подключения трёх блоков расширения, не менее | 1 |
| Плата голосового DSP-процессора для преобразования голоса типа S, не менее | 1 |
| Количество сетевых интерфейсов, не менее | 1-LAN |
| USB-порт 2.0, не менее | 1 |
| Количество платомест в блоке, не менее | 3 |
| Ключ активации абонентской емкости для подключения 10 SIP-аппаратов, не менее | 1 |
| Ключ активации 4 каналов H323/SIP, не менее | 2 |

4.17 Требования к абонентскому терминалу (тип 1)

Телефон цифровой, должен иметь полную совместимость с устанавливаемой в КШМ IP-АТС.

Таблица 12 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| ЖК дисплей | наличие |
| Подсветка дисплея | наличие |
| Кириллица на экране | наличие |
| Программируемые кнопки линий/функций | не менее 24, с двухцветной светодиодной индикацией |
| Клавиши навигации | наличие |
| Быстрые клавиши набора, не менее | 4 |
| Журнал входящих/исходящих звонков | наличие |
| Спикерфон | полнодуплексный (Full Duplex) |
| Разъем для подключения гарнитуры | наличие |
| EHS поддержка управления с гарнитуры | наличие |

4.18 Требования к абонентскому терминалу (тип 2)

Портативный переносной SIP телефон должен иметь полную совместимость с IP-АТС устанавливаемой в КШМ.

Таблица 13 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Тип телефона, наличие | беспроводной переносной, Wi-Fi |
| Стандарт беспроводного канала, не хуже | 802.11b/g/n |
| Цветной дисплей | наличие |
| Функции телефонии, наличие | удержание, перевод, переадресация, 3-сторонняя голосовая конференция, журнал вызовов |
| Речевые кодеки, не хуже | G.711µ/a, G.729A/B, G.722 |
| Протокол/Стандарты, наличие | SIP, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP, ARP, ICMP, SSH, TFTP, NTP, LDAP, TLS, SRTP, IPv6 |
| Аккумулятор емкостью1500 мАч, не менее | 2 шт. |
| Зарядное устройство | наличие |

4.19 Требования к абонентскому терминалу (тип 3)

Телефон аналоговый абонентский, который обеспечивает:

-  повторный набор последнего номера;

-  кнопку «flash»;

-  переключение тоновый/импульсный набор;

-  регулировку громкости звонка;

-  регулировку громкости динамика.

4.20 Требования к полевому кабелю 500 метров на металлической катушке

Полевой кабель предназначен для организации дистанционных абонентских линий телефонной связи. Токопроводящая жила должна быть скручена из трех стальных и четырёх медных проволок. Стальная в центре, вокруг неё чередуются две медные, одна стальная, две медные и одна стальная. Защитное покрытие стальной проволоки из цинка, две токопроводящих жилы скручены между собой в пару. Изоляция должна быть из полиэтилена высокой плотности толщиной, не менее 0,5 мм.

Должна быть металлическая катушка для разматывания и сматывания полевого кабеля длиной, не менее 500 метров на одной катушке.

4.21 Требования к носимому спутниковому телефону с офисным адаптером

Носимый спутниковый телефон, предназначен для организации телефонной связи и передачи данных по спутниковому каналу и должен работать в сети спутниковой группировки «Иридиум».

Для удобства использования в стационарном положении спутниковый телефон должен быть в комплекте с офисным адаптером, место установки в командно-штабном отсеке.

Таблица 14 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Дисплей |  |
| ЖК-Дисплей | наличие |
| Наличие индикаторов | индикация уровня сигнала, заряда батареи и громкости |
| Передача данных |  |
| Скорость передачи данных (факс-модемная связь), не менее | 2400 бит/сек |
| Возможность подключения к персональному компьютеру посредством USB-кабеля | наличие |
| Прием/передача E-mail | наличие |
| Прием/передача факсов | наличие |
| Память и записная книжка |  |
| Емкость записной книжки телефона, не менее | 100 абонентов |
| Пользовательские функции |  |
| Встроенный GPS приемник | наличие |
| Подсветка клавиатуры | наличие |
| Громкая связь | наличие |
| Предустановленные международные коды для программирования быстрого набора | наличие |
| Возможность выбора префикса 00 или + | наличие |
| Блокировка клавиатуры и SIM карты | наличие |
| Предустановленные мелодии, не менее | 8 |
| Ведение истории звонков | исходящие, принятые и пропущенные |
| Технические характеристики |  |
| Габаритные размеры, не более | 150 мм (высота) x 60 мм (ширина) x 35 мм (глубина) |
| Вес, не более | 300 гр. |
| Время непрерывной работы в режиме ожидания, не менее | 20 часов |
| Время непрерывной работы в режиме разговора, не менее | 4 часов |
| Клавиатура | наличие |
| Комплектация |  |
| Спутниковый телефон | 1 |
| Аккумуляторная батарея | 1 |
| Блок питания/зарядное устройство 220/12В с переходниками для всех типов розеток | 1 |
| Автомобильное зарядное устройство | 1 |
| Выносная магнитная антенна | 1 |
| Адаптер для использования выносной антенны | 1 |
| Кожаный чехол | 1 |
| Гарнитура | 1 |
| Руководство пользователя | 1 |
| Офисный адаптер | 1 |
| Антенный кабель, не менее | 9 метров |
| Внешняя антена, с креплением | наличие |
| Универсальный кронштейн для монтажа | наличие |
| Адаптер питания | наличие |
| Телефонный интерфейс | RJ-11/ 2х-контактный, с возможностью подключения телефонного аппарата на расстоянии не менее 500 м. |
| Встроенное зарядное устройство для спутникового терминала | наличие |
| Встроенный GPS модуль | наличие |
| Bluetooth | наличие |

4.22 Требования к телекоммуникационному шкафу

Телекоммуникационное оборудование должно быть смонтировано в 19 дюймовый монтажный телекоммуникационный шкаф, который должен иметь металлический каркас, систему принудительной вентиляции, дополнительного освещения. Для защиты устанавливаемого оборудования от чрезмерных вибраций и ударов шкаф монтируется на виброизолирующих опорах, подобранных с учетом массы устанавливаемого оборудования.

Шкаф должен иметь заднюю и переднюю металлические двери с замками. Верхняя крышка шкафа должна быть с кабельным вводом. Нижняя крышка шкафа должна быть перфорированной с кабельным вводом. В передней и задней частях шкафа должно быть установлено по одной паре монтажного профиля ЕIA, блоки силовых розеток (сетевой фильтр не менее 6 розеток), не менее 2 шт, высотой 1 U, имеющий выключатель. Блок розеток должен иметь вилку стандарта IEC 14. Блок розеток должен быть форм-фактор 19". В верхней части шкафа должна быть установлена стационарная вентиляторная полка с двумя или тремя вентиляторами, направляющими поток воздуха вверх. Все составляющие шкафа должны быть объединены заземляющими проводниками. Все открывающиеся части должны иметь приспособления для опечатывания.

4.23 Требования к внешнему соединительному коммутационному вводу

Внешний соединительный коммутационный ввод представляет собой герметичный люк для ввода/вывода внешних коммуникаций, с верхним открыванием крышки, для обеспечения защиты от влаги и пыли соединителей, расположенных внутри с фиксацией открытого положения, защитным тентом из комбинированной ткани.

В внешний соединительный коммутационный ввод должно быть выведено, не менее 20 портов с соединительной панели внутреннего телекоммуникационного шкафа, оконеченные розетками типа RJ-45 с защитными колпачками и не менее 10 портов с резьбовыми соединителями телефонных линий. Внешний соединительный коммутационный ввод должен располагаться с правой стороны кузова, напротив внутреннего телекоммуникационного шкафа.

4.24 Система радиосвязи

Мобильные радиостанции укомплектовываются штатными автомобильными антеннами, которые размещаются на крыше кузова.

Все поставляемые радиостанции адаптируются для подключения к оборудованию записи радиопереговоров, причем обеспечивается запись и в случае ведения переговоров непосредственно с радиостанции, так и в случае ведения переговоров с консоли радиокоммутатора.

При размещении оборудования, предусматривается возможность установки специализированных комбайнеров и полосовых фильтров, необходимых для уменьшения помех и взаимного влияния шлюзовых радиостанций друг на друга.

Необходимое программное обеспечение для программирования радиосредств и регистрации переговоров устанавливается на ноутбуки операторов связи.

4.25 Требования к мобильной КВ радиостанции, с дополнительной выносной тангентой

Коротковолновая радиостанция предназначена для обеспечения аналоговой и цифровой радиосвязи на дальних расстояниях, передачу голосовых и текстовых сообщений и данных.

Трансивер с тангентой устанавливается на консоли оператора связи и комплектуется автоматической штыревой антенной и проволочной широкополосной дипольной антенной, для переключения между которыми предусматривается антенный коммутатор, размещаемый в месте для переключения оператором связи не вставая с места.

Антенный коммутатор обеспечивает переключение антенных выходов радиостанций с антенн, размещенных на крыше кузова, на разъемы, размещенные на соединительной панели, для возможности подключения внешних антенн.

Выход приемопередатчика соединяется с антенным коммутатором. Один порт непосредственно к автоматической штыревой антенне. Второй порт, предназначенный для работы совместно с широкополосной дипольной антенной, соединяется с разъемом на внешний соединительный ввод.

Дистанционное управление радиостанцией должно осуществляться с кабины в движении, с применением дополнительной выносной тангенты.

Дипольная антенная разворачивается на телескопической мачте и используется в случае неисправности штыревой антенны или низкого уровня качества связи.

Таблица 15 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Диапазон частот передачи | 1.6 МГц-30 МГц |
| Диапазон частот приема | 250 кГц -30 МГц |
| Количество программируемых каналов/групп, не менее | 1000/20 |
| Выходная мощность передатчика, не менее | 125 Вт |
| Стабильность частоты, не хуже | ±0.3 ppm |
| Вид модуляции, наличие | J3E, USB/LSB, H3E (AM), J2A/J2E (CW), J2B(AFSK) |
| Типы вызовов, наличие | избирательный вызов 4-х и 6-ти значный, обмен текстовыми сообщениями, запрос состояния |
| Комплектация |  |
| Трансивер | 1 |
| Тангента | 2 |
| Крепление для тангенты | 2 |
| Выносной динамик | 2 |
| Кабель к выносной тангенте | 1 |
| Автоматическая штыревая антенна, в комплекте: | -кабель управления антенной; -кабель к антенне; -основной блок антенны; -антенна штыревая стекловолоконная; -антенна штыревая стальная; -пружина крепления штыревых антенн; -вертикальная штыревая антенна |
| Проволочная широкополосная дипольная антенна, входное сопротивление 50 Ом. | изготовлена из 3,2 миллиметрового стального кабеля, покрытого сплавом алюминия, со стекловолоконными распорками |
| Коаксиальный кабель, сопротивление 50 Ом, не менее | 30 метров |
| Программное обеспечение для программирования радиостанции | наличие |
| Интерфейсный кабель USB , для программирования радиостанции | наличие |
| Антенный коммутатор | один двухпортовый переключатель |

4.26 Требования к мобильной УКВ радиостанции TETRA

Таблица 16 - Технические характеристики

| Требования к техническим характеристикам |  |
| --- | --- |
| Наименование | Технические характеристики |
| Диапазон частот, не менее | 380-430 МГц |
| Стандарт | TETRA |
| Цветной ЖК-экран | наличие |
| Клавиатура со встроенной цифровой клавиатурой с подсветкой | наличие |
| Выходная мощность, не менее | 10 Вт |
| Диапазон изменения напряжений | 10,8 – 15,6 В |
| Требования по голосовым сервисам |  |
| Разговорные группы, не менее | 1024 |
| Списки сканирования, не менее | 40 списков, по 20 разговорных групп на список |
| Персональный вызов, наличие | полудуплекс/дуплекс |
| Телефония, наличие | дуплекс |
| Сервисы режима, наличие | групповой вызов персональный вызов |
| Требования по сервисам данных |  |
| Кодовые сообщения, не менее | 400 записей |
| Папка «Входящие», не менее | 200 записей (короткие сообщения) |
| Целевой адрес | отправка на индивидуальный или групповой адрес |
| Требования по интерфейсам |  |
| RS232 для PEI, не менее | 4 виртуальных порта, реализованных посредством AT- мультиплексора; |
| USB с поддержкой PEI, не хуже | USB 2.0 |
| Интерфейс для подключения аксессуаров и терминалов данных, а также для программирования | наличие |
| Цифровой вход/выход, не менее | 1 |
| Аналоговый вход, не менее | 1 |
| Требования по безопасности (опционально) реализуются посредством модернизации программного обеспечения |  |
| Аутентификация | инфраструктура инициирует и выполняет взаимную аутентификацию с использованием терминала |
| Данные | аутентификация пользователя пакетных данных |
| Контроль доступа пользователей | доступ по коду PIN/PUK |
| Комплектация: |  |
| Приемопередатчик с выносной панелью управления | 1 |
| Внешняя автомобильная антенна на магнитном основании с кабелем | 1 |
| Внешняя автомобильная GPS антенна на магнитном основании с кабелем | 1 |
| Выносной микрофон (тангента) | 1 |
| Динамик | 1 |
| Монтажное крепление | 1 |
| Кабель питания 12В с предохранителем | 1 |
| Кабель для программирования терминалов | 1 |
| Программное обеспечение для программирования. | 1 |

4.27 Требования к носимой УКВ радиостанции TETRA

Таблица 17 - Технические характеристики

| Требования к техническим характеристикам |  |
| --- | --- |
| Наименование | Технические характеристики |
| Диапазон частот, не менее | 350 - 470 МГц |
| Стандарт радиосвязи | TETRA |
| Емкость аккумулятора, не менее | 3400 мА/ч |
| Срок работы, не менее | 30 часов |
| Дисплей цветной | наличие |
| Выходная мощность, программируемая, не менее | 1 Вт, 1.8 Вт, 2.8 Вт |
| Статическая чувствительность приемника, не более | -116 дБм (стандарт -118 дБм) |
| Динамическая чувствительность приемника, не более | -107 дБм (стандарт -109 дБм) |
| Номинальная мощность выходного аудиосигнала, не менее | 2 Вт |
| Искажение звука при номинальном сигнале, не более | 1% |
| Максимальная мощность выходного аудиосигнала, не менее | 2,2 Вт |
| Шумоподавление | прогрессивная технология подавления шумов на основе двух микрофонов |
| Количество микрофонов, не менее | 3 отдельных + 1 динамик как микрофон |
| Голосовая связь |  |
| Полнодуплексная связь | транкинговый: частный, срочный |
| Полудуплексная связь | транкинговый: частный, групповой, срочный |
|  | прямой: частный, групповой, срочный |
| Безопасность |  |
| Аутентификация | инфраструктура, вызываемая радиотерминалом с обеспечением обменной связи |
| Пользовательский интерфейс |  |
| Управление | клавиатура |
| Разговорные группы, не менее | 256 групп транкингового режима; 10 000 папки прямого режима; 128 разговорные группы прямого режима |
| Списки сканирования, не менее | 40 списков, до 20 групп в каждом |
| Контакты, не менее | 1000 контактов с 6 номерами на каждый |
| Комплектация: |  |
| Приемопередатчик | 1 |
| Антенна | 1 |
| Аккумуляторная батарея | 2 |
| Зажим для крепления на ремень | 1 |
| Двухпозиционное настольное зарядное устройство от сети 220В | 1 |
| Гарнитура скрытого ношения | 1 |
| Чехол | 1 |
| Кабель для программирования радиостанций | 1 |
| Программное обеспечение для программирования | 1 |

4.28 Требования к групповому зарядному устройству для носимой УКВ радиостанции TETRA

Для заряда аккумуляторов носимых радиостанций предусмотреть индивидуальные зарядные устройство, а также групповое зарядное устройство, позволяющее одновременно заряжать не менее 4-х радиостанций.

4.29 Требования к мобильной УКВ радиостанции АРСО-25

Таблица 18 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Частотный диапазон | 380–470 МГц |
| Выходная мощность, не менее | 40 Вт |
| Режимы работы, наличие | аналоговый, цифровой конвенциональный, цифровой транкинговый APCO 25 |
| Режим работы, наличие | симплекс/полудуплекс |
| Количество каналов, не менее | 512 |
| Шаг сетки частот | 12,5/25 кГц |
| Полное входное сопротивление антенны, не менее | 50 Ом |
| Интермодуляция, не менее | 82дБ |
| Питающее напряжение | 10,8-15,6 В |
| Комплектация |  |
| Радиостанция | 1 |
| Панель управления с дисплеем и клавиатурой, совмещенная с радиостанцией | 1 |
| Настольный микрофон | 1 |
| Внешняя автомобильная антенна на магнитном основании с кабелем |  |
| Программное обеспечение для программирования радиостанций | 1 |
| Кабель программирования радиостанций с переходами | 1 |

4.30 Требования к носимой УКВ радиостанции АРСО-25

Таблица 19 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Частотный диапазон | 380–470 МГц |
| Выходная мощность, не менее | 5 Вт |
| Режимы работы, наличие | аналоговый, цифровой конвенциональный, цифровой транкинговый APCO 25 |
| Режим работы, наличие | симплекс/полудуплекс |
| Количество каналов, не менее | 512 |
| Шаг сетки частот, не менее | 12,5/25 кГц |
| Полное входное сопротивление антенны, не менее | 50 Ом |
| Интермодуляция, не менее | 82дБ |
| Емкость аккумулятора, не менее | 2900 мА/ч |
| Комплектация |  |
| Радиостанция | 1 |
| Антенна | 1 |
| Аккумуляторная батарея | 2 |
| Зажим для ношения на ремне | 1 |
| Чехол | 1 |
| Настольное зарядное устройство | 1 |
| Программное обеспечение программирования радиостанций | 1 |
| Кабель программирования радиостанций с переходами | 1 |

4.31 Требования к групповому зарядному устройству для носимой УКВ радиостанции АРСО-25

Для заряда аккумуляторных батарей носимых радиостанций предусмотреть индивидуальные зарядные устройство, а также групповое зарядное устройство, позволяющее заряжать не менее 4-х радиостанций одновременно.

4.32 Требования к мобильной УКВ радиостанции цифрового стандарта DMR TIER III

В состав КШМ входят три радиостанции стандарта DMR TIER III, две устанавливается в кузове на месте оператора связи, третья в кабине шасси.

Таблица 20 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Общие характеристики |  |  |
| Режимы работы, наличие | DMR Tier III; смешанный режим: аналоговый и цифровой |  |
| Диапазон частот | ОВЧ: 136-174 МГц |  |
| Число каналов связи, не менее | 1024 |  |
| Число зон связи, не менее | 64 (до 256 каналов в каждой зоне) |  |
| Шаг сетки частот, не менее | 12.5 / 20 /25 кГц |  |
| Рабочее напряжение | 13,6 В ± 15% |  |
| Потребляемый ток, не более | режим ожидания: 0,5 А; режим приёма: 2,0 А; режим передачи при максимальной мощности: 12 А |  |
| Стабильность частоты, не хуже | 0.5 ppm |  |
| Дисплей, не хуже | цветной ЖК-дисплей |  |
| Клавиатура, наличие | на передней панели буквенно-цифровой клавиатуры и кнопок навигации меню |  |
| Прошивка радиостанции | с поддержкой транкингового стандарта DMR Tier III |  |
| Передатчик |  |  |
| Выходная мощность РЧ сигнала | 1-45 Вт (высокая) / 1-25 Вт (низкая) |  |
| Частотная модуляция, не хуже | 11K0F3E при 12,5 кГц; 14K0F3E при 20 кГц; 16K0F3E при 25 кГц |  |
| Цифровая модуляция 4FSK,хуже | 12,5 кГц, только данные: 7K60FXD 12,5 кГц, данные и голос: 7K60FXW |  |
| Кондуктивное/эмиссионное излучение, не хуже | -36 дБм ≤ 1 ГГц; -30 дБм > 1 ГГц |  |
| Ограничение модуляции | ±2,5 кГц при 12,5 кГц; ±4,0 кГц при 20 кГц; ±5,0 кГц при 25 кГц |  |
| Фон и шум, не более | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц |  |
| Мощность по соседнему каналу, не более | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |  |
| Звуковая чувствительность, не менее | +1 ~ -3 дБ |  |
| Искажение аудиосигнала, не более | 3% |  |
| Тип цифрового вокодера | AMBE+2™ |  |
| Цифровые протоколы, наличие | ETSI-TS102 361-1, ETSI-TS102 361-2, ETSI-TS102 361-3, ETSI-TS102 361-4 |  |
| Приемник |  |  |
| Чувствительность, не хуже | аналоговый режим: 0,18 мкВ / SINAD 12дБ (0,16 мкВ тип. / SINAD 12дБ) цифровой режим: 0.18 мкВ / BER 5% |  |
| Избирательность по соседнему каналу, не хуже | TIA-603: 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 20/25 кГц ETSI: 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 20/25 кГц |  |
| Интермодуляционная избирательность, не хуже | TIA-603: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц ETSI: 65 дБ при 12,5/20/25 кГц |  |
| Подавление побочных каналов приема, не хуже | TIA-603: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц ETSI: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |  |
| Блокировка, не менее | TIA-603: 80 дБ; ETSI: 84 дБ |  |
| Фон и шум, не более | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц |  |
| Номинальная выходная мощность, не менее | внутренний (нагрузка 20 Ом) | 3 Вт |
|  | внешний (нагрузка 8 Ом) | 7,5 Вт |
| Максимальная выходная мощность, не менее | внутренний (нагрузка 20 Ом) | 8 Вт |
|  | внешний (нагрузка 8 Ом) | 20 Вт |
| Номинальное искажение аудиосигнала, не более | 3% |  |
| Звуковая чувствительность, не менее | +1 ~ -3 дБ |  |
| Кондуктивное паразитное излучение, не хуже | -57 дБм |  |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Рабочая температура, не менее | -30◦C ~ +60◦C |  |
| Температура хранения, не менее | -40◦C ~ +85◦C |  |
| Устойчивость к электростатическому разряду, не хуже | МЭК 61000-4-2 (уровень 4) ±8 кВ (при контакте) ±15 кВ (через воздух) |  |
| Пыле- и влагозащита, не хуже | IP54 |  |
| Комплектация: |  |  |
| Приемопередатчик | 1 |  |
| Антенна автомобильная с кабелем и креплением | 1 |  |
| Кабель питания | 1 |  |
| Выносной микрофон с буквенно-цифровой клавиатурой и кнопками навигации меню | 1 |  |
| Преобразователь напряжения 24VDC/12VDC, не менее 23А | 1 |  |
| Программное обеспечение программирования радиостанций | 1 |  |
| Кабель программирования радиостанций с переходами | 1 |  |

4.33 Требования к носимой УКВ радиостанции цифрового стандарта DMR TIER III с буквенно-цифровой клавиатурой и дисплеем

Таблица 21 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Общие характеристики |  |
| Режимы работы, не менее | DMR Tier III; смешанный режим: аналоговый и цифровой |
| Диапазон частот | ОВЧ: 136-174 МГц |
| Число каналов связи, не менее | 1024 |
| Число зон связи, не менее | 64 (до 256 каналов в каждой зоне) |
| Шаг сетки частот | 12.5 / 20 /25 кГц |
| Номинальное рабочее напряжение | 7,7 В |
| Аккумулятор | не менее 2400 мАч |
| Ресурс аккумулятора (высокая мощность передатчика), не менее | 24 часа |
| Стабильность частоты, не хуже | 0.5 ppm |
| Цветной ЖК-дисплей | наличие |
| Клавиатура, наличие | на передней панели буквенно-цифровой клавиатуры и кнопок навигации меню |
| Прошивка радиостанции | с поддержкой транкингового стандарта DMR Tier III |
| Передатчик |  |
| Выходная мощность РЧ сигнала, не менее | 5 Вт (высокая) / 1 Вт (низкая) |
| Частотная модуляция, не хуже | 11K0F3E при 12,5 кГц; 14K0F3E при 20 кГц; 16K0F3E при 25 кГц |
| Цифровая модуляция 4FSK, не хуже | 12,5 кГц, только данные: 7K60FXD 12,5 кГц, данные и голос: 7K60FXW |
| Кондуктивное/эмиссионное излучение, не хуже | -36 дБм ≤ 1 ГГц; -30 дБм > 1 ГГц |
| Ограничение модуляции | ±2,5 кГц при 12,5 кГц; ±4,0 кГц при 20 кГц; ±5,0 кГц при 25 кГц |
| Фон и шум, не более | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц |
| Мощность по соседнему каналу, не хуже | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
| Звуковая чувствительность, не менее | +1 ~ -3 дБ |
| Искажение аудиосигнала, не более | 3% |
| Тип цифрового вокодера, наличие | AMBE+2™ |
| Цифровые протоколы, наличие | ETSI-TS102 361-1, ETSI-TS102 361-2, ETSI-TS102 361-3, ETSI-TS102 361-4 |
| Приемник |  |
| Чувствительность, не хуже | аналоговый режим: 0,18 мкВ / SINAD 12дБ (0,16 мкВ тип. / SINAD 12дБ) цифровой режим: 0.18 мкВ / BER 5% |
| Избирательность по соседнему каналу, не хуже | TIA-603: 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 20/25 кГц ETSI: 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 20/25 кГц |
| Интермодуляционная избирательность, не хуже | TIA-603: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц ETSI: 65 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Подавление побочных каналов приема, не хуже | TIA-603: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц ETSI: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Блокировка, не менее | TIA-603: 80 дБ; ETSI: 84 дБ |
| Фон и шум, не хуже | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц |
| Номинальная выходная мощность аудиосигнала | 0,5 Вт |
| Номинальное искажение аудиосигнала, не более | 3% |
| Звуковая чувствительность, не менее | +1 ~ -3 дБ |
| Кондуктивное паразитное излучение, не хуже | -57 дБм |
| Условия эксплуатации |  |
| Рабочая температура, не менее | -20◦C ~ +60◦C |
| Температура хранения, не менее | -40◦C ~ +85◦C |
| Устойчивость к электростатическому разряду, не хуже | МЭК 61000-4-2 (уровень 4) ±8 кВ (при контакте) ±15 кВ (через воздух) |
| Пыле- и влагозащита, не менее | IP68 |
| Комплектация: |  |
| Приемопередатчик | 1 |
| Антенна | 1 |
| Аккумуляторная батарея не менее 2400 мАч | 2 |
| Чехол с креплением на поясной ремень | 1 |
| Зажим для крепления терминала на поясной ремень | 1 |
| Настольное зарядное устройство от сети 220В гнездового типа для заряда радиостанции | 1 |
| Программное обеспечение программирования радиостанций | 1 |
| Кабель программирования радиостанций с переходами | 1 |

4.34 Требования к групповому зарядному устройству для носимой УКВ радиостанции цифрового стандарта DMR TIER III с буквенно-цифровой клавиатурой и дисплеем

Для заряда аккумуляторных батарей носимых радиостанций предусмотреть индивидуальные зарядные устройство, а также групповые зарядные устройства, позволяющее заряжать не менее шести радиостанций одновременно.

4.35 Требования к мобильной УКВ радиостанция LB диапазона

Таблица 22 - Технические характеристики

| Наименование параметра |  | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Диапазон частот, МГц |  | 33-40,0 МГц 36-44,0 МГц 40,0-48,5 МГц 57-57,5 МГц |
| Шаг сетки частот, кГц (не хуже) |  | 25 кГц (12,5 кГц) |
| Напряжение питания,В |  | 10,8 - 15,6 В |
| Потребляемый ток, А (не более) | передача | 3,5 А |
|  | прием | 350 мА |
|  | дежурный прием | 150 мА |
| Диапазон рабочих температур,°С |  | -40 ... 60 °С |
| Габаритные размеры, не более |  | 195*70*40 мм |
| Вес, не более |  | 0,6 кг |
| Передатчик: |  |  |
| Выходная мощность, не менее |  | 20Вт |
| Максимальная девиация частоты, не хуже |  | 5 кГц (2,5 кГц) |
| Приемник: |  |  |
| Чувствительность приемника, не более |  | 0,22 мкВ |
| Избирательность по соседнему каналу, не менее |  | 80 дБ |
| Интермодуляционная избирательность, не менее |  | 75 дБ |
| Мощность аудиовыхода, ВТ, не менее | на встроенном ГГ | 1,5 Вт |
|  | на выносном ГГ | 3 Вт |
| Комплектация: |  |  |
| Приемопередатчик |  | 1 |
| Кабель питания по постоянному току |  | 1 |
| Тангента |  | 1 |
| Антенна с магнитным основанием |  | 1 |
| Комплект для программирования |  | 1 |

4.36 Требования к мобильной УКВ радиостанция авиационного диапазона

Таблица 23 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Частотный диапазон | 118-136 МГц |
| Выходная мощность, не менее | 10 Вт |
| Режимы работы, наличие | аналоговый |
| Количество каналов, не менее | 200 |
| Шаг сетки частот, не менее | 25 / 8,33 кГц |
| Полное входное сопротивление антенны, не более | 50 Ом |
| Комплектация |  |
| Радиостанция | 1 |
| Антенна автомобильная с кабелем | 1 |
| Тангента | 1 |
| Программное обеспечение программирования радиостанций | 1 |
| Кабель программирования радиостанций с переходами | 1 |

4.37 Требования к носимой УКВ радиостанции авиационного диапазона

Таблица 24 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Частотный диапазон, наличие | 118-136 МГц |
| Выходная мощность, не менее | 5 Вт |
| Режимы работы | аналоговый |
| Количество каналов, не менее | 200 |
| Шаг сетки частот | 25 / 8,33 кГц |
| Полное входное сопротивление антенны, не более | 50 Ом |
| Комплектация |  |
| Радиостанция | 1 |
| Антенна | 1 |
| Аккумуляторная батарея | 2 |
| Чехол | 1 |
| Зажим на ремень | 1 |
| Настольное зарядное устройство от сети 220В гнездового типа для заряда радиостанции | 1 |
| Программное обеспечение программирования радиостанций | 1 |
| Кабель программирования радиостанций с переходами | 1 |

4.38 Требования к групповому зарядному устройству носимой УКВ радиостанции авиационного диапазона

Для заряда аккумуляторных батарей носимых радиостанций предусмотреть индивидуальные зарядные устройства, а также групповое зарядное устройство, позволяющее заряжать не менее 4-х радиостанций одновременно.

4.39 Требования к УКВ ретранслятору цифрового стандарта DMR TIER II

Таблица 25 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Общие характеристики |  |
| Режимы работы, наличие: | аналоговый; цифровой с технологией временного уплотнения каналов TDMA; автоматическое определение входного сигнала и переключение между аналоговым и цифровым режимами. |
| Диапазон частот | ОВЧ: 136-174 МГц |
| Число каналов связи, не менее | 64 |
| Шаг сетки частот | 12.5 / 20 /25 кГц |
| Рабочее напряжение | 13,6 В ± 15% постоянного тока; 100-240 В переменного тока |
| Потребляемый ток, не более | постоянный ток: режим ожидания - 0,9 А; режим передачи при максимальной мощности - 12 А; переменный ток: режим ожидания - 0,35 А; режим передачи при максимальной мощности - 1,2 А. |
| Стабильность частоты, не хуже | 0.5 ppm |
| Рабочий цикл, не менее | 100% |
| Размеры (В×Ш×Г), не более | 44×483×366 мм |
| Вес, не более | 8 кг |
| Дисплей, не хуже | 7-сегментный с отображением номера канала, режима связи (аналоговый/цифровой), режима ретрансляции (приём/передача), используемого тайм-слота |
| Дополнительные возможности, наличие | наличие на передней панели: - разъем подключения аудиоаксессуаров; - кнопки переключения каналов / изменения громкости; наличие на задней панели: - разъем для передающей антенны; - разъем для приёмной / дуплексной антенны; - порт монитора/настройки; - вспомогательный порт; - два порта Ethernet; - порт USB; - вход питания постоянного тока; - вход питания переменного тока; - выключатель питания переменного тока; - клемма заземления. |
| Передатчик |  |
| Выходная мощность сигнала | 5-50 Вт (с возможностью регулировки) |
| Частотная модуляция | 11K0F3E при 12,5 кГц; 14K0F3E при 20 кГц; 16K0F3E при 25 кГц |
| Цифровая модуляция 4FSK | 12,5 кГц, только данные: 7K60FXD 12,5 кГц, данные и голос: 7K60FXW |
| Кондуктивное/эмиссионное излучение, не хуже | рабочий режим: -36 дБм ≤ 1 ГГц; -30 дБм > 1 ГГц; Режим ожидания: -57 дБм ≤ 1 ГГц; -47 дБм > 1 ГГц. |
| Ограничение модуляции | ±2,5 кГц при 12,5 кГц; ±4,0 кГц при 20 кГц; ±5,0 кГц при 25 кГц |
| Фон и шум, не более | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц |
| Мощность по соседнему каналу, не хуже | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
| Звуковая чувствительность, не менее | +1 ~ -3 дБ |
| Искажение аудиосигнала, не более | 3% |
| Тип цифрового вокодера, наличие | AMBE+2™ |
| Приемник |  |
| Чувствительность, не хуже | аналоговый режим: 0,18 мкВ / SINAD 12дБ (0,16 мкВ тип. / SINAD 12дБ) цифровой режим: 0.2 мкВ / BER 5% (0,18 мкВ тип. / BER 5%) |
| Избирательность по соседнему каналу, не хуже | TIA-603: 65 дБ при 12,5 кГц, 75 дБ при 20/25 кГц ETSI: 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 20/25 кГц |
| Интермодуляционная избирательность, не хуже | TIA-603: 75 дБ при 12,5/20/25 кГц ETSI: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Подавление побочных каналов приема, не хуже | TIA-603: 80 дБ при 12,5/20/25 кГц ETSI: 80 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Блокировка, не менее | 90 дБ |
| Фон и шум, не хуже | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц |
| Кондуктивное/эмиссионное излучение, не хуже | -57 дБм ≤ 1 ГГц; -47 дБм > 1 ГГц. |
| Номинальное искажение аудиосигнала, не более | 3% |
| Комплектация: |  |
| Ретранслятор | 1 |
| Дуплексер | 1 |
| Кабель питания от сети переменного тока | 1 |
| Антенна стационарная вертикальная с круговой диаграммой, усиление не менее 5.15 дБи со встроенной грозозащитой, в комплекте с креплением на мачту | 1 |
| Антенный кабель 1/2" | 20 м |
| Разъемы на кабель 1/2" | 2 |
| Комплект для герметизации соединений на кабеле 1/2" | 1 |

4.40 Требование к оборудованию записи радиопереговоров

Оборудование записи радиопереговоров предназначено для регистрации и записи аудио сигнала с 4 телефонных FXS портов и 1 порта FXO радиокоммутатора, а также для записи звуковой информации с линейных выходов всех мобильных радиостанций, установленных в КШМ.

Оборудование регистрации переговоров должен содержать не менее 16 каналов записи.

На ноутбук оператора связи устанавливается программное обеспечение системы регистрации и записи переговоров.

Запись переговоров осуществляется на жесткий диск аппаратуры записи. Жесткий диск вмещает запись в течение не менее 24 часов по всем 16 каналам в автоматическом режиме.

ПО системы регистрации переговоров обеспечивает следующий функционал:

-  регистрацию даты и времени начала разговора;

-  быстрый поиск и прослушивание необходимой записи;

-  цифровое сжатие аудиоданных.

Оборудование записи переговоров размещается в 19” телекоммуникационном шкафу.

4.41 Требования к межсетевому радиокоммутатору

Межсетевой радиокоммутатор коммутирует между собой аудио сигналы от подключенных радиостанций, а также аудио сигнал от телефонной сети на любую подключенную радиостанцию и/или группу радиостанций.

Межсетевой радиокоммутатор обеспечивает:

-  взаимную настраиваемую коммутацию аудио сигналов, поступающих по различным каналам связи, включая КВ, УКВ аналоговых радиостанций, цифровых УКВ радиостанций, телефонных линий;

-  взаимное подключение радиосистем различных частотных диапазонов и имеющих различные стандарты связи;

-  алгоритм цифровой обработки сигналов для работы функций «голосового управления передачей», «распознавание голоса человека во входном сигнале», снижения уровня шумов и др.;

- взаимодействие с любыми комбинациями коммутируемых устройств (радиостанции, телефоны и др.);

-  организацию одновременных двух и многосторонних сеансов связи;

-  дистанционное управление с помощью сигналов DTMF;

-  управление с помощью Web-интерфейса.

Программное обеспечение диспетчерской консоли межсетевого радиокоммутатора устанавливается на ноутбук оператора связи.

Таблица 26 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Интерфейс подключения радиостанций |  |
| Аудио вход, наличие | высокоимпедансный, диапазон уровней от -26 дБм до +12дБм; диапазон частот от 300 Гц до 3200 Гц. |
| Аудио выход, наличие | несимметричный 600 Ом, диапазон уровней от -26 дБм до +12 дБм; диапазон частот от 300 Гц до 3200 Гц. |
| Цифровые входы/выходы, наличие | входы COR и AUX, выходы PTT и AUX. |
| Интерфейс подключения телефонной линии |  |
| Интерфейс с телефонной линией | соединитель RJ-11 |
| Алгоритмы обработки | обнаружение и генерирование DTMF; адаптивная, гибридная цифровая обработка сигналов. |
| Сетевой интерфейс |  |
| Интерфейс, наличие | соединитель RJ-45, Ethernet. |
| Конфигурирование | встроенный Web-интерфейс |
| Форм-фактор | 19 дюймовый телекоммуникационный шкаф |

4.42 Требование к внешнему соединительному вводу

Внешний соединительный ввод представляет собой герметичный люк, с верхним открыванием, фиксацией открытого положения, защитным тентом контактной группы из комбинированной ткани, в транспортном положении ввод закрывается крышкой для обеспечения защиты от влаги и пыли.

Внешний соединительный ввод должен располагаться в нише спутниковой антенны и предназначен для подключения средств радиосвязи, который имеет промышленные разъемы для подключения проволочной широкополосной дипольной антенной КВ радиостанции, разъем для подключения стационарной антенны ретранслятора, разъемы для подключения всепогодных рупорных громкоговорителей.

4.43 Требование к телескопической мачте

Телескопическая мачта предназначена для подъема антенных и других устройств на определенную высоту, состоит из неподвижного колена, подвижных коленьев, роликов, стальных тросов и лебедки.

Для обозначения высоты развернутой мачты в темное время суток, на верхней секции мачты устанавливается проблесковый фонарь красного цвета.

Развернутая телескопическая мачта, закрепленная оттяжками, должна сохранять механическую прочность и устойчивость при скорости ветра не менее 30 м/с.

Мачта №1 должна быть закреплена на кузове с правой стороны передней панели. В развернутом состоянии на мачте крепится устройство фиксации антенн и всепогодных акустических громкоговорителей для передачи звуковых и речевых сообщений.

Мачта №2 должна быть закреплена на кузове с левой стороны задней панели. В развернутом состоянии на мачте крепится устройство фиксации антенн и светильников-прожекторов.

Таблица 27 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Высота в развернутом состоянии, не менее | 10 м |
| Высота в свернутом состоянии, не более | 2,5 м |
| Масса поднимаемого груза, не менее | 35 кг |
| Материал секций мачты, не хуже | алюминиевый сплав |
| Количество колен, не менее | 7 |
| Тип привода подъема/опускания | ручной |

4.44 Требования к устройству фиксации антенн

Устройство фиксации антенн должно быть оборудовано быстросъемными креплениями и предназначено для закрепления и обеспечения монтажа/демонтажа антенн, которые размещаются на мачте в рабочем положении.

4.45 Требования к системе видеонаблюдения и видеоконференцсвязи

Система видеонаблюдения обеспечивает возможность получения видеоинформации в КШМ от различных источников видеосигнала (поворотная видеокамера с ПДУ, оборудование переносного видеонаблюдения, оборудование периметрального видеонаблюдения) в режиме реального времени, а также трансляцию данного изображения через терминал ВКС или с помощью удаленного подключения, используя в качестве среды передачи данных спутниковую сеть связи.

Система видеонаблюдения включает:

-  поворотную видеокамеру с пультом управления;

-  оборудование переносного видеонаблюдения;

-  оборудование периметрального видеонаблюдения;

-  беспилотный летающий аппарат;

-  видеомониторы;

-  терминал ВКС;

-  систему видеорегистрации и коммутации.

4.46 Требования к поворотной видеокамере с ПДУ

Поворотная видеокамера с ПДУ, устанавливается на электромеханической мачте, имеет высокочувствительную матрицу, 18-кратный трансфокатор, термокожух со стеклоочистителем, поворотную платформу и работает в режиме «день/ночь».

Для управления камерой предусматривается пульт дистанционного управления, установленный в кузове, в рабочей зоне операторов связи. Видеосигнал с поворотной видеокамеры с ПДУ выводится на мониторы, установленные в кузове, как в отсеке операторов связи, так и командно-штабном отсеке, с помощью аппаратуры видео/аудио коммутации и через разветвитель сигнала подается на вход терминала ВКС. Также обеспечивается запись видеосигнала на цифровой видеорегистратор.

Таблица 28 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Оптическое увеличение, не менее | х18 |
| Цифровое увеличение, не менее | х10 |
| Дальность действия ИК подсветки, не менее | 400 м |
| Включение ИК подсветки | авто, вручную |
| Стеклоочиститель | наличие |
| Сжатие видеоданных, не хуже | H.264 |
| Кол-во видеопотоков, не менее | 2 |
| Максимальное разрешение видеоизображения, не менее | 1920×1080 пикселей |
| Панорамирование, не менее | 360°, скорость от 0,05 °/с до 150 °/с |
| Наклон, не менее | от - 90° до +90°, скорость от 0,05 °/с до 150 °/с |
| Степень защиты, не хуже | IP67 |
| Пульт дистанционного управления для видеокамеры: |  |
| Исполнение, наличие | настольное |
| Интерфейс управления, наличие | RS232/422/485 |
| Питание | 9-32V |

4.47 Требования к электромеханической мачте

Мачта для установки поворотной видеокамеры с ПДУ должна иметь электромеханическую систему подъема/сворачивания. Высота мачты в развернутом виде должна составлять не менее 4 метров. Кабель камеры должен крепиться на специальной спиральной направляющей для предотвращения запутывания кабеля при автоматическом подъеме мачты. Для укладки сложенного кабеля мачта должна иметь кабельную корзину.

В транспортном положении люк выхода мачты с камерой должен обеспечивать достаточную герметичность, необходимую для предотвращения попадания осадков. При развертывании мачты люк должен открываться автоматически. Органы управления мачтой должны выводиться в рабочую зону операторов связи.

Таблица 29 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Высота в развернутом состоянии, не менее | 4 м |
| Высота в свернутом состоянии, не более | 1,5 м |
| Полезная нагрузка, не более | 25 кг |
| Тип привода подъема/опускания | электромеханический |
| Использование оттяжек | нет |
| Дополнительное оборудование | кабельная корзина и кабельная направляющая |

4.48 Требования к комплекту переносного видеонаблюдения

Комплект переносного видеонаблюдения предназначен для видеосъемки с места событий и передачи видеоинформации в КШМ.

Комплект состоит из переносного и приемного оборудования видеонаблюдения.

Комплект переносного видеонаблюдения укомплектовывается носимой видеокамерой с устройством для организации беспроводного канала передачи видеоизображения с модуляцией COFDM и разрешением HD.

Видеокамера в свою очередь укомплектовывается штатной аккумуляторной батареей, зарядным устройством, сумкой для переноса и хранения, выносным фонарем, штативом. Также, в комплект удаленного видеонаблюдения включаются дополнительная аккумуляторная батарея.

Приемный комплект видеонаблюдения размещается в отсеке операторов связи и предназначен для приема видео/аудио сигнала от переносного комплекта видеонаблюдения. Антенна размещается на электромеханической мачте поворотной видеокамеры с ПДУ

Таблица 30 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Переносной пост видеонаблюдения |  |
| Видеокамера |  |
| Поддержка форматов, не хуже | High Definition и Standard Definition |
| Оптическое увеличение, не менее | х12 |
| Система фокусировки | автоматическая и ручная |
| Оптический стабилизатор изображения | наличие |
| Матрица, не менее | 2 Мпикс |
| ЖК дисплей | наличие |
| Видеовыходы, наличие | SDI или HDMI |
| Принадлежности | 2 аккумуляторные батареи, зарядное устройство, сумка для хранения, наплечный упор, всепогодный чехол, микрофон с ветрозащитной насадкой, штатив |
| Передающее оборудование |  |
| Тип модуляции | COFDM |
| Диапазон рабочих частот, в пределах | 2,1-2,5 ГГц |
| Выходная мощность, не менее | 500 мВт |
| Видеовход, наличие | SDI или HDMI |
| Видео формат, не менее | HD -1080i, 30 кадров в секунду |
| Тип видео-компрессии, не хуже | H.264 |
| Аудиосигнал, наличие | встроенный в SDI или HDMI |
| Антенна, наличие | всенаправленная, на гибком кронштейне, усиление не менее 5±1 дБи |
| Принадлежности | аккумуляторная батарея, зарядное устройство, рюкзак для переноски с каркасом крепления |
| Приемный пост удаленного видеонаблюдения |  |
| Тип используемой модуляции | COFDM |
| Диапазон рабочих частот, в пределах | 2,1-2,5 ГГц |
| Видеовыход, наличие | SDI или HDMI |
| Видео формат, не менее | HD -1080i, 30 кадров в секунду |
| Тип видео-компрессии, не хуже | H.264 |
| Аудиосигнал, наличие | встроенный в SDI или HDMI |
| Всенаправленная антенна с усилением, не менее | 5±1 дБи |
| Разнесенный прием | наличие |

4.49 Требования к оборудованию периметрального видеонаблюдения

Система периметрального видеонаблюдения включает IP камеры, которые должны быть закреплены на ограждении крыши кузова, внутри отсеков кузова, при этом должен просматриваться периметр вокруг КШМ, телекоммуникационный шкаф и консоль оператора связи в отсеке операторов связи и командно-штабной отсек. В комплект входит видеорегистратор, изображение с которого выводится

на мониторы у операторов связи и командно-штабной отсек.

Таблица 31 - Технические характеристики IP видеокамер периметрального видеонаблюдения для уличной установки

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Матрица, не менее | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Степень защиты, не менее | IP67 |
| Режим «День/ночь», не менее | ИК-фильтр |
| Регулировка угла наблюдения, не менее | поворот: от -30 до +30°; наклон: от 0 до 75°; вращение: от 0 до 360° |
| Тип объектива, не менее | фиксированный объектив, 2/2.8/4/6/8 мм |
| Апертура, не менее | 2 мм, F2.25, 2.8/4/6 мм, F2.0, 8 мм, F1.6 |
| Дальность ИК-подсветки, не менее | 30 м |
| Максимальное разрешение, не менее | 1920 × 1080 |
| Видеосжатие, не хуже | основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG третий поток: H.265/ H.264 |
| Аудиосжатие, не хуже | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3 |
| Хранение, не менее | microSD/SDHC/SDXC-карты 128 ГБ |
| Веб-интерфейс | наличие |
| Интерфейсы, наличие | RJ45, Ethernet |
| Аудио, не менее | 1 встроенный микрофон |

Система видеонаблюдения внутри отсеков КШМ, включает в себя три купольных IP-камеры, при этом камеры, расположенные в отсеке операторов связи должны быть расположены так, чтобы просматривался телекоммуникационный шкаф и консоль операторов связи.

Таблица 32 - Технические характеристики видеокамер внутреннего видеонаблюдения

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Матрица, не менее | 1/2.7’’ Progressive Scan CMOS |
| Режим «День/ночь», не менее | ИК-фильтр |
| Регулировка угла наблюдения, не менее | поворот: -30 ° - +30 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 ° |
| Тип объектива, не менее | 2.8мм, 4мм, 6мм@F2.0 |
| Дальность ИК-подсветки, не менее | 10 м |
| Максимальное разрешение, не менее | 1920 × 1080 |
| Видеосжатие, не хуже | основной поток: H.265/H.264 дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG третий поток: H.265/H.264 |
| Аудиосжатие, не хуже | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Хранение, не менее | microSD/SDHC/SDXC-карты 128 ГБ |
| Веб-интерфейс | наличие |
| Интерфейсы, наличие | RJ45, Ethernet |
| Аудио, не менее | 1 встроенный микрофон |

В комплект систем периметрального видеонаблюдения входит видеорегистратор, не менее чем на 8 IP каналов. Видеорегистратор необходимо разместить в телекоммуникационном шкафу в отсеке операторов связи.

Изображение с систем видеонаблюдения должно выводиться на мониторы у операторов связи и командно-штабной отсек.

4.50 Требования к БПЛА

В составе КШМ предусмотреть БПЛА типа «квадрокоптер» для осуществления аэро фото и видеосъёмки местности как в дневное, так и в ночное время.

Для работы в разное время суток БПЛА укомплектовывается дневной и тепловизионной камерами, которые вместе устанавливаются на гироскопический подвес. Передача видеоданных в КШМ выполняется по каналу Wi-Fi от станции управления БПЛА и дальше принятые видеоданные должны передаваться в режиме реального времени по спутниковому каналу связи.

Таблица 33 - Технические характеристики квадрокоптера

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Тип БПЛА | квадрокоптер |
| Количество АКБ на борту, не менее | 2 |
| Емкость АКБ, не менее | 6000 мАч |
| Макс. взлетный вес, не менее | 5 кг |
| Макс. горизонтальная скорость, не менее | 50 км/ч |
| Макс. время полета с двумя полезными нагрузками, не менее | 20 минут |
| Допустимая скорость ветра, не менее | 12 м/с |
| Макс. высота над уровнем моря | 3000 м |
| Навигация | GPS |
| Возможность установки двух полезных нагрузок | наличие |
| Поддерживаемые частоты станции управления, в диапазоне | 2.400-2.483 ГГц 5.725-5.825 ГГц |
| Радиус действия сигнала (открытое пространство, без радиопомех), не менее | 3 км |
| Степень защиты, не хуже | IP43 |
| Комплектация: | - БПЛА; - 4 АКБ; - зарядное устройство; - станция управления; - кейс для транспортировки. |

Таблица 34 - Технические характеристики дневной камеры

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Датчик изображения, не менее | 1/2.8" |
| Эффективные пиксели, не менее | 2 Мегапикселей |
| Оптическое увеличение, не менее | х30 |
| Фокусное расстояние, не менее | F1.6 - F4.5 |
| Цифровое увеличение, не менее | х5 |
| Формат фотоизображений, не хуже | jpeg |
| Формат видеоизображений, не хуже | MP4 |
| Режим фотосъемки | одиночный снимок, серия снимков |
| Экспозиция | авто, ручной режим |
| Разрешение видео, не менее | 1920×1080, 25/30 кадров в секунду |
| Разрешение фото, не менее | 1920×1080 пикселей |

Таблица 35 - Технические характеристики тепловизионной камеры

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Тип теплового детектора | матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый микроболометр |
| Температурная чувствительность (NETD), не менее | 50 мк при фокусном расстоянии f/1.0 |
| Разрешение изображения, не менее | 640×512 пикселей |
| Формат фотоизображений, не хуже | JPEG |
| Формат видеоизображений, не хуже | MOV, MP4 |

4.51 Требования к системе видеокоммутации и регистрации

Аппаратура видео/аудио коммутации предназначена для коммутации видео и аудио сигналов:

-  от поворотной видеокамеры с ПДУ;

-  от оборудования переносного видеонаблюдения;

-  с выхода видеорегистратора (режим квадратора);

-  с выхода ноутбука оператора связи.

на выход для параллельного распределения видеосигнала на:

-  один из мониторов, расположенном в отсеке операторов связи;

-  один из мониторов, расположенный в командно-штабном отсеке;

-  терминал ВКС.

Также аппаратура параллельно распределяет аудио сигнал на:

-  громкоговорители в отсеке операторов связи;

-  громкоговорители в командно-штабном отсеке.

Должна предусматриваться трансляции видеосигналов с поворотной видеокамеры с ПДУ, видеокамер периметрального видеонаблюдения, с оборудования переносного видеонаблюдения и терминала ВКС через спутниковый канал связи. Выбор источника сигнала осуществляется оператором связи.

Коммутация видеоинформации осуществляется на уровне IP потоков. Система предусматривает передачу, обработку или прием потокового видео через ЛВС (проводная, беспроводная).

Для регистрации видеоданных и организации файлового хранилища, в составе системы должен быть предусмотрен сервер хранения данных, не менее 2 терабайт SSD. Запись и хранение видеоинформации должно быть обеспечено не менее 14 суток.

Для просмотра ранее записанных данных с видеорегистратора, а также для просмотра видеороликов с других носителей информации типа CD/DVD/USB- флеш-накопитель должен предусматривается ноутбук оператора связи.

При просмотре видеороликов обеспечивается возможность вывода изображения и звука на монитор оператора, и/или на мониторы в командно-штабном отсеке, а также на один из входов коммутатора видеосигнала, для передачи по спутниковому каналу ранее сделанных записей из архива видеорегистратора.

В качестве устройств вывода звука используются оборудование аудиосопровождения и передачи звуковых и речевых сообщений, а также динамики встроенные в мониторы отсека операторов связи и командно-штабного отсека.

Органы управления системой видеокоммутации и регистрации должны располагаться в рабочей зоне оператора связи.

Оборудование видеонаблюдения и видеоконференцсвязи подключается к сети гарантированного электроснабжения.

Таблица 36 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Цифровой видеорегистратор |  |
| Количество видеовходов, не менее | 10 |
| Разрешение, не менее | 704х576 пикселей |
| Сжатие, не хуже | MPEG-4 |
| Видеовходы, наличие | BNC со сквозными выходами |
| Видеовыходы VGA, не менее | 8-ми камер, с поддержкой режима «квадратор» |
| Аудиовходы, не менее | 6 |
| Аудиовыходы, не менее | 1 |
| Емкость хранилища данных, не менее | 2 Терабайт |
| Подключение к сети, наличие | Ethernet |
| Порты DVR телеметрии, наличие | 2xRS-485,RS-422, 1x RS-232, 3x USB |
| Аппаратура видео/аудио коммутации |  |
| Количество входных каналов, не менее | 8 (Видео + Аудио) |
| Количество выходных каналов, не менее | 4 (Видео + Аудио) |
| Видеовходы, наличие | BNC |
| Аудиовходы, наличие | RCA |
| Видеовыход, наличие | BNC |
| Аудиовыход, наличие | RCA |

4.52 Требования к терминалу ВКС

Терминал ВКС должен иметь компактный корпус и обеспечивать видеоконференцсвязь (далее - ВКС) в трех режимах работы:

-  терминал с терминалом;

-  режим ВКС через MCU сервер Заказчика Polycom;

-  режим работы через стороннее оборудование ВКС.

Камера терминала ВКС должна быть оптимизирована для совместной работы небольших рабочих групп и обеспечивать качество изображения в формате, не менее 1080p. Камера должна иметь оптическое увеличение.

Микрофон терминала ВКС должен иметь, не менее 360-градусный охват, должен обладать всесторонним приемом благодаря трем кардиоидным компонентам микрофона.

Таблица 37 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Камера, не хуже | - 4-кратный оптический зум; - автофокус; - тип PTZ. |
| Микрофон выносной, не менее | 2 |
| Видеостандарты и протоколы, не хуже | H.261, H.263, H.264 AVC, H.264 High Profile, H.264 SVC, RTV H.239/BFCP для обмена контентом |
| Видеовыходы, наличие | разъем HDMI |
| Макс. разрешение видеоизображения для участников (кодирование / декодирование), не менее | 1920 х 1080 пикселей, 30 кадров/с |
| Макс. разрешение видеоизображения для видеоконтента (прием / передача), не менее | 1920 x 1080p, 15 кадров/с 1280 x 720p, 30 кадров/с |
| Аудиостандарты и протоколы, не хуже | Siren 22 (22 кГц), G.722.1C (14 кГц), G.722.1 (7 кГц), G.711/728 (3,4 кГц) |
| Аудиовходы, наличие | разъем для внешнего микрофона |
| Аудиовыходы, наличие | HDMI |
| Прочие интерфейсы, наличие | разъем USB 2.0 |
| Сетевой интерфейс, наличие | IPv4, Ethernet |
| Обработка звука | автоматическая регулировка усиления автоматическое шумоподавление мгновенное адаптивное эхоподавление |

4.53 Требования к видеомониторам

Видеомониторы предназначены для отображения видеоинформации от различных источников видеосигналов с:

-  поворотной видеокамеры с ПДУ;

-  оборудования переносного видеонаблюдения;

-  оборудования периметрального видеонаблюдения;

-  выхода видеорегистратора;

-  терминала ВКС;

-  выхода ноутбука оператора связи.

Таблица 38 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Видеомонитор (экран)командно-штабного отсека |  |
| Размер экрана по диагонали, не менее | 42" |
| Количество, не менее | 3 |
| Макс разрешение, не хуже | FullHD |
| Функция, наличие | SMART |
| Яркость, не менее | 250 cd/m² |
| Видео порт DVI или HDMI, не менее | 3 |
| Напряжение питания | 220 В |
| Способ крепления | стационарный, с возможностью доступа для подключения к штатным разъемам, обслуживания, при движении КШМ крепление должно обеспечивать его полную целостность, исправность и сохранность |
| Видеомонитор отсека операторов связи |  |
| Размер экрана по диагонали, не менее | 21" |
| Количество, не менее | 4 |
| Макс разрешение, не менее | FullHD |
| Яркость, не менее | 250 cd/m² |
| Видео порт DVI или HDMI, не менее | 3 |
| Напряжение питания | 220 В |
| Способ крепления | стационарный, с возможностью доступа для подключения к штатным разъемам, обслуживания, при движении КШМ крепление должно обеспечивать его полную целостность, исправность и сохранность |

4.54 Требования к комплекту спутникового телевидения

Комплект спутникового телевидения предназначен для обеспечения приема основных казахстанских телевизионных каналов, а также основных мировых новостных телевизионных каналов.

В качестве источников телевизионных каналов используется спутниковый прием, для этого должна быть установлена на крыше КШМ спутниковая антенна с автоматическим позиционированием на заранее заданный спутник.

Спутниковый конвектор необходимо разместить в телекоммуникационном шкафу в отсеке операторов связи и обеспечить вывод телевизионного сигнала на один из мониторов командно-штабного отсека.

Кабеля снижения от приемной антенны до внешнего соединительного ввода необходимо проложить в металлическом рукаве.

Таблица 39 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Спутниковая антенна |  |
| Размеры рефлектора, не менее | 900х1000 |
| Диапазон частот, в пределах | 10-12.75 ГГц |
| Конвертер |  |
| Вход, наличие | 10.7-11.7 / 11.7-12.75 ГГц |
| Выход, наличие | 950-1950 / 1100-2150 МГц |
| Спутниковый приемник с картой доступа |  |
| Диапазон частот входного сигнала, в пределах | 950МГц - 2150 МГц |
| Питание LNB, не более | 13/18 В пост.ток, Макс. 350мА |
| Видео, не хуже | MPEG-2 MP@ML, H.264/AVC |
| Аудио, не хуже | MPEG-1/2 аудио уровень 1,2, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC+ HE |
| Формат изображения, не хуже | 4:3 или 16:9 |
| Кабель снижения |  |
| Волновое сопротивление, не менее | 75 Ом |
| Затухание, не более | 20,1 дБ |
| Медный центральный проводник, диаметром не менее | 1,63 мм |
| Экран - ламинированная фольга и оплетка, не менее | 90% |

4.55 Требования к центральному блоку конференц системы

Центральный блок предназначен для организации управления всеми элементами конференц системы, который обеспечивает беспроводное соединение микрофонных пультов посредством инфракрасной передачи данных.

Центральный блок устанавливается в телекоммуникационный шкаф в отсеке операторов.

Таблица 40 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Технология передачи данных | инфракрасная передача |
| Защита передачи данных | устойчивость к радио и высокочастотным помехам в WI-FI диапазоне |
| Автоматическое отслеживания видеокамеры | наличие |
| ЖК-дисплей | наличие |
| Интерфейсы, наличие | два групповых аудиовыхода, антенный интерфейс, интерфейс подключения внешнего видеопроцессора, интерфейс подключения аудиовыхода , интерфейс системного линейного выхода, интерфейс подключения двух ИК приёмника |
| Шаг несущей частоты | 6MHz-8MHz |
| Чувствительность по приему, не менее | 85dBM |
| Выходной уровень, не менее | 10dB |
| Рабочее расстояние ИК, не менее | 10м |
| Канал данных, не менее | 14 |
| Скорость передачи, не менее | 100KBPS |

4.56 Требования к микрофонному пульту

Микрофонный пульт тип 1 «председателя» предназначен для ведения переговоров во время конференции. С пульта тип 1 возможно управлять порядком выступления, также он может полностью отключить все микрофоны, кроме своего. Микрофон крепится на пульте с помощью винтового соединителя и защищен от радиопомех.

Микрофонный пульт тип 2 «делегата» обеспечивает передачу речи и оснащен обратной связью, где в случае активации микрофона динамик на пульте отключается автоматически. В режиме разговора микрофон обозначается кольцевой светодиодной подсветкой. Микрофон крепится на пульте с помощью винтового соединителя и защищен от радиопомех.

Во время оперативных совещаний пульты тип 1 и тип 2 располагаются на столе совещаний в командно-штабном отсеке.

Таблица 41 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Микрофонный пульт тип 1 «председателя» |  |
| Микрофон | емкостный электрический с ветрозащитой |
| Управление | возможность управления порядком выступления; полностью отключение всех микрофонов, кроме своего |
| ЖК-дисплей, наличие | идентификатор микрофона, уровень сигнала, уровень заряда батареи, состояние микрофона, канал управления |
| Кнопка включения / выключения микрофона и индикатором | наличие |
| Аккумулятор, не менее | 12V/4000mА |
| Длина микрофона, не менее | 400mm |
| Микрофонный пульт тип 2 «делегата» |  |
| Микрофон | емкостный электрический с ветрозащитой |
| ЖК-дисплей, наличие | идентификатор микрофона, уровень сигнала, уровень заряда батареи, состояние микрофона, канал управления |
| Кнопка включения / выключения микрофона и индикатором | наличие |
| Аккумулятор, не менее | 12V/4000mА |

4.57 Требования к инфракрасному ресиверу конференц системы

Инфракрасный ресивер конференц системы предназначен для приема сигнала от микрофонных пультов, излучатель которого должен быть широкоугольный с разверткой приема не менее 140 градусов, с коэффициентом усиления сигнала не менее 35 дБм, с возможностью установки на стену или потолок командно-штабного отсека.

Таблица 42 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Угол приема, не менее | 140 градусов |
| Коэффициент усиления сигнала, не менее | 35 дБм |
| Шаг несущей частоты | 6MHz-8MHz |
| Чувствительность по приему, не менее | 85dBM |
| Усиление, не менее | 40dBM |
| Тип разъема, наличие | BNC |

4.58 Требования к зарядному кейсу конференц системы

Зарядный кейс предназначен для одновременной зарядки не менее 10 аккумуляторных батарей микрофонных пультов.

Таблица 43 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Входное напряжение | 220 В |
| Одновременная зарядка, не менее | 10 аккумуляторов |
| Потребляемая мощность, не более | 200W |
| Макс зарядный ток для каждого слота, не менее | 700mА |
| Время зарядки, не более | 10 часов |

4.59 Требования к настенному громкоговорителю

Настенный громкоговоритель предназначен для работы в системе видео и конференц связи. Представляет собой компактный широкополосный громкоговоритель, оснащенный 2-дюймовым динамиком с мембраной, с клемной колодкой на 2 зажима для подключения кабелей.

Таблица 44 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Тип крепления | настенное |
| Максимальная мощность, не менее | 70Вт |
| Рабочая мощность, не менее | 35 Вт при 8 Ом |
| Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), не менее | 101 дБ |
| Частотный диапазон, в пределах | 65 Гц - 20 кГц |
| Чувствительность, не менее | 86 дБ |
| Диаграмма направленности, не менее | по вертикали 130° и горизонтали 130° |

4.60 Требования к предусилителю

Предусилитель предназначен для распределения звуковых сигналов к трансляционному и низкоомному усилителю. Должен иметь не менее шести входных стереоканалов, два независимых выходных канала с возможностью независимого управления громкостью. Возможность маршрутизации входов на разные выходы. Эквалайзер высоких и низких частот, возможность регулировать каждый канал по громкости.

Предусилитель устанавливается в телекоммуникационный шкаф в отсеке операторов.

Таблица 45 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Количество выходных каналов, не менее | 2 |
| Количество входных каналов, не менее | 6 |
| Коэффициент нелинейных искажений, не более | 0,05% |
| Отношение сигнал/шум, не более | 90 дБ |
| Перекрестные помехи, не более | 70 дБ |
| Усиление, не менее | 15 В |
| Частотный диапазон, в пределах | 20 Гц – 20 кГц |
| Форм-фактор | 19 дюймов |

4.61 Требования к низкоомному усилителю мощности

Низкоомный усилитель предназначен для усиления мощности величины звука при передаче речевых и звуковых сообщений через громкоговорители.

Низкоомный усилитель устанавливается в телекоммуникационный шкаф, в отсеке операторов.

Таблица 46 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Количество каналов, не менее | 2 |
| Выход, наличие | совместимая со Speakon и 2-контактная клеммная колодка Euro (5,08 мм) |
| Входы, наличие | разъем XLR «мама» с переходом «папа» |
| Мощность на канал, не менее | 240 Вт |
| Форм-фактор | 19 дюймов |

4.62 Требования к трансляционному усилителю мощности

Трансляционный усилитель предназначен для усиления мощности величины звука при передаче речевых и звуковых сообщений через громкоговорители.

Трансляционный усилитель устанавливается в телекоммуникационный шкаф, в отсеке операторов.

Таблица 47 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Тип | трансляционный 100 В |
| Импеданс | на входе: 10 кОм, на выходе: 42 Ом (100 В) |
| Количество каналов, не менее | 2 |
| Мощность на канал, не менее | 240 Вт |
| Вход, не менее | 2 - балансное аудио стерео, клеммный блок |
| Выход, не менее | 2 - аудио стерео, клеммный блок |
| Частотный диапазон, в пределах | 50 Гц - 22 кГц |
| Форм-фактор | 19 дюймов |

4.63 Требования к всепогодным рупорным громкоговорителям

Всепогодный уличный рупорный громкоговоритель предназначен для организации передачи звуковых и речевых сообщений на территории вокруг КШМ на стоянке, либо в движении.

При трансляции сообщений в движении рупорные громкоговорители крепятся на крыши кузова, по два с каждой стороны КШМ по ходу движения, при работе на стоянке рупорные громкоговорители закрепляются на телескопической мачте в выдвинутом состоянии.

Кабеля от места монтажа рупорных громкоговорителей необходимо проложить до внешнего соединительного ввода в металлическом рукаве.

Кабеля от внешнего соединительного ввода внутри кузова необходимо проложить до усилителя, установленного в телекоммуникационном шкафу в отсеке операторов связи.

Таблица 48 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Тип динамика | 2-полосный всепогодный уличный рупорный динамик |
| Управление мощностью, не менее | 150Вт |
| Импеданс | 8Ом |
| Чувствительность (1 Вт/1 м), не менее | 97 дБ |
| Звуковое давление (макс. Вт/1 м), не менее | 123 дБ |
| Класс защиты, не менее | IP65 |
| Ответвления линейного трансформатора, не менее | 120 Вт / 83 Ом 60 Вт / 167 Ом 30 Вт / 333 Ом |
| Диаграмма направленности, не менее | по вертикали 40°/ по горизонтали 40° |
| Подключение | клеммная колодка с барьером в водонепроницаемой соединительной коробке |

4.64 Требование к оборудованию жизнеобеспечения

КШМ оснащается оборудованием жизнеобеспечения, состоящим из:

-  системы электроснабжения;

-  системы освещения;

-  системы автономного отопления;

-  системы кондиционирования воздуха;

-  системы вентиляции отсеков кузова.

4.65 Требования к системе электроснабжения

Система электроснабжения КШМ, предназначена для электропитания оборудования на стоянке и в движении, автономно или от внешнего источника, а также заряда аккумуляторных батарей, которая состоит из:

-  бортовой сети электропитания 24 вольт;

-  вводного щита (далее - ВЩ) внешнего промышленного электропитания;

-  блока автоматического включения резерва (далее - БАВР);

-  стабилизатор переменного напряжения;

-  резервного источника электропитания (далее - ДГУ);

-  источника бесперебойного питания (далее - ИБП);

-  системы распределения электроснабжения и заземления;

-  главного распределительного щита (далее - ГРЩ) электропитания.

Бортовая сеть электропитания, применяется для подключения питания мобильных радиостанции, воздушных отопителей для работы в движении.

ГРЩ электропитания должен располагаться в отсеке операторов связи, в удобном месте, с возможностью работы с ним, не вставая с кресла оператора;

ВЩ внешнего промышленного электропитания, БАВР, стабилизатор переменного напряжения, ДГУ и ИБП должны размещаться в дополнительном отсеке на виброгасящем основании, с возможностью доступа для технического обслуживания.

Данный отсек должен быть подвешен к надрамнику кузова, по левому борту по ходу движения. Отсек должен иметь шумо, вибро, теплоизоляцию, защиту от попадания атмосферных осадков, вентиляцию, систему отвода выхлопных газов, подогрев от бортовой сети обогрева автомобиля. Отсек оборудован выдвижными салазками, которые обеспечивают выдвижение генератора за пределы отсека.

Для подключения к внешнему источнику электропитания КШМ укомплектован силовым кабелем с расчетным сечением жил, намотанным на металлическую катушку. На концах кабеля установлены соответствующие соединители.

Таблица 49 - Технические характеристики силового кабеля

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Тип кабеля | силовой, гибкий |
| Количество жил, сечением не менее | 3х3,5мм² |
| Общая длина, не менее | 2 катушки по 50 метров |
| Конструкция токопроводящих жил | многопроволочные |
| Внешняя оболочка | устойчивая к воздействию ультрафиолетового излучения |

Вводный щит внешнего промышленного электропитания предназначен для подключения сети однофазного переменного тока напряжением 220 ± 10% В частотой 50±1% Гц, который обеспечивает контроль заземления и отключения от сети при появлении опасного напряжения (более 24 вольт) на установленном оборудовании, металлических и токопроводящих поверхностях.

Внутри вводного щита электроснабжения устанавливаются розетка наружная усиленная с пропускным током не менее 32 ампера, в пыле- влагозащищенном исполнении. Также должен быть предусмотрен разъем для подключения провода заземления и по одному автоматическому выключателю на каждую из веток электропитания.

БАВР должен обеспечивать контроль сопротивления изоляции, отсутствие или выход входного напряженияза установленные пределы и предназначен для автоматического переключения питания от внешней промышленной сети, на резервный источник питания ДГУ.

БАВР должен обеспечивать:

- ручной выбор источника питания от внешней промышленной электросети или от ДГУ;

- при одновременном наличии питающих напряжений внешней промышленной электросети и ДГУ, выбор приоритетной и резервной питающей сети электропитания;

-  автоматическое переключение, при пропадании напряжения с внешней промышленной сети электропитания на резервный источник электропитания и обратное автоматическое переключение при восстановлении электроснабжения на внешней промышленной сети электропитания;

-  вывод индикации напряжения внешней промышленной электросети на интегрированную панель индикации и ГРЩ;

-  автоматические выключатели для защиты питающих цепей: внешняя сеть, ДГУ, стабилизатор и ИБП;

-  автоматические выключатели для подключения и защиты питающих цепей оборудования, не требующего выравненного и бесперебойного электропитания.

Стабилизатор переменного напряжения предназначен для стабилизации напряжения от внешнего промышленного электропитания и ДГУ. Мощность стабилизатора должна быть не менее 6 кВт.

ДГУ с панелью дистанционного управления, является источником резервного электропитания, с обеспечением однофазного тока напряжением 220В+10%

и номинальной мощностью не менее 6 кВа. Двигатель должен иметь жидкостное охлаждение и работать на дизельном топливе. Емкость топливной системы должен обеспечивать автономную работу генератора не менее 10 часов при 75% нагрузке.

Запуск ДГУ должен предусматривать три способа:

-  непосредственно с панели управления ДГУ;

-  удаленно с пульта дистанционного управления и контроля состояния ДГУ

с места оператора связи;

-  в автоматическом режиме с БАВР в момент пропадания внешнего промышленного электропитания.

Должен быть предусмотрен индикатор низкого уровня в топливном баке ДГУ, размещенный в доступном для визуального контроля в отсеке операторов связи.

Таблица 50 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальная мощность, не менее | 6 кВт |
| Напряжение | 230 В ±5% |
| Число фаз, наличие | 1 фаза |
| Тип топлива | дизель |
| Система запуска | электрическая |

ИБП должен обеспечивать функционирование оборудования КШМ при отсутствии или отключении внешнего промышленного электропитания, в течении времени необходимого и/или достаточного для переключения на резервный источник электропитания или нормального завершения основных рабочих процессов в сетевом и коммутационном оборудовании, исключающим искажения и помехи, вызываемые переключениями контакторов ДГУ.

ИБП должен состоять:

-  из контролера;

-  двух аккумуляторных гелиевых (или AGM) батарей, емкостью не менее 100 mА каждый;

-  инвертора 24/220 с выходной мощностью не менее 3 киловатт («чистый синус»).

Структурированная кабельная сеть прокладывается в кабельных каналах.

Для подключения необходимых потребителей питания, в каждой точке необходимо устанавливать два типа розеток электропитания 220В:

-  тип 1 - выровненное стабильное электропитание от стабилизатора напряжения и БАВР;

-  тип 2 - выровненное стабильное электропитание с ИБП.

Все технологическое оборудование должно быть подключено к системе заземления.

КШМ оснащается системой заземления, в составе:

-  заземлитель с кабелем заземления длиной не менее 10 метров - 2 единицы;

-  шины заземления для подключения оборудования в кузове - 1 комплект.

Заземлители (металлический кол) и кабеля системы заземления и кувалда должны быть закреплены и перевозится в штатных багажных отсеках.

ГРЩ предназначен для приема и распределения электропитания от различных источников между потребителями электроэнергии. ГРЩ должен обеспечивать функцию свето-индикаторного и звукового оповещения персонала о возникающих аварийных ситуациях в системах электропитания.

ГРЩ должен иметь следующие вводы электропитания от:

-  бортовой сети 24В;

-  переменного тока 220В от внешней промышленной электросети;

-  переменного тока 220В от ДГУ;

-  выравненного стабилизированного тока 220В от стабилизатора напряжения и БАВР;

-  переменного тока 220В от инвертора 24В/220В ИБП;

-  питания 24В от аккумуляторных батарей ИБП.

ГРЩ имеет следующие распределительные щиты и панели:

а) панель контроля и наличия электрического тока на соответствующих вводах напряжения;

б) распределительный щит БАВР, обеспечивает возможность ручного выбора взаимоисключающих источников электропитания:

1)  только внешнее промышленное электропитание;

2)  только питание от ДГУ;

3)  либо при пропадании внешней промышленной электросети, обеспечивает автоматическое переключение потребителей на электропитание от ДГУ. Работа соответствующего режима отображается световой индикацией.

С распределительного щита БАВР электропитание должно подаваться:

1)  на розеточные панели стола совещаний;

2)  МФУ;

3)  розетки подключения бытовых приборов;

4)  ИБП;

5)  систему кондиционирования кузова.

в) распределительный щит ИБП, который предназначен для распределенного подключения потребителей электроэнергии и аккумуляторных батарей.

В распределительном щите размещается контроллер, управляющий процессом заряда АКБ и производящий мониторинг и индикацию состояния блоков питания, АКБ и нагрузки,

С распределительного щита ИБП подается напряжение на следующие потребители:

1)  оборудование 19 дюймового телекоммуникационного шкафа;

2)  розеточные панели стола совещаний;

3)  систему видеоконференцсвязи и пульт управления видеооператора;

4)  систему периметрального видеонаблюдения;

5)  блок питания 24В/12В радиостанции;

6)  освещение кузова;

7)  воздушные отопители кузова;

8)  пульта дистанционного управления и контроля состояния ДГУ, для его запуска с места оператора.

Для питания оборудования 12 В от сети 220 В и от бортовой сети автомобиля 24 В должны быть установлены:

-  конвертор 24/12В;

-  конвектор 220/12В.

4.66 Требование к системе освещения

Система освещения КШМ должна состоять из:

-  освещения кузова;

-  периметрального освещения, с применением четырех светодиодных фонарей, закрепленных на перилах ограждения крыши кузова и четырех светильников-прожекторов, закрепленных на задней телескопической мачте.

Система освещения кузова - состоит из основного и дежурного освещения. Лампы основного и дежурного освещения должны быть расположены в каждом отсеке кузова, с учетом необходимого освещения внутреннего пространства и рабочих мест должностных лиц и операторов связи, согласно санитарным требованиям законодательства.

В качестве источников освещения используются светодиодные лампы.

В качестве местного освещения на месте операторов связи, применяются светодиодные светильники на гибком кронштейне.

Основное освещение подключается к системе бесперебойного электропитания с ручным переключением источника питания на распределительной панели ГРЩ на бортовую сеть шасси. Основной пульт включения/выключения освещения необходимо установить у оператора связи, при этом в каждом отсеке должны быть переключатели для включения ламп независимо от ламп другого отсека.

Дежурное освещение должно быть подключено к бортовой сети автомобиля.

4.67 Требования к системе автономного отопления

Система автономного отопления КШМ должна состоят из:

-  штатной бортовой системы отопления автомобиля;

-  отдельных воздушных отопителей кузова на отсек операторов связи и командно-штабной отсек.

Пульты управления (панели управления) воздушных отопителей должны быть размещены на консоли операторов связи.

Электропитание воздушных отопителей 24В должно подаваться от аккумуляторных батарей ИБП и от бортовой сети автомобильного шасси с возможностью ручного переключения источника питания на распределительной панели ГРЩ.

Нагревательные элементы воздушных отопителей должны работать на дизельном топливе, с его подачей из топливного бака автомобильного шасси.

Производительность каждого воздушного отопителя должна быть не менее 6,0 кВт, воздушный поток не менее 100 м3/ч, с возможностью его регулировки температуры 
от +5° до +30°С.

Отопители и воздушные магистрали должны быть смонтированы в коробах и иметь эстетический вид.

Подача тепла осуществляется распределено с нескольких точек подачи на уровне пола кузова с целью обеспечения оптимального температурного режима.

Выходы воздушных магистралей должны быть с регулируемыми воздуховодами.

4.68 Требования к системе кондиционирования воздуха

Система кондиционирования воздуха должна предусматривать устройство равномерного распределения охлажденного воздуха по объему внутреннего пространства кузова для комфортной работы.

В кабине водителя необходимо предусмотреть кондиционер салона холодопроизводительностью не менее 1,5 кВт, воздушный поток которого должен составлять не менее 600 куб.м/ч, с максимальным токопотреблением не более 23А от бортовой сети электропитания.

В кузове должна предусматриваться накрышная система кондиционирования воздуха холодопроизводительностью не менее 9кВт, воздушный поток которого должен составлять не менее 1000 куб.м/ч.

Разводка охлажденного воздушного потока должна быть реализована непосредственно в отсек операторов связи и командно-штабной отсек кузова.

Система должна управляться цифровым блоком управления с возможностью задания температуры. Кондиционер кузова должен работать на стоянке от сети 220В/50Гц, при этом компрессор должен быть снабжен системой защиты

от перегрева.

4.69 Требования к системе вентиляции отсеков кузова

Система вентиляции кузова должна состоять из:

-  фильтровентиляционной установки кузова;

-  принудительно-вытяжных систем (люки);

-  естественную вентиляцию через окна кузова.

Технические требования к фильтровентиляционной установке кузова:

-  производительность, не менее - 80 м3/час;

-  напряжение питания - 12 или 24 В.

4.70 Требования к автоматической метеорологической станции

Автоматическая метеорологическая станция предназначена для автоматических измерений следующих метеорологических параметров:

-  скорости и направления воздушного потока;

-  комнатная и уличная температура окружающего воздуха;

-  комнатная и уличная относительная влажности воздуха;

-  атмосферного давления;

-  энергетической освещенности;

-  количество и интенсивность осадков.

Метеорологические параметры преобразуются в цифровой код измерительным контроллером, которые поступают в блок управления для обработки и отображения на дисплее станции.

Дисплей станции должен быть расположен в командно-штабном отсеке КШМ.

Метеостанция должна быть внесена в реестр средств измерений Республики Казахстан.

Таблица 51 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значения параметра |
| --- | --- |
| Атмосферное давление, в пределах | 540 – 1100 гПа, 410 – 820 мм рт.ст. |
| Влажность в помещении, в пределах | 1-100% |
| Влажность внешняя, в пределах | 1-100% |
| Относительная влажность, в пределах | 1-100% |
| Количество осадков за сутки, в пределах | 0 – 999,8 мм |
| Температура в помещении, в пределах | от 0 до +60°C |
| Температура внешняя, в пределах | от -40 до +65°C |
| Направление ветра, в пределах | 0 – 360° |
| Направление ветра по компасу, не менее | 16 направлений |
| Скорость ветра, в пределах | 0 – 89 м/с |

4.71 Требования к детектору содержания углекислого газа

Для обеспечения безопасного пребывания экипажа в отсеках кузова, предусматриваются детекторы содержания углекислого газа. Детектор имеет световую и звуковую сигнализацию об опасном уровне углекислого газа.

4.72 Требование к многофункциональному устройству печати

В комплект МФУ (сканер, принтер и копировальный аппарат) включается запасной картридж.

Таблица 52 - Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Функции, наличие | принтер/копир/сканер |
| Тип печати, наличие | черно-белая |
| Технология печати, наличие | лазерная |
| Максимальный формат, не менее | А4 |
| Разрешение печати, не менее | 600х600 dpi |
| Разрешение сканирования, не менее | 600х600 dpi |
| Скорость печати, не менее | 20 стр./мин |
| Подача бумаги, наличие | автоматическая и ручная |
| Объем памяти, не менее | 128 Мб |
| Интерфейс, наличие | Ethernet |

4.73 Требование к аптечке первой медицинской помощи

На каждый отсек в кузове и кабине КШМ должны быть предусмотрены медицинские аптечки в металлическом корпусе, укомплектованные согласно норм действующего законодательства Республики Казахстан.

4.74 Требования к холодильнику

Для хранения продуктов и воды предусматривается холодильник. Место расположения необходимо предусмотреть в бытовом шкафу технического отсека КШМ.

4.75 Требование к микроволновой печи

Для разогрева продуктов питания необходимо предусмотреть микроволновую печь. Место расположения необходимо предусмотреть в бытовом шкафу технического отсека КШМ.

4.76 Требование к комплекту ЗИП

Для поддержания работоспособности и исправности составных частей КШМ при эксплуатации, проведении технического обслуживания предусматривается комплект ЗИП, включающий:

-  набор рабочего инструмента;

-  набор шанцевого инструмента;

-  фонарь переносной светодиодный;

-  комплект огнетушителей;

-  запасные части и принадлежности.

4.77 Набор рабочего инструмента

-  набор слесарного инструмента (ключи рожковые, торцовые головки) – 1 комплект;

-  набор отверток – 1 комплект;

-  набор шестигранников – 1 комплект;

-  паяльная станция – 1 комплект;

-  плоскогубцы – 1 единица;

-  изоляционная лента ПВХ – 5 штук;

-  инструмент для кроссировки – 1 комплект;

-  цифровой мультиметр – 1 комплект;

-  LAN тестер – 1 комплект;

-  нож монтерский – 1 единица;

-  инструмент для зачистки коаксиальных кабелей – 1 единица;

-  обжимные инструменты для F-разъемов, BNC-разъемов, 4-х, 8-ми контактных модульных разъемов – 1 единица;

-  диэлектрические перчатки – 1 пара.

4.78 Набор шанцевого инструмента

-  лом -1 единица;

-  лопата -1 единица;

-  кувалда -1 единица;

-  топор -1 единица;

-  пила -1 единица.

4.79 Требование к ручному светодиодному фонарю

В составе КШМ предусматривается ручной светодиодный фонарь с возможностью заряда от сети переменного тока 220 В и бортовой сети автомобиля.

4.80 Требования к комплекту огнетушителей

КШМ должен быть укомплектован огнетушителями порошкового или углекислотного типа с массой огнетушащего вещества не менее 2 кг.

4.81 Запасные части и принадлежности

-  материалы и принадлежности для электрогенератора (топливный фильтр, воздушный фильтр) – 1 комплект;

-  шланг резиновый 8 мм – 5 м;

-  шланг резиновый 6 мм – 1 м;

-  коннектор RJ-11 – 50 единиц;

-  коннектор RJ-45 – 50 единиц;

-  шнур коммутационный RJ-45 0,5 м – 3 единицы;

-  шнур коммутационный RJ-45 1 м – 3 единицы;

-  шнур коммутационный RJ-45 1,5 м – 2 единицы;

-  шнур коммутационный RJ-45 1 м – 3 единицы;

-  шнур коммутационный RJ-45 3 м – 1 единица;

-  шнур коммутационный RJ-45 5 м – 1 единица;

-  картридж для МФУ – 1 единица.

5 Требования к эргономике КШМ

5.1 Конфигурация и конструкция кузова, размещение оборудования связи и средств телекоммуникаций должна обеспечивать доступ при их техническом обслуживании и ремонте, а также их оперативный демонтаж и монтаж.

5.2 Монтаж оборудования и мебели должен быть произведен с сохранением водонепроницаемости кузова и способности поддержания внутри него избыточного давления. Крепление оборудования со сверлением панелей кузова должно производиться с применением уплотнительной замазки и резиновых прокладок.

5.3 Температура воздуха внутри КШМ при ее использовании должна быть от +15 до +22 °С, при наружной температуре окружающего воздуха от -40 °С до +50 °С.

5.4 Уровень шума на рабочих местах при работе всех установленных электропотребителей и других источников шумов, не должен превышать 75 дБ (уровень звука от работающей фильтровентиляционной установки не учитывается).

5.5 Уровень освещенности поверхности рабочих мест должен быть не менее 160 лк.

6 Маркировка

Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 33990.

7 Требования к документации

7.1 Заказчику передается комплект исполнительной документации на государственном и русском языках, состоящей из следующих документов:

-  ведомость документов;

-  паспорт на транспортное средство;

-  формуляр на КШМ;

-  руководство по эксплуатации с описанием оборудования и материалов;

-  руководство по техническому обслуживанию;

-  планов и структурных схем расположения и коммутации оборудования и проводок;

-  сертификатов на установленное оборудование.

7.2 По завершению монтажа оборудования, Поставщик должен разработать и согласовать с Заказчиком программу и методику проведения комплексных испытаний, с описанием сценариев для тестирования, в соответствии с функционалом, определенным требованиями настоящего стандарта.

7.3 При поставке автотранспортного средства поставщик обязуется предоставить документы, необходимые для оформления автотехники в органах дорожной полиции по перечню, запрашиваемому специализированными центрами обслуживания населения на территории Республики Казахстан.

МКС 43.160

Ключевые слова: командно - штабная машина, технические требования

МКС 43.160

Ключевые слова: командно - штабная машина, технические требования

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель генерального директора |  | Е. Амирханова |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД |  | А. Сопбеков |
| Специалист Департамента разработки НТД |  | Ж. Туяков |
| Эксперт по стандартизации |  | Е. Сейпилов |