Изображение Государственного герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ТЕТРАМЕТИЛОВОГО ЭФИРА ГЛИФОСИНА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применениюдо его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики  Казахстан от ______2020 г. № _______

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI, «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ТЕТРАМЕТИЛОВОГО ЭФИРА ГЛИФОСИНА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Дата введения _______

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методические указания по измерению концентраций тетраметилового эфира глифосина в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Термины и определения.

СТ РК 2.4-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.10-2009 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Смеси аттестованные. Порядок разработки, аттестации и применения.

СТ РК 2.21-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений.

СТ РК 2.30-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений.

СТ РК 2.79-2014 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов зарубежного выпуска. Порядок допуска к применению. Основные положения.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.009-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения.

ГОСТ 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.

Проект, 1 редакция

ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 3760-79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия

ГОСТ 4232 – 74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия.

ГОСТ 5962-67 Спирт этиловый ректификованный. Технические условия.

ГОСТ 9805-84 Спирт изопропиловый. Технические условия.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены,  то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1], СТ РК 2.1.

4 Принцип метода

Метод основан на применении хромотографии в тонком слое силикагеля с использованием в качестве подвижной фазы смеси изопрпилового спирта, воды и аммиака, а в качестве хромогенного реагента отолидина после раекции N-галогенирования.

Пробы отбирают с концентрированием на аналитический аэрозольный фильтр АФА-ХП – 20.

5 Метрологическая характеристика метода

Нижний предел измерения в анализируемом объеме раствора 1 мкг, в воздухе 0,01 мг/м3 (при отборе 150 л воздуха). Диапазон измеряемых концентраций 0,5 – 5,0 мг/м3. Граница суммарной погрешности определения не превышает ± 25%.

6 Избирательность метода

Определению не мешают содинения, применяемые при производстве глифосата (глицин, глифосин, фосфористая кислота, диметилфосфит и др.).

7 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

7.1 При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы, растворы и материалы:

- ТМЭГ х.ч. 80%-ный водный раствор;

- спирт этиловой технический по ГОСТ 5962;

- спирт изопропиловый ч. по ГОСТ 9805;

- аммиак водный ч.д.а. по ГОСТ 3760;

- кислота уксусная лядяная по ГОСТ 61;

- о –Толидин ч.;

- иодид калия по ГОСТ 4232;

- пермонганат калия по ГОСТ 20490;

- фильтры аэрозольные АФА–ХП – 20

- пластинки «Силуфол».

- аспирационные устройство;

- фильтродержатель;

- камеры хромотографические стеклянные;

- пултверизаторы стеклянные;

- микрошприцы;

- колбы мерные на 100 мл по ГОСТ 1770;

- пипетки различной вместимостью по ГОСТ 1770;

- пробирки градуированные с притертыми пробками вместимостью 5 мл;

- стаканы химические на 50 мл;

- источник УФ – света;

- аппарат для встряхывания;

- шкаф сушильный с диапазоном регулирования температуры 40 - 1500С;

- шприц медицинский.

Примечание - Типы ГСО зарубежного выпуска должны быть утверждены или допущены к применению в Республике Казахстан по СТ РК 2.79 и ГОСТ 8.315.

7.2 Применяемые средства измерений должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан по результатам испытаний с целью утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30 и поверены в соответствии с СТ РК 2.4.

Примечание - Допускается применять другие средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы, растворы и материалы, обеспечивающие точность измерений контролируемых элементов, регламентированную настоящим стандартом.

8 Требования безопасности и охраны окружающей среды

8.1 При выполнении анализов необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

8.2 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005.

8.3 Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019. Запрещается включать в сеть приборы и работать на них без заземления.

8.4 Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

8.5 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

8.6 Помещение лаборатории должно быть оборудовано общей приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с ГОСТ 12.4.021.

8.7 Организация обучения работающих безопасности труда по ГОСТ 12.0.004. Исполнители должны быть проинструктированы о мерах безопасности в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.

10 Условия выполнения измерений

При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха °С 		   25 ± 10;

- атмосферное давление, кПа 			 101 ± 4;

- относительная влажность воздуха, % 		65 ± 15 С;

- частота переменного тока, Гц 			     50 ± 5;

- напряжение питания в сети, В 			 220 ± 22.

11 Подготовка к исследованию

11.1 Стандартный раствор ТМЭГ с концентрацией 1 мг/мл готовят растворением навески 0,1250 г в 100 мл водно – этанольной смеси (1:1). Раствор устойчив в течение недели.

11.2 Подвижная фаза: изопропиловый спирт – вода – аммиак водный в объемном соотношении 6:6:1.

11.3 Хромогенный реагент №1. Хлор.

Получают в камере для хлорирования смешиванием 1 – 2 преманганата калия с 10 – 15 мл концентрированной хлороводородной кислоты. Хлор сохраняется в течение рабочего дня.

11.4 Хромогенный реагент №2.

О – Толидин (0,16 г) расторяют 30 мл ледяной уксусной кислоты, добавляют 1 г иодида калия и доводит объем раствора до 500 мл. Устойчив при хранении в темном сесте в течение длительного времени.

12 Отбор проб

Воздух со скоростью 10 л/мин аспирируют через аэрозольный филтьр, помещенный в филтродержатель. Для определения ½ ОБУВ ТМЭГ надо отобрать 2 л воздуха. Пробы можно хранить в течение недели.

13 Подготовка проб к анализу

Аэрозольный фильтр извлекают из фильтродержателя, помещают в химический стакан, заливают 2,5 мл водно-этанольной смеси (1:1) и выдерживают в течение 1 часа периодически встряхивая или помешивая стеклянной палочкой. Экстракт сливают в градуированную пробирку. Экстракцию с фильтра повторяют 2,5 мл водно-этанольной смеси (1:1) еще в течение 1 часа. Эстракты объединяют. Объем раствора в пробирке доводят точно 5 мл водно-этанольной смесью (1:1).

14 Условия хроматографирования

На стартовую линию пластинки «Силифол» наносят 50 мкл пробы и стандартную шкалу. Для ее приготовления в шесть градуировочных пробирок вносят 0; 0,10; 0,30; 0,50; 0,80; 1,00 мл стандартного раствора ТМЭГ и доводят объем в каждой пробирке точно до 5 мл водно-этанольной смесью (1:1). На пластинку наносят по 50 мкл каждого раствора, что соответсвтует 0, 1, 3, 5, 8, 10 мкг ТМЭГ. Диаметр пятен не должен превышать от 5 до 7 мм. В процессе нанесения пробы пластинки подсушивают током воздуха. Затем пластинку помещают в камеру с подвижной фазой. Чтобы ускорить процесс хромотографирования, боковые стенки камеры выстилают фильтровальной бумагой. После развития хроматограммы пластинку подсушивают в сушильном шкафу при температуре от 80 °С до 100 °С, а затем 20 минут облучают УФ – светом и 20 минут выдерживают в камере с парами хлора. Зону локализации ТМЭГ обнаруживают после опрыскивания растором о – толидина. ТМЭГ проявляется в виде фиолетового пятна на светлом фоне с величиной Rf 0,70. Окраска пятен устойчива.

15 Обработка результатов анализа

Содержание ТМЭГ в воздухе рабочей зоны (Х, мг/м3) вычисляют по формуле (1):

,					(1)

где G – количество ТМЭГ в пятне стандарта, мкг;

Snp Sст – площади соответственно пятен пробы и стандарта, мм2;

V1 – объем пробы, нанесенный на пластинку, мл;

V2 – общий объем исследуемого раствора, мл;

V20 – объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям, л.

- количества бора, найденное в анализируемой пробе по калибровочному графику в мкг;

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. № 53-II.

УДК 621.3.089.6							МКС 13.060.34

Ключевые слова: тетраметиловый эфир глифосина; воздух рабочей зоны; метод тонкослойной хроматографии

УДК 621.3.089.6							МКС 13.060.34

Ключевые слова: тетраметиловый эфир глифосина; воздух рабочей зоны; метод тонкослойной хроматографии

РАЗРАБОТЧИК Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии»

# Заместитель генерального директора

РГП «КазИнМетр»	Д. Шарипов

# Начальник Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр»	А.Есенкулов

Эксперт 1 категории

# Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр» 	Б.Убиштаева

Эксперт 1 категории

Актюбинского филиала

РГП «КазИнМетр» 	А. Каукарова