Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИЗМЕНЕНИЕ № 4 к

СТ РК 1412-2017

Технические средства регулирования дорожного движения.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий проект изменения

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Изменение № 4 к СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения. правила применения»

Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от «__» _________ 20__ года №____.

Дата введения 20__.__.__

1 Раздел 3 дополнить пунктом 3.12:

«Шикана: Трапециевидный направляющий островок для организации искусственного искривления проезжей части и полос движения».

2 Раздел 4, пункт 4.6 дополнить:

«Допускается применять технические средства регулирования дорожного движения для перераспределения поперечного профиля улицы без изменения ее геометрических параметров для организации приоритетного движения общественного транспорта (c помощью отдельно выделенных путей для маршрутных транспортных средств), а также для велосипедов, мопедов, электросамокатов и малых электрических транспортных средств (с помощью велосипедных полос движения)».

Допускается изменение функционального назначения полос движения посредством нанесения новой дорожной разметки без изменения геометрических параметров проезжей части.

При устройстве велосипедных полос движения допускается их организация посредством нанесения дорожной разметки в пределах существующей ширины проезжей части без выполнения работ по реконструкции улицы.

Дорожная разметка может применяться в комплексе с дорожными знаками, направляющими устройствами, и иными техническими средствами организации дорожного движения для реализации мероприятий по снижению скорости движения транспортных средств, сокращению длины пешеходных переходов и повышению безопасности дорожного движения».

3 Раздел 6, подпункт 6.1.4 дополнить:

«При временной организации дорожного движения допускается нанесение временной горизонтальной дорожной разметки, в том числе на поверхность существующего асфальтобетонного   покрытия   после фрезерования. Материалы и технологии нанесения разметки следует выбирать с учетом шероховатости поверхности и продолжительности действия временной схемы организации дорожного движения для обеспечения ее соответствия установленным эксплуатационным требованиям.

4 Раздел 6, подпункт 6.2.3, перечисление 2) изложить в новой редакции:

«Для обозначения границ полос движения:

- перед перекрестками, пешеходными переходами и железнодорожными переездами не менее чем за 20 (40) м от разметки 1.12 или 1.13 (см. рисунки А.6 и А.7);

- При необходимости выделить на проезжей части полосу (отдельно выделенный путь для общественного транспорта) для маршрутных транспортных средств (см. рисунок А.15). При этом отдельно выделенный путь (полоса для маршрутных транспортных средств) устраивается на дорогах и (или) улицах в зависимости от необходимости организации приоритетного проезда маршрутных транспортных средств общественного транспорта. Расположение выделенной полосы на проезжей части определяется в зависимости от существующих либо проектных условий. Допускается расположение выделенной полосы по оси (центру) проезжей части, а также в крайнем левом ряду.»

5 Раздел 7 дополнить подпунктом 7.33.1:

«Для обеспечения приоритетного движения маршрутных транспортных средств на регулируемых перекрестках допускается применять метод разнесенных стоп-линий. Данный метод следует применять при необходимости перестроения маршрутных транспортных средств из отдельно выделенного пути для маршрутных транспортных средств в соседнюю или левую полосу для дальнейшего движения прямо, поворота налево либо разворота.

При применении указанного метода перед перекрестком устраивают основную стоп-линию и дополнительную стоп-линию для остальных транспортных средств. Пространство между ними образует шлюз, въезд в который регулируется дополнительным светофором. Маршрутным транспортным средствам обеспечивается возможность въезда в шлюз по отдельно выделенному пути для маршрутных транспортных средств, перестроения в требуемую полосу и первоочередного выезда на перекресток. Движение транспортных средств других категорий по отдельно выделенному пути для маршрутных транспортных средств на участке перед шлюзом не допускается».

6 Раздел 8, подпункт 8.3.2 изложить в новой редакции:

«8.3.2 Тумбы с искусственным освещением должны устанавливаться в населенных пунктах в начале разделительной полосы и перед торцевыми частями подпорных стенок транспортного тоннеля, а также на приподнятых островках безопасности и направляющих островках. Тумбы могут не устанавливаться при наличии на указанных элементах освещаемых дорожных знаков или светофоров. Допускается для повышения заметности островков безопасности из разметки или с физическими защитными элементами размещение по периметру их полушарий (рефюжей) сигнальных столбиков либо резиновых боллардов со светоотражающими элементами».

7 Раздел 8, подпункт 8.3.3 заменить слова «должны устраиваться» на «допускается устраивать».

8 Раздел 8, подпункт 8.3.4 изложить в новой редакции:

«Островки безопасности должны устраиваться на наземных пешеходных переходах при интенсивности движения транспортных средств не менее                         400 ед./ч на одну полосу проезжей части и расстоянии между тротуаром и краем проезжей части, и краем островка не менее 7,5 м для размеченных островков и не менее 10,5 м – при наличии защитных элементов, то есть «полушарий» (рефюжей).

Допускается применение двух видов островков безопасности: размеченных островков безопасности и островков безопасности с защитными элементами (рефюжами) для заблаговременного предотвращения формирования мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также в качестве меры профилактики рисков дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов – при этом допускается расстояние между краем островка и краем проезжей части не менее 3 м, без учета интенсивности движения транспортных средств, кроме этого допускается постепенное сужение полосы движения до достижения ширины в 3 м параллельно островку безопасности. Минимальная ширина размеченного островка безопасности должна составлять  1 м, островка безопасности с защитными элементами – 1,5 м, в стесненных условиях допускается ширина в 1,2 м. Рекомендуемая длина островка безопасности должна составлять не менее 5 м, в стесненных условиях допускается длина островка безопасности не менее 3 м, при этом в случае размещения островков безопасности в составе перекрестка длина рефюжа, ближайшего к границе перекрестка, может составлять 1,5 м, в стесненных условиях 1 м.».

9 Раздел 8, подпункт 8.3.5 заменить слово «устанавливаются» на «допускается устанавливать».

10 Раздел 8 дополнить подпунктом 8.3.6:

«При организации зигзагообразного движения на улицах с одной полосой и односторонним движением ширина проезжей части должна быть не менее 3,0 м, на улицах с двумя полосами движения ‒ от 6,0 до 6,5 м. Длина направляющих островков в первом случае принимается равной от 5 до 9 м, во втором ‒ от 15 до 20 м. Ширину направляющих островков выбирают с учетом обеспечения минимальных ширин полос. Островки могут быть овальной или трапециевидной формы. Радиусы закругления трапециевидных островков должны быть не менее 5,0 м».

11 Раздел 8 дополнить подпунктом 8.3.7:

«На существующих пересечениях в одном уровне в стесненных условиях на улицах и дорогах местного значения допускается устройство мини-кольцевых пересечений с радиусом центрального островка от 2 до 5 м. При этом при четырех примыкающих направлениях диаметр центрального островка мини-кольцевых пересечений рекомендуется устраивать не менее 4,0 м. При трех примыкающих направлениях его диаметр может быть уменьшен до 2,0 м. Пути движения пешеходов и велосипедные дорожки следует предусматривать за пределами кольцевых пересечений».

12 Раздел 8 дополнить подпунктом 8.3.8 следующего содержания:

«Шикана или группа шикан применяется для организации зигзагообразного движения на улицах с двухсторонним движением с двумя полосами движения. Также шиканы могут применятся на улицах с односторонним движением с одной полосой движения. Шиканы могут быть составной частью створа проезжей части, а также размещаться на определенном промежутке от створа. При организации зигзагообразного движения на улицах с одной полосой и односторонним движением ширина проезжей части должна быть не менее 3,0 м, на улицах с двумя полосами движения ‒ от 6,0 до 6,5 м.

Длина направляющих островков в первом случае принимается равной от 5 до 9 м, во втором ‒ от 15 до 20 м. Ширина направляющих островков выбирается с учетом обеспечения минимальных ширин полос. Островки могут быть овальной или трапециевидной формы. Радиусы закругления трапециевидных островков должны быть не менее 5,0 м». (На основании ГОСТ Р «Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования» (2022)).

МКС 93.080.30

Ключевые слова: технические средства регулирования дорожного движения, шикана, тумбы с искусственным освещением,  стоп-линия, проезжая часть