### Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

### НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАКТЕРИЙ Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)
В ПРОДУКТАХ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

# СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ______ 2020 года №___

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов РК «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений – в ежемесячных информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАКТЕРИЙ Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)
В ПРОДУКТАХ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Дата введения _____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, в том числе специализированные продукты для лечебного и профилактического питания детей первого года жизни, и устанавливает микробиологические методы выявления и определения количества бактерий рода Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) (далее - Cronobacter spp.).

Настоящий стандарт предназначен для применения при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также при санитарно-эпидемиологическом расследовании вспышек пищевых отравлений и инфекций с пищевым путем передачи у детей раннего возраста.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации.

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Термины и определения.

СТ РК 2.4-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.21-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений.

СТ РК 2.30-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений.

СТ РК 2.75-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок аттестации испытательного оборудования

СТ РК 2.79-2014 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов зарубежного выпуска. Порядок допуска к применению. Основные положения.

ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2493-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный. Технические условия.

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия.

ГОСТ 3145-84 Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия.

ГОСТ 3640-94 Цинк. Технические условия.

ГОСТ 4170-78 Реактивы. Натрий-аммоний фосфорнокислый двузамещенный4-водный. Технические условия.

ГОСТ 4198-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия.

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия.

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия.

ГОСТ 5850-72 Индикаторы. Фенолфталеин.

ГОСТ 5853-51 Индикаторы. Метиловый красный.

ГОСТ 5962-2013 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия.

ГОСТ 6038-79 Реактивы. D-глюкоза. Технические условия.

ГОСТ 6672-75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 8284-78 Микроскопы световые биологические. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 9412-93 Марля медицинская. Общие технические условия.

ГОСТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов, реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе.

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.

ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия.

ГОСТ 13739-78 Масло иммерсионное для микроскопии. Технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 13805-76 Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия.

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 16317-95 Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 17206-96 Агар микробиологический. Технические условия.

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия.

ГОСТ 19569-89 Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 19881-74 Анализаторы потенциометрические для контроля рН молока и молочных продуктов. Общие технические условия.

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия.

ГОСТ 21239-2005 Инструменты хирургические. Ножницы. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 21240-2005 Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 22280-76 Реактивы. Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия.

ГОСТ ISO/TS 22964-2013 Молоко и молочные продукты. Обнаружение бактерий Enterobacter sakazakii.

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов.

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов.

ГОСТ 29184-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий семейства Еntеrоbасtеriаceae.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 31219-2003 Микробиология. Продукты пищевые. Общие правила микробиологических исследований.

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1], СТ РК 2.1, а также следующий термин с соответствующим определением:

Бактерии рода Cronobacter spp.: Грамотрицательные, факультативно анаэробные, оксидаза-отрицательные, каталаза-положительные, палочки семейства Enterobacteriaceae.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения:

ЗПВ – забуференная пептонная вода;

КОЕ – колонеобразующая единица;

НВЧ – наиболее вероятное число;

ПЦР – полимеразная цепная реакция;

ч. – чистый;

х.ч. – химически чистый;

о.с.ч. – особочистый;

ч.д.а. – чистый для анализа.

5 Общие положения

5.1 Контролю на наличие бактерий Cronobacter spp.подлежат детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, а также специализированные продукты для лечебного и профилактического питания детей первого года жизни, при анализе которых на наличие патогенных микроорганизмов, в т. ч. сальмонелл, не были выявлены облигатные патогены, принадлежащие к родам Salmonella, Shigella, Yersinia, группам энтеровирулентных Escherichia coli, но выявлялся рост сопутствующей грамотрицательной неспорообразующей микрофлоры.

5.2 Необходимость контроля указанных групп продукции на наличие Cronobacter spp. обусловлена возможностью возникновения спорадических случаев и вспышек септических инфекций, и некротизирующего энтероколита у детей 1 года жизни, в первую очередь недоношенных, новорождённых с низкой массой тела или иммунокомпромиссных. Все случаи заболеваний связаны с употреблением детских молочных смесей, контаминированных Cronobacter spp., в том числе при очень низких уровнях возбудителя от 1 до 10 КОЕ/г. При этом установлено, что в первую очередь Cronobacter spp. может попадать в сухие молочные смеси с контаминированными ингредиентами, добавляемыми после сушки, или из окружающей среды в процессе упаковки готового продукта.

5.3 Предлагаемый метод определения бактерий Cronobacter spp. в пищевых продуктах, предназначенных для детей раннего возраста, предусматривает определение наличия или отсутствия указанных микроорганизмов в определенной массе (объеме) продукта в соответствии [2] нормативами гигиенических требований безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов, выраженными в альтернативной форме и основанными на существующей системе отбора образцов и оценки результатов анализа по двухклассной системе. Настоящие стандарт также предусматривают определение количества Cronobacter spp. в пищевых продуктах для детей раннего возраста методом НВЧ.

5.4 Обнаружение Cronobacter spp. в 300 г инстантных молочных смесей и продуктов прикорма сухих, предназначенных для детей 1 года жизни, или в 300 г сухих молочных смесей или специализированных продуктов для детей младше 6 месяцев, должно рассматриваться как присутствие патогенных бактерий в исследуемых образцах, свидетельствующее о высокой степени риска для детей данной возрастной категории, и служить основанием для запрета использования такой продукции с принятием соответствующих мер, направленных на обеспечение безопасности продуктов детского питания.

6 Сущность метода

6.1 Метод определения бактерий Cronobacter spp. основан на высеве определенных количеств продукта в жидкие неселективные среды для предварительного обогащения проб, пересеве в жидкие селективные среды для выделения бактерий семейства Enterobacteriaceae, с последующим пересевом на поверхность твердых селективных сред, инкубировании посевов, выявлении в этих посевах бактерий, способных расти и образовывать типичные колонии на поверхности селективного агара, с последующим выделением чистой культуры.

Методическая схема определения Cronobacter spp. представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Схема исследования сухих детских смесей на наличие

Cronobacter spp.

| Этап | Продолжительность инкубации, ч | Температура |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка реактивов и материалов |  |  |
| 2. Растворение навесок продукта в ЗПВ в соотношении 1:9 (при необходимости определения количества – навесок массой 100 г, 10 г, 1 г в 3 колбы или пробирки с ЗПВ каждая), смешивание и инкубация | 18 ± 2 | 37 °С |
| 3. Посев 0,1 см3 проинкубированной суспензии вселективный питательный бульон для выделения бактерий семейства Enterobacteriaceae и инкубация | 24 ± 2 | 44 °С |
| 4. Пересев 0,1 мл проинкубированного бульона для выделения Enterobacteriaceae на поверхность хромогенного агара для выявления Cronobacter spp. (ESIA™) или фиолетово-красного желчного агара с глюкозой (VRBG-agar) | 24 ± 2 | 44 °С |
| 5. Отбор 5 подозрительных на Cronobacter spp. колоний с поверхности хромогенного ESIA-aгapa, отбор всех типов колоний с поверхности фиолетово­красного желчного агара с глюкозой (VRBG-agar); пересев на триптон-соевый агар с дрожжевым экстрактом (TSYEA) и инкубация | 48 ± 2 | 25 °С |
| 6. Отбор колоний с желтым пигментом, микроскопия по Граму и подтверждение их видовой принадлежности по биохимическим тестам идентификации | - | - |
| 7. Интерпретация результатов. При необходимости - подсчет НВЧ по количеству положительных проб в каждой из засеянных навесок продукта | - | - |

6.2. Идентификация чистых культур проводится по совокупностиморфологических, биохимических и других признаков, определяющих принадлежность к Cronobacter spp. Подтверждение принадлежности к Cronobacter spp. производится путем получения развернутых биохимических характеристик штаммов. Допускается использование тест-систем для биохимической дифференциации энтеробактерий API 20Е, Rapid 20E, ID 32Е.

Определение биохимических характеристик, подтверждающих принадлежность выделенных штаммов к роду Cronobacter spp. и дифференцирующих их от близкородственных представителей энтеробактерий Enterobactercloacae и Pantoeaagglomerans, приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Биохимическая дифференциация Cronobacter spp.

| Тест или субстрат | Реакции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cronobacter spp. | Enterobactercloacae | Pantoeaagglomerans |
| Желтый пигмент при 25 °С | + | − | (+) |
| D-сорбит | − | + | (+) |
| α-глюкозидаза | + | (−) | − |
| Разжижение желатины (22 °С) | − | − | + |
| Оксидаза | − | − | − |
| Лизиндекарбоксилаза | − | − | − |

Окончание таблицы 2

| Тест или субстрат | Реакции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cronobacter spp. | Enterobactercloacae | Pantoeaagglomerans |
| Аргининдигидролаза | + | + | − |
| Орнитиндекарбоксилаза | + | + | (−) |
| Утилизация цитратов | + | + | + |
| Реакция Фогес-Проскауэра | + | + | (+) |
| Индол | − | − | (−) |
| Глюкоза | + | + | + |
| Маннит | + | + | + |
| Лактоза | + | + | (+) |
| Сахароза | + | + | (+) |
| L-рамноза | + | + | (+) |
| D-мелибиоза | + | + | + |
| Амигдалин | + | − | (−) |
| Подвижность | + | + | (+) |
| Мукоидный рост | + | + | + |
| Примечания: «+» от 90 % до 100 % штаммов положительные; «(+)» от 21 % до 89 % штаммов положительные; «−» от 0 % до 9 % штаммов положительные; «(−)» от 10 % до 24 % штаммов положительные. |  |  |  |

Ведущими дифференцирующими признаками Cronobacter spp. являются:

- способность к образованию желтого пигмента при культивировании на неселективных средах при температуре 25 °С;

- наличие α-глюкозидазной активности на хромогенных средах, содержащих                   5-бромо-4-хлоро-3-индолил-α-D-глюкопиранозид;

- отсутствие способности к ферментации D-сорбита.

Для дифференциации Cronobacter spp. от сорбитвариабельных и обладающих желтым пигментом представителей рода Pantoeaagglomerate используется тест разжижения желатины.

7 Средства измерений, испытательное и вспомогательные оборудование, лабораторная посуда и материалы, реактивы и питательные среды

7.1 Средства измерений, испытательное и вспомогательные оборудование

- Анализатор потенциометрический, погрешность измерений pH ± 0,01 по                ГОСТ 19881;

- Шкаф сушильный стерилизационный или других марок, позволяющий поддерживать температуру (160 ± 5) °С, по [3];

- Термостат, позволяющий поддерживать рабочую температуру 37 °С с отклонением от заданной ± 1 °С, по [4];

- Термостат, позволяющий поддерживать рабочую температуру 41,5 °С с отклонением от заданной ± 1 °С, по [4];

- Весы лабораторные общего назначения, 2 и 4 класса точности, с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104;

- Микроскоп биологический по ГОСТ 8284;

- Стерилизаторы паровые медицинские по ГОСТ 19569;

- Дистиллятор, обеспечивающий качество дистиллированной воды в соответствии с ГОСТ 6709;

- Гомогенизатор перистальтического;

- Гомогенизатор;

- Микропипетки от 200 до 1000 мкл;

- Облучатель бактерицидный настенный по [5];

- Холодильник бытовой электрический по ГОСТ 16317;

- Пинцет медицинский по ГОСТ 21241;

- Ножницы медицинские по ГОСТ 21239;

- Скальпель хирургический, 15 см по ГОСТ 21240;

- Часы механические сигнальные по ГОСТ 3145;

- Электроплитка по ГОСТ 14919;

- Аппарат универсальный для встряхивания жидкости в колбах и пробирках (или другая аппаратура для встряхивания) по [6].

7.2 Лабораторная посуда и материалы

- Колбы плоскодонные конические или круглые разной вместимости по                      ГОСТ 1770;

- Воронки стеклянные по ГОСТ 25336;

- Пипетки вместимостью 1, 2, 5 и 10 см3 по ГОСТ 29227;

- Пробирки по ГОСТ 25336;

- Стекла предметные для микропрепаратов по ГОСТ 6672;

- Спиртовки лабораторные стеклянные по ГОСТ 23932;

- Термометр ртутный с диапазоном измерения от 0 °С до 100 °С (цена деления шкалы 1 °С) по ГОСТ 13646;

- Чашки биологические (Петри) или одноразовые из полимерных материалов по ГОСТ 23932;

- Пакеты стерильные для гомогенизатора;

- Отраслевой стандарт для визуальной оценки мутности № 10;

- Денситометр для бактериальных суспензий;

- Стандарт Макфарланда № 1, 2, 3, или аналогичный;

- Петля бактериологическая;

- Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026;

- Марля медицинская по ГОСТ 9412;

- Вата медицинская гигроскопическая по ГОСТ 5556.

Примечание - Все средства измерений, применяемые при измерении должны быть допущены к применению в Республики Казахстан по результатам испытаний для целей утверждения типа в соответствии  с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть поверены в порядке установленном СТ РК 2.4.

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с СТ РК 2.75. Применяемые стандартные образцы должны иметь действующие паспорта и должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан или реестр Межгосударственных стандартных образцов, типы государственных стандартных образцов (далее - ГСО) зарубежного выпуска должны быть утверждены или допущены к применению в Республики Казахстан по ГОСТ 8.315 и СТ РК 2.79.

7.3 Реактивы и питательные среды

- Агар микробиологический по ГОСТ 17206;

- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709;

- D-глюкоза, ч. по ГОСТ 6038;

- D-лактоза, 1-водная по [7];

- Маннит;

- D-сорбит;

- Рамноза;

- Калия гидроокись по ГОСТ 24363;

- Калий фосфорнокислый однозамещенный, ч. ГОСТ 4198;

- Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный по ГОСТ 2493;

- Кислота соляная, х.ч. по ГОСТ 3118;

- Литий хлористый, ч. или х.ч., или ч.д.а. по ГОСТ 4328;

- Масло иммерсионное для микроскопии по ГОСТ 13739;

- Набор реактивов для окраски по Граму;

- Натрий-аммоний фосфорно-кислыйдвузамещенный, 4-водный, ч. или х.ч. по ГОСТ 4170;

- Натрия гидроокись, ч.д.а. по ГОСТ 4328;

- Натрий лимонно-кислый, 5,5-водный, ч.д.а. по ГОСТ 22280;

- Натрий хлористый, ч. или х.ч., или ч.д.а. по ГОСТ 4233;

- Пара-диметиламинобензальдегид, ч. по [8];

- Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей по ГОСТ 13805;

- Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300;

- Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962;

- Феноловый красный по ГОСТ 5853;

- Фенолфталеин по ГОСТ 5850;

- Фуксин основной по [9];

- Хлороформ технический по ГОСТ 20015;

- Уксусная кислота по ГОСТ 61;

- Сульфаниловая кислота α-Нафтол;

- Цинк порошкообразный по ГОСТ 3640;

- Желатин сухой;

- Экстракт дрожжевой сухой;

- Тест-штамм Cronobacterspp, типичный по культуральным, морфологическим и биохимическим свойствам;

- Пептонная вода забуференная (сухая);

- Триптозный ГРМ-агар и ГРМ-бульон;

- Питательный бульон и питательный агар по [10];

- Триптон-соевый агар с дрожжевым экстрактом (TSYEA);

- Триптон-соевый бульон с дрожжевым экстрактом (TSYEB);

- Среды Гисса с глюкозой, лактозой, маннитом, рамнозой, дульцитом, адонитом, сахарозой, сорбитом;

- SIM-агар (сероводород-индол-подвижность), Difco;

- Среда Эндо по [11];

- Агар желчный фиолетово-красный по [11];

- Среда Кесслер с глюкозой по ГОСТ 31659;

- Бульон Мак-Конки с глюкозой по ГОСТ 31659;

- Бульон с желчью, бриллиантовым зеленым и глюкозой по ГОСТ 31659;

- Тест-системы биохимические для видовойидентификации API 20Е, Rapid 20Е, ID 32Е, для идентификации Enterobacteriaceae и других грамотрицательных палочек;

- Набор реактивов для окраски по Граму;

- Набор для постановки оксидазного теста.

- модифицированный лаурилсульфаттриптозный бульон с ванкомицином (мЛСТ с ванкомицином);

- Cronobacter spp хромогенный агар (ESIA™) или селективные хромогенные среды аналогичного назначения, соответствующие ГОСТ ISO/TS 22964.

Примечание - Допускается использование других питательных сред и диагностических препаратов с аналогичными характеристиками, прошедших регистрацию в Республике Казахстан в установленном порядке, после процедуры их стандартизации относительно официально утвержденных методов анализа.

Питательные среды и биологические препараты зарубежного производства должны иметь международный сертификат качества по [12] или [13]. Питательные среды и препараты отечественного производства должны вырабатываться по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

8 Требования безопасности и требования к квалификации операторов

Исследования пищевых продуктов на наличие Cronobacter spp. проводят в соответствии с [2], а также выполняют требования по:

- работе с токсичными, едкими, легковоспламеняющимися веществами                     ГОСТ 12.1.005;

- электробезопасности по ГОСТ 12.2.003;

- пожарной безопасности по [14];

- техники безопасности при работе в химической лаборатории в соответствии с инструкциями, утвержденными в установленном порядке

- техники безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации средств измерений и оборудования, применяемых при проведении измерений.

8.2 Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются специалисты, имеющие высшее или среднее специальное образование по профилю выполняемых работ, прошедшие обучение приемам работы на оборудовании, освоившие выполнение всех операций, предусмотренных настоящим стандартом.

9 Условия выполнения измерений

При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдают следующие внешние условия:

- температура окружающего воздуха от 15 °С до 25 °С;

- относительная влажность воздуха при 25 °С от 30 % до 80 %;

- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. (от 84,0 до 106,7 кПа);

Выполнение измерений на приборах проводят в условиях, указанных в руководстве по эксплуатации к ним.

10 Подготовка к анализу

10.1 Приготовление растворов и реактивов

10.1.1 Пептонно-солевой раствор по ГОСТ 26669.

10.1.2 Изотонический (0,85 %-й водный) раствор хлорида натрия по ГОСТ 26669.

10.1.3 Приготовление растворов и реактивов для окраски препаратов по Граму по ГОСТ 10444.1 или в соответствии с инструкцией по применению.

10.1.4 Стерильный фосфатный буфер с (pH 7,2 ± 0,1 КН2РО4) - 0,45 г, Na2HPО4 - 5,34 г в 1000 см3 дистиллированной Н2О, стерилизовать при температуре 121 °С в течение 30 мин.

10.2 Приготовление питательных сред

10.2.1 Среды промышленного изготовления, поименованные в п. 7.3, готовят согласно прописям на этикетке или в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя.

10.2.2 Питательный агар с 5 % глюкозы готовят в соответствии с ГОСТ 10444.1.

10.2.3 Триптон-соевый бульон с дрожжевым экстрактом, триптон-соевый агар с дрожжевым экстрактом.

Состав сред (г/л):

- ферментативный гидролизат казеина - 17,0;

- пептон соевый - 3,0;

- натрий хлористый - 5,0;

- фосфат калия однозамещенный - 2,5;

- глюкоза - 2,5; дрожжевой экстракт - 6,0;

- агар микробиологический (для TSYEA) - 15,0.

Компоненты растворяют в 1000 см3 дистиллированной воды, тщательно перемешивают, устанавливают (pH 7,3 ± 0,2) и автоклавируют при 121 °С в течение              15 мин.

Готовые среды разливают в стерильные колбы или пробирки и хранят в защищенных от света условиях при температуре не выше 8 °С.

10.2.4 Среда для определения подвижности: 20 г гидролизата казеина ферментативного, 6 г пептона мясного ферментативного и 5 г агара растворяют в 1000 см3 дистиллированной воды, устанавливают (pH 7,3 ± 0,2), разливают в пробирки от 5 до 7 см3 и стерилизуют при 121 °С в течение 15 мин.

10.2.5 Среды Гисса с углеводами: 10 г пептона ферментативного и 5 г натрия хлористого растворяют в 1000 см3 дистиллированной воды и добавляют 10 г соответствующего углевода. Устанавливают (pH 7,1 ± 0,1), вносят 10 мл индикатора Андреде (также возможно использование индикатора бромкрезолового пурпурного, «ВР» и др.), разливают в пробирки и стерилизуют при 112 °С в течение 20 мин.

10.2.6 Забуференная пептонная вода: приготовление согласно таблице 3.

Таблица 3

| Состав среды | Концентрация, г/дм3 |
| --- | --- |
| Хлорид натрия (NaCl) | 5,0 |
| Ферментативный гидролизат казеина | 10,0 |
| Двузамещенный фосфат натрия 12-водный (Na2HP04×12Н2О) | 9,0 |
| Однозамещенный фосфат калия (КН2РО4) | 1,5 |

Компоненты растворяют в 1000 см3 дистиллированной воды, тщательно перемешивают, устанавливают (pH 7,0 ± 0,2) при 25 °С, и автоклавируют при 121 °С в течение 15 мин.

10.2.7 Модифицированный лаурилсульфаттриптозный бульон (мЛСТ)с ванкомицином: приготовление согласно таблице 4.

Таблица 4

| Состав среды | Концентрация, г/дм3 |
| --- | --- |
| Хлорид натрия (NaCl) | 34,0 |
| Пептон ферментативный | 20,0 |
| Лактоза | 5,0 |
| Однозамещенный фосфат калия (КН2РО4) | 2,75 |
| Двузамещенный фосфат калия (К2НРО4) | 2,75 |
| Лаурилсульфат натрия (C12H25NaO5S) | 0,1 |

Компоненты растворяют в 1000 см3 дистиллированной воды, тщательно перемешивают, устанавливают (pH 6,8 ± 0,2) при 25 °С, разливают по 10 мл в пробирки и автоклавируют при 121 °С в течение 15 мин.

Приготовление рабочего раствора ванкомицина: 10 мг ванкомицнна растворяют в      10 см3 дистиллированной воды, тщательно перемешивают и стерилизуют методом мембранной фильтрации. Готовый раствор ванкомицина может храниться при температуре от 0 °С до 5 °С в течение 15 суток.

Для получения готовой среды раствор ванкомицина вносят в каждую пробирку со стерильной основой мЛСТ в количестве 0,1 см3 для получения конечной концентрации ванкомицина в готовой среде 10 мкг/см3. Готовая среда может храниться при температуре от 0 до 5 °С в течение 1 суток.

10.2.8 Cronobacter spp хромогенный агар (ESIА™): приготовление согласно      таблице 5.

Таблица 5

| Состав среды | Концентрация, г/дм3 |
| --- | --- |
| Панкреатический гидролизат казеина (триптон) | 7,0 |
| Дрожжевой экстракт | 3,0 |
| Хлорид натрия (NaCl) | 5,0 |
| Деоксихолат натрия | 0,6 |
| 5-бромо-4-хлоро-3-индолил-α-D-глюкопиранозид (C14H15BrClNО6) | 0,15 |
| Кристаллический фиолетовый | 2 мг |
| Агар-агар | 12,0 – 18,0* |
| ___________________________________ *В зависимости от способности агара к гелеобразованию |  |

Компоненты растворяют в 1000 см3 дистиллированной воды, тщательно перемешивают, устанавливают (pH 7,0 ± 0,2) при 25 °С, и автоклавируют при 121 °С в течение 15 мин. Стерилизованную агаровую среду охлаждают до температуры от 44 °С до 47 °С и разливают по 15 см3 в стерильные чашки Петри. Готовая среда может храниться при температуре от 0 °С до 5 °С в течение 1 суток.

11 Отбор и подготовка проб к анализу

11.1 Отбор и подготовку проб продукции производят в соответствии с ГОСТ 26668, ГОСТ 26669, [15], ГОСТ 31219. Масса или объем отбираемых проб должны быть достаточными для проведения исследования на патогенные микроорганизмы и минимально вдвое превышать аналитический образец.

11.2 От продукции в потребительской таре пробы отбирают в количестве одной или нескольких единиц в зависимости от массы или объема потребительской тары, с тем чтобы количество было достаточным для проведения анализа. От продукции в транспортной или потребительской таре больших размеров (или неупакованной) пробы отбирают из разных мест с различной глубины, включая поверхность.

11.3 Для микробиологических анализов пробы отбирают до взятия проб на физико-химические и органолептические анализы стерильным инструментом в стерильную посуду.

11.4 Первичный посев исследуемых проб продуктов на патогенные микроорганизмы проводят в соответствии с порядком, изложенным в [15].

11.5. При отсутствии роста облигатных патогенов, принадлежащих к родам Salmonella, Shigella, Yersinia, группам энтеровирулентных Escherichia coli, но при обнаружении роста сопутствующей грамотрицательной неспорообразующей микрофлоры в нормируемых навесках исследуемых продуктов, от них отбирают дополнительные пробы (2 навески по 100 г при первичном посеве 100 г продукта, 2 невески по 125 г при первичном посеве 50 г, 2 навески по 137,5 г при первичном посеве 25 г) и анализируют в соответствии с процедурой, изложенной в разделе 12.

12 Проведение анализа

12.1 Пробы продуктов массой 100 г, 125 г или 137,5 г вносят в ЗПВ по п.10.2.6 в соотношении 1:9 по объему. Посевы термостатируют при температуре (37 ± 1) °С в течение (18 ± 2) ч.

12.2 При количественном анализе общая масса (объем) навески должна быть не менее 400 г (см3).

Из подготовленной по п.11 пробы отбирают 4 навески (порции) продукта массой        100 г (см3) каждая для анализа. Производят посев каждой из трех навесок (порций) в             900 см3 ЗПВ и перемешивают.

Из четвертой навески (порции) массой (объемом) 100 г (см3) отбирают три навески (порции) продукта массой 10 г (см3) и производят посев в 90 см3 ЗПВ и перемешивают. Из этой же пробы отбирают три навески (порции) продукта массой 1 г (см3) и производят посев в 9 см3 ЗПВ. Для посева (при необходимости - предполагаемом высоком содержании Cronobacter spp. в продукте) меньших количеств продукта - 0,1 и 0,01 г, делают десятикратно убывающие разведения навески массой 10 г, и вносят по 1 см3 (х3) соответствующих разведений в 9 см3 ЗПВ.

Посевы термостатируют при температуре (37 ± 1) °С в течение (22 ± 2) ч.

12.3 После термостатирования проб продукта в среде для первичного накопления      0,1 см3 суспензии пересевают в 10 см3 модифицированного лаурилсульфаттриптозного бульона с ванкомицином (арбитражная среда) или в 10 см3 одной из жидких селективных сред для выделения бактерий семейства Enterobacteriaceae по ГОСТ 29184 - среду Кесслер с глюкозой, или буферный глюкозный бульон с бриллиантовым зеленым и желчью, или бульон Мак-Конки.

Посевы термостатируют при температуре 44 °С в течение (24 ± 2) ч.

12.4 Из посевов после термостатирования, независимо от наличия или отсутствия признаков роста, делают пересев штрихом на поверхность хромогенного агара по п.10.2.8 для выявления Cronobacterspp., содержащего 5-бромо-4-хлоро-3-индолил-α-D-глюкопиранозид (арбитражная среда), или на поверхность фиолетово-красного желчного агара с глюкозой (VRBG-агар). Чашки с агаризованной средой предварительно подсушивают. Посевы термостатируют при температуре 44 °С в течение (24 ± 2) ч.

12.5 При отсутствии роста на поверхности хромогенного агара для выявления Cronobacter spp. или VRBG-aгapa анализ прекращают и дают заключение об отсутствии Cronobacter spp. в исследованной пробе.

12.6 После этапа селективного обогащения проб для обнаружения Cronobacter spp.(п. 10.3), допускается использовать ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в соответствии с процедурой, изложенной в[16]. При получении отрицательных результатов исследований образцов предварительно обогащенных жидких селективных сред с применением ПЦР анализ прекращают и дают заключение об отсутствии Cronobacter spp. в исследованной пробе.

12.7 При обнаружении на чашках хромогенного агара для выявления Cronobacter spp. роста подозрительных культур для дальнейшего изучения отбирают 3 - 5 характерных колоний. При обнаружении на поверхности VRBG-aгapa роста дальнейшему изучению подвергают все обнаруженные варианты культур, для чего отбирают по 3 - 5 колоний каждого типа.

12.8 Отобранные для исследования 3 - 5 характерных колоний пересевают на поверхность триптон-соевого агара с дрожжевым экстрактом и термостатируют при температуре 25 °С в течение (48 ± 2) ч. В качестве положительного контроля используют референс-штамм Е. sakazakii (Cronobacter spp.), типичный по фенотипическим свойствам.

12.9 Культуры, растущие на триптон-соевом агаре с образованием желтого или желто-коричневого пигмента, подвергают дальнейшему изучению для подтверждения принадлежности к Cronobacter spp.

13 Подтверждение принадлежности выделенных культур к Cronobacter spp

13.1 Подтверждение принадлежности выделенных культур проводят с применением тест-систем для биохимической идентификации API20Е, Rapid 20Е, ID 32Е.

13.2. К бактериям Cronobacter spp. относят культуры, имеющиехарактерные признаки роста на дифференциально-диагностических средах, при микроскопии по Граму окрашенные отрицательно, подвижные, оксидазоотрицательные, соответствующие комплексу признаков, указанных в таблице 2, имеющие желтый пигмент, не ферментирующие сорбит и не разжижающие желатину. Бактерии Cronobacter spp. обладают α-глюкозидазной активностью.

14 Учет результатов

14.1 Результаты оценивают по каждой исследованной пробе отдельно.

14.2 При получении положительного результата подтверждающего анализа дают заключение о выявлении Cronobacter spp. в исследованной навеске (объеме) продукта.

При получении отрицательного результата дают заключение об отсутствии Cronobacter spp. в исследованной навеске (объеме) продукта.

14.3 Учет результатов при количественном определении.

Результат оценивают по каждой исследованной пробе продукта отдельно. Регистрируют число положительных результатов в колбах и пробирках с посевами трех последовательно убывающих масс (объемов) продукта, в которых подтверждено наличие бактерий Cronobacter spp. при пересеве на твердые питательные среды и последующей идентификации. В зависимости от получаемой комбинации положительных и отрицательных результатов для каждого значения массы (объема) продукта составляют трехзначное число (индекс), по которому, используя таблицу А.1 (Приложение А), находят НВЧ бактерий Cronobacter spp., соответствующее их содержанию в 1 г (см3) продукта.

Для окончательного определения НВЧ бактерий Cronobacter spp. в анализируемом образце учитывают значение первой выбранной для расчета индекса НВЧ массы (объема) продукта с подтвержденным наличием Cronobacter spp. Так, в случае если расчет ведется от посева массы (объема) 100 г (см3) (х3) продукта, количество Cronobacter spp. в 1 г (см3) образца рассчитывается путем деления числа НВЧ, взятого из таблицы А.1 (Приложение А) соответственно установленному индексу, на 100. В случае, когда в качестве первого значения для расчета выбрана масса (объем) 10 г (х3), количество Cronobacter spp. в 1 г (см3) образца рассчитывается путем деления числа НВЧ из таблицы А.1 (Приложение А) на 10.

Пример: Бактерии Cronobacter spp. обнаружены в трех повторностях при посеве 100 г, в трех повторностях при посеве 10 г и в одной – при посеве 1 г согласно рисунку 1.

Рисунок 1

Результат по числу секторов с подтвержденным ростом бактерий Cronobacter spp. из трех выбранных масс записывается как индекс 3 : 3 : 1, что соответствует НВЧ, равному 46 (см. таблицу А.1 (Приложение А)). Соответственно, наиболее вероятное число бактерий Cronobacter spp. составляет 0,46 КОЕ в 1 г продукта.

Если значение НВЧ по таблице составляет величину более чем 110 КОЕ (индекс 3 : 3 : 3), исследование целесообразно повторить, используя более высокие разведения образца, в которых исходная концентрация продукта будет в 10 или 100 раз ниже, чем в первоначально выбранном значении.

Приложение А

(информационное)

Таблица А.1 - Расчет наиболее вероятного числа микроорганизмов

| Число секторов с подтвержденным ростом Cronobacter spp. (из трех выбранных значений массы (объема) |  |  | НВЧ КОЕ/г, см3 | Действительное число микроорганизмов в 1 г (см3) с вероятностью, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 0,1 | 0,01 |  | 95 |  | 99 |  |
|  |  |  |  | от | до | от | до |
| 0 | 0 | 0 | <0,30 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 1,40 |
| 0 | 0 | 1 | 0,30 | 0,01 | 0,95 | 0,00 | 1,40 |
| 0 | 1 | 0 | 0,30 | 0,01 | 1,00 | 0,00 | 1,60 |
| 0 | 1 | 1 | 0,61 | 0,12 | 1,70 | 0,05 | 2,50 |
| 0 | 2 | 0 | 0,62 | 0,12 | 1,70 | 0,05 | 2,50 |
| 0 | 3 | 0 | 0,94 | 0,35 | 3,30 | 0,18 | 4,60 |
| 1 | 0 | 0 | 0,36 | 0,02 | 1,70 | 0,05 | 2,50 |
| 1 | 0 | 1 | 0,72 | 0,12 | 1,70 | 0,05 | 2,50 |
| 1 | 0 | 2 | 1,10 | 0,40 | 3,50 | 0,20 | 4,60 |
| 1 | 1 | 0 | 0,74 | 0,13 | 2,00 | 0,06 | 2,70 |
| 1 | 1 | 1 | 1,10 | 0,40 | 3,50 | 0,20 | 4,60 |
| 1 | 2 | 0 | 1,10 | 0,40 | 3,50 | 0,20 | 4,60 |
| 1 | 2 | 1 | 1,50 | 0,50 | 3,80 | 0,20 | 5,20 |
| 1 | 3 | 0 | 1,60 | 0,50 | 3,80 | 0,20 | 5,20 |
| 2 | 0 | 0 | 0,92 | 0,15 | 3,50 | 0,07 | 4,60 |
| 2 | 0 | 1 | 1,40 | 0,40 | 3,50 | 0,20 | 4,60 |
| 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,50 | 3,80 | 0,20 | 5,20 |
| 2 | 1 | 0 | 1,50 | 0,40 | 3,80 | 0,20 | 5,20 |
| 2 | 1 | 1 | 2,00 | 0,50 | 3,80 | 0,20 | 5,20 |
| 2 | 1 | 1 | 2,00 | 0,50 | 3,80 | 0,20 | 5,20 |
| 2 | 1 | 2 | 2,70 | 0,90 | 9,40 | 0,50 | 14,20 |
| 2 | 2 | 0 | 2,10 | 0,50 | 4,00 | 0,20 | 5,60 |
| 2 | 2 | 1 | 2,80 | 0,90 | 9,40 | 0,50 | 14,20 |
| 2 | 2 | 2 | 3,50 | 0,90 | 9,40 | 0,50 | 14,20 |
| 2 | 3 | 0 | 2,90 | 0,90 | 9,40 | 0,50 | 14,20 |
| 2 | 3 | 1 | 3,60 | 0,90 | 9,40 | 0,50 | 14,20 |
| 3 | 0 | 0 | 2,30 | 0,50 | 9,40 | 0,30 | 14,20 |
| 3 | 0 | 1 | 3,80 | 0,90 | 10,40 | 0,50 | 15,70 |
| 3 | 0 | 2 | 6,40 | 1,60 | 18,10 | 1,00 | 25,00 |
| 3 | 1 | 0 | 4,30 | 0,90 | 18,10 | 0,50 | 25,00 |
| 3 | 1 | 1 | 7,50 | 1,70 | 19,90 | 1,10 | 27,00 |
| 3 | 1 | 2 | 12,00 | 3,00 | 36,00 | 2,00 | 44,00 |
| 3 | 1 | 3 | 16,00 | 3,00 | 38,00 | 2,00 | 52,00 |
| 3 | 2 | 0 | 9,30 | 1,80 | 36,00 | 1,20 | 43,00 |
| 3 | 2 | 1 | 15,00 | 3,00 | 38,00 | 2,00 | 52,00 |
| 3 | 2 | 2 | 21,00 | 3,00 | 40,00 | 2,00 | 56,00 |
| 3 | 2 | 3 | 29,00 | 9,00 | 99,00 | 5,00 | 152,00 |
| 3 | 3 | 0 | 24,00 | 4,00 | 99,00 | 5,00 | 152,00 |
| 3 | 3 | 1 | 46,00 | 9,00 | 198,00 | 5,00 | 283,00 |
| 3 | 3 | 2 | 110,00 | 20,00 | 400,00 | 10,00 | 570,00 |
| 3 | 3 | 3 | >110,00 | - | - | - | - |

Библиография

[1]	Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 07 июня 2000 года № 53.

[2] СанПиН 2.3.2.1078 Безопасность работы с микроорганизмами Ш—IV групп патогенности и гельминтами.

[3] ТУ 64-1-28-70-76 Шкаф сушильный стерилизационный. Технические условия.

[4] ТУ 64-1-1382-83Термостаты электрические суховоздушные ТС-80М-2 (ТМ2.998.007ТУ) с изменениями №2.

[5] ТУ-16-535—84 Облучатель бактерицидный настенный. Технические условия.

[6] ТУ 64-1-2451—78 Аппараты для встряхивания АВУ-6С. Технические условия.

[7] ТУ 6-09-22-98—79 D-лактоза, 1-водная. Технические условия.

[8] ТУ 6-09-3272—77 Пара-диметиламинобензальдегид, ч. Технические условия.

[9] ТУ 6-09-4119—75 Фуксин основной. Технические условия.

[10] ТУ 10-02-02-789-176—94 Питательный агар. Технические условия.

[11] ТУ 9229-072-00419785-97 Полимиксиновая среда. Технические условия.

[12] ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

[13] EN 29000 Идентичная европейская копия международного стандарта ISO 9000.

[14] Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

[15] МУК 4.2.577-96 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы микробиологического контроля продуктов детского, лечебного питания и их компонентов.

[16] МУК 4.2.2872-11 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы выявления и идентификации патогенных бактерий - возбудителей инфекционных заболеваний с пищевым путем передачи в продуктах питания на основе ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией.

УДК 631.58 (035)								МКС 67.140

Ключевые слова: метод определения бактерий, Cronobacterspp. (Enterobactersakazakii), продукты питания для детей.

УДК 631.58 (035)								МКС 67.140

Ключевые слова: метод определения бактерий, Cronobacterspp. (Enterobactersakazakii), продукты питания для детей.

Разработчик: РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора РГП «КазИнМтер» | Д. Шарипов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации РГП «КазИнМтер» | А. Есенкулов |
| Эксперт 2 категории Карагандинского филиала РГП «КазИнМетр» | Е. Шефер |