### Изображение государственного Герба Республики Казахстан

### НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Методические указания по определению БМК и бенлата по БМК в растительных объектах, вине, почве и воде методом тонкослойной хроматографии

# СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ______ 2020 года № _______

3В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года

### 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙСТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Методические указания по определению БМК и бенлата по БМК в растительных объектах, вине, почве и воде методом тонкослойной хроматографии

Дата введения ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на растительные объекты, вино, почву и воду, а также устанавливает метод определения БМК и бенлата по БМКметодом тонкослойной хроматографии.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой.

ГОСТ 28165-89Приборы и аппараты лабораторные из стекла. Аквадистилляторы. Испарители. Установки ректификационные. Общие технические требования.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины и определения по[1] и СТ РК 2.1.

3.2 В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:

МДУ – максимально допустимый уровень;

ТМТД – тетраметилтиурамдисульфид;

ТСХ –тонкослойная хроматография;

УФ – ультрафиолетовый;

х.ч. – химически чистый;

ч. – чистый;

ч.д.а. – чистый для анализа.

4 Характеристика препарата

Бенлат (фундазол, беномил, Д-1991) –системный фунгицид, рекомендуемый для борьбы с грибковыми болезнями растений (парша, серая гнильит.д.). Действующее начало препарата N-(1-бутилкарбамидобензимидазолил-2)-O-метилкарбамат. Брутто-формула C14H18NO3. Молекулярная масса 290. В чистом виде - белые кристаллы, температура плавления 290 °C (с разложением). Практически нерастворим в воде, плохо растворим в органических растворителях. В пищевых продуктах растительного происхождения МДУ 0,5 мг/кг, в сахарной свекле, пшенице 1 мг/кг. В растениях, воде и почве бенлат быстро гидролизуется до БМК.

БМК (бавестин, карбендазим, БАС-346)- системный фунгицид с аналогичной бенлату областью применения. Действующее начало препарата- метиловый эфир 2-бензимидазолилкарбаминовой кислоты. Брутто формула C9H9N3O2. Молекулярная масса 191,3. В чистом виде– белые кристаллы, температура плавления выше 300 °C. При 300 °C возгоняются с разложением, которое начинается при 230 °C.

Растворимость в 100 г растворителей при 20 °C, г:

- для воды- 0,01;

- этилового спирта- 0,04;

- ацетона- 0,03;

- циклогексана- 0,001;

- бензола- 0,001;

- хлороформа- 0,01.

В сахарной свекле МДУ 0,1 мг/кг. В огурцах, яблоках, винограде, землянике, черной смородине содержание БМК не допускается.

5 Метрологическая характеристика метода

5.1 Принцип метода

Метод основан на извлечении бенлата и БМК из анализируемых объектов этилацетатом, очистке экстракта перераспределением в соляную кислоту, а затем, после подщелачивания раствора, в этилацетате и определении БМК методом ТСХ.

Предел обнаружения в хроматографируемой пробе:

- на УФ пластинках - 3 мкг;

- при проявлении пластинки бромфеноловым реагентом - 5 мкг;

- при проявлении пластин фосфорно-молибденовой кислотой - 10 мкг.

Предел определения в исследуемых объектах, мг/кг:

- арбузы, яблоки, огурцы- 0,1;

- семена хлопка, льна- 0,2;

- семена мака, шиповника, в подорожнике - 0,3;

- в почве- 0,15;

- воде- 0,02;

- в вине- 0,1 мг/л.

Среднее значение определения стандартных количеств бенлата и БМК при n=15 во всех объектах- 80%.

Стандартное отклонение при n=(15,0 ±7,1) %.

Доверительный интервал среднего при p= 0,95 и n= (580 ±9) %. Размах варьирования для всех объектов от 70% до 90 %.

5.2 Избирательность метода

Метод селективен. Цирам, цинеб, ТМТД, каптан и другие определению не мешают.

6 Средства измерений, вспомогательное оборудование иреактивы

При проведении количественного химического анализа применяют следующие средства измерений, вспомогательное оборудование, посуду, материалы:

Средства измерений:

- весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 высокого класса точности с наибольшим пределом взвешивания до 500 г, ценой деления не более 0,01 г;

- весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 высокого класса точности с наибольшим пределом взвешивания до 200 г, ценой деления не более 0,0001 г;

- термометр лабораторный частичного погружения класса точности 1 с ценой деления 1 °С по ГОСТ 28498;

- секундомер с диапазоном измерений от 0 до 60 мин и ценой деления 0,2 с;

- ротационный вакуумный испаритель по ГОСТ 28165;

- лампа УФ-света или аналогичная с диапазоном излучения от 250 до 260 нм.

Вспомогательное оборудование:

- кофейная мельница;

- почвенное сито;

- оборудование для встряхивания;

- воронки делительные на 500 и 1500 мл;

- колбы конические по ГОСТ 25336, вместимостью 100 и 250 см3;

- центрифужные пробирки на 10 мл, градуированные с оттянутым кончиком;

- пульверизатор;

- пипетки на 10, 5, 1 и 0,1 мл по ГОСТ 29169.

Реактивы:

- ацетон х.ч.;

- хлороформ свежеперегнанный;

- этилацетат свежеперегнанный х.ч.;

- этиловый спирт, 96 %-ный, х.ч.;

- гексан х.ч.;

- циклогексан х.ч.;

- аммиак, 30 %-ный раствор;

- гидроксид натрия 4 н.;

- безводный сульфат натрия х.ч.;

- хлороводородная кислота, 0,1 н.раствор.;

- ледяная уксусная кислота;

- фосфорно-молибденовая кислота ч.д.а., 1%-ный раствор в этиловом спирте;

- нитрат серебра ч.д.а., 1 %-ный;

- бромфеноловый синий ч.д.а., 0,05 %-ный раствор в ацетоне;

- проявляющий реагент: 1%-ный водный раствор азотнокислогосеребра и 0,05 %-ный раствор бромфенолового синего смешать перед употреблением (1:1);

- лимонная кислота, 2,5%-ный раствор;

- пластинки «Силуфол» УФ254;

- стандартный раствор БМК в ацетоне с содержанием 100 и 10 мкг/мл.

Раствор стабилен при хранении в холодильнике 6 месяц.

7 Требования безопасности и требования к квалификации операторов

При выполнении работ по определению БМК и бенлата по БМКметодом тонкослойной хроматографииобслуживающий персонал должен знать и строго соблюдать на рабочем местетребования:

- электробезопасности по[2];

- пожарной безопасности по [3];

- техники безопасности при работе в химической лаборатории в соответствии синструкциями, утвержденными в установленномпорядке;

- техники безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации средств измерений и оборудования, применяемых при проведении измерений.

8 Подготовка к определению

8.1 Подготовка к определению

Хроматографические камеры заполняют системами подвижных растворителей за 1 ч до начала хроматографирования для насыщения парами растворителей.

8.2 Ход анализа

Экстракция и очистка экстракта. Образец из огурцов, яблок, арбузов с помощью ножа измельчают на кусочки размерами 0,5x0,5x0,5 см, отбирают среднюю пробу 30 г. Навеску пробы помещают в коническую колбу на 250 мл, заливают 100 мл этилацетата и экстрагируют фунгицид с помощью механического встряхивания в течение 30 мин. Экстракт фильтруют через бумажный фильтр в делительную воронку на 500 мл. Экстракцию повторяют еще 2 раза этилацетатом порциями по 75 мл. Из объединенного экстракта БМК извлекают реэкстракцией 0,1 н HCl3 раза по 50 мл. Объединенный солянокислый экстракт дважды промывают гексаном порциями по 30 мл. Гексановый слой отбрасывают. К солянокислому раствору добавляют 4 мл 4 н раствора едкого натра (до pH 10) и трижды экстрагируют БМК этилацетатом порциями по 50 мл. Этилацетатный экстракт сушат над безводным сульфатом натрия, фильтруют в круглодонную колбу вместимостью 200 мл и с помощью ротационного вакуумного испарителя полностью отгоняют растворитель.

Пробу из семян хлопка, льна, зерна измельчают с помощью кофейной мельницы до размера частиц, равных размеру частиц манной крупы. Навеску в 15 г помещают в плоскодонную колбу на 250 мл, заливают этилацетатом (100 мл), а затем проводят экстракцию БМК и очистку экстракта, как указано для огурцов.

Пробу вина (30 мл) помещают в делительную воронку на 300 мл и трижды экстрагируют БМК этилацетатом порциями по 50 мл. Дальнейшую очистку экстракта проводят по схеме, описанной для огурцов.

Пробу подорожника, семян мака, плодов шиповника массой 10 г измельчают (кроме мака), заливают 100 мл этилацетата и экстрагируют на аппарате для встряхивания в течение 1,5 ч. Добавляют безводный сульфат натрия и отфильтровывают через бумажный фильтр в делительную воронку. Промывают растительную пробу 2 раза этилацетатом порциями по 50 мл и отфильтровывают в ту же делительную воронку. Экстрагируют БМК трижды 0,1 н раствором соляной кислоты порциями по 50 мл. Объединенный солянокислый раствор 2 раза промывают петролейным эфиром (температура кипенияот 70 °C до 100 °C) порциями по 50 мл. К солянокислому раствору добавляют 4 н раствор едкого натра до pH 10. Далее поступают так, как описано для огурцов.

Просеянную через почвенное сито почву растирают в ступке, отбирают навеску в 20 г, переносят ее в колбу на 500 мл, тщательно увлажняют водой (5 мл), а затем заливают 100 мл этилацетата и экстрагируют БМК с помощью механического встряхивания в течение 1 ч. Экстракцию повторяют еще 2 раза этилацетатом порциями по 50 мл. Каждую порцию экстракта фильтруют в делительную воронку, и дальнейшее определение проводят по схеме, описанной для огурцов.

Воду (1 л) вливают в делительную воронку на 1500 мл, добавляют около 30 г NaCl, затем по каплям- 4 н едкий натр до pH 10 и экстрагируют БМК этилацетатом порциями один раз по 100 мл и 2 раза по 50 мл. Дальнейшую очистку объединенного экстракта проводят по схеме, описанной для огурцов.

9 Хроматографирование

Сухой остаток после удаления растворителя смывают количественно с помощью от 2 до 3 мл ацетона в пробирку с оттянутым кончиком. В пробирку помещают,заправленный сверху, стеклянный капилляр и упаривают ацетон, нагревая пробирку на горячей водяной бане до объема около 0,1 мл. Остаток с помощью того же капилляра, но с отломанным заправленным концом, наносят на хроматографическую пластинку. Параллельно на пластинку наносят серию стандартных растворов БМК с содержанием 3; 4; 5; 6; ...; 10 мкг.

Хроматограмму развивают либо в системе этилацетат-хлороформ-ледяная уксусная кислота (50:50:10), либо в системе толуол-этилацетат-этиловый спирт-аммиак (60:10:20:2). БМК проявляется при облучении пластин под лампой УФ-света в виде синих флюоресцирующих пятен на желтом фоне с R в первом случае (0,37 ±0,02), во втором –(0,47 ±0,01). Для проб вина можно использовать лишь вторую систему, так как в первой на уровне БМК присутствуют пятна неизвестных коэкстрактивных веществ. Линейный диапазон определения от 3 до 10 мкг. Пятна стабильны несколько месяцев.

Экстракты подорожника, мака и шиповника хроматографируют в системе хлороформ-ацетон-циклогексан-уксусная кислота (7:1:2:1), R БМК в этой системе (0,38 ±0,02). Если хроматограмму развивали на пластинке «Силуфол» без флюоресцентной добавки, то хроматограмму обрабатывают из пульверизатора 1 %-ным спиртовым раствором фосфорно-молибденовой кислоты. После выдерживания пластинки в течение 15 мин под УФ-светом БМК проявляется в виде желтовато-белых пятен на бледно-голубом фоне. Нижний предел определения 10 мкг в пробе. Линейный диапазон определения от 10 до 20 мкг.

Хроматограмму на пластинке «Силуфол» без флюоресцентной добавки можно также обрабатывать после нагревания в сушильном шкафу при температуре 100 °C в течение от 5 до 10 мин смесью азотнокислого серебра с бромфеноловым синим и после от 2 до 5 мин нагревания в сушильном шкафу снимают фон 2,5% раствором лимонной кислоты.

Нахроматограммах БМК проявляется в виде синих пятен на лимонном фоне. Линейный диапазон определения от 5 до 10 мкг.

10 Обработка результатов анализа

Содержание БМК в пробе (X, мг/кг или мг/л) вычисляют по формуле (1):

(1)

где A- количество БМК, найденное в хроматографируемой пробе методом соотношения со стандартами, мкг;

P - навеска или объем исследуемой пробы, г или мл.

В результате оценки показателя правильности для данного метода  былаустановлена незначимость смещения во всемдиапазоне измерений.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. № 53-II.

[2]  Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

[3]Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

УДК 621.317								МКС 17.020

Ключевые слова: методические указания, БМК и бенлат, метод тонкослойной хроматографии.

УДК 621.317								МКС 17.020

Ключевые слова: методические указания, БМК и бенлат, метод тонкослойной хроматографии.

РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель генерального

директора РГП «КазИнМетр»			              Д.Шарипов

Начальник управления

законодательной метрологии и

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр»					              А.Есенкулов

Эксперт 2 категории

ЗКФ РГП «КазИнМетр»                                                      Б.Кубаев