Пояснительная записка

к проекту

СТ РК «Промышленность нефтяная и газовая. Трубопроводы.  Интерференционное механическое соединение труб. Общие требования»

1 Техническое обоснование разработки проекта документа по стандартизации

Затраты на прокладку трубопроводов составляют существенную долю затрат на разработку нефтегазовых проектов. Одним из факторов, влияющих на стоимость трубопровода, являются сварочные работы.

Интерференционное механическое соединение труб широко применяются при монтаже трубопроводов различного назначения.

Основное преимущество - сокращение сроков строительства трубопроводов без потери качества.

Принцип технологии заключается в том, что трубы, предварительно подготовленное в заводских условиях (конус – раструб), впрессовываются одна в другую.

Интерференционное механическое соединение труб состоит из агрегата и мобильной маслостанции высокого давления на дизельном (полевой вариант) приводе.

Агрегат (мобильный гидромеханический пресс) производит монтаж - герметичную впрессовку конусной секции подготовленных труб в раструбную на месте строительства. Перед соединением на края трубы наносится эпоксидный герметик. Герметик не связан с прочностью стыка, а служит гарантией полной герметичности и создаёт коррозийно-устойчивую среду внутри стыка, что особенно важно в случае соединения труб с внутренним покрытием. Получаемый в результате соединения стык, равнопрочен основному металлу трубы и защищён от коррозии.

Преимущества интерференционного механического соединения труб:

- увеличение скорости строительства трубопроводов в 3-5 раз в зависимости от диаметра трубы;

- повышенная надежность стыка экологическая чистота и безопасность строительства;

- возможность строительства в любых погодных условиях;

- использование меньшего числа персонала, занятого на прокладке трубопровода;

- высокая прочность и гибкость соединений сохраняется при изгибе в полевых условиях и удлинении натяжных секций труб.

При использовании интерференционного механического соединения труб получаются неразъемные соединения, которые прочнее расчетного минимального предела текучести трубы.

Разработка настоящего стандарта осуществляется в связи с отсутствием документа по стандартизации, а также с целью реализации Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности, утвержденные Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355.

# Разработка данного стандарта также будет обеспечивать требования статьи 4 (ТР ЕАЭС 049/2020) «О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводов» в части обеспечения безопасности магистрального трубопровода.

Цель разработки стандарта - поддержание отечественных производителей и их конкурентоспособности на рынке Республики Казахстан, а также на рынках ближнего и дальнего зарубежья.

2 Основание для разработки документа по стандартизации с указанием соответствующего задания

Разработка ведется в инициативном порядке в соответствии с поручением Первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Р. Скляра от 27 января 2025 года и на основании Договора №47/С от 30.01.2025 г. (заявитель ТОО «Буркит Ойлтек»).

3 Характеристика объекта стандартизации

Настоящий стандарт устанавливает требования к интерференционному механическому соединению сварных или бесшовных стальных труб (далее – по тексту соединение труб) при строительстве различных типов трубопроводов, разрешенных к применению на территории Республики Казахстан.

Соединения труб применяются в нефтяной и газовой промышленности, в том числе различных наземных и морских системах сбора и распределения нефти, линиях транспортировки и специализированных трубопроводах для безопасной и надежной транспортировки сырой нефти, природного газа, газовых жидкостей, углекислого газа, воды.

4 Сведения о взаимосвязи проекта документа по стандартизации с техническими регламентами и документами по стандартизации

# Данный стандарт взаимосвязан с требованиями статьи 4 (ТР ЕАЭС 049/2020) «О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводов» в части обеспечения безопасности магистрального трубопровода.

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2513-2014 Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

ГОСТ 12.4.281-2021 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.

ГОСТ EN 358-2021 Система стандартов безопасности труда Средства индивидуальной защиты от падения с высоты Привязи и стропы для удержания и позиционирования Общие технические требования Методы испытаний.

ГОСТ ISO 3183-2015 Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия.

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия.

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 7661-61 Глубиномеры индикаторные. Технические условия.

ГОСТ 28548-90 Трубы стальные. Термины и определения.

5 Предполагаемые пользователи проекта документа по стандартизации

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Министерство энергетики Республики Казахстан, Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, ТК 78 «Строительные материалы и изделия», ТК № 75 «Промбезопасность», НПП «Атамекен», АО «КАЗНИИСА», АО «КазМунайгаз», АО «КазТрансойл» и другие.

6 Сведения о рассылке проекта документа по стандартизации на согласование

Проект стандарта направлен на согласование всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект документа по стандартизации

Руководство по подготовке концов труб для соединения ZAP-LOK PR BOT-101 от 31.05.2024 г.

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки документа по стандартизации

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Адрес: 010000, г. Астана, пр. Мәңгілік Ел, д. 8., здание «Алтын орда»», тел. 8 (7172) 79 59 93, е-mail: e. kuleshova@ksm.kz.

Руководитель                                                                                 А. Сопбеков