Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Единая сеть телекоммуникаций Республики Казахстан

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IoТ)

Протокол беспроводной передачи данных NB-IoT

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «КаР-Тел»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт разработан с учетом ГОСТ Р 59026-2020 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ. ПРОТОКОЛ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА LTE В РЕЖИМЕ NB-IoT. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ»

В настоящий стандарт внесены редакционные изменения, не нарушающие идентичность по техническому содержанию.

Официальный ГОСТ Р 59026-2020 имеется в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и выставлен на сайте https://www.rst.gov.ru/.

Официальной версией является текст на государственном и русском языках.

- В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан «О связи», № 567-II от 5 июля 2004 г., «Об информатизации», № 418-V ЗРК, от 24 ноября 2015 г.».

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

«Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| 1 Область применения | 1 |
| --- | --- |
| 2 Термины, определения и сокращения | 1 |
| 3 Основные параметры базовых станций 3.1 Параметры радиоинтерфейса 3.2 Параметры передатчика | 2 2 8 |
| 4 Основные параметры АС 4.1 Параметры радиоинтерфейса 4.2 Параметры передатчика 4.3 Параметры приемника | 11 11 12 16 |
| Библиография | 18 |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Единая сеть телекоммуникаций Республики Казахстан

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IоТ)

Протокол беспроводной передачи данных NB-IoT

Дата введения 202_.__.__

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на оборудование беспроводной передачи данных на основе стандарта LTE в режиме NB-IoT (см. [1], [2]) и устанавливает его основные параметры.

Требования настоящего стандарта следует учитывать при разработке, изготовлении и эксплуатации оборудования беспроводной передачи данных на основе стандарта LTE в режиме NB-IoT.

Настоящий стандарт, определяющий функционирование стандарта NB-IoT, допускается использовать как основу реализации цифровых решений в различных отраслях экономики - строительство, ЖКХ, «умный город», промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика и др.

2 Термины, определения и сокращения

2.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями (см. [1], [2]):

2.1.1 Технология IoT: Технология Интернета вещей.

2.1.2 LTE-Advanced (Long Term Evolution Advanced): Технология мобильной связи LTE четвертого поколения.

2.1.3 NB-IoT (NarrowBand Internet of Things): Технология сотовой связи для устройств телеметрии с низкими объемами обмена данными.

2.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

2.2.1 3-rd Generation Partnership Project (3GPP): Партнерский проект по системам третьего поколения.

2.2.2 Cyclic Redundancy Check (CRC): Циклический избыточный код.

2.2.3 European Telecommunications Standards Institute (ETSI): Европейский институт телекоммуникационных стандартов.

2.2.4 Frequency Division Duplex (FDD): Частотный дуплекс.

2.2.5 Global System for Mobile Communication (GSM): Глобальная система подвижной связи.

2.2.6 Internet of Things (IoT): Интернет вещей.

2.2.7 Long Term Evolution (LTE): Эволюция в течение длительного времени.

2.2.8 Long Term Evolution Advanced (LTE-Advanced): Технология мобильной связи LTE четвертого поколения.

2.2.9 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением.

2.2.10 Quadrature Phase Shift Keying (QPSK): Квадратурная фазовая модуляция.

Проект, редакция 1

2.2.11 Single-Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-OFDM): Многостанционный доступ с частотным разделением с одной несущей.

2.2.12 Time Division Duplex (TDD): Временной дуплекс.

3 Основные параметры базовых станций

3.1 Параметры радиоинтерфейса

Параметры радиоинтерфейса оборудования базовых станций должны соответствовать следующим требованиям:

3.1.1 Диапазоны рабочих частот базовых станций приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Диапазоны рабочих частот базовых станций

| Номер диапазона рабочих частот | Диапазон рабочих частот (базовая станция принимает, абонентский терминал передает), МГц | Диапазон рабочих частот (базовая станция передает, абонентский терминал принимает), МГц | Режим дуплекса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUL_low - FUL_high | FDL_low - FDL_high |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1920 - 1980 | 2110 – 2170 | FDD |
| 2 | 1850 - 1910 | 1930 – 1990 | FDD |
| 3 | 1710 - 1785 | 1805 – 1880 | FDD |
| 4 | 1710 - 1755 | 2110 – 2155 | FDD |
| 5 | 824 - 849 | 869 – 894 | FDD |
| 6 | 830 - 840 | 875 – 885 | FDD |
| 7 | 2500 - 2570 | 2620 – 2690 | FDD |
| 8 | 880 - 915 | 925 – 960 | FDD |
| 9 | 1749,9 - 1784,9 | 1844,9 - 1879,9 | FDD |
| 10 | 1710 - 1770 | 2110 – 2170 | FDD |
| 11 | 1427,9 - 1447,9 | 1475,9 - 1495,9 | FDD |

Продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 699 - 716 | 729 – 746 | FDD |
| 13 | 777 - 787 | 746 – 756 | FDD |
| 14 | 788 - 798 | 758 – 768 | FDD |
| 17 | 704 - 716 | 734 – 746 | FDD |
| 18 | 815 - 830 | 860 – 875 | FDD |
| 19 | 830 - 845 | 875 – 890 | FDD |
| 20 | 832 – 862 | 791 – 821 | FDD |
| 21 | 1447,9 - 1462,9 | 1495,9 - 1510,9 | FDD |
| 22 | 3410 - 3490 | 3510 – 3590 | FDD |
| 23 | 2000 - 2020 | 2180 – 2200 | FDD |
| 24 | 1626,5 - 1660,5 | 1525 – 1559 | FDD |
| 25 | 1850 - 1915 | 1930 – 1995 | FDD |
| 26 | 814 – 849 | 859 – 894 | FDD |
| 27 | 807 – 824 | 852 – 869 | FDD |
| 28 | 703 – 748 | 758 – 803 | FDD |
| 29 | - | 717 – 728 | FDD |
| 30 | 2305 - 2315 | 2350 – 2360 | FDD |
| 31 | 452,5 - 457,5 | 462,5 - 467,5 | FDD |
| 32 | - | 1452 – 1496 | FDD |

Окончание таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | 1900 - 1920 | 1900 – 1920 | TDD |
| 34 | 2010 - 2025 | 2010 – 2025 | TDD |
| 35 | 1850 - 1910 | 1850 – 1910 | TDD |
| 36 | 1930 - 1990 | 1930 – 1990 | TDD |
| 37 | 1910 - 1930 | 1910 – 1930 | TDD |
| 38 | 2570 - 2620 | 2570 – 2620 | TDD |
| 39 | 1880 - 1920 | 1880 – 1920 | TDD |
| 40 | 2300 - 2400 | 2300 – 2400 | TDD |
| 41 | 2496 - 2690 | 2496 – 2690 | TDD |
| 42 | 3400 - 3600 | 3400 – 3600 | TDD |
| 43 | 3600 - 3800 | 3600 – 3800 | TDD |
| 44 | 703 – 803 | 703 – 803 | TDD |
| 45 | 1447 - 1467 | 1447 – 1467 | TDD |
| 46 | 5150 - 5925 | 5150 – 5925 | TDD |
| 65 | 1920 - 2010 | 2110 – 2200 | FDD |
| 66 | 1710 - 1780 | 2110 – 2200 | FDD |
| 67 | - | 738 – 758 | FDD |
| 68 | 698 – 728 | 753 – 783 | FDD |

В режиме NB-IoT функционирование осуществляется в диапазонах рабочих частот с номерами 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 31, 41, 65, 66 в соответствии с таблицей 3.1.

Значения полосы частот, занимаемой одним частотным каналом, приведены в     таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Значения полосы частот, занимаемой одним частотным каналом

| Полоса частотных каналов BWChannel(1) и BWChannel(2), МГц | 1,4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число ресурсных блоков NRB | 6 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 |

Разнос несущих соседних частотных каналов, имеющих полосы BWChannel(1) и BWChannel(2), должен составлять: [BWChannel(1) + BWChannel(2)]/2.

Минимальная разность частот между соседними частотными каналами (шаг сетки частот) для всех полос частотных каналов составляет 100 кГц.

Значение номера частотного радиоканала (EARFCN) стандарта LTE определяется в диапазоне 0 - 65 535.

Соотношение между значением номера частотного канала (EARFCN) и частотой несущей в МГц в нисходящем направлении определяют выражением:

FDL = FDL_low + 0,1 (NDL - NOffs-DL),

где FDL_low и NOffs-DL - нисходящие линии, значения которых приведены в  таблице 3.3;

NDL - номер нисходящего частотного радиоканала (EARFCN).

Соотношение между значением номера частотного канала (EARFCN) и частотой несущей в МГц в восходящем направлении определяют выражением:

FUL = FUL_low + 0,1 (NUL - NOffs-UL),

где FUL_low и NOffs-UL - восходящие линии, значения которых приведены в              таблице 3.3;

NUL - номер восходящего частотного радиоканала (EARFCN).

Значения номера частотного канала для различных диапазонов рабочих частот приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Значения номера частотного канала для различных диапазонов рабочих частот

| Диапазон рабочих частот | Нисходящая линия |  |  |  | Восходящая линия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FDL_low, МГц | NOffs-DL | Диапазон значений NDL | FUL_low, МГц |  | NOffs-UL | Диапазон значений NUL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | 2110 | 0 | 0 - 599 | 1920 |  | 18 000 | 18 000 - 18 599 |
| 2 | 1930 | 600 | 600 - 1199 | 1850 |  | 18 600 | 18 600 - 19 199 |

Продолжение таблицы 3.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1805 | 1200 | 1200 - 1949 | 1710 | 19 200 | 19 200 - 19 949 |
| 4 | 2110 | 1950 | 1950 - 2399 | 1710 | 19 950 | 19 950 - 20 399 |
| 5 | 869 | 2400 | 2400 - 2649 | 824 | 20 400 | 20 400 - 20 649 |
| 6 | 875 | 2650 | 2650 - 2749 | 830 | 20 650 | 20 650 - 20 749 |
| 7 | 2620 | 2750 | 2750 - 3449 | 2500 | 20 750 | 20 750 - 21 449 |
| 8 | 925 | 3450 | 3450 - 3799 | 880 | 21 450 | 21 450 - 21 799 |
| 9 | 1844,9 | 3800 | 3800 - 4149 | 1749,9 | 21 800 | 21 800 - 22 149 |
| 10 | 2110 | 4150 | 4150 - 4749 | 1710 | 22 150 | 22 150 - 22 749 |
| 11 | 1475,9 | 4750 | 4750 - 4949 | 1427,9 | 22 750 | 22 750 - 22 949 |
| 12 | 729 | 5010 | 5010 - 5179 | 699 | 23 010 | 23 010 - 23 179 |
| 13 | 746 | 5180 | 5180 - 5279 | 777 | 23 180 | 23 180 - 23 279 |
| 14 | 758 | 5280 | 5280 - 5379 | 788 | 23 280 | 23 280 - 23 379 |
| 17 | 734 | 5730 | 5730 - 5849 | 704 | 23 730 | 23 730 - 23 849 |
| 18 | 860 | 5850 | 5850 - 5999 | 815 | 23 850 | 23 850 - 23 999 |
| 19 | 875 | 6000 | 6000 - 6149 | 830 | 24 000 | 24 000 - 24 149 |
| 20 | 791 | 6150 | 6150 - 6449 | 832 | 24 150 | 24 150 - 24 449 |
| 21 | 1495,9 | 6450 | 6450 - 6599 | 1447,9 | 24 450 | 24 450 - 24 599 |
| 22 | 3510 | 6600 | 6600 - 7399 | 3410 | 24 600 | 24 600 - 25 399 |
| 23 | 2180 | 7500 | 7500 - 7699 | 2000 | 25 500 | 25 500 - 25 699 |
| 24 | 1525 | 7700 | 7700 - 8039 | 1626,5 | 25 700 | 25 700 - 26 039 |
| 25 | 1930 | 8040 | 8040 - 8689 | 1850 | 26 040 | 26 040 - 26 689 |
| 26 | 859 | 8690 | 8690 - 9039 | 814 | 26 690 | 26 690 - 27 039 |
| 27 | 852 | 9040 | 9040 - 9209 | 807 | 27 040 | 27 040 - 27 209 |
| 28 | 758 | 9210 | 9210 - 9659 | 703 | 27 210 | 27 210 - 27 659 |
| 29 | 717 | 9660 | 9660 - 9769 | - | - | - |
| 30 | 2350 | 9770 | 9770 - 9869 | 2305 | 27 660 | 27 660 - 27 759 |

Окончание таблицы 3.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 462,5 | 9870 | 9870 - 9919 | 452,5 | 27 760 | 27 760 - 27 809 |
| 32 | 1452 | 9920 | 9920 - 10 359 | - | - | - |
| 33 | 1900 | 36 000 | 36 000 - 36 199 | 1900 | 36 000 | 36 000 - 36 199 |
| 34 | 2010 | 36 200 | 36 200 - 36 349 | 2010 | 36 200 | 36 200 - 36 349 |
| 35 | 1850 | 36 350 | 36 350 - 36 949 | 1850 | 36 350 | 36 350 - 36 949 |
| 36 | 1930 | 36 950 | 36 950 - 37 549 | 1930 | 36 950 | 36 950 - 37 549 |
| 37 | 1910 | 37 550 | 37 550 - 37 749 | 1910 | 37 550 | 37 550 - 37 749 |
| 38 | 2570 | 37 750 | 37 750 - 38 249 | 2570 | 37 750 | 37 750 - 38 249 |
| 39 | 1880 | 38 250 | 38 250 - 38 649 | 1880 | 38 250 | 38 250 - 38 649 |
| 40 | 2300 | 38 650 | 38 650 - 39 649 | 2300 | 38 650 | 38 650 - 39 649 |
| 41 | 2496 | 39 650 | 39 650 - 41 589 | 2496 | 39 650 | 39 650 - 41 589 |
| 42 | 3400 | 41 590 | 41 590 - 43 589 | 3400 | 41 590 | 41 590 - 43 589 |
| 43 | 3600 | 43 590 | 43 590 - 45 589 | 3600 | 43 590 | 43 590 - 45 589 |
| 44 | 703 | 45 590 | 45 590 - 46 589 | 703 | 45 590 | 45 590 - 46 589 |
| 45 | 1447 | 46 590 | 46 590 - 46 789 | 1447 | 46 590 | 46 590 - 46 789 |
| 46 | 5150 | 46 790 | 46 790 - 54 539 | 5150 | 46 790 | 46 790 - 54 539 |
| 47 | 5855 | 54 540 | 54 540 - 55 239 | 5855 | 54 540 | 54 540 - 55 239 |
| 48 | 3550 | 55 240 | 55 240 - 56 739 | 3550 | 55 240 | 55 240 - 56 739 |
| 49 | 3550 | 56 740 | 56 740 - 58 239 | 3550 | 56 740 | 56 740 - 58 239 |
| 50 | 1432 | 58 240 | 58 240 - 59 089 | 1432 | 58 240 | 58 240 - 59 089 |
| 51 | 1427 | 59 090 | 59 090 - 59 139 | 1427 | 59 090 | 59 090 - 59 139 |
| 52 | 3300 | 59 140 | 59 140 - 60 139 | 3300 | 59 140 | 59 140 - 60 139 |
| 53 | 2483,5 | 60 140 | 60 140 - 60 254 | 2483,5 | 60 140 | 60 140 - 60 254 |
| 65 | 2110 | 65 536 | 65 536 - 66 435 | 1920 | 131 072 | 131 072 - 131 971 |
| 66 | 2110 | 66 436 | 66 436 - 67 335 | 1710 | 131 972 | 131 972 - 132 671 |

В радиоканале может применяться сверточное кодирование или турбокодирование. При оказании услуг в режиме реального времени должно применяться помехоустойчивое кодирование. При оказании услуг не в режиме реального времени должно применяться помехоустойчивое кодирование в сочетании с различными видами автозапроса. При этом способ кодирования и скорость передачи данных устанавливаются автоматически на каждом кадре передачи с учетом помеховой обстановки в радиоканале и характера его многолучевости.

3.1.2 Дополнительные требования к диапазонам рабочих частот с номерами 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 31 и 66 для базовой станции стандарта LTE-Advanced, используемым в режиме NB-IoT

Параметры ширины полосы частот каналов BWChannel и число ресурсных блоков NRB для различных конфигураций полосы частот передачи 15 и 3,75 кГц должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Параметры ширины полосы частот каналов и число ресурсных блоков NRB для различных конфигураций полосы частот передачи в режиме NB-IoT

| Режим NB-IoT | За пределами диапазона рабочих частот LTE-Advanced | В пределах диапазона рабочих частот LTE-Advanced | В пределах защитной полосы LTE-Advanced |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение ширины полосы частот канала BWChannel, кГц | 200 | Ширина полосы частот канала LTE-Advanced указана в таблице 3.2 | Ширина полосы частот канала LTE-Advanced указана в таблице 3.2 для BWChannel более 3 МГц |
| Конфигурация полосы частот передачи 15 кГц | 12 | 12 | 12 |
| Конфигурация полосы частот передачи 3,75 кГц | 48 | 48 | 48 |

3.1.3 Требования к полосе частот, занимаемой несущей в режиме NB-IoT:

- за пределами пределов диапазона рабочих частот LTE-Advanced полоса частот, занимаемая каждой несущей NB-IoT, не должна превышать 200 кГц;

- в пределах диапазона рабочих частот LTE-Advanced полоса частот, занимаемая каждой несущей NB-IoT, не должна превышать значений, указанных в таблице 3.2;

- в пределах защитной полосы частот LTE-Advanced полоса частот, занимаемая каждой несущей NB-IoT, не должна превышать значений, указанных в таблице 3.2 для значения ширины полосы более или равного 5 МГц.

3.2 Параметры передатчика

Основные параметры передатчика базовой станции должны соответствовать следующим требованиям.

3.2.1 Требования к выходной мощности передатчиков

В пределах диапазона рабочих частот LTE-Advanced и в пределах защитной полосы LTE-Advanced выходная мощность передатчика состоит из общей мощности несущей LTE-Advanced и несущей NB-IoT.

За пределами диапазона рабочих частот LTE-Advanced и в пределах диапазона рабочих частот LTE-Advanced динамический диапазон мощности должен быть не менее плюс 6 дБ.

Значения номинальной выходной мощности передатчиков базовых станций приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Значения номинальной выходной мощности передатчиков базовых станций

| Класс базовой станции | Номинальная выходная мощность базовой станции |
| --- | --- |
| Базовая станция большого радиуса действия | - |
| Базовая станция среднего радиуса действия | плюс 38 дБм |
| Базовая станция локального радиуса действия | ≤ плюс 24 дБм (для одной передающей антенны); ≤ плюс 21 дБм (для двух передающих антенн); ≤ плюс 18 дБм (для четырех передающих антенн); ≤ плюс 15 дБм (для восьми передающих антенн) |
| Домашняя базовая станция | ≤ плюс 20 дБм (для одной передающей антенны); ≤ плюс 17 дБм (для двух передающих антенн); ≤ плюс 14 дБм (для четырех передающих антенн); ≤ плюс 11 дБм (для восьми передающих антенн) |
| Примечание – Для базовых станций большого радиуса действия нет заданного значения номинальной выходной мощности. |  |

Допустимые отклонения максимальной выходной мощности базовой станции от номинального значения:

+/- 2 дБ при воздействии нормальной рабочей температуры окружающей среды;

+/- 2,5 дБ при воздействии повышенной или пониженной рабочей температуры окружающей среды.

3.2.2 Предельно допустимое отклонение частоты несущей передаваемого базовой станции сигнала от номинального значения в зависимости от класса базовой станции:

- большого радиуса действия - +/- 0,05х10-6;

- среднего радиуса действия - +/- 0,1х10-6;

- локального радиуса действия - +/- 0,1х10-6;

- домашней базовой станции - +/- 0,25х10-6.

3.2.3 Динамический диапазон регулировки выходной мощности в зависимости от применяемого вида модуляции приведен в таблице 3.6. Уровень суммарной выходной мощности не должен превышать уровень максимальной выходной мощности базовой станции.

Таблица 3.6 – Динамический диапазон регулировки выходной мощности в зависимости от применяемого вида модуляции

| Вид модуляции | Динамический диапазон регулировки выходной мощности, дБ |  |
| --- | --- | --- |
|  | вниз | Вверх |
| QPSK (PDCCH) | -6 | +4 |
| QPSK (PDSCH) | -6 | +3 |
| 16QAM (PDSCH) | -3 | +3 |
| 64QAM (PDSCH) | 0 | 0 |
| 256QAM (PDSCH) | 0 | 0 |

3.2.4 Максимально допустимые значения полосы частотного канала и соответствующие минимально допустимые значения динамического диапазона общей мощности базовой станции приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Максимально допустимые значения полосы частотного канала и соответствующие минимально допустимые значения динамического диапазона общей мощности базовой станции

| Полоса частотного канала, МГц | Минимально допустимые значения динамического диапазона мощности базовой станции, дБ |
| --- | --- |
| 1,4 | 7,7 |
| 3 | 11,7 |
| 5 | 13,9 |
| 10 | 16,9 |
| 15 | 18,7 |
| 20 | 20 |

3.2.5 Максимально допустимые величины абсолютных значений вектора ошибки модуляции передаваемого сигнала в зависимости от используемых видов модуляции:

- 17,5% при использовании квадратурной фазовой модуляции (QPSK) (далее - модуляция QPSK);

- 12,5% при использовании 16-уровневой квадратурной амплитудной модуляции (QAM) (далее - модуляция 16QAM);

- 8% при использовании 64-уровневой квадратурной амплитудной модуляции (QAM) (далее - модуляция 64QAM);

- 3,5% при использовании 256-уровневой квадратурной амплитудной модуляции (QAM) (далее - модуляция 256QAM).

4 Основные параметры АС

4.1 Параметры радиоинтерфейса

Требования к параметрам радиоинтерфейса абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE в режиме NB-IoT приведены в п. 3.1.

Полоса частотного канала BWChannel и число ресурсных блоков NRB должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Полоса частотного канала BWChannel и число ресурсных блоков NRB

| Полоса частотного канала BWChannel, МГц | 1,4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число ресурсных блоков NRB | 6 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 |

Абонентские терминалы стандарта LTE в режиме NB-IoT должны удовлетворять следующим требованиям:

- в пределах диапазона рабочих частот LTE-Advanced (NB-IoT In Band) размещение центральной несущей частоты сигнала NB-IoT на центральной частоте одного из ресурсных блоков стандартизованного канала LTE-Advanced;

- в пределах защитной полосы LTE-Advanced (NB-IoT Guard Band) размещение центральной несущей частоты сигнала NB-IoT за пределами совокупной полосы ресурсных блоков в пределах стандартизованного канала LTE-Advanced, но не менее 300 кГц до его границы (края);

- за пределами диапазона рабочих частот LTE-Advanced (NB-IoT Stand Alone) размещение центральной несущей частоты сигнала NB-IoT за пределами стандартизованного канала LTE-Advanced.

Значение ширины полосы частот канала должно составлять 200 кГц.

Требования к полосе частот, занимаемой несущей:

- за пределами диапазона рабочих частот LTE-Advanced полоса частот, занимаемая каждой несущей NB-IoT, не должна превышать 200 кГц;

- в пределах диапазона рабочих частот LTE-Advanced полоса частот, занимаемая каждой несущей NB-IoT, не должна превышать значений согласно таблице 4.1;

- полоса частот в пределах защитной полосы LTE-Advanced, занимаемая каждой несущей NB-IoT, не должна превышать значений, указанных в таблице 4.1 для значения ширины полосы более или равного 5 МГц.

Разнос несущих соседних частотных каналов за пределами диапазона рабочих частот LTE-Advanced должен составлять 200 кГц. Разнос несущих соседних частотных каналов в пределах диапазона рабочих частот LTE-Advanced и в пределах защитной полосы LTE-Advanced должен составлять 180 кГц.

Минимальная разность частот между соседними рабочими каналами (шаг сетки частот) должен составлять 100 кГц.

4.2 Параметры передатчика

4.2.1 Требования к выходной мощности передатчика

Выходная мощность передатчика должна состоять из общей мощности, несущей LTE-Advanced и несущей NB-IoT в пределах диапазона рабочих частот LTE-Advanced и в пределах защитной полосы LTE-Advanced.

Предельно допустимая максимальная мощность передатчика и допустимое отклонение максимальной мощности должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 4.2. Значение предельно допустимой максимальной мощности передатчика должно определяться как сумма предельно допустимой максимальной выходной мощности на каждом антенном разъеме абонентского терминала; при интервале измерения не менее одного субкадра (1 мс) и частотном интервале между поднесущими 15 кГц; интервал измерения должен быть не менее одного слота (2 мс) при частотном интервале между поднесущими 3,75 кГц.

Таблица 4.2 – Предельно допустимая максимальная мощность передатчика и допустимое отклонение максимальной мощности

| Номер диапазона частот | Класс мощности 3, дБм | Допустимое отклонение, дБ | Класс мощности 5, дБм | Допустимое отклонение, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23 | +/- 2 | 20 | +/- 2 |
| 2 | 23 | +/- 2 | 20 | +/- 2 |
| 3 | 23 | +/- 2 | 20 | +/- 2 |
| 5 | 23 | +/- 2 | 20 | +/- 2 |
| 8 | 23 | +/- 2 | 20 | +/- 2 |
| 12 | 23 | +/- 2 | 20 | +/- 2 |
| 13 | 23 | +/- 2 | 20 | +/- 2 |
| 17 | 23 | +/- 2 | 20 | +/- 2 |
| 18 | 23 | +/- 2 | 20 | +/- 2 |
| 19 | 23 | +/- 2 | 20 | +/- 2 |
| 20 | 23 | +/- 2 | 20 | +/- 2 |
| 26 | 23 | +/- 2 | 20 | +/- 2 |

Продолжение таблицы 4.2

| Номер диапазона частот | Класс мощности 3, дБм | Допустимое отклонение, дБ | Класс мощности 5, дБм | Допустимое отклонение, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 23 | +/- 2 | 20 | +/- 2 |
| 31 | 23 | +/- 2 | 20 | +/- 2 |
| 66 | 23 | +/- 2 | 20 | +/- 2 |

Минимальная выходная мощность передатчика должна составлять минус 40 дБм; интервал измерения должен быть не менее одного субкадра (1 мс) при частотном интервале между поднесущими 15 кГц; интервал измерения должен быть не менее одного слота (2 мс) при частотном интервале между поднесущими 3,75 кГц.

Максимальная допустимая мощность излучения абонентского терминала при выключенном передатчике должна быть минус 50 дБм; интервал измерения должен быть не менее одного субкадра (1 мс) при частотном интервале между поднесущими 15 кГц; интервал измерения должен составлять не менее одного слота (2 мс) при частотном интервале между поднесущими 3,75 кГц.

Допустимые пределы отклонения мощности при диапазоне изменения мощности, ограниченном максимальной выходной мощностью, должны составлять +/- 9,0 дБ при нормальных условиях +/- 12,0 дБ и при предельных значениях температуры окружающего воздуха и напряжения питания.

4.2.2 Предельно допустимое максимальное значение вектора ошибки, передаваемого абонентским терминалом модулированного сигнала, должно составлять 17,5% для модуляции QPSK, при этом минимально допустимый уровень выходной мощности абонентского терминала должен составлять минус 40 дБм при нормальных условиях.

4.2.3 Предельно допустимое отклонение частоты несущей передатчика абонентского терминала от значения, заданного базовой станцией, должно составлять +/- 0,1х10-6 для диапазонов частот выше 1 ГГц и +/- 0,2х10-6 для диапазонов частот ниже 1 ГГц при нормальных и предельных значениях рабочей температуры окружающей среды и напряжения питания; интервал наблюдения должен составлять 0,5 мс для частотного интервала 15 кГц между поднесущими и 2 мс для частотного интервала 3,75 кГц между поднесущими.

4.2.4 Допустимые уровни внутриполосных излучений должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Допустимые уровни внутриполосных излучений

| Наименование параметра | Предельное значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Уровень помехи по зеркальному каналу, дБ | -25 | - |
| Внутриполосные излучения, дБм | -25 | Выходная мощность > 0 дБм |
|  | -20 | -30 дБм <= выходная мощность <= 0 дБм |
|  | -10 | -40 дБм <= выходная мощность < -30 дБм |

4.2.5 Требования к уровням внеполосных излучений должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Требования к уровням внеполосных излучений

| Расстройка от края полосы канала ΔfOOB, кГц | Уровень внеполосных излучений, дБм | Измерительная полоса, кГц |
| --- | --- | --- |
| +/- 0 | 26 | 30 |
| +/- 100 | -5 |  |
| +/- 150 | -8 |  |
| +/- 300 | -29 |  |
| +/- 500 | -35 |  |

Дополнительные требования к уровням внеполосных излучений должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Дополнительные требования к допустимым значениям уровней внеполосных излучений

| Уровень внеполосных излучений, дБм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстройка от края полосы канала ΔfOOB, МГц | 1,4 МГц | 3,0 МГц | 5 МГц | 10 МГц | 15 МГц | 20 МГц | Измерительная полоса |
| +/- (0 - 1) | -10 | -13 | -15 | -18 | -20 | -21 | 30 кГц |
| +/- (1 - 2,5) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 1 МГц |
| +/- (2,5 - 2,8) | -25 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 1 МГц |
| +/- (2,8 - 5) | - | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 1 МГц |
| +/- (5 - 6) | - | -25 | -13 | -13 | -13 | -13 | 1 МГц |
| +/- (6 - 10) | - | - | -25 | -13 | -13 | -13 | 1 МГц |
| +/- (10 - 15) | - | - | - | -25 | -13 | -13 | 1 МГц |
| +/- (15 - 20) | - | - | - | - | -25 | -13 | 1 МГц |
| +/- (20 - 25) | - | - | - | - | - | -25 | 1 МГц |

Требования к частотной расстройке от края полосы канала в зависимости от ширины полосы канала должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Требования к частотной расстройке от края полосы канала в зависимости от ширины полосы канала

| Ширина полосы канала, МГц | Расстройка от края полосы канала ΔfOOB, кГц |
| --- | --- |
| 1,4 | 165 |
| 3 | 190 |
| 5 | 200 |
| 1 | 2 |
| 10 | 225 |
| 15 | 240 |
| 20 | 245 |

4.2.6 Требования к допустимым уровням побочных излучений

Значения частотной расстройки от края полосы канала ΔfOOB, МГц, в режиме           NB-IoT в зависимости от полосы канала LTE-Advanced должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 4.7.

Таблица 4.7 – Значения частотной расстройки от края полосы канала

| Полоса канала LTE-Advanced, МГц | 1,4 | 3,0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстройка от края полосы канала ΔfOOB, МГц | 2,8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 |

Требования к допустимым уровням побочных излучений должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 4.8 для частот и значения которых должны находиться выше частоты ΔfOOB, МГц, от края полосы канала.

Таблица 4.8 – Требования к допустимым уровням побочных излучений

| Диапазон частот | Максимально допустимый уровень, дБм | Измерительная полоса |
| --- | --- | --- |
| 9 кГц <= f < 150 кГц | -36 | 1 кГц |
| 150 кГц <= f < 30 МГц | -36 | 10 кГц |

Продолжение таблицы 4.8

| Диапазон частот | Максимально допустимый уровень, дБм | Измерительная полоса |
| --- | --- | --- |
| 30 МГц <= f < 1000 МГц | -36 | 100 кГц |
| 1 ГГц <= f < 12,5 ГГц | -30 | 1 МГц |

В режиме NB-IoT значение расстройки от края полосы канала должно составлять ΔfOOB = 1,7 МГц.

4.3 Параметры приемника

4.3.1 В режиме NB-IoT значения величины эталонной чувствительности приемника PREFSENS при квадратурной фазовой модуляции (QPSK) должны быть равны минус 108,2 дБм для диапазонов частот с номерами 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 31, 66.

Пропускная способность должна составлять не менее 95% максимальной пропускной способности эталонного измерительного канала при модуляции QPSK при значениях величины эталонной чувствительности приемника PREFSENS.

4.3.2 Требования к подавлению продуктов интермодуляции для режима NB-IoT

Для режима NB-IoT пропускная способность должна составлять не менее 95% максимальной пропускной способности эталонного измерительного канала.

Значения параметров полезного сигнала и двух мешающих сигналов приведены в таблице 4.9.

Таблица 4.9 – Значения параметров полезного сигнала и мешающих сигналов

| Название параметра | Значение |
| --- | --- |
| Средняя мощность полезного сигнала, дБм | PREFSENS + 6 |
| Мощность 1-го мешающего (синусоидального) сигнала, дБм | -46 |
| Мощность (дБм) 2-го мешающего (модулированного) сигнала LTE-Advanced с полосой 1,4 МГц | -46 |
| Расстройка 1-го мешающего (синусоидального) сигнала, МГц | +/- 2,2 |
| Расстройка (МГц) 2-го мешающего (модулированного) сигнала LTE-Advanced с полосой 1,4 МГц | +/- 4,4 |

4.3.3 Требования к допустимым уровням побочных излучений приемника для режима NB-IoT

В режиме NB-IoT максимально допустимые уровни побочных излучений приемника не должны превышать значений, приведенных в таблице 4.10.

Таблица 4.10 - Требования к допустимым уровням побочных излучений приемника

| Диапазон частот | Измерительная полоса | Максимальный уровень |
| --- | --- | --- |
| 30 МГц <= f < 1 ГГц | 100 кГц | -57 дБм |
| 1 ГГц <= f <= 12,75 ГГц | 1 МГц | -47 дБм |

БИБЛИОГРАФИЯ

| [1] | 3GPP TS 36.104 | Technical Specification 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Base Station (BS) radio transmission and reception |
| --- | --- | --- |
| [2] | 3GPP TS 36.101 | Technical Specification 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and reception |

_____________________________________________________________________________

УДК 621.396:006.354                                                                                       МКС 33.170

Ключевые слова: LTE, Интернет вещей, базовые станции, абонентские станции.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

УДК 621.396:006.354                                                                                       МКС 33.170

Ключевые слова: LTE, Интернет вещей, базовые станции, абонентские станции.

_____________________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «КаР-Тел» (Технический комитет по стандартизации ТК 116 «Телекомуникации»)

| Главный исполнительный директор ТОО «КаР-Тел» |  | Е. Настрадин |
| --- | --- | --- |
| Технический эксперт ТОО «КаР-Тел» |  | В. Тен |