Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНСТРУКЦИЯ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПИВОВАРЕННОГО И БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ______ 2020 года №

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан                «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| 1 | Область применения |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  | 1 |
| 3 | Термины и определения |  | 3 |
| 4 | Обозначения и сокращения |  | 4 |
| 5 | Средства измерений, вспомогательные устройства, оборудование, инвентарь, материалы, реактивы, питательные среды и растворы |  | 4 |
| 6 | Метод измерения |  | 10 |
| 7 | Требования безопасности, охраны окружающей среды |  | 10 |
| 8 | Требования к квалификации оператора |  | 11 |
| 9 | Требования к условиям измерений |  | 11 |
| 10 | Отбор проб |  | 11 |
| 11 | Проведение микробиологического контроля |  | 14 |
| 12 | Обработка и представление результатов измерений (анализа) |  | 22 |
| Приложение А (обязательное) Методы микробиологического анализа |  |  | 23 |
| Приложение Б (информационное) Способ стерилизации питательных сред, посуды и других материалов |  |  | 30 |
| Приложение В (информационное) Схема микробиологического контроля при производстве пива |  |  | 31 |
| Приложение Г (информационное) Схема микробиологического контроля при производстве безалкогольной продукции |  |  | 35 |
| Приложение Д (информационное) Способ антисептической обработки семенных дрожжей |  |  | 42 |
| Библиография |  |  | 43 |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНСТРУКЦИЯ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПИВОВАРЕННОГО И БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Дата введения __  _____20__г

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы микробиологического контроля  продукции пивоваренного и безалкогольного производства.

При организации микробиологического контроля следует руководствоваться настоящим стандартом, а также технологическими инструкциями по производству пива, напитков, кваса и санитарными правилами для предприятий пивоваренной и безалкогольной промышленности.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

СТ РК 2.4-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.21-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений.

СТ РК 2.30-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений.

СТ РК 2.75-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок аттестации испытательного оборудования.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия.

ГОСТ 908-2004  Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2156-76 Натрий двууглекислый. Технические условия.

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Технические условия.

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия.

ГОСТ 3164-78 Масло вазелиновое медицинское. Технические условия.

ГОСТ 4159-79  Реактивы. Йод. Технические условия.

ГОСТ 4198-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия.

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия.

ГОСТ 4328 -77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 4232 74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия.

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия.

ГОСТ 4517-2016 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе.

ГОСТ 4530-76 Реактивы. Кальций углекислый. Технические условия.

ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов.

ГОСТ 5556- 81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия.

ГОСТ 5644-75 Сульфит натрия безводный. Технические условия.

ГОСТ 5962-2013 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия.

ГОСТ 6038-79 Реактивы. D-глюкоза. Технические условия.

ГОСТ 6417-72 Фенол. Технические условия.

ГОСТ 6672-75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия.

ГОСТ 6687.0-86. Продукция безалкогольной промышленности. Правила приемки и методы отбора проб.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 8273 -75 Бумага оберточная. Технические условия.

ГОСТ 9284-75 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия.

ГОСТ 9412-93 Марля медицинская. Общие технические условия.

ГОСТ 10444.0 75 Консервы. Методы микробиологического анализа. Подготовка консервов к анализу.

ГОСТ 10678- 76 Кислота ортофосфорная термическая. Технические условия.

ГОСТ 10778-83 Шпатели. Технические условия.

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.

ГОСТ 12569-2016 Сахар. Правила приемки и методы отбора проб.

ГОСТ 12786-80 Пиво. Правила приемки и методы отбора проб.

ГОСТ 13739-78 Масло иммерсионное для микроскопии. Технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 13805-76 Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия.

ГОСТ 13867-68 Продукты химические. Обозначение чистоты.

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 16280-2002 Агар пищевой. Технические условия.

ГОСТ 16317-87 Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 17206 -96 Агар микробиологический. Технические условия.

ГОСТ 18192-72 Соки плодовые и ягодные концентрированные. Технические условия.

ГОСТ 18481- 81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия.

ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа.

ГОСТ 19569-89 Стерилизаторы паровые. медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 20478-75 Реактивы. Аммоний надсернокислый. Технические условия.

ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические требования.

ГОСТ 21239-93 Инструменты хирургические. Ножницы. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия.

ГОСТ 24363-90  Посуда и оборудование лабораторные стеклянные Общие технические условия.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 24788-2018 Посуда хозяйственная стальная эмалированная. Общие технические условия.

ГОСТ 25663–83 Оборудование вакуумное. Насосы вакуумные механические. Методы испытаний.

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов.

ГОСТ 27460-87 Трубки, капилляры и палочки из боросиликатного стекла 3,3. Общие технические условия.

ГОСТ 28499-90 Сиропы. Общие технические условия.

ГОСТ 28539-90 Соки плодово-ягодные спиртованные. Технические условия.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 29228-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания.

ГОСТ 29229-91 Государственный стандарт. Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 3. Пипетки градуированные с  временем ожидания 15 с.

ГОСТ 29230-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 4. Пипетки выдувные.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 28188 -2014 Напитки безалкогольные. Общие технические условия.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 29018-91  Пивоваренная промышленность. Термины и определения.

ГОСТ 31836-2012 Центрифуги промышленные. Требования безопасности. Методы испытаний.

ГОСТ 31896-2012 Сахар жидкий. Технические условия.

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.

ГОСТ IEC 61549-2012 Лампы различного назначения. Технические требования.

ГОСТ 8756.0-70 Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к испытанию.

ГОСТ 13586.3-2015 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационным каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по [1], СТ РК 2.1, ГОСТ 29018, ГОСТ 28188, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Партия: Определенный набор продуктов одного вида, изготовленных в один день, на одном предприятии, из одного вида сырья, согласно одной технологии, в одной упаковке, сохраняемых и транспортируемых в одних и тех же условиях и предназначенных для однократной передачи или приемки.

3.2 Единица продукции: Отдельный экземпляр штучной продукции или определенное в установленном порядке количество нештучной продукции.

3.3  Проба: Определенное количество единиц продукции, отобранное для контроля.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие сокращения и обозначения:

БГКП: Бактерии группы кишечных палочек;

ОМЧ: Общее число микроорганизмов (общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов).

СА: Солодовый агар.

СПА: Сухой питательный агар

МПА: Мясопептонный агар

МПБ: Мясопептонный бульон

5  Средства измерений, вспомогательные устройства, оборудование, инвентарь, материалы, реактивы, питательные среды и растворы

5.1 Средства измерений, вспомогательные устройства, оборудование, инвентарь

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 высокого класса точности с наибольшим пределом взвешивания до 500 г, ценой деления не более 0,01 г.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 специального  класса точности с наибольшим пределом взвешивания до 200 г, ценой деления не более 0,0001 г.

pH-метр, обеспечивающий измерение pH в диапазоне  от минус 2 до 14 единиц рН.

Термометры жидкостные стеклянные (не ртутные) диапазоном измерений от 0 °С до 100 °С и ценой деления шкалы 1 °С по ГОСТ 28498.

Ареометр (сахаромер) по ГОСТ 18481.

Колбы стеклянные мерные по ГОСТ 1770.

Колбы плоскодонные по ГОСТ 1770.

Цилиндры мерные по ГОСТ 1770.

Пипетки градуированные  вместимостью 1; 2; 5; 10; 25 см3 по                                                             ГОСТ 29227, ГОСТ 29228, ГОСТ 29229, ГОСТ 29230.

Микроскоп биологический по ГОСТ 8284.

Осветитель к микроскопу.

Автоклав или стерилизатор паровой медицинский по ГОСТ 19569.

Сушильные шкафы с терморегулятором по [2].

Термостаты электрические с терморегулятором по [3].

Дистиллятор электрический по по [4].

Плитка электрическая с закрытой спиралью по ГОСТ 14919.

Холодильник электрический бытовой по ГОСТ 16317.

Центрифуга угловая, малогабаритная по ГОСТ 31836.

Насос вакуумный ручной или с электромотором по ГОСТ 25663.

Прибор для фильтрации (типа прибора Зейтца).

Лампы бактерицидные (мощностью от 1,5 до 2,5 Вт на 1 м3 воздуха) по                                    ГОСТ IEC 61549.

Камеры для счета (камера Горяева или другая).

Бактериологическая петля для пересева микроорганизмов.

Шпатели стеклянные и металлические по ГОСТ 10778.

Чашки биологические (Петри) по ГОСТ 25336.

Пробирки по ГОСТ 25336.

Стаканы стеклянные лабораторные по ГОСТ 25336.

Воронки стеклянные по ГОСТ 23932.

Стекла предметные для микропрепаратов по ГОСТ 9284.

Стекла покровные для микропрепаратов по ГОСТ 6672;

Спиртовка по ГОСТ 25336 или газовая горелка по ГОСТ 21204.

Пинцеты медицинские по ГОСТ 21241.

Фильтры мембранные для микробиологических целей диаметром 35 мм.

Поплавки стеклянные (маленькие пробирки).

Палочки стеклянные по ГОСТ 27460.

Пеналы металлические или стеклянные для пипеток.

Капельницы по ГОСТ 25336.

Штативы для пробирок по [5].

Ножницы медицинские по ГОСТ 21239.

Кастрюли по ГОСТ 24788.

Примечание - Все средства измерений, применяемые при измерении должны быть допущены к применению в Республики Казахстан по результатам испытаний для целей утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть поверены в порядке установленном СТ РК 2.4. Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с СТ РК 2.75.

5.2  Материалы, реактивы, питательные среды

Бумага оберточная по ГОСТ 8273.

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

Вата медицинская по ГОСТ 5556.

Марля медицинская по ГОСТ 9412.

Масло иммерсионное для микроскопии  по ГОСТ 13739.

Масло вазелиновое по ГОСТ 3164.

Агар –агар в волокнах или порошке или агар микробиологический  по ГОСТ 17206 или агар пищевой по ГОСТ 16280.

Пептон сухой ферментированный для  бактериологических целей по ГОСТ 13805.

Среда сухой питательный агар.

Среда Эндо сухая питательная.

Среда Кода, сухая.

Среда Кесслер, сухая.

Метиленовый синий по ГОСТ 4517 (2.96).

Фуксин основной по [6].

Генциан фиолетовый (генцианвиолет) по [7].

Кристаллический фиолетовый (кристаллвиолет) по [8].

Фенолфталеин по ГОСТ 4919.1.

Лакмус по ГОСТ 4919.1.

Глюкоза по ГОСТ 6038.

Йодистый калий по ГОСТ 4232.

Кристаллический йод по ГОСТ 4159.

Спирт этиловый по ГОСТ 5962.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328.

Калия гидроокись по ГОСТ 24363.

Калий фосфорнокислый однозамещенный по ГОСТ 4198.

Кислота карболовая (фенол) по ГОСТ 6417.

Кальций углекислый (мел) по ГОСТ 4530.

Кислота лимонная по ГОСТ 908.

Кислота соляная по ГОСТ 3118.

Кислота фосфорная по ГОСТ 10678.

Кислота уксусная по ГОСТ 61.

Кислота серная по ГОСТ 4204.

Натрий хлористый по ГОСТ 4233.

Натрий двууглекислый по ГОСТ 2156.

Сульфит натрия безводный по ГОСТ 5644.

Лизин по [9].

Нейтральный красный по [10].

5.3 Приготовление растворов, питательных сред

Для приготовления растворов и питательных сред (если нет специальных указаний), применяют:

- воду дистиллированную по ГОСТ 6709;

- реактивы квалификации х.ч. и чда по ГОСТ 13867;

- вспомогательные реактивы и растворы по ГОСТ 4517;

-  растворы индикаторов по ГОСТ 4919.1.

5.3.1 Реактивы для окраски по Граму.

Карболовый раствор генциана фиолетового готовят следующим образом:

1 г генциана фиолетового, 10 см3 ректификованного этилового спирта, 5 г фенола растирают в ступке добавляя 100 см3 дистиллированной воды.

Раствор Люголя готовят следующим образом:

1 г йода, 2 г йодистого калия растворяют в 300 см3 дистиллированной воды. Хранить во флаконе из темного стекла.

Фуксин Циля готовят следующим образом: 1 г основного фуксина,                                                 10 см3 ректификованного этилового спирта, 5 г фенола растирают в ступке, добавляя                      100 см3 дистиллированной воды.

Мазок на предметном стекле фиксируют трехкратным проведением через пламя горелки. На препарат накладывают полоску фильтровальной бумаги и на нее наливают карболовый раствор генциана фиолетового на период времени от 0,5 до 1 мин, снимают бумагу, наливают раствор Люголя на период времени от 0,5 до 1 мин, сливают раствор Люголя и стекло прополаскивают в этиловом спирте в течение от 0,5 до 1 мин, пока не перестанет отходить краситель. Затем стекло тщательно промывают водой и докрашивают от 1 до 2 мин фуксином Циля, разведенным 1:10 дистиллированной водой. После промывки и просушивания препарата мазок микроскопируют.

Экспресс-метод окраски по Граму.

Приготовление реактива № 1: 0,5%-ный спиртовой раствор кристаллического фиолетового.

Приготовление реактива № 2: в 100 см3  ректификованного этилового спирта растворяют 0,4 г йодистого калия, нагревают на водяной бане или оставляют на сутки при комнатной температуре. Затем прибавляют 0,2 г кристаллического йода и 0,1 г основного фуксина. Хранить во флаконе из темного стекла.

На обезжиренное спиртом предметное стекло наносят петлей одну каплю дистиллированной воды (при приготовлении препарата из колоний на плотных средах) или одну каплю бульонной культуры. В каплю дистиллированной воды вносят небольшое количество микробных клеток из анализируемой колонии или газона чистой культуры на плотной среде. Затем в каплю вносят петлей одну каплю реактива № 1, распределяют смесь по стеклу и подсушивают мазок при комнатной температуре. Затем фиксируют на пламени горелки, промывают водой, просушивают фильтровальной бумагой и наносят реактив № 2, покрывая им всю поверхность стекла, на 1-5 мин (продолжительность окраски не влияет на ее результат). Тщательно и быстро прополаскивают препарат водой, просушивают фильтровальной бумагой, микроскопируют. При приготовлении на одном стекле нескольких мазков на лицевую сторону стекла наносят восковым карандашом линии, делящие поверхность стекла на необходимое количество квадратов.

5.3.2 Приготовление питательных сред

Питательные среды готовят в эмалированной или стеклянной посуде.

Необходимое значение pH питательных сред устанавливают с помощью растворов натрия гидроокись с массовой концентрацией 10 г/дм3 или 20 г/дм3 лимонной кислоты или соляной кислоты объемной концентрацией 25 см3/дм3. Один из этих растворов по каплям добавляют к питательной среде и периодически определяют значение pH с помощью индикатора или потенциометрически. При стерилизации питательной среды значение pH может меняться. При подщелачивании среды pH после кипячения и стерилизации снижается примерно на 0,2 единицы рН, поэтому при приготовлении сред pH устанавливают на 0,2 единицы рН выше необходимого. После стерилизации обязательно проверяют pH.

Готовые питательные среды хранят при комнатной температуре не более 3 суток, при температуре около 4 °C - не более одного месяца.

5.3.2.1 Приготовление питательного агара Дагестанского Научно Исследовательского института питательных сред.

Готовят по прописи на этикетке.

5.3.2.2 Мясопептонный бульон (МПБ).

Исходным продуктом для приготовления мясопептонного бульона является мясная вода, которую готовят следующим образом: 500 г свежего мелко нарубленного или пропущенного через мясорубку мяса заливают 1 дм3 водопроводной воды и оставляют при комнатной температуре на 12 ч или в термостате при 30 °C на 6 ч, а при 37 °C - на 2 ч. Полученный экстракт процеживают через марлю или полотно и кипятят 5 мин. Свернувшиеся белки фильтруют через ватный фильтр и фильтрат доливают водой до первоначального объема. К мясной воде добавляют 1 % пептона и 0,5 % натрия хлористого. Получают мясо-пептонный бульон (МПБ). Бульон должен быть прозрачным. Для этого его осветляют следующим образом. Белки двух яиц сбивают в пену с двойным количеством воды. Полученную массу добавляют к охлажденному до температуры 50 °C бульону, тщательно смешивают с ним. Бульон ставят в автоклав или аппарат Коха, с тем чтобы хорошо прогреть его, не повышая при этом давления. Белок свертывается и увлекает из жидкости взвешенную муть. После окончательной фильтрации через двойной складчатый фильтр получают прозрачную жидкость. Готовый бульон стерилизуют в автоклаве при температуре от 120 °C  до 122  °C в течение 30 мин.

5.3.2.3 Мясопептонный агар (МПА)

В 1 дм3 мясопептонного бульона приготовленного по 5.3.2.2  добавляют от 15 до 20 г микробиологического агар-агара. Агар-агар оставляют для набухания в течение от 10 до                 15 минут, затем смесь кипятят при постоянном помешивании до полного его растворения. Полученную среду после установления рН от 7,2 до 7,4 фильтруют в горячем виде через ватно-марлевый фильтр, разливают в колбы, флаконы и пробирки и стерилизуют при              от 120 °C  до 122 °C  20 мин.

5.3.2.4 Солодовое сусло

Для приготовления неохмеленного сусла берут на каждый 1 дм3 водопроводной воды 250 г размолотого солода. Воду нагревают до температуры 50 °C, засыпают солод и смесь, выдерживают при этой температуре 30 мин., все время перемешивая. Затем поднимают температуру до 63 °C и, постоянно перемешивая, выдерживают 30 мин., далее нагревают до 70 °C, выдерживают 30 мин. и проверяют полноту осахаривания крахмала по йодной пробе раствором Люголя. Если осахаривание неполное, смесь подогревают до 72 °C и выдерживают до полного осахаривания. Процесс считается оконченным, когда при смешивании капли сусла с раствором Люголя последний не окрашивается в синий цвет. Плотность сусла устанавливается в соответствии с применяемым способом. После этого сусло фильтруют через марлю, разливают по колбам и пробиркам и стерилизуют при температуре от 115 °C до 117 °C в течение 20 мин или текучим паром при температуре  от 99 °C до 101 °C 3 сут по 30 мин.

5.3.2.5 Солодовое агаризованное сусло

К отфильтрованному суслу с массовой долей сухих веществ от 7  % до  8 % прибавляют 2 % агар-агара (на 1 дм3 сусла - 20 г агара). Среду расплавляют на водяной бане или текучим паром и фильтруют через гигроскопическую вату или фильтровальную бумагу. Фильтрат разливают по стерильным пробиркам или колбам и стерилизуют при температуре от 115 °C до 117 °C в течение 20 мин или 3 сут по 30 мин текучим паром при температуре от 99 °C до 101 °C.

5.3.2.6 Солодовое агаризованное сусло с углекислым кальцием.

Для выявления молочнокислых бактерий используют неохмеленное солодовое сусло с массовой долей сухих веществ от 7 % до 8 %.

К 1 дм3 солодового неохмеленного сусла с массовой долей сухих веществ от 7 % до                 8 % прибавляют 15 -20 агара (в зависимости от  желирующей способности), растворяют его на водяной бане при нагревании, и вносят от 15 до 20 г стерильного углекислого кальция (мела). Устанавливают рН среды от 6,6 до 6,8. При постоянном помешивании разливают в стерильную посуду и стерилизуют при температуре от 115 °C до 117 °C в течение 20 мин.

5.3.2.6.1 Углекислый кальций стерильный

Углекислый кальций фасуют в пробирки, флаконы, колбы от 2 до 100 г. Стерилизуют горячим воздухом при температуре от 160 до 165 °C в течение 120 мин.

5.3.2.7 Среды для обнаружения диких дрожжей

Для выявления диких дрожжей обычно используют охмеленное сусло с добавлением веществ, препятствующих размножению культурных пивоваренных дрожжей.

5.3.2.7.1 Сусловой агар с кристаллическим фиолетовым для выявления диких дрожжей рода Saccharomyces.

К 1 дм3 охмеленного солодового сусла (массовая доля сухих веществ 7 %) прибавляют 20 г агара и 2 г кристаллического фиолетового, расплавляют на водяной бане. Среду стерилизуют при температуре 115 °C до 117 °C в течение 20 мин.

5.3.2.7.2 Среда с лизином для выявления диких дрожжей p. p. Candida, Torulopsis, Brettanomyces (не относящихся к p. Saccharomyces).

К 1 дм3 водопроводной воды прибавляют 50 г глюкозы, 3 г лизина, 1 г  калия фосфорнокислого однозамещенного,  1 г сульфата магния,  следы сульфат железа   и  от 15 до 20 г агара. После расплавления агара на водяной бане  среду разливают по   пробиркам, колбам и стерилизуют при температуре 115 °C до 117 °C в течение 20 мин.

5.3.2.8 Дрожжевая вода

Для приготовления дрожжевой воды 100 г свежих прессованных или 50 г сухих дрожжей кипятят в 1 дм3 воды. Затем жидкости дают отстояться на холоде, декантируют и фильтруют. Фильтрат стерилизуют 20 мин при температуре от 115 °C до 117 °C или при температуре от 99 °C до 101 °C 3 сут по 30 мин. Дрожжевую воду используют как самостоятельную среду или вносят необходимые добавки (углевода, соли). Для обнаружения лейконостока используют дрожжевую воду с 10 % сахарозы. Сахарозу добавляют в готовую дрожжевую воду, вновь стерилизуют 20 мин при температуре от                              115 °C до 117 °C .

5.3.2.9 Среды с нистатином для обнаружения бактерий.

При микробиологическом анализе проб, содержащих дрожжевую микрофлору, выявление бактериальной инфекции бывает затруднено. Для этого пробы (сусла, пива и т.д.) высевают на агаризованные питательные среды с нистатином.  Нистатин представляет собой антибиотик, подавляющий рост дрожжей и не влияющий на бактериальную микрофлору.

Промышленность выпускает нистатин с активностью, равной 2000 - 3000 ед. в 1 мг. При активности, равной 2500 ед. на 100 см3 стерильной воды, берут 10 мг антибиотика, получают раствор с активностью 250 ед. в 1 см3. Примерное количество антибиотика при постоянной работе с ним можно брать стерильным скальпелем без взвешивания. В чашку Петри вносят 1 см3 раствора нистатина и далее все операции проводят как обычно при посеве на твердые среды.

5.3.2.9.1 Кислотообразующие бактерии обнаруживаются на неохмеленном сусле-агаре с мелом и нистатином по наличию зон растворения мела вокруг колоний.

5.3.2.9.2 Лейконосток выявляется на дрожжевом агаре с 10 % сахарозы и нистатином в случае большого количества дрожжей.

5.3.2.10 Среды для обнаружения бактерий группы кишечных палочек.

5.3.2.10.1.  Среда  Эндо  (фуксинсернистый  агар).

Среду Эндо, выпускаемую в сухом виде, следует готовить согласно прописи, указанной на этикетке. Приготовленную и разлитую в стерильные чашки Петри среду можно хранить при температуре 4 °С до 10 суток.

В случае, если отсутствует готовый препарат  в виде  сухого  порошка,  то к 100 см3  расплавленного мясопептонного агара стерильно добавляют 0,5 г лактозы, растворенной в объеме от 2 до                                                                         3 см3  стерильной  воды,  охлаждают  до температуры 70 °C и добавляют смесь  0,5 см3 насыщенного спиртового раствора основного фуксина с                                                                                             1,25 см3  свежеприготовленного  10 %-ного  раствора   сульфита натрия безводного,   хорошо    размешивают   и   разливают  в стерильные чашки Петри.

5.3.2.10.2. Среда Кесслер с лактозой.

К 1 дм3 водопроводной воды прибавляют 10 г пептона и 50  см3 желчи крупного рогатого скота, кипятят смесь при помешивании  в течение  от 20 до 30 мин в водяной бане и фильтруют через вату. В полученном фильтрате растворяют 2,5 г лактозы и доводят объем до 1 дм3, устанавливают реакцию среды (pH от 7,4 до 7,6), после чего добавляют 2 см3 1% водного раствора кристаллического фиолетового, разливают в пробирки с поплавками и стерилизуют при температуре от 120 °C до 122 °C 10 мин, готовая среда имеет темно-фиолетовый цвет.

5.3.2.10.3. Среда Кода.

Выпускается Дагестанским НИИ питательных сред. Среду готовят по прописи на этикетке. Разливают в стерильные пробирки без поплавков или колбочки.

5.3.2.11 Раствор пептонно-солевой.

Состав:

-     натрий хлористый - 8,5 г;

-     пептон бактериологический - 1,0 г;

-    вода дистиллированная  - 1000 см3

Приготовление: Растворяют натрий хлористый и пептон в дистиллированной воде при медленном нагревании, устанавливают pH (от 6,9 до 7,1 единиц рН), разливают в колбы, пробирки и стерилизуют при температуре от 120 °C до 122 °C в течение 30 мин. Раствор хранят при температуре 4 °C  не более 30 дней.

5.3.3 Раствор натрия гидроокид с массовой долей 10 %.

Раствор готовят по ГОСТ 4517 (п. 2.106).

5.3.4 Раствор калия гидроокид с массовой долей 10 %

Раствор готовят по ГОСТ 4517 (п. 2.56).

6 Метод измерений

Микробиологические анализы отобранных проб проводят с соблюдением правил асептики.

Микробиологические анализы выполняют следующими методами:

- непосредственного посева  на питательные среды поверхностным (0,1 см3) или глубинным (1,0 см3) способами;

- использование мембранной фильтрации (мембранных фильтров)  с последующим переносом фильтров на поверхность питательной среды;

- микроскопия.

Метод мембранной фильтрации используют при анализе образцов с низкой обсемененностью (питьевая вода, концентраты напитков, готовые напитки с консервантом и т.д.).

При определении содержания микроорганизмов в образцах с повышенной обсемененностью (спиртованные соки, купажные сиропы, напитки без консервантов); а также в случаях отсутствия мембран необходимо использовать метод непосредственного посева на питательную среду.

При записи результатов анализов необходимо указывать метод посева.

Описание методов приведено  в приложении А.

7 Требования безопасности, охраны окружающей среды

7.1 При выполнении работ по определению микробиологических показателей безопасности обслуживающий персонал должен знать и строго соблюдать на рабочем месте требования:

- пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004;

- работе с вредными веществами по  ГОСТ 12.1.007

- техники безопасности при работе в химической лаборатории в соответствии с инструкциями, утвержденными в установленном порядке;

- техники безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации средств измерений и оборудования, применяемых при проведении измерений.

7.2 Микробиологические работы проводят в специальном изолированном помещении

- боксе площадью  от 3 до  5 м2. Бокс состоит из рабочего помещения и предбоксника, что исключает резкую циркуляцию воздуха и занесение микроорганизмов извне. Дверь в бокс должна быть  пенального типа.

7.3 Оборудование бокса состоит из стола, с легко моющейся поверхностью, стула, спиртовки (или газовой горелки) и бактерицидной лампы, укрепленной в специальном штативе или смонтированной на потолке или стене бокса.

Помещение бокса периодически моют и дезинфицируют. Перед работой бокс облучают с помощью бактерицидной лампы в течение от 30 до 60 мин. Запрещается находиться в боксе, когда включена бактерицидная лампа. После ее выключения работать в боксе можно по окончании времени от 15 до 20 мин. Выключатель бактерицидной лампы должен находиться в предбокснике. Непосредственно перед началом работ поверхность стола и руки микробиолог протирает спиртом.

8 Требования к квалификации оператора

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются специалисты, имеющие высшее или среднее специальное образование по профилю выполняемых работ, прошедшие обучение приемам работы на оборудовании, освоившие выполнение всех операций, предусмотренных настоящим стандартом, владеющие техникой постановки микробиологического анализа.

9 Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды от 17 °С до 27 °С;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;

- относительная влажность не более 80 % при 25°С.

10  Отбор и подготовка проб к анализу

10.1 Отбор и подготовку лабораторной пробы к испытаниям проводят в соответствии с нормативным документом на испытуемый вид продукции.

Пробы отбирают с соблюдением условий, исключающих вторичную контаминацию посторонними микроорганизмами.

Жидкости и сыпучие вещества отбирают в стерильную стеклянную посуду. Посуду и инструменты, используемые при отборе пробы, стерилизуют одним из способов, изложенных в приложении Б. Инструменты для вскрытия тары, упаковки или отбора проб допускается обрабатывать этиловым спиртом с последующим фламбированием.

Пробу сыпучих материалов отбирают металлической или фарфоровой ложкой, шпателем, пробоотборником из разных мест и с разной глубины в одну или раздельную посуду в зависимости от цели исследования. Пробку и горлышко посуды обжигают в пламени.

Пробу жидких и пастообразных продуктов из большой емкости отбирают с разной глубины. Если отбирают только одну пробу, то содержимое тщательно перемешивают пипеткой или металлическим пробоотборником. Пробу переносят в посуду, горлышко которой обжигают в пламени.

Пробы жидкости из емкостей, оснащенных краном, отбирают следующим образом:

- кран промывают, вытирают ватным тампоном, пропитанным этиловым спиртом, и обжигают в пламени факела или спиртовки;

- сливают часть жидкости (от 1 до 10 дм3 в зависимости от вместимости резервуара и диаметра крана);

- пробу в количестве, необходимом для анализа, отбирают в стерильную посуду, горлышко которой предварительно обжигают в пламени.

Отобранные пробы переносят в лабораторию и приступают к выполнению анализа. Если нет возможности сразу приступить к анализу, пробы помещают в холодильник при температуре от 0 до 5 °С не более чем на 6 часов.

Масса (объем) пробы должна быть достаточной для выполнения комплекса определяемых микробиологических показателей.

Отобранная проба предназначена для приготовления, разведения или непосредственного высева в питательные среды.

На анализ отбирают:

- не менее 1 шт. - от продуктов в потребительской упаковке;

- до 500 см3 (г) - жидких, пастообразных, сыпучих продуктов.

Количество вскрываемых единиц расфасовки для отбора проб зависит от размеров партии и определяется по действующим документам по стандартизации на соответствующие продукты.

10.2 Отбор проб в пивоваренном производстве

В пивоваренном производстве микробиологическому контролю подлежат:

- ячмень, солод, несоложенные материалы;

- вода;

- дрожжи пивные;

- сусло;

- пиво готовое;

- бутылки;

- укупорочные материалы;

- технологическое оборудование, коммуникации, автоцистерны (эффективность санитарной обработки).

Микробиологический контроль осуществляется путем отбора проб и определения показателей по участкам производства согласно схеме приложения В.

10.2.1 Ячмень, солод, несоложенные материалы

Во время приемки сырья, проводят внешний осмотр для оценки санитарного состояния в момент поступления и  осуществляют отбор проб по ГОСТ 13586.3.

10.2.2  Вода

Пробу воды для санитарного микробиологического анализа отбирают в производственных помещениях. Отбор проб воды и анализы проводят по ГОСТ 18963. Контроль воды проводят не реже 1 раза в месяц.

10.2.3. Дрожжи пивные

10.2.3.1 Пивные дрожжи отбирают  из аппарата чистых культур или из последней бутылки перед передачей в цех (при ручном разведении).

Отбирают 1 см3 дрожжей из аппарата чистых культур и разводят стерильной водой. Серию разведений делают по методике, описанной в А.2.1 Приложения А.

10.2.3.2 Отбор проб семенных дрожжей производят из каждой ванночки или монжю. Пробы отбирают с разных уровней чистой стеклянной трубкой или пипеткой с расширенным концом и помещают в небольшие колбочки или пробирки.

10.2.4 Сусло

Из  охлажденного сусла после теплообменника и из стерилизатора отбирают                     1 см3 пробы.

10.2.5 Пиво

Отбор проб осуществляют от каждого сорта в соответствии с ГОСТ 12786.

Непосредственно перед вскрытием бутылок с пивом их перемешивают 10-кратным переворачиванием с донышка на пробку или круговым движением. После вскрытия горлышко стеклянных бутылок обжигают и отбирают пиво в объеме, необходимом для анализа. Анализ производят не менее, чем из двух бутылок.

10.2.7 Бутылки

От каждой моечной машины отбирают  от 5 до 10 вымытых бутылок. Остаточную воду из всех бутылок сливают в одну из них и закрывают эту бутылку ватной пробкой.

10.2.8 Укупорочный материал

Кронен-пробки отбирают с рабочего места стерильным пинцетом в количестве                         10 штук в стерильную широкогорлую колбу, заливают 100 см3 стерильной водой и встряхивают в течение 5 мин.

10.3 Отбор проб производства безалкогольных напитков и кваса

В производстве безалкогольных напитков микробиологическому контролю подлежат следующие объекты:

- питьевая вода, сахар-песок, жидкий сахар, плодово-ягодные соки, концентраты напитков и квасного сусла;

- сахарный сироп, купажные сиропы;

- готовые напитки, хлебный квас, товарные сиропы;

- бутылки, укупорочный материал;

- технологическое оборудование, коммуникации, автоцистерны.

Микробиологический контроль производства безалкогольных напитков осуществляется путем отбора проб и определения показателей по участкам производства согласно схеме приложения Г.

10.3.1 Питьевая вода.

Отбор проб осуществляют по ГОСТ 18963.

10.3.2 Сахар-песок.

Отбор проб осуществляют по ГОСТ 12569.

10.3.3 Жидкий сахар

Отбор проб осуществляют по ГОСТ 31896.

10.3.4 Сахарный сироп

Отбор проб осуществляют по ГОСТ 6687.0.

10.3.5  Натуральные плодово-ягодные соки (спиртованные и концентрированные)

Отбор проб осуществляют по ГОСТ 28539, ГОСТ 8756.0, ГОСТ 18192 в зависимости от вида контролируемой продукции.

10.3.6 Концентрат плодово-ягодных напитков.

Отбор проб осуществляют по ГОСТ 6687.0, ГОСТ 31904.

10.3.7 Концентрат квасного сусла.

Отбор проб осуществляют по ГОСТ 6687.0, ГОСТ 26668.

10.3.8 Купажные и товарные  сиропы

Отбор проб осуществляют по ГОСТ 6687.0,  ГОСТ 28499.

10.3.9 Готовые напитки

Отбор проб осуществляют по ГОСТ 6687.0.

10.3.10  Хлебный квас, полученный путем брожения

При производстве хлебного кваса определяют следующие показатели:

- содержание дрожжей в концентрате квасного сусла, определяют  по 11.2.7;

- общее число бактерий группы кишечных палочек в питьевой воде, используемой для разведения концентрата (коли-индекс), в соответствии с ГОСТ 18963;

- наличие лейконостока в готовом квасном сусле с сахарным сиропом по  методу определения жидкого сахара 12.2.3;

- бактерии группы кишечных палочек (БГКП) в готовом квасе.

Метод определения БГКП в квасе изложен в А.2  приложения А .

В хлебном квасе на чистых культурах БГКП не допускается в 10 см3.

В хлебном квасе на хлебопекарных дрожжах БГКП не допускается в 1,0 см3.

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы не допускаются в                          25 см3 готовых напитков и кваса. Анализ на патогенные микроорганизмы проводится учреждениями санитарно-эпидемиологической службы по методам, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Казахстан.

10.3.11 Бутылки, укупорочный материал

Отбор проб осуществляют по 10.2.7 и 10.2.8 соответственно.

10.4 Отбор проб  при контроле санитарной обработки технологического оборудования и коммуникаций

Санитарно-микробиологический контроль проводят после мойки и дезинфекции, проведенных согласно [11] путем высева отобранных проб последней смывной воды.

Отбор проб проводят после полного удаления моющих и дезинфицирующих средств.

11  Проведение микробиологического контроля

11.1  Микробиологический контроль пивоваренного производства

11.1.1 Ячмень, солод, несоложенные материалы

Пиво должно вырабатываться из доброкачественного сырья, отвечающего требованиям нормативных документов. Зерно считается хорошим, если общее количество колониеобразующих единиц составляет менее 105 КОЕ на 1 г исследуемого образца. Ячмень, солод и несоложенные материалы анализируются при поступлении на завод и по мере необходимости.

Использование сырья, пораженного гнилью и плесенью, не допускают.

11.1.2  Вода

Бактериологические показатели качества воды должны соответствовать требованиям ГОСТ 2874.

11.1.3. Дрожжи пивные

11.1.3.1 Пивные дрожжи из аппарата чистых культур или из последней бутылки перед передачей в цех (при ручном разведении) анализируют методом микроскопирования в капле метиленовой сини с добавлением  раствора натрия гидроокись (или калия гидроокись) с массовой концентрацией 10 г/дм3. Определяют процент нежизнеспособных дрожжевых клеток по А.1.2 приложения А. Присутствие бактерий и диких дрожжей не допускается.

Дикими называются виды дрожжей, не характерные для данного производства и попадающие в него случайно.

Берут 1 см3 дрожжей из аппарата чистых культур и разводят стерильной водой. Серию разведений делают по А.2.1 приложения А.

Поверхностным способом высевают по 0,1 см3  суспензии из разведений (ориентировочно из разведения 10-5) одновременно на три среды: с кристаллическим фиолетовым, с лизином и для контроля - на сусловой агар.

Посевы инкубируют 48 ч при температуре от 29 ºС до 31 ºС. Результаты учитывают следующим образом: на сусловом агаре растут как пивные, так и все виды диких дрожжей: на среде с кристаллическим фиолетовым растут только дикие дрожжи рода Saccharomyces; на среде с лизином только дикие дрожжи pp. Candida, Torulopsis, Brettanomyces и др., не относящиеся к роду Saccharomyces. При инкубировании свыше  48 ч на селективных средах начинают расти и пивные дрожжи.

11.1.3.2 В семенных дрожжах микроскопированием определяют упитанность по гликогену по А.1.3 приложения А, процент нежизнеспособных дрожжевых клеток и содержание бактерий.

Обращают внимание на морфологию дрожжевых клеток. Наличие сильно удлиненных или заостренных клеток свидетельствует о дегенерации культуры или о заражении дикими дрожжами. В этом случае делают посев на селективные среды так же, как и для дрожжей из аппаратов чистых культур, но с добавлением в питательную среду стрептомицина - 80 мг/дм3 или левомицетина - 50 мг/дм3, или другого антибиотика для подавления роста бактерий.

В семенных дрожжах количество бактерий не должно быть больше 1 % от общего числа дрожжевых клеток; количество нежизнеспособных дрожжевых клеток должно быть в пределах 5 %; в  диапазоне от 70 % до 75 % дрожжей должен содержаться гликоген.

Дрожжи, не отвечающие данным требованиям, необходимо подвергать антисептической обработке, один из способов которой приведен в приложении Д.

11.1.4 Сусло

11.1.4.1  Сусло (после теплообменника).

В охлажденном сусле определяют общее число микроорганизмов высевом                         1 см3 пробы глубинным способом на питательный агар или мясопептонный агар. Методика посева описана в А.2.2 приложении А. После инкубации при температуре от 29 ºС до 31 ºС в течение 48 ч подсчитывают число выросших колоний. Общее число микроорганизмов в     1 см3 сусла не должно быть больше 300.

Посевом 1 см3 пробы сусла глубинным способом на сусловой агар с мелом выявляют кислотообразующие бактерии. После инкубации при температуре от 29 ºС до 31 ºС в течение 72 ч кислотообразующие бактерии дают вокруг выросших колоний зоны растворения мела. В охлажденном сусле кислотообразующие бактерии должны отсутствовать.

11.1.4.2 Сусло из стерилизатора после его охлаждения при разведении чистой культуры дрожжей высевают в объеме 1 см3 глубинным способом на питательный агар или мясо-пептонный агар и сусловой агар. После инкубации в течение 48 ч рост любых форм микроорганизмов должен отсутствовать.

11.1.5  Пиво

11.1.5.1 Готовое пиво

Определяют общее число микроорганизмов на питательном агаре или                                        мясо-пептонном агаре, наличие бактерий группы кишечных палочек и стойкость пива в товарной упаковке при температуре от  (20 ± 2) ºС. Общее число микроорганизмов в 1 см3 не должно превышать 500 клеток.

Методика определения бактерий группы кишечных палочек изложена в А.2.4 приложения А .

Для специальных сортов бутылочного пива с массовой долей сухих веществ в начальном сусле 12 % и более бактерии группы кишечных палочек не допускаются в                              10 см3; для массовых сортов бутылочного пива с массовой долей сухих веществ в начальном сусле 10 - 11 % бактерии группы кишечных палочек не допускаются в 3 см3; в пиве розливном бактерии группы кишечных палочек не допускаются в 1 см3.

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы не допускаются в                            25 см3 готового пива. Анализ на патогенные микроорганизмы проводится учреждениями санитарно-эпидемиологической службы по методам, утвержденным Министерством здравоохранения Республики Казахстан.

11.1.5.1 Исправимый брак пива

На анализ берут исправимый брак пива после тепловой обработки и охлаждения до температуры от  2 °С  до  5 °С. Содержание микроорганизмов в 1 см3 не должно превышать 500 клеток.

11.1.6 Бутылки

В лаборатории делают высев 1 см3 остаточной воды на питательный агар или                            мясо-пептонный агар глубинным способом. Посевы инкубируют при температуре от 29 ºС до 31 ºС в течение 48 ч. Общее число микроорганизмов в 1 см3 должно быть не более 100 в пересчете на одну бутылку.

Качество мойки бутылок можно определять другим способом. В одну из бутылок наливают стерильную водопроводную воду (10 % от объема бутылки) и последовательно ополаскивают ею внутреннюю поверхность бутылок. Высев смывной воды производят вышеуказанным способом. При вычислении общего числа микроорганизмов в                                        1 см3 смывной воды учитывают объем воды для ополаскивания и число бутылок.

11.1.7 Укупорочный материал

Определение общего количества микроорганизмов производят высевом 1 см3 смыва глубинным способом на мясо-пептонный агар или на питательный агар. Число микроорганизмов в пересчете на одну пробу не должно быть более 100.

11.1.8 Воздух

Для определения количества микроорганизмов в воздухе отделения чистых культур используют седиментационный метод (метод оседания). Чашки Петри с мясо-пептонным или питательным агаром и сусловым агаром переносят в помещение, где исследуют воздух. Крышки сдвигают так, чтобы вся поверхность агаровой пластинки была открыта полностью. Чашки оставляют открытыми в течение 5, 10 или 15 мин, после чего крышку закрывают и чашки помещают в термостат при температуре от 29 ºС до  31 ºС на  период времени от 24  до 48 ч.

Определяют количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха по формуле, предложенной Омелянским:

Х=а∙100×5S∙T×100,

где а - число выросших колоний (среднее значение);

S - площадь чашки Петри, см2;

Т - время экспозиции, мин;

100 - пересчет площади чашки на 100 см2;

100 - пересчет на 1 м3 воздуха;

5 - экспозиция чашки по Омелянскому (за 5 мин на чашку Петри площадью                                 100 см2 оседает столько микроорганизмов, сколько их содержится в 10 л воздуха).

Воздух считается чистым, если в нем содержится не более 500 микроорганизмов в             1 м3, кроме того, в воздухе отделения чистых культур не должно быть посторонних дрожжей.

Для контроля воздуха, используемого для аэрации чистой культуры, применяют те же питательные среды. Чашки Петри с застывшей питательной средой в открытом виде подставляют на 1 мин под струю воздуха, закрывают крышкой и инкубируют при температуре от 29 ºС до 31 ºС. Воздух, вдуваемый в аппарат чистых культур, не должен содержать посторонних дрожжевых клеток, молочнокислых бактерий, спор плесеней.

Аналогично проверяют воздух, используемый на технологические нужды в фильтрационном отделении, цехе розлива. На одной чашке Петри не должно быть более                 50 клеток микроорганизмов

11.2  Микробиологический контроль производства безалкогольных напитков и кваса

Микробиологический контроль производства безалкогольных напитков осуществляется путем отбора проб и определения показателей по участкам производства согласно схеме приложения Г.

При определении содержания микроорганизмов в сырье, полуфабрикатах и готовом продукте используют два метода посева:

- метод посева исследуемого материала непосредственно в питательную среду: поверхностно (0,1 см3) или глубинно (1,0 см3);

- метод мембранных фильтров, позволяющий концентрировать на мембране микроорганизмы из большого объема исследуемого материала, с последующим переносом фильтра на поверхность питательной среды, для выращивания микроорганизмов.

Метод мембранных фильтров используют при анализе образцов с низкой обсемененностью (питьевая вода, концентраты напитков, готовые напитки с консервантом и т.д.).

При определении содержания микроорганизмов в образцах с повышенной обсемененностью (спиртованные соки, купажные сиропы, напитки без консервантов); а также в случаях отсутствия мембран необходимо использовать метод непосредственного посева на питательную среду.

При записи результатов анализов необходимо указывать метод посева. Описание методов дано в приложении Г.

11.2.1 Питьевая вода. Качество питьевой воды, используемой на предприятиях безалкогольной промышленности, должно соответствовать требованиям  ГОСТ 2874. Воду проверяют по следующим показателям:

- общее число микроорганизмов;

- число бактерий группы кишечных палочек (коли-индекс).

В 1 см3 воды допускается наличие не более 100 клеток микроорганизмов, а                            коли-индекс не должен превышать 3 в 1 дм3 воды.

11.2.2 Сахар-песок. В рафинированном сахаре-песке определяют общее число микроорганизмов. Для этого сахар-песок в количестве 1 г растворяют в 5 см3 стерильной питьевой воды. Для посева берут 1,0 см3 приготовленного раствора и высевают глубинным способом на питательный агар или мясо-пептонный агар, инкубируют при температуре от 29 ºС до 31 ºС в течение 48 ч.

При расчете числа микроорганизмов учитывают разведение, высеваемый объем и делают пересчет на 1 г сахара-песка. Допускается не более 1000 клеток микроорганизмов в 1 г песка.

11.2.3 Жидкий сахар проверяют по следующим показателям:

- общее число микроорганизмов - высевом 1,0 см3 глубинным способом на питательный агар или мясопептонный агар;

- дрожжи - высевом 1,0 см3 глубинным способом на сусловой агар;

- лейконосток - высевом 1 см3 (без разведения) в колбу на 100 см3 с 5 см3 дрожжевой воды в 10 % сахарозы.

Допускаются в жидком сахаре следующие количества клеток микроорганизмов, в             1 см3:

- общее число микроорганизмов - не более 20;

- дрожжи - отсутствуют.

Лейконосток в 1 см3 жидкого сахара - отсутствует.

Опознается лейконосток по ослизнению дрожжевой воды с сахарозой.

11.2.4 Сахарный сироп. Показатели микробиологической обсемененности сиропа и ход анализа аналогичны жидкому сахару.

Допускаются следующие количества клеток микроорганизмов в 1 см3 сахарного сиропа:

число микроорганизмов - не более 20,

дрожжи - отсутствуют,

лейконосток в 1 см3 сиропа - отсутствует.

11.2.5  Натуральные плодово-ягодные соки (спиртованные и концентрированные)

Спиртованные соки часто бывают сильно обсеменены дрожжами, поэтому определение их проводят высевом 0,1 см3 поверхностным способом на сусловой агар.

Допускается в 1 см3 спиртованного сока не более 300 клеток дрожжей.

Соки с большей обсемененностью следует использовать для приготовления купажных сиропов горячим способом.

В соках концентрированных по ГОСТ 18192 анализ на возбудителя порчи (дрожжи) проводят при необходимости подтверждения микробиальной порчи по ГОСТ 10444.0 (брожение, бомбаж). В этом случае сок, в количестве 0,1 см3, высевают поверхностным способом на сусловой агар.

11.2.6 Концентрат плодово-ягодных напитков. Содержание дрожжей в концентратах напитков определяют высевом на сусловой агар 3 см3 методом мембранных фильтров. Концентраты на анализ набирают пипеткой с расширенным концом (слегка отломанным).

Концентрат напитка в количестве 3 см3 разводят стерильной питьевой водой в 5 раз и фильтруют. В случае затрудненной фильтрации, вызванной плохим осветлением сока, пробу фильтруют через предварительный мембранный фильтр с размером пор 1 мкм для удаления крупных частиц. Для этого фильтр с размером пор 1 мкм помещают в фильтровальный прибор над мембранным фильтром с размерами пор 0,65 мкм. По окончании фильтрования оба фильтра переносят на сусловой агар. При подсчете результатов анализа учитывают рост дрожжей на обоих фильтрах, а также объем взятой пробы и ее разведение.

В концентратах напитков (содержание сухих веществ 70 %) дрожжи в 3 см3 - отсутствуют.

11.2.7 Концентрат квасного сусла.

Содержание дрожжей определяют высевом 0,1 см3 поверхностным способом на сусловой агар. Допускается в 1 см3 содержание дрожжей не более 50 клеток.

11.2.8 Купажные  и товарные сиропы проверяют на наличие дрожжей

Сиропы без консервантов высевают в количестве 0,1 см3 поверхностным способом на сусловой агар. Допускается в сиропе без консерванта не более 300 клеток в 1 см3.

Сиропы с консервантами проверяют методом мембранных фильтров в следующих количествах:

- сиропы на настоях и ароматизаторах - 1,0 см3;

- сиропы на плодово-ягодных соках - 0,5 см3.

Фильтр после окончания фильтрации сиропа с консервантом промывают                              объемом от 2 до 3 см3 стерильной питьевой воды и переносят на чашку Петри с сусловым агаром.

При отсутствии мембран высев проводят поверхностным способом в количестве            0,1 см3 на сусловой агар.

Допускается наличие дрожжей в купажных сиропах с консервантом в 1 см3:

- на настоях и ароматизаторах - единичные клетки (не более 5);

- на плодово-ягодных соках - не более 30.

11.2.9 Готовые напитки проверяют на содержание дрожжей и бактерий группы кишечных палочек (коли-индекс)

Для определения дрожжей напитки без консерванта высевают в количестве                              0,1 см3 поверхностным способом на сусловой агар.

Допускается наличие дрожжей в 1 см3 напитка без консерванта - не более 100 клеток.

Напитки с консервантами проверяют методом мембранных фильтров или высевом поверхностным способом. Ход анализа - аналогичен купажным сиропам.

Допускается в напитках с консервантом следующие количества дрожжей, в 1 см3:

- на настоях и ароматизаторах - единичные клетки дрожжей, не более 10;

- на плодово-ягодных соках - не более 50 клеток.

Напитки на хлебном сырье, пастеризованные в бутылках, проверяют на содержание дрожжей методом мембранных фильтров (высеваемый объем - 40 см3).

В высеваемом объеме дрожжи отсутствуют.

Определение бактерий группы кишечных палочек проводят общепринятым методом в соответствии с ГОСТ 18963 и А.2.4 приложения А. Коли-индекс газированных напитков должен быть не более 3.

11.2.10 Хлебный квас, полученный путем брожения

При производстве хлебного кваса определяют следующие показатели:

- содержание дрожжей в концентрате квасного сусла, по 11.2.7;

- общее число бактерий группы кишечных палочек в питьевой воде, используемой для разведения концентрата (коли-индекс), в соответствии с ГОСТ 18963;

- наличие лейконостока в готовом квасном сусле с сахарным сиропом см. метод определения жидкого сахара по 11.2.3;

- бактерии группы кишечных палочек (БГКП) в готовом квасе.

Метод определения БГКП в квасе изложен в А.2 приложении А .

В хлебном квасе на чистых культурах БГКП не допускается в 10 см3.

В хлебном квасе на хлебопекарных дрожжах БГКП не допускается в 1,0 см3.

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы не допускаются в                                     25 см3 готовых напитков и кваса. Анализ на патогенные микроорганизмы проводится учреждениями санитарно-эпидемиологической службы по методам, утвержденным Министерством здравоохранения Республики Казахстан.

11.2.11 Бутылки, укупорочный материал.

Определение и ход анализа осуществляют по 11.1.6.

11.2.12 Укупорочный материал.

Определение и ход анализа осуществляют по 11.1.7.

11.3 Микробиологический контроль санитарной обработки технологического оборудования и коммуникаций при производстве пива, безалкогольных напитков и кваса

11.3.1 При производстве пива проверяют качество санитарной обработки следующего оборудования и коммуникаций:

- замочные чаны;

- солодорастильные ящики;

- агрегат для производства солода статическим способом;

- бункера для солода (мокрое и сухое дробление);

- установка для водоподготовки;

- отстойные чаны, тарелки, гидроциклонные чаны;

- сборники для белкового отстоя;

- сепараторы сусловые;

- открытые оросительные холодильники;

- пластинчатые теплообменники;

- трубчатые теплообменники;

- шланги, трубопроводы, суслопроводы во всех цехах и отделениях;

- сборник промывных вод;

- чаны предварительного брожения (открытые и закрытые);

- чаны главного брожения (открытые и закрытые);

- танки для дображивания;

- цилиндро-конические танки;

- танки линий полунепрерывного брожения;

- емкости отделения чистой культуры дрожжей;

- оборудование для хранения задаточных дрожжей;

- система пивопроводов;

- фильтры осветляющие;

- фильтры обеспложивающие;

- сепараторы готового пива;

- смесители;

- карбонизаторы;

- емкости для исправимого брака пива;

- сборники готового пива;

- вымытые бутылки;

- разливочный автомат;

- бочки;

- автоцистерны (пивовозы);

- мерники для пивовозов.

В отобранных пробах определяют:

- общее число клеток микроорганизмов;

- бактерии группы кишечных палочек.

При определении общего числа микроорганизмов высевают глубинным способом                     1 см3 смывной воды на питательный агар или мясо-пептонный агар, инкубируют при температуре от 29 ° С до 31 °С в течение 48 ч. При хорошем качестве мойки и дезинфекции число микроорганизмов в последних смывных водах должно быть близким к числу микроорганизмов в воде, поступающей на мойку, т.е. не более 100 в 1 см3.

Бактерии группы кишечных палочек определяют согласно методике, изложенной в А.2.4.4 приложения А. БГКП должны отсутствовать в 100 см3 смывной воды.

11.3.2 В производстве безалкогольных напитков проверяют качество санитарной обработки следующего оборудования и коммуникаций:

- емкости для хранения сока, жидкого сахара;

- емкости для хранения концентрата квасного сусла;

- емкости для сахарного сиропа;

- купажные и напорные емкости;

- фильтр-прессы, сепараторы;

- синхронно-смесительные установки;

- разливочные автоматы;

- вымытые бутылки;

- укупорочный материал;

- емкости для приготовления разводки микроорганизмов в производстве хлебного кваса;

- емкость для разведения концентрата;

- бродильно-купажные емкости;

- танки цилиндро-конические бродильные;

- дозаторы, шланги, системы трубопроводов;

- емкости для готового кваса, коллекторы;

- автоцистерны для кваса.

11.3.2.1  В отобранных пробах при производстве газированных напитков определяют:

- общее число микроорганизмов;

- коли-индекс;

- дрожжи.

Определение общего числа микроорганизмов в смывных водах по 11.3.1.

При хорошем качестве мойки и дезинфекции число микроорганизмов в последних смывных водах должно быть близким к числу микроорганизмов в воде, поступающей на мойку оборудования, т.е. не более 100 в 1 см3.

Бактерии группы кишечных палочек определяют методами в соответствии с                  ГОСТ 18963 .

Дрожжи в смывных водах определяют высевом 1 см3 глубинным способом на сусловой агар. Инкубируют при  температуре от 29 °С до 31 °С в течение 48 ч.  Разрывы или вздутия агаровой пластинки свидетельствуют о наличии дрожжей в смывной воде и количественному подсчету не подлежат.

При тщательно проведенной мойке и дезинфекции дрожжи в 1 см3 смывных вод должны отсутствовать.

11.3.2.2 В отобранных пробах смывных вод производства хлебного кваса определяют:

- общее число микроорганизмов;

- бактерии группы кишечных палочек.

Общее число микроорганизмов должно быть близким к числу микроорганизмов в воде, поступающей на мойку, т.е. не более 100 в 1 см3. БГКП должны отсутствовать в               100 см3 смывной воды согласно А.2.4.4  приложения А.

11.3.2.3 Для быстрой оценки качества мойки и дезинфекции автоцистерн для пива и кваса 10 см3 последней смывной воды центрифугируют при  1500 - 2000 об./мин в течение 10 мин. Центрифугат сливают, осадок микроскопируют. В 10 полях зрения должно быть не более 5-6 клеток, наличие микроорганизмов в каждом поле зрения указывает на неудовлетворительную мойку.

11.3.2.4 В случае обнаружения несоответствия требованиям к санитарной обработке оборудования и коммуникаций микробиолог обязан доложить заведующему производственной лаборатории, который доводит результаты контроля до сведения начальника цеха и требует проведения дополнительной мойки и дезинфекции технологического оборудования.

Недостатки проведенной дезинфекции учитывают при последующей обработке, при этом необходимо обращать внимание на тщательность механической мойки, на концентрацию дезинфицирующего вещества, время выдержки, режимы работы бутылкомоечной машины.

12 Обработка  и представление результатов измерений (анализа)

Обработка и представление результатов измерений осуществляют согласно приложению А  в зависимости от используемого метода измерений.

Приложение А

(обязательнное)

Методы микробиологического анализа

А.1 Микроскопирование

При контроле дрожжей чистой культуры и семенных дрожжей, при определении бактериального обсеменения используют метод микроскопирования.

А.1.1 Способы приготовления микробиологических препаратов.

А.1.1.1 Микроскопический препарат готовят на предметном стекле толщиной от                     1,1 до 1,4 мм. Покровные стекла имеют толщину от 0,15 до 0,17 мм. Поверхность покровного стекла тщательно моют и обезжиривают для того, чтобы капля жидкости на стекле равномерно расплывалась. Для обезжиривания стекла обрабатывают хромовой смесью, а затем ополаскивают водой. Наиболее простой и легкодоступный способ обезжиривания состоит в том, что сухие стекла натирают сухим хозяйственным мылом, а затем их тщательно вытирают сухой салфеткой. Не рекомендуется для обезжиривания применять кипячение в щелочи, так как поверхность стекол при этом разъедается и становится матовой. Чистые предметные стекла обычно хранят в банке со спиртом.

На обезжиренное предметное стекло стерильной пипеткой наносят каплю исследуемого материала (дрожжи, пиво, смывные воды и др.). В том случае, если микроскопируют культуру, выросшую на плотной питательной среде, на предметное стекло предварительно наносят каплю водопроводной воды, затем петлей переносят в нее небольшое количество исследуемой культуры, размешивают и плотно накрывают покровным стеклом. Препарат рассматривают под микроскопом с сухой системой при увеличении в 600 раз. Приготовленный таким образом препарат позволяет установить форму клеток, размеры, подвижность и другие физиологические признаки.

Для количественного учета нежизнеспособных дрожжевых клеток, определения гликогена в дрожжах, а также для лучшего рассмотрения и определения бактериальной инфекции готовят препараты с прижизненной окраской.

В этом случае вместо водопроводной воды на предметное стекло наносят каплю краски (метиленовая синяя, нейтральный красный, раствор Люголя).

А.1.2  Определение нежизнеспособных дрожжевых клеток.

На предметное стекло наносят каплю анализируемых дрожжей и каплю метиленового синего. Через 2 мин. ведут подсчет всех дрожжевых клеток и клеток, окрашенных в синий цвет (нежизнеспособных). Нежизнеспособные дрожжи окрашиваются в синий цвет вследствие того, что клеточная оболочка и мембрана мертвых клеток не препятствует проникновению краски. Подсчет ведут не менее чем в 5 полях зрения. Количество нежизнеспособных дрожжевых клеток выражают в процентах от общего числа клеток.

А.1.3 Определение гликогена в дрожжевых клетках (упитанность по гликогену).

Гликоген - запасное питательное вещество в дрожжах, характеризующее их хорошее физиологическое состояние.

Для определения гликогена на предметное стекло наносят каплю дрожжей и 1-2 капли раствора Люголя. Капли смешивают, покрывают покровным стеклом. Микроскопируют через период времени от 2 до 3 мин. Гликоген окрашивается в красно-бурый цвет, цитоплазма дрожжей в светло-желтый цвет. В перезревших и ослабленных клетках гликоген отсутствует. Просматривают не менее 5 полей зрения. Хорошее состояние дрожжей, когда от 70 до 75 % дрожжевых клеток содержат гликоген.

А.1.4. Определение числа клеток в счетной камере.

Счетные камеры применяют при определении количества клеток при задаче дрожжей на брожение, при перекачивании молодого пива на дображивание, при разведении чистой культуры. Используют обычно камеру Горяева, хотя можно применять и другие счетные камеры.

Камера   Горяева   представляет   собой   толстое   предметное  стекло, разделенное бороздками.  Центральная часть, на которой нанесена сетка ниже боковых на 0,1 мм (это глубина камеры всегда указана на стекле). Сетка разделена на большие и малые квадраты. Площадь малого   квадрата 0,0025 мм2, большого 0,04 мм2 (эти цифры также указаны  на   предметном стекле. Подсчет клеток можно вести как в малых, так и в больших квадратах.

Каплю исследуемой суспензии наносят на поверхность счетной камеры и покрывают шлифованным покровным стеклом. При необходимости делают разведение, т.к. в одном квадрате число клеток не должно превышать 20. От того, насколько плотно будет притерто стекло, зависит точность результатов. Подсчет клеток начинают через период времени от  3 до 5 минут после заполнения камеры для того, чтобы клетки осели и были бы видны под микроскопом в одной плоскости. Учитывают все клетки, лежащие в квадрате сетки, а также пересекающие верхнюю и правую стороны квадрата.

Так как на предметном стекле нанесено две сетки, то подсчет ведут как в одной, так и в другой. Для получения более достоверных результатов рекомендуется заполнять камеры несколько раз, при этом общее число просчитанных клеток должно быть не менее 600.

Количество клеток в 1 см3 суспензии вычисляют по формуле (А.1):

М=а∙Sh∙100					(А.1)

где M - количество клеток в 1 см3 суспензии;

a - среднее число клеток в одном квадрате;

S - площадь квадрата сетки, мм2;

h - глубина камеры (1/10 мм) .

Таким   образом,   количество   клеток  в 1 см3 при подсчете   в  больших  квадратах                     а∙25×104  , при подсчете в  малых  квадратах  а∙4×106.

В том случае, если перед подсчетом делали предварительное разведение, то полученный результат умножают на разведение. Результаты выражают в млн/см3.

А.1.5  Подсчет клеток на фиксированных подкрашенных препаратах.

При отсутствии счетной камеры для количественного учета микроорганизмов готовят  фиксированные  окрашенные  препараты.  На  обезжиренное предметное стекло градуированной пипеткой помещают определенный объем суспензии клеток (от  0,02  до  0,05 см3)  и  равномерно  распределяют  его  петлей   на определенной площади, равной  4 или  6  см3. Для этого удобно под предметное стекло подложить миллиметровую бумагу, на которой отмечен прямоугольник нужного размера.

Препарат подсушивают на воздухе и фиксируют в  стаканчике с 96-процентным спиртом в течение 10 - 20 мин. Затем препарат в течение от 1 до 2 мин красят фуксином Циля.  После окраски препарат промывают, погружая в  стакан  с водой,  и  высушивают на воздухе.  Клетки, находящиеся в поле зрения микроскопа, подсчитывают, передвигая препарат   по  диагонали.

Общее количество  подсчитанных  клеток  должно  быть  не  менее 600. Площадь поля зрения  определяют  с  помощью  объект-микрометра, который вместо препарата помещают на столик микроскопа. Не меняя увеличения, определяют диаметр поля  зрения  и   вычисляют  его площадь по  формуле (А.2):

S=πr2

где S – площадь  поля зрения;

π – число π=3,14;

r – диаметр поля  зрения.

Количество клеток, содержащихся в 1 см3 суспензии, подсчитывают по формуле (А.3):

N=a∙S v∙s∙n					(А.3)

где N - количество клеток в 1 см3 исследуемой суспензии;

a - количество клеток в одном поле зрения;

S - площадь приготовленного мазка;

v - объем суспензии;

s - площадь поля зрения;

n - разведение исходной суспензии.

А.2 Определение микроорганизмов методом выращивания на питательных средах

Методом выращивания на питательных средах определяют общее число микроорганизмов, бактерии группы кишечных палочек, выявляют вредителей пивоваренного и безалкогольного производств.

Применяют глубинный и поверхностный способ выращивания микроорганизмов. Питательные среды для выявления (культивирования) могут быть плотными (агаризованными) и жидкими.

А.2.1 Приготовление разведений.

При значительной обсемененности анализируемую пробу предварительно разводят. Для разведения пользуются стерильной водопроводной водой или 0,1 % раствором пептона, разлитыми по 9 см3 в стерильные пробирки. Из исследуемого образца берут стерильной градуированной пипеткой 1 см3 и переносят в пробирку с 9 см3 стерильной воды - это первое разведение (10-1). Полученную суспензию тщательно перемешивают, вбирая в пипетку и выпуская из нее взвесь не менее 10 раз. Приготовленное первое разведение (10-1) содержит в 1 мл суспензии 0,1 мл исходного образца.

Чтобы получить второе разведение (10-2), берут 1 см3 из первого разведения и переносят в пробирку 9 см3 стерильной  воды.  Второе разведение              (10-2), в 1 мл суспензии содержит 0,01 мл исходного образца.

Таким же образом готовят третье (10-3) и последующие разведения.

Для приготовления каждого разведения следует использовать отдельную пипетку. Степень разведения зависит от предполагаемой обсемененности исследуемого образца. При  выявлении микроорганизмов, количество которых в образце относительно невелико, разведения не делают. Интервал между приготовлением разведений и высевом в питательные среды не должен превышать 30 мин.

А.2.2 Определение количества микроорганизмов методом высева на плотные питательные среды.

Метод широко применяется в микробиологическом контроле пивоваренного и безалкогольного производства для выявления обсемененности по ходу технологического процесса, при контроле готового пива, напитков, кваса, при контроле качества мойки и дезинфекции оборудования.

Метод выявляет не только численность, но и разнообразие жизнеспособных микроорганизмов, находящихся в исследуемой пробе.

А.2.2.1. Методика посева на плотные среды.

Посев на чашки Петри может быть поверхностным и глубинным.

При поверхностном посеве на застывшую агаризованную среду наносят обычно              0,1 см3 суспензии и стерильным стеклянным шпателем равномерно распределяют ее по поверхности. Из каждой пробы или из разведения делают высев на 2 чашки (2-кратная повторность), пользуясь каждый раз отдельным шпателем.

При глубинном способе высевают 1 см3 пробы или ее соответствующих разведений одновременно в две стерильные чашки Петри. При посеве крышку чашки Петри слегка приоткрывают, и посевной материал вносят на дно чашки. Затем в каждую чашку наливают от 16 до 20 см3 расплавленной и охлажденной до 45 °C питательной среды и немедленно перемешивают с посевным материалом осторожными круговыми движениями.

После застывания агаризованной среды чашки Петри, засеянные тем или иным способом, переворачивают дном вверх, посевы инкубируют в термостате.

Подсчитывают выросшие колонии на каждой чашке отдельно. При подсчете каждую учитываемую колонию для удобства отмечают точкой на внешней стороне дна чашки Петри. При большом количестве колоний дно чашки делят на секторы, подсчитывают количество колоний в каждом секторе и результаты суммируют.

Результаты параллельных высевов (повторностей) суммируют и определяют среднее число колоний, выросших на одной чашке. Количество клеток в 1 см3 исследуемого образца вычисляют умножением среднеарифметического числа колоний на разведение и делением этого числа на количество посевного материала по формуле (А.4):

М=А×10nv					(А.4)

где M - количество клеток в 1 см3 суспензии;

A - среднее число колоний на одной чашке;

10 - коэффициент разведения;

n - порядковый номер разведения;

v - объем высеваемой суспензии в куб. см.

Следует иметь в виду, что достоверность результатов зависит не только от числа повторностей, но и от точности подсчета колоний.

Полученный результат округляют до числа, кратного:

- 5, если среднее арифметическое число микроорганизмов менее 100;

- 20, если среднее арифметическое число микроорганизмов более 100 и оканчивается цифрой 5;

- 10, если среднее арифметическое число микроорганизмов более 100 и не оканчивается цифрой 5.

Результаты вычисления выражают числом 1,0 - 9,9 х 10.

Например: При посеве 1 см3 пробы из разведения 10-2 среднеарифметическое число колоний с 2-х чашек равнялось 132. Полученную цифру следует округлить до числа, кратного 10, т.е. 130. Общее количество микроорганизмов в 1 см3 в данном случае будет равно: 130×102  = 1,3 ×104.

А.2.2.2 Определение общего числа микроорганизмов.

Метод заключается в определении общего количества жизнеспособных мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 1 см3 (1 г) пробы.

Сущность метода заключается в следующем:

- определенное количество анализируемой пробы или ее разведений высевают в питательный агар или мясо-пептонный агар;

- посевы инкубируют при  температуре от 29 °C до 31 °C в течение периода времени от 69 до 75 ч, предварительный просмотр выросших колоний производят через 48 ч;

- подсчитывают все выросшие колонии и определяют количество микроорганизмов в 1 см3 (1 г) пробы, исходя из того, что каждая колония развилась из одной клетки.

Методика посева и все последующие операции изложены в А.2.2.1.

А.2.3 Метод мембранных фильтров.

При работе с мембранными фильтрами следует соблюдать следующие условия:

- выбирают фильтры, размеры пор которых позволяют осадить на нем основное количество микроорганизмов; при работе с фильтрующими мембранами с размерами пор от 0,55 до  0,65 мкм.

- визуально контролируют отсутствие механических повреждений фильтров, во избежание повреждений фильтры берут пинцетом, не имеющем рубчиков;

- перед использованием фильтров, их освобождают от остатков растворителей, пузырьков воздуха и загрязнений кипячением по ГОСТ 18963 в дистиллированной воде;

- для фильтрации применяют аппарат Зейтца или другие установки для фильтрации жидкостей;

- части установки для фильтрации, соприкасающиеся с фильтруемым раствором, стерилизуют (фламбируют) или кипятят;

- стерильный влажный фильтр фламбированным пинцетом осторожно помещают на подкладку из пористого материала или сетку фильтрующей аппаратуры.

Мембранные фильтры применяют для анализа легко фильтруемых жидких продуктов или продуктов, дающих растворы с высоким осмотическим давлением (сиропы, концентрированные соки). При фильтрации образец с высоким осмотическим давлением предварительно разводят стерильной питьевой водой в соотношении, позволяющем его легко профильтровать.

Жидкий продукт, содержащий большое число взвешенных частиц, фильтруют сначала через предварительный мембранный фильтр с размерами пор от 0,95 до 1,0 мкм для удаления крупной взвеси. Для этого предварительный фильтр помещают в фильтровальный прибор над основным фильтром с размерами пор от 0,55 до 0,65 мкм. После окончания фильтрования оба фильтра переносят на поверхность среды. При выведении результатов анализа учитывают рост бактерий на обоих фильтрах.

После осаждения на фильтре микроорганизмов из купажных сиропов или напитков, содержащих консерванты, его промывают стерильной питьевой водой.

Фильтрацию заканчивают в момент исчезновения влаги на поверхности фильтра. Немедленно после окончания фильтрации фильтр переносят на плотные среды. На среду фильтр накладывают нижней стороной так, чтобы она полностью соприкасалась с поверхностью среды. Посевы термостатируют в условиях, благоприятных для роста определенных микроорганизмов.

А.2.4 Определение бактерий группы кишечных палочек.

К бактериям группы кишечных палочек относятся грам-отрицательные, не образующие спор палочки, сбраживающие лактозу с образованием кислоты и газа при температуре от 36,5 °C до 37,5 °C в течение от 24 до 48 ч.

А.2.4.1. Определение количества бактерий группы кишечных палочек в воде.

Анализ питьевой воды, поступающей в производство, проводят по ГОСТ 18963.

А.2.4.2 Определение бактерий группы кишечных палочек в пиве и квасе.

БГКП в готовом пиве и квасе определяют методом посева в среду Кода или Кесслер с лактозой (с поплавком). Для определения газообразования в среде Кода можно использовать вату. Для этого пробирки стерилизуют вместе с небольшими рыхлыми комочками ваты, после чего в них разливают готовую среду Кода.

Пиво и квас перед исследованием нейтрализуют стерильным 10 % раствором двууглекислого натрия до слабощелочной реакции (pH от 7,2 до 7,4). Реакцию среды проверяют с помощью pH-метра или универсальной индикаторной бумажки.

Для посева берут то количество пива, кваса, в котором предусматривается отсутствие БГКП, при этом соблюдают соотношение продукта и среды 1:10.

Таблица А.1

| Исследуемый продукт | Объем пробы, см3 | Количество засеваемой среды, см3 |
| --- | --- | --- |
| Пиво бутылочное массовых сортов (массовая доля сухих веществ в начальном сусле от 10 до 11 %) | 3 | 27 |
| Пиво бутылочное специальных сортов (массовая доля сухих веществ в начальном сусле 12 % и более) | 10 | 90 |
| Пиво разливное | 1 | 9 |
| Квас хлебный на чистых культурах | 10 | 90 |
| Квас хлебный на хлебопекарных дрожжах | 1 | 9 |

При посеве 3 см3 пива можно использовать колбу с 27 см3 среды или высевать по 1 см3 пива в три пробирки с 9 см3 среды.

Посевы помещают в термостат при температуре от 36,5 °C до 37,5°C на 24 ч. При отсутствии признаков роста (цвет среды не меняется, газ не образуется) дают заключение о соответствии исследованного образца нормативу, например: БГКП в 3 см3 отсутствует.

При наличии роста на среде Кода происходит изменение цвета среды с фиолетового на зеленоватый, а комочки ваты покрываются пузырьками воздуха.

При наличии признаков роста на среде Кесслер - образование газа в поплавках. В случае обнаружения роста на среде Кода или Кесслер необходимо сделать высев петлей (штрихами) на чашки Петри со средой Эндо. Посевной материал следует брать на петлю в минимальном количестве с таким расчетом, чтобы получить на чашках изолированные колонии. Чашки помещают в термостат с температурой от 36,5 °C до 37,5°C на период времени от 18 до 24 часа.

Из колоний, типичных для БГКП (темно-красные, часто с металлическим блеском или розовые), готовят мазки на предметных стеклах, окрашивают их по Граму и микроскопируют. Обнаружение грамотрицательных палочек указывает на наличие БГКП.

При обнаружении на среде Эндо мелких бесцветных колоний, характерных для возбудителей острых кишечных инфекций, микробиолог лаборатории немедленно передает чашки для идентификации в территориальную санэпидстанцию.

А.2.4.3. Определение коли-индекса газированных безалкогольных напитков.

Количество бактерий группы кишечных палочек в напитках определяют методом мембранных фильтров или бродильным методом в соответствии с ГОСТ 18963.

Перед анализом напиток, насыщенный двуокисью углерода, переносят в стерильную закрытую ватной пробкой коническую колбу или в другую посуду и подогревают при частом перемешивании круговыми движениями на водяной бане при температуре от 30 до 35 °C до тех пор, пока из него не перестанут выделяться пузырьки газа.

При анализе напитков мембранным методом, по окончании фильтрации, фильтр промывают стерильной питьевой водой от оставшейся кислоты и консерванта, после чего переносят на среду Эндо.

При анализе напитков бродильным методом проводят предварительную нейтрализацию напитка 10 % раствором бикарбоната натрия до слабощелочной реакции (рН 7,2 - 7,4). Реакцию среды проверяют на рН-метре или универсальной индикаторной бумаге.

А.2.4.4. Определение БГКП в смывных водах с оборудования производства пива и кваса.

Смывные воды в объеме 100 куб. см фильтруют через мембранный фильтр с размерами пор от 0,55 до 0,65 мкм, соблюдая правила стерильности. Мембранный фильтр, с осевшими на его поверхности клетками, пинцетом переносят в пробирку с 10 см3 среды Кода или Кесслер с лактозой и размещают его в пробирке так, чтобы он был полностью погружен в жидкость.

Дальнейшее определение БГКП в смывных водах ведут аналогично определению БГКП в пиве и квасе по А.2.4.2.

При отсутствии мембранных фильтров производят посев 100 см3 смывной воды в                    90 см3  концентрированной среды Кода или Кесслер.

В концентрированной среде количество ингредиентов, кроме воды, увеличивают в              10 раз.

Приложение Б

( информационное)

Способы стерилизации питательных сред, посуды и других материалов

Таблица Б.1

| Стерилизуемый материал | Способ стерилизации | Режим обработки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Жидкие и агаризованные среды, не содержащие сахаров и других веществ, разлагающихся при температуре 121 °C, мясопептонные среды, вода, мел, дробина | Автоклавирование (насыщенным паром) | от 120°C до 122°C 30 мин | В колбах, пробирках, бутылках и т.д, закрытых ватными пробками |
| Жидкие и агаризованные среды с сахарами и другими веществами, не выдерживающими нагревания 121 °C (не охмеленное и охмеленное сусло, соки, дрожжевая вода и др.) | то же | от 115°C до 117°C 20-30 мин | то же |
| Среды с витаминами, глюкозой | « | от 111°C до 113°C 15 мин | « |
| Среды с желатином, дрожжевая вода | Автоклавирование (текучим паром, дробно) | от 199°C до 101°C 3 суток | « |
| Посуда, инструменты и материалы (пипетки, чашки Петри, шпатели, колбы, пробирки, бутылки, мел и др.) Мелкий металлический инструмент (пинцеты, скальпели, петли) | Горячим воздухом в сушильном шкафу, автоклавирование (насыщенным паром) Фламбирование в пламени горелки | от 160 °C до 165 °C 120 мин | Завернутые в бумагу, закрытые ватными пробками пипетки с ватными тампонами |

Приложение В

( информационное)

Схема микробиологического контроля при производстве пива

Таблица В.1

| Объект конт-роля | Точка отбора проб | Контролируемый показатель | Периодич-ность контроля | Метод анализа | Питатель-ные среды | Объем высевае-мого материа-ла, см3 | Темпера-тура инкуба-ции, °С | Время инку- бации, ч | Допустимое число микро-организмов в 1 см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевая | Основные линии подачи воды в производственные помещения и моечную машину | Общее число микроорганиз-мов | 1 раз в месяц* | По ГОСТ 18963 |  |  |  |  | Не более 100 |
|  |  | БГКП (коли-индекс) | то же | По ГОСТ 18963 |  |  |  |  | Не более 3 |
| Сусло | После теплообменника; | ОМЧ | 4 раза в месяц | Посев глубинный | СПА или МПА | 1,0 | 30±1 | 48 | отсутствуют |
|  |  | Кислотообразующие бактерии | то же | Посев глубинный | СА с мелом | 1,0 | 30±1 | 72 | отсутствуют |
|  | Из стерилизатора после охлаждения (при разведении чистой культуры дрожжей) | ОМЧ | Каждый раз после стерилизации и охлаждения | Посев глубинный | СПА или МПА, СА | 1,0 | 30±1 | 48 | отсутствуют |
| Продолжение таблицы В.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект конт-роля | Точка отбора проб | Контролируемый показатель | Периодич-ность контроля | Метод анализа | Питатель- ные среды | Объем высевае-мого материа-ла, см3 | Темпера-тура инкубации, °С | Время инкубации, ч | Допустимое число микро-организмов в 1 см3 |
| Дрожжи, чистая культура | Из цилиндров сбраживания; | Бактерии | При передаче | Микроскопирование в капле 10% раствора щелочи |  |  |  |  | отсутствуют |
|  | Из емкости предварительного брожения (из последней накопительной емкости при ручном разведении) | Нежизнеспособные дрожжи; | При передаче | Микроскопирование |  |  |  |  | Не более 1 % |
|  |  | Дикие дрожжи | При передаче | Микроскопирование |  |  |  |  | отсутствуют |
|  |  |  | При подозрении на дикие дрожжи | Посев поверхностный | СА с кристаллическим фиолетовым, слизином | 0,1 | 24 ± 1 | 48 | отсутствуют |
| Дрожжи семенные | Дрожжевые ванны, монжю | Бактерии | Ежедневно, в процессе хранения | Микроскопиро-вание в капле 10% раствора щелочи |  |  |  |  | Не более 1 % |
|  |  | Нежизнеспособ-ные дрожжи | Ежедневно в процессе хранения | Микроскопиро-вание |  |  |  |  | Не более 5 % |
|  |  | Содержание гликогена | То же | Микроскопиро-вание |  |  |  |  | У 70 % - 75 % дрожжей |
|  |  | Дикие дрожжи | « | Микроскопиро-вание |  |  |  |  | отсутствуют |
|  |  |  | При подозрении на дикие дрожжи | Посев поверхностный | СА с кристал-лическим фиолетовым, слизином | 0,1 | 24 ± 1 | 48 | отсутствуют |
| Продолжение таблицы В.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект конт-роля | Точка отбора проб | Контролируемый показатель | Периодич-ность контроля | Метод анализа | Питательные среды | Объем высевае-мого материа-ла, см3 | Темпера-тура инкуба-ции, °С | Время инку- бации, ч | Допустимое число микро-организмов в 1 см3 |
| Пиво готовое | С линии розлива | Стойкость | От каждой партии по 2 бутылки | Термостати-рование | То же |  | 20 ± 2 |  | Стойкость по ГОСТ 3478 |
|  |  | ОМЧ | 2 раза в месяц по каждому сорту пива | Посев глубинный | СПА или МПА | 1,0 | 30 ± 1 | 48 | Не более 500 |
|  |  | БГКП | 2 раза в месяц по каждому сорту пива | Бродильный или по ГОСТ 18963 | Среда Кода или Кесслер с лактозой | 1,0; 3,0 или 10,0 в зависимости от сорта пива | 37 ± 0,5 | 24 | Специальные сорта (массовая доля сухих веществ в начальном сусле 12 % и более) - не допускается в 10 Массовые сорта (массовая доля сухих веществ в начальном сусле 10 - 11 %) не допускается в 3 |

Окончание таблицы В.1

| Объект контроля | Точка отбора проб | Контролируе-мый показатель | Периодич-ность контроля | Метод анализа | Питательные среды | Объем высевае-мого материа-ла, см3 | Темпера-тура инкуба-ции, °С | Время инку- бации, ч | Допустимое число микро-организмов в 1 см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исправимый брак пива | После термообработки | ОМЧ | Каждая партия | Посев глубинный | СПА или МПА | 1,0 | 30 ± 1 | 48 | Не более 500 |
| Бутылки | С транспортера после мойки, по 5 бутылок выборочно | ОМЧ | 1 раз за цикл работы машины | Посев глубинный | СПА или МПА | 1,0 | 30 ± 1 | 48 | Не более 100 |
| Укупорочный материал | С рабочего места | ОМЧ | 1 раз в неделю | Посев глубинный | СПА или МПА | 1,0 | 30 ± 1 | 48 | Не более 100 на 1 пробку |
| Воздух на технологические нужды | После воздушных фильтров | ОМЧ | 1 раз в месяц | Экспозиция 1 мин | СА и СПА или МПА |  | 30 ± 1 | 24 - 48 | Не более 50 на 1 чашке Петри |
| Воздух, отделение чистой культуры дрожжей | Воздух помещения | ОМЧ | В период разведения чистой культуры дрожжей | Экспозиция 5, 10 или 15 мин | СА и СПА или МПА |  | 30 ± 1 | 24 - 48 | Не более 500 в 1 м2 |
|  | Для аэрации чистой культуры дрожжей | ОМЧ | « | Экспозиция 1 мин | СА и СПА или МПА |  | 30 ± 1 | 48 | Отсутствуют молочнокислые бактерии споры плесеней, посторонние дрожжи |
| Эффективность санитарной обработки технологического оборудования (смывная вода) | Технологическое оборудование, коммуникации, пивовозы | ОМЧ | После каждой санитарной обработки | Посев глубинный; микроскопирование | СПА или МПА | 1,0 | 30 ± 1 | 48 | Не более 100 |
|  |  | БГКП | То же | То же | Кода или Кесслер |  | 37 ± 0,5 | 24 | Не допускается в 100 см3 |

Приложение Г

(информационное)

Схема микробиологического контроля при производстве безалкогольных напитков и кваса

Таблица Г.1

| Объект контроля | Точка отбора проб |  | Периодич-ность | Наименова-ние показателей | Питате-льные среды | Метод анализа | Объем высеваемого материала, см3 | Разбавле-ние водой, см3 | Промыв-ка водой, см3 | Темпера-тура инкубации, °С | Время инкуба-ции, ч | Допустимое число микроор-ганизмов в 1 см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевая | От каждой основной линии подачи воды |  | 1 раз в месяц | Общее число микроорганизмов | По ГОСТ 18963 |  |  |  |  |  |  | Не более 100 |
|  |  |  | то же | БГКП (коли-индекс) | По ГОСТ 18963 |  |  |  |  |  |  | Не более 3 |
| Сахар песок | Мешки |  | При нарушении условий транспортировки и хранения | Общее число микроорганизмов | СПА (МПА) | Глубинно 1 см3 | 1 | 5,0 | - | 30 ± 1 | 48 | В 1 г песка не более 1000 клеток |
| Жидкий сахар | Емкости для хранения |  | При нарушении условий транспортировки и хранения | Общее число микроорганизмов | СПА (МПА) | Глубинно 1 см3 |  |  | - | 30 ± 1 | 48 | Бактерии не более |
| Сахарный сироп | Емкости для хранения |  | то же | Дрожжи | СА | Глубинно 1 см3 |  |  | - | 30 ± 1 | 48 | Дрожжи - отсутствуют |
|  | То же |  | « | Лейконосток | Дрожжевая вода с 10 % сахарозы (5 см3) | Посев в жидкую среду | 1 |  | - | 30 ± 1 | 48 | Лейконосток: отсутствует |
| Продолжение таблицы Г.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект контроля |  | Точка отбора проб | Периодич-ность | Наименова-ние показателей | Питате-льные среды | Метод анализа | Объем высевае-мого материала, см3 | Разбавле-ние водой, см3 | Промыв-ка водой, см3 | Темпера-тура инкубации, °С | Время инкуба-ции, ч | Допустимое число микроор-ганизмов в 1 см3 |
| Плодово-ягодные соки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - спиртованные |  | Емкости | При поступлении на предприятие | Дрожжи | СА | Поверхностно | 0,1 | - | - | 30 ± 1 | 48 - 72 | Не более 300 клеток дрожжей в 1,0 см3 |
| -концентри-рованные |  | Банки, бутылки, бочки | При необходимо-сти подтвержде-ния микробиаль-ной порчи по ГОСТ 10444.0 | Дрожжи | СА | Поверхностно | 0,1 | - | - | 30 ± 1 | 48 - 72 |  |
| Концентраты плодово-ягодных напитков |  | Банки, бутылки, бочки | При поступлении от каждой партии | Дрожжи | СА | Мембран-ная фильтра-ция | 3 | 9 | - | 30 ± 1 | 48 - 72 | Дрожжи отсутствуют в 3 см3 |
| Концентрат квасного сусла (ККС) |  | Емкости для ККС | При поступлении от каждой партии | Дрожжи | СА | Поверхностно | 0,1 | - | - | 30 ± 1 | 48 - 72 | Не более 50 клеток дрожжей в 1,0 см3 |
| Купажные сиропы без консерванта |  | Емкости готового купажного сиропа | Еженедельно каждого наименования | Дрожжи | СА | Поверхностно | 0,1 | - | - | 30 ± 1 | 48 - 72 | Не более 300 клеток дрожжей в 1,0 см3 |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект контроля | Точка отбора проб | Периодич-ность | Наименова-ние показателей | Питате-льные среды | Метод анализа | Объем высевае-мого материала, см3 | Разбавле-ние водой, см3 | Промыв-ка водой, см3 | Темпера-тура инкубации, °С | Время инкуба-ции, ч | Допустимое число микроор-ганизмов в 1 см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Купажные сиропы с консервантами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на настоях и ароматизато-рах | Емкости готового купажно-го сиропа | Еженедельно каждого наименова-ния | Дрожжи | СА | Мембран-ная фильтра-ция или | 1,0 | - | 2 - 3 | 30 ± 1 | 48 - 72 | Единичные клетки дрожжей, не более 5 в 1,0 см3 |
|  |  |  |  |  | поверхно-стно | 0,1 | - | 2 - 3 | 30 ± 1 | 48 - 72 |  |
| - на соках | « | « | « |  | Мембран-ная фильтра-ция или | 0,5 | - |  | 30 ± 1 | 48 - 72 | Дрожжи, не более 30 в 1,0 см3 |
|  |  |  |  |  | поверхностно | 0,1 | - | 2 - 3 | 30 ± 1 | 48 - 72 |  |
| Готовые напитки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -без консерванта | С линии розлива каждого наименования | Еженедельно | Дрожжи | СА | Поверхностно | 0,1 | - | - | 30 ± 1 | 48 - 72 | Дрожжи не более 100 в 1,0 см3 |
| - с консерван-том | То же | То же | Дрожжи | Схема контроля аналогична купажным сиропам |  |  |  |  |  |  | Единичные дрожжи: не более 10 (настои и ароматизато-ры), не более |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект контроля | Точка отбора проб | Периодич-ность | Наименова-ние показателей | Питате-льные среды | Метод анализа | Объем высевае-мого материала, см3 | Разбавле-ние водой, см3 | Промыв-ка водой, см3 | Темпера-тура инкубации, °С | Время инкуба-ции, ч | Допустимое число микроор-ганизмов в 1 см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 (соки) в 1 см3 |
|  | « | « | Коли-индекс | По ГОСТ 18963 |  |  |  |  |  |  | Не более 3 |
| Газированные напитки на хлебном сырье | С линии розлива | « | Коли-индекс | По ГОСТ 18963 |  |  |  |  |  |  | Не более 3 |
| Производство хлебного кваса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - готовое квасное сусло с сахарным сиропом | Чаны для брожения | Еженедельно | Лейконосток | Дрожжевая вода с - 10 % сахарозы (5 см2) | Посев в жидкую среду | 1 | - | - | 30 ± 1 | 48 - 72 | Отсутствует |
| - готовый хлебный квас | Коллекто-ры | « | БГКП | Среда Кода или Кесслер с лактозой | Бродильный | 10 (чистые культуры) 1,0 (хлебопекарные дрожжи) | - | - | 37 ± 0,5 | 24 | БГКП не допускаются: в 10 см3 в 1,0 см3 |
| Бутылки | С конвейера после мойки (5 - 10 шт.) | Еженедельно | Общее число микроорганизмов | СПА (МПА) | Глубинно | 1 остаточной воды из 5 - 10 бутылок | - | - | 30 ± 1 | 48 | Не более 100 |
| Укупорочный материал | С рабочего места | То же | Общее число микроорганизмов | СПА (МПА) | Глубинно | 1,0 | - | - | 30 ± 1 | 48 | Не более 100 клеток на 1 пробу |

Окончание таблицы Г.1

| Объект контроля | Точка отбора проб | Периодич-ность | Наименова-ние показателей | Питате-льные среды | Метод анализа | Объем высевае-мого материала, см3 | Разбавле-ние водой, см3 | Промыв-ка водой, см3 | Темпера-тура инкубации, °С | Время инкуба-ции, ч | Допустимое число микроор-ганизмов в 1 см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смывные воды производства газированных напитков | После мойки оборудо-вания | « | Общее число микро-организмов | СПА (МПА) | Глубинно | 1,0 | - | - | 30 ± 1 | 48 | Не более 100 клеток |
|  |  | « - что это? | Дрожжи | СА | Глубинно | 1,0 | - | - | 30 ± 1 | 48 | Дрожжи отсутствуют |
|  |  | 1 раз в месяц (общая дезинфекция) | Коли-индекс | по ГОСТ 18963 |  |  |  |  |  |  | Не более 3 |
| Смывные воды производства хлебного кваса | После мойки оборудования | Еженедельно | Общее число микро-организмов | СПА (МПА) | Глубинно | 1,0 | - | - | 30 ± 1 | 48 | Не более 100 клеток |
|  |  |  | БГКП | Кода или Кесслер |  |  |  |  | 37 ± 0,5 | 24 | Не допускается в 100 см3 |
|  | Автоцис-терны | Ежедневно | ОМЧ | СПА (МПА) | Глубинно | 1,0 | - | - | 30 ± 1 | 48 | Не более 100 клеток |
|  |  | Еженедельно | БГКП | Кода или Кесслер |  |  |  |  | 37 ± 0,5 | 24 | Не допускается в 100 см3 |

Приложение Д

(информационное)

Способ антисептической обработки семенных дрожжей

При  обнаружении  повышенного  содержания  бактерий  в семенных дрожжах  проводят   их   очистку  с  применением  раствора  надсернокислого  аммония (персульфата аммония).

С этой целью готовят раствор препарата в холодной воде  массовой концентрацией       35 г/ дм3 заливают им дрожжи в ванне и при достижении pH = 3,5 выдерживают от 30 до                       60 мин.

После этого промывают дрожжи обычным способом - холодной водой  температурой от 1 °C до  2 °C до установления нейтральной реакции и контролируют качество проведенной обработки по 11.1.3.2.

Библиография

[1]	Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от  07 июня 2000 года № 53.

[2] ТУ 9452-010-00141798-2005 Шкаф сушильный.

[3] ТУ 9452-002-00141798-97 Термостат электрический суховоздушный.

[4] ТУ 61-1-721-79 Дистилятор.

[5] ТУ 64-1.707-76 Штатив лабораторный.

[6] ТУ 6-09-3804-82 Фуксин основной.

[7] ТУ 6-09-945-86 Генциан фиолетовый (метиловый фиолетовый).

[8] ТУ 6-09-4119-82 Кристаллический фиолетовый (генциан виолет; метиловый фиолетовый медицинский).

[9] ТУ 64-13-14-88 Лизин кормовой гранулированный.

[10] ТУ 6-09-07-1634-87 Нейтральный красный.

[11] Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам производства алкогольной продукции, безалкогольной продукции и питьевой воды, расфасованной в емкости, условиям производства и хранения алкогольной продукции, безалкогольной продукции и питьевой вод  расфасованной в емкости» утвержденные приказом Министра национальной экономики РК от 27 февраля 2015 года №152

УДК 621.317									    МКС 67.040

Ключевые слова: метод, посев, питательные среды, дрожжи, материал, ингредиенты

УДК 621.317									    МКС 67.040

Ключевые слова: метод, посев, питательные среды, дрожжи, материал, ингредиенты

РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии»

| Заместитель Генерального директора | Д. Шарипов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | А. Есенкулов |
| Ведущий эксперт РГП «КазИнМетр» | В. Чубрик |