Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Информационное моделирование зданий и другие цифровые процессы, используемые в строительстве

МЕТОДОЛОГИЯ ОПИСАНИЯ, АВТОРСТВА И ПОДДЕРЖАНИЯ СВОЙСТВ ВО ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СЛОВАРЯХ ДАННЫХ

СТ РК ISO 23386-20__

(ISO 23386:2020 Building information modelling and other digital processes used in construction. Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected data dictionaries, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитета технического регулирования и метрологии

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» __________ 2022 года № _____

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO/IEC 23386-2020 Building information modelling and other digital processes used in construction. Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected data dictionaries (Информационное моделирование объектов и других цифровых процессов, используемых в строительстве. Методология описания, авторизации и сопровождения в связанных словарях данных).

Международный стандарт разработан Европейским комитетом по стандартизации (CEN), Техническим комитетом CEN/TC 442, Информационное моделирование объектов (BIM), в сотрудничестве с Техническим комитетом ISO/TC 59, Здания и строительные работы, Подкомитетом SC 13, Организация и оцифровка информации о зданиях и строительных работах, включая информационное моделирование объектов (BIM), в соответствии с Соглашением о техническом сотрудничестве между ISO и CEN (Венское соглашение).

Перевод с английского языка (en)

Официальные экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен (разработан) настоящий стандарт, и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована периодическом информационном указателе «Национальные стандарты

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Предисловие

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Правила по определению свойств и групп свойств

4.1 Общие положения

4.2 Свойство

4.3 Группа свойств

4.4 Перечень атрибутов

4.4.1 Атрибуты свойства

4.4.2 Атрибуты групп свойств

5 Правила управления для создания и обслуживания свойств и групп свойств

5.1 Взаимодействие между пользователями, экспертами и словарями данных

5.2 Описание действий

5.2.1 Общие положения

5.2.2 Запросы

5.2.3 Управление повторами

5.3 Наименование справочных документов

5.3.1 Документы по стандартизации

5.3.2 Регламентные документы

5.3.3 Другие документы

5.4 Список атрибутов запроса

5.5 Связь между словарями данных, совместное использование и сопоставление свойств и групп свойств

5.6 Взаимосвязь словарей данных

6 Управление словарем данных

6.1 Общие положения

6.2 Структура управления экспертами

6.3 Экспертные комиссии

6.3.1 Общие положения

6.3.2 Задачи экспертных комиссий

6.3.3 Заключения экспертных комиссий

7 Управление сетью словарей данных

Приложение A(справочное)Внедрение процесса поиска производителем свойств продукции, связанных с противопожарными нормами

Приложение B (справочное) Примеры состава структуры управления

Приложение C (справочное)Пример основных и производных величин

Приложение D(справочное)Пример состава экспертной комиссии

Библиография

Введение

В цифровой созданной среде не будет единого словаря данных, который содержит все определения, необходимые во всех областях BIM. Различные группы, возможно, в разных странах, создадут или уже создали отдельные словари данных, адаптированные для своих нужд, исходя из законодательства и культуры. Мы сталкиваемся и будем сталкиваться с различными отдельными словарями данных. Они могут даже находиться на одной платформе, но логически они отделены друг от друга.

Для будущего BIM важно обеспечить совместимость этих словарей данных в инструментах и приложениях.

— Элементы словарей данных необходимо описывать одинаковыми атрибутами. Если это согласовано и сделано всеми поставщиками словарей данных, возникает возможность сопоставления свойств в одном словаре данных со свойствами в других словарях данных. Это может привести к повторному использованию и согласованию свойств во всех словарях данных. Кроме того, это важный шаг, который позволит приложениям BIM последовательно использовать несколько словарей данных.

— Управление словарями данных должно следовать тем же правилам в отношении создания и развития содержания словарей данных.

Предполагается, что словари данных независимы друг от друга, они связаны в согласованную сеть словарей данных (опять же, таких сетей может быть несколько). В сети словари данных связаны, что видно, например, с помощью определенного атрибута, который сопоставляет свойства и группы свойств разных словарей данных друг с другом. Любой словарь данных в сети координированных словарей данных является независимым, т. е. имеет свои собственные процессы и комитеты для контроля за развитием и эволюцией словаря данных; при этом все они следуют одному и тому же описанию, и правилам управления, описанным в этом документе.

Настоящий стандарт определяет атрибуты для установления свойств и групп свойств единого словаря данных, а также процессы и задания/роли для управления единым словарем данных в сети скоординированных словарей данных. В процессах управления описывается, как единый словарь данных обрабатывает поисковые запросы и требования на изменение, а также расширение поисковых запросов к другим подключенным словарям данных; информация из других подключенных словарей данных касательно изменений является неотъемлемой частью этого процесса.

Настоящий стандарт способствует обеспечению качества и уникальности описаний свойств и предотвращению дублирования.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Информационное моделирование зданий и другие цифровые процессы, используемые в строительстве

МЕТОДОЛОГИЯ ОПИСАНИЯ, АВТОРСТВА И ПОДДЕРЖАНИЯ СВОЙСТВ ВО ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СЛОВАРЯХ ДАННЫХ

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает правила для определения свойств, используемых в строительстве, а также методологию их создания и ведения для надежного и беспрепятственного цифрового обмена между заинтересованными сторонами, которые соблюдают процесс BIM.

Что касается определения свойств и групп свойств, в настоящем стандарте содержатся:

- определения свойств и групп свойств в виде списка атрибутов;

- определения всех предоставленных атрибутов.

Что касается процесса разработки и сопровождения, в настоящем стандарте содержатся:

- определения и роли заявителей;

- определения и роли экспертов и комиссии экспертов;

- определения атрибутов запроса;

- определения атрибутов эксперта;

- требования по установлению правил управления для взаимосвязи словарей данных посредством процесса отображения свойств и групп свойств.

Для применения методологии настоящего документа предполагается наличие следующего:

- установленная модель управления для словаря данных;

- основа для сети словарей данных.

В области применения настоящего стандарта не входит предоставление содержимого взаимосвязанных словарей данных.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ISO 639-1, Коды для обозначения названий языков, часть 1: Коды Альфа-2

ISO 3166-1, Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран

ISO 3166-2, Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 2: Коды административных единиц

ISO 4217, Коды для представления валют и фондов

ISO 8601 (все части), Представление дат и времени. Представление для обмена информацией

ISO/IEC 11404, Информационные технологии. Типы данных общего 
назначения (GPD)

ISO 12006-3, Строительство. Модель организации данных о строительных работах, часть 3: Основы объектно-ориентированной информации

ISO 80000 (все части), Величины и единицы

IETF https://www.ietf.org/

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Альтернативное использование (alternative use): категория группы свойств (3.14), не соответствующая классу (3.7), домену (3.11), справочному документу (3.18) или составному свойству(3.8).

Примечание – Эта категория группы свойств должна использоваться только после рассмотрения возможности использования всех других категорий.

3.2 Заявитель (applicant): пользователь (3.21), формирующий запрос на создание, изменение или деактивацию свойства (3.17) или группы свойств (3.14).

3.3 Область компетенции (area of competence):область компетенции и знаний эксперта (3.12), связанная с одной или несколькими группами свойств (3.14).

Пример

Областью компетенции может быть:

-домен (3.11);

- класс (3.7);

- справочный документ (3.18).

3.4 Атрибут (attribute): элемент данных для компьютерного описания свойства (3.17), группы свойств (3.14) и т. д.

Примечание – Атрибут описывает только одну отдельную деталь свойства или группы свойств.

Пример – Имя свойства, определение группы свойств.

[Источник: ISO 13584-42:2010, 3.3, изменено — в определении и примечании 1 к определению ссылки на «связь или класс» были заменены на «группу свойств»; ПРИМЕР был обновлен.]

3.5 Основная величина (base quantity): величина в условно выбранном подмножестве данной системы величин, где величина (3.16) в подмножестве не может быть выражена через другие величины в этом подмножестве.

3.6 Информационное моделирование зданий BIM (building information modelling BIM): использование общего цифрового представления актива для облегчения процессов проектирования, строительства и эксплуатации, чтобы сформировать надежную основу для принятия решений.

3.7 Класс (class): описание набора объектов, которые имеют одинаковые характеристики.

Примечания

1 Характеристики могут быть реализованы с использованием свойств, операций, методов, отношений, семантики и т. д.

2 Каждый класс является иерархическим элементом классификации.

3.8 Составное свойство (composed property): категория группы свойств (3.14), соответствующая признаку, требующему определения нескольких свойств.

Примечание – Использование этой категории группы свойств требует заполнения всех свойств части составного свойства. К группе свойств не привязано значение (3.20).

Пример – Для описания характеристики «качество бетонной облицовки» необходимо описать 3 свойства: плоскостность бетона, оттенок бетона, текстура бетона.

3.9 Словарь данных (data dictionary): централизованное хранилище информации о данных, таких как значение, связь с другими данными, происхождение, использование и формат.

Примечание – Определение взято из Словарь информационных технологии IBM[15].

3.10 Производная величина (derived quantity): величина (3.16) в системе величин, определяемая через основные величины (3.5) этой системы.

Пример – В системе величин, имеющей основные величины, длина и масса, массовая плотность является производной величиной, определяемой как коэффициент массы и объема (длина в степени три).

3.11 Домен (domain): область деятельности, охватывающая науку, технику, материал и т. д.

Примечание – Домен может быть связан с группой, к которой относится свойство (3.17).

3.12 Эксперт (expert): человек, который благодаря своим знаниям или опыту может высказать мнение в областях, по которым с ним консультируются.

3.13 Глобальный уникальный идентификатор GUID (globally unique identifier GUID): уникальный идентификатор, сгенерированный с помощью алгоритма.

Примечание – В ISO 16739-1 и ISO 12006-3 используется сжатая версия GUID.

3.14 Группа свойств (group of properties): собрание, позволяющее заранее упорядочивать или организовывать свойства (3.17).

Примечания

1 Набор свойств согласно определению, в ISO 16739-1 представляет собой группу свойств, но группа свойств не всегда является набором свойств.

2 Существует пять категорий возможных групп свойств: класс (3.7), домен (3.11), справочный документ (3.18), составное свойство (3.8), альтернативное использование (3.1).

3 Категория альтернативного использования группы свойств должна использоваться только после рассмотрения возможности использования всех других категорий.

4 Свойство (3.17) может быть членом нескольких групп свойств. Свойство не может быть членом нескольких наборов свойств, как определено в ISO 16739-1.

3.15 Взаимосвязанные словари данных (interconnected data dictionaries): набор словарей данных (3.9), следующих за этим документом и связанных с помощью определенных атрибутов (3.4).

3.16 Количество (quantity): свойство (3.17) явления, тела или вещества, где свойство имеет величину, которая может быть выражена с помощью числа и эталона.

Примечание – Величины могут отображаться как основные величины (3.5) или производные величины (3.10).

Примеры

1 Длина, масса, электрический ток (основные величины ISQ (Международная система величин)).

2 Плоский угол, сила, мощность (производные величины).

3.17 Свойство (property): неотъемлемое или приобретенное свойство предмета.

Пример – Тепловой КПД, тепловой поток, коэффициент шумоподавления, уровень звуковой мощности, цвет.

3.18 Справочный документ (reference document): публикация, к которой обращаются, чтобы найти конкретную информацию, особенно в техническом или научном домене (3.11).

Примечание – Справочный документ может быть связан с любыми данными, имеющимися в словаре данных (3.9).

3.19 Единица (unit): «единица измерения» реальная скалярная величина, определенная и принятая по соглашению, с которой можно сравнить любую другую величину того же вида, чтобы выразить отношение второй величины к первой в виде числа.

3.20 Значение (value): «значение величины» число и ссылка вместе выражают размер величины.

Примеры

1 Длина заданного стержня: 5,34 м или 534 см.

2 Масса заданного тела: 0,152 кг или 152 г.

3 Кривизна заданной дуги: 112 м-1.

4 Температура заданного образца по Цельсию: -5 °С.

5 Электрический импеданс заданного элемента цепи на заданной частоте, где j — мнимая единица (3.19): (7 + 3j) Ω

6 Показатель преломления заданного образца стекла: 1,32.

7 Твердость по Роквеллу C заданного образца (нагрузка 150 кг): 43,5 HRC (150 кг).

8 Массовая доля кадмия в заданном образце меди: 3 μг/кг или 3 х 10-9.

9 Моляльность Pb2+ в заданном образце воды: 1,76 μмоль/кг.

10 Суммарная концентрация лютропина в заданном образце плазмы (международный стандарт ВОЗ 80/552): 5,0 МЕ/л (международные единицы ВОЗ на литр).

3.21 Пользователь (user): физическое или юридическое лицо, взаимодействующее со взаимосвязанными словарями данных (3.15) через интерфейс, обеспечивающий доступ к сети словарей данных (3.9).

4 Правила по определению свойств и групп свойств

4.1 Общие положения

Чтобы сделать недвусмысленными, машиночитаемыми, а также понятными человеку, свойства и группы свойств должны определяться набором атрибутов. Некоторые атрибуты являются обязательными, а другие необязательными.

Чтобы свойство было понятно человеку, любое приложение, следующее за этим документом, может иметь возможность отображать значение многих атрибутов, определяющих это свойство, например, название, название справочного документа, метод тестирования, единица измерения и т. д.

4.2 Свойство

Свойство определяют с использованием набора атрибутов, перечисленных в таблице 1.

4.3 Группа свойств

Группу свойств определяют с использованием набора атрибутов, перечисленных в Таблице 2. Заявители могут предложить группу свойств в соответствии со своими потребностями. Различные категории группы свойств (исчерпывающий список):

- альтернативное использование;

- класс;

- составное свойство;

- домен;

- справочный документ.

Группы свойств могут быть организованы в виде древовидной структуры. Любое свойство, присоединенное к группе свойств, наследуется подгруппами свойств.

Свойство может входить в несколько групп свойств.

Пример

- класс: панель (класс, соответствующий семейству продуктов в классификации);

- класс: ifcWall;

- домен: Акустика (домен, соответствующий научной дисциплине), архитектура, экономика;

- составное свойство: «качество бетонной облицовки» — это группа свойств, связывающая 3 свойства (плоскостность бетона, оттенок бетона, фактура бетона).

4.4 Перечень атрибутов

4.4.1 Атрибуты свойства

В таблице 1 представлен исчерпывающий перечень атрибутов, используемых для управления свойством в словаре данных.

В Таблице 1 содержатся 8 столбцов:

— Код: код, который можно использовать для идентификации атрибута;

— Название: название атрибута;

— Описание: описание атрибута и метод его использования;

— Пример: несколько примеров возможных значений атрибута;

— Правило управления взаимосвязанными словарями данных: правило, определяющее, является ли обязательным или нет предоставление значения для атрибута. При наблюдении «вычислено» это означает, что значение атрибута предоставляется системой, управляющей словарем данных, а не пользователем (т.е. когда запрос подтвержден, система должна изменить атрибут «статус» свойства на «активный»);

— Правило управления формой запроса: правило, определяющее, является ли обязательным или нет предоставление значения атрибута в форме запроса для взаимодействия со словарем данных;

— Тип: тип данных атрибута;

— Список значений: список возможных значений атрибута.

| Таблица 1. Атрибуты свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Название | Описание | Пример | Правило управления взаимосвязанными словарями данных | Правило управления запросом | Тип | Список значение |
| PA001 | Глобальный уникальный идентификатор | Глобальный уникальный идентификатор | 936DA01F-9ABD-4D9D-80C7-02AF85C822A8 | Обязательно Вычислен | Неприменимо | Строка с одним значением | Активный Неактивный |
| PA002 | Статус | Статус свойства в течение его жизненного цикла | Активный | Обязательно Вычислен | Неприменимо | Перечисление с одним значением | Активный Неактивный |
| PA003 | Дата создания | Дата проверки заявки на создание свойства экспертами | 2014-04-30T10:39:53Z | Обязательно Вычислен | Неприменимо | Дата В соответствии с ISO 8601 (все части) Формат = YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD |  |
| PA004 | Дата активации | Дата, после которой может быть использовано свойство | 2014-04-30T10:39:53Z | Обязательно если правильность свойства подтверждена Вычислен | Неприменимо | Дата В соответствии с ISO 8601 (все части) Формат = YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD |  |
| PA005 | Дата последнего изменения | Дата проверки последнего запроса на изменение от экспертов | 2014-04-30T10:39:53Z | Обязательно если свойство изменено Вычислен | Неприменимо | Дата В соответствии с ISO 8601 (все части) Формат = YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD |  |

| Продолжение Таблицы 1. Атрибуты свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Название | Описание | Пример | Правило управления взаимосвязанными словарями данных | Правило управления запросом | Тип | Список значение |
| PA006 | Дата редакции | Дата редакции | 2014-04-30T10:39:53Z | Обязательно Вычислен | Неприменимо | Дата В соответствии с ISO 8601 (все части) Формат = YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD |  |
| PA007 | Дата версии | Дата версии | 2014-04-30T10:39:53Z | Обязательно Вычислен | Неприменимо | Дата В соответствии с ISO 8601 (все части) Формат = YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD |  |
| PA008 | Дата деактивации | Дата, с которой свойство устаревает; свойство сохраняется в словаре данных | 2014-04-30T10:39:53Z | Обязательно если свойство деактивировано Вычислен | Неприменимо | Дата В соответствии с ISO 8601 (все части) Формат = YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD |  |
| PA009 | Номер версии | Этот номер версии позволяет отслеживать основные изменения. Эксперты решают, нужно ли применять новый номер версии | 2 | Обязательно | Обязательно | Целое Отдельное значение |  |
| PA010 | Номер редакции | Этот номер редакции позволяет отслеживать незначительные изменения, например, новый перевод, исправление опечаток: при изменении номера версии номер редакции снова начинается с 1 Эксперты решают, можно ли применить новый номер редакции или требуется новая редакция. | 3 | Обязательно | Обязательно | Целое Отдельное значение |  |
| PA011 | Список замененных свойств | Глобальный уникальный идентификатор (атрибут PA001) замененного свойства (или свойств) | (946DA01F-9ABD-4D9D-80C7-02AF-85C822A8, 946DA01F-9ABD-4D9D-80C7-02AF85C822A9) | Обязательно если свойство заменяет другое свойство Вычислен | Обязательно если свойство заменяет другое свойство | Строка Несколько значений |  |
| PA012 | Список замещающих свойств | Глобальный уникальный идентификатор (атрибут PA001) замещающего свойства (или свойств) | (935DA01F-9ABD-4D9D-80C7-02AF-85C822A8) | Обязательно при замене свойства Вычислен | Обязательно при замене свойства | Строка Несколько значений |  |
| PA013 | Объяснение устаревания | Предложение, объясняющее причину устаревания, которое может объяснить, как преобразовать значения, чтобы они соответствовали новому свойству; это объяснение должно быть написано на международном английском языке (EN) |  | Обязательно если свойство заменено другими | Обязательно если свойство заменено другими | Строка Одно значение |  |
| PA014 | Связь идентификаторов свойств во взаимосвязанных словарях данных | Список пар (внутренний идентификатор свойства, соответствующий идентификатор словаря данных) | (внутренний GUIDl, bsdd. buildingsmart.org), (внутренний GUID2, PPBIM) | Выборочно Обязательно если свойство находится во взаимосвязанных словарях данных | Выборочно, Обязательно если свойство находится во взаимосвязанных словарях данных | Список пар Несколько значений |  |
| PA015 | Язык создателя | Язык создателя свойства | en-EN en-GB IFC-IFC EN (для международного английского) | Обязательно | Обязательно | Строка Одно значение | Язык должен состоять из буквенного кода ISO 639-1, за которым следует дефис, а затем буквенный код ISO 3166-1 alpha-2 + "IFC-IFC" |
| PA016 | Имена в языке N | Список пар (название свойства и язык) Этот атрибут можно использовать для добавления синонимов для разных доменов. | ( (PropertyName \ en-EN), (Nompropriete \ fr-FR), (IfcPropertyName \ IFC) ) | Обязательно Как минимум, он должен содержать имя на международном английском языке и имя на языке создателя. | Обязательно Как минимум, он должен содержать имя на международном английском языке и имя на языке создателя. | Список пар Несколько значений | Вторая часть пары должна состоять из буквенного кода ISO 639-1, за которым следует дефис, а затем ISO 3166-1 альфа- 2-буквенный код + "IFC-IFC" |
| PA017 | Определения в языке N | Список пар (определение свойства, язык) |  | Обязательно Как минимум, он должен содержать определение на международном английском языке и определение на языке создателя. | Обязательно Как минимум, он должен содержать определение на международном английском языке и определение на языке создателя. | Список пар Несколько значений |  |
| PA018 | Описания в языке N | Список пар (описание свойства, язык) Этот атрибут используется для предоставления описания свойства простым языком. |  | Выборочно | Выборочно | Список пар Несколько значений |  |
| PA020 | Связанное свойства | Список глобального уникального идентификатора связанных свойств (атрибут PA001); значение одного свойства связано со значениями других. Например, коэффициент звукопоглощения дается для определенной частоты, в этом случае звукопоглощение и частота являются связанными свойствами. | (945DA01F-9BBD-4D9D-80C7-02AF-85C822A8, 945DA01F-9BBD-4D9D-80C7-02AF85C822A7) | Выборочно | Выборочно | Список GUID Несколько значений |  |
| PA021 | Группа(ы) свойств | Список глобальных уникальных идентификаторов групп свойств (атрибут GA001), с которым связано свойство | (945DA01F-9BBD-4D9D-80C7-02AF-85C822A8, 945DA01F-9BBD-4D9D- 80C7-02AF85C822A7) | Обязательно | Обязательно | Список GUID Несколько значений | Список всех групп. |
| PA022 | Символы свойства в данной группе свойств | Список пар (символ свойства, глобальный уникальный идентификатор группы свойств (атрибут GA001)) | (A, 936DA01F-9ABD- 4B6D-80C7-03BF- 85C822A8) | Выборочно | Выборочно | Юникод, текст Несколько значений |  |
| PA023 | Визуальное представление | Визуальное представление свойства с помощью эскизов, фотографий, видео или других мультимедийных объектов. |  | Выборочно | Выборочно | Несколько значений Это может быть URL-код |  |
| PA024 | Страна использования | Страна (группа стран, континент), где свойство актуально для рынка, на котором действуют заинтересованные стороны Например: ISOLE (Профиль использования «ISOLE» разработан, чтобы упростить выражение пригодности изоляционных продуктов по отношению к потребностям пользователей, как указано в ряде кодифицированных текстов) имеет страну использования: Европа | (FR, US, NO) | Обязательно | Обязательно | Выбор Несколько значений | В соответствии с ISO 3166-1 |
| PA025 | Подразделение использования | Документально подтвержденный географический регион использования свойства | (US-MT) | Выборочно В зависимости от страны использования | Выборочно В зависимости от страны использования | Выбор Несколько значений | В соответствии с ISO 3166-2, и другие подразделения (зоны теплового регулирования "РТ 2012", сейсмические зоны, установленные постановлением и т.д.) |
| PA026 | Страна происхождения | Страна, где возникла потребность в этом свойстве | FR | Выборочно | Выборочно | Строка Одиночное значение | В соответствии с ISO 3166-1 |
| PA027 | Физическая величина | Список пар (физическая величина ¦ язык) Физические величины выражены в единицах Международной системы (СИ). Нефизические величины, такие как текст, выражаются со значением «без». Это эквивалентно мере, указанной в ISO 16739-1 и ISO 10303. К свойству может быть привязана только одна физическая величина. Этот атрибут используется для предоставления величины в виде обычного текста со всеми необходимыми переводами. | ( (Mass j en-EN), (Masse j fr-FR) ) | Обязательно | Обязательно | Строка Несколько значений | Первая часть пары в соответствии с ISO 80000 (все части) -- или "без" |
| PA028 | Размер | В случае физической величины размер согласно ISO 80000 (все части) Этот атрибут позволяет машиночитаемому измерению; поскольку все физические величины выводятся из 7 основных величин, она снабжена степенью (как рациональное число), прикрепленной к основному измерению в следующем порядке и с одним пробелом между каждыми примерами размеров приведены в Приложении C. | Для ускорения (L T-2) значение, которое необходимо предоставить, 1 0 -2 0 0 0 0 Для емкости (L-2 M-ip I2) значение, которое необходимо предоставить, это -2 -1 4 2 0 0 0 | Обязательно если физическая величина | Обязательно если физическая величина | Строка | В соответствии с ISO 80000 (все части) |
|  |  | L M T I N J |  |  |  |  |  |
| PA029 | Метод измерения | Оценка строительной продукции для обеспечения ее соответствия требованиям гармонизированных технических спецификаций | Тип образца согласно EN 771-2 Коэффициент теплопередачи согласно ISO 10077-1 | Выборочно | Выборочно | Строка, одиночное значение |  |
| PA030 | Тип данных | Формат для выражения значения свойства Это можно понимать как тип хранилища с точки зрения программного обеспечения. В случае динамического свойства значением этого атрибута является тип данных результата вычисления по формуле | (числовой, числовой) реальное значение целое число массив (1..m) целых чисел массив (1..2) целых чисел массив (1..m, 1..n) реального значения | Обязательно Производится из атрибута «Физическая величина». | Обязательно | Строка Одиночное значение | В соответствии с ISO/ IEC11404 |
| PA031 | Динамическое свойство | Если это динамическое свойство, значение зависит от параметров, указанных в атрибуте PA032 | Нет | Обязательно | Обязательно | Строка Одиночное значение | Да Нет |
| PA032 | Параметры динамического свойства | Список GUID свойств, которые являются параметрами функции для динамического свойства |  | Выборочно Обязательно если динамическое свойство = да | Выборочно Обязательно если динамическое свойство = да | Список GUID |  |
| PA034 | Имена определяющих значений | В случае массива этот атрибут предоставляет имена заголовков столбцов, определенных как список пар (имя, язык) | В случае массива (3,2) ( (частота/en-EN), (freq u ence/fr-FR) ) В случае массива (3, 3) ( ( (температура/en-EN), (temperature/fr-FR) ), ( (расход воздуха/en-EN), (flux d'air/fr-FR) ) ) | Выборочно Обязательно если тип данных является массивом | Выборочно Обязательно если тип данных является массивом | Список пар строк |  |
| PA035 | Определяющее значение | В случае массива этот атрибут предоставляет определяющие значения, когда это применимо, тип данных задается атрибутом PA030. | В случае массива (3, 2) ( (25, 50, 75), (0.4,0.5,06) ) | Выборочно | Выборочно | Список |  |
| PA036 | Допуск | Для числовых значений; общая сумма, которую может изменять отдельная единица; это разница между максимальным и минимальным пределами единицы |  | Выборочно | Выборочно | Несколько значений Реальное значение |  |
| PA037 | Цифровой формат | Пара для цифрового типа текста (точность, единица измерения) Точность - это количество значащих цифр | (1E-2, W/m2. K) | Выборочно Произведено от "единицы" | Выборочно Произведено от "единицы" | Несколько значений |  |
| PA038 | Текстовый формат | Пара для типа текста (кодировка, количество символов) Кодировка устанавливается в соответствии с «Названием стандарта кодирования» IANA, RFC 2978. | (UTF-8, 32) | Выборочно | Выборочно Обязательно если тип данных строка | Одиночное значение |  |
| PA039 | Список возможных значений на языке N | Список пар (возможное значение свойства и языка) Значения могут быть строкой или цифрами | ((Да / en-EN), (Нет/ en-EN) (Неприменимо/ en- EN)) | Выборочно | Выборочно | Список пар Несколько значений | Вторая часть пары должна состоять из буквенного кода ISO 639-1, за которым следует тире, а затем буквенный код ISO 3166-1 alpha-2 + «IFC-IFC» |
| PA040 | Граничные значения | Пара (список граничных интервалов возможных значений свойства, единицы) | ({(-15,-10),(-5,15)},°C) | Выборочно | Выборочно |  |  |

4.4.2 Атрибуты групп свойств

В таблице 2 предоставлен исчерпывающий список атрибутов, используемых для управления группой свойств в словаре данных.

В таблице 2 имеется 8 столбцов:

— Код: код, который можно использовать для идентификации атрибута;

— Имя: имя атрибута;

— Описание: описание атрибута и способ его использования;

— Пример: несколько примеров возможных значений атрибута;

— Правило управления взаимосвязанными словарями данных: правило, определяющее, является ли обязательным предоставление значения для атрибута или нет. При наблюдении «вычислено» это означает, что значение атрибута предоставлено системой, управляющей словарем данных, а не пользователем (т. е. когда запрос был подтвержден, система должна изменить группу свойств атрибута «статус» в «активный»);

— Правило управления формой запроса: правило, определяющее, является ли обязательным предоставление значения атрибута в форме запроса для взаимодействия со словарем данных или нет;

— Тип: тип данных атрибута;

— Список значений: Список возможных значений атрибута.

| Таблица 2. Атрибуты групп свойств |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Название | Описание | Пример | Правило управления взаимосвязанными словарями данных | Правило управления запросом | Тип | Список значение |
| GA001 | Глобальный уникальный идентификатор | Глобальный уникальный идентификатор | 936DA01F-9ABD-4D9D-80C7-02AF85C822A8 | Обязательно Вычислен | Нет необходимости | Строка Одиночное значение |  |
| GA002 | Статус | Статус группы свойств в течение ее жизненного цикла |  | Обязательно Вычислен | Нет необходимости | Перечислимый тип Одиночное значение | Активный Неактивный |
| GA003 | Дата создания | Дата утверждения заявки на создание группы свойств экспертами | 2014-04-30T10:39:53Z | Обязательно Вычислено | Нет необходимости | Дата В соответствии с ISO 8601 (все части) Формат = YYYY-MM -DDThh:mm: ssTZD |  |
| GA004 | Дата активации | Дата, после которой можно будет использовать группу свойств | 2014-04-30T10:39:53Z | Обязательно если группа свойств проверена Вычислено | Нет необходимости | Date В соответствии с ISO 8601 (все части) Формат = YYYY-MM -DDThh:mm: ssTZD |  |

| Продолжение Таблица 2. Атрибуты групп свойств |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Название | Описание | Пример | Правило управления взаимосвязанными словарями данных | Правило управления запросом | Тип | Список значение |
| GA005 | Дата последнего изменения | Дата проверки экспертами последнего запроса на изменение | 2014-04-30T10:39:53Z | Обязательно Вычислен | Нет необходимости | Дата В соответствии с ISO 8601 (все части) Формат = YYYY-MM -DDThh:mm: ssTZD |  |
| GA006 | Дата редакции | Дата редакции | 2014-04-30T10:39:53Z | Обязательно | Нет необходимости | Дата В соответствии с ISO 8601 (все части) Формат = YYYY-MM -DDThh:mm: ssTZD |  |
| GA007 | Дата версии | Дата версии | 2014-04-30T10:39:53Z | Обязательно | Нет необходимости | Дата В соответствии с ISO 8601 (все части) Формат = YYYY-MM -DDThh:mm: ssTZD |  |
| GA008 | Дата деактивации | Дата, начиная с которой группа свойств устаревает; группа свойств сохраняется в словаре данных | 2014-04-30T10:39:53Z | Обязательно если группа свойств деактивирована Вычислено | Нет необходимости | Дата В соответствии с ISO 8601 (все части) Формат = YYYY-MM -DDThh:mm: ssTZD |  |
| GA009 | Номер версии | Этот номер версии позволяет отслеживать основные изменения. Эксперты решают, нужно ли менять номер версии или нет. | 2 | Обязательно | Обязательно | Целое отдельное значение |  |
| GAOlO | Номер редакции | Этот номер редакции позволяет отслеживать незначительные изменения, например. новый перевод, исправление опечаток; если номер версии меняется, номер редакции снова начинается с 1. Решение об изменении номера редакции принимают эксперты. | 3 | Обязательно | Обязательно | Целое отдельное значение |  |
| GA011 | Список замененных групп свойств | Список глобальных уникальных идентификаторов заменяемых групп свойств |  | Обязательно если группа свойств заменяет другую Вычислено | Выборочно | Список GUIDS Несколько значений |  |
| GA012 | Список замещающих групп свойств | Список глобальных уникальных идентификаторов замещающих групп свойств |  | Обязательно если группа свойств заменена Вычислено | Обязательно если группа свойств заменена Вычислено | Список GUIDS Несколько значений |  |
| GA013 | Объяснение амортизации | Предложение, объясняющее причину устаревания, которое может объяснить, как преобразовать значения для их соответствия новой группе свойств; это объяснение составляется на международном английском языке |  | Обязательно если группа свойств была заменена другими | Обязательно если группа свойств была заменена другими | Строка Одиночное значение |  |
| GA015 | Язык создателя | Язык создателя группы свойств | en-EN en-GB IFC-IFC EN (for international english) | Обязательно | Обязательно | Строка Одиночное значение | Язык должен состоять из буквенного кода ISO 639-1, за которым следует дефис, а затем буквенный код ISO 3166-1 alpha-2 + «IFC-IFC». |
| GA016 | Названия на языке N | Список пар (имя группы свойств и язык) Этот атрибут можно использовать для добавления синонимов для разных доменов. | ((GroupName ¦ en-EN), (Nomgroupe ¦ fr-FR)) | Обязательно Как минимум, он должен содержать имя на международном английском языке и имя на языке создателя. | Обязательно Как минимум, он должен содержать имя на международном английском языке и имя на языке создателя. | Список пар Несколько значений |  |
| GA017 | Определения на языке N | Список пар (определение группы свойств, язык) |  | Обязательно Как минимум, он должен содержать определение на международном английском языке и определение на языке создателя. | Обязательно Как минимум, он должен содержать определение на международном английском языке и определение на языке создателя. | Список пар Несколько значений |  |
| GA018 | Визуальное представление | Визуальное представление группы свойств с помощью эскизов, фотографий, видео или других мультимедийных объектов. |  | Выборочно | Выборочно | Несколько значений Это может быть URL-код |  |
| GA019 | Страна использования | Страна, где используется группа свойств | (FR, US) | Обязательно | Обязательно | Выбор Несколько значений | В соответствии с ISO 3166-1 |
| GA020 | Подразделение использования | Документально подтвержденный географический регион использования группы свойств | (US-MT) | Выборочно В зависимости от страны использования | Выборочно В зависимости от страны использования | Выбор Несколько значений | В соответствии с ISO 3166-2, и другие подразделения (зоны теплового регулирования "РТ2012", сейсмические зоны, установленные постановлением и т.д.) |
| GA021 | Страна происхождения | Страна, где возникла потребность в этой группе свойств | FR UK | Выборочно | Выборочно | Строка Одиночное значение | В соответствии с ISO 3166-1 |
| GA022 | Категория группы свойств | Указывает категорию созданной группы свойств |  | Обязательно | Обязательно | Выбор Одиночное значение | Список категорий группы свойств: - Альтернативное использование - Сорт - Составное свойство - Домен - Справочный документ |
| GA023 | Родительская группа свойств | Позволяет связать подгруппу с родительской группой через их глобальный уникальный идентификатор (атрибут GA001). Любое свойство, связанное с группой, наследуется подгруппой(ами). | Инженерные сети Отопление Вентиляция Радиатор Вентилятор | Выборочно | Выборочно | Одиночное значение |  |

5 Правила управления для создания и обслуживания свойств и групп свойств

5.1 Взаимодействие между пользователями, экспертами и словарями данных

На рисунках 1 и 2 представлено взаимодействие между пользователями, экспертами, словарями данных и взаимосвязанной справочной системой, смоделированной в соответствии с ISO/IEC 19510.

Эти взаимодействия должны применяться для свойства (рисунок 1) или группы свойств (рисунок 2). Пример реализации этих взаимодействий для группы свойств приведен в Приложении А.

В случае новых словарей данных или существующих словарей данных, которые хотят соответствовать этому документу, этот процесс можно соответствующим образом адаптировать, например, в случае нового словаря данных пользователями могут быть эксперты.

Во всех случаях содержание должно быть подтверждено экспертами.

Примечание – Пользователи, использующие печатную версию этого документа, могут найти этот рисунок в более удобном для чтения формате PDF по адресу https://standards.iso.org/iso/23386/ed-1/en.

Рисунок 1. Управление взаимосвязанными словарями данных для свойства

Примечание – Пользователи, использующие печатную версию этого документа, могут найти этот рисунок в более удобном для чтения формате PDF по адресу https:// standards,iso,org/iso/23386/ed-1/en,

Рисунок 2. Управление взаимосвязанными словарями данных для группы свойств

5.2 Описание действий

5.2.1 Общие положения

Взаимодействия, описанные ниже, одинаково применимы к свойствам и к группам свойств.

Для пользователя любое действие во взаимосвязанной справочной системе начинается с поиска свойства через интерфейс, предоставляющий доступ к сети словарей данных. Этот интерфейс передает запрос всем взаимосвязанным словарям данных.

Этот поиск приводит к составлению ответов из взаимосвязанных словарей данных.

Если пользователь удовлетворен результатом, он извлекает атрибуты свойства.

Если нет, пользователь может изменить условия поиска или сделать запрос на создание, изменение или деактивацию свойства.

Форма запроса на создание, изменение или деактивацию свойства основывается на атрибутах и правилах управления формой запроса, указанных в таблицах 1, 2 и 3,

Поиск обращается ко всем атрибутам, которые определяют свойство.

5.2.2 Запросы

5.2.2.1 Общие положения

Запросы соответствуют действиям по созданию, изменению или деактивации свойств. Эти запросы адресованы экспертам в соответствии с таблицей переписки (5.4). Эти запросы должны соответствовать правилам управления из 5.1 и должны обрабатываться в сети словарей данных.

Запросы могут быть следующими.

5.2.2.2 Создание

В случае запроса на создание свойство создается немедленно с его уникальным идентификатором. Его высчитанный статус «неактивен».

Пример – Создание свойства, которое не было найдено в словаре данных.

5.2.2.3 Модификация - изменение версии

Подтвержденный запрос на изменение редакции модификации соответствует обновлению одного или нескольких атрибутов свойства.

Изменение редакции модификации — это изменение, которое совсем не меняет семантику свойства.

Эксперты должны решить, может ли быть принято изменение редакции модификации или это должно быть действие по замене.

Если изменение редакции модификации принято экспертами, атрибут "номер редакции" свойства изменяется.

Пример – Типографская (опечатка) коррекция.

5.2.2.4 Деактивация

Запрос деактивации соответствует изменению свойства. После проверки экспертами заявки на деактивацию значение высчитанного статуса свойства меняется на «неактивно». Свойство не удаляется из системы (архив свойств).

Пример – Пользователь обнаружил свойство, которое больше не применимо, и предлагает изменить его атрибут «статус» на «неактивный».

5.2.2.5 Замена (создание и деактивация)

Запрос на замену соответствует созданию свойства и деактивации свойства, которое он заменяет. После подтверждения запроса на замену экспертами замененное свойство деактивируется. Его высчитанный статус меняется на «неактивный». Его атрибут PA012 автоматически заполняется глобальным уникальным идентификатором свойства, которое его заменяет.

Примеры

1 Пользователь обнаружил свойство, которое больше не применимо, и создал новое для его замены.

Если кто-то предлагает связать новое свойство с группой свойств, эта группа свойств должна иметь новый номер версии.

2 Пользователь ищет в словаре данных группу свойств «окно»; он обнаруживает, что для этой группы свойств отсутствует свойство «высота». Этот пользователь предлагает связать «высоту» с «окном». Если это предложение будет принято экспертами, группа свойств будет иметь новый номер версии. Если пользователь удаляет ссылку из существующего свойства на группу свойств, должна быть создана новая группа свойств, заменяющая старую.

3 Пользователь обнаруживает, что в группе свойств «окно» свойство «реакция на огонь» будет заменено на новое в связи с изменением стандарта. Просит убрать ссылку с «реакция на огонь» на «окно». Будет создана новая группа, заменяющая старую с использованием атрибутов PA011 и PA012, а «статусу» атрибута будет присвоено значение «неактивно» для старой группы. Новое свойство будет связано с новой группой свойств. Пользователь заполнит атрибут свойства «объяснение устаревания» старой группы.

5.2.2.6 Фрагментация, замена одного свойства несколькими свойствами (несколько созданий и одна деактивация)

Запрос фрагментации соответствует деактивации свойства и созданию нескольких свойств. После проверки экспертами запроса на фрагментацию фрагментируемое свойство деактивируется. Его высчитанный статус меняется на «неактивный». Его атрибут PA012 автоматически заполняется глобальными уникальными идентификаторами заменяющих его свойств.

5.2.2.7 Слияние, замена нескольких свойств одним свойством (одно создание и несколько деактиваций)

Запрос на слияние соответствует созданию одного свойства и деактивации нескольких свойств. После проверки запроса на слияние экспертами объединенные свойства деактивируются. Высчитанный статус объединенных свойств меняется на «неактивный», атрибуты PA012 затем автоматически заполняются глобальным уникальным идентификатором созданного свойства, которое их заменяет.

Пример – Объединение повторяющихся свойств.

5.2.3 Управление повторами

Процедура удаления повторяющихся свойств должна выполняться для соответствующих атрибутов. Управление повторами не может быть полностью автоматизировано.

5.3 Наименование справочных документов

5.3.1 Документы по стандартизации

Документы по стандартизации должны быть названы в соответствии с директивами ISO/IEC, Часть 2 Принципы и правила структуры и составления документов ISO и IEC, 10.3.

5.3.2 Регламентные документы

Европейское законодательство: код «ЕС», за которым следует «-», за которым следует название; название должно совпадать с названием, опубликованным в Официальном журнале Европейского Союза

Примеры

1 Пример европейского законодательства:

ЕС – Регламент комиссии (ЕС) 2017/2158 от 20 ноября 2017 г., устанавливающий меры по смягчению последствий и контрольные уровни для снижения содержания акриламида в пищевых продуктах

Национальное законодательство: код страны, за которым следует «-», за которым следует название; название должно совпадать с названием, опубликованным в Официальном журнале страны

2 Пример национального законодательства:

BS 7671:2008+А3:2015; Требования к электроустановкам. Правила электромонтажа IET (Институт инженерного обеспечения и технологий).

5.3.3 Другие документы

Название должно четко идентифицировать документ и его версию.

5.4 Список атрибутов запроса

В таблице 3 дается список необходимой информации для управления действиями над свойствами и группами свойств.

| Таблица 3. Атрибуты запроса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Название | Описание | Пример | Правило управления | Тип | Список значений |
| RA001 | Глобальный уникальный идентификатор соответствующего свойства (или свойства) | Глобальный уникальный идентификатор | 936DA01F-9ABD-4D9D-80C7-02AF-85C822A8 | Обязательно | Несколько значений |  |
| RA002 | Комментарий | Подробное выражение запроса |  | Обязательно | Строка |  |
| RA003 | Заявитель | Вся необходимая информация для связи с заявителем (физическим или юридическим лицом) |  | Обязательно |  |  |
| RA004 | Код языка | Языковой код создателя | FR | Обязательно | List | Значения из языка IETF -TAG + "IFC-IFC" |
| RA005 | Внешний статус | Статус запроса, указывающий на его стадию продвижения в процессе между создателем и экспертами |  | Обязательно | List | Незаконченное задание Проходит анализ Запрос дополнительной информации Утверждено Отклонено |
| RA006 | Внутренний статус | Статус запроса для каждого эксперта, указывающий на его стадию продвижения в экспертном процессе; внутренний статус связан с парой {Запрос, Эксперт} (оценка). |  | Обязательно | List | Проходит анализ Информация находится на рассмотрении Некомпетентен Утверждено Отклонено |

| Продолжение Таблицы 3. Атрибуты запроса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Название | Описание | Пример | Правило управления | Тип | Список значений |
| RA007 | Дата подачи | Дата подачи запроса | 2014-04-30T10:39:53Z | Обязательно | Date | В соответствии с ISO 8601 (все части) |
| RA008 | Характер | Характеризует запрос относительно наличия свойства |  | Обязательно | Список | Простое создание Простая модификация Простая деактивация Замена Фрагментация Объединение |

5.5 Связь между словарями данных, совместное использование и сопоставление свойств и групп свойств

Чтобы обеспечить связь между словарями данных, словари данных должны быть идентифицированы с помощью атрибутов, описанных в Таблице 4.

Таблица 4. Атрибуты словаря данных

| Код | Название | Описание | Пример | Правило управления | Тип | Список значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | Имя | Имя взаимосвязанного словаря данных |  | Обязательно | Список одиночных значений | Список взаимосвязанных словарей данных |
| DA002 | Идентификатор словаря данных | Глобальный уникальный идентификатор | 936DA01F-9ABD- 4D9D-80C7-02AF- 85C822A8 | Обязательно | Одиночное значение |  |

5.6 Взаимосвязь словарей данных

Чтобы стать частью сети словарей данных, каждый словарь данных должен поддерживать обмен свойствами, группами свойств, экспертами, пользователями и запросами. Структура веб-обмена должна быть в соответствии с ISO 12006-3.

6 Управление словарем данных

6.1 Общие положения

Управление словарем данных, являющимся частью сети скоординированных словарей данных в соответствии с методологией, изложенной в этом документе, требует структуры управления для всех экспертных комиссий.

6.2 Структура управления экспертами

На структуру управления возложена задача по организации работы экспертных комиссий:

— работа с экспертами и областями компетенции;

— выбор областей компетенции, используемых в словаре данных;

— поиск экспертов в области компетенции по мере необходимости;

— подтверждение допуска специалистов по одной или нескольким областям компетенции;

- управление и поддержание эффективного и действенного процесса;

- назначенный эксперт должен получить автоматическое уведомление о том, что у него есть одобрение для рассмотрения, и установлен четкий и последовательный график утверждения;

Пример – Эксперты не могут прийти к соглашению после истечения установленного времени. Если запрос не входит в компетенцию экспертов, запрос будет автоматически передан в орган с такой сферой компетенции, который будет отвечать за поиск нового эксперта. Затем будет определена четкая и последовательная шкала времени для утверждения. Шкала времени утверждения будет ступенчатой в зависимости от количества запросов, отправленных пользователем, что будет четко указано в начале процесса утверждения.

— конфликты между экспертами подлежат арбитражу и разрешению;

— структура управления должна координировать взаимодействие с другими словарями данных.

6.3 Экспертные комиссии

6.3.1 Общие положения

Для реализации правил управления, определенных на рисунках 1 и 2, необходима экспертная комиссия. Пример экспертной комиссии приведен в Приложении D.

6.3.2 Задачи экспертных комиссий

Перед экспертами стоит несколько задач:

— анализ запросов;

— подтверждение или отказ в добавлении или изменении свойств, включая их деактивацию;

—  проверка или отклонение групп свойств.

6.3.3 Заключения экспертных комиссий

Заключения экспертных комиссий подкрепляются аргументами и публикуются во взаимосвязанной справочной системе.

7 Управление сетью словарей данных

Для поддержания качества сети словарей данных необходимо установить формальную процедуру управления.

Если управление сетью словарей данных существует, руководство должно установить полномочия, ответственность и подотчетность для процесса управления сетью словарей данных в соответствии с настоящим документом.

Некоторые примеры моделей управления представлены в Приложении B.

Приложение A

(справочное)

Внедрение процесса поиска производителем свойств продукции, связанных с противопожарными нормами

Шаг 1: Производитель входит в словарь данных и заполняет форму поиска в виде простого текста.

Шаг 2: Инструмент извлекает результаты поиска из собственной базы данных и всех подключенных словарей данных.

Шаг 3: Производитель сверяется с результатами и делает соответствующий выбор. Он может просматривать каждый атрибут группы свойств (например, прилагаемые справочные документы).

Реализация этого процесса описана на рисунке A.1.

Рисунок А.1. Пример реализации процесса, описанного на рисунке 2

Приложение B

(справочное)

Примеры состава структуры управления

B.1 ПРИМЕР 1

Структура управления состоит из представителей признанных организаций:

— регулирование;

— стандартизация;

— промышленность;

— торговля.

В.2 ПРИМЕР 2

См. рисунок В.1.

Рисунок В.1. Пример состава структуры управления

Приложение C

(справочное)

Пример основных и производных величин

В таблице C.1 и таблице C.2 даются примеры основных и производных величин из ISO 80000-1:2009; столбец размеров этих таблиц представляет собой примеры значений атрибута PA028. Этот список не является исчерпывающим.

Таблица C.1. Основные величины из ISO 80000-1:2009

| Основные величины | Описание | Dimension | Единица измерения по SI | Символ SI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина | Одномерный масштаб объекта | L | метр | м |
| Масса | Мера сопротивления ускорению | M | килограмм | кг |
| Время | Продолжительность мероприятия | T | секунда | с |
| Электрический ток | Скорость потока электрического заряда в единицу времени | I | ампер | А |
| Термодинамическая температура | Средняя кинетическая энергия на степень подвижности системы | ϴ | кельвин | Кл |
| Количество вещества | Количество частиц по сравнению с количеством атомов в 0,012 кг 12С | N | моль | моль |
| Интенсивность света | Взвешенная по длине волны мощность излучаемого света на единичный телесный угол | J | кандела | кд |

Таблица C.2. Примеры производных величин из ISO 80000-1:2009

| Производные количества | Описание | Размер | Производная единица SI | Символ SI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ускорение | Изменение скорости или скорость в единицу времени | LT-2 | метр в секунду | м с-2 |
| Угол плоскости | Отношение длины дуги окружности к радиусу | 1 | радиан | рад |
| Телесный угол | Отношение площади сферы к квадрату ее радиуса | 1 | стерадиан | ср |
| Емкость | Хранимый заряд на единицу электрического потенциала | L-2M-1T4I2 | фарада | Ф |
| Напряженность электрического поля | Сила электрического поля | LMT"3I_1 | вольт на метр | В м-1 |
| Напряженность магнитного поля | Сила магнитного поля | L-1I | ампер на метр | А м-1 |
| Электрический заряд | Сила на единицу напряженности электрического поля | TI | кулон | Кл |
| Электрическая проводимость | Измерение того, насколько легко ток проходит через материал | L-2M-1T3I2 | сименс | См |
| Плотность тока | Электрический ток на единицу площади поперечного сечения | L-2I | ампер на квадратный метр | А м-2 |
| Энергия | Способность тела или системы совершать работу | L2MT2 | джоуль | Дж |
| Энтропия | Логарифмическая мера количества доступных состояний системы | L2MT"20-1 | джоуль на кельвин | Дж К-1 |
| Сила | Передача импульса в единицу времени | LMT-2 | ньютон | Н |
| Частота | Количество (периодических) событий в единицу времени | T-1 | герц | Гц |
| Сопротивление | Сопротивление переменному току заданной частоты, в том числе влияние на фазу | L2MT"3I-2 | Ом | Ω |

Таблица C.2 (продолжение)

| Производные количества | Описание | Размер | Производная единица SI | Символ SI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индуктивность | Магнитный поток, создаваемый на единицу тока через цепь | L2MT^2I-2 | Генри | Гн |
| Плотность магнитного потока | Измерение силы магнитного поля | MT-2I-1 | тесла | T |
| Объемная плотность | Масса на единицу объема | L-3M | килограмм на кубический метр | кг м-3 |
| Удельная проводимость | Измерение влияния приложения внешнего электрического поля на поляризацию материала. | L-3M-1T4I2 | фарад на метр | Ф м-1 |
| Электрический потенциал | Энергия, необходимая для перемещения единичного заряда через электрическое поле от исходной точки. | L2MT-3I2 | вольт | В |
| Давление | Сила на единицу площади | L-1MT-2 | паскаль | Pa |
| Мощность | Скорость передачи энергии в единицу времени | L2MT^3 | ватт | Вт |
| Электрическое сопротивление | Электрический потенциал на единицу электрического тока | L2MT-3I-2 | Ом | Ω |
| Удельное электрическое сопротивление | Объемный эквивалент электрического сопротивления | L3MT-3I-2 | Ом метр | Ω м |
| Площадь | Площадь поверхности | L2 | квадратный метр | м2 |
| Теплопроводность | Измерение способности материала проводить тепло | LMT30-1 | ватт на метр на кельвин | Вт м-1 k-1 |
| Скорость | Скорость и направление объекта | LT-1 | метр в секунду | м с-1 |
| Угловая скорость | Угол, увеличивающийся в плоскости отрезком, соединяющим объект и исходную точку в единицу времени. | T-1 | радиан в секунду | Рад с-1 |
| Объем | Трехмерный размер объекта | L3 | кубический метр | м3 |

Приложение D

(справочное)

Пример состава экспертной комиссии

Критерий допуска эксперта в состав экспертной комиссии основывается на правомерности этого лица в отношении одной или нескольких групп свойств в следующих семьях:

— нормативные документы: лицо, представляющее государственную организацию;

— документы стандартизации: член комиссии по стандартизации, технических комитетов;

— сертификационные документы: член сертифицирующих организаций;

— профессиональные документы: член профессиональных организаций;

— классификации: член организаций, управляющих признанными классификациями;

— стандарты обмена: член организаций, управляющих признанными стандартами обмена.

К области компетенции будет прикреплено несколько экспертов.

Библиография

[1] ISO 6707-1, Здания и сооружения. Словарь. Часть 1: Основные термины

[2] ISO 10077-1, Характеристики теплотехнические оконных блоков, дверных блоков и жалюзи. Расчет коэффициента теплопередачи Часть 1 Общие положения

[3] ISO/IEC 11578:1996, Информационные технологии. Взаимодействие открытых систем. Протокол дистанционного вызова процедур (RPC)

[4] ISO 13302:2003, Сенсорный анализ. Методы оценки изменений привкуса пищевых продуктов, вызванных упаковкой

[5] ISO 13584-42:2010, Системы промышленной безопасности и интеграции. Библиотека деталей. Часть 42. Методология описание. Методология структурирования семейных групп

[6] ISO/IEC 15418, Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Идентификаторы применения GS1 и идентификаторы данных АСЦ МН10 и их ведение

[7] ISO/IEC 15459-6, Информационные технологии. Технологии идентификации и сбора данных. Идентификация уникальная Часть 6. Группы

[8] ISO 15836, Информация и документация. Набор элементов метаданных Dublin Core

[9] ISO 16739-1, Отраслевые базовые классы (IFC) для обмена данными и данными об объектах строительства. Часть 1. Схема данных

[10] ISO/IEC 19510, Информационные технологии. Модель и нотация процесса управления объектами в групповом бизнесе

[11] ISO 19650-1:2018, Организация и оцифровка информации о зданиях и строительных работах, включая информационное моделирование зданий (BIM). Информационный менеджмент с использованием технологии информационного моделирования зданий. Часть 1. Понятия и принципы

[12] ISO 22274:2013, Системы управления терминологией, базами знаний и контентом. Концептуальные аспекты разработки и интернационализации систем классификации

[13] EN 771-2, Требования к строительным блокам. Часть 2: Блоки строительные силикатные

[14] RFC 2978, Порядок регистрации набора символов IANA

[15] Информационный словарь IBM, 10-е издание. McGraw-Hill, Inc. Нью-Йорк, США, 1993. ISBN: 0070314888.