Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Автоматическая идентификация

Идентификация биометрическая

ФОРМАТЫ ОБМЕНА БИОМЕТРИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

Часть 3

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА

СТ РК ISO/IEC 19794-3-20__

(ISO/IEC 19794-3:2006, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитета технического регулирования и метрологии

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» __________ 2022 года № _____

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO/IEC 19794-3-2006 Information technology. Biometric data interchange formats. Part 3: Finger pattern spectral data (Информационные технологии. Биометрия. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 3. Спектральные данные изображения отпечатка пальца)

Международный стандарт разработан объединенным техническим комитетом ISO/IEC JTC 1, Информационные технологии, подкомитет SC 37, Биометрия.

Перевод с английского языка (en)

Официальные экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен (разработан) настоящий стандарт, и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована периодическом информационном указателе «Национальные стандарты

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Предисловие

Введение

1 Область применения

2 Соответствие

3 Нормативные ссылки

4 Термины и определения

5 Обозначения и сокращения

6 Представление данных

6.1 Последовательность байтов и битов

6.2 Система координат

6.3 Разрядность шкалы градации серого

6.4 Полярность изображения

6.5 Направление отсчета угла

6.6 Углы сдвига фазы и распространения

7 Определение спектральных данных изображения отпечатка пальца

7.1 Общее представление

7.2 Этап 0) [необязательно] Предварительная обработка изображения

7.3 Этап 1) Ячеистое разбиение

7.4 Этап 2) Выбор спектральных составляющих

7.4.1 Квантованные косинусоидальные триплеты

7.4.2 Дискретное преобразование Фурье

7.4.3 Фильтры Габора

7.5 Качество

8 Запись спектральных данных изображения отпечатка пальца

8.1 Заголовок записи

8.1.1 Идентификатор формата

8.1.2 Номер версии

8.1.3 Длина записи

8.1.4 Количество записи данных одного пальца

8.1.5 x (горизонтальное) разрешение

8.1.6 y (вертикальное) разрешение

8.1.7 Число ячеек в x-направлении

8.1.8 Число ячеек в y-направлении

8.1.9 Число пикселей в ячейках в x-направлении

8.1.10 Число пикселей в ячейках в y-направлении

8.1.11 Число пикселей между центрами ячеек в x-направлении

8.1.12 Число пикселей между центрами ячеек в у-направлении

8.1.13 Метод выбора спектральных составляющих

8.1.14 Тип окна

8.1.15 Стандартное отклонение

8.1.16 Число частот

8.1.17 Частоты

8.1.18 Число направлений

8.1.19 Число сохраняемых спектральных составляющих для каждой ячейки

8.1.20 Глубина цвета угла распространения косинусоидальной функции

8.1.21 Глубина цвета длины волны косинусоидальной функции

8.1.22 Глубина цвета фазы

8.1.23 Глубина цвета модуля

8.1.24 Глубина цвета показателя качества

8.1.25 Зернистость группы ячеек

8.1.26 Зарезервированные байты

8.2 Запись данных одного пальца

8.2.1 Заголовок

8.2.2 Блок спектральных данных изображения отпечатка пальца

8.2.3 Блок расширенных данных

8.3 Краткое описание записи спектральных данных изображения отпечатка пальца

9 Формат карты спектральных данных изображения отпечатка пальца

Приложение A (справочное) Примеры записи спектральных данных изображения отпечатка пальца – метод выбора спектральных составляющих квантованного косинусоидального триплета

A.1 Пример 1

A.2 Пример 2

A.3 Сравнение размеров

Приложение B (справочное) Примеры записи спектральных данных изображения отпечатка пальца – метод выбора спектральных составляющих для дискретного преобразования Фурье

B.1 Пример 1

B.2 Пример 2

Приложение C (справочное) Примеры записи спектральных данных изображения отпечатка пальца – Метод выбора спектральных составляющих для фильтра Габора

Библиография

Введение

Настоящий стандарт в интересах внедрения взаимодействующих систем персонального биометрического распознавания определяет формат обмена данными для спектральных данных изображения отпечатков пальцев. Целью настоящего стандарта является обеспечение возможности обмена локальными или глобальными спектральными данными, полученными из изображения отпечатка пальца, без получения всего изображения. Это позволит более компактно представлять данные.

Настоящий стандарт позволяет представлять спектральные компоненты, такие как компоненты дискретного преобразования Фурье и фильтра Габора (одномасштабного), извлеченные из глобальных или стационарных (не зависящих от изображения и не меняющихся по всему изображению) локальных перекрывающихся или не перекрывающихся областей одинакового размера исходного интенсивного (бесцветного) изображения. Некоторые или все извлеченные спектральные компоненты будут сохранены в формате данных, в зависимости от внедрения. Настоящий стандарт не поддерживает многомасштабную (вейвлетную) декомпозицию.

Существуют алгоритмы распознавания отпечатков пальцев, которые используют спектральные данные непосредственно для сопоставления с шаблоном. Алгоритмы распознавания на основе спектральных данных обрабатывают «глобально» локальные участки (ячейки) биометрических изображений, в отличие от алгоритмов на основе морфологии, которые извлекают особенности в морфологических признаках. В настоящее время не существует установленного механизма обмена спектральной информацией об изображениях отпечатков пальцев для использования с алгоритмами сопоставления отпечатков пальцев на основе спектров.

Создавая стандарт по спектральному представлению отпечатков пальцев, мы:

— обеспечиваем взаимодействие между поставщиками устройств распознавания отпечатков пальцев на основе записи малых данных;

— поддерживаем распространение недорогих промышленных дактилоскопических датчиков с ограниченной зоной сканирования, динамическим диапазоном или пространственным разрешением;

— устанавливаем запись данных, которую можно использовать для хранения биометрической информации на различных носителях (включая, помимо прочего, портативные устройства и смарт-карты);

— поддерживаем распространение биометрии в приложениях, требующих функциональной совместимости.

Международная организация по стандартизации (ISO) и Международная электротехническая комиссия (IEC) обращают внимание на тот факт, что для соответствия этому документу может потребоваться использование патентов, касающихся метода квантованных косинусоидальных триплетов для форматирования спектральных данных шаблона. ISO и IEC не занимают никакой позиции в отношении доказательств, действительности и объема этого патентного права. Обладатель этого патентного права заверил ISO и IEC в своей готовности вести переговоры о выдаче права на лицензию на разумных и равноправных условиях с применением по всему миру. В этом отношении заявление обладателя этого патентного права зарегистрировано в ISO и IEC. Информацию можно получить по адресу:

Bioscrypt Inc.

505 Cochrane Drive

Markham, Онтарио, Канада

L3R 8E3

Обращаем внимание на возможность того, что некоторые элементы этого документа могут быть предметом патентных прав, отличных от указанных выше. ISO и IEC не несут ответственности за идентификацию каких-либо или всех таких патентных прав.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Автоматическая идентификация

Идентификация биометрическая

ФОРМАТЫ ОБМЕНА БИОМЕТРИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

Часть 3

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА

Дата введения

1 Область применения

Настоящая стандарт устанавливает формат обмена спектральными данными изображения отпечатка пальца.

2 Соответствие

Биометрическая система или алгоритм соответствуют настоящему стандарту, если они удовлетворяют обязательным требованиям для формирования спектральных данных изображения отпечатка пальца в соответствии с разделом 7 и формирования записи данных в соответствии с разделом 8.

3 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ISO/IEC 19784-1:2006, Информационные технологии. Биометрический интерфейс прикладного программирования, часть 1: спецификация BioAPI

ISO/IEC 19785-1:2006, Информационные технологии. Единая структура форматов обмена биометрическими данными, часть 1: спецификация элементов данных

ANSI/NIST-ITL 1:2000, Стандартный формат данных для обмена информацией об отпечатках пальцев, лице, шрамах и татуировках (SMT)

ANSI/IEEE Std 754-1985, Стандарт IEEE, Арифметические операции с плавающей точкой в двоичной системе счисления

4 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

4.1 Биометрические данные: биометрический образец на любой стадии обработки, биометрической ссылки, биометрического свойства или биометрического свойства.

Примечание – В рамках значения настоящего документа биометрическими данными являются спектральные данные изображения отпечатка пальца, данные о качестве и другие данные, извлеченные из полученного биометрического образца.

4.2 Биометрическое свойство: конкретное представление информации, извлеченной из полученного или промежуточного биометрического образца путем применения математического преобразования.

Примечания

1 Применение этого термина должно совпадать с его применением математическими сообществами и сообществами по распознаванию образов.

2 В рамках значения настоящего документа биометрическими свойствами являются спектральные составляющие изображения отпечатка пальца.

4.3 Биометрический образец: данные, полученные непосредственно или после обработки с биометрического устройства.

4.4 Полученный биометрический образец: аналог или цифровое представление биометрической характеристики, взятой непосредственно у человека при помощи датчика

Примечания

1 В настоящем документе предполагается, что для получения представлений отпечатка пальца используется датчик.

2 Полученный биометрический образец обычно сохраняет полное разрешение и пространственную протяженность, разрешенные датчиком.

4.5 Промежуточный биометрический образец: биометрический образец, полученный путем модификации полученного биометрического образца, чтобы обеспечить лучшее извлечение свойств, и который еще не подходит для автоматического сопоставления в рассматриваемой биометрической системе.

Пример – Примеры модификаций включают обрезку изображения, субдискретизацию, сжатие, преобразование в стандартные форматы обмена данными и увеличение изображения.

Примечание – В рамках значения настоящего документа понятие промежуточного биометрического образца относится к изображению отпечатка пальца.

4.6 Биометрическая система: автоматизированная система, предназначенная для:

— взятия полученного биометрического образца у человека;

— опционального извлечения биометрических свойств из полученного биометрического образца;

— сравнения биометрических свойств (или полученного биометрического образца) со свойствами, имеющимися у одного или нескольких контрольных образцов или моделей;

— решения, насколько хорошо они совпадают; а также

— указания того, было ли выполнено распознавание.

4.7 Глубина цвета: число битов, используемых для представления параметра записи данных.

4.8 Ячейка: назначенный массив пикселей в изображении отпечатка пальца.

Примечание – Многошкальные ячейки не рассматриваются в этой части ISO/IEC 19794.

4.9 Структура ячейки: массив пикселей, каждый из которых имеет значение градации серого, определенное с использованием косинусоидального шаблона с помощью параметров 6, X и 8.

Примечание – Это понятие применимо только для метода квантованных косинусоидальных триплетов.

4.10 Группа ячеек: квадратный массив ячеек изображения отпечатка пальца, для которого определен показатель качества.

4.11 Сопоставление: процесс измерения сходства или различия между биометрическими свойствами полученного биометрического образца и ранее сохраненным контрольным образцом или моделью.

4.12 Ядро: особая точка на отпечатке пальца, где кривизна гребней достигает максимума.

Примечание – Для лучшего понимания можно рассматривать ядро как загиб гребня, иногда охватывающий несколько окончаний гребня. Оно служит для определения примерного положения центра изображения отпечатка пальца.

4.13 Обрезка: удаление внешнего края изображения для уменьшения его размера.

4.14 Дельта: точка на гребне, расположенная ближе всех к точке расхождения двух граничных гребней и расположенная в точке расхождения или непосредственно перед ней.

4.15 Размерность: число пикселей в полученном биометрическом образце изображения в горизонтальном или вертикальном направлении.

4.16 Субдискретизация: уменьшение разрешения изображения путем повторной выборки изображения с помощью уменьшенного количества пикселей.

Примечание – Во избежание эффекта наложения необходимо использовать надлежащую фильтрацию.

4.17 Регистрация: процесс сбора полученных биометрических образцов у человека и последующая подготовка и хранение биометрических контрольных образцов или моделей.

4.18 Изображение отпечатка пальца: изображение отпечатка пальца, которое может быть обработано (например, путем обрезки и/или субдискретизации).

Примечание – В рамках значения настоящего документа понятие изображения отпечатка пальца относится к промежуточному биометрическому образцу.

4.19 Спектральные данные изображения отпечатка пальца: ряд спектральных составляющих, извлеченных из изображения отпечатка пальца.

4.20 Минимальная пространственная длина волны: (пространственная) длина волны (измеряемая в пикселях), в которой ровно два образца изображения охватывают полный период (ко)синусоидального шаблона.

Примечание – Таким образом, это максимальная пространственная частота, которую может поддерживать пробоотбор с высокой резолюцией, известная как частота Найквиста. Минимальная пространственная длина волны обратна частоте Найквиста. Имейте в виду, что минимальная частота Найквиста определяется разрешением субдискретированного изображения отпечатка пальца. Требуемое разрешение для любой субпопуляции должно определяться в соответствии с приложением.

4.21 Заполнение: вставка изображения в больший массив (обычно заполненный нулями) для получения изображения большего размера.

4.22 Повторная выборка: выборка изображения с частотой, которая отличается от той, которая использовалась для выборки исходного изображения.

4.23 Разрешение: число пикселей на единицу длины.

Примечание – Пиксели на см (ppcm) будут использоваться в настоящем стандарте в качестве единиц разрешения. Обратите внимание, что 1 пиксель на см (ppcm) = 2,54 пикселя на дюйм (ppi).

4.24 Граничные гребни: два самых внутренних гребня, которые начинаются параллельно, расходятся и окружают или стремятся окружить область рисунка.

5 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения:

2D: двумерный.

CBEFF: единая структура форматов обмена биометрическими данными.

DFT: дискретное преобразование Фурье.

ppcm: пиксели на сантиметр.

ppi: пиксели на дюйм.

Переменные представлены в этом документе следующими обозначениями:

a, b, c,..., S, T – выделенные курсивом, строчные и прописные буквы.

α, θ, λ,..., Γ – выделенные курсивом, строчные и прописные греческие буквы.

[a, b) – ряд значений от (и включая) a до (но не включая) b.

[a, b] – ряд значений от (и включая) a до (и включая) b.

⎣a⎦ – наибольшее целое число, меньшее или равное a.

┌[a]┐  – наименьшее целое число, большее или равное a.

ROUND(a) – ближайшее целое число к a. Если a равно полуцелому числу, то ROUND(a) должно быть заменено на ближайшее целое число, большее a.

a(b, c) – функция, a , которая принимает переменные b и c в качестве аргумента.

|a(b, c)| – модуль DFT или функции Габора, a, при заданных аргументах b и c.

<a(b, c) – фаза DFT или функции Габора, a, при заданных аргументах b и c.

6 Представление данных

6.1 Последовательность байтов и битов

Каждый информационный элемент, поле или логическая запись должны состоять из одного или нескольких байтов данных. В записи все многобайтовые значения представлены в формате Big-Endian. То есть старшие байты любого многобайтового значения хранятся в памяти по более низким адресам, чем младшие байты. Порядок передачи также должен быть таким, чтобы старший байт был первым, а младший байт последним. В пределах байта порядок передачи должен быть таким: старший бит должен быть первым, а младший бит последним. Все численные значения представляют собой целые числа без знака фиксированной длины, если не указано иное. Значения с плавающей точкой должны быть записаны как 4-байтовые (32-битовые) значения одинарной точности в соответствии с ANSI/IEEE Std 754-1985.

6.2 Система координат

Система координат отпечатка пальца, используемая в настоящем стандарте, должна быть Декартовой системой координат. Местоположение пикселей должно быть представлено их координатами x и y. Началом системы координат должен быть верхний левый угол изображения с увеличением x вправо и увеличением y вниз. Обратите внимание, что это согласуется с большинством методов воспроизведения и обработки изображений. Местоположение пикселя источника изображения должно быть (0,0). Если смотреть на палец, x увеличивается справа налево, как показано на рисунке 1. Все значения x и y неотрицательны.

Рисунок 1 — Система координат

Для формата записи спектров изображения отпечатка пальца разрешение системы координат указано в заголовке записи, см. 8.1.5, x (горизонтальное) разрешение, и 8.1.6, y (вертикальное) разрешение.

Как и в случае с изображением, источником ячейки должен быть верхний левый пиксель ячейки, где x увеличивается вправо, а y увеличивается вниз.

6.3 Разрядность шкалы градации серого

Разрядность шкалы градации серого в пиксельных данных для настоящего стандарта должна составлять 8 бит или 256 уровней серого. Пиксель черного цвета будет иметь значение 0, а пиксель белого цвета будет иметь значение 255. Однако «самый черный» пиксель в изображении может иметь значение больше «0», а «самый белый» пиксель может иметь значение меньше 255.

6.4 Полярность изображения

Изображения будут иметь темные гребни и светлые впадины, в противном случае необходимо провести преобразование изображения для его соответствия данному требованию. Серые линии на рисунках отпечатков пальцев, представленных в настоящем стандарте, соответствуют гребням отпечатков пальцев.

6.5 Направление отсчета угла

Мера углов должны находиться в диапазоне [0, 360) градусов, если не указано иное. Угол, равный 0 градусов, параллелен оси x или горизонтальной оси, проходящей от исходной точки в положительном направлении x. Углы увеличиваются при отсчете против часовой стрелки.

6.6 Углы сдвига фазы и распространения

Все фазы и углы распространения, представленные в настоящем стандарте, должны измеряться в градусах.

7 Определение спектральных данных изображения отпечатка пальца

7.1 Общее представление

Чтобы определить спектральные данные рисунка изображения отпечатка пальца, которые будут использоваться для представления полученного изображения отпечатка пальца в формате обмена, установленном в настоящем стандарте, необходимо провести следующие последовательности:

1) [Необязательно] Предварительная обработка изображения, например, уменьшение разрешения и обрезка изображения: преобразование полученного изображения отпечатка пальца в обрезанный и уменьшенный шаблон изображения отпечатка пальца;

2) Ячеистое разбиение: разделение изображения отпечатка пальца из этапа 0) на ячейки размером S × T пикселей;

3) Выбор спектральных составляющих: выбор спектральных составляющих для представления каждой ячейки изображения отпечатка пальца.

7.2 Этап 0) [необязательно] Предварительная обработка изображения

На этапе обработки отпечатков пальцев на основе спектрального шаблона допускается дополнительно выполнять уменьшение разрешения изображения. Любое выполненное уменьшение разрешения должно поддерживать совместимость с характеристиками пальцев исследуемой группы (взрослые, дети и т.д.). Обрезка также может быть частью этого этапа. Если обрезка выполняется вместе с уменьшением разрешения, это может произойти либо до, либо после субдискретизации.

В случае выполнения результатом этапа 0) является обрезанная версия полученного изображения отпечатка пальца с субдискретизацией, известная здесь как изображение отпечатка пальца. Если шаг 0) не выполнен, аргументом для этапа 1) ниже будет полученное изображение отпечатка пальца.

7.3 Этап 1) Ячеистое разбиение

В общем, ячеистое разбиение данных изображения отпечатка пальца включает в себя разделение центральной или другой части изображения отпечатка пальца на сеть перекрывающихся или неперекрывающихся ячеек. Первой ячейкой считается верхняя, самая левая ячейка в изображении отпечатка пальца. Начало координат первой ячейки может быть смещена относительно начала координат изображения отпечатка пальца (как показано смещениями x и y на рисунке 2). Любое число пикселей изображения отпечатка пальца, которых недостаточно для создания полной ячейки справа от строки или внизу столбца, должно быть удалено.

Рисунок 2 — Ячеистое разбиение изображения отпечатка пальца

В каждой ячейке информация об отпечатке пальца должна быть представлена спектральными составляющими, полученными с использованием одного из методов, описанных в разделе 7.4.

7.4 Этап 2) Выбор спектральных составляющих

Существует несколько подходов, которые можно использовать для получения спектральной информации, которая будет сохранена для представления ячейки изображения отпечатка. Такие подходы включают дискретные преобразования Фурье, фильтрацию Габора или выбор спектральных составляющих из квантованного набора косинусоидальных триплетов, описанных ниже.

7.4.1 Квантованные косинусоидальные триплеты

Информацию о градациях серого в ячейке изображения отпечатка пальца можно представить с помощью следующей 2D косинусоидальной функции: Cell(θ,λ,δ)(s,t)=cos(PD×2π×f+δ), где PD=s×cos(θ)-t×sin(θ), f=l/λ, а s и t — нижние индексы пикселей ячейки по осям x и y соответственно.

Эта 2D косинусоидальная функция полностью определяется параметрами 6, l и 8, углом распространения, длиной волны и сдвигом фазы соответственно. Эти параметры показаны графически на рисунке 3 ниже.

Рисунок 3 — Представление спектральных составляющих ячейки изображения отпечатка пальца

Диапазон каждого из этих параметров приведен ниже:

θ: [0, 180) градусов. 6 определяется как угол распространения косинусоидальной функции, где направление распространения измеряется перпендикулярно максимумам косинусоидальной функции. θ будет равно 0 градусов, когда максимумы перпендикулярны оси x или горизонтальны оси. 6 увеличивается при отсчете против часовой стрелки.

λ: (минимальная пространственная длина волны, ∞] пикселей. λ на практике ограничивается удвоенным числом пикселей по самой длинной диагонали изображения. λ=1/f, где f: [0, максимальная пространственная частота). Максимальная пространственная частота — это частота Найквиста, равная разрешению изображения, деленному на 2.

δ: [0, 360) градусов. δ определяется как (d/λ)×360°, где d — расстояние между началом координат ячейки (верхний левый угол ячейки) и положением первого максимума косинусоидальной функции в положительном направлении в x (смотреть рисунок 3).

Значение каждого из этих параметров может быть квантовано для создания ограниченного набора дискретных триплетов (θ,λ,δ). Применение каждого триплета в этом наборе к косинусоидальной функции, отмеченной выше, будет генерировать соответствующий набор структур ячейки изображения отпечатка пальца.

Рассмотрим тогда представление θ, λ и δ с помощью l, m и n бит соответственно. Это означает, что значения для θ, λ и δ будут такими, как показано в следующих таблицах:

Таблица 1 — l-битовое представление для θ

| Значение (l-бит) | θ |
| --- | --- |
| 0...000 | 0 |
| 0...001 |  |
| 0...010 |  |
| … | … |
| 1...110 |  |
| 1...111 |  |

Таблица 2 — m-битовое представление для λ

| Значение (m-бит) | f | λ |
| --- | --- | --- |
| 0...000 | 0 | ∞ |
| 0...001 |  |  |
| 0^010 |  |  |
| … | … | … |
| 1…110 |  |  |
| 1…111 |  |  |

Таблица 3 — n-битовое представление для δ

Это привело бы к набору косинусоидальных триплетов размером 2l+m+n и соответствующему набору структур ячеек 2 l+m+n.

Чтобы определить, какой именно квантованный косинусоидальный триплет следует выбрать для представления информации в данной ячейке изображения отпечатка пальца, следует использовать следующий подход наибольшего соответствия:

1) Нормируют информацию внутри ячейки изображения отпечатка пальца с точностью до диапазона [минус 1,1].

2) Рассчитывают расстояние между ячейкой изображения отпечатка пальца и каждой структурой ячейки в наборе (смотреть пример уравнения расстояния ниже).

3) Определяют структуру ячейки, при которой достигается минимальное расстояние при ячейке изображения отпечатка пальца.

4) Косинусоидальный триплет, соответствующий приведенной выше структуре ячейки, должен быть выбран для представления информации о ячейке изображения отпечатка пальца.

Пример – Для ячейки размером S пикселей на T пикселей расстояние можно рассчитать, как:

для A и B согласно рисунку 4.

Рисунок 4 — Матрица S×T пикселей для ячейки изображения отпечатка пальца и возможной структуры ячейки

Примечание – Другие функции расстояния (евклидово расстояние и т.п.) также могут использоваться для определения минимального расстояния структуры ячейки от ячейки изображения отпечатка пальца.

В случае неоднозначности из-за нескольких структур ячейки, создающей минимальное расстояние, должен быть выбран единственный косинусоидальный триплет из набора косинусоидальных триплетов, который соответствует этому набору структур ячейки с минимальным расстоянием. Этот единственный косинусоидальный триплет должен быть выбран из минимального набора следующим образом:

1) должны быть выбраны косинусоидальные триплеты с наименьшим значением фазы, равным δ; затем

2) должны быть выбраны косинусоидальные триплеты с наибольшей длиной волны λ; затем

3) должен быть выбран косинусоидальная триплет с наименьшим углом θ.

Если после шагов 1 или 2, описанных выше, остается единственный косинусоидальный триплет, то он должен быть выбран для представления информации о ячейке изображения отпечатка пальца. В противном случае после шага 3 будет выделен единственный косинусоидальный триплет.

Для этого метода квантованных косинусоидальных триплетов размер ячейки должен быть выбран таким образом, чтобы количество гребней, содержащихся в одной ячейке, было приблизительно равно 2. Обратите внимание, что на рисунке 3 показана ячейка с несколькими гребнями, но это сделано только в иллюстративных целях.

7.4.2 Дискретное преобразование Фурье

Ячейка изображения отпечатка пальца может быть представлена в виде спектральной информации, выведенной из применения двумерного (2D) дискретного преобразования Фурье (DFT). Информация о ячейке изображения отпечатка пальца будет состоять из действительного сигнала, h(s,t), размером S×T, двумерный DFT которого можно рассчитать по формуле:

где k = 0,...,S-1 и l=0,...,T-1.

Следует обратить внимание, что H(k,l) имеет комплексные числа, хотя h(s,t) является действительным числом. Первоначальный массив яркости h(s,t) может быть восстановлен из H(k,l) с использованием 2D обратного DFT по формуле:

где s=0,...,S-1 и t=0,...,T-1.

Обозначают пространственные частоты по осям x и y символами fx и fy соответственно. Кроме того, символами NQx и NQy обозначим частоты Найквиста по осям x и y соответственно, где NQx = (разрешение изображения по оси x)/2 и NQy = (разрешение изображения по оси y)/2. Тогда каждое составляющее 2D DFT в положении (для k=0,...,S-1 и l=0,...,T-1) состоит из комплексного составляющего, представленного здесь модуля, αkl=|H(k,l)|, и фазы, δkl=<H(k,l), с следующими диапазонами:

α: [0,255×S×T), где 255 считается максимальным значением градации серого на пиксель.

δ:[0,360) градусов.

Значение этих параметров должно быть квантованно до p и q битов согласно таблицам 4 и 5.

Таблица 4 — p-битовое представление для α

Таблица 5 — q-битовое представление для δ

Функция 2D DFT для действительных сигналов удовлетворяет свойству эрмитовой симметрии. То есть H(k,l) является комплексно сопряженным с H(S-k,T-l). Эта симметрия подразумевает, что имеется избыточность в массиве H(k,l) двумерного DFT. Исходя из того, что 2D DFT ячейки с действительным значением размером S×T выполняется в разложении ряд-столбец, получают:

—  уникальных комплексных составляющих, если S – нечетное значение, и

—  уникальных комплексных составляющих, если S – четное значение.

Это предполагает, что для полной точности восстановления изображения должны быть сохранены первые  столбцы массива DFT в случае нечетных столбцов S (или первые  в случае четных S). Сохранение и восстановление из меньшего количества компонентов приведет к потере информации, а это означает, что точное изображение не может быть восстановлено из сокращенного числа составляющих. В зависимости от количества и метода отбора шаблоны мелких деталей могут быть восстановлены из некоторых сокращенных наборов составляющих.

Спектральное разложение всего изображения с использованием 2D DFT должно показать большую часть спектральной энергии в пределах информативного диапазона пространственных частот. Для большинства людей этот информативный диапазон будет примерно на длине волны 14-18 пикселей, когда исходная выборка имеет разрешение 500 dpi. Конечно, другие разрешения изображения будут иметь другие пространственные длины волн.

В случае размеров ячейки, превышающих длину волны гребня (по крайней мере, в два раза), в спектральном разложении DFT изображения отпечатка пальца действительно может преобладать одно составляющее большого модуля и пространственная длина волны того же порядка, что и в длине волны гребня для изображения отпечатка пальца.

В случае размеров ячейки порядка длины волны одного гребня или меньше, или в случае ячейки, содержащей бифуркацию, окончание гребня или и то, и другое, может не быть единственным доминантным составляющим Фурье.

Чтобы предотвратить колебания в 2D DFT, может быть желательно применить оконную фильтрацию для изображения перед спектральным разложением. Одним из полезных фильтраций окна является 2D окно Гаусса. С гауссовым окном DFT тесно связано применение к изображению фильтров Габора с заранее определенной длиной волны и направлением распространения. См. 7.4.3 для получения дополнительной информации о фильтрах Габора.

7.4.3 Фильтры Габора

Ячейка изображения отпечатка пальца может быть представлена спектральными данными, полученными с использованием 2D фильтра Габора. 2D фильтр Габора является продуктом функции гауссовы огибающей и комплексной экспоненты:

где s1=s cos θ+t sin θ, t1 = -s sin θ +t cos θ,

и σ представляет стандартное отклонение Гауссиана огибающей, f - частота, 
а θ - ориентация от оси x. Следует отметить, что более общее уравнение будет включать 
σ = (σx, σy), однако, для применения с отпечатками пальцев предполагается, что σx = σy и таким образом необходимо только одно значение σ.

Информация о ячейке изображения отпечатка пальца будет состоять из действительного сигнала, h(s,t), размером S×T. Чтобы применить этот фильтр Габора, необходимо умножить данные о ячейке изображения отпечатка пальца, h(s,t), на вышеуказанную функцию, чтобы получить:

Модуль Габора составляет as,t = |z(s, t)|, а фаза Габора - δs,t =<Z(s, t). Фильтр Габора действует как локальный полосно-пропускающий фильтр с определенными свойствами локализации как в области изображения, так и в области частоты.

Для использования с изображениями отпечатка пальца частота должна иметь порядок величины, обратной расстоянию между гребнями, а 6 будет, как правило, варьировать в пределах [0-180) градусов с равным возрастанием.

Диапазон a и 8 приведен ниже:

α: [0,255×S×T), где 255 рассматривается как максимальное значение градации серого на пиксель.

δ: [0,360) градусов.

Значение этих параметров должно быть квантовано до p и q бит согласно таблицам 6 и 7

Таблица 6 — p-битовое представление для α

Таблица 7 — q-битовое представление для δ

Спектральные составляющие, необходимые для сохранения информации о ячейке, а также описание того, как эти составляющие сохраняются в поле спектральных данных изображений отпечатков пальцев, описаны в разделе 8.2.2.2.

7.5 Качество

Ячейки изображения отпечатка пальца, определенные выше, сгруппированы в группы ячеек. Параметр зернистости определяет количество ячеек в группе ячеек: например, значение 1 указывает, что группа состоит из ячеек 1×1; а значение 2 указывает, что группа состоит из ячеек 2×2. Показатели качества присваиваются каждой из групп ячеек, где более высокие показатели качества указывают на лучшее качество. Некоторыми факторами, которые могут влиять на качество информации о ячейке изображения отпечатка пальца, являются разрешение градации серого, линейность градации серого, пространственные искажения и расположение сердцевины пальца на полученном изображении отпечатка пальца.

8 Запись спектральных данных изображения отпечатка пальца

Формат записи спектральных данных изображения отпечатка пальца используется для обеспечения взаимодействия между системами распознавания отпечатков пальцев, использующими спектральные данные тем или иным образом. Формат записи содержит поля для хранения как стандартизированных, так и расширенных (нестандартизированных) спектральных данных изображения отпечатка пальца. Список полей, включенных в запись, находится в пункте 8.1. В таблице 18 представлен список полей в формате диаграммы. За исключением идентификатора формата и номера версии стандарта, которые представляют собой строки символов ASCII, заканчивающиеся нулем, все данные представлены в двоичном формате. Нет разделителей записей или тегов полей; поля анализируются по количеству байтов.

Запись биометрических данных, указанная в этой части ISO/IEC 19794, должна быть встроена в структуру, соответствующую ISO/IEC 19785-1, как блок биометрических данных CBEFF (BDB). Существует три различных 16-битовых типа BDB_format, назначенных для форматов записи данных изображения отпечатка пальца, указанных в настоящем стандарте:

а) 10 (000A Hex): спектральные-квантованные-синусоидальные-триплеты- изображения-отпечатка-пальца.

б) 12 (000C Hex): спектральное-дискретное-преобразование-Фурье- изображения-отпечатка-пальца.

в) 13 (000D Hex): спектральный-фильтр-Габора-изображения-отпечатка-пальца.

Следует обратить внимание, что эти типы BDB_format появляются в заголовке ISO/IEC 19785-1, а не в каком-либо поле, определенном здесь. Организация записи спектральных данных изображения отпечатка пальца выглядит следующим образом:

а) Заголовок записи переменной длины, содержащий информацию обо всей записи, включая количество представленных пальцев и общую длину записи в байтах; а также

б) Запись данных одного пальца для каждого пальца, состоящая из:

1) Заголовок фиксированной длины (6 байт), содержащий информацию о данных для одного пальца;

2) Блок спектральных данных изображения отпечатка пальца, включающий в себя ряд спектральных данных, представляющих каждую ячейку изображения отпечатка пальца, за которым следуют данные качества для изображения отпечатка пальца; а также

3) Блок расширенных данных, содержащий данные конкретного поставщика.

Рисунок 5 — Запись спектральных данных изображения отпечатка пальца

8.1 Заголовок записи

Должен быть один заголовок записи для записи спектральных данных изображения отпечатка пальца, чтобы содержать информацию, описывающую идентичность и характеристики устройства, сгенерировавшего данные.

8.1.1 Идентификатор формата

Для настоящего стандарта идентификатор формата должен состоять из символов «FSP», за которыми следует нулевой байт в качестве символа завершения NULL. Идентификатор формата должен быть записан с использованием четырех байтов.

8.1.2 Номер версии

Номер версии для версии настоящего стандарта, используемой при формировании записи спектральных данных изображения отпечатка пальца, должен быть записан с использованием четырех байтов. Этот номер версии должен состоять из трех цифр ASCII, за которыми следует нулевой байт в качестве символа завершения NULL. Первый и второй символы будут обозначать основной номер версии, а третий символ — вспомогательный номер версии. После утверждения этой спецификации номер версии должен быть «010» (ASCII «0», за которым следует ASCII «1» и ASCII «0»); это представляет версию 1.0.

8.1.3 Длина записи

Длина (в байтах) полной записи спектральных данных изображения отпечатка пальца должна быть записана с использованием четырех байтов.

8.1.4 Количество записи данных одного пальца

Общее количество записей данных одного пальца, содержащихся в записи спектральных данных изображения отпечатка пальца, должно быть записано с использованием одного байта. Требуется как минимум одна запись данных одного пальца.

8.1.5 x (горизонтальное) разрешение

Разрешение в направлении x изображения отпечатка пальца, представленного в записи (записях) данных одного пальца, должно быть записано с использованием двух байтов и иметь единицы измерения пиксель на сантиметр. Значение разрешения x должно быть ROUND(ppcm) и не должно быть равно нулю.

8.1.6 y (вертикальное) разрешение

Разрешение в направлении y изображения отпечатка пальца, представленного в записи (записях) данных одного пальца, должно быть записано с использованием двух байтов и иметь единицы измерения пиксель на сантиметр. Значение разрешения у должно быть ROUND(ppcm) и не должно быть равно нулю.

8.1.7 Число ячеек в x-направлении

Число ячеек, которые охватывают изображения отпечатка пальца в x-направлении, должно быть записано с использованием двух байтов. Требуется как минимум одна ячейка.

8.1.8 Число ячеек в y-направлении

Число ячеек, которые охватывают изображения отпечатка пальца в y- направлении, должно быть записано с использованием двух байтов. Требуется как минимум одна ячейка.

8.1.9 Число пикселей в ячейках в x-направлении

Число пикселей, которые охватывают ячейку изображения отпечатка пальца в x-направлении должно быть записано с использованием двух байтов.

8.1.10 Число пикселей в ячейках в y-направлении

Число пикселей, которые охватывают ячейку изображения отпечатка пальца в y-направлении должно быть записано с использованием двух байтов.

8.1.11 Число пикселей между центрами ячеек в x-направлении

Число пикселей между центрами смежных или перекрывающихся ячеек в x-направлении изображения отпечатка пальца должно быть записано с использованием двух байтов. Значение 0 в этом поле подразумевает одну ячейку в x-направлении.

8.1.12 Число пикселей между центрами ячеек в у-направлении

Число пикселей между центрами смежных или перекрывающихся ячеек в у-направлении изображения отпечатка пальца должно быть записано с использованием двух байтов. Значение 0 в этом поле подразумевает одну ячейку в у-направлении.

8.1.13 Метод выбора спектральных составляющих

В настоящем стандарте определены три метода определения спектральных составляющих, которые должны использоваться для представления информации об изображении отпечатка пальца. Конкретный метод, используемый для создания записи, должен быть записан с использованием одного байта и должен быть указан следующим образом:

Таблица 8 — Метод выбора спектральных составляющих

| Метод | Значение |
| --- | --- |
| Квантованные косинусоидальные триплеты | 0 |
| Дискретные преобразования Фурье | 1 |
| Фильтры Габора | 2 |

8.1.14 Тип окна

В случае, если поле метода выбора спектральных составляющих представляет собой:

а) 0: это поле не является обязательным.

б) 1: это поле будет указывать форму окна, которое будет помещено в ячейку. Окно должно быть записано с использованием одного байта и указано следующим образом:

Таблица 9 — Тип окна DFT

| Тип окна | Значение |
| --- | --- |
| Прямоугольное | 0 |
| Гаусса | 1 |

в) 2: это поле не является обязательным.

8.1.15 Стандартное отклонение

Если поле метода выбора спектральных составляющих имеет значение:

а) 0: это поле не является обязательным.

б) 1: и тип поля окна имеет значение:

— 0: это поле не является обязательным.

— 1: это поле является обязательным, и оно будет содержать стандартное отклонение для окна Гаусса.

в) 2: это поле является обязательным, и оно будет содержать стандартное отклонение в уравнении Габора.

Стандартное отклонение, a, если требуется, будет записано с использованием четырех байтов как значение с плавающей точкой.

8.1.16 Число частот

Если поле метода выбора спектральных составляющих имеет значение:

— 0 или 1: это поле не является обязательным.

— 2: это поле является обязательным, и оно будет указывать целое число частот, которые будут использоваться в фильтрах Габора. Это значение будет записано с использованием двух байтов. Целое число частот, указанное в этом поле, будет использоваться для определения длины (в байтах) следующего поля (частот).

8.1.17 Частоты

Если поле метода выбора спектральных составляющих имеет значение:

— 0 или 1: это поле не является обязательным.

— 2: это поле является обязательным, и оно будет указывать частоты, используемые в фильтре Габора. Каждое значение частоты будет записано с использованием четырехбайтового значения с плавающей точкой. Если указано более одной частоты, они должны располагаться последовательно одна за другой.

8.1.18 Число направлений

Если поле метода выбора спектральных составляющих имеет значение:

— 0 или 1: это поле не является обязательным.

— 2: это поле является обязательным, и оно будет указывать число равномерно распространенных направлений по каждой ячейке в фильтре Габора. Это значение будет записываться с использованием одного байта. Например, если число указанных направлений составляет 4, это указывает на 6 = {0,45,90,135}.

8.1.19 Число сохраняемых спектральных составляющих для каждой ячейки

В зависимости от метода выбора спектральных составляющих число спектральных составляющих, которые должны быть сохранены для каждой ячейки, может варьироваться. Если поле метода выбора спектральных составляющих представляет собой:

— 0: число спектральных составляющих будет равно трем (согласно определению в разделе 7.4.1) и это поле отсутствует;

— 1: это поле является обязательным и должно быть записано с использованием пяти байтов со следующей структурой:

| Сохраняемые спектральные составляющие | Значение старшего байта | Параметр | Значение четырех младших байтов |
| --- | --- | --- | --- |
| Все уникальные составляющие | 0 | <Не применимо> | 0 |
| K составляющих для K ≥ 1 | 1 | K | от 1 до (232-1) |
| Сохранены для дальнейшего использования | От 2 до 255 | <Не применимо> | 0 |

— 2: это поле является обязательным и должно быть записано с использованием одного байта и структурировано следующим образом:

| Сохраняемые спектральные составляющие | Значение |
| --- | --- |
| Угол отсчета фильтра с максимальной энергиейa | 0 |
| Все модули Габора | 1 |
| Все модули и фазы Габора | 2 |
| Сохранены для дальнейшего использования | От 3 до 255 |
| a Энергия определяется здесь как квадрат модуля Габора a2. |  |

8.1.20 Глубина цвета угла распространения косинусоидальной функции

Если поле метода выбора спектральных составляющих представляет собой:

— 0: это поле является обязательным и будет содержать глубину цвета, используемую для представления угла распространения косинусоидальной функции. Глубина цвета должна быть записана с использованием одного байта.

— 1 или 2: это поле не является обязательным

8.1.21 Глубина цвета длины волны косинусоидальной функции

Если поле метода выбора спектральных составляющих представляет собой:

— 0: это поле является обязательным и будет содержать глубину цвета, используемую для представления длины волны косинусоидальной функции. Глубина цвета должна быть записана с использованием одного байта.

— 1 или 2: это поле не является обязательным.

8.1.22 Глубина цвета фазы

Если поле метода выбора спектральных составляющих представляет собой:

а) это поле является обязательным и будет содержать глубину цвета, используемую для представления фазового сдвига косинусоидальной функции. Глубина цвета должна быть записана с использованием одного байта.

б) 1: это поле является обязательным и будет содержать глубину цвета, используемую для представления фазы спектральных составляющих DFT. Глубина цвета должна быть записана с использованием одного байта.

в) 2: и число сохраняемых спектральных составляющих на поле ячейки имеет значение:

— 0 или 1: это поле не является обязательным.

— 2: это поле является обязательным и будет содержать глубину цвета, используемую для представления информации о фазе фильтрации Габора. Глубина цвета должна быть записана с использованием одного байта.

8.1.23 Глубина цвета модуля

Если поле метода выбора спектральных составляющих представляет собой:

а) 0: это поле не является обязательным.

б) 1: это поле является обязательным и будет содержать глубину цвета, используемую для представления модуля спектральных составляющих DFT. Глубина цвета должна быть записана с использованием одного байта.

в) 2: и число сохраняемых спектральных составляющих на поле ячейки имеет значение:

— 0: это поле не является обязательным.

— 1 или 2: это поле является обязательным и будет содержать глубину цвета, используемую для представления информации о модуле фильтрации Габора. Глубина цвета должна быть записана с использованием одного байта.

8.1.24 Глубина цвета показателя качества

Глубина цвета, используемая для представления показателя качества группы ячеек, должна быть записана с использованием одного байта.

8.1.25 Зернистость группы ячеек

Зернистость группы ячеек должна быть записана с использованием одного байта; она определяет количество ячеек в x-направлении групп ячеек. (Она также указывает количество ячеек в у-направлении групп ячеек, поскольку они квадратные). Таким образом, размер группы ячеек рассчитывается как: (зернистость группы ячеек)2. Любое число ячеек изображения отпечатка пальца, которых недостаточно для создания полной группы ячеек справа от строки или внизу столбца, должно быть удалено.

8.1.26 Зарезервированные байты

Для последующих редакций этой спецификации зарезервировано два байта. Для версии 1.0 по настоящему стандарту эти значения байтов должны быть равны 0.

8.2 Запись данных одного пальца

8.2.1 Заголовок

Заголовок должен начинать каждый раздел записи данных одного пальца, предоставляя информацию для этого изображения отпечатка пальца. Должен быть один заголовок для каждого изображения отпечатка пальца, содержащегося в записи спектральных данных изображения отпечатка пальца, и он будет занимать в общей сложности шесть байтов, как описано ниже.

8.2.1.1 Положение пальца

Положение пальца должно быть записано с использованием одного байта. Коды для этого байта должны соответствовать таблице 5 стандарта ANSI/NIST-ITL 1-2000 «Формат данных для обмена информацией об отпечатках пальцев». Эта таблица воспроизведена здесь в таблице 10 для удобства. Используются только коды от 0 до 10; «простые» коды не относятся к настоящему стандарту и включены сюда только в информационных целях.

Таблица 10 — Коды положения пальца

| Положение пальца | Код |
| --- | --- |
| Неизвестный палец | 0 |
| Правый большой | 1 |
| Правый указательный | 2 |
| Правый средний | 3 |
| Правый безымянный | 4 |
| Правый мизинец | 5 |
| Левый большой | 6 |
| Левый указательный | 7 |
| Левый средний | 8 |
| Левый безымянный | 9 |
| Левый мизинец | 10 |
| Правый большой (плоский отпечаток) | 11 |
| Левый большой (плоский отпечаток) | 12 |
| Правый указательный, средний, безымянный, мизинец (плоские отпечатки) | 13 |
| Левый указательный, средний, безымянный, мизинец (плоские отпечатки) | 14 |

8.2.1.2 Тип оттиска

Тип оттиска изображения (изображений) пальца должен быть записан с использованием одного байта. Типы «Неживые» относятся к изображениям, отсканированным с карточек или других носителей. Эти коды совместимы с таблицей 4 стандарта ANSI/NIST-ITL 1-2000 «Формат данных для обмена информацией об отпечатках пальцев» с добавлением типа «протяжка». Тип протяжки идентифицирует шаблоны, полученные из потоков изображений, созданных путем линейного перемещения пальца по небольшой поверхности датчика. Должны использоваться только коды от 0 до 3 и 8; «скрытые» коды не относятся к настоящему стандарту.

Таблица 11 — Тип оттиска пальца

| Описание | Код |
| --- | --- |
| Живой плоский отпечаток | 0 |
| Живой отпечаток, полученный методом прокатки | 1 |
| Неживой плоский отпечаток | 2 |
| Неживой отпечаток, полученный методом прокатки | 3 |
| Оттиск следа отпечатка | 4 |
| Скалькированный след отпечатка | 5 |
| Фотография следа отпечатка | 6 |
| След отпечатка | 7 |
| Отпечаток, полученный методом протяжки | 8 |
| Зарезервированный | 9 |

8.2.1.3 Число проекций в записи данных одного пальца

Некоторые системы могут иметь несколько проекций для одного итого же изображения отпечатка пальца. Общее число проекций в пределах каждой записи данных одного пальца должны быть записаны с использованием одного байта.

8.2.1.4 Качество изображения отпечатка пальца

Качество общего изображения отпечатка пальца должно быть между 0 и 101 и должно быть записано с использованием одного байта. Этот показатель качества является общим выражением качества изображения отпечатка пальца. Значение 0 должно представлять самое низкое возможное качество, а значение 100 — максимально возможное качество. Числовые значения в этом поле должны быть установлены в соответствии с общими рекомендациями, содержащимися в разделе 7.56.5 ISO/IEC 19784-1. Кроме того, значение качества 101 указывает, что полученное изображение отпечатка пальца, из которого было получено изображение отпечатка пальца, действительно соответствует приложению F Спецификации электронной передачи отпечатков пальцев.

8.2.1.5 Длина блока спектральных данных изображения отпечатка пальца

Общая длина блока спектральных данных и блока расширенных данных изображения отпечатка пальца должна записываться с использованием двух байтов.

8.2.2 Блок спектральных данных изображения отпечатка пальца

8.2.2.1 Номер проекции

Перед спектральными данными изображения отпечатка пальца стоит номер проекции, который, начиная с 0, последовательно идентифицирует каждую проекцию изображения отпечатка пальца, содержащегося в записи данных одного пальца. Номер проекции должен быть записан с использованием одного байта.

8.2.2.2 Спектральные данные изображения отпечатка пальца

Спектральные данные изображения отпечатка пальца должны храниться в упакованном формате, при этом сначала сохраняются данные, соответствующие верхней левой ячейке, затем ячейке справа от этой первой ячейки и так далее до последней ячейки первой строки, а затем сохраняются последующие строки. Если размер (в битах) полных закодированных спектральных данных изображения отпечатка пальца не делится на 8, конец блока данных дополняется нулями до тех пор, пока размер не будет делиться на 8.

Пусть n представляет количество битов, необходимых для представления одной ячейки. Тогда длина, ldb, (в байтах) спектральных данных изображения отпечатка пальца (включая заполнение) может быть рассчитана следующим образом

a = (число ячеек в x - направлении) x (число ячеек в y - направлении) x n битов

b = a(остаток от деления на 8)

если b = 0, то ldb = a/8 байтов

если b ≠ 0, то ldb = (a + (8 - b))/8 байтов

Количество битов, необходимых для представления одной ячейки, будет варьироваться в зависимости от используемого метода выбора спектральных составляющих. Учитывая тот факт, что существует различное количество спектральных составляющих, которые могут быть сохранены в ячейке, необходимо наметить наименования и порядок спектральных составляющих, которые будут храниться в записи.

В случае, если поле метода выбора спектральных составляющих представляет собой:

а) 0: спектральные составляющие, которые должны быть сохранены, включают угол распространения, θ, длину волны, λ и фазовый сдвиг, δ, в указанном порядке.

б) 1: и старший байт числа спектральных составляющих, которые должны быть сохранены в поле ячейки, имеет значение:

— 0: все уникальные спектральные составляющие 2D DFT должны быть записаны с модулем, α, за которым следует фаза, δ. Элементы должны быть упорядочены в возрастающем порядке от fx, затем fy, как показано ниже:

— 1: K, для K ≥ 1, то спектральные составляющие 2D DFT должны быть записаны в следующем порядке: индексы, k и l, связанные с частотами fx и fy соответственно, за которыми следует модуль, α, и фаза, δ, информация.

Следует отметить, что фактические значения fx и fy с плавающей точкой не нужно сохранять, поскольку эти значения можно пересчитать с помощью целочисленных индексов и , и разрешение изображения по осям x и y. Здесь S и T отмечают количество пикселей в ячейках в направлениях x и y соответственно.

Каждый индекс, k и l, должен быть записан в переменном количестве битов в соответствии со значением S и T соответственно, где k требует кодирования в |log2 S] битах, а l требует кодирования в |log2 T] битах. Количество битов, необходимых для хранения a и 8, будет изменяться в зависимости от глубины цвета, указанной для этих параметров.

в) 2: и количество спектральных составляющих, которые должны быть сохранены на поле ячейки, имеет значение:

— 0: должен быть записан номер индекса r, который представляет собой угол отсчета 6, соответствующий максимальной энергии. При чтении этого поля к углу необходимо добавить 90 градусов, если требуется гребневый поток, а не направление фильтра. Глубина цвета, необходимая для хранения этого номера индекса, полностью определяется значением в поле количества направлений. Это значения отмечают как M. Тогда глубина цвета, необходимая для хранения этого индекса, равна: m = [log2 M ].

Таблица 12 — Угол Габора

— 1: должны быть записаны все модули Габора для всех указанных частот и направлений. См. таблицу 13 ниже с указанием порядка данных.

— 2: должны быть записаны все модули Габора, α, и фаза, δ, для всех указанных частот и направлений. См. таблицу 13 ниже с указанием порядка данных.

К ячейке может быть применено несколько фильтров Габора согласно определениям в разделах 8.1.16 и 8.1.18, количество частот и количество направлений соответственно. Если имеется несколько фильтров Габора, информация в поле спектральных данных изображения отпечатка пальца будет содержать всю информацию для первой ячейки, за которой следует вся информация для следующей ячейки согласно описанию в таблице 13 ниже.

Талица 13 — Упорядочение данных Габора

| n-бит, полученных при применении | n-бит, полученных при применении |  | n-бит, полученных при применении | n-бит, полученных при применении |  | n-бит, полученных при применении | n-бит, полученных при применении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | … |  |  | … |  |  | … |
| в первой ячейке | в первой ячейке |  | в первой ячейке | в первой ячейке |  | в первой ячейке | Во второй ячейке |  |

Где количество битов, n, необходимых для хранения спектральных составляющих, будет варьироваться в зависимости от глубины цвета, указанной для этих параметров.

8.2.2.3 Данные по качеству ячеек

Данные о качестве ячеек должны следовать за спектральными данными изображения отпечатка пальца и должны храниться в упакованном формате с данными, соответствующими верхней левой группе ячеек, сохраненной первой, за которой следует группа ячеек справа от этой первой группы ячеек, и так далее до тех пор, пока не будут сохранены данные последней группы ячеек первой строки, а затем последующих строк. Если размер (в битах) полных закодированных данных качества ячейки не делится на 8, дополняют конец данных нулями до тех пор, пока размер не будет делиться на 8.

Пусть g представляет зернистость группы ячеек, а n представляет глубину цвета показателя качества для каждой группы ячеек. Тогда длина lqd (в байтах) данных по качеству (включая заполнение) может быть рассчитана следующим образом:

a = ⎣(число ячеек в x - направлении)/g⎦×⎣(число ячеек в y - направлении)/g ⎦ × n битов

b = a(остаток от деления на 8)

если b = 0, то lqd = a/8 байтов

если b ≠ 0 , то lqd = (a+(8-b))/8 байтов

Диапазон показателя качества для каждой группы ячеек должен быть следующим:

Таблица 14 — n-битовое представление для показателя качества каждой группы ячеек

| Если показатель качества находится в диапазоне: | Сохранить как n-битовое значение: | Считывать показатель качества как: |
| --- | --- | --- |
| [0,1) | 0...000 | 0 |
| [1,2) | 0...001 | 1 |
| [2,3) | 0...010 | 2 |
| … | … | … |
| [2n−2,2n−1) | 1...110 | 2n-2 |
| [2n−1,2n) | 1...111 | 2n-1 |

8.2.3 Блок расширенных данных

Блок расширенных данных записи спектральных данных изображения отпечатка пальца открыт для размещения дополнительных данных, которые могут быть использованы согласующим оборудованием. Размер этого раздела должен быть как можно меньше, увеличивая данные, хранящиеся в стандартном разделе изображения отпечатка пальца. Расширенные данные для каждой проекции пальца должны следовать непосредственно за стандартным блоком спектральных данных изображения отпечатка пальца для этой проекции пальца и начинаться с поля длины блока расширенных данных. Для каждого пальца может присутствовать более одной области расширенных данных, и поле длины блока расширенных данных будет представлять собой сумму длин каждого сегмента расширенных данных. Длина блока данных используется как сигнал о существовании расширенных данных, в то время как отдельные поля длины расширенных данных используются в качестве индексов для анализа расширенных данных. Следует обратить внимание, что область расширенных данных не может использоваться отдельно, без стандартной части спектральной записи изображения отпечатка пальца.

Таблица 15 — Блок расширенных данных

8.2.3.1 Длина блока расширенных данных

Все записи спектральных данных изображения отпечатка пальца должны содержать длину блока расширенных данных. Это поле должно быть записано с использованием двух байтов и будет означать наличие расширенных данных. Значение, состоящее из всех нулей (0x0000 в шестнадцатеричном формате), будет указывать на отсутствие расширенных данных и на то, что файл завершится или продолжится со следующей проекции пальца. Ненулевое значение будет указывать длину всех расширенных данных (в байтах), начиная со следующего байта. Затем за длиной блока следует код типа области расширенных данных (8.2.3.2), поле длины области расширенных данных (8.2.3.3) и область расширенных данных (8.2.3.4).

8.2.3.2 Код типа области расширенных данных

Код типа области расширенных данных должен быть записан с использованием двух байтов и должен отличать формат области расширенных данных (согласно определению поставщика, указанного CBEFF_BDB_product_owner и CBEFF_BDB_product_type в заголовке ISO/IEC 19785-1). Нулевое значение в обоих байтах является зарезервированным значением и не должно использоваться. Нулевое значение в первом байте, за которым следует ненулевое значение во втором байте, должно указывать на то, что раздел расширенных данных имеет формат, определенный в настоящем стандарте. Ненулевое значение в первом байте должно указывать формат, определенный поставщиком, с кодом, поддерживаемым поставщиком. В таблице 16 приведена сводка кодов типов областей расширенных данных. Если длина блока расширенных данных (8.2.3.1) для проекции пальца равна нулю, что указывает на отсутствие расширенных данных, это поле не должно присутствовать.

Примечание – Если присутствуют расширенные данные, определенные поставщиком, а стандартный биометрический заголовок ISO/IEC 19785-1 не поддерживает CBEFF_BDB_product_owner и CBEFF_BDB_product_type, тогда связь между расширенными данными и поставщиком теряется.

Таблица 16 — Коды типа области расширенных данных

| Первый байт | Второй байт | Идентификация |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x00 | Зарезервированный |
| 0x00 | 0x01 | Зарезервированный |
| 0x00 | 0x02 | Данные о ядре и дельте (8.2.3.5) |
| 0x00 | 0x03 | Зарезервированный |
| 0x00 | 0x04-0xFF | Зарезервированный |
| 0x01-0xFF | 0x00 | Зарезервированный |
| 0x01-0xFF | 0x01-0xFF | Расширенные данные, определенные поставщиком |

8.2.3.3 Длина области расширенных данных

Длина области расширенных данных (в байтах), включая идентификацию поставщика и длину полей данных, должна быть записана с использованием двух байтов. Это значение используется для перехода к следующим расширенным данным, если устройство биометрической идентификации не может декодировать и использовать эти данные. Если длина блока расширенных данных (8.2.3.1) для проекции пальца равна нулю, что указывает на отсутствие расширенных данных, это поле не должно присутствовать.

8.2.3.4 Область расширенных данных

Область расширенных данных определяется оборудованием, генерирующим спектральную запись изображение отпечатка пальца, или форматом расширенных данных ядра и дельты, содержащимся в настоящем стандарте. Если длина блока расширенных данных (8.2.3.1) для проекции пальца равна нулю, что указывает на отсутствие расширенных данных, это поле не должно присутствовать.

8.2.3.5 Блок данных о дельте и ядре

Если код типа области расширенных данных равен 0x0002, то область расширенных данных содержит информацию о ядре и дельте. Этот формат предназначен для того, чтобы содержать необязательную информацию о размещении и характеристиках ядер и дельт на изображении отпечатка пальца. Должны быть включены только те положения ядра и дельты, которые попадают в границы данных ячейки изображения отпечатка пальца. Точки ядра и дельты определяются общим рисунком гребней на отпечатке пальца. Для любого отпечатка пальца может быть от нуля или более точек ядра и от нуля или более точек дельты. Точки ядра и дельты могут включать или не включать информацию об углах.

Следующие поля доступны для хранения информации о ядре и дельте.

8.2.3.5.1 Число ядер

Число представленных точек ядре должно быть записано в старших 4 битах первого байта в блоке данных ядра и дельты. Допустимые значения от 0 до 15

8.2.3.5.2 Признак выравнивания ячеек

Это поле представляет признак и должно быть записано с использованием двух битов сразу после числа поля ядер. Значение 1 или 2 в этом поле указывает, что разделение ячеек (см. 7.3) было выполнено в соответствии с выравниванием ячеек по первому ядру или выравниванием ячеек по первой дельте соответственно.

Первым ядром (или дельтой) считается первое пронумерованное ядро (или дельта), отсканированное растровым способом с левого верхнего угла изображения отпечатка пальца1).

Такое выравнивание подразумевает, что положение первого ядра (или дельты) действует как угловое положение для одной или нескольких ячеек. На рисунке 6 приведены примеры первого ядра и первой дельты, выступающих в качестве углового положения ровно для 4 неперекрывающихся ячеек.

Рисунок 6 — Неперекрывающиеся ячейки, выровненные по первому ядру и первой дельте

Для неперекрывающихся ячеек требуется дополнительная информация, чтобы определить, какая из 4 возможных ячеек, окружающих первое ядро или первую дельту, используется для выравнивания. Два бита, следующих за этим признаком, предоставляют эту информацию.

Как только ячейка выравнивания определена, все остальные ячейки изображения отпечатка пальца выравниваются соответствующим образом.

________________________

1) Образец пальца здесь относится к входным данным для шага 1) пункта 7.3.

Значение 0 в этом поле указывает, что не предоставляется информация о том, были ли ячейки выровнены по первому ядру или первой дельте, а значение 3 зарезервировано для будущего использования.

8.2.3.5.3 Ячейка выравнивания ячейки

Это поле должно использоваться вместе с признаком выравнивания ячеек, чтобы определить, для какой из 4 возможных ячеек установлено выравнивание ячеек. Это поле должно быть записано с использованием двух битах сразу после признака выравнивания ячеек. Допустимые значения для этого поля должны быть в соответствии с таблицей 17.

Таблица 17 — Спецификация ячейки по выравниванию ячейки

| Ячейка выравнивания ячейки | Значение |
| --- | --- |
| Верхняя левая ячейка | 0 |
| Верхняя правая ячейка | 1 |
| Нижняя левая ячейка | 2 |
| Нижняя правая ячейка | 3 |

Если значение признака выравнивания ячеек равно 0, что указывает на то, что выравнивание ячеек не указано, это поле должно рассматриваться как зарезервированное поле и должно быть установлено на 0.

8.2.3.5.4 Тип информации о ядре

Следующие два байта блока данных о ядре и дельте включают два поля: тип информации о ядре и координату x ядра. Тип информации о ядре должен быть записан в старших 2 битах этих байтов. Биты «01» будут указывать на то, что ядро имеет информацию об углах, а «00» будет указывать на то, что информация об углах не имеет отношения к типу ядра. Если это поле равно «00», то поля углов не должны присутствовать для этого ядра.

8.2.3.5.5 Координата x ядра

Если имеются окончания гребня, охваченные самым внутренним загибом гребня, окончание рядом с максимальным изгибом загиба гребня определяет положение ядра. Если ядро имеет вид перевернутого символа u гребня, не охватывающим окончания гребня, конец впадины выдает положение ядра.

Координата x ядра должна быть записана с использованием младших 14 битов 2-го и 3-го байтов блока данных ядра и дельты. Координата должна быть выражена в пикселях с разрешением, указанном в заголовке записи, и должна быть определена относительно начала координат левой верхней ячейки изображения отпечатка пальца.

8.2.3.5.6 Координата y ядра

Координата y ядра должна быть записана с использованием младших 14 битов 2 байтов, следующих за координатой x ядра. Старшие 2 бита этого поля являются зарезервированными битами и должны иметь значение 0. Координата y ядра должна быть выражена в пикселях с разрешением, указанным в заголовке записи, и она должна быть определена относительно начала координат верхней левой ячейки изображения отпечатка пальца.

8.2.3.5.7 Угол ядра

Если ядро имеет направление, оно должно быть закодировано, поскольку наличие направления характеризует тип ядра. Ядро имеет направление, если на него указывает гребень или группа гребней. Направление определяется направлением касательной к этим линиям гребня как можно ближе к положению ядра. Касательная указывает на открытую сторону U-образного гребня.

Угол ядра должен быть записан с использованием одного байта в единицах 1,40625 (360/256) градусов. Значение должно быть неотрицательным значением от 0 до 255 включительно. Например, значение угла 16 соответствует 22,5 градусам. Если тип информации о ядре равен нулю (см. 8.2.3.5.3), то это поле не должно присутствовать.

См. рисунок 7 для примеров размещения ядра и дельты.

Рисунок 7 — Примеры расположения ядра и дельты

8.2.3.5.8 Число дельт

Число представленных точек дельты должно быть записано с использованием старших четырех битов следующего байта. Допустимые значения от 0 до 15. Младшие 4 бита этого байта должны быть зарезервированы и должны быть установлены на ноль.

8.2.3.5.9 Тип информации о дельте

Тип информации о дельте должен быть записан с использованием первых двух битов старшего байта координаты x дельты. Биты «01» будут указывать, что дельта имеет информацию об углах, тогда как «00» будет указывать, что информация об углах не имеет отношения к типу дельты. Если это поле равно «00», то поля углов не должны присутствовать для дельт.

8.2.3.5.10 Координата x дельты

Для дельты мы находим три точки расхождения, расположенные между двумя гребнями в том месте, где они начинают распространяться. Положение дельты определяется средним значением этих трех точек. Расхождение — это распространение двух линий, которые шли параллельно или почти параллельно.

Координата x дельты должна быть записана с использованием младших четырнадцати битов следующих двух байтов (четырнадцать битов). Координата должна быть выражена в пикселях с разрешением, указанным в заголовке записи, и должна быть определена относительно начала координат левой верхней ячейки изображения отпечатка пальца.

8.2.3.5.11 Координата y дельты

Координата y дельты должна быть помещена в младшие четырнадцать битов двух байтов, следующих за координатой x дельты. Старшие 2 бита этого поля являются зарезервированными битами и должны иметь значение 0. Координата должна быть выражена в пикселях с разрешением, указанным в заголовке записи, и она должна быть определена относительно начала координат верхней левой ячейки изображения отпечатка пальца.

8.2.3.5.12 Углы дельты

Для всех наблюдаемых расхождений направление определяется направлением касательной до того, как пара гребней начнет расходиться. Касательная должна быть направлена от расходящихся к параллельно идущим линиям.

Каждый из трех угловых атрибутов дельты должен быть записан с использованием одного байта в единицах 1,40625 (360/256) градусов. Значение должно быть неотрицательным значением от 0 до 255 включительно. Например, значение угла 16 соответствует 22,5 градусам. Если не все три угла могут быть извлечены из данных изображения из-за шума или границ изображения, поле углов заполняется путем повторения определенных значений. Если тип информации о дельте равен нулю (см. 8.2.3.5.9), то это поле не должно присутствовать.

8.2.3.5.13 Краткое описание блока ядра и дельты

Формат ядра и дельты должен быть следующим:

8.3 Краткое описание записи спектральных данных изображения отпечатка пальца

Таблица 18 — Краткое описание записи спектральных данных изображения отпечатка пальца

|  | Поле | Размер (байты) | Действительные значения |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Идентификатор формата | 4 | 0x46535000 'S' 'P' 0x00) |  | "FSP" подразумевает SPectral изображения отпечатка пальца |
|  | Номер версии | 4 | 0x30313000 '1' '0' 0x00) | ('0' | Основной номер версии: 01 дополнительный номер версии: 0 |
|  | Длина записи | 4 | От 47 до 232-1 |  | Указанная длина определяет количество байтов. Каждое поле записи должно быть включено в длину. |
| Заголовок записи | Число записей данных одного пальца | 1 | От 1 до 255 |  |  |
|  | x (горизонтальное) разрешение | 2 | От 1 до 216-1 |  | ROUND(ppcm) |
|  | y (вертикальное) разрешение | 2 | От 1 до 216-1 |  | ROUND(ppcm) |
|  | Число ячеек в x-направлении | 2 | От 1 до 216-1 |  |  |
|  | Число ячеек в y-направлении | 2 | От 1 до 216-1 |  |  |
|  | Число пикселей в ячейках x-направлении | 2 | От 1 до 216-1 |  |  |
|  | Число пикселей в ячейках y-направлении | 2 | От 1 до 216-1 |  |  |
|  | Число пикселей между центрами ячеек в x-направлении | 2 | От 0 до 255 |  | 0 означает единственную ячейку в x-направлении |

| Поля |  |  | Размер (байты) |  | Действительные значения |  | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число пикселей между центрами ячеек в у-направлении |  |  | 2 |  | От 0 до 255 |  | 0 означает единственную ячейку в у-направлении |  |
| Метод выбора спектральных составляющих |  |  | 1 |  | 0, 1, или 2 |  |  |  |
| Тип окна |  |  |  |  |  |  | Если SCSMa: 0 < поле не присутствует > |  |
|  |  |  | 1 |  | 0 или 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 < поле не присутствует > |  |
| Стандартное отклонение |  |  |  |  |  |  | SCSM: 0 < поле не присутствует > |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 и тип окна: 0 <поле не присутствует> |  |
|  |  |  | 4 |  | От 0 до 232-1 |  | 1 и тип окна: 1 |  |
|  |  |  |  |  | От 0 до 232-1 |  | 2 |  |
| Число частот |  |  |  |  |  |  | SCSM: 0 или 1 < поле не присутствует > |  |
|  |  |  | 2 |  | От 1 до 216-1 |  | 2. Значение в этом поле используется для определения длины (в байтах) следующего поля. |  |
| Частоты |  |  |  |  |  |  | SCSM: 0 или 1 < поле не присутствует > |  |
|  |  |  | 4 x число частот |  | От 0 до 232-1 (для каждой частоты) |  | 2 |  |
| Число направлений |  |  |  |  |  |  | SCSM: 0 или 1 < поле не присутствует > |  |
|  |  |  | 1 |  | От 1 до 255 |  | 2 |  |
| Число сохраняемых спектральных составляющих на ячейку |  |  |  |  |  |  | SCSM: 0 < поле не присутствует > |  |
|  |  |  | 5 |  | 1 MSBb: 0 или 1 4 LSBsc: от 0 до 232-1 |  | 1 |  |
|  |  |  | 1 |  | 0, 1 или 2 |  | 2 |  |
| Глубина цвета угла распространения косинусоидальной функции |  |  | 1 |  | От 1 до 8 |  | SCSM: 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 или 2 <поле не присутствует> |  |
| Глубина цвета длины волны косинусоидальной функции |  |  | 1 |  | От 1 до 8 |  | SCSM: 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 или 2 < поле не присутствует> |  |
| Глубина цвета фазы |  |  | 1 |  | От 1 до 8 |  | SCSM: 0 или 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 и число сохраняемых спектральных составляющих на ячейку: 0 или 1 < поле не присутствует > |  |
|  |  |  | 1 |  | От 1 до 8 |  | 2 и число сохраняемых спектральных составляющих на ячейку: 2 |  |
| Поля |  |  | Размер (байты) |  | Действительные значения |  | Примечания |  |
| Глубина цвета модуля |  |  |  |  |  |  | SCSM: 0 < поле не присутствует > |  |
|  |  |  | 1 |  | От 1 до 8 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 и число сохраняемых спектральных составляющих на ячейку: 0 < поле не присутствует > |  |
|  |  |  | 1 |  | От 1 до 8 |  | 2 и число сохраняемых спектральных составляющих на ячейку: 1 или 2 |  |
| Глубина цвета показателя качества |  |  | 1 |  | От 1 до 8 |  |  |  |
| Зернистость группы ячеек |  |  | 1 |  | От 0 до 255 |  | (Зернистость группы ячеек)2 = число ячеек в группе ячеек |  |
| Зарезервированные байты |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Поля |  | Размер (байты) |  | Действительные значения |  | Примечания |
|  |  | Положение пальца |  | 1 |  | От 0 до 10 |  |  |
|  | Заголовок | Тип оттиска |  | 1 |  | От 0 до 3, 8 |  |  |
|  |  | Число проекций в записи данных одного пальца |  | 1 |  | От 1 до 255 |  |  |
|  |  | Качество изображения отпечатка пальца |  | 1 |  | От 0 до 101 |  |  |
|  |  | Длина блока спектральных данных изображения отпечатка пальца |  | 2 |  | От 0 до 216-1 |  | Предусмотренная длина указывает число байтов |
|  |  | Число проекций |  | 1 |  | От 0 до 255 |  |  |
| Запись данных одного пальца |  | Спектральные данные изображения отпечатка пальца |  | ldb |  | От 0 до 2(8xldb) -1 |  | Данные ПРИМЕЧАНИЕ: Позволить n представлять число битов, необходимых для представления одной ячейки. Тогда длина, ldb, (в байтах) спектральных данных изображения отпечатка пальца (включая заполнение) может быть рассчитана следующим образом: |
|  | блок спектральных данных изображения отпечатка пальца spectral data block |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | a = (число ячеек в x-направлении) x (число ячеек в у-направлении) x n битов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | b = a (остаток деления на 8) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | если b = 0, то ldb = a / 8 байтов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | если b * 0, то ldb = (a + (8-b)) / 8 байтов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число битов, n, необходимое для представления одной ячейки, будет отличаться в зависимости от используемого метода выбора спектральных составляющих. |

|  |  | Поле | Размер (байты) | Действительные значения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Данные о качестве ячейки | lqd | От 0 до 2(8xlqd) -1 | Данные. Представлены только если зернистость группы ячеек ≠ 0 ПРИМЕЧАНИЕ: Позволить g представлять зернистость группы ячеек и позволить n представлять глубину цвета показателя качества для каждой группы ячеек. Тогда длину, lqd, (в байтах) данных качества ячейки можно рассчитать следующим образом: a = [ (число ячеек в x-направлении) / g ] x [ (число ячеек в у-направлении) / g ] x n битов b = a (остаток деления на 8) если b = 0, то lqd = a / 8 байтов если b * 0, то lqd = (a + (8- b)) / 8 байтов |
|  | Блок расширенных данных | Длина блока расширенных данных | 2 | От 0 до 216-1 | Предусмотренная длина указывает число байтов |
|  |  | Код типа области расширенных данных | 2 | От 0 до 216-1 | Присутствует только если длина блока расширенных данных ≠ 0 |
|  |  | Длина области расширенных данных | 2 | От 0 до 216 -1 | Предусмотренная длина указывает число байтов. |
|  |  |  |  |  | Поле присутствует только если длина блока расширенных данных ≠ 0 |
|  |  | Область расширенных данных | Длина области расширенных данных (lda) | От 1 до 2(8xlda) -1 | Поле присутствует только если длина блока расширенных данных ≠ 0 |
| a | SCSM = Метод выбора спектральных составляющих MSB = Старший байт |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |
| c | LSB = Младшие байты |  |  |  |  |

9 Формат карты спектральных данных изображения отпечатка пальца

Параметры алгоритма биометрического сопоставления используются для указания конкретных значений реализации, которые должны соблюдаться внешним миром при вычислении и структурировании данных верификации. Они могут быть закодированы как объекты данных, встроенные в шаблон биометрической информации в соответствии с определением в ISO/IEC 7816-11.

Для формата спектральной карты2) отпечатка изображения пальца статьи заголовка, подразумеваемые картой, записываются в объект данных, как показано ниже:

| Тег | Длина | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- |
| '91' | 9 | Длина | Описание |
|  |  | 2 | Число пикселей в ячейке (как для x, так и для y-направления) |
|  |  | 2 | Число пикселей между центрами ячейки (как для x, так и для y-направления) |
|  |  | 1 | Глубина цвета угла распространения косинусоидальной функции |
|  |  | 1 | Глубина цвета длины волны косинусоидальной функции |
|  |  | 1 | Глубина цвета фазы |
|  |  | 1 | Глубина цвета показателя качества |
|  |  | 1 | Зернистость группы ячеек |

Если объект данных не присутствует в шаблоне биометрической информации, применяются значения по умолчанию согласно таблице 19.

Таблица 19 — Формат карты спектральных данных изображения отпечатка пальца

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| x (горизонтальное) разрешение | 100 ppcm |
| y (вертикальное) разрешение | 100 ppcm |
| Число пикселей в ячейках в х-направлении | 5 |
| Число пикселей в ячейках в у-направлении | 5 |
| Число пикселей между центрами ячеек в х-направлении | 5 |
| Число пикселей между центрами ячеек в у-направлении | 5 |
| Метод выбора спектральных составляющих | 0 |
| Глубина цвета угла распространения косинусоидальной функции | 3 |
| Глубина цвета длины волны косинусоидальной функции | 3 |
| Глубина цвета фазы | 3 |
| Глубина цвета показателя качества | 3 |
| Зернистость группы ячеек | 2 |

___________________________

2) Термин «карта» используется для смарт-карт, а также для других видов токенов.

Примечание – Для формата карты спектральных данных изображения отпечатка пальца полная запись спектральных данных изображение отпечатка пальца представляется для хранения на карте.

Количество ячеек в x направлении хранится в 1 байте с разрешением 100 ppcm. Количество ячеек в у направлении хранится в 1 байте с разрешением 100 ppcm.

Приложение A

(справочное)

Примеры записи спектральных данных изображения отпечатка пальца – метод выбора спектральных составляющих квантованного косинусоидального триплета

В этом справочном приложении приведены два примера спектрального обмена данными изображений отпечатков пальцев с использованием метода выбора спектральных составляющих квантованного косинусоидального триплета.

A.1 Пример 1

В таблице А.1 приведен пример записи спектральных данных изображения отпечатка пальца, созданный с использованием входного изображения размером 400×600 пикселей и дискретизированного с разрешением 500 ppi (197 ppcm), без уменьшения разрешения или обрезки изображения перед сохранением данных.

Ячеистое разбиение изображения отпечатка пальца включает в себя деление всего изображения отпечатка пальца на сеть ячеек размером 5×5 пикселей. Таким образом, сеть представления ячеек содержит 80×120 ячеек.

Выбор глубины цвета для θ, λ и δ как 4, 3 и 3 соответственно означает, что каждая ячейка требует 10 битов для хранения данных. Так как имеется 80×120 ячеек, спектральные данные изображение отпечатка пальца будут иметь размер 80×120×10 битов = 96000 битов, таким образом, потребуется 12000 байтов памяти.

Выбор значения 2 для зернистости группы ячеек указывает, что группа ячеек содержит ячейки 2×2. Для приведенного здесь примера с ячейками 80×120 и зернистостью качества 2 потребуется показатель качества 2400. Глубина цвета показателя качества, равная 4, означает, что в запись будет включено 1200 байт информации о качестве.

Таблица A.1 — Запись спектральных данных изображения отпечатка пальца – пример 1 квантованных косинусоидальных триплетов

| Поле | Размер (байты) | Значения |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор формата | 4 | 0×46535000 ('F' 'S' 'P' 0x00) |
| Номер версии | 4 | 0×20313000 ('0' '1' '0' 0x00) |
| Длина записи | 4 | 13246 |
| Число записей данных одного пальца | 1 | 1 |
| x (горизонтальное) разрешение | 2 | 197 (ppcm) |
| y (вертикальное) разрешение | 2 | 197 (ppcm) |
| Число ячеек в x-направлении | 2 | 80 |
| Число ячеек в y-направлении | 2 | 120 |
| Число пикселей в ячейках x-направлении | 2 | 5 |
| Число пикселей в ячейках y-направлении | 2 | 5 |
| Число пикселей между центрами ячеек в x-направлении | 2 | 5 |
| Число пикселей между центрами ячеек в у-направлении | 2 | 5 |
| Метод выбора спектральных составляющих | 1 | 0 |

| Поле | Размер (байты) | Значения |
| --- | --- | --- |
| Глубина цвета угла распространения косинусоидальной функции | 1 | 4 |
| Глубина цвета длины волны косинусоидальной функции | 1 | 3 |
| Глубина цвета фазы | 1 | 3 |
| Глубина цвета показателя качества | 1 | 4 |
| Зернистость группы ячеек | 1 | 2 |
| Зарезервированные байты | 2 | 0 |
| Положение пальца | 1 | 2 |
| Тип оттиска | 1 | 0 |
| Число проекций в записи данных одного пальца | 1 | 1 |
| Качество изображения отпечатка пальца | 1 | 80 |
| Длина блока спектральных данных изображения отпечатка пальца | 2 | 13201 |
| Число проекций | 1 | 0 |
| Спектральные данные изображения отпечатка пальца | 12000 | <данные> |
| Данные о качестве ячейки | 1200 | <данные> |
| Длина блока расширенных данных | 2 | 0 |

A.2 Пример 2

В следующей таблице приведен пример записи спектральных данных изображения отпечатка пальца, созданной с использованием входного изображения размером 400×600 пикселей и дискретизированного с разрешением 500 ppi, как и в примере 1, но с уменьшением разрешения и выполненной обрезкой изображения.

Образец изображения сначала обрезается до 300×400 пикселей, а затем изменяется шаг дискреции до 200 ppi (79 ppcm), чтобы получить изображение отпечатка пальца размером 120×160 пикселей.

В этом примере ячеистое разбиение изображения отпечатка пальца включает разделение всей части изображения отпечатка пальца на сеть ячеек размером 5x5 пикселей. Таким образом, сеть представления ячеек содержит 24×32 ячейки.

Выбор глубины цвета для 6, I и 8 как 4, 3 и 3, соответственно, подразумевает наличие 24×23×23 = 1024 возможных косинусоидальных триплетов (и соответствующих структур ячеек) в квантованном наборе. Фактическая ячейка изображения отпечатка пальца будет представлена наиболее похожей из 1024 структур ячеек (с использованием шагов приближения к наибольшему совпадению, описанных в 7.4.1). Каждая ячейка требует 10 битов для хранения данных, уменьшенных с 200 битов на ячейку (напомним, что в этом примере ячейка состоит из сети 5×5 пикселей, каждый пиксель представлен 1 байтом = 8 битам, что дает 5×5×8 = 200 битов информации). Результирующие данные будут включать в себя большую часть записи спектральных данных изображения отпечатка пальца.

Так как в этом примере есть 24×32 ячейки, изображение отпечатка пальца представлено 24×32×10 битов = 7680 битов, таким образом, требуется 960 байтов памяти.

Выбор значения 2 для зернистости группы ячеек указывает, что группа ячеек содержит ячейки 2×2. Для приведенного здесь примера с ячейками 24×32 и зернистостью качества 2 потребуется показатель качества 192. Глубина цвета показателя качества, равная 4, означает, что в запись будет включено 96 байтов информации о качестве.

Таким образом, эта запись данных занимает всего 1102 байта. Значения для примера записи приведены в таблице А.2 (все значения, кроме идентификатора формата и номера версии, даны в десятичной форме).

Таблица A.2 — Запись спектральных данных изображения отпечатка пальца – пример 2 квантованных косинусоидальных триплетов

| Поле | Размер (байты) | Значения |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор формата | 4 | 0×46535000 ('F' 'S' 'P' 0×00) |
| Номер версии | 4 | 0×20313000 ('0' '1' '0' 0×00) |
| Длина записи | 4 | 1102 |
| Число записей данных одного пальца | 1 | 1 |
| x (горизонтальное) разрешение | 2 | 79 (ppcm) |
| y (вертикальное) разрешение | 2 | 79 (ppcm) |
| Число ячеек в x-направлении | 2 | 24 |
| Число ячеек в y-направлении | 2 | 32 |
| Число пикселей в ячейках x-направлении | 2 | 5 |
| Число пикселей в ячейках y-направлении | 2 | 5 |
| Число пикселей между центрами ячеек в x-направлении | 2 | 5 |
| Число пикселей между центрами ячеек в у-направлении | 2 | 5 |
| Метод выбора спектральных составляющих |  | 0 |
| Глубина цвета угла распространения косинусоидальной функции |  | 4 |
| Глубина цвета длины волны косинусоидальной функции |  | 3 |
| Глубина цвета фазы |  | 3 |
| Глубина цвета показателя качества |  | 4 |
| Зернистость группы ячеек |  | 2 |
| Зарезервированные байты |  | 0 |
| Положение пальца |  | 2 |
| Тип оттиска |  | 0 |
| Число проекций в записи данных одного пальца |  | 1 |
| Качество изображения отпечатка пальца |  | 80 |
| Длина блока спектральных данных изображения отпечатка пальца | 2 | 1057 |
| Число проекций | 1 | 0 |
| Спектральные данные изображения отпечатка пальца | 960 | <данные> |
| Данные о качестве ячейки | 96 | <данные> |
| Длина блока расширенных данных | 2 | 0 |

A.3 Сравнение размеров

1) Полноразмерное изображение 480×640 с разрешением 500 ppi весит около 300 Кб.

Полноразмерное изображение 400×600 с разрешением 500 ppi весит ровно 240 Кб.

2) Размер изображения 480×640 с разрешением 500 ppi и сжатием WSQ (формат Wavelet-packet Scalar Quantization) в соотношении 15:1 составляет около 20 Кб.

Размер изображения 400×600 с разрешением 500 ppi и сжатием WSQ в соотношении 15:1 составляет 16 Кб.

Размер изображения 400×600 с разрешением 500 ppi, хранящегося в виде квантованных косинусоидальных триплетов, составляет около 12 КБ (см. таблицу А.1).

3) Размер изображения, обрезанного и уменьшенного до размера 120x160, с разрешением 250 ppi и сжатием WSQ в соотношении 15:1, составляет 1,28 КБ.

Запись 19794-3, включая обрезку изображения и субдискретизацию до изображения 120x160, изображением с разрешением 250 ppi с квантованными косинусоидальными триплетами, составляет около 0,96 КБ (см. таблицу A.2).

Приложение B

(справочное)

Примеры записи спектральных данных изображения отпечатка пальца – метод выбора спектральных составляющих для дискретного преобразования Фурье

В этом информативном приложении приведены два примера спектрального обмена данными изображений отпечатков пальцев для локального DFT на одном и том же изображении, описанном в приложении А.

B.1 Пример 1

Обрезанное изображение с измененным шагом дискреции такое же, как в приложении A.2. То есть изображение с измененным шагом дискреции становится изображением отпечатка пальца размером 120×160 пикселей.

Разбиение ячейки изображения отпечатка пальца в этом примере включает деление всей части изображения отпечатка пальца на сеть перекрывающихся ячеек, где число пикселей между центрами ячеек в обоих направлениях x и y равно 5. Каждая ячейка состоит из 16×16 пикселей, перекрывающих соседние ячейки. Смещения от начала координат изображения отпечатка пальца составляют 4 пикселя по оси x и 9 пикселей по оси y. Таким образом, сеть представления ячейки содержит 21×28 ячеек, представляющих центральную область размером 116×151 пикселей.

В этом примере используется подход DFT для получения спектральных составляющих DFT, которые будут сохранены для представления изображения отпечатка пальца. В этом подходе для хранения выбирается один пик среди спектральных составляющих DFT в каждой ячейке.

Индекс k (представляющий частоту fx) требует |~log2116~| = 7 битов для хранения, в то время как индекс l, (представляющий частоту fy) требует |~log215l] = 8 бит для хранения. Когда глубина цвета для модуля и фазы спектральных составляющих DFT установлена равной 3, это означает, что спектральные составляющие DFT могут быть представлены в 21 бите для каждой ячейки. Поскольку имеется всего 588 ячеек, длина спектральных данных изображения отпечатка пальца становится 588×21 битов = 12348 битов, т.е. 1544 байта.

Когда зернистость качества ячеек установлена на 3, потребуется показатель качества ячеек 63. Глубина цвета показателя качества, равная 3, означает, что в запись будет включено 24 байта информации о качестве.

Таким образом, эта запись данных занимает всего 1619 байтов. Значения для примера записи представлены в таблице B.1.

Таблица B.1 — Запись спектральных данных изображения отпечатка пальца - Пример 1 DFT

| Поле | Размер (байты) | Значения |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор формата | 4 | 0×46535000 ('F' 'S' 'P' 0×00) |
| Номер версии | 4 | 0×20313000 ('0' '1' '0' 0×00) |
| Длина записи | 4 | 1619 |
| Число записей данных одного пальца | 1 | 1 |
| x (горизонтальное) разрешение | 2 | 79 (ppcm) |
| y (вертикальное) разрешение | 2 | 79 (ppcm) |
| Число ячеек в x-направлении | 2 | 21 |
| Число ячеек в y-направлении | 2 | 28 |
| Число пикселей в ячейках x-направлении | 2 | 116 |
| Число пикселей в ячейках y-направлении | 2 | 151 |
| Число пикселей между центрами ячеек в x-направлении | 2 | 5 |
| Число пикселей между центрами ячеек в у-направлении | 2 | 5 |
| Метод выбора спектральных составляющих | 1 | 1 |
| Тип окна | 1 | 0 |
| Число сохраняемых спектральных составляющих на ячейку | 5 | 1 (старший байт) 1 (младшие 4 байта) |
| Глубина цвета фазы | 1 | 3 |
| Глубина цвета модуля | 1 | 3 |
| Глубина цвета показателя качества | 1 | 3 |
| Зернистость группы ячеек | 1 | 3 |
| Зарезервированные байты | 2 | 0 |
| Положение пальца | 1 | 2 |
| Тип оттиска | 1 | 0 |
| Число проекций в записи данных одного пальца | 1 | 1 |
| Качество изображения отпечатка пальца | 1 | 80 |
| Длина блока спектральных данных изображения отпечатка пальца | 2 | 1569 |
| Число проекций | 1 | 0 |
| Спектральные данные изображения отпечатка пальца | 1544 | <данные> |
| Данные о качестве ячейки | 24 | <данные> |
| Длина блока расширенных данных | 2 | 0 |

B.2 Пример 2

Таблица B.2 представляет точно такой же пример, как в разделе B.1, но с сохранением 2 спектральных составляющих на ячейку. Это означает, что каждая ячейка потребует 2×21 битов памяти, что в целом приведет к 588×42 = 24696 битам, т.е. 3087 байтам памяти для спектральных данных изображения отпечатка пальца.

Таким образом, эта запись данных занимает в целом 3162 байта. Значения для примера записи представлены в таблице B.2 ниже.

Таблица B.2 — Запись спектральных данных изображения отпечатка пальца - Пример 2 DFT

| Поле | Размер (байты) | Значения |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор формата | 4 | 0×46535000 ('F' 'S' 'P' 0×00) |
| Номер версии | 4 | 0×20313000 ('0' '1' '0' 0×00) |
| Длина записи | 4 | 3162 |
| Число записей данных одного пальца | 1 | 1 |
| x (горизонтальное) разрешение | 2 | 79 (ppcm) |
| y (вертикальное) разрешение | 2 | 79 (ppcm) |
| Число ячеек в x-направлении | 2 | 21 |
| Число ячеек в y-направлении | 2 | 28 |
| Число пикселей в ячейках x-направлении | 2 | 116 |
| Число пикселей в ячейках y-направлении | 2 | 151 |
| Число пикселей между центрами ячеек в x-направлении | 2 | 5 |
| Число пикселей между центрами ячеек в у-направлении | 2 | 5 |
| Метод выбора спектральных составляющих | 1 | 1 |
| Тип окна | 1 | 0 |
| Число сохраняемых спектральных составляющих на ячейку | 5 | 1 (старший байт) 2 (младшие 4 байта) |
| Глубина цвета фазы | 1 | 3 |
| Глубина цвета модуля | 1 | 3 |
| Глубина цвета показателя качества | 1 | 3 |
| Зернистость группы ячеек | 1 | 3 |
| Зарезервированные байты | 2 | 0 |
| Положение пальца | 1 | 2 |
| Тип оттиска | 1 | 0 |
| Число проекций в записи данных одного пальца | 1 | 1 |
| Качество изображения отпечатка пальца | 1 | 80 |
| Длина блока спектральных данных изображения отпечатка пальца | 2 | 3112 |
| Число проекций | 1 | 0 |
| Спектральные данные изображения отпечатка пальца | 3087 | <данные> |
| Данные о качестве ячейки | 24 | <данные> |
| Длина блока расширенных данных | 2 | 0 |

Приложение C

(справочное)

Примеры записи спектральных данных изображения отпечатка пальца – Метод выбора спектральных составляющих для фильтра Габора

В этом информативном приложении приведен пример данных спектрального обмена изображений отпечатка пальца для поля гребневого потока, выделенного на изображении 400×600 пикселей с использованием фильтров Габора в областях 15×15 с перекрытием 7 пикселей.

Обрезка или субдискретизация не выполняются, и, таким образом, разбиение ячеек изображения отпечатка пальца в этом примере включает в себя деление всей части изображения отпечатка пальца на сеть перекрывающихся ячеек. Смещения от начала координат изображения отпечатка пальца составляют 0 пикселей по оси x и 3 пикселя по оси y. Таким образом, сеть представления ячейки содержит 56 ячеек в направлении x и 84 ячейки в направлении у для одной проекции пальца.

Используется одна частота 1/14, а стандартное отклонение выбрано равным 5.

Количество направлений установлено равным 18, в результате получается 18 фильтров Габора с θ = {0,10,20,···,160,170}.

Будет сохранен только номер индекса, соответствующий углу отсчета фильтра с максимальной энергией. Поскольку число направлений равно 18, |~log218] = 5 битов необходимо для сохранения номера индекса для каждого фильтра.

Для этого примера данные о качестве не предоставляются.

Таблица C.1 — Запись спектральных данных изображения отпечатка пальца – пример для фильтра Габора

| Поле | Размер (байты) | Значения |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор формата | 4 | 0×46535000 ('F' 'S' 'P' 0×00) |
| Номер версии | 4 | 0×20313000 ('0' '1' '0' 0×00) |
| Длина записи | 4 | 52975 |
| Число записей данных одного пальца | 1 | 1 |
| x (горизонтальное) разрешение | 2 | 197 (ppcm) |
| y (вертикальное) разрешение | 2 | 197 (ppcm) |
| Число ячеек в x-направлении | 2 | 56 |
| Число ячеек в y-направлении | 2 | 84 |
| Число пикселей в ячейках x-направлении | 2 | 400 |
| Число пикселей в ячейках y-направлении | 2 | 597 |
| Число пикселей между центрами ячеек в x-направлении | 2 | 7 |
| Число пикселей между центрами ячеек в у-направлении | 2 | 7 |
| Метод выбора спектральных составляющих | 1 | 2 |
| Стандартное отклонение | 4 | 5 |
| Число частот | 2 | 1 |
| Частоты | 4 | 1/14 |
| Число направлений |  | 18 |
| Число сохраняемых спектральных составляющих на ячейку |  | 0 |
| Глубина цвета показателя качества |  | 0 |
| Зернистость группы ячеек |  | 0 |
| Зарезервированные байты |  | 0 |
| Положение пальца |  | 2 |
| Тип оттиска |  | 0 |
| Число проекций в записи данных одного пальца |  | 1 |
| Качество изображения отпечатка пальца |  | 0 |
| Длина блока спектральных данных изображения отпечатка пальца | 2 | 52921 |
| Число проекций | 1 | 0 |
| Спектральные данные изображения отпечатка пальца | 52920 | <данные> |
| Длина блока расширенных данных | 2 | 0 |

Библиография

[1] Спецификации электронной передачи отпечатков пальцев, Информационная служба уголовной юстиции, 29 января 1999 г. (www.fbi.gov/hq/cjisd/iafis/efts 70.pdf)

[2] Лим Джае С., Двумерный сигнал и обработка изображения, Prentice Hall PTR, 1990 г.

[3] Файхтингер Х.Г. и Штромер T. (ред.), Анализы и алгоритмы Габора, Birkhauser, 1998 г.