Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БИОМЕТРИЯ

ФОРМАТЫ ОБМЕНА БИОМЕТРИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

ЧАСТЬ 6

ДАННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА

СТ РК ISO/IEC 19794-6-20__

(ISO/IEC 19794-6:2011 Information technology. Biometric data interchange formats. Part 6. Iris image data, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитета технического регулирования и метрологии

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» __________ 2022 года № _____

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO/IEC 19794-6:2011 Information technology. Biometric data interchange formats. Part 6. Iris image data (Информационные технологии. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 6. Данные изображения радужной оболочки глаза).

Международный стандарт разработан ISO/IEC JTC 1, Информационные технологии, подкомитетом SC 37, Биометрия

Перевод с английского языка (en)

Официальные экземпляр международного стандарта, на основе которого

подготовлен (разработан) настоящий стандарт, и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована периодическом информационном указателе «Национальные стандарты

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

Предисловие

Введение

1 Область применения

2 Соответствие

3 Нормативные ссылки

4 Термины и определения

5 Обозначения и сокращения

6 Спецификация содержания изображения радужной оболочки глаза

6.1 Общие положения

6.2 Необрезанное изображение радужной оболочки глаза

6.3 Изображение радужной оболочки глаза в формате VGA

6.4 Обрезанное изображение радужной оболочки глаза

6.5 Обрезанное и замаскированное изображение радужной оболочки глаза

7 Спецификация формата изображения радужной оболочки глаза

7.1 Общие положения

7.2 Запись биометрических данных об изображении радужной оболочки глаза

7.3 Структура общего заголовка изображения радужной оболочки глаза

7.4 Структура заголовка представления радужной оболочки глаза

7.5 Совокупность представления

8 Зарегистрированный идентификатор типа формата

Приложение A (справочное) Методология испытаний на соответствие

Приложение B (справочное) Регистрация изображения радужной оболочки глаза

Библиография

Введение

Целью настоящего стандарта является определение стандарта для обмена информацией об изображении радужной оболочки глаза. Настоящий стандарт содержит отдельное определение атрибутов, формат записи данных для хранения и передачи изображения радужной оболочки и некоторых атрибутов, а также критерии соответствия.

В настоящее время обмен информацией о радужной оболочке между оборудованием разных поставщиков может осуществляться с использованием изображений глаза. В то время как некоторые приложения могут успешно работать с полноразмерными несжатыми прямолинейными изображениями, есть другие, для которых это дорого с точки зрения хранения и пропускной способности. Чтобы обеспечить взаимодействие между поставщиками, настоящий стандарт также определяет компактные представления радужной оболочки глаза человека.

Настоящий стандарт является переработанной версией ISO/IEC 19794-6:2005 для взаимодействующих форматов данных радужной оболочки. Переработка была сосредоточена в основном на трех группах вопросов: (1) компактные форматы данных изображений; (2) приемлемые цели и алгоритмы сжатия; и (3) спецификация данных, которые должны быть включены в записи и заголовки записей в координации с работой по гармонизации во всех частях ISO/IEC 19794, заменяя прежние структуры заголовков.

До этой переработки стандартным форматом изображения радужной оболочки был массив изображений размером 307 КБ (640 x 480) с дополнительным сжатием JPEG (ISO/IEC 10918), но рекомендуемый максимальный коэффициент сжатия был произвольно установлен на уровне 6:1 (ISO/IEC 19794-6:2005, А.1.6). Тем временем появились научные статьи [5], показывающие, что размер изображения в 307 КБ может быть уменьшен примерно до коэффициента 150:1 раз, примерно до 2 КБ, с минимальным ухудшением качества при условии, что в качестве алгоритма сжатия используется JPEG2000 (ISO/IEC 15444), а не JPEG (ISO/IEC 10918), а также то, что использовалась обрезка и маскирование области, представляющей интерес. Небольшие устройства хранения полезной нагрузки (например, смарт-карта ISO/IEC 7816) и протоколы передачи с ограниченной пропускной способностью требовали, чтобы изображения радужной оболочки были уменьшены до нескольких Кб. В стандарте ISO/IEC 19794-6:2005 была предпринята попытка обеспечить это с помощью полярной дискретизации пикселей радужной оболочки, но были отмечены уязвимости и дефекты полярных методов, и поэтому в январе 2008 года WG3 проголосовала за удаление старых полярных форматов. NIST предложил провести обширное независимое эмпирическое исследование различных предложений и заявлений о сжимаемости, выпустив в конце 2009 года отчет «Взаимодействующий обмен изображениями радужной оболочки глаза» («IREX-1») [8]. Новые форматы данных изображения в настоящем стандарте эмпирически основаны на выводах IREX-1. Помимо двух новых компактных форматов, изображения радужной оболочки глаза также можно сжимать без потерь. Стандарт PNG без потерь, ISO/IEC 15948, может быть применен для полного сохранения текстуры радужной оболочки, обеспечивая при этом размеры изображения радужной оболочки в диапазоне от 20 Кб до 70 Кб, что значительно ниже тех, которые могут быть достигнуты для несжатых изображений.

Кроме того, приложение А, когда оно будет опубликовано в качестве поправки 1 к настоящему стандарту, будет включать нормативные утверждения для испытания на соответствие записей изображений радужной оболочки глаза. Приложение настоящий стандарт содержит рекомендации по регистрации изображения радужной оболочки глаза.

Хотя представленная здесь структура данных синтаксически несовместима с предыдущей версией, программные реализации могут различать записи, проверяя номер версии во вторых четырех байтах записи.

Приложение А настоящего международного стандарта отличается от ISO/IEC 29109-6, в котором рассматривалось испытание на соответствие только первого издания ISO/IEC 19794-6 2005 года. Обязательное приложение А к настоящему международному стандарту касается испытания соответствия форматов данных, указанных в этом международном стандарте (т.е. во втором издании 19794-6).

Кроме того, эта часть стандарта ISO/IEC поддерживает как двоичное кодирование, так и XML-кодирование, чтобы соответствовать широкому спектру пользовательских требований. Благодаря XML это документ будет соответствовать требованиям современных ИТ-архитектур. С двоичным кодированием этот документ также можно будет использовать в средах с ограниченной пропускной способностью или с хранилищем. В приложении G определена схема, которой должны соответствовать записи изображений радужной оболочки глаза с XML-кодированием. Приложение H содержит пример действительной записи изображения радужной оболочки глаза в формате XML.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Информационные технологии

Биометрия

Форматы обмена биометрическими данными

Часть 6

Данные изображения радужной оболочки глаза

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет форматы обмена изображениями радужной оболочки для биометрических систем регистрации, верификации и идентификации. Информация об изображении может храниться в виде массива значений интенсивности, произвольно сжатого с помощью методов из ISO/IEC 15948 или ISO/IEC 15444, или

— массива значений интенсивности, произвольно сжатого с помощью методов из ISO/IEC 15948 или ISO/IEC 15444, которые могут быть обрезаны вокруг радужной оболочки, с радужной оболочкой в центре, и которые могут включать маскирование области, представляющей интерес, вне радужной оболочки.

Настоящий стандарт не устанавливает требования к оптическим характеристикам камер или требования к фотометрическим свойствам изображений радужной оболочки или требования к процессам регистрации, рабочему процессу и использованию оборудования для регистрации радужной оболочки.

Настоящий стандарт также определяет элементы методологии испытания на соответствие, тестовые утверждения и методы испытания, применимые к настоящему стандарту. Она устанавливает тестовые утверждения, относящиеся к структуре формата данных изображения радужной оболочки глаза согласно разделам 6, 7 и 8 этой части ISO/IEC 19794 (тип A уровень 1 в соответствии с определением в ISO/IEC 19794-1/Amd 1:2013), тестовые утверждения, относящиеся к внутренней согласованности путем проверки типов значений, которые могут содержаться в каждом поле (тип A, уровень 2 в соответствии с определением в ISO/IEC 19794-1/Amd 1:2013) и испытания семантических утверждений (тип A уровень 3 в соответствии с определением в ISO/IEC 19794-1/Amd 1:2013.

Методология испытания на соответствие, указанная в настоящем стандарте, не устанавливает

— испытания других характеристик биометрических продуктов или другие виды испытания биометрических продуктов (например, приемлемость, производительность, надежность, безопасность),

— испытания на соответствие систем, которые не создают записи данных, соответствующие требованиям настоящего стандарта.

2 Соответствие

Двоичная запись данных соответствует настоящему стандарту, если она удовлетворяет всем требованиям к формату в отношении своей структуры, значений данных, взаимосвязей между ее полями, а также в отношении взаимосвязей между ее полями и базовыми входными данными, которые указаны в разделе 7.

XML-документ соответствует этому документу, если он удовлетворяет требованиям к формату в отношении своей структуры, взаимосвязи между его полями и взаимосвязи между его полями и базовыми входными данными, которые указаны в приложении C.

Система, которая производит записи биометрических данных, соответствует этому документу, если все записи биометрических данных, которые она выводит, соответствуют этому документу (согласно определению выше) согласно требованиям заявления о соответствии реализации, связанным с этой системой. Система не обязательно должна производить записи биометрических данных, которые охватывают все возможные аспекты этой части ISO/IEC 19794, а только те, которые заявлены как поддерживаемые системой в заявлении о соответствии реализации (ICS).

Система, которая использует записи биометрических данных, соответствует этому документу, если она может считывать и использовать для целей, предусмотренных этой системой, все записи биометрических данных, которые соответствуют этому документу (согласно определению выше) согласно требованиям заявления о соответствии реализации, связанным с этой системой. Система не обязательно должна использовать записи биометрических данных, которые охватывают все возможные аспекты этой части ISO/IEC 19794, а только те, которые заявлены как поддерживаемые системой в заявлении о соответствии реализации (ICS).

Испытания на соответствие формату обмена биометрическими данными соответствуют этому документу, если они удовлетворяют всем нормативным требованиям, изложенным в приложении A. В частности, все испытания уровня 1, уровня 2 и уровня 3 должны использовать утверждения, определенные в таблице A.2 и таблице A.3 в соответствии с концепцией и правилами, установленными в ISO/IEC 19794-1:2011/Amd 1:2013.

Реализации этого документа, испытанные в соответствии с указанной методологией, должны иметь возможность заявлять о соответствии только тем требованиям к записи биометрических данных (BDB), указанным в этой части ISO/IEC 19794, которые испытываются с помощью методов испытания, установленных настоящей методологией.

Реализации этого документа не обязательно должны соответствовать всем возможным аспектам этого документа, а только тем требованиям, которые заявлены как поддерживаемые реализацией в заявлении о соответствии реализации (ICS), заполненном в соответствии с приложением А и таблицей А.1 в ISO/IEC 19794-1:2011/Amd 1:2013.

3 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ISO/IEC 15444-1, Информационные технологии — Система кодирования изображения JPEG 2000: Внутренняя система кодирования

ISO/IEC 15948:2004, Информационные технологии — Компьютерная графика и обработка изображения — Мобильная сетевая графика (PNG): Функциональная спецификация

ISO/IEC 19794-1, Информационные технологии — Форматы обмена биометрическими данными — Часть 1: Структура

ISO/IEC 19794-1:2011 – Информационные технологии - Форматы обмена биометрическими данными - Часть 1: Структура. Поправка 1: Обобщенная методология испытаний на соответствие

http://www.w3.org/XML/Schema

4 Термины и определения

В рамках значения настоящего документа применяются термины и определения, приведенные в ISO/IEC 19794-1, а также следующие термины с соответствующими определениями.

4.1 градация серого (grey scale): полутоновое изображение, имеющее один параметр – яркость;

4.2 радужная оболочка глаза (iris): окрашенная кольцеобразная структура в передней части глаза, состоящая из мышечной и соединительной тканей и пигментных клеток, изменяющих размер зрачка;

4.3 центр радужной оболочки глаза (iris centre): центр окружности, проходящей по границе между радужной оболочкой глаза и склерой;

4.4 радиус радужной оболочки глаза (iris radius): радиус окружности, проходящей по границе между радужной оболочкой глаза и склерой;

4.5 лимб (limbus:) внешняя граница радужной оболочки глаза, где она соединяется со склерой;

4.6 отступ (margin): на изображении расстояние от границы радужной оболочки глаза/склеры (представленной в качестве окружности) к ближайшей границе изображения, выраженное в пикселях;

Примечание – В рамках настоящего стандарта отступы определяются в единицах радиуса радужной оболочки глаза R. При написании упорядоченной пары соблюдается следующий порядок: горизонтальное значение, вертикальное значение.

Пример – (0,6R, 0,2R) означает, что для радиуса радужной оболочки глаза R существуют следующие отступы данных изображения: 0,6R справа и слева от радужной оболочки глаза и 0,2R снизу и сверху от радужной оболочки глаза.

4.7 функция передачи модуляции (Modulation Transfer Function): отношение модуляции изображения к модуляции объекта, как функция пространственной частоты;

4.8 зрачок (pupil): оптическое отверстие в центре глаза, которое служит в качестве переменной диафрагмы и определяет внутреннюю границу радужной оболочки глаза;

4.9 центр зрачка (pupil centre): центр для координат всех пикселей, лежащих на границе зрачка и радужной оболочки глаза;

4.10 округление (round): математическая функция, применяемая к числу x, в результате которой округленное (x) – самое близкое к x целое число;

4.11 склера (sclera): как правило, внешняя белая оболочка глаза, периферийная по отношению к радужной оболочки глаза;

4.12 пространственная частота (spatial frequency): измерение частоты следования синусоидального паттерна интенсивности в пространстве, в единицах циклов/град или циклов/мм по данному целевому диапазону.

5 Обозначения и сокращения

В рамках значения настоящего документа применяются следующие символы и сокращения.

| BDIR | Запись для обмена биометрическими данными |
| --- | --- |
| JPEG2000 | Объединенная группа экспертов в области фотографии, усовершенствованный формат сжатия изображений по ISO/IEC 15444 |
| PNG | Переносимая сетевая графика, формат сжатия без потерь для изображений по ISO/IEC 15948:2004 |
| VGA | Логическая матрица видеографики, формат изображений с шириной в 640 пикселей и высотой в 480 пикселей |

6 Спецификация содержания изображения радужной оболочки глаза

6.1 Общие положения

Данный раздел устанавливает требования к семантическому содержанию изображений, допускаемых в настоящем стандарте. Эти требования относятся геометрической структуре, предобработке, протоколу сжатия, формату и размерам данных изображения. (Руководство по регистрации изображений радужной оболочки глаза приведены в приложении B.) Данные изображения могут быть сжатыми или не сжатыми. В случае, если данные не были сжаты, то они должны быть представлены в виде двумерного массива монохромных пикселей, развернутого по строкам, начиная с самого младшего адреса, соответствующего верхнему левому углу изображения. Разрядность атрибутов пикселов для всех несжатых исходных изображений должна составлять 8 битов. Изображения, у которых разрядность атрибутов пикселов не составляет 8 битов, должны быть закодированы с помощью форматов PNG или JPEG2000.

Остальные подразделы раздела 6 устанавливают требования к типам изображений. В таблице 1 приведены четыре типа изображений, определенных иерархично на основе первичных абстрактных базовых изображений радужной оболочки глаза. Соответствующие значения типа представлены в разделе 7.4.1. Требования раздела 7 устанавливают технические характеристики для кодирования изображений и соответствующие метаданные.

Примечание – Технические характеристики типов изображений, протоколов сжатия, форматов и размеров обрезки в настоящем стандарте были определены посредством исследований NIST по взаимодействующему обмену радужными оболочками глаза (IREX-1) [8] (2009), которые были проведены специально для этой цели.

Таблица 1 — Иерархия типов изображений радужной оболочки глаза

| НАИМЕНОВАНИЕ ФОРМАТА | Центрирование радужной оболочки глаза | Отступы |  | Ширина и высота | Объем данных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горизонтальный | вертикальный |  |  | Режим сжатия | Метод кодирования данных |
| IMAGE_TYPE_UNCROPPED | отсутствует | >0,6R | >0,2R | Не установлен | переменный | нет | исходный |
|  |  |  |  |  | переменный | Без потерь | PNG или JPEG2000 |
|  |  |  |  |  | переменный | С потерями | JPEG2000 |
| IMAG E_TYPE_VGA | отсутствует | >0,6R | >0,2R | W = 640, | 307,2 Кб | нет | исходный |
|  |  |  |  | H = 480 | в основном 70-140 Кб | без потерь | PNG или JPEG2000 |
|  |  |  |  |  | переменный | с потерями | JPEG2000 |
| IMAG E_TYPE_CRO PPED | да | =0,6R | =0,2R | не установлен | переменный | нет | исходный |
|  |  |  |  |  | в основном 40-70 Кб | без потерь | PNG или JPEG2000 |
|  |  |  |  |  | в основном 8-24 Кб (компактный) | с потерями (см. ПРИМЕЧАНИЕ 4) | JPEG2000 |
| IMAG E_TYPE_CRO PPED_AND | да | =0,6R | =0,2R | не установлен | переменный | нет | исходный |
| _MASKED |  |  |  |  | в основном 20-50 Кб | без потерь | PNG или JPEG2000 |
|  |  |  |  |  | в основном 2-6 Кб | с потерями | JPEG2000 |
|  |  |  |  |  | (компактный) |  |  |

Примечание:

1: Применение сжатия с потерями для изображений IMAGE_TYPE_UNCROPPED не рекомендуется для изображений с частотой пространственной дискретизации не более 10 пикселей/мм.

2: Стандартные объемы данных для IMAGE_TYPE_CROPPED и IMAGE_TYPE_CROPPED_AND_MASKED подразумевают изображения радужной оболочки глаза радиусом около 120 пикселей. Другие размеры перечислены в качестве переменной, с целью обзора диапазонов пространственной дискретизации и размера изображения радужной оболочки глаза.

3: Использование обрезки, маскирования или сжатия с потерями может привести к снижению точности распознавания изображения радужной оболочки глаза.

4: Для приложений сравнения 1:1 объем сжатых данных IMAGE_TYPE_CROPPED может доходить до 3 Кб.

6.2 Необрезанное изображение радужной оболочки глаза

Необрезанное изображение радужной оболочки глаза должно содержать изображение растрового сканирования одного глаза. Пример представлен на рисунке 1. При радиусе изображения радужной оболочки глаза R отступы данных изображения должны быть как минимум 0,2R сверху и снизу от изображения радужной оболочки глаза, и как минимум 0,6R слева и справа от изображения радужной оболочки глаза. Эти отступы данных изображения должны быть получены от фактически изображаемого объекта, а не от синтезированных значений. Предполагается, что радужная оболочка глаза не центрируется в пределах изображения.

Для сжатия необрезанного изображения рекомендуется использовать формат сжатия без потерь. Не допускается использование формата PNG в чересстрочном режиме. В случае, если используется JPEG2000, данные изображения должны быть сохранены в формате JPEG2000.

Необрезанный тип изображения радужной оболочки глаза должен быть идентифицирован в структуре записи раздела 7 путем присвоения значения 1 полю типа изображения в строке 9 таблицы 4.

6.3 Изображение радужной оболочки глаза в формате VGA

Изображение радужной оболочки глаза в формате VGA представляют собой специальный случай необрезанных изображений радужной оболочки глаза; ширина изображения должна составлять 640 пикселей, а высота - 480 пикселей. Дополнительные ограничения для отступов и контейнер наследуются от необрезанного типа изображения в разделе 6.2.

В случае, если изображения сжаты, они должны быть сжаты в соответствии с форматом PNG или форматом JPEG2000 для сжатия без потерь либо с форматом JPEG2000 для сжатия с потерями.

Для изображения радужной оболочки глаза в формате VGA в структуре записи раздела 7 должно быть установлено значение 2 для поля типа в строке 9 таблицы 4.

Рисунок 1 — Пример необрезанного изображения радужной оболочки глаза или изображения радужной оболочки глаза в формате VGA

6.4 Обрезанное изображение радужной оболочки глаза

Возможна реализация обрезанной версии вертикального изображения радужной оболочки глаза. Она поддерживает умеренно компактное хранение. Для этого необходима крупная локализация радужной оболочки глаза.

Вертикальные обрезанные изображения должны содержать радужную оболочку глаза, центрированную относительно геометрического центра растрового изображения. Пример представлен на рисунке 2.

Размер обрезаемой области равен отступу шириной 0,6R пикселей с левой и с правой стороны изображения радужной оболочки глаза, где R – расчетное значение радиуса радужной оболочки глаза. Отступы сверху и снизу изображения радужной оболочки глаза должны составлять 0,2R пикселей. Пиксели отступа должны представлять собой фактические показания датчика, а не подставные значения.

Части изображения радужной оболочки глаза, подвергаемые обрезке во время записи, (например, отсутствующие во входном изображении), должны быть заменены пикселями со значением 0. Не рекомендуется создавать записи с частичным или полным отсутствием данных о радужной оболочке глаза; между тем, при обнаружении записи с недостатком должна быть произведена повторная попытка сбора данных.

Тип обрезанного изображения радужной оболочки глаза наследует все нормативные требования типа необрезанного изображения радужной оболочки глаза, которые установлены в разделе 6.2 с возможностью сжатия.

Для типа обрезанного изображения радужной оболочки глаза в структуре записи раздела 7 должно быть установлено значение 3 для поля типа в строке 9 таблицы 4.

Рисунок 2 — Пример обрезанного изображения радужной оболочки глаза

6.5 Обрезанное и замаскированное изображение радужной оболочки глаза

6.5.1 Общие положения

Для обеспечения высокой степени сжатия изображения, обрезанное вертикальное изображение может быть замаскировано. В процесс маскирования включаются пиксели трех областей: верхнее и нижнее веко, а также склера. В процессе маскирования участвует, как минимум, одна из вышеуказанных областей. Область маскирования должна состоять из единственного значения серого, обозначенного для 4-х связных областей пикселей. Примеры показаны на рисунке 3. Преимущества применения данного метода подтверждается научно-технической практикой [5].

В типе обрезанных и маскированных изображений радужной оболочки глаза области изображения за пределами самой радужной оболочки глаза должны быть замаскированы однородными значениями пикселей, чтобы повысить сжимаемость и обеспечить максимальное выделение байтов кодирования в самой текстуре радужной оболочки глаза.

Пиксели склеры равномерно заменяются значением 200.

Кроме того, когда на обрезанном изображении обнаруживаются верхние и/или нижние веки, пиксели в этих областях век и за их пределами должны быть заменены значением 128, чтобы обычные методы обнаружения и подгонки таких границ век на немаскированных изображениях могли продолжать функционировать с типами обрезанных и маскированных изображений радужной оболочки глаза. Обратите внимание, что ни одно, одно или оба верхних или нижних века не могут перекрывать радужную оболочку глаза (см. рисунок 3). Во всех этих случаях пиксели склеры должны быть равномерно заменены значением 200, а если обнаружены области век, пиксели в этих областях и за их пределами должны быть заменены значением 128.

Тип обрезанного и замаскированного изображения радужной оболочки глаза наследует все нормативные требования типа обрезанного изображения радужной оболочки глаза в разделе 6.4 в отношении сжатия.

Тип обрезанного и замаскированного изображения радужной оболочки глаза должен быть идентифицирован в структуре записи раздела 7 путем присвоения значения 7 для поля типа в строке 9 таблицы 4.

Примечание – Маскирование областей используется только при сжатии; маскирование в серых тонах не может быть использовано в качестве надежного индикатора сегментации. В процессе сжатия изображения алгоритмом сжатия может быть изменено значение маскирование.

6.5.2 Маскирование склеры

Пиксели в области склеры должны быть заменены фиксированным значением маскирования равным 200. Маскирование изображения склеры должно распространяться от первого к последнему столбцу, за исключением случаев, когда края верхнего и нижнего века совпадают изнутри с левой или правой границей изображения.

6.5.3 Маскирование века

Пиксели в области верхнего и нижнего века должны быть заменены фиксированным значением маскирования, равным 128.

Маскирование изображения верхнего века должно распространяться до первого (верхнего) ряда изображения. Маскирование изображения верхнего века должно распространяться от крайне левого к крайне правому столбцу изображения. Маскирование изображения нижнего века должно распространяться к последнему (нижнему) ряду изображения. Маскирование изображения нижнего века должно распространяться от крайне левого к крайне правому столбцу изображения.

Рисунок 3 – Примеры обрезанных и замаскированных изображений радужной оболочки глаза. (a) Радужная оболочка глаза, закрытая обоими веками. (b) Радужная оболочка глаза, закрытая верхним веком, но не нижним веком. (c) Радужная оболочка глаза, закрытая нижним веком, но не закрытая верхним веком. (d) Радужная оболочка глаза, не закрытая веками

6.5.4 Размытие границы маскирования

Переходы от областей изображений радужной оболочки глаза и склеры к областям маскирования изображений век, а также от изображения радужной оболочки глаза к области маскирования изображения склеры, должны быть локально сглажены для минимизации влияния границ на объем кодирования сжатия.

Для данных целей используется следующий метод: после замены значений пикселей век и склеры исходного изображения на значения маскирования, границы областей сжатия сглаживаются низкочастотным фильтром. Каждый пиксель изображения, в центре маски размером 7x7, которого находится хотя бы один пиксель маскирования, должен быть заменен средневзвешенной суммой биноминального ядра размером 7x7. Коэффициенты указанного ядра определяются следующим векторным произведением,

K = 1/(64x64) UUT 		где: 		U = [ 1 6 15 20 15 6 1 ]T

Значение пикселей сглаживания границ должно быть рассчитано после процесса маскирования, но до начала процесса следующей замены пикселя; в случае, если пиксели принадлежат одновременно и переходному окружению маскирования изображения радужной оболочки глаза и склеры и переходному окружению маскирования изображения радужной оболочки глаза или склеры к веку, то необходимо использовать значения замены из процесса сглаживания границ века.

7 Спецификация формата изображения радужной оболочки глаза

7.1 Общие положения

Данный раздел определяет структуру заголовка и данных, которые позволяют хранить изображения радужной оболочки глаза в виде структурированной записи биометрических данных.

В случае отсутствия дополнительных указаний, все численные значения кодируются в виде массива целых чисел фиксированной длины без знака. Все данные заголовка должны быть записаны в формате обратного порядка следования байтов (от старшего к младшему). В случаях, когда определения данных битового уровня указаны, бит 1 должен приниматься, как младший значащий бит (LSB). Для полей со знаком используется двойное дополнительное кодирование.

7.2 Запись биометрических данных об изображении радужной оболочки глаза

В таблице 2 представлена структура записи биометрических данных изображения радужной оболочки глаза. Запись должна содержать изображения одного субъекта. Она должна иметь общий заголовок, который содержит информацию о числе последующих изображений радужной оболочки глаза, числе представленных глаз и общей длине записи. Запись должна содержать изображения одного или двух глаз. Если биометрический сканер не может определить, какой глаз представлен, то для метки глаза должно быть установлено значение «не известно», т.е. SUBJECT_EYE_LABEL_UNDEF = 0 = 00Hex.

Каждое изображение радужной оболочки глаза сопровождается заголовков представления радужной оболочки глаза в соответствии с разделом 7.4, таблица 4. При необходимости каждое изображение должно быть заполнено дополнительными битами, так чтобы оно содержало целое число байтов.

Таблица 2 — Запись биометрических данных об изображении радужной оболочки глаза

| № | Содержание |  | Тип данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий заголовок по радужной оболочке глаза |  | составной, см. таблицу 3 |
| 2 | Первое изображение | Заголовок представления радужной оболочки глаза | составной, см. таблицу 4 |
| 3 |  | Изображение | Символ без знака |
| 4 | Второе изображение | Заголовок представления радужной оболочки глаза | см. таблицу 4 |
| 5 |  | Изображение | Символ без знака |
| 6... | Последующая регистрация |  |  |

7.3 Структура общего заголовка изображения радужной оболочки глаза

Общий заголовок изображения радужной оболочки глаза должен содержать значения данных в формате, показанном в таблице 3.

Таблица 3 — Общий заголовок изображения радужной оболочки глаза

| № | Наименование | Длина | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор формата | 4 байта | 49495200Hex ('I' 'I' 'R' 00Hex) | Идентификатор формата записывается четырьмя байтами. Идентификатор формата должен состоять из трех символов «IIR», обозначающих запись изображения радужной оболочки глаза, за которыми следует нулевой байт в качестве завершения строки NULL. |
| 2 | Номер версии | 4 байта | 30323000Hex ('0' '2' '0' 00Hex) | Этот номер указывает на вторую версию настоящего стандарта, используемую для создания записи данных изображения радужной оболочки глаза, и должен быть размещен в четырех байтах. Этот номер версии должен состоять из трех символов ASCII, за которыми следует нулевой байт в качестве завершения строки NULL. |
| 3 | Длина записи | 4 байта | 69-232-1 | Длина (в байтах) всей записи данных изображения радужной оболочки глаза должна быть записана в виде четырех байтов. Этот подсчет должен представлять собой общую длину блока данных, включая общий заголовок изображения радужной оболочки глаз и одну или несколько записей представления. |
| 4 | Число представлений радужной оболочки глаза | 2 байта | 1 ... 65 535 | Общее количество представлений радужной оболочки глаза в этой записи. Это должно быть записано в двух байтах. Требуется как минимум одно представление. |
| 5 | Сертификационный признак | 1 байт | 00Hex | Для настоящего стандарта сертификационные схемы отсутствуют. |
| 6 | Число представленных глаз | 1 байт | 0, 1, 2 | Присвоить 1, если известно, что представлены или левый или правый глаз. Присвоить 2, если известно, что представлены и левый и правый глаз. Присвоить 0, если латеральность изображений глаз неизвестна. За этим полем следует первое представление. |

7.4 Структура заголовка представления радужной оболочки глаза

Заголовок представления радужной оболочки глаза должен содержать значения данных в формате, показанном в таблице 4.

Таблица 4 — Заголовок представления радужной оболочки глаза

| № | Наименование | Длина | Допустимые значения | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина представления | 4 байта | 53 - (( 232 -1) - 16) | Поле длины представления обозначает длину в байтах представления, включая поле заголовка представления. |
| 2 | Дата и время регистрации | 9 байтов | См. ISO/IEC 19794-1, раздел 12.3.2 ПРИМЕР: четверг 17:35:20 15 декабря 2005 г. закодировано как 07 D50C 0F11 2314 FFFFHex | Поле регистрации даты и времени должно указывать, когда регистрация этого представления началась по универсальному глобальному времени (UTC). Поле регистрации даты и времени должно состоять из 9 байтов. Его значение должно быть закодировано в форме, приведенной в ISO/IEC 19794-1. |
| 3 | Идентификатор технологии биометрического сканера | 1 байт | 0 (00Hex): не известно или не установлено 1 (01Hex ): CMOS/CCD | Идентификатор технологии биометрического сканера должен быть закодирован одним байтом. В этом поле должен быть указан класс технологии биометрического сканера, используемой для получения зарегистрированного биометрического образца. Значение 00Hex указывает на неизвестную или не установленную технологию. |
| 4 | Идентификатор поставщика биометрического сканера | 2 байта | 0000Hex (Не установлено) или зарегистрированное значение (IBIA или иной орган) | Идентификатор поставщика биометрического сканера определяет биометрическую организацию, которая владеет продуктом, создавшим BDIR. Идентификатор поставщика биометрического сканерного идентификатора должен быть закодирован двумя байтами, содержащими биометрический идентификатор организации CBEFF (зарегистрированной IBIA или другим уполномоченным регистрирующим органом). Значение всех нулей указывает на то, что о поставщике биометрического сканера нет сведений. |

| 5 | Идентификатор типа биометрического сканера | 2 байта | 0000Hex (Не установлено) или зарегистрированное значение (IBIA или иной орган) | Идентификатор типа биометрического сканера должен определять тип продукта, создавшего BDIR. Он присваивается зарегистрированным владельцем продукта или другим уполномоченным регистрирующим органом. Значение всех нулей должно указывать на то, что о типе биометрического сканера нет сведений. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Блок качества | Байты 1-n | См. ISO/IEC 19794-1 | Запись о качестве должна состоять из поля длины, за которым следует ноль или более блоков качества. Поле длины должно состоять из одного байта. Оно должно представлять количество блоков качества как целое число без знака. Каждый блок качества должен состоять из - показателя качества, - идентификатора поставщика алгоритма качества, и - идентификатора алгоритма качества. Показатель качества должен выражать прогнозируемую характеристику сравнения представления. Показатель качества должен быть закодирован одним байтом как целое число без знака. Допустимые значения - от 0 до 100 с более высокими значениями, указывающими на лучшее качество, - IMAGE_QUAL_FAILED = 255 (FFHex), что означает, что попытка подсчитать показатель качества не удалась. Идентификатор поставщика алгоритма качества должен определять поставщика алгоритма качества. Идентификатор поставщика алгоритма качества должен быть закодирован двумя байтами, содержащими идентификатор биометрической организации CBEFF (зарегистрированный IBIA или другим уполномоченным регистрирующим органом). Значение всех нулей должно указывать на то, что о поставщике алгоритма качества нет сведений. Идентификатор алгоритма качества должен определять алгоритм качества поставщика, создавший показатель качества. Он присваивается поставщиком алгоритма качества или уполномоченным регистрирующим органом. Идентификатор алгоритма качества должен быть закодирован двумя байтами. Значение всех нулей должно указывать на то, что об алгоритм качества нет сведений. |
| 7 | Номер представления | 2 байта | 1 - ... число представлений < 65 536 | Порядковый номер представления |
| 8 | Метка глаза | 1 байт | SUBJECT_EYE_LABEL_UNDEF = 0 (00Hex) SUBJECT_EYE_LABEL_RIGHT = 1 (01Hex) SUBJECT_EYE_LABEL_LEFT = 2 (02Hex) | Относится к глазам субъекта |
| 9 | Тип изображения | 1 байт | IMAGE_TYPE_UNCROPPED = 1 (01Hex) | Необрезанное прямолинейное изображение радужной оболочки глаза. |
|  |  |  | IMAGE_TYPE_VGA = 2 (02Hex) | Прямолинейное изображение радужной оболочки глаза в формате VGA (640x480). |
|  |  |  | IMAGE_TYPE_CROPPED = 3 (03Hex) | Необрезанное, центрированное изображение радужной оболочки глаза с отступами (0,6R 0,2R). |
|  |  |  | IMAGE_TYPE_CROPPED_AND_MASKED = 7 (07Hex) | Необрезанное, с областью маскирования, центрированное изображение радужной оболочки глаза с отступами (0,6R 0,2R). |
|  |  |  |  | Для всех типов изображений см. таблицу 5 и соответствующие нормативные требования разделов. |
| 10 | Формат изображения | 1 байт | IMAGEФОРМАТ_MONO_RAW = 2 (02Hex) IMAGEФОРМАТ_MONO_JPEG2000 = 10 (0AHex) IMAGEФОРМАТ_MONO_PNG = 14 (0EHex) | Формат данных изображения |

| 1 | Битовое поле свойств изображения радужной оболочки глаза | 1 байт | Биты 1-2, т.e. младшие биты: ORIENTATION_UNDEF = 0 HORZ_ORIENTATION_BASE = 1 HORZ_ORIENTATION_FLIPPED = 2 Биты 3-4: ORIENTATION_UNDEF = 0 VERT_ORIENTATION_BASE = 1 VERT_ORIENTATION_FLIPPED = 2 Биты 5-6: 0,0 Биты 7-8: PREVIOUS_COMPRESSION_UNDEF = 0 PREVIOUS COMPRESSION LOSSLESS_OR_NONE = 1 PREVIOUS_ COMPRESSION_LOSSY = 2 | Горизонтальная ориентация Вертикальная ориентация Зарезервировано SC 37 для дальнейшего использования; по умолчанию 0,0 История сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Ширина изображения | 2 байта | > 0 | Ширина в пикселях |
| 13 | Высота изображения | 2 байта | > 0 | Высота в пикселях |
| 14 | Глубина цвета | 1 байт | минимум 8 | Глубина цвета в битах на пиксель. (Изображения, имеющие > 8 bpp должны быть закодированы с использованием PNG или JPEG2000.) |
| 15 | Диапазон | 2 байта | 2 - (216 - 2) RANGE_UNASSIGNED = 0 RANGE_FAILED = 1 RANGE_OVERFLOW = 216 - 1 | В поле «Диапазон» указывается расчетное расстояние между оптическим центром объектива камеры и радужной оболочкой глаза субъекта, измеренное в миллиметрах. ПРИМЕЧАНИЕ: Увеличение не может быть получено из значения диапазона, если камера может изменять свое фокусное расстояние, используя зум-объектив или другим способом. |
| 16 | Угол поворота глаза | 2 байта | 0 - 65 534 ROLL_ANGLE_UNDEF = 65 535 | Угол поворота = (короткое число без знака) округленный (65 535 x угол/360) коэффициент 65 535, где угол измеряется против часовой стрелки в градусах согласно разделу 7.4.2.1. |
| 17 | Погрешность угла поворота | 2 байта | 0 - 65 534 ROLL_UNCERTAIN_UNDEF = 65 535 | Погрешность угла поворота = (короткое число без знака) округленный (65 535 x погрешность/180) где 0 < погрешность < 180, где погрешность измеряется в градусах и является абсолютным значением максимальной ошибки. См. раздел 7.4.2.2. |
| 18 | Центр радужной оболочки глаза, наименьшее значение координаты X | 2 байта | 1 - 65 535 COORDINATE_UNDEF = 0 | Наименьшее предполагаемое значение координаты X изображения центра радужной оболочки глаза в пикселях, измеренное от левого края изображения |
| 19 | Центр радужной оболочки глаза, наибольшее значение координаты X | 2 байта | 1 - 65 535 COORDINATE_UNDEF = 0 | Наибольшее предполагаемое значение координаты X центра радужной оболочки глаза в пикселях, измеренное от левого края изображения |
| 20 | Центр радужной оболочки глаза, наименьшее значение координаты Y | 2 байта | 1 - 65 535 COORDINATE_UNDEF = 0 | Наименьшее предполагаемое значение координаты Y центра радужной оболочки глаза в пикселях, измеренное от верхнего края изображения |
| 21 | Центр радужной оболочки глаза, наибольшее значение координаты Y | 2 байта | 1 - 65 535 COORDINATE_UNDEF = 0 | Наибольшее предполагаемое значение координаты Y центра радужной оболочки глаза в пикселях, измеренное от верхнего края изображения |
| 22 | Диаметр радужной оболочки глаза, наименьшее значение | 2 байта | 1 - 65 535 COORDINATE_UNDEF = 0 | Наименьший предполагаемый диаметр радужной оболочки глаза в пикселях |
| 23 | Диаметр радужной оболочки глаза, наибольшее значение | 2 байта | 1 - 65 535 COORDINATE_UNDEF = 0 | Наибольший предполагаемый диаметр радужной оболочки глаза в пикселях |
| 24 | Длина изображения | 4 байта | 1 - 4 294 967 226 | Размер данных изображения (совокупность представления), в байтах |

7.4.1 Тип изображения

Единственный байт в поле 9 должен указывать тип следующего изображения. Изображение должно удовлетворять нормативным требованиям разделов, приведенных в таблице 5.

Таблица 5 — Типы изображений и соответствующие требования

| Тип изображения | Наименование | Регулирующие разделы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Необрезанное изображение радужной оболочки глаза | 6.2 |
| 2 | Изображение радужной оболочки глаза в формате VGA | 6.3 |
| 3 | Обрезанное изображение радужной оболочки глаза | 6.4 |
| 7 | Обрезанное и замаскированное изображение радужной оболочки глаза | 6.5 с подразделами 1, 2, 3, 4 |

7.4.2 Дополнительная оценка поворота головы относительно камеры

7.4.2.1 Относительный угол поворота

Системы регистрации изображений радужной оболочки глаза, которые одновременно записывают изображения обоих глаз, могут измерять угол наклона головы субъекта, например, определяя линию между центрами зрачков левого и правого глаза и определяя угловую разницу между этой линией и горизонтальной осью системы регистрации изображения. Эта информация может быть полезна для процесса сопоставления и для ускорения поиска в больших базах данных. Если относительный угол поворота между головой и камерой измерен и записан в поле 16, он должен быть измерен в градусах между горизонтальной осью системы камер и линией между центрами двух глаз, причем положительное значение означает поворот против часовой стрелки, если смотреть из камеры, линии между глазами. Если информация об угле поворота отсутствует, значение в поле 16 должно быть установлено на FFFFHex.

7.4.2.2 Погрешность угла поворота

Погрешность угла поворота представляет собой оценку, зависящую от устройства регистрации изображения, максимальной ошибки, связанной с углом поворота. Если она записана в поле 17, она должно измеряться как ненулевое значение в градусах. Если информация об угле поворота отсутствует, то значение погрешности угла поворота в поле 17 должно быть установлено на FFFFHex.

7.4.3 Локализация

Дополнительные значения предполагаемых пределов центра и диаметра в полях с 18 по 23 предназначены для управления процессом локализации и сегментации радужной оболочки глаза. Они могут быть заполнены либо для каждого изображения, путем поэтапной локализации радужной оболочки глаза во время регистрации, либо для каждой камеры на основе постоянных, специфичных для регистрации, таких как размер изображения, увеличение и глубина резкости. Это руководство может ускорить локализацию и может избежать ошибок сегментации из-за слишком больших диапазонов поиска. Следует обратить внимание, что в зависимости от точности записанных значений управляемый поиск может пропустить правильную сегментацию радужной оболочки глаза. Эти значения можно использовать или игнорировать при последующей обработке.

7.4.4 Длина данных изображения

Заголовок представления радужной оболочки глаза завершается в поле 24 длиной данных изображения, за которым следуют сами данные изображения (совокупность представления).

7.4.5 Постоянные заголовка

Значение отдельных постоянных, указанных в заголовке представления радужной оболочки глаза следующее:

Таблица 6 — Определения постоянных заголовка представления радужной оболочки глаза

| Постоянная | Описание | Поле в таблице 4 |
| --- | --- | --- |
| *_UNDEF | Используется для любых постоянных для обозначения того, что параметр не определен. | различные |
| IMAGE_QUAL_FAILED | Попытка доступа к качеству изображения образца была предпринята, но не удалась | 6 |
| SUBJECT_EYE_LABEL_RIGHT | Означает, что на изображение представлен правый глаз субъекта | 8 |
| SUBJECT_EYE_LABEL_LEFT | Означает, что на изображение представлен левый глаз субъекта | 8 |
| IMAGEФОРМАТ_MONO_RAW | Изображение является монохромным и несжатым. | 10 |
| IMAGEФОРМАТ_MONO_JPEG2000 | Изображение является монохромным и сжато с помощью алгоритма JPEG2000 согласно ISO/IEC 15444-1, в формат файла JPEG2000. | 10 |
| IMAGEФОРМАТ_MONO_PNG | Изображение является монохромным и сжато с помощью алгоритма PNG согласно ISO/IEC 15948:2004. | 10 |
| HORZ_ORIENTATION_BASE | Левая сторона глаза, обращенная к субъекту (т.е. носовая сторона левого глаза субъекта или височная сторона правого глаза субъекта), находится на левой стороне изображения при просмотре. | 11 |
| HORZ_ORIENTATION_FLIPPED | Горизонтальная ориентация является противоположной описанию orientation_base, т.е. зеркальное отражение относительно вертикальных осей. | 11 |
| VERT_ORIENTATION_BASE | Больший край глаза находится вверху изображения. | 11 |
| VERT_ORIENTATION_FLIPPED | Вертикальная ориентация является противоположной описанию orientation_base, т.е. зеркальное отражение относительно горизонтальных осей. | 11 |
| PREVIOUS_COMPRESSION_БЕЗ ПОТЕРЬ_OR_NONE | Изображение не было сжато или было сжато без потерь до представления в текущем формате. | 11 |
| PREVIOUS_COMPRESSION_С ПОТЕРЯМИ | Изображение было сжато с потерями до представления в текущем формате. | 11 |
| RANGE_UNASSIGNED | Не было предпринято ни одной попытки оценки диапазона. | 15 |
| RANGE_FAILED | Неудачная попытка оценки диапазона. | 15 |
| RANGE_OVERFLOW | Оценка диапазона в мм превышает 216 — 2. | 15 |

7.5 Совокупность представления

Это поле должно содержать все данные зарегистрированных или обработанных изображений радужной оболочки глаза. Каждый пиксель несжатых данных в градациях серого, должен быть как правило квантован в 8 битов (256 уровней серого), содержащихся в одном байте. В случае использования сжатия, данные пикселя должны быть сжаты в соответствии с технологией сжатия, определенной в поле 10, Формат изображения.

8 Зарегистрированный идентификатор типа формата

Регистрация, представленная в таблице 7, была осуществлена регистрационным органом CBEFF (см. ISO/IEC 19785-2) для идентификации формата записи изображения радужной оболочки глаза. Владельцем формата является ISO/IEC JTC 1/SC 37, зарегистрированный идентификатор владельца формата 257 (0101Hex).

Таблица 7 — Идентификатор типа формата

| Идентификатор типа формата BDB CBEFF | Короткое наименование | Полный идентификатор объекта |
| --- | --- | --- |
| 09 (0009Hex) | iris-image-rectilinear | {iso(1) registration-authority(1) cbeff(19785) organizations(0) jtc1-sc37(257) bdbs(0) радужной оболочки глаза-image-rectilinear (9)} |
| 37 (0025Hex) | XML-радужной оболочки глаза-image | iso(1) registration-authority(1) cbeff(19785) biometric-organization(0) jtc1-sc37(257) bdbs(0) XML-радужной оболочки глаза-image(37)} |

Приложение A

(обязательное)

Методология испытания на соответствие

A.1 Введение

Должна применяться методология испытания, указанная в ISO/IEC 19794-1:2011 AMD 1. Содержание приведенных ниже таблиц основано на методологии испытания на соответствие, изложенной в ISO/IEC 19794-1:2013 AMD 1, и должно использоваться только в контексте этой методологии испытания.

A.2 Таблица требований

Нормативные требования ISO/IEC 19794-6:2011 Форматы обмена биометрическими данными - Часть 6. Данные изображения радужной оболочки глаза перечислены в таблице A.1 (таблица A.1 занимает несколько страниц). Поставщик IUT должен объяснить, какие дополнительные компоненты стандарта поддерживаются, а испытательная лаборатория должна отметить результаты испытаний.

Примечание – РЕДАКТОРА К ISO: необходимо повторять название всех таблиц в этом документе везде, где таблица занимает несколько страниц.

Таблица A.1 — Таблица требований к форматам данных

| Идентификатор требования | Ссылка в формате данных | Краткое описание требования | Уровень | Статус | Применимо к типу формата |  |  |  | Поддержка IUT | Поддерживаемый диапазон | Результат испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тип 01 | Тип 02 | Тип 03 | Тип 07 |  |  |  |
| R-1. | Таблица 3 строка 1 | Идентификатор формата записывается четырьмя байтами. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-2. | Таблица 3 строка 1 | Идентификатор формата должен состоять из трех символов «IIR», обозначающих запись изображения радужной оболочки глаза, за которыми следует нулевой байт в качестве завершения строки NULL. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-3. | Таблица 3 строка 2 | Номер версии этой части ISO/IEC 19794, используемый для создания записи данных изображения радужной оболочки глаза должен быть размещен в четырех байтах. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-4. | Таблица 3 строка 2 | Этот номер версии должен состоять из трех символов ASCII, за которыми следует нулевой байт в качестве завершения строки NULL. Первый и второй символы будут представлять номер основной версии ('072'), а третий символ будет представлять номер дополнительной версии ('0'). | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-5. | Таблица 3 строка 3 | Длина (в байтах) всей записи данных изображения радужной оболочки глаза должна быть записана в виде четырех байтов. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-6. | Таблица 3 строка 3 | Длина записи должна иметь значение от 69 до (232-1) | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-7. | Таблица 3 строка 3 | Этот подсчет должен представлять собой общую длину блока данных, включая общий заголовок изображения радужной оболочки глаз и одну или несколько записей представления. | 2 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-8. | Таблица 3 строка 4 | Общее число представлений радужной оболочки глаза в записи записывается двумя байтами. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-9. | Таблица 3 строка 4 | Общее количество представлений радужной оболочки глаза в этой записи должно быть числом от 1 до 65535 | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-10. | Таблица 3 строка 4 | Требуется как минимум одно представление. | 2 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-11. | Таблица 3 строка 4 | Число представлений радужной оболочки глаза должно быть равно числу представлений, приведенных в этой записи | 2 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-12. | Таблица 3 строка 5 | Сертификационный признак должен состоять из одного единственного байта | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-13. | Таблица 3 строка 5 | Сертификационный признак должен быть равен значению 00Hex, т.к. сертификационные блоки не предполагаются | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-14. | Таблица 3 строка 5 | В регистре блок сертификационных данных не должен присутствовать. | 2 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-15. | Таблица 3 строка 6 | Число представленных глаз должно быть записано одним байтом | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-16. | Таблица 3 строка 6 | Число представленных глаз должно быть числом между 0 и 2 | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-17. | Таблица 3 строка 6 | Число представленных глаз должно быть равно 1, если метка глаза для всех представлений имеет одинаковое значение 1 или 2 | 2 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-18. | Таблица 3 строка 6 | Число представленных глаз должно быть равно 2, если метка глаза для всех представлений имеет значение 1 или 2, а во всех представлениях один или несколько из них имеют значение 1, а остальные - значение 2. | 2 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-19. | Таблица 3 строка 6 | Число представленных глаз должно быть равно 0, если метка глаза любого из представлений объявлена неопределенной (т.е. ее значение равно 0). | 2 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-20. | 7.1 | Все данные должны храниться в сетевом порядке байтов (с обратным порядком байтов). | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-21. | 7.1 | В случаях, когда определения данных битового уровня указаны, бит 1 должен приниматься, как младший значащий бит | 1 | C | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-22. | 7.2 | Запись должна содержать изображения одного субъекта | 3C | O1 | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-23. | 7.2 | Запись биометрических данных изображения радужной оболочки глаза должна иметь общий заголовок изображения радужной оболочки глаза и как минимум информацию об одном изображении. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-24. | 7.2 | Запись должна содержать изображения одного или двух глаз | 3C | O1 | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-25. | 7.3 | Запись биометрических данных изображения радужной оболочки глаза должна иметь заголовок записи радужной оболочки глаза, который содержит информацию о количестве последующих изображений, количестве представленных глаз и общей длине, а также другую информацию, указанную в таблице 3. | 2 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-100. | 7.2 | Заголовок представления должен предшествовать каждому представлению, предоставляя информацию для этого представления. Для каждого представления, содержащегося в BDIR, должен быть один заголовок. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-101. | Таблица 4 строка 1 | Для каждого представления изображения длина представления должна быть закодирована как целое число в 4 байта. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-102. | Таблица 4 строка 1 | Любая длина представления должна иметь значение от 53 до ((232-1)-16) | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-103. | Таблица 4 строка 1 | Для каждого представления изображения длина представления должна быть количеством байтов между концом предыдущего представления (или общим заголовком для первого представления в записи) и началом следующего представления (или концом записи для последнего представление в записи) | 2 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-104. | Таблица 4 строка 2 | Поле даты регистрации должно быть закодировано девятью байтами |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-105. | Таблица 4 строка 2 | Кодирование поля даты регистрации должно соответствовать формату, определенному в ISO/IEC 19794-1 |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-106. | Таблица 4 строка 2 | Год по григорианскому календарю в поле даты и времени регистрации должен быть закодирован в форме, приведенной в ISO/IEC 19794-1. |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-107. | Таблица 4 строка 2 | Месяц поля даты и времени регистрации должен быть закодирован в форме, приведенной в ISO/IEC 19794-1. |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-108. | Таблица 4 строка 2 | День поля даты и времени регистрации должен быть закодирован в форме, приведенной в ISO/IEC 19794-1. |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-109. | Таблица 4 строка 2 | Час поля даты и времени регистрации должен быть закодирован в форме, приведенной в ISO/IEC 19794-1. |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-110. | Таблица 4 строка 2 | Минута поля даты и времени регистрации должна быть закодирована в форме, приведенной в ISO/IEC 19794-1. |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-111. | Таблица 4 строка 2 | Секунда поля даты и времени регистрации должна быть закодирована в форме, приведенной в ISO/IEC 19794-1. |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-112. | Таблица 4 строка 2 | Миллисекунда поля даты и времени регистрации должна быть закодирована в форме, приведенной в ISO/IEC 19794-1. |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-113. | Таблица 4 строка 2 | Поле регистрации даты и времени должно указывать, когда регистрация этого представления началась по универсальному глобальному времени (UTC). | 3C | O1 | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-114. | Таблица 4 строка 3 | Идентификатор технологии биометрического сканера должен быть закодирован одним байтом | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-115. | Таблица 4 строка 3 | Идентификатор технологии биометрического сканера должен иметь значение 0 или 1 | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-116. | Таблица 4 строка 3 | Идентификатор технологии биометрического сканера должен иметь значение 00Hex, когда технология биометрического сканера не известная или не установлена. | 3C | O1 | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-117. | Таблица 4 строка 3 | Идентификатор технологии биометрического сканера должен указывать класс технологии биометрического сканера, используемой для получения зарегистрированного биометрического образца. | 3C | O1 | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-118. | Таблица 4 строка 4 | Идентификатор поставщика биометрического сканера должен быть закодирован двумя байтами | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-119. | Таблица 4 строка 4 | Идентификатор поставщика биометрического сканера должен быть зарегистрирован IBIA или другим уполномоченным регистрирующим органом. | 2 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-120. | Таблица 4 строка 4 | Значение всех нулей для идентификатора поставщика биометрического сканера должно указывать на то, что о поставщике биометрического сканера нет сведений. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-121. | Таблица 4 строка 4 | Идентификатор поставщика биометрического сканера определяет биометрическую организацию, которая владеет продуктом, создавшим запись. | 3C | O1 | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-122. | Таблица 4 строка 5 | Поле идентификатора типа биометрического сканера должно быть закодировано в 2 байтах | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-123. | Таблица 4 строка 5 | Идентификатор типа биометрического сканера должен быть зарегистрирован IBIA или другим уполномоченным регистрирующим органом. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-124. | Таблица 4 строка 5 | Значение всех нулей для идентификатора типа биометрического сканера должно указывать на то, что о типе биометрического сканера нет сведений. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-125. | Таблица 4 строка 5 | Идентификатор типа биометрического сканера должен определять тип продукта, создавшего запись | 3C | O1 | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-126. | Таблица 4 строка 6 | Если информация о качестве отсутствует, то блок качества должен быть закодирован одним байтом | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-127. | Таблица 4 строка 6 | Если информация о качестве отсутствует, поле длины в блоке качества должно быть равно 0 | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-128. | Таблица 4 строка 6 | Если в представлении имеется информация о качестве, блок качества должен быть закодирован как m байтов, где m = (5*N+1) байтов, а N — количество записываемых показателей качества | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-129. | Таблица 4 строка 6 | Если в блоке информации о качестве записывается N показателей качества, то поле длины качества должно быть равно N | 2 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-130. | Таблица 4 строка 6 | Блок качества должен состоять из поля длины, за которым следует ноль или более подблоков качества. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-131. | Таблица 4 строка 6 | В блоке качества поле длины должно состоять из одного байта, закодированного как целое число без знака. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-132. | Таблица 4 строка 6 | Поле длины в блоке качества должно представлять количество подблоков качества. | 2 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-133. | Таблица 4 строка 6 | Если поле количества блоков качества равно 0, то поле Номера представлений следует сразу после поля количества блоков качества. | 2 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-134. | Таблица 4 строка 6 | Каждый подблок качества должен состоять из показателя качества, идентификатора поставщика алгоритма качества и идентификатора алгоритма качества. |  | C | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-135. | Таблица 4 строка 6 | Каждый «показатель качества» должен быть закодирован в одном байте как целое число без знака. |  | C | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-136. | Таблица 4 строка 6 | Показатель качества должен быть записан как число от 0 до 100, если качество было рассчитано, или 255, если расчет качества не удался. |  | C | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-137. | 7.4 | Идентификатор поставщика алгоритма качества должен быть закодирован двумя байтами. |  | C | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-138. | 7.4 | Значение всех нулей в идентификаторе поставщика алгоритма качества должно использоваться, если о поставщике алгоритма качества нет сведений. |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-139. | 7.4 | Идентификатор поставщика алгоритма качества должен быть зарегистрирован IBIA или другим уполномоченным регистрирующим органом. |  | C | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-140. | 7.4 | Идентификатор алгоритма качества должен быть закодирован двумя байтами. |  | C | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-141. | 7.4 | Значение всех нулей в идентификаторе алгоритма качества должно использоваться, если об алгоритме качества нет сведений. |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-142. | 7.4 | Идентификатор алгоритма качества должен быть зарегистрирован IBIA или другим | 3C | O1 | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
|  |  | уполномоченным регистрирующим органом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R-143. | Таблица 4 строка 7 | Номер представления должен быть закодирован в 2 байта | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-144. | Таблица 4 строка 7 | Номер представления должен иметь значение, представляющее последовательность позиций представления в записи изображения радужной оболочки глаза | 2 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-145. | Таблица 4 строка 7 | Номер представления должен быть числом от 1 до числа представлений радужной оболочки глаза | 2 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-146. | Таблица 4 строка 8 | Поле метка глаза должно быть закодировано в 1 байт. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-147. | Таблица 4 строка 8 | Если биометрический сканер не может определить, какой глаз был представлен, то метка глаза должна быть указана как «неопределенная» (т.e. 00Hex). | 3C | O1 | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-148. | Таблица 4 строка 8 | Однобайтовая метка глаза относится к собственному глазу субъекта. Допустимые значения SUBJECT EYE UNDEF = 0 (00Hex) SUBJECT EYE RIGHT = 1 (01 Hex) SUBJECT_EYE_LEFT = 2 (02Hex) | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-149. | Таблица 4 строка 9 | Поле типа изображения должно быть закодировано в 1 байт. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-150. | Таблица 4 строка 9 | Поле тип изображения должно иметь значение в пределах следующего списка: 01Hex, 02Hex, 03Hex or 07Hex | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-151. | Таблица 4 строка 9 7.4.1 | Поле типа изображения должно указывать вид следующего за ним изображения. | 3C | O1 | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-152. | Таблица 4 строка 9 7.4.1 6.2 | Если поле типа изображения равно 0W, то в поле данных изображения должно содержаться необрезанное изображение радужной оболочки глаза, т.е. изображение должно быть растровым сканированным изображением одного глаза. | 3C | O1 | Y | N | N | N |  |  |  |
| R-153. | Таблица 4 строка 9 | Для необрезанного изображения радужной оболочки глаза радиусом R должны быть отступы данных изображения не менее чем на 0,2R выше и ниже радужной оболочки глаза | 2 | C | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
|  | 7.4.1 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R-154. | Таблица 4 строка 9 7.4.1 6.2 | Для необрезанного изображения радужной оболочки глаза радиусом R должны быть отступы данных изображения не менее чем на 0,6R правее и левее радужной оболочки глаза | 2 | C | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-155. | Таблица 4 строка 9 7.4.1 6.2 | Для необрезанного изображения данные изображения должны быть либо сжаты в соответствии с протоколом JPEG2000, указанным в ISO/IEC 15444-1, и сохранены в формате файла JP2, либо иным образом без потерь сжаты в соответствии с протоколом PNG, указанным в ISO/IEC 15948:2003. | 2 | C | Y | Y | N | N |  |  |  |
| R-156. | Таблица 4 строка 9 7.4.1 6.2 | Для необрезанного изображения формат PNG не должен использоваться в его режиме с чересстрочной разверткой, а также для изображений, которые ранее были сжаты с потерями. | 2 | C | Y | Y | N | N |  |  |  |
| R-157. | Таблица 4 строка 9 7.4.1 6.2 | Для необрезанного изображения формат PNG не должен использоваться в его режиме с чересстрочной разверткой, а также для изображений, которые ранее были сжаты с потерями. | 3C | O1 | Y | Y | N | N |  |  |  |
| R-158. | Таблица 4 строка 9 7.4.1 6.3 | Если поле типа изображения равно 02Hex, то в поле данных изображения должно содержаться изображение VGA радужной оболочки глаза, т.е. изображение должно иметь разрешение 640x480 пикселей. | 2 | C | N | Y | N | N |  |  |  |
| R-159. | Таблица 4 строка 9 7.4.1 6.4 | Если поле типа изображения равно 03Hex, то в поле данных изображения должно содержаться обрезанное прямолинейное изображение радужной оболочки глаза, т.е. изображение должно иметь центрированную радужную оболочку глаза, относительно геометрического центра растрового представления. | 2 | C | N | N | Y | Y |  |  |  |
| R-160. | Таблица 4 | Если поле типа изображения равно 03Hex, обрезанное прямолинейное | 3C | O1 | N | N | Y | Y |  |  |  |
|  | строка 9 7.4.1 6.4 | изображение радужной оболочки глаза должно содержаться в поле данных изображения, т.е. изображение должно иметь центрированную радужную оболочку глаза относительно геометрического центра растрового представления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R-161. | Таблица 4 строка 9 7.4.1 6.4 | Для обрезанных прямолинейных изображений пиксели отступа должны представлять фактические показания сканера, а не подставные значения. | 3C | O1 | N | N | Y | N |  |  |  |
| R-162. | Таблица 4 строка 9 7.4.1 6.4 | Для обрезанных прямолинейных изображений части радужной оболочки глаза подвергаемые обрезке во время записи, (например, отсутствующие во входном изображении), должны быть заменены пикселями со значением 0. | 3C | O1 | N | N | Y | N |  |  |  |
| R-163. | Таблица 4 строка 9 7.4.1 6.5 | Если поле типа изображения равно 07Hex, обрезанное и замаскированное изображение радужной оболочки глаза должно содержаться в поле данных, т.e. обрезанное и замаскированное изображение радужной оболочки глаза, которое соответствует нормативным требованиям ISO/IEC 19794-6:2011 раздел 6.5. | 3C | O1 | N | N | N | Y |  |  |  |
| R-164. | Таблица 4 строка 9 7.4.1 6.5 | Для обрезанных и замаскированных изображений радужной оболочки глаза маскирование должно состоять из единственного значения серого, обозначенного для 4-х связных областей пикселей. | 3C | O1 | N | N | N | Y |  |  |  |
| R-165. | Таблица 4 строка 9 7.4.1 6.5.2 | Для обрезанных и замаскированных изображений радужной оболочки глаза пиксели в области склеры должны быть заменены фиксированным значением маскирования равным 200. | 3C | O1 | N | N | N | Y |  |  |  |
| R-166. | Таблица 4 строка 9 7.4.1 6.5.2 | Для обрезанных и замаскированных изображений радужной оболочки глаза маскирование склеры должно распространяться от первого к последнему столбцу, за исключением случаев, когда края верхнего и нижнего века совпадают с левой или правой границей изображения. | 3C | O1 | N | N | N | Y |  |  |  |
| R-167. | Таблица 4 строка 9 7.4.1 6.5.3 | Для обрезанных и замаскированных изображений радужной оболочки глаза пиксели в области верхнего и нижнего века (если они обнаружены) должны быть заменены фиксированным значением маскирования, равным 128. | 3C | O1 | N | N | N | Y |  |  |  |
| R-168. | Таблица 4 строка 9 7.4.1 6.5.3 | Для обрезанных и замаскированных изображений радужной оболочки глаза маскирование верхнего века (там, где оно имеется) должно распространяться до первого (верхнего) ряда изображения. | 3C | O1 | N | N | N | Y |  |  |  |
| R-169. | Таблица 4 строка 9 7.4.1 6.5.3 | Для обрезанных и замаскированных изображений радужной оболочки глаза маскирование верхнего века (там, где оно имеется) должно распространяться от крайне левого к крайне правому столбцу изображения. | 3C | O1 | N | N | N | Y |  |  |  |
| R-170. | Таблица 4 строка 9 7.4.1 6.5.3 | Для обрезанных и замаскированных изображений радужной оболочки глаза маскирование нижнего века (там, где оно имеется) должно распространяться к последнему (нижнему) ряду изображения. Маскирование нижнего века должно распространяться от крайне левого к крайне правому столбцу изображения. | 3C | O1 | N | N | N | Y |  |  |  |
| R-171. | Таблица 4 строка 9 7.4.1 6.5.4 | Для обрезанных и замаскированных изображений радужной оболочки глаза переходы от областей радужной оболочки глаза и склеры к областям маскирования век (там, где оно имеется), а также от радужной оболочки глаза к области маскирования склеры (там, где оно имеется), должны быть локально сглажены для минимизации влияния границ на объем кодирования сжатия. | 3C | O1 | N | N | N | Y |  |  |  |
| R-172. | Таблица 4 строка 9 7.4.1 6.5.4 | Для обрезанных и замаскированных изображений радужной оболочки глаза рекомендуемый наклон размытого перехода к замаскированным областям или от них, или между замаскированными областями не должен превышать 15 значений серого на пиксель. (Например, переход между значением маскирования склеры, равным 200, и значением маскирования века, равным 128, может происходить с интервалом в 5 пикселей.) | 3C | O1 | N | N | N | Y |  |  |  |
| R-173. | Таблица 4 строка 10 | Поле формата изображения должно кодироваться 1 байтом | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-174. | Таблица 4 | Единственными допустимыми значениями для поля формата изображения являются: | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
|  | строка 10 | IMAGEФОРМАТ MONO RAW = 2 (0002Hex) IMAGEФОРМАТ MONO JPEG2000 = 10 (000AHex) IMAGEФОРМАТ_MONO_PNG = 14 (000EHex) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R-175. | Таблица 4 строка 11 | Битовое поле свойства изображения радужной оболочки глаза должно кодироваться одним байтом | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-176. | Таблица 4 строка 11 | Биты 1-2, т.e. младшие биты битового поле свойства изображения радужной оболочки глаза должно быть закодировано следующим образом: ORIENTATION UNDEF = 0 HORZ ORIENTATION BASE = 1 HORZ_ORIENTATION_FLIPPED = 2 | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-177. | Таблица 4 строка 11 | Изображение, закодированное в поле данных изображения, должно иметь горизонтальную ориентацию, указанную в битах 1-2 поля свойства изображения радужной оболочки глаза | 3C | O1 | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-178. | Таблица 4 строка 11 | Биты 3-4 битового поля свойства изображения радужной оболочки глаза должно быть закодировано следующим образом: ORIENTATION UNDEF = 0 VERT_ORIENTATION_BASE = 1 VERT_ORIENTATION_FLIPPED = 2 | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-179. | Таблица 4 строка 11 | Изображение, закодированное в поле данных изображения, должно иметь вертикальную ориентацию, указанную в битах 3-4 поля свойства изображения радужной оболочки глаза | 3C | O1 | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-180. | Таблица 4 строка 11 | Биты 5-6 битового поля свойства изображения радужной оболочки глаза должно быть равно 0 | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-181. | Таблица 4 строка 11 | Биты 7-8 битового поля свойства изображения радужной оболочки глаза должно быть закодировано следующим образом: PREVIOUS COMPRESSION UNDEF = 0 PREVIOUS_COMPRESSION_БЕЗ ПОТЕРЬ_OR_NONE = 1 PREVIOUS_COMPRESSION_С ПОТЕРЯМИ = 2 | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-182. | Таблица 4 строка 11 | Изображение, закодированное в поле данных изображения, должно быть закодировано методом сжатия, заявленным в битах 7-8 поля свойства изображения радужной оболочки глаза | 3C | O1 | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-183. | Таблица 4 строка 12 | Поле ширины изображения должно быть закодировано 2 байтами | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-184. | Таблица 4 строка 12 | Поле ширины изображения должно содержать ширину в пикселях. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-185. | Таблица 4 строка 12 | Ширина изображения всегда должна быть положительным ненулевым значением | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-186. | Таблица 4 строка 12 | Данные изображения, содержащиеся в представлении, должны представлять такую же ширину в пикселях, какая заявлены в поле ширины изображения | 2 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-187. | Таблица 4 строка 13 | Поле высоты изображения должно быть закодировано 2 байтами | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-188. | Таблица 4 строка 13 | Поле высоты изображения должно содержать высоту в пикселях. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-189. | Таблица 4 строка 13 | Высота изображения всегда должна быть положительным ненулевым значением | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-190. | Таблица 4 строка 13 | Данные изображения, содержащиеся в представлении, должны представлять такую же высоту в пикселях, какая заявлены в поле высоты изображения | 2 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-191. | Таблица 4 строка 14 | Поле глубины цвета должно быть закодировано 1 байтом | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-192. | Таблица 4 строка 14 | Поле глубины цвета должно содержать глубину цвета в битах на пиксель. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-193. | Таблица 4 строка 14 | Поле глубины цвета всегда должно быть целым числом, большим или равным 8 | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-194. | Таблица 4 строка 14 | Изображение, закодированное в поле данных изображения, должно представлять изображение с глубиной цвета, соответствующей глубине цвета, закодированной в этом поле | 3C | O1 | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-195. | Таблица 4 строка 15 | Поле диапазона должно быть закодировано 2 байтами | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-196. | Таблица 4 строка 15 | Поле диапазона должно определять расчетное значение расстояния между оптическим центром объектива камеры и радужной оболочкой глаза субъекта, измеренной в мм. | 3C | O1 | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-197. | Таблица 4 строка 15 | Допустимыми значениями для поля диапазона являются следующие: 0 – для не присвоенного значения 1 – для неудавшегося измерения 2 ... 216 - 2 216 - 1 для превышения диапазона | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-198. | Таблица 4 строка 16 | Угол поворота поля зрения должен быть закодирован в 2 байта | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-199. | Таблица 4 строка 16 | Угол поворота поля зрения получается как (короткий без знака) круглый (65 535 * угол/360) по модулю 65 535, где угол измеряется против часовой стрелки в градусах. | 3C | O1 | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-200. | Таблица 4 строка 16 | Угол поворота поля зрения должен быть закодирован как FFFFHex, если значение не определено. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-201. | Таблица 4 строка 16 7.4.2.1 | Если относительный угол поворота между головой и камерой измерен и записан в поле 16, он должен быть измерен в градусах между горизонтальной осью системы камер и линией между центрами двух глаз, причем положительное значение означает поворот против часовой стрелки (если смотреть из камеры) линии между глазами. | 3C | O1 | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-202. | Таблица 4 строка 17 | Поле погрешности угла поворота должно быть закодировано в 2 байта. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-203. | Таблица 4 строка 17 7.4.2.2 | Погрешность угла поворота измеряется как ненулевое значение в градусах. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-204. | Таблица 4 строка 17 7.4.2.2 | Если информация об угле поворота отсутствует, то значение погрешности угла поворота в поле 17 должно быть установлено на FFFFHex. | 3C | O1 | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-205. | Таблица 4 строка 18 | Центр радужной оболочки глаза, наименьшее поле X должно быть закодировано в 2 байта. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-206. | Таблица 4 строка 18 | Наименьшая ожидаемая координата X центра радужной оболочки глаза указана в пикселях. Если она не определена, она должна быть установлена на 0. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-207. | Таблица 4 строка 18 | Наименьшая ожидаемая координата X центра радужной оболочки глаза указана в пикселях должна быть меньше, чем ширина изображения | 2 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-208. | Таблица 4 строка 19 | Центр радужной оболочки глаза, наибольшее поле X должно быть закодировано в 2 байта. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-209. | Таблица 4 строка 19 | Наибольшая ожидаемая координата X центра радужной оболочки глаза указана в пикселях. Если она не определена, она должна быть установлена на 0. | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-210. | Таблица 4 строка 19 | Наибольшая ожидаемая координата X центра радужной оболочки глаза указана в пикселях должна быть меньше, чем ширина изображения | 2 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-211. | Таблица 4 строка 20 | Центр радужной оболочки глаза, наименьшее поле Y должно быть закодировано в 2 байта. |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-212. | Таблица 4 строка 20 | Наименьшая ожидаемая координата Y центра радужной оболочки глаза указана в пикселях. Если она не определена, она должна быть установлена на 0. |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-213. | Таблица 4 строка 20 | Наименьшая ожидаемая координата Y центра радужной оболочки глаза указана в пикселях должна быть меньше, чем высота изображения |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-214. | Таблица 4 строка 21 | Центр радужной оболочки глаза, наибольшее поле Y должно быть закодировано в 2 байта. |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-215. | Таблица 4 строка 21 | Наибольшая ожидаемая координата Y центра радужной оболочки глаза указана в пикселях. Если она не определена, она должна быть установлена на 0. |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-216. | Таблица 4 строка 21 | Наибольшая ожидаемая координата Y центра радужной оболочки глаза указана в пикселях должна быть меньше, чем высота изображения |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-217. | Таблица 4 строка 22 | Диаметр радужной оболочки глаза, наименьшее поле должно быть закодировано в 2 байта. |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-218. | Таблица 4 строка 22 | Наименьший ожидаемый диаметр радужной оболочки глаза указан в пикселях. Если не определен, он должен быть установлен на 0. |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-219. | Таблица 4 строка 22 | Наименьший ожидаемый диаметр радужной оболочки глаза в пикселях должен быть меньше или равен минимальному значению ширины радужной оболочки глаза и высоты радужной оболочки глаза |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-220. | Таблица 4 строка 23 | Диаметр радужной оболочки глаза, наибольшее поле должно быть закодировано в 2 байта. |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-221. | Таблица 4 строка 23 | Наибольший ожидаемый диаметр радужной оболочки глаза указан в пикселях. Если не определен, он должен быть установлен на 0. |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-222. | Таблица 4 строка 23 | Наибольший ожидаемый диаметр радужной оболочки глаза в пикселях должен быть меньше или равен минимальному значению ширины радужной оболочки глаза и высоты радужной оболочки глаза |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-223. | Таблица 4 строка 24 | Заголовок представления радужной оболочки глаза должен быть завершен длиной данных изображения, который следует за заголовком. |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-224. | Таблица 4 | Поле длины изображения должно быть закодировано 4 байтами. |  | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
|  | строка 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R-225. | Таблица 4 строка 24 | Длина изображения всегда является положительным ненулевым значением | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-226. | Таблица 4 строка 24 | Поле данных изображения должно иметь такое же число байтов, какое заявлено в поле длины изображения | 2 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-227. | 7.2 | Перед каждым изображением радужной оболочки глаза идет заголовок изображения радужной оболочки глаза, который содержит число последовательности изображений плюс информацию о типе изображения, размере, начале координата, качестве и повороте для этого изображения в соответствии с таблицей 4. | 3C | O1 | Y | Y | Y | Y |  |  |  |
| R-228. | 7.2 | Каждое изображение должно быть заполнено дополнительными битами, при необходимости, чтобы завершиться на границе интегрального байта | 1 | M | Y | Y | Y | Y |  |  |  |

Примечания

1 Следующие краткие примечания предоставляют более подробную информацию о том, почему отдельное тестовое утверждение на соответствие не указано для соответствующего требования (требований):

2 O1 - Утверждение уровня 3 слишком сложно проверить. Метод испытания на соответствие IUT или BDIR этому обязательному требованию основного стандарта не определен.

A.3 Таблица тестовых утверждений

A.3.1 Утверждения на соответствие уровня 1 и уровня 2 для общих требований

A.3 Таблица тестовых утверждений для записей с двоичным кодированием

Отдельные тестовые утверждения, необходимые для испытания на соответствие двоичных записей этому документу, перечислены в таблице A.2, которая занимает несколько страниц. Тестовые утверждения на соответствие перечислены в том порядке, в котором соответствующие поля должны появляться, если они присутствуют, в соответствующей записи. Нормативные требования этого документа, обобщенные в таблице A.1, указаны в таблицах.

Таблица A.2 — Тестовые утверждения на соответствие уровня 1 и уровня 2 для всех записей с двоичным кодированием

| Номер испытания | Ссылки | Идентификатор требования | Уровень | Наименование поля | Оператор | Операнд | Примечание по испытанию |  | Поддержка IUT | Поддерживаемый диапазон | Результат испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий заголовок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-1 | T. 3 строка 1, 7.1 | R-1, R-2, R-20 | 1 | Идентификатор формата | EQ | 49495200Hex |  |  |  |  |  |
| T-2 | T. 3 строка 1, 7.1 | R-1, R-2, R-20 | 1 | Идентификатор формата | NEQ | 00524949Hex | 1 |  |  |  |  |
| T-3 | T. 3 строка 2, 7.1 | R-3, R-4, R-20 | 1 | Номер версии | EQ | 30323000Hex |  |  |  |  |  |
| T-4 | T. 3 строка 2, 7.1 | R-3, R-4, R-20 | 1 | Номер версии | NEQ | 00303230Hex | 1 |  |  |  |  |
| T-5 | T. 3 строка 3 | R-5, R-6 | 1 | Длина записи | EQ | 69-(232 - 1) | 2 |  |  |  |  |
| T-6 | T. 3 строка 3 | R-5, R-6 | 2 | Длина записи | EQ | Общее число считываемых байтов | 2 |  |  |  |  |
| T-7 | T. 3 строка 3 | R-5, R-6 | 2 | Длина записи | EQ | Общее число предполагаемых байтов | 2 |  |  |  |  |
| T-8 | T. 3 строка 4 | R-8-R-11 | 1 | Число представлений радужной оболочки глаза | EQ | 1-65535 |  |  |  |  |  |
| T-9 | T. 3 строка 4 | R-8-R-11 | 2 | Число представлений радужной оболочки глаза | EQ | Число считываемых изображений | 3 |  |  |  |  |
| T-10 | T. 3 строка 5 | R-12-R-14 | 1 | Сертификационный признак | EQ | 0 |  |  |  |  |  |
| T-11 | T. 3 строка 6 | R-15, R-16 | 1 | Число представленных глаз | EQ | 0-2 |  |  |  |  |  |
| T-12 | T. 3 строка 6 | R-17, R-19 | 2 | Число представленных глаз | EQ | NUMBER_EYES_REPRESENTED | 4 |  |  |  |  |
| T-13 | 7.1, 7.2 и 7.3 | R-24, R-25, R-100 | 1 | Структура записи биометрических данных |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Заголовок представления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-100 | T. 4 строка 1 | R-101, R-102 |  | Длина представления | EQ | 53-((232 - 1) - 16) |  |  |  |  |  |
| T-101 | T. 4 строка 1 | R-103 |  | Длина представления | EQ | Общее число предполагаемых байтов | 6 |  |  |  |  |
| T-102 | T. 4 строка 2 | R-104, R-105, R-106 |  | Год по грегорианскому календарю времени регистрации | EQ | 0001Hex-FFFFHex | 7 |  |  |  |  |
| T-103 | T. 4 строка 2 | R-104, R-105, R-107 |  | Месяц даты регистрации | EQ | 01Hex-0CHex или FFHex | 7 |  |  |  |  |
| T-104 | T. 4 строка 2 | R-104, R-105, R-108 |  | День даты регистрации | EQ | 01Hex-1FHex или FFHex | 7 |  |  |  |  |
| T-105 | T. 4 строка 2 | R-104, R-105, R-109 |  | Час времени регистрации | EQ | 00Hex-17Hex или FFHex | 7 |  |  |  |  |
| T-106 | T. 4 строка 2 | R-104, R-105, R-110 |  | Минута времени регистрации | EQ | 00Hex-3BHex или FFHex | 7 |  |  |  |  |
| T-107 | T. 4 строка 2 | R-104, R-105, R-111 |  | Секунда времени регистрации | EQ | 00Hex-3BHex или FFHex | 7 |  |  |  |  |
| T-108 | T. 4 строка 2 | R-104, R-105, R-112 |  | Миллисекунда времени регистрации | EQ | 0000Hex-03E7Hex или FFFFHex | 7 |  |  |  |  |
| T-109 | T. 4 строка 3 | R-114, R-115 |  | Идентификатор технологии биометрического сканера | EQ | 0-1 |  |  |  |  |  |
| T-110 | T. 4 строка 4 | R-118-R-120 |  | Идентификатор поставщика биометрического сканера | EQ | 0000Hex - FFFFHex, являясь либо значением 0 для незарегистрированных Ид., либо значением, ранее одобренным регистрирующим органом (например, IBIA) |  |  |  |  |  |
| T-111 | T. 4 строка 5 | R-122-R-124 | 1 | Идентификатор типа биометрического сканера | EQ | 0000Hex-FFFFHex, являясь либо значением 0 для незарегистрированных Ид., либо значением, ранее одобренным регистрирующим органом (например, IBIA) |  |  |  |  |  |
| T-112 | T. 4 строка 6 | R-125-R-133 | 1, 2 | Число подблоков качества | EQ | 00Hex-FFHex |  | 7 |  |  |  |
| T-113 | T. 4 строка 6 | R-134-R-136 | 1 | Показатель качества | EQ | 00Hex-64Hex or FFHex если present |  | 7 |  |  |  |
| T-114 | T. 4 строка 6 | R-134, R-137-R-138 | 1 | Идентификатор поставщика алгоритма качества | EQ | 0000Hex-FFFFHex если имеется |  | 7 |  |  |  |
| T-115 | T. 4 строка 6 | R-134, R-140-R-141 |  | Идентификатор алгоритма качества | EQ | 0000Hex-FFFFHex если имеется |  | 7 |  |  |  |
| T-116 | T. 4 строка 7 | R-143 | 1 | Номер представления | EQ | 1-65535 |  |  |  |  |  |
| T-117 | T.4 строка 7 | R-144 | 2 | Номер представления | EQ | 1, если это первое представление в записи {Номер представления из предыдущего представления} +1 в любом другом случае |  |  |  |  |  |
| T-118 | T. 4 строка 7 | R-145 | 2 | Номер представления | LTE | Число представлений |  |  |  |  |  |
| T-119 | T. 4 строка 8 | R-146, R-148 | 1 | Метка глаза | EQ | 0-2 |  |  |  |  |  |
| T-120 | T. 4 строка 9 | R-149, R-150 | 1 | Тип изображения | EQ | 1, 2, 3 или 7 |  |  |  |  |  |
| T-121 | T. 4 строка 10 | R-173, R-174 | 1 | Формат изображения | EQ | 2, 10 или 14 |  |  |  |  |  |
| T-122 | T.4 строка 10 | R-173, R-174 | 2 | Формат изображения | C |  |  | 8 |  |  |  |
| T-123 | T. 4 строка 11 | R-21, R-175, R-176 | 1 | Битовое поле свойства изображения радужной оболочки глаза Биты 1-2 (т.е. младшие биты) (Горизонтальная ориентация) | EQ | 0-2 |  |  |  |  |  |
| T-124 | T. 4 строка 11 | R-21, R-175, R-178 | 1 | Битовое поле свойства изображения радужной оболочки глаза Биты 3-4 (вертикальная ориентация) | EQ | 0-2 |  |  |  |  |  |
| T-125 | T. 4 строка 11 | R-21, R-175, R-180 | 1 | Битовое поле свойства изображения радужной оболочки глаза Биты 5-6 | EQ | 0 |  |  |  |  |  |
| T-126 | T. 4 строка 11 | R-21, R-175, R-181 | 1 | Битовое поле свойства изображения радужной оболочки глаза Биты 7-8 (История сжатия) | EQ | 0-2 |  |  |  |  |  |
| T-127 | T. 4 строка 12 | R-183-R-185 | 1 | Ширина изображения | EQ | 1-65535 |  |  |  |  |  |
| T-128 | T. 4 Строка 12 | R-186 | 2 | Ширина изображения | EQ | Значение в закодированном изображении |  | 9 |  |  |  |
| T-129 | T. 4 строка 13 | R-187-R-189 | 1 | Высота изображения | EQ | 1-65535 |  |  |  |  |  |
| T-130 | T. 4 Строка 13 | R-190 | 2 | Высота изображения | EQ | Значение в закодированном изображении |  | 9 |  |  |  |
| T-131 | T. 4 строка 14 | R-191-R-193 | 1 | Глубина цвета | EQ | 8-16 |  |  |  |  |  |
| T-132 | T. 4 строка 15 | R-195, R-197 | 1 | Диапазон | EQ | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| T-133 | T. 4 строка 16 | R-198, R-200 | 1 | Угол поворота глаза | EQ | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| T-134 | T. 4 строка 17 | R-202, R-203 | 1 | Погрешность угла поворота | EQ | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| T-135 | T. 4 строка 18 | R-205, R-206 | 1 | Центр радужной оболочки глаза, наименьше значение X | EQ | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| T-136 | T. 4 строка 18 | R-207 | 2 | Центр радужной оболочки глаза, наименьше значение X | LESS THAN | Ширина изображения |  |  |  |  |  |
| T-137 | T. 4 строка 19 | R-208, R-209 | 1 | Центр радужной оболочки глаза, наибольшее значение X | EQ | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| T-138 | T. 4 строка 19 | R-210 | 2 | Центр радужной оболочки глаза, наибольшее значение X | LESS THAN | Ширина изображения |  |  |  |  |  |
| T-139 | T. 4 строка 20 | R-211, R-212 | 1 | Центр радужной оболочки глаза, наименьше значение Y | EQ | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| T-140 | T. 4 строка 20 | R-213 | 2 | Центр радужной оболочки глаза, наименьше значение Y | LESS THAN | Высота изображения |  |  |  |  |  |
| T-141 | T. 4 строка 21 | R-214, R-215 | 1 | Центр радужной оболочки глаза, наибольшее значение Y | EQ | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| T-142 | T. 4 строка 21 | R-216 | 2 | Центр радужной оболочки глаза, наибольшее значение Y | LESS THAN | Высота изображения |  |  |  |  |  |
| T-143 | T. 4 строка 22 | R-217, R-218 | 1 | Диаметр радужной оболочки глаза, наименьше значение | EQ | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| T-144 | T. 4 строка 22 | R-219 | 2 | Диаметр радужной оболочки глаза, наименьше значение | LESS или EQ THAN | Минимум ({Ширина изображения},{Высота изображения}) |  |  |  |  |  |
| T-145 | T. 4 строка 23 | R-220, R-221 | 1 | Диаметр радужной оболочки глаза, наибольшее значение | EQ | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| T-146 | T. 4 строка 23 | R-222 | 2 | Диаметр радужной оболочки глаза, наибольшее значение | LESS или EQ THAN | Минимум ({Ширина изображения},{Высота изображения}) |  |  |  |  |  |
| T-147 | T. 4 строка 24 | R-223-R-225 | 1 | Длина изображения | EQ | 1-((232 - 1) - 69) |  |  |  |  |  |
| T-148 | T. 4 строка 24 | R-226 | 2 | Длина изображения | EQ | Общее число считываемых байтов данных |  |  |  |  |  |

A.3.2 Специальные утверждения на соответствие уровня 1 и уровня 2 для формата данных типа 01

Специальные тестовые утверждения, необходимые для испытания на соответствие этого международного стандарта, перечислены в таблице A.3. Тестовые утверждения на соответствие перечислены в том порядке, в котором соответствующие поля должны появляться, если они присутствуют, в соответствующей записи.

Таблица A.3 относится только к тем тестовым утверждениям, которые являются специфичными для формата данных типа 01. Дополнительно к этим тестовым утверждениям также могут применяться общие утверждения (т.е. раздел A.3.1).

Таблица A.3 — Тестовые утверждения на соответствие уровня 1 и уровня 2 для записей с двоичным кодированием типа 1

| Номер испытания | Ссылки | Идентификатор требования | Уровень | Наименование поля | Оператор | Операнд | Примечание по испытанию | Поддержка IUT | Поддерживаемый диапазон | Результат испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-200 | 7.4.1 6.2 | R-153 | 2 | Данные изображения, Центры радужной оболочки глаза, Высота радужной оболочки глаза, Диаметры радужной оболочки глаза | C |  | 10 |  |  |  |
| T-201 | 7.4.1 6.2 | R-154 | 2 | Данные изображения, Центры радужной оболочки глаза, Ширина радужной оболочки глаза, Диаметры радужной оболочки глаза | C |  | 11 |  |  |  |
| T-202 | 7.4.1 6.2 | R-155 | 2 | Формат изображения и Битовое поле свойства изображения радужной оболочки глаза | C |  | 12 |  |  |  |
| T-203 | 7.4.1 6.2 | R-157 | 2 | Формат изображения и Данные изображения | C |  | 12 |  |  |  |

A.3.3 Специальные утверждения на соответствие уровня 1 и уровня 2 для формата данных типа 02

Специальные тестовые утверждения, необходимые для испытания на соответствие этого международного стандарта, перечислены в таблице A.4. Тестовые утверждения на соответствие перечислены в том порядке, в котором соответствующие поля должны появляться, если они присутствуют, в соответствующей записи.

Таблица A.4 относится только к тем тестовым утверждениям, которые являются специфичными для формата данных типа 02. Дополнительно к этим тестовым утверждениям также могут применяться общие утверждения (т.е. раздел A.3.1).

Таблица A.4 — Тестовые утверждения на соответствие уровня 1 и уровня 2 для записей с двоичным кодированием типа 2

| Номер испытания | Ссылки | Идентификатор требования | Уровень | Наименование поля | Оператор | Операнд | Примечание по испытанию | Поддержка IUT | Поддерживаемый диапазон | Результат испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-300 | 7.4.1 6.3 | R-153 | 2 | Данные изображения, Центры радужной оболочки глаза, Высота радужной оболочки глаза, Диаметры радужной оболочки глаза | C |  | 10 |  |  |  |
| T-301 | 7.4.1 6.3 | R-154 | 2 | Данные изображения, Центры радужной оболочки глаза, Ширина радужной оболочки глаза, Диаметры радужной оболочки глаза | C |  | 11 |  |  |  |
| T-302 | 7.4.1 6.3 | R-155 | 2 | Формат изображения и Битовое поле свойства изображения радужной оболочки глаза | C |  | 12 |  |  |  |
| T-303 | 7.4.1 6.3 | R-157 | 2 | Формат изображения и Данные изображения | C |  | 12 |  |  |  |
| T-304 | 7.4.1 6.3 | R-158 | 2 | Ширина изображения | EQ | 640 |  |  |  |  |
| T-305 | 7.4.1 6.3 | R-158 | 2 | Высота изображения | EQ | 480 |  |  |  |  |

A.3.4 Специальные утверждения на соответствие уровня 1 и уровня 2 для формата данных типа 03

Специальные тестовые утверждения, необходимые для испытания на соответствие этого международного стандарта, перечислены в таблице A.5. Тестовые утверждения на соответствие перечислены в том порядке, в котором соответствующие поля должны появляться, если они присутствуют, в соответствующей записи.

Таблица A.5 относится только к тем тестовым утверждениям, которые являются специфичными для формата данных типа 03. Дополнительно к этим тестовым утверждениям также могут применяться общие утверждения (т.е. раздел A.3.1).

Таблица A.5 — Тестовые утверждения на соответствие уровня 1 и уровня 2 для записей с двоичным кодированием типа 3

| Номер испытания | Ссылки | Идентификатор требования | Уровень | Наименование поля | Оператор | Операнд | Примечание по испытанию | Поддержка IUT | Поддерживаемый диапазон | Результат испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-400 | 7.4.1 6.4 | R-159 | 2 | Центр радужной оболочки глаза | C |  | 13 |  |  |  |
| T-401 | 7.4.1 6.4 | R-153 | 2 | Данные изображения, Центры радужной оболочки глаза, Высота радужной оболочки глаза, Диаметры радужной оболочки глаза | C |  | 10 |  |  |  |
| T-402 | 7.4.1 6.4 | R-154 | 2 | Данные изображения, Центры радужной оболочки глаза, Ширина радужной оболочки глаза, Диаметры радужной оболочки глаза | C |  | 11 |  |  |  |
| T-403 | 7.4.1 6.4 | R-155 | 2 | Формат изображения и Битовое поле свойства изображения радужной оболочки глаза | C |  | 12 |  |  |  |
| T-404 | 7.4.1 6.4 | R-157 | 2 | Формат изображения и Данные изображения | C |  | 12 |  |  |  |

A.3.5 Специальные утверждения на соответствие уровня 1 и уровня 2 для формата данных типа 07

Специальные тестовые утверждения, необходимые для испытания на соответствие этого международного стандарта, перечислены в таблице A.6. Тестовые утверждения на соответствие перечислены в том порядке, в котором соответствующие поля должны появляться, если они присутствуют, в соответствующей записи.

Таблица A.6 относится только к тем тестовым утверждениям, которые являются специфичными для формата данных типа 07. Дополнительно к этим тестовым утверждениям также могут применяться общие утверждения (т.е. раздел A.3.1).

Таблица A.6 — Тестовые утверждения на соответствие уровня 1 и уровня 2 для записей с двоичным кодированием типа 7

| Номер испытания | Ссылки | Идентификатор требования | Уровень | Наименование поля | Оператор | Операнд | Примечание по испытанию | Поддержка IUT | Поддерживаемый диапазон | Результат испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-500 | 7.4.1 6.5 | R-159 | 2 | Центр радужной оболочки глаза | C |  | 13 |  |  |  |
| T-501 | 7.4.1 6.5 | R-153 | 2 | Данные изображения, Центры радужной оболочки глаза, Высота радужной оболочки глаза, Диаметры радужной оболочки глаза | C |  | 10 |  |  |  |
| T-502 | 7.4.1 6.5 | R-154 | 2 | Данные изображения, Центры радужной оболочки глаза, Ширина радужной оболочки глаза, Диаметры радужной оболочки глаза | C |  | 11 |  |  |  |
| T-503 | 7.4.1 6.5 | R-155 | 2 | Формат изображения и Битовое поле свойства изображения радужной оболочки глаза | C |  | 12 |  |  |  |
| T-504 | 7.4.1 6.5 | R-157 | 2 | Формат изображения и Данные изображения | C |  | 12 |  |  |  |

A.3.6 Примечания по испытанию

Это краткие примечания, в которых содержится более подробная информация об отдельном утверждении или требовании испытания на соответствие. Они используют комбинацию пояснительного текста и псевдокода для сложных вычислений. Псевдокод использует общеупотребительные математические обозначения, а не специальные логические операторы, разработанные для языка утверждений.

1) Обратный порядок байтов {идентификатор формата} и {версия}

Испытания T-2 и T-4 проверяют, были ли эти многобайтовые значения закодированы как эквивалент с обратным порядком байтов правильного значения с прямым порядком байтов. Эти испытания не проходят, если это является истиной, но проходят во всех остальных случаях. Просматривая комбинацию результатов этих испытаний, должно быть просто определить, использует ли испытываемая реализация правильную кодировку с прямым порядком байтов.

2) {длина записи}

Минимальная длина записи задается изображением одного байта. Поскольку общий заголовок имеет длину 16 байтов, а минимальный заголовок представления (без блоков качества) составляет 52 байта, при добавлении минимального 1-байтового изображения получается всего 69 байтов.

Если запись хранится в одном файле, общее количество считываемых байтов будет равно сумме байтов с начала записи до обнаружения маркера конца файла.

Следующее вычисление будет выполнено после того, как поле {Длина блока данных изображения} для последней радужной оболочки глаза будет успешно проанализировано (не достигнув преждевременно маркера конца файла). В случае преждевременного достижения маркера конца файла это испытание будет помечено как не пройденное, но значение {Общее число предполагаемых байтов} не будет получено. Следует обратить внимание, что расчет, показанный ниже, показывает увеличение счетчика для каждого представления радужных оболочек глаза. В фактической записи данных представления для данной радужной оболочки глаза не обязательно должны быть непрерывными, но SUMBYTES должны увеличиваться по общему количеству всех представлений для всех глаз.

SUMBYTES = 16 # т.е. длина общего заголовка

Для M = от 1 до {число представлений радужной оболочки глаза}

SUMBYTES = SUMBYTES + 52 # т.е. длина минимального заголовка представления

SUMBYTES = SUMBYTES + (5 * {число блоков качества для представления M} + {Длина данных изображения для представления M}

КОНЕЦ

{Общее число предполагаемых байтов} = SUMBYTES

3) {Число представлений радужной оболочки глаза}

Следующее вычисление проверяет, сколько данных радужной оболочки глаза определяет поле {число представлений}. Четыре байта {длина представления} содержат длину в байтах представления радужной оболочки глаза.

NUMBER_IMAGES_READ = 0;

WHILE (NUMBER_IMAGES_READ <= {число представлений}) M = {длина представления} пропустить M байтов

Если (конец файла)

ВОЗВРАТ(ОШИБКА)

КОНЕЦ ЕСЛИ

NUMBER_IMAGES_READ++

КОНЕЦ

4) {Число представленных глаз}

Следующие 2 метода вычислений проверяют, согласуется ли число представленных глаз с информацией, представленной в каждом представлении.

Метод 1:

NUMBER_EYES_REPRESENTED = 1 FIRST_EYE = {метка глаза для представления 1} Для M = от 2 до {число представлений радужной оболочки глаза } ЕСЛИ ({метка глаза для представления M}=0)

NUMBER_EYES_REPRESENTED = 0; ВОЗВРАТ

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ ({метка глаза для представления M} != FIRST_EYE)

NUMBER_EYES_REPRESENTED = 2; КОНЕЦ ЕСЛИ КОНЕЦ

Метод 2:

Undef_iris_Count = 0 Right_iris_Count = 0 Left_iris_Count = 0

ДЛЯ КАЖДОГО представления изображения ЕСЛИ {Метка глаза} EQ 0

Undef_iris_Count += 1 ИНАЧЕ ЕСЛИ {Метка глаза} EQ 1

Right_iris_Count += 1 ИНАЧЕ ЕСЛИ {Метка глаза} EQ 2

Left_iris_Count += 1

ИНАЧЕ

ОШИБКА " недопустимое значение {Метка глаза} "

КОНЕЦ ЕСЛИ КОНЕЦ ДЛЯ КАЖДОГО

// Проверить {число представленных глаз} относительно // счетчики

ЕСЛИ {Число представленных глаз} EQ 0 // Все изображения должны быть "неизвестными глазами" ЕСЛИ Right_iris_Count GT 0 ОШИБКА

ИНАЧЕ ЕСЛИ Left_iris_Count GT 0

ОШИБКА КОНЕЦ ЕСЛИ

// Неопределенное должно быть больше нуля ЕСЛИ Undef_iris_Count EQ 0

ОШИБКА КОНЕЦ ЕСЛИ

ИНАЧЕ ЕСЛИ {Число представленных глаз} EQ 1 // Один справа/слева должен быть равен 0 и // другой должен быть равен 1 или больше ЕСЛИ Right_iris_Count EQ 0 AND Left_iris_Count GT 0

УДАЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ

ИНАЧЕ ЕСЛИ Right_iris_Count GT 0 AND Left_iris_Count EQ 0

УДАЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ИНАЧЕ

// И левый и правый равны нулю или оба // больше нуля

ОШИБКА

КОНЕЦ ЕСЛИ

ИНАЧЕ ЕСЛИ {Число представленных глаз} EQ 2 // И левый и правый должны быть больше нуля ЕСЛИ Right_iris_Count GT 0 AND Left_iris_Count GT 0

УДАЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ИНАЧЕ

ОШИБКА КОНЕЦ ЕСЛИ

ИНАЧЕ

// {Число представленных глаз} не равно 0, 1, или 2 ОШИБКА "Недопустимое значение {Число представленных глаз} "

КОНЕЦ ЕСЛИ

5) {Структура записи данных}

После считывания и анализа общая записи необходимо выполнить следующие проверки:

— Должен быть общий заголовок со всеми заполненными полями в таблице 3.

— Должно присутствовать как минимум одно представление.

— Для каждого представления его заголовок должен присутствовать во всех заполненных полях в таблице 4.

6) {Длина представления}

REPRESENTATION_HEADER_LENGTH = 52 + 5 * {num_quality_block} TOTAL_BYTES_EXPECTED = REPRESENTATION_HEADER_LENGTH + {длина данных изображения}

7) Форматы, определенные в ISO/IEC 19794-1:2011

Относятся к тестовым утверждениям в ISO/IEC 19794-1.Amd:2012

8) {Формат изображения}

{Заголовок изображения} определяется как первое число байтов Х байтового массива изображения. X является числом байтов, известным в заголовке сжатия изображения.

{Сноска изображения} определяется как последнее число байтов Y байтового массива изображения. Y является числом байтов, известным в сноске сжатия изображения.

Если {Формат изображения} = 10 (0AHEX) то

{Заголовок в формате PNG}: 89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A Hex (X = 8) {Сноска в формате PNG}: 49 45 4E 44 AE 42 60 82 Hex (Y = 8)

Если {заголовок представления} NEQ { заголовок PNG } AND {сноска изображения} NEQ {Сноска в формате PNG} то Ошибка

Если {Формат изображения} = 14 (0EHEX) то

{ заголовок JPEG2000 }: 00 00 00 0C 6A 50 20 20 0D 0A 87 0A Hex (X = 12) {JPEG2000 Footer}: FF D9 Hex (Y = 2)

Если {заголовок изображения} NEQ { заголовок JPEG2000 } AND {Сноска изображения} NEQ {JPEG2000 Footer} то Ошибка

9) {Ширина и высота изображения }

Для изображений в формате PNG ширина и высота изображения равны 4 байтам в длину, измеренным сразу после заголовка изображения (IHDR).

Разместить IHDR (49484452Hex)

Установить индекс в начало внутренней установленной ширины IHDR = 4 байта, начиная с индекса + 4 внутренняя установленная высота = 4 байта, начиная с индекса + 8

Если {Ширина изображения} NEQ {внутренняя установленная ширина} или {Высота изображения} NEQ { внутренняя установленная высота} то

ОШИБКА

Для изображений в формате JPEG2000 высота и ширина изображения равна 4 байтам в длину, измеренная сразу после заголовка изображения (IHDR).

Разместить IHDR (69686472Hex)

Установить индекс в начало внутренней установленной высоты IHDR = 4 байта, начиная с индекса + 4 внутренняя установленная ширина = 4 байта, начиная с индекса + 8

Если {Ширина изображения} NEQ { внутренняя установленная ширина } или {Высота изображения} NEQ { внутренняя установленная высота} то

ОШИБКА

10) {Горизонтальный отступ изображения радужной оболочки глаза}

ЕСЛИ ({Центр радужной оболочки глаза, наименьшее значение x}=0 OR {Центр радужной оболочки глаза, наибольшее значение x}=0 ИЛИ {диаметр радужной оболочки глаза, наибольшее значение}=0)

ВОЗВРАТ ("Автоматический тест недоступен, выполнить визуальный тест или использовать дополнительный алгоритм обработки ")

КОНЕЦ ЕСЛИ

радиус = {диаметр радужной оболочки глаза, наибольшее значение}/2 отступ = 0,2 * радиус;

ЕСЛИ ({Центр радужной оболочки глаза, наименьшее значение x} - радиус < отступ} ВОЗВРАТ ("Ошибка, слева отступ не соответствует")

КОНЕЦЕСЛИ

ЕСЛИ ({ширина изображения} - {Центр радужной оболочки глаза, наибольшее значение x} + радиус < отступ} ВОЗВРАТ ("Ошибка, справа отступ не соответствует ")

КОНЕЦЕСЛИ

ВОЗВРАТ ("Испытание уровня 2 пройдено");

11) {Вертикальный отступ изображения радужной оболочки глаза}

ЕСЛИ ({Центр радужной оболочки глаза, наименьшее значение y}=0 ИЛИ {Центр радужной оболочки глаза, наибольшее значение y}=0 ИЛИ {диаметр радужной оболочки глаза, наибольшее значение}=0)

ВОЗВРАТ ("Автоматический тест недоступен, выполнить визуальный тест или использовать дополнительный алгоритм обработки ")

КОНЕЦ ЕСЛИ

радиус = {диаметр радужной оболочки глаза, наибольшее значение}/2 отступ = 0,2 * радиус;

ЕСЛИ ({Центр радужной оболочки глаза, наименьшее значение y} - радиус < отступ}

ВОЗВРАТ ("Ошибка, верхний отступ не соответствует ")

КОНЕЦЕСЛИ

ЕСЛИ ({ширина изображения} - {Центр радужной оболочки глаза, наибольшее значение y} + радиус < отступ} ВОЗВРАТ ("Ошибка, нижний отступ не соответствует ")

КОНЕЦЕСЛИ

ВОЗВРАТ ("Испытание уровня 2 пройдено ");

12) {Тип изображения, формат изображения и взаимосвязи свойств изображения}

Формат = RAW

ЕСЛИ ({Данные изображения[0-7]} = (89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A)Hex) ЕСЛИ ({Формат изображения} != 14)

ВОЗВРАТ ("Ошибка (Уровень 2). Формат не соответствует данным изображения."

КОНЕЦ ЕСЛИ Формат = PNG КОНЕЦЕСЛИ

ЕСЛИ ({Данные изображения [0-7] = (00 00 00 0C 6A 50 20 20) Hex) ЕСЛИ ({Формат изображения} != 10)

ВОЗВРАТ ("Ошибка (Уровень 2). Формат не соответствует данным изображения."

КОНЕЦ ЕСЛИ Формат = JP2 КОНЕЦЕСЛИ

ЕСЛИ (Формат = RAW)

ВОЗВРАТ ("Ошибка (Уровень 1). Используемые ИСХОДНЫЕ данные изображения.")

КОНЕЦЕСЛИ

ЕСЛИ (Формат = PNG)

ЕСЛИ (({Тип изображения} = 01) AND ({Данные изображения [20]!=0))

ВОЗВРАТ ("Ошибка (Уровень 2). Метод с чересстрочной разверткой, используемый в данных PNG для типа 01.") КОНЕЦЕСЛИ

КОНЕЦЕСЛИ

ВОЗВРАТ ("Удачное завершение")

13) {Центр радужной оболочки глаза}

ЕСЛИ ({Центр радужной оболочки глаза, наименьшее значение x}=0 ИЛИ {Центр радужной оболочки глаза, наибольшее значение x}=0)

ВОЗВРАТ ("Автоматический тест недоступен, выполнить визуальный тест или использовать дополнительный алгоритм обработки ")

КОНЕЦ ЕСЛИ

centreX = ({Центр радужной оболочки глаза, наименьшее значение X} + {Центр радужной оболочки глаза, наибольшее значение X})/2 centreY = ({Центр радужной оболочки глаза, наименьшее значение Y} + {Центр радужной оболочки глаза, наибольшее значение Y})/2

ЕСЛИ ((centreX < ({Ширина изображения}/2 -1)) OR ((centreX > ({Ширина изображения}/2 +1)) ВОЗВРАТ ("Ошибка (Уровень 2). Радужная оболочка глаза, не центрированная по горизонтали.")

КОНЕЦЕСЛИ

ЕСЛИ ((centreY < ({Высота изображения}/2 -1)) OR ((centreY > ({Высота изображения}/2 +1)) ВОЗВРАТ ("Ошибка (Уровень 2). Радужной оболочки глаза, не центрированная по вертикали.")

КОНЕЦЕСЛИ

ВОЗВРАТ ("Удачное завершение")

A.3.7 Дополнительная информация о файловых форматах изображения (справочная)

A.3.7.1 Файловый формат PNG

Файл PNG начинается с 8-байтовой подписи. Шестнадцатеричные значения байтов: 89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A. После заголовка идет ряд фрагментов, каждый из которых передает определенную информацию об изображении. Фрагмент состоит из четырех частей: длина (4 байта), тип/имя фрагмента (4 байта), данные фрагмента (длина байтов) и CRC (циклический избыточный код/контрольная сумма; 4 байта). CRC — это CRC-32 сетевого порядка байтов, вычисляемый по типу фрагмента и данным фрагмента, но не по длине. Фрагмент IHDR должен отображаться ПЕРВЫМ. Он содержит:

— Ширину: 			4 байта

— Высоту: 			4 байта

— Глубину цвета: 		1 байт

— Тип цвета: 			1 байт

— Метод сжатия: 		1 байт

— Метод фильтрации: 		1 байт

— Метод чересстрочной развертки: 	1 байт

Ширина и высота задают размеры изображения в пикселях. Это 4-байтовые целые числа. Ноль является недопустимым значением. Максимум для каждого — 231-1, чтобы вместить языки, которые имеют трудности с беззнаковыми 4-байтовыми значениями.

Глубина цвета — это однобайтовое целое число, указывающее количество битов на отсчет или на индекс палитры (не на пиксель). Допустимые значения: 1, 2, 4, 8 и 16, хотя не все значения разрешены для всех типов цветов.

Тип цвета — это однобайтовое целое число, описывающее интерпретацию данных изображения. Коды типов цветов представляют собой суммы следующих значений: 1 (используется палитра), 2 (используется цвет) и 4 (используемый альфа-канал). Допустимые значения: 0, 2, 3, 4 и 6.

Ограничения по глубину цвета для каждого типа цвета накладываются на простые реализации и запрещают комбинации, которые плохо сжимаются. Декодеры должны поддерживать все допустимые комбинации глубины цвета и типа цвета. Допустимые комбинации:

— 0: Допустимые глубины цвета = 1,2,4,8,16. Интерпретация: каждый пиксель является отсчетом градации серого.

— 2: Допустимые глубины цвета = 8,16. Интерпретация: каждый пиксель является триплетом R,G,B.

— 3: Допустимые глубины цвета = 1,2,4,8. Интерпретация: каждый пиксель является индексом палитры; должен появиться фрагмент PLTE.

— 4: Допустимые глубины цвета = 8,16. Интерпретация: каждый пиксель является отсчетом градации серого; с последующим альфа-отсчетом.

— 6: Допустимые глубины цвета = 8,16. Интерпретация: каждый пиксель является триплетом R,G,B; с последующим альфа-отсчетом.

Глубина отсчета такая же, как и глубина цвета, за исключением случая типа цвета 3, в котором глубина отсчета всегда равна 8 битам.

Метод сжатия — это однобайтовое целое число, указывающее метод, используемый для сжатия данных изображения. В настоящее время определен только метод сжатия 0 (сжатие с повышением/понижением со скользящим окном размером не более 32768 байт). Все стандартные изображения PNG должны быть сжаты по этой схеме. Поле метода сжатия предназначено для возможного расширения в будущем или собственных вариантов. Декодеры должны проверять этот байт и сообщать об ошибке, если он содержит нераспознанный код. Подробности см. в разделе Сжатие с повышением/понижением.

Метод фильтрации — это однобайтовое целое число, указывающее метод предварительной обработки, примененный к данным изображения перед сжатием. В настоящее время определен только метод фильтрации 0 (адаптивная фильтрация с пятью базовыми типами фильтрации). Как и в случае с полем метода сжатия, декодеры должны проверять этот байт и сообщать об ошибке, если он содержит нераспознанный код.

Метод чересстрочной развертки представляет собой однобайтовое целое число, указывающее порядок передачи данных изображения. В настоящее время определены два значения: 0 (без чересстрочной развертки) или 1 (чересстрочная развертка Adam7).

A.3.7.2 Файловый формат JP2

Логически структура файла JP2 состоит из объектов, являющихся произвольными. Первыми обязательными компонентами являются:

— Блочный элемент подписи JPEG 2000

— Блочный элемент типа файла

— Блочный элемент заголовка JP2

— Блочный элемент заголовка изображения

— Биты на блочный элемент компонента

— Блочный элемент цветной спецификации

— и т.д.

— и т.д.

Физически каждый объект в файле инкапсулирован в двоичную структуру, называемую блочным элементом. Эта двоичная структура:

— LBox: Длина блочного элемента. В этом поле указывается длина блочного элемента, хранящегося в виде 4-байтового целого числа без знака с прямым порядком байтов. Это значение включает в себя все поля блочного элемента, включая длину и тип. Если значение этого поля равно 1, то поле XLBox должно существовать, и значение этого поля должно быть фактической длиной блочного элемента. Если значение этого поля равно 0, то длина блочного элемента не была известна при записи поля LBox. В этом случае это поле содержит все байты до конца файла. Если блочный элемент длины 0 содержится внутри другого блочного элемента (его суперблочного элемента), то длина этого суперблочного элемента также должна быть равна 0. Это означает, что этот блочный элемент является последним блочным элементом в файле. Значения 2-7 зарезервированы для использования в ISO. (4 байта кодирования значений от 0, 1 или 8 до 232-1)

— TBox: Тип блочного элемента. В этом поле указывается тип информации, содержащейся в поле DBox. Значение этого поля кодируется как 4-байтовое число без знака с прямым порядком байтов. Однако блочные элементы обычно обозначаются переводом строки символов ISO/IEC 646 целочисленного значения. Для всех типов блочных элементов, определенных в этой рекомендации | международном стандарте, типы блочных элементов будут указываться как в виде строки символов (обязательно), так и в виде 4-байтовых шестнадцатеричных целых чисел (справочно). Кроме того, символ пробела отображается в переводе строки символов типа блочного элемента как "\040". Все значения TBox, не определенные в данной рекомендации | международном стандарте, зарезервированы для использования в ISO. (4 байта без фиксированного значения). Некоторые из определенных блочных элементов имеют следующий тип:

— Блочный элемент подписи JPEG 2000 (jP\040\040 = 6A 50 20 20Hex). Блочный элемент подписи JPEG 2000 указывает, что формат этого файла был определен международным стандартом JPEG 2000, а также предоставляет небольшое количество информации, которая может помочь определить достоверность остальной части файла. Блочный элемент подписи JPEG 2000 должен быть первым блочным элементов в файле, и все файлы должны содержать один и только один блочный элемент подписи JPEG 2000. Тип блочного элемента подписи JPEG 2000 должен быть «jP\040\040» (6A50 2020 Hex). Длина этого блочного элемента должна быть 12 байта. Содержимое этого блочного элемента должно быть 4-байтовой строкой символов '<CR><LF><87Hex ><LF>' (0D0A 870A Hex). Для целей верификации файла этот блочный элемент можно рассматривать как 12-байтовую строку фиксированной длины, которая должна иметь значение: 0000 000C 6A50 2020 0D0A 870A Hex. Сочетание конкретного типа и содержимого этого блочного элемента позволяет приложению обнаруживать распространенный набор ошибок при передаче файлов. Последовательность CR-LF в содержимом отлавливает неправильные передачи файлов, которые изменяют последовательность новой строки. Последний перевод строки проверяет обратную задачу перевода CR-LF. Для третьего символа содержимого блочного элемента установлен старший бит, чтобы обнаруживать неправильные передачи файлов, которые очищают бит 7.

— Блочный элемент файлового типа (ftyp = 66 74 79 70 Hex)

— Блочный элемент заголовка JP2 (jp2h = 6A 70 32 68 Hex), который является суперблочным элементом, содержащим:

— Блочный элемент заголовка представления (ihdr = 69 68 64 72 Hex), который является первым блочным элементом блочного элемента заголовка JP2. Этот блочный элемент содержит общую информацию фиксированной длины об изображении, такую как размер изображения и количество компонентов. Содержимое блочного элемента заголовка JP2 должно начинаться с блочного элемента заголовка изображения. Экземпляры этого блочного элемента в других местах файла игнорируются. Длина блочного элемента заголовка изображения должна составлять 22 байта, включая длину и поля типов блочного элемента. Большая часть информации в блочном элементе заголовка изображения является избыточной по сравнению с информацией, хранящейся в самом кодированном потоке. Все ссылки на «кодовый поток» в описаниях полей в этом блоке заголовка изображения относятся к кодовому потоку, найденному в первом блочном элементе непрерывного кодового потока в файле. Файлы, содержащие противоречивую информацию между блочным элементом заголовка изображения и первым кодовым потоком, не являются соответствующими файлами. Однако читатели могут попытаться прочитать эти файлы, используя значения, найденные в кодовом потоке. Тип блочного элемента заголовка изображения должен быть «ihdr» (6968 6472 Hex), а содержимое блочного элемента должно иметь следующий формат: 4 байта для высоты, 4 байта для ширины, 2 байта для количества компонентов, 1 байт для битов на компонент, 1 байт для сжатия (определено только значение 7), 1 байт для неизвестного цветового пространства и 1 байт для интеллектуальной собственности.

— Биты на блочный элемент компонента (bpcc = 62 70 63 63 Hex)

— Блочный элемент цветной спецификации (colr = 63 6F 6C 72 Hex)

— и т.д.

XLBox: Увеличенная длина блочного элемента. Это поле определяет фактическую длину блочного элемента, если значение поля LBox равно 1. Это поле сохраняется как 8-байтовое целое число без знака с обратными байтами. Значение включает все поля блочного элемента, включая поля LBox, TBox и XLBox. (Если LBox=1, 64 байта при кодировании от 16 до 264-1; 0 байт в любом другом случае).

DBox: Содержимое блочного элемента. Это поле содержит фактическую информацию, содержащуюся в этом блочном элементе. Формат содержимого блочного элемента зависит от типа блочного элемента и будет определяться индивидуально для каждого типа. (Байты переменных, кодирующие переменные значения).

A.4 Таблицы тестовых утверждений для записей с XML-кодированием

Отдельные тестовые утверждения, необходимые для испытания на соответствие записей с XML-кодированием этому документу, перечислены в таблицах A.7, A.8, A.9, A.10 и A.11, которые могут находиться на нескольких страницах. Тестовые утверждения на соответствие перечислены в том порядке, в котором соответствующие поля должны появляться, если они присутствуют, в соответствующей записи. Нормативные требования этого документа, обобщенные в таблице A.1, указаны в таблицах.

Таблица A.7 — Тестовые утверждения на соответствие для всех записей с XML-кодированием

| № испытания | Ид. треб. | Уровень | Наименование элемента | Оператор | Операнд | Примечание по испытанию | Статус | Подд. IUT | Подд. диапазон | Результат испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | R3-R4 | 1 | IrisImage.Version. Major | EQ | 2 |  | M |  |  |  |
| X2 | R3-R4 | 1 | IrisImage.Version. Minor | EQ | 0 |  | M |  |  |  |
| X3 | R-174 | 2 | IrisImage. Representation-List. Representation. ImageCompres-sionAlgorithm-Name | EQ | Compression Algorithm of decoded base64 IrisImage. Representation- List. Representation. IrisImageData | 1 | M |  |  |  |
| X4 | R-186 | 2 | IrisImage.Rep-resentationList. Representation. Width | EQ | Width Value found within decoded base64 IrisImage. Representation- List. Representation. IrisImageData | 1 | M |  |  |  |
| X5 | R-190 | 2 | IrisImage. Representation- List. Representation. Height | EQ | Height Value found within decoded base64 IrisImage. Representation- List. Representation. IrisImageData | 1 | M |  |  |  |
| X6 | R-194 | 2 | IrisImage. Representation- List. Representation. BitDepth | EQ | BitDepth Value found within decoded base64 IrisImage. Representation- List. Representation. IrisImageData | 1 | M |  |  |  |
| X7 | R-207 | 2 | IrisImage. Representation- List. Representation. SmallestIrisCen- treX | LT | IrisImage. Representation- List. Representation. Width | 1 | M |  |  |  |
| X8 | R-210 | 2 | IrisImage. Representation-List. Representation. LargestlrisCentreX | LT | IrisImage. Representation- List. Representation. Width | 1 | M |  |  |  |
| X9 | R-213 | 2 | IrisImage. Representation- List. Representation. SmallestIrisCen- treY | LT | IrisImage. Representation- List. Representation. Height | 1 | M |  |  |  |
| X10 | R-216 | 2 | IrisImage. Representation- List. Representation. SmallestIrisCen- treY | LT | IrisImage. Representation- List. Representation. Height | 1 | M |  |  |  |
| X11 | R-219 | 2 | IrisImage. Representation- List. Representation. SmallestIrisDiam- eter | LTE | Min(IrisImage. Representation- List. Representation. Width, IrisImage. Representation-List. Representation. Height) | 1 | M |  |  |  |
| X12 | R-222 | 2 | IrisImage. Representation- List. Representation. LargestIrisDiam- eter | LTE | Min(IrisImage. Representation- List. Representation. Width, IrisImage. Representation-List. Representation. Height) | 1 | M |  |  |  |

Таблица A.8 — Тестовые утверждения на соответствие для записей с XML-кодированием типа 1

| № испытания | Ид. треб. | Уровень | Наименование элемента | Оператор | Операнд | Примечание по испытанию | Статус | Подд. IUT | Подд. диапазон | Результат испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X101 | R-153 | 2 | Данные изображения, Центры радужной оболочки глаза, Высота радужной оболочки глаза, Диаметры радужной оболочки глаза | C |  | 3 |  |  |  |  |
| X102 | R-154 | 2 | Данные изображения, Центры радужной оболочки глаза, Высота радужной оболочки глаза, Диаметры радужной оболочки глаза | C |  | 4 |  |  |  |  |
| X103 | R-155 | 2 | Формат изображения и Битовое поле свойства изображения радужной оболочки глаза | C |  | 5 |  |  |  |  |
| X104 | R-157 | 2 | Формат изображения и Данные изображения | C |  | 5 |  |  |  |  |

Таблица A.9 — Тестовые утверждения на соответствие для записей с XML-кодированием типа 2

| № испытания | Ид. треб. | Уровень | Наименование элемента | Оператор | Операнд | Примечание по испытанию | Статус | Подд. IUT | Подд. диапазон | Результат испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X201 | R-153 | 2 | Данные изображения, Центры радужной оболочки глаза, Высота радужной оболочки глаза, Диаметры радужной оболочки глаза | C |  | 3 |  |  |  |  |
| X202 | R-154 | 2 | Данные изображения, Центры радужной оболочки глаза, Высота радужной оболочки глаза, Диаметры радужной оболочки глаза | C |  | 4 |  |  |  |  |
| X203 | R-155 | 2 | Формат изображения и Битовое поле свойства изображения радужной оболочки глаза | C |  | 5 |  |  |  |  |
| X204 | R-157 | 2 | Формат изображения и Данные изображения | C |  | 5 |  |  |  |  |
| X205 | R-158 | 2 | IrisImage. Representation- List. Representation. Width | EQ | 640 |  |  |  |  |  |
| X206 | R-158 | 2 | IrisImage. Representation- List. Representation. Height | EQ | 480 |  |  |  |  |  |

Таблица A.10 — Тестовые утверждения на соответствие для записей с XML-кодированием типа 3

| № испытания | Ид. треб. | Уровень | Наименование элемента | Оператор | Операнд | Примечание по испытанию | Статус | Подд. IUT | Подд. диапазон | Результат испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X301 | R-153 | 2 | Данные изображения, Центры радужной оболочки глаза, Высота радужной оболочки глаза, Диаметры радужной оболочки глаза | C |  | 3 |  |  |  |  |
| X302 | R-154 | 2 | Данные изображения, Центры радужной оболочки глаза, Высота радужной оболочки глаза, Диаметры радужной оболочки глаза | C |  | 4 |  |  |  |  |
| X303 | R-155 | 2 | Формат изображения и Битовое поле свойства изображения радужной оболочки глаза | C |  | 5 |  |  |  |  |
| X304 | R-157 | 2 | Формат изображения и Данные изображения | C |  | 5 |  |  |  |  |
| X305 | R-159 | 2 | Центр радужной оболочки глаза | C |  | 6 |  |  |  |  |

Таблица A.11 — Тестовые утверждения на соответствие для записей с XML-кодированием типа 1

| № испытания | Ид. треб. | Уровень | Наименование элемента | Оператор | Операнд | Примечание по испытанию | Статус | Подд. IUT | Подд. диапазон | Результат испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X701 | R-153 | 2 | Данные изображения, Центры радужной оболочки глаза, Высота радужной оболочки глаза, Диаметры радужной оболочки глаза | C |  | 3 |  |  |  |  |
| X702 | R-154 | 2 | Данные изображения, Центры радужной оболочки глаза, Высота радужной оболочки глаза, Диаметры радужной оболочки глаза | C |  | 4 |  |  |  |  |
| X703 | R-155 |  | Формат изображения и Битовое поле свойства изображения радужной оболочки глаза | C |  | 5 |  |  |  |  |
| X704 | R-157 |  | Формат изображения и Данные изображения | C |  | 5 |  |  |  |  |
| X705 | R-159 | 2 | Центр радужной оболочки глаза | C |  | 6 |  |  |  |  |

Примечание по испытаниям:

a) Для значений в одном представлении

b) Для значений во всех представлениях в пределах RepresentationList

c) {Горизонтальный отступ изображения радужной оболочки глаза}

ЕСЛИ ({Центр радужной оболочки глаза, наименьшее значение x} = 0 OR {Центр радужной оболочки глаза, наибольшее значение x} = 0 OR {диаметр радужной оболочки глаза, наибольшее значение} = 0) ВОЗВРАТ ("Автоматический тест недоступен, выполнить визуальный тест или использовать дополнительный алгоритм обработки ") КОНЕЦ ЕСЛИ

радиус = {диаметр радужной оболочки глаза, наибольшее значение}/2 отступ = 0,2 * радиус;

ЕСЛИ ({Центр радужной оболочки глаза, наименьшее значение x} - радиус < отступ} ВОЗВРАТ ("Ошибка, слева отступ не подтвержден")

КОНЕЦЕСЛИ

ЕСЛИ ({ширина изображения} - {Центр радужной оболочки глаза, наибольшее значение x} + радиус < отступ} ВОЗВРАТ ("Ошибка, справа отступ не подтвержден")

КОНЕЦЕСЛИ

ВОЗВРАТ ("Испытание уровня 2 пройдено");

d) {Вертикальный отступ изображения радужной оболочки глаза }

ЕСЛИ ({Центр радужной оболочки глаза, наименьшее значение y} = 0 OR {Центр радужной оболочки глаза, наибольшее значение y} = 0 OR {диаметр радужной оболочки глаза, наибольшее значение} = 0) ВОЗВРАТ ("Автоматический тест недоступен, выполнить визуальный тест или использовать дополнительный алгоритм обработки ")

КОНЕЦ ЕСЛИ

радиус = {диаметр радужной оболочки глаза, наибольшее значение}/2 отступ = 0,2 * радиус;

ЕСЛИ ({Центр радужной оболочки глаза, наименьшее значение y} - радиус < отступ} ВОЗВРАТ ("Ошибка, верхний отступ не подтвержден")

КОНЕЦЕСЛИ

ЕСЛИ ({высота изображения} - {Центр радужной оболочки глаза, наибольшее значение y} + радиус < отступ} ВОЗВРАТ ("Ошибка, нижний отступ не подтвержден ")

КОНЕЦЕСЛИ

ВОЗВРАТ ("Испытание уровня 2 пройдено");

e) {Тип изображения, формат изображения и взаимосвязи свойств изображения}

Формат = RAW

ЕСЛИ ({Данные изображения[0-7]} = (89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A)Hex) ЕСЛИ ({Формат изображения} ! = 14)

ВОЗВРАТ ("Ошибка (Уровень 2). Формат не соответствует данным изображения."

КОНЕЦЕСЛИ

Формат = PNG

КОНЕЦЕСЛИ

ЕСЛИ ({Данные изображения [0-7] = (00 00 00 0C 6A 50 20 20) Hex)

ЕСЛИ ({Формат изображения} ! = 10)

ВОЗВРАТ ("Ошибка (Уровень 2). Формат не соответствует данным изображения."

КОНЕЦЕСЛИ

Формат = JP2

КОНЕЦЕСЛИ

ЕСЛИ (Формат = RAW)

ВОЗВРАТ ("Ошибка (Уровень 1). Используемые ИСХОДНЫЕ данные изображения.")

КОНЕЦЕСЛИ

ЕСЛИ (Формат = PNG)

ЕСЛИ (({Тип изображения} = 01) AND ({Данные изображения [20]! = 0))

ВОЗВРАТ ("Ошибка (Уровень 2). Метод с чересстрочной разверткой, используемых в PNG данных для типа 01.")

КОНЕЦЕСЛИ КОНЕЦЕСЛИ

ВОЗВРАТ ("Удачное завершение")

f) {Центр радужной оболочки глаза}

ЕСЛИ ({Центр радужной оболочки глаза, наименьшее значение x} = 0 OR {Центр радужной оболочки глаза, наибольшее значение x} = 0)

ВОЗВРАТ ("Автоматический тест недоступен, выполнить визуальный тест или использовать дополнительный алгоритм обработки ") КОНЕЦЕСЛИ

centreX = ({Центр радужной оболочки глаза, наименьшее значение X} + {Центр радужной оболочки глаза, наибольшее значение X})/2 centreY = ({Центр радужной оболочки глаза, наименьшее значение Y} + {Центр радужной оболочки глаза, наибольшее значение Y})/2 ЕСЛИ ((centreX < ({Ширина изображения}/2 -1)) OR ((centreX> ({Ширина изображения}/2 +1)) ВОЗВРАТ ("Ошибка (Уровень 2). Радужная оболочка глаза, не центрированная по горизонтали.")

КОНЕЦЕСЛИ

ЕСЛИ ((centreY < ({Высота изображения}/2 -1)) OR ((centreY> ({Высота изображения}/2 +1)) ВОЗВРАТ ("Ошибка (Уровень 2). Радужная оболочка глаза, не центрированная по вертикали.")

КОНЕЦЕСЛИ

ВОЗВРАТ("Удачное завершение")

Приложение B

(справочное)

Регистрация изображения радужной оболочки глаза

B.1 Функция передачи модуляции и частота пространственной дискретизации

Функция передачи модуляции (MTF) в системе регистрации изображений должна быть ослаблена до 0,6 при пространственной частоте в 2 цикла/мм. Частота пространственной дискретизации получаемого цифрового изображения радужной оболочки глаза должна составлять не менее 10 пикселей/мм. В качестве альтернативы, для измерения MTF допускается использовать синусоиды и радиальную миру (прямоугольный сигнал) с частотой в 2 пары линий/мм. Соответствующий верхний предел затухания составляет (4/tt) x 0,6 что на 2 децибела меньше затухания при отношении амплитуды прямоугольного сигнала к амплитуде основного компонента Фурье (синусоиды), равном -20 log10 (n/4) = 2 дБ.

B.2 Диапазоны сжатия и рекомендованные роли для типов изображений

Таблица B.1 основана на рисунке 1 IREX-1 [8] и наглядно показывает рекомендованные типы изображений для использования в различных приложениях (как например, верификация 1:1 или идентификация 1:N) для различных диапазонов заданного объема данных в байтах.

Таблица B.1 — Типы изображений для размеров и видов использования заданной записи

| Конфигурация |  | Размер заданной записи |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Роль | Рекомендованный тип и формат сжатия | 2 Кб 4 Кб 8 Кб 16 Кб 32 Кб 64 Кб 128 Кб 256 Кб |  |  |  |  |  |  |  |
| Все | IMAGE_TYPE_UNCROPPED PNG без потерь или JPEG2000 без потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все | IMAGE_TYPE_VGA (640x480) PNG без потерь или JPEG2000 без потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все | IMAGE_TYPE_CROPPED PNG без потерь или JPEG2000 без потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все | IMAGE_TYPE_CROPPE D_AN D_MAS KE D PNG без потерь или JPEG2000 без потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:N | IMAGE_TYPE_CROPPED JPEG2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:N | IMAGE_TYPE_CROPPED_AND_MASKED JPEG2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:1 | IMAGE_TYPE_CROPPED JPEG2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:1 | IMAGE_TYPE_CROPPED_AND MASKED JPEG2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.3 Качество фокусировки

Изображения должны иметь качество фокусировки, при котором сохраняется заданное пространственное разрешение. На рисунке В.1 приведено репрезентативное изображение радужной оболочки глаза с соответствующим разрешением и качеством фокусировки. Следует учесть, что сжатие изображения и расфокусировка являются причиной деградации изображения. Алгоритм оценки качества фокусировки изображения и оценки фокусировки в диапазоне от [0, 100] приведен в приложении к [7].

Рисунок B.1 — Изображение радужной оболочки глаза в хорошей фокусировке

B.4 Контраст

Изображение радужной оболочки глаза должно обладать очень хорошим разделением уровней серого между радужной оболочкой глаза и склерой и между радужной оболочкой глаза и зрачком, как показано на рисунке B.2, а также обладать достаточным контрастом для выявления текстуры радужной оболочки глаза.

Рисунок B.2 — Изображение радужной оболочки глаза и профиль уровней серого на указанной линии

B.5 Видимая часть радужной оболочки глаза

Не менее 70 процентов радужной оболочки глаза должны быть видимыми, т.е. не должны быть скрыты бликами, веками, ресницами или другими препятствиями. Следует отметить, что данное требование может быть трудновыполнимым для некоторых этнических групп.

B.6 Плотность распределения градаций серого

Изображение должно иметь динамический диапазон, включающий в себя не менее 256 уровней серого, значение интенсивности должно занимать как минимум один байт (8 битов), причем 7 битов должны содержать полезную информацию об интенсивности. Если на изображении возникают области с бликами от осветительной системы, то значения интенсивности этих областей должны быть установлены на уровень насыщения (максимальный уровень серого) или на нулевое значение. Области зрачка, радужной оболочки глаза и склеры должны иметь значения интенсивности, отличающиеся от нуля и максимального уровня серого. Эта рекомендация может быть изменена в зависимости от наличия данных о производительности.

B.7 Освещение

Глаз следует освещать с использованием ближнего инфракрасного диапазона длины волн примерно от 700 до 900 нанометров (нм). Эти рекомендации отражают текущую передовую практику, но не исключают использования другой длины волн, включая видимый свет, в будущих системах. Угол между линией, проходящей от центра источника освещения к центру зрачка, и оптической осью камеры должен составлять не менее 5 градусов во избежание эффекта «красных глаз». Источник освещения должен быть рядом или ниже камеры, чтобы предотвратить образование теней от бровей.

B.8 Отношение размеров пикселя

Система регистрации изображения должна создавать квадратные пиксели, в которых горизонтальные и вертикальные размеры пикселей равны. Любая разница между размером пикселей по горизонтали и вертикали должна быть менее 1 процента, то есть отношение размеров пикселей по горизонтали и вертикали должно быть в пределах от 0,99 до 1,01.

B.9 Оптическое искажение

Изображение радужной оболочки глаза не должно демонстрировать эффектов оптического искажения, включая сферическую аберрацию, хроматическую аберрацию, астигматизм и кому, в соответствии со стандартными методами проектирования оптики [6].

B.10 Шум

Шум не должен присутствовать на регистрируемом изображении.

B.11 Ориентация изображения

Изображение должно содержать левый или правый глаз и должно быть представлено в следующем типовом виде.

Если необходимо зеркальное отражение изображения в горизонтальной или вертикальной плоскости для получения этого вида, то в параметрах структуры заголовка должно быть указано, что требуется зеркальное отражение (поле 11, таблица 4). Типовой вид выглядит следующим образом:

— Изображение расположено справа вверху, т.е. верхние веки и брови находятся в верхней части изображения.

— Слезный проток (или носовой угол) правого глаза находится на правой стороне изображения; слезный проток левого глаза находится на левой стороне изображения.

B.12 Представление

Для достижения наилучших характеристик распознавания и функциональной совместимости радужной оболочки глаза следует соблюдать определенные правила, касающиеся представления радужной оболочки глаза. Рекомендации выглядят следующим образом:

— Голову следует держать примерно вертикально (не поворачивать ни в какую сторону) так, чтобы линия, проведенная между центрами левой и правой радужной оболочки глаза, была горизонтальной ± 10 градусов. Некоторые камеры смогут измерять угол поворота, регистрируя изображение обоих глаз и проводя линию между центрами их радужной оболочки.

— Отображаемый глаз должен быть открыт как можно шире, чтобы максимизировать экспонируемую область радужной оболочки глаза.

— Чрезмерное расширение зрачка может повлиять на качество регистрации, поэтому окружающее освещение должно быть таким, чтобы диаметр зрачка был меньше 7 мм.

Во время регистрации изображений следует снимать очки, чтобы оптимизировать качество регистрации и свести к минимуму последующее количество ложных несоответствий.

Жесткие контактные линзы и мягкие контактные линзы с рисунком следует снимать как во время регистрации, так и во время распознавания/верификации.

B.13 Показатель качества

Если показатель качества биометрического образца может быть получен из представления, тогда главной задачей является максимизация показателя качества для всех представлений. Показатель качества должен количественно отображать полезность представления, который является прогнозируемым поведением биометрического образца в биометрической системе. Показатель качества может зависеть от ряда факторов качества, включая разрешение, контраст и уровень шума изображения. Усредненный для большого числа изображений, показатель качества должен прогнозировать выполнение идентификации и верификации используемого биометрического алгоритма. Для конкретной пары изображений радужной оболочки глаза одного глаза он может выражать вклад такой пары в общую прогнозируемую работу системы.

Приложение C

(обязательное)

Определение схемы XML

C.1 Общие положения

Это приложение определяет схему, которая должна использоваться для валидации записей xml изображения радужной оболочки глаза в формате XML.

C.2 Схема изображения радужной оболочки глаза

<?xml версия = "1.0" кодирование = "utf-8" ?>

<!—Настоящим предоставляется бесплатное и бессрочное разрешение любому лицу, получившему копию Схемы, использовать, копировать, изменять, объединять и бесплатно распространять копии Схемы в целях разработки, внедрения, установки и использования программного обеспечения, основанного на Схеме, и разрешить лицам, которым предоставляется Схема, осуществлять это при соблюдении следующих условий: СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АВТОРЫ ИЛИ ОБЛАДАТЕЛИ АВТОРСКОГО ПРАВА НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, УЩЕРБ ИЛИ ИНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, БУДУТ ли они СВЯЗАНЫ С ДОГОВОРОМ, ДЕЛИКТОМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ СО СХЕМОЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ДРУГИМИ СДЕЛКАМИ СО СХЕМОЙ. Кроме того, любая измененная копия Схемы должна включать следующее уведомление: ДАННАЯ СХЕМА ИЗМЕНЕНА на основе СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ В ISO/IEC 19794-9, И НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ИНТЕРПРЕТИРОВАНА КАК СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЭТОМУ СТАНДАРТУ—>

<xs:simpleType name = "IrisImageType">

<xs:restriction base = "xs:string">

<xs:enumeration value = "Uncropped"/>

<xs:enumeration value = "VGA"/>

<xs:enumeration value = "Cropped"/>

<xs:enumeration value = "CroppedAndMasked"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name = "HorizontalOrientationType">

<xs:restriction base = "xs:string">

<xs:enumeration value = "Undefined"/>

<xs:enumeration value = "LeftToRight"/>

<xs:enumeration value = "RightToLeft"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name = "VerticalOrientationType">

<xs:restriction base = "xs:string">

<xs:enumeration value = "Undefined"/>

<xs:enumeration value = "TopToBottom"/>

<xs:enumeration value = "BottomToTop"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name = "CompressionHistoryType">

<xs:restriction base = "xs:string">

<xs:enumeration value = "Undefined"/>

<xs:enumeration value = "LosslessOrNone"/>

<xs:enumeration value = "Lossy"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name = "IrisCaptureDeviceTechnologyType">

<xs:restriction base = "xs:string">

<xs:enumeration value = "Unknown"/>

<xs:enumeration value = "CMOS/CCD"/>

</xs:restriction> </xs:simpleType>

<xs:simpleType name = "EyeLabelType">

<xs:restriction base = "xs:string">

<xs:enumeration value = "Unknown"/>

<xs:enumeration value = "RightIris"/>

<xs:enumeration value = "LeftIris"/>

</xs:restriction> </xs:simpleType>

<xs:complexType name = "IrisCaptureDeviceType">

<xs:sequence>

<xs:element name = "DeviceID" type = "cmn:RegistryIDType"/>

<xs:element name = "CertificationlDList" minOccurs = "0">

<xs:complexType> <xs:sequence>

<xs:element name = "CertificationID" type = "cmn:RegistryIDType" maxOccurs = "unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name = "Technology" type = "IrisCaptureDeviceTechnologyType"/> </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name = "IrisImageCompressionType">

<xs:restriction base = "xs:string"> <xs:whiteSpace value = "collapse"/>

<xs:enumeration value = "None"/>

<xs:enumeration value = "PNG"/>

<xs:enumeration value = "JP2"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name = "IrisImageRepresentationType">

<xs:sequence>

<xs:element name = "CaptureDevice" type = "IrisCaptureDeviceType" minOccurs = "1"/> <xs:element name = "QualityList" minOccurs = "0">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name = "Quality" type = "cmn:QualityType" maxOccurs = "unbounded"/> </xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name = "Position" type = "EyeLabelType"/>

<xs:element name = "IrisImageType" type = "IrisImageType"/>

<xs:element name = "BitDepth">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base = "xs:unsignedByte">

<xs:minInclusive value = "8"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name = "ImageCompressionAlgorithmName" type = "IrisImageCompressionType"/>

<xs:element name = "HorizontalOrientation" type = "HorizontalOrientationType"/> <xs:element name = "VerticalOrientation" type = "VerticalOrientationType"/>

<xs:element name = "CompressionHistory" type = "CompressionHistoryType"/> <xs:element name = "Range" minOccurs = "0">

<xs:complexType> <xs:choice>

<xs:element name = "Value" type = "xs:unsignedShort"/>

<xs:element name = "MeasureFailed"/>

</xs:choice>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name = "RollAngle" type = "xs:unsignedShort"    minOccurs = "0"/> <xs:element name = "RollAngleUncertainty" type = "xs:unsignedShort" minOccurs = "0"/>

<xs:element name = "SmallestIrisCentreX" type = "xs:unsignedShort" minOccurs = "0"/>

<xs:element name = "LargestIrisCentreX" type = "xs:unsignedShort"    minOccurs = "0"/> <xs:element name = "SmallestIrisCentreY" type = "xs:unsignedShort" minOccurs = "0"/>

<xs:element name = "LargestIrisCentreY" type = "xs:unsignedShort"    minOccurs = "0"/>

<xs:element name = "SmallestIrisDiameter" type = "xs:unsignedShort" minOccurs = "0"/>

<xs:element name = "LargestIrisDiameter" type = "xs:unsignedShort" minOccurs = "0"/>

<xs:element name = "CaptureDateTime" type = "xs:dateTime"/>

<xs:element name = "Width" type = "xs:unsignedShort"/>

<xs:element name = "Height" type = "xs:unsignedShort"/>

<xs:element name = "IrisImageData" type = "xs:base64Binary"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name = "IrisImage">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name = "Version" type = "cmn:VersionType" minOccurs = "1"/>

<xs:element name = "RepresentationList">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name = "Representation" type = "IrisImageRepresentationType" maxOccurs = "unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute ref = "cmn:SchemaVersion" use = "required"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>

Страница XX

Приложение D

(справочный)

Пример XML кодирования

D.1 Общие положения

В этом приложении приведен пример xml-документа и использования инструмента валидации для кодирования записи изображения радужной оболочки глаза.

D.2 Пример XML кодирования для записи изображения радужной оболочки глаза

<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?>

<iir:IrisImage xmlns:cmn = "http://standards.iso.org/iso-iec/19794/-1/ed-2/amd/2" xmlns:iir = "http://standards.iso.org/iso-iec/19794/-6/ed-2/amd/2" xmlns:xsi = "http:// www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation = "http://standards.iso. org/iso-iec/19794/-6/ed-2/amd/2file:///C:/Users/greg.cannon/CMTWork/Stds/XML/xml%2 0 work/Schemas%20After%206-2015/19794-6_ed2_amd2.xsd" cmn:SchemaVersion = "string"> <iir:Version>

<cmn:Major> 2 </cmn:Major>

<cmn:Minor> 0 </cmn:Minor>

</iir:Version>

<iir:RepresentationList>

<iir:Representation>

<iir:CaptureDevice>

<iir:DeviceID>

<cmn:Organization> 259 </cmn:Organization>

<cmn:Identifier> 0 </cmn:Identifier> </iir:DeviceID>

<iir:Technology> Unknown </iir:Technology> </iir:CaptureDevice>

<iir:Position> RightIris </iir:Position> <iir:IrisImageType> Uncropped </iir:IrisImageType> <iir:BitDepth> 8 </iir:BitDepth>

<iir:ImageCompressionAlgorithmName> PNG </iir:ImageCompressionAlgorithmName> <iir:HorizontalOrientation> LeftToRight </iir:HorizontalOrientation> <iir:VerticalOrientation> TopToBottom </iir:VerticalOrientation> <iir:CompressionHistory> Undefined </iir:CompressionHistory> <iir:CaptureDateTime> 2015-02-14T14:36:36.01 </iir:CaptureDateTime>

<iir:Width> 32 </iir:Width>

<iir:Height> 32 </iir:Height>

<iir:IrisImageData>

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAAAAABWESUoAAAACXBIWXMAAAsTAA ALEwEAmpwYAAAAB3RJTUUH3wYXDxUv+goCrAAAAB1pVFh0Q29tbWVudAAAAAAA

Q3JlYXRlZCB3aXRoIEdJTVBkLmUHAAABmklEQVQ4y+2SsWtTURTGfy8phLZYCu UabErthRpSM2SwvUQoSINBugVFAi6SxSl069RFN0FQECdLeU5K0EEKFV4LD0QC 7S10KW8rPELNG3INCSkvqKDPQSS2oP+Anulw+Pg45/sdK+LvFeO/AGBo0Brw6W zeBSkGU+tXkvr1/GG/dWGcj3N5n4I4I1gnh1vvXL1MpfE+0T9JUj61g90qKdrV

6PqrYPX4SiGbx7J/c9CgMG6hGI4uDV/60Gw8KGsvCEsKIH4f82TmGrxM7OQvrr

4518 6Mfe6eV+/uJYZTP6+wg4oC2iV6pZX97fhize/4cpYbPFNSEM9sPU0BWqb3 9zb11+h7Y/zT+u10v5tCvTj+lop9uQmAh64vPBbASLO6iNlRwFrO07FEsqYBPK 853VieiI+5c05S+ZOAdgixIpwgrIKtp+aDYNZacnutNbQCm6CosCIwLgWBE2R5

K6e7UgrzvPuo1supQZIPpREcTSyPCC191bxza8UOy+I0C8PGzFZmMrt7UjROmt

HKWVgA5qAuyf6B5j/+9j8AvYSYYjULhxYAAAAASUVORK5CYII =

</iir:IrisImageData>

</iir:Representation>

</iir:RepresentationList>

</iir:IrisImage>

D.3 Использование инструмента для результатов валидации и отсчета

— xmllint-noout-schema 19794-6_ed2_amd2.xsd

IrisImage.xml IrisImage.xml подтверждает.

Библиография

[1] ISO/IEC 7816 (все части), Карты идентификационные — Карты на интегральных схемах

[2] ISO/IEC 10918 (все части), Информационные технологии — Цифровое уплотнение и кодирование неподвижных изображений с непрерывным спектром тонов

[3] ISO/IEC 15444 (все части), Информационные технологии — Система кодирования изображения JPEG 2000

[4] ISO/IEC 29794-1, Информационные технологии — Качество биометрического образца — Часть 1: Структура

[5] Даугман Джон и Даунинг Кэтрин «Влияние сильного сжатия изображения на характеристики распознавания радужной оболочки глаза», Транс. IEEE по информационной криминалистике и безопасности, 3(1): 52-61, март 2008

[6] Смит Уоррен Дж. Современное оптическое производство Дизайн оптических систем. McGraw-Hill Inc., Нью-Йорк, 1990

[7] Даугман Джон «Как работает распознавание радужной оболочки глаза», Транс. IEEE по схемам и системам для видео-технологий, 14(1): 21 -30, январь 2004

[8] Гротер П., Табасси Э., Куинн Г.В. и Саламон В., Взаимодействующий обмен изображениями радужной оболочки глаза IREX I: Характеристики алгоритмов распознавания радужной оболочки глаза на стандартных изображениях. Межведомственный отчет NIST 7629, 2009