Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Методические указания по определению метафоса, фосфамида и хлорофоса в сушеных овощах и плодах (картофель, морковь, петрушка, яблоки, груши, слива) методами тонкослойной и газожидкостной хроматографии

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя        Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан  от __________ № ____

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня  2000 года,  Закона Республики Казахстан «О стандартизации» № 183-VI от 5 октября 2018 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания  без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Методические указания по определению метафоса, фосфамида и хлорофоса в сушеных овощах и плодах (картофель, морковь, петрушка, яблоки, груши, слива) методами тонкослойной и газожидкостной хроматографии

Дата введения____________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методику выполнения измерений (далее - МВИ) по определению метафоса, фосфамида и хлорофоса в сушеных овощах и плодах (картофель, морковь, петрушка, яблоки, груши, слива) методами хроматографии в тонких слоях сорбентов и газожидкостной хроматографии (далее — ТСХ и ГЖХ соответственно).

При соблюдении всех регламентируемых настоящим стандартом условий проведения измерений, характеристики погрешности  результата измерения с вероятностью 0,95 не должны превышать значений, приведенных в таблицах 1, 2 и 3.

Таблица 1 – Метрологическая характеристика  метода определения метафоса и хлорофоса в сушенных плодах и овощах хроматографией в тонких слоях сорбентов (n=5, p=0,95)

| Объект | Предел определения, мг/кг | Среднее значение определения, % | Стандартное отклонение, % | Доверительный интервал, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метафос |  |  |  |  |
| Яблоки | 0,10 | 81,2 | 8,11 | ±8,27 |
| Груши | 0,08 | 87,2 | 10,30 | ±10,60 |
| Сливы | 0,10 | 87,2 | 13,30 | ±13,50 |
| Картофель | 0,08 | 86,8 | 7,14 | ±7,74 |
| Морковь | 0,10 | 87,2 | 10,30 | ±10,50 |
| Петрушка | 0,08 | 82,4 | 10,40 | ±10,60 |
| Хлорофос |  |  |  |  |
| Яблоки | 0,08 | 68,0 | 8,00 | ±8,15 |
| Груши | 0,08 | 88,0 | 9,24 | ±9,41 |
| Сливы | 0,08 | 72,0 | 9,24 | ±9,41 |
| Картофель | 0,05 | 76,8 | 6,86 | ±6,99 |
| Морковь | 0,08 | 72,0 | 9,24 | ±9,41 |
| Петрушка | 0,08 | 72,0 | 5,66 | ±5,76 |

Таблица 2 – Метрологическая характеристика  метода определения фосфамида в сушенных плодах и овощах хроматографией в тонких слоях сорбентов (n=5, p=0,95)

| Объект | Предел определения, мг/кг | Среднее значение определения, % |  | Стандартное отклонение, % |  | Доверительный интервал, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Яблоки | 0,10 | 82,7 | 75,2 | 10,10 | 4,79 | ±10,30 | ±4,80 |
| Груши | 0,08 | 83,4 | 71,5 | 11,10 | 4,39 | ±11,30 | ±4,48 |
| Сливы | 0,10 | 72,0 | 72,0 | 10,20 | 7,08 | ±10,40 | ±7,21 |
| Картофель | 0,08 | 88,0 | 76,8 | 10,20 | 5,78 | ±10,20 | ±5,88 |
| Морковь | 0,10 | 73,6 | 75,7 | 9,53 | 5,03 | ±9,71 | ±5,12 |
| Петрушка | 0,08 | 84,3 | 70,9 | 6,96 | 5,20 | ±7,09 | ±5,30 |
| Примечание: 1 Внесено ½ максимально допустимого уровня (далее - МДУ) фосфамида; 2 Внесено количество фосфамида, соответствующее МДУ. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 – Метрологическая характеристика  метода определения метафоса методом ГЖХ (n=5, p=0,95)

| Объект | Количество опытов n | Среднее значение определения, % | Стандартное отклонение, % | Доверительный интервал, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Яблоки | 6 | 98,88 | 1,81 | ±1,00 |
| Груши | 10 | 89,33 | 1,44 | ±1,00 |
| Сливы | 10 | 90,61 | 3,17 | ±2,38 |
| Картофель | 5 | 90,39 | 3,47 | ±4,315 |
| Морковь | 5 | 89,91 | 1,56 | ±1,94 |
| Петрушка | 5 | 91,08 | 2,865 | ±3,56 |

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие сылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

- ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия.

ГОСТ 13342-77 Овощи сушенные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 14014 - 91 Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 14919 - 83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 27544-87 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические условия.

ГОСТ 27752-88 Часы электронно-механические кварцевые настольные. Настенные и часы-будильники. Общие технические условия.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 34125-2017 Фрукты и овощи сушенные. Правила приемки, отбор и подготовка проб.

ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1],   СТ РК 2.1.

4 Средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы

4.1 При выполнении измерений применяют следующие средства измерений и вспомогательное оборудование:

- Термометры лабораторные по ГОСТ 27544;

-  Гигрометр психрометрический, с диапазоном измерений влажности  от 20 % до 90 %, относительная погрешность ± 3 %.

- Барометр-анероид по ГОСТ 6359.

- Аппарат для встряхивания с диапазоном частот колебаний платформ от 100 до 150 колебаний/мин, ускорение, воздействующее на сосуды 1,5 м/с2.

- Вакуумный насос с производительностью на всасывание не менее 10 м³/ч.

- Весы аналитические по ГОСТ 24104.

- Весы технические по ГОСТ 24104.

- Колбы мерные   2 класса точности вместимостью 10; 25; 50; 100; 250 и 1000 мл по ГОСТ 1770.

- Пикнометры (калиброванные) - 2; 5; 10 мл.

- Пипетки градуированные 2 класса точности, вместимостью 1; 2; 5; 10; 20; 25 мл по  ГОСТ 29227.

- Микропипетки - 0,1; 0,2; 1 мл.

- Цилиндры мерные вместимостью 2; 5; 10; 100; 250 мл по ГОСТ 1770.

- Прибор для отгонки растворителей (перегонная колба, дефлегматор, холодильник, алонж с отростком для подключения вакуума, колба-приемник - все на шлифах).

- Чашки фарфоровые выпарительные по ГОСТ 9147.

- Эксикаторы по ГОСТ 25336.

- Стаканы химические по ГОСТ 1770.

- Колбы конические  исполнения 2, вместимостью 100; 250 и 500 мл по               ГОСТ 25336.

- Медицинские шприцы различной вместимости.

- Стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 25336.

- Хроматографические камеры.

- Воронки стеклянные для фильтрования по ГОСТ 25336.

- Часы по ГОСТ 27752.

- Подставка из винилпласта для сушки чистых стеклянных пластинок.

- Подставка с металлическим каркасом и стеклянными полочками для сушки стеклянных пластинок с адсорбционным слоем в обезвоженной атмосфере.

- Пульверизаторы стеклянные с  диаметром корпуса распылителя (26-30) мм.

- Пластинки для хроматографирования (зеркальные стеклянные размером 9×12 см).

- Хроматограф, снабженный детектором электронно-захватным, или аналогичный.

- Микрошприцы на 1 и 10 мкл.

- Стеклянные хроматографические колонки длиной 1,6 м, спиральные с радиусом   9 см, заполненные сорбентом под давлением 1,013×105 Па в токе азота.

- Мультиметр по ГОСТ 14014.

- Электроплитка по ГОСТ 14919.

- Баня водяная.

Допускается использование других средств измерений с аналогичными или более высокими метрологическими характеристиками.

  - При выполнении измерений применяют следующие реактивы и материалы:

- Спирт этиловый 96 %-ный ректиф.

- Ацетон х.ч. или ч.д.а., перегнанный.

- Н-гексан х.ч. (дважды перегнанный, первая перегонка над активированным углем).

- Этилацетат.

- Гидроксид натрия.

- Нитрат серебра.

- Аммиак водный.

- Карбонат натрия кристаллический.

- Уксусная кислота ледяная.

- Цинковая пыль.

- Эфир диэтиловый.

- Спирт метиловый х.ч.

- Хлороформ х.ч. по [2].

- Диоксан ч.дл.

- Бензол х.ч.

- Кислота хлороводородная х.ч., 0,1 н. раствор.

- Растворимый крахмал.

- Хромовая смесь (насыщенный раствор бихромата калия в концентрированной серной кислоте).

- Оксид алюминия для хроматографии.

Проявляющие реагенты:

- № 1 - раствор л-диметиламинобензальдегида с ледяной уксусной кислотой в соотношении 10:1;

- № 2 - 4 н. раствор гидроксида натрия;

- № 3 - раствор хлорида палладия.

- № 4 - раствор резорцина;

- 10 %-ный раствор соды кристаллической.

- Сульфат кальция ч.д.а.

- Сульфат натрия безводный ч.д.а.

- Силикагель КСК.

- Диэтиловый эфир.

- Стандартный раствор метафоса х.ч. в н-гексане (100 мкг/мл).

- Стандартный раствор фосфамида х.ч. в н-гексане (100 мкг/мл).

- Стандартный раствор хлорофоса х.ч. в н-гексане (100 мкг/мл).

- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

- Фильтры бумажные обеззоленные по  [3] «красная лента».

- Кислота уксусная по ГОСТ 61, х.ч. ледяная.

Допускается использование реактивов аналогичной или более высокой квалификации, изготовленных по другим нормативным документам, в том числе зарубежным.

5 Метод измерений

Метод основан на экстракции препаратов из сушеных овощей и плодов органическим растворителем (этилацетат) или смесью растворителей (30 %-ный раствор ацетона в н-гексане), очистке полученных экстрактов и последующем качественном и количественном определении методами ТСХ и ГЖХ.

6 Требования безопасности

6.1 При выполнении измерений соблюдают требования безопасности, установленные в испытательной лаборатории.

6.2 По степени воздействия на организм человека вредные вещества, используемые при выполнении измерений относятся ко второму и третьему классам опасности по ГОСТ 12.1.007.

6.3 Массовая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должна превышать установленных предельно допустимых концентраций в соответствии с             ГОСТ 12.1.005.

6.4 При работе с ледяной уксусной кислотой руки должны быть защищены резиновыми перчатками, глаза – защитными очками.

6.5 Вредные вещества подлежат сбору и утилизации в соответствии с  установленными порядками.

- Требования к квалификации специалистов

К выполнению измерений и обработке результатов допускаются лица с профессиональным образованием, освоившие стандарт, со стажем работы в лаборатории не менее 6 месяцев.

8 Условия измерений

Условия выполнения измерений:

- температура воздуха от (20 ± 5) °С;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;

- относительная влажность не более 80 % при 25 °С;

- напряжение сети  (220 ± 10) В.

9 Отбор проб

Пробы отбирают в соответствии с установленными правилами отбора проб для анализа пестицидов. Для определения остаточных количеств пестицидов в сушеных плодах - по ГОСТ 34125, в сушеных овощах - по ГОСТ 13342.

Средний образец измельчают на механическом измельчителе до размера частиц (0,5-0,8) см, тщательно перемешивают и берут для анализа пять параллельных навесок по (25-30) г. Каждую навеску продукта заливают (30-40) мл (в зависимости от объекта - морковь, картофель, сливы, груши - 30 мл; яблоки, петрушка - 40 мл) 30 %-ного раствора ацетона в н-гексане, встряхивают в течение 1 ч на аппарате для встряхивания и оставляют при комнатной температуре на 1 ч. После отстаивания и фильтрования экстракцию повторяют еще дважды.

Объединенные экстракты сушат безводным сульфатом натрия (1-2) г, фильтруют в перегонные колбы через фильтр «красная лента» и слой безводного сульфата натрия       (1-2) г. В приборе для отгонки под вакуумом отгоняют растворитель до (0,5-1,0) мл и количественно переносят в центрифужные пробирки, центрифугируют (5-10) мин при 3000 об/мин. Отцентрифугированный раствор количественно переносят в пробирки вместимостью (3-5) мл, с помощью вентилятора растворитель удаляют досуха, сухой остаток растворяют в охлажденном ацетоне, вымораживают 1,5 ч в холодильнике, фильтруют, удаляют ацетон с помощью вентилятора. Сухой остаток растворяют в н-гексане и полученный таким образом экстракт используют для дальнейшего анализа (для экстрактов из сушеного картофеля вымораживание не требуется). Полученный экстракт в дальнейшем хроматографируют.

10 Подготовка к выполнению измерений

10.1 Приготовление растворов и реагентов

10.1.1 Реагент № 1

Готовят 0,25 %-ный раствор n-диметиламинобензальдегида в этаноле. Хранят в темной склянке, готовят перед опрыскиванием пластинок, смешивая раствор                        n-диметиламинобензальдегида ледяной уксусной кислотой в соотношении 10:1.

10.1.2 Реагент № 2

4 н. раствор гидроксида натрия.

10.1.3 Реагент № 3

0,5 г хлорида палладия помещают в мерную колбу на 100 мл, прибавляют 40 мл    0,1 н. раствора хлороводородной кислоты, растворяют при нагревании (65 ± 5) оС на водяной бане. После полного растворения прибавляют дистиллированную воду до метки. Полученный раствор переносят в склянку с хорошо притертой пробкой. Срок хранения — несколько месяцев.

10.1.4 Реагент № 4

Раствор резорцина (2 г резорцина растворяют в 98 мл дистиллированной воды) и 10 %-ный раствор соды кристаллической смешивают в соотношении 2:3 (смесь готовят перед опрыскиванием пластинок).

10.1.5 Сульфат кальция ч.д.а.

Сульфат кальция ч.д.а., высушенный при 160 оС в течение 6 ч и просеянный через сито (100 меш.). Хранят в склянке с хорошо притертой пробкой.

10.1.6 Силикагель

Силикагель КСК (силикагель измельчают в шаровой мельнице, просеивают, отбирают фракцию с размером частиц 100 меш, заливают хлороводородной кислотой в соотношении 1:1 и кипятят в колбе с обратным холодильником в течение 30 мин; процедуру повторяют несколько раз, меняя кислоту, до отрицательной реакции на ионы Fe2+ и Fe3+).

Затем нейтрализуют кислоту 5 %-ным раствором щелочи и промывают силикагель дистиллированной водой до отрицательной реакции на хлорид-ионы (проба с раствором серебра).

Для удаления содержащейся в силикагеле воды и части органических веществ его промывают диэтиловым эфиром в течение 6 ч при трех сливах. Затем до окончательного извлечения органических веществ силикагель  промывают метанолом в течение 6 ч при трех сливах.

После этого силикагель помещают слоем 1 см на стекло и сушат в термостате при температуре 110 °С в течение 2 ч для стандартизации количества воды, содержащейся в адсорбенте. Очищенный таким образом силикагель хранят в склянке с хорошо притертой пробкой.

10.2 Подготовка пластинок для хроматографирования (зеркальные стеклянные размером 9×12 см)

Перед нанесением адсорбента пластинки моют хромовой смесью, затем проточной водопроводной водой, потом дистиллированной водой, сушат, а перед нанесением адсорбента протирают этиловым спиртом.

11 Выполнение измерений

11.1 Качественная идентификация метафоса, фосфамида и хлорофоса при совместном присутствии в сушеных овощах и плодах

Весь экстракт концентрируют до небольшого объема (0,5-0,2) мл и наносят микропипеткой на хроматографическую пластинку (силикагель- крахмал или силикагель-оксид алюминия) так, чтобы диаметр пятна не превышал (0,8-1,0) см. На расстоянии 2 см от пятна исследуемого экстракта, а также один от другого наносят по 0,1 мл стандартных растворов метафоса, фосфамида и хлорофоса. После нанесения проб пластинку высушивают при комнатной температуре с помощью вентилятора.

Затем ее вносят в камеру для хроматографирования, на дно которой налита смесь н-гексан-ацетон (4:1). Пластинку устанавливают под углом (80-85)° так, чтобы се нижний край был погружен в растворитель на (0,5-0,7) см во избежание размывания пятен, нанесенных на пластинку. После того как фронт растворителя поднимется на 10 см выше линии старта, пластинку вынимают из камеры, высушивают в вытяжном шкафу, используя вентилятор (как после нанесения проб на пластинку, так и после хроматографирования ее каждый раз высушивают в вытяжном шкафу при комнатной температуре с помощью вентилятора), затем хроматографирование повторяют в системе н-гексан-эфир (1:1), а потом в системе н-гексан-ацетон (1:1). После удаления растворителей часть пластинки, где нанесены стандартные растворы метафоса и фосфамида, обрабатывают проявляющим реагентом № 3. Примерно через 3 мин метафос проявляется на хроматограмме в виде темно-коричневых пятен на белом фоне с Rf                     (0,87 ± 0,76), а фосфамид - в виде ярко-коричневых пятен на белом фоне с Rf  (0,57 ± 0,51).

Часть пластинки, содержащую хлорофос, также обрабатывают реагентом № 3, просушивают на воздухе и выдерживают 10 мин в сушильном шкафу при температуре 100 °С. Зоны локализации хлорофоса (как стандартного раствора, так и исследуемого экстракта) проявляются в виде оранжевых пятен (Rf 0,36 ± 0,32).

11.2 Идентификация и количественное определение метафоса методом хроматографии в тонких слоях сорбентов

Для хроматографирования проб картофеля, сливу груш экстракт концентрируют до объема (0,5-0,2) мл и количественно наносят на хроматографическую пластинку (силикагель-гипс-цинковая пыль) так, чтобы диаметр пятна не превышал (0,8-1,0) см. На расстоянии 2 см от исследуемого экстракта и один от другого наносят стандартные растворы метафоса, содержащие соответственно 2; 5 и 8 мкг его (т.е. такие количества метафоса, в пределах которых он может находиться в исследуемом экстракте, нанесенном на пластинку). Высушенную пластинку хроматографируют последовательно в системах: н-гексан-ацетон (1:1), затем н-гексан-эфир (1:1). Перед каждым повторным хроматографированием высушивают пластинку на воздухе 3 мин. Проявляют реагентом № 1, выдерживают в сушильном шкафу (5-7) мин при температуре (110 ± 10) оС. Зоны локализации метафоса окрашены в ярко-желтый цвет (Rf 0,55 ± 0,59).

Для хроматографирования проб моркови, петрушки, яблок весь экстракт концентрируют до небольшого объема и количественно наносят на хроматографическую пластинку (силикагель-крахмал) в виде полоски длинной (2,0-2,5) см, шириной (0,3-0,5) см; на расстоянии 2 см от края полоски наносят стандартный раствор метафоса. Высушенную пластинку хроматографируют в системе н-гексан-эфир (1:1) или гексан - ацетон (4:1), высушивают, затем проявляют часть пластинки, где нанесен стандартный раствор метафоса, реагентом № 3. С необработанной проявляющим реагентом части пластинки снимают слой сорбента площадью 3x4 см, расположенный напротив проявленного пятна стандартного раствора метафоса, и переносят в центрифужную пробирку. Элюируют метафос из сорбента небольшими порциями (0,8 мл) н-гексана 4-5 раз. Объединенный элюат концентрируют до небольшого объема и весь количественно наносят на пластинку (силикагель-гипс-цинковая пыль), на расстоянии 2 см от исследуемого пятна и один от другого наносят стандартные растворы метафоса, содержащие соответственно 2; 5 и 8 мкг этого вещества. Хроматографируют в системе н-гексан-ацетон (4:1) и проявляют. Зоны локализации метафоса окрашены в ярко-желтый цвет (Rf 0,36 ± 0,44).

11.3 Идентификация и количественное определение фосфамида методом ТСХ

Для хроматографирования проб картофеля экстракт концентрируют до объема             2,0 мл, отбирают калиброванной микропипеткой аликвотную часть (0,5 мл) и наносят на хроматографическую пластинку (силикагель-крахмал или силикагель-оксид алюминия) в виде пятна диаметром (0,8-1,0) см. На расстоянии 2 см от исследуемого пятна и один от другого наносят стандартные растворы фосфамида, содержащие соответственно 6; 8 и             10 мкг этого вещества. Хроматографируют последовательно в системах: н-гексан-ацетон (4:1), затем н-гексан-ацетон (1:1) или хлороформ, затем н-гексан-диоксан (1:1)                           (Rf 0,53 ± 0,56). После хроматографирования пластинку высушивают. После второго хроматографирования высушенную пластинку проявляют реагентом № 3. Зоны локализации фосфамида окрашены в светло-коричневый цвет.

Для хроматографирования проб моркови, петрушки, яблок, груш, слив экстракт подвергают дополнительной очистке на хроматографической пластинке (силикагель - крахмал). Для этого его концентрируют до небольшого объема и помещают на пластинку в виде полоски длиной (2,0-2,5) см и шириной (0,3-0,5) см. На расстоянии 2 см от края полоски наносят стандартный раствор фосфамида, содержащий 10 мкг этого вещества   (0,1 мл). Высушенную пластинку хроматографируют последовательно в системах: н-гексан-ацетон (4:1), н-гексан-эфир (1:1), высушивают, проявляют реагентом № 3 только часть пластинки, где нанесен стандартный раствор фосфамида. С необработанной проявляющим реагентом части пластинки снимают участок сорбента (3x4 см), расположенный напротив проявленного пятна стандартного раствора фосфамида, переносят в центрифужную пробирку, элюируют фосфамид из сорбента небольшими порциями (1,0-0,8) мл н-гексана 4-5 раз. Объединенный элюат переносят в калиброванный пикнометр вместимостью 2 мл и доводят общий объем н-гексаном до метки.

Допускается очищать экстракты методом возгонки и микросублимации под вакуумом при температуре (40-50) °С. Для этого концентрированный экстракт (полученный по методике без вымораживания) переносят в пробирку, в которую вставляют охлаждаемый водой стержень. При возгонке пестицид и незначительное количество коэкстрактивных веществ сублимируются на стержне. Стержень осторожно вынимают, смывают н-гексаном или эфиром, доводят до определенного объема и хроматографируют. Калиброванной микропипеткой отбирают 0,5 мл элюата или очищенного после возгонки экстракта и по каплям наносят на хроматографическую пластинку (силикагель-крахмал или силикагель-оксид алюминия).

При содержании фосфамида в пробе меньше 1/2 МДУ на пластинку наносят весь элюат (экстракт), сконцентрировав его дополнительно до объема (0,5-0,2) мл. Хроматографируют в системе н-гексан-ацетон (1:1) или н-гексан-диоксан (1:1). Дальше техника хроматографирования аналогична описанной выше.

Высушенную пластинку проявляют реагентом № 3. Фосфамид проявляется в виде светло-коричневых пятен.

11.4 Идентификация и количественное определение хлорофоса методом ТСХ

Для хроматографирования проб картофеля, моркови, петрушки,яблок, груш, слив экстракт концентрируют до объема 2,0 мл, калиброванной микропипегкой отбирают аликвотную часть (0,5 мл) и наносят на хроматографическую пластинку (силикагель-крахмал, силикагель-оксид алюминия) в виде пятна размером (0,8-1,0) см (при содержании хлорофоса меньше 1/2 МДУ наносят весь экстракт, сконцентрировав его до небольшого объема). Для получения более точных результатов можно применить дополнительную очистку экстрактов. На расстоянии 2 см от исследуемой пробы и один от другого наносят стандартные растворы хлорофоса, содержащие соответственно 4; 6 и 8 мкг этого вещества.

Высушенную пластинку хроматографируют последовательно в системах н-гексан-ацетон (4:1), н-гексан-эфир (1:1); н-гексан-ацетон (1:1) или н-гексан-диоксан (1:1). Перед повторным хроматографированием и проявлением пластинку каждый раз хорошо просушивают в вытяжном шкафу при комнатной температуре, используя вентилятор. Для проявления применяют реагент № 4. После опрыскивания проявляющим реагентом пластинку выдерживают в сушильном шкафу (7-10) мин при температуре 100 °С. Зоны локализации хлорофоса проявляются в виде оранжевых пятен.

12 Обработка результатов измерений

12.2 Определение метафоса, фосфамида и хлорофоса методом ТСХ

Количество метафоса, фосфамида и хлорофоса в анализируемых пробах определяют путем визуального сравнения интенсивности окраски, а также сравнения площади пятна определяемого пестицида в исследуемом экстракте и того стандарта, окраска (площадь пятна) которого наиболее близка к окраске (площади) пятна пробы. Площадь пятен измеряют планиметром или с помощью промасленной миллиметровой бумаги.

Содержание пестицида в анализируемом объекте (X, мг/кг) при визуальном сравнении рассчитывают по формуле (1):

Х=АР	 					(1)

где А - содержание пестицида в стандартной пробе, мкг;

Р - навеска анализируемого объекта, г.

При сравнении площади пятен используют формулу (2):

Х=AS2PS1 					(2)

где S1, S2 - площади пятен стандартной и исследуемой пробы соответственно, мм2.

12.2 Определение метафоса и фосфамида методом ГЖХ

Экстракт подвергают дополнительной очистке на пластинке. Окончательный объем очищенного экстракта доводят н-гексаном до 2,0 мл. Вводимые в колонку объемы при определении метафоса 0,5 мкл, фосфамида - 5 мкл.

Условия хроматографирования:

- Температура колонки - 220 °С (метафос), 200 °С (фосфамид); детектора - 220 °С (метафос), 240 °С (фосфамид); испарителя 250 °С (метафос), 225 °С (фосфамид).

- Расход газа испарителя (азота) через колонку для метафоса - 40 мл/мин, для фосфамида - 60 мл/мин.

- Скорость движения диаграммной ленты  240 мм/ч.

- Время удерживания: абсолютное для метафоса - 2 мин 15 с, для фосфамида - 58 с.

- Линейный диапазон детектирования: метафос - от 0,25 до 25,0 нг, фосфамид - от 2,5 до 20 нг.

Количественное определение проводят методом соотношения со стандартом, по высоте пиков.

Содержание пестицидов в анализируемой пробе Х  вычисляют по формуле (3):

X=СстНрVНстVaP					     (3)

где ССТ - количество стандарта, введенного в хроматограф, нг;

Нр – высота пика рабочей пробы, мм;

НСТ – высота пика стандарта, мм;

V – общий объем рабочего раствора, мл;

Va – объем аликвоты, вводимой в хроматограф, мкл;

Р – навеска анализируемой пробы.

Если при введении в хроматограф получаются слишком большие пики, к рабочему раствору пипеткой добавляют известное количество и анализируют более разбавленный раствор.

13 Контроль качества результатов измерений

13.1 Оперативный контроль погрешности и воспроизводимости измерений

Оперативный контроль погрешности и воспроизводимости измерений осуществляют в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-6.

Стабильность результатов измерений контролируют перед проведением измерений, анализируя один из градуировочных растворов.

Плановый внутрилабораторный оперативный контроль процедуры выполнения анализа проводят методом добавок.

Величина добавки Сд должна удовлетворять условию (4):

СД=∆Л,Х+∆Л,Х'					(4)

где ∆Л,Х'(±∆Л,Х')- характеристика погрешности (абсолютная погрешность) результатов анализа, соответствующая содержанию компонента в испытуемом образце (расчетному значению содержания компонента в образце с добавкой соответственно), мг/кг, при этом (5):

ΔЛ = ± 0,84 Δ 						(5)

где Δ - граница абсолютной погрешности, мг/кг по формуле (6);

∆=δХ100						     (6)

где δ - граница относительной погрешности методики (показатель точности в соответствии с диапазоном концентраций, см. Таблицу 1), %.

Результат контроля процедуры Кк рассчитывают по формуле (7):

КК=X'-X-С∂					(7)

где X',X, С∂- среднее арифметическое результатов параллельных определений (признанных приемлемыми по п. 13.2), содержания компонента в образце с добавкой, испытуемом образце и концентрация добавки соответственно, мг/кг.

Норматив контроля К рассчитывают по формуле (8):

К=∆Л,Х'2+∆Л,Х2					(8)

Проводят сопоставление результата контроля процедуры (Кк) с нормативом контроля (К).

Процедуру анализа признают удовлетворительной, если результат контроля процедуры удовлетворяет условию (9):

KK≤K					(9)

При невыполнении условия (9) процедуру контроля повторяют. При повторном невыполнении условия (9) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

13.2 Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости

Расхождение между результатами измерений, выполненных в двух разных лабораториях, не должно превышать предела воспроизводимости R по формуле (10):

2Х1-Х2(Х1+Х2)∙100≤R				(10)

где  Х1, Х2 - результаты измерений в двух разных лабораториях, мг/кг;

R - предел воспроизводимости, который определяется в соответствии с                              ГОСТ ИСО 5725-6, [4], [5] с диапазонами концентраций в таблицах 1 и 2, %.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 07 июня 2000г. № 53-II.

[2] ТУ-6-09-06-800-76 Реактив химический Хлороформ ХЧ. Технические условия.

[3] ТУ-6-09-1678-86 Фильтры обеззоленные (белая, красная, синяя ленты). Технические условия.

[4] РМГ 76-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа.

[5] РМГ 61-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки.

      - УДК 551.464				                                                     МКС 17.020

Ключевые слова: метафос, фосфамид, хлорофос, сушеные овощи, сушенные плоды, пестициды, тонкослойная хроматография, газожидкостная хроматография

      - УДК 551.464				                                                     МКС 17.020

Ключевые слова: метафос, фосфамид, хлорофос, сушеные овощи, сушенные плоды, пестициды, тонкослойная хроматография, газожидкостная хроматография

Разработан: Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

генерального директора

РГП «КазИнМетр»						                         Д.Шарипов

Начальник Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

и повышения квалификации

РГП «КазИнМетр»							            А.Есенкулов

Эксперт

КФ РГП «КазИнМетр»                                                                                   М.Жаманбалин