Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТИЛАМИНОАЦЕТАЛЯ 
В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики  Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя        Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» _______ 2020 года № ___

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года, Закона Республики Казахстан «О стандартизации» № 183-VI от 5 октября 2018 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТИЛАМИНОАЦЕТАЛЯ 
В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Дата введения _____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методические указания по определению концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Методические указания разработаны с целью обеспечения контроля соответствия уровня содержания загрязняющих веществ их гигиеническим нормам - предельно допустимым концентрациям (далее - ПДК) и ориентировочно безопасным уровням.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018ГСИ РК. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ 1770-74Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 3022-70Водород технический. Технические условия.

ГОСТ 3160-51Реактивы. Хлороформ (трихлорметан).

ГОСТ 4203-65Реактивы. Калия гидрат окиси (калий едкий).

ГОСТ 5072-79 Секундомеры механические. Технические условия.

ГОСТ 6995-75Реактивы. Метанол-яд. Технические условия.

ГОСТ 7328-82Гири. Общие технические условия.

ГОСТ 8043-75Шприцы смазочно-заправочные. Технические условия.

ГОСТ 9293-74Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 10394-79Стаканы и колбы стеклянные лабораторные. Технические условия»

ГОСТ 10515-75Пробирки стеклянные.

ГОСТ 11882-73Воздух для питания пневматических приборов и средств автоматизации ГСП. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 20292-74Приборы мерные лабораторные стеклянные. Бюретки, пипетки. Технические условия.

ГОСТ 25336-82Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 25706-83Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1] и СТ РК 2.1.

4 Метод измерения

Данный стандарт устанавливает методику количественного химического анализа атмосферного воздуха для определения в нем содержания метиламиноацеталя, методом, основанным на использовании газожидкостной хроматографии на приборе с пламенно-ионизационным детектором.

Метиламиноацеталь (N-метил-бетта, бетта-диэтоксиэтиламин) - бесцветная жидкость, Ткип - 167 °С, растворяется в воде, спирте и других органических растворителях. Метиламиноацеталь обладает слабым раздражающим действием на слизистые оболочки. В воздухе находится в виде паров. ПДК в воздухе 1 мг/м3.

5 Требования к показателям точности измерений

Стандарт обеспечивает выполнение измерений с погрешностью, не превышающей ±16 %, при доверительной вероятности 0,95.

6 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, реактивам, материалам

6.1 Средства измерений, лабораторная посуда, вспомогательные устройства

6.1.1 Средства измерений, лабораторная посуда

Барометр-анероид, предел измерения от 80000 до 106000 Па, погрешность ±200 Па.

Весы аналитические лабораторные с соответствующим пределом взвешивания и погрешностью ± 1e.

Линейка металлическая с диапазоном измерений от 0 до 1 м и цена деления 1 мм.

Лупа измерительная по ГОСТ 25706.

Меры массы по ГОСТ 7328.

Посуда стеклянная лабораторная по ГОСТ 25336.

Секундомер механический класса точности 2 по ГОСТ 5072.

Термометр лабораторный с диапазоном измерений от 0 °С до 55 °С, цена 
деления 1 °С.

Электроаспиратор с расходом газа в диапазоне от 0,2 до 20 л/мин.

6.1.2 Вспомогательные устройства

Хроматограф с пламенно-ионизационным детектором с пределом
детектирования 2×10-13г/с.

Колонка хроматографическая, металлическая, длиной 2 м и внутренним диаметром 3 мм.

Поглотительный прибор Рыхтера со скоростью аспирации воздуха до 100 л/мин.

Микрошприц МШ-10, ГОСТ 8043, вместимостью 10 мкл.

Линейка металлическая с диапазоном измерений от 0 до 1 м и цена деления1 мм.

Лупа измерительная по ГОСТ 25706.

Стаканы химические, ГОСТ 10394, вместимостью 50 мл.

Колбы мерные, ГОСТ 1770, вместимостью 25 мл.

Пипетки, ГОСТ 20292, вместимостью 1 и 10 мл.

Пробирки, ГОСТ 10515, с пришлифованными стеклянными пробками, вместимостью от 10 до 20 мл.

Фарфоровая чашка для приготовления насадки.

Стеклянные палочки по ГОСТ 25336.

6.2 Реактивы, растворы, материалы

Метиламиноацеталь, чистотой не менее 95%.

Стандартный раствор № 1 метиламиноацеталя в воде готовят следующим образом: в мерную колбу вместимостью 25 мл наливают от 10 до 15 мл дистиллированной воды и взвешивают, затем добавляют 4-5 капель вещества и снова взвешивают. По разности двух взвешиваний находят массу метиламиноацеталя в мерной колбе. Раствор в мерной колбе доливают дистиллированной водой до метки и рассчитывают содержание вещества в 1 мл раствора.

Стандартный раствор № 2 с содержанием 0,1 мг/мл метиламиноацеталя в воде готовят соответствующим разбавлением стандартного раствора № 1.

Стандартные растворы стабильны при хранении в холодильнике в течение одного месяца.

Носитель - целит 545 (от 0,200 до 0,250 мм).

Неподвижная жидкая фаза - ПЭГ-40М.

Калия гидроокись, ГОСТ 4203, х.ч.

Метиловый спирт, ГОСТ 6995, х.ч.

Хлороформ, ГОСТ 3160, х.ч.

Газообразные азот, ГОСТ 9293, водород, ГОСТ 3022, воздух, ГОСТ 11882, в баллонах с редукторами.

Натрий хлористый, любой чистоты.

Допускается применение других средств измерений обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью. Применяемые средства измерений должны иметь действующие сертификаты о поверке.

7 Отбор пробы воздуха

Воздух с объемным расходом 2,5 л/мин аспирируют через поглотительный прибор Рыхтера, заполненный 4 мл дистиллированной воды. При отборе пробы воздуха поглотительный прибор охлаждают смесью лед-вода с добавлением небольшого количества хлористого натрия по Рис. В.2. Для измерения 0,6 ПДК следует отобрать 40 л воздуха по Рис. В.10. Пробы сохраняются в течение недели.

8 Требования безопасности и требования к квалификации операторов

8.1.	При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, установленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися веществами.

8.2.	При выполнении измерений с использованием жидкостного хроматографа соблюдают правила электробезопасности в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

8.3 К выполнению измерений допускают лиц, имеющих квалификацию не ниже инженера-химика, имеющих опыт работы на жидкостном хроматографе по [2, 3]

# 9 Условия измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- процессы приготовления растворов и подготовки проб к анализу проводят в нормальных условиях,

- при температуре воздуха (20±10) °С,

- атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт. ст.,

- влажности воздуха не более 80 %,

- выполнение измерений на жидкостном хроматографе проводят в условиях, рекомендуемых технической документацией к прибору.

10 Подготовка к выполнению измерений

Насадку для хроматографической колонки по Рис.В.1 готовят следующим образом. Гидроокись калия в количестве 12% от массы носителя целита 545 растворяют в метаноле и добавляют к носителю по Рис.В.3, помещенному в фарфоровой чашке. Метанол испаряют под тягой при комнатной температуре, периодически перемешивая суспензию стеклянной палочкой по Рис.В.4. После полного испарения метанола (в течение 24 ч) носитель, обработанный КОН, высыпают в раствор ПЭГ-40М в хлороформе. Количество ПЭГ-40М равно 10 % от массы носителя. Хлороформ испаряют под тягой точно так же, как и метанол. Через сутки сухой насадкой заполняют хроматографическую колонку. Раствором КОН также обрабатывают стекловату по Рис. В.5.

Заполненную колонку по Рис.В.6 кондиционируют в термостате хроматографа в токе азота, не присоединяя ее к детектору, поднимая постепенно температуру от 50 °С до 130 °С в течение 10 часов, а затем еще 10 часов кондиционируют колонку при 125 °С по Рис. В.7.

Градуировочные растворы с содержанием метиламиноацеталя от 0,006 до                                   0,09 мг/мл готовят соответствующим разбавлением стандартного раствора                                          № 2. Градуировочные растворы сохраняются в холодильнике 1 неделю.

В хроматограф вводят по Рис.В.8 по 2 мкл из каждого градуировочного раствора по Рис.В.9 через самоуплотняющуюся мембрану испарителя, что соответственно равно от 12 до 180 мкг метиламиноацеталя. Строят градуировочную кривую, выражающую зависимость площади пика в см2 от соответствующего количества вещества в мкг. Построение градуировочного графика проводят по 6 растворам, проводя 5 параллельных измерений для каждой концентрации.

Условия хроматографирования градуировочных смесей и анализируемых проб приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Условия хроматографирования градуировочных смесей и анализируемых проб

| Температура термостата колонок | 125 °С |
| --- | --- |
| Температура испарителя | 150 °С |
| Скорость газа-носителя (азота) | 30 мл/мин |
| Скорость водорода | 30 мл/мин |
| Скорость воздуха | 300 мл/мин |
| Скорость диаграммной ленты | 240 мм/час |
| Время удерживания метиламиноацеталя | 5 мин 47 сек |

11 Выполнение измерений

Отобранную пробу из поглотительного прибора переносят в пробирку и 2 мкл раствора вводят в испаритель хроматографа по Рис.В.8. Записывают хроматограмму, вычисляют площадь пика вещества, элюирующегося с колонки через 5 мин 47 с, и по градуировочному графику находят соответствующее количество метиламиноацеталя.

12 Вычисление результатов измерений

Концентрацию вещества в воздухе (в мг/м3) вычисляют по формуле (1):

С = (ав)/(бV)	                                                	(1)

где а - количество вещества в анализируемом объеме раствора пробы, найденное по градуировочному графику, мкг;

б - объем раствора пробы, вводимый в испаритель хроматографа, мл;

в - общий объем раствора пробы, мл;

V - объем воздуха (л), отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям (см. Приложение А).

Приложение А

(информационное)

Приведение объема воздуха(температура 20 °С, давление 760 мм рт.ст.) проводят по следующей формуле (А.1):

(А.1)

где Vt - объем воздуха, отобранный для анализа, л;

P - барометрическое давление, кПа; (101,33 кПа = 760 мм рт.ст.);

t - температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

Для удобства расчета V следует пользоваться таблицей коэффициентов (Приложение Б). Для приведения объема воздуха к температуре 20 °С и к давлению 760 мм рт.ст. надо умножить Vt на соответствующий коэффициент.

Приложение Б

(информационное)

Таблица Б.1 - Коэффициент Kдля приведения объема воздуха к условиям

| °C | Давление P, кПа (мм рт.ст.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 97,33 (730) | 97,86 (734) | 98,4 (738) | 98,93 (742) | 99,46 (746) |
| -30 | 1,1582 | 1,1646 | 1,1709 | 1,1772 | 1,1836 |
| -26 | 1,1393 | 1,1456 | 1,1519 | 1,1581 | 1,1644 |
| -22 | 1,1212 | 1,1274 | 1,1336 | 1,1396 | 1,1458 |
| -18 | 1,1036 | 1,1097 | 1,1159 | 1,1218 | 1,1278 |
| -14 | 1,0866 | 1,0926 | 1,0986 | 1,1045 | 1,1105 |
| -10 | 1,0701 | 1,0760 | 1,0819 | 1,0877 | 1,0986 |
| -06 | 1,0640 | 1,0599 | 1,0657 | 1,0714 | 1,0772 |
| -02 | 1,0385 | 1,0442 | 1,0499 | 1,0556 | 1,0613 |
| 0 | 1,0309 | 1,0366 | 1,0423 | 1,0477 | 1,0535 |
| +02 | 1,0234 | 1,0291 | 1,0347 | 1,0402 | 1,0459 |
| +06 | 1,0087 | 1,0143 | 1,0198 | 1,0253 | 1,0309 |
| +10 | 0,9944 | 0,9990 | 1,0054 | 1,0108 | 1,0162 |
| +14 | 0,9806 | 0,9860 | 0,9914 | 0,9967 | 1,0027 |
| +18 | 0,9671 | 0,9725 | 0,9778 | 0,9880 | 0,9884 |
| +20 | 0,9605 | 0,9658 | 0,9711 | 0,9783 | 0,9816 |
| +22 | 0,9539 | 0,9592 | 0,9645 | 0,9696 | 0,9749 |
| +24 | 0,9475 | 0,9527 | 0,9579 | 0,9631 | 0,9683 |
| +26 | 0,9412 | 0,9464 | 0,9516 | 0,9566 | 0,9618 |
| +28 | 0,9349 | 0,9401 | 0,9453 | 0,9503 | 0,9955 |
| +30 | 0,9288 | 0,9339 | 0,9391 | 0,9440 | 0,9432 |
| +34 | 0,9167 | 0,9218 | 0,9268 | 0,9318 | 0,9368 |
| +38 | 0,9049 | 0,9099 | 0,9149 | 0,9198 | 0,9248 |
| °С | Давление P, кПа (мм рт.ст.) |  |  |  |  |
|  | 100 (750) | 100,53 (754) | 101,06 (758) | 101,33 (760) | 101,86 (764) |
| -30 | 1,1899 | 1,1963 | 1,2026 | 1,2058 | 1,2122 |
| -26 | 1,1705 | 1,1763 | 1,1831 | 1,1862 | 1,1925 |
| -22 | 1,1519 | 1,1581 | 1,1643 | 1,1673 | 1,1735 |
| -18 | 1,1338 | 1,1399 | 1,1460 | 1,1490 | 1,1551 |
| -14 | 1,1164 | 1,1224 | 1,1284 | 1,1313 | 1,1373 |
| -10 | 1,0994 | 1,1053 | 1,1112 | 1,1141 | 1,1200 |
| -06 | 1,0829 | 1,0887 | 1,0945 | 1,0974 | 1,1032 |
| -02 | 1,0669 | 1,0726 | 1,0784 | 1,0812 | 1,0869 |
| 0 | 1,0591 | 1,0648 | 1,0705 | 1,0733 | 1,0789 |
| +02 | 1,0514 | 1,0571 | 1,0627 | 1,0655 | 1,0712 |
| +06 | 1,0363 | 1,0419 | 1,0475 | 1,0502 | 1,0557 |
| +10 | 1,0216 | 1,0272 | 1,0326 | 1,0353 | 1,0407 |
| +14 | 1,0074 | 1,0128 | 1,0183 | 1,0209 | 1,0263 |
| +18 | 0,9936 | 0,9989 | 1,0043 | 1,0069 | 1,0122 |
| +20 | 0,9868 | 0,9921 | 0,9974 | 1,0000 | 1,0053 |
| +22 | 0,9800 | 0,9853 | 0,9906 | 0,9932 | 0,9985 |
| +24 | 0,9735 | 0,9787 | 0,9839 | 0,9865 | 0,9917 |
| +26 | 0,9669 | 0,9721 | 0,9773 | 0,9755 | 0,9851 |
| +28 | 0,9605 | 0,9657 | 0,9708 | 0,9734 | 0,9785 |
| +30 | 0,9542 | 0,9594 | 0,9646 | 0,9670 | 0,9723 |
| +34 | 0,9418 | 0,9468 | 0,9519 | 0,9544 | 0,9595 |
| +38 | 0,9297 | 0,9347 | 0,9397 | 0,9421 | 0,9471 |

Приложение В

(информационное)

Рисунок В.1 - Накопительная колонка (а) и мерник (б)

1 - стекловолокно; 2 - сорбент

Рисунок В.2 - Диффузионная ячейка

1 - диффузионная ячейка, 2 - капилляр с веществом, 3 - ниппель для отбора пробы.

Переходник к испарителю. М 1:1

Вставка. М 2:1

Колонка-концентратор. М 1:1

Рисунок В.3

Примечание - Накидную гайку M12×1,5 изготовить из шестигранника под ключ 14×14.

Сорбционная трубка

1 - стеклянные гранулы диаметром 1-2 мм; 2 - перфорированные перегородки

Рисунок В.4

Накопительная (а) и осушительная (б) колонки

1 - сорбент; 2 - стекловолокно; 3 - хлористый кальций

Рисунок В.5

Схема отбора проб воздуха рабочей зоны

1 - осушительная колонка; 2 - накопительная колонка; 3 - резиновая трубка

Рисунок В.6

Газовая схема подключения накопительной колонки

1 - заглушка; 2 - накопительная колонка; 3 - разделительная колонка

Рисунок В.7

Введение накопительной колонки в испаритель

1 - накидная гайка испарителя; 2 - прокладки; 3 - накопительная колонка; 4 - разделительная колонка

Рисунок В.8

Схема установки для сорбции ФН-1 из градуировочного раствора

1 - испаритель (склянка СН-2-25); 2 - накопительная колонка; 3 - резиновая трубка

Рисунок В.9

Пробоотборник воздуха пассивного действия (пассивный дозиметр МД-2)

1 - общий вид в разрезе; 2 - накидная гайка (из нержавеющей стали или дюрали); 3 - мембрана (фильтр "синяя лента"); 4 - корпус дозиметра (из нержавеющей стали или дюрали); 5 - сорбент (активный уголь БАУ)

Рисунок В.10

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 10 октября 2018 года.

[2] Правила проведения аттестации и переаттестации технических экспертов в области обеспечения единства измерений и поверителей средств измерений, а также квалификационных требований к ним, утвержденные приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 28 сентября 2012 г. № 348.

[3] РМГ 43-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Применение Руководства ИСО по выражению неопределенности измерений».

_____________________________________________________________________________

УДК 625.151									МКС 17.020

Ключевые слова: вредные вещества, хроматографический метод, массовая концентрация, реактивы, технические условия.

______________                           ______________________________________________________________________________

УДК 625.151									МКС 17.020

Ключевые слова: вредные вещества, хроматографический метод, массовая концентрация, реактивы, технические условия.

РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель генерального

директора РГП «КазИнМетр»					Д.Шарипов

Начальник управления

законодательной метрологии и

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр»				      А.Есенкулов

# Эксперт 2 категории

КФ РГП «КазИнМетр»	О.Мубараков