Изображение Государственного герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН____

«Определение остаточных количеств метсульфурон-метила в семенах,  масле и соломке льна методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерствоторговли и интеграции

Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ______2020 года № ______

3В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ МЕТСУЛЬФУРОН-МЕТИЛА В СЕМЕНАХ, МАСЛЕ И СОЛОМКЕ ЛЬНА МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Дата введения ________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на послевсходовый гербицид и применяется для зерновых культур для борьбы с однолетними и некоторыми многолетними двудольными сорняками, в том числе устойчивыми к 2,4-Д видам.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

СТ РК 2.1-2018Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 4221-76 Реактивы. Калий углекислый. Технические условия.

ГОСТ 2493-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный. Технические условия.

ГОСТ 20490-75 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия.

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия.

ГОСТ 6552-80 Реактивы. Кислота ортофосфорная. Технические условия.

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия.

ГОСТ 83-79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия.

ГОСТ 4166-76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия.

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 22300-76 Реактивы. Эфиры этиловый и бутиловый уксусной кислоты. Технические условия.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 22292-76 Стекло кварцевое прозрачное. Метод определения устойчивости к потемнению после термической обработки.

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия.

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.

ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

Примечание: При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационным каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с [1] и СТ РК 2.1.

4 Сущность метода

Определение основано на высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием УФ детектора после его извлечения из образцов органическим растворителем с последующей очисткой перераспределением между двумя несмешивающимися растворителями и на колонке с силикагелем.

5 Требования к показателям точности измерений

Метрологическая характеристика метода представлена в таблице 1.

Таблица 1 – метрологическая характеристика метода

| Объект анализа | Предел обнаружения, мг/кг | Диапазон измеряемых концентраций, мг/кг | Среднее значение определения, % (для каждого объекта n=24) | Относительное стандартное отклонение S, % | Доверительный интервал среднего, % n=24, P=0,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Семена | 0,01 | 0,01-0,1 | 86,2 | 5,9 | 5,2 |
| Масло | 0,01 | 0,01-0,1 | 86,5 | 6,1 | 5,3 |
| Соломка | 0,04 | 0,04-0,4 | 79,8 | 5,3 | 4,6 |

Присутствие других пестицидов, близких по химическому строению и области применения, определению не мешает.

6 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

6.1 Реактивы и материалы

Ацетон, ГОСТ 2603.

Ацетонитрил для ВЭЖХ, «В-230НМ» или хч.

Бумажные фильтры, ГОСТ 12026.

Вода бидистиллированная, деонизированная ГОСТ 6709.

Встряхиватель механический или аналогичый.

Дихлорметан, хч.

Калий углекислый, хч, ГОСТ 4221.

Калий фосфорно-кислый 2-замещенный, 3-водный, чда, 0,1М водный раствор, ГОСТ 2493.

Калия перманганат, ГОСТ 20490.

Кальция хлорид, хч, ГОСТ 450.

Кислота ортофосфорная или хч, 2М и 0,005М водные растворы, ГОСТ 6552.

Кислота серная, хч, ГОСТ 4204.

Метсульфурон-метил, аналитический стандарт с содержанием д.в. 98%.

Натрий двууглекислый, ГОСТ 83.

Натрий серно-кислый безводный, ч, свежепрокаленный, ГОСТ 4166.

Натрия гидроксид, хч, ГОСТ 4328.

н-Гексан, хч, свежеперегнанный.

Подвижная фаза для ВЭЖХ: смесь ацетонитрил – 0,005М ортофосфорная кислота (28:72, по объему).

Силикагель для колоночной хроматографии 60 (0,040-0,063 мм).

Стекловата.

Фосфора пентоксид, ч.

Элюент №1 для колоночной хроматографии: смесь гексан-этилацетат (60:40, по объему).

Этиловый эфир уксусной кислоты, чда, ГОСТ 22300.

6.2 Средства измерений и вспомогательное оборудование

Жидкостный хроматограф, диапазон потоков от 0,050 до 5,000 мл/мин, точность смешивания ± 0,5% от абсолютного значения с УФ детектором с дегазатором и автоматическим пробоотборником.

Колонка  (250×4,6) мм, 5 мкм.

Предколонка.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 специального класса точности с наибольшим пределом взвешивания до 200 г, ценой деления, не более ± 0,001 г.

Установка ультразвуковая, объем не менее 1,3 л, частота излучений от 22 до 40 кГц.

Мельница ножевая, крупность исходного материала, не более 20 мм, размер отверстий разгрузочной решетки от 0,8 до 20 мм, производительность не более 50 кг/ч.

Мельница  лабораторная зерновая, зерновая навеска, не более 50 г, Скорость вращения вала электродвигателя на  холостом ходу, не менее 10000 об/мин.

Ротационный испаритель вакуумный ИР-1М или аналогичный, частота вращения от 5 до 180 об/мин, диапазон измерений температуры от 20 до 180°C ТУ.

Бидистилятор, производительность, не менее 4 л/ч.

рН-метр универсальный, ГОСТ 22261.

Измеритель влажности и температуры, диапазон измерений относительной влажности  от  30 до 90 %, температуры от минус                                   10 °C до 55 °C.

Барометр, диапазон измерения от 80 до 106 кПа; предел допускаемой погрешности ± 0,2 кПа.

Мультиметр цифровой, диапазон измерений напряжения до 750 В, относительная погрешность ± (1,2% + 3), диапазон измерений частоты до 20 кГц, относительная погрешность ± (1,5% + 5).

Насос водоструйный.

Колбы круглодонные на шлифах КШ500 29/32 ТС или аналогичные, ГОСТ 25336.

Колбы круглодонные на шлифах КШ50 29/32 ТС или аналогичные, ГОСТ 25336.

Воронки лабораторные В-75-110 или аналогичные, ГОСТ 25336.

Воронки делительные ВД-3-500 или аналогичные, ГОСТ 25336

Цилиндры мерные на 100, 250 и 1000 см3, ГОСТ 1770.

Колбы мерные на 25, 50, 100 и 1000 см3, ГОСТ 1770.

Пипетки на 1, 2, 5, 10 см3, ГОСТ 22292.

Колонки стеклянные (25 × 1) см.

7 Требования безопасности и охрана окружающей среды

7.1При выполнении измерений необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по 
[2].

7.2 При работе с оборудованием необходимо соблюдать правила электробезопасности по [3].

7.3 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по [4].

7.4 Организация обучения работающих безопасности труда проводится по [5].

8 Требования к квалификации оператора

К выполнению измерений и обработке их результатов допускают специалиста, имеющего высшее или среднее специальное химическое образование, или опыт работы в химической лаборатории, прошедшего соответствующий инструктаж, освоившего метод анализа и прошедшего процедуры контроля точности измерений с положительным результатом.

9 Условия выполнения измерений

Выполнение измерений проводят при следующих условиях окружающей среды:

- температура воздуха 					(20 ± 5) ºС;

- атмосферное давление 					(84,0 - 106,7) кПа;

- влажность воздуха при температуре 25 ºС,	не более 80 %;

- напряжение в сети 					(220 ± 10) В;

- частота переменного тока				(50 ± 1) Гц.

10 Подготовка к выполнению измерений

10.1 Требования по отбору проб

Отбор проб производится в соответствии с «Унифицированными правилами отбора проб сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов и объемов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов (№2051). Пробы сменяя и соломки льна для определения остатков в урожае хранят в бумажной или тканевой упаковке при комнатной температуре.

10.2 Подготовка к определению

10.2.1 Подготовка и очистка реактивов и растворителей

Перед началом работы рекомендуется проверить чистоту применяемых органических растворителей. Для этого 100 мл растворителя упаривают в ротационном вакуумном испарителе при температуре 40 оС до объема 1,0 мл и хроматографируют . При обнаружении мешающих определению примесей очистку растворителей производят в соответствии с общепринятыми методиками. Гексан и хлористый метилен встряхивают с небольшими порциями концентрированной серной кислоты до прекращения окрашивания свежей порции кислоты, затем промывают водой, двухпроцентным раствором гидроксида натрия и снова водой, после чего сушат над гидроксидом натрия и перегоняют. Ацетон перегоняют над перманганатом калия и поташом (на 1 л ацетона 10 г KMnO4 и 2 гK2CO3). Ацетонитрил сушат над пентоксидом фосфора и перегоняют; отогнанный растворитель повторно перегоняют над углекислым калием. Этилацетат промывают равным объемом пятипроцентного раствора двууглекислого натрия, сушат над хлористым кальцием и перегоняют.

10.2.2 Кондиционирование колонки

Перед началом анализа колонку кондиционируют в потоке подвижной фазы (1 мл/мин) до стабилизации нулевой линии в течение 1-2 ч.

10.2.3 Приготовление растворов

Для приготовления 2М раствора ортофосфорной кислоты 200 г 98% (или 225 г 87%) кристаллической Н3РО4 помещают в мерную колбу объемом 1 л, растворяют в 600 мл дистиллированной воды и доводят объем до метки дистиллированной водой.

Для приготовления 0,005М раствора ортофосфорной кислоты 2,5 мл 2М раствора Н3РО4 вносят в мерную колбу на 1 л и доводят до метки деионизированнымбидистиллятом.

Для приготовления 1М раствора К2НРО4 228 г кристаллического калия фосфорнокислого двузамещенноготрехводного помещают в мерную колбу на 1 л, растворяют при перемешивании в 600 мл дистиллированной воды и доводят объем раствора до метки.

Для приготовления 0,1М раствора К2НРО4 10 мл 1М раствора К2НРО4 помещают в мерную колбу на 1 л и доводят раствор до метки дистиллированной водой.

Для получения пятидесятипроцентного водного ацетона в колбе емкостью 1 л смешивают 500 мл ацетона с 500 мл дистиллированной воды.

Для приготовления подвижной фазы в колбе емкостью 1 л смешивают 350 мл ацетонитрила с 650 мл 0,005М раствора ортофосфорной кислоты.

Для приготовления элюента №1 в колбе на 1000 мл смешивают 600 мл н-гексана и 400 мл этилацетата.

Приготовление стандартного и градуировочных растворов:

Стандартный раствор с концентрацией 0,5 мг/мл. Берут точную навеску метсульфурон-метила (50 мг), переносят в мерную колбу на 100 мл, растворяют навеску в ацетонитриле и доводят до метки. Градуировочные растворы с концентрациями 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 и 2,0 мкг/мл готовят методом последовательного разбавления по объему, используя раствор подвижной фазы (смесь ацетонитрил – 0,005М ортофосфорная кислота (35:65, по объему).

Стандартный раствор можно хранить в холодильнике при температуре от 0 оС до 4 оС в течение 1 месяца, градуировочные растворы – в течение суток.

При изучении полноты определения метсульфурон-метила в семенах и соломке используют ацетонитрильные растворы вещества. Растворы внесения с концентрациями 0,1 и 1,0 мкг/мл готовят из стандартного раствора с концентрацией 0,5 мг/мл методом последовательного разбавления по объему ацетонитрилом. При изучении полноты определения метсульфурон-метила в льняном масле используют растворы вещества в изопропиловом спирте. Внесение в масло проводят следующим образом: 20 мг аналитического стандарта вносят в мерную колбу на 100 мл, растворяют его в 10 мл изопропилового спирта, доводят до метки льняным маслом и хорошо перемешивают. Затем колбу нагревают на водяной бане для удаления растворителя и отстаивают до получения однородного прозрачного раствора. Этот раствор разбавляют льняным маслом до получения требуемой концентрации метсульфурон-метила в масле.

10.2.4 Построение градуировочного графика

Для построения градуировочного графика (площадь пика – концентрация метсульфурон-метила в растворе) в хроматограф вводят по 20 мклградуировочных растворов (не менее 3 параллельных измерений для каждой концентрации, не менее 4 точек по диапазону измеряемых концентраций), измеряют площади пиков и строят график зависимости среднего значения площади пика от концентрации метсульфурон-метила в градуировочном растворе (мкг/мл).

10.2.6 Подготовка колонки с силикагелем для очистки экстракта

В нижнюю часть стеклянно колонки длиной 25 см и внутренним диаметром 1 см помещают тампон из стекловаты, закрывают кран и вносят суспензию 5 г силикагеля в 30 мл смеси гексан-этилацетат (60:40, по объему). Дают растворителю стечь до верхнего края сорбента. Колонку последовательно промывают 50 мл этилацетата и 50 мл элюента №1 со скоростью 1-2 капли в секунду, после чего она готова к работе.

10.2.7 Проверка хроматографического поведения метсульфурон-метила на колонке с силикагелем

В круглодонную колбу емкостью 10 мл отбирают 0,1 мл стандартного раствора метсульфурон-метила с концентрацией 10 мкг/мл. Отдувают растворитель током теплого воздуха (температура не выше 40 оС), остаток растворяют в 5 мл элюента №1 и наносят на колонку. Промывают колонку 50 мл элюента №1, затем 100 мл этилацетата со скоростью 1-2 капли в секунду. Отбирают фракции по 10 мл каждая, выпаривают досуха, остаток растворяют в 2 мл подвижной фазы для ВЭЖХ и вновь анализируют. Рассчитывают содержание метсульфурон-метила в элюате, определяя полноту вымывания вещества из колонки и необходимый для этого объем элюента.

Примечание: параметры удерживания метсульфурон-метила и сопутствующих экстрактивных веществ могут меняться при использовании новой партии сорбента и растворителей.

10.2.8 Подготовка приборов и средств измерений

Установка и подготовка всех приборов и средств измерений проводится в соответствии с технической документацией.

10.3 Проведение измерений

10.3.1 Определение метсульфурон-метила в масле

Образец масла  массой 20 г растворяют в 100 мл гексана, помещают раствор в делительную воронку объемом 250 мл и переэкстрагируютметсульфурон-метил дважды дистиллированной водой, порциями по 50 мл, встряхивая смесь каждый раз в течение 2-3 минут и собирая нижний водный слой. Объединенный экстракт промывают трижды гексаном порциями по 50 мл, встряхивая смесь каждый раз в течение 2-3 минут. Верхний органический слой отбрасывают. К водному экстракту добавляют 10 мл 1М раствора К2НРО4 и промывают дважды хлористым метиленом порциями 20 мл, встряхивая делительную воронку в течение 2-3 минут. Нижний органический слой отбрасывают.*

Внимание! Отделение водного слоя следует производить только после полного расслоения жидкостей в делительной воронке.

Водную фазу подкисляют 2М ортофосфорной кислотой до рН 3 и метсульфурон-метил экстрагируют хлористым метиленом трижды по 30 мл, встряхивая воронку каждый раз по 2-3 минуты. Верхний водный слой отбрасывают. Объединенную органическую фазу фильтруют через слой безводного сульфата натрия (2г), осушитель промывают 10-15 мл хлористого метилена. Полученный раствор выпаривают досуха на роторном испарителе при температуре не выше 40 оС. Дальнейшую очистку экстракта проводят п.10.3.4.

10.3.2 Определение метсульфурон-метила в семенах льна

Навеску размолотых на лабораторной мельнице семян массой 20 г помещают в коническую колбу емкостью 250 мл и экстрагируют метсульфурон-метил 150 мл смеси ацетон-вода (50:50, по объему) на ультразвуковой установке в течение 15 минут. Суспензию фильтруют через бумажный фильтр «красная лента». Экстракцию повторяют еще с 150 мл водно-ацетоновой смеси. Из объединенного экстракта отбирают аликвоту, соответствующую 5 г образца. Ацетон удаляют на роторном испарителе при температуре не выше 40 оС, объем водного раствора доводят до 100 мл дистиллированной водой, помещают в делительную воронку объемом 250 мл и промывают трижды гексаном порциями по 50 мл, встряхивая смесь каждый раз в течение 2-3 минут и отбрасывая после расслоения верхний органический слой. К одному экстракту добавляют 10 мл 1М раствора К2НРО4 и промывают дважды хлористым метиленом порциями по 20 мл, встряхивая делительную воронку в течение 2-3 минут. Нижний органический слой отбрасывают.*

Водную фазу подкисляют 2М ортофосфорной кислотой до рН 3 и метсульфурон-метил экстрагируют хлористым метиленом трижды по 30 мл, встряхивая воронку каждый раз по 2-3 минуты.* Верхний водный слой отбрасывают. Объединенную органическую фазу фильтруют через слой безводного сульфата натрия (2 г), осущитель промывают 10-15 мл хлористого метилена. Полученный раствор выпаривают досуха на роторном испарителе при температуре не выше 40 оС. Дальнейшую очистку экстракта проводят по п. 10.3.4.

10.3.3 Определение метсульфурон-метила в соломке льна

Навеску измельченной на ножевой мельнице соломки льна массой 20 г помещают в коническую колбу емкостью 250 мл и экстрагируют метсульфурон-метил 75 мл ацетонитрила на встряхивателе в течение 1 часа. Суспензию фильтруют на стеклянной воронке через бумажный фильтр «красная лента». Осадок с фильтра количественно переносят назад в колбу и экстракцию повторяют с 75 мл ацетонитрила. Объединенные экстракты помещают в делительную воронку объемом 250 мл и промывают трижды гексаном порциями по 30 мл, встряхивая смесь каждый раз в течение 2-3 минут и отбрасывая верхний гексановый слой. Экстракт выпаривают досуха на роторном испарителе при температуре не выше 40 оС. Сухой остаток в колбе растворяют в 100 мл 0,1М раствора К2НРО4 помещая колбу на 5 минут в ультразвуковую ванну. Раствор помещают в делительную воронку объемом 250 мл и промывают дважды гексаном порциями по 30 мл (верхний гексановый слой отбрасывают) и дважды хлористым метиленом порциями по 20 мл (нижний метиленхлоридный слой отбрасывают), встряхивая делительную воронку каждый раз в течение 2-3 минут.*

Водную фазу подкисляют 2М ортофосфорной кислотой до рН 3 и метсульфурон-метил экстрагируют хлористым метиленом трижды по 30 мл, встряхивая воронку каждый раз в течение 2-3 минут (верхний водный слой отбрасывают).* Объединенную органическую фазу фильтруют через слой безводного сульфата натрия (2 г), осушитель промывают 10-15 мл хлористого метилена. Полученный раствор выпаривают досуха на роторном испарителе при температуре не выше 40 оС. Дальнейшую очистку экстракта проводят по п. 10.3.4.

* В случае образования сравнительно стойких эмульсий для сокращения времени расслоения можно добавить в делительную воронку: на стадии промывки экстрактов гексаном и хлористым метиленом – небольшое количество (до 10 мл) этилового спирта, а на стадии переэкстракции – насыщенный раствор хлорида натрия (15-20 мл).

10.3.4 Очистка на колонке с силикагелем

Сухой остаток в колбе, полученный при упаривании очищенных по п.п. 10.3.1-10.3.3 экстрактов масла, семян и соломки льна количественно переносят двумя 5-мл порциями смеси гексан-этилацетат (60:40, по объему) в кондиционированную хроматографическую колонку (п.10.2.6). Промывают колонку 50 мл элюента №1, которые отбрасывают. Метсульфурон-метил элюируют 90 мл этилацетата, собирая элюат в грушевидную колбу емкостью 250 мл. Раствор выпаривают досуха на вакуумном ротационном испарителе при температуре не выше 40 оС. Сухой остаток растворяют в 2 мл подвижной фазы для ВЭЖХ и 20 мкл раствора вводят в жидкостный хроматограф.

10.3.5 Условия хроматиграфирования

Жидкостный хроматограф, с рабочей длиной волны 223 нм.

Предколонка для защиты аналитической колонки.

1.Колонка (250 × 4,6) мм, 5 мкм. Подвижная фаза: ацетонитрил – 0,005М раствор ортофосфорной кислоты в соотношении 35:65. Скорость потока 1 мл/мин. Время удерживания метсульфурон-метила 12,8 ± 0,2 минуты.

2. Колонка (150 × 3,9) мм, 4 мкм. Температура колонки комнатная (в отсутствие термостатирования).

Подвижная фаза: ацетонитрил – 0,005М раствор ортофосфорной кислоты в соотношении 28:72 (по объему). Скорость потока элюента: 1мл/мин. Время удерживания метсульфурон-метила 9,8±0,3 минуты. Объем вводимой пробы 20 мкл. Линейный диапазон детектирования 0,1-2,0 мкг/мл.

10.3.6 Обработка результатов анализа

Количественное определение проводят методом абсолютной калибровки, содержание метсульфурон-метила в образце семня, масла или соломки льна (Х, мг/кг) вычисляют по формуле:

Х=S2*C*VS1*P, где

S1 – площадь пика метсульфурон-метила в стандартном растворе, мм;

S2 – площадь пика метсульфурон-метила в анализируемой пробе, мм;

V – объем пробы, подготовленной для хроматографического анализа, мл;

Р – навеска анализируемого образца, г (для воды – объем, мл);

С – концентрация стандартного раствора метсульфурон-метила, мкг/мл.

Содержание остаточных количеств метсульфурон-метила в анализируемом образце вычисляют как среднее из двух параллельных в определений.

Образцы, дающие пики большие, чем стандартный раствор метсульфурон-метила 2 мкг/мл, разбавляют неподвижной фазой для ВЭЖХ.

10.4 Контроль погрешности измерений

Оперативный контроль погрешности и воспроизводимости результатов измерений осуществляется в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-6.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. № 53-II.

[2] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 684 «Об утвержденииСанитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества».

[3] Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года  № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

[4] Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

[5] Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 г. № 1019 «Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников».

УДК 621.3.089.6							МКС 17.020

Ключевые слова: методика выполнения измерений, массовая метсульфуро-метила, жидкостная хроматография, УФ детектор

РАЗРАБОТЧИК Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии»

# Заместитель генерального директора

РГП «КазИнМетр»                                                            Б. Мухамеджанов

# НачальникУправления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

и повышения квалификации

РГП «КазИнМетр»	Д. Жумакаева

Эксперт 2 категории

Карагандинского филиала

РГП «КазИнМетр» 		Р. Денякин