Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МОЛЕКУЛЯРНО - ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Определение генетического профиля человека

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «___________»

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации № 105 «Судебная экспертиза»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ……….. года №

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-IV

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений – в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в периодическом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МОЛЕКУЛЯРНО - ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Определение генетического профиля человека

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок (последовательность) действий, осуществляемых экспертом или специалистом при производстве молекулярно-генетических исследований, направленных на установление генетического профиля человека из биологических объектов (кровь, слюна, кость, сперма, смешанные пятна, волосы, мышечная ткань, а также иные ткани и выделения).

Установленный настоящим стандартом порядок действий направлен на повышение качества производства молекулярно - генетических исследований, унификацию методики исследования и получения качественного и достоверно значимого результата исследования (генетического профиля из исследуемого объекта).

Настоящий стандарт предназначен для применения судебными экспертами и специалистами - криминалистами органов внутренних дел, осуществляющими молекулярно - генетические исследования и геномную регистрацию, сотрудниками научных организаций, осуществляющими молекулярно - генетические исследования, а также другими заинтересованными лицами.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК «Молекулярно - генетические исследования. Термины и определения».

СТ РК Молекулярно - генетические исследования. Наименования генетических маркеров. (STR-локусов)1.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по 
СТ РК «Молекулярно -генетические исследования. Термины и определения»1.

3.2 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения:

ДНК: Дезоксирибонуклеиновая кислота.

ПЦР: Полимеразная цепная реакция.

- Лабораторное оборудование, техника, расходные материалы и реактивы

4.1 Для проведения молекулярно - генетических исследований в лаборатории необходимо наличие следующего основного лабораторного оборудования и техники, расходных материалов и реактивов:

- генетический анализатор (секвенатор);

    - прибор для проведения количественного и качественного анализа ДНК (ПЦР в реальном времени);

    - амплификатор (термоциклер);

    - ПЦР-бокс или ламинарный бокс с бактерицидным облучателем;

    - термостат твердотельный;

    - термошейкер;

    - центрифуга/вортекс

    - центрифуга со сменными насадками для различных носителей (плашка, пробирка) и объемов пробирок;

    - мельница (гомогенизатор) для дезинтеграции объектов;

    - дозаторы переменного объема;

    - бинокулярный световой микроскоп;

    - система для ультратонкой очистки воды;

    - реактивы для установления наличия и определения видовой принадлежности биологического объекта;

    - реактивы для выделения ДНК;

    - реактивы для амплификации ДНК;

    - реактивы для качественного и количественного анализа ДНК (ПЦР в реальном времени;

    - реактивы для капиллярного электрофореза или детекции;

    - расходные материалы и одноразовая посуда.

4.2 Для проведения исследований помимо основного лабораторного оборудования и техники, расходных материалов и реактивов может быть использовано дополнительное (вспомогательное) лабораторное оборудование и техника, расходные материалы и реактивы.

Примечание - Перечень дополнительного оборудования и требования к нему устанавливаются внутренними документами лабораторий, и может варьироваться в зависимости от имеющейся нагрузки и объема работ.

- Требования по защите исследуемых проб от загрязнений. Антиконтаминационные мероприятия

5.1 В лабораториях, где проводятся молекулярно - генетические исследования на постоянной основе должны проводиться мероприятия для поддержания стерильных асептических условий, предупреждения и исключения контаминации объектов исследования.

5.2 Перечень антиконтаминационных мероприятий включает в себя следующие минимальные требования:

- перенос оборудования, мебели, халатов и других средств защиты, расходных материалов и реактивов из одной зоны в другое не допускается;

- все работы должны проводиться в одноразовых неопудренных перчатках;

- все зоны, в которых проводятся исследования, должны быть обеспечены бактерицидными облучателями. Рабочие помещения должны обрабатываться до начала работы и после окончания работы. Время обработки не менее 30 - 45 минут;

- рабочие места должны обрабатываться после окончания работы дезинфицирующими средствами;

- лабораторные инструменты обрабатываются посредством применения физических и химических методов стерилизации, в частности с применением высокотемпературной обработки, обработки ультрафиолетовым и иным видом излучения, применением различных химических веществ для дезинфекции и стерилизации в жидком состоянии;

- реакционные смеси для амплификации ДНК готовятся в ПЦР - боксе или ламинарном боксе;

- одноразовые наконечники пипеток должны быть заменены не только после каждого объекта исследования, но и после каждого забора различных растворов. «Выдувание» остатков из пипеток не допустимо;

- перед открытием крышки пробирки раствор должен быть осажден со стенок и крышки центрифугированием;

- исследование референтных образцов и биологических следов должно осуществляться раздельно в целях исключения перекрестной контаминации.

5.3 В перечне указанные в 5.2 включены основные мероприятия, направленные на предупреждение и профилактику контаминации объектов исследования. При необходимости перечень может быть дополнен.

- Объекты исследования

6.1 Объекты исследования могут быть представлены как различными тканями человека (кости, мышца, хрящевая ткань, сухожилия, фрагменты внутренних органов человека, волосы и т.д.), так и биологическими следами на различных предметах-носителях (клетки эпителия, крови, выделений человека), а также фрагментами тканей в парафиновых блоках.

6.2 Наиболее распространенными в практике объектами биологического происхождения, из которых чаще всего выделяется ДНК, являются такие объекты, как:

- кровь в жидком и высушенном виде, в том числе пятна крови на различных предметах - носителях;

- слюна (буккальные эпителии);

- сперма, в том числе в составе смешанных бионаслоений;

- мышечная ткань и ткани других внутренних органов (печень, сердце, легкие, хрящевая ткань и др.);

- костная ткань;

- волосы;

- ногтевые срезы;

- потожировые выделения и другие.

- Обнаружение биологических следов и установление их видовой принадлежности

7.1 Поисковые методы и методы установления видовой принадлежности ткани не являются обязательными к применению, и не должны препятствовать дальнейшему молекулярно - генетическому исследованию полученной клеточной взвеси. Указанные методы необходимы для определения дальнейшей необходимости проведения исследований.

7.2 Предмет - носитель подвергается тщательному осмотру на наличие биологических следов (кровь, слюна, пот, сперма и др.) при ярком естественном или искусственном освещении. При осмотре для обнаружения мелких и маловидимых следов используются лупы, также предмет-носитель может быть осмотрен в косопадающем свете, в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах.

7.3 При первичном осмотре предметов - носителей, являющихся вещественными доказательствами, применяются ориентировочные (предварительные) методы исследования.

7.3.1 Ориентировочные методы исследования включают в себя методы воздействия физических раздражителей на биологический след, при котором происходит его индикация (проявление). В качестве таких раздражителей применяются естественный, искусственный свет, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, специальные химические вещества, предназначенные для выявления биологических следов.

7.3.2 Ориентировочные (предварительные) методы исследования выявляют наличие биологических следов и в некоторых случаях их природу, но не их принадлежность определенным лицам, или другие количественные и качественные характеристики.

Примечание – В связи с указанным в 7.3.2, ориентировочные (предварительные) методы исследования, как правило, не имеют доказательственного значения и чаще всего используются криминалистами при сборе материала на месте происшествия, а также экспертами и специалистами при первичном осмотре вещественных доказательств.

7.3.3 Для выявления биологических следов на различных тканях, в качестве ориентировочных (предварительных) методов исследования, могут также использоваться специальные реагенты, согласно утвержденным методикам производителя.

7.4 Для обнаружения биологических следов в старых замытых пятнах, в том числе малой величины и насыщенности используются доказательные поисковые методы исследования, являющиеся строго специфичными и чувствительными.

7.4.1 К доказательным поисковым методам относятся морфологическое исследование (микроскопирование) и химические методы обнаружения биологических следов на предмете-носителе, подразумевающие применение специальных химических соединений и реагентов, вступающих с биологическим следом в реакцию и дающих соответствующую индикацию.

7.4.2. Одним из широко применяемых химических методов является хроматографический метод, основанный на динамическом разделении биологических соединений в растворе на сорбенте на отдельные компоненты с последующей индикацией соответствующими реактивами.

Примечание – Как правило, для экономии времени и обеспечения необходимой точности, применяются различные специализированные тест-системы, предназначенные для определения наличия того или иного биологического вещества.

7.5 Для установления видовой принадлежности крови и других биологических объектов используются иммунологические методы исследования, обладающие высокой чувствительностью и специфичностью.

7.5.1 Иммунологические методы исследования основаны на реакции преципитации, которая в свою очередь обусловлена строго специфичным взаимодействием видовых антигенов и антител. Так при взаимодействии иммунной антисыворотки, содержащей антитела на белок определенного вида животного, с белком крови того же животного происходит реакция между антигеном и антителом, проявляющаяся в выпадении осадка (преципитата).

Примечание - Как правило, для экономии времени и обеспечения необходимой точности, применяются различные специализированные тест - системы, предназначенные для определения наличия крови и ее принадлежности человеку. В сфере судебной медицины используются также специализированные сыворотки, преципитирующие как белок человека, так и некоторых животных (рогатого скота, лошади, свиньи, птицы, кошки, собаки и др.).

7.5.2 Реакцией белковой преципитации можно установить видовую принадлежность пятен крови, и любых других биологических выделений. Это обусловлено тем, что белки живого организма, характеризующие его видовую специфичность, содержатся не только в крови, но и во всех тканях, органах и выделениях организма.

- Пробоподготовка

8.1 Пробоподготовка представляет собой совокупность действий над объектом исследования, направленных на превращение объекта исследования в подходящую для последующего анализа форму, состояние, а также для удаления и очистки от мешающих анализу компонентов.

8.2 В случае, если биологический объект расположен на предмете-носителе делается вырезка, смыв либо соскоб. Выбор способа зависит от характера предмета-носителя и природы биологического объекта. Исследуемый объект в достаточном для исследования количестве отдельно, из поверхности или вместе с частью предмета-носителя переносится в стерильную пробирку для последующего исследования.

8.3 Если биологическим объектом является костная ткань, то в данном случае процесс пробоподготовки отличается от пробоподготовки иных биологических объектов.

При работе с костным материалом необходима предварительная очистка кости от мягких тканей, загрязнений, с последующим приготовлением костных опилок (порошка). Костные опилки (порошок) готовятся посредством дезинтеграции костного материала ручным методом (при помощи ручных напильников) либо при помощи мельницы.

Примечание - В случае, если на поверхности кости имеются сохранившиеся мягкие ткани, пригодные для установления генотипа, то дальнейшему исследованию подвергаются они и молекулярно - генетическое исследование костного материала может быть проведено по мере необходимости.

8.4 Ткани, заключенные в парафиновые блоки, предварительно подвергаются депарафинизации с использованием ксилола, или путем нагрева, а также других методов согласно внутренним методикам лаборатории.

- Выделение ДНК

9.1 Выделение ДНК является первым этапом 
молекулярно - генетического исследования, который подразумевает разрушение клеточной и ядерной мембран, оболочек органелл клеток и очистку ДНК от примесей с последующим получением чистого препарата ДНК с достаточным для исследования количеством.

9.3 Основными этапами при выделении ДНК являются:

- гомогенизация (дезинтеграция) биологического материала, разрушение клеток, гидролиз белков;

- удаление из смеси белковых фрагментов;

- осаждение ДНК;

- концентрация и очистка ДНК.

9.4 К основным методам выделения ДНК из биологических объектов относятся методы выделения и очистки ДНК с помощью:

- органических соединений;

- сорбентов и магнитных частиц, обладающих ДНК-связывающимся свойством;

- ионообменных смол, сорбирующих на себе белковые компоненты;

- лизирующих растворов, используемых для референтных образцов при прямой амплификации ДНК.

9.5 Выбор метода выделения ДНК зависит от типа ткани, выделений организма, представленных в исследуемом объекте  (кровь, сперма, кость, мышца, волосы и др.), давности образования, характера (размер, количество) пятна, влияния на него факторов внешней среды, в том числе условий хранения (влажность, воздействие УФ лучей, гниение и прочие), характера предмета-носителя (впитывающая, невпитывающая поверхность, содержащий ингибирующий фактор и др.), в случае извлечения из парафиновых блоков - времени предварительной фиксации в формалине, возраста захоронений в случае обнаружения костных останков неустановленного трупа и т.д.

9.6 Реагенты, применяемые при выделении ДНК, в зависимости от метода имеют свои особенности и при работе с ними необходимо придерживаться требований приведенных в прилагаемых к ним документах производителя -  протоколах. Содержание и последовательность действий при работе с данными реагентами, приведенные в указанных протоколах, могут отличаться в зависимости от завода-изготовителя и характеристик используемого реагента.

9.7 На данном этапе для контроля корректности проведенного выделения ДНК в исследование вводится отрицательный контроль выделения - проба, не содержащая биологического материала, которая параллельно с объектами исследования проходит все дальнейшие этапы.

- Установление генетического профиля человека при производстве молекулярно - генетических исследований

  - Общие положения

10.1.1 Установление генетического профиля человека может осуществляться путем исследования:

- ядерной ДНК, основанное на анализе коротких тандемных повторов (short tandem repeat, STR).

- митохондриальной ДНК, основанное на анализе нуклеотидных последовательностей, полученных секвенированием ДНК.

10.1.2 Для обоих видов исследований, требования к процедурам пробоподготовки (см. раздел 8) и выделения ДНК (см. раздел 9) являются едиными и устанавливаются настоящим стандартом.

10.1.3 Установление генетического профиля ядерной ДНК состоит из следующих этапов:

- полимеразная цепная реакция (метод ПЦР)

- амплификация ДНК;

- капиллярный электрофорез;

- анализ полученных данных и интерпретация результатов.

Примечание - Сущность метода ПЦР заключается в многократном избирательном копировании определённого гена (участка ДНК) при помощи специальных ферментов. Важной особенностью ПЦР является получение копий конкретного участка ДНК (гена), соответствующего заданным условиям. Процесс копирования ДНК называется амплификацией.

10.1.4 Исследование ядерной ДНК осуществляется посредством анализа STR-локусов, длина повторяющейся единицы которых составляет 4 пар нуклеотид. Для обозначения аллелей этих локусов, в соответствии с рекомендациями Комиссии по ДНК Международного общества криминалистической гемогенетики (DNA commission of the International Society of Forensic Haemogenetics) применяется международная номенклатура [1], согласно которой номер аллеля означает число повторяющихся единиц (тетрануклеотидов).

10.1.5 Установление генетического профиля митохондриальной ДНК (установление митотипа) состоит из следующих этапов:

- амплификация ДНК методом ПЦР;

- очистка продуктов амплификации;

- сиквенирование и дальнейшая очистка секвенированных фрагментов мтДНК от непрореагировавших компонентов;

- анализ полученных данных и интерпретация результатов.

Исследование митохондриальной ДНК не используется для анализа биологического материала произошедшего от двух и более лиц, вследствие возникновения в дальнейшем проблем с расшифровкой первичной структуры мтДНК и интерпретацией результатов.

10.1.6 Исследование митохондриальной ДНК (или мтДНК) осуществляется посредством анализа нуклеотидных последовательностей и установления их полиморфизма, обусловленного в основном точковыми нуклеотидными заменами.

Примечание - Особенностями мтДНК являются гаплоидность набора генетической информации, отличная от ядерного генетического кода и слабые механизмы репарации ДНК. Таким образом, основными достоинствами установления генетического профиля человека путем исследования митохондриальной ДНК являются:

- высокий уровень полиморфизма участков митохондриальной ДНК, обусловленный высокой скоростью накопления мутаций, которая в 5-10 раз больше, чем в ядерной ДНК.

- высокая вероятность сохранения пригодной для исследования митохондриальной ДНК в биологических образцах, содержащих малые количества ДНК или образцах подвергщихся процессам деградации (например, в костных тканях, волосах). Это обусловлено наличием большого количества (от нескольких сотен до одной-двух тысяч) митохондрий, и соответственно, такого же количества копий молекул митохондриальной ДНК, в каждой клетке человека, а также стабильностью мтДНК во времени, в том числе при неблагоприятных условиях хранения. Высокий мутационный уровень мтДНК, по сравнению с одной копией ядерной ДНК, увеличивает идентификационный уровень генетической экспертизы

- успешное использование исследований митохондриальной ДНК в качестве генетического маркера материнской линии наследования и при установлении родства, в случаях, когда генетическая дистанция, разделющая родственников, больше чем одно поколение.

10.2 Установление генетического профиля ядерной ДНК

10.2.1 Количественный и качественный анализ ДНК

10.2.1.1  Метод ПЦР в реальном времени (или метод количественной ПЦР) - это лабораторный метод, основанный на методе полимеразной цепной реакции, используемый для одновременной амплификации и измерения количества молекул ДНК.

10.2.1.2 Анализ ДНК референтных образцов методом ПЦР в реальном времени не является обязательным, так как они являются «нативными» образцами и количество ДНК в них для исследователя заведомо известно.

10.2.1.3 Проведение анализа методом ПЦР реального времени включает в себя следующие этапы:

- перенос объектов исследования на рабочую область (ПЦР-бокс или лабораторный стол) для последующего анализа, подготовка реагентов и расходных материалов;

- составление схемы расположения объектов исследования, ДНК-стандартов, отрицательного контроля на оптическом планшете ;

- приготовление серии разведений ДНК-стандартов. Количество ДНК-стандартов варируется от четырех до восьми в зависимости от требований установленных в документах изготовителя реагентов (протоколах). Приготовление серии разведений ДНК-стандартов (с соответствующими концентрациями) осуществляется строго в соответвстии с требованиями прилагаемых протоколов.

- приготовление рабочей смеси реагентов. Рабочая смесь реагентов готовится посредством смешивания реакционной смеси и праймера в объеме, указанном в прилагаемых к реагентам протоколам. При работе с объектами исследования общий объем рабочей смеси реагентов должен быть рассчитан на суммарное количество проб ДНК-стандартов, объектов исследования и отрицательный контроль выделения;

- приготовленную смесь реагентов переносят в лунки оптического планшета в объеме, указанном в прилагаемом протоколе;

- в рабочую смесь реагентов в лунках оптического планшета добавляют образцы ДНК-стандартов, объекты исследования и отрицательный контроль выделения в соответствии с разработанной схемой расположения и в объеме, указанном в прилагаемом протоколе;

- поверхность оптического планшета заклеивается оптической пленкой,  который в целях удаления пузырей центрифугируется;

- подготовленный планшет помещается в прибор, на котором создается соответсвующий протокол в специальной программе и производится запуск, согласно требованиям документов изготовителя лабораторного оборудования.

Примечания

- Основными компонентами реагентов для количественного и качественного анализа ДНК являются:

- реакционная смесь, состоящая в основном из дезоксинуклеотид-трифосфатов (dNTPs), буфера, ферментов, пассивного красителя и стабилизаторов;

- праймеры, состоящие в основном из мишень-специфических олигонулеотидов, зондов, меченных красителями, ДНК-матрицы внутреннего положительного контроля;

- буфер для приготовления стандартных разведений ДНК;

- общая человеческая ДНК в концентрации от 50 нг/мкл до 200 нг/мкл 
(далее - ДНК-стандарт), в зависимости от конкретного реагента и завода-изготовителя.

- Принцип работы реагентов, используемых в процессе анализа, основан на процессе флуоресценции. В процессе взаимодействия происходит процесс мультикопийной амплификации, при этом в состав реагентов входят специфические праймеры и зонды необходимые для установления в исследуемых образцах короткой аутосомной мишени, длинной аутосомной мишени, мишени на Y - хромосоме и внутреннего положительного контроля (искусственной последовательности ДНК, не встречающейся в природе).

- Реагенты для проведения количественного и качественного анализа ДНК должны быть сертифицированы согласно [2].

10.2.1.4 Анализ результатов ПЦР в реальном времени, включает в себя оценку следующих показателей:

- Оценка стандартной кривой. Стандартная кривая - это график зависимости значений порогового цикла (Ct) для стандартных разведений ДНК от исходной концентрации ДНК. Для оценки стандартной кривой используются три показателя: наклон кривой (Slope), показатель корреляции (R2) и значение порогового цикла (Ct) для стандартных разведений ДНК 
(Y-intercept).

Каждый из указанных показателей представляет собой индикатор характеристик, связанных со стандартной кривой. К примеру:

R2 - значение, которое указывает насколько близко к калибровочной кривой находятся экспериментальные точки, соответствующие стандартным разведениям ДНК. Значение R2 в зависимости от реагентов и 
завода - изготовителя находится в диапазоне 0,98 - 1,0. Выход за пределы этого диапазона свидетельствует об ошибках при внесении ДНК в реакционную смесь.

Slope (наклон): индикатор эффективности ПЦР. Типичные значения Slope находятся в диапазоне от минус 3,0 до минус 3,6. Значение Slope, находящиеся в допустимом диапазоне свидетельствует об оптимальной, 
100 % эффективности ПЦР. Значения Slope, выходящие за пределы указанного диапазона, как правило, свидетельствует об ошибках при приготовлении или длительном хранении ДНК - стандартов, которые стали не пригодны для постановки анализа;

Y - intercept показывает ожидаемое значение порогового цикла (Ct) для образца с концентрацией = 1. Значение Y - intercept в зависимости от реагентов и завода-изготовителя может быть разной.

Интерпретация результатов исследования по указанным показателям осуществляется в соответствии с прилагаемыми к реагентам протоколам.

- Значение внутреннего положительного контроля. Оценка данного показателя дает возможность узнать эффективность амплификации и позволяет провести оценку:

- наличия ингибиторов реакции в исследуемом объекте;

- наличия ДНК в высокой концентрации;

- правильность работы прибора и реагентов.

В зависимости от реагентов и завода-изготовителя значение внутреннего положительного контроля может быть разной. Интерпретация результатов исследования по указанному показателю осуществляется в соответствии с прилагаемыми к реагентам протоколам.

- Количество ДНК (нг/мкл). Для установления количества ДНК в исследуемом объекте учитываются значения короткой аутосомной мишени, длинной аутосомной мишени, мишени на Y - хромосоме.

- Качество ДНК - установление степени (индекса) деградации ДНК.

Показатель степени деградации ДНК представляет собой отношение концентрации ДНК коротких аутосомных мешеней (нг/мкл) к концентрации ДНК длинных аутосомных мешеней (нг/мкл).

- Cоотношение мужской/женской ДНК в смешанных образцах.

Соотношение мужской и женской ДНК рассчитывается по формуле:

мужская ДНК/женская ДНК = количество мужской ДНК/(количество общей человеческой ДНК - количество мужской ДНК).

Примечание - Анализ показателей указанных в 10.2.1.4, как правило, осуществляется  специальной программой на приборе для проведения ПЦР в реальном времени, согласно прилагаемым к реагенту и оборудованию документам завода-изготовителя.

10.2.1.5 Анализ результатов ПЦР в реальном времени позволяет решить следующие задачи:

- определить достаточно ли ДНК содержится в образце для успешного проведения амплификации ДНК;

- подготовить образец пробы в необходимой концентрации для дальнейшего внесения в реакционную смесь для амплификации ДНК;

- установить соотношения мужской/женской ДНК в смешанных образцах;

- определить качество ДНК, за счет установления степени деградации ДНК и степени ингибирования в образце.

10.2.1.6 По итогам анализа результатов ПЦР в реальном времени можно определить последующую тактику работы с исследуемыми объектами, а именно:

- определить необходимость перехода к последующему этапу исследования - непосредственно к амплификации ДНК. При избыточной концентрации ДНК определить необходимость разведения пробы исследуемого объекта до нужной концентрации;

- определить необходимость вернуться к этапу выделения ДНК (концентрация, повторное выделение, применение метода накопления) при выявлении низкой (недостаточной для дальнейшего исследования) концентрации ДНК в пробе, или принять решение о необходимости использовать ПЦР реагенты для ДНК с низкой концентрацией;

- определить необходимость проведения очистки выделенной ДНК из исследуемого объекта с целью удаления ингибиторов и повторного проведения ПЦР в реальном времени.

10.2.2 Процесс амплификации ДНК

10.2.2.1 В процессе амплификации ДНК происходит многократное избирательное копирование определенного участка нуклеиновой кислоты при помощи специальных ферментов в искусственных условиях (in vitro).

10.2.2.2 Количество циклов при амплификации ДНК достигает 20 - 35.

Примечание - Количество циклов может изменяться в зависимости от используемого реагента, завода-изготовителя и вида объекта исследования.

10.2.2.3 Амплификация ДНК состоит из трех этапов:

- Денатурация ДНК (или плавление) - процесс, при котором двухцепочечная ДНК под воздействием высокой температуры (температура нагревания 94 - 98 ℃) переходит в одноцепочечное состояние;

- Отжиг праймеров - процесс связывания (отжига) праймеров с матричной ДНК, температура отжига при этом зависит от состава праймера и устанавливается согласно требованиям, указанным в документах 
завода - изготовителя;

- Элонгация (синтез) ДНК - процесс создания двух дочерних цепей ДНК на основе родительской цепи ДНК, при которой праймеры используются в качестве затравки.

10.2.2.4 В состав реагентов, используемых для проведения ПЦР входят следующие основные компоненты:

- реакционная смесь, которая в основном состоит из ферментов, солей, буфера и дезоксинуклеотидтрифосфатов (dNTPs);

- праймеры.

В исследование также, в целях определения специфичности реакции амплификации ДНК вводятся:

- положительный контроль - контрольная проба ДНК с известными генетическими признаками, необходимая для контроля проведения реакции амплификации и оценки работоспособности используемых реагентов;

- отрицательный контроль - контрольная проба без ДНК, необходимая для исключения возможного загрязнения компонентов реагентов чужеродной ДНК и контроля чистоты исследования.

10.2.2.5 При проведении реакции методом ПЦР в рамках исследования генетического профиля ядерной ДНК, по выделяемым в итоге STR-маркерам, используемые реагенты подразделяются на:

- реагенты для аутосомных STR-локусов применяются для исследования участков ДНК, расположенных на аутосомных хромосомах;

- реагенты для STR-локусов Y - и Х - хромосом. STR - локусы Y- и 
Х - хромосом используются при дифференциации смесевых объектов, а также для исследования ДНК и механизма наследования генетических признаков по мужской и женской линиям соответственно.

10.2.2.6 Процесс амплификации ДНК, включающий в себя подготовку реагентов и проб, отбор и смешивание их в специальных условиях, настройка программы ПЦР для термоциклирования и хранения продуктов амплификации (ампликонов) проводится в соответствии с требованиями, приведенными в прилагаемых к реагентам документах производителя (протоколами). Используемые для проведения амплификации ДНК реагенты должны быть сертифицированы согласно [2].

10.2.3 Капиллярный электрофорез

10.2.3.1 Капиллярный электрофорез - метод анализа, основанный на миграции внутри капилляра заряженных частиц определенных веществ, растворенных в растворе электролита, под влиянием постоянного электрического поля.

10.2.3.2 Капиллярный электрофорез при исследовании ДНК проводится с использованием генетического анализатора (секвенатора), обеспечивающего работу от размещения образцов до первичного анализа данных, секвенирования, фрагментного анализа и генетической идентификации человека.

Примечание - Стандартные генетические анализаторы (секвенаторы), как правило, в своем составе имеют программу для управления прибором и анализа полученных в ходе исследования данных.

Программа для управления прибором позволяет управлять прибором и создавать файлы при секвенировании и фрагментном анализе ДНК, проводит первичный анализ и оценку полученных данных.

Программа для анализа полученных данных представляет собой программу, предназначенную для анализа и оценки, полученных в ходе исследования результатов за счет набора аллельных лэддеров, размерных стандартов, панелей и бинов, заложенных в программе.

10.2.3.3 Анализируемый раствор пробы вводится в капилляр генетического анализатора, предварительно заполненный полимером в объеме указанном в документах изготовителя реагентов.

Примечание - По способу введения пробы в капилляр различают:

- электрофоретический способ - способ ввода пробы, при котором к концам капилляра на определенный промежуток времени, в зависимости от модели и завода-изготовителя лабораторного оборудования прикладывается высокое напряжение. Входной конец капилляр при этом погружается в раствор пробы, и ионы пробы перемещаются в капилляр пропорционально их электрофоретической подвижности.

- электрокинетический способ - способ ввода пробы, при котором компоненты пробы попадают в капилляр за счет комбинации электроэндоосмотического давления и электрофоретической подвижности.

Приведенные способы введения пробы являются равноценными и взаимозаменяемыми. Выбор способа введения пробы зависит от характеристик используемого оборудования.

К концам капилляра подается высокое напряжение (до 30 кВ), в результате действия которого ионы исследуемого объекта начинают передвигаться по капиллярам. Движение разных ионов происходит с разной скоростью, зависящей в первую очередь от их заряда и массы и, соответственно, различные ионы достигают зоны детектирования в разное время. При достижении ионов зоны детектирования анализатором регистрируется соответствующий сигнал, на основе которого строится кривая, отображаемая прибором на экране.

Примечание - Для детектирования при исследовании ДНК на генетических анализаторах (секвенаторах) в основном используется лазерный флуоресцентный способ детектирования.

10.2.3.4 Кривая полученная по итогам капиллярного электрофореза называется электрофореграммой, при этом качественной характеристикой вещества является параметр удержания (время миграции), а количественной – высота или площадь пика, пропорциональная концентрации вещества.

10.2.3.5 Точный перечень, характеристики и особенности работы с используемыми для анализа реагентами определяются согласно утвержденным методикам выполнения измерений или требованиям документов завода-изготовителя (протоколам).

10.2.4 Анализ полученных данных и интерпретация результатов

10.2.4.1 При анализе полученных данных в первую очередь необходимо изучить электрофореграммы положительного и отрицательного контролей. Дальнейший учет результатов электрофореза исследуемых проб допустим лишь в том случае, если:

- в «отрицательном» контроле реакции амплификации отсутствовали амплифицированные фрагменты;

- профиль ДНК, выявленный в «положительном» контроле реакции амплификации, соответствовал генотипу контрольной ДНК с известными генетическими признаками.

10.2.4.2 После оценки отрицательного и положительного контролей проводят анализ электрофореграмм исследуемых объектов, изначально оценивая внутренний размерный стандарт.

Примечание - Внутренний размерный стандарт или внутренний стандарт длины - это проба, содержащая меченые флуоресцентными красителями фрагменты ДНК известной длины, используемая при проведении электрофореза с целью получения достоверных результатов исследования.

10.2.4.3 Анализ электрофореграммы исследуемых объектов и установление достоверно значимого результата исследования (генетического профиля) обусловлен определением истинных пиков аллелей локуса среди неспецифичных явлений, которые могут возникнуть при высоком уровне флуоресценции, из - за перегруза и иных негативных моментов при постановке капиллярного электрофореза.

Примечание - К неспецифичным явлениям относятся такие явления, как артефакты (Artefact), спайки (Spike), олы (OL), аллели, выходящие за границы маркера (outside marker range, OMR). Анализ таких неспецифических явлений имеет свою методику, по которой можно будет определить истинный пик аллелей локусов на электрофореграмме. В случае, если определение истинного пика на электрофореграмме невозможно, рекомендуется повторное проведение капиллярного электрофореза.

10.2.4.4 Фрагменты, которые были определены как статтеры, в дальнейшем исследовании не учитываются.

10.2.4.5 Завершающим этапом анализа амплифицированных фрагментов является установление генетического профиля исследуемых объектов.

Примечание - Необходимо отметить, что в случае с биологическими следами, в отличие от референтных образцов, генотипы в биологических следах могут быть представлены смесями генетических профилей двух и более лиц.

10.3 Установление генетического профиля митохондриальной ДНК (определение митотипа)

10.3.1 Амплификация ДНК методом ПЦР

10.3.1.1 Для секвенирования митохондриальной ДНК требуется достаточно большое количество ДНК, около 0,5 мкг. Поэтому при исследовании экспертных образцов, перед секвенированием, необходимо предварительное проведение амплификации фрагментов ДНК. Принцип проведения ПЦР соответствует требованиям указанных в 10.2.2.1, 10.2.2.2 10.2.2.3 настоящего стандарта.

10.3.1.2 При постановке амплификации с целью идентификации используют две системы праймеров для каждого из исследуемого регионов (HV1 и HV2), проводя две независимые реакции амплификации. Для синтеза единого фрагмента гипервариабельного региона HV1 используют систему праймеров HV1(15971-16410), HV2 - HV2 (00015-00448).

10.3.1.3 Реакционная смесь для постановки ПЦР включает в себя исследуемую ДНК, полимеразу, растворы праймеров F (forvard) и R (pevers), соли, буферные соединения, смесь четырех мононуклеотидов (дезоксинуклеотидтрифосфаты, dNTP - dATP, dTTP, dCTP, dGTP), вода. Объем реакционной смеси и режим термоциклирования должен соответствовать прилагаемому протоколу используемых компонентов смеси или стандартной операционной процедуре.

10.3.2 Очистка амплифицированных фрагментов митохондриальной ДНК от компонентов реакционной смеси

10.3.2.1 В результате проведения амплификации помимо продуктов амплификации в полученной смеси также присутствуют непрореагировавшие праймеры, трифосфаты, полимераза. Использование неочищенных продуктов ПЦР в последующей реакции секвенирования может привести к снижению эффективности реакции за счет изменения оптимального соотношения трифосфатов и терминаторов или к неспецифическим результатам реакции секвенирования за счет неконтролируемого участия в реакции праймеров амплификации.

10.3.2.2 Для отделения амплифицированных фрагментов мтДНК от праймеров амплификации, трифосфатов и полимеразы используются два способа:

- Выделение из смеси амплифицированных фрагментов мтДНК. В этом случае используются устройства (колонки) на основе веществ, абсорбирующих из смеси амплифицированные фрагменты ДНК и устройства (колонки) на основе мембран, фильтрующих амплифицированные фрагменты ДНК;

- Удаление из смеси праймеров амплификации, dNTP и полимеразы с использованием разрушающих их ферментов.

10.3.2.3 По итогам очистки проводится оценка очищенной амплифицированной мтДНК, в процессе которой определяется концентрация очищенной амплифицированной мтДНК и соответствие ее количества необходимому минимуму.

Примечание - Существует разные методы оценки очищенной амплифицированной мтДНК. Рекомендуемыми способами являются электрофорез в агарозном геле и измерение оптической плотности раствора амплифицированной мтДНК с помощью спектрофотометра. Оба метода характеризуются невысокой чувствительностью, однако достаточно доступны и просты в исполнении.

10.3.3 Секвенирование

10.3.3.1 Секвенирование - определение последовательности нуклеотидов в конкретных участках молекулы ДНК.

10.3.3.2 Процесс секвенирования заключается в повторных циклах денатурации нити-шаблона, отжига (присоединения) праймеров и их удлинения (синтеза). В каждом цикле реакции секвенирования синтез праймеров случайным образом заканчивается при включении меченых флуорохромом дидезоксинуклеотидов (ddNTP).

Примечание - Терминаторы или терминирующие мононуклеотиды представляют собой одиночные молекулы для резонансного переноса поглощенной энергии, которые включают энергетический донор и краситель-акцептор, соединенные высокоэффективным линкером. Каждый из четырех красителей прикреплен к соответствующему дидезоксинуклеотидтрифосфату (ddNTP).

10.3.3.3 В пробирку с образцом добавляют матрицу ДНК, немеченый праймер и готовую к использованию смесь, содержащую буфер, dNTP, флуоресцентно-меченые ddNTP и полимеразу. Флуоресцентные фрагменты получают за счет вставки меченых красителем ddNTPs в ходе 3-стадийного термоциклирования. Разные ddNTP будут содержать на 3’-конце красители разного цвета. В результате образуется смесь продуктов синтеза разной длины, а по меткам соответствующих терминальных ddNTP можно определить какие нуклеотиды находятся в терминальных положениях.

10.3.3.4 Для очистки секвенированных фрагментов мтДНК и удаления непрореагировавших компонентов реакции могут быть использованы следующие способы:

- метод осаждения этанолом;

- метод использования устройств (колонок) на основе гель-фильтра, связывающего низкомолекулярные соединения.

10.3.3.5 Процесс секвенирования завершается разделением однонитевых меченых конечных продуктов реакции с помощью высокоразрешающего капиллярного электрофореза.

10.3.3.6 Анализ флуоресцентных меток на концах фрагментов позволяет расшифровать последовательность нуклеотидов в ДНК. Длины фрагментов определяют позицию нуклеотида, а сам нуклеотид распознается при регистрации четырехцветного спектра эмиссии после возбуждения флуоресцентных меток с помощью лазера.

10.3.3.7 Полученные данные переводятся в последовательность оснований ДНК с помощью соответствующего программного обеспечения, полученная в итоге электрофореграмма имеет вид последовательности пиков, обозначенных символами А, G, T, C для соответствующих дезоксирибонуклеотидов.

10.3.4 Анализ полученных данных и интерпретация результатов

10.3.4.1 Митохондриальная ДНК представлена около 17 тыс. п. н. и функционально подразделяется на регуляторный, некодирующий и кодирующий регионы. Для идентификации генетического профиля анализируется некодирующий регион (D-петля) содержащий два гипервариабельных региона (HV1 и HV2 по 342 и 268 п. н.) с большим числом нуклеотидных различий между индивидуумами.

Примечание - Для идентификации личности представляет особый интерес некодирующий регион (D-петля) содержащий два гипервариабельных региона (HV1 и HV2 по 342 и 268 п. н.) с большим числом нуклеотидных различий между индивидуумами.

10.3.4.2 Для определения митотипа проводится сравнение полученных последовательностей полиморфных участков НV1 (ГВС1) и HV2 (ГВС2) мтДНК с соответствующими участками референтной последовательности мтДНК.

Примечание - В настоящее время во всем мире в работе с мтДНК пользуются референсной последовательностью «Revised Сambridge Reference Sequence» (rCRS) [3] – митотип исторически первой расшифрованной последовательности в 1981 году, подтвержденной Andrews et al. в 1999 году.

10.3.4.3 Сравнение анализируемого митотипа с rCRS позволяет записать (зарегистрировать) этот митотип в универсальной, удобной для последующих сравнений форме, а именно – в виде таблицы позиционных отличий в нуклеотидной последовательности, анализируемой мтДНК от rCRS. Данные отличия обусловлены точковыми заменами типа транзиций и (более редких) транверсий, а также делеций и инсерций.

Библиография

[1] Международная номенклатура (Номенклатура органических соединений Номенклатура органических соединений IUPAC).

[2] ISO 18385:2016 Minimizing the risk of human DNA contamination in products used to collect, store and analyze biological material for forensic purposes - Requirements (Минимизация риска загрязнения ДНК человека в продуктах, используемых для сбора, хранения и анализа биологического материала для экспертно - криминалистических целей. Требования).

[3] Revised Сambridge Reference Sequence» (rCRS) (Уточненная Кембриджская референсная последовательность (rCRS)).

УДК									МКС

Ключевые слова: генетический профиль, референтные образцы крови, буккальный эпителий, молекулярно - генетическая экспертиза.

__________________________________________________________________

УДК									МКС

Ключевые слова: генетический профиль, референтные образцы крови, буккальный эпителий, молекулярно - генетическая экспертиза.

Находится на стадии разработки

При анализе кроме оптических планшет, могут использоваться оптические пробирки и стрипы.