Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМ ВРЕМЕНИ ПРИ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ЕДИНИЧНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан _____________

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О дорожном движении» от 17.04.2014 г. № 194-V ЗРК, Закона Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте» от 04.07.2003 г. № 476-II ЗРК

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМ ВРЕМЕНИ ПРИ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ЕДИНИЧНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

# Дата введения _____-___-___

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на единичные транспортные средства (далее - ЕТС) категорий L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7), М (М1, М2, М3), N (N1, N2, N3) и О (О1, О2, О3 и О4) и классификаций согласно [3].

Настоящий стандарт устанавливает методику определения норм времени при оценке соответствия единичных транспортных средств.

Настоящий стандарт не распространяется на ЕТС:

- максимальная скорость которых, установленная изготовителем, не превышает 25 км/час;

- предназначенные исключительно для участия в спортивных соревнованиях;

- с гусеничным движителем;

- ввозимые на единую таможенную территорию Таможенного союза, на срок не более 6 месяцев и помещаемые под таможенные режимы, которые не предусматривают возможность отчуждения или ввозимые на единую таможенную территорию Таможенного союза в качестве личного имущества физическими лицами, являющимися участниками национальных государственных программ по оказанию содействия добровольному переселению лиц, проживающих за рубежом, либо признанными в установленном порядке беженцами или вынужденными переселенцами;

- принадлежащие дипломатическим и консульским представительствам, международным (межгосударственным) организациям, пользующимся привилегиями и иммунитетами в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также сотрудникам этих представительств (организаций) и членам их семей;

- внедорожные транспортные средства.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим следующий документ по стандартизации:

ГОСТ 33670-2015 Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины согласно [1], [2], [3].

4 Определение норм времени при оценке соответствия ЕТС

4.1 Определение норм времени при оценке соответствия ЕТС направлена на унификацию подходов к расчету времени, необходимого для выполнения процедур оценки соответствия, включая проверки транспортных средств, подвергшихся изменениям конструкции, модернизации или переоборудованию.

4.2 Проверка выполнения требований к ЕТС проводится согласно ГОСТ 33670.

4.3 На основе анализа конструкции транспортного средства и технической документации на него без проведения испытаний проводится техническая экспертиза конструкции транспортного средства. Данные технической экспертизы конструкции ЕТС приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Техническая экспертиза конструкции ЕТС

| № п/п | Параметр (контролируемое требование) | Документ (пункт, раздел, приложение) требований | Норма времени × 60 мин | Кол-во испытателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соответствие идентификационного номера | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 1 | 2,0 |  |
|  | Отсутствие конструкций, выступающих вперед относительно бампера | ТР ТС 018/2011 Раздел IV п. 11 | 1,2 |  |
|  | Отсутствие озоноразрущающих веществ в составе кондиционеров и холодильного оборудования | ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.12 | 2,1 |  |
|  | Оснащение ТС аппаратурой спутниковой навигации. | ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.13 | 1,0 |  |
|  | Оснащение ТС устройством вызова экстренных оперативных служб (далее УВЭОС) | ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.13.1 | 1,0 |  |
|  | Работоспособность системы (устройства) вызова оперативных служб |  | 0,0 |  |
|  | Наличие противоугонного устройства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.1 | 1,6 |  |
|  | Отключение противоугонного устройства и запуск двигателя посредством одной операции | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.2 | 1,3 |  |
|  | Запуск двигателя при помощи привода | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.3 | 1,0 |  |
|  | Использование сервопривода в системе предотвращения несанкционированного доступа | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.4 | 1,5 |  |
|  | Восстановление в полном объёме работы рулевого управления до запуска двигателя | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.5 | 1,3 |  |
|  | Препятствование вращению ведущих колёс со стороны противоугонного устройства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.6 | 2,0 |  |
|  | Препятствование переключению передач со стороны противоугонного устройства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.7 | 1,2 |  |
|  | Исключение возможности случайной блокировки во время движения ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.8 | 0,9 |  |
|  | Наличие противоугонного устройства, препятствующего растормаживанию колёс | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.9 | 0,6 |  |
|  | Наличие системы отопления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.1 | 1,0 |  |
|  | Отключение автономной системы отопления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.2 | 1,3 |  |
|  | Обеспечение требований безопасности использования обогревательных приборов и системы отопления ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.3 | 1,0 |  |
|  | Расположение выхлопной трубы отопителя | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.4 | 1,3 |  |
|  | Поступление воздуха в камеру сгорания отопителя | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.5 | 1,1 |  |
|  | Поступление воздуха для обогрева обитаемого помещения ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.6 | 1,3 |  |
|  | Наличие и режим работы внешних световых приборов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.1 | 3,8 |  |
|  | Наличие излучение красного света вперёд и белого назад | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.2 | 1,0 |  |
|  | Порядок включение габаритных огней и дополнительного освещения общим органом управления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.3 | 1,2 |  |
|  | Порядок включения фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар совместно с габаритными огнями | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.4 | 1,3 |  |
|  | Наличие и работоспособность контрольных световых сигналов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.5 | 1,4 |  |
|  | Порядок включения фар дальнего света | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.6 | 0,5 |  |
|  | Соответствие маркировки фар и классов установленных в них источников света | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.8 | 2,4 |  |
|  | Видимость передних противотуманных фар | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.3 | 1,4 |  |
|  | Обеспечение обзорности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.1 | 1,2 |  |
|  | Наличие системы очистки ветрового стекла | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.2 | 1,5 |  |
|  | Наличие стеклоочистителей ветрового стекла | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.3 | 0,5 |  |
|  | Возвращение щёток стеклоочистителя после выключения в исходную позицию | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.4 | 1,2 |  |
|  | Наличие ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.1 | 1,4 |  |
|  | Требования к ремням безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.2 | 0,0 |  |
|  | Наличие и режим работы втягивающих устройств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.3 | 0,0 |  |
|  | Режим работы втягивающих устройств для диагональной лямки | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.4 | 1,5 |  |
|  | Наличие знака предупреждения против использования детского кресла на сиденье | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.5 | 1,4 |  |
|  | Наличие сенсорного механизма определения положения установки детского удерживающего устройства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.6 | 1,1 |  |
|  | Требования к установке ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.7 | 0,5 |  |
|  | Возможность пристегнуться ремнём безопасности в любое время | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.8 | 0,0 |  |
|  | Конструкция и расположение устройства открывания пряжки | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.9 | 0,0 |  |
|  | Обеспечение легкого доступа к пряжке для спасателя | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.10 | 1,5 |  |
|  | Возможность открытия пряжки простым движением | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.11 | 1,3 |  |
|  | Регулировка надетого ремня | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.12 | 1,4 |  |
|  | Места крепления ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.13 | 1,5 |  |
|  | Крепление ремней безопасности в ТС с двустворчатыми дверями | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.14 | 1,4 |  |
|  | Места установки креплений ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.15 | 1,1 |  |
|  | Наличие дефектов в сварных швах и местах креплений ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.16 | 0,4 |  |
|  | Наличие и маркировка болтов креплений ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.17 | 0,5 |  |
|  | Надёжность установки сидений | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.1 | 1,0 |  |
|  | Работоспособность механизмов регулировки сидений | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.2 | 1,1 |  |
|  | Наличие подголовников | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.3 | 0,8 |  |
|  | Наличие нежёсткого обивочного материала на сиденьях | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.4.2 | 1,1 |  |
|  | Отсутствие возможности захвата и/или зацепа одежды и ювелирных изделий о рулевое колесо | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.1.1 | 0,8 |  |
|  | Расположение болтов крепления рулевого колеса | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.1.2 | 1,0 |  |
|  | Фиксация дверей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.5.1 | 0,5 |  |
|  | Положения запирания дверей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.5.2 | 0,5 |  |
|  | Наличие остроконечных или режущих кромок колёс и гаек | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.3 | 0,8 |  |
|  | Отсутствие барашковых гаек на колёсах | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.4 | 0,5 |  |
|  | Выступание колес за наружный контур кузова | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.5 | 0,5 |  |
|  | Радиус закругления кромок водосточных желобов и воздушных дефлекторов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.6 | 1,0 |  |
|  | Наличие выступания буксирных сцепок и лебёдок | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.8 | 0,3 |  |
|  | Поворотные ручки дверей вращающиеся параллельно плоскости двери | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.11 | 1,0 |  |
|  | Поворотные ручки дверей, вращающиеся наружу | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.12 | 1,0 |  |
|  | Отсутствие кромок и выступаний за габариты транспортного средства стёкол окон, открывающихся наружу | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.13 | 5,5 |  |
|  | Закругление кромок подножек и ступенек | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.17 | 0,5 |  |
|  | Радиус кривизны выступающих наружу краев обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлекторов окон | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.18 | 0,0 |  |
|  | Оснащение автомобиля УВЭОС и соответствие его требованиям ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 5.1 | 0,0 |  |
|  | Наличие спидометра | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.1 | 1,0 |  |
|  | Видимость показаний спидометра | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.2 | 0,5 |  |
|  | Наличие индикатора, информирующего о неисправности гидравлической тормозной системы. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.4 | 1,0 |  |
|  | Перемещение ножного органа управления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1 | 0,0 |  |
|  | Наличие зазора между педалью и полом при нажатой до упора педали | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.1 | 0,2 |  |
|  | Возвращение педали в исходное положение | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.2 | 0,1 |  |
|  | Наличие компенсационной регулировки в связи с износом фрикционного материала тормозных накладок | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.2 | 0,3 |  |
|  | Порядок одновременного приведения в действие отдельных органов управления для рабочей и аварийной тормозных систем | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.3 | 0,5 |  |
|  | Обеспечение проверки тормозных систем с использованием обычных инструментов и приспособлений | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.7 | 0,5 |  |
|  | Требования к шинам и колёсам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.2.1 | 0,5 |  |
|  | Отведение пролитого топлива при наполнении топливного бака | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.1 | 0,3 |  |
|  | Расположение топливного бака | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.2 | 0,0 |  |
|  | Расположение наливной горловины топливного бака | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.3 | 1,1 |  |
|  | Расположение крышки наливной горловины | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.4 | 0,5 |  |
|  | Предотвращение утечки избыточных паров топлива | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.5 | 0,2 |  |
|  | Наличие уплотнения между крышкой и наливной трубой | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.6 | 0,5 |  |
|  | Наличие выступающих предметов и острых краёв около топливного бака | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.7 | 0,5 |  |
|  | Защита компонентов топливной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.8 | 0,2 |  |
|  | Год выпуска ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.1 | 0,3 |  |
|  | Наличие и работоспособность системы бортовой диагностики ТС с двигателями с искровым зажиганием | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.2 | 0,4 |  |
|  | Наличие и работоспособность системы бортовой диагностики ТС с дизельными двигателями | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.3 | 0,4 |  |
|  | Оснащение устройствами и системами снижения токсичности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 пункт 4.1.4 | 0,6 |  |
|  | Комплектность и работоспособность систем, обеспечивающих уровень выбросов. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.5 | 0,3 |  |
|  | Отсутствие изменений в конструкцию системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.6 | 1,0 |  |
|  | Соответствие транспортного средства экологическому классу | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1 | 0,0 |  |
|  | Наличие мест установки государственных регистрационных знаков (далее по тексту ГРЗ) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.1 | 1,3 |  |
|  | Требования к местам установки ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.2 | 1,0 |  |
|  | Наличие устройства корректировки угла наклона фар и системы фароочистки | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.7 | 1,0 |  |
|  | Наличие и маркировка болтов креплений ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.17 | 2,1 |  |
|  | Наличие мест установки государственных регистрационных знаков (далее по тексту ГРЗ) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.1 | 0,2 |  |
|  | Требования к местам установки ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.2 | 0,3 |  |
|  | Наличие устройства корректировки угла наклона фар и системы фароочистки | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.7 | 2,0 |  |
|  | Наличие и маркировка болтов креплений ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.17 | 1,1 |  |

4.4 Параметры проведения испытаний и измерений ЕТС приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Проведение испытаний и измерений ЕТС категорий М1

| № п/п | Параметр (контролируемое требование) | Документ (пункт, раздел, приложение) требований | Норма времени, мин М1 | Кол-во испытателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.1 | 1,0 |  |
|  | Ширина ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.2 | 1,0 |  |
|  | Высота ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.3 | 1,0 |  |
|  | Места установки ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.1 | 0,4 |  |
|  | Углы установки ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.2 | 0,5 |  |
|  | Высота расположения ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение №7 п.4.3.3 | 1,1 |  |
|  | Углы видимости ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.4 | 1,1 |  |
|  | Видимость ГРЗ при условии его освещения штатными фонарями. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.5 | 1,0 |  |
|  | Снаряженная масса ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение№1 к приложению №14 | 0,0 |  |
|  | Размещение фар ближнего света над опорной поверхностью | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.9 | 1,0 |  |
|  | Размещение передних противотуманных фар по ширине | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.1 | 1,2 |  |
|  | Размещение передних противотуманных фар по высоте над поверхностью земли | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.2 | 1,0 |  |
|  | Требования к размещению указателей поворота и аварийной сигнализации | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.11 | 1,0 |  |
|  | Требования к размещению сигналов торможения от края габаритной ширины транспортного средства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.1 | 1,0 |  |
|  | Требования к размещению сигналов торможения по высоте | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.2 | 1,1 |  |
|  | Дополнительные сигналы торможения | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.3 | 0,5 |  |
|  | Смещение оптического центра дополнительного сигнала торможения | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.4 | 0,0 |  |
|  | Размещению задних противотуманных фонарей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.1 | 1,0 |  |
|  | Размещению задних противотуманных фонарей по высоте | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.2 | 1,0 |  |
|  | Отсутствие острых кромок на поверхностях внутреннего объёма ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.4.1 | 3,0 |  |
|  | Наличие кронштейнов и деталей крепления с выступающими краями | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.4.3 | 0,5 |  |
|  | Наличие выступающих частей в салоне автомобиля | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.4.4 | 1,2 |  |
|  | Наличие выступающих частей в салоне автомобиля с открывающейся крышей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.4.5 | 0,0 |  |
|  | Радиусы закруглений непокрыты спиц на рулевом колесе | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.1.3 | 0,2 |  |
|  | Проверка работоспособности механизмов замков дверей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.5.2 | 1,7 |  |
|  | Наличие элементов конструкции, которые могут захватить или травмировать человека в наружной зоне поверхности кузова | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.1 | 1,0 |  |
|  | Выступание эмблем и других декоративных объектов над поверхностью. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.2 | 1,5 |  |
|  | Размещение концов бамперов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.7 | 1,8 |  |
|  | Величина выступания за наружную поверхность кузова ручек дверей и багажника | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.9 | 1,0 |  |
|  | Величина выступания ободков и козырьков фар | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.14 | 0,7 |  |
|  | Размещение кронштейнов для домкрата | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.15 | 1,0 |  |
|  | Размещение выпускных труб | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.16 | 1,0 |  |
|  | Показания спидометра | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.3 | 7,7 |  |
|  | Режим работы рабочей тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1 | 0,8 |  |
|  | Режим работы запасной тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п.2.1.1.2 | 0,0 |  |
|  | Режим работы стояночной тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.3 | 0,5 |  |
|  | Наличие тормозных сил при отсутствии усилия на органе управления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.2 | 0,9 |  |
|  | Плавность и адекватность действия рабочей и запасной тормозных систем | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.3 | 0,8 |  |
|  | Режим работы стояночной тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.2 | 1,0 |  |

4.5 Параметры технической экспертизы конструкции, испытания и измерения ЕТС для категорий О1, О2, О3, О4 приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Техническая экспертиза конструкции, испытания и измерения ЕТС для категории О1, О2, О3, О4

| № п/п | Параметр (контролируемое требование) | Нормативный документ (пункт, раздел, приложение) требований | Норма времени, мин | Кол-во испытателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие мест установки государственных регистрационных знаков (далее по тексту ГРЗ) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.1 | 0,8 |  |
|  | Требования к местам установки ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.2 | 0,7 |  |
|  | Углы видимости ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.4 | 0,8 |  |
|  | Видимость ГРЗ при условии его освещения штатными фонарями. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.5 | 0,7 |  |
|  | Наличие и режим работы внешних световых приборов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.1 ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.2 | 1,0 |  |
|  | Наличие излучение красного света вперёд и белого назад |  | 0,5 |  |
|  | Порядок включение габаритных огней и дополнительного освещения общим органом управления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.3 | 0,5 |  |
|  | Наличие антиблокировочной тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.6 | 1,0 |  |
|  | Обеспечение проверки тормозных систем с использованием обычных инструментов и приспособлений | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.7 | 1,0 |  |
|  | Требования к шинам и колёсам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.2.1 | 0,8 |  |
|  | Наличие заднего и бокового защитного устройства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.7.1 | 0,8 |  |
|  | Направления концов заднего защитного устройства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.4. | 0,3 |  |
|  | Выступание бокового защитного устройства за габариты ТС по ширине | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.8. | 0,3 |  |
|  | Год выпуска ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.1 | 0,0 |  |
|  | Длина ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.1 | 0,0 |  |
|  |  |  | 0,5 |  |
|  | Ширина ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.2 | 0,5 |  |
|  | Высота ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.3 | 0,5 |  |
|  | Места установки ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.1 | 0,5 |  |
|  | Углы установки ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.2 | 0,8 |  |
|  | Требования к размещению указателей поворота и аварийной сигнализации | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.11 | 0,8 |  |
|  | Требования к размещению сигналов торможения от края габаритной ширины транспортного средства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.1 | 0,8 |  |
|  | Требования к размещению сигналов торможения по высоте | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.2 | 0,5 |  |
|  | Размещению задних противотуманных фонарей по высоте | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.2 | 0,5 |  |
|  | Режим работы рабочей тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1 | 5,3 |  |
|  | Режим работы стояночной тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.3 | 3,0 |  |
|  | Наличие тормозных сил при отсутствии усилия на органе управления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.2 | 0,7 |  |
|  | Плавность и адекватность действия рабочей и запасной тормозных систем | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.3 | 1,0 |  |
|  | Режим работы стояночной тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.2 | 0,8 |  |
|  | Размещение заднего защитного устройства по ширине ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.2 | 0,7 |  |
|  | Размещение заднего защитного устройства по высоте ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.3. | 0,5 |  |
|  | Отступ задней поверхности заднего защитного устройства от заднего габарита ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.5. | 0,5 |  |
|  | Скругление кромок заднего защитного устройства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.6. | 0,7 |  |
|  | Расстояние от опорной поверхности до нижнего края заднего защитного устройства на ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.7. | 0,5 |  |
|  | Размещение бокового защитного устройства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.9. | 0,5 |  |
|  | Расстояние между горизонтальными профилями бокового защитного устройства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.10.2. | 0,8 |  |
|  | Отступ переднего конца бокового защитного устройства по горизонтали | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.11.2. | 0,8 |  |
|  | Отступ переднего конца бокового защитного устройства по горизонтали | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.11.3. | 0,5 |  |
|  | Отступ заднего конца бокового защитного устройства по горизонтали | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.12. | 0,5 |  |
|  | Расстояние от нижнего края бокового защитного устройства до опорной поверхности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п 3.7.13. | 1,0 |  |

4.6 Параметры технической экспертизы конструкции, испытания и измерения ЕТС для категорий N3 приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Техническая экспертиза конструкции, испытания и измерения единичных транспортных средств для категории N3

| № п/п | Параметр (контролируемое требование) | Нормативный документ (пункт, раздел, приложение) требований | Норма времени, мин | Кол-во испытателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соответствие идентификационного номера | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 1 | 0,7 |  |
|  | Отсутствие конструкций, выступающих вперед относительно бампера | ТР ТС 018/2011 Раздел IV п. 11 | 0,8 |  |
|  | Отсутствие озоноразрущающих веществ в составе кондиционеров и холодильного оборудования | ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.12 | 1,0 |  |
|  | Оснащение ТС аппаратурой спутниковой навигации. | ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.13 | 0,8 |  |
|  | Оснащение ТС устройством вызова экстренных оперативных служб (далее УВЭОС) Работоспособность системы (устройства) вызова оперативных служб | ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.13.1 ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.1 | 1,0 |  |
|  | Наличие противоугонного устройства |  | 2,7 |  |
|  | Отключение противоугонного устройства и запуск двигателя посредством одной операции | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.2 | 1,7 |  |
|  | Запуск двигателя при помощи привода | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.3 | 0,5 |  |
|  | Использование сервопривода в системе предотвращения несанкционированного доступа | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.4 | 0,5 |  |
|  | Восстановление в полном объёме работы рулевого управления до запуска двигателя | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.5 | 0,5 |  |
|  | Препятствование вращению ведущих колёс со стороны противоугонного устройства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.6 | 0,7 |  |
|  | Препятствование переключению передач со стороны противоугонного устройства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.7 | 0,7 |  |
|  | Исключение возможности случайной блокировки во время движения ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.8 | 0,7 |  |
|  | Наличие противоугонного устройства препятствующего растормаживанию колёс | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.9 | 0,5 |  |
|  | Наличие системы отопления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.1 | 1,0 |  |
|  | Отключение автономной системы отопления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.2 | 1,0 |  |
|  | Обеспечение требований безопасности использования обогревательных приборов и системы отопления ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.3 | 1,0 |  |
|  | Расположение выхлопной трубы отопителя | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.4 | 0,7 |  |
|  | Поступление воздуха в камеру сгорания отопителя | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.5 | 1,0 |  |
|  | Поступление воздуха для обогрева обитаемого помещения ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.6 | 1,0 |  |
|  | Наличие и режим работы внешних световых приборов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.1 | 4,7 |  |
|  | Наличие излучение красного света вперёд и белого назад | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.2 | 0,8 |  |
|  | Порядок включение габаритных огней и дополнительного освещения общим органом управления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.3 | 0,5 |  |
|  | Порядок включения фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар совместно с габаритными огнями | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.4 | 0,5 |  |
|  | Наличие и работоспособность контрольных световых сигналов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.5 | 0,5 |  |
|  | Порядок включения фар дальнего света | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.6 | 0,5 |  |
|  | Соответствие маркировки фар и классов установленных в них источников света | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.8 | 0,7 |  |
|  | Видимость передних противотуманных фар | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.3 | 0,5 |  |
|  | Обеспечение обзорности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.1 | 1,0 |  |
|  | Наличие системы очистки ветрового стекла | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.2 | 0,8 |  |
|  | Наличие стеклоочистителей ветрового стекла | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.3 | 0,5 |  |
|  | Возвращение щёток стеклоочистителя после выключения в исходную позицию | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.4 | 0,5 |  |
|  | Наличие ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.1 | 1,0 |  |
|  | Требования к ремням безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.2 | 1,0 |  |
|  | Наличие и режим работы втягивающих устройств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.3 | 1,0 |  |
|  | Режим работы втягивающих устройств для диагональной лямки | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.4 | 0,5 |  |
|  | Наличие знака предупреждения против использования детского кресла на сиденье | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.5 | 0,5 |  |
|  | Наличие сенсорного механизма определения положения установки детского удерживающего устройства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.6 | 1,0 |  |
|  | Требования к установке ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.7 | 1,0 |  |
|  | Возможность пристегнуться ремнём безопасности в любое время | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.8 | 0,8 |  |
|  | Конструкция и расположение устройства открывания пряжки | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.9 | 0,5 |  |
|  | Обеспечение легкого доступа к пряжке для спасателя | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.10 | 0,5 |  |
|  | Возможность открытия пряжки простым движением | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.11 | 0,5 |  |
|  | Регулировка надетого ремня | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.12 | 0,5 |  |
|  | Места крепления ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.13 | 0,7 |  |
|  | Крепление ремней безопасности в ТС с двустворчатыми дверями | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.14 | 0,0 |  |
|  | Места установки креплений ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.15 | 0,5 |  |
|  | Наличие дефектов в сварных швах и местах креплений ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.16 | 0,5 |  |
|  | Наличие и маркировка болтов креплений ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.17 | 1,0 |  |
|  | Надёжность установки сидений | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.1 | 0,5 |  |
|  | Работоспособность механизмов регулировки сидений | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.2 | 1,0 |  |
|  | Наличие подголовников | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.3 | 0,5 |  |
|  | Наличие нежёсткого обивочного материала на сиденьях | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.4.2 | 0,5 |  |
|  | Отсутствие возможности захвата и/или зацепа одежды и ювелирных изделий о рулевое колесо | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.1.1 | 0,5 |  |
|  | Расположение болтов крепления рулевого колеса | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.1.2 | 1,0 |  |
|  | Фиксация дверей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.5.1 | 1,0 |  |
|  | Положения запирания дверей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.5.2 | 1,0 |  |
|  | Наличие остроконечных или режущих кромок колёс и гаек | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.3 | 1,0 |  |
|  | Отсутствие барашковых гаек на колёсах | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.4 | 1,0 |  |
|  | Выступание колес за наружный контур кузова | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.5 | 1,0 |  |
|  | Радиус закругления кромок водосточных желобов и воздушных дефлекторов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.6 | 2,3 |  |
|  | Наличие выступания буксирных сцепок и лебёдок | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.8 | 0,0 |  |
|  | Поворотные ручки дверей вращающиеся параллельно плоскости двери | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.11 | 1,0 |  |
|  | Поворотные ручки дверей вращающиеся наружу | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.12 | 1,0 |  |
|  | Отсутствие кромок и выступаний за габариты транспортного средства стёкол окон открывающихся наружу | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.13 | 1,0 |  |
|  | Закругление кромок подножек и ступенек | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.17 | 0,7 |  |
|  | Радиус кривизны выступающих наружу краев обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлекторов окон | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.18 | 2,0 |  |
|  | Оснащение автомобиля УВЭОС и соответствие его требованиям ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 5.1 | 3,3 |  |
|  | Наличие спидометра | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.1 | 0,5 |  |
|  | Видимость показаний спидометра | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.2 | 0,5 |  |
|  | Наличие индикатора информирующего о неисправности гидравлической тормозной системы. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.4 | 0,5 |  |
|  | Перемещение ножного органа управления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1 | 0,5 |  |
|  | Наличие зазора между педалью и полом при нажатой до упора педали | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.1 | 0,5 |  |
|  | Возвращение педали в исходное положение | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.2 | 0,7 |  |
|  | Наличие компенсационной регулировки в связи с износом фрикционного материала тормозных накладок | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.2 | 1,0 |  |
|  | Порядок одновременного приведения в действие отдельных органов управления для рабочей и аварийной тормозных систем | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.3 | 0,5 |  |
|  | Обеспечение проверки тормозных систем с использованием обычных инструментов и приспособлений | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.7 | 1,0 |  |
|  | Требования к шинам и колёсам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.2.1 | 1,0 |  |
|  | Отведение пролитого топлива при наполнении топливного бака | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.1 | 0,5 |  |
|  | Расположение топливного бака | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.2 | 0,5 |  |
|  | Расположение наливной горловины топливного бака | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.3 | 0,5 |  |
|  | Расположение крышки наливной горловины | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.4 | 0,5 |  |
|  | Предотвращение утечки избыточных паров топлива | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.5 | 0,5 |  |
|  | Наличие уплотнения между крышкой и наливной трубой | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.6 | 0,7 |  |
|  | Наличие выступающих предметов и острых краёв около топливного бака | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.7 | 0,5 |  |
|  | Защита компонентов топливной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.8 | 0,5 |  |
|  | Год выпуска ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.1 | 0,5 |  |
|  | Наличие и работоспособность системы бортовой диагностики ТС с двигателями с искровым зажиганием | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.2 | 0,0 |  |
|  | Наличие и работоспособность системы бортовой диагностики ТС с дизельными двигателями | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.3 | 0,0 |  |
|  | Оснащение устройствами и системами снижения токсичности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 пункт 4.1.4 | 4,7 |  |
|  | Комплектность и работоспособность систем, обеспечивающих уровень выбросов. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.5 | 1,0 |  |
|  | Отсутствие изменений в конструкцию системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.6 | 0,5 |  |
|  | Соответствие транспортного средства экологическому классу | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1 | 1,0 |  |
|  | Длина транспортного средства, мм | Приложение №5 п. 3.1. | 0,3 |  |
|  | Наличие мест установки государственных регистрационных знаков (далее по тексту ГРЗ) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.1 | 0,7 |  |
|  | Требования к местам установки ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.2 | 0,7 |  |
|  | Углы видимости ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.4 | 0,7 |  |
|  | Видимость ГРЗ при условии его освещения штатными фонарями. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.5 | 0,7 |  |
|  | Наличие устройства корректировки угла наклона фар и системы фароочистки | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.7 | 1,2 |  |
|  | Наличие антиблокировочной тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.6 | 1,0 |  |
|  | Длина ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.1 | 0,5 |  |
|  | Ширина ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.2 | 0,5 |  |
|  | Высота ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.3 | 0,5 |  |
|  | Места установки ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.1 | 0,5 |  |
|  | Углы установки ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.2 | 0,5 |  |
|  | Снаряженная масса ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение№1 к приложению №14 | 0,0 |  |
|  | Размещение фар ближнего света над опорной поверхностью | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.9 | 0,5 |  |
|  | Размещение передних противотуманных фар по ширине | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.1 | 0,2 |  |
|  | Размещение передних противотуманных фар по высоте над поверхностью земли | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.2 | 0,5 |  |
|  | Требования к размещению указателей поворота и аварийной сигнализации | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.11 | 0,5 |  |
|  | Требования к размещению сигналов торможения от края габаритной ширины транспортного средства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.1 | 0,5 |  |
|  | Требования к размещению сигналов торможения по высоте | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.2 | 0,5 |  |
|  | Размещению задних противотуманных фонарей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.1 | 0,5 |  |
|  | Размещению задних противотуманных фонарей по высоте | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.2 | 0,5 |  |
|  | Отсутствие острых кромок на поверхностях внутреннего объёма ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.4.1 | 1,0 |  |
|  | Наличие элементов конструкции, которые могут захватить или травмировать человека в наружной зоне поверхности кузова | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.1 | 1,0 |  |
|  | Выступание эмблем и других декоративных объектов над поверхностью. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.2 | 0,8 |  |
|  | Размещение концов бамперов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.7 | 0,8 |  |
|  | Величина выступания ободков и козырьков фар | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.14 | 0,8 |  |
|  | Размещение кронштейнов для домкрата | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.15 | 0,5 |  |
|  | Размещение выпускных труб | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.16 | 0,5 |  |
|  | Показания спидометра | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.3 | 7,3 |  |
|  | Режим работы рабочей тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1 | 0,7 |  |
|  | Режим работы запасной тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п.2.1.1.2 | 0,8 |  |
|  | Режим работы стояночной тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.3 | 0,7 |  |
|  | Наличие тормозных сил при отсутствии усилия на органе управления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.2 | 0,5 |  |
|  | Плавность и адекватность действия рабочей и запасной тормозных систем | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.3 | 0,7 |  |
|  | Режим работы стояночной тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.2 | 0,7 |  |

4.7 Параметры технической экспертизы конструкции, испытания и измерения ЕТС для категорий N1 приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Техническая экспертиза конструкции, испытания и измерения единичных транспортных средств для категории N1

| № п/п | Параметр (контролируемое требование) | Нормативный документ (пункт, раздел, приложение) требований | Норма времени, мин | Кол-во испытателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соответствие идентификационного номера | ТР ТС 018/2011 Раздел V п. 2, ст. 70 | 1,0 |  |
|  | Соответствие идентификационного номера | ТР ТС 018/2011 Раздел V п. 2, ст. 70 | 0,5 |  |
|  | Отсутствие конструкций, выступающих вперед относительно бампера | ТР ТС 018/2011 Раздел IV п. 11 | 0,5 |  |
|  | Отсутствие озоноразрущающих веществ в составе кондиционеров и холодильного оборудования | ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.12 | 1,0 |  |
|  | Оснащение ТС аппаратурой спутниковой навигации. | ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.13 ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.13.1 | - |  |
|  | Оснащение ТС устройством вызова экстренных оперативных служб (далее УВЭОС) Работоспособность системы (устройства) вызова оперативных служб |  | 5,0 |  |
|  | Наличие противоугонного устройства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.1 | 1,0 |  |
|  | Отключение противоугонного устройства и запуск двигателя посредством одной операции | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.2 | 0,7 |  |
|  | Запуск двигателя при помощи привода | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.3 | 0,2 |  |
|  | Использование сервопривода в системе предотвращения несанкционированного доступа | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.4 | 0,8 |  |
|  | Восстановление в полном объёме работы рулевого управления до запуска двигателя | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.5 | 0,3 |  |
|  | Препятствование вращению ведущих колёс со стороны противоугонного устройства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.6 | 0,3 |  |
|  | Препятствование переключению передач со стороны противоугонного устройства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.7 | 0,5 |  |
|  | Исключение возможности случайной блокировки во время движения ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.8 | 0,3 |  |
|  | Наличие противоугонного устройства препятствующего растормаживанию колёс | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.9 | 0,2 |  |
|  | Наличие системы отопления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.1 | 0,1 |  |
|  | Отключение автономной системы отопления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.2 | 1,0 |  |
|  | Обеспечение требований безопасности использования обогревательных приборов и системы отопления ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.3 | 1,0 |  |
|  | Расположение выхлопной трубы отопителя | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.4 | 0,1 |  |
|  | Поступление воздуха в камеру сгорания отопителя | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.5 | 0,3 |  |
|  | Поступление воздуха для обогрева обитаемого помещения ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.6 | 0,3 |  |
|  | Наличие и режим работы внешних световых приборов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.1 | 5,0 |  |
|  | Наличие излучение красного света вперёд и белого назад | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.2 | 0,3 |  |
|  | Порядок включение габаритных огней и дополнительного освещения общим органом управления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.3 | 0,3 |  |
|  | Порядок включения фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар совместно с габаритными огнями | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.4 | 0,2 |  |
|  | Наличие и работоспособность контрольных световых сигналов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.5 | 0,3 |  |
|  | Порядок включения фар дальнего света | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.6 | 0,1 |  |
|  | Наличие автоматического корректора фар и системы очистки фар | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.7 | 3,0 |  |
|  | Соответствие маркировки фар и классов установленных в них источников света | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.8 | 0,6 |  |
|  | Требования к размещению фар ближнего света: | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.9 | 2,0 |  |
|  | Требования к размещению передних противотуманных фар | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.1 | 2,0 |  |
|  | Требования к размещению передних противотуманных фар | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.2 | 2,0 |  |
|  | Видимость передних противотуманных фар | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.3 | 0,2 |  |
|  | Требования к размещению указателей поворота и аварийной сигнализации | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.11 | 2,0 |  |
|  | Требования к размещению сигналов торможения | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.1 | 3,0 |  |
|  | Требования к размещению сигналов торможения | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.2 | 2,0 |  |
|  | Требования к дополнительным сигналам торможения | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.3 | 2,0 |  |
|  | Требования к дополнительным сигналам торможения | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.4 | 3,0 |  |
|  | Требования к размещению задних противотуманных фонарей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.1 | 0,3 |  |
|  | Требования к размещению задних противотуманных фонарей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.2 | 2,0 |  |
|  | Требование к рабочей тормозной системе | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1.1 | 1,0 |  |
|  | Требование к рабочей тормозной системе | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1.2 | 1,0 |  |
|  | Требование к запасной тормозной системе | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.2.1 | 2,0 |  |
|  | Требование к стояночной тормозной системе | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.3 | 1,0 |  |
|  | Требование к стояночной тормозной системе | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.3.1 | 0,3 |  |
|  | Требование к тормозным системам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.2 | 0,2 |  |
|  | Требование к тормозным системам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.3 | 1,0 |  |
|  | Требование к тормозным системам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.4 | 1,0 |  |
|  | Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1 | 0,3 |  |
|  | Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.1 | 0,1 |  |
|  | Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.2 | 0,1 |  |
|  | Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.2 | 1,0 |  |
|  | Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.3 | - |  |
|  | Требования к органам управления и контроля стояночной тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.2.1 | 1,0 |  |
|  | Требования к органам управления и контроля стояночной тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.2.2 | 1,0 |  |
|  | Требования к обеспечению периодических технических проверок тормозных систем | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.7 | 1,0 |  |
|  | Требования к шинам и колёсам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.2.1.1. | 1,0 |  |
|  | Требования к шинам и колёсам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.2.1.2 | 1,0 |  |
|  | Обеспечение обзорности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.1 | 0,1 |  |
|  | Наличие системы очистки ветрового стекла | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.2 | 0,3 |  |
|  | Наличие стеклоочистителей ветрового стекла | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.3 | 0,2 |  |
|  | Возвращение щёток стеклоочистителя после выключения в исходную позицию | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.4 | 0,1 |  |
|  | Наличие спидометра | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.1 | 0,1 |  |
|  | Видимость показаний спидометра | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.2 | 0,1 |  |
|  | сравнение фактической скорости ТС с показаниями спидометра | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.3 | 5,0 |  |
|  | Требования к травмобезопасности рулевого управления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п.3.1.1. | 0,1 |  |
|  | Требования к травмобезопасности рулевого управления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п.3.1.2. | 0,1 |  |
|  | Требования к травмобезопасности рулевого управления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п.3.1.3 | 0,1 |  |
|  | Наличие ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.1 | 0,1 |  |
|  | Требования к ремням безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.2 | 2,0 |  |
|  | Наличие и режим работы втягивающих устройств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.3 | 0,3 |  |
|  | Режим работы втягивающих устройств для диагональной лямки | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.4 | 0,2 |  |
|  | Наличие знака предупреждения против использования детского кресла на сиденье | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.5 | 0,3/- |  |
|  | Наличие сенсорного механизма определения положения установки детского удерживающего устройства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.6 | -/0,3 |  |
|  | Требования к установке ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.7 | 0,4 |  |
|  | Возможность пристегнуться ремнём безопасности в любое время | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.8 | 0,2 |  |
|  | Конструкция и расположение устройства открывания пряжки | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.9 | 0,1 |  |
|  | Обеспечение легкого доступа к пряжке для спасателя | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.10 | 0,1 |  |
|  | Возможность открытия пряжки простым движением | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.11 | 0,1 |  |
|  | Регулировка надетого ремня | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.12 | 0,2 |  |
|  | Места крепления ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.13 | 0,1 |  |
|  | Крепление ремней безопасности в ТС с двустворчатыми дверями | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.14 | 0,3 |  |
|  | Места установки креплений ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.15 | 0,1 |  |
|  | Наличие дефектов в сварных швах и местах креплений ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.16 | 0,3 |  |
|  | Наличие и маркировка болтов креплений ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.17 | 1,4 |  |
|  | Надёжность установки сидений | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.1 | 1,6 |  |
|  | Работоспособность механизмов регулировки сидений | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.2 | 0,4 |  |
|  | Наличие подголовников | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.3 | 0,0 |  |
|  | Фиксация дверей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.5.1 | 0,3 |  |
|  | Положения запирания дверей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.5.2 | 0,3 |  |
|  | Требования к замкам дверей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.5.3 | 4,0 |  |
|  | Требования к травмобезопасности наружных выступов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.1 | 1,5 |  |
|  | Требование к эмблемам и декоративным элементам кузова | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.2 | 2,0 |  |
|  | Наличие остроконечных или режущих кромок колёс и гаек | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.3 | 0,4 |  |
|  | Отсутствие барашковых гаек на колёсах | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.4 | 0,2 |  |
|  | Выступание колес за наружный контур кузова | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.5 | 0,2 |  |
|  | Радиус закругления кромок водосточных желобов и воздушных дефлекторов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.6 | 0,5 |  |
|  | Требования к бамперам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.7 | 3,0 |  |
|  | Наличие выступания буксирных сцепок и лебёдок | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.8 | 0,1 |  |
|  | Выступание за наружную поверхность кузова ручки дверей и багажника | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.9 | 2,0 |  |
|  | Поворотные ручки дверей вращающиеся параллельно плоскости двери | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.11 | 0,1 |  |
|  | Поворотные ручки дверей вращающиеся наружу | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.12 | 0,1 |  |
|  | Отсутствие кромок и выступаний за габариты транспортного средства стёкол окон открывающихся наружу | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.13 | 0,3 |  |
|  | Выступание ободков и козырьков фар | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.14 | 1,0 |  |
|  | Выступание кронштейнов домкратов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.15 | 1,0 |  |
|  | Выступание выпускных труб | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.16 | 1,0 |  |
|  | Закругление кромок подножек и ступенек | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.17 | 0,3 |  |
|  | Радиус кривизны выступающих наружу краев обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлекторов окон | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.18 | 0,3 |  |
|  | Отвод топлива на грунт. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.1 | 0,1 |  |
|  | Размещение топливного бака | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.2 | 0,2 |  |
|  | Размещение топливной горловины с крышкой | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.3 | 0,1 |  |
|  | Крышка наливной горловины | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.4 | 0,1 |  |
|  | Меры для предотвращения утечки избыточных паров и топлива | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.5 | 0,1 |  |
|  | Требования к уплотнению между крышкой и наливной трубой | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.6 | 0,1 |  |
|  | Требования к отсутствию выступающих частей возле топливных баков | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.7 | 0,1 |  |
|  | Требования к защите компонентов топливной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.8 | 0,1 |  |
|  | Год выпуска ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.1 | 0,1 |  |
|  | Наличие и работоспособность системы бортовой диагностики ТС с двигателями с искровым зажиганием | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.2 | 1,0 |  |
|  | Наличие и работоспособность системы бортовой диа-гностики ТС с дизельными двигателями | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.3 | 1,0 |  |
|  | Оснащение устройствами и системами снижения токсичности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 пункт 4.1.4 | 3,0 |  |
|  | Комплектность и работоспособность систем, обеспечивающих уровень выбросов. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.5 | 0,4 |  |
|  | Отсутствие изменений в конструкцию системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.6 | 0,9 |  |
|  | Требование к устройству вызова экстренных оперативных служб | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 5.1 | 5,0 |  |
|  | Требование к системе вызова экстренных оперативных служб | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 5.2 |  |  |
|  | Наличие мест установки государственных регистрационных знаков (далее по тексту ГРЗ) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.1 | 0,1 |  |
|  | Требования к местам установки ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.2 | 0,1 |  |
|  | Требования к месту установки заднего государственного регистрационного знака | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.1 | 0,1 |  |
|  | Проверка установки заднего государственного регистрационного знака | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.2 | 10,0 |  |
|  | Высота государственного регистрационного знака | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.3 | 1,5 |  |
|  | Углы видимости ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.4 | 2,0 |  |
|  | Видимость ГРЗ при условии его освещения штатными фонарями. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.5 | 1,0 |  |
|  | Длина ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.1 | 10,0 |  |
|  | Ширина ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.2 |  |  |
|  | Высота ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.3 |  |  |

4.8 Параметры технической экспертизы конструкции, испытания и измерения ЕТС для категорий М2 приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Техническая экспертиза конструкции, испытания и измерения единичных транспортных средств для категории M2

| № п/п | Параметр (контролируемое требование) | Нормативный документ (пункт, раздел, приложение) требований | Норма времени, мин | Кол-во испытателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соответствие идентификационного номера | ТР ТС 018/2011 Раздел V п. 2, ст. 70 | 1,0 |  |
|  | Соответствие идентификационного номера | ТР ТС 018/2011 Раздел V п. 2, ст. 70 | 0,5 |  |
|  | Отсутствие озоноразрущающих веществ в составе кондиционеров и холодильного оборудования | ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.12 | 1,0 |  |
|  | Оснащение ТС аппаратурой спутниковой навигации. | ТР ТС 018/2011 Раз-дел IV п.13 | 1,0 |  |
|  | Оснащение ТС устройством вызова экстренных оперативных служб (далее УВЭОС) Работоспособность системы (устройства) вызова оперативных служб | ТР ТС 018/2011 Раз-дел IV п.13.1 ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.1 | 5,0 |  |
|  | Наличие противоугонного устройства |  | 1,0 |  |
|  | Отключение противоугонного устройства и запуск двигателя посредством одной операции | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.2 | 0,7 |  |
|  | Запуск двигателя при помощи привода | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.3 | 0,2 |  |
|  | Использование сервопривода в системе предотвращения несанкционированного доступа | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.4 | 0,8 |  |
|  | Восстановление в полном объёме работы рулевого управления до запуска двигателя | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.5 | 0,3 |  |
|  | Препятствование вращению ведущих колёс со стороны противоугонного устройства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.6 | 0,3 |  |
|  | Препятствование переключению передач со стороны противоугонного устройства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.7 | 0,5 |  |
|  | Исключение возможности случайной блокировки во время движения ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.8 | 0,3 |  |
|  | Наличие противоугонного устройства препятствующего растормаживанию колёс | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.9 | 0,2 |  |
|  | Наличие системы отопления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.1 | 0,1 |  |
|  | Отключение автономной системы отопления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.2 | 1,0 |  |
|  | Обеспечение требований безопасности использования обогревательных приборов и системы отопления ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.3 | 1,0 |  |
|  | Расположение выхлопной трубы отопителя | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.4 | 0,1 |  |
|  | Поступление воздуха в камеру сгорания отопителя | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.5 | 0,3 |  |
|  | Поступление воздуха для обогрева обитаемого помещения ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.6 | 0,3 |  |
|  | Наличие и режим работы внешних световых приборов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.1 | 5,0 |  |
|  | Наличие излучение красного света вперёд и белого назад | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.2 | 0,3 |  |
|  | Порядок включение габаритных огней и дополнительного освещения общим органом управления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.3 | 0,3 |  |
|  | Порядок включения фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар совместно с габаритными огнями | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.4 | 0,2 |  |
|  | Наличие и работоспособность контрольных световых сигналов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.5 | 0,3 |  |
|  | Порядок включения фар дальнего света | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.6 | 0,1 |  |
|  | Наличие автоматического корректора фар и системы очистки фар | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.7 | 3,0 |  |
|  | Соответствие маркировки фар и классов установленных в них источников света | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.8 | 0,6 |  |
|  | Требования к размещению фар ближнего света: | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.9 | 2,0 |  |
|  | Требования к размещению передних противотуманных фар | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.1 | 2,0 |  |
|  | Требования к размещению передних противотуманных фар | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.2 | 2,0 |  |
|  | Видимость передних противотуманных фар | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.3 | 0,2 |  |
|  | Требования к размещению указателей поворота и аварийной сигнализации | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.11 | 2,0 |  |
|  | Требования к размещению сигналов торможения | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.1 | 3,0 |  |
|  | Требования к размещению сигналов торможения | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.2 | 2,0 |  |
|  | Требования к размещению задних противотуманных фонарей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.1 | 0,3 |  |
|  | Требования к размещению задних противотуманных фонарей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.2 | 2,0 |  |
|  | Отсутствие легковоспламеняющегося звукоизоляционного материала в моторном отсеке | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.1.1 | 1,0 |  |
|  | Меры предосторожности против накопления топлива, смазочного масла или любого другого горючего вещества в моторном отделении | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.1.2 | 1,0 |  |
|  | Перегородка из жаропрочного материала | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.1.3 | 1,0 |  |
|  | Защита системы выпуска | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.1.4 | 3,0 |  |
|  | Места установки огнетушителей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.1.5 | 2,0 |  |
|  | Требования к электропроводке | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.2.1 | 2,0 |  |
|  | Требование к размещению электрокабелей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.2.2 | 1,0 |  |
|  | Требование к размещению аккумуляторных батарей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.3.1 | 1,0 |  |
|  | Требование к вентиляции аккумуляторных отделений | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.3.2 | 1,0 |  |
|  | Требование к защите полюсов аккумуляторных батарей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.3.3 | 0,5 |  |
|  | Требования к размещению аптечки первой помощи | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.4. | 0,5 |  |
|  | Минимальное число дверей в транспортном средстве | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.5.1 | 2,0 |  |
|  | Минимальное число служебных дверей в каждой жесткой секции сочлененного транспортного средства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.5.2 | 2,0 |  |
|  | Минимальное число выходов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.5.3 | 2,0 |  |
|  | Требование к наличию аварийных люков | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.5.8 | 1,0 |  |
|  | Требования к служебным дверям | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.6.1 | 1,0 |  |
|  | Требования к размещению аварийных люков | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.6.2 | 1,0 |  |
|  | Требования к размещению аварийных люков | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.6.3 | 2,0 |  |
|  | Минимальные размеры выходов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.7.1 | 5,0 |  |
|  | Треование открыванию и закрыванию служебной двери | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.8.1 | 1,0 |  |
|  | Требование к запиранию служебной двери | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.8.2 | 1,0 |  |
|  | Отсутствие механизмов открывания служебной двери на внутренней стороне двери | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.8.3 | 0,2 |  |
|  | Требование к устройствам непрямого обзора | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.8.4 | 2,0 |  |
|  | Наличие устройства предотвращающе непреднамеренное открывание служебной двери | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.8.5 | 1,0 |  |
|  | Дополнительные технические требования к автоматическим служебным дверям: | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.9 | 2,0 |  |
|  | Требование к закрыванию автоматических служебных дверей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.10.1 | 1,0 |  |
|  | Требование к закрыванию автоматических служебных дверей при входе /выходе пассажира | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.10.2 | 1,0 |  |
|  | Требование к закрыванию автоматических служебных дверей после отключения водителем механизмов открывания автоматической служебной двери | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.10.3 | 1,0 |  |
|  | Требования к закрытию/открытию запасных дверей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.11.1 | 1,0 |  |
|  | Требования к механизму привода закрывания запасных дверей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.11.2 | 1,0 |  |
|  | Ограничение открывания дверей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.11.3 | 2,0 |  |
|  | Наличие устройства непреднамеренного открывания запасных дверей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.11.4 | 1,0 |  |
|  | Оснащение запасных дверей звуковым устройством, предупреждающим водителя о том, что они закрыты неплотно. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.11.5 | 1,0 |  |
|  | Требования к запасным окнам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.12 | 3,0 |  |
|  | Требование к открыванию /закрыванию аварийного люка | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.13. | 3,0 |  |
|  | Требования к размещению надписей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.14.1 | 1,0 |  |
|  | Требования к обозначению механизмов аварийного управления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.14.2 | 1,0 |  |
|  | Требования к инструкциям для механизмов аварийного управления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.14.3 | 1,0 |  |
|  | Внутреняя планировка ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.15.1 | 10,0 |  |
|  | Требования к полу проходов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.15.2 | 1,0 |  |
|  | Требования к размещению устройств связи с водителем | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.16 | 2,0 |  |
|  | Требование к искусственному освещению внутри салона | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.17 | 0,5 |  |
|  | Требование к поворотной сеции ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.18.2 | 3,0 |  |
|  | Требования к средствам препятствующим доступу пассажиров | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.18.3 | 3,0 |  |
|  | Требования к сечению поручней и опор для рук | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.19.1 | 2,0 |  |
|  | Требования к размещению поручней и опор для рук | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.19.2 | 2,0 |  |
|  | Требование к поверхности поручней и опор для рук | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.19.3 | 0,5 |  |
|  | Требования к поручням и опорам для рук у служебных дверей. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.19.4 | 0,3 |  |
|  | Требования к ограждению проемов для ступенек | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.20 | 1,5 |  |
|  | Требования к служебным дверям транспортным средствам вместимостью не более 22 пассажиров. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.21.3.1. | 0,5 |  |
|  | Требования к выходам транспортных средств вместимостью не более 22 пассажиров. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.21.3.2. | 0,5 |  |
|  | Требования к размещению выходов транспортных средств вместимостью не более 22 пассажиров. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.21.3.3 | 0,5 |  |
|  | Требования к аварийным люкам транспортных средств вместимостью не более 22 пассажиров. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.21.3.4 | 0,5 |  |
|  | Требования к дополнительной маркировке для транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.23 | 3,0 |  |
|  | Требование к рабочей тормозной системе | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1.1 | 1,0 |  |
|  | Требование к рабочей тормозной системе | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1.2 | 1,0 |  |
|  | Требование к запасной тормозной системе | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.2.1 | 2,0 |  |
|  | Требование к стояночной тормозной системе | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.3 | 1,0 |  |
|  | Требование к стояночной тормозной системе | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.3.1 | 0,3 |  |
|  | Требование к тормозным системам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.2 | 0,2 |  |
|  | Требование к тормозным системам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.3 | 1,0 |  |
|  | Требование к тормозным системам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.4 | 1,0 |  |
|  | Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1 | 0,3 |  |
|  | Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.1 | 0,1 |  |
|  | Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.2 | 0,1 |  |
|  | Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.2 | 1,0 |  |
|  | Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.3 | 3,0 |  |
|  | Требования к органам управления и контроля стояночной тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.2.1 | 1,0 |  |
|  | Требования к органам управления и контроля стояночной тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.2.2 | 1,0 |  |
|  | Требования к обеспечению периодических технических проверок тормозных систем | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.7 | 1,0 |  |
|  | Требования к шинам и колёсам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.2.1.1. | 1,0 |  |
|  | Требования к шинам и колёсам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.2.1.2 | 1,0 |  |
|  | Обеспечение обзорности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.1 | 0,1 |  |
|  | Наличие системы очистки ветрового стекла | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.2 | 0,3 |  |
|  | Наличие стеклоочистителей ветрового стекла | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.3 | 0,2 |  |
|  | Возвращение щёток стеклоочистителя после выключения в исходную позицию | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.4 | 0,1 |  |
|  | Наличие спидометра | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.1 | 0,1 |  |
|  | Видимость показаний спидометра | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.2 | 0,1 |  |
|  | сравнение фактической скорости ТС с показаниями спидометра | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.3 | 5,0 |  |
|  | Наличие ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.1 | 0,1 |  |
|  | Требования к ремням безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.2 | 2,0 |  |
|  | Наличие и режим работы втягивающих устройств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.3 | 0,3 |  |
|  | Режим работы втягивающих устройств для диагональной лямки | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.4 | 0,2 |  |
|  | Наличие знака предупреждения против использования детского кресла на сиденье оборудованным подушкой безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.5 | 0,3/- |  |
|  | Наличие сенсорного механизма определения положения установки детского удерживающего устройства на сиденье оборудованным подушкой безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.6 | -/0,3 |  |
|  | Требования к установке ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.7 | 0,4 |  |
|  | Возможность пристегнуться ремнём безопасности в любое время | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.8 | 0,2 |  |
|  | Конструкция и расположение устройства открывания пряжки | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.9 | 0,1 |  |
|  | Обеспечение легкого доступа к пряжке для спасателя | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.10 | 0,1 |  |
|  | Возможность открытия пряжки простым движением | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.11 | 0,1 |  |
|  | Регулировка надетого ремня | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.12 | 0,2 |  |
|  | Места крепления ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.13 | 0,1 |  |
|  | Крепление ремней безопасности в ТС с двустворчатыми дверями | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.14 | 0,3 |  |
|  | Места установки креплений ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.15 | 0,1 |  |
|  | Наличие дефектов в сварных швах и местах креплений ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.16 | 0,3 |  |
|  | Наличие и маркировка болтов креплений ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.17 | 1,4 |  |
|  | Надёжность установки сидений | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.1 | 1,6 |  |
|  | Работоспособность механизмов регулировки сидений | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.2 | 0,4 |  |
|  | Наличие подголовников | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.3 | 0,2 |  |
|  | Отвод топлива на грунт. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.1 | 0,1 |  |
|  | Размещение топливного бака | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.2 | 0,2 |  |
|  | Размещение топливной горловины с крышкой | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.3 | 0,1 |  |
|  | Крышка наливной горловины | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.4 | 0,1 |  |
|  | Меры для предотвращения утечки избыточных паров и топлива | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.5 | 0,1 |  |
|  | Требования к уплотнению между крышкой и наливной трубой | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.6 | 0,1 |  |
|  | Требования к отсутствию выступающих частей возле топливных баков | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.7 | 0,1 |  |
|  | Требования к защите компонентов топливной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.8 | 0,1 |  |
|  | Год выпуска ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.1 | 0,1 |  |
|  | Наличие и работоспособность системы бортовой диагностики ТС с двигателями с искровым зажиганием | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.2 | 1,0 |  |
|  | Наличие и работоспособность системы бортовой диа-гностики ТС с дизельными двигателями | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.3 | 3,0 |  |
|  | Оснащение устройствами и системами снижения токсичности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 пункт 4.1.4 | 3,0 |  |
|  | Комплектность и работоспособность систем, обеспечивающих уровень выбросов. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.5 | 0,4 |  |
|  | Отсутствие изменений в конструкцию системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.6 | 0,9 |  |
|  | Требование к устройству вызова экстренных оперативных служб | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 5.1 | 5,0 |  |
|  | Наличие мест установки государственных регистрационных знаков (далее по тексту ГРЗ) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.1 | 5,0 |  |
|  | Требования к местам установки ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.2 | 0,1 |  |
|  | Требования к месту установки заднего государственного регистрационного знака | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.1 | 0,1 |  |
|  | Проверка установки заднего государственного регистрационного знака | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.2 | 10,0 |  |
|  | Высота государственного регистрационного знака | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.3 | 1,5 |  |
|  | Углы видимости ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.4 | 2,0 |  |
|  | Видимость ГРЗ при условии его освещения штатными фонарями. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.5 | 1,0 |  |
|  | Длина ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.1 | 15,0 |  |
|  | Ширина ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.2 |  |  |
|  | Высота ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.3 |  |  |

4.9 Параметры технической экспертизы конструкции, испытания и измерения ЕТС для категорий М3 приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Техническая экспертиза конструкции, испытания и измерения единичных транспортных средств для категории M3

| № п/п | Параметр (контролируемое требование) | Нормативный документ (пункт, раздел, приложение) требований | Норма времени, мин | Кол-во испытателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соответствие идентификационного номера | ТР ТС 018/2011 Раздел V п. 2, ст. 70 | 1,0 |  |
|  | Соответствие идентификационного номера | ТР ТС 018/2011 Раздел V п. 2, ст. 70 | 0,5 |  |
|  | Отсутствие озоноразрущающих веществ в составе кондиционеров и холодильного оборудования | ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.12 | 1,0 |  |
|  | Оснащение ТС аппаратурой спутниковой навигации. | ТР ТС 018/2011 Раз-дел IV п.13 | 1,0 |  |
|  | Оснащение ТС устройством вызова экстренных оперативных служб (далее УВЭОС) Работоспособность системы (устройства) вызова оперативных служб | ТР ТС 018/2011 Раз-дел IV п.13.1 ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.1 | 5,0 |  |
|  | Наличие противоугонного устройства |  | 1,0 |  |
|  | Отключение противоугонного устройства и запуск двигателя посредством одной операции | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.2 | 0,7 |  |
|  | Запуск двигателя при помощи привода | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.3 | 0,2 |  |
|  | Использование сервопривода в системе предотвращения несанкционированного доступа | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.4 | 0,8 |  |
|  | Восстановление в полном объёме работы рулевого управления до запуска двигателя | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.5 | 0,3 |  |
|  | Препятствование вращению ведущих колёс со стороны противоугонного устройства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.6 | 0,3 |  |
|  | Препятствование переключению передач со стороны противоугонного устройства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.7 | 0,5 |  |
|  | Исключение возможности случайной блокировки во время движения ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.8 | 0,3 |  |
|  | Наличие противоугонного устройства препятствующего растормаживанию колёс | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.9 | 0,2 |  |
|  | Наличие системы отопления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.1 | 0,1 |  |
|  | Отключение автономной системы отопления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.2 | 1,0 |  |
|  | Обеспечение требований безопасности использования обогревательных приборов и системы отопления ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.3 | 1,0 |  |
|  | Расположение выхлопной трубы отопителя | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.4 | 0,1 |  |
|  | Поступление воздуха в камеру сгорания отопителя | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.5 | 0,3 |  |
|  | Поступление воздуха для обогрева обитаемого помещения ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.6 | 0,3 |  |
|  | Наличие и режим работы внешних световых приборов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.1 | 5,0 |  |
|  | Наличие излучение красного света вперёд и белого назад | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.2 | 0,3 |  |
|  | Порядок включение габаритных огней и дополнительного освещения общим органом управления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.3 | 0,3 |  |
|  | Порядок включения фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар совместно с габаритными огнями | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.4 | 0,2 |  |
|  | Наличие и работоспособность контрольных световых сигналов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.5 | 0,3 |  |
|  | Порядок включения фар дальнего света | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.6 | 0,1 |  |
|  | Наличие автоматического корректора фар и системы очистки фар | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.7 | 3,0 |  |
|  | Соответствие маркировки фар и классов установленных в них источников света | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.8 | 0,6 |  |
|  | Требования к размещению фар ближнего света: | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.9 | 2,0 |  |
|  | Требования к размещению передних противотуманных фар | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.1 | 2,0 |  |
|  | Требования к размещению передних противотуманных фар | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.2 | 2,0 |  |
|  | Видимость передних противотуманных фар | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.3 | 0,2 |  |
|  | Требования к размещению указателей поворота и аварийной сигнализации | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.11 | 2,0 |  |
|  | Требования к размещению сигналов торможения | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.1 | 3,0 |  |
|  | Требования к размещению сигналов торможения | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.2 | 2,0 |  |
|  | Требования к размещению задних противотуманных фонарей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.1 | 0,3 |  |
|  | Требования к размещению задних противотуманных фонарей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.2 | 2,0 |  |
|  | Отсутствие легковоспламеняющегося звукоизоляционного материала в моторном отсеке | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.1.1 | 1,0 |  |
|  | Меры предосторожности против накопления топлива, смазочного масла или любого другого горючего вещества в моторном отделении | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.1.2 | 1,0 |  |
|  | Перегородка из жаропрочного материала | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.1.3 | 1,0 |  |
|  | Защита системы выпуска | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.1.4 | 3,0 |  |
|  | Места установки огнетушителей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.1.5 | 2,0 |  |
|  | Требования к электропроводке | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.2.1 | 2,0 |  |
|  | Требование к размещению электрокабелей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.2.2 | 1,0 |  |
|  | Требование к размещению аккумуляторных батарей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.3.1 | 1,0 |  |
|  | Требование к вентиляции аккумуляторных отделений | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.3.2 | 1,0 |  |
|  | Требование к защите полюсов аккумуляторных батарей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.3.3 | 0,5 |  |
|  | Требования к размещению аптечки первой помощи | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.4. | 0,5 |  |
|  | Минимальное число дверей в транспортном средстве | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.5.1 | 2,0 |  |
|  | Минимальное число служебных дверей в каждой жесткой секции сочлененного транспортного средства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.5.2 | 2,0 |  |
|  | Минимальное число выходов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.5.3 | 2,0 |  |
|  | Требование к наличию аварийных люков | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.5.8 | 1,0 |  |
|  | Требования к служебным дверям | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.6.1 | 1,0 |  |
|  | Требования к размещению аварийных люков | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.6.2 | 1,0 |  |
|  | Требования к размещению аварийных люков | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.6.3 | 2,0 |  |
|  | Минимальные размеры выходов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.7.1 | 5,0 |  |
|  | Треование открыванию и закрыванию служебной двери | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.8.1 | 1,0 |  |
|  | Требование к запиранию служебной двери | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.8.2 | 1,0 |  |
|  | Отсутствие механизмов открывания служебной двери на внутренней стороне двери | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.8.3 | 0,2 |  |
|  | Требование к устройствам непрямого обзора | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.8.4 | 2,0 |  |
|  | Наличие устройства предотвращающе непреднамеренное открывание служебной двери | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.8.5 | 1,0 |  |
|  | Дополнительные технические требования к автоматическим служебным дверям: | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.9 | 2,0 |  |
|  | Требование к закрыванию автоматических служебных дверей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.10.1 | 1,0 |  |
|  | Требование к закрыванию автоматических служебных дверей при входе /выходе пассажира | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.10.2 | 1,0 |  |
|  | Требование к закрыванию автоматических служебных дверей после отключения водителем механизмов открывания автоматической служебной двери | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.10.3 | 1,0 |  |
|  | Требования к закрытию/открытию запасных дверей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.11.1 | 1,0 |  |
|  | Требования к механизму привода закрывания запасных дверей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.11.2 | 1,0 |  |
|  | Ограничение открывания дверей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.11.3 | 2,0 |  |
|  | Наличие устройства непреднамеренного открывания запасных дверей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.11.4 | 1,0 |  |
|  | Оснащение запасных дверей звуковым устройством, предупреждающим водителя о том, что они закрыты неплотно. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.11.5 | 1,0 |  |
|  | Требования к запасным окнам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.12 | 3,0 |  |
|  | Требование к открыванию /закрыванию аварийного люка | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.13. | 3,0 |  |
|  | Требования к размещению надписей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.14.1 | 1,0 |  |
|  | Требования к обозначению механизмов аварийного управления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.14.2 | 1,0 |  |
|  | Требования к инструкциям для механизмов аварийного управления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.14.3 | 1,0 |  |
|  | Внутреняя планировка ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.15.1 | 10,0 |  |
|  | Требования к полу проходов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.15.2 | 1,0 |  |
|  | Требования к размещению устройств связи с водителем | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.16 | 2,0 |  |
|  | Требование к искусственному освещению внутри салона | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.17 | 0,5 |  |
|  | Требование к поворотной сеции ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.18.2 | 3,0 |  |
|  | Требования к средствам препятствующим доступу пассажиров | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.18.3 | 3,0 |  |
|  | Требования к сечению поручней и опор для рук | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.19.1 | 2,0 |  |
|  | Требования к размещению поручней и опор для рук | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.19.2 | 2,0 |  |
|  | Требование к поверхности поручней и опор для рук | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.19.3 | 0,5 |  |
|  | Требования к поручням и опорам для рук у служебных дверей. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.19.4 | 0,3 |  |
|  | Требования к ограждению проемов для ступенек | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.20 | 1,5 |  |
|  | Требования к служебным дверям транспортным средствам вместимостью не более 22 пассажиров. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.21.3.1. | 0,5 |  |
|  | Требования к выходам транспортных средств вместимостью не более 22 пассажиров. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.21.3.2. | 0,5 |  |
|  | Требования к размещению выходов транспортных средств вместимостью не более 22 пассажиров. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.21.3.3 | 0,5 |  |
|  | Требования к аварийным люкам транспортных средств вместимостью не более 22 пассажиров. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.21.3.4 | 0,5 |  |
|  | Требования к размещению огнетушителей двухэтажных транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.1 | 2,0 |  |
|  | Число выходов на первом этаже двухэтажных транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.2.1 | 1,0 |  |
|  | Минимальное число запасных выходов двухэтажных транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.2.2 | 1,0 |  |
|  | Требование к размещению аварийных люков двухэтажных транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.2.3 | 2,0 |  |
|  | Требование к междуэтажной лестнице двухэтажных транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.2.4 | 0,5 |  |
|  | Возможность лицам, размещенных на нижнем этаже, в аварийной ситуации покинуть транспортное средство | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.2.5 | 0,5 |  |
|  | Требование к наличию прохода на верхнем этаже к служебной двери или к основному проходу на нижнем этаже с помощью одной или нескольких междуэтажных лестниц | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.2.6 | 4,0 |  |
|  | Требование к наличию лестниц ТС I и II класса двухэтажных транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.2.6.1 | 1,0 |  |
|  | Требование к наличию лестниц ТС III класса двухэтажных транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.2.6.2 | 1,0 |  |
|  | Расположение выходов двухэтажных транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.3.1 | 0,5 |  |
|  | Расположение выходов двухэтажных транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.3.2 | 0,5 |  |
|  | Требования к поручням и опорам для междуэтажных лестниц | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.4 | 3,0 |  |
|  | Требования к ограждению проемов для ступенек и неогражденным сиденьям двухэтажных транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.5.1 | 3,0 |  |
|  | Требования к ограждению ветрового стекла двухэтажных транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.5.2 | 2,0 |  |
|  | Требования к подъёму ступенек междуэтажных лестниц двухэтажных транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.22.5.3 | 0,5 |  |
|  | Требования к дополнительной маркировке для транспортных средств категорий М2 и М3 . | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.4.23 | 3,0 |  |
|  | Требование к рабочей тормозной системе | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1.1 | 1,0 |  |
|  | Требование к рабочей тормозной системе | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1.2 | 1,0 |  |
|  | Требование к запасной тормозной системе | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.2.1 | 2,0 |  |
|  | Требование к стояночной тормозной системе | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.3 | 1,0 |  |
|  | Требование к стояночной тормозной системе | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.3.1 | 0,3 |  |
|  | Требование к тормозным системам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.2 | 0,2 |  |
|  | Требование к тормозным системам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.3 | 1,0 |  |
|  | Требование к тормозным системам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.4 | 1,0 |  |
|  | Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1 | 0,3 |  |
|  | Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.1 | 0,1 |  |
|  | Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.2 | 0,1 |  |
|  | Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.2 | 1,0 |  |
|  | Требования к органам управления и контроля рабочей тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.3 | 3,0 |  |
|  | Требования к органам управления и контроля стояночной тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.2.1 | 1,0 |  |
|  | Требования к органам управления и контроля стояночной тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.2.2 | 1,0 |  |
|  | Требования к обеспечению периодических технических проверок тормозных систем | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.7 | 1,0 |  |
|  | Требования к шинам и колёсам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.2.1.1. | 1,0 |  |
|  | Требования к шинам и колёсам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.2.1.2 | 1,0 |  |
|  | Обеспечение обзорности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.1 | 0,1 |  |
|  | Наличие системы очистки ветрового стекла | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.2 | 0,3 |  |
|  | Наличие стеклоочистителей ветрового стекла | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.3 | 0,2 |  |
|  | Возвращение щёток стеклоочистителя после выключения в исходную позицию | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.4 | 0,1 |  |
|  | Наличие спидометра | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.1 | 0,1 |  |
|  | Видимость показаний спидометра | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.2 | 0,1 |  |
|  | сравнение фактической скорости ТС с показаниями спидометра | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.3 | 5,0 |  |
|  | Наличие ремней безопасности (для ТС классов II, III и В) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.1 | 0,1 |  |
|  | Требования к ремням безопасности (для ТС классов II, III и В) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.2 | 2,0 |  |
|  | Наличие и режим работы втягивающих устройств (для ТС классов II, III и В) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.3 | 0,3 |  |
|  | Режим работы втягивающих устройств для диагональной лямки (для ТС классов II, III и В) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.4 | 0,2 |  |
|  | Наличие знака предупреждения против использования детского кресла на сиденье (для ТС классов II, III и В) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.5 | 0,3/- |  |
|  | Наличие сенсорного механизма определения положения установки детского удерживающего устройства (для ТС классов II, III и В) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.6 | -/0,3 |  |
|  | Требования к установке ремней безопасности (для ТС классов II, III и В) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.7 | 0,4 |  |
|  | Возможность пристегнуться ремнём безопасности в любое время (для ТС классов II, III и В) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.8 | 0,2 |  |
|  | Конструкция и расположение устройства открывания пряжки (для ТС классов II, III и В) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.9 | 0,1 |  |
|  | Обеспечение легкого доступа к пряжке для спасателя (для ТС классов II, III и В) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.10 | 0,1 |  |
|  | Возможность открытия пряжки простым движением (для ТС классов II, III и В) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.11 | 0,1 |  |
|  | Регулировка надетого ремня (для ТС классов II, III и В) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.12 | 0,2 |  |
|  | Места крепления ремней безопасности (для ТС классов II, III и В) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.13 | 0,1 |  |
|  | Крепление ремней безопасности в ТС с двустворчатыми дверями (для ТС классов II, III и В) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.14 | 0,3 |  |
|  | Места установки креплений ремней безопасности (для ТС классов II, III и В) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.15 | 0,1 |  |
|  | Наличие дефектов в сварных швах и местах креплений ремней безопасности (для ТС классов II, III и В) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.16 | 0,3 |  |
|  | Наличие и маркировка болтов креплений ремней безопасности (для ТС классов II, III и В) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.17 | 1,4 |  |
|  | Надёжность установки сидений | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.1 | 1,6 |  |
|  | Работоспособность механизмов регулировки сидений | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.2 | 0,4 |  |
|  | Отвод топлива на грунт. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.1 | 0,1 |  |
|  | Размещение топливного бака | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.2 | 0,2 |  |
|  | Размещение топливной горловины с крышкой | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.3 | 0,1 |  |
|  | Крышка наливной горловины | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.4 | 0,1 |  |
|  | Меры для предотвращения утечки избыточных паров и топлива | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.5 | 0,1 |  |
|  | Требования к уплотнению между крышкой и наливной трубой | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.6 | 0,1 |  |
|  | Требования к отсутствию выступающих частей возле топливных баков | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.7 | 0,1 |  |
|  | Требования к защите компонентов топливной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.8 | 0,1 |  |
|  | Год выпуска ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.1 | 0,1 |  |
|  | Наличие и работоспособность системы бортовой диагностики ТС с дизельными двигателями | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.3 | 3,0 |  |
|  | Оснащение устройствами и системами снижения токсичности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 пункт 4.1.4 | 3,0 |  |
|  | Комплектность и работоспособность систем, обеспечивающих уровень выбросов. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.5 | 0,4 |  |
|  | Отсутствие изменений в конструкцию системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.6 | 0,9 |  |
|  | Требование к устройству вызова экстренных оперативных служб | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 5.1 | 5,0 |  |
|  | Наличие мест установки государственных регистрационных знаков (далее по тексту ГРЗ) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.1 | 5,0 |  |
|  | Требования к местам установки ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.2 | 0,1 |  |
|  | Требования к месту установки заднего государственного регистрационного знака | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.1 | 0,1 |  |
|  | Проверка установки заднего государственного регистрационного знака | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.2 | 10,0 |  |
|  | Высота государственного регистрационного знака | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.3 | 1,5 |  |
|  | Углы видимости ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.4 | 2,0 |  |
|  | Видимость ГРЗ при условии его освещения штатными фонарями. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.3.5 | 1,0 |  |
|  | Длина ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.1 | 20,0 |  |
|  | Ширина ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.2 |  |  |
|  | Высота ТС | ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.3 |  |  |

4.10 Параметры технической экспертизы конструкции, испытания и измерения ЕТС для категорий L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Техническая экспертиза конструкции, испытания и измерения единичных транспортных средств для категории L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

| № п/п | Параметр (контролируемое требование) | Нормативный документ (пункт, раздел, приложение) требований | Норма времени, мин | Кол-во испытателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие идентификационного номера ТС | ст. 70 п.3 | 1,0 |  |
|  | Наличие и режим работы внешних световых приборов | Приложение №4 п.1.3.1, табл. 1.3.1 | 1,0 |  |
|  | Наличие излучение красного света вперёд и белого назад | Приложение №4 п.1.3.2 | 0,5 |  |
|  | Порядок включение габаритных огней и дополнительного освещения общим органом управления | Приложение №4 п.1.3.3 | 0,1 |  |
|  | Порядок включения фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар совместно с габаритными огнями | Приложение №4 п.1.3.4 Приложение №4 п.1.3.5 | 0,1 |  |
|  | Наличие и работоспособность контрольных световых сигналов |  | 0,1 |  |
|  | Порядок включения фар дальнего света | Приложение №4 п.1.3.6 | 0,1 |  |
|  | Наличие устройства корректировки угла наклона фар и системы фароочистки | Приложение №4 п.1.3.7 | 1,0 |  |
|  | Соответствие маркировки фар и классов установленных в них источников света | Приложение №4 п.1.3.8 | 1,0 |  |
|  | Обеспечение проверки тормозных систем с использованием обычных инструментов и приспособлений | Приложение №4 п.2.1.7 п.2.2.1.1 – п.2.2.1.2 | 2,0 |  |
|  | Требования к шинам и колёсам | Приложение №4 п.2.2.1, | 0,5 |  |
|  | Обеспечение обзорности | Приложение №4 п.2.3.1 | 0,1 |  |
|  | Наличие спидометра | Приложение №4 п.2.4.1 | 0,1 |  |
|  | Видимость показаний спидометра | Приложение №4 п.2.4.2 | 1,0 |  |
|  | Отведение пролитого топлива при наполнении топливного бака | Приложение №4 п.3.8.1 | 0,2 |  |
|  | Расположение наливной горловины топливного бака | Приложение №4 п.3.8.4 | 0,1 |  |
|  | Наличие уплотнения между крышкой и наливной трубой | Приложение №4 п.3.8.6 | 0,1 |  |
|  | Наличие выступающих предметов и острых краёв около топливного бака | Приложение №4 п.3.8.7 | 0,1 |  |
|  | Защита компонентов топливной системы | Приложение №4 п.3.8.8 | 0,2 |  |
|  | Места установки ГРЗ | Приложение №7 п.4.1, п.4.3.1 | 0,1 |  |
|  | Видимость ГРЗ при условии его освещения штатными фонарями. | Приложение №7 п.4.3.5 | 1,0 |  |
|  | Размещение фар ближнего света над опорной поверхностью | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.9. | 0,5 |  |
|  | Требования к размещению сигналов торможения от края габаритной ширины транспортного средства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12. - п. 1.3.12.1 | 0,5 |  |
|  | Требования к размещению сигналов торможения по высоте | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12 2 | 0,5 |  |
|  | Режим работы рабочей тормозной системы | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1.2 | 2,0 |  |
|  | Наличие тормозных сил при отсутствии усилия на органе управления | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.2. | 0,5 |  |
|  | Плавность и адекватность действия рабочей и запасной тормозных систем | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.3. | 0,5 |  |
|  | Показания спидометра | ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.3 | 2,0 |  |
|  | Углы установки ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.2 | 1,0 |  |
|  | Высота расположение ГРЗ | ТР ТС 018/2011 Приложение №7 п.4.3.3 | 1,0 |  |

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «О дорожном движении» от 17.04.2014 г. № 194-V ЗРК

[2] Закон Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте» от 04.07.2003 г. № 476-II ЗРК

[3] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9.12.2011 г. № 877

МКС 03.220.01 Ключевые слова: оценка соответствия ЕТС, норма времени оценки соответствия ЕТС

МКС 03.220.01 Ключевые слова: оценка соответствия ЕТС, норма времени оценки соответствия ЕТС

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| И.о. Заместителя Генерального директора | А. Раззаренов |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки стандартов Руководитель Технического секретариата Главный специалист Департамента разработки стандартов | А. Сопбеков Н. Ким С. Кайликперова |