Изображение Государственного герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОТБОР ПРОБ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Определение микроколичеств пестицидов

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики  Казахстан от ______2020 г. № _______

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «О стандартизации» № 183-VI от 5 октября 2018 года, Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от                 7 июня 2000 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 Область применения | 1 |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | 1 |
| 3 Термины и определения | 2 |
| 4 Территориальная схема отбора проб | 4 |
| 5 Технология отбора проб сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, воды, воздуха, почвы | 5 |
| 6 Упаковка, хранение и транспортировка средних проб или исходных образцов | 20 |
| 7 Порядок приема проб в лабораторию и подготовка их к исследованию | 21 |
| Библиография | 24 |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОТБОР ПРОБ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Определение микроколичеств пестицидов

Дата введения __________

1 Область применения

Настоящий стандарт предназначен для получения с помощью лабораторного анализа достоверных данных о загрязнении сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды остаточными количествами пестицидов.

При проведении анализов следует строго придерживаться правил отбора для исследования, высокая ответственность этого этапа исследования объясняется тем, что ошибки при отборе проб могут привести к неправильной гигиенической оценке исследуемых образцов и обесцениванию работы аналитика при  самых чувствительных и точных методах исследования.

В настоящем стандарте изложены правила отбора проб сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов и объектов окружающей среды, составленные с учетом действующей нормативно- технической документации.

Настоящий стандарт устанавливает процесс взятия и доставки для лабораторного анализа на остаточные количества пестицидов проб пищевых продуктов, кормов или сельскохозяйственной продукции в том виде, в каком они употребляются в пищу или передаются для дальнейшей переработки, а также проб воды, почвы и воздуха.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1], [2], [3], СТ РК 2.1.

3.2 В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.2.1 Ареал отбора проб: Площадь сельскохозяйственных угодий одной территории или одного комплекса хозяйства.

3.2.2 Площадь отбора проб: Площадь поля под одной культурой.

3.2.3 Схема отбора проб: Разработанный на научной основе план сроков отбора проб и размещения точек отбора проб.

Примечание - Эта схема завесит от стадии развития культуры. Схема отбора проб устанавливается так, чтобы сроки отбора проб совпадали со «сроками ожидания», установленных в инструкциях по проведению защитных мероприятий.

3.2.4 Сыпучий материал: Сухой материал, такой, как зерно, концентрированные и гранулированные корма.

3.2.5 Соломоподобный материал: Материал, характеризующийся волокнистой структурой, отдельные частицы этого материала связаны между собой.

3.2.6 Поштучный материал: Материал, состоящий из отдельных образцов таких культур, как свекла, капуста, бахчевые, картофель и др.

3.2.7 Продукция готовая к реализации:Стадия зрелости продуктов растений, в которой производится их обор, иначе говоря – стадия товарной зрелости продукции (более ранняя, чем говоря – стадия товарной зрелости продукции (более ранняя, чем зрелость биологическая).

3.2.8 Партия: Любое количество однородного по качеству продукта, предназначенного к одновременной приемке, сдаче, отгрузке, хранящееся в одном помещении и оформленное одним документом о качестве.

3.2.9 Единица упаковки: Фляга, ящик, металлическая корзинка, бочка, барабан, отсек, автомобильные цистерны и другие виды упаковок, предусматриваемые стандартами и техническими условиями.

3.2.10 Выемка: Небольшое количество продукта (зерно, комбикорма, семена, картофель и др.) отобранного из партии за один прием или почвы, отобранной в одной точке для составления исходного образца.

3.2.11 Выборка: Определенное количество консервированных пищевых продуктов, отбираемое за один прием от каждой единицы упаковки, ящика, клетки, бочки и штабеля неупакованной продукции, для составления исходного образца.

3.2.12 Исходный образец: Совокупность всех выемок или выборок, отобранная из партии или участка почвы.

3.2.13 Разовая проба: Проба, отобранная из каждой единицы упаковки или единицы продукции (баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц).

3.2.14 Общая проба: Совокупность разовых проб.

3.2.15 Средняя проба (жиры, молоко, картофель, колбасные изделия): Общая проба после тщательного перемешивания и в случае необходимости растапливания разовых проб.

3.2.16 Средний образец: Часть исходного образца или средней пробы, выделенная для определения качества.

Примечание - Для небольших партий продукта или участка почвы исходный образец или средняя проба одновременно является и средним образцом.

3.2.17 Навеска: Точно отвешенная часть среднего образца, выделенная для анализа.

3.2.18 Метод конверта: Способ отбора проб сыпучего или поштучного материала, хранящегося насыпью. В зависимости от величины склада или хранилища применятся метод одиночного, двойного или тройного конверта по рисунку 1.

а)                                      б)                                         в)

Рисунок 1 - Метод одиночного, двойного или тройного конверта

3.2.19 Метод квартования: Способ составления среднего образца из исходного образца.

Примечание -  Материал необходимо высыпать на гладкую, чистую и сухую поверхность, чтобы сформировать на ней пирамиду с основанием в форме квадрата. Тщательно перемешать. С помощью двух коротких дощечек со скошенными ребрами набрать сыпучий растительный материал с двух противоположных концов и ссыпать его с обеих дощечек на середину квадрата до тех пор, пока слой сыпучего растительного материала не приобретет форму продолговатого холмика. Затем набирать дощечками материал с обеих концов холмика и ссыпать его на середину. Сформированную таким образом пирамиду расплющить в слой, имеющий форму квадрата, и поделить его двумя диагоналями на 4 треугольника, из которых два противоположных отбросить, а из двух оставшихся снова создать квадрат и поделить его двумя диагоналями на 4 треугольника. Эту процедуру повторять до получения средней или лабораторной пробы нужной величины.

Систематический контроль за остаточными количествами пестицидов в сельскохозяйственных продуктах, осуществляемый систематически в соответствии с ранее разработанным планом.

3.2.20 Аварийное загрязнение: Загрязнение сельскохозяйственной продукции остаточными количествами средств защиты растений, возникшее в результате:

- не соблюдения установленных регламентов применения средств защиты растений (превышение нормы, расхода, кратности обработок, применения ненадлежащего препарата, снос препарата на соседние культуры, неправильное обращение с препаратами и аппаратурой для их применения;

- непредвиденных обстоятельств (авария аппаратуры, конвекционные токи воздуха, использование загрязненной воды для дождевания, полива или поения животных, а также для переработки сельскохозяйственной продукции и др.)

- применения химических средств защиты растений со скрытыми производственными дефектами.

4 Территориальная схема отбора проб

4.1 Растительные материалы

4.1.1 Постоянные пункты отбора проб

Постоянные пункты отбора проб создаются не менее чем на 5-ти летний период. В районе, области создается сеть из нескольких постоянных пунктов. Численность пунктов зависит от числа и величины хозяйств на данной территории, а также от  возможностей контроля со стороны санитарно-эпидемиологической службы.

Кроме выборочных хозяйств к постоянным пунктам относятся: мясокомбинаты, молокозаводы, элеваторы, плодоовощные базы, плодоовощные комбинаты, птицефермы, животноводческие комплексы, заводы комбикорма, винозаводы, рыбхозы, лесхозы, садоводческие хозяйства, крупные водоемы, почва полей (поймы), предназначенные для выращивания корнеплодов, а также воздух населенных пунктов, вокруг которых проводятся интенсивные, особенно авиахимические обработки. Пробы следует брать периодически и постоянно с одних и тех же полей, хранилищ, водоемов, ареалов и др. пунктов контроля. Благодаря этому возникает возможность постоянного и непрерывного контроля за уровнем остатков пестицидов. Достоинством постоянных пунктов отбора проб является возможность в динамике систематически контролировать уровень остаточных количеств пестицидов в определенной среде или в продуктах питания, возможность планового и оперативного вмешательства в случае неблагоприятной ситуации, а также возможность выявления предшествующих химических обработок на формирование уровня загрязнения.

4.1.2 Временные пункты отбора проб

К временным пунктам отбора проб относятся пункты, контролируемые на протяжении одного сезона применения пестицидов или не более одного года. По истечении года их переносят в другую местность с новым ареалом проб. Дислокацию временных пунктов по району (области) необходимо определять в соответствии с планом химической защиты растений территориального сельскохозяйственного управления, учитывая при этом в первую очередь хозяйств, поля и объекты с интенсивными многократными обработками, особенно стойкими во внешней среде пестицидами. Временные пункты работают по той же схеме и по тому же плану, что и постоянные, однако могут быть варианты применительно к обстановке. Данная группа пунктов позволяет охватить контролем большую территорию непосредственно в местах применения пестицидов, более мобильно позволяет сосредоточить профилактические усилия на наиболее опасных участках.

4.1.3 Выборочные пункты отбора проб

На контролируемой территории выборочно отбираются пищевые пробы и пробы из различных объектов окружающей среды. Характерной чертой этой системы является изменчивость ареала отбора проб. Выборочной проверке подлежат такие ареалы, в которых по непредвиденным обстоятельствам складывается неблагоприятная обстановка, требующая оперативных дополнительных мероприятий по химической защите окружающей среды или животноводства.

5 Технология отбора проб сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, воды, воздуха, почвы

5.1 Этапы отбора проб

Отбор проб слагается из нескольких этапов:

- отбора выемок, выборок, разовых проб;

- составления исходного образца, общей пробы, средней пробы,

- составление среднего образца;

- выделение навесок для анализа.

5.2 Способ отбора проб

Способ отбора проб зависит от места отбора проб (поле, склад, средства транспорта), формы материала от которого берется проба (сыпучий, поштучный, соломоподобный, тарированный и т.п.), и от назначения пробы (систематический контроль, аварийные случаи и т.п.).

5.2.1 Метод отбора проб по диагонали

Этим методом отбираются пробы от вегетирующих растений, к которым имеется легкий доступ. По диагонали поля, в 7-10 точках отступающих на равных расстояниях в определенных интервалах берутся пробы растений, в количестве достаточном для получения исходного образца. В дальнейшем этот метод будет обозначаться буквами «ПД».

5.2.2 Отбор проб по двум смежным сторонам

Этим методом отбираются пробы от вегетирующих растений, к которым доступ в глубине поля затруднен (например: кукуруза, зерновые, рапс).

На двух смежных сторонах поля намечают 3-4 точки  так, чтобы они охватывали всю длину стороны. Затем на расстоянии 5-10-15 метров от края поля берут пробы. Общее количество отобранного материала должно соответствовать величине исходного образца. В дальнейшем в таблицах этот метод будет обозначен буквами «СС».

5.2.3 Отбор проб культур в закрытом грунте

Пробы культур в закрытом грунте отбираются методом конверта. При больших площадях отбор проб производится по системе двойного или тройного конверта.

Если в нескольких секциях теплицы одновременно проводятся идентичные химические обработки, то пробы, взятые в них, представляют собой средний исходный образец. В дальнейшем этот метод будет обозначаться буквами «К».

5.2.4 Метод отбора проб с помощью пробоотборника

Этот метод используется при отборе материала из складов, силосохранилищ, средств транспорта. Применяется при сыпучих и текучих материалах, хранящихся в больших емкостях и др.

Принцип отбора проб этим методом заключается в выемке по схеме конверта проб с верхнего, среднего и нижнего слоя материала, с каждого пункта конверта. При отборе проб используются различные пробоотборники и приспособления.

В случае отбора пробоотборником из струи жидкости или сыпучего материала метод конверта не применяется. Пробы отбираются через равные промежутки времени путем погружения пробоотборника в струю сыпучего или текучего материала.

В случае отбора проб из танка, цистерн и др. емкостей выемка или разовая проба отбирается пробоотборником из стольких мест, сколько отверстий в емкости. В емкостях со съемными крышками применяется метод конверта. Если емкость имеет высоту до 2 м, проба отбирается по всему слою при использовании соответствующего приспособления.

В том случае, когда высота емкости превышает 2 м, пробу следует отбирать соответствующим приспособление с верхнего, среднего и нижнего слоев емкости.

При отборе проб полутвердых и мазеобразных продуктов (например, маргарин, мед, мягкие сыры и др.) доставляемых без упаковки в больших ящиках или бочках, разовую пробу также отбирают с трех слоев, но верхний слой и слой, соприкасающийся с дном емкости, отбрасывают.

Пробу масла отбирают щупом. При упаковке масла в бочки щуп погружают наклонно от края бочки к центру, при упаковке в ящики щуп направляют по диагонали от торцовой стенки к центру монолита масла. Пробу замороженного масла отбирают нагретым щупом.

В дальнейшем метод отбора проб с помощью пробоотборника будет обозначен буквами «ПР».

5.2.5 Метод отбора проб продуктов в упаковке

В малых партиях при составлении исходной пробы отбирается по выбору определенное число единиц упаковка.

В случае отбора проб от больших партий материала, размещенного в упаковке послойно, отбор единиц упаковки производится с верхнего, среднего и нижнего слоя методом конверта.

В таблице 1 указано количество единиц упаковки для отбора и вскрытия проб материала в упаковке в зависимости от величины партии:

Таблица 1 - Количество единиц упаковки для отбора и вскрытия проб материала в упаковке в зависимости от величины партии

| Величина партии, количество единиц упаковки | Количество отбираемых единиц упаковки |
| --- | --- |
| 1 – 5 | 1 |
| 6 – 15 | 2 |
| 16 – 25 | 3 |
| 26 – 40 | 4 |
| 41 – 60 | 5 |
| 61 – 85 | 6 |
| 85 – 100 | 7 |
| свыше 100 | 7+1 на каждые следующие 100 |

Примечание - Каждые начатые 100 единиц следует считать за 100 полных.

После отбора упаковок, в случае доставки пищевых продуктов, расфасованных в пачки, упакованных в закрытую крупную тару (ящики, контейнеры, корзины и т.п.) из отдельных единиц крупой тары, выбранных для отбора проб, отбираются пачки продуктов в следующем порядке: из первого ящика (контейнера, корзины и т.п.) – с верхнего слоя; из другого – со среднего; из третьего – с нижнего слоя и из четвертого снова с верхнего слоя и т.д.

От масла в качестве контролируемых мест отбирают 10 %  всего количества единиц упаковки. При наличии в партии менее 10 единиц упаковок отбирают 2 единицы.

При указании номеров стоек  в документе, сопровождающем партию масла, отбирают по одной единице упаковки от каждой стойки.

При отборе проб продуктов в банках, бутылках или жестяной таре, размещенных однослойно, следует подобным образом отбирать пробы с левой стороны, середины и с правой стороны отдельных ящиков.

При отборе проб непосредственно на предприятии-изготовителе от таких материалов, как джем, повидло, фруктовые соки в мелкой жестяной таре, сгущенное молоко, сухие молочные продукты и другие, о которых известно, что они однородны, пробы следует отбирать в количестве единиц упаковки, соответствующем величине среднего образца (1 – 2  при условии, что товар происходит из одной варки.

В дальнейшем этот метод будет обозначен буквами «ПУ».

5.2.6 Метод отбора штук

Этот метод используется при отборе проб сельскохозяйственных продуктов, доставляемых на рынок в пучках, ящиках и другой открытой таре.

Если продукты уложены в несколько слоев, то из каждой выбранной упаковки следует брать пробу из разных слоев.

Например, из первой упаковки – с верхнего слоя, из другой упаковки – со среднего, из третьей – с нижнего, по одной штуке. Со следующими упаковками следует поступать подобным же образом.

В дальнейшем этот метод будет обозначен буквами «ОШ».

5.2.7 Отбор проб в аварийных случаях

Отбор проб в аварийных случаях зависит от следующих факторов:

- признаки аварийного загрязнения является видимыми (например, в случае применения гербицидов вместо зооцикла, конвекции и перемещения частиц гербицида, в случае появления пятна после разлитого пестицида в форме смачивающего порошка и т.п.);

- признаки являются не видимыми, но на основе полученной информации известно, что наступила авария (например, 2-кратное опрыскивание поля или его части, разрыв шланга, информация о проведении обработки в непосредственном соседстве с культурой, готовой к реализации и т.п.).

5.2.7.1 Отбор проб в случае видимых признаков загрязнения

На поле обозначаются участки с признаками загрязнения, с равной степенью их проявления.

Каждый такой участок считается отдельной площадью отбора проб. Пробы отбираются по одному из способов, представленных в пунктах 5.2.1-5.2.4 в зависимости от вида культуры.

Пробы каждого выделенного участка, с равной степенью проявления признаков объединяются в исходный образец, и поступают с ними так, как при отборе проб для систематического анализа.

5.2.7.2 Отбор проб в случае невидимых признаков загрязнения

На основании опроса устанавливается возможная поверхность  загрязнения, принимая во внимание рельеф поля, имеющие место натуральные препятствия (деревья, кустарники, постройки и т.п.), а также информацию об атмосферных условиях в период предполагаемого загрязнения (эти данные получают от ближайшей метеорологической станции).

Вычерчивается план загрязнения участка и лучеобразно от середины назначаются от одного до нескольких пунктов отбора исходного образца. Эти пункты нумеруются на плане. В каждом пункте отбирается исходный образец, который является средним образцом и должен соответствовать ее величине. Средние образцы обозначаются теми же номерами, что и пункты их отбора на плане исследуемой плантации.

5.2.7.3 Срок отбора проб в аварийных случаях

В аварийных случаях отбор проб производится сразу же после получения информации о происшедшем или предполагаемом загрязнении.

5.3 Лица, уполномоченные для отбора проб

Отбирать пробы предназначенных для систематического контроля, имеют право квалифицированные работники, уполномоченные соответствующими государственными органами для отбора проб.

Для отбора проб в аварийных случаях следует создать специальную комиссию, в состав которой, кроме уполномоченного для отбора проб лица, должны входить представители администрации хозяйства, на территории которого отбираются пробы, и другие лица.

5.4 Приспособления для отбора проб

Рекомендуется пользоваться приспособлениями для отбора проб, установленными действующей нормативно-технической документацией.

5.5 Техника подготовки пробы к исследованию

5.5.1 Отбор выемки, разовая проба

Растения на поле срезают ножом или серпом, выкапывают или вырывают из земли или срывают фрукты чистой рукой.

Если растения вырывают, корни следует отряхнуть от земли.

Выемка из мешков производится соответствующим приспособлением; затем мешки зашиваются или заклеиваются. Более мягкие упаковки (пакеты, мешочки и т.п.) после отбора проб заклеиваются, опечатываются отбирающим пробу лицом и снабжаются информацией о том, что вес товара меньше указанного на упаковке.

Разовую пробу от твердых сыров, мягких нерасфасованных сыров в ящиках, растительных и животных нерасфасованных жиров в ящиках, от пищевых продуктов в бочках и других емкостях отбирают после удаления верхнего слоя толщиной от 1 до 5 см в зависимости от объема емкости. При отборе проб с большого числа упаковок пробы отбирают попеременно: из первой упаковки – из близповерхностного слоя; второй – из среднего слоя; третьей – из слоя на дне емкости.

Пробы соломоподобного материала, жома и т.п. отбираются рукой, следя за тем, чтобы не разорвать и не сломать отдельных фрагментов материала.

Приспособления для отбора проб и руки отбирающего пробы должны быть чистыми и сухими.

5.5.2 Составление исходного образца, общей пробы заключается в объединении всех выемок разовых проб.

Исходный образец, общая проба приготовляется в чистом сосуде, на чистом полотняном полотнище соответствующей плотности, или на листе бумаги, чтобы предупредить падение частиц проб на землю.

5.5.3 Составление средней пробы

Средняя проба выделяется из общей пробы путем квартования, после перетапливания и тщательного перемешивания (жиров), отлива после тщательного перемешивания общей пробы или путем отбора по выбору поштучного материала (картофель).

Средняя проба молока, сливок составляется путем перемешивания разовых проб, отобранных из каждой единицы упаковки в одну емкость, а из автомобильных и железнодорожных цистерн или молокохранительных емкостей – из каждого отсека емкости отдельно.

5.5.4 Составление среднего образца

Средний образец выделяется из средней пробы или исходного образца после тщательного перемешивания, квартования, размельчения и повторного перемешивания.

Растения, загрязненные землей, а также корни растений, перед выделением среднего образца следует вымыть под проточной водой с целью удаления остатков почвы.

Примечание - При анализах в аварийных случаях землю с корней следует считать отдельной пробой для лабораторного  исследования.

При поштучном материале отдельные образцы отобранного материала четвертуются или делятся пополам, 3/4 и 1/2 материала отбрасывается, а остальная часть включается в образец.

Примечание - При направлении проб на определение дитиокарбаматов до начала анализа нельзя разрезать овощи и фрукты, а также надрезать свежий растительный материал.

Средний образец приготовляется непосредственно  перед началом аналитических работ. Оставшаяся часть средней пробы или исходного образца оставляется для возможного контроля.

5.5.5 Отбор проб растительного и животного происхождения

5.5.5.1 Отбор проб растительного материала на корню

5.5.5.2 Отбор проб мяса и внутренних органов убойных животных

5.5.5.3 Отбор проб материалов со складов, баз, хранилищ, транспортных средств

5.5.5.4 Отбор проб лекарственных и ароматических растений

5.5.6 Отбор проб воды

5.5.6.1 Место и сроки отбора проб воды из рек, озер, водохранилищ и других водных объектов выбирают в зависимости от целей исследования источников загрязнения (стоки сельскохозяйственных угодий, промышленные стоки, авиаобработки водоемов в т.д.), режима поступления загрязнений, гидрологических характеристик водных объектов и химической природы исследуемого вещества.

5.5.6.2 Подземные воды

5.5.6.2.1 Для грунтовых, межпластовых, безнапорных подземных источников (скважин, ключей; колодцев, каптажей) производятся исследования не менее девяти проб, взятых по три в весенний, летний и зимний периоды. При наличии нескольких скважин пробы берут из каждой.

В первую очередь необходимо забирать воду из колодцев населенных пунктов, расположенных в пойме рек, озер, на полевых станах и т.п.

Примечание - При неустойчивых показателях результатов исследования, взятие пробы должно производиться ежемесячно с апреля по декабрь включительно.

Для источников и каптажей в карстовых районах пробы воды должны быть взяты после сильного дождя, через промежуток времени, достаточный для прохождения воды через закарстованную горную породу.

5.5.6.2.2 Для напорных артезианских скважин на анализ отбирается не менее двух проб, взятых не ранее 24 часов одна после другой. При колебаниях химических показателей учесть примечание, указанное в п. 5.5.6.2.1.

При использовании проектируемого водоснабжения подземных источников из того водного горизонта, из которого намечается будущий водозабор отбирают не менее трех проб, взятых синтервалам в 24 часа одна после другой.

5.5.6.3 Водопроводы

Вода отбирается в местах водозабора или из приемного колодца станции первого подъема, на выходе из резервуара чистой воды и в точках потребления (водоразборные колонки, краны).

Периоды отбора те же, что и в п. 3.4.5.2. Из водопроводных сооружений выемка пробы производится после свободного спуска воды при полном открытом кране в течение 10 мин.

5.5.6.4 Открытые водоемы

Правильному выбору пунктов наблюдения должно предшествовать подробное обследование водного объекта. Особенно внимательно надо обследовать притоки реки и источники загрязнения в ее бассейне, находящиеся выше места взятая проб.

Необходимо также собрать или уточнить информацию об условиях сброса загрязненных вод, местоположения сбросов, количестве и составе применяемых препаратов, сроков обработки полей и т.д.

Гидрохимическим обследованием должны предшествовать гидрологические работы (определения скорости течения, створа полного, перемешивания и т.д.).

Место для отбора проб выбирают в соответствии с целями анализа и на основании обследования, причем учитывают все обстоятельства, которые могли бы оказать влияние на состав взятой пробы.

5.5.6.4.1 Для характеристики загрязнения пестицидами отдельных частей водотоков и водоемов должны быть охвачены исследованиями вес районы, характеризующиеся специфическими условиями проточности.

5.5.6.4.2 Пробы необходимо отбирать выше источника загрязнения (фон) и ниже его, желательно ниже створа полного перемешивания. При этом необходимо учитывать время добегания воды.

5.5.6.4.3 Сроки отбора проб устанавливают, исходя из режима сбросных вод и условий гидрологического режима исследуемого объекта.

Например, если имеет место сброс коллекторных вод с орошаемой территории, причем сброс происходит в течение года, то в этом случае пробы воды в намеченных пунктах следует отбирать ежемесячно, исключая период полива. В период полива и обработки сельскохозяйственных полей пестицидами отбор проб воды на анализ производят не реже одного раза в 10 дней.

5.5.6.4.4 Количество проб определяется целью исследования. При подробных обследованиях делают резервы по сечению реки, и в соответствии с гидрологическими условиями выбирают несколько вертикалей, по которым отбирают пробы с различных горизонтов данного створа. Отбор проб в водохранилищах и озерах производят не менее, чем с двух горизонтов у поверхности (0,2 – 0,5 м) и у дна (0,5 м от дна).

Промежуточные пробы берут в зависимости от глубины, учитывая температурную стратификацию и возможную неравномерность концентрации загрязнений по глубине.

По результатам обследований выбирают для постоянного наблюдения наиболее характерные пункты отбора проб воды.

5.5.6.4.5 В установленных  пунктах пробы отбираются четыре раза в год в соответствии с гидрологическими фазами. Первый раз весной на спаде половодья, второй – в период летней межени, третий – в период осенней межени и четвертый – зимой, перед вскрытием ледового покрова.

Дополнительные пробы отбирают сразу после ливневых дождей или после обработки орошаемых земель пестицидами и сбросов коллекторных и дренажных вод.

Для установления влияния на качество воды химической обработки пестицидами водя в водоеме:

- при неоднократной обработке отбирают: до начала обработки, последующие через 3 часа и на 3, 10, 20 день после обработки (при этом учитывается стойкость пестицида, применяемого для обработки). Дополнительно берут пробы воды и после сильного и длительного волнения воды в обследуемом водоеме.

- при многократных обработках одним и тем же препаратом отбор проб производят: до обработки, на второй день после первой и последней обработки, через месяц и через два месяца после окончания обработки.

5.5.6.5 В поверхностном слое воды от 0,2 до 0,5 м в реках, озерах и водохранилищах отбирают какой-либо большой емкостью) (эмалированное ведро), которая во избежание загрязнения пробы должна употребляться только для этих целей, или набирают стеклянной бутылью. Закрытую пробкой бутыль погружают в воду, повернув горлышком против течения, затем открывают пробку, бутыль заполняют водой. После наполнения бутыль закрывают пробкой, при этом уровень воды должен не доходить до пробки на 1 -2 см, если проба отобрана ведром, подготовленные для проб склянки наполняют водой через воронку.

5.5.6.6 Для взятия  глубинных проб применяют батометры. Пробу воды с намеченной глубины отбирают батометром или бутылью. В последнем случае бутыль закрывают пробкой, к которой прикреплен на тросе (шнуре, веревке). Бутыль устанавливают на намеченной глубине, пробку вынимают при помощи шнура. Пробу воды с небольшой глубины (особенно зимой) отбирают шестом с прикрепленной к нему бутылью. Бутыль заполняется водой доверху. Перед закрытием бутыли верхний слой сливают так, чтобы под пробкой оставался небольшой слой воздуха.

Примечание - Для более объективной оценки качества воды для анализа берут и донные отложения в количестве от 1 до 2 кг. Количество проб донных отложений согласуется с количеством проб воды, т.е. зависит от ширины и глубины водоема.

Пробы или отбирался в широкогорлые стеклянные банки с притертыми пробками.

5.5.6.7 Пробы воды для анализа пестицидов отбирают в стеклянную посуду безукоризненной чистоты, которую перед заполнением несколько раз ополаскивают исследуемой водой. Бутыли закрывают притертыми стеклянными или корковыми пробками. Употребление деревянных, резиновых и полиэтиленовых пробок не допускается.

5.5.6.8 Объем средней пробы должен составлять 2 л. Для определения общего содержания пестицидов используют полностью весь объем нефильтрованной пробы, и затем стенки сосуда несколько раз ополаскивают, взятым для экстракции органическим растворителем.

5.5.6.9 Как правило, пестициды следует определять в свежеотобранной пробе. Если в течение дня анализ произвести невозможно, пробы следует законсервировать. В качестве консерванта применяют органический растворитель, который используют в ходе определения (рекомендованный экстрагент). Целесообразно, произвести экстракцию пестицидов на месте отбора проб и транспортировать в лабораторию в небольших склянках или колбочках.

5.5.6.10 Экстракты хранят в холодильнике при температуре от 2˚С до минус 4˚С.

5.5.7 Отбор проб атмосферного воздуха

5.5.7.1 Общие сведения

5.5.7.1.1 В натуральных условиях наблюдается определенная зависимость между уровнем и зоной загрязнения пестицидами атмосферного воздуха, их миграцией в воздушной среде и основными факторами, обуславливающими эти процессы. К таким факторам относится:

а) метод, способ, объем и кратность применения;

б) агрегатное состояние препаратов и их физико-химические свойства;

в) стойкость применяемых препаратов во внешней среде;

г) климатические и метеорологические условия применения пестицидов.

5.5.7.1.2 При организаций наблюдений за загрязнением воздушной среды населенного пункта, района или области важно выбрать объекты и места для исследований, которые позволили бы наиболее полно охарактеризовать уровень загрязнения и определить возможную степень их опасности для населения.

Для этого необходимо предварительно ознакомиться с календарным планом химических обработок, проводимых в данном районе. Сделать выборку сведений об ассортименте применяемых пестицидов, общей площади и кратности обработок, о расходе препаратов (кг/га), методах и способах обработок. В общем объеме применения пестицидов нужно выяснить удельный вес обработок, и в этих районах усилить санитарный контроль за воздушной средой населенных пунктов.

5.5.7.2 Источники поступления пестицидов в атмосферный воздух населенных пунктов.

5.5.7.2.1 Основными источниками загрязнения атмосферы являются авиационный и наземный метод обработки,  а также вторичная длительная миграция в воздушную среду, как паров, так и аэрозольных фракций ядохимикатов.

5.5.7.2.2 Источниками поступления пестицидов в атмосферный воздух являются также склады ядохимикатов, площадки для протравливания семян, заправочные площадки, места хранения и дегазация тары, полевые аэродромы и промышленные  предприятия, выпускающие пестициды.

5.5.7.3 Определение зон загрязнения атмосферного воздуха.

Ниже изложены основные элементы системы санитарного контроля воздуха в связи с применением пестицидов. В зависимости от поставленных задач и технических возможностей рекомендуемый ниже объем наблюдения число проб, число точек отбора, сроки контроля и т.д., может быть изменен в сторону как уменьшения, так и увеличения. Для подтверждения полученных результатов в каждой точке необходимо отобрать не менее 4 параллельных проб.

5.5.7.3.1 Определение радиального распространения волны загрязнения в атмосферном воздухе.

Отбор проб воздуха производится с подветренной стороны, начиная от края участка и на расстоянии до 2 км от места обработки с интервалами от 300 до 500 м. В отдельных случаях (оценка метода и способа применения пестицидов) зона исследования удлиняется до 10 км с интервалами 2 км. Пробы отбираются в момент химической обработки. Ось засасывающего устройства устанавливается горизонтально.

5.5.7.3.2 Определение секторного  распространения волны загрязнения пестицидами атмосферного воздуха.

С подветренной стороны на расстоянии от 300 до 500 м от места обработки, по горизонтальной линии устанавливается 3 – 4 точки отбора проб воздуха с интервалами между ними от 50 до 100 м. Такой способ отбора проб, по сравнению с радикальным, дает результат близкий к истинному уровню загрязнения, ибо в данном случае исключается возможность отклонения волны загрязнения в зависимости от изменения направления ветра. Расстояние линии проб может изменяться в зависимости от цели анализа и условий отбора пробы.

5.5.7.3.3 Определение сроков поступления пестицидов с обработанного участка в атмосферу

Отбор проб производится непосредственно на обработанном участке, прерывистом способом, в течение суток в 8, 14 и 20 часов. В каждый период отбирается не менее 4-х параллельных проб. Наблюдения проводятся с интервалами в 1 – 3 дня, до момента получения нулевой или нормативной предельно-допустимой концентрации (далее – ПДК) в воздухе.

5.5.7.3.4 Определение среднесуточных концентраций пестицидов в атмосферном воздухе населенных пунктов

Для характеристики диффузного загрязнения пестицидами воздушной среды населенного пункта наблюдение проводят в центральной части жилых кварталов и в 1 – 2 точках на периферии, примыкающей к обработанным пестицидами массивами. Отбор проб воздуха приурочивается к периоду повсеместных химических обработок. На протяжении суток пробы отбираются прерывистыми сериями с интервалами в 6 часов (8, 14, 20 и 2 часа ночи). Среднесуточная концентрация пестицида в атмосферном воздухе населенного пункта устанавливается на основании данных, полученных в точках отбора, каждая из которых состоит из 4-х серий проб, отобранных прерывисто на протяжении суток. Частота и длительность наблюдений обуславливается ситуацией, складывающейся в районе химических отработок (объем, кратность, длительность, метод и способ применения).

5.5.7.3.5 Определение среднесуточных концентраций пестицидов в атмосферном воздухе территории района (области)

В соответствии с планом (картой) химических отработок, в центре и по границам района (области) производится отбор проб воздуха по схеме, изложенной в п. 5.5.7.4.4 данного раздела. Число точек отбора не менее 5. Продолжительность наблюдений обуславливается масштабом и сроками химических отработок.

5.5.7.4 Технология отбора проб атмосферного воздуха

Перед отбором пробы следует выбрать метод отбора пробы, поглотительную среду, определить необходимый объем пробы.

5.5.7.4.1 Метод отбора проб

При изучении уровня содержания пестицидов в воздушном бассейне следует пользоваться аспирационным методом отбора проб.

Воздух притягивается воздуходувными устройствами типа аспиратора, эжектора, насоса с определенной скоростью прохождения воздуха, регистрируемой расходомерным устройствам (ресметр, ротаметр, газовые часы и др.).

При отсутствии специальных приборов для аспирации воздуха используют вспомогательные технические средства – пылесосы, карбюратор автомашины, различные отсасывающие насосы и др. К ним для измерения скорости протягивания воздуха нужны расходомерные устройства типа ресметров и ротаметров.

Поглощающие среды. Для правильного выбора поглощающих сред следует учитывать агрегатное состояние исследуемых веществ и рекомендации, приведенные в используемой методике количественного определения.

Аэрозоли пестицидов улавливаются на фильтры, стеклянные фильтры и др.

Пары пестицидов улавливают на твердые сорбенты: силикагель марки КСК, активированный уголь БАУ и др.

Использование летучих органических растворителей для поглощения пестицидов из атмосферного воздуха не рекомендуется.

5.5.7.4.2 Объем пробы

Для расчета объема пробы воздуха используют следующую формулу (1):

(1)

где V0 – объем пробы воздуха при температуре воздуха 20 ˚С и атмосферном давлении 760 мм рт. ст. м³;

а – нижний предел обнаружения используемой для количественного определения методики, мг;

С˳ – среднесуточная предельно допустимая концентрация анализируемого пестицида в атмосферном воздухе, мг/м³;

k – коэффициент.

В зависимости от условий отбора пробы коэффициент «k» может быть больше или меньше единицы. Как правило, величина коэффициента «k» равна двум после отработок при отборе проб атмосферного воздуха с сельскохозяйственных угодий. Следует увеличивать рассчитанный объем пробы воздуха на 1000 л на каждый километр удаления точки отбора пробы от моста обработки пестицидов, а также на 1000 л каждые минувшие три дня, считая с момента обработки ареала отбора проб пестицидов.

Объем воздуха изменяется в зависимости от температуры и атмосферного давления. Поэтому для получения сравнимых между собой результатов анализов объем воздуха приведет к температуре 20˚С и давлению 760 мм рт.ст. Для пересчета объема воздуха всегда необходимо измерять температуру воздуха и атмосферное давление. Ниже представлена упрощенная формула для приведения объема воздуха к нормальным условиям (2):

(2)

где V0 – объем исследуемого воздуха при фактической температуре и атмосферном давлении во время отбора пробы. Величина «К» берется из таблицы значений «К» при определенном атмосферном давлении и температуры исследуемого воздуха.

Пример расчета: Объем отобранной пробы воздуха составляет 1000 л при t=20 ˚С и атмосферном давлении 750 мм рт.ст. По таблице находим величину «К», в данном случае К=0,920. Тогда V0=1000, 0,920= 920 л. Таблица значений «К» приведена в [4].

5.5.7.4.4 Скорость протягивания воздуха и продолжительность отбора проб

Рекомендуемые скорости протягивания воздуха через сорбент для поглощения паров фосфорорганических, ртутьорганических и производных карбаминовой и тиокарбамидовой кислот лежат в пределах от 0,5 до 2 л/мин, а для поглощения аэрозолей этих пестицидов – от 2 до 5 л/мин. Продолжительность отбора пробы не должна превышать 1 час.

Рекомендуемые скорости протягивания воздуха для поглощения паров и аэрозолей хлорорганических пестицидов (далее – ХОП) составляет от 1 до 3 л/мин и от 4 до 6 л/мин соответственно. Продолжительность протягивания воздуха через поглотительные среды не должна превышать 3 часов.

Превышение указанных скоростей и продолжительности отбора пробы приводит к потерям пестицидов и заниженным результатам определения.

5.5.7.4.5 Метод суммирования проб

Рассчитанный объем пробы воздуха может быть значительно больше, чем объем воздуха, регламентируемый скоростью протягивания воздуха и продолжительностью отбора пробы.

В этом случае применяют метод суммирования проб, который заключается в объединении перед анализом поглотительных сред (сорбент, фильтры) нескольких параллельных проб, отобранных в одной точке с одинаковой скоростью.

При расчете анализа объем протянутого воздуха каждой пробы суммируется.

При отборе проб воздуха во время обработок и зоне до 500 м от места применения пестицидов в суммировании проб, как правило, нет необходимости.

5.5.8 Отбор проб почвы

Для отбора проб выбираются районы наиболее интенсивного (по объему) в течение последних от 5 до 7 лет применения пестицидом. Отбор проб рекомендуется проводить в весенний и осенний периоды, т.е. до и после прекращения обработок пестицидами. Если целью исследования является установление динамики миграции пестицидов в звене «почварастение», то отбор проб происходит не менее 6 раз фоновые пробы (перед обработкой), затем 4-х кратно в период вегетации растений, и последний раз в период уборки урожая.

Для характеристики загрязнения сельскохозяйственных полей пестицидами отбираются исходные или средние образцы. Отбор исходных образцов обусловлен неоднородностью пахотного слоя, что определяет неравномерность распределения остаточных количеств пестицидов.

5.5.8.1 Количество исходных образцов зависит от типа почвы, рельефа местности, возделываемых культур, интенсивности применения пестицидов, категории.

5.5.8.2 Отбирается один исходный образец о площади от 1 до 3 га в лесной зоне, а также в других районах с волнистым рельефом, с разнообразными почвообразующими породами и неоднородным почвенным покровом.

5.5.8.3 Отбирается один исходный образец о площади от 3 до 6 га для лесостепных и степных районов с расчлененным рельефом и однообразным почвенным покровом.

5.5.8.4 В условиях орошаемого земледелия исходный  образец отбирается с размером поливной карты- в среднем один с площади от  2              до 3 га.

5.5.8.5 В горных районах, где размер сельскохозяйственных полей небольшой и велика комплексность почвы, исходный образец отбирается площади 0,5 – 3 га.

5.5.8.6 Отбирается не менее трех образцов с площади до 50 га. С каждых последующих 50 га отбирается по три исходных  образца.

5.4.8.7 На больших площадях от 5 до 10 тыс. га исходные образцы отбираются с пробных площадок (100×200) м. Пробные площадки закладываются не менее, чем в 100 м от края поля.

5.5.8.8 Исходный образец состоит из 25 – 30 выемок, отбираемых по диагонали. При взятии выемок, бур погружается в почву на глубину пахотного слоя. Если захвачена часть подпахотного слоя, то эта масса удаляется. Выемка, отобранная тростевым буром, составляет от 15 до 20 г почвы.

Пробы можно отбирать лопатой – почвенный образец пахотного слоя, взятый лопатой из одной точки, высыпается на клеенку; перемешивается  и из него отбирается проба строго определенного объема (например, стакан), что представляет выемку, остальная часть выбрасывается.

Все выемки ссыпаются вместе, тщательно перемешиваются и методом квартования отбирается образец весом от 400 до 500 г.

Допускается смешивание исходных образцов из нескольких пробных площадок и отбор методом кварцования среднего образца весом до 1 кг. Выемки (200×100м), из которых составляется исходный образец, должны быть близки между собой по окраске, структуре, механическому составу. Если пробы берутся в садах, каждая выемка отбирается на расстоянии 1 м от ствола; на виноградниках и под пропашными культурами выемки почвы отбираются так, чтобы в равной мере захватить рядки в равной мере захватить рядки и междурядья.

5.5.8.9 Для взятия подпахотного слоя в 5 точках копаются прикопки на глубину 50 см. На всю его глубину вырезают лопатой образец весом от 1,5 до 2 кг. После перемешивания из этого образца методом квартования отбирают исходный образец весом от 400 до 500 г.

5.5.8.10 Пробы анализируются в естественно-влажном состоянии. В случае невозможности проведения анализа в течение одного дня, при определении хлорорганических пестицидов, отобранные пробы высушиваются до воздушно сухого состояния в темном помещении. При определении в почвенных образцах фосфорорганических пестицидов пробы почв рекомендуется хранить в холодильнике, не высушивая их. Для пересчета результатов анализа на сухой образец параллельно проведению анализа на пестициды проводится определение влажности почвы.

6 Упаковка, хранение и транспортировка средних проб или исходных образцов

6.1 Отобранные пробы (образцы)

6.1.1 Жидких или полужидких продуктов, воды помещают в чистую стеклянную посуду (бутылки, банки). Последняя закрывается стеклянными пришлифованными корковыми пробками.

6.1.2 Мяса, колбасы, сыров, твердых сыров – заворачиваются в пергаментную бумагу, а затем в бумажный пакет или полиэтиленовый мешочек.

Примечание - Образцы мяса, взятые из частей туши, заворачивают каждый в отдельности в пергаментную бумагу и укладывают вместе в бумажный пакет.

6.1.3 Овощей, сыпучих материалов, почвы – переносятся в матерчатые или плотные бумажные мешочки и завязываются, а затем в бумажный или пластмассовый пакет.

6.1.4 Газированных продуктов – помещаются в герметически закрывающуюся тару.

6.1.5 Образцы в мелкой расфасовке направляются в лабораторию в оригинальной упаковке.

6.2 К каждому образцу, независимо, где он был отобран, приклеивается или вкладывается этикетка.

6.3 Образцы доставляемые в лабораторию по почте или лицами, не отвечающими за отбор, пломбируются или отпечатываются.

6.4 Образцы доставляют в лабораторию сразу же после изъятия, в случае длительной транспортировки охлаждают до температуры от 2 ˚С до           4 ˚С, используя для этой цели холодильники и прочие приспособления.

6.5 В исключительных случаях перед транспортировкой пробы для анализа на содержания пестицидов можно сохранять не более 1 – 2 дней в холодильнике при температуре не выше от 2 ˚С до 4 ˚С .

6.6 Пробы, взятые в аварийных случаях, следует доставлять в лабораторию сразу же после их отбора.

6.7 Пробы, взятые в аварийных случаях, должны быть тщательно завернуты, предохранены, а упаковка должна быть запломбирована. К пробам прилагается акт отбора проб.

7 Порядок приема проб в лабораторию и подготовка их к исследованию

7.1. Все образцы, поступающие в лабораторию, осматриваются, вскрываются, регистрируются в журнале в соответствии с сопроводительной картой.

7.1.1.В журнале отмечается:

- дата поступления образца;

- кто направил образец для исследования;

- место отбора, дата отбора;

- наименование пробы;

- характеристика пробы (данные по объекту исследования из акта отбора проб);

- основные причины возможного загрязнения;

- вес образца (количество);

- подпись лица, принявшего образец для исследования;

- результат.

7.1.2 В лаборатории к исследованию образцов приступают в тот же день. При отсутствии этой возможности образец помещают в холодильник, но не более, чем на 3 суток со времени отбора среднего образца.

7.1.3 В исключительных случаях по всем правилам ( указанным ниже), берется не менее, чем по три навески из каждого образца, производится экстракция растворителем, согласна методу определения. Полученные экстракты хранятся в холодильнике при температуре не выше 2˚С,4˚С. Время хранения зависит от природы пестицида. Фосфорорганических пестицидов  не больше 5 суток, ХОП – 10 суток.

7.2 В лаборатории каждый средний образец соответствующим образом готовится для взятия навески на определение. Навеска, которая берется из средней пробы, должна отражать всю среднюю пробу. Поэтому образцы жидких, полужидких, вязких, сыпучих средств перед взятием навески должны тщательно перемешиваться. Твердые среды – предварительно измельчаются.

Примечание - При исследовании пищевых продуктов для определения берутся только съедобные части.

7.2.1. Навеска для анализа сыпучих продуктов после тщательного перемешивания берется методом квартования:

- средний образец рассыпается на столе в форме квадрата, который диагоналями делят на 4 части, 2 из них (противоположно) отбрасываются, а две вновь раскладывают в форме квадрата и так до тех пор , пока не останется количество продукта по весу, приблизительно в 5 раз превышающее величину навески для анализа. Навеску зернобобовых измельчают на электромельнице, кофемолке.

Примечание - При взятии средней навески для всех образцов следует учесть навеску, необходимую для параллельного исследования другим методом (к примеру, при исследований хроматографией в тонком слое дополнительное исследование колориметрическим методом или газохроматографическим методом).

7.2.2 Ягоды – средний образец пропускают через мясорубку или растирают в ступке. Косточковые предварительно освобождают от косточек.

7.2.3 Лиственные овощи, траву, сено – режут ножницами.

7.2.4 Овощи, фрукты – из каждого плода или клубня берутся по основой линии сегмента. Вес сегментов в 10 раз превышает навеску, необходимую для исследования. Сегменты измельчают на терке или нарезаются ножом. Овощи перед вырезанием сегментов моют и очищают. Клубники картофеля не чистят.

7.2.4.1 При исследовании яблок, груш на наличие хлорорганических пестицидов целесообразно брать для исследования только кожуру для чего выделенные сегменты взвешивают, затем с них снимают кожуру толщиной не более 2 мм, взвешивают (вес сегментов, взятых для снятии кожуры записывают, данные необходимы для расчета на кг яблок).

7.2.4.2 Для исследования капусты целесообразно брать нижние части наружных листьев.

7.2.5 Образцы сыров твердых и полутвердых, натираются на терке, образцы творога растираются в ступке.

7.2.6 Образцы мяса, рыбы, колбас, сала освобождаются от костей, и измельчаются на мясорубке. После измельчения продукты тщательно перемешиваются, разравниваются и шпателем из разных мест отбирается навеска, необходимая для исследования.

7.2.7 Жидкие продукты перемешиваются в бутылках путем переворачивания бутылки или переливанием содержимого бутылки в другую чистую посуду и обратно – не менее 10-20 раз.

Пробы молока при наличии отстоя нагревают на водяной бане до 30 ˚С – 35 ˚С, перемешивают, охлаждают до (20 ± 2) ˚С и после этого берут навеску.

7.2.8 Полужидкие продукты перемешивают шпателем или многократным повертыванием бутылки с содержимым до получения однородной массы.

7.2.9 Сливочное масло, маргарин помещают в химический стакан, нагревают на водяной бане при 35˚С при постоянном помешивании до получения размягченной однородной консистенции, после этого охлаждают до (20 ± 2) ˚С и берут навеску.

7.2.10 Яйца разбивают, отделяют белки от желтков, взвешивают белки и желтки и тщательно размешивают каждую пробу. При взятии навески для исследования учитывают соотношение белков и желтков.

7.2.11 Образцы воды, напитков взбалтывают в бутылках (банках) в течение 3 – 5 мин.

7.3 Образцы почвы освобождаются от корней, камней и всякого рода, включений. Крупные агрегаты растираются в ступке. Просеиваются через сито с отверстиями от 1 до 1,5 мм.

В случаях исследования влажной почвы в параллельном образце определяют влажность. Последняя учитывается при расчете содержания пестицидов в кг сухой почвы.

7.4 Пробы воздуха анализируются в день поступления. В крайних случаях допускается хранение экстрактов проб в холодильнике при температуре 2 ˚С, 4 ˚С не более 5 суток.

7.5 Средние образцы сохраняется на холоде до конца анализа, при обнаружении пестицидов выше нормативов – до вручения результатов исследования и принятия мер.

После этого средние образцы уничтожаются. Из лаборатории образцы могут выдаваться только по требования следственных органов. Результат анализа регистрируется в лабораторном журнале.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. № 53-II.

[2] Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV О здоровье народа и системе здравоохранения.

[3] Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.06.2017 г.).

[4] Сборник технических условий на методы определения вредных веществ в воздухе, выпуск Х (издательство: «Рекламинформбюро» ММФ, М., № 4, 1974, с.106.

УДК 614.31			                                                         МКС 67.050

Ключевые слова: пестициды, пробы соломоподобного материала, метод квартования, метод конверта, навеска, почва, растение, тарированная проба, определение дитиокарбаматов

УДК 614.31			                                                          МКС 67.050

Ключевые слова: пестициды, пробы соломоподобного материала, метод квартования, метод конверта, навеска, почва, растение, тарированная проба, определение дитиокарбаматов

РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

# Заместитель генерального директора

РГП «КазИнМетр»                                                            Д. Шарипов

# Начальник Управления

# законодательной метрологии,

# международного сотрудничества и

# повышения квалификации

# РГП «КазИнМетр»	     А. Есенкулов

Эксперт 1 категории

Актюбинского филиала

РГП «КазИнМетр» 	      Н. Төлегенова