Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПИТАНИЕМ
В ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции

Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ____________ 2020 года № _____

3 Внастоящем стандарте реализованы нормы Законов РК «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПИТАНИЕМ
В ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Дата введения ___________

1 Область применения

Настоящий стандарт предназначен для санитарных врачей и работников лабораторий санитарно-эпидемиологических станций, осуществляющих гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах.

Настоящие методические указания предусматривают порядок гигиенического контроля за питанием в организованных коллективах в целях:

- установления соответствия фактического химического состава и калорийности готовых блюд расчетным данным;

- изучения соответствия химического состава и калорийности рационов фактического питания физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ 30389–2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования.

ГОСТ 31984–2012 Услуги общественного питания. Общие требования.

ГОСТ 31985–2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.

ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1] и СТ РК 2.1, также следующие термины с соответствующими определениями:

1 Организованные коллективы: Контингент организаций (объектов), независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, с круглосуточным или дневным пребыванием от 4 часов и более, объединенные одинаковыми условиями быта, питания, обучения, воспитания, медицинского обслуживания, труда (объектов дошкольного воспитания и обучения, детских домов, объектов образования и воспитания детей и подростков, интернатных организаций, оздоровительных, санаторных объектов, объектов здравоохранения, реабилитационных центров, объектов медико-социальной реабилитации: домов-интернатов, реабилитационных центров, центров по оказанию социальных услуг; вахтовых поселков, промышленных объектов, строительных площадок [2].

# 4 Установление соответствия фактического химического состава и калорийности готовых блюд расчетным данным

Для расчета химического состава готовых блюд, отдельных приемов пищи и суточных рационов питания находят содержание белков, жиров и углеводов в каждом из входящих в состав блюд пищевых продуктовс помощью таблиц [3]. Если количество пищевых продуктов приведены в г брутто, их обязательно переводят в г нетто, пользуясь в указанных выше таблицах размерами несъедобной части пищевых продуктов. Данные по содержанию соответственно белков, жиров и углеводов суммируют.

В полученные величины химического состава блюда, отдельного приема пищи или рациона питания вносят поправку на потери основных пищевых веществ в процессе кулинарной обработки пищевых продуктов, которые составляют в смешанных рационах питания в среднем: для белков - 6 %, жиров - 12 % и углеводов - 9 %. При расчете химического состава блюд, состоящих только из животных или только из растительных пищевых продуктов, используют следующие величины потерь основных пищевых веществ: для белков - соответственно 8 % и 5 %, жиров – 25 % и 6 %, углеводов - 9 % (только для растительных пищевых продуктов).

Энергетическую ценность блюд, отдельных приемов пищи или рационов питания определяют, умножая количества белков, жиров и углеводов на соответствующие коэффициенты энергетической ценности, разные: для белков - 4 ккал/г, жиров - 9 ккал/г, углеводов - 4 ккал/г. Расчет энергетической ценности производят по следующей формуле (1):

| Х = 4 ·(Б - Б1) + 9 (Ж - Ж1) + 4 (У - У1) | (1) |
| --- | --- |

где X - энергетическая ценность блюда, отдельного приема пищи или рациона питания, ккал;

Б, Ж, У - количество соответственно белков, жиров и углеводов в блюде, отдельном приеме пищи или рационе питания, г;

Б1, Ж1, У1 - потери соответственно белков, жиров и углеводов в блюде, отдельном приеме пищи или рационе питания в процессе кулинарной обработки, г;

4, 9, 4 - коэффициенты энергетической ценности соответственно белков, жиров и углеводов, ккал.

В таблице 1 приводится расчет химического состава и энергетической ценности обеда.

Из приведенных данных видно, что содержание белков в обеденном рационе составляет 35,15 г, жиров - 35,03 г и углеводов - 119,69 г, а потери при кулинарной обработке пищевых продуктов соответственно 2,10 г, 4,20 г и 10,77 г.

Таким образом, энергетическая ценность обеденного рациона будет равна:

Х = 4   (35,15 - 2,10) + 9   (35,08 - 4,20) + 4 · (119,69 - 10,77) = 845,80 ккал.

Таблица 1 – Расчет химического состава и энергетической ценности обеда

| Наименование блюд и пищевых продуктов | Количество, г, нетто | Содержание, г |  |  | Калорийность, ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | белков | жиров | углеводов |  |
| Щи из свежей капусты с мясом |  |  |  |  |  |
| Мясо говядина 1 категории | 40 | 7,56 | 4,96 | 4,00 |  |
| Масло сливочное несоленое | 10 | 0,06 | 8,25 | 0,09 |  |
| Сметана 30 % жирности | 10 | 0,26 | 3,00 | 0,28 |  |
| Капуста белокочанная | 120 | 2,16 | - | 6,48 |  |
| Картофель | 60 | 1,20 | 0,06 | 1,18 |  |
| Морковь | 30 | 0,39 | 0,03 | 2,10 |  |
| Лук репчатый | 20 | 0,34 | - | 1,90 |  |
| Томаты | 50 | 0,30 |  | 2,10 |  |
| Зелень (укроп) | 4 | 0,10 | 0,02 | 0,18 |  |
| Мука пшеничная 1 сорта | 5 | 0,53 | 0,06 | 3,66 |  |
| ВСЕГО: |  | 12,90 | 16,38 | 21,92 | 286,70 |
| Гуляш с рисом |  |  |  |  |  |
| Мясо говядина 1 категории | 80 | 15,12 | 9,92 | 0,80 |  |
| Рис | 78 | 5,25 | 0,45 | 57,90 |  |
| Мука пшеничная 1 сорта | 5 | 0,53 | 0,06 | 3,66 |  |
| Лук репчатый | 30 | 0,51 | - | 2,65 |  |
| Зелень (укроп) | 4 | 0,10 | 0,02 | 0,18 |  |
| Томат-паста | 10 | 0,48 | - | 1,89 |  |
| Масло сливочное несоленое | 10 | 0,06 | 8,25 | 0,09 |  |
| ВСЕГО: |  | 22,05 | 18,70 | 67,17 | 525,17 |
| Компот из свежих яблок |  |  |  |  |  |
| Яблоки свежие | 50 | 0,20 | - | 5,65 |  |
| Сахар-песок | 25 | - | - | 24,95 |  |
| ВСЕГО: |  | 0,20 |  | 30,60 | 123,20 |
| ИТОГО: |  | 35,15 | 35,08 | 119,69 | 935,08 |
| Потери при кулинарной обработке пищевых продуктов | 2,10 | 4,20 | 10,77 | 89,28 |  |
| Химический состав и калорийность с учетом потерь при кулинарной обработке пищевых продуктов | 33,05 | 30,88 | 108,92 | 845,80 |  |

При лабораторном исследовании блюд, отдельных приемов пищи или рационов питания в подготовленной пробе определяют содержание:

1. Сухих веществ - высушиванием до постоянной массы.

2. Белка - методом Къельдаля.

3. Жира - экстракционным методом в аппарате Сокслета. В отдельных случаях для получения ускоренных результатов анализа допускается определение жира методом Гербера.

4. Минеральных веществ - с использованием расчетных данных. Количество минеральных веществ при анализе рациона питания принимают разным: 1,1 % к массе порции, а при анализе отдельных блюд: 1,2 % - для первых блюд, 1,0 % - для вторых блюд, 0,5 % - для сладких блюд и 0,1 % - для напитков.

5. Углеводов - по разнице между содержанием сухих веществ и суммарным количеством белков, жиров и минеральных веществ.

В случаях арбитражного анализа определяют содержание:

1. Сухих веществ - высушиванием до постоянной массы.

2. Золы - путем озоления.

3. Белка - методом Къельдаля.

4. Жира - экстракционным методом в специальном аппарате для экстракции.

5. Углеводов - по разнице между содержанием сухих веществ и суммарным количеством белков, жиров и минеральных веществ.

Указанные методы определения приведены в Приложении А и в [4].

Фактическую энергетическую ценность блюда, отдельного приема пищи или рациона питания определяют по формуле (2):

| Х = С - (Б + Ж + М)×4 + Б×4 + Ж×9 | (2) |
| --- | --- |

где X - энергетическая ценность блюда, отдельного приема пищи или рациона питания, ккал;

С - содержание сухих веществ, г;

М - содержание минеральных веществ (золы), г.

Остальные обозначения те же, что и в формуле (1).

На основании полученных данных рассчитывают процент отклонения фактического содержания белков, жиров, углеводов и калорийности от расчетного по следующим формулам (3-6):

|  | (3) |
| --- | --- |

| , | (4) |
| --- | --- |

|  | (5) |
| --- | --- |

| , | (6) |
| --- | --- |

гдеХБ, ХЖ, ХУ, ХК - отклонение в содержании белков, жиров, углеводов и в калорийности блюда, отдельного приема пищи или рациона питания от расчетных данных, %;

Б1, Ж1, У1, К1 - содержание белков, жиров, углеводов в блюде, отдельном приеме пищи или рационе питания (г) и калорийность (ккал) при лабораторном исследовании;

Б2, Ж2, У2, К2 - содержание белков, жиров, углеводов в блюде, отдельном приеме пищи или рационе питания (г) и калорийность (ккал) по расчету.

Данные лабораторного исследования не должны отличаться от расчетных более чем на ± 5 %.

Пример расчета:

Расчетные данные обеда: содержание белков - 88,05 г, содержание жиров - 30,83 г, содержание углеводов - 108,92 г, калорийность - 845,80 ккал.

Данные лабораторного исследования обеда: содержание белков - 32,65 г, содержание жиров - 28,98 г, содержание углеводов - 105,36 г, калорийность - 812,41 ккал.

Процент отклонения:

X=32,65-33,05∙10033,05=-1,2 %

X=28,98-33,88∙10033,88=-6,3 %

X=105,36-108,92∙100108,92=-8,2 %

X=812,41-845,80∙100845,80=-8,9 %

Пример заключения:

Калорийность обеда и его химический состав по содержанию белков и углеводов, установленные лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем, но находятся в пределах допустимых отклонений (не более ± 5 %). Содержание жира в обеде, установленное лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными ниже предела допустимых отклонений (-6,3 %), что свидетельствует о его недовложении в процессе приготовления блюд.

В ходе государственного санитарно-эпидемиологического надзора и контроля на объектах питания в организованных коллективах проводятся следующие лабораторные и инструментальные исследования (испытания) по основаниям, установленным  в [5], с круглосуточным пребыванием – рационы питания на рациональность, сбалансированность, обеды – на пищевую ценность (химический состав, энергетическую ценность (калорийность)), на объектах питания, обслуживающих и изготавливающих для организованных коллективов с некруглосуточным пребыванием (дневным пребыванием от 4 часов и более) – обеды на пищевую ценность (химический состав, энергетическую ценность (калорийность)) (1 раз в год).

При неудовлетворительных результатах лабораторных исследований пищевой продукции, изготавливаемой, используемой, реализуемой на объектах питания, по одному из показателей нормативных документов и (или) технической документации изготовителя на продукцию конкретного вида разрабатываются и проводятся соответствующие санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. Повторно исследуется удвоенное количество образцов пищевой продукции (если данное предусмотрено в нормативных документах и (или) технической документации изготовителя на продукцию конкретного вида, сроки годности которой превышают 5 суток) [2].

# 5 Изучение соответствия химического состава и калорийности рационов фактического питания физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии

При определении порядка и объема исследований следует руководствоваться [5].

Расчет химического состава и калорийности рационов питания, а также лабораторное исследование проводят как указано в разделе 4. При этом для лабораторного исследования рекомендуется пользоваться методами арбитражного анализа, предусмотренными настоящими методическими указаниями.

Результаты расчетного и лабораторного исследования суточных рационов питания оценивают в сравнении с данными [6].

# Приложение А

# Методы лабораторного исследования блюд и рационов питания

Подготовка проб к анализу

Перед исследованием химического состава блюда, отдельного приема пищи или рациона питания все блюда завешивают. Первые блюда гомогенизируют вместе с входящими в них мясными или рыбными продуктами, из которых перед гомогенизацией удаляют несъедобные части, а остаток взвешивают. Из вторых блюд также удаляют несъедобные части. После взвешивания блюда измельчают в мясорубке или размельчителе тканей целиком, включая мясо и рыбу. Подготовленные гомогенизированные блюда соединяют и перемешивают.

Определение содержания сухих веществ

Приборы и посуда:

1. Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 второго класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г с допустимой погрешностью взвешивания ± 0,001 г.

2. Шкаф сушильный лабораторный любой марки.

8. Бюксы стеклянные по ГОСТ 25336 или металлические.

4. Палочки стеклянные по ГОСТ 21400.

5. Эксикатор по ГОСТ 25336.

6. Песок кварцевый.

Техника работы:

Навеску гомогенизированного блюда, отдельного приема пищи или рациона питания помещают в предварительно взвешенный до постоянной массы металлический или стеклянный бюкс со стеклянной палочкой. Навеску высушивают в сушильном шкафу при температуре (103 ± 2) °С до постоянной массы. Можно пользоваться ускоренным методом. В этом случае навеску высушивают в сушильном шкафу при температуре (130 ± 2) °Св течение 1,5 часов. После высушивания охлаждают в эксикаторе в течение 20 мин и взвешивают. Высушивание повторяют еще в течение 15 мин, снова охлаждают и взвешивают с точностью до 0,001 г.

Расчет содержания сухих веществ производят по формуле:

X=M2-MM1-M,

где X - содержание сухих веществ в 1 г гомогенизированной навески, г;

М - масса бюксы, г;

М1 - масса бюксы с влажной навеской, г;

М2 - масса бюксы с высушенной навеской, г.

Определение содержания золы

Приборы и посуда:

1. Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 второго класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г с допустимой погрешностью взвешивания ± 0,001 г.

2. Печь муфельная любой марки.

3. Шкаф сушильный любой марки.

4. Тигли фарфоровые по ГОСТ 9147.

5. Эксикатор по ГОСТ 25336.

Реактивы:

1. Спирт этиловый по ГОСТ 18300, 90 об. %.

2. Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Техника работы:

Навеску гомогенизированного блюда, отдельного приема пищи или рациона питания помещают в предварительно прокаленный и взвешенный до постоянной массы тигель. Далее тигель с навеской помещают в сушильный шкаф и высушивают при температуре (100 – 120) °Сдо полного удаления влаги. Затем в тигель с навеской добавляют 1 - 2 см3 90 об. % этилового спирта для обеспечения более равномерного и быстрого озоления и тигель помещают в холодную муфельную печь. Печь постепенно нагревают до температуры (400 – 500) °С. Озолениеведут при температуре не выше 500 ºС. Длительность озоления зависит от природы продукта. Вначале полноту озоления ориентировочно определяют визуально по цвету золы - она должна быть белой или слегка сероватой, без частиц угля. После первого прокаливания тигель охлаждают, смачивают содержимое небольшим количеством дистиллированной воды, подсушивают в сушильном шкафу и снова помещают в горячую муфельную печь для продолжения сжигания. Затем тигель помещают для охлаждения в эксикатор и взвешивают. Озоление проводят до получения постоянной массы золы. Взвешивают с точностью до 0,001 г.

Содержание золы определяют по следующей формуле:

X=M2-MM1-M ,

гдеX - содержание золы в 1 г гомогенизированной навески, г;

М - масса тигля, г;

М1 - масса тигля с навеской до озоления, г;

М2 - масса тигля с навеской после озоления, г.

Определение содержания белка

Приборы и посуда:

1. Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 второго класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г с допустимой погрешностью ± 0,001 г.

2. Электроплитка бытовая по ГОСТ 14919 или другой нагревательный прибор.

3. Прибор для перегонки (рисунок 1) состоящий из колбы Къельдаля, холодильника Либиха с прямой внутренней трубкой, каплеуловителя лабораторного стеклянного, алонжа обычного.

4. Колбы Къельдаля по ГОСТ 25336, вместимостью 500 см3.

5. Холодильник Либиха с прямой внутренней трубкой по ГОСТ 9499.

6. Цилиндры мерные по ГОСТ 1770, вместимостью 25,50 и 100 см3.

7. Колбы конические по ГОСТ 25336, вместимостью 250 см3.

8. Бюретки по ГОСТ 20292, вместимостью 25 мл с ценой деления 0,1 см3.

9. Пипетки по ГОСТ 20292, вместимостью 1 и 50 см3.

10. Грушевидные стеклянные пробки по ГОСТ 10394.

11. Капельница из темного стекла.

12. Стеклянные бусинки.

Реактивы:

1. Кислота серная х. ч. по ГОСТ 4204, с плотностью 1,84 г/см3.

2. Кислота серная х. ч. по ГОСТ 4204, раствор 0,05 моль/л.

3. Натрия гидрат окиси х. ч. по ГОСТ 4328, 33 % раствор.

4. Кислота борная х. ч. по ГОСТ 9656, раствор 40 г борной кислоты в 1000 см3 дистиллированной воды.

5. Индикатор Таширо: 0,1 г метиленового синего по действующей технической документации и 0,2 г метилового красного по ГОСТ 5853 растворяют в 100 см3 этилового спирта 96 об. %.

6. Катализатор: смесь меди сернокислой пятиводной х. ч. по ГОСТ 4165 и калия сернокислого безводного х. ч. по ГОСТ 4145, в соотношении 30:1.

7. Спирт этиловый по ГОСТ 18300, 96 об. %.

8. Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Техника работы:

В колбу Къельдаля на 500 см3 помещают навеску гомогенизированного блюда, отдельного приема пищи или рациона питания (или навеску сухого вещества), взвешенную с точностью до 0,001 г из расчета содержания азота в пробе (20 – 25) см3. Затем в колбу добавляют 20 см3 концентрированной серной кислоты, вливая ее постепенно по стенкам колбы, смывая частицы пробы. В колбу вносят катализатор из расчета 0,6 г на 1 см3 серной кислоты и несколько стеклянных бусинок, закрывают ее грушевидной стеклянной пробкой, осторожно круговыми движениями перемешивают содержимое и ставят на нагревательный прибор под углом 40°. Нагревают осторожно. При образовании пены в первый период окисления колбу следует снять с нагревательного прибора и дать пене осесть, а затем продолжить нагревание, следя за тем, чтобы пена не попала в горло колбы. Для уменьшения пенообразования в колбу можно добавить кусочек парафина или несколько капель этилового спирта. После прекращения ценообразования нагрев усиливают. Степень нагревания считают достаточной, когда кипящая кислота конденсируется не выше средней части горлышка колбы. Время от времени содержимое колбы перемешивают, смывая частицы со стенок колбы. Нагревание продолжают до тех пор, пока жидкость не станет прозрачной и осветленной (зеленовато-голубой). После минерализации содержимое колбы охлаждают, добавляют 150 см3 дистиллированной воды и соединяют с аппаратом для отгонки аммиака. Рекомендуется проводить отгонку аммиака с водяным паром. Затем в колбу через делительную воронку прибора приливают 80 см3 33 % раствора гидрата окиси натрия и сразу же после его добавления закрывают кран делительной воронки во избежание потерь аммиака. Для отгонки аммиака в коническую колбу вместимостью 250 см3 отмеривают пипеткой 50 см3 раствора борной кислоты, добавляют 4 капли индикатора, перемешивают и ставят под алонж, соединенный с холодильником так, чтобы конец алонжа был погружен в кислоту. Содержимое колбы нагревают до кипения, избегая пенообразования. Продолжают перегонку до тех пор, пока жидкость не станет вскипать толчками. Нагрев регулируют таким образом, чтобы продолжительность перегонки была не менее 20 мин. Окраска, раствора борной кислоты не должна изменяться. Перед окончанием перегонки опускают коническую колбу так, чтобы конец алонжа оказался над поверхностью раствора борной кислоты и продолжают перегонку еще (1 – 2) минуты. Нагревание прекращают и отсоединяют алонж. В коническую колбу смывают небольшими порциями дистиллированной воды остатки раствора борной кислоты с внутренней и внешней поверхностей алонжа. Дистиллят титруют раствором серной кислоты до перехода зеленого цвета в фиолетовый. Параллельно проводят слепой опыт, добавив в колбу Къельдаля вместо навески 5 см3 дистиллированной воды.

1 – парообразователь; 2 и 5 – воронки; 3 и 6 – краны; 4 – зажим; 7 – каплеуловитель; 8 – холодильник; 9 – приемная колба; 10 – отгонная колба

Рисунок 2 – Прибор для перегонки

Расчет содержания белка производят по следующей формуле:

X=0.0014·K·У1-У0∙6,25М ,

гдеX - содержание белка в 1 г гомогенизированной навески или в сухом веществе, соответствующем 1 г гомогенизированной навески, г;

0,0014 - количество азота, эквивалентное 1 мл 0,05 моль/л раствора серной кислоты;

К - поправочный коэффициент 0,05 моль/л раствора серной кислоты;

У1 - объем 0,05 моль/л раствора серной кислоты, израсходованный на титрование дистиллята рабочего раствора, см3;

У0 - объем 0,05 моль/л раствора серной кислоты, израсходованный на титрование дистиллята в контрольном анализе, см3;

6,25 - коэффициент пересчета азота на белок;

М - масса навески, г.

Определение содержания жира (метод Гербера)

Приборы и посуда:

1. Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 второго класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г с допустимой погрешностью взвешивания ± 0,001 г.

2. Центрифуга для определения содержания жира в молоке и молочных продуктах или центрифуга с механическим приводом.

3. Баня водяная.

4. Штатив для жиромеров.

5. Жиромеры для молока и молочных продуктов по ГОСТ 23094.

6. Пробки резиновые для жиромеров.

7. Пипетки по ГОСТ 1770 202924 вместимостью 1, 5 и 10 см3.

Реактивы:

1. Кислота серная х. ч. по ГОСТ 4204 с плотностью 1,51 - 1,65 г/см.

2. Спирт изоамиловый технический плотностью при 20 °С 0,8108 - 8115 г/см3.

Техника работы:

В жиромер молочный берут навеску гомогенизированного блюда, отдельного приема пищи или рациона питания массой 5 г, взвешенную с точностью до 0,001 г. К навеске добавляют 10 см3 серной кислоты и 1см3 изоамилового спирта. Затем добавляют такое количество серной кислоты, чтобы уровень содержимого не доходил на (5 – 10) мм до горлышка жиромера, закрывают его сухой пробкой и, обернув полотенцем, осторожно встряхивают или переворачивают несколько раз для полного смешения содержимого. Жиромер, перевернув пробкой вниз, помещают на 5 мин в водяную баню с температурой (65 ± 2) °С, периодически встряхивая или переворачивая его. Спустя указанное время, жиромер вынимают из бани, обтирают полотенцем, вставляют расширенной частью в патроны центрифуги и центрифугируют 5 мин со скоростью 1300 - 1500 об/мин. Затем жиромер снова помещают на 5 мин в водяную баню с температурой (65 ± 2) °С и, вынув из бани, производят отсчет делений, занимаемых выделившимся жиром. Для этого жиромер держат вертикально так, чтобы верхняя граница жира находилась на уровне глаз. Двигая пробку вверх или вниз, устанавливают нижнюю границу столбика жира на целом делении шкалы жиромера и от него отсчитывают число делений до нижней точки мениска жирового столбика. Граница раздела жира и кислоты должна быть четкой, а столбик жира прозрачным. Если в градуированной части жиромера образовалось буроватое кольцо (пробка) или в столбике жира оказались примеси, анализ проводят повторно. Если при описанном режиме извлечение жира будет неполным, центрифугирование и нагревание жиромера в водяной бане повторяют 2 - 3 раза.

Содержание жира определяют по следующей формуле:

X=А·0,01133M,

гдеX - содержание жира в 1 г гомогенизированной навески, г;

М - масса навески, г;

0,01133 - содержание жира, соответствующее 1 делению жиромера, г.

Полученные данные сравнивают с нормой жира по рецептуре с учетом коэффициента открываемости жира этим методом. Для суточного рациона питания или отдельного приема пищи коэффициент открываемости принимают равным 0,7.

Определение содержания жира методом Сокслета

Приборы и посуда:

1. Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 второго класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г с допустимой погрешностью взвешивания ± 0,001 г.

2. Баня водяная.

3. Шкаф сушильный любой марки.

4. Бюксы стеклянные по ГОСТ 25336.

5. Аппарат Сокслета.

Реактивы:

1. Эфир этиловый.

2. Фильтровальная бумага.

Техника работы:

Навеску сухого вещества взвешивают на фильтровальной бумаге размером 6 х 7 см с точностью до 0,001 г и заворачивают в пакетик. Этот пакетик завертывают в другой пакетик из фильтровальной бумаги размером 7 х 8 см. Внутренний пакетик помещают так, чтобы его шов не совпадал со швом внешнего пакетика. Приготовленный пакетик помещают в бюкс и высушивают в сушильном шкафу при температуре (103 ± 2) °С до постоянной массы. Затем пакетик переносят в экстрактор аппарата Сокслета и заливают этиловым эфиром. Эфира наливают столько, чтобы он начал переливаться через сифон экстрактора, после чего добавляют еще 50 см3 эфира и соединяют все части прибора. В холодильник пускают холодную воду, а перегонную колбу помещают на водяную баню с температурой не выше 45 °С. Нагревание следует регулировать таким образом, чтобы эфир сливался из экстрактора через каждые 5 - 6 мин. При непрерывном действии аппарата Сокслета для полного извлечения жира из хорошо измельченной навески требуется (4 – 6) ч, при плохо измельченной навеске экстракцию следует проводить (10 – 12) ч. Полноту экстракции проверяют на фильтровальной бумаге. Для этого берут (2 – 8) капли эфира, вытекающего из экстрактора, бумагу подогревают. Если на бумаге после испарения эфира не остается жирного пятна, экстракцию считают законченной. Пакетики вынимают из экстрактора, подсушивают, после чего помещают в бюкс и высушивают в сушильном шкафу при температуре (103 ± 2) °С до постоянного веса с точностью до 0,001 г.

Содержание жира определяют по следующей формуле:

X=А-БM ,

гдеХ - содержание жира в 1 г сухого вещества, г;

А - масса пакетика с навеской сухого вещества до экстракции жира, г;

Б - масса пакетика с навеской сухого вещества после экстракции жира, г;

М - навеска сухого вещества, г.

Определение содержания жира экстракционным методом

Приборы и посуда:

1. Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 второго класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г с допустимой погрешностью взвешивания 0,001 г.

2. Аппарат для экстракции жира (рисунок 2), состоящий из: а) фильтрующей делительной воронки со шлифом и впаянным стеклянным фильтром № 2, б) стеклянного приемника с краном и со шлифом диаметром, соответствующем диаметру шлифа фильтрующей делительной воронки.

3. Насос водоструйный по ГОСТ 25336.

4. Шкаф сушильный любой марки.

5. Бюксы стеклянные по ГОСТ 25336.

6. Колбы мерные по ГОСТ 1770 вместимостью 50 мл.

7. Пипетки по ГОСТ 20292 вместимостью 10 и 25 мл.

8. Баня водяная.

Реактивы:

1. Хлороформ по ГОСТ 20015.

2. Спирт этиловый по ГОСТ 18300.

Техника работы:

Навеску гомогенизированного блюда, отдельного приема пищи или рациона питания массой 2 г, взвешенную с точностью до 0,001 г, помещают в делительную воронку прибора для экстракции, приливают 10 мл экстрагирующей смеси хлороформа с эталоном в соотношении 1:2. Экстракцию проводят в точение 2 мин при встряхивании. Экстракт с помощью водоструйного насоса отсасывают в приемник, а из него переливают в мерную колбу вместимостью 50 см3. Остатки навески аналогичным способом экстрагируют еще два раза. Затем делительную воронку и приемник промывают 20 см3 экстрагирующей смеси. Промывание жидкости собирают в мерную колбу и доводят объем до метки экстрагирующей смесью. Из колбы отбирают пипеткой 20 см3 экстракта и переносят в предварительно взвешенный с точностью до 0,001 г до достоянной массы бюкс. Экстрагирующую смесь выпаривают на водяной бане до исчезновения запаха и высушивают навеску жира в сушильном шкафу при температуре (103 ± 2) °С до постоянной массы.

1 – фильтрующая делительная воронка; 2 – впаянный стеклянный фильтр № 2;

3 - стеклянный приемникс краном и со шлифом диаметром, соответствующем диаметру шлифа фильтрующей делительной воронки; 4 – мерная колба; 5 - штатив

Рисунок 2 - Аппарат для экстракции жира

Содержание жира определяют по следующей формуле:

X=(M2-М1)·5020·M ,

Где, X - содержание жира в 1 г гомогенизированной навески, г;

М1 - масса пустой бюксы, г;

М2 - масса бюксы с жиром, г;

50 - общий объем экстракта, см3;

20 - объем экстракта, взятый для определения жира, см3.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. № 53-II.

[2]Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания", Утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 186.

[3] «Химический состав пищевых продуктов» (под ред. Скурихина И.М. и Волгарева М.Н., Изд. «Агропромиздат», М., 1987 г.)

[4] МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991. Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания.

[5]Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 г.

[6] «Методические рекомендации по вопросам изучения фактического питания и состояния здоровья населения в связи с характером питания», утвержденными Минздравом СССР 8 февраля 1984 года, № 2967-84.

[7] Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевыхвеществах для различных групп населения Российской Федерации.Методические рекомендации:—М.: Федеральный центргигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009.—36 с.

УДК637.043/637.045/637.4.04/.07МКС 17.020

Ключевые слова: колистин, иммуноферментный анализ, продукции животного происхождения, молоко, мясо, яйца

УДК637.043/637.045/637.4.04/.07МКС 17.020

Ключевые слова: колистин, иммуноферментный анализ, продукции животного происхождения, молоко, мясо, яйца

Разработчик: РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии»

| Заместитель генерального директора | Д. Шарипов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | А. Есенкулов |
| Эксперт I категории Южно-Казахстанского филиала РГП «КазИнМетр» | М. Кудайбергенов |