НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

______________________________________________________________

Продукты животноводство

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИНОЛОНА

МЕТОДОМ  ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА

______________________________________________________________

Дата введения ________________

1 Область применения

1.1 Настоящий   стандарт устанавливает метод иммуноферментного анализа (далее - ИФА) для количественного определения антибактериальных препаратов в продовольственном сырье и пищевых продуктах.

Настоящий стандарт предназначен  для определения хинолонов в яйцах, мясе, рыбе и креветках с пределом обнаружения (в пересчете на стандартное вещество): креветки и мясо - 6 мкг/кг, рыба - 8 мкг/кг, яйца - 9 мкг/кг.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие документы по стандартизации.

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 6995-77 Реактивы. Метанол-яд. Технические условия.

ГОСТ 16317-87 Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом (рекомендации по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1] и СТ РК 2.1.

4     Средства  измерений,  вспомогательные устройства  и реактивы

4.1  В настоящем стандарте при проведении анализа антибактериальных препаратов, в зависимости от объектов исследования, применяются следующие средства измерений, вспомогательные устройства и реактивы:

4.1.1 Пипетки автоматические одно и многоканальные с наконечниками, объем дозирования 20; 50; 100; 200; 250; 500 и 1000 мкл.

4.1.2   Пипетки градуированные 1-1-2-1, 1-1-2-10 по ГОСТ 29227.

4.1.3   Пипетки Пастера.

4.1.4   Центрифуга с ускорением до 20 000 g с центрефужными пробирками.

4.1.5    Шейкер.

4.1.6    Аппарат для встряхивания проб.

4.1.7    рН-метр.

4.1.8    Холодильник бытовой по ГОСТ  16317.

4.1.9    Пробирки П -2-15-01, П-2-20 по ГОСТ 1770.

4.1.10  Метанол по ГОСТ 6995.

4.2 Допускается применять средства измерения, вспомогательные устройства, реактивы, растворы и материалы иных типов (моделей), при условии обеспечения метрологических характеристик результатов анализа нормированных в настоящий стандарт.

4.3 Тест-системы для определения хинолона, состоящие из реактивов и микротитровального планшета, необходимых для выполнения измерений по определению содержания хинолона методом иммуноферментного анализа.

Состав  тест-системы:

-	планшет    микротитровальный    на    96    лунок    (12    стрипов    по  8    лунок), сенсибилизированных антителами специфичными к хинолонам;

- комплект аттестованных растворов с массовой концентрацией хинолона в буферном растворе: 0; 0,0625; 0,125; 0,25; 0,5; 1 мкг/дм , объемом по 1,3 см3 белая крышка;

- коньюгат хинолонов с пероксидазой, готов к применению, 6 см3 красная крышка;

- анти-хинолоновые антитела, готовые к применению, 6 см : черная крышка;

- субстрат (пероксид карбамида)/хромоген (тетраметилбензидин), 10 см3: коричневая крышка;

- стоп-реагент, содержит 0,5 М серную кислоту, 14 см3: желтая крышка;

- буфер с твином для промывания планшета, соль для разведения;

-	инструкция по применению тест-системы.

- Метод анализа

Иммуноферментный метод анализа основан на взаимодействии антигенов с антителами.

Планшеты тест-систем серии сенсибилизированы антителами, специфичными к соответствующим антибактериальным препаратам.

Исследуемый образец, содержащий антитела к антибактериальным препаратам и препарат, содержащий антибактериальный препарат с ферментом, дозируют в лунки активированного планшета. В процессе инкубации молекулы антибактериального препарата и молекулы коньюгата, конкурируя между собой, связываются с соответствующими антителами. При этом происходит иммуносорбция антител на поверхность лунок. При дозировании в лунки субстрата (хромагена) происходит химическое взаимодействие и хромаген окрашивается в голубой цвет, введение стоп-реагента меняет цвет раствора на желтый.

Оптическая плотность растворов в лунках, измеренная на ИФА-анализаторе (ридере) при 450 нм, обратно пропорциональна концентрации антибактериального препарата в исследуемых образцах.

6 Требования к погрешности измерений

Настоящий стандарт обеспечивает получение количественных результатов измерений с приписанными погрешности, не превышающими значений (при доверительной вероятности Р = 0,95), указанных в таблице 1.

Таблица 1- Приписанные характеристики погрешности

| Антибактериальные стандарты | Диапазон массовой концентрации (доли) препарата, мкг/дм (мкг/кг) | ˣРасширенная неопределенность | Показатель |  | Предел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Правильность | Точности | Повторяемости | Внутрилабораторной прецезионности |
|  |  | ± U | Δc | Δ | r | R |
| Хинолоны | от 0,5 до 18,0вкл. | 7,1 | 3,852 | 3,881 | 0,18 | 0,24 |
| * Расширенная неопределенность результата анализа U принята с коэффициентом охвата k=1,65 при уровне доверия, примерно, 0,95. |  |  |  |  |  |  |

- Требования безопасности охраны окружающей среды

При выполнении измерений соблюдают требования безопасного проведения работ при работе с органическими растворителями, токсичными веществами, химическими реактивами, электронагревательными приборами, изложенные в нормативных документах, общих и специальных инструкциях организации.

Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности в соответствии [2] и иметь средства пожаротушения.

При работе с электроустановками соблюдать требования техники безопасности по [3].

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать норм по [4].

Все работы должны проводиться при исправной приточно-вытяжной вентиляции.

Отработанные растворы подлежат утилизации в установленном порядке.

8	 Требования к квалификации персонала

К выполнению  измерений  и обработке результатов допускаются лица, имеющие высшее или среднее специальное образование имеющие опыт работы в иммунологической лаборатории, владеющие техникой анализа или освоившие метод в процессе стажировки.

9 Условия выполнения измерений

- При выполнении измерений в испытательной лаборатории соблюдают следующие условия:

- температура воздуха от 20°С до 25°С

- атмосферное давление от  84,7 кПа до 106,7 кПа  
(от 630 до 800 мм рт.ст)

- относительная влажность воздуха не более 80  %.

10  Общие требования

10.1 Отбор проб

10.1.1	 К анализу принимают пробы, подготовленные в соответствии с действующей нормативной документацией по отбору проб

    - Доставку проб в лабораторию осуществляют сразу после отбора. Скоропортящиеся продукты транспортируют при температуре 5 °С не более 6 ч, за исключением продуктов, на которые нормативно-технической документации предусмотрены специальные условия транспортирования.

10.1.3 До проведения    измерений пробы    животного происхождения    хранят    в холодильнике при от 4 °С до 8 °С. Анализ проводят не позднее 4 ч после отбора пробы. Замороженные образцы размораживают при комнатной температуре.

10.1.4	 Тест-систему готовят к работе согласно соответствующей инструкции по применению и с учетом рекомендаций, указанных в приложении А.

10.3	Градуировочные растворы или стандарты

Для приготовления стандартов или градуировочных растворов применяют только стеклянную посуду. После разбавления растворы тщательно перемешивают. Для каждой серии исследований готовят свежие градуировочные растворы.

10.4	 Схема размещения лунок (стрипов)

Лунки, в количестве необходимом для проведения анализа в условиях повторяемости (п = 2), размещают в рамке-держателе микропланшета по схеме Приложения Б.

10.5	 Выполнение анализа

10.5.1 	Осторожно перемешивают флаконы с реагентами тест-системы, не допуская вспенивания.

10.5.2	   Перед пипетированием смачивают каждый свежий наконечник пипетки дозируемым раствором (набрать и выпустит раствор).

10.5.3	При отборе проб и градуировочных растворов, используют всякий раз свежий наконечник пипетки.

11  Определение хинолонов

11.1 	Подготовка к выполнению измерений с применением тест системы хинолона.

11.1.1	Приготовление растворов

Буфер  (PBS) моющий рН  7,4:  содержимое упаковки (из  комплекта тест системы)  высыпают в мерную колбу вместимостью 1 дм3 , растворяют в дистиллированной воде, доводят до метки водой и перемешивают. Раствор хранят при (2-8) ° С в течение 4-6 недель.

Как альтернатива: Растворите содержимое пакетика в 100 мл дистиллированной воды для получения (10-кратного концентрата). 10-кратный концентрат может храниться около 8 - 12	недель при комнатной температуре (20-25) °С. Для приготовления готового к работе
раствора разведите одну часть 10-кратного концентрата в 9 частях дистиллированной воды.

Экстрагирующий буфер для креветок: смешивают 70 % раствор метанола с моющим буфером в соотношении 1:2 (1 часть метанола +1 часть моющего буфера).

11.1.2	Градуировочные или стандартные растворы

Градуировочные растворы хинолонов. входящие в стандартный набор тест-системы, с массовой концентрацией 0; 62,5; 125; 250, 500; 1000 нг/л., готовые к применению.

11.2 Подготовка проб

11.2.1	Яйца

Приготовленный    образец    тщательно    гомогенизируют.    В навеску    с     1 г гомогенизированной пробы добавляют 9 мл раствора метанола в воде (35:65). Смесь тщательно перемешивают в течение 10 минут (вверх-вниз на вертикальном шеикере или вортексе). Образец центрифугируют в течение 10 мин с ускорением 4000 g   при комнатной температуре (20-25) °С.

Для анализа используют 50 мкл супернатанта на лунку планшета. Фактор разбавления - 10, предел обнаружения 9 мкг/дм3.

11.2.2	Мясо (говядина, свинина, баранина, курица, индейка) и рыба.

Представительную пробу продукта массой около 100 г гомогенизируют и отбирают навеску массой 1 г, помещают ее в центрифужную стеклянную пробирку, добавляют 4 см3 70 % раствора метанола и интенсивно встряхивают (вверх-вниз на вертикальном шейкере или вортексе) в течение 10 мин. Затем смесь гентрифугируют при комнатной температуре (20 -25) °С 10 мин при ускорении 4000 g. Супернатант смешивают с моющим буфером в соотношении 1:2 (1 часть метанола +1 часть моющего буфера).

Для анализа используют 50 мкл супернатанта на лунку планшета.

Фактор разбавления - 10, предел обнаружения мясо - 6 мкг/дм3, рыба - 
8 мкг/дм3

11.2.3	Креветки

Представительную пробу продукта массой около 10 г гомогенизируют и отбирают навеску массой 1 г, помещают ее в центрифужную стеклянную пробирку, добавляют 4 см3 экстрагирующего буфера для креветок и встряхивают (вверх-вниз на вертикальном шейкере или вортексе) в течение 10 мин. Затем смесь центрифугируют при комнатной температуре (20 25) °С 10 мин при ускорении 4000 g.

Для анализа используют 50 мкл раствора пробы на лунку планшета. Фактор разбавления - 5, предел обнаружения 6 мкг/дм

  - Выполнение анализа

11.3.1  По 50 мкл градуировочных растворов (далее - ГР) и исследуемых проб вносят в соответствующие пары лунок микропланшета.

11.3.2  Затем в каждую лунку добавляют последовательно по 50 мкл разбавленного раствора коньюгата. Растворы перемешивают, осторожно вращая планшет рукой, и оставляют их на инкубацию при комнатной  температуре (20-25) °С в течение 1 ч в темноте.

11.3.3	 В каждую лунку планшета добавляют по 50 мкл раствора антител. Перемешивают, осторожно вращая планшет рукой, и оставляют на инкубацию в холодильнике при температуре (2 - 8) °С в течение 1 часа.

11.3.4	Выливают жидкость из лунок переворачивая рамку планшета, осторожно и тщательно выбивают капельки жидкости, троекратно (не более) постукивая рамкой с лунками по столу, накрытому фильтровальной бумагой. Вносят в каждую лунку по 250 мкл моющего буфера и вновь опорожняют их, выбивая капельки жидкости как описано выше. Процедуру промывки лунок повторяют еще два раза.

11.3.5 Вносят в каждую лунку по 100 мкл субстрата/хромогена, растворы перемешивают, осторожно вращая планшет рукой, и оставляют на инкубацию при комнатной температуре в течение 15 мин в темноте.

11.3.6 Добавляют по 100 мкл раствора стоп-реагента в каждую лунку и перемешивают, осторожно поворачивая планшет, затем в течение 30 мин после добавления стоп-реагента, измеряют оптическую плотность в каждой лунке при 450 нм относительно воздуха.

11.4 Особенности определения хинолонов

11.4.1	В исследуемых исходных пробах массовую концентрацию (долю) ципрофлоксацина в нг/дм3 (нг/кг) вычисляют с учетом фактора разбавления: креветки - 5, яйца, мясо и рыба - 10.

11.4.2	Чувствительность

В среднем предел обнаружения препаратов хинолона в креветках и мясе с учетом фактора разбавления составляет 6 мкг/кг, рыбе - 8 мкг/кг, яйцах - 
9 мкг/кг.

11.4.3	Специфичность

Специфичность теста хинолона была установлена посредством определения перекрестной чувствительности к соответствующим антибактериальным препаратам: ципрофлосацин - 100 %, норфлоксацин, энрофлоксацин, марбофлоксацин, данофлоксацин, дифлоксацин, фумекин, офлоксацин более 100 %, сарафлоксацин - 43 %, оксолиновая кислота - 24 %.

12 Обработка результатов измерений

12.1	 За результат измерения X принимают значение относительного поглощения, %, рассчитанное по формуле (1)

Х = Р×100/Ргр-1	                   (1)

где       Р - измеренное значение оптической плотности исследуемого градуировочного раствора (или пробы),

100- множитель, %.

РГР-1 - измеренное значение оптической плотности, исследуемого градуировочного раствора ГР-1 (нулевого раствора).

12.2 По величинам относительного поглощения, вычисленным для градуировочных растворов и соответствующим им значениям С - массовой концентрации антибиотика, нг/дм , строят градуировочную кривую в полулогарифмической системе координат.

12.3 Массовую концентрацию (долю) антибиотика в нг/дм3 (нг/кг) в исследуемых растворах проб считывают по соответствующей градуировочной кривой согласно их вычисленному относительному поглощению.

12.4 Массовую концентрацию (долю) антибиотика в нг/дм3 (нг/кг) в исследуемых исходных пробах вычисляют с учетом фактора разбавления: оцененную концентрацию антибиотика умножают на соответствующий фактор разбавления.

12.5 В случае получения положительных результатов количественного определения антибиотиков рекомендуется проведение повторных исследований хроматографическим методом.

Примечание  Допускается проводить обработку результатов анализа с применением специализированных программ, при этом следует руководствоваться инструкцией и рекомендациями разработчика.

Приложение А

(информационное)

Рекомендации по применению тест-систем

Тест-система не подлежит применению по истечению срока годности.

Перед использованием тест-системы температуру всех реагентов доводят до комнатной.

Не допускается заменять реагенты в составе одного набора реагентами из другого набора с другим номером партии, использовать реагенты других производителей, что может привести к потере чувствительности определения.

Неиспользованные стрипы (лунки) хранят в плотно закрытом фольгированном пакете в присутствии силикагеля.

Набор хранят при температуре (2–8) °С. Замораживание набора не допускается.

В процессе выполнения анализа высыхание лунок планшета и перерывы в работе не допускаются.

Качество результатов анализа существенно зависит от тщательности отмывки лунок планшета.

Растворы хромогена светочувствительны, необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей на флаконы.

На всех стадиях инкубации необходимо избегать воздействия прямого солнечного света.

При инкубации рекомендуется ставить планшет в темное место, избегая встряхивания. или прикрывать непрозрачным экраном.

Выпавшие кристаллы, которые могли образоваться в концентратах, нужно растворить путём встряхивания растворов при комнатной температуре перед их разведением.

Моющий буфер необходимо готовить непосредственно перед использованием.

Признаки порчи реагентов: раствор хромогена меняет окраску с розового цвета на голубоватую; оптическая плотность, измеренная в лунке с нулевым аттестованным раствором, не превышает 0,6.

Приложение Б

(информационное)

ПРИМЕРЫ СХЕМ

размещения лунок в микропланшете тест-систем

В.1 Лунки, в количестве необходимом для проведения анализа в условиях повторяемости (п=2), размещают в рамке микропланшета.

Для удобства идентификации лунок на микропланшете на разграфленный лист бумаги наносят координаты лунок градуировочных растворов и проб, как показано в таблице В.1 и В.2.

Таблица В.1 - Схема размещения лунок в микропланшете на 12 стрипов

| Стрип 1 | Стрип 2 | Стрип 3 | Стрип 4 | Стрип 5 | Стрип 6 | Стрип 7 | Стрип 8 | Стрип 9 | Стрип 10 | Стрип 11 | Стрип 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГР1 | ГР1 | П3 | П3 | П11 | П11 | П19 | П19 | П27 | П27 | П35 | П35 |
| ГР2 | ГР2 | П4 | П4 | П12 | П12 | П20 | П20 | П28 | П28 | П36 | П36 |
| ГР3 | ГР3 | П5 | П5 | П13 | П13 | П21 | П21 | П29 | П29 | П37 | П37 |
| ГР4 | ГР4 | П6 | П6 | П14 | П14 | П22 | П22 | П30 | П30 | П38 | П38 |
| ГР5 | ГР5 | П7 | П7 | П15 | П15 | П23 | П23 | П31 | П31 | П39 | П39 |
| ГР6 | ГР6 | П8 | П8 | П16 | П16 | П24 | П24 | П32 | П32 | П40 | П40 |
| П1 | П1 | П9 | П9 | П17 | П17 | П25 | П25 | П33 | П33 | П41 | П41 |
| П2 | П2 | П10 | П10 | П18 | П18 | П26 | П26 | П34 | П34 | П42 | П42 |
| Примечание ГР - градуировочный раствор тест-системы, П - проба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица В.2 - Схема размещения лунок в микропланшете на 6 стрипов\

| Стрип 1 | Стрип 2 | Стрип 3 | Стрип 4 | Стрип 5 | Стрип 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГР1 | П3 | П11 | П19 | П27 | П35 |
| ГР2 | П4 | П12 | П20 | П28 | П36 |
| ГР3 | П5 | П13 | П21 | П29 | П37 |
| ГР4 | П6 | П14 | П22 | П30 | П38 |
| ГР5 | П7 | П15 | П23 | П31 | П39 |
| ГР6 | П8 | П16 | П24 | П32 | П40 |
| П1 | П9 | П17 | П25 | П33 | П41 |
| П2 | П10 | П18 | П26 | П34 | П42 |
| Примечание ГР- градуировочный раствор тест-системы, П - проба |  |  |  |  |  |

Библиография

[1]	Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от  07 июня 2000 года № 53.

[2]  Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

[3]  Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

[4] Экологический кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212.

________________________________________________________________

УДК 628.1.03								МКС 67.120

Ключевые слова: хинолон, иммуноферментный анализ, растворы, молочные продукции, животноводство

__________________________________________________________________

________________________________________________________________

УДК 628.1.03								МКС 67.120

Ключевые слова: хинолон, иммуноферментный анализ, растворы, молочные продукции, животноводство

__________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель генерального

директора РГП «КазИнМетр»					Б. Мухамеджанов

Начальник  управления

законодательной метрологии и

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр»						Д. Жумакаева

Ведущий эксперт

ЗКФ РГП «КазИнМетр»						А. Мергалиева